Министерство промышленности и торговли Тверской области
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Тверской химико-технологический колледж»

Цикловая комиссия дисциплин профессионального цикла

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
по дисциплине

ЕН.03. Экологические основы природопользования

для специальности

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники

(по отраслям)

Тверь 2020

| Рассмотрено цикловой комиссией дисциплин профессионального цикла Протокол № _____ от «___»__________ 202__ г. Председатель ЦК __________ Н.В. Королёва | Принято Методическим советом Протокол № _____ от «___»__________ 202__ г. И.о.зам.директора по УР __________ Е.А. Гусева |
| --- | --- |

Разработчик: Каева Е.С., преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка ……………………………………………... .4

2. Перечень практических работ ………………………………………..7
 3. Методические указания к практическим занятиям …………………8

ПР № 1 ……………………………………………………………...............8

ПР № 2 …………………………………………………………….............13
 ПР № 3 …………………………………………………………….............17

ПР № 4 …………………………………………………………….............23

ПР № 5……………………………………………………………………..28

4. СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ………………….37

1. Пояснительная записка

Методические указания к практическим работам по дисциплине ЕН.02. Экологические основы природопользования  предназначены для студентов специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям).

Цель методических указаний: оказание помощи студентам в выполнении практических работ по дисциплине ЕН.03. Экологические основы природопользования.

Настоящие методические указания содержат практические работы,
которые позволят студентам закрепить теорию по наиболее сложным
разделам курса и направлены на формирование следующих компетенций:
	ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов радиоэлектронной техники.

ПК 1.2. Эксплуатировать	приборы	различных	видов радиоэлектронной техники для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ.

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов радиоэлектронной техники.

ПК 3.2. Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и цифровых устройств и блоков радиоэлектронной техники.

В результате выполнения практических работ по дисциплине студенты должны  уметь:

- оценивать эффективность природоохранных мероприятий;

- оценивать качество окружающей среды;

- определять формы ответственности за загрязнение окружающей среды;

- утилизировать неисправные элементы радиоэлектронной техники.

Практические занятия также ставят целью актуализацию и применение
обучающимися  следующего объема знаний:

- основные определения и понятия природопользования;

- современное состояние окружающей среды России и мира;

- способы охраны биосферы от загрязнения антропогенными выбросами;

- основные направления рационального природопользования;

- основные положения и сущность экономического механизма охраны окружающей среды;

- правовые вопросы экологической безопасности;

- методы утилизации неисправных элементов радиоэлектронной техники.

Практические занятия по дисциплине должны проводиться в кабинете  экологических основ природопользования и безопасности жизнедеятельности, имеющем следующий перечень оборудования:
	- многофункциональный комплекс преподавателя;

- наглядные пособия;

- информационно-коммуникативные средства;

- экранно-звуковые пособия;

- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;

- библиотечный фонд;

- доступ к электронным учебным материалам по учебной дисциплине, имеющимся в свободном доступе в Интернете (электронным книгам, практикумам, тестам и др.).

2.  Перечень практических работ

Раздел 1.  Особенности взаимодействия природы и общества.

Тема 1.1 Природоохранный потенциал

Практическая работа № 1: ПДК загрязняющих веществ в воздухе, в воде водоемов различного назначения. Виды ПДК. Размерность ПДК.

Раздел 1.  Особенности взаимодействия природы и общества.

Тема 1.3 Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами.
Практическая работа №  2: Нормирование качества окружающей среды. Практическая работа №  3: Оценка экологической ситуации.

Практическая работа №  4: Мониторинг загрязнения природной среды.

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования

Тема 2.2 Юридическая и экономическая ответственность предприятий,

загрязняющих окружающую природную среду

Практическая работа №  5: Основы государственной экологической политики РФ.

3.  Методические указания к практическим занятиям

РАЗДЕЛ 1.  Особенности взаимодействия природы и общества.

Тема 1.1 Природоохранный потенциал

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1:
ПДК загрязняющих веществ в воздухе, в воде водоемов различного назначения. Виды ПДК. Размерность ПДК.

Тип занятий: формирование умений и навыков.
	Дидактические цели:
1) Повторение основных понятий,

2) Закрепление знаний полученных на лекции и в ходе внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Образовательные задачи:
1) Уяснить основные экологические нормативы качества окружающей среды; 2) Научиться пользоваться справочными материалами (таблицы ПДК).

Материальное обеспечение:
1) Методические указания к практическим работам,

2) Бумага А4, калькуляторы,

3) Справочная литература «Таблицы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения».

Ход работы:
	1) По справочным таблицам дать характеристику химическим соединениям  по ПДК ЗВ  в (мг/л) для водных объектов различного назначения  и ПДК ЗВ  в (мг/м3) для вредных веществ в воздухе.

2) Выбрать вещества с наибольшей и наименьшей концентрацией.

Теория к работе:

Качество окружающей среды – степень соответствия среды жизни человека его потребностям.

Цель нормирования – установление предельно допустимых норм (экологических нормативов) воздействия человека на окружающую среду.

Основные экологические нормативы качества окружающей среды и воздействия на нее следующие:

Нормативы качества (санитарно-гигиенические):

- Предельно – допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ;

- Предельно–допустимый уровень (ПДУ) вредных физических воздействий: радиации, шума, вибрации, магнитных полей и др.

Нормативы воздействия (производственно-хозяйственные):

- Предельно – допустимый выброс (ПДВ) вредных веществ;

Комплексные нормативы:

- Предельно – допустимая экологическая (антропогенная) нагрузка на окружающую среду.

Предельно – допустимая концентрация (количество) (ПДК) -  количество загрязняющего вещества в окружающей среде (почве, воздухе, воде, продуктах питания), которое при постоянном или временном воздействии на человека не влияет на его здоровье и не вызывает неблагоприятных последствий у его потомства. ПДК рассчитывают на единицу объема (для воздуха, воды), массы (для почвы, пищевых продуктов) или поверхности (для кожи работающих). ПДК устанавливают на основании комплексных исследований. В настоящее время в нашей стране действуют более 1900 ПДК вредных химических веществ для водоемов, более 500 для атмосферного воздуха и более 130 для почв.

Предельно – допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны (ПДКрз) – это максимальная концентрация, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 часов или при другой продолжительности, но не более 41 часа в неделю, на протяжении всего рабочего стажа не должна вызывать заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами исследования, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. Рабочей зоной следует считать пространство высотой до 2 метров над уровнем пола или площади на  которой находятся места постоянного или временного пребывания рабочих.

Предельно – допустимая концентрация максимально разовая (ПДКмр) – это максимальная концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, не вызывающая при вдыхании в течение 20 минут рефлекторных (в том числе субсенсорных) реакций в организме человека (ощущение запаха, изменение световой чувствительности глаз и др.).

Предельно – допустимая концентрация среднесуточная (ПДКсс) – это максимальная концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, которая не должна оказывать на человека прямого или косвенного воздействия при неограниченно долгом (годы) вдыхании.

При нормировании качества воды используют такие показатели, как ПДК вредных веществ для питьевых вод и рыбохозяйственных водоемов. Также нормируют запах, вкус, цветность, мутность, температуру, жесткость, и другие показатели качества воды.

вызывающая при вдыхании в течение 20 минут рефлекторных (в том числе субсенсорных) реакций в организме человека (ощущение запаха, изменение световой чувствительности глаз и др.).

Предельно допустимая концентрация в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДКв) – это максимальная концентрация вредного вещества в воде, которая не должна оказывать прямого или косвенного влияния на организм человека в течение всей его жизни и на здоровье последующих поколений и не должна ухудшать гигиенические условия водопользования.

Предельно – допустимая концентрация в воде водоема, используемого для рыбохозяйственных целей (ПДКвр) – это максимальная концентрация вредного вещества в воде, которая не должна оказывать вредного влияния на популяции рыб, в первую очередь промысловых.

При нормировании качества почвы используют такой показатель как ПДК вредного вещества в пахотном слое почвы.

Предельно – допустимая концентрация в пахотном слое почвы (ПДКп) – это максимальная концентрация вредного вещества в верхнем слое почвы, которая не должна оказывать прямого или косвенного отрицательного влияния на здоровье человека, плодородие почвы, ее самоочищающую способность, соприкасающиеся с ней среды и не приводящая к накоплению вредных веществ в сельскохозяйственных культурах.

При нормировании  качества продуктов питания используют такой показатель,  как ПДК вредного вещества в продуктах питания.

Предельно – допустимая концентрация (допустимое остаточное количество)  вредного вещества в продуктах питания (ПДКпр) – это максимальная концентрация вредного вещества в продуктах питания, которая в течение неограниченно продолжительного времени (при ежедневном воздействии) не вызывает заболеваний или отклонений в состоянии здоровья человека.

Предельно – допустимый уровень (ПДУ) – это максимальный уровень воздействия радиации, шума, вибрации, магнитных полей или иных вредных физических воздействий, который не представляет опасности для здоровья человека, состояния животных, растений, их генетического фонда. ПДУ – это то же, что ПДК но для физических воздействий.

Предельно – допустимый выброс (ПДВ) или сброс (ПДС) – это максимальное количество загрязняющих веществ, которое в единицу времени разрешается данному конкретному предприятию выбрасывать в атмосферу или сбрасывать в водоем, не вызывая при этом превышения в них предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ и неблагоприятных экологических последствий.

Комплексным показателем качества окружающей среды является предельно допустимая экологическая нагрузка.

Предельно – допустимая экологическая (антропогенная) нагрузка на окружающую среду – это максимальная интенсивность антропогенного воздействия на окружающую среду, не приводящая к нарушению устойчивости экологических систем (или, иными словами, к выходу экосистемы за пределы экологической емкости).

Ход работы:

1. По справочным таблицам дать характеристику по ПДК загрязняющих веществ в (мг/л) для водных объектов различного назначения  и в (мг/м3) для вредных веществ в воздухе загрязняющим веществам (по 6 вариантам).

Самостоятельная работа:

ВАРИАНТ 1

По справочным таблицам дать характеристику по ПДК загрязняющих веществ в (мг/л) для водных объектов следующим веществам: Гексанат, Анизол, Селен, Медь, Скипидар, Железо.

- Какие из приведенных веществ имеет наибольшую концентрацию?

- Какие из приведенных веществ имеет  наименьшую концентрацию?

ВАРИАНТ 2

По справочным таблицам дать характеристику по ПДК загрязняющих веществ в (мг/м3) для вредных веществ в воздухе следующим веществам: Нафталин, Этилена окись, Бензол, Гексахлоран, Хлор, Ацетон.

- Какое из приведенных веществ имеет наибольшую концентрацию?

- Какое из приведенных веществ имеет наименьшую концентрацию?

ВАРИАНТ 3

По справочным таблицам дать характеристику по ПДК загрязняющих веществ в (мг/л) для водных объектов следующим веществам: Бериллий, Мышьяк, Никель, Нефть, Ртуть, Хром.

- Какое из приведенных веществ имеет наибольшую концентрацию?

- Какое из приведенных веществ имеет наименьшую концентрацию?

ВАРИАНТ 4

По справочным таблицам дать характеристику по ПДК загрязняющих веществ в (мг/м3) для вредных веществ в воздухе следующим веществам: Диоксид азота, Аммиак                        Водород цианистый (синильная кислота), Сероводород, Фенол, Этилена окись.

- Какое из приведенных веществ имеет наибольшую концентрацию?

- Какое из приведенных веществ имеет наименьшую концентрацию?

ВАРИАНТ 5

По справочным таблицам дать характеристику по ПДК загрязняющих веществ в (мг/л) для водных объектов следующим веществам: Ртуть, Фтор, Гексоген, Нефть, Свинец,         Кобальт.

- Какое из приведенных веществ имеет наибольшую концентрацию?

- Какое из приведенных веществ имеет наименьшую концентрацию?

ВАРИАНТ 6

По справочным таблицам дать характеристику по ПДК загрязняющих веществ в (мг/м3) для вредных веществ в воздухе следующим веществам: Гексахлоран, Кислота уксусная,   Нафталин, Фенол, Спирт метиловый, Сероводород.

- Какое из приведенных веществ имеет наибольшую концентрацию?

- Какое из приведенных веществ имеет наименьшую концентрацию?

На дом: оформить отчет о практической работе в виде А4.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2:
Нормирование качества окружающей среды.

Тип занятий: формирование умений и навыков.
	Дидактические цели:
1) Повторение основных понятий,

2) Закрепление знаний полученных на лекции и в ходе внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Образовательные задачи:
1) Уяснить основные экологические нормативы качества окружающей среды;

2) Научиться рассчитывать фоновые концентрации выбросов вредных веществ в пределах промышленных площадок и районах жилой застройки.

Материальное обеспечение:
1) Методические указания к практическим работам,

2) Бумага А4, калькуляторы,

3) Справочная литература «Таблицы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения»

Ход работы:

Рассчитать,  соответствует ли нормативам загрязнение атмосферы в городской черте (на территории предприятия)  в присутствии веществ с определенной концентрацией.

Теория к работе:

В соответствии с раздельным нормированием уровней загрязнения воздуха в рабочих зонах и атмосферного воздуха в населенных пунктах, устанавливаются самостоятельные требования к уровню загрязнения в пределах промышленных площадок и районах жилой застройки.

Согласно СН 245-71 выбросы в атмосферу должны лимитироваться таким образом, чтобы с учетом рассеивания примесей концентрации вредных веществ не превышали:

- в воздухе на территории предприятия 30% ПДКрз;

- в воздухе населенных пунктов – ПДКмр;

- в воздухе населенных пунктов с население более 200 тыс. человек и в курортных зонах – 80% ПДКмр.

При проектировании предприятий в районах, где атмосферный воздух уже загрязнен выбросами от других, ранее построенных предприятий, нормирование выбросов строящегося предприятия ограничивают с учетом присутствующих в воздухе примесей.

Содержание этих примесей рассматривают в качестве фоновой концентрации (Сф).

Если имеется несколько источников выбросов вредных веществ, то требования к качеству воздуха, согласно «Санитарным нормам и правилам СН 245-71» определяются следующим образом:

N

∑Сi < 0,3 ∙ПДКрз – Сф               - на территории предприятия;

i=1

N

∑Cm i < ПДКмр – Сф                   - для воздуха населенного пункта,  где

i=1

Сi – концентрация вредного вещества, выбрасываемого от   i-го источника;

Сmi – наибольшая концентрация вредного вещества в атмосферном воздухе населенного пункта от  i-го источника;

N – число источников поступления в воздушный бассейн данного вещества.

Ход работы:

Пример решения задачи:

Соответствует ли нормативам загрязнение атмосферы в г. Твери, если в воздухе обнаружены загрязнения следующих концентраций:

С SO2 = 0,04 мг/м3;

С CO =  0,9 мг/м3;

С NO2 = 0,05 мг/м3.

Решение:

- Найти по таблице значения ПДКм.р  и  ПДКс.с. :

SO2   ПДКм.р. = 0,5                      ПДКс.с. = 0,05

СО   ПДКм.р. = 5,0                      ПДКс..с = 3,0

NO2  ПДКм.р. = 0,085                  ПДКс.с. = 0,04

- Рассчитать  Сф  для каждого компонента:      Сф  =  30% от ПДКсс;

СфSO2   =   30%   от   0,05 =0,015

Сф СО   =   30%  от    3,0  = 0,9

СфNO2    =   30%  от   0,04 = 0,012

- Оценить загрязнение атмосферного воздуха (по  СН 245-71 для воздуха населенного пункта) для каждого компонента:

N

∑Cmi < ПДКмр – Сф          - для воздуха населенного пункта.

i=1

SO2     0,04 < 0,5-0,015                  0,04 < 0,485    N

СО       0,9 <  5- 0,9                         0,9 < 4,1         N

NO2       0,05 < 0,085-0,012               0,05 < 0,073    N

ВЫВОД: загрязнение атмосферного воздуха в городской черте соответствует нормативам (или не соответствует по содержанию конкретного компонента).

Самостоятельная работа:

ВАРИАНТ 1

Соответствует ли нормативам загрязнение атмосферы в г. Твери, если в воздухе обнаружены загрязнения следующих концентраций:

NO2    = 1,01 мг/м3

пыль   = 1,37мг/м3

СS2     = 0,27 мг/м3

H2S     = 0,08мг/м3

ВАРИАНТ 2

Соответствуют ли нормативам загрязнения в рабочей зоне вагоностроительного завода при выбросах веществ в следующих количествах:

NO2             = 0,2мг/м3

SO2              = 0,17мг/м3

взвеш. в-в   = 0,5мг/м3

ВАРИАНТ 3

Соответствует ли нормативам загрязнение атмосферы:

а) от прядильного цеха при содержании

СS2 = 0,2 мг/м3

Н2S = 0,08 мг/м3

б) от отделочного цеха при содержании:

СS2 = 0,3 мг/м3

Н2S = 0,03 мг/м3

ВАРИАНТ 4

Соответствует ли нормативам загрязнение атмосферы от местных предприятий, если концентрации:

SO2   = 0.042 мг/м3

CO    = 1.0 мг/м3

NO2  = 0.06 мг/м3

ВАРИАНТ 5

Рассчитать соответствует ли нормативам загрязнение атмосферы на территории  автошколы ДОСААФ, если концентрации:

Диоксида азота	  0,01 мг/м3

Оксида углерода	  0,5 мг/м3

Альдегидов 	              0,02 мг/м3

ВАРИАНТ 6

Рассчитать, соответствует ли качество атмосферного воздуха в рабочей зоне завода «ИСКОЖ», если присутствуют  вещества с концентрациями:

Окислы азота		           0,58 мг/м3

Взвешенные вещества        0,6 мг/м3

Окислы марганца  	           0,01 мг/м3

На дом: оформить отчет о практической работе в виде А4.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3:

Оценка экологической ситуации.

Тип занятий: формирование умений и навыков.
	Дидактические цели:
1) Повторение основных понятий,

2) Закрепление знаний полученных на лекции и в ходе внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Образовательные задачи:
1) Уяснить методы оценки загрязнения атмосферы:

- оценка загрязнения через ПДК;

- оценка загрязнения через распределение концентраций ЗВ;

- оценка загрязнения через коэффициент корреляции;

- оценка загрязнения через индекс загрязнения атмосферы ИЗА.

2) Научиться оценивать уровень загрязнения исходя из значения комплексного индекса загрязнения атмосферы.

Материальное обеспечение:
1) Методические указания к практическим работам,

2) Бумага А4, калькуляторы,

3) Справочная литература «Таблицы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения.

Ход работы:

Оценить загрязнения атмосферы через индекс загрязнения атмосферы ИЗА. Оценка загрязнения через индекс загрязнения атмосферы ИЗА

Теория к работе:

Показатели загрязнения атмосферы.

Все загрязняющие вещества разделены по классам опасности. Существует 4 класса опасности:

- чрезвычайно-опасные;

- высоко-опасные;

- умеренно-опасные;

- малоопасные.

Таблица 5.1 Показатель ПДК ср.сут., мг/м3  загрязняющих веществ по классам опасности

| Показатель | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДК ср. сут., мг/м3 | менее 0,1 | 0,1-1,0 | 1,1-10,0 | более 10,0 |
| Средне смертельная доза, введенная в желудок, мг/кг | менее 15,0 | 15,0-150,0 | 151,0-5000,0 | более 5000,0 |
| Средне смертельная доза, попавшая на коже, мг/кг | менее 100,0 | 100,0-500,0 | 501,0-2500,0 | более 2500,0 |
| Средне смертельная концентрация в воздухе, мг/м3 | менее 500,0 | 500,0-5000,0 | 5001,0-50000,0 | более 50000,0 |

К комплексным показателям, характеризующие возможность загрязнения атмосферы относятся:

1) потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА);

2) рассеивающая способность атмосферы (РСА);

3) потенциал самоочищения атмосферы (ПСА).

ПЗА. Показывает степень превышения концентрации ЗВ над его ПДК; служит для оценки уровня загрязнения атмосферы. ПЗА зависит от концентрации ЗВ,  от его ПДК, от класса опасности ЗВ. ПЗА увеличивается из-за скопления углекислого газа в атмосфере, повышения влажности, запыленности атмосферы, тепловых островов, повышения радиационного фона.

РСА. Характеризует способность атмосферы распространять выброс на большие расстояния при помощи циркуляции воздушных масс.

ПСА. Очищение атмосферы происходит за счет загрязнения других сфер. Способы самоочищения:

- оседание на почву (пыль);

- вымывание дождем;

- задерживание снегом и градом;

- зависание в тумане;

- некоторые газы (СO2, SO2) поглощаются растениями.

Для оценки загрязнения атмосферы необходим как можно более полный набор данных мониторинга. Обобщение данных наблюдений за месяц, год, несколько лет и по отдельным постам, городам, государствам позволяет получить представление о диапазоне средних концентраций тех или иных ЗВ.

Методы:

- Оценка загрязнения через ПДК.

- Оценка загрязнения через распределение концентраций ЗВ.

- Оценка загрязнения через коэффициент корреляции.

- Оценка загрязнения через индекс загрязнения атмосферы ИЗА.

Оценка загрязнения через индекс загрязнения атмосферы ИЗА.

Для оценки загрязнения атмосферы часто пользуются индексом загрязнения атмосферы ИЗА. Он представляет собой концентрацию ЗВ, нормированную к ПДК:

IЗВ=CПДКk,

где C – концентрация ЗВ; k – коэффициент, зависящий от класса опасности вещества:

Таблица 5.2  Коэффициент, зависящий от класса опасности веществ.

| Класс опасности | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,9 |

Используемая в данной формуле ПДК зависит от того, за какой период взята концентрация С: если средняя за час или за сутки – ПДКм.р.; если за период более суток – ПДКср.сут.

Для оценки загрязнения воздуха несколькими веществами рассчитывается комплексный ИЗА:

Iкомпл.=I1+I2+...+Im,

где m – число ЗВ.

Комплексный ИЗА можно рассчитывать для одного поста, для города в целом (но тогда на каждом посту m должно быть одинаковым). Сравнивая Iкомпл. различных городов, можно выделять города с наибольшим уровнем загрязнения. По величине ИЗА дается характеристика уровня загрязнения.

Таблица 5.3  Характеристика уровня загрязнения атмосферы через ИЗА

| ИЗА | Характеристика уровня загрязнения | Сср., мг/м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пыль (24 ч.) | SO2 (24 ч.) | CO (8 ч.) | O3 (1 ч.) | NO2 (1 ч.) |
| 0-50 | Ниже стандартного | 0,075 | 0,080 | 0,005 | 0,08 | - |
| 51-100 | Стандартный | 0,260 | 0,365 | 0,010 | 0,16 | - |
| 101-200 | Тревожный | 0,375 | 0,80 | 0,017 | 0,40 | 1,13 |
| 201-300 | Предупреждающий | 0,625 | 1,60 | 0,034 | 0,80 | 2,26 |
| 301-400 | Критический | 0,875 | 2,10 | 0,046 | 1,0 | 3,00 |
| 401-500 | Значительный | 1 | 2,62 | 0,057 | 1,2 | 3,75 |
| > 500 | Аварийный | > 1 | > 2,62 | > 0,057 | > 1,2 | 3,75 |

Ход работы:

ВАРИАНТ 1

Оценить уровень загрязнения исходя из значения комплексного индекса загрязнения атмосферы (Iкомпл. округлять с точностью до 1).

| № | С, мг/м3 |  |  |  |  | Iкомпл. | Уровень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пыль | SO2 | CO | O3 | NO2 |  |  |
| 1 | 0,879 | 2,077 | 6,095 | 1,157 | 2,913 | 135 | Тревожный |

| ЗВ | ПДКм.р., мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| Пыль | 0,5 | 3 |
| SO2 | 0,5 | 3 |
| CO | 5 | 4 |
| O3 | 0,16 | 1 |
| NO2 | 0,085 | 2 |

ВАРИАНТ 2

Оценить уровень загрязнения исходя из значения комплексного индекса загрязнения атмосферы (Iкомпл. округлять с точностью до 1).

| № | С, мг/м3 |  |  |  |  | Iкомпл. | Уровень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пыль | SO2 | CO | O3 | NO2 |  |  |
| 2 | 0,765 | 1,307 | 1,059 | 0,569 | 2,549 | 97 | Стандартный |

| ЗВ | ПДКм.р., мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| Пыль | 0,5 | 3 |
| SO2 | 0,5 | 3 |
| CO | 5 | 4 |
| O3 | 0,16 | 1 |
| NO2 | 0,085 | 2 |

ВАРИАНТ 3

Оценить уровень загрязнения исходя из значения комплексного индекса загрязнения атмосферы (Iкомпл. округлять с точностью до 1).

| № | С, мг/м3 |  |  |  |  | Iкомпл. | Уровень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пыль | SO2 | CO | O3 | NO2 |  |  |
| 3 | 0,295 | 0,103 | 9,638 | 1,023 | 0,747 | 43 | Ниже стандартного |

| ЗВ | ПДКм.р., мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| Пыль | 0,5 | 3 |
| SO2 | 0,5 | 3 |
| CO | 5 | 4 |
| O3 | 0,16 | 1 |
| NO2 | 0,085 | 2 |

ВАРИАНТ 4

Оценить уровень загрязнения исходя из значения комплексного индекса загрязнения атмосферы (Iкомпл. округлять с точностью до 1).

| № | С, мг/м3 |  |  |  |  | Iкомпл. | Уровень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пыль | SO2 | CO | O3 | NO2 |  |  |
| 4 | 0,874 | 0,412 | 3,967 | 1,198 | 3,720 | 171 | Тревожный |

| ЗВ | ПДКм.р., мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| Пыль | 0,5 | 3 |
| SO2 | 0,5 | 3 |
| CO | 5 | 4 |
| O3 | 0,16 | 1 |
| NO2 | 0,085 | 2 |

ВАРИАНТ 5

Оценить уровень загрязнения исходя из значения комплексного индекса загрязнения атмосферы (Iкомпл. округлять с точностью до 1).

| № | С, мг/м3 |  |  |  |  | Iкомпл. | Уровень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пыль | SO2 | CO | O3 | NO2 |  |  |
| 5 | 0,202 | 1,541 | 9,963 | 0,605 | 2,191 | 83 | Стандартный |

| ЗВ | ПДКм.р., мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| Пыль | 0,5 | 3 |
| SO2 | 0,5 | 3 |
| CO | 5 | 4 |
| O3 | 0,16 | 1 |
| NO2 | 0,085 | 2 |

ВАРИАНТ 6

Оценить уровень загрязнения исходя из значения комплексного индекса загрязнения атмосферы (Iкомпл. округлять с точностью до 1).

| № | С, мг/м3 |  |  |  |  | Iкомпл. | Уровень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пыль | SO2 | CO | O3 | NO2 |  |  |
| 6 | 0,544 | 2,218 | 6,135 | 0,807 | 0,570 | 34 | Ниже стандартного |

| ЗВ | ПДКм.р., мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| Пыль | 0,5 | 3 |
| SO2 | 0,5 | 3 |
| CO | 5 | 4 |
| O3 | 0,16 | 1 |
| NO2 | 0,085 | 2 |

На дом: оформить отчет о практической работе в виде А4.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4:

Мониторинг загрязнения природной среды.

Тип занятий: формирование умений и навыков.
	Дидактические цели:
1) Повторение основных понятий,

2) Закрепление знаний полученных на лекции и в ходе внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Образовательные задачи:
1)  Уяснить конечную цель экологического мониторинга – оптимизация отношений человека с природой, экологическая ориентация хозяйственной деятельности;

2) Научиться  решать задачи на эффект суммации.

Материальное обеспечение:
1) Методические указания к практическим работам,

2) Бумага А4, калькуляторы,

3) Справочная литература «Таблицы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения».

Ход работы:

1. Проанализировать график функции состояния элементов некоторой системы во времени h*(t) при различных нагрузках (по Ю.А. Израэлю).

Записать номера графиков в таблицу.

|  | ПДК (верхняя и нижняя) между которыми заключена зона экологического резерва (ЭР) |
| --- | --- |
|  | Состояние системы при критических пределах изменений |
|  | Состояние системы без антропогенного вмешательства |
|  | Состояние системы при фактическом антропогенном воздействии |
|  | Состояние системы при антропогенном воздействии, без негативных последствий |

2. Решить задачу на эффект суммации.

Теория к работе:

Экологический мониторинг (мониторинг окружающей среды) – система наблюдения, оценки и прогнозирования состояния окружающей человека природной среды. Конечная цель экологического мониторинга – оптимизация отношений человека с природой, экологическая ориентация хозяйственной деятельности.

Экологический мониторинг включает три основные направления деятельности:

- наблюдения за факторами воздействия и состоянием среды;

- оценку фактического состояния среды;

- прогноз состояния окружающей природной среды и оценку прогнозируемого состояния.

Качество окружающей среды – степень соответствия среды жизни человека его потребностям. Цель нормирования – установление предельно допустимых норм (экологических нормативов) воздействия человека на окружающую среду.

Основные экологические нормативы качества окружающей среды и воздействия на нее следующие:

Нормативы качества (санитарно-гигиенические):

- Предельно – допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ;

- Предельно–допустимый уровень (ПДУ) вредных физических воздействий: радиации, шума, вибрации, магнитных полей и др.

Нормативы воздействия (производственно-хозяйственные):

- Предельно – допустимый выброс (ПДВ) вредных веществ;

Комплексные нормативы:

- Предельно – допустимая экологическая (антропогенная) нагрузка на окружающую среду.

Предельно – допустимая концентрация (количество) (ПДК) -  количество загрязняющего вещества в окружающей среде (почве, воздухе, воде, продуктах питания), которое при постоянном или временном воздействии на человека не влияет на его здоровье и не вызывает неблагоприятных последствий у его потомства.

ПДК рассчитывают на единицу объема (для воздуха, воды), массы (для почвы, пищевых продуктов) или поверхности (для кожи работающих).

ПДК устанавливают на основании комплексных исследований. В настоящее время в нашей стране действуют более 1900 ПДК вредных химических веществ для водоемов, более 500 для атмосферного воздуха и более 130 для почв.

При содержании в природном объекте нескольких загрязняющих веществ учитывают их совместное воздействие. Сумма их концентраций не должна превышать при расчете единицы:

С1/ПДК1+С2/ПДК2+…..Сn/ПДКn ≤ 1,

где С1, С2,…. Сn – фактические концентрации вредных веществ в воздухе, воде, почва, продуктах питания;

ПДК1, ПДК2,….. ПДКn – предельно- допустимые концентрации вредных веществ, которые установлены для из изолированного присутствия.

Рис. 1. График функции состояния элементов некоторой системы во времени h*(t) при различных нагрузках (по Ю.А. Израэлю).

7

6

5

ЭР

4

3

ЭР	2

1

1 и 7 - нижний и верхний критические пределы изменений;

2 и 6 - нижний и верхний пределы допустимых изменений (пределы воздействия на систему);

5 - возбуждённое состояние системы;

3 - функция фактического состояния системы при антропогенном воздействии;

4 - нормальное состояние системы.

Интервалы между фактическими состояниями (кривая 3) и верхним (6) или нижним (2) допустимыми пределами воздействия характеризуется «экологический резерв» воздействия.

Ход работы:

ВАРИАНТ 1

Соответствует ли нормативам загрязнение атмосферы от местных предприятий, если концентрации:

SO2 = 0,042 мг/м3			ПДК = 0,5 мг/м3

СО = 1 мг/м3			ПДК = 5 мг/м3

NO2 = 0,06 мг/м3			ПДК = 0,085 мг/м3

Ответ подтвердить расчетами.

ВАРИАНТ 2

Рассчитать соответствует ли нормативам загрязнение атмосферы от автошколы ДОСААФ, если концентрации:

Диоксида азота	0,01 мг/м3		ПДК = 0,085мг/м3

Оксида углерода	0,5 мг/м3		ПДК = 5 мг/м3

Альдегидов 	0,02мг/м3		ПДК = 0,015мг/м3

Ответ подтвердить расчетами.

ВАРИАНТ 3

Соответствует ли нормативам загрязнение атмосферы:

а) от прядильного цеха при содержании:

СS2 = 0,2 мг/м3

Н2S = 0,08 мг/м3

б) от отделочного цеха при содержании:

СS2 = 0,3 мг/м3

Н2S = 0,03 мг/м3

ПДКСS2 = 0,03 мг/м3

ПДК Н2S = 0,008 мг/м3

Ответ подтвердить расчетами.

ВАРИАНТ 4

Рассчитать, соответствует ли качество атмосферного воздуха в рабочей зоне завода «ИСКОЖ», если обнаружены вещества с концентрациями:

Окислы азота		           0,58 мг/м3			ПДКNO = 0,6 мг/м3

Взвешенные вещества	0,6 мг/м3			ПДКвзв.в-в = 0,5 мг/м3

Окислы марганца	            0,01 мг/м3			 ПДКок.Mn = 0,01 мг/м3

Ответ подтвердить расчетами.

ВАРИАНТ 5

Соответствует ли качество атмосферы г. Твери, если в воздухе обнаружены концентрации:

SO2 = 0,039 мг/м3			ПДК = 0,5 мг/м3

СО = 0,8 мг/м3			ПДК = 5 мг/м3

NO2 = 0,05 мг/м3			ПДК = 0,085 мг/м3

Ответ подтвердить расчетами.

ВАРИАНТ 6

Соответствует ли нормативам загрязнение атмосферы в г. Твери, если концентрации:

NO2 = 1,01 мг/м3		           ПДК = 0,04 мг/м3

пыль = 1,37мг/м3			ПДК = 0,15мг/м3

СS2 = 0,27 мг/м3			ПДК = 0,005мг/м3

H2S = 0,08мг/м3			ПДК = 0,008 мг/м3

Ответ подтвердить расчетами.

На дом: оформить отчет о практической работе в виде А4.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5:

Основы государственной экологической политики РФ

Тип занятий: формирование умений и навыков.
	Дидактические цели:
1) Повторение основных понятий,

2) Закрепление знаний полученных на лекции и в ходе внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Образовательные задачи:
1. Уяснить законодательные основы природопользования окружающей среды и охраны окружающей среды;

2. Научиться применять Федеральные Законы РФ при выполнении практических заданий.

Материальное обеспечение:
1) Методические указания к практическим работам,

2) Бумага А4, калькуляторы,

3) Справочная литература «Таблицы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения».

Теория к работе:

Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП) -образован в 1948 году для  решения глобальных экологических проблем после Второй мировой войны.

«Всемирная стратегия охраны природы» - была разработана в 1980 г. Международным союзом охраны природы и природных ресурсов.

Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию – состоялась в 1992 г. в Рио-де-Жанейро.

На этой конференции был принят ряд документов, подписанных представителями 179 государств:

– Программа действий: Повестка дня на XXI век.

– Заявление о принципах в отношении лесов.

– Конвенция ООН об изменении климата.

– Конвенция о биологическом разнообразии.

Общеевропейская стратегия сохранения биологического и ландшафтного разнообразия –  была принята в 1995 г. в Софии на конференции министров окружающей среды европейских стран.

(ЮНЕП) – Программа ООН по окружающей среде.

(МРПТХВ) – Международная регистрация потенциально-токсичных химических веществ.

(ГСН) ЮНЕП –  Глобальная система наблюдений за окружающей средой.

(ИНФОТЕРРА) ЮНЕП – Справочная система источников информации по окружающей среде.

Законодательные основы природопользования окружающей среды и охрана окружающей среды:

Конституционные основы природопользования.

Конституция РФ (12.12.93.)

Закон РФ «Об охране окружающей среды» (19.12.91.)

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ

Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ

Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ

Закон РФ от 21 февраля 1992 г.  № 2395-1 «О недрах»

Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. «Об экологической экспертизе»

Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно оздоровительных местностях и курортах» (23.02.95.)

Федеральный закон РФ «Об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 г. № 5487-1

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» (15.02.95.) (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ)

Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 95-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

Федеральный закон от 9 января 1996 г. №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»

Федеральный закон от 24 июня 1998 г.  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

Федеральный закон «О животном мире» (24.04.95.)

Водный кодекс РФ (16.11.95.)

Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» (21.11 95.)

Федеральный закон «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (21.12.94.)

Закон РФ «О защите прав потребителей» (09.01.96.)

Закон РФ «О стандартизации» (10.06.93.)

Закон РФ «О сертификации продукции и услуг» (12.06.93.)

Закон РФ «О градостроительстве в РФ» (14.07 92.)

Законодательные акты РСФСР в составе природоохранного законодательства РФ.

Земельный кодекс РСФСР (25.04.91.)

Закон РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (19.04.91.)

Защита и правовая охрана ООПТ.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ» Принят Государственной Думой 15 февраля 1995 года (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 09.05.2005 N 45 ФЗ)

Раздел  I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел  II. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ

Раздел  III. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ

Раздел V. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ

Раздел VI. ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ

Раздел VII. ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРКИ И БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ

Раздел  IX. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти, полностью или частично,  из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения.

Ход работы:

Ответить на задания ТЕСТа.

1.  Национальные комитеты МАБ:

A) Биосферные заповедники

Б) Программы подготовки специалистов

B) ЮНЕП

Г) ЮНЕСКО

2. Программа ООН по окружающей среде

A) ЮНЕП

Б) ИНФОТЕРРА

В) ВОЗ

Г) СГМОС

3. Укажите соответствие:

| 1) Всемирная организация здравоохранения В 2) Международная программа научно-исследовательской подготовки специалистов «Человек и биосфера» Г 3) Глобальная система наблюдения А 4) Всемирный фонд охраны дикой природы Б | А) ГСН Б) ВВФ В) ВОЗ Г) МАБ |
| --- | --- |

4.  Перечислить особо охраняемые природные территории:

А) национальный парк

Б) заповедник

В)  заказник

Г)  биосферный заповедник

Д)  все варианты

5.  Особо охраняемая природная территория, включенная в международную сеть:

А) Заповедник направленного режима

Б) Биосферный заповедник

В) Национальный парк

Г) Заказник

6.  В каком году был принят закон «Об охране окружающей среды»?

А) 12.12.1993

Б) 19.12.1991

В) 23.02.1995

Г) 10.01.2002

7. Перечислить виды экологического контроля. Дать характеристику.

А) Общественный

Б) Государственный

В) Межведомственный

8. В каком году вступил в силу ФЗ «Об экологической экспертизе»?

А) 12.12.1993

Б) 09.01.1996

В) 23.11.1995

Г) 21.12.1994

9. Какой экологический контроль осуществляется Правительством РФ в области ООС, при участии органов Санитарно-эпидемиологического контроля?

А) Общественный

Б) Государственный

В) Межведомственный

Г) Химический

10. В каком нормативном документе РФ отражены права потребителя?

А) 09.01.1996

Б) 19.12.1991

В) 23.02.1995

Г) 16.11.1995

11. Укажите соответствие:

| 1) Конституция РФ г | а) 24.04.1995 |
| --- | --- |
| 2) ФЗ «О животном мире» а | б) 04.12.2006 |
| 3) Земельный кодекс РФ в | в) 25.10.2001 |
| 4) Лесной кодекс РФ б | г) 12.12.1993 |

12. Главным  (базовым) актом в области экологии является

А. закон РФ «Об охране окружающей природной среды»;

Б. закон о «О недрах»;

В. Конституция РФ.

13. Право человека на благоприятную окружающую среду и компенсацию вреда, причинённого ему загрязнением, закреплено в Конституции РФ в статье №

А. 67;

Б.  42;

В.  15.

14.  ЮНЕП – это:

А.  программа при ООН   по окружающей среде с целью координации практической деятельности государств в этой сфере;

Б.  всемирная организация по вопросам продовольствия и сельского хозяйства;

В. организация Объединённых наций по вопросам образования, науки и культуры.

15.  При расчётах платы за загрязнение среды учитывают

А. вредность вещества, массу загрязнителя;

Б. вид предприятия;

В. месторасположение предприятия.

16. Полигон – это

А. природоохранное сооружение для централизованного сбора, обезвреживания отходов, обеспечивающее защиту от загрязнения атмосферы, почв, поверхностных и грунтовых вод;

Б. разрешённые органами исполнительной власти на местах территории для размещения ТПрО и ТБО, но не обустроенные в соответствии с нормативными  требованиями и эксплуатируемые с отклонениями от требований  санитарно-эпидемиологического надзора;

В. места на поверхности суши ив акваториях океана, где человеческая деятельность может создавать опасные экологические ситуации.

17. Правильная последовательность в соотношении количества заповедников, заказников, национальных парков в нашей стране:

а) национальные парки – заказники – заповедники

б) заказники – заповедники - национальные парки

в) заповедники – заказники - национальные парки

г) заказники, а количество заповедников и национальных парков одинаково

18. Принцип охраны природы, согласно которому один и тот же вид в одних регионах нуждается в охране, а в других допускается его промысел, называют:

а) правилом комплексности

б) правилом связи и взаимосвязи

в) правилом региональности

г) правилом множественности значения

19. Восстановите в историческом плане последовательность этапов воздействия человека на биосферу:

1.Усиление влияния на природу с коренным преобразованием части экосистем

2.Изменение экосистем через пастьбу скота, ускорения роста трав путем их выжигания

3.Глобальное изменение всех экологических компонентов в целом в связи с неограниченной интенсификацией хозяйства

4.Сверхинтенсивная охота без резкого изменения экосистем в период становления человечества

5.Воздействие людей на биосферу лишь как обычных биологических видов

Ответ: 5,4, 2, 1, 3

20. Важнейшим условием сохранения лесных ресурсов является своевременное:

а) принятие соответствующих законов

б) распыление жидких удобрений

в) устранение источников радиации

г) лесовозобновление

21.Впервые международная Красная книга была издана в:

а) 1955 г.

б) 1966 г.

в) 1977 г.

г) 1866 г.

22. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов.

В комплекс мероприятий по сокращению количества вредных отходов не входит:

а) создание принципиально новых производственных процессов, позволяющих исключить или

сократить образование отходов

б) разработка систем переработки отходов производства во вторичные материальные ресурсы

в) разработка различных типов сточных технологических систем

г) создание и выпуск новых видов продукции с учетом требований её повторного использования

23. Восстановите правильную последовательность действий при установлении предельно допустимых  концентраций химических веществ в окружающей среде:

1.Предварительная оценка токсичности и установление ориентировочного безопасного уровня воздействия

2.Моделирование взаимодействия организма с исследуемым химическим веществом, изучение реакции организма на его воздействие

3.Разработка методики обнаружения и количественного определения вредного химического компонента и установление его физико-химических свойств

4.Внедрение ПДК в практику и проверка её концентрации

Ответ: 3,1,2,4

24. Прокомментируйте высказывание Р. Смита: «Наши проблемы загрязнения, питания, народонаселения – все являются экологическими»

25. Прокомментируйте высказывание К. Маркса: «Изменяя внешнюю природу, человек в то же время изменяет свою собственную природу».

На дом: оформить отчет о практической работе в виде А4.

4. СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

4.1 Основные источники

1. Кузнецов, Л. М. Экологические основы природопользования : учебник для СПО / Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков ; под ред. В. Е. Курочкина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 304 с.

4.2 Дополнительные источники

1. Экологические основы природопользования: учебник для СПО / Т. П. Трушина. – Изд. 6-е, доп. и пер. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015.

Журнал «Экология и жизнь».

4. 3 Интернет-ресурсы

1. Экологический портал «Федеральные образовательные ресурсы».

Код доступа: http://ecoportal.su/public.php

2. http: \\ revolution.allbest. ru\ ecology

3. http: \\ do. rksi.ru\ library\ courses\ ecology