Министерство промышленности и торговли Тверской области

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Тверской химико-технологический колледж»

Цикловая комиссия дисциплин профессионального цикла

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
по дисциплине

ЕН.02. Экологические основы природопользования

для специальности 19.02.01

Биохимическое производство

Тверь 2019

| Рассмотрено цикловой комиссией дисциплин профессионального цикла Протокол № _____ от «___»__________ 201__ г. Председатель ЦК __________ Н.В. Королёва | Принято Методическим советом Протокол № _____ от «___»__________ 201__ г. Зам. руководителя по МР __________ А.А. Пирогова |
| --- | --- |

Разработчик: Каева Е.С., преподаватель дисциплин профессионального
цикла

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка ……………………………………………... .4

2. Перечень практических работ ……………………………………….7
 3. Методические указания к практическим занятиям …………………8

ПР № 1 ……………………………………………………………...............8

ПР № 2 …………………………………………………………….............10
 ПР № 3 …………………………………………………………….............12

ПР № 4 …………………………………………………………….............15
ПР № 5 …………………………………………………………….............19
 ПР № 6 …………………………………………………………….............20

4. СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ………………….24

1. Пояснительная записка

Методические указания к практическим работам по дисциплине ЕН.02. Экологические основы природопользования  предназначены для студентов специальности 19.02.01 Биохимическое производство.

Цель методических указаний: оказание помощи студентам в выполнении практических работ по дисциплине ЕН.02. Экологические основы природопользования.

Настоящие методические указания содержат практические работы,
которые позволят студентам закрепить теорию по наиболее сложным
разделам курса и направлены на формирование следующих компетенций:
	ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК  8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК  9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, промышленной и экологической безопасности.

ПК 1.1. Проводить санитарную обработку оборудования в соответствии с требованиями нормативной документации.

ПК 1.2. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудований, технологических линий, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации (далее - КИПиА).

ПК 2.1. Подготавливать сырье и полупродукты.

ПК 2.2. Контролировать и регулировать параметры технологического процесса.

ПК 2.3. Работать с химическими объектами, соблюдая правила охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии.

ПК  2.4. Рассчитывать технические показатели технологического процесса.

ПК 2.5. Осуществлять контроль качества продукции.

ПК  2.6. Анализировать причины нарушений параметров технологического процесса, брака продукции и разрабатывать мероприятия по их предупреждению, ликвидации.

ПК  3.1. Организовывать работу коллектива подразделения, обеспечивать связи со смежными подразделениями.

ПК 3.2. Осуществлять руководство персоналом подразделения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

ПК 3.3. Контролировать расход сырья и материалов.

ПК  3.4. Проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности на рабочих местах.

ПК  3.5. Организовывать обучение безопасным методам труда, правилам технической эксплуатации оборудования.

ПК 4.1. Участвовать в испытании и отработке новых технологических режимов.

ПК 4.2. Участвовать в разработке и получении опытных образцов продукции.

ПК 4.3. Использовать аппаратно-программные средства обработки результатов исследований и испытаний.

ПК 4.4. Анализировать результаты исследований и испытаний.

В результате выполнения практических работ по дисциплине студенты должны  уметь:
	- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов производственной деятельности;

- анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф;

- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов;

- определить экологическую пригодность выпускаемой продукции;

- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте.

Практические занятия также ставят целью актуализацию и применение
обучающимися  следующего объема знаний:
	- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистем;

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые природные территории Российской Федерации;

- основные источники и масштабы образования отходов производства;

-  основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков химических производств, основные технологии утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов;

- принципы размещения производств различного типа, состав основных промышленных выбросов и отходов различных производств;

- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопасности;

- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования;

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей среды.

Практические занятия по дисциплине должны проводиться в кабинете  экологии природопользования, имеющем следующий перечень оборудования:
	- многофункциональный комплекс преподавателя;

- наглядные пособия;

- информационно-коммуникативные средства;

- экранно-звуковые пособия;

- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;

- библиотечный фонд;

- доступ к электронным учебным материалам по учебной дисциплине, имеющимся в свободном доступе в Интернете (электронным книгам, практикумам, тестам и др.).

2.  Перечень практических работ

Раздел 1.  Особенности взаимодействия природы и общества.

Тема 1.1 Природоохранный потенциал

Практическая работа № 1: ПДК загрязняющих веществ в воздухе, в воде водоемов различного назначения. Виды ПДК. Размерность ПДК.

Раздел 1.  Особенности взаимодействия природы и общества.

Тема 1.3 Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами.
Практическая работа №  2: Нормирование качества окружающей среды. Практическая работа №  3: Мониторинг загрязнения природной среды. Практическая работа №  4: Оценка экологической ситуации.

Практическая работа №  5: Оценка природно-ресурсного потенциала.

Практическая работа №  6: Загрязнение атмосферного воздуха.

3.  Методические указания к практическим занятиям
РАЗДЕЛ 1.  Особенности взаимодействия природы и общества.

Тема 1.1 Природоохранный потенциал

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1:
ПДК загрязняющих веществ в воздухе, в воде водоемов различного назначения. Виды ПДК. Размерность ПДК.

Тип занятий: формирование умений и навыков.
	Дидактические цели:
1) Повторение основных понятий,

2) Закрепление знаний полученных на лекции и в ходе внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Образовательные задачи:
1) Уяснить основные экологические нормативы качества окружающей среды; 2) Научиться пользоваться справочными материалами (таблицы ПДК).

Материальное обеспечение:
1) Методические указания к практическим работам,

2) Бумага А4, калькуляторы,

3) Справочная литература «Таблицы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения.

Ход работы:
	1) По справочным таблицам дать характеристику химическим соединениям  по ПДК ЗВ  в (мг/л) для водных объектов различного назначения  и ПДК ЗВ  в (мг/м3) для вредных веществ в воздухе.

2) Выбрать вещества с наибольшей и наименьшей концентрацией.

Предельно – допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны (ПДКрз) – это максимальная концентрация, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 часов или при другой продолжительности, но не более 41 часа в неделю, на протяжении всего рабочего стажа не должна вызывать заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами исследования, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. Рабочей зоной следует считать пространство высотой до 2 метров над уровнем пола или площади на  которой находятся места постоянного или временного пребывания рабочих.

Предельно – допустимая концентрация максимально разовая (ПДКмр) – это максимальная концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, не вызывающая при вдыхании в течение 20 минут рефлекторных (в том числе субсенсорных) реакций в организме человека (ощущение запаха, изменение световой чувствительности глаз и др.).

Предельно – допустимая концентрация среднесуточная (ПДКсс) – это максимальная концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, которая не должна оказывать на человека прямого или косвенного воздействия при неограниченно долгом (годы) вдыхании.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

(по вариантам)

По справочным таблицам дать характеристику по ПДК загрязняющих веществ в (мг/л) для водных объектов следующим веществам: Гексанат, Анизол, Селен, Медь, Скипидар, Железо.

- Какие из приведенных веществ имеет наибольшую концентрацию?

- Какие из приведенных веществ имеет  наименьшую концентрацию?

Оформить отчет о практической работе в виде А4.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2:
Нормирование качества окружающей среды.

Тип занятий: формирование умений и навыков.
	Дидактические цели:
1) Повторение основных понятий,

2) Закрепление знаний полученных на лекции и в ходе внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Образовательные задачи:
1) Уяснить основные экологические нормативы качества окружающей среды;

2) Научиться рассчитывать фоновые концентрации выбросов вредных веществ в пределах промышленных площадок и районах жилой застройки.

Материальное обеспечение:
1) Методические указания к практическим работам,

2) Бумага А4, калькуляторы,

3) Справочная литература «Таблицы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения.

Ход работы:

Рассчитать,  соответствует ли нормативам загрязнение атмосферы в городской черте (на территории предприятия)  в присутствии веществ с определенной концентрацией.

Если имеется несколько источников выбросов вредных веществ, то требования к качеству воздуха, согласно «Санитарным нормам и правилам СН 245-71» определяются следующим образом:

N

∑Сi < 0,3 ∙ПДКрз – Сф               - на территории предприятия;

i=1

N

∑Cm i < ПДКмр – Сф                   - для воздуха населенного пункта,  где

i=1

Сi – концентрация вредного вещества, выбрасываемого от   i-го источника;

Сmi – наибольшая концентрация вредного вещества в атмосферном воздухе населенного пункта от  i-го источника;

N – число источников поступления в воздушный бассейн данного вещества.

Соответствует ли нормативам загрязнение атмосферы в г. Твери, если в воздухе обнаружены загрязнения следующих концентраций:

С SO2 = 0,04 мг/м3;

С CO =  0,9 мг/м3;

С NO2 = 0,05 мг/м3.

Решение:

- Найти по таблице значения ПДКм.р  и  ПДКс.с. :

SO2   ПДКм.р. = 0,5                      ПДКс.с. = 0,05

СО   ПДКм.р. = 5,0                      ПДКс..с = 3,0

NO2  ПДКм.р. = 0,085                  ПДКс.с. = 0,04

- Рассчитать  Сф  для каждого компонента:      Сф  =  30% от ПДКсс;

СфSO2   =   30%   от   0,05 =0,015

Сф СО   =   30%  от    3,0  = 0,9

СфNO2    =   30%  от   0,04 = 0,012

- Оценить загрязнение атмосферного воздуха (по  СН 245-71 для воздуха населенного пункта) для каждого компонента:

N

∑Cmi < ПДКмр – Сф          - для воздуха населенного пункта.

i=1

SO2     0,04 < 0,5-0,015                  0,04 < 0,485    N

СО       0,9 <  5- 0,9                          0,9 < 4,1         N

NO2       0,05 < 0,085-0,012               0,05 < 0,073    N

ВЫВОД: загрязнение атмосферного воздуха в городской черте соответствует нормативам (или не соответствует по содержанию конкретного компонента).

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

(по вариантам)

Соответствует ли нормативам загрязнение атмосферы в г. Твери, если в воздухе обнаружены загрязнения следующих концентраций:

NO2    = 1,01 мг/м3

пыль   = 1,37мг/м3

СS2     = 0,27 мг/м3

H2S     = 0,08мг/м3

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3:

Мониторинг загрязнения природной среды.

Тип занятий: формирование умений и навыков.
	Дидактические цели:
1) Повторение основных понятий,

2) Закрепление знаний полученных на лекции и в ходе внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Образовательные задачи:
1)  Уяснить конечную цель экологического мониторинга – оптимизация отношений человека с природой, экологическая ориентация хозяйственной деятельности;

2) Научиться  решать задачи на эффект суммации.

Материальное обеспечение:
1) Методические указания к практическим работам,

2) Бумага А4, калькуляторы,

3) Справочная литература «Таблицы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения.

Ход работы:

1. Проанализировать график функции состояния элементов некоторой системы во времени h*(t) при различных нагрузках (по Ю.А. Израэлю).

Записать номера графиков в таблицу.

|  | ПДК (верхняя и нижняя) между которыми заключена зона экологического резерва (ЭР) |
| --- | --- |
|  | Состояние системы при критических пределах изменений |
|  | Состояние системы без антропогенного вмешательства |
|  | Состояние системы при фактическом антропогенном воздействии |
|  | Состояние системы при антропогенном воздействии, без негативных последствий |

2. Решить задачу на эффект суммации.

При содержании в природном объекте нескольких загрязняющих веществ учитывают их совместное воздействие. Сумма их концентраций не должна превышать при расчете единицы:

С1/ПДК1+С2/ПДК2+…..Сn/ПДКn ≤ 1,

где С1, С2,…. Сn – фактические концентрации вредных веществ в воздухе, воде, почва, продуктах питания;

ПДК1, ПДК2,….. ПДКn – предельно- допустимые концентрации вредных веществ, которые установлены для из изолированного присутствия.

График функции состояния элементов некоторой системы во времени h*(t) при различных нагрузках (по Ю.А. Израэлю).

7

6

5

ЭР

4

3

ЭР	2

1

1 и 7 - нижний и верхний критические пределы изменений;

2 и 6 - нижний и верхний пределы допустимых изменений (пределы воздействия на систему);

5 - возбуждённое состояние системы;

3 - функция фактического состояния системы при антропогенном воздействии;

4 - нормальное состояние системы.

Интервалы между фактическими состояниями (кривая 3) и верхним (6) или нижним (2) допустимыми пределами воздействия характеризуется «экологический резерв» воздействия

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

(по вариантам)

Соответствует ли нормативам загрязнение атмосферы от местных предприятий, если концентрации:

SO2 = 0,042 мг/м3			ПДК = 0,5 мг/м3

СО = 1 мг/м3			ПДК = 5 мг/м3

NO2 = 0,06 мг/м3			ПДК = 0,085 мг/м3

Ответ подтвердить расчетами.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4:

Оценка экологической ситуации.

Тип занятий: формирование умений и навыков.
	Дидактические цели:
1) Повторение основных понятий,

2) Закрепление знаний полученных на лекции и в ходе внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Образовательные задачи:
1) Уяснить влияние факторов на количественную характеристику выбросов загрязняющих веществ с полигонов отходов;

2) Научиться делать расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с полигонов.

Материальное обеспечение:
1) Методические указания к практическим работам,

2) Бумага А4, калькуляторы,

3) Справочная литература «Таблицы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения.

Ход работы:
Рассчитать  количественные характеристики выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов.

Исходные данные:

1. Результаты анализов проб отходов, отобранных на полигоне:

- содержание органической составляющей в отходах - R=55%;

- содержание жироподобных веществ в органике отходов - Ж=2%;

- содержание углеводоподобных веществ в органике отходов - У=83%;

- содержание белковых веществ в органике отходов - Б=15%;

- средняя влажность отходов - W=47%.

2. Результаты анализов проб биогаза:

| Компонент | Сi, мг/куб. м |
| --- | --- |
| Метан | 660908 |
| Углерода диоксид | 558958 |
| Толуол | 9029 |
| Аммиак | 6659 |
| Ксилол | 5530 |
| Углерода оксид | 3148 |
| Азота диоксид | 1392 |
| Формальдегид | 1204 |
| Этилбензол | 1191 |
| Ангидрид сернистый | 878 |
| Сероводород | 326 |

3. Полигон функционирует с 1980 года.

4. Ежегодно на полигон в районе Москвы завозится 208200 тонн отходов.

Расчет:

1. По формуле (2) определяем удельный выход биогаза (в кг от одного кг отходов) за период активного его выделения:

Qw = 10-6∙55 (100-47)∙(0,92∙2 +0,62∙83 +0,34∙15)= 0,170236 кг/кг отх.

Период активного выделения биогаза для Москвы (tcp тепл.= 11,67° С

Ттепл.  = 244 дня) составит по формуле 4:

2. По формуле (3) определяем количественный выход биогаза за год, отнесенный к одной тонне захороненных отходов:

3. По формуле (7) определяем плотность биогаза:

| Компонент | Сi, мг/куб. м |
| --- | --- |
| Метан | 660908 |
| Углерода диоксид | 558958 |
| Толуол | 9029 |
| Аммиак | 6659 |
| Ксилол | 5530 |
| Углерода оксид | 3148 |
| Азота диоксид | 1392 |
| Формальдегид | 1204 |
| Этилбензол | 1191 |
| Ангидрид сернистый | 878 |
| Сероводород | 326 |
| Итого: | 1249223 |

ρб.г. = 10-6∙1249233=1,249

4. По формуле (8) определяем весовое процентное содержание компонентов в биогазе (диоксид углерода как ненормируемое вещество из дальнейшего рассмотрения исключается):

| Компонент | Свес.i, % |
| --- | --- |
| Метан | 52,915 |
| Толуол | 0,723 |
| Аммиак | 0,533 |
| Ксилол | 0,443 |
| Углерода оксид | 0,252 |
| Азота диоксид | 0,111 |
| Формальдегид | 0,096 |
| Этилбензол | 0,095 |
| Ангидрид сернистый | 0,070 |
| Сероводород | 0,026 |

5. По формуле (9) определяем удельные массы компонентов биогаза, выбрасываемые за год:

| Компонент | Руд.i кг/т отходов в год |
| --- | --- |
| Метан | 4,504019 |
| Толуол | 0,061540 |
| Аммиак | 0,045368 |
| Ксилол | 0,037707 |
| Углерода оксид | 0,021450 |
| Азота диоксид | 0,009448 |
| Формальдегид | 0,008171 |
| Этилбензол | 0,008086 |
| Ангидрид сернистый | 0,005958 |
| Сероводород | 0,002213 |

6. Активно вырабатывают биогаз отходы, завезенные на полигон за период с начала его работы (1980 г.) до момента расчета (конец 1995 г.) минус последние два года, т.е. за 14 лет:       208200∙14 = 2914800 тонн

По формулам (9) и (10) рассчитываем максимальные разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ:

Суммарный максимальный разовый выброс биогаза полигона составит (формула 10):

В том числе (без СО2) - (формула 10а):

| Компонент | Мi, г/с |
| --- | --- |
| Метан | 622,73805 |
| Толуол | 8,50873 |
| Аммиак | 6,27269 |
| Ксилол | 5,21351 |
| Углерода оксид | 2,96570 |
| Азота диоксид | 1,30632 |
| Формальдегид | 1,12979 |
| Этилбензол | 1,11802 |
| Ангидрид сернистый | 0,82381 |
| Сероводород | 0,30598 |

Валовые выбросы биогаза, т/год (по формуле 11):

(а = 5 мес; в = 3 мес.)

В том числе (без СО2) - (формула 11а):

| Компонент | т/г |
| --- | --- |
| Метан | 11959,44598 |
| Толуол | 163,40696 |
| Аммиак | 120,46461 |
| Ксилол | 100,12349 |
| Углерода оксид | 56,95512 |
| Азота диоксид | 25,08738 |
| Формальдегид | 21,69719 |
| Этилбензол | 21,47118 |
| Ангидрид сернистый | 15,82087 |
| Сероводород | 5,87632 |

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

(по вариантам)

Рассчитать  количественные характеристики выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5:

Оценка природно-ресурсного потенциала.

Тип занятий: формирование умений и навыков.
	Дидактические цели:
1) Повторение основных понятий,

2) Закрепление знаний полученных на лекции и в ходе внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Образовательные задачи:
1) Уяснить определения: водохозяйственный баланс, вододефицит;

2) Научиться рассчитать рациональность использования водного объекта.

Материальное обеспечение:
1) Методические указания к практическим работам,

2) Бумага А4, калькуляторы,

3) Справочная литература «Таблицы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения.

Ход работы:

Водохозяйственный баланс – это документ сопоставляет имеющиеся водные ресурсы с потребностями населения. Если потребности больше, чем ресурсов в наличии, то это называется вододефицитом. Если потребностей меньше, чем ресурсов в наличии, то это называется избыточное водоснабжение.

Для любого водного объекта можно рассчитать рациональность его использования.

Пусть на водном объекте работает предприятие.

Пусть из водоема берется QСВ (м3/сут).

Пусть QОБ (м3/сут) циркулирует внутри предприятия.

Пусть QПП (м3/сут) направляется на другое предприятие.

Тогда расход воды на нужды производства        QПР = QСВ + QОБ + QПП.

Коэффициент рациональности                               Кр = (QПР - QСВ)/ QПР ∙100 %.

Если Кр от 0 до 50 % - высокая,

если Кр от 31 до 49 %  - удовлетворительная,

если Кр менее 30 % - низкая.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

(по вариантам)

Рассчитать:

Расход воды на нужды производства:     QПР = QСВ + QОБ + QПП.

Коэффициент рациональности:                 Кр = (QПР - QСВ)/ QПР ∙100 %.

Заполнить таблицу, определив QПР и Кр.

| Предприятие | QСВ, тыс. м3/год | QОБ, тыс. м3/год | QПП, тыс. м3/год | QПР, тыс. м3/год | Кр, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комбинат БСК | 165975 | 33195 | 89627 |  |  |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6:

Загрязнение атмосферного воздуха.

Тип занятий: формирование умений и навыков.
	Дидактические цели:
1) Повторение основных понятий,

2) Закрепление знаний полученных на лекции и в ходе внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Образовательные задачи:
1) Уяснить методы оценки загрязнения атмосферы:

- оценка загрязнения через ПДК;

- оценка загрязнения через распределение концентраций ЗВ;

- оценка загрязнения через коэффициент корреляции;

- оценка загрязнения через индекс загрязнения атмосферы ИЗА.

2) Научиться оценивать уровень загрязнения исходя из значения комплексного индекса загрязнения атмосферы.

Материальное обеспечение:
1) Методические указания к практическим работам,

2) Бумага А4, калькуляторы,

3) Справочная литература «Таблицы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения.

Ход работы:

Оценить загрязнения атмосферы через индекс загрязнения атмосферы ИЗА. Оценка загрязнения через индекс загрязнения атмосферы ИЗА

Для оценки загрязнения атмосферы часто пользуются индексом загрязнения атмосферы ИЗА. Он представляет собой концентрацию ЗВ, нормированную к ПДК:

IЗВ=CПДКk,

где C – концентрация ЗВ; k – коэффициент, зависящий от класса опасности вещества:

| Класс опасности | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,9 |

Используемая в данной формуле ПДК зависит от того, за какой период взята концентрация С: если средняя за час или за сутки – ПДКм.р.; если за период более суток – ПДКср.сут.

Для оценки загрязнения воздуха несколькими веществами рассчитывается комплексный ИЗА:

Iкомпл.=I1+I2+...+Im,

где m – число ЗВ.

Комплексный ИЗА можно рассчитывать для одного поста, для города в целом (но тогда на каждом посту m должно быть одинаковым). Сравнивая Iкомпл. различных городов, можно выделять города с наибольшим уровнем загрязнения.

По величине ИЗА дается характеристика уровня загрязнения.

| ИЗА | Характеристика уровня загрязнения | Сср., мг/м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пыль (24 ч.) | SO2 (24 ч.) | CO (8 ч.) | O3 (1 ч.) | NO2 (1 ч.) |
| 0-50 | Ниже стандартного | 0,075 | 0,080 | 0,005 | 0,08 | - |
| 51-100 | Стандартный | 0,260 | 0,365 | 0,010 | 0,16 | - |
| 101-200 | Тревожный | 0,375 | 0,80 | 0,017 | 0,40 | 1,13 |
| 201-300 | Предупреждающий | 0,625 | 1,60 | 0,034 | 0,80 | 2,26 |
| 301-400 | Критический | 0,875 | 2,10 | 0,046 | 1,0 | 3,00 |
| 401-500 | Значительный | 1 | 2,62 | 0,057 | 1,2 | 3,75 |
| > 500 | Аварийный | > 1 | > 2,62 | > 0,057 | > 1,2 | 3,75 |

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

(по вариантам)

Оценить уровень загрязнения исходя из значения комплексного индекса загрязнения атмосферы (Iкомпл. округлять с точностью до 1).

| № | С, мг/м3 |  |  |  |  | Iкомпл. | Уровень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пыль | SO2 | CO | O3 | NO2 |  |  |
| 1 | 0,879 | 2,077 | 6,095 | 1,157 | 2,913 | 135 | Тревожный |

| ЗВ | ПДКм.р., мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| Пыль | 0,5 | 3 |
| SO2 | 0,5 | 3 |
| CO | 5 | 4 |
| O3 | 0,16 | 1 |
| NO2 | 0,085 | 2 |

4. СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

4.1 Основные источники

- Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования. – М.: ОИЦ «Академия», 2014.

4.2 Дополнительные источники

1. Сухачев А.А. Экологические основы природопользования. – М.: ООО «КноРус», 2012.

4. 3 Интернет-ресурсы

1. http: \\ revolution.allbest. ru\ ecology

2. http: \\ do. rksi.ru\ library\ courses\ ecology