Министерство промышленности и торговли Тверской области

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Тверской химико-технологический колледж»

Цикловая комиссия дисциплин профессионального цикла

КУРС ЛЕКЦИЙ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ЕН.02. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

для специальности

19.02.01 Биохимическое производство

Тверь 2019

| Рассмотрено цикловой комиссией дисциплин профессионального цикла Протокол № _____ от «___»__________ 201__ г. Председатель ЦК __________ Н.В. Королёва | Принято Методическим советом Протокол № _____ от «___»__________ 201__ г. Зам. руководителя по МР __________ А.А. Пирогова |
| --- | --- |

Разработчик: Каева Е.С., преподаватель дисциплин профессионального
цикла

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. СТРУКТУРА КУРСА ЛЕКЦИЙ | 4 |
| --- | --- |
| # 2. ЛЕКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ | 5 |
| # Лекция 1. Введение. Значение экологических знаний. ПДК. Цели, задачи, специфика дисциплины. | 5 |
| Лекция 2. Взаимодействие человека и природы. | 9 |
| Лекция 3. Развитие производительных сил общества. | 14 |
| Лекция 4.Охрана биосферы от загрязнений выбросами хозяйственной деятельности. | 18 |
| Лекция 5. Утилизация бытовых и промышленных отходов. | 23 |
| Лекция 6. Природные ресурсы и их классификация. | 26 |
| Лекция 7. Ресурсный цикл как антропогенный круговорот вещества. | 34 |
| Лекция 8.Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства сельскохозяйственной продукции. | 38 |
| Лекция 9. Особо охраняемые природные территории. Современная система государственных природных заповедников и национальных парков России. | 42 |
| Лекция 10. Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение. | 48 |
| Лекция 11. Основные загрязнители и их классификация. | 56 |
| Лекция 12. Основные задачи мониторинга окружающей среды. | 64 |
| Лекция 13. Промышленное загрязнение почв. Защита почвенного покрова. Лекция 14. Природоохранный надзор. Участие России в деятельности международных природоохранных организаций; международные соглашения, конвенции, договоры. Лекция 15. Основы государственной экологической политики России. Лекция 16. Понятие об экологической оценке производств и предприятий. Правовые вопросы экологической безопасности. | 69 76 80 88 |
| 3. СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ | 97 |

1. СТРУКТУРА КУРСА ЛЕКЦИЙ

| № и тема лекции |  | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| Введение. |  |  |
| 1. Значение экологических знаний. ПДК. Цели, задачи, специфика дисциплины. | 2 |  |
| Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества. |  |  |
| Тема 1.1. Природоохранный потенциал. |  |  |
| 2. Взаимодействие человека и природы. Природа и общество; общие и специфические черты. |  | 2 |
| 3. Развитие производственных сил общества; увеличение массы веществ и материалов, вовлекаемых в хозяйственный оборот; преднамеренное и непреднамеренное воздействие человека на условия существования |  | 2 |
| 4. Охрана биосферы от загрязнений выбросами хозяйственной деятельности. Влияние урбанизации на биосферу. |  | 2 |
| 5. Утилизация бытовых и промышленных отходов. Перспективы и принципы создания неразрушающих природу производств. |  | 2 |
| Тема 1.2. Природные ресурсы и рациональное природопользование. |  |  |
| 6. Природные ресурсы и их классификация. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением производства. |  | 2 |
| 7. Ресурсный цикл как антропогенный круговорот вещества. |  | 2 |
| 8. Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства сельскохозяйственной продукции. Проблемы сохранения человеческих ресурсов. |  | 2 |
| 9. Особо охраняемые природные территории. Современная система государственных природных заповедников и национальных парков России |  | 2 |
| Тема 1.3. Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами. |  |  |
| 10. Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение. Прямое и косвенное воздействие на человека загрязнений биосферы |  | 2 |
| 11. Основные загрязнители и их квалификация |  | 2 |
| 12. Основные задачи мониторинга окружающей среды |  | 2 |
| 13. Промышленное загрязнение почв. Защита почвенного покрова. |  | 2 |
| Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования. |  |  |
| Тема 2.1. Государственные и общественные организации по предотвращению разрушающих воздействий на природу. |  |  |
| 14. Природоохранный надзор. Участие России в деятельности международных природоохранных организаций; международные соглашения, конвенции, договоры. |  | 2 |
| Тема 2.2. Юридическая и экономическая ответственность предприятий, загрязняющих окружающую природную среду. |  |  |
| 15. Основы государственной экологической политики России. |  | 2 |
| 16. Понятие об экологической оценке производств и предприятий. Правовые вопросы экологической безопасности. |  | 2 |
| ВСЕГО: |  | 32 |

2. ЛЕКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Лекция 1. Введение. Значение экологических знаний. ПДК.  Цели, задачи, специфика дисциплины.

Научно-техническая революция и бурный рост промышленного производства в ХХ веке способствовали не только росту благосостояния человека, но и отрицательно сказались на состоянии окружающей среды в ряде регионов нашей планеты.

Произошло загрязнение атмосферы промышленными выбросами, загрязнение морских акваторий и пресных водоемов отходами промышленных и сельскохозяйственных предприятий, уменьшение площади с/х угодий, разрушение плодородного слоя почв, истощение водных, лесных и ископаемых ресурсов, уменьшение численности животных, загрязнение околоземного пространства объектами космической техники.

Поэтому большое значение в формировании мышления в отношении к природе имеет изучение образовательной дисциплины «Экологические основы природопользования». Тут рассматривается один из актуальных аспектов проблемы развития общества – объективная оценка состояния и оптимизация использования природных ресурсов и условий окружающей природной среды, их охраны и воспроизводства.

Проблема взаимодействия человека с природой – проблема вечная и одновременно современная. Ведь человечество связано с природным окружением своим происхождением, существованием и будущим. Человек – элемент природы, часть сложной системы «природа - общество». Многие свои потребности (биологические, ресурсные, духовные) человечество удовлетворяет за счет природы.

Природная среда создает условия для жизни человека как биологического вида; компоненты природной среды используются в хозяйственной деятельности человека. Природа является источником удовлетворения его эстетических потребностей.

Свои потребности человечество удовлетворяет через различные виды деятельности. Современная хозяйственная деятельность приводит к существенным отрицательным изменениям окружающей среды.

Реальностью сегодняшнего дня стали глобальные экологические проблемы, ставящие под угрозу само существование человечества. Важнейшими причинами их возникновения считают рост численности населения Земли и беспрецедентное увеличение масштабов производства.

Экологические последствия.

Во многих регионах приоритетная роль в структуре производства отведена природоэкспуатирующим производствам. Несовершенство технологических процессов приводит к тому, что из огромного количества природных ресурсов, изымаемых для целей производства, в конечный продукт превращается лишь 1, 5 – 2, 0 %.

Основная же его масса переходит в производственные и бытовые отходы. Развитие с/х, транспорта, рост городов также часто создают отрицательные экологические последствия для человека.

Выделяют три вида этих последствий:

- Ресурсно-хозяйственные (истощение ПР);

- Природно-ландшафтные (сокращение многообразие видов, деградация природных ландшафтов);

- Антропо-экологические (ухудшение здоровья человека).

Осознание человечеством этих последствий, в особенности зависимости здоровья каждого человека от сохранения природного окружения, заставило иначе взглянуть на проблему охраны природы.  Ведь на протяжении длительного времени человечество связывало свое благосостояние и комфортность жизни преимущественно с высокими темпами развития производства, отдавая львиную долю созданного продукта на новые, еще более масштабные, расширенное производство.

Охрана природы осуществлялась как бы по остаточному принципу. Нетрудно заметить, что при такой практике задачи использования ПР и их сохранение, воспроизводство, охрана живой природы и окружающей человека среды были изолированы друг от друга.

Со всей очевидностью встала проблема взаимосвязанного изучение путей вовлечение ПР в хоз. деятельность человека и мер по восстановлению, преобразованию и охране живой природы, ресурсов и окружающей человека среды.

Цели, задачи, специфика дисциплины.

Разработка этой проблемы занимается новая комплексная научная область знаний, которая имеет прикладное значение,  - природопользование.

Термин «природопользование» был предложен не так давно. Его впервые ввел Ю.Н. Куражсковский в 1958 г.

Значительный вклад в развитие идей природопользования В.А. Анучин, И.П. Герасимов, Н.Ф. Реймерс, В.С. Преображенский и др.

В свете современных представлений природопользование включает:

1) извлечение и переработку природных ресурсов, их возобновление и воспроизводство;

2)    использование и охрану природных условий среды жизни;

3) сохранение и воспроизводство, рациональное изменение экологического равновесия природных систем биосферы.

Природопользование рассматривается как общественно-производственная деятельность, направленная на удовлетворение разносторонних потребностей человека, не только ресурсных, но и биологических, духовных.

В природопользовании обращается внимание на изменение в окружающей природной среде и экологические последствия, которые возникают в результате различных видов деятельности человека по удовлетворению своих потребностей:

Таблица 1.1

Виды деятельности человека.

Последствия для человека

Изменения в окружающей природной среде

Потребности человека

Виды воздействия человека: промышленность, сельское хозяйство, транспорт, урбанизация

Какими науками изучаются проблемы природопользования?

Близость слов «природа», «природопользование», «природоведение» предполагает, что проблема природопользования изучается лишь естественными науками. Однако, следуя такому предположению, можно прийти к выводу, что все трудности и противоречия, возникающие в процессе использования людьми природных тел, систем или явлений, якобы решаются только на основе знаний законов природы.

ПП – это такой вид отношений общества и природы, при котором происходит процесс извлечения полезных свойств природы. Источниками знания о свойствах природы выступают естественные науки,  о потребностях общества – общественные. Поэтому решать проблемы природопользования можно, лишь зная и учитывая законы и закономерности естественных и общественных наук.

Междисциплинарность проблемы ПП определила необходимость участия ее в решении различных наук. Исследования в области ПП могут быть историческими – изучающими взаимодействие общества и природы в ходе эволюционно-исторического процесса, биологическими – рассматривающими качественные различия организма, популяции, сообщества как ведущих элементов среды, окружающей человека, и факторов поддержания ее качества. Исследования могут быть экономическими, социальными, техническими, но они всегда могут иметь географический характер.

Существует образное выражение, что мы живём в эпоху трёх «Э»: экономика, энергетика, экология.

Термин экология был введён в употребление немецким испытателем – Э. Геккелем (1866 г.).

Экология в переводе с греческого – наука о доме или домоводстве. На протяжении прошлого века до 60-70 гг. экология рассматривалась как часть науки биологии. Человек в этих системах не рассматривался. Предполагалось, что  его взаимодействие с окружающей средой подчинялось не биологическим, а социальным законам. В настоящее время термин экология существенно трансформировался, в связи с тем, что человек сильно влияет на окружающую среду.

Поэтому возникла необходимость экологических знаний для всех специалистов. В нашей стране экологическая обстановка в некоторых районов оказалась катастрофической.

Причины:

Создание быстрыми темпами военного и промышленного потенциалов. Ради этой цели пренебрегали не только природными ценностями, но и интересами граждан страны (низкая заработная плата, уменьшение и сокращение товаров народного употребления).

ПДК – предельно-допустимая концентрация загрязняющего вещества или группы веществ, превышение которой приводит к негативному влиянию на ОПС, здоровье человека и последующих его поколений.

Виды ПДК:

ПДК рабочей зоны;

ПДК максимально-разовая;

ПДК среднесуточная.

Размерность ПДК:

ЗВ в почве     - мг/г, мг/кг

ЗВ в воде       - мг/л

ЗВ в воздухе  - мг/м куб.

Как устанавливается ПДК?

Проще всего с веществами, которые непосредственно влияют на здоровье человека (ртуть, угарный газ, мышьяк). Их концентрации устанавливаются достаточно уверенно.

Как быть с веществами, которые не сразу влияют на здоровье человека?

Методом лабораторных  исследований и набором статистики. Радиационное заражение  (Чернобыль (АЭС) – 1986 г.)

При установлении ПДК ЗВ необходимо учитывать возможность круговорота элементов и веществ в пищевых цепях и возможность накопления. Например: рыба, выловленная в реке, содержит намного больше ртути, чем ртути содержится в самой воде.

Лекция 2. Взаимодействие человека и природы.

Особенности взаимодействия общества и природы на современном этапе

# Вся история человечества есть процесс развития взаимоотношений между человеком и природой. Необходимо сознавать, что не зависящие от человека (внешние) изменения могут сыграть основную роль в нарушении существующего равновесия природных факторов. Изменение орбиты Земли, извержения вулканов приводят к последствиям, превышающим все мыслимые последствия от человеческой деятельности. Управлять этими событиями и даже предвидеть их мы пока не в состоянии.

Формы взаимодействия общества и природы:

-экономическая (потребление природы человеком для удовлетворения своих материальных и духовных потребностей);

-экологическая (охрана окружающей природы с целью сохранения  человека как биологического и социального организма и его собственной среды обитания).

Негативная деятельность  человека  по  отношению к природной среде проявляется в трех объективно взаимосвязанных формах.  Это - загрязнение окружающей среды, истощение природных ресурсов, разрушение природной среды.

Загрязнением окружающей природной среды считается  физико-химическое изменение состава природного вещества (воздуха,  воды, почвы), которое угрожает состоянию здоровья и жизни человека, окружающей его естественной среды. Загрязнение бывает естественным и антропогенным.

Антропогенное загрязнение совершается в результате  хозяйственной, точнее бесхозяйственной,  деятельности человека (промышленность, сельское хозяйство,  транспорт). В городах наибольший удельный вес от загрязнения дает транспорт (70-80%).

Среди промышленных предприятий наиболее «грязными» являются  металлургические  34%,  энергетики, (прежде всего тепловые электростанции) 27% , нефтяная 12%, химическая 9%, газовая 7%.

В последние  годы на первое место по загрязнению выдвинулось сельское хозяйство из-за увеличения строительства крупных животноводческих комплексов при отсутствии какой-либо очистки образовавшихся отходов, их утилизации; применение минеральных удобрений и ядохимикатов. Ежегодно на одного жителя Земли приходится свыше 20 т отходов.  Основными объектами загрязнения являются воздух, водоемы, включая  Мировой  океан,  почвы.  Лишь 10%  выбросов углекислого газа, окислов азота и серы поглощается растениями.

Физико-химические изменения  атмосферы  может  привести  к явлению парникового эффекта, суть которого в том, что накопление углекислоты в верхних слоях атмосферы будет препятствовать нормальному процессу теплообмена между Землей и Космосом.

При современных антропогенных  нагрузках  каждые  10 лет температура будет повышаться на 0,5 град.  Последствия этого – повышение уровня Мирового океана за 100 лет на 12 сантиметров,  при парниковом эффекте такой подъем может быть ускорен в 10 раз.

Другие последствия  парникового  эффекта - опустынивание земель со скоростью 6 млн. гектар в год. С загрязнением атмосферы связано состояние озонного слоя Земли. Кислород в атмосфере пополняется за счет двух источников -  растительности  (40 %) и Мирового океана (60 %).

В Мировом океане кислород вырабатывается мельчайшими организмами - планктоном. Гибель планктона под  нефтяной пленкой уменьшает возможности океана пополнять атмосферу Земли запасами кислорода.

Последствия загрязнения  окружающей  природной  среды отрицательно сказываются на физическом здоровье,  на его нервном и психическом состоянии,  на здоровье будущих поколений:

- 20 % населения постоянно подвергается аллергии в результате вредного воздействия загрязнения  среды;

- каждый  день на земном шаре умирает 25 тыс.  человек из-за плохой воды,

- 35% населения промышленных городов систематически страдают различного рода болезнями, вызванными загрязнением окружающей среды.

В условиях научно-технической революции все более усложняются взаимоотношения человека с окружающей его природной средой. НТР порождает невиданные ранее возможности для эксплуатации сил природы, но вместе с тем и для ее загрязнения, разрушения, уничтожения.

Природопреобразующая деятельность людей, явившаяся новой движущей силой развития природы, называется «антропогенным фактором».Развивающееся промышленное производство оказывает большое влияние на изменение природных экологических систем. Преобразованные экосистемы и возникшие новые в результате сознательного воздействия человека на природу называют «искусственными экосистемами».

Главными негативными последствиями влияния антропогенного фактора на природную среду являются загрязнение воздуха, воды и поверхности Земли, а также интенсивное истощение ее минеральных ресурсов. В процессе трудовой деятельности происходит взаимное изменение природы и самого человека. В середине XX века загрязнение атмосферы за счет хозяйственной деятельности повысилось на 20 %.

# Современный этап воздействия человека на природу является антропогенным и характеризуется следующими особенностями:

# 1) в систему воздействия человека на природу включается новый элемент - его разум, позволяющий осуществлять целенаправленную эксплуатацию природы, вооружив людей орудиями труда, которые во много раз усиливают воздействие человека на окружающую среду;

# 2) влияние антропогенного фактора на окружающую среду характеризуется постоянным ростом давления на природу в меру совершенствования средств труда и пространственного расширения деятельности человека: прямого (экстенсивного) и по растущему числу сфер (интенсивного);

# 3) исключительную значимость в деятельности антропогенного фактора играет все большее ускорение развития человечества. В этих условиях природа не успевает восстановить равновесие экологических систем, нарушенное вмешательством человека;

# 4) возрастает использование человеком ресурсов природы;

# 5) происходит целенаправленное изменение человеком природы (ландшафтов, растений, животных) и биоценоза (совокупность живых компонентов) отдельных регионов;

# 6) происходит нарастание все более масштабных побочных, часто непредвиденных и не предполагавшихся, последствий человеческой деятельности.

Поскольку существует физическая зависимость человеческого организма от земных условий, все историческое развитие общества, человечества, его будущее необходимо рассматривать в неразрывном единстве с развитием, с будущим природы всей планеты, ее биосферы, поэтому целесообразно обратиться к компонентам биосферы, без которых невозможна жизнь человека, т.е. к природным ресурсам Земли.

Природные ресурсы Земли делят на неисчерпаемые и исчерпаемые.

Последние, в свою очередь, делят на возобновимые и невозобновимые.

К неисчерпаемым природным ресурсам можно отнести солнечную радиацию, энергию морских волн, энергию ветра и энергию земных недр. С учетом огромных масс воздушной и водной сред планеты неисчерпаемыми считают атмосферный воздух и воду.

Однако под влиянием антропогенного фактора химический состав и физическое состояние атмосферы и гидросферы начали изменяться. Качественное изменение воздуха и воды приводит к потере их биологической ценности и к ограничению возможности их технического использования.

При современной технологии использования атмосферного воздуха и вод эти ресурсы правомочно считать неисчерпаемыми только при реализации крупномасштабных затрат на восстановление их качества. Восстановление или наращивание исчерпаемых возобновимых ресурсов (при этом они могут становиться практически неисчерпаемыми) является одной из важнейших задач рационального природопользования.

Рис. 2.1  Структурная схема природных ресурсов.

К неисчерпаемым природным ресурсам можно отнести солнечную радиацию, энергию морских волн, энергию ветра и энергию земных недр. С учетом огромных масс воздушной и водной сред планеты неисчерпаемыми считают атмосферный воздух и воду.

Однако под влиянием антропогенного фактора химический состав и физическое состояние атмосферы и гидросферы начали изменяться. Качественное изменение воздуха и воды приводит к потере их биологической ценности и к ограничению возможности их технического использования.

При современной технологии использования атмосферного воздуха и вод эти ресурсы правомочно считать неисчерпаемыми только при реализации крупномасштабных затрат на восстановление их качества. Восстановление или наращивание исчерпаемых возобновимых ресурсов (при этом они могут становиться практически неисчерпаемыми) является одной из важнейших задач рационального природопользования.

Рис. 2.2 Взаимодействие природы и общества.

СХЕМА 2.1 В настоящее время человек эксплуатирует:

- более 55 % суши;

- около 13 % речных вод;

- скорость сведения лесов достигает 18 млн. га в год;

- теряется от 50-70 тыс. кв. км земель в год: в результате застройки, горных работ, засоления земель;

- извлекается из недр земли ежегодно 100 млрд. тонн руды;

- сжигается 7 млрд. тонн условного топлива;

- выплавляется более 800 млн. тонн различных металлов;

- рассеивается на полях свыше 500 млн. тонн удобрений, более 4 млн. тонн ядохимикатов, из них 1/3 смывается поверхностными стоками в водоёмы или задерживается в атмосфере.

СХЕМА 2.2 Массообмен современного города в тоннах в сутки.

Город с населением 1 млн. человек

Вода – 625000→ →	сто                 сточные воды 500 000→

Пища – 2000→			           твердые отходы – 2000→

Топливо:					Выбросы в атмосферу воздуха:

уголь – 4000					 частицы - 150

нефть – 2800					 диоксид серы - 150

газ – 2700					 оксиды азота - 450

топливо для автомобилей – 1000      	 углерод CxHх – 100

СХЕМА 2.3 Взаимодействие промышленного предприятия с окружающей средой.

Промышленное производство

Ионизирующее излучение

Шум, ультразвук, инфразвук, вибрация

аэрозоли

газы и пары

Продукция

Солнечная радиация

Вода осадки

Кислород

Топливо электроэнергия

Сырьё, материалы оборудования

Выбросы в атмосферу

Твёрдые отходы

Энергетические выбросы

Сточные воды

Тепловые

Электромагнитное поле

Световые, инфразвуковые, ультрафиолетовые, лазерные излучения

СХЕМА 2.4 Экологические  системы.

| Замкнутые | Закрытые | Открытые |
| --- | --- | --- |
| Не обмениваются с соседними системами ни веществом, ни энергией | Обмениваются с соседними системами энергией, но не веществом (космический корабль) | Обмениваются с соседними системами и веществом и энергией |

Лекция 3. Развитие производительных сил общества.

Виды и классификация природных ресурсов.

Материальное производство образуется на использовании природных ресурсов: вода, воздух, почва, геотермальное тепло, солнечная радиация, энергия ветра, растительный и животный мир.

Таблица 3.1

Природные ресурсы делятся на невозобновляющиеся и возобновляющиеся.

| Невозобновляющиеся | Возобновляющиеся |
| --- | --- |
| Все минеральные ресурсы (полезные ископаемые): руда; каменный уголь; природный газ; нефть; строительные материалы (песок, щебень) | воздух (кислород); вода; растительный и животный мир; некоторые вещества минерального происхождения (соли, осаждающиеся в озёрах и морских лагунах) |
| Добыча и использование этих ресурсов неизменно приводит к их истощению. | Эти ресурсы по мере использования могут восстанавливаться. |

Таблица 3.2

Ресурсы и последствия их использования.

| Лесные ресурсы | Возобновляются под действием естественных сил природы, восстановление долговременное, хвойные леса восстанавливаются 80-100 лет. Последствия: - Усиление паводков; - Селевые потоки; - Обмеление в летний период; - Эрозия (разрушение почв); - Климат становится более сухим и континентальным; - Возникновение суховеев, отрицательное влияние на сельское хозяйство. |
| --- | --- |
| Плодородные почвы | Основное свойство почвы – Плодородие – это способность обеспечивать растения питательными веществами и водой. В почве непрерывно совершается кругооборот химических элементов. Происходит непрерывная миграция элементов по схеме: почва ->растение ->почва. Почва и ее плодородие – незаменимый источник пищевых ресурсов для человека, главное природное богатство, от которого зависит наша жизнь. Последствия: - городское, промышленное, транспортное строительство - изымаются земли из с/х оборота; - строительство гидростанций, заполнение водохранилищ -затопление ценных пойменных земель. - чрезмерный выпас скота – значительная часть пастбищ разрушается и постепенно превращается в бесплодные пустыни. - Использование тяжёлой с/х техники (трактор «Кировец»), которые превращают плодородную почву в пыль. |
| Водные ресурсы | Самое распространённое вещество, обеспечивающее существование людей на Земле. Входит в состав клеток любого животного и растения. Сложные биохимические реакции в животных и растительных организмах могут протекать только при наличии воды. Климат и погода на планете во многом определяется наличием водных ресурсов и содержанием водяного пара в атмосфере. Вода – это компонент большинства промышленных установок и технологий. Добыча нефти и подавляющее большинство нефтехимических процессов и переработок связанно с использованием больших объемов воды. Наибольший потребитель воды– сельское хозяйство. Водная среда – среда обитания морских животных и растений. Водные ресурсы состоят из стока рек, подземного стока и запасов почвенной влаги. Недостаток пресной воды: - географический фактор. - непрерывное увеличение потребления воды промышленностью и с/х. - снижение количества воды в реках (уменьшение годового стока) - следствие вырубки лесов и осушения болот, загрязнения водоемов сточными водами. Основной путь преодоления дефицита водных ресурсов: - рациональное использование водных ресурсов (маловодные технологические процессы и замкнутое водопотребление) - в с/х – сокращение потерь при транспортировке. |

Примеры загрязнения.

Пока в качестве исходного сырья широко использовались вещества растительного и животного происхождения (древесина, лён, хлопок, кожа,жиры и др.), образовавшиеся отходы вовлекались силами природы в естественный кругооборот вещества, природа обеспечивала самоочищение.

Например:

- Загрязнённая мылом сточная вода, сброшенная в реку, быстро очищается разлагающимися микроорганизмами (редуцентами);

- При сжигании дров в атмосферу выделяется углекислый газ CO2, который усваивается растениями в процессе фотосинтеза;

Процессы при  выбросах веществ синтетического и минерального происхождения:

- Синтетические моющие средства не разлагаются, а накапливаются в водоёме и повышают ПДК загрязняющих веществ;

- При сжигании нефтяного топлива (мазута) и  каменного угля в атмосферу выделяется кроме углекислого и угарного газов, диоксид серы. Он взаимодействует с влагой и кислородом воздуха, образуя т.н. «кислотные дожди».

- Каждая люминесцентная лампа (лампа дневного света) содержит примерно 150 мг ртути.

Пришедшие в негодность лампы выбрасываются на свалку, бьются, содержащаяся в них ртуть загрязняет воздух, почву, а с грунтовыми водами попадает в водоемы.

Одна разбитая лампа загрязняет ртутью на уровне ПДК 500 тыс. м3 воздуха. Количество выпускаемых ламп, а следовательно приходящих а негодность непрерывно возрастает.

На московском заводе ЗИЛ ежегодно выбрасывается на свалку 200 тыс. таких ламп.

- В бензин для повышения октанового числа добавляют тетраэтилсвинец (С2Н5)4Pb. Свинец, содержащийся в бензине, после сгорания топлива выбрасывается с выхлопными газами, загрязняет воздух и оседает на растительности и почве вдоль транспортных магистралей.

При сгорании 1 кг этилированного бензина в атмосферу выбрасывается 1,0 гр. свинца. ПДК свинца в воздухе населенных пунктов установлена 0.0007 мг/м3.

Следовательно, это количество свинца (1гр) способно загрязнить на уровне ПДК около 1400 тыс. м3 воздуха. В идеальном случае при сжигании топлива должны получаться только СО2 и пары воды.

Например:

С9Н20      +   14О2    =   9СО2   +   10Н2О

нонан

Однако, из-за неполного сгорания и разного рода добавок образуются разные химические вещества (всего в выхлопах ДВС обнаружено около 200 компонентов):

С9Н20      +  9,5О2  =  9СО  +  10Н2О,

нонан

С8Н18   +   2.5О2   =  4СН3-С=О     +   Н2О

|

Н

октан                        ацетальдегид

Pb(C2H5)4  + 2CH3CH2Br  + 14,5О2  =  PbBr2   +  12 CO2   +  15H2Oит.п.

оксалат        бромэтил

свинца

Вредные физические воздействия.

Шум – неприятный или нежелательный  звук или совокупность звуков, мешающая восприятию нужных звуковых сигналов. Уровни шума измеряются в дБ.

например:

- выстрел артиллерийского орудия создает уровень шума 170 дБ,

- оркестр поп-музыки 110 дБ,

- грузовой автомобиль 90-100 дБ,

- метро 80-90 дБ,

- в сельской местности уровень шума 30 дБ.

Электромагнитные загрязнения источники:

- радио -  и телепередающие устройства,

- высоковольтные линии,

- электрифицированный транспорт,

- радиолокационные установки.

Преднамеренные, экологически необоснованные изменения в природной среде.

Осуществление преднамеренных с целью получения экономического эффекта изменений в природной среде приводит к необратимым экологическим последствиям.

Примеры:

- Строительство каскада гидростанций на реке Волга.

Полноводная река –> цепь малопроточных водохранилищ –> уменьшение скорости течения реки –> в стоячей воде размножение микроорганизмов и водорослей –> заболачивание реки (болото).

Под водой оказались 4 млн. га плодородных пойменных земель. В связи с подъемом уровня воды в водохранилище повысился уровень грунтовых вод. Происходит подтопление лесов, заболачивание и засоление полей.

- Непродуманное развитие поливного земледелия за счёт водных ресурсов рек Сырдарья и Амударья привело к тому, что вода этих рекв летнее время уже не достигала Аральского моря. Уровень воды понизился на 10 м. Вода ушла на десятки километров от прежних берегов. Пыльные бури. Аральское море умирает.

- На протяжении всей истории город Санкт-Петербург ежегодно подвергается наводнению, когда  под напором ветров западного направления вода из Финского залива нагоняется в устье Невы.

В 80-х годах прошлого века волевым решением без экологической экспертизы в Финском заливе приступили к строительству защитной дамбы протяженностью 24 км.

В тело дамбы вложили –  26 млн м3 грунта, 2 млн м3бетона и 40 тыс. тонн металлоконструкций.  Прошло время, ущерб окружающей среде еще предстоит оценить.

Вывод: на первое место был поставлен экономический эффект: получение дешёвой электроэнергии; выращивание хлопка и риса; защита от наводнений.

Влияние этих преобразований на состояние природной среды практически не оценивалось.

Лекция 4. Охрана биосферы от загрязнений выбросами хозяйственной деятельности.

Биосфера: понятие введено в 1875 г. австрийским ученым – геологом Зюссом, под которым он понимал всё пространство гидросферы, атмосферы и литосферы, где встречаются живые организмы.

В.И. Вернадский (1863 – 1945) использовал этот термин и создал науку с аналогичным названием. Он, в отличие от теории Зюсса, отводил живым организмам роль главной преобразующей силы, очертил границы биосферы и дал им характеристику.

ГРАНИЦЫ БИОСФЕРЫ.

НЕОБИОСФЕРА  (СОВРЕМЕННАЯ).

Простирается в атмосферу примерно на высоту 25-30 км, фактически до озонового слоя. За его пределами жизни нет из-за губительного действия                  ультрафиолетовых лучей.

Вся толща Мирового океана занята жизнью, в том числе  Марианская впадина, самое глубокое место на планете (11022 метра).

В литосферу жизнь проникает всего на несколько метров, ограничиваясь в основном почвенным слоем, а по отдельным трещинам и пещерам на несколько сот метров.

ПАЛЕОБИОСФЕРА (ДРЕВНЯЯ)

Границы примерно совпадают с границами необиосферы + осадочные породы, которые по теории В.И. Вернадского претерпели переработку живыми организмами.

Неуправляемо возрастающая техническая и энергетическая вооруженность человечества оказывает отрицательное влияние на сбалансированность процессов в биосфере.

Охрана атмосферного воздуха в современных условиях включает:

- сохранение оптимального газового состава  атмосферы;

- сокращение поступления в воздушный бассейн населенных пунктов загрязняющих отходов всех видов;

- предотвращение разрушения озонового слоя фреонами и продуктами сгорания топлива.

Охрана гидросферы осуществляется:

- непосредственная охрана водных источников от загрязнения;

- регулирование водопользования;

- сохраняя качество гидросферы, обеспечивается благоприятное условие для развития живого и растительного мира.

Охрана литосферы:

-предотвращение загрязнения почвы;

- повышения плодородия;

-защита почвы от водной и ветровой эрозии;

-недопущение загрязнения почв отходами, с/х химическими веществами и нефтепродуктами, предотвращение несанкционированных вырубок, лесопосадки.

Охрана природных ресурсов в Тверской области.

Учитывая особую экологическую значимость Тверской области в Центральном регионе, вопросы охраны окружающей среды и рационального природопользования должны быть приоритетными при развитии всех сфер хозяйственного комплекса.

Определены основные стратегические направления экологически устойчивого развития территории области, для реализации которых разрабатываются природоохранные мероприятия по следующим основным направлениям:

- охрана воздушного бассейна;

- охрана и рациональное использование водных ресурсов;

- охрана земельного фонда, инженерная защита территории;

- охрана и защита лесов;

- развитие системы обращения с  отходами;

- обеспечение медико-экологического благополучия населения;

- формирование природно-экологического каркаса территории.

Тверская область располагает уникальным географическим положением на водоразделе бассейнов трех морей - Каспийского, Балтийского и Черного.

В зоне Валдайской возвышенности находятся верховья Волги, Западной Двины, Истры и других рек, в непосредственной близости от западной границы области - истоки Днепра. Здесь формируется сток Волги в ее верховьях, задается гидрологический режим Верхневолжского региона.

Этим обусловлено определяющее влияние экологической ситуации в Тверской области на состояние поверхностных вод на территории, многократно превышающую ее собственную. Следует учитывать также положение Тверской области в Центральном регионе как резервата малоизмененных природных территорий и крупных лесных массивов.

Особое место в системе охраняемых природных территорий занимают природные парки, решающие одновременно две задачи - сохранение природных комплексов, имеющих особую экологическую и эстетическую ценность, и создание мест отдыха и туризма, т.е. использование информационной ценности природных ландшафтов.

Специальные природоохранные режимы - заповедный, режим заказников и памятников природы - установлен в настоящее время на ~13 % территории Тверской области. Такая доля охраняемых природных территорий находится в пределах, минимально необходимых для обеспечения нормального функционирования природы (по рекомендациям МСОП, не менее 10-15 % площади региона).

Однако, учитывая особое экологическое значение территории в регионе, для Тверской области следует применить более высокий показатель, принятый в Канаде для национальных парков - до 30 % площади региона.

Охрана атмосферы и вод требует развития и совершенствования системы экологического контроля в Тверской области, включающей глубокий экологический мониторинг компонентов и природных комплексов, систему автоматизированных наблюдений за качеством среды, расширение пунктов слежения и числа ингредиентов, государственную экологическую экспертизу и государственный экологический и производственный контроль за деятельностью предприятий и др. Особого внимания требуют опасные объекты химической промышленности, ТЭЦ крупных городов, Калининская АЭС, Конаковская ГРЭС, гидротехнические сооружения.

### Охрана и рациональное использование водных ресурсов.

Общие ресурсы поверхностных вод области составляют в средний по водности год 29,4 км³/год и 17,2 км³/год в маловодный год 95 % обеспеченности.

Речной сток, формирующийся на территории области, составляет соответственно18,4 и 11,0 км³/год.

Ресурсы подземных вод составляют по утвержденным эксплуатационным запасам 4583,8 тыс. м³/сут.  или 1,7 км³/год.

В современных условиях в Тверской области функционирует многоотраслевой водохозяйственный комплекс (ВХК), участниками которого являются следующие водопотребители:

- коммунально- бытовое и промышленное водоснабжение;

- сельскохозяйственное водоснабжение;

- мелиорация – орошение и осушение;

- рыбное хозяйство;

и следующие водопользователи:

- коммунально-бытовое и промышленное водоотведение;

- водный транспорт;

- рекреация.

Также на правах участника водохозяйственного комплекса рассматривается проблема водоснабжения г. Москвы водными ресурсами Тверской области.

Мощность очистных сооружений по очистке сточных вод составляет по области 439,4 млн. м³/год, что вполне достаточно для требуемого объёма загрязненных стоков (143,3 млн. м³/год).  Однако в связи с плохой эксплуатацией и нехваткой средств на содержание сооружений, до нормативного качества очищается только около 40 % стоков, требующих очистки. Эффективно работают только 64 очистных сооружения из 195 имеющихся в области. Другим источником загрязнения водоёмов области являются ливневые воды с городских и промышленных территорий. Общий объём сброса ливневых вод составляет 2,5 млн. м³/год.

Сброс в водоёмы производится в Западнодвинском, Кимрском, Конаковском, Лихославльском, Ржевском, Старицком районах и в городах Тверь, Бежецк, Вышний Волочёк, Кашин, Конаково, Нелидово, Ржев и Торжок. Всего сброс производят 61 предприятие из них на 48 имеются очистные сооружения мощностью 12,9 млн. м³/год, из которых только 31 работают эффективно и очищают 1,4 млн. м³/год ливневых вод.

На поля фильтрации сбрасывают стоки 55 предприятий, на 54 из них имеются очистные сооружения, мощностью 6,0 млн. м³/год.

Наиболее остро проблема загрязнения водоёмов стоит в Иваньковском водохранилище, являющимся источником водоснабжения города Москвы. Всего в Иваньковское водохранилище на территории области сбрасывают стоки 23 предприятия, в том числе 18 сбрасывают производственные стоки и 9 - ливневые. Всего в Иваньковскоеводохранилище сбрасывается со всего водосборного бассейна  1171,7 млн. м³/год сточных вод и 1,86 млн. м³/год ливневых вод.

Общий объём сброса сточных вод в Иваньковское водохранилище составляет 1095,8 млн. м³/год  и 0,61 млн. м³/год.

Для решения комплекса задач по обеспечению населения доброкачественной водой в области разработана целевая программа «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Тверской области на 2002-2010 гг.».

Разработан также проект областной программы «Развитие водоснабжения в сельской местности Тверской области на 2002-2010 гг.». Объекты водоснабжения и водоотведения отражены и в проекте областной программы экономического и социального развития Тверской области до 2010 г. «От стабилизации к устойчивому росту».

Поверхностные водные ресурсы области являются источником водоснабжения г. Москвы, как в настоящее время, так и в будущем. Кроме того, водоёмы области имеют важное рыбохозяйственное значение. Эти обстоятельства определяют важность проблемы охраны поверхностных вод.

В настоящее время в области разработана Целевая программа «Экология и природные ресурсы Тверской области (2004-2010 гг.)», где определены направления по охране и рациональному использованию водных ресурсов в специальной подпрограмме, включающей пять направлений:

- обеспечение потребностей экономики и населения в водных ресурсах;

- защита территорий от вредного воздействия вод;

- восстановление и охрана водных объектов;

- повышение уровня безопасности гидротехнических сооружений;

- техническое, информационное и научное обеспечение деятельности по восстановлению и охране водных объектов.

Лекция 5. Утилизация бытовых и промышленных отходов.

Таблица 5.1

Методы очистки промышленных сточных вод от примесей подразделяются:

| Рекуперационные | Деструктивные |
| --- | --- |
| Извлечение из сточных вод и дальнейшая переработка ценных веществ. | Вещества, загрязняющие воду, подвергаются разрушению путём окисления или восстановления, продукты разрушения удаляют из воды в виде газов или осадка |

Таблица 5.2

Все методы борьбы с вредными выбросами можно разделить:

| Каталитические | Некаталитические |
| --- | --- |
| Примеси не выделяются из системы, а превращаются в другие вещества, которые остаются в газовой смеси или затем удаляются. | Примеси выводятся из газовой смеси путём конденсации или твёрдыми поглотителями. |

Для защиты гидросферы от сброса промышленных сточных вод разрабатываются и внедряются:

- безводные и маловодные  технологические процессы;

-совершенствуются действующие предприятия с целью комплексного использования всех компонентов сырья и обеспечения соблюдения ПДК (предельно допустимая концентрация) и ПДС (предельно допустимый сброс) вредных веществ в отходящих  потоках;

-внедряются аппараты воздушного охлаждения;

-используются  локальные методы эффективной очистки и доочистки сточных вод с утилизацией воды и всех уловленных веществ;

-внедряются оборотные и замкнутые системы водоснабжения предприятий.

Оборотное водоснабжение. Классификация воды по целевому назначению.

Воду, используемую в промышленности, подразделяют на охлаждающую,  технологическую и энергетическую.

Вода часто служит для охлаждения жидких и газообразных продуктов в теплообменных аппаратах. В этом случае она не  соприкасается с материальными подтоками и не загрязняется, а лишь  нагревается. В промышленности 65-80% расхода воды потребляется для  охлаждения.

На крупных химических предприятиях потребление  охлаждающей воды достигает 440 млн. м3/год. Суммарное количество воды, заключенной в системах охлаждения на предприятиях  химической промышленности, составляет 20 млрд. м3/год.

Технологическую воду подразделяют на средообразующую,  промывающую и реакционную.

Средообразующую воду используют для растворения и образования пульп, при обогащении и переработке руд, гидротранспорте продуктов и отходов производства;

Промывающую — для промывки газообразных (абсорбция), жидких

(экстракция) и твердых продуктов и изделий;

Реакционную — в составе реагентов, а также при азеотропной отгонке и аналогичных  процессах.

Технологическая вода непосредственно контактирует с продуктами и изделиями.

Энергетическая вода потребляется для получения пара и  нагревания оборудования, помещений, продуктов.

Рис. 5.1 Классификация вод по целевому назначению

Технологическая вода и сточные воды.

Технологическая вода. Качество воды, используемой для  технологических процессов, должно быть выше, чем воды, находящейся в оборотных системах.

Под качеством воды понимается совокупность физических, химических, биологических и бактериологических показателей, обусловливающих ее пригодность для использования в промышленном производстве.

Качество воды, используемой в производстве, устанавливается в каждом случае в зависимости от ее назначения и требований  технологического процесса с учетом состава используемого сырья,  применяемого оборудования и особенностей готового продукта производства. В некоторых случаях требуется вода с содержанием солей менее 10-15 г/м3 жесткостью, не превышающей 0,01 моль экв/м3 и окисляемостью до 2 г О2/м3.

Сточные воды.

В производстве образуются различные  категории сточных вод.

Сточная вода — это вода, бывшая в бытовом, производственном или сельскохозяйственном употреблении, а также прошедшая через какую-либо загрязненную территорию.

В зависимости от условий образования сточные воды делятся:

- бытовые или хозяйственно-фекальные (БСВ),

- атмосферные (АСВ);

- промышленные (ПСВ).

Схемы оборотного водоснабжения:

А: Схема оборотного водоснабжения с охлаждением.

Вода является теплоносителем. В процессе использования не загрязняется.

Охлаждение

производство

Q добавление

Q – подпитка схемы

Б: Схема оборотного водоснабжения с очисткой воды от загрязняющих веществ. Воду перед повторным использованием очищают.

производство

Очистка

Qдобавление

Q – подпитка схемы

В: Схема оборотного водоснабжения с охлаждением и очисткой.

Воду очищают и охлаждают.

Очистка

Охлаждение

производство

Q добавление

Q – подпитка схемы

4 категории воды:

1 Категория – вода для охлаждения оборудования и продуктов в теплообменных аппаратах (без соприкосновения с продуктами), она лишь нагревается и практически не загрязняется;

2 Категория – используется как среда, поглощающая и трансформирующая примеси без нагрева (применяемая при поглощении полезными ископаемыми, гидротранспорте) загрязнена механическими и растворимыми примесями;

3 Категория – также как и 2 категория (поглощает и трансформирует механические и растворимые примеси), но с нагреванием. Пример: при очистке газов, гашение, кокс;

4 Категория – применяется в качестве растворителей примесей.

Лекция 6. Природные ресурсы и их классификация.

Природные ресурсы – это средства существования людей, которые не созданы их трудом, но находятся в природе. К ним относятся вода, почва, полезные ископаемые, минералы, растения, животные. Природные ресурсы дают людям пищу, одежду, кров, сырьё для промышленности.

Таблица 6.1

Подразделение энергетических ресурсов.

| Возобновляемые | Невозобновляемые |
| --- | --- |
| - Энергия процессов фотосинтеза - Энергия прямого испарения солнечных лучей - Гидроэнергия - Энергия приливов и волн - Энергия ветра - Энергия процессов испарения и выпадения осадков - Геотермальная - Тепловая, основанная на разности температур между атмосферой и поверхностью суши и воды | - Уголь - Нефть - Газ - Сланцы - Торф - Лёгкие элементы (H2, He, Li) - Ядерное топливо |

Несмотря на большое количество видов ресурсов человек использует только некоторые из них: мускульная сила людей и животных, энергия ветра, древесина были основными источниками энергии 150-170 лет назад; сейчас: каменный уголь, нефть, природный газ, гидроэнергия, ядерная энергия.

Например: запасы урана, доступные извлечению из недр, оцениваются в 66,16 млн. тонн. В воде морей и океанов содержится 4 млрд. тонн урана, но добыча его из воды в пять раз дороже, чем из руды.

Если каждый год добывается 7 млрд. тонн условного топлива и каждые 20 лет темпы добычи удваиваются, то расчёты показывают, что к 2050 году практически все рентабельные запасы горючих ископаемых будут исчерпаны.

Есть виды энергии, которые использовались человеком издавна (вода и ветер).

Бесконечные источники энергии.

Солнце – бесконечный источник энергии (основа всего живого), дающий свет, тепло, обеспечивающий образование угля, сланцев, нефти, газа, гидроресурсов. Из всей энергии, посылаемой Солнцем на Землю, только половина достигает земной поверхности. Использование солнечной энергии связано с получением тепловой и химической энергии. Практическое использование солнечной энергии ограничивается уровнем развития инженерно-технических средств (улавливания, аккумулирования, преобразования, использования энергии).

Ветер– движение масс воздуха относительно земной поверхности в результате разности температур в разных местах. Оптимальная скорость ветра для работы ВЭС 10–15м/сек. Первая в мире ВЭС была построена в СССР, в г. Курске (1929-1930гг) мощностью 8 кВТ.

Перспективно использование энергии моря, связанное с различием температур водных слоёв. Подсчитано, что количество энергии, которую можно получить от преобразования тепловой энергии океана, в 300 раз превышает современный объём мирового использования энергии всех видов и эквивалентна потреблению 18 млрд. тонн нефти в год.

Ресурсы геотермальной энергии очень большие, но используются мало. Для получения водяного пара с высокой температурой и давлением необходимо бурить скважины на большую глубину. В некоторых районах земного шара (Япония, Калифорния, Исландия) есть доступ к водяному пару с температурой 200-400 градусов, необходимую для получения энергии. В основном большинство термальных вод имеют температуру 100-200 градусов.

В процессе фотосинтеза солнечная энергия преобразуется в химическую энергию растений, которая затем может быть превращена в тепловую форму энергии. Например: Общегодовая мировая продукция фотосинтеза на Земле оценивается в 80 млрд. тонн, что примерно в 14 раз больше добываемого за год условного топлива.

Природные объекты и явления — это различные тела и силы природы, используемые человеком как ресурсы. Организмы, кроме человека и в значительной степени домашних животных, — черпают живые энергетические ресурсы непосредственно из окружающей природной среды, являясь частью биогеохимических циклов. Эти ресурсы по своему действию можно рассматривать и как экологические факторы, в том числе и как лимитирующие, например большая часть пищевых ресурсов.

Природные ресурсы, используемые человеком, многообразны, многообразно их назначение, происхождение, способы использования и т. п. Это требует определенной их систематизации.

В основу классификации положено три признака:

- по источникам происхождения,

- по использованию в производстве,

- по степени истощаемости ресурсов.

Учитывая природное происхождение ресурсов, а также их огромное экономическое значение, разработаны следующие классификации природных ресурсов.

возобновимые

Частично возобновимые

невозобновимые

Вода, атмосферный воздух

Количественно

Исчерпаемые

Неисчерпаемые

Природные ресурсы

Качественно

Рис. 6.1 Классификация природных ресурсов.
	Природная (генетическая) классификация — классификация природных ресурсов по природным группам: минеральные (полезные ископаемые), водные, земельные (в т.ч. почвенные), растительные, (в т.ч. лесные), животного мира, климатические, ресурсы энергии природных процессов (солнечное излучение, внутреннее тепло Земли, энергия ветра и т.п.). Часто ресурсы растительного и животного мира объединяют в понятие биологические ресурсы.

Экологическая классификация природных ресурсов основана на признаках исчерпаемости и возобновимости запасов ресурсов. Понятием исчерпаемости пользуются при учете запасов природных ресурсов и объемов их возможного хозяйственного изъятия.

Выделяют по данному признаку ресурсы:

неисчерпаемые — использование которых человеком не приводит к видимому истощению их запасов ныне или в обозримом будущем (солнечная энергия, внутриземное тепло, энергия воды, воздуха);

почерпаемые невозобновимые — непрерывное использование которых может уменьшить их до уровня, при котором дальнейшая эксплуатация становится экономически нецелесообразной, при этом они неспособны к самовосстановлению за сроки, соизмеримые со сроками потребления (например, минеральные ресурсы);

почерпаемые возобновимые — ресурсы, которым свойственна способность к восстановлению (через размножение или другие природные циклы), например, флора, фауна, водные ресурсы, В этой подгруппе выделяют ресурсы с крайне медленными темпами возобновления (плодородные земли, лесные ресурсы с высоким качеством древесины).

Хозяйственная, когда природные ресурсы классифицируют на различные группы с точки зрения возможностей хозяйственного использования:

по техническим возможностям эксплуатации выделяют природные ресурсы:

-  реальные — используемые при данном уровне развития производительных сил;

- потенциальные — установленные на основе теоретических расчетов и предварительных работ и включающие помимо точно установленных технически доступных запасов еще и ту часть, которую в настоящее время нельзя освоить по техническим возможностям;

по экономической целесообразности замены различают ресурсы заменимые и незаменимые.

Например, кзаменимым относят топливно-энергетические ресурсы (они могут быть заменены другими источниками энергии).

К незаменимым принадлежат ресурсы атмосферного воздуха, пресные воды и пр.

Большую роль в развитии экономики играет степень изученности природных ресурсов: строение почвы, количество и структура полезных ископаемых, запасы древесины и ее ежегодный прирост и др. Среди природных ресурсов особую роль в жизни общества играет минеральное сырье, а степень обеспеченности природными ресурсами отражает экономический уровень государства.

В зависимости от геологической изученностиминерально-сырьевые ресурсы подразделяются на следующие категории:

А — запасы, разведанные и изученные с предельной детальностью, точными границами залегания, и которые могут быть переданы в эксплуатацию.

В – запасы, разведанные и изученные с детальностью, обеспечивающей выявление основных условий залегания, без точного отображения пространственного положения месторождения.

C1 — запасы, разведанные и изученные с детальностью, обеспечивающей выяснение в общих чертах условий залегания.

С2 — запасы, разведанные, изученные и оцененные предварительно по единичным пробам и образцам.

Кроме того:  по экономическому значению полезные ископаемые делятся на:

- балансовые, эксплуатация которых целесообразна в данный момент,

-забалансовые, эксплуатация которых нецелесообразна из-за низкого содержания полезного вещества, большой глубины залегания, особенностей условий работы и др., но, которые в перспективе могут разрабатываться.

Среди классификаций природных ресурсов, отражающих их экономическую значимость и хозяйственную роль, особенно часто используется классификация по направлению и видам хозяйственного использования. Основной критерий подразделения ресурсов в ней — отнесение их к различным секторам материального производства или непроизводственной сферы. По этому признаку природные ресурсы делятся на ресурсы промышленного и сельскохозяйственного производства.

Группа ресурсов промышленного производства включает все виды природного сырья, используемого промышленностью. В связи с многоотраслевым характером промышленного производства виды природных ресурсов дифференцируются следующим образом:
	- Энергетические, к которым относят разнообразные виды ресурсов, используемых на современном этапе для производства энергии:
	горючие полезные ископаемые (нефть, газ, уголь, битуминозные сланцы и др.)

гидроэнергоресурсы (энергия речных вод, приливная энергия и т.п.);
источники биоэнергии (топливная древесина, биогаз из отходов сельского хозяйства.);

источники ядерной энергии (уран и радиоактивные элементы).

- Неэнергетические ресурсы, представляющие сырье для различных отраслей промышленности или участвующие в производстве согласно его техническим особенностям:

полезные ископаемые, не относящиеся к группе каустобиолитов (рудные и нерудные);

воды, используемые для промышленного производства;

земли, занятые промышленными объектами и объектами инфраструктуры;

лесные ресурсы промышленного значения; биологические ресурсы промышленного значения.

Ресурсы сельскохозяйственного производства объединяют те виды ресурсов, которые участвуют в создании сельскохозяйственной продукции:

агроклиматические ресурсы тепла и влаги, необходимые для продуцирования культурных растений и выпаса скота;

почвенно-земельные — земля и ее верхний слой — почва, обладающая уникальным свойством продуцировать биомассу;

растительные биологические ресурсы — кормовые ресурсы;

водные ресурсы — воды, используемые для орошения и пр.

К ресурсам непроизводственной сферы (непроизводственного потребления — прямого или косвенного) относятся ресурсы, изымаемые из природной среды (дикие животные, представляющие объекты промысловой охоты, лекарственное сырье естественного происхождения), а также ресурсы рекреационного хозяйства, заповедных территорий и др.

Соединение природной и экономической классификаций позволяет выявить возможность разнонаправленного использования различных природных групп ресурсов, а также их заменяемость, сделать выводы о задачах рационального использования и охраны отдельных видов. По взаимоотношениям видов использования существует следующая классификация:

- ресурсы однозначного использования;

- ресурсы многоцелевого использования, в т.ч. взаимоувязанного (комплексного) использования (водные ресурсы), взаимоисключающего (конкурирующего) использования (земельные ресурсы).

Можно выделить и другие группы природных ресурсов.

Например, источники однородных ресурсов (месторождения полезных ископаемых, земельные угодья, лесосырьевые базы и др.) подразделяются по величине запасов и хозяйственной значимости.

Условно выделяют:

крупнейшие (общегосударственного значения),

крупные (межрайонного и регионального значения),

небольшие (местного значения).

Разрабатываются также частные классификации природных ресурсов, отражающие специфику их природных свойств и направлений хозяйственного использования. Примером такого рода служат различные мелиоративные классификации, группы рек по степени зарегулированности стока и др.

Широко используется геолого-экономическая классификация полезных ископаемых по основным направлениям их использования в промышленности:

топливно-энергетическое сырье (нефть, газ, уголь, уран и др.);

черные, легирующие и тугоплавкие металлы (руды железа, марганца, хрома, никеля, кобальта, вольфрама и др.);

благородные металлы (золото, серебро, платиноиды), химическое и агрономическое сырье (калийные соли, фосфориты, апатиты и др.); 	техническое сырье (алмазы, асбест, графит и др.).

В рыночных условиях хозяйства практический интерес приобретает классификация природных ресурсов, учитывающая, в частности, характер торговли природным сырьем.

Например, можно выделить:

- ресурсы, имеющие стратегическое значение, торговля которыми должна быть ограничена, поскольку ведет к подрыву оборонной мощи государства (урановая руда и др. радиоактивные вещества);
	- ресурсы, имеющие широкое экспортное значение и обеспечивающие основной приток валютных поступлений (нефть, алмазы, золото и др.);
	- ресурсы внутреннего рынка, имеющие, как правило, повсеместное распространение, например, минеральное сырье и др.

По источникам происхождения ресурсы подразделяются на биологические, минеральные и энергетические.

Биологические ресурсы — это все живые средообразующие компоненты биосферы: продуценты, консументы и редуценты с заключенным в них генетическим материалом (Реймерс, 1990). Они являются источниками получения людьми материальных и духовных благ. К ним относятся промысловые объекты, культурные растения, домашние животные, живописные ландшафты, микроорганизмы, т. е. сюда относятся растительные ресурсы, ресурсы животного мира и др. Особое значение имеют генетические ресурсы.

Минеральные ресурсы — это все пригодные для употребления вещественные составляющие литосферы, используемые в хозяйстве как минеральное сырье или источники энергии. Минеральное сырье может быть рудным, если из него извлекаются металлы, и нерудным, если извлекаются неметаллические компоненты (фосфор и т.д.) или используются как строительные материалы.

Энергетическими ресурсами называют совокупность энергии Солнца и космоса, атомно-энергетических, топливно-энергетических, термальных и других источников энергии. Второй признак, по которому классифицируют ресурсы, — по использованию их в производстве. Сюда относятся следующие ресурсы:

— земельный фонд — все земли в пределах страны и мира, входящие по своему назначению в следующие категории: сельскохозяйственные, населенных пунктов, несельскохозяйственного назначения (промышленности, транспорта, горных выработок и т. п.). Мировой земельный фонд — 13,4 млрд. га.

— лесной фонд — часть земельного фонда Земли, на которой произрастает или может произрастать лес, выделенный для ведения сельского хозяйства и организации особо охраняемых природных территорий; он является частью биологических ресурсов;

— водные ресурсы — количество подземных и поверхностных вод, которые могут быть использованы для различных целей в хозяйстве (особое значение имеют ресурсы пресных вод, основным источником которых являются речные воды);

— гидроэнергетические ресурсы — те, которые способна дать река, приливно-отливная деятельность океана и т. п.;

— ресурсы фауны — количество обитателей вод, лесов, отмелей, которые может использовать человек, не нарушая экологического равновесия;

— полезные ископаемые (рудные, нерудные, топливно-энергетические ресурсы) — природное скопление минералов в земной коре, которое может быть использовано в хозяйстве, а скопление полезных ископаемых образует их месторождения, запасы которых должны иметь промышленное значение.
	С природоохранной точки зрения важное значение имеет классификация ресурсов по третьему признаку — по степени истощаемости. Истощение природных ресурсов с экологических позиций — это несоответствие между безопасными нормами изъятия природного ресурса из природных систем и недр, и потребностями человечества (страны, региона, предприятия и т. д.).

Неисчерпаемые ресурсы — непосредственно солнечная энергия и вызванные ею природные силы, — например, ветер и приливы существуют вечно и в неограниченных количествах.

Исчерпаемые ресурсы имеют количественные ограничения, но одни из них могут возобновляться, если есть к этому естественные возможности или даже с помощью человека (искусственная очистка воды, воздуха, повышение плодородия почв, восстановление поголовья диких животных и т. п).

Однако очень важная группа ресурсов не возобновляется. К ним относятся такие реликты древних биосфер, как топливо и железная руда, а также ряд руд металлов внутриземного (эндогенного) происхождения. Все они имеют ограниченные запасы в литосфере. Эти ресурсы конечны и не возобновляются.
	В настоящее время человечеству доступны климатические и космические ресурсы, ресурсы Мирового океана и континентов. Постоянно растет количественное их потребление, растет их «ассортимент», зачастую без учета ресурсообеспеченности.

Лекция 7.   Ресурсный цикл как антропогенный круговорот вещества.

Определение ресурсного цикла.

Антропогенное воздействие на биосферу вызывает не только ее загрязнение, но и разрушение вследствие несбалансированности биохимических процессов.

Для того чтобы создать продукцию, получить энергию, сырьё, человек находит и добывает природные ресурсы, привозит их к местам переработки, производит из них предметы, которые в конечном этапе поступают в пользование или в виде средств производства, или в виде готовых изделий. Таким образом, человек вовлекает  природные ресурсы в ресурсный цикл.

Ресурсный цикл – совокупность превращений и пространственных перемещений вещества или группы веществ на всех этапах использования его человеком (включая выявление, подготовку к эксплуатации, извлечение из природной среды, переработку, превращение, возвращение в природу).

Определение и примеры замкнутого и незамкнутого ресурсного цикла.

Слово цикл предполагает замкнутость процесса, но ресурсный цикл фактически не замкнут.

Например:

- Если поглощённый растениями углерод, в составе диоксида углерода, возвращается в атмосферу при дыхании растений и животных;

- Испарившаяся с поверхности моря или суши вода, возвращается туда в виде осадков или стока;

- Каменный уголь, тот же углерод, добытый и привезённый к месту переработки, обратно в места залегания не возвращается.

Этапы ресурсного цикла.

Разработка, транспортировка и переработка пласта. На каждом из этих цикла неизбежны потери. На добычу затрачены энергия, время, средства, и в то же время эти потери ухудшают качество среды.

Афоризм: «Загрязнение – природный ресурс, оказавшийся не на своём месте».

Человек не умеет использовать природные ресурсы полностью или многократно, поэтому он вынужден увеличивать темпы добычи, создавая тем самым проблему их исчерпаемости.

Например: лес представляет собой мощный аккумулятор солнечной энергии. Если идёт вырубка леса, то вся экосистема может погибнуть, так как изымается большая часть запасенной энергии. В этой ситуации существует возможность замкнуть ресурсный цикл, а именно лесопосадки.

Особый случай представляют культурные экологические системы (сельскохозяйственные земли), они практически не способны к самовосстановлению. Чтобы не допустить этого, человек должен брать на себя восстановление экосистемы: внесение семян, внесение минеральных удобрений, обеспечение растения водой.

Если ресурсом служит топливо (например, каменный уголь), то при его сгорании образуется большое количество золы, шлаков, разного рода оксидов, выбрасываемых в атмосферу, или отвалы.  Зола, которая поступает в атмосферу с выбросами ряда заводов, оказывает прямое воздействие на урожай сельскохозяйственных культур, возделываемых вблизи завода.

Газообразные загрязнители воздействуют аналогичным образом на многие виды растений. Возникает вопрос о возмещении убытков, нанесенных землевладельцам, вследствие выброса фитотоксичных газов предприятием.

В результате исследований был разработан метод объективной оценки экономических потерь. В настоящее время полагают, что снижение урожая пропорционально количеству погибшей листвы. Воздух является не единственным элементом окружающей среды, «отравленным» человеком.

Загрязнение континентальных вод.

Загрязнение континентальных вод – столь же важная проблема, и установленная система арендной платы способствует созданию станций по очистке сточных вод. И все-таки в настоящее время флора и фауна многих водоемов погублены в результате сброса сточных вод. Т.о., как только технический прогресс достигает определенного порога, необходимо принимать новые решения, которые, в свою очередь, порождают новые проблемы. А страдает по-прежнему природа. С какой бы стороны мы ни смотрели, мы все время оказываемся перед проблемой ограниченности природных ресурсов, ограниченности пространства, в котором мы живем, и, наконец, проблемой себестоимости потребляемых нами благ.

Во многих отношениях было бы лучше замедлить рост современной экономики, включить в национальный доход стоимость того, что до сих пор не учитывалось, а именно качество жизни и окружающей среды. Нет сомнения, что настало время постепенно переводить экономику на рельсы экологии. И лишь этим путем в ближайшем будущем можно обеспечить не только достаточное количество продуктов питания, но и рост экономики, не нарушающий экологического равновесия при рациональном использовании природных ресурсов.

Рис.7.1 Примерная схема ресурсного цикла

Сплошные линии на рис.7.1 – возможные пути повышения эффективности цикла за счет снижения отходов, пунктирные – возврат ресурсов. Справа – потери ресурсов, являющиеся источником загрязнения природной среды.

Ресурсообеспечение – это прежде всего энергетическая эффективность, определяемая соотношением между затрачиваемой (или имеющейся) энергией и полезным продуктом, получаемым при этих затратах. Превращение высококачественной энергии, извлекаемой из ядерного топлива, в тепловую энергию с температурой в несколько тысяч градусов и далее в высококачественную электроэнергию, а затем использование этой энергии для поддержания температуры в доме на уровне 20о С является чрезвычайно расточительным процессом. Поэтому основным принципом использования энергии должно быть соответствие ее качества поставленным задачам.

Пример: За рубежом для обогрева жилищ стали применять солнечную энергию, энергию ветра; в районах с холодным климатом наилучшим способом отопления является создание зданий, изолированных от внешней среды. На рис.7.2 показаны модели двух типов общества: общество одноразового потребления, создающее отходы, и природосберегающее общество.

Модели общества одноразового потребления, создающего отходы (А), и природосберегающего общества (Б).

Рис. 7.2 Модели общества одноразового потребления, создающего отходы (А), и природосберегающего общества (Б) (по Т. Миллеру, 1993)

Первый тип – общество одноразового потребления – характерен для наиболее промышленно развитых стран, которые базируются на использовании как можно большего количества энергии и вещества и с большей скоростью превращают высококачественную энергию в низкокачественную, вещества – в отбросы и загрязняющие отходы.

Основой второго типа – природосберегающего общества – является разумное использование энергии и рециркуляция вещества, вторичное использование невозобновимых ресурсов, сокращение потребления и потерь энергии и ресурсов.

Вывод: Особенно важно эффективно использовать энергию, не применяя без особой необходимости ее высококачественные виды.  И наконец, в этом обществе будущего на всех уровнях (локальном, региональном, глобальном) не должен быть превышен порог экономической устойчивости окружающей среды. Для ограничения потерь природных ресурсов и предотвращения загрязнения окружающей среды необходимо учитывать информацию о воздействии на окружающую среду на входе в нее. Например, значительно проще и дешевле предотвратить попадание токсичного загрязнителя в подземный горизонт питьевой воды, чем пытаться очистить уже загрязненную воду.

Масштабы антропогенного воздействия напрямую связаны с развитием цивилизации. При этом рост потребления человеком ресурсов биосферы сопровождается еще большим возрастанием загрязнения окружающей среды продуктами промышленного и сельскохозяйственного производства.

Из биосферы ежегодно извлекается около 1 00 млрд т ископаемых ресурсов, 800 млн т металлов. Ежегодно в биосферу поступает 17,4 млрд т твердых отходов и 500 млрд м3 жидких стоков. Поступления содержат 100 тыс. наименований химических веществ. Наибольший вклад вносят:

- диоксид углерода – 20 млрд т;

-  диоксид серы – 150 млн т;

-  железо – 50 млн т.

Лекция 8. Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства сельскохозяйственной продукции.

Проблемы питания.

Как известно, возможности биосферы в последние годы значительно изменились в худшую сторону и уже не в состоянии давать людям достаточно средств качественного жизнеобеспечения. Рост численности населения сопровождается сокращением сельскохозяйственных площадей и, как правило, ухудшением их экологического состояния, что не способствует производству качественной сельхозпродукции.

Натуральные, экологически чистые продукты в наше время становятся редкостью, стремительно вытесняясь пищевыми суррогатами. Качество питания современного человека значительно ухудшилось, в рационе резко возросла доля рафинированных продуктов, бедных витаминами и микроэлементами, ухудшилось состояние питьевой воды, все больше загрязняется воздух.

Все эти факторы влияют на наш иммунитет, ослабляя организм и способствуя накоплению в нем большого количества вредных веществ. На этом фоне проблема качественного питания становится особенно актуальной. 	Таким образом, состояние здоровья и работоспособность человека во многом зависят от питания. Роль питания:

1) Восполнение энергетических затрат.

2) Рост и обновление клеток, тканей.

3) Выработка регуляторов обменных процессов в организме.

Извлечение и получение пищевых ресурсов являются существенным разделом природопользования. Под качеством пищевых продуктов понимают ее пищевую ценность, объединяющую биологическую и энергетическую ценность, органолептические и санитарно-гигиенические показатели. Отрасли с/х:

1) растениеводство, включающее в себя полеводство, плодоводство, овощеводство;

2) животноводство, включающее разведение крупного рогатого скота, овцеводство, коневодство;

3) птицеводство.

Положительные стороны растений:

1) служат неиссякаемым источником разнообразных пищевых продуктов,

2) пища из растений насыщена витаминами, углеводами, клетчаткой, растительными жирами; бобовые растения содержат белок.

Отрицательные стороны:

1) Загрязнены токсичными и радиоактивными веществами, попадающими из почвы, атмосферы и водных объектов.

Причины загрязнения растений:

1) Применение пестицидов и ядохимикатов при обработке полей.

2) Несоблюдение норм внесения минеральных удобрений.

3) Многократное превышение ПДК загрязняющих веществ в водоисточниках, используемых для мелиоративных работ.

4) Трансграничное перемещение воздушных масс, загрязненных выбросами промышленных предприятий и транспорта. По трофическим цепям вещества – токсиканты попадают в организмы животных и гидробионтов, мясом которых впоследствии питается человек.

Пути выхода:

1) Производство биологически чистого удобрения из природного торфа.

2) Селекция и создание семенной базы не геномодифицированных сельскохозяйственных культур.

3) Очистка сточных вод животноводческого комплекса и производств по переработке продовольственного сырья в готовый продукт потребления.

4) Очистка воздуха внутри закрытых помещений, животноводческого комплекса в особенности птицеферм. Это поможет не только не отравлять окружающую среду, но и предотвращать эпидемические заболевания среди животных.

5) Вырабатывание электро- и тепло- энергии самим агрохозяйством, при помощи тепло ветра энергетики и других, природных экологически чистых проектов, тем самым обеспечивая агрокомплекс практически бесплатным и экологически чистым энергоснабжением.

Виды пищевого белка.

Население нашей планеты ежегодно увеличивается примерно на 70 млн. человек. Продукты питания лишь тогда становятся пищей, когда способны удовлетворять строительные и энергетические потребности организма. Главное в пище белок:

- растительный;

- животный;

-микробиологический (одноклеточный).

Под этим названием понимают необработанные источники белка, получаемого из культивируемых масс бактерий, дрожжей, плесневых грибов и низших водорослей.

Таблица 8.1

Время, необходимое для удвоения массы некоторых организмов.

| Продуцент белка | Время удвоения массы |
| --- | --- |
| Бактерии и дрожжи | 0,3—2 часа |
| Плесневые грибы и водоросли | 2—6 часов |
| Некоторые растения и водоросли | 1—2 недели |
| Некоторые растения (злаки) | 1—2 недели |
| Цыплята | 2—4 недели |
| Поросята | 4—6 недель |
| Крупный рогатый скот | 1—2 месяца |

Вывод:………………………………………………………………………………

Таблица 8.2

Сравнительная способность образовывать новый белок 
животными, растениями, микроорганизмами.

0,5 кг

5 кг

50000 кг

500 кг

500 кг

500 кг

Корова

Соя

Дрожжи

Ворона

Кошка

10 слонов

Вывод:……………………………………………………………………………..

Таблица 8.3

Продуктивность микроорганизмов в зависимости от субстрата.

| Субстрат | Выход клеточной массы на 1 г субстрата | Субстрат | Выход клеточной массы на 1 г субстрата |
| --- | --- | --- | --- |
| Н-Алканы | 1 | глюкоза | 0,5 |
| Метан | 0,62 | крахмал | 0,5 |
| Метанол | 0,5 |  |  |
| Этанол | 0,75 |  |  |

Вывод:……………………………………………………………………………

Особенности микробиологического белка:

1) Не зависит от сельскохозяйственных операций (климат, температура, пастбище не влияет).

2) Содержит кроме собственного белка другие важные питательные вещества: витамины, углеводы, ферменты.

3) Продуцируется с необычайно высоким эффектом.

4) В качестве сырья (субстрата) могут быть использованы самые различные отходы.

5) Одноклеточный белок способен повышать ценность пищи, как дополнительная пищевая добавка для баланса продуктов по аминокислотам.

Две проблемы производства биомассы из одноклеточных организмов:

- Выбор микроорганизмов в качестве «биологического реактора». Её решают микробиологи и биохимики.

Критерии выбора:

- безвредность процесса  культивирования;

- вкусовые качества конечного продукта;

- его пищевая ценность;

- доступность и цена субстрата.

- Выбор сырья (субстрата), на который этот микроорганизм будет развиваться.

Проблема выбора сырья заключается в том, что субстрат должен содержать углерод. Из него микроорганизм будет строить каркас белка. Сложность проблемы: от 40 до 50 % стоимости производства белка, приходится на стоимость источника углерода. Т.о.чтобы снизить себестоимость белка, нужно искать дешёвое сырьё.

Сырье:

-  углеводороды (метан и другие, алканы, продукты переработки нефти);

- спирты (метиловый и этиловый);

- углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза);

- отходы переработки сельхозпродукции (патока, сырная сыворотка, ботва полевых культур, отходы консервного производства);

- природный газ;

- ядовитые сточные воды целлюлозно-бумажных комбинатов;

- дизельное топливо.

Критерии выбора субстрата:

- доступность и качество сырья;

- наличие источников энергии;

- ориентация на определённый вид продуцента.

Лекция 9. Особо охраняемые природные территории. Современная система государственных природных заповедников и национальных парков России.

Особо охраняемые природные территории России.

# В России создание особо охраняемых природных территорий является традиционной и весьма эффективной формой природоохранной деятельности. Экологическая доктрина Российской Федерации рассматривает создание и развитие особо охраняемых природных территорий разного уровня и режима в числе основных направлений государственной политики в области экологии.

# Такие территории, полностью или частично изъятые из хозяйственного использования, имеют исключительное значение для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия как основы биосферы. При этом наиболее значимые для этих целей природные комплексы и объекты, как эталонные, так и уникальные, представлены именно в масштабах федеральной системы особо охраняемых природных территорий, основу которой составляют государственные природные заповедники, и национальные парки.

# Опыт последних десяти лет отчетливо выявил сильные и слабые стороны сложившейся системы заповедников и национальных парков и продемонстрировал необходимость решения многих существенных проблем, препятствующих стабильному и эффективному функционированию заповедников и национальных парков в принципиально новых политических и социально-экономических условиях, определяющих уклад современной России.

# Настоящие Основные направления развития системы государственных природных заповедников и национальных парков в Российской Федерации на период до 2015 года подготовлены с учетом опыта и основных итогов развития системы заповедников и национальных парков за последний период той же продолжительности и направлены на совершенствование их природоохранной, научно-исследовательской, эколого-просветительской и иной деятельности.

# Существующая в России система государственных природных заповедников и национальных парков формировалась свыше 85 лет и включает:

# -100 государственных природных заповедников общей площадью 33,5 млн. га;

# -35 национальных парков площадью 7 млн. га.

# Отечественная система заповедников и национальных парков имеет международное признание.

# - 27 российских заповедников и 3 национальных парка имеют международный статус биосферных резерватов ЮНЕСКО,

# - 9 заповедников и 5 национальных парков находятся под юрисдикцией международной Конвенции о сохранении всемирного культурного и природного наследия,

# - 12 заповедников и 1 национальный парк - под юрисдикцией международной Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитания водоплавающих птиц,

# - 4 заповедника имеют дипломы Совета Европы, 3 заповедника входят в состав международных трансграничных особо охраняемых природных территорий.

# Развитие географической сети.

# Система государственных природных заповедников России формировалась, начиная с 1916 года и, по состоянию на 1 декабря 2002 г. включает 100 заповедников, расположенных на территориях 19 республик в составе Российской Федерации, 5 краев, 35 областей, автономной области, 7 автономных округов.

# Система национальных парков России начала формироваться значительно позже, с 1983 года и по состоянию на 1 декабря 2002 г. включала 35 национальных парков, расположенных на территориях 13 республик, 2 краев, 20 областей и 1 автономного округа. Начиная с 1992 года в стране было создано 26 новых заповедников и 18 национальных парков. Кроме того, за это время были расширены территории 22 заповедников и 1 национального парка.

# Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2001 г. N 725-р одобрен Перечень государственных природных заповедников и национальных парков.

# Объекты всемирного культурного и природного наследия.

# Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия была принята на XVII сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 16 ноября 1972 г. и вступила в силу 17 декабря 1975 г.

# Основная ее цель - привлечение сил мирового сообщества для сохранения уникальных объектов культуры и природы. В 1975 г. Конвенцию ратифицировало 21 государство, за 25 лет ее существования к ней присоединилось еще 137 государств, и в настоящее время общее число государств - сторон Конвенции достигло 158.

# О значении Конвенции можно судить по следующему факту: среди природоохранных она является наиболее представительной по количеству государств-участников. Для повышения эффективности работы Конвенции в 1976 г. были образованы Комитет и Фонд всемирного наследия. Спустя два года первые культурные и природные объекты были включены в Список всемирного наследия - своеобразный фонд выдающихся памятников культуры и природы.

# Из природных территорий первыми получили статус объекта всемирного наследия Галапагосские острова, национальные парки "Йеллоустонский" (США), "На-ханни" (Канада) и "Симэн" (Эфиопия). За последние годы. Список стал весьма репрезентативным как по представленным регионам планеты, так и по количеству объектов:

# к началу 2000 г. он включал 128 природных, 480 культурных и 22 природно-культурных объекта в 118 странах мира.

# Наибольшее количество культурных объектов в Списке имеют Италия и Испания, Америка и Австралия - самые богатые по природным объектам всемирного наследия. Под охраной Конвенции находятся такие всемирно известные памятники природы, как Ниагарский водопад, Большой Барьерный риф, Гавайские острова, Гранд-Каньон, гора Килиманджаро.

# Безусловно, находиться в одном ряду с такими жемчужинами природы для любой природной территории почетно и престижно. И этого можно добиться.

# Первые попытки включить российские охраняемые природные территории в Список всемирного наследия ЮНЕСКО были предприняты в начале 90-х годов. К 1994 г. Государственный комитет Российской Федерации по охране окружающей среды и Гринпис России заключили договор о проведении работ по включению ряда российских природных территорий в Список всемирного культурного и природного наследия. В том же году рабочей группой Гринпис России были подготовлены необходимые документы для включения в Список природного комплекса, получившего название "Девственные леса Коми". И в декабре 1995 г. он первым в России получил статус объекта всемирного природного наследия.

# К концу 1996 г. еще около 6,5 млн га нетронутой природы России получило высший природоохранный статус. В Список были включены объекты "Озеро Байкал" и "Вулканы Камчатки".

# В 1998 г. Список пополнился еще одним российским природным комплексом - "Алтай - Золотые горы", а в декабре 1999 г. на XXIII сессии Комитета всемирного наследия было принято решение о включении в Список пятого российского природного объекта - "Западный Кавказ".

# В настоящее время на рассмотрении Комитета всемирного наследия находятся документы по следующим объектам: "Убсунурская котловина", "Дельта Лены", "Куршская коса", "Остров Врангеля" и "Центральный Сихотэ-Алинь". Начаты работы по представлению в Список природных комплексов плато Путорана, Валдайской возвышенности, Курильских и Командорских островов.

# В 1996-1998 гг. были проведены работы по представлению территорий "Башкирский Урал" и "Водлозерский национальный парк", которые не были признаны Комитетом уникальными природными объектами и не были включены в Список. В ближайшее время эти территории будут вновь представлены к рассмотрению по категориям "культурный ландшафт".

# Между Госкомэкологией РФ и Гринпис России в ноябре 1998 г. был заключен новый договор, согласно которому до декабря 2012 г. планируется провести необходимые работы для представления к включению в Список всемирного наследия целого ряда природных и природно-культурных объектов. Россия богата выдающимися и не затронутыми хозяйственной деятельностью природными комплексами. По приблизительным оценкам, в нашей стране насчитывается более 20 территорий, достойных статуса объекта всемирного природного наследия. Среди территорий, перспективных с точки зрения их включения в Список в ближайшем будущем, - народные комплексы заповедников "Астраханский", "Даурский", "Магаданский", "Черные земли" и Мещерского национального парка

# Особо охраняемые природные территории.

# Особо охраняемые природные территории (ООПТ) относятся к объектам общенационального достояния и представляют собой участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

# По имеющимся оценкам ведущих международных организаций в конце 90-х годов в мире насчитывалось около 10 тыс. крупных охраняемых природных территорий всех видов. Общее число национальных парков при этом приближалось к 2000, а биосферных заповедников - к 350.

# С учетом особенностей режима и статуса, находящихся на них природоохранных учреждений обычно различают следующие категории указанных территорий:

# - государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

# - национальные парки;

# - природные парки;

# - государственные природные заказники;

# - памятники природы;

# - дендрологические парки и ботанические сады;

# - лечебно-оздоровительные местности и курорты.

# Рис. 9.1 Профильное распределение особо охраняемых природных территорий.

# Рис. 9.2 Доля от общей площади ООПТ,  %

# Первые две группы (государственные природные заповедники, в том числе биосферные; национальные парки) из вышеперечисленных территорий представляют особую значимость для охраны природы нашей страны.

# Правительство Российской Федерации, соответствующие органы исполнительной власти субъектов Федерации, органы местного самоуправления могут устанавливать и иные категории ООПТ.

# В целях защиты ООПТ от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

# ООПТ могут иметь федеральное, региональное или местное значение. ООПТ федерального значения являются федеральной собственностью и находятся в ведении федеральных органов государственной власти. ООПТ регионального значения являются собственностью субъектов Российской Федерации и находятся в ведении органов государственной власти субъектов Федерации.

# ООПТ местного значения являются собственностью муниципальных образований и находятся в ведении органов местного самоуправления.

# ООПТ неоднородны по своему природоохранному режиму и выполняемым функциям. В иерархической системе каждая категория ООПТ отличается способностью удержать от разрушения и серьезного изменения природный комплекс или отдельные его структурные части.

Лекция 10.  Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение.

Основные виды загрязнений природной среды.

Чтобы обеспечить свое существование, человечество должно иметь пищу, воду, кров, одежду и т.д. Все это с неизбежностью предполагает образование различного рода отходов, которые поступают в окружающую среду. Во избежание ненужного, а порой и непоправимого ущерба, наносимого природной среде, такое воздействие на среду должно тщательно планироваться. При этом следует сочетать удовлетворение потребностей человека за счет природы с активной защитой природной среды от последствий человеческой деятельности.

Теоретически в условиях города возможно избежать загрязнения окружающей среды: получать чистую воду из сточных вод, а на иле сточных вод выращивать сельскохозяйственную продукцию. Даже СО2 и Н2О, выделяемые при дыхании, можно было бы превратить с помощью растений и водорослей в углеводы и кислород. Однако согласно законам термодинамики такое изолированное существование веществ не может продолжаться бесконечно долго.

Любая деятельность человека оказывает воздействие на суммарные ресурсы Земли. Казалось бы, в результате такой деятельности ресурсы Земли должны иссякнуть. Однако не следует забывать, что Земля постоянно получает приток новой энергии, источником которой является Солнце.

Т.о., деятельность человека причиняет ущерб окружающей среде независимо от его добрых намерений и задача состоит в том, чтобы сделать последствия этой деятельности наименее пагубными.

Загрязнения окружающей среды (ОС) можно классифицироватьна:

- физические (шум, вибрации, различные виды излучений);

- химические (различные вещества: в воздухе — это токсичные газы и пары, в воде и почве — ионы тяжелых металлов).

Характеристика атмосферы и виды загрязнений.

Огромное число вредных веществ находится в воздухе, которым мы дышим.

Это и твердые частицы, например частицы сажи, асбеста, свинца, и взвешенные жидкие капельки углеводородов и серной кислоты, и газы, такие, как оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы.

Все эти загрязнения, находящиеся в воздухе, оказывают биологическое воздействие на организм человека: затрудняется дыхание, осложняется и может принять опасный характер течение сердечно-сосудистых заболеваний.

Под действием одних содержащихся в воздухе загрязнителей (например, диоксида серы и углерода) подвергаются коррозии различные строительные материалы, в том числе известняк и металлы. Кроме того, может измениться облик местности, поскольку растения также чувствительны к загрязнению воздуха.

Смог (от англ., smoke — дым и fog — туман), нарушающий нормальное состояние воздуха многих городов, возникает в результате реакции между содержащимися в воздухе углеводородами и оксидами азота, находящимися в выхлопных газах автомобилей.

Земная атмосфера подразделяется на слои в соответствии с их температурой.

Основные санитарные требования к качеству атмосферного воздуха.

Основным критерием контроля качества атмосферного воздуха является ПДК токсичных веществ. При санитарной оценке качества атмосферного воздуха принято выражать содержание загрязняющих веществ в мг на м3 воздуха. Это выражение концентрации применимо для любого агрегатного состояния примесей. За рубежом, например в США, часто пользуются другой концентрацией:

Критерием оценки влияния выбросов предприятий на окружающую среду является уровень практических концентраций примесей в атмосфере, полученных в результате рассеивания выбросов, по сравнению с предельно допустимыми.

Для атмосферного воздуха установлены соответствующие значения ПДК.

Концентрация вредных веществ в воздухе производственных помещений не должна превышать ПДКР.3, в воздухе для вентиляции производственных помещений — 0,3 ПДКР.3; в атмосферном воздухе населенных пунктов — ПДКмр; в зоне отдыха и курортов –  0,8 ПДКм.р.

Для предотвращения загрязнения атмосферы введены нормативы на выбросы вредных веществ непосредственно из каждого источника (труба, шахта и т.д.). Государственным стандартом (1990 г.) установлены величины предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ в атмосферу:

ПДВ — количество вредных веществ, выбрасываемых в единицу времени (г/с), которое в сумме с выбросами из других источников загрязнения не создает приземной концентрации примеси, превышающей значение ПДК. Это научно-технический норматив для конкретного источника загрязнения, обязательный для данного предприятия.

При установлении ПДВ или ВСВ необходимо учитывать фоновые концентрации, значения которых определяются для предприятия территориальными организациями Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Для городов с населением меньше 250 тыс. человек приняты следующие нормы фоновых концентраций основных токсикантов:

| SO2 — 0,1 мг/м3 | СО — 1,5 мг/м |
| --- | --- |
| NO2 — 0,03 мг/м3 | пыль — 0,2 мг/м3 |

Характеристика гидроресурсов и сточных вод.

Гидросферой называют водную оболочку Земли. Это совокупность океанов, морей, озер, прудов, болот и подземных вод. Гидросфера — самая тонкая оболочка нашей планеты, она составляет лишь 10~3% общей массы планеты.

Роль воды во всех жизненных процессах общепризнана. Без воды человек может жить не более 8 суток, за год он потребляет около 1 т воды. Растения содержат 90% воды. Сельское хозяйство является основным потребителем пресной воды.

Вода идет на мелиорацию, обслуживание животноводческих комплексов. Так, необходимо воды для выращивания:

1 т пшеницы    —1500т

1 т риса — 7000 т

1 т хлопка         — 10 000 т

Вода необходима практически всем отраслям промышленности. Так, требуется воды на производство:

1 т чугуна — 50—150 т

1 т пластмасс      — 500—1000 т

1 т цемента         — 4500 т

1 т бумаги — 100 000 т

На электростанциях мощностью 300 тыс. кВт расход воды составляет 300 млн. т/год.

Указанные производства требуют только пресную воду. Расчеты показывают, что количество пресной воды составляет всего 2,5% всей воды на планете; 85% — морская вода, содержащая до 35 г/л солей. Запасы пресной воды распределены крайне неравномерно: 72,2% — льды; 22,4% — грунтовые воды; 0,35% — атмосфера; 5,05% — устойчивый сток рек и вода озер. На долю воды, которую мы можем использовать, приходится всего 10-2% всей пресной воды на Земле.

Хозяйственная деятельность человека привела к заметному сокращению количества воды в водоемах суши: мелеют водоемы, исчезают малые реки, высыхают колодцы, снижается уровень фунтовых вод. Сокращение уровня грунтовых вод уменьшает урожайность окрестных хозяйств.

Проблема Каспия — хищническое истребление ценнейших пород осетровых рыб при том, что разведение молоди осетровых, т. е. восстановление их популяции, ведется только рыбохозяйствами России и в небольшом объеме — Азербайджаном, а остальные страны только потребляют.

Проблема Азовского моря — увеличение концентрации солей. За послевоенные годы его засоленность увеличилась с 9 до 15,6 ррт. Организмы, питающие рыбу, погибают. Результат — снижение возможности рыболовства на Азовском море.

Проблема Байкала — воду этого ценнейшего озера используют для получения целлюлозы по финской технологии, т. е. используют воду минимальной минерализации, содержащую меньше  100 мг/л солей. Обычно в пресной воде содержание солей составляет 300—450 мг/л, в  питьевой  —  380 мг/л.

Байкал   после  строительства  целлюлозно-бумажного комбината в городе Байкальске стал загрязняться (60-е годы). В озере Байкал находится несколько сот эндаминореликтов — редких видов биоты, которых нет в других водоемах. С запозданием разработаны уникальные очистные сооружения, стоимость которых составила 30% стоимости основных фондов производства. Однако принимаемые меры недостаточны для защиты Байкала.

По   количеству   солей   вода делится на: пресную (< 1 г/л солей), засоленную (до 25 г/л солей) и соленую (> 25). В океане, например, — 35 г/л; Балтийском море — 8—16 г/л; Каспийском — 11—13 г/л; Черном — 17—22 г/л.

Деградация природных вод связана в первую очередь с увеличением солесодержания. Количество минеральных солей в водах постоянно растет, даже в такой большой водной системе, как бассейн реки Волги с ее притоками Камой и Окой. В ряде небольших рек, например, в Северном Донце, вода уже не пресная, а соленая. Средняя минерализация рек Украины составляет 2—3 г/л. В настоящее время многие реки Урала не могут быть использованы как источники водоснабжения. Так, в Каму поступают промышленные стоки с минерализацией 1,5—5,0 г/л.

Основная причина засоленности вод — истребление лесов, распашка степей, выпас скота. Вода при этом не задерживается в почве, не увлажняет ее, не пополняет почвенные источники, а скатывается через реки в море. В качестве мер, принятых в последнее время для снижения засоленности рек, используется посадка лесов, предпринимаемая, например, в Саратовской области. Громаден объем сброса дренажных вод.

К 2000 г. он составит 25—35 км3. Системы орошения потребляют обычно 1—2 тыс. м3/га, их минерализация составляет до 20 г/л. Огромен вклад в минерализацию воды сброса промышленных стоков. По данным за 1996 г. в России объем промстоков был равен стоку такой большой реки, как Кубань.

Основные санитарные требования к качеству воды.

Главным критерием качества воды и атмосферы в нашей стране являются ПДК. Но они установлены далеко не для всех веществ. Спуск в водоемы новых веществ, ПДК которых не определены, в нашей стране запрещен. Кроме того, часто используют значения ПДК не для сточных вод, а для водоема. Таким образом, появляется возможность достичь установленного ПДК простым разбавлением сточных вод, чем часто пользуются. Около "половины сточных вод на Земле не подвергается специальной очистке перед сбросом в водоемы. Их обезвреживание заключается лишь в разбавлении чистой водой и самоочищении водоемов. Например, сточные воды заводов по производству полиэтилена и полистирола надо разбавлять в 30 раз; сточные воды от производства синтетического каучука — в 185 раз.

В России ежегодно образуется около 21 км3 сточных вод, из них 16 км3 сливаются в Волгу или ее притоки. Выбросы Си, Zn, Сr превышают ПДК. Поэтому принято специальное постановление по защите окружающей среды в бассейнах Волги и Урала.

Сбросы сточных вод регламентируются также величиной ПДС (предельно-допустимого сброса) предприятия. В 90-х годах в мире использовали 2000—3000 км3 пресных вод, т. е. примерно 30% устойчивого мирового стока рек. Чтобы не погибнуть, чистить воду придется всем странам. Кроме того, пресная вода, удобная для использования, распределена крайне неравномерно. В Европе и Азии, где проживает 70% населения Земли, мировых запасов речных вод очень мало. Гидроресурсы нашей страны велики, однако более 80% речного стока приходится на малонаселенные районы Севера и Востока. На Европейской части России проживает около 80% населения и на них приходится всего 20% гидроресурсов.

Таким образом, влияние хозяйственной деятельности человека на кругооборот воды в природе привело к:

•   сокращению количества воды в водоемах суши;

•   росту водопотребления;

•   исчерпанию самоочищающей способности водоемов;

•   деградации природных вод.

Выход из положения — создание замкнутых водооборотных систем. Помимо перечисленных выше факторов это связано с экономическими соображениями.

Основные положения создания водооборотных систем:

1. Разработка научно обоснованных требований к качеству воды, используемой во всех технологических процессах и операциях. В подавляющем большинстве случаев нет необходимости в использовании воды питьевого качества.

2. Максимальное внедрение систем воздушного охлаждения вместо водного. Здесь большую роль сыграло бы внедрение агрегатов большой единичной мощности. При этом высокоэнергетическое тепло используется для технологических целей, а низкоэнергетическое — для обогрева. Так, например, в результате внедрения установок воздушного охлаждения на предприятиях нефтепереработки потребление воды в среднем сократилось на 110—160 млн. м3/год (Омский нефтеперерабатывающий завод и др.).

3. Размещение на промышленных площадях комплекса производств (так называемых территориально-производственных комплексов — ТПК) должно обеспечить возможность многократного (каскадного) использования воды в технологических процессах и операциях.

4. Последовательное многократное использование воды в технологических операциях должно по возможности обеспечить

получение небольшого объема максимально загрязненных сточных вод.

5. Использование воды для очистки газов от водорастворимых соединений целесообразно только тогда, когда из газов извлекают, а затем утилизируют ценные компоненты.

6. Применение воды для очистки газов от твердых частиц допустимо только в замкнутом цикле.

Твердые бытовые отходы и их утилизация.

Общая площадь суши Земли составляет 149,1 млн. км2, из них пригодны для обитания людей 133 млн. км2.

Основные виды загрязнения литосферы — твердые бытовые и промышленные отходы. На одного жителя в городе в среднем приходится в год примерно по 1 т твердых отходов, причем эта цифра ежегодно увеличивается.

В городах под складирование бытовых отходов отводятся большие территории. Удалять отходы следует в короткие сроки, чтобы не допускать размножения насекомых, грызунов, предотвращать загрязнение воздуха.

Во многих городах действуют заводы по переработке бытовых отходов, причем полная переработка мусора позволяет городу с населением в 1 млн. человек получать в год до 1500 т металла и почти 45 тыс. т компоста — смеси, используемой в качестве удобрения.

В результате утилизации отходов город становится чище, кроме того, за счет освобождающихся площадей, занятых свалками, город получает дополнительные территории.

Например, в Москве к 1990 г. было зарегистрировано 150 свалок, из них только 3 — действующие. Часть новых кварталов Москвы размещена на территории бывших свалок, и поскольку во время строительства еще не было правильно организованных технологий свалок, то в этих районах города необходим особенно тщательный контроль воздуха на присутствие токсичных веществ.

Правильно организованная технологическая свалка — это такое складирование твердых бытовых отходов, которое предусматривает постоянную, хотя и очень долговременную, переработку отходов при участии кислорода воздуха и микроорганизмов.

Для хранилищ, предназначенных для размещения жидких органических отходов, требуется изоляция из синтетических материалов, а не из глины, поскольку через глину в конце концов происходит утечка органических жидкостей.

На заводе по сжиганию бытовых отходов наряду с обезвреживанием происходит максимальное уменьшение их объема (до 90% исходного).

Однако необходимо учитывать, что сами мусоросжигающие заводы могут загрязнять окружающую среду, поэтому при их проектировании обязательно предусматривается очистка выбросов в ОС. Производительность таких заводов по сжигаемым отходам приблизительно 720 т/с. при круглогодичном и круглосуточном режимах работы.

В сельскохозяйственных районах строятся заводы по переработке старой полиэтиленовой пленки. Например, из собранной за год (более 1500 т), очищенной от грязи пленки получают 1300т труб, которые используют в мелиорации и в крупнопанельных домах.

В Японии, стране высокой бытовой культуры, налажен сбор в специальные контейнеры отходов полиэтилена, которые затем прессуются и из них создаются острова в Тихом океане для захоронения неутилизируемых в настоящее время отходов (например, ядерных отходов).

Во многих странах Европы вблизи больших магазинов установлены контейнеры для банок и бутылок разного цвета. Специалисты подсчитали, что на собранном таким образом сырье в городе с населением 0,5—1,0 млн. человек может в течение года работать стекольный завод.

Твердые промышленные отходы и их переработка.

Врезультате промышленной деятельности человека происходит загрязнение почвы, что приводит к выводу из строя земель, пригодных для сельского хозяйства.

Основные виды промышленных отходов — шлаки тепловых электростанций и металлургических заводов, породные отвалы горнодобывающих предприятий и горнообогатительных комбинатов, строительный мусор и т.д.

В особую группу выделяют загрязнение почвы нефтепродуктами и другими химическими веществами (в авиационной и других технологиях — это твердые осадки гальванованн и продукты травления металлов), которые пагубно воздействуют на почвенные микроорганизмы и корневую систему растений.

Груды старых шин от автомобилей различных марок на территории Чеховского регенераторного завода под Москвой — уже не свалка, а склад исходного сырья для производства резиновой крошки и регенерата — пластичного материала, частично заменяющего каучук в различных резиновых изделиях, в том числе и в новых шинах. Одна тонна регенерата — продукта переработки старых покрышек, позволяет сэкономить 400 кг синтетического каучука.Все развитые страны имеют планы по созданию чистых (так называемых безотходных) технологий.

Например, программа по экологии правительства Нидерландов до 2000 г. предусматривала уменьшить количество отходов, поступающих на сжигание, с 60 до 35%, на захоронение — с 55 до 10%.

В 1987 г. Конгресс США принял поправку к закону по опасным и твердым отходам, запрещающую захоронение отходов без их предварительной обработки по самым современным технологиям.

В качестве примера промышленной переработки твердых бытовых отходов на рис. 4.8 приведена схема технологии итальянской кампании «СорайнЧеккини».

В России в 1991 г. была разработана программа, в которой предусматривался в целях комплексной переработки природных ресурсов и сырья переход на безотходные и малоотходные производства. При этом обеспечивались независимость экологической экспертизы и создание кадастра вторичных ресурсов для учета вторичного сырья. Однако этот процесс, в связи с коренной перестройкой самой системы хозяйствования сильно затягивается, что усугубляет положение с охраной литосферы на территории России и других стран.

Лекция 11.  Основные загрязнители и их классификация.

Основные загрязнители атмосферы

К основным загрязнителям атмосферы, которых, по данным ЮНЕП ежегодно выделяется до 25 млрд. т, относят:

• диоксид серы и частицы пыли  — 200 млн. т/год;

• оксиды азота (NxOy) — 60 млн. т/год;

• оксиды углерода (СО и СО2)     — 8000 млн. т/год;

• углеводороды (СХНУ) — 80 млн. т/год.

Оксид серы IVSO2- При растворении в воде образует кислотные дожди: Н2О + SO2 = Н2SО3.

Выделяется в атмосферу в основном в результате работы теплоэлектростанций (ТЭС) при сжигании бурого угля и мазута, а также серосодержащих нефтепродуктов и при получении многих металлов из серосодержащих руд — PbS, ZnS, Cus, NiS, MnS и т.д.

При сжигании угля или нефти содержащаяся в них сера окисляется, при этом образуются два соединения — диоксид серы и триоксид серы. В процессе первоначального горения топлива до триоксида серы окисляется менее 3% серы.

Кислотные дожди губят растения, закисляют почву, увеличивают кислотность озер. В Норвегии, например, в 80-е годы из-за кислотных дождей погибло много рыбы, в этом была и большая доля вины российских предприятий (в основном комбината «Североникель», расположенного на Кольском полуострове).

Россия входит в Конвенцию по SO2 и участвует во всех процессах, способствующих снижению выбросов окислов серы в атмосферу. В основном это строительство заводов по производству серной кислоты по схеме: диоксид серы — триоксид серы — серная кислота.

Оксиды азота (NxOy). В природе оксиды азота образуются при лесных пожарах. Высокие концентрации оксидов азота в городах и окрестностях промышленных предприятий связаны с деятельностью человека. В значительном количестве оксиды азота выделяют ТЭС и двигатели внутреннего сгорания. Выделяются оксиды азота и при травлении металлов азотной кислотой. Производство взрывчатых веществ и азотной кислоты — еще два источника выбросов оксидов азота в атмосферу.

Загрязняют атмосферу:

• N2О — оксид азота I (веселящий газ), обладает наркотическими свойствами, используется при хирургических операциях;

• NO — оксид азота II, действует на нервную систему человека, вызывает паралич и судороги, связывает гемоглобин крови и вызывает кислородное голодание;

• NO2, N204 — оксиды азота V (N204= 2NO2), при взаимодействии с водой образуют азотную кислоту 4NO2 + 2Н2О + О2= 4НМОз. Вызывают поражение дыхательных путей и отек легких.

Оксиды азота принимают участие в образовании фотохимического смога. К фотохимическим процессам относятся процессы образования пероксиацетилнитратов (ПАН). При концентрациях ПАН 0,1—0,5 мг/м3 они могут вызывать раздражение слизистой оболочки глаз и гибель растений, что характерно для южных солнечных городов.

Уровни фотохимического загрязнения воздуха тесно связаны с режимом движения автотранспорта. В период высокой интенсивности движения утром и вечером отмечается пик выбросов в атмосферу оксидов азота и углеводородов. Именно эти соединения, вступая в реакции друг с другом, обусловливают фотохимическое загрязнение воздуха.

Оксид углерода II(СО). Концентрация оксида углерода II в городском воздухе больше, чем любого другого загрязнителя. Однако поскольку этот газ не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса, наши органы чувств не в состоянии обнаружить его.

Самый крупный источник оксида углерода в городах — автотранспорт. В большинстве городов свыше 90% СО попадает в воздух вследствие неполного сгорания углерода в моторном топливе по реакции:

2С + О2 = 2СО.

Полное сгорание дает в качестве конечного продукта диоксид углерода: С + О2 = СО2.

Другой источник оксида углерода — табачный дым, с которым сталкиваются не только курильщики, но и их ближайшее окружение. Доказано, что курильщик поглощает вдвое больше оксида углерода по сравнению с некурящим.

Оксид углерода вдыхается вместе с воздухом или табачным дымом и поступает в кровь, где конкурирует с кислородом за молекулы гемоглобина. Оксид углерода соединяется с молекулами гемоглобина прочнее, чем кислород. Чем больше оксида углерода содержится в воздухе, тем больше гемоглобина связывается с ним и тем меньше кислорода достигает клеток. По этой причине оксид углерода при повышенных концентрациях представляет собой смертельно опасный яд.

В Москве, например, по решению мэрии не оформляют покупку автомобилей иностранных марок до 1985 г. выпуска, т. е. без установленных каталитических дожигателей на выхлопные газы.

Оксид углерода IV(СО2). Влияние углекислого газа (СО2) связано с его способностью поглощать инфракрасное излучение (ИК) в диапазоне длин волн от 700 до 1400 нм. Земля, как известно, получает практически всю свою энергию от Солнца в лучах видимого участка спектра (от 400 до 700 нм), а отражает в виде длинноволнового ИК-излучения.

С 1850 г. содержание СО2 в атмосфере возросло с 0,027 до 0,033% в связи с техногенной деятельностью. Человечество сожгло в XX в. ископаемых видов топлива столько, сколько за весь период своего существования до XX в. Поглощая ИК-излучение, СО2 действует как парниковая пленка.

Подсчитано, что если к 2000 г. среднегодовая температура возрастет на 1°С, то в результате таяния ледников уровень Мирового океана поднимется на 1,5 м. К счастью, накопление углекислого газа в атмосфере идет в 2—3 раза медленнее, чем это подсчитано теоретически.

Механизмом вывода углекислого газа из атмосферы является поглощение его в результате фотосинтеза растений, а также связывание его в океанских водах по реакции:

СО2 + Н2О + Са2+ = СаС03 + 2Н+.

Пыль. Причины основных выбросов пыли в атмосферу — это пыльные бури, эрозия почв, вулканы, морские брызги. Около 15— 20% общего количества пыли и аэрозолей в атмосфере — дело рук человека:

- производство стройматериалов,

- дробление пород в горнодобывающей промышленности,

- производство цемента,

- строительство.

Американский эколог О. Бартон так охарактеризовал проблему, связанную с запыленностью атмосферы: «Одно из двух: либо люди сделают так, что в воздухе станет меньше дыма, либо дым сделает так, что на Земле станет меньше людей».

Пыль и аэрозоли не только затрудняют дыхание, но и приводят к климатическим изменениям, поскольку отражают солнечное излучение и затрудняют отвод тепла от Земли. Например, так называемые смоги в очень населенных южных городах (Мехико — 22 млн. жителей и др.) снижают прозрачность атмосферы в 2—5 раз.

Кислород (О2). Кислород на Земле создан самой жизнью.

Примерно 2 млрд. лет назад содержание свободного кислорода в земной атмосфере начало возрастать. После того как из части атмосферного кислорода сформировался защитный озоновый слой, начали развиваться наземные растения и животные. С течением времени содержание кислорода в атмосфере значительно менялось, поскольку менялись уровни его образования и использования.

Главным продуцентом кислорода на Земле служат зеленые водоросли поверхности океана (60%) и тропические леса суши (30%). Тропические леса Амазонки называют легкими планеты Земля. Ранее в литературе высказывались опасения, что возможно уменьшение количества кислорода на Земле вследствие увеличения объема сжигаемого ископаемого топлива.

Но расчеты показывают, что использование всех доступных человеку залежей угля, нефти и природного газа уменьшит содержание кислорода в воздухе не более чем на 0,15% (с 20,95 до 20,80%).

Другая проблема — вырубка лесов, приводящая к возникновению кислородных «паразитов» — стран, которые живут за счет чужого кислорода. Например, США за счет своих растений имеет только 45% кислорода, Швейцария — 25%.

Озон (О3). Озон образуется в верхних слоях стратосферы и в нижних слоях мезосферы в результате протекания следующих реакций:

О2 + hv (=240 нм) = О + О,

02 + О + М,

где М — различные составляющие атмосферы, например, кислород или азот.

Озон и атомарный кислород могут реагировать в кислородной атмосфере согласно реакциям:

03 + hv (380 нм) = О2 + О,

О3 + О = 2О2,

О + О + М = О2+М.

Эти реакции образуют так называемый цикл Чепмена.

Общее содержание озона иногда выражают как число молекул, получаемое в результате суммирования по всем широтам, долготам и высотам.

На сегодняшний день это количество приблизительно равно 4∙1037 молекул озона. Наиболее распространенной количественной оценкой состояния озона в атмосфере является толщина озонного слоя X — это толщина слоя озона, приведенного к нормальным условиям, которая в зависимости от сезона, широты и долготы колеблется от 2,5 до 5 относительных мм. Области с уменьшенным содержанием на 40—50% озона в атмосфере называют «озоновыми дырами».

Около 90% озона находится в стратосфере. Долгое время считалось, что основной причиной истощения озонного слоя являются полеты космических кораблей и сверхзвуковых самолетов, а также извержения вулканов и другие природные явления.

Разрушительное действие хлорфторуглеродных соединений (ХФУ) на стратосферный озон было открыто в 1974 г. американскими учеными — специалистами в области химии атмосферы Ш. Роулендом и М. Молина (в 1996 г. за открытия в этой области им присуждена Нобелевская премия).

С тех пор не раз предпринимались попытки ограничить выброс ХФУ в атмосферу, и тем не менее сейчас во всем мире ежегодно производится около миллиона тонн газообразных веществ, способных разрушить озонный слой.

ХФУ, часто встречающиеся в быту и в промышленном производстве, — это пропелленты в аэрозольных упаковках, хладоагенты (фреоны) в холодильниках и кондиционерах. Они применяются и при производстве вспененного полиуретана, и при чистке электронной техники.

Постепенно ХФУ поднимаются в верхний слой атмосферы и разрушают озонный слой — щит атмосферы, спасающий от УФ-излучения. Время жизни двух самых опасных фреонов — Ф-11 и Ф-12 — от 70 до 100 лет. Этого вполне достаточно, чтобы в ближайшее время ощутить на себе последствия сегодняшней экологической неграмотности.

Если сохранятся современные темпы выброса ХФУ в атмосферу, то в ближайшие 70 лет количество стратосферного озона уменьшится на 90%.

При этом весьма вероятно, что:

• рак кожи примет эпидемический характер;

• резко сократится количество планктона в океане;

• исчезнут многие виды животных, например, ракообразные;

• УФ-излучение неблагоприятно скажется на сельскохозяйственных культурах.

Все это нарушает равновесие во многих экосистемах Земли, из-за фотохимического смога ухудшится общее состояние атмосферы, усилится «парниковый эффект».

ХФУ — высокостабильные соединения и поскольку они не поглощают солнечное излучение с большой длиной волны, они не могут подвергнуться его воздействию в нижних слоях атмосферы, но, преодолев защитный слой, поднимаются вверх по атмосфере и коротковолновое излучение высвобождает из них атомы свободного хлора. Свободные атомы хлора затем вступают в реакцию с озоном:

С1 + О3 = С1О + О2,

СlO + О = С1 + О2.

Таким образом, разложение ХФУ солнечным излучением создает каталитическую цепную реакцию, согласно которой один атом хлора способен разрушить до 100 000 молекул озона. Канцерогенным является УФ-излучение с длиной волны короче 320 нм. Ожидается, что каждый процент сокращения озонного слоя повлечет за собой увеличение числа случаев заболевания раком кожи на 5—6%.

Загрязнение водоемов.

Наблюдается постоянный рост водопотребления как на производственные, так и на бытовые нужды. В среднем в городах с населением 1 млн. человек, по данным США, потребляется 200 л/сутки воды на человека, по другим городам, л/с. (литр/сутки):

| Москва — 400 | Лондон — 170 |
| --- | --- |
| С.-Петербург - 500 | Париж — 130 |
| Берлин — 250 | Брюссель — 85 |

Водоемы (в частности, пруды) представляют собой сложную экологическую систему, которая создавалась в течение длительного времени. В них непрерывно протекает процесс изменения состава примесей, приближающийся к состоянию равновесия. Значительные отклонения от состояния равновесия могут привести к гибели популяций водных организмов, т. е. к невозможности возврата к состоянию равновесия, а это приводит к гибели экосистемы. Процессы, связанные с возвращением экосистемы к первоначальному состоянию, называются процессами самоочищения. К важнейшим из них относятся:

• осаждение грубодисперсных и коагуляция коллоидных примесей;

• окисление (минерализация) органических примесей;

• окисление минеральных примесей кислородом;

• нейтрализация кислот и оснований за счет буферной емкости воды водоема;

• гидролиз солей тяжелых металлов, приводящий к образованию малорастворимых гидроксидов и выделению их из раствора и др.

Основные характеристики сточных вод, влияющие на состояние водоемов: температура, минералогический состав примесей, содержание кислорода, мл, рН (водородный показатель), концентрация вредных примесей. Особенно большое значение для самоочищения водоемов имеет кислородный режим.

Условия спуска сточных вод в водоемы регламентируются «Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Сточные воды характеризуются следующими признаками:

•   мутность воды — определяется с помощью мутномера: исследуемую воду сравнивают с эталонным раствором, который приготовлен из каолина (или из инфузорной земли) на дистиллированной воде, выражается в мг/л;

•   цветность воды — определяется сравнением интенсивности окраски испытуемой воды со стандартной шкалой. Выражается в градусах цветности. В качестве стандартного раствора применяют раствор солей кобальта;

•  сухой остаток — масса солей и веществ, которые остаются после выпаривания воды (мг/л);

• сухой остаток — измеряется в единицах рН. Природная вода обычно имеет щелочную реакцию (рН > 7);

•  жесткость — зависит от содержания солей Са2+ и Mg2+. Различают три вида жесткости воды: общая, обусловленная содержанием солей кальция и магния независимо от содержания анионов; постоянная, обусловленная содержанием ионов С1~ и SO|    после кипячения в течение 1 ч (она не удаляется); устранимая (временная) — устраняется кипячением: Са (НСО3)2 -> СаСО3 + СО2 + Н2О. Жесткость измеряется в мг-экв/л солей магния и кальция (1 мг-экв соответствует 28 мг СаО) и в градусах (1° — количество солей кальция и магния, соответствующее 10 мг СаО в 1 л воды). 1° жесткости = 10 мг-экв = 2,8° жесткости;

• растворимый кислород — зависит от температуры воды и барометрического давления, измеряется в мг/л;

• биологическая потребность в кислороде (ВПК) — количество кислорода, поглощаемое микроорганизмами в сточных водах. За критерий оценки ВПК принята величина уменьшения количества растворенного кислорода в воде в течение 5 или 20 суток при температуре 20°С.

В зависимости от условий образования сточные воды делятся на три группы:

• бытовые сточные воды — стоки душевых, прачечных, бань, столовых, туалетов, от мытья полов и т.д. Их количество в среднем составляет 0,5—2 л/с. с 1 га жилой застройки города, они содержат примерно 58% органических и 42% минеральных веществ;

•  атмосферные сточные воды, или ливневые, их сток неравномерен: 1 раз в год — 100—150 л/с. с 1 га; 1 раз в 10 лет — 200—300 л/с. с 1 га. Особенно опасны ливневые стоки на промышленных предприятиях. Из-за их неравномерности затруднены сбор и очистка этих стоков;

• промышленные сточные воды — жидкие отходы, которые возникают при добыче и переработке сырья. Расход воды при этом исчисляют из удельного водопотребления на единицу продукции.

Самым важным условием, необходимым для того, чтобы биохимические процессы в водоеме протекали правильно и обеспечивали самоочищение воды, является наличие в ней растворенного кислорода. Если кислорода недостаточно, то высшие организмы погибают. Органические соединения вместо окисления подвергаются анаэробному разложению с выделением сероводорода, углекислого газа, метана и водорода, создающих вторичные загрязнения водоема.

Токсичность.

Токсичность – свойство вещества вызывать отравление (интоксикацию организма). Качество окружающей среды, его соответствие требованиям нормальной жизнедеятельности человека характеризуется экологическими стандартами.

| Т О К С И Ч Н О С Т Ь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Низкая (Cu, Fe, Mn, Zn, Ni, Ge, Sr, Rb, Cs) | Средняя (Cr, Ag, Al) | Высокая (Sb, As, Ba, Se) | Очень высокая (Be, Cd, Pb, Mg, Te) |

Определение степени токсичности:

1. Лекарство в больших дозах – это яд. Некоторые элементы даже в малых дозах чрезвычайно токсичны. Например: ртуть, кадмий.

2. Токсичность зависит от химического соединения элемента. Например: Металлическое олово практически не токсично, но оловоорганические соединения являются биоцидами.

3. В природных условиях относительно вредное вещество может превратиться в токсичное. Например: Углеводороды могут превратиться в канцерогены (токсификация).

4. Многие токсичные элементы имеют сходство с биогенными элементами и включены в круговорот последних в природе.

5. Токсиканты и природные яды обладают разнообразным механизмом воздействия на живое. Особую опасность представляют вещества, разрушающие молекулы ДНК, их называют мутагены.

6. Для многих токсикантов свойственно накопление в пищевых цепях. Например: В рыбе концентрация ртути может быть в 1000 раз выше, чем в воде, из которой она выловлена

7. Токсичность во многих элементах может проявляться внезапно при необычных обстоятельствах. Например: алюминий раньше никогда не рассматривался как токсикант. С выпадением кислотных дождей он стал ограничивать урожайность с/х культур.

8. степень устойчивости разных организмов к тем или иным элементам различна. Некоторые элементы могут накапливаться в организмах без вреда для них. Например: Бурые водоросли накапливают мышьяк. Он им необходим как микроэлемент.

Влияние деятельности человека на биохимические циклы элементов в биосфере.

Хозяйственная деятельность человека оказывает влияние на биохимические циклы в биосфере. Например: Токсичность  вызывает отравление. Канцерогены вызывают злокачественные образования. Мутагены изменяют наследственность у рождающихся детей.

Радиоактивность, как загрязняющий фактор.

С 1995 г. радиационная обстановка в России определилась следующими факторами:

- Радиоактивный глобальный фон, обусловленный проводившимися ранее ядерными испытаниями;

- Наличие радиационно-загрязненных территорий вследствие аварий: 1957 г. НаПО «Маяк», 1986 г. Чернобыльская АЭС;

- Эксплуатация предприятий ядерного топливного цикла (подводные лодки, региональные хранилища отходов, суда).

Радиоактивность – особый тип загрязнения окружающей среды, процесс самопроизвольного превращения неустойчивого изотопа одного химического элемента в изотоп другого, сопровождающийся испусканием элементарных частиц или ядер.

Виды радиации.

К основным видам радиации относятся: альфа-распад, бетта-распад, электронный захват и естественное деление.

Четыре способа изоляции радиоактивных отходов:

1) Захоронение в недрах Земли (донные отложения, соляные купола и глиняные формации).

2) Накопление отработанного материала в могильниках на поверхности Земли.

3) Сжигание долгоживущих радионуклидов в ядерных реакторах и превращение их тем самым в короткоживущие.

4) Вынос запакованных в контейнеры отходов за пределы Земли, с помощью космических летательных аппаратов.

Лекция 12. Основные задачи мониторинга окружающей среды.

Определение мониторинга. Виды мониторинга.

Мониторинг – это система наблюдений, оценки прогноза, состояний окружающей среды. Цель мониторинга: выявление антропогенных загрязнений.

Понятие качества среды.

Прежде всего, необходимо располагать данными, какая среда является оптимальной для нормальных условий жизни человека. Есть понятие качества среды, т.е. совокупность параметров, которые полностью удовлетворяют экологическим условиям жизни человека и научно-техническому прогрессу. Должны быть установлены предельно допустимые нагрузки на окружающую среду, превышение которой приводит к её ухудшению.

Виды мониторинга.

Экологический мониторинг охватывает разные уровни от локальных размеров до Земного шара в целом.

3.1 Локальный мониторинг: учитывает изменение качества среды в пределах настоящих пунктов, отдельных промышленных предприятий.

3.2 Региональный мониторинг: действует в пределах отдельных размеров, интенсивно осваиваемых народным хозяйством.

3.3  Национальный мониторинг: действует в пределах какого-либо государства.

3.4 Глобальный мониторинг (биосферный): осуществляется на основе международных соглашений. Базой этого мониторинга является космическая и вычислительная техника. Информирование системы глобального мониторинга позволяет оценить современное фоновое состояние биосферы.

Специальные службы, т.е. региональные станции системы мониторинга.

Базовые станции (30-40 сухопутных, 8-12 океанических) – характеризуют общеглобальное состояние среды.

Фоновые – располагаются в заказниках и заповедниках.

Наряду с методами исследования с помощью приборов и техники используются методы биологической индексации, основанные на чувствительности живых организмов к некоторым конкретным химическим загрязнениям.

Например, чёткая связь между встречаемостью лишайников на стволах деревьев и стволами загрязнения. Отсутствие жуков короедов на отмирающих деревьях служит индикатором загрязнения воздуха.

Государственный мониторинг и контроль за охраной атмосферного воздуха.

Государственный мониторинг за состоянием атмосферного воздуха в основном проводит Росгидромет, который располагает 661 стационарным постом (в 236 городах и поселках), 107 химическими лабораториями и 53 кустовыми лабораториями.

Так, в одной Москве действуют 36 стационарных постов, на них воздух оценивается по 30 стандартным показателям. При маршрутных наблюдениях и дополнительных обследованиях загрязнения атмосферного воздуха часто используются передвижные лаборатории. Так, лаборатории типа «Атмосфера» могут проводить ежегодно анализ до 5000 проб.

Разработаны мобильные лазерные комплексы (лидары) для контроля за загрязнением атмосферного воздуха на относительно большом расстоянии от источника загрязнения.

Для слежения за трансграничным переносом вредных веществ (в частности, с территорий сопредельных с Россией стран) развернута сеть станций на западных границах страны. При этом особенно тщательно контролируются такие вредные газы, как диоксиды серы и азота.

В биосферных заповедниках России расположены станции, составляющие систему фонового мониторинга. На них собирается информация о наиболее значимых для человечества и биосферы в целом компонентах атмосферы – озоне и диоксиде углерода, химическом составе осадков, атмосферно-электрических характеристиках, оптической плотности аэрозолей и т.п.

Данные об уровне загрязнения атмосферы после их обработке передаются в компетентные органы, которые на их основе составляют прогнозы, вырабатывают мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ, предупреждают население о возможном повышении уровня загрязненности атмосферного воздуха в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями и др.

Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха осуществляют Минприроды России и его территориальные органы; порядок контроля определен Правительством РФ (ст 24 Закона «Об охране атмосферного воздуха»).

Государственный контроль должен обеспечить соблюдение условий, установленных разрешениями на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;

-стандартов, нормативов, правил и иных требований охраны атмосферного воздуха;

-соблюдение режима санитарно-защитных зон объектов, имеющих стационарные источники выбросов вредных веществ в атмосферный воздух;

- выполнение федеральных и региональных программ охраны атмосферного воздуха, а также соответствующих программ субъектов Федерации;

-выполнение иных требований законодательства РФ в области охраны атмосферного воздуха.

Мониторинг водных объектов.

Государственный мониторинг водных объектов, являясь составной частью системы  государственного мониторинга окружающей природной среды, включает мониторинг поверхностных водных объектов суши  морей, мониторинг подземных водных объектов, мониторинг водохозяйственных систем и сооружений.

Он предусматривает:

1)постоянные наблюдения за их состоянием, качественными и количественными показателями как поверхностных, так и подземных вод;

2) сбор, хранение и обработку данных наблюдений;

3)создание и ведение банков данных;

4)оценку.

Составление прогнозов изменения состояния водных объектов и передачу соответствующей информации правительственным органам Федерации и ее субъектов.

Государственный мониторинг водных объектов осуществляет Министерство природных ресурсов (МПР), Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и  другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей среды.

МПР РФ отвечает за развитие сети станций и постов наблюдения на водных объектах, разработку автоматизированных информационных систем (АИС) по ведению государственного мониторинга водных объектов, создание наблюдательной сети постов на водохозяйственных системах и сооружениях.

Росгидромет ведет наблюдение за загрязнением поверхностных вод суши, охватывая при этом 154 водоема и 1172 водотока, на которых исследуются гидрохимические показатели.

Санитарно-эпидемиологическая служба России отвечает за санитарную охрану водоемов. Она располагает 2600 санитарно-эпидемиологическими учреждениями, 35 научно-исследовательскими учреждениями гигиенического и эпидемиологического профиля. Кроме того имеется сеть санитарных лабораторий на предприятиях, занятых изучением состава сточных вод и качества воды водоемов.

В настоящее время большое внимание уделяется развертыванию сети автоматизированных станций, которые способны измерять и  контролировать изменение десятков показателей качества воды, причем весьма быстро.

Состояние элементов некоторой системы во времени.

7

6

5

ЭР

4

3

ЭР	2

1

Рис. 12.1 График функции состояния элементов некоторой системы во времени h*(t) при различных нагрузках (по Ю.А. Израэлю).

1 и 7 - нижний и верхний критические пределы изменений;

2 и 6 - нижний и верхний пределы допустимых изменений (пределы воздействия на систему);

5 - возбуждённое состояние системы;

3 - функция фактического состояния системы при антропогенном воздействии;

4 - нормальное состояние системы.

Интервалы между фактическими состояниями (кривая 3) и верхним (6) или нижним (2) допустимыми пределами воздействия характеризуется «экологический резерв» воздействия.

Какое из определений мониторинга наиболее верно?

А) Это система отслеживания процессов, происходящих в окружающей среде

Б) Это система наблюдений, оценки и прогноза, позволяющая выявить изменения состояния ОС под влиянием антропогенной деятельности

В) Это прогноз влияния человека на окружающую среду

Что такое «трансграничное загрязнение»?

1.Загрязнение, которое превышает запланированные масштабы

2.Загрязнение, выходящее за границы предприятия, создающего это загрязнение.

3.Загрязнение, переносимое за границы областей, регионов, государств

4.Загрязнение, которое образуется при захоронении токсичных отходов на территории других государств

5.Загрязнение, носящее глобальный, всемирный характер

Виды ПДК (убрать лишнее):

- максимально-разовая

- рабочей зоны

- среднесуточная

- лимитирующая

- биологическая

Что собой представляет конверсия?

1.Переработка химических и биологических ядов (оружие) в мирную химическую продукцию

2.Захоронение радиоактивных отходов

3.Утилизация токсичных химических отходов

4.Внедрение безотходных технологий

5.Установка очистных сооружений на предприятии

Загрязнение атмосферы вызывает глобальные экологические проблемы, которые угрожают самому существованию цивилизации.

Таблица 12.1

Установите соответствие между причинами и следствиями:

| Причины | Следствия |
| --- | --- |
| Увеличение концентраций: |  |
| 1) фреонов | а) глобальное потепление |
| 2) диоксида углерода | б) разрушение слоя озона |
| 3) оксида азота и диоксида серы | в) кислотные дожди |

В каких единицах выражается ПДК загрязняющего вещества, если оно находится в воде?

1. мг/м3

2. мг/кг

3. мг/м2

4. мг/л

При отравлении через дыхательные пути доза, полученная человеком, рассчитывается по формуле:

D = C·t,

Где:

D — полученная доза;

С — концентрация загрязняющего вещества в воздухе (мг/м3);

T — время вдыхания ядовитого вещества (мин).

Рассчитать, какую дозу угарного газа (СО) получит человек, находившийся в помещении с концентрацией угарного газа, равной 3 мг/м3 в течение 2-х часов.

Лекция 13. Промышленное загрязнение почв. Защита почвенного покрова.

Разрушение ландшафтов.

Человечество оказывает сильнейшее влияние на литосферу (твердую оболочку Земли, толщина которой колеблется в пределах 50-200 км) и  особенно ее верхнюю часть – почвенный покров, толщина которого редко превышает 0,5-1,0м. Суммарная площадь, покрытая всеми видами инженерных сооружений (здания, шахты, дороги, каналы, трубопроводы, водохранилища и пр.), достигает 15-16% суши. В ряде развитых стран (США, Япония, Германия и др.) искусственные грунты покрывают 95-100% городских территорий.  	Следует отметить, что наиболее сильное техногенное воздействие на литосферу происходит в двух направлениях:

1) изменение и гибель ландшафтов;

2) загрязнение и деградация почв.

В зависимости от степени техногенного воздействия ландшафты подразделяются на природные и природно-антропогенные.

Природный ландшафт  (по Н.Ф. Реймерсу, 1990г.) – природный географический комплекс, в котором все основные компоненты: рельеф, климат, воды, почвы, растительность и животный мир – находятся в сложном взаимодействии и взаимообусловленности, образуя однородную по условиям развития единую неразрывную систему. Такой ландшафт, не преобразованный человеческой деятельностью, характеризуется естественным развитием, которое обусловлено приспособлением к изменяющимся условиям внешней природной среды.

Природно-антропогенный ландшафт – ландшафт, преобразованный хозяйственной деятельностью человека настолько, что изменена связь природных компонентов в степени, ведущей к сложению нового по сравнению с ранее существующем на этом месте природного комплекса. Очевидно, что в отличие от природного ландшафта, развитие природно-антропогенного контролируется человеком.

Выделяют также техногенный ландшафт – разновидность природно-антропогенного; особенности его формирования и структуры обусловлены производственной деятельностью человека, связанной с использованием мощных технических средств. При этом воздействие может быть прямым (механическое нарушение земель, растительности, затопление ложа водохранилищ и т.п.) и косвенным (загрязнение промышленными выбросами, подкисление осадков и т.д.).

Различают следующие  природно-антропогенные ландшафты:

-уникальные  (заказники, Национальные парки, биосферные заповедники и т.д.), на территории которых хозяйственная деятельность полностью запрещена или ведется в небольшом объеме с обязательным учетом специфики территорий;

-рекреационные ландшафты –садово-парковые образования внутри и вокруг городов, курортные зоны, территории охотничьих угодий и т.п. Для их сохранности используются локализация очагов повышенной нагрузки на почвенно – растительный покров, а также постоянное восстановление растительного покрова, а также постоянное восстановление растительных и животных сообществ;

-сельскохозяйственные и лесные ландшафты;

-ландшафты, недра, которых содержат месторождения полезных ископаемых промышленного значения.

Разработки месторождений твердых, жидких и газообразных природных ресурсов приводят к нарушению геохимического баланса как отдельных участков, так и всей биосферы в целом. Напомним, что если общий объем перерабатываемой горной массы за весь период развития человечества до начала ХХ в. Составил 50 млрд т, то ныне он достигает 100 млрд. т в год.

В этой классификации природно-антропогенных ландшафтов следует особо выделить территориально-производственные ландшафты (ТПЛ). К ним относятся совокупность природных и искусственных объектов, совмещенных человеком в пространстве и во времени; они формируются в результате строительства и эксплуатации производственных и гражданских комплексов, которые постоянно взаимодействуют с природными объектами (рельеф, атмосфера, гидросфера, растительный покров  и т.д.).

В настоящее время почти не осталось ландшафтов, которые не испытывали на себе прямого или косвенного влияния хозяйственной деятельности человека.

Основным направлением во взаимоотношениях человека и ландшафта должна быть природоохранная деятельность:

-уменьшение техногенных загрязнений за счет применения прогрессивных технологий в промышленности;

- регулирование хозяйственной деятельности;

-проведение противопожарных мероприятий;

-осуществление санитарной чистки леса (рубка ухода);

-борьба с вредителями и болезнями и др.

При разработке полезных ископаемых: нефти газа, руд, угля, алмазов, золота должен применяться закон охраны ландшафта для установления оптимальных соотношений хозяйственных нагрузок и потенциальных возможностей ландшафта к самоочищению и поддержания равновесия.

Почвенный покров и его экологическое значение.

Почва-особое органоминеральное естественно-историческое природное образование, возникшее в результате воздействия живых организмов на минеральныйсубстат и разложение мертвых организмов, влияния природных вод и атмосферного воздуха на поверхностные горизонты горных пород в различных условиях климата и рельефа.

Почвенный покров Земли образует педосферу-одну из составных частей биосферы.

Педосфера выполняет глобальные функции:

-обеспечивает существование жизни на Земле и сама является средой обитания для огромного количества живых организмов. Почва является основным источником продовольствия, обеспечивающим 95-97% продовольственных ресурсов для населения планеты;

-регулирует взаимодействие большого геологического и малого биологического круговоротов (циклов) вещества на земной поверхности. При этом в почвах аккумулируются элементы питания (при выветривании горных пород и др.), которые через трофические цепи возвращаются в почвы (биологический круговорот малый). Одновременно из почвы элементы частично выносятся атмосферными осадками в Мировой океан, где образуют горные породы, которые в продолжение геологической истории могут выйти на поверхность, что составляет большой геологический круговорот вещества;

-поддерживает химический состав атмосферы и гидросферы (почвенное  «дыхание» совместно с фотосинтезом и дыханием животных определяют состав приземного слоя атмосферы; через круговорот воды почва влияет на состав веществ, поступающих в гидросферу);

-аккумулирует активное органическое вещество и регулирует биосферные процессы в результате воспроизводства почвенного плодородия, обеспечивая плотность живого вещества на Земле;

-почва-неотъемлемая подсистема всех наземных экосистем и основное средство сельскохозяйственного производства.

Это свидетельствует о том, что почвы есть главное достояние народа любой страны, человечества в целом.

Промышленное загрязнение почв.

Суперфосфатные и азотно-туковые заводы, призванные снабжать сельское хозяйство высококачественными минеральными удобрениями, попутно загрязняют почву фтором, мышьяком, железом, цинком, медью.

Содержание этих элементов в почве превышает фон в 5-45 раз на расстоянии до 5 км от завода.

Применение калийных удобрений (особенно хлорида калия - KCl) приводит к накоплению в почве ионов хлора.

Техногенное подкисление почв вызывает выпадение кислотных дождей, в частности в промышленных регионах страны с осадками в почву поступает сера (в форме диоксида) 25-30кГ/га, а в  относительно чистых регионах -3-6кГ/га.

Загрязнение почв тяжелыми металлами происходит при сжигании ископаемого топлива-угля, нефти, горючих сланцев. В результате неполного сгорания угля и нефти почвы загрязняются бензпиреном, который являясь сильным канцерогеном, передвигается по трофическим цепям, почва становится «мертвой» при содержании в ней 0,2-0,3% нефти.

Особенно опасно загрязнение почв свинцом и кадмием. При этом основным источником поступления свинца – выхлопные газы автомобилей (ежегодно поступает в почвы около 250 тыс. т свинца). Наиболее сильно загрязнены почвы свинцом на прилегающих к автотрассам и дорогам территориях крупных городов. Естественно, что свинец накапливается и в растениях, выращиваемых вдоль дорог.

Вокруг предприятий черной металлургии содержание марганца колеблется в пределах 0,5-6,0 ПДК. В местах нахождения алюминиевых заводов почвы подвержены загрязнению фтором.  Источниками загрязнения почв служат свалки, которые занимают сотни тысяч га ценных земель. Неусовершенствованные свалки опоясывают города, и разлагающийся мусор загрязняет почвы.

Таблица 13.1

Содержание тяжелых металлов в почве и огородных культурах в зонах действия промышленных предприятий, мг/л сухой массы.

| Объект исследования | Фоновый участок |  |  | В 1 км от предприятия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | черной металлургии |  |  | цветной металлургии |  |  |
|  | Zn | Pb | Cd | Zn | Pb | Cd | Zn | Pb | Cd |
| Почва | 47 | 15 | 1 | 255 | 39 | 2,9 | 2200 | 140 | 27 |
| Картофель (клубни) | 11,0 | ,08 | 0,11 | 20,4 | 0,6 | 0,27 | 28,1 | 1,3 | 0,53 |
| Томаты (плоды) | 20,7 | 0,8 | 0,12 | 28,2 | 1,9 | 0,28 | 29,4 | 1,7 | 7,2 |
| Морковь (корнеплоды) | 16,5 | 1,1 | 0,16 | 27 | 1,3 | 0,32 | 46,9 | 1,6 | 3,3 |
| Лук (листья) | 49,4 | 1,8 | 0,18 | 45,9 | 4,4 | 0,8 | 220 | 10,7 | 2,12 |

Радиоактивное загрязнение почв вызывают атомные электростанции, урановые и обогатительные шахты, хранилища радиоактивных отходов и другие источники. Загрязняют почвы долгоживущие антропогенные радионуклиды 129I, 226Ra, 137Cs, 239 Pu и др. Большая часть радионуклидов, поступивших в почву, остается там в течение продолжительного времени, так как скорость их радиоактивного распада составляет десятки, сотни и более лет. Более того, на легких почвах радиоактивные вещества за 10-15 лет могут проникать на глубину40- 50 см и достигать уровня грунтовых вод. Что приводит к их горизонтальному переносу. В тяжелых почвах радионуклиды фиксируются более прочно почвенным поглощающимся комплексом и продукты растениеводства загрязняются в меньшей степени. Загрязнение почвы приводит к ее деградации т.е. ухудшению свойств, потере гумуса и, как следствие, потере плодородия.

Многочисленные  загрязнения,  поступающие в почвы меняют ход почвообразовательного процесса, резко снижают урожаи, накапливаются в растениях (прежде всего тяжелые металлы), из которых напрямую или косвенно (через растительные  или животные продукты питания) обязательно попадают в организм человека. Следует иметь в виду также, что загрязнения приводят к ослаблению самоочищения почв от болезнетворных и других нежелательных микроорганизмов. Установлено, что возбудители дизентерии, тифа и паратифа сохраняются в относительно чистых почвах в течение 2-3суток, в загрязненных почвах возбудители дизентерии сохраняются несколько месяцев, тифа и паратифа – до полутора лет.

Мелиорация сельскохозяйственных земель и ее виды.

Под мелиорацией понимается система организационно-хозяйственных и технических мероприятий, направленных на улучшение земель в целях создания наиболее благоприятных условий для развития сельского хозяйства или общего оздоровления природной среды. Мелиорация не только повышает продуктивность сельского хозяйства, но и создает базу для его устойчивого развития в различные по погодным условиям годы во всех природных зонах, обеспечивает гарантированные высокие урожаи сельскохозяйственных культур.

Объектами мелиорации могут быть:

1)земли с неблагоприятными условиями водно-воздушного режима (болота и заболоченные земли, засушливые степи, полупыстыни, пустыни);

2)земли с неблагоприятными физическими и химическими свойствами (засоленные, тяжелые глинистые почвы, пески и т.д.);

3) земли, подверженные механическому воздействию воды или ветра (овраги, легко размываемый почвенный покров, склоновые территории), на которых осуществляется противоэрозийные мероприятия.

В зависимости от объекта и способа воздействия на почву и растения различают:

-гидротехническую;

-агротехническую;

-лесотехническую;

-химическую;

-культурно – техническую мелиорацию.

Наиболее существенное влияние на улучшение природных условий для развития сельскохозяйственных растений оказывает гидротехническая мелиорация (орошение, обводнение и осушение), изменяющая водно-воздушный режим почвы. Для этого строятся оросительные и осушительные каналы, трубопроводы, создаются водохранилища и плотины.

Агротехническая мелиорация  изменяет физические и химические свойства почвы, содержание различных питательных элементов и обеспечивает в конечном итоге повышение ее плодородия. Она включает различные виды вспашек, почвоуглубление, залужение крутых склонов, улучшение лугов и пастбищ, снегозадержание.

Лесотехническая мелиорация –улучшение земель путем выращивания древесной растительности. Сюда относятся облесение местности, закрепление движущихся песков, создание защитных лесных полос и т.д.

Химическая мелиорация применяется для улучшения свойств земель путем внесения химических препаратов.

Культурно-техническая мелиорация позволяет улучшать состояние поверхности почвы путем удаления камней, пней, кустарника, планировки поверхности.

Химическая мелиорация почв.

Целью химической мелиорации является коренное улучшение состава, структуры и химических свойств почв и, как следствие, сохранение и повышение их плодородия.

Наряду с устранением природных неблагоприятных агрохимических показателей почв,  в задачи химической мелиорации (особенно в последнее время) входит: предотвращение или ослабление отрицательных последствий интенсификации сельского хозяйства – длительное орошение  и осушение, массовое применения химических средств защиты растений и т.п.  Это нередко приводит к ухудшению гумусного состояния почв, их структуры, кислотно-основных и других характеристик.

Объектами химической мелиорации являются прежде всего ионообменные и коллоидно-химические свойства почвы, ее кислотно-основные характеристики, солевой и микроагрегатный состав; все эти взаимосвязи определяют химико-мелиоративное состояние почвы.

Реакция почвенного раствора.

В зависимости от реакции  почвенного раствора, почвы обычно подразделяются на шесть групп:

-сильнокислые (рН 3-4);

-кислые (рН4-5);

-слабокислые (рН5-6);

-нейтральные (рН 6-7)

-слабощелочные (рН 7-8);

-сильнощелочные (рН 8-9).

На территории нашей страны широко распространены почвы, относящиеся к трем первым группам, а также солонцовые и карбонатные почвы с повышенной  щелочностью.

Кислотностью  почвы называется ее способность подкислять воду или растворы гидролитически нейтральных солей. Различают актуальную и потенциальную кислотность почвы.

Под актуальной  понимают кислотность почвенного раствора; потенциальная кислотность характерна для твердых фаз почвы. Поскольку между составом и свойствами почвенного раствора и твердых фаз существует тесная взаимосвязь, между актуальной и потенциальной кислотностью в почве сохраняется подвижное равновесие:

Н+тв.ф ↔Н+почв.р

Концентрация ионов в почвенном растворе, определяющая актуальную кислотность, зависит от присутствия в нем свободных кислот и кислых солей и степени их диссоциации и выражается через значения рН, определяемые  в почвенном растворе или водной вытяжке  из почвы.  Механизм формирования потенциальной кислотности более сложен.

Лекция 14. Природоохранный надзор. Участие России в деятельности международных природоохранных организаций; международные соглашения, конвенции, договоры.

Международное сотрудничество в области экологического образования.

Глобальные экологические проблемы обострились после Второй мировой войны. Для их решения в 1948 г. был образованМеждународный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП).

Первоочередной задачей МСОП являлось составление Красных книг – списков редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. В 1963-1966 гг. была издана первая Международная Красная книга. В 1980 г. вышло ее четвертое издание.

В 1978-1984 гг. издается Красная книга СССР, а в 1985 г. – Красная книга Российской Федерации.

В 1980 г. Международным союзом охраны природы и природных ресурсов была разработана «Всемирная стратегия охраны природы».

В материалах Всемирной стратегии отмечается, что одной из глобальных экологических проблем является проблема питания: 500 млн. человек систематически недоедают. Труднее учесть число людей, не получающих полноценного питания, сбалансированного по белкам, витаминам и микроэлементам.

Всемирная стратегия сформулировала первоочередные задачи охраны природы:

– Поддержание главных экологических процессов в экосистемах.

– Сохранение генетического разнообразия.

– Долгосрочное рациональное использование видов и экосистем.

Таблица 14.1

Международное сотрудничество в области ООС.

| 1960-1972 гг. | Работа комиссии, действующей в составе неправительственной организации Международного союза охраны природы и природных ресурсов. Ее функция консультативная. |
| --- | --- |
| 1972 г. | Создание международной организации в рамках международных правительственных структур. Координационная деятельность, многочисленные совещания. |
| 1975 г. | ЮНЕСКО совместно с ЮНЕП приступила к осуществлению Международной программы по образованию в области охраны окружающей среды (МПООС): всемирная поддержка и содействие распространению экологического образования в мире, организация и проведение международных форумов. |
| 1977 г. | Проведение межправительственной конференции по образованию в области охраны окружающей среды (Тбилиси): обобщение опыта, обсуждение значения экологического образования и мер по его развитию на национальном и международном уровнях, определение приоритетных направлений развития сотрудничества. |
| 1987 г. | Проведение Международного конгресса (Москва) по образованию в области охраны окружающей среды. Выработка Международной стратегии действий в области экологического образования в период до 2000 года. Основные ее положения основаны на гуманистических идеях отношения человека к природе и ответственности за нее перед настоящими и будущими поколениями. |
| 1992 г. | Проведение Конференции по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро). Один из разделов «Повестка дня на ХХ1 век» посвящен науке и образованию как необходимому условию устойчивого развития. |

В 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию.

Она собрала глав государств и представителей 179 правительств стран мира, представителей учреждений ООН, международных организаций и многочисленных неправительственных организаций.

На этой конференции был принят ряд документов, подписанных представителями 179 государств:

– Программа действий: Повестка дня на XXI век.

– Заявление о принципах в отношении лесов.

– Конвенция ООН об изменении климата.

– Конвенция о биологическом разнообразии.

В Рио-де Жанейро были заключены международные соглашения.

Основные из них:

1. Декларация по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро).

Ее 27 принципов определяют права и обязанности стран в деле обеспечения устойчивого развития. В ней заявляется, единственный путь обеспечения долгосрочного экономического прогресса – это его увязка с охраной окружающей среды. Это может быть достигнуто только в том случае, если страны осуществят новое и равноправное сотрудничество с участием правительств, их народов и основных общественных групп.

2. «Повестка дня на ХХ1 век» - программа о том как сделать развитие устойчивым с социальной, экологической и экономической точек зрения. В ней разъясняется, что движущими силами перемен в окружающей среде являются население, потребление, технология. В «Повестке…» отмечается, что только партнерство в глобальном  массовом масштабе может принести всем народам более безопасное и обеспеченное будущее.

3. Конвенция ООН об изменении климата. Она предполагает стабилизацию поступления «парниковых» газов на таких уровнях, которые не вызовут опасного дисбалланса в мировой климатической системе.

4. Конвенция по биологическому разнообразию, которая требует, чтобы страны мира приняли меры для его сохранения. В материалах Конвенции о биологическом разнообразии отмечается, что «...разнообразие важно для эволюции и сохранения систем жизнеобеспечения биосферы».

Для сохранения систем жизнеобеспечения биосферы необходимо сохранение всех форм биологического разнообразия: «Страны, которые присоединяются к Конвенции, должны определять компоненты биологического разнообразия, ...осуществлять контроль за видами деятельности, которые могут оказать вредное воздействие на биологическое разнообразие».

В 1995 г. в Софии на конференции министров окружающей среды европейских стран была принята Общеевропейская стратегия сохранения биологического и ландшафтного разнообразия.

Принципы Общеевропейской стратегии сохранения биологического и ландшафтного разнообразия природы:

– Охрана наиболее уязвимых экосистем.

– Охрана и восстановление нарушенных экосистем.

– Охрана территорий с наибольшим видовым разнообразием.

– Сохранение эталонных природных комплексов.

5. Заявление о принципах управления, защиты и устойчивого развития всех видов лесов, жизненно необходимых для обеспечения экономического развития и сохранения всех форм жизни.

Конференция ясно показала, что человечество не может больше рассматривать окружающую природную среду и социально-экологическое развитие как изолированные области.

Важно достижение двух целей -  высокого качества природной среды и здоровой экономики для всех народов мира.

Таблица 14.2

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП)

| Глобальная система наблюдений за окружающей средой (ГСН) ЮНЕП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Глобальная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС) ЮНЕП. Программы ГСМОС. | Международная регистрация потенциально-токсичных химических веществ (МРПТХВ) ЮНЕП/ВОЗ |  |  | Справочная система источников информации по окружающей среде (ИНФОТЕРРА) ЮНЕП |
| Здоровье человека ЮНЕП/ВОЗ | Климат ЮНЕП/ВМО ЮНЕСКО | Дальний перенос загрязнений воздуха ЮНЕП/ЕЭКООН ВМО | Возобновимые природные ресурсы ЮНЕП/ФАО ЮНЕСКО | Океаны ЮНЕП/ВМО/МОК ЮНЕСКО |
| загрязнение воздуха; качество питьевой воды; заражение пищевых продуктов. | мониторинг фонового загрязнения атмосферы; всемирный кадастр ледников. | западноевропейский центр Норвегия; восточноевропейский центр. | мониторинг тропических лесов, пастбищ; опустынивание. | загрязнение океана нефтепродуктами. |

Таблица 14.3

Человек и биосфера.

| Национальные комитеты МАБ |  |
| --- | --- |
| Проекты на местах, связанные с проведением исследований и демонстраций. | Программы подготовки специалистов. |
| Секретариат МАБ |  |
| Биосферные заповедники | Информационная система МАБ |
| Международный координационный совет МАБ (30 избираемых стран) Президиум МАБ |  |
| Региональные координационные группы научно-исследовательских работников | Сотрудничающие организации: ФАО, ЮНЕП, ЮНЕСКО, ВОЗ, ВМО и (неправительственные) МСНС, МСОТ. |

Таблица 14.4

Основа Стокгольмского плана действий по окружающей среде.

| Оценка окружающей среды. Оценка и обзор. Мониторинг. Обмен информацией. | Управление в области окружающей среды. Определение целей и планирование. Международные консультации и соглашения. |
| --- | --- |
| Вспомогательные меры. Образование и подготовка кадров. Организационные меры. Общественная информация. Финансирование. Техническое сотрудничество. |  |

В 1972 году в Стокгольме состоялась конференция ООН по вопросам окружающей среды, которая приняла Декларацию об охране окружающей среды  и объявила 5 июня Международным днем охраны окружающей среды.

Лекция 15.  Основы государственной экологической политики России.

Экологическая ситуация в РФ.

В последние годы экологический фактор стал реально лимитировать народное благосостояние: ухудшается здоровье населения, увеличивается число генетических нарушений, сокращается средняя продолжительность жизни.

Бессистемный, расточительный и разрушительный характер природопользования постоянно порождает новые и все более острые экологические проблемы.

Экологическая ситуация может быть стабилизирована и улучшена путем изменения ориентации социально-экономического развития страны, формирования новых ценностных и нравственных установок, пересмотра структуры потребностей.

При этом на каждом этапе необходимо соблюдение принципа разумных компромиссов при разрешении возникающих конфликтов между необходимостью соблюдения экологических регламентаций, ограничений и потребностями развития хозяйственной сферы.

Условиями реализации государственной политики являются разработка научно-обоснованной системы экологического законодательства и формирование эффективного механизма его реализации.

В современных условиях необходимо сформировать новую систему эколого-правовых отношений, обеспечивающую включение экологических и санитарно-гигиенических требований в производственно-хозяйственную деятельность, обеспечить гарантии природоохранных мероприятий и мероприятий по обеспечению здоровья населения и будущих поколений.

В области уголовной ответственности за экологические правонарушения предстоит пересмотреть составы экологических преступлений, представленные в Уголовном кодексе РФ.

Законодательные основы природопользования окружающей среды и охрана окружающей среды:

Конституционные основы природопользования.

Конституция РФ (12.12.93.)

Закон РФ «Об охране окружающей среды» (19.12.91.)

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ

Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ

Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ

Закон РФ от 21 февраля 1992 г.  № 2395-1 «О недрах»

Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. «Об экологической экспертизе»

Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно оздоровительных местностях и курортах» (23.02.95.)

Федеральный закон РФ «Об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 г. № 5487-1

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» (15.02.95.) (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ)

Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 95-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

Федеральный закон от 9 января 1996 г. №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»

Федеральный закон от 24 июня 1998 г.  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

Федеральный закон «О животном мире» (24.04.95.)

Водный кодекс РФ (16.11.95.)

Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» (21.11 95.)

Федеральный закон «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (21.12.94.)

Закон РФ «О защите прав потребителей» (09.01.96.)

Закон РФ «О стандартизации» (10.06.93.)

Закон РФ «О сертификации продукции и услуг» (12.06.93.)

Закон РФ «О градостроительстве в РФ» (14.07 92.)

Законодательные акты РСФСР в составе природоохранного законодательства РФ.

Земельный кодекс РСФСР (25.04.91.)

Закон РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (19.04.91.)

Защита и правовая охрана ООПТ.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ»

Принят Государственной Думой 15 февраля 1995 года (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ)

Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения.

Раздел  I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Статья 2. Категории и виды особо охраняемых природных территорий

Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное или местное значение. Особо охраняемые природные территории федерального значения являются федеральной собственностью и находятся в ведении федеральных органов государственной власти.

Особо охраняемые природные территории регионального значения являются собственностью субъектов Российской Федерации и находятся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Особо охраняемые природные территории местного значения являются собственностью муниципальных образований и находятся в ведении органов местного самоуправления. Территории государственных природных заповедников и национальных парков относятся к особо охраняемым природным территориям федерального значения. Территории государственных заказников, памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов могут быть отнесены либо к особо охраняемым природным территориям федерального значения, либо к особо охраняемым природным территориям регионального значения. Природные парки являются особо охраняемыми территориями регионального значения. Лечебно-оздоровительные местности и курорты могут объявляться особо охраняемыми природными территориями местного значения.

Особо охраняемые природные территории федерального и регионального значения определяются соответственно Правительством Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Особо охраняемые природные территории местного значения определяются в порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.    
    	Статья 4. Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий

Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий включает в себя сведения о статусе этих территорий, об их географическом положении и границах, режиме особой охраны этих территорий, природопользователях, эколого-просветительской, научной, экономической, исторической и культурной ценности.

Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий ведется в целях оценки состояния природно-заповедного фонда, определения перспектив развития сети данных территорий, повышения эффективности государственного контроля за соблюдением соответствующего режима, а также учета данных территорий при планировании социально-экономического развития регионов.

Порядок ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий устанавливается Правительством Российской Федерации.
	Раздел  II. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ.

Статья 8. Порядок образования государственных природных заповедников.

1. Государственный природный заповедник учреждается постановлением

Правительства Российской Федерации, принимаемым по представлению федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды. Расширение территории государственного природного заповедника производится в том же порядке. (в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции)

2. Органы государственной власти Российской Федерации, в ведении которых находятся вновь созданные государственные природные заповедники, определяют сроки и этапы формирования организационно-хозяйственной инфраструктуры, соответствующей государственному природному заповеднику как природоохранному учреждению. В период, предшествующий созданию этой инфраструктуры, контроль за соблюдением режима государственного природного заповедника осуществляется соответствующими федеральными органами исполнительной власти либо иными уполномоченными ими органами.

3. На прилегающих к территориям государственных природных заповедников участках земли и водного пространства создаются охранные зоны с ограниченным режимом природопользования.

4. Решение об образовании охранной зоны государственного природного заповедника принимается и утверждается Правительством Российской Федерации.

Раздел  III. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ.

Статья 14. Порядок образования национальных парков

Национальные парки учреждаются постановлением Правительства Российской Федерации, принимаемым на основании представления органов государственной власти субъектов Российской Федерации и федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды. 
	Раздел V. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ.

Статья 23. Порядок образования государственных природных заказников

1. Государственные природные заказники федерального значения учреждаются решением Правительства Российской Федерации на основании представления федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

2. Государственные природные заказники регионального значения образуются органами исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации по согласованию с соответствующими органами местного самоуправления.

В городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге полномочия органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований по образованию государственных природных заказников определяются с учетом предусмотренных федеральным законом особенностей организации местного самоуправления в городах федерального значения.

Раздел VI. ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ.

Статья 26. Порядок признания территорий, занятых памятниками природы, особо охраняемыми природными территориями

1. Природные объекты и комплексы объявляются памятниками природы федерального значения, а территории, занятые ими, - и  особо охраняемыми природными территориями федерального значения Правительством Российской Федерации по представлению федеральных органов исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

2. Природные объекты и комплексы объявляются памятниками природы регионального значения, а территории, занятые ими, - особо охраняемыми природными территориями регионального значения соответствующими органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

3. Органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти субъектов Российской Федерации утверждают границы и определяют режим особой охраны территорий памятников природы, находящихся в их ведении. Передача памятников природы и их территорий под охрану лиц, в чье ведение они переданы, оформление охранного обязательства, паспорта и других документов осуществляются федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

4. Объявление природных комплексов и объектов памятниками природы, а территорий, занятых ими, территориями памятников природы допускается с изъятием занимаемых ими земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

5. В случае необходимости изъятия земельных участков или водных пространств, используемых для общегосударственных нужд, объявление природных комплексов и объектов памятниками природы, а территорий, занятых ими, территориями памятников природы федерального или регионального значения осуществляется соответственно постановлением Правительства Российской Федерации или органов исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации.

Раздел VII. ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРКИ И БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ.

Статья 29. Режим особой охраны территорий дендрологических парков и ботанических садов

1. На территориях дендрологических парков и ботанических садов запрещается всякая деятельность, не связанная с выполнением их задач и влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов;

2. Территории дендрологических парков и ботанических садов могут быть разделены на различные функциональные зоны, в том числе:
    	а) экспозиционную, посещение которой разрешается в порядке, определенном дирекциями дендрологических парков или ботанических садов;
    	б) научно-экспериментальную, доступ в которую имеют только научные сотрудники дендрологических парков или ботанических садов, а также специалисты других научно-исследовательских учреждений;
    	в) административную.

3. Задачи, научный профиль, особенности правового положения, организационное устройство, особенности режима особой охраны конкретного дендрологического парка и ботанического сада определяются в положениях о них, утверждаемых соответствующими органами исполнительной власти, принявшими решения об образовании этих учреждений.

Раздел  IX. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ.

Статья 33. Охрана природных комплексов и объектов на территориях государственных природных заповедников и национальных парков

1. Охрана природных комплексов и объектов на территориях государственных природных заповедников и национальных парков осуществляется специальной государственной инспекцией по охране территорий государственных природных заповедников и национальных парков, работники которой входят в штат соответствующих природоохранных учреждений.

2. Директора государственных природных заповедников и национальных парков и их заместители являются соответственно главными государственными инспекторами и их заместителями по охране территорий этих государственных природных заповедников и национальных парков.
	Статья 34. Права государственных инспекторов по охране территорий государственных природных заповедников и национальных парков

1. Работники государственных природных заповедников и национальных парков, являющиеся государственными инспекторами по охране территорий этих государственных природных заповедников и национальных парков, в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право:
    а) проверять у лиц, находящихся на территориях государственных природных заповедников и национальных парков, разрешение на право пребывания на указанных особо охраняемых природных территориях;
    б) проверять документы на право осуществления природопользования и иной деятельности на прилегающих к территориям государственных природных заповедников и национальных парков территориях охранных зон;
    в) задерживать на территориях государственных природных заповедников, национальных парков и их охранных зон лиц, нарушивших законодательство Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях, и доставлять указанных нарушителей в правоохранительные органы;
    г) направлять материалы о привлечении лиц, виновных в нарушениях установленного режима государственных природных заповедников и национальных парков, к административной ответственности;
    д) изымать у нарушителей законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях продукцию и орудия незаконного природопользования, транспортные средства, а также соответствующие документы;
    е) производить на территориях государственных природных заповедников, национальных парков и их охранных зон досмотр транспортных средств, личных вещей;
    ж) беспрепятственно посещать любые объекты, находящиеся на территориях государственных природных заповедников, национальных парков, их охранных зон, для проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях;
    з) утратил силу. - Федеральный закон от 09.05.2005 N 45-ФЗ.

2. Главным государственным инспекторам и их заместителям по охране территорий государственных природных заповедников и национальных парков предоставляется также право:
    а) запрещать хозяйственную и иную деятельность, не соответствующую установленному режиму государственных природных заповедников, национальных парков, их охранных зон;
    б) налагать административные взыскания за нарушения законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях;
    в) предъявлять иски физическим и юридическим лицам о взыскании в пользу государственных природных заповедников и национальных парков средств в счет возмещения ущерба, нанесенного природным комплексам и объектам государственных природных заповедников, национальных парков, их охранных зон в результате нарушений установленного режима государственных природных заповедников и национальных парков;
    г) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, направлять материалы о нарушениях законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях в правоохранительные органы.

3. Государственные инспектора по охране территорий государственных природных заповедников и национальных парков пользуются также всеми правами должностных лиц государственной лесной охраны и других федеральных органов исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

4. Государственные инспектора по охране территорий государственных природных заповедников и национальных парков при исполнении служебных обязанностей имеют право применять в установленном порядке специальные средства - наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для принудительной остановки транспорта, служебных собак.

5. Государственным инспекторам по охране территорий государственных природных заповедников и национальных парков при осуществлении возложенных на них настоящим Федеральным законом задач разрешено ношение служебного огнестрельного оружия при исполнении служебных обязанностей.
    Порядок приобретения, хранения и применения служебного огнестрельного оружия регулируется действующим законодательством.
    	6. Государственные инспектора по охране территорий государственных природных заповедников и национальных парков обеспечиваются бронежилетами и другими средствами индивидуальной защиты.
    	7. Государственные инспектора по охране территорий государственных природных заповедников и национальных парков подлежат обязательному государственному страхованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 35. Охрана территорий природных парков, государственных природных заказников и других особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения    
    	1. Охрана территорий природных парков, государственных природных заказников и других особо охраняемых природных территорий осуществляется государственными органами, в ведении которых они находятся, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
   	 2. Работники, осуществляющие охрану территорий государственных природных заказников федерального значения, пользуются теми же правами, что и государственные инспектора по охране государственных природных заповедников и национальных парков.
    	3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления могут осуществлять охрану особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения через специально созданные для этой цели структурные подразделения, наделенные соответствующими полномочиями.

Лекция 16. Понятие об экологической оценке производств и предприятий. Правовые вопросы экологической безопасности.

Экологический паспорт промышленного предприятия — Нормативно-технический документ, включающий данные по использованию предприятием ресурсов (природных, вторичных и др.) и определению влияния его производства на окружающую среду. Экологический паспорт предприятия представляет комплекс  данных, выраженных через систему показателей, отражающих уровень  использования предприятием природных ресурсов и степень его воздействия на окружающую среду.

Рис. 16.1 Схема экологического паспорта предприятия.

Экологическая паспортизация предназначена для документального описания эколого – экономических характеристик объектов природоохранной деятельности, к которым относятся территории и хозяйствующие субъекты. Учитывая потребность упорядочения информации, необходимые для управления природоохранными и средозащитными функциями объекта, были разработаны формы экологического паспорта промышленного предприятия, а также методические рекомендации по его заполнению и ведению.

Цель и разработки экологического паспорта является определение влияния предприятия на окружающую среду и контроль соблюдения им природоохранных норм и правил в процессе хозяйственной деятельности. Экологический паспорт разрабатывается предприятием за счет его средств и утверждается руководителем предприятия по согласованию с природоохранными органами.

Основой для разработки экологического паспорта являются:

- показатели производства;

- проекты расчетов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ;

- нормы предельно допустимых сбросов (ПДС);

- данные форм государственной статистической отчетности;

- инвентаризация источников загрязнения;

- нормативно-технические документы.

Экологический паспорт не заменяют и не отменяют действующие формы государственной статистической отчетности, дополняются (корректируются) при изменении технологии производства, замене оборудования в течение месяца со дня изменений, хранятся на предприятии и в природоохранных органах. В экологическом паспорте содержатся разделы, посвященные таким сторонам деятельности предприятия, как рациональное использование сырья, топлива, энергии, утилизация отходов. Это одно из самых результативных направлений природоохранной деятельности длительное время практически не использовалось. Экологический паспорт предприятия - это комплексный документ, содержащий характеристику взаимоотношений предприятия с окружающей средой. Экологический паспорт содержит общие сведения о предприятии, используемом сырье, описание технологических схем выработки основных видов продукции, схем очистки сточных вод и аэровыбросов, их характеристики после очистки, данные о твердых и других отходах, а также сведения о наличии в мире технологий, обеспечивающих достижение наилучших удельных показателей по охране природы. Вторая часть паспорта содержит перечень планируемых мероприятий, направленных на снижение нагрузки на окружающую среду, с указанием сроков, объемов затрат, удельных и общих объемов выбросов вредных веществ до и после осуществления каждого мероприятия.

Экологический паспорт отражает несколько принципиальных моментов:

- переход от изучения следствий к детальному дифференцированному анализу причин;

- переход от рассмотрения общего объема выбросов к удельным показателям, отнесенным к единице производимой продукции и сопоставляемым с наилучшими показателями, достигнутыми в мире.

Экологическая характеристика предприятия предполагает оценку прогрессивности технологии, полноту использования сырья и топлива, применяемые схемы очистки сточных вод и аэровыбросов, характеристику потоков отходящих потоков воды и газа, отчуждаемой территории, общую экономическую оценку ущерба, наносимого предприятием окружающей среде и детализацию этой оценки по видам продукции и технологическим пределам.

Программа мероприятий по снижению нагрузки на окружающую среду должна предусматривать перспективную стратегию и ближайший план с указанием сроков реализации, объемов необходимых затрат, достигаемых снижений выбросов и их концентраций, снижения ущерба окружающей среде. Во многих случаях необходимые технологические решения известны и реализованы в мировой практике, на передовых отечественных предприятиях. Проблема их внедрения уже не научная, а организационная и экономическая. Показатели влияния предприятия на состояние окружающей среды:

1. Экологичность выпускаемой продукции;

2. Влияние на водные ресурсы;

3. Влияние на воздушные ресурсы;

4. Влияние на материальные ресурсы и отходы производства;

5. Влияние на земельные ресурсы.

В качестве показателей организационно-технического уровня природоохранной деятельности предприятия можно выделить:

1. Оснащенность источников загрязнения очистными сооружениями.

2. Пропускная способность имеющихся очистных сооружений.

3. Прогрессивность применяемого очистного оборудования.

4. Контроль за функционированием очистного оборудования.

5. Рациональность существующей организационной структуры природоохранной деятельности.

6. Прочие показатели.

Выделяют общие и частные показатели для анализа затрат на природоохранную деятельность. В качестве общих показателей используется отношение экономического эффекта от применения природоохранных мероприятий к общей величине затрат на их проведение.

Экологический паспорт природопользователя.

В 2000 г. был введен в действие ГОСТ Р 17.0.0.06 — 2000 «Охрана природы. Экологический паспорт промышленного предприятия. Основные положения. Типовые формы», а Главным управлением научно-технического прогресса экологических нормативов Госкомприроды России были утверждены Методические рекомендации по его заполнению и ведению. Настоящий стандарт устанавливает основные требования к построению, изложению, оформлению и содержанию экологического паспорта промышленного предприятия с целью определения влияния предприятия на окружающую среду и контроля соблюдения им природоохранных норм и правил в процессе хозяйственной деятельности.

Экологический (природоохранный) паспорт объекта или предприятия – это нормативно-технический документ, включающий в себя все данные о потребляемых и используемых ресурсах всех видов (природных, вторичных), а также определяющий все прямые влияния и воздействия на окружающую среду. Экологический Паспорт разрабатывается предприятием за счет его средств и утверждается руководителем предприятия по согласованию с территориальным органом МПР России, где он и регистрируется. Основой для разработки экологического паспорта являются согласованные и утвержденные основные показатели производства, проекты расчетов ПДВ, нормы ПДС, разрешение на «природопользование», паспорта газо- и водоочистных сооружений и установок по утилизации и использованию отходов, данные государственной статистической отчетности инвентаризации источников загрязнения и нормативно-технические документы.

Экологический паспорт предприятия состоит из разделов, расположенных в следующей последовательности:

1. общие сведения о предприятии и его реквизиты;

2. краткая природно-климатическая характеристика района расположения предприятия (климатические условия; состояние компонентов окружающей среды, включая фоновые концентрации в атмосфере и водных объектах; сведения об источниках водозабора приемниках сточных вод);

3.краткое описание технологии производства и сведения о продукции, балансовая схема материальных потоков (объем и свойства им пускаемой продукции; объем, расход, вид и свойства сырья по ГОСТу; используемые материальные и энергетические ресурсы);

4. краткое описание природоохранных технологий (сведения о
выбросах в атмосферу с указанием по каждому источнику его мощности, эффективности работы пылегазоулавливающего оборудования, оснащенности приборами контроля; сведения о сбросахсточных вод, водопотреблении и водоотведении, состоянии водоочистных сооружений; характеристика вида, состава, свойств и класса опасности отходов, перечень полигонов и накопителей, их оборудование и вместимость);

5.сведения об использовании земельных ресурсов (общая площадь земельного отвода; размеры участков с твердым покрытием, зеленых насаждений и СЗЗ, рекультивация нарушенных земель);

6.сведения об эколого-экономической деятельности предприятия (данные о затратах на природоохранные мероприятия, оценка их эффективности);

7.материалы оценки воздействия предприятия на окружающую среду (ОВОС);

8. материалы экологических экспертиз.

Система управления качеством окружающей среды на предприятии.

Система управления окружающей средой — часть общей системы административного управления, которая включает в себя организационную структуру, планирование, ответственность и отчетность, методы, процессы и ресурсы, необходимые для разработки, внедрения и реализации природоохранных мероприятий.

Статистическая отчетность предприятия по природным ресурсам и охране окружающей среды.

В соответствии с российским законодательством промышленные предприятия обязаны отчитываться о своей деятельности в органах государственной статистики в рамках форм федерального государственного статистического наблюдения.

Полный перечень отчетной документации промышленного предприятия содержится в Общероссийском классификаторе управленческой документации ОК 011-93. К разделу «Природные ресурсы и охрана окружающей среды» относятся следующие ежегодные формы государственного статистического наблюдения.

№ 18-КС «Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов».

В данной форме отражаются объемы инвестиций (с вводом в действие мощностей), направленных на охрану и рациональное использование различных видов природных ресурсов, строительство предприятий по утилизации, обезвреживанию и захоронению токсичных, промышленных, бытовых и иных отходов, установок для утилизации и переработки отходов производства, а также на организацию заповедников и других природоохранных территорий.

В форме № 18-КС указаны инвестиция направленные на природоохранное строительство как за счет всех источников финансирования, так и за счет отдельных источников финансирования.

№ 4-ОС «Сведения о текущих затратах на охрану природы, экологических и природоресурсных платежах».

Сведения по форме № 4-ОС представляют юридические лица, их обособленные подразделения независимо от формы собственности, располагающие основными производственными фондами природоохранного назначения, осуществляющие природоохранные мероприятия и плату за природные ресурсы и загрязнение окружающей природной среды.

Сведения составляются на основании данных первичного учета фактических затрат на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.

Текущие затраты на охрану окружающей среды включают в себя нее расходы предприятия по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, осуществляемые за счет собственных или заемных средств предприятия либо средств государственного бюджета.

№ 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха».

Форму № 2-ТП (воздух) представляют предприятия и их обособленные подразделения, имеющие стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха. Отчет не составляется предприятиями, по которым выбросы загрязняющих веществ в атмосферу не превышают установленного норматива ПДВ и составляет в год 100 т и менее. При отсутствии установленных нормативов ПДВ отчет не составляется предприятиями, выбрасывающими в атмосферу 100 т и менее загрязняющих веществ в год и не имеющими в составе выбросов примесей I и/или II классов опасности. В этом случае при наличии в выбросах из веществ II класса только окислов азота (в пересчете на диоксид азота) в количестве, не превышающем 50 т в год, отчет также не составляется.

Отчет по форме № 2-ТП (воздух) включает в себя разделы:

1.выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация;

2.выбросы в атмосферу специфических загрязняющих веществ;

3.источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

4.выполнение мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

№ 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды».

Форму № 2-ТП (водхоз) представляют предприятия всех форм собственности, их филиалы и представительства, осуществляющие водопользование. Отчет по форме № 2-ТП (водхоз) включает в себя многочисленные показатели, характеризующие водопотребление предприятия (объемы воды, забранной из природных источников, использованной, потерянной при транспортировке, количественный состав сточных вод, лимиты водоотведения, технологические параметры очистных сооружений и т.д.). Определяется количество воды, забираемой из водных объектов или из других систем водоснабжения, передаваемой другим водопользователям или сбрасываемой в водные объекты, отводимой на поля фильтрации, в накопители, испарители и т.п., а так же используемой в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения.

Форма № ПОД-13 «Журнал учета качества сбрасываемых сточных вод».

Используется на всех предприятиях, сбрасывающих сточные воды в природные водные объекты (поверхностные и подземные), на поля фильтрации, а также передающих воды в городскую канализацию.

№ 2-ТП (токсичные отходы) «Об образовании, поступлении, использовании и размещении токсичных отходов производстве и потребления».

Сведения по форме № 2-ТП (токсичные отходы представляют предприятия и их обособленные подразделения не зависимо от формы собственности, на которых образуются (поступают), используются, обезвреживаются, хранятся (складируются) и захораниваются токсичные отходы производства и потребления, представляющие опасность для здоровья населения и окружающей среды. Отчет по форме № 2-ТП (токсичные отходы) составляется на основании данных первичного и бухгалтерского учета. При отсутствии первичного учета заполнение формы производится на основании расчетов по материальному балансу, оценок и других данных.

Учету подлежат все виды токсичных отходов производства и потребления, в том числе пришедшая в негодность продукций содержащая вредные вещества (включая пришедшие в негодность и запрещенные к применению пестициды).

Не подлежат учету вредные вещества (продукты, соединение которые являются готовой продукцией, подлежащей дальнейшему использованию, а также полуфабрикатами, предназначения ми по технологии производства для дальнейшей переработки в целях получения готовой продукции.

Также не учитываются токсичные отходы, поступающие в водные объекты со сточными водами и в атмосферный воздух, которые отражаются в формах статистической отчетности 2-ТП (водхоз) «Отчет об использовании воды» и 2-ТП (воздух) «Отчет об охране атмосферного воздуха.

Вместе с тем в отчете должны отражаться образование, обезвреживание, складирование токсичных веществ, уловленных (полученных) в процессе очистки отходящих газов и сточных вод на соответствующих сооружениях и установках. Определение класса опасности отходов, образующихся и используемых на предприятии, входит в обязанность природопользователя.

Система документации по вопросам природопользования и охраны окружающей среды на предприятии.

Система документации предприятия по вопросам природопользования и охраны окружающей среды, как было показано выше, многообразна. На предприятии имеется значительное количество документов по природопользованию и охране окружающей среды. Как правило, большинство этих документов не собрано в экологической службе предприятия (эколога предприятия), а рассредоточено по различным службам.

В общем случае система документации предприятия по вопросам природопользования и охраны окружающей среды включает в себя многочисленные документы, которые можно условно разделить на семь групп.

1. Общие документы (уставные документы и общие сведения о предприятии; организации, осуществляющие в соответствии с законодательством контроль за природоохранной деятельностью предприятия; сведения о выпускаемой продукции и технологии; документы на право владения земельным участком и его план с нанесенными строениями и сооружениями, ситуационная карта – схема микрорайона; технические паспорта на здания и сооружения; техническая документация на основные и вспомогательные производственные процессы и оборудование).

2. Организационные документы экологической службы предприятия.

3.Документы по результатам проверок предприятия (предписания органов государственного экологического контроля об устранении нарушений требований законодательства России; планы мероприятий по устранению нарушений, установленных в актах проверок и предписаниях; отчеты о выполнении предписаний и актов).

4.Документы по обеспечению экологической и промышленной
безопасности (декларация о безопасности промышленного объекта; радиационно-гигиенический паспорт предприятия; сертификаты соответствия продукции, работ (услуг); план мероприятий предупреждению аварийных выбросов, загрязняющих атмосферу, план мероприятий по ликвидации последствий загрязнения окружающей среды в результате возможных аварий и катастроф).

5. Экологический паспорт предприятия.

6.Документы на изъятие природных ресурсов (лицензия на пользование водными объектами; договор на пользование водными объектами; лицензия на пользование недрами; документы на право владения или пользования земельным участком).

7. Документы по контролю за работой природоохранного оборудования (паспорта ГОУ и очистных сооружений, планы работ по проверке эффективности газоочистного оборудования; планы работ по проверке эффективности работы очистных сооружений; инструкции по эксплуатации и обслуживанию очистных сооружений, график планово-предупредительного (текущего) ремонта водных коммуникаций и очистных сооружений, документы по контролю передвижных источников загрязнения атмосферного воздуха на предприятии, результаты аналитического контроля сбросов, выбросов и отходов, метрологические параметры лаборатории предприятия по контролю воздействий на окружающую среду, документы первичного учета и статистическая отчетность, нормативы ПДС, ПДВ и ПРО, результаты инвентаризации источников загрязнения и мест размещения отходов и т.п.).

3. СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

3.1 Основные источники:

- Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования. – М.: ОИЦ «Академия», 2014.

3.2 Дополнительные источники:

- Сухачев А.А. Экологические основы природопользования. – М.: ООО «КноРус», 2012.

3.3 Интернет-ресурсы:

- http: \\ revolution.allbest. ru\ ecology

- http: \\ do. rksi.ru\ library\ courses\ ecology