Министерство промышленности и торговли Тверской области

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Тверской химико-технологический колледж»

Цикловая комиссия дисциплин профессионального цикла

КУРС ЛЕКЦИЙ

ПО  УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЕ

ЕН.03. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

для специальности

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники

(по отраслям)

Тверь 2020

| Рассмотрено цикловой комиссией дисциплин профессионального цикла Протокол № _____ от «___»__________ 202__ г. Председатель ЦК __________ Н.В. Королёва | Принято Методическим советом Протокол № _____ от «___»__________ 202__ г. И.о.зам.директора по УР __________ Е.А. Гусева |
| --- | --- |

Разработчик: Каева Е.С., преподаватель

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. СТРУКТУРА КУРСА ЛЕКЦИЙ | 4 |
| --- | --- |
| # 2. ЛЕКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ | 5 |
| # Лекция 1. Введение. Значение экологических знаний. ПДК. Цели, задачи, специфика дисциплины. | 5 |
| Лекция 2. Взаимодействие человека и природы. Природа и общество; общие и специфические черты. | 7 |
| Лекция 3. Охрана биосферы от загрязнений выбросами хозяйственной деятельности. Влияние урбанизации на биосферу. | 14 |
| Лекция 4. Утилизация бытовых и промышленных отходов. Перспективы и принципы создания неразрушающих природу производств. | 18 |
| Лекция 5. Природные ресурсы и их классификация. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением производства. | 22 |
| Лекция 6. Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства сельскохозяйственной продукции. | 30 |
| Лекция 7. Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение. Прямое и косвенное воздействие на человека загрязнений биосферы. | 34 |
| Лекция 8. Основные задачи мониторинга окружающей среды. | 42 |
| Лекция 9. Природоохранный надзор. Участие России в деятельности международных природоохранных организаций; международные соглашения, конвенции, договоры. 3. СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ | 46 51 |

1. СТРУКТУРА КУРСА ЛЕКЦИЙ

| № и тема лекции |  | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| Введение. |  |  |
| 1. Значение экологических знаний. ПДК. Цели, задачи, специфика дисциплины. | 2 |  |
| Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества. |  |  |
| Тема 1.1. Природоохранный потенциал. |  |  |
| 2. Взаимодействие человека и природы. Природа и общество; общие и специфические черты. |  | 2 |
| 3. Охрана биосферы от загрязнений выбросами хозяйственной деятельности. Влияние урбанизации на биосферу. |  | 2 |
| 4. Утилизация бытовых и промышленных отходов. Перспективы и принципы создания неразрушающих природу производств. |  | 2 |
| Тема 1.2. Природные ресурсы и рациональное природопользование. |  |  |
| 5. Природные ресурсы и их классификация. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением производства. |  | 2 |
| 6. Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства сельскохозяйственной продукции. Проблемы сохранения человеческих ресурсов. |  | 2 |
| Тема 1.3. Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами. |  |  |
| 7. Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение. Прямое и косвенное воздействие на человека загрязнений биосферы |  | 2 |
| 8. Основные задачи мониторинга окружающей среды |  | 2 |
| Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования. |  |  |
| Тема 2.1. Государственные и общественные организации по предотвращению разрушающих воздействий на природу. |  |  |
| 9. Природоохранный надзор. Участие России в деятельности международных природоохранных организаций; международные соглашения, конвенции, договоры. |  | 2 |
| ВСЕГО: |  | 18 |

2. ЛЕКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Лекция № 1

Введение. Значение экологических знаний.

ПДК. Цели, задачи, специфика дисциплины

- Введение. Значение экологических знаний.

Научно-техническая революция и бурный рост промышленного производства в ХХ веке способствовали не только росту благосостояния человека, но и отрицательно сказались на состоянии окружающей среды в ряде регионов нашей планеты.

Произошло загрязнение атмосферы промышленными выбросами, загрязнение морских акваторий и пресных водоемов отходами промышленных и сельскохозяйственных предприятий, уменьшение площади с/х угодий, разрушение плодородного слоя почв, истощение водных, лесных и ископаемых ресурсов, уменьшение численности животных, загрязнение околоземного пространства объектами космической техники.

Поэтому большое значение в формировании мышления в отношении к природе имеет изучение образовательной дисциплины «Экологические основы природопользования». Тут рассматривается один из актуальных аспектов проблемы развития общества – объективная оценка состояния и оптимизация использования природных ресурсов и условий окружающей природной среды, их охраны и воспроизводства.

Проблема взаимодействия человека с природой – проблема вечная и одновременно современная. Ведь человечество связано с природным окружением своим происхождением, существованием и будущим. Человек – элемент природы, часть сложной системы «природа - общество». Многие свои потребности (биологические, ресурсные, духовные) человечество удовлетворяет за счет природы.

Природная среда создает условия для жизни человека как биологического вида; компоненты природной среды используются в хозяйственной деятельности человека. Природа является источником удовлетворения его эстетических потребностей.

Свои потребности человечество удовлетворяет через различные виды деятельности. Современная хозяйственная деятельность приводит к существенным отрицательным изменениям окружающей среды.

Реальностью сегодняшнего дня стали глобальные экологические проблемы, ставящие под угрозу само существование человечества. Важнейшими причинами их возникновения считают рост численности населения Земли и беспрецедентное увеличение масштабов производства.

- Экологические последствия.

Во многих регионах приоритетная роль в структуре производства отведена природоэкспуатирующим производствам. Несовершенство технологических процессов приводит к тому, что из огромного количества природных ресурсов, изымаемых для целей производства, в конечный продукт превращается лишь 1, 5 – 2, 0 %.

Основная же его масса переходит в производственные и бытовые отходы. Развитие с/х, транспорта, рост городов также часто создают отрицательные экологические последствия для человека.

Выделяют три вида этих последствий:

- Ресурсно-хозяйственные (истощение ПР);

- Природно-ландшафтные (сокращение многообразие видов, деградация природных ландшафтов);

- Антропо-экологические (ухудшение здоровья человека).

Осознание человечеством этих последствий, в особенности зависимости здоровья каждого человека от сохранения природного окружения, заставило иначе взглянуть на проблему охраны природы.  Ведь на протяжении длительного времени человечество связывало свое благосостояние и комфортность жизни преимущественно с высокими темпами развития производства, отдавая львиную долю созданного продукта на новые, еще более масштабные, расширенное производство.

Охрана природы осуществлялась как бы по остаточному принципу. Нетрудно заметить, что при такой практике задачи использования ПР и их сохранение, воспроизводство, охрана живой природы и окружающей человека среды были изолированы друг от друга.

Со всей очевидностью встала проблема взаимосвязанного изучение путей вовлечение ПР в хоз. деятельность человека и мер по восстановлению, преобразованию и охране живой природы, ресурсов и окружающей человека среды.

- Цели, задачи, специфика дисциплины.

Разработка этой проблемы занимается новая комплексная научная область знаний, которая имеет прикладное значение,  - природопользование.

Термин «природопользование» был предложен не так давно. Его впервые ввел Ю.Н. Куражсковский в 1958 г.

Значительный вклад в развитие идей природопользования В.А. Анучин, И.П. Герасимов, Н.Ф. Реймерс, В.С. Преображенский и др.

В свете современных представлений природопользование включает:

1) извлечение и переработку природных ресурсов, их возобновление и воспроизводство;

2)    использование и охрану природных условий среды жизни;

3) сохранение и воспроизводство, рациональное изменение экологического равновесия природных систем биосферы.

Природопользование рассматривается как общественно-производственная деятельность, направленная на удовлетворение разносторонних потребностей человека, не только ресурсных, но и биологических, духовных.

В природопользовании обращается внимание на изменение в окружающей природной среде и экологические последствия, которые возникают в результате различных видов деятельности человека по удовлетворению своих потребностей (рис.1.1):

Последствия для человека

Изменения в окружающей природной среде

Потребности человека

Виды воздействия человека: промышленность, сельское хозяйство, транспорт, урбанизация

Рис. 1.1  Виды деятельности человека

- Какими науками изучаются проблемы природопользования.

Близость слов «природа», «природопользование», «природоведение» предполагает, что проблема природопользования изучается лишь естественными науками. Однако, следуя такому предположению, можно прийти к выводу, что все трудности и противоречия, возникающие в процессе использования людьми природных тел, систем или явлений, якобы решаются только на основе знаний законов природы.

ПП – это такой вид отношений общества и природы, при котором происходит процесс извлечения полезных свойств природы. Источниками знания о свойствах природы выступают естественные науки,  о потребностях общества – общественные. Поэтому решать проблемы природопользования можно, лишь зная и учитывая законы и закономерности естественных и общественных наук.

Междисциплинарность проблемы ПП определила необходимость участия ее в решении различных наук. Исследования в области ПП могут быть историческими – изучающими взаимодействие общества и природы в ходе эволюционно-исторического процесса, биологическими – рассматривающими качественные различия организма, популяции, сообщества как ведущих элементов среды, окружающей человека, и факторов поддержания ее качества. Исследования могут быть экономическими, социальными, техническими, но они всегда могут иметь географический характер.

Существует образное выражение, что мы живём в эпоху трёх «Э»: экономика, энергетика, экология.

Термин экология был введён в употребление немецким испытателем – Э. Геккелем (1866 г.).

Экология в переводе с греческого – наука о доме или домоводстве. На протяжении прошлого века до 60-70 гг. экология рассматривалась как часть науки биологии. Человек в этих системах не рассматривался. Предполагалось, что  его взаимодействие с окружающей средой подчинялось не биологическим, а социальным законам. В настоящее время термин экология существенно трансформировался, в связи с тем, что человек сильно влияет на окружающую среду.

Поэтому возникла необходимость экологических знаний для всех специалистов. В нашей стране экологическая обстановка в некоторых районов оказалась катастрофической.

Причины:

Создание быстрыми темпами военного и промышленного потенциалов. Ради этой цели пренебрегали не только природными ценностями, но и интересами граждан страны (низкая заработная плата, уменьшение и сокращение товаров народного употребления).

ПДК – предельно-допустимая концентрация загрязняющего вещества или группы веществ, превышение которой приводит к негативному влиянию на ОПС, здоровье человека и последующих его поколений.

Виды ПДК:

ПДК рабочей зоны;

ПДК максимально-разовая;

ПДК среднесуточная.

Размерность ПДК:

ЗВ в почве     - мг/г, мг/кг

ЗВ в воде       - мг/л

ЗВ в воздухе  - мг/м куб.

Как устанавливается ПДК?

Проще всего с веществами, которые непосредственно влияют на здоровье человека (ртуть, угарный газ, мышьяк). Их концентрации устанавливаются достаточно уверенно.

Как быть с веществами, которые не сразу влияют на здоровье человека?

Методом лабораторных  исследований и набором статистики. Радиационное заражение  (Чернобыль (АЭС) – 1986 г.)

При установлении ПДК ЗВ необходимо учитывать возможность круговорота элементов и веществ в пищевых цепях и возможность накопления. Например: рыба, выловленная в реке, содержит намного больше ртути, чем ртути содержится в самой воде.

Лекция № 2

Взаимодействие человека и природы.  Природа и общество;

общие и специфические черты

- Особенности взаимодействия общества и природы на современном этапе.

Вся история человечества есть процесс развития взаимоотношений между человеком и природой. Необходимо сознавать, что не зависящие от человека (внешние) изменения могут сыграть основную роль в нарушении существующего равновесия природных факторов. Изменение орбиты Земли, извержения вулканов приводят к последствиям, превышающим все мыслимые последствия от человеческой деятельности. Управлять этими событиями и даже предвидеть их мы пока не в состоянии.

Формы взаимодействия общества и природы:

-экономическая (потребление природы человеком для удовлетворения своих материальных и духовных потребностей);

-экологическая (охрана окружающей природы с целью сохранения  человека как биологического и социального организма и его собственной среды обитания).

Негативная деятельность  человека  по  отношению к природной среде проявляется в трех объективно взаимосвязанных формах.  Это - загрязнение окружающей среды, истощение природных ресурсов, разрушение природной среды.

Загрязнением окружающей природной среды считается  физико-химическое изменение состава природного вещества (воздуха,  воды, почвы), которое угрожает состоянию здоровья и жизни человека, окружающей его естественной среды. Загрязнение бывает естественным и антропогенным.

Антропогенное загрязнение совершается в результате  хозяйственной, точнее бесхозяйственной,  деятельности человека (промышленность, сельское хозяйство,  транспорт). В городах наибольший удельный вес от загрязнения дает транспорт (70-80%).

Среди промышленных предприятий наиболее «грязными» являются  металлургические  34%,  энергетики, (прежде всего тепловые электростанции) 27% , нефтяная 12%, химическая 9%, газовая 7%.

В последние  годы на первое место по загрязнению выдвинулось сельское хозяйство из-за увеличения строительства крупных животноводческих комплексов при отсутствии какой-либо очистки образовавшихся отходов, их утилизации; применение минеральных удобрений и ядохимикатов. Ежегодно на одного жителя Земли приходится свыше 20 т отходов.

Основными объектами загрязнения являются воздух, водоемы, включая  Мировой  океан,  почвы.  Лишь 10%  выбросов углекислого газа, окислов азота и серы поглощается растениями.

Физико-химические изменения  атмосферы  может  привести  к явлению парникового эффекта, суть которого в том, что накопление углекислоты в верхних слоях атмосферы будет препятствовать нормальному процессу теплообмена между Землей и Космосом.

При современных антропогенных  нагрузках  каждые  10 лет температура будет повышаться на 0,5 град.  Последствия этого – повышение уровня Мирового океана за 100 лет на 12 сантиметров,  при парниковом эффекте такой подъем может быть ускорен в 10 раз.

Другие последствия  парникового  эффекта - опустынивание земель со скоростью 6 млн. гектар в год. С загрязнением атмосферы связано состояние озонного слоя Земли. Кислород в атмосфере пополняется за счет двух источников -  растительности  (40 %) и Мирового океана (60 %).

В Мировом океане кислород вырабатывается мельчайшими организмами - планктоном. Гибель планктона под  нефтяной пленкой уменьшает возможности океана пополнять атмосферу Земли запасами кислорода.

Последствия загрязнения  окружающей  природной  среды отрицательно сказываются на физическом здоровье,  на его нервном и психическом состоянии,  на здоровье будущих поколений:

- 20 % населения постоянно подвергается аллергии в результате вредного воздействия загрязнения  среды;

- каждый  день на земном шаре умирает 25 тыс.  человек из-за плохой воды,

- 35% населения промышленных городов систематически страдают различного рода болезнями, вызванными загрязнением окружающей среды.

В условиях научно-технической революции все более усложняются взаимоотношения человека с окружающей его природной средой. НТР порождает невиданные ранее возможности для эксплуатации сил природы, но вместе с тем и для ее загрязнения, разрушения, уничтожения.

Природопреобразующая деятельность людей, явившаяся новой движущей силой развития природы, называется «антропогенным фактором».

Развивающееся промышленное производство оказывает большое влияние на изменение природных экологических систем. Преобразованные экосистемы и возникшие новые в результате сознательного воздействия человека на природу называют «искусственными экосистемами».

Главными негативными последствиями влияния антропогенного фактора на природную среду являются загрязнение воздуха, воды и поверхности Земли, а также интенсивное истощение ее минеральных ресурсов.

В процессе трудовой деятельности происходит взаимное изменение природы и самого человека. В середине XX века загрязнение атмосферы за счет хозяйственной деятельности повысилось на 20 %.

2. Современный этап воздействия человека на природу.

Современный этап воздействия человека на природу. является антропогенным и характеризуется следующими особенностями:

1) в систему воздействия человека на природу включается новый элемент - его разум, позволяющий осуществлять целенаправленную эксплуатацию природы, вооружив людей орудиями труда, которые во много раз усиливают воздействие человека на окружающую среду;

2) влияние антропогенного фактора на окружающую среду характеризуется постоянным ростом давления на природу в меру совершенствования средств труда и пространственного расширения деятельности человека: прямого (экстенсивного) и по растущему числу сфер (интенсивного);

3) исключительную значимость в деятельности антропогенного фактора играет все большее ускорение развития человечества. В этих условиях природа не успевает восстановить равновесие экологических систем, нарушенное вмешательством человека;

4) возрастает использование человеком ресурсов природы;

5) происходит целенаправленное изменение человеком природы (ландшафтов, растений, животных) и биоценоза (совокупность живых компонентов) отдельных регионов;

6) происходит нарастание все более масштабных побочных, часто непредвиденных и не предполагавшихся, последствий человеческой деятельности.

Поскольку существует физическая зависимость человеческого организма от земных условий, все историческое развитие общества, человечества, его будущее необходимо рассматривать в неразрывном единстве с развитием, с будущим природы всей планеты, ее биосферы, поэтому целесообразно обратиться к компонентам биосферы, без которых невозможна жизнь человека, т.е. к природным ресурсам Земли.

- Природные ресурсы Земли делят на неисчерпаемые и исчерпаемые.

Последние, в свою очередь, делят на возобновимые и невозобновимые (рис. 2.1).

Рис. 2.1 Структурная схема природных ресурсов

К неисчерпаемым природным ресурсам можно отнести солнечную радиацию, энергию морских волн, энергию ветра и энергию земных недр. С учетом огромных масс воздушной и водной сред планеты неисчерпаемыми считают атмосферный воздух и воду.

Однако под влиянием антропогенного фактора химический состав и физическое состояние атмосферы и гидросферы начали изменяться.

Качественное изменение воздуха и воды приводит к потере их биологической ценности и к ограничению возможности их технического использования.

При современной технологии использования атмосферного воздуха и вод эти ресурсы правомочно считать неисчерпаемыми только при реализации крупномасштабных затрат на восстановление их качества.

Восстановление или наращивание исчерпаемых возобновимых ресурсов (при этом они могут становиться практически неисчерпаемыми) является одной из важнейших задач рационального природопользования, показано на рис 2.2.

Рис. 2.2  Взаимодействие природы и общества

В настоящее время человек эксплуатирует:

- более 55 % суши;

- около 13 % речных вод;

- скорость сведения лесов достигает 18 млн. га в год;

- теряется от 50-70 тыс. кв. км земель в год: в результате застройки, горных работ, засоления земель;

- извлекается из недр земли ежегодно 100 млрд. тонн руды;

- сжигается 7 млрд. тонн условного топлива;

- выплавляется более 800 млн. тонн различных металлов;

- рассеивается на полях свыше 500 млн. тонн удобрений, более 4 млн. тонн ядохимикатов, из них 1/3 смывается поверхностными стоками в водоёмы или задерживается в атмосфере.

Массообмен современного города в тоннах в сутки показан на рис. 2.3

Город с населением 1 млн. человек

Вода – 625000→ →			сточные воды – 500 000→

Пища – 2000→			твердые отходы – 2000→

Топливо:				Выбросы в атмосферу воздуха:

уголь – 4000				        частицы - 150

нефть – 2800				        диоксид серы - 150

газ – 2700				        оксиды азота - 450

топливо для автомобилей – 1000         углерод CxHх – 100

Рис. 2.3  Массообмен современного города в тоннах в сутки

Взаимодействие промышленного предприятия с окружающей средой показано на рис.2.4

Промышленное производство

Ионизирующее излучение

Световые, инфразвуковые, ультрафиолетовые, лазерные излучения

Электромагнитное поле

Шум, ультразвук, инфразвук, вибрация

Тепловые

аэрозоли

газы и пары

Энергетические выбросы

Твёрдые отходы

Сточные воды

Выбросы в атмосферу

Продукция

Солнечная радиация

Вода осадки

Кислород

Топливо электроэнергия

Сырьё, материалы оборудования

Рис. 2.4  Взаимодействие промышленного предприятия с окружающей средой

Экологические  системы подразделяют:

- Замкнутые (не обмениваются с соседними системами ни веществом, ни энергией);

- Закрытые (Обмениваются с соседними системами энергией, но не веществом (космический корабль);

- Открытые (Обмениваются с соседними системами и веществом и энергией).

Лекция № 3

Охрана биосферы от загрязнений выбросами хозяйственной деятельности

- Биосфера.

Понятие биосфера введено в 1875 г. австрийским ученым – геологом Зюссом, под которым он понимал всё пространство гидросферы, атмосферы и литосферы, где встречаются живые организмы.

В.И. Вернадский (1863 – 1945) использовал этот термин и создал науку с аналогичным названием. Он, в отличие от теории Зюсса, отводил живым организмам роль главной преобразующей силы, очертил границы биосферы и дал им характеристику.

2. ГРАНИЦЫ БИОСФЕРЫ.

НЕОБИОСФЕРА  (СОВРЕМЕННАЯ)

Простирается в атмосферу примерно на высоту 25-30 км, фактически до озонового слоя. За его пределами жизни нет из-за губительного действия                  ультрафиолетовых лучей.

Вся толща Мирового океана занята жизнью, в том числе  Марианская впадина, самое глубокое место на планете (11022 метра).

В литосферу жизнь проникает всего на несколько метров, ограничиваясь в основном почвенным слоем, а по отдельным трещинам и пещерам на несколько сот метров.

ПАЛЕОБИОСФЕРА (ДРЕВНЯЯ)

Границы примерно совпадают с границами необиосферы + осадочные породы, которые по теории В.И. Вернадского претерпели переработку живыми организмами.

3. Неуправляемо возрастающая техническая и энергетическая вооруженность человечества оказывает отрицательное влияние на сбалансированность процессов в биосфере.

Охрана атмосферного воздуха в современных условиях включает:

- сохранение оптимального газового состава  атмосферы;

- сокращение поступления в воздушный бассейн населенных пунктов загрязняющих отходов всех видов;

- предотвращение разрушения озонового слоя фреонами и продуктами сгорания топлива.

Охрана гидросферы осуществляется:

- непосредственная охрана водных источников от загрязнения;

- регулирование водопользования;

- сохраняя качество гидросферы, обеспечивается благоприятное условие для развития живого и растительного мира.

Охрана литосферы:

-предотвращение загрязнения почвы;

- повышения плодородия;

-защита почвы от водной и ветровой эрозии;

-недопущение загрязнения почв отходами, с/х химическими веществами и нефтепродуктами, предотвращение несанкционированных вырубок, лесопосадки.

4. Охрана природных ресурсов в Тверской области.

Учитывая особую экологическую значимость Тверской области в Центральном регионе, вопросы охраны окружающей среды и рационального природопользования должны быть приоритетными при развитии всех сфер хозяйственного комплекса.

Определены основные стратегические направления экологически устойчивого развития территории области, для реализации которых разрабатываются природоохранные мероприятия по следующим основным направлениям:

- охрана воздушного бассейна;

- охрана и рациональное использование водных ресурсов;

- охрана земельного фонда, инженерная защита территории;

- охрана и защита лесов;

- развитие системы обращения с  отходами;

- обеспечение медико-экологического благополучия населения;

- формирование природно-экологического каркаса территории.

Тверская область располагает уникальным географическим положением на водоразделе бассейнов трех морей - Каспийского, Балтийского и Черного.

В зоне Валдайской возвышенности находятся верховья Волги, Западной Двины, Истры и других рек, в непосредственной близости от западной границы области - истоки Днепра. Здесь формируется сток Волги в ее верховьях, задается гидрологический режим Верхневолжского региона.

Этим обусловлено определяющее влияние экологической ситуации в Тверской области на состояние поверхностных вод на территории, многократно превышающую ее собственную. Следует учитывать также положение Тверской области в Центральном регионе как резервата малоизмененных природных территорий и крупных лесных массивов.

Особое место в системе охраняемых природных территорий занимают природные парки, решающие одновременно две задачи - сохранение природных комплексов, имеющих особую экологическую и эстетическую ценность, и создание мест отдыха и туризма, т.е. использование информационной ценности природных ландшафтов.

Специальные природоохранные режимы - заповедный, режим заказников и памятников природы - установлен в настоящее время на ~13 % территории Тверской области. Такая доля охраняемых природных территорий находится в пределах, минимально необходимых для обеспечения нормального функционирования природы (по рекомендациям МСОП, не менее 10-15 % площади региона).

Однако, учитывая особое экологическое значение территории в регионе, для Тверской области следует применить более высокий показатель, принятый в Канаде для национальных парков - до 30 % площади региона.

Охрана атмосферы и вод требует развития и совершенствования системы экологического контроля в Тверской области, включающей глубокий экологический мониторинг компонентов и природных комплексов, систему автоматизированных наблюдений за качеством среды, расширение пунктов слежения и числа ингредиентов, государственную экологическую экспертизу и государственный экологический и производственный контроль за деятельностью предприятий и др. Особого внимания требуют опасные объекты химической промышленности, ТЭЦ крупных городов, Калининская АЭС, Конаковская ГРЭС, гидротехнические сооружения.

5. Охрана и рациональное использование водных ресурсов.

Общие ресурсы поверхностных вод области составляют в средний по водности год 29,4 км³/год и 17,2 км³/год в маловодный год 95 % обеспеченности.

Речной сток, формирующийся на территории области, составляет соответственно18,4 и 11,0 км³/год.

Ресурсы подземных вод составляют по утвержденным эксплуатационным запасам 4583,8 тыс. м³/сут.  или 1,7 км³/год.

В современных условиях в Тверской области функционирует многоотраслевой водохозяйственный комплекс (ВХК), участниками которого являются следующие водопотребители:

- коммунально- бытовое и промышленное водоснабжение;

- сельскохозяйственное водоснабжение;

- мелиорация – орошение и осушение;

- рыбное хозяйство;

и следующие водопользователи:

- коммунально-бытовое и промышленное водоотведение;

- водный транспорт;

- рекреация.

Также на правах участника водохозяйственного комплекса рассматривается проблема водоснабжения г. Москвы водными ресурсами Тверской области.

Мощность очистных сооружений по очистке сточных вод составляет по области 439,4 млн. м³/год, что вполне достаточно для требуемого объёма загрязненных стоков (143,3 млн. м³/год).  Однако в связи с плохой эксплуатацией и нехваткой средств на содержание сооружений, до нормативного качества очищается только около 40 % стоков, требующих очистки. Эффективно работают только 64 очистных сооружения из 195 имеющихся в области.

Другим источником загрязнения водоёмов области являются ливневые воды с городских и промышленных территорий. Общий объём сброса ливневых вод составляет 2,5 млн. м³/год. Сброс в водоёмы производится в Западнодвинском, Кимрском, Конаковском, Лихославльском, Ржевском, Старицком районах и в городах Тверь, Бежецк, Вышний Волочёк, Кашин, Конаково, Нелидово, Ржев и Торжок. Всего сброс производит 61 предприятие из них на 48 имеются очистные сооружения мощностью 12,9 млн. м³/год, из которых только 31 работают эффективно и очищают 1,4 млн. м³/год ливневых вод.

На поля фильтрации сбрасывают стоки 55 предприятий, на 54 из них имеются очистные сооружения, мощностью 6,0 млн. м³/год.

Наиболее остро проблема загрязнения водоёмов стоит в Иваньковском водохранилище, являющимся источником водоснабжения города Москвы. Всего в Иваньковское водохранилище на территории области сбрасывают стоки 23 предприятия, в том числе 18 сбрасывают производственные стоки и 9 - ливневые. Всего в Иваньковское водохранилище сбрасывается со всего водосборного бассейна  1171,7 млн. м³/год сточных вод и 1,86 млн. м³/год ливневых вод.

Общий объём сброса сточных вод в Иваньковское водохранилище составляет 1095,8 млн. м³/год  и 0,61 млн. м³/год.

Для решения комплекса задач по обеспечению населения доброкачественной водой в области разработана целевая программа «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Тверской области на 2002-2010 гг.». Разработан также проект областной программы «Развитие водоснабжения в сельской местности Тверской области на 2002-2010 гг.». Объекты водоснабжения и водоотведения отражены и в проекте областной программы экономического и социального развития Тверской области до 2010 г. «От стабилизации к устойчивому росту».

Поверхностные водные ресурсы области являются источником водоснабжения г. Москвы, как в настоящее время, так и в будущем. Кроме того, водоёмы области имеют важное рыбохозяйственное значение. Эти обстоятельства определяют важность проблемы охраны поверхностных вод. В настоящее время в области разработана Целевая программа «Экология и природные ресурсы Тверской области (2004-2010 гг.)», где определены направления по охране и рациональному использованию водных ресурсов в специальной подпрограмме, включающей пять направлений:

- обеспечение потребностей экономики и населения в водных ресурсах;

- защита территорий от вредного воздействия вод;

- восстановление и охрана водных объектов;

- повышение уровня безопасности гидротехнических сооружений;

- техническое, информационное и научное обеспечение деятельности по восстановлению и охране водных объектов.

Лекция № 4

Утилизация бытовых и промышленных отходов.

Перспективы и принципы создания неразрушающих природу производств

1. Методы борьбы с вредными выбросами и методы очистки промышленных сточных вод.

Все методы борьбы с вредными выбросами можно разделить на:

- Каталитические (Примеси не выделяются из системы, а превращаются в другие вещества, которые остаются в газовой смеси или затем удаляются);

- Некаталитические (Примеси выводятся из газовой смеси путём конденсации или твёрдыми поглотителями).

Методы очистки промышленных сточных вод от примесей подразделяются на:

- Рекуперационные (Извлечение из сточных вод и дальнейшая переработка ценных веществ);

- Деструктивные (Вещества, загрязняющие воду, подвергаются разрушению путём окисления или восстановления, продукты разрушения удаляют из воды в виде газов или осадка).

Для защиты гидросферы от сброса промышленных сточных вод разрабатываются и внедряются:

- безводные и маловодные  технологические процессы;

-совершенствуются действующие предприятия с целью комплексного использования всех компонентов сырья и обеспечения соблюдения ПДК (предельно допустимая концентрация) и ПДС (предельно допустимый сброс) вредных веществ в отходящих  потоках;

-внедряются аппараты воздушного охлаждения;

-используются  локальные методы эффективной очистки и доочистки сточных вод с утилизацией воды и всех уловленных веществ;

-внедряются оборотные и замкнутые системы водоснабжения предприятий.

2. Оборотное водоснабжение

Воду, используемую в промышленности, подразделяют на охлаждающую,  технологическую и энергетическую (рис.4.1).

Рис. 4.1 Классификация вод по целевому назначению

Вода часто служит для охлаждения жидких и газообразных продуктов в теплообменных аппаратах. В этом случае она не  соприкасается с материальными подтоками и не загрязняется, а лишь  нагревается. В промышленности 65-80% расхода воды потребляется для  охлаждения.

На крупных химических предприятиях потребление  охлаждающей воды достигает 440 млн. м3/год. Суммарное количество воды, заключенной в системах охлаждения на предприятиях  химической промышленности, составляет 20 млрд. м3/год.

Технологическую воду подразделяют на средообразующую,  промывающую и реакционную.

Средообразующую воду используют для растворения и образования пульп, при обогащении и переработке руд, гидротранспорте продуктов и отходов производства;

Промывающую — для промывки газообразных (абсорбция), жидких

(экстракция) и твердых продуктов и изделий;

Реакционную — в составе реагентов, а также при азеотропной отгонке и аналогичных  процессах.

Технологическая вода непосредственно контактирует с продуктами и изделиями.

Энергетическая вода потребляется для получения пара и  нагревания оборудования, помещений, продуктов.

Технологическая вода и сточные воды.

Технологическая вода. Качество воды, используемой для  технологических процессов, должно быть выше, чем воды, находящейся в оборотных системах.

Под качеством воды понимается совокупность физических, химических, биологических и бактериологических показателей, обусловливающих ее пригодность для использования в промышленном производстве.

Качество воды, используемой в производстве, устанавливается в каждом случае в зависимости от ее назначения и требований  технологического процесса с учетом состава используемого сырья,  применяемого оборудования и особенностей готового продукта производства. В некоторых случаях требуется вода с содержанием солей менее 10-15 г/м3 жесткостью, не превышающей 0,01 моль экв/м3 и окисляемостью до 2 г О2/м3.

Сточные воды

В производстве образуются различные  категории сточных вод. Сточная вода — это вода, бывшая в бытовом, производственном или сельскохозяйственном употреблении, а также прошедшая через какую-либо загрязненную территорию.

В зависимости от условий образования сточные воды делятся:

- бытовые или хозяйственно-фекальные (БСВ),

- атмосферные (АСВ);

- промышленные (ПСВ).

3. Схемы оборотного водоснабжения указаны на рис. 4.1, 4.2, 4.3

А: Схема оборотного водоснабжения с охлаждением. Вода является теплоносителем. В процессе использования не загрязняется.

Q добавление

Производство

Охлаждение

Q доб. — добавления (подпитка системы)

Рис. 4.1 Схема оборотного водоснабжения с охлаждением.

Б: Схема оборотного водоснабжения с очисткой воды от загрязняющих веществ. Воду перед повторным использованием очищают.

Q добавление

Производство

Охлаждение

Q доб. — добавления (подпитка системы)

Рис. 4.2 Схема оборотного водоснабжения с очисткой воды от загрязняющих веществ.

В: Схема оборотного водоснабжения с охлаждением и очисткой.

Воду очищают и охлаждают.

Q добавление

Производство

ство

Охлаждение

Очистка

Q доб. — добавления (подпитка системы)

Рис. 4.3 Схема оборотного водоснабжения с охлаждением и очисткой.

Четыре категории воды, используемые в производстве указаны в таблице 4.1

Таблица  4.1

Четыре категории воды

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вода для охлаждения оборудования и продуктов в теплообменных аппаратах (без соприкосновения с продуктами), она лишь нагревается и практически не загрязняется. | Используется как среда, поглощающая и транспортирующая примеси, без нагрева (применяемая при обогащении полезных ископаемых, гидротранспорте), загрязнена механическими и растворенными примесями. | Так же, как 2 категория (поглощает и транспортирует механические и растворимые примеси), но с нагреванием. Пример: при очистке газов, гашении, кокс. | Применяется в качестве растворителей реагентов |

Лекция № 5

Природные ресурсы и их классификация.

Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов,

их взаимосвязь с размещением производства

1. Природные ресурсы.

Природные ресурсы  – это средства существования людей, которые не созданы их трудом, но находятся в природе. К ним относятся вода, почва, полезные ископаемые, минералы, растения, животные. Природные ресурсы дают людям пищу, одежду, кров, сырьё для промышленности. Классификация энергетических ресурсов показана в таблице 5.1

Таблица 5.1

Энергетические ресурсы

| Возобновляемые | Невозобновляемые |
| --- | --- |
| - Энергия процессов фотосинтеза - Энергия прямого испарения солнечных лучей - Гидроэнергия - Энергия приливов и волн - Энергия ветра - Энергия процессов испарения и выпадения осадков - Геотермальная - Тепловая, основанная на разности температур между атмосферой и поверхностью суши и воды | - Уголь - Нефть - Газ - Сланцы - Торф - Лёгкие элементы (H2, He, Li) - Ядерное топливо |

Несмотря на большое количество видов ресурсов человек использует только некоторые из них: мускульная сила людей и животных, энергия ветра, древесина были основными источниками энергии 150-170 лет назад; сейчас: каменный уголь, нефть, природный газ, гидроэнергия, ядерная энергия.

Например: запасы урана, доступные извлечению из недр, оцениваются в 66,16 млн. тонн. В воде морей и океанов содержится 4 млрд. тонн урана, но добыча его из воды в пять раз дороже, чем из руды.

Если каждый год добывается 7 млрд. тонн условного топлива и каждые 20 лет темпы добычи удваиваются, то расчёты показывают, что к 2050 году практически все рентабельные запасы горючих ископаемых будут исчерпаны.

Есть виды энергии, которые использовались человеком издавна (вода и ветер).

2. Бесконечные источники энергии.

Солнце – бесконечный источник энергии (основа всего живого), дающий свет, тепло, обеспечивающий образование угля, сланцев, нефти, газа, гидроресурсов. Из всей энергии, посылаемой Солнцем на Землю, только половина достигает земной поверхности. Использование солнечной энергии связано с получением тепловой и химической энергии. Практическое использование солнечной энергии ограничивается уровнем развития инженерно-технических средств (улавливания, аккумулирования, преобразования, использования энергии). Классификация природных ресурсов показана на рис.5.1

возобновимые

Частично возобновимые

невозобновимые

Вода, атмосферный воздух

Количественно

Исчерпаемые

Неисчерпаемые

Природные ресурсы

Качественно

Рис. 5.1  Классификация природных ресурсов

Ветер – движение масс воздуха относительно земной поверхности в результате разности температур в разных местах. Оптимальная скорость ветра для работы ВЭС 10–15м/сек. Первая в мире ВЭС была построена в СССР, в г. Курске (1929-1930гг) мощностью 8 кВТ.

Перспективно использование энергии моря, связанное с различием температур водных слоёв. Подсчитано, что количество энергии, которую можно получить от преобразования тепловой энергии океана, в 300 раз превышает современный объём мирового использования энергии всех видов и эквивалентна потреблению 18 млрд. тонн нефти в год.

Ресурсы геотермальной энергии очень большие, но используются мало. Для получения водяного пара с высокой температурой и давлением необходимо бурить скважины на большую глубину. В некоторых районах земного шара (Япония, Калифорния, Исландия) есть доступ к водяному пару с температурой 200-400 градусов, необходимую для получения энергии. В основном большинство термальных вод имеют температуру 100-200 градусов.

В процессе фотосинтеза солнечная энергия преобразуется в химическую энергию растений, которая затем может быть превращена в тепловую форму энергии. Например: Общегодовая мировая продукция фотосинтеза на Земле оценивается в 80 млрд. тонн, что примерно в 14 раз больше добываемого за год условного топлива.

3. Природные объекты и явления.

Природные объекты и явления — это различные тела и силы природы, используемые человеком как ресурсы. Организмы, кроме человека и в значительной степени домашних животных, — черпают живые энергетические ресурсы непосредственно из окружающей природной среды, являясь частью биогеохимических циклов. Эти ресурсы по своему действию можно рассматривать и как экологические факторы, в том числе и как лимитирующие, например большая часть пищевых ресурсов.
	Природные ресурсы, используемые человеком, многообразны, многообразно их назначение, происхождение, способы использования и т. п. Это требует определенной их систематизации.

В основу классификации положено три признака:

- по источникам происхождения,

- по использованию в производстве,

- по степени истощаемости ресурсов.

Учитывая природное происхождение ресурсов, а также их огромное экономическое значение, разработаны следующие классификации природных ресурсов.
	Природная (генетическая) классификация — классификация природных ресурсов по природным группам: минеральные (полезные ископаемые), водные, земельные (в т.ч. почвенные), растительные, (в т.ч. лесные), животного мира, климатические, ресурсы энергии природных процессов (солнечное излучение, внутреннее тепло Земли, энергия ветра и т.п.). Часто ресурсы растительного и животного мира объединяют в понятие биологические ресурсы.

Экологическая классификация природных ресурсов основана на признаках исчерпаемости и возобновимости запасов ресурсов. Понятием исчерпаемости пользуются при учете запасов природных ресурсов и объемов их возможного хозяйственного изъятия.

Выделяют по данному признаку ресурсы:

неисчерпаемые — использование которых человеком не приводит к видимому истощению их запасов ныне или в обозримом будущем (солнечная энергия, внутриземное тепло, энергия воды, воздуха);

почерпаемые невозобновимые — непрерывное использование которых может уменьшить их до уровня, при котором дальнейшая эксплуатация становится экономически нецелесообразной, при этом они неспособны к самовосстановлению за сроки, соизмеримые со сроками потребления (например, минеральные ресурсы);

почерпаемые возобновимые — ресурсы, которым свойственна способность к восстановлению (через размножение или другие природные циклы), например, флора, фауна, водные ресурсы, В этой подгруппе выделяют ресурсы с крайне медленными темпами возобновления (плодородные земли, лесные ресурсы с высоким качеством древесины).

Хозяйственная, когда природные ресурсы классифицируют на различные группы с точки зрения возможностей хозяйственного использования:

по техническим возможностям эксплуатации выделяют природные ресурсы:

-  реальные — используемые при данном уровне развития производительных сил;

- потенциальные — установленные на основе теоретических расчетов и предварительных работ и включающие помимо точно установленных технически доступных запасов еще и ту часть, которую в настоящее время нельзя освоить по техническим возможностям;

по экономической целесообразности замены различают ресурсы заменимые и незаменимые.

Например, к заменимым относят топливно-энергетические ресурсы (они могут быть заменены другими источниками энергии).  К незаменимым принадлежат ресурсы атмосферного воздуха, пресные воды и пр.

Большую роль в развитии экономики играет степень изученности природных ресурсов: строение почвы, количество и структура полезных ископаемых, запасы древесины и ее ежегодный прирост и др. Среди природных ресурсов особую роль в жизни общества играет минеральное сырье, а степень обеспеченности природными ресурсами отражает экономический уровень государства.

4. Подразделение  минерально-сырьевых  ресурсов.

В зависимости от геологической изученности минерально-сырьевые ресурсы подразделяются на следующие категории:

А — запасы, разведанные и изученные с предельной детальностью, точными границами залегания, и которые могут быть переданы в эксплуатацию.

В – запасы, разведанные и изученные с детальностью, обеспечивающей выявление основных условий залегания, без точного отображения пространственного положения месторождения.

C1 — запасы, разведанные и изученные с детальностью, обеспечивающей выяснение в общих чертах условий залегания.

С2 — запасы, разведанные, изученные и оцененные предварительно по единичным пробам и образцам. Кроме того:  по экономическому значению полезные ископаемые делятся на:

- балансовые, эксплуатация которых целесообразна в данный момент,

- забалансовые, эксплуатация которых нецелесообразна из-за низкого содержания полезного вещества, большой глубины залегания, особенностей условий работы и др., но, которые в перспективе могут разрабатываться.

Среди классификаций природных ресурсов, отражающих их экономическую значимость и хозяйственную роль, особенно часто используется классификация по направлению и видам хозяйственного использования. Основной критерий подразделения ресурсов в ней — отнесение их к различным секторам материального производства или непроизводственной сферы. По этому признаку природные ресурсы делятся на ресурсы промышленного и сельскохозяйственного производства.

5. Группа ресурсов промышленного производства.

Группа ресурсов промышленного производства включает все виды природного сырья, используемого промышленностью.

В связи с многоотраслевым характером промышленного производства виды природных ресурсов дифференцируются следующим образом:
	- Энергетические, к которым относят разнообразные виды ресурсов, используемых на современном этапе для производства энергии: горючие полезные ископаемые (нефть, газ, уголь, битуминозные сланцы и др.); гидроэнергоресурсы (энергия речных вод, приливная энергия и т.п.); источники биоэнергии (топливная древесина, биогаз из отходов сельского хозяйства.);источники ядерной энергии (уран и радиоактивные элементы).

- Неэнергетические ресурсы, представляющие сырье для различных отраслей промышленности или участвующие в производстве согласно его техническим особенностям: полезные ископаемые, не относящиеся к группе каустобиолитов (рудные и нерудные); воды, используемые для промышленного производства; земли, занятые промышленными объектами и объектами инфраструктуры; лесные ресурсы промышленного значения; биологические ресурсы промышленного значения.

6. Ресурсы сельскохозяйственного производства.

Ресурсы сельскохозяйственного производства объединяют те виды ресурсов, которые участвуют в создании сельскохозяйственной продукции:

- агроклиматические ресурсы тепла и влаги, необходимые для продуцирования культурных растений и выпаса скота;

- почвенно-земельные — земля и ее верхний слой — почва, обладающая уникальным свойством продуцировать биомассу;

- растительные биологические ресурсы — кормовые ресурсы;

- водные ресурсы — воды, используемые для орошения и пр.

К ресурсам непроизводственной сферы (непроизводственного потребления — прямого или косвенного) относятся ресурсы, изымаемые из природной среды (дикие животные, представляющие объекты промысловой охоты, лекарственное сырье естественного происхождения), а также ресурсы рекреационного хозяйства, заповедных территорий и др. Соединение природной и экономической классификаций позволяет выявить возможность разнонаправленного использования различных природных групп ресурсов, а также их заменяемость, сделать выводы о задачах рационального использования и охраны отдельных видов.

По взаимоотношениям видов использования существует следующая классификация:

- ресурсы однозначного использования;

- ресурсы многоцелевого использования, в т.ч. взаимоувязанного (комплексного) использования (водные ресурсы), взаимоисключающего (конкурирующего) использования (земельные ресурсы).

Можно выделить и другие группы природных ресурсов.

Например, источники однородных ресурсов (месторождения полезных ископаемых, земельные угодья, лесосырьевые базы и др.) подразделяются по величине запасов и хозяйственной значимости.

Условно выделяют:

- крупнейшие (общегосударственного значения),

- крупные (межрайонного и регионального значения),

- небольшие (местного значения).

Разрабатываются также частные классификации природных ресурсов, отражающие специфику их природных свойств и направлений хозяйственного использования. Примером такого рода служат различные мелиоративные классификации, группы рек по степени зарегулированности стока и др.

7. Геолого-экономическая классификация полезных ископаемых по основным направлениям их использования в промышленности.

Широко используется геолого-экономическая классификация полезных ископаемых по основным направлениям их использования в промышленности:

- топливно-энергетическое сырье (нефть, газ, уголь, уран и др.);

- черные, легирующие и тугоплавкие металлы (руды железа, марганца, хрома, никеля, кобальта, вольфрама и др.);

- благородные металлы (золото, серебро, платиноиды), химическое и агрономическое сырье (калийные соли, фосфориты, апатиты и др.); 	техническое сырье (алмазы, асбест, графит и др.).

В рыночных условиях хозяйства практический интерес приобретает классификация природных ресурсов, учитывающая, в частности, характер торговли природным сырьем.

Например, можно выделить:

- ресурсы, имеющие стратегическое значение, торговля которыми должна быть ограничена, поскольку ведет к подрыву оборонной мощи государства (урановая руда и др. радиоактивные вещества);
	- ресурсы, имеющие широкое экспортное значение и обеспечивающие основной приток валютных поступлений (нефть, алмазы, золото и др.);
	- ресурсы внутреннего рынка, имеющие, как правило, повсеместное распространение, например, минеральное сырье и др.

8. По источникам происхождения ресурсы подразделяются на биологические, минеральные и энергетические.

Биологические ресурсы — это все живые средообразующие компоненты биосферы: продуценты, консументы и редуценты с заключенным в них генетическим материалом (Реймерс, 1990). Они являются источниками получения людьми материальных и духовных благ. К ним относятся промысловые объекты, культурные растения, домашние животные, живописные ландшафты, микроорганизмы, т. е. сюда относятся растительные ресурсы, ресурсы животного мира и др. Особое значение имеют генетические ресурсы.

Минеральные ресурсы — это все пригодные для употребления вещественные составляющие литосферы, используемые в хозяйстве как минеральное сырье или источники энергии. Минеральное сырье может быть рудным, если из него извлекаются металлы, и нерудным, если извлекаются неметаллические компоненты (фосфор и т.д.) или используются как строительные материалы.

Энергетическими ресурсами называют совокупность энергии Солнца и космоса, атомно-энергетических, топливно-энергетических, термальных и других источников энергии. Второй признак, по которому классифицируют ресурсы, — по использованию их в производстве. Сюда относятся следующие ресурсы:

— земельный фонд — все земли в пределах страны и мира, входящие по своему назначению в следующие категории: сельскохозяйственные, населенных пунктов, несельскохозяйственного назначения (промышленности, транспорта, горных выработок и т. п.). Мировой земельный фонд — 13,4 млрд. га.

— лесной фонд — часть земельного фонда Земли, на которой произрастает или может произрастать лес, выделенный для ведения сельского хозяйства и организации особо охраняемых природных территорий; он является частью биологических ресурсов;

— водные ресурсы — количество подземных и поверхностных вод, которые могут быть использованы для различных целей в хозяйстве (особое значение имеют ресурсы пресных вод, основным источником которых являются речные воды);

— гидроэнергетические ресурсы — те, которые способна дать река, приливно-отливная деятельность океана и т. п.;

— ресурсы фауны — количество обитателей вод, лесов, отмелей, которые может использовать человек, не нарушая экологического равновесия;

— полезные ископаемые (рудные, нерудные, топливно-энергетические ресурсы) — природное скопление минералов в земной коре, которое может быть использовано в хозяйстве, а скопление полезных ископаемых образует их месторождения, запасы которых должны иметь промышленное значение.
	С природоохранной точки зрения важное значение имеет классификация ресурсов по третьему признаку — по степени истощаемости. Истощение природных ресурсов с экологических позиций — это несоответствие между безопасными нормами изъятия природного ресурса из природных систем и недр, и потребностями человечества (страны, региона, предприятия и т. д.).

Неисчерпаемые ресурсы — непосредственно солнечная энергия и вызванные ею природные силы, — например, ветер и приливы существуют вечно и в неограниченных количествах.

Исчерпаемые ресурсы имеют количественные ограничения, но одни из них могут возобновляться, если есть к этому естественные возможности или даже с помощью человека (искусственная очистка воды, воздуха, повышение плодородия почв, восстановление поголовья диких животных и т. п).

Однако очень важная группа ресурсов не возобновляется. К ним относятся такие реликты древних биосфер, как топливо и железная руда, а также ряд руд металлов внутриземного (эндогенного) происхождения. Все они имеют ограниченные запасы в литосфере. Эти ресурсы конечны и не возобновляются.

В настоящее время человечеству доступны климатические и космические ресурсы, ресурсы Мирового океана и континентов. Постоянно растет количественное их потребление, растет их «ассортимент», зачастую без учета ресурсообеспеченности.

Лекция № 6

Пищевые ресурсы человечества.

Проблемы питания и производства сельскохозяйственной продукции.

1. Возможности биосферы.

Как известно, возможности биосферы в последние годы значительно изменились в худшую сторону и уже не в состоянии давать людям достаточно средств качественного жизнеобеспечения.

Рост численности населения сопровождается сокращением сельскохозяйственных площадей и, как правило, ухудшением их экологического состояния, что не способствует производству качественной сельхозпродукции.

Натуральные, экологически чистые продукты в наше время становятся редкостью, стремительно вытесняясь пищевыми суррогатами.

Качество питания современного человека значительно ухудшилось, в рационе резко возросла доля рафинированных продуктов, бедных витаминами и микроэлементами, ухудшилось состояние питьевой воды, все больше загрязняется воздух.

Все эти факторы влияют на наш иммунитет, ослабляя организм и способствуя накоплению в нем большого количества вредных веществ. На этом фоне проблема качественного питания становится особенно актуальной. 	Таким образом, состояние здоровья и работоспособность человека во многом зависят от питания.

Роль питания:

1) Восполнение энергетических затрат.

2) Рост и обновление клеток, тканей.

3) Выработка регуляторов обменных процессов в организме.

Извлечение и получение пищевых ресурсов являются существенным разделом природопользования. Под качеством пищевых продуктов понимают ее пищевую ценность, объединяющую биологическую и энергетическую ценность, органолептические и санитарно-гигиенические показатели.

Отрасли с/х:

1) растениеводство, включающее в себя полеводство, плодоводство, овощеводство;

2) животноводство, включающее разведение крупного рогатого скота, овцеводство, коневодство;

3) птицеводство.

Положительные стороны растений:

1) служат неиссякаемым источником разнообразных пищевых продуктов,

2) пища из растений насыщена витаминами, углеводами, клетчаткой, растительными жирами; бобовые растения содержат белок.

Отрицательные стороны:

1) Загрязнены токсичными и радиоактивными веществами, попадающими из почвы, атмосферы и водных объектов.

Причины загрязнения растений:

1) Применение пестицидов и ядохимикатов при обработке полей.

2) Несоблюдение норм внесения минеральных удобрений.

3) Многократное превышение ПДК загрязняющих веществ в водоисточниках, используемых для мелиоративных работ.

4) Трансграничное перемещение воздушных масс, загрязненных выбросами промышленных предприятий и транспорта. По трофическим цепям вещества – токсиканты попадают в организмы животных и гидробионтов, мясом которых впоследствии питается человек.

Пути выхода:

1) Производство биологически чистого удобрения из природного торфа.

2) Селекция и создание семенной базы не геномодифицированных сельскохозяйственных культур.

3) Очистка сточных вод животноводческого комплекса и производств по переработке продовольственного сырья в готовый продукт потребления.

4) Очистка воздуха внутри закрытых помещений, животноводческого комплекса в особенности птицеферм. Это поможет не только не отравлять окружающую среду, но и предотвращать эпидемические заболевания среди животных.

5) Вырабатывание электро- и тепло- энергии самим агрохозяйством, при помощи тепло ветра энергетики и других, природных экологически чистых проектов, тем самым обеспечивая агрокомплекс практически бесплатным и экологически чистым энергоснабжением.

2. Виды пищевого белка.

Население нашей планеты ежегодно увеличивается примерно на 70 млн. человек. Продукты питания лишь тогда становятся пищей, когда способны удовлетворять строительные и энергетические потребности организма. Главное в пище белок:

- растительный;

- животный;

- микробиологический (одноклеточный). Под этим названием понимают необработанные источники белка, получаемого из культивируемых масс бактерий, дрожжей, плесневых грибов и низших водорослей. Время, необходимое для удвоения массы некоторых организмов показано в таблице 6.1

Таблица 6.1

Время, необходимое для удвоения массы некоторых организмов

| Продуцент белка | Время удвоения массы |
| --- | --- |
| Бактерии и дрожжи | 0,3—2 часа |
| Плесневые грибы и водоросли | 2—6 часов |
| Некоторые растения и водоросли | 1—2 недели |
| Некоторые растения (злаки) | 1—2 недели |
| Цыплята | 2—4 недели |
| Поросята | 4—6 недель |
| Крупный рогатый скот | 1—2 месяца |

Вывод: одноклеточный белок удваивает свою массу гораздо быстрее чем растительный и животный белки

Сравнительная способность образовывать новый белок  животными, растениями, микроорганизмами показана на рис. 6.1

0,5 кг

5 кг

50000 кг

500 кг

500 кг

500 кг

Корова

Соя

Дрожжи

Ворона

Кошка

10 слонов

Рис. 6.1 Сравнительная способность образовывать новый белок  животными, растениями, микроорганизмами

Вывод: На 500 кг массы корова за сутки производит 0,5 кг нового белка (массы вороны); на 500 кг массы сои- 5 кг нового белка (масса кошки); на 500 кг массы дрожжей- 50000 кг нового белка (масса 10 слонов).

Продуктивность микроорганизмов в зависимости от субстрата показана в

таблице 6.2

Таблица 6.2

Продуктивность микроорганизмов в зависимости от субстрата

| Субстрат | Выход клеточной массы на 1 г субстрата | Субстрат | Выход клеточной массы на 1 г субстрата |
| --- | --- | --- | --- |
| Н-Алканы | 1 | глюкоза | 0,5 |
| Метан | 0,62 | крахмал | 0,5 |
| Метанол | 0,5 |  |  |
| Этанол | 0,75 |  |  |

Вывод: выход клеточной массы на 1 грамм субстрата наибольший у Н-Алканов.

Особенности микробиологического белка:

- Не зависит от сельскохозяйственных операций (климат, температура, пастбище не влияет).

- Содержит кроме собственного белка другие важные питательные вещества: витамины, углеводы, ферменты.

- Продуцируется с необычайно высоким эффектом.

- В качестве сырья (субстрата) могут быть использованы самые различные отходы.

- Одноклеточный белок способен повышать ценность пищи, как дополнительная пищевая добавка для баланса продуктов по аминокислотам.

Две проблемы производства биомассы из одноклеточных организмов:

- Выбор микроорганизмов в качестве «биологического реактора».

Её решают микробиологи и биохимики.

Критерии выбора:

- безвредность процесса  культивирования;

- вкусовые качества конечного продукта;

- его пищевая ценность;

- доступность и цена субстрата.

- Выбор сырья (субстрата), на который этот микроорганизм будет развиваться.

Проблема выбора сырья заключается в том, что субстрат должен содержать углерод. Из него микроорганизм будет строить каркас белка. Сложность проблемы: от 40 до 50 % стоимости производства белка, приходится на стоимость источника углерода. Т.о.  чтобы снизить себестоимость белка, нужно искать дешёвое сырьё.

Сырье:

-  углеводороды (метан и другие, алканы, продукты переработки нефти);

- спирты (метиловый и этиловый);

- углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза);

- отходы переработки сельхозпродукции (патока, сырная сыворотка, ботва полевых культур, отходы консервного производства);

- природный газ;

- ядовитые сточные воды целлюлозно-бумажных комбинатов;

- дизельное топливо.

Критерии выбора субстрата:

- доступность и качество сырья;

- наличие источников энергии;

- ориентация на определённый вид продуцента.

Лекция № 7

Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение.

Прямое и косвенное воздействие на человека загрязнений биосферы

1. Основные виды загрязнений природной среды.

Чтобы обеспечить свое существование, человечество должно иметь пищу, воду, кров, одежду и т.д. Все это с неизбежностью предполагает образование различного рода отходов, которые поступают в окружающую среду. Во избежание ненужного, а порой и непоправимого ущерба, наносимого природной среде, такое воздействие на среду должно тщательно планироваться. При этом следует сочетать удовлетворение потребностей человека за счет природы с активной защитой природной среды от последствий человеческой деятельности.

Теоретически в условиях города возможно избежать загрязнения окружающей среды: получать чистую воду из сточных вод, а на иле сточных вод выращивать сельскохозяйственную продукцию. Даже СО2 и Н2О, выделяемые при дыхании, можно было бы превратить с помощью растений и водорослей в углеводы и кислород. Однако согласно законам термодинамики такое изолированное существование веществ не может продолжаться бесконечно долго.

Любая деятельность человека оказывает воздействие на суммарные ресурсы Земли. Казалось бы, в результате такой деятельности ресурсы Земли должны иссякнуть. Однако не следует забывать, что Земля постоянно получает приток новой энергии, источником которой является Солнце.

Т.о., деятельность человека причиняет ущерб окружающей среде независимо от его добрых намерений и задача состоит в том, чтобы сделать последствия этой деятельности наименее пагубными.

Загрязнения окружающей среды (ОС) можно классифицировать на:

- физические (шум, вибрации, различные виды излучений);

- химические (различные вещества: в воздухе — это токсичные газы и пары, в воде и почве — ионы тяжелых металлов).

2. Характеристика атмосферы и виды загрязнений.

Огромное число вредных веществ находится в воздухе, которым мы дышим.

Это и твердые частицы, например частицы сажи, асбеста, свинца, и взвешенные жидкие капельки углеводородов и серной кислоты, и газы, такие, как оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы.

Все эти загрязнения, находящиеся в воздухе, оказывают биологическое воздействие на организм человека: затрудняется дыхание, осложняется и может принять опасный характер течение сердечно-сосудистых заболеваний.

Под действием одних содержащихся в воздухе загрязнителей (например, диоксида серы и углерода) подвергаются коррозии различные строительные материалы, в том числе известняк и металлы. Кроме того, может измениться облик местности, поскольку растения также чувствительны к загрязнению воздуха.

Смог (от англ., smoke — дым и fog — туман), нарушающий нормальное состояние воздуха многих городов, возникает в результате реакции между содержащимися в воздухе углеводородами и оксидами азота, находящимися в выхлопных газах автомобилей.

Земная атмосфера подразделяется на слои в соответствии с их температурой.

Основные санитарные требования к качеству атмосферного воздуха.

Основным критерием контроля качества атмосферного воздуха является ПДК токсичных веществ. При санитарной оценке качества атмосферного воздуха принято выражать содержание загрязняющих веществ в мг на м3 воздуха. Это выражение концентрации применимо для любого агрегатного состояния примесей. За рубежом, например в США, часто пользуются другой концентрацией:

Критерием оценки влияния выбросов предприятий на окружающую среду является уровень практических концентраций примесей в атмосфере, полученных в результате рассеивания выбросов, по сравнению с предельно допустимыми.

Для атмосферного воздуха установлены соответствующие значения ПДК.

Концентрация вредных веществ в воздухе производственных помещений не должна превышать ПДКР.3: в воздухе для вентиляции производственных помещений — 0,3 ПДКР.3; в атмосферном воздухе населенных пунктов — ПДКм р; в зоне отдыха и курортов –  0,8 ПДКм.р.

Для предотвращения загрязнения атмосферы введены нормативы на выбросы вредных веществ непосредственно из каждого источника (труба, шахта и т.д.). Государственным стандартом (1990 г.) установлены величины предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ в атмосферу:

ПДВ — количество вредных веществ, выбрасываемых в единицу времени (г/с), которое в сумме с выбросами из других источников загрязнения не создает приземной концентрации примеси, превышающей значение ПДК. Это научно-технический норматив для конкретного источника загрязнения, обязательный для данного предприятия.

При установлении ПДВ или ВСВ необходимо учитывать фоновые концентрации, значения которых определяются для предприятия территориальными организациями Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Для городов с населением меньше 250 тыс. человек приняты следующие нормы фоновых концентраций основных токсикантов:

| SO2 — 0,1 мг/м3 | СО — 1,5 мг/м |
| --- | --- |
| NO2 — 0,03 мг/м3 | пыль — 0,2 мг/м3 |

3. Характеристика гидроресурсов и сточных вод.

Гидросферой называют водную оболочку Земли. Это совокупность океанов, морей, озер, прудов, болот и подземных вод. Гидросфера — самая тонкая оболочка нашей планеты, она составляет лишь 10~3% общей массы планеты.

Роль воды во всех жизненных процессах общепризнана. Без воды человек может жить не более 8 суток, за год он потребляет около 1 т воды. Растения содержат 90% воды. Сельское хозяйство является основным потребителем пресной воды.

Вода идет на мелиорацию, обслуживание животноводческих комплексов. Так, необходимо воды для выращивания:

1 т пшеницы    —1500т

1 т риса — 7000 т

1 т хлопка         — 10 000 т

Вода необходима практически всем отраслям промышленности. Так, требуется воды на производство:

1 т чугуна — 50—150 т

1 т пластмасс      — 500—1000 т

1 т цемента         — 4500 т

1 т бумаги — 100 000 т

На электростанциях мощностью 300 тыс. кВт расход воды составляет 300 млн. т/год. Указанные производства требуют только пресную воду. Расчеты показывают, что количество пресной воды составляет всего 2,5% всей воды на планете; 85% — морская вода, содержащая до 35 г/л солей.

Запасы пресной воды распределены крайне неравномерно:

72,2% — льды;

22,4% — грунтовые воды;

0,35% — атмосфера;

5,05% — устойчивый сток рек и вода озер.

На долю воды, которую мы можем использовать, приходится всего 10-2% всей пресной воды на Земле. Хозяйственная деятельность человека привела к заметному сокращению количества воды в водоемах суши: мелеют водоемы, исчезают малые реки, высыхают колодцы, снижается уровень фунтовых вод. Сокращение уровня грунтовых вод уменьшает урожайность окрестных хозяйств.

Проблема Каспия — хищническое истребление ценнейших пород осетровых рыб при том, что разведение молоди осетровых, т. е. восстановление их популяции, ведется только рыбохозяйствами России и в небольшом объеме — Азербайджаном, а остальные страны только потребляют.

Проблема Азовского моря — увеличение концентрации солей. За послевоенные годы его засоленность увеличилась с 9 до 15,6 ррт. Организмы, питающие рыбу, погибают. Результат — снижение возможности рыболовства на Азовском море.

Проблема Байкала — воду этого ценнейшего озера используют для получения целлюлозы по финской технологии, т. е. используют воду минимальной минерализации, содержащую меньше  100 мг/л солей. Обычно в пресной воде содержание солей составляет 300—450 мг/л, в  питьевой  —  380 мг/л. Байкал   после  строительства  целлюлозно-бумажного комбината в городе Байкальске стал загрязняться (60-е годы). В озере Байкал находится несколько сот эндаминореликтов — редких видов биоты, которых нет в других водоемах. С запозданием разработаны уникальные очистные сооружения, стоимость которых составила 30% стоимости основных фондов производства. Однако принимаемые меры недостаточны для защиты Байкала.

По   количеству   солей   вода делится на: пресную (< 1 г/л солей), засоленную (до 25 г/л солей) и соленую (> 25). В океане, например, — 35 г/л; Балтийском море — 8—16 г/л; Каспийском — 11—13 г/л; Черном — 17—22 г/л.

Деградация природных вод связана в первую очередь с увеличением солесодержания. Количество минеральных солей в водах постоянно растет, даже в такой большой водной системе, как бассейн реки Волги с ее притоками Камой и Окой. В ряде небольших рек, например, в Северном Донце, вода уже не пресная, а соленая. Средняя минерализация рек Украины составляет 2—3 г/л. В настоящее время многие реки Урала не могут быть использованы как источники водоснабжения. Так, в Каму поступают промышленные стоки с минерализацией 1,5—5,0 г/л.

Основная причина засоленности вод — истребление лесов, распашка степей, выпас скота. Вода при этом не задерживается в почве, не увлажняет ее, не пополняет почвенные источники, а скатывается через реки в море. В качестве мер, принятых в последнее время для снижения засоленности рек, используется посадка лесов, предпринимаемая, например, в Саратовской области. Громаден объем сброса дренажных вод.

К 2000 г. он составит 25—35 км3. Системы орошения потребляют обычно 1—2 тыс. м3/га, их минерализация составляет до 20 г/л. Огромен вклад в минерализацию воды сброса промышленных стоков. По данным за 1996 г. в России объем промстоков был равен стоку такой большой реки, как Кубань.

Основные санитарные требования к качеству воды.

Главным критерием качества воды и атмосферы в нашей стране являются ПДК. Но они установлены далеко не для всех веществ. Спуск в водоемы новых веществ, ПДК которых не определены, в нашей стране запрещен. Кроме того, часто используют значения ПДК не для сточных вод, а для водоема. Таким образом, появляется возможность достичь установленного ПДК простым разбавлением сточных вод, чем часто пользуются. Около "половины сточных вод на Земле не подвергается специальной очистке перед сбросом в водоемы. Их обезвреживание заключается лишь в разбавлении чистой водой и самоочищении водоемов. Например, сточные воды заводов по производству полиэтилена и полистирола надо разбавлять в 30 раз; сточные воды от производства синтетического каучука — в 185 раз.

В России ежегодно образуется около 21 км3 сточных вод, из них 16 км3 сливаются в Волгу или ее притоки. Выбросы Си, Zn, Сr превышают ПДК. Поэтому принято специальное постановление по защите окружающей среды в бассейнах Волги и Урала.

Сбросы сточных вод регламентируются также величиной ПДС (предельно-допустимого сброса) предприятия. В 90-х годах в мире использовали 2000—3000 км3 пресных вод, т. е. примерно 30% устойчивого мирового стока рек. Чтобы не погибнуть, чистить воду придется всем странам. Кроме того, пресная вода, удобная для использования, распределена крайне неравномерно. В Европе и Азии, где проживает 70% населения Земли, мировых запасов речных вод очень мало. Гидроресурсы нашей страны велики, однако более 80% речного стока приходится на малонаселенные районы Севера и Востока. На Европейской части России проживает около 80% населения и на них приходится всего 20% гидроресурсов.

Таким образом, влияние хозяйственной деятельности человека на кругооборот воды в природе привело к:

•   сокращению количества воды в водоемах суши;

•   росту водопотребления;

•   исчерпанию самоочищающей способности водоемов;

•   деградации природных вод.

Выход из положения — создание замкнутых водооборотных систем. Помимо перечисленных выше факторов это связано с экономическими соображениями.

Основные положения создания водооборотных систем:

1. Разработка научно обоснованных требований к качеству воды, используемой во всех технологических процессах и операциях. В подавляющем большинстве случаев нет необходимости в использовании воды питьевого качества.

2. Максимальное внедрение систем воздушного охлаждения вместо водного. Здесь большую роль сыграло бы внедрение агрегатов большой единичной мощности. При этом высокоэнергетическое тепло используется для технологических целей, а низкоэнергетическое — для обогрева. Так, например, в результате внедрения установок воздушного охлаждения на предприятиях нефтепереработки потребление воды в среднем сократилось на 110—160 млн. м3/год (Омский нефтеперерабатывающий завод и др.).

3. Размещение на промышленных площадях комплекса производств (так называемых территориально-производственных комплексов — ТПК) должно обеспечить возможность многократного (каскадного) использования воды в технологических процессах и операциях.

4. Последовательное многократное использование воды в технологических операциях должно по возможности обеспечить

получение небольшого объема максимально загрязненных сточных вод.

5. Использование воды для очистки газов от водорастворимых соединений целесообразно только тогда, когда из газов извлекают, а затем утилизируют ценные компоненты.

6. Применение воды для очистки газов от твердых частиц допустимо только в замкнутом цикле.

4. Твердые бытовые отходы и их утилизация.

Общая площадь суши Земли составляет 149,1 млн. км2, из них пригодны для обитания людей 133 млн. км2. Основные виды загрязнения литосферы — твердые бытовые и промышленные отходы. На одного жителя в городе в среднем приходится в год примерно по 1 т твердых отходов, причем эта цифра ежегодно увеличивается.

В городах под складирование бытовых отходов отводятся большие территории. Удалять отходы следует в короткие сроки, чтобы не допускать размножения насекомых, грызунов, предотвращать загрязнение воздуха. Во многих городах действуют заводы по переработке бытовых отходов, причем полная переработка мусора позволяет городу с населением в 1 млн. человек получать в год до 1500 т металла и почти 45 тыс. т компоста — смеси, используемой в качестве удобрения.

В результате утилизации отходов город становится чище, кроме того, за счет освобождающихся площадей, занятых свалками, город получает дополнительные территории.

Например, в Москве к 1990 г. было зарегистрировано 150 свалок, из них только 3 — действующие. Часть новых кварталов Москвы размещена на территории бывших свалок, и поскольку во время строительства еще не было правильно организованных технологий свалок, то в этих районах города необходим особенно тщательный контроль воздуха на присутствие токсичных веществ.

Правильно организованная технологическая свалка — это такое складирование твердых бытовых отходов, которое предусматривает постоянную, хотя и очень долговременную, переработку отходов при участии кислорода воздуха и микроорганизмов.

Для хранилищ, предназначенных для размещения жидких органических отходов, требуется изоляция из синтетических материалов, а не из глины, поскольку через глину в конце концов происходит утечка органических жидкостей.

На заводе по сжиганию бытовых отходов наряду с обезвреживанием происходит максимальное уменьшение их объема (до 90% исходного). Однако необходимо учитывать, что сами мусоросжигающие заводы могут загрязнять окружающую среду, поэтому при их проектировании обязательно предусматривается очистка выбросов в ОС. Производительность таких заводов по сжигаемым отходам приблизительно 720 т/с. при круглогодичном и круглосуточном режимах работы.

В сельскохозяйственных районах строятся заводы по переработке старой полиэтиленовой пленки. Например, из собранной за год (более 1500 т), очищенной от грязи пленки получают 1300т труб, которые используют в мелиорации и в крупнопанельных домах.

В Японии, стране высокой бытовой культуры, налажен сбор в специальные контейнеры отходов полиэтилена, которые затем прессуются и из них создаются острова в Тихом океане для захоронения неутилизируемых в настоящее время отходов (например, ядерных отходов). Во многих странах Европы вблизи больших магазинов установлены контейнеры для банок и бутылок разного цвета. Специалисты подсчитали, что на собранном таким образом сырье в городе с населением 0,5—1,0 млн. человек может в течение года работать стекольный завод.

Твердые промышленные отходы и их переработка.

В результате промышленной деятельности человека происходит загрязнение почвы, что приводит к выводу из строя земель, пригодных для сельского хозяйства.

Основные виды промышленных отходов — шлаки тепловых электростанций и металлургических заводов, породные отвалы горнодобывающих предприятий и горнообогатительных комбинатов, строительный мусор и т.д.

В особую группу выделяют загрязнение почвы нефтепродуктами и другими химическими веществами (в авиационной и других технологиях — это твердые осадки гальванованн и продукты травления металлов), которые пагубно воздействуют на почвенные микроорганизмы и корневую систему растений.

Груды старых шин от автомобилей различных марок на территории Чеховского регенераторного завода под Москвой — уже не свалка, а склад исходного сырья для производства резиновой крошки и регенерата — пластичного материала, частично заменяющего каучук в различных резиновых изделиях, в том числе и в новых шинах. Одна тонна регенерата — продукта переработки старых покрышек, позволяет сэкономить 400 кг синтетического каучука.

Все развитые страны имеют планы по созданию чистых (так называемых безотходных) технологий.

Например, программа по экологии правительства Нидерландов до 2000 г. предусматривала уменьшить количество отходов, поступающих на сжигание, с 60 до 35%, на захоронение — с 55 до 10%.

В 1987 г. Конгресс США принял поправку к закону по опасным и твердым отходам, запрещающую захоронение отходов без их предварительной обработки по самым современным технологиям.

В качестве примера промышленной переработки твердых бытовых отходов на рис. 4.8 приведена схема технологии итальянской кампании «Сорайн Чеккини».

В России в 1991 г. была разработана программа, в которой предусматривался в целях комплексной переработки природных ресурсов и сырья переход на безотходные и малоотходные производства. При этом обеспечивались независимость экологической экспертизы и создание кадастра вторичных ресурсов для учета вторичного сырья. Однако этот процесс, в связи с коренной перестройкой самой системы хозяйствования сильно затягивается, что усугубляет положение с охраной литосферы на территории России и других стран.

Лекция № 8

Основные задачи мониторинга окружающей среды

- Определение мониторинга.

Мониторинг – это система наблюдений, оценки прогноза, состояний окружающей среды. Цель мониторинга: выявление антропогенных загрязнений.

Понятие качества среды. Прежде всего, необходимо располагать данными, какая среда является оптимальной для нормальных условий жизни человека. Есть понятие качества среды, т.е. совокупность параметров, которые полностью удовлетворяют экологическим условиям жизни человека и научно-техническому прогрессу. Должны быть установлены предельно допустимые нагрузки на окружающую среду, превышение которой приводит к её ухудшению.

Виды мониторинга.

Экологический мониторинг охватывает разные уровни от локальных размеров до Земного шара в целом.

1. Локальный мониторинг: учитывает изменение качества среды в пределах настоящих пунктов, отдельных промышленных предприятий.

2. Региональный мониторинг: действует в пределах отдельных размеров, интенсивно осваиваемых народным хозяйством.

3.  Национальный мониторинг: действует в пределах какого-либо государства.

4. Глобальный мониторинг (биосферный): осуществляется на основе международных соглашений. Базой этого мониторинга является космическая и вычислительная техника. Информирование системы глобального мониторинга позволяет оценить современное фоновое состояние биосферы.

Специальные службы, т.е. региональные станции системы мониторинга.

Базовые станции (30-40 сухопутных, 8-12 океанических) – характеризуют общеглобальное состояние среды.

Фоновые – располагаются в заказниках и заповедниках.

Наряду с методами исследования с помощью приборов и техники используются методы биологической индексации, основанные на чувствительности живых организмов к некоторым конкретным химическим загрязнениям.

Например, чёткая связь между встречаемостью лишайников на стволах деревьев и стволами загрязнения. Отсутствие жуков короедов на отмирающих деревьях служит индикатором загрязнения воздуха.

2. График функции состояния элементов некоторой системы во времени h*(t) при различных нагрузках (по Ю.А.Израилю) показан на рис. 8.1

7

6

5

ЭР

4

3

ЭР	2

1

Рис. 8.1  График функции состояния элементов некоторой системы во времени h*(t) при различных нагрузках (по Ю.А.Израилю).

1 и 7 - нижний и верхний критические пределы изменений;

2 и 6 - нижний и верхний пределы допустимых изменений (пределы воздействия на систему);

5 - возбуждённое состояние системы;

3 - функция фактического состояния системы при антропогенном воздействии;

4 - нормальное состояние системы.

Интервалы между фактическими состояниями (кривая 3) и верхним (6) или нижним (2) допустимыми пределами воздействия характеризуется «экологический резерв» воздействия.

3. Государственный мониторинг и контроль за охраной атмосферного воздуха.

Государственный мониторинг за состоянием атмосферного воздуха в основном проводит Росгидромет, который располагает 661 стационарным постом (в 236 городах и поселках), 107 химическими лабораториями и 53 кустовыми лабораториями.

Так, в одной Москве действуют 36 стационарных постов, на них воздух оценивается по 30 стандартным показателям. При маршрутных наблюдениях и дополнительных обследованиях загрязнения атмосферного воздуха часто используются передвижные лаборатории. Так, лаборатории типа «Атмосфера» могут проводить ежегодно анализ до 5000 проб.

Разработаны мобильные лазерные комплексы (лидары) для контроля за загрязнением атмосферного воздуха на относительно большом расстоянии от источника загрязнения.

Для слежения за трансграничным переносом вредных веществ (в частности, с территорий сопредельных с Россией стран) развернута сеть станций на западных границах страны. При этом особенно тщательно контролируются такие вредные газы, как диоксиды серы и азота.

В биосферных заповедниках России расположены станции, составляющие систему фонового мониторинга. На них собирается информация о наиболее значимых для человечества и биосферы в целом компонентах атмосферы – озоне и диоксиде углерода, химическом составе осадков, атмосферно-электрических характеристиках, оптической плотности аэрозолей и т.п.

Данные об уровне загрязнения атмосферы после их обработке передаются в компетентные органы, которые на их основе составляют прогнозы, вырабатывают мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ, предупреждают население о возможном повышении уровня загрязненности атмосферного воздуха в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями и др.

Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха осуществляют Минприроды России и его территориальные органы; порядок контроля определен Правительством РФ (ст 24 Закона «Об охране атмосферного воздуха»).

Государственный контроль должен обеспечить соблюдение условий, установленных разрешениями на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу:

-стандартов, нормативов, правил и иных требований охраны атмосферного воздуха;

-соблюдение режима санитарно-защитных зон объектов, имеющих стационарные источники выбросов вредных веществ в атмосферный воздух;

- выполнение федеральных и региональных программ охраны атмосферного воздуха, а также соответствующих программ субъектов Федерации;

-выполнение иных требований законодательства РФ в области охраны атмосферного воздуха.

4. Мониторинг водных объектов.

Государственный мониторинг водных объектов, являясь составной частью системы  государственного мониторинга окружающей природной среды, включает мониторинг поверхностных водных объектов суши  морей, мониторинг подземных водных объектов, мониторинг водохозяйственных систем и сооружений.

Он предусматривает:

1) постоянные наблюдения за их состоянием, качественными и количественными показателями как поверхностных, так и подземных вод;

2) сбор, хранение и обработку данных наблюдений;

3) создание и ведение банков данных;

4) оценку.

Составление прогнозов изменения состояния водных объектов и передачу соответствующей информации правительственным органам Федерации и ее субъектов.

Государственный мониторинг водных объектов осуществляет Министерство природных ресурсов (МПР), Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и  другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей среды.

МПР РФ отвечает за развитие сети станций и постов наблюдения на водных объектах, разработку автоматизированных информационных систем (АИС) по ведению государственного мониторинга водных объектов, создание наблюдательной сети постов на водохозяйственных системах и сооружениях.

Росгидромет ведет наблюдение за загрязнением поверхностных вод суши, охватывая при этом 154 водоема и 1172 водотока, на которых исследуются гидрохимические показатели.

Санитарно-эпидемиологическая служба России отвечает за санитарную охрану водоемов. Она располагает 2600 санитарно-эпидемиологическими учреждениями, 35 научно-исследовательскими учреждениями гигиенического и эпидемиологического профиля. Кроме того имеется сеть санитарных лабораторий на предприятиях, занятых изучением состава сточных вод и качества воды водоемов.

В настоящее время большое внимание уделяется развертыванию сети автоматизированных станций, которые способны измерять и  контролировать изменение десятков показателей качества воды, причем весьма быстро.

Лекция № 9

Природоохранный надзор. Участие России в деятельности международных природоохранных организаций; международные соглашения, конвенции, договоры

1. Международное сотрудничество в области экологического образования.

Глобальные экологические проблемы обострились после Второй мировой войны. Для их решения в 1948 г. был образован Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП).

Первоочередной задачей МСОП являлось составление Красных книг – списков редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. В 1963-1966 гг. была издана первая Международная Красная книга. В 1980 г. вышло ее четвертое издание.

В 1978-1984 гг. издается Красная книга СССР, а в 1985 г. – Красная книга Российской Федерации.

В 1980 г. Международным союзом охраны природы и природных ресурсов была разработана «Всемирная стратегия охраны природы».

В материалах Всемирной стратегии отмечается, что одной из глобальных экологических проблем является проблема питания: 500 млн. человек систематически недоедают. 	Труднее учесть число людей, не получающих полноценного питания, сбалансированного по белкам, витаминам и микроэлементам.

Всемирная стратегия сформулировала первоочередные задачи охраны природы:

– Поддержание главных экологических процессов в экосистемах.

– Сохранение генетического разнообразия.

– Долгосрочное рациональное использование видов и экосистем.

2. Международное сотрудничество в области ООС показано в таблице 9.1

Таблица 9.1

Международное сотрудничество в области ООС

| 1960-1972 гг. | Работа комиссии, действующей в составе неправительственной организации Международного союза охраны природы и природных ресурсов. Ее функция консультативная. |
| --- | --- |
| 1972 г. | Создание международной организации в рамках международных правительственных структур. Координационная деятельность, многочисленные совещания. |
| 1975 г. | ЮНЕСКО совместно с ЮНЕП приступила к осуществлению Международной программы по образованию в области охраны окружающей среды (МПООС): всемирная поддержка и содействие распространению экологического образования в мире, организация и проведение международных форумов. |
| 1977 г. | Проведение межправительственной конференции по образованию в области охраны окружающей среды (Тбилиси): обобщение опыта, обсуждение значения экологического образования и мер по его развитию на национальном и международном уровнях, определение приоритетных направлений развития сотрудничества. |
| 1987 г. | Проведение Международного конгресса (Москва) по образованию в области охраны окружающей среды. Выработка Международной стратегии действий в области экологического образования в период до 2000 года. Основные ее положения основаны на гуманистических идеях отношения человека к природе и ответственности за нее перед настоящими и будущими поколениями. |
| 1992 г. | Проведение Конференции по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро). Один из разделов «Повестка дня на ХХ1 век» посвящен науке и образованию как необходимому условию устойчивого развития. |

Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию.  В 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию. Она собрала глав государств и представителей 179 правительств стран мира, представителей учреждений ООН, международных организаций и многочисленных неправительственных организаций.

На этой конференции был принят ряд документов, подписанных представителями 179 государств:

– Программа действий: Повестка дня на XXI век.

– Заявление о принципах в отношении лесов.

– Конвенция ООН об изменении климата.

– Конвенция о биологическом разнообразии.

В Рио-де Жанейро были заключены международные соглашения.

Основные из них:

1. Декларация по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро).

Ее 27 принципов определяют права и обязанности стран в деле обеспечения устойчивого развития. В ней заявляется, единственный путь обеспечения долгосрочного экономического прогресса – это его увязка с охраной окружающей среды. Это может быть достигнуто только в том случае, если страны осуществят новое и равноправное сотрудничество с участием правительств, их народов и основных общественных групп.

2. «Повестка дня на ХХ1 век» - программа о том как сделать развитие устойчивым с социальной, экологической и экономической точек зрения.

В ней разъясняется, что движущими силами перемен в окружающей среде являются население, потребление, технология. В «Повестке…» отмечается, что только партнерство в глобальном  массовом масштабе может принести всем народам более безопасное и обеспеченное будущее.

3. Конвенция ООН об изменении климата. Она предполагает стабилизацию поступления «парниковых» газов на таких уровнях, которые не вызовут опасного дисбалланса в мировой климатической системе.

4. Конвенция по биологическому разнообразию, которая требует, чтобы страны мира приняли меры для его сохранения.

В материалах Конвенции о биологическом разнообразии отмечается, что «...разнообразие важно для эволюции и сохранения систем жизнеобеспечения биосферы».

Для сохранения систем жизнеобеспечения биосферы необходимо сохранение всех форм биологического разнообразия: «Страны, которые присоединяются к Конвенции, должны определять компоненты биологического разнообразия, ...осуществлять контроль за видами деятельности, которые могут оказать вредное воздействие на биологическое разнообразие».

В 1995 г. в Софии на конференции министров окружающей среды европейских стран была принята Общеевропейская стратегия сохранения биологического и ландшафтного разнообразия.

Принципы Общеевропейской стратегии сохранения биологического и ландшафтного разнообразия природы:

– Охрана наиболее уязвимых экосистем.

– Охрана и восстановление нарушенных экосистем.

– Охрана территорий с наибольшим видовым разнообразием.

– Сохранение эталонных природных комплексов.

5. Заявление о принципах управления, защиты и устойчивого развития всех видов лесов, жизненно необходимых для обеспечения экономического развития и сохранения всех форм жизни.

Конференция ясно показала, что человечество не может больше рассматривать окружающую природную среду и социально-экологическое развитие как изолированные области.

Важно достижение двух целей -  высокого качества природной среды и здоровой экономики для всех народов мира.

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) показана в таблице 9.2

Таблица 9.2

Глобальная система наблюдений за окружающей средой (ГСН) ЮНЕП

| Глобальная система наблюдений за окружающей средой (ГСН) ЮНЕП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Глобальная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС) ЮНЕП. Программы ГСМОС. | Международная регистрация потенциально-токсичных химических веществ (МРПТХВ) ЮНЕП/ВОЗ |  |  | Справочная система источников информации по окружающей среде (ИНФОТЕРРА) ЮНЕП |
| Здоровье человека ЮНЕП/ВОЗ | Климат ЮНЕП/ВМО ЮНЕСКО | Дальний перенос загрязнений воздуха ЮНЕП/ЕЭКООН ВМО | Возобновимые природные ресурсы ЮНЕП/ФАО ЮНЕСКО | Океаны ЮНЕП/ВМО/МОК ЮНЕСКО |
| загрязнение воздуха; качество питьевой воды; заражение пищевых продуктов. | мониторинг фонового загрязнения атмосферы; всемирный кадастр ледников. | западноевропейский центр Норвегия; восточноевропейский центр. | мониторинг тропических лесов, пастбищ; опустынивание. | загрязнение океана нефтепродуктами. |

Человек и биосфера. Национальные комитеты МАБ показаны в таблице 9.3

Таблица 9.3

Национальные комитеты МАБ

| Национальные комитеты МАБ |  |
| --- | --- |
| Проекты на местах, связанные с проведением исследований и демонстраций. | Программы подготовки специалистов. |
| Секретариат МАБ |  |
| Биосферные заповедники | Информационная система МАБ |
| Международный координационный совет МАБ (30 избираемых стран) Президиум МАБ |  |
| Региональные координационные группы научно-исследовательских работников | Сотрудничающие организации: ФАО, ЮНЕП, ЮНЕСКО, ВОЗ, ВМО и (неправительственные) МСНС, МСОТ. |

Основа Стокгольмского плана действий по окружающей среде показана в таблице 9.4

Таблица 9.4

Основа Стокгольмского плана действий по окружающей среде

| Оценка окружающей среды. Оценка и обзор. Мониторинг. Обмен информацией. | Управление в области окружающей среды. Определение целей и планирование. Международные консультации и соглашения. |
| --- | --- |
| Вспомогательные меры. Образование и подготовка кадров. Организационные меры. Общественная информация. Финансирование. Техническое сотрудничество. |  |

В 1972 году в Стокгольме состоялась конференция ООН по вопросам окружающей среды, которая приняла Декларацию об охране окружающей среды  и объявила 5 июня Международным днем охраны окружающей среды.

3. СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

3.1 Основные источники:

1. Кузнецов, Л. М. Экологические основы природопользования : учебник для СПО / Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков ; под ред. В. Е. Курочкина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 304 с.

3.2 Дополнительные источники:

1. Экологические основы природопользования: учебник для СПО / Т. П. Трушина. – Изд. 6-е, доп. и пер. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015.

Журнал «Экология и жизнь».

3.3 Интернет-ресурсы:

1. Экологический портал «Федеральные образовательные ресурсы». Код доступа: 	http://ecoportal.su/public.php

2. http: \\ revolution.allbest. ru\ ecology

3. http: \\ do. rksi.ru\ library\ courses\ ecology