Министерство промышленности и торговли Тверской области

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Тверской химико-технологический колледж»

Цикловая комиссия дисциплин профессионального цикла

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
по дисциплине

ЕН.02. Экологические основы природопользования

для специальности 38.02.05

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

Тверь 2019

| Рассмотрено цикловой комиссией дисциплин профессионального цикла Протокол № _____ от «___»__________ 201__ г. Председатель ЦК __________ Н.В. Королёва | Принято Методическим советом Протокол № _____ от «___»__________ 201__ г. Зам. руководителя по МР __________ А.А. Пирогова |
| --- | --- |

Разработчик: Каева Е.С., преподаватель дисциплин профессионального
цикла

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка …………………………………………….....4
2. Перечень практических работ ……………………………………….7

3. Методические указания к практическим занятиям ………………   8
 ПР № 1 ……………………………………………………………............8
  ПР № 2 ……………………………………………………………............10
  ПР № 3 ……………………………………………………………...........12
  ПР № 4 ……………………………………………………………...........14
   ПР № 5 ……………………………………………………………...........17

4. СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ    ………………27

1. Пояснительная записка

Методические указания к практическим работам по дисциплине ЕН.02. Экологические основы природопользования  предназначены для студентов специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.

Цель методических указаний: оказание помощи студентам в выполнении практических работ по дисциплине ЕН.02. Экологические основы природопользования.

Настоящие методические указания содержат практические работы,
которые позволят студентам закрепить теорию по наиболее сложным
разделам курса и направлены на формирование следующих компетенций:
	ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах.

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции.

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками.

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров.

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров.

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении товароведной экспертизы.

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации.

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями.

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива.

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию.

В результате выполнения практических работ по дисциплине студенты должны   уметь:
	- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности;

- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и среды обитания;

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности;

- оценивать уровень загрязнения окружающей среды.

Практические занятия также ставят целью актуализацию и применение
обучающимися  следующего объема знаний:
	- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения экологического кризиса;

- принципы и методы рационального природопользования;

- методы экологического регулирования;

- принципы размещения производств различного типа;

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования;

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды;

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей среды;

- природоресурсный потенциал Российской Федерации;

- охраняемые природные территории;

- методы оценки уровня загрязнения окружающей среды.

Практические занятия по дисциплине должны проводиться в кабинете  экологии природопользования, имеющем следующий перечень оборудования:
	- многофункциональный комплекс преподавателя;

- наглядные пособия;

- информационно-коммуникативные средства;

- экранно-звуковые пособия;

- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;

- библиотечный фонд;

- доступ к электронным учебным материалам по учебной дисциплине, имеющимся в свободном доступе в Интернете (электронным книгам, практикумам, тестам и др.).

2.  Перечень практических работ

Раздел 1.  Особенности взаимодействия природы и общества.

Тема 1.1 Природоохранный потенциал

Практическая работа № 1: ПДК загрязняющих веществ в воздухе, в воде водоемов различного назначения. Виды ПДК. Размерность ПДК.

Раздел 1.  Особенности взаимодействия природы и общества.

Тема 1.3 Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами.
Практическая работа №  2: Нормирование качества окружающей среды. Практическая работа №  3: Оценка экологической ситуации.

Практическая работа №  4: Мониторинг загрязнения природной среды.

Раздел 2.  Правовые и социальные вопросы природопользования.

Тема 2.2  Юридическая и экономическая ответственность предприятий, загрязняющих окружающую природную среду.

Практическая работа №  5: Основы государственной экологической политики РФ.

3.  Методические указания к практическим занятиям
РАЗДЕЛ 1.  Особенности взаимодействия природы и общества.

Тема 1.1 Природоохранный потенциал

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1:
ПДК загрязняющих веществ в воздухе, в воде водоемов различного назначения. Виды ПДК. Размерность ПДК.

Тип занятий: формирование умений и навыков.
	Дидактические цели:
1) Повторение основных понятий,

2) Закрепление знаний полученных на лекции и в ходе внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Образовательные задачи:
1) Уяснить основные экологические нормативы качества окружающей среды; 2) Научиться пользоваться справочными материалами (таблицы ПДК).

Материальное обеспечение:
1) Методические указания к практическим работам,

2) Бумага А4, калькуляторы,

3) Справочная литература «Таблицы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения».

Ход работы:
	1) По справочным таблицам дать характеристику химическим соединениям  по ПДК ЗВ  в (мг/л) для водных объектов различного назначения  и ПДК ЗВ  в (мг/м3) для вредных веществ в воздухе.

2) Выбрать вещества с наибольшей и наименьшей концентрацией.

Предельно – допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны (ПДКрз) – это максимальная концентрация, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 часов или при другой продолжительности, но не более 41 часа в неделю, на протяжении всего рабочего стажа не должна вызывать заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами исследования, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. Рабочей зоной следует считать пространство высотой до 2 метров над уровнем пола или площади на  которой находятся места постоянного или временного пребывания рабочих.

Предельно – допустимая концентрация максимально разовая (ПДКмр) – это максимальная концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, не вызывающая при вдыхании в течение 20 минут рефлекторных (в том числе субсенсорных) реакций в организме человека (ощущение запаха, изменение световой чувствительности глаз и др.).

Предельно – допустимая концентрация среднесуточная (ПДКсс) – это максимальная концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, которая не должна оказывать на человека прямого или косвенного воздействия при неограниченно долгом (годы) вдыхании.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

(по вариантам)

По справочным таблицам дать характеристику по ПДК загрязняющих веществ в (мг/л) для водных объектов следующим веществам: Гексанат, Анизол, Селен, Медь, Скипидар, Железо.

- Какие из приведенных веществ имеет наибольшую концентрацию?

- Какие из приведенных веществ имеет  наименьшую концентрацию?

Оформить отчет о практической работе в виде А4.

Раздел 1.  Особенности взаимодействия природы и общества.

Тема 1.3 Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2:
Нормирование качества окружающей среды.

Тип занятий: формирование умений и навыков.
	Дидактические цели:
1) Повторение основных понятий,

2) Закрепление знаний полученных на лекции и в ходе внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Образовательные задачи:
1) Уяснить основные экологические нормативы качества окружающей среды;

2) Научиться рассчитывать фоновые концентрации выбросов вредных веществ в пределах промышленных площадок и районах жилой застройки.

Материальное обеспечение:
1) Методические указания к практическим работам,

2) Бумага А4, калькуляторы,

3) Справочная литература «Таблицы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения».

Ход работы:

Рассчитать,  соответствует ли нормативам загрязнение атмосферы в городской черте (на территории предприятия)  в присутствии веществ с определенной концентрацией.

Если имеется несколько источников выбросов вредных веществ, то требования к качеству воздуха, согласно «Санитарным нормам и правилам СН 245-71» определяются следующим образом:

N

∑Сi < 0,3 ∙ПДКрз – Сф               - на территории предприятия;

i=1

N

∑Cm i < ПДКмр – Сф                   - для воздуха населенного пункта,  где

i=1

Сi – концентрация вредного вещества, выбрасываемого от   i-го источника;

Сmi – наибольшая концентрация вредного вещества в атмосферном воздухе населенного пункта от  i-го источника;

N – число источников поступления в воздушный бассейн данного вещества.

Соответствует ли нормативам загрязнение атмосферы в г. Твери, если в воздухе обнаружены загрязнения следующих концентраций:

С SO2 = 0,04 мг/м3;

С CO =  0,9 мг/м3;

С NO2 = 0,05 мг/м3.

Решение:

- Найти по таблице значения ПДКм.р  и  ПДКс.с. :

SO2   ПДКм.р. = 0,5                      ПДКс.с. = 0,05

СО   ПДКм.р. = 5,0                      ПДКс..с = 3,0

NO2  ПДКм.р. = 0,085                  ПДКс.с. = 0,04

- Рассчитать  Сф  для каждого компонента:      Сф  =  30% от ПДКсс;

СфSO2   =   30%   от   0,05 =0,015

Сф СО   =   30%  от    3,0  = 0,9

СфNO2    =   30%  от   0,04 = 0,012

- Оценить загрязнение атмосферного воздуха (по  СН 245-71 для воздуха населенного пункта) для каждого компонента:

N

∑Cmi < ПДКмр – Сф          - для воздуха населенного пункта.

i=1

SO2     0,04 < 0,5-0,015                  0,04 < 0,485    N

СО       0,9 <  5- 0,9                          0,9 < 4,1         N

NO2       0,05 < 0,085-0,012               0,05 < 0,073    N

ВЫВОД: загрязнение атмосферного воздуха в городской черте соответствует нормативам (или не соответствует по содержанию конкретного компонента).

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

(по вариантам)

Соответствует ли нормативам загрязнение атмосферы в г. Твери, если в воздухе обнаружены загрязнения следующих концентраций:

NO2    = 1,01 мг/м3

пыль   = 1,37мг/м3

СS2     = 0,27 мг/м3

H2S     = 0,08мг/м3

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3:

Оценка экологической ситуации.

Тип занятий: формирование умений и навыков.
	Дидактические цели:
1) Повторение основных понятий,

2) Закрепление знаний полученных на лекции и в ходе внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Образовательные задачи:
- уяснить определения: водохозяйственный баланс, вододефицит;

- научиться рассчитать рациональность использования водного объекта.

Материальное обеспечение:
1) Методические указания к практическим работам.

2) Бумага А4, калькуляторы,

3) Справочная литература «Таблицы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения».

Ход работы:

Рассчитать:

Расход воды на нужды производства:     QПР = QСВ + QОБ + QПП.

Коэффициент рациональности:                 Кр = (QПР - QСВ)/ QПР ∙100 %.

Теория к работе:

Водохозяйственный баланс – это документ сопоставляет имеющиеся водные ресурсы с потребностями населения. Если потребности больше, чем ресурсов в наличии, то это называется вододефицитом. Если потребностей меньше, чем ресурсов в наличии, то это называется избыточное водоснабжение.

Для любого водного объекта можно рассчитать рациональность его использования.

Пусть на водном объекте работает предприятие.

Пусть из водоема берется QСВ (м3/сут).

Пусть QОБ (м3/сут) циркулирует внутри предприятия.

Пусть QПП (м3/сут) направляется на другое предприятие.

Тогда расход воды на нужды производства      QПР = QСВ + QОБ + QПП.

Коэффициент рациональности                 Кр = (QПР - QСВ)/ QПР *100 %.

Если Кр от 0 до 50 % - высокая,

если Кр от 31 до 49 %  - удовлетворительная,

если Кр менее 30 % - низкая.

Основные источники загрязнения водных ресурсов.

Являются:

- промышленные сточные воды;

- хозяйственно-бытовые (коммунальные) сточные воды;

- радиоактивные отходы;

- «тепловое загрязнение» воды;

- загрязнение из атмосферы;

- химизация сельского хозяйства;

- животноводческие хозяйства;

- водный транспорт.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

(по вариантам)

Заполнить таблицу, определив QПР и Кр.

| Предприятие | QСВ, тыс. м3/год | QОБ, тыс. м3/год | QПП, тыс. м3/год | QПР, тыс. м3/год | Кр, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комбинат БСК | 165975 | 33195 | 89627 |  |  |

Расход воды на нужды производства:     QПР = QСВ + QОБ + QПП.

Коэффициент рациональности:                 Кр = (QПР - QСВ)/ QПР ∙100 %.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4:

Мониторинг загрязнения природной среды.

Тип занятий: формирование умений и навыков.
	Дидактические цели:
1) Повторение основных понятий,

2) Закрепление знаний полученных на лекции и в ходе внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Образовательные задачи:
1)  Уяснить конечную цель экологического мониторинга – оптимизация отношений человека с природой, экологическая ориентация хозяйственной деятельности;

2) Научиться  решать задачи на эффект суммации.

Материальное обеспечение:
1) Методические указания к практическим работам,

2) Бумага А4, калькуляторы,

3) Справочная литература «Таблицы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения».

Ход работы:

1. Проанализировать график функции состояния элементов некоторой системы во времени h*(t) при различных нагрузках (по Ю.А. Израэлю).

Записать номера графиков в таблицу.

|  | ПДК (верхняя и нижняя) между которыми заключена зона экологического резерва (ЭР) |
| --- | --- |
|  | Состояние системы при критических пределах изменений |
|  | Состояние системы без антропогенного вмешательства |
|  | Состояние системы при фактическом антропогенном воздействии |
|  | Состояние системы при антропогенном воздействии, без негативных последствий |

2. Решить задачу на эффект суммации.

При содержании в природном объекте нескольких загрязняющих веществ учитывают их совместное воздействие. Сумма их концентраций не должна превышать при расчете единицы:

С1/ПДК1+С2/ПДК2+…..Сn/ПДКn ≤ 1,

где С1, С2,…. Сn – фактические концентрации вредных веществ в воздухе, воде, почва, продуктах питания;

ПДК1, ПДК2,….. ПДКn – предельно- допустимые концентрации вредных веществ, которые установлены для из изолированного присутствия.

График функции состояния элементов некоторой системы во времени h*(t) при различных нагрузках (по Ю.А. Израэлю).

7

6

5

ЭР

4

3

ЭР	2

1

1 и 7 - нижний и верхний критические пределы изменений;

2 и 6 - нижний и верхний пределы допустимых изменений (пределы воздействия на систему);

5 - возбуждённое состояние системы;

3 - функция фактического состояния системы при антропогенном воздействии;

4 - нормальное состояние системы.

Интервалы между фактическими состояниями (кривая 3) и верхним (6) или нижним (2) допустимыми пределами воздействия характеризуется «экологический резерв» воздействия
	САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

(по вариантам)

Соответствует ли нормативам загрязнение атмосферы от местных предприятий, если концентрации:

SO2 = 0,042 мг/м3			ПДК = 0,5 мг/м3

СО = 1 мг/м3			ПДК = 5 мг/м3

NO2 = 0,06 мг/м3			ПДК = 0,085 мг/м3

Ответ подтвердить расчетами.

Раздел 2.  Правовые и социальные вопросы природопользования.

Тема 2.2  Юридическая и экономическая ответственность предприятий, загрязняющих окружающую природную среду.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5:

Основы государственной экологической политики РФ.

Тип занятий: формирование умений и навыков.
Дидактические цели:
1) Повторение основных понятий,

2) Закрепление знаний полученных на лекции и в ходе внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Образовательные задачи:
- уяснить законодательные основы природопользования окружающей среды и охраны окружающей среды;

- научиться применять Федеральные Законы РФ при выполнении практических заданий.

Материальное обеспечение:
1) Методические указания к практическим работам.

2) Бумага А4, калькуляторы.

Ход работы:

Ответить на задания ТЕСТа.

Теория к работе:

Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП) – образован в 1948 году для  решения глобальных экологических проблем после Второй мировой войны.

«Всемирная стратегия охраны природы» - была разработана в 1980 г. Международным союзом охраны природы и природных ресурсов.

Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию – состоялась в 1992 г. в Рио-де-Жанейро.

На этой конференции был принят ряд документов, подписанных представителями 179 государств:

– Программа действий: Повестка дня на XXI век.

– Заявление о принципах в отношении лесов.

– Конвенция ООН об изменении климата.

– Конвенция о биологическом разнообразии.

Общеевропейская стратегия сохранения биологического и ландшафтного разнообразия –  была принята в 1995 г. в Софии на конференции министров окружающей среды европейских стран.

(ЮНЕП) – Программа ООН по окружающей среде.

(МРПТХВ) – Международная регистрация потенциально-токсичных химических веществ.

(ГСН) ЮНЕП –  Глобальная система наблюдений за окружающей средой.

(ИНФОТЕРРА) ЮНЕП – Справочная система источников информации по окружающей среде.

Законодательные основы природопользования окружающей среды и охрана окружающей среды:

Конституционные основы природопользования.

Конституция РФ (12.12.93.)

Закон РФ «Об охране окружающей среды» (19.12.91.)

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ

Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ

Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ

Закон РФ от 21 февраля 1992 г.  № 2395-1 «О недрах»

Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. «Об экологической экспертизе»

Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно оздоровительных местностях и курортах» (23.02.95.)

Федеральный закон РФ «Об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 г. № 5487-1

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» (15.02.95.) (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ)

Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 95-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

Федеральный закон от 9 января 1996 г. №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»

Федеральный закон от 24 июня 1998 г.  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

Федеральный закон «О животном мире» (24.04.95.)

Водный кодекс РФ (16.11.95.)

Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» (21.11 95.)

Федеральный закон «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (21.12.94.)

Закон РФ «О защите прав потребителей» (09.01.96.)

Закон РФ «О стандартизации» (10.06.93.)

Закон РФ «О сертификации продукции и услуг» (12.06.93.)

Закон РФ «О градостроительстве в РФ» (14.07 92.)

Законодательные акты РСФСР в составе природоохранного законодательства РФ.

Земельный кодекс РСФСР (25.04.91.)

Закон РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (19.04.91.)

Защита и правовая охрана ООПТ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ»

Принят Государственной Думой 15 февраля 1995 года (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 09.05.2005 N 45 ФЗ)

Раздел  I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел  II. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ

Раздел  III. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ

Раздел V. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ

Раздел VI. ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ

Раздел VII. ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРКИ И БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ

Раздел  IX. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти, полностью или частично,  из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Ответить на задания ТЕСТа.

1.  Национальные комитеты МАБ:

A) Биосферные заповедники

Б) Программы подготовки специалистов

B) ЮНЕП

Г) ЮНЕСКО

2. Программа ООН по окружающей среде

A) ЮНЕП

Б) ИНФОТЕРРА

В) ВОЗ

Г) СГМОС

3. Укажите соответствие:

| 1) Всемирная организация здравоохранения В 2) Международная программа научно-исследовательской подготовки специалистов «Человек и биосфера» Г 3) Глобальная система наблюдения А 4) Всемирный фонд охраны дикой природы Б | А) ГСН Б) ВВФ В) ВОЗ Г) МАБ |
| --- | --- |

4.  Перечислить особо охраняемые природные территории:

А) национальный парк

Б) заповедник

В)  заказник

Г)  биосферный заповедник

Д)  все варианты

5.  Особо охраняемая природная территория, включенная в международную сеть:

А) Заповедник направленного режима

Б) Биосферный заповедник

В) Национальный парк

Г) Заказник

6.  В каком году был принят закон «Об охране окружающей среды»?

А) 12.12.1993

Б) 19.12.1991

В) 23.02.1995

Г) 10.01.2002

7. Перечислить виды экологического контроля. Дать характеристику.

А) Общественный

Б) Государственный

В) Межведомственный

8. В каком году вступил в силу ФЗ «Об экологической экспертизе»?

А) 12.12.1993

Б) 09.01.1996

В) 23.11.1995

Г) 21.12.1994

9. Какой экологический контроль осуществляется Правительством РФ в области ООС, при участии органов Санитарно-эпидемиологического контроля?

А) Общественный

Б) Государственный

В) Межведомственный

Г) Химический

10. В каком нормативном документе РФ отражены права потребителя?

А) 09.01.1996

Б) 19.12.1991

В) 23.02.1995

Г) 16.11.1995

11. Укажите соответствие:

| 1) Конституция РФ г | а) 24.04.1995 |
| --- | --- |
| 2) ФЗ «О животном мире» а | б) 04.12.2006 |
| 3) Земельный кодекс РФ в | в) 25.10.2001 |
| 4) Лесной кодекс РФ б | г) 12.12.1993 |

12. Главным  (базовым) актом в области экологии является

А. закон РФ «Об охране окружающей природной среды»;

Б. закон о «О недрах»;

В. Конституция РФ.

13. Право человека на благоприятную окружающую среду и компенсацию вреда, причинённого ему загрязнением, закреплено в Конституции РФ в статье №

А. 67;

Б.  42;

В.  15.

14.  ЮНЕП – это:

А.  программа при ООН   по окружающей среде с целью координации практической деятельности государств в этой сфере;

Б.  всемирная организация по вопросам продовольствия и сельского хозяйства;

В. организация Объединённых наций по вопросам образования, науки и культуры.

15.  При расчётах платы за загрязнение среды учитывают

А. вредность вещества, массу загрязнителя;

Б. вид предприятия;

В. месторасположение предприятия.

16. Полигон – это

А. природоохранное сооружение для централизованного сбора, обезвреживания отходов, обеспечивающее защиту от загрязнения атмосферы, почв, поверхностных и грунтовых вод;

Б. разрешённые органами исполнительной власти на местах территории для размещения ТПрО и ТБО, но не обустроенные в соответствии с нормативными  требованиями и эксплуатируемые с отклонениями от требований  санитарно-эпидемиологического надзора;

В. места на поверхности суши ив акваториях океана, где человеческая деятельность может создавать опасные экологические ситуации.

17. Правильная последовательность в соотношении количества заповедников, заказников, национальных парков в нашей стране:

а) национальные парки – заказники – заповедники

б) заказники – заповедники - национальные парки

в) заповедники – заказники - национальные парки

г) заказники, а количество заповедников и национальных парков одинаково

18. Принцип охраны природы, согласно которому один и тот же вид в одних регионах нуждается в охране, а в других допускается его промысел, называют:

а) правилом комплексности

б) правилом связи и взаимосвязи

в) правилом региональности

г) правилом множественности значения

19. Восстановите в историческом плане последовательность этапов воздействия человека на биосферу:

1.Усиление влияния на природу с коренным преобразованием части экосистем

2.Изменение экосистем через пастьбу скота, ускорения роста трав путем их выжигания

3.Глобальное изменение всех экологических компонентов в целом в связи с неограниченной интенсификацией хозяйства

4.Сверхинтенсивная охота без резкого изменения экосистем в период становления человечества

5.Воздействие людей на биосферу лишь как обычных биологических видов

Ответ: 5,4, 2, 1, 3

20. Важнейшим условием сохранения лесных ресурсов является своевременное:

а) принятие соответствующих законов

б) распыление жидких удобрений

в) устранение источников радиации

г) лесовозобновление

21.Впервые международная Красная книга была издана в:

а) 1955 г.

б) 1966 г.

в) 1977 г.

г) 1866 г.

22. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов.

В комплекс мероприятий по сокращению количества вредных отходов не входит:

а) создание принципиально новых производственных процессов, позволяющих исключить или

сократить образование отходов

б) разработка систем переработки отходов производства во вторичные материальные ресурсы

в) разработка различных типов сточных технологических систем

г) создание и выпуск новых видов продукции с учетом требований её повторного

использования

23. Восстановите правильную последовательность действий при установлении предельно допустимых  концентраций химических веществ в окружающей среде:

1.Предварительная оценка токсичности и установление ориентировочного безопасного уровня воздействия

2.Моделирование взаимодействия организма с исследуемым химическим веществом, изучение реакции организма на его воздействие

3.Разработка методики обнаружения и количественного определения вредного химического компонента и установление его физико-химических свойств

4.Внедрение ПДК в практику и проверка её концентрации

Ответ: 3,1,2,4

24. Прокоментируйте высказывание Р. Смита: «Наши проблемы загрязнения, питания, народонаселения – все являются экологическими»

25. Прокомментируйте высказывание К. Маркса: «Изменяя внешнюю природу, человек в то же время изменяет свою собственную природу».

4. СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

4.1 Основные источники

- Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования. – М.: ОИЦ «Академия», 2014.

4.2 Дополнительные источники

1. Сухачев А.А. Экологические основы природопользования. – М.: ООО «КноРус», 2012.

4.3 Интернет-ресурсы

1. http: \\ revolution.allbest. ru\ ecology

2. http: \\ do. rksi.ru\ library\ courses\ ecology