Министерство промышленности и торговли Тверской области

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Тверской химико-технологический колледж»

Цикловая комиссия дисциплин профессионального цикла

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
по дисциплине

ЕН.02. Экологические основы природопользования

для специальности

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий

Тверь 2019

| Рассмотрено цикловой комиссией дисциплин профессионального цикла Протокол № _____ от «___»__________ 201__ г. Председатель ЦК __________ Н.В. Королёва | Принято Методическим советом Протокол № _____ от «___»__________ 201__ г. Зам. руководителя по МР __________ А.А. Пирогова |
| --- | --- |

Разработчик: Каева Е.С., преподаватель дисциплин профессионального
цикла

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка ……………………………………………... .4
2. Перечень практических работ ……………………………………….7
3. Методические указания к практическим занятиям …………………8
 ПР № 1 …………………………………………………………….............8
  ПР № 2 ……………………………………………………………............10
   ПР № 3 ……………………………………………………………...........13
  ПР № 4 ……………………………………………………………...........18
   ПР № 5 ……………………………………………………………............21
   ПР № 6 ……………………………………………………………............25

ПР № 7…………………………………………………………………….37

ПР № 8…………………………………………………………………….39

ПР № 9…………………………………………………………………….42

4. СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ……………………………52

1. Пояснительная записка

Методические указания к практическим работам по дисциплине ЕН.02. Экологические основы природопользования  предназначены для студентов специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.

Цель методических указаний: оказание помощи студентам в выполнении практических работ по дисциплине ЕН.02. Экологические основы природопользования.

Настоящие методические указания содержат практические работы,
которые позволят студентам закрепить теорию по наиболее сложным
разделам курса и направлены на формирование следующих компетенций:
	ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Организовывать и производить приемку сырья.

ПК 1.2. Контролировать качество поступившего сырья.

ПК 1.3. Организовывать и осуществлять хранение сырья.

ПК 1.4. Организовывать и осуществлять подготовку сырья к переработке.

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве хлеба и хлебобулочных изделий.

ПК 2.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс изготовления полуфабрикатов при производстве хлеба и хлебобулочных изделий.

ПК 2.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства хлеба и хлебобулочных изделий.

ПК 2.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования хлебопекарного производства.

ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве кондитерских изделий.

ПК 3.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства сахаристых кондитерских изделий.

ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства мучных кондитерских изделий.

ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве кондитерских изделий.

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при производстве различных видов макаронных изделий.

ПК 4.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства различных видов макаронных изделий.

ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве различных видов макаронных изделий.

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями.

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива.

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.

ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

В результате выполнения практических работ по дисциплине студенты должны  уметь:
	- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности;

- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и среды обитания;

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности;

- оценивать уровень загрязнения окружающей среды.

Практические занятия также ставят целью актуализацию и применение
обучающимися  следующего объема знаний:
	- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения экологического кризиса;

- принципы и методы рационального природопользования;

- методы экологического регулирования;

- принципы размещения производств различного типа;

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования;

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды;

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей среды;

- природоресурсный потенциал Российской Федерации;

- охраняемые природные территории;

- методы оценки уровня загрязнения окружающей среды.

2.  Перечень практических работ

Раздел 1.  Особенности взаимодействия природы и общества.

Тема 1.1 Природоохранный потенциал

Практическая работа № 1: ПДК загрязняющих веществ в воздухе, в воде водоемов различного назначения. Виды ПДК. Размерность ПДК.

Раздел 1.  Особенности взаимодействия природы и общества.

Тема 1.3 Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами.
Практическая работа №  2: Нормирование качества окружающей среды. Практическая работа №  3: Загрязнение почв.

Практическая работа №  4: Радиация в биосфере.

Практическая работа №  5: Мониторинг загрязнения природной среды.

Практическая работа №  6: Оценка экологической ситуации.

Практическая работа №  7: Оценка природно-ресурсного потенциала.

Практическая работа №  8: Загрязнение атмосферного воздуха.

Раздел 2.  Правовые и социальные вопросы природопользования.Тема 2.2  Юридическая и экономическая ответственность предприятий, загрязняющих окружающую природную среду.

Практическая работа №  9: Основы государственной экологической политики РФ.

3.  Методические указания к практическим занятиям
РАЗДЕЛ 1.  Особенности взаимодействия природы и общества.

Тема 1.1 Природоохранный потенциал

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1:
ПДК загрязняющих веществ в воздухе, в воде водоемов различного назначения. Виды ПДК. Размерность ПДК.

Тип занятий: формирование умений и навыков.
	Дидактические цели:
1) Повторение основных понятий,

2) Закрепление знаний полученных на лекции и в ходе внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Образовательные задачи:
1) Уяснить основные экологические нормативы качества окружающей среды; 2) Научиться пользоваться справочными материалами (таблицы ПДК).

Материальное обеспечение:
1) Методические указания к практическим работам,

2) Бумага А4, калькуляторы,

3) Справочная литература «Таблицы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения.

Ход работы:
	1) По справочным таблицам дать характеристику химическим соединениям  по ПДК ЗВ  в (мг/л) для водных объектов различного назначения  и ПДК ЗВ  в (мг/м3) для вредных веществ в воздухе.

2) Выбрать вещества с наибольшей и наименьшей концентрацией.

Предельно – допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны (ПДКрз) – это максимальная концентрация, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 часов или при другой продолжительности, но не более 41 часа в неделю, на протяжении всего рабочего стажа не должна вызывать заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами исследования, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. Рабочей зоной следует считать пространство высотой до 2 метров над уровнем пола или площади на  которой находятся места постоянного или временного пребывания рабочих.

Предельно – допустимая концентрация максимально разовая (ПДКмр) – это максимальная концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, не вызывающая при вдыхании в течение 20 минут рефлекторных (в том числе субсенсорных) реакций в организме человека (ощущение запаха, изменение световой чувствительности глаз и др.).

Предельно – допустимая концентрация среднесуточная (ПДКсс) – это максимальная концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, которая не должна оказывать на человека прямого или косвенного воздействия при неограниченно долгом (годы) вдыхании.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

(по вариантам)

По справочным таблицам дать характеристику по ПДК загрязняющих веществ в (мг/л) для водных объектов следующим веществам: Гексанат, Анизол, Селен, Медь, Скипидар, Железо.

- Какие из приведенных веществ имеет наибольшую концентрацию?

- Какие из приведенных веществ имеет  наименьшую концентрацию? Оформить отчет о практической работе в виде А4.

Раздел 1.  Особенности взаимодействия природы и общества.

Тема 1.3 Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2:
Нормирование качества окружающей среды.

Тип занятий: формирование умений и навыков.
	Дидактические цели:
1) Повторение основных понятий,

2) Закрепление знаний полученных на лекции и в ходе внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Образовательные задачи:
- уяснить основные экологические нормативы качества окружающей среды;

- научиться рассчитывать фоновые концентрации выбросов вредных веществ в пределах промышленных площадок и районах жилой застройки.

Материальное обеспечение:
1) Методические указания к практическим работам.

2) Бумага А4, калькуляторы,

3) Справочная литература «Таблицы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения.

Ход работы:

Рассчитать,  соответствует ли нормативам загрязнение атмосферы в городской черте (на территории предприятия)  в присутствии веществ с определенной концентрацией.

Теория к работе:

В соответствии с раздельным нормированием уровней загрязнения воздуха в рабочих зонах и атмосферного воздуха в населенных пунктах, устанавливаются самостоятельные требования к уровню загрязнения в пределах промышленных площадок и районах жилой застройки.

Согласно СН 245-71 выбросы в атмосферу должны лимитироваться таким образом, чтобы с учетом рассеивания примесей концентрации вредных веществ не превышали:

- в воздухе на территории предприятия 30% ПДКрз;

- в воздухе населенных пунктов – ПДКмр;

- в воздухе населенных пунктов с население более 200 тыс. человек и в курортных зонах – 80% ПДКмр.

При проектировании предприятий в районах, где атмосферный воздух уже загрязнен выбросами от других, ранее построенных предприятий, нормирование выбросов строящегося предприятия ограничивают с учетом присутствующих в воздухе примесей.

Содержание этих примесей рассматривают в качестве фоновой концентрации (Сф).

Если имеется несколько источников выбросов вредных веществ, то требования к качеству воздуха, согласно «Санитарным нормам и правилам СН 245-71» определяются следующим образом:

N

∑Сi < 0,3 ∙ПДКрз – Сф               - на территории предприятия;

i=1

N

∑Cm i < ПДКмр – Сф                   - для воздуха населенного пункта,  где

i=1

Сi – концентрация вредного вещества, выбрасываемого от   i-го источника;

Сmi – наибольшая концентрация вредного вещества в атмосферном воздухе населенного пункта от  i-го источника;

N – число источников поступления в воздушный бассейн данного вещества.

Пример решения задачи:

Соответствует ли нормативам загрязнение атмосферы в г. Твери, если в воздухе обнаружены загрязнения следующих концентраций:

С SO2 = 0,04 мг/м3;

С CO =  0,9 мг/м3;

С NO2 = 0,05 мг/м3.

Решение:

- Найти по таблице значения ПДКм.р  и  ПДКс.с. :

SO2   ПДКм.р. = 0,5                      ПДКс.с. = 0,05

СО   ПДКм.р. = 5,0                      ПДКс..с = 3,0

NO2  ПДКм.р. = 0,085                  ПДКс.с. = 0,04

- Рассчитать  Сф  для каждого компонента:      Сф  =  30% от ПДКсс;

СфSO2   =   30%   от   0,05 =0,015

Сф СО   =   30%  от    3,0  = 0,9

СфNO2    =   30%  от   0,04 = 0,012

- Оценить загрязнение атмосферного воздуха (по  СН 245-71 для воздуха населенного пункта) для каждого компонента:

N

∑Cmi < ПДКмр – Сф          - для воздуха населенного пункта.

i=1

SO2     0,04 < 0,5-0,015                  0,04 < 0,485    N

СО       0,9 <  5- 0,9                         0,9 < 4,1         N

NO2       0,05 < 0,085-0,012             0,05 < 0,073    N

ВЫВОД: загрязнение атмосферного воздуха в городской черте соответствует нормативам (или не соответствует по содержанию конкретного компонента).

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

(по вариантам)

Соответствует ли нормативам загрязнение атмосферы в г. Твери, если в воздухе обнаружены загрязнения следующих концентраций:

NO2    = 1,01 мг/м3

пыль   = 1,37мг/м3

СS2     = 0,27 мг/м3

H2S     = 0,08мг/м3

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3:
Загрязнение почв.

Тип занятий: формирование умений и навыков.
	Дидактические цели:
1) Повторение основных понятий,

2) Закрепление знаний полученных на лекции и в ходе внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Образовательные задачи:
- уяснить процессы деградации почв и их причины;

- научиться анализировать таблицы, диаграммы, графики процессов деградации земель в мире.

Материальное обеспечение:
1) Методические указания к практическим работам.

2) Бумага А4, калькуляторы,

3) Справочная литература «Таблицы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения.

Ход работы:

По справочным таблицам, диаграмме и графику дать характеристику:

- по деградации земель в мире;

- по степени деградации почв;

- по процессам деградации почв;

- по земельному фонду планеты.

Изучить и проанализировать таблицы, диаграммы, графики процессов деградации земель в мире. Сделать выводы.

Теория к работе:

Почвенный покров Земли образует педосферу – одну из составных частей биосферы.

Педосфера выполняет глобальные функции:

- обеспечивает существование жизни на Земле и сама является средой обитания для огромного количества живых организмов. Почва является основным источником продовольствия, обеспечивающим 95-97% продовольственных ресурсов для населения планеты;

- регулирует взаимодействие большого геологического и малого биологического круговоротов (циклов) вещества на земной поверхности. При этом в почвах аккумулируются элементы питания (при выветривании горных пород и др.), которые через трофические цепи возвращаются в почвы (биологический круговорот малый). Одновременно из почвы элементы частично выносятся атмосферными осадками в Мировой океан, где образуют горные породы, которые в продолжение геологической истории могут выйти на поверхность, что составляет большой геологический круговорот вещества;

- поддерживает химический состав атмосферы и гидросферы (почвенное  «дыхание» совместно с фотосинтезом и дыханием животных определяют состав приземного слоя атмосферы; через круговорот воды почва влияет на состав веществ, поступающих в гидросферу);

- аккумулирует активное органическое вещество и регулирует биосферные процессы в результате воспроизводства почвенного плодородия, обеспечивая плотность живого вещества на Земле;

- почва-неотъемлемая подсистема всех наземных экосистем и основное средство сельскохозяйственного производства.

Это свидетельствует о том, что почвы есть главное достояние народа любой страны, человечества в целом.

Таблица 3.1  Деградация земель в мире.

| Континент | Деградация, в % от общей площади деградированных земель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | слабая | умеренная | сильная | всего |
| Африка | 60 | 23 | 17 | 100 |
| Азия | 56 | 28 | 16 | 100 |
| Австралия | 38 | 55 | 7 | 100 |
| Европа | 69 | 25 | 6 | 100 |
| Северная Америка | 70 | 23 | 7 | 100 |
| Южная Америка | 73 | 17 | 10 | 100 |
| Всего | 60 | 30 | 10 | 100 |

СХЕМА 3.1 Степень деградации почв.

Таблица 3.2  Земельный фонд планеты.

| Весь мир | 2 | 11 | 23 | 30 | 34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СНГ | 1 | 10 | 17 | 37 | 35 |
| Зарубежная Европа | 5 | 29 | 18 | 31 | 17 |
| Зарубежная Азия | 2 | 17 | 22 | 17 | 42 |
| Африка | 1 | 11 | 26 | 26 | 36 |
| Северная Америка | 3 | 12 | 16 | 31 | 38 |
| Южная Америка | 1 | 7 | 20 | 52 | 20 |
| Австралия и Океания | 1 | 5 | 54 | 18 | 22 |

- земли населенных пунктов, промышленности и транспорта;

- обрабатываемые (земледельческие) земли – пашни, сады,

сеяные луга;

- естественные луга и пастбища;

- леса;

- малопродуктивные и непродуктивные земли – пустыни,

болота, крутые склоны, ледники, холодные пустыни,

а также   внутренние водоемы.

Таблица 3.3 Процессы деградации почв и их причины.

| Эрозия, вызванная водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эрозия, вызванная ветром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Химическая деградация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физическая деградация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чрезмерное пастбищное животноводство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оскудение и вымирание лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С/х деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чрезмерная эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

0                   10                   20                  30                   40                  50             60

Процентное соотношение:

-  процесс деградации почвы

- причина деградации почвы

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

(по вариантам)

1. Деградация земель в мире. Указать континент с наибольшим и наименьшим соотношением сильной деградации земель.

2. Степень деградации почв. Указать в процентном соотношении степень легкой и сильной деградации почв.

3. Процессы деградации почв и их причины. Указать в процентном соотношении:

А) Наименьший процент по процессам деградации почв;

Б) Чрезмерное пастбищное животноводство.

4. Структура мирового земельного фонда.  Какие земли и в каком количестве (% соотношение) относятся к СНГ?  Сравнить со структурой земельного фонда Зарубежной Азии.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4:
Радиация в биосфере.

Тип занятий: формирование умений и навыков.
	Дидактические цели:
1) Повторение основных понятий,

2) Закрепление знаний полученных на лекции и в ходе внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Образовательные задачи:
- уяснить процессы изменения температуры земной поверхности (три сценария ядерной войны);

- научиться давать характеристику сценариев ядерной войны с указанием  температурного режима.

Материальное обеспечение:
1) Методические указания к практическим работам.

2) Бумага А4, калькуляторы,

3) Справочная литература «Таблицы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения.

Ход работы:

Проанализировать график изменения температуры земной поверхности (три сценария ядерной войны) и дать характеристику одного из сценариев ядерной войны (указать температурный режим).

Теория к работе:

Важным фактором, ведущим к радиоактивному загрязнению элементов биосферы, являются проводимые ядерные испытания. Всего в мире произведено свыше 2000 испытаний ядерного оружия, более 500 из них в атмосфере. Этими взрывами в окружающую среду внесено миллионы кюри радиоактивных цезия-137, стронция-90 и других элементов. Самым опасным обстоятельством, с точки зрения окружающей среды, может стать ядерная война.

Исследования показывают, что если произойдет ядерная война, в ходе которой крупнейшие города мира подвергнутся ядерному удару, то огромные пространства Земли на месяцы охватят сумерки.  Солнечный свет не может пробиться через гигантские облака, состоящие из частиц сажи, образовавшихся во время пожаров. Средняя температура в некоторых районах может упасть на несколько десятков градусов по шкале Цельсия, т.е. ниже точи замерзания воды.

С 1995 г. радиационная обстановка в России определилась следующими факторами:

- Радиоактивный глобальный фон, обусловленный проводившимися ранее ядерными испытаниями;

- Наличие радиационно-загрязненных территорий вследствие аварий: 1957 г. На ПО «Маяк», 1986 г. Чернобыльская АЭС;

- Эксплуатация предприятий ядерного топливного цикла (подводные лодки, региональные хранилища отходов, суда).

Радиоактивность – особый тип загрязнения окружающей среды, процесс самопроизвольного превращения неустойчивого изотопа одного химического элемента в изотоп другого, сопровождающийся испусканием элементарных частиц или ядер.

Виды радиации: альфа-распад, бетта-распад, электронный захват и естественное деление.

Время после ядерного взрыва, сутки

Сценарий 1: суммарная мощность ядерных взрывов 5000Мт (города и военные объекты);

Сценарий 2: суммарная мощность ядерных взрывов 3000Мт (только военные объекты);

Сценарий 3: суммарная мощность ядерных взрывов 100Мт (только города);

Четыре способа изоляции радиоактивных отходов:

1) Захоронение в недрах Земли (донные отложения, соляные купола и глиняные формации).

2) Накопление отработанного материала в могильниках на поверхности Земли.

3) Сжигание долгоживущих радионуклидов в ядерных реакторах и превращение их тем самым в короткоживущие.

4) Вынос запакованных в контейнеры отходов за пределы Земли, с помощью космических летательных аппаратов.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

(по вариантам)

Проанализировать график изменения температуры земной поверхности (три сценария ядерной войны) и дать характеристику одного из сценариев ядерной войны (указать температурный режим).

Сценарий 1: суммарная мощность ядерных взрывов 5000Мт (города и военные объекты).

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5:
Мониторинг загрязнения природной среды.

Тип занятий: формирование умений и навыков.
	Дидактические цели:
1) Повторение основных понятий,

2) Закрепление знаний полученных на лекции и в ходе внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Образовательные задачи:
- уяснить конечную цель экологического мониторинга – оптимизация отношений человека с природой, экологическая ориентация хозяйственной деятельности;

- научиться  решать задачи на эффект суммации.

Материальное обеспечение:
1) Методические указания к практическим работам.

2) Бумага А4, калькуляторы,

3) Справочная литература «Таблицы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения.

Ход работы:

1. Проанализировать график функции состояния элементов некоторой системы во времени h*(t) при различных нагрузках (по Ю.А. Израэлю).

Записать номера графиков в таблицу.

|  | ПДК (верхняя и нижняя) между которыми заключена зона экологического резерва (ЭР) |
| --- | --- |
|  | Состояние системы при критических пределах изменений |
|  | Состояние системы без антропогенного вмешательства |
|  | Состояние системы при фактическом антропогенном воздействии |
|  | Состояние системы при антропогенном воздействии, без негативных последствий |

2. Решить задачу на эффект суммации.

Теория к работе:

Экологический мониторинг (мониторинг окружающей среды) – система наблюдения, оценки и прогнозирования состояния окружающей человека природной среды. Конечная цель экологического мониторинга – оптимизация отношений человека с природой, экологическая ориентация хозяйственной деятельности.

Экологический мониторинг включает три основные направления деятельности:

- наблюдения за факторами воздействия и состоянием среды;

- оценку фактического состояния среды;

- прогноз состояния окружающей природной среды и оценку прогнозируемого состояния.

Качество окружающей среды – степень соответствия среды жизни человека его потребностям. Цель нормирования – установление предельно допустимых норм (экологических нормативов) воздействия человека на окружающую среду.

Основные экологические нормативы качества окружающей среды и воздействия на нее следующие:

Нормативы качества (санитарно-гигиенические):

- Предельно – допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ;

- Предельно–допустимый уровень (ПДУ) вредных физических воздействий: радиации, шума, вибрации, магнитных полей и др.

Нормативы воздействия (производственно-хозяйственные):

- Предельно – допустимый выброс (ПДВ) вредных веществ;

Комплексные нормативы:

- Предельно – допустимая экологическая (антропогенная) нагрузка на окружающую среду.

Предельно – допустимая концентрация (количество) (ПДК) -  количество загрязняющего вещества в окружающей среде (почве, воздухе, воде, продуктах питания), которое при постоянном или временном воздействии на человека не влияет на его здоровье и не вызывает неблагоприятных последствий у его потомства.

ПДК рассчитывают на единицу объема (для воздуха, воды), массы (для почвы, пищевых продуктов) или поверхности (для кожи работающих). ПДК устанавливают на основании комплексных исследований. В настоящее время в нашей стране действуют более 1900 ПДК вредных химических веществ для водоемов, более 500 для атмосферного воздуха и более 130 для почв.

При содержании в природном объекте нескольких загрязняющих веществ учитывают их совместное воздействие. Сумма их концентраций не должна превышать при расчете единицы:

С1/ПДК1+С2/ПДК2+…..Сn/ПДКn ≤ 1,

где С1, С2,…. Сn – фактические концентрации вредных веществ в воздухе, воде, почва, продуктах питания;

ПДК1, ПДК2,….. ПДКn – предельно- допустимые концентрации вредных веществ, которые установлены для из изолированного присутствия.

График функции состояния элементов некоторой системы во времени h*(t) при различных нагрузках (по Ю.А. Израэлю).

7

6

5

ЭР

4

3

ЭР	2

1

1 и 7 - нижний и верхний критические пределы изменений;

2 и 6 - нижний и верхний пределы допустимых изменений (пределы воздействия на систему);

5 - возбуждённое состояние системы;

3 - функция фактического состояния системы при антропогенном воздействии;

4 - нормальное состояние системы.

Интервалы между фактическими состояниями (кривая 3) и верхним (6) или нижним (2) допустимыми пределами воздействия характеризуется «экологический резерв» воздействия.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

(по вариантам)

Соответствует ли нормативам загрязнение атмосферы от местных предприятий, если концентрации:

SO2 = 0,042 мг/м3			ПДК = 0,5 мг/м3

СО = 1 мг/м3			ПДК = 5 мг/м3

NO2 = 0,06 мг/м3			ПДК = 0,085 мг/м3

Ответ подтвердить расчетами.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6:
Оценка экологической ситуации.

Тип занятий: формирование умений и навыков.
	Дидактические цели:
1) Повторение основных понятий,

2) Закрепление знаний полученных на лекции и в ходе внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Образовательные задачи:
- уяснить влияние факторов на количественную характеристику выбросов загрязняющих веществ с полигонов отходов;

- научиться делать расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с полигонов.

Материальное обеспечение:
1) Методические указания к практическим работам.

2) Бумага А4, калькуляторы,

3) Справочная литература «Таблицы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения.

Ход работы:

Рассчитать  количественные характеристики выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов.

Теория к работе:

Методика предназначена для использования при проведении инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и разработке проектов нормативов предельно допустимых и временно согласованных выбросов для полигонов твердых бытовых и промышленных отходов (ТБО и ПО), контроле за соблюдением установленных нормативов ПДВ (ВСВ) и при оценке выбросов от полигонов ТБО и ПО в предпроектной и проектной документации на размещение новых и расширение существующих объектов.

Настоящая методика распространяется на основные виды газообразных загрязняющих веществ, образующихся в результате биотермического анаэробного процесса распада органических составляющих твердых бытовых и промышленных отходов и выделяющихся с поверхностей полигонов отходов в атмосферу в любом регионе Российской Федерации.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с полигонов

Расчет выбросов газообразных загрязняющих веществ в атмосферный воздух в данной методике приводится для нормального режима эксплуатации полигона ТБО и ПО.

Выбросы твердых и газообразных вредных веществ при работе автотранспортной и дорожной техники и котельных (при их наличии), а также выбросы твердых вредных веществ при складировании, перемещении и хранении отходов рассчитываются при необходимости по соответствующим действующим методикам [9, 10].

Возгорание отходов на разных участках полигона рассматривается как аварийные выбросы.

На количественную характеристику выбросов загрязняющих веществ с полигонов отходов влияет большое количество факторов, среди которых:

- климатические условия;

- рабочая (активная) площадь полигона;

- сроки эксплуатации полигона;

- количество захороненных отходов;

- мощность слоя складированных отходов;

- соотношение количеств завезенных бытовых и промышленных отходов;

- морфологический состав завезенных отходов;

- влажность отходов;

- содержание органической составляющей в отходах;

- содержание жироподобных, углеводоподобных и белковых веществ в органике отходов;

- технология захоронения отходов.

Удельный выход биогаза за период его активной стабилизированной генерации при метановом брожении определяется по уравнению:

Q = 10-4R (0,92 Ж + 0,62У + 0,34 Б),                                            (1)

где: Q - удельный выход биогаза за период его активной генерации, кг/кг отходов;

R - содержание органической составляющей в отходах, %;

Ж - содержание жироподобных веществ в органике отходов, %;

У - содержание углеводоподобных веществ в органике отходов, %;

Б - содержание белковых веществ в органике отходов, %.

R, Ж, У и Б - определяются анализами отбираемых проб отходов.

Жиры и белки определяются по стандартным методикам аналитического анализа (жиры - экстрагированием, белки - с применением гидролиза). Методика определения углеводов описана в трудах АКХ им. К.Д. Памфилова «Методика исследования свойств твердых отбросов» [2].

Уравнение (1) составлено применительно к абсолютно сухому веществу отходов. В реальных условиях отходы содержат определенное количество влаги, которая сама по себе биогаз не генерирует. Следовательно, выход биогаза, отнесенный к единице веса реальных влажных отходов, будет меньше, чем отнесенный к той же единице абсолютно сухих отходов в 10-2(100-W) раз, так как в весовой единице влажных отходов абсолютно сухих отходов, генерирующих биогаз, будет всего 10-2(100-W) от этой единицы.

Здесь W - фактическая влажность отходов в %, определенная анализами проб отходов.

С учетом вышесказанного уравнение выхода биогаза при метановом брожении реальных влажных отходов принимает вид:

Qw = 10-6R(100-W)(0,92Ж + 0,62У + 0,34Б),                              (2)

где сомножитель 10-2(100-W) учитывает, какова доля абсолютно сухих отходов, для которых составлено уравнение (1), в общем количестве реальных влажных отходов.

Количественный выход биогаза за год, отнесенный к одной тонне отходов, определяется по формуле:

(3)

где: tc6p - период полного сбраживания органической части отходов, в годах, определяемый по приближенной эмпирической формуле:

(4)

где: tcp.тепл. - средняя из среднемесячных температура воздуха в районе полигона твердых бытовых и промышленных отходов (ТБО и ПО) за теплый период года (t.ср.мес. >0), в °С;

Ттепл. - продолжительность теплого периода года в районе полигона ТБО и ПО, в днях;

10248 и 0,301966 - удельные коэффициенты, учитывающие биотермическое разложение органики.

Органические вещества, содержащиеся в отходах, обладают различной интенсивностью разложения. Так, резина, кожа, полимерные материалы и т.п. разлагаются микроорганизмами очень медленно, в то время как органические составляющие отходов, содержащие белковые вещества, крахмал, разлагаются очень быстро.

Таким образом, можно считать, что органическая составляющая отходов состоит из «пассивного» (не генерирующего или очень медленно генерирующего) органического вещества и «активного» (генерирующего) органического вещества. Следовательно, от морфологического состава отходов зависит интенсивность образования и выделения биогаза и в зависимости от него и от климатических условий колеблется продолжительность периода стабилизированного активного выхода биогаза.

Плотность биогаза определяется по закону аддитивности как суммарная величина произведений объемных концентраций его компонентов на их плотности:

(5)

где:

Соб.i - содержание i-го компонента в биогазе, объемные %;

Pi - плотность i-го компонента биогаза, кг/куб, м;

П - количество компонентов в биогазе.

Примечание: Средняя плотность биогаза составляет обычно 0,95-0,98 плотности воздуха, т.е. при плотности воздуха 1,2928 кг/куб, м средняя плотность биогаза будет:

1,2928 ∙ 0,965 = 1,24755 кг/куб, м

С другой стороны, связь плотностей компонентов, их концентраций в биогазе и объемного процентного содержания определяются формулой:

(6)

где: Ci - концентрация i-го компонента в биогазе, мг/куб. м.

Формула для определения плотности биогаза выводится совместным решением уравнений (5) и (6):

(7)

В нижеприведенной таблице указаны плотности наиболее вероятных компонентов  биогаза:

Таблица 6.1

| № п.п. | Наименование вещества | Плотность кг/куб, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Метан | 0,717 |
| 2 | Углерода диоксид | 1,977 |
| 3 | Толуол | 0,867 |
| 4 | Аммиак | 0,771 |
| 5 | Ксилол | 0,869 |
| 6 | Углерода оксид | 1,250 |
| 7 | Азота диоксид | 1,490 |
| 8 | Формальдегид | 0,815 |
| 9 | Ангидрид сернистый | 2,930 |
| 10 | Этилбензол | 0,867 |
| 11 | Бензол | 0,869 |
| 12 | Сероводород | 1,540 |
| 13 | Фенол | 1,071 |

Состав биогаза и концентрации компонентов в нем определяются (через 2 года после начала эксплуатации) анализами проб биогаза, отобранных в ряде точек по площади полигона на глубине 1,0-1,5 метра (количество и расположение точек отбора зависит от активной площади полигона и числа разнородных участков) путем отсоса биогаза и дальнейших его химических анализов по существующим утвержденным методикам.

Для полигонов складирования осадков сточных вод и активного ила в случае обнаружения в выбросах биогаза смеси природных меркаптанов, нормируемой по этилмеркаптану, последний также включается в перечень ингредиентов биогаза и пробы биогаза анализируются на концентрацию в нем этилмеркаптана.

Используя полученные анализами концентрации компонентов в биогазе и рассчитанную его плотность, определяется весовое процентное содержание этих компонентов в биогазе:

(8)

Размерности в этой формуле:

Сi - концентрации компонентов в биогазе - [мг/куб. м];

Рб.г. - плотность биогаза - [кг/куб, м].

По рассчитанным количественному выходу биогаза за год, отнесенному к одной тонне отходов (формула 3) и весовым процентным содержаниям компонентов в биогазе (формула 8) определяются удельные массы компонентов, выбрасываемые в год, по формуле:

(9)

При использовании расчетного метода инвентаризации выбросов действующего полигона и при проектировании нового или расширении существующего полигона ТБО может приниматься следующий среднестатистический состав биогаза, рекомендуемый при проектировании:

Таблица 6.2

| Компонент | Свес.i., % |
| --- | --- |
| Метан | 52,915 |
| Толуол | 0,723 |
| Аммиак | 0,533 |
| Ксилол | 0,443 |
| Углерода оксид | 0,252 |
| Азота диоксид | 0,111 |
| Формальдегид | 0,096 |
| Этилбензол | 0,095 |
| Ангидрид сернистый | 0,070 |
| Сероводород | 0,026 |

Для расчета величин выбросов подсчитывается количество активных отходов, стабильно генерирующих биогаз, с учетом того, что период стабилизированного активного выхода биогаза в среднем составляет двадцать лет и,  что фаза анаэробного стабильного разложения органической составляющей отходов наступает спустя в среднем два года после захоронения отходов, т.е. отходы, завезенные в последние два года, не входят в число активных.

При подсчете возможны два варианта:

Первый - полигон функционирует менее двадцати лет, т.е. менее периода полного сбраживания (tcбр). В этом случае учитываются все отходы, завезенные с начала работы полигона, за исключением отходов, завезенных в последние два года.

Второй - полигон функционирует более двадцати лет, т.е. более периода полного сбраживания (tc6p). В этом случае подсчитываются отходы, завезенные за последние двадцать лет (или (tсбр) без учета отходов, завезенных в последние два года.

Максимальные разовые выбросы i-го компонента биогаза с полигона определяются по формуле:

(10)

где:

Мi = 0,01∙Свес.i∙Мсум                                                            (10а)

где:

- количество активных стабильно генерирующих биогаз отходов, т;

Ттепл. - продолжительность теплого периода года в районе полигона ТБО и ПО, в днях;

Свес.i - определяется по формуле 8 или по таблице 6.2.

Биогаз образуется неравномерно в зависимости от времени года. При отрицательных температурах процесс «мезофильного сбраживания» (до 55° С) органической части ТБО и ПО прекращается, происходит т. н. «законсервирование» до наступления более теплого периода года (tcp.мec > 0°С).

Приведенная формула (10) справедлива для случая обследования полигона и отбора проб биогаза в теплое время года (tcp мес > 8°С). При обследовании в более холодное время года (0 < tcpмec. ≤ 8°С), что нецелесообразно хотя бы из-за дополнительных погрешностей измерений, в формуле следует применять повышающий коэффициент неравномерности образования биогаза 1,3.

С учетом коэффициента неравномерности валовые выбросы i-го загрязняющего вещества с полигона определяются по формуле:

(11)

Gi = 0,01Cвес.i∙Gсум                                                                          (11а)

Примечание: а и в в формуле (11) соответственно периоды теплого и холодного времени года в месяцах (а при tcp.мес. > 8°С; в при 0 < tcр.мес ≤ 8°С).

Расчет максимальных разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ полигоном твердых бытовых и промышленных отходов.

ПРИМЕР РАСЧЕТА

Исходные данные:

1. Результаты анализов проб отходов, отобранных на полигоне:

- содержание органической составляющей в отходах - R=55%;

- содержание жироподобных веществ в органике отходов - Ж=2%;

- содержание углеводоподобных веществ в органике отходов - У=83%;

- содержание белковых веществ в органике отходов - Б=15%;

- средняя влажность отходов - W=47%.

2. Результаты анализов проб биогаза:

| Компонент | Сi, мг/куб. м |
| --- | --- |
| Метан | 660908 |
| Углерода диоксид | 558958 |
| Толуол | 9029 |
| Аммиак | 6659 |
| Ксилол | 5530 |
| Углерода оксид | 3148 |
| Азота диоксид | 1392 |
| Формальдегид | 1204 |
| Этилбензол | 1191 |
| Ангидрид сернистый | 878 |
| Сероводород | 326 |

3. Полигон функционирует с 1980 года.

4. Ежегодно на полигон в районе Москвы завозится 208200 тонн отходов.

Расчет:

1. По формуле (2) определяем удельный выход биогаза (в кг от одного кг отходов) за период активного его выделения:

Qw = 10-6∙55 (100-47)∙(0,92∙2 +0,62∙83 +0,34∙15)= 0,170236 кг/кг отх.

Период активного выделения биогаза для Москвы (tcp тепл.= 11,67° С

Ттепл.  = 244 дня) составит по формуле 4:

2. По формуле (3) определяем количественный выход биогаза за год, отнесенный к одной тонне захороненных отходов:

3. По формуле (7) определяем плотность биогаза:

| Компонент | Сi, мг/куб. м |
| --- | --- |
| Метан | 660908 |
| Углерода диоксид | 558958 |
| Толуол | 9029 |
| Аммиак | 6659 |
| Ксилол | 5530 |
| Углерода оксид | 3148 |
| Азота диоксид | 1392 |
| Формальдегид | 1204 |
| Этилбензол | 1191 |
| Ангидрид сернистый | 878 |
| Сероводород | 326 |
| Итого: | 1249223 |

ρб.г. = 10-6∙1249233=1,249

4. По формуле (8) определяем весовое процентное содержание компонентов в биогазе (диоксид углерода как ненормируемое вещество из дальнейшего рассмотрения исключается):

| Компонент | Свес.i, % |
| --- | --- |
| Метан | 52,915 |
| Толуол | 0,723 |
| Аммиак | 0,533 |
| Ксилол | 0,443 |
| Углерода оксид | 0,252 |
| Азота диоксид | 0,111 |
| Формальдегид | 0,096 |
| Этилбензол | 0,095 |
| Ангидрид сернистый | 0,070 |
| Сероводород | 0,026 |

5. По формуле (9) определяем удельные массы компонентов биогаза, выбрасываемые за год:

| Компонент | Руд.i кг/т отходов в год |
| --- | --- |
| Метан | 4,504019 |
| Толуол | 0,061540 |
| Аммиак | 0,045368 |
| Ксилол | 0,037707 |
| Углерода оксид | 0,021450 |
| Азота диоксид | 0,009448 |
| Формальдегид | 0,008171 |
| Этилбензол | 0,008086 |
| Ангидрид сернистый | 0,005958 |
| Сероводород | 0,002213 |

6. Активно вырабатывают биогаз отходы, завезенные на полигон за период с начала его работы (1980 г.) до момента расчета (конец 1995 г.) минус последние два года, т.е. за 14 лет:       208200∙14 = 2914800 тонн

По формулам (9) и (10) рассчитываем максимальные разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ:

Суммарный максимальный разовый выброс биогаза полигона составит (формула 10):

В том числе (без СО2) - (формула 10а):

| Компонент | Мi, г/с |
| --- | --- |
| Метан | 622,73805 |
| Толуол | 8,50873 |
| Аммиак | 6,27269 |
| Ксилол | 5,21351 |
| Углерода оксид | 2,96570 |
| Азота диоксид | 1,30632 |
| Формальдегид | 1,12979 |
| Этилбензол | 1,11802 |
| Ангидрид сернистый | 0,82381 |
| Сероводород | 0,30598 |

Валовые выбросы биогаза, т/год (по формуле 11):

(а = 5 мес; в = 3 мес.)

В том числе (без СО2) - (формула 11а):

| Компонент | т/г |
| --- | --- |
| Метан | 11959,44598 |
| Толуол | 163,40696 |
| Аммиак | 120,46461 |
| Ксилол | 100,12349 |
| Углерода оксид | 56,95512 |
| Азота диоксид | 25,08738 |
| Формальдегид | 21,69719 |
| Этилбензол | 21,47118 |
| Ангидрид сернистый | 15,82087 |
| Сероводород | 5,87632 |

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

(по вариантам)

Рассчитать  количественные характеристики выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7:
Оценка природно-ресурсного потенциала.

Тип занятий: формирование умений и навыков.
	Дидактические цели:
1) Повторение основных понятий,

2) Закрепление знаний полученных на лекции и в ходе внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Образовательные задачи:
- уяснить определения: водохозяйственный баланс, вододефицит;

- научиться рассчитать рациональность использования водного объекта.

Материальное обеспечение:
1) Методические указания к практическим работам.

2) Бумага А4, калькуляторы,

3) Справочная литература «Таблицы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения.

Ход работы:

Рассчитать:

Расход воды на нужды производства:     QПР = QСВ + QОБ + QПП.

Коэффициент рациональности:                 Кр = (QПР - QСВ)/ QПР ∙100 %.

Теория к работе:

Водохозяйственный баланс – это документ сопоставляет имеющиеся водные ресурсы с потребностями населения. Если потребности больше, чем ресурсов в наличии, то это называется вододефицитом. Если потребностей меньше, чем ресурсов в наличии, то это называется избыточное водоснабжение.

Для любого водного объекта можно рассчитать рациональность его использования.

Пусть на водном объекте работает предприятие.

Пусть из водоема берется QСВ (м3/сут).

Пусть QОБ (м3/сут) циркулирует внутри предприятия.

Пусть QПП (м3/сут) направляется на другое предприятие.

Тогда расход воды на нужды производства      QПР = QСВ + QОБ + QПП.

Коэффициент рациональности                 Кр = (QПР - QСВ)/ QПР *100 %.

Если Кр от 0 до 50 % - высокая,

если Кр от 31 до 49 %  - удовлетворительная,

если Кр менее 30 % - низкая.

Основные источники загрязнения водных ресурсов.

Являются:

- промышленные сточные воды;

- хозяйственно-бытовые (коммунальные) сточные воды;

- радиоактивные отходы;

- «тепловое загрязнение» воды;

- загрязнение из атмосферы;

- химизация сельского хозяйства;

- животноводческие хозяйства;

- водный транспорт.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

(по вариантам)

Заполнить таблицу, определив QПР и Кр.

| Предприятие | QСВ, тыс. м3/год | QОБ, тыс. м3/год | QПП, тыс. м3/год | QПР, тыс. м3/год | Кр, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комбинат БСК | 165975 | 33195 | 89627 |  |  |

Расход воды на нужды производства:     QПР = QСВ + QОБ + QПП.

Коэффициент рациональности:                 Кр = (QПР - QСВ)/ QПР ∙100 %.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8:
Загрязнение атмосферного воздуха.

Тип занятий: формирование умений и навыков.
	Дидактические цели:
1) Повторение основных понятий,

2) Закрепление знаний полученных на лекции и в ходе внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Образовательные задачи:
- уяснить методы оценки загрязнения атмосферы: оценка загрязнения через ПДК; оценка загрязнения через распределение концентраций ЗВ; оценка загрязнения через коэффициент корреляции; оценка загрязнения через индекс загрязнения атмосферы ИЗА.

- научиться оценивать уровень загрязнения исходя из значения комплексного индекса загрязнения атмосферы.

Материальное обеспечение:
1) Методические указания к практическим работам.

2) Бумага А4, калькуляторы,

3) Справочная литература «Таблицы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения.

Ход работы:

Оценить загрязнения атмосферы через индекс загрязнения атмосферы ИЗА.

Теория к работе:

Показатели загрязнения атмосферы.

Все загрязняющие вещества разделены по классам опасности. Существует 4 класса опасности:

- чрезвычайно-опасные;

- высоко-опасные;

- умеренно-опасные;

- малоопасные.

| Показатель | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДК ср. сут., мг/м3 | менее 0,1 | 0,1-1,0 | 1,1-10,0 | более 10,0 |
| Средне смертельная доза, введенная в желудок, мг/кг | менее 15,0 | 15,0-150,0 | 151,0-5000,0 | более 5000,0 |
| Средне смертельная доза, попавшая на коже, мг/кг | менее 100,0 | 100,0-500,0 | 501,0-2500,0 | более 2500,0 |
| Средне смертельная концентрация в воздухе, мг/м3 | менее 500,0 | 500,0-5000,0 | 5001,0-50000,0 | более 50000,0 |

К комплексным показателям, характеризующие возможность

загрязнения атмосферы относятся:

1) потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА);

2) рассеивающая способность атмосферы (РСА);

3) потенциал самоочищения атмосферы (ПСА).

ПЗА. Показывает степень превышения концентрации ЗВ над его ПДК; служит для оценки уровня загрязнения атмосферы. ПЗА зависит от концентрации ЗВ,  от его ПДК, от класса опасности ЗВ. ПЗА увеличивается из-за скопления углекислого газа в атмосфере, повышения влажности, запыленности атмосферы, тепловых островов, повышения радиационного фона.

РСА. Характеризует способность атмосферы распространять выброс на большие расстояния при помощи циркуляции воздушных масс.

ПСА. Очищение атмосферы происходит за счет загрязнения других сфер. Способы самоочищения:

- оседание на почву (пыль);

- вымывание дождем;

- задерживание снегом и градом;

- зависание в тумане;

- некоторые газы (СO2, SO2) поглощаются растениями.

Для оценки загрязнения атмосферы необходим как можно более полный набор данных мониторинга. Обобщение данных наблюдений за месяц, год, несколько лет и по отдельным постам, городам, государствам позволяет получить представление о диапазоне средних концентраций тех или иных ЗВ.

Методы:

- Оценка загрязнения через ПДК.

- Оценка загрязнения через распределение концентраций ЗВ.

- Оценка загрязнения через коэффициент корреляции.

- Оценка загрязнения через индекс загрязнения атмосферы ИЗА.

Оценка загрязнения через индекс загрязнения атмосферы ИЗА

Для оценки загрязнения атмосферы часто пользуются индексом загрязнения атмосферы ИЗА. Он представляет собой концентрацию ЗВ, нормированную к ПДК:

IЗВ=CПДКk,

где C – концентрация ЗВ; k – коэффициент, зависящий от класса опасности вещества:

| Класс опасности | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,9 |

Используемая в данной формуле ПДК зависит от того, за какой период взята концентрация С: если средняя за час или за сутки – ПДКм.р.; если за период более суток – ПДКср.сут.

Для оценки загрязнения воздуха несколькими веществами рассчитывается комплексный ИЗА:

Iкомпл.=I1+I2+...+Im,

где m – число ЗВ.

Комплексный ИЗА можно рассчитывать для одного поста, для города в целом (но тогда на каждом посту m должно быть одинаковым). Сравнивая Iкомпл. различных городов, можно выделять города с наибольшим уровнем загрязнения.

По величине ИЗА дается характеристика уровня загрязнения.

| ИЗА | Характеристика уровня загрязнения | Сср., мг/м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пыль (24 ч.) | SO2 (24 ч.) | CO (8 ч.) | O3 (1 ч.) | NO2 (1 ч.) |
| 0-50 | Ниже стандартного | 0,075 | 0,080 | 0,005 | 0,08 | - |
| 51-100 | Стандартный | 0,260 | 0,365 | 0,010 | 0,16 | - |
| 101-200 | Тревожный | 0,375 | 0,80 | 0,017 | 0,40 | 1,13 |
| 201-300 | Предупреждающий | 0,625 | 1,60 | 0,034 | 0,80 | 2,26 |
| 301-400 | Критический | 0,875 | 2,10 | 0,046 | 1,0 | 3,00 |
| 401-500 | Значительный | 1 | 2,62 | 0,057 | 1,2 | 3,75 |
| > 500 | Аварийный | > 1 | > 2,62 | > 0,057 | > 1,2 | 3,75 |

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

(по вариантам)

Оценить уровень загрязнения исходя из значения комплексного индекса загрязнения атмосферы (Iкомпл. округлять с точностью до 1).

| № | С, мг/м3 |  |  |  |  | Iкомпл. | Уровень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пыль | SO2 | CO | O3 | NO2 |  |  |
| 1 | 0,879 | 2,077 | 6,095 | 1,157 | 2,913 | 135 | Тревожный |

| ЗВ | ПДКм.р., мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| Пыль | 0,5 | 3 |
| SO2 | 0,5 | 3 |
| CO | 5 | 4 |
| O3 | 0,16 | 1 |
| NO2 | 0,085 | 2 |

Раздел 2.  Правовые и социальные вопросы природопользования.Тема 2.2  Юридическая и экономическая ответственность предприятий, загрязняющих окружающую природную среду.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9:
Основы государственной экологической политики РФ.

Тип занятий: формирование умений и навыков.
Дидактические цели:
1) Повторение основных понятий,

2) Закрепление знаний полученных на лекции и в ходе внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Образовательные задачи:
- уяснить законодательные основы природопользования окружающей среды и охраны окружающей среды;

- научиться применять Федеральные Законы РФ при выполнении практических заданий.

Материальное обеспечение:
1) Методические указания к практическим работам.

2) Бумага А4, калькуляторы.

Ход работы:

Ответить на задания ТЕСТа.

Теория к работе:

Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП) -образован в 1948 году для  решения глобальных экологических проблем после Второй мировой войны.

«Всемирная стратегия охраны природы» - была разработана в 1980 г. Международным союзом охраны природы и природных ресурсов.

Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию – состоялась в 1992 г. в Рио-де-Жанейро.

На этой конференции был принят ряд документов, подписанных представителями 179 государств:

– Программа действий: Повестка дня на XXI век.

– Заявление о принципах в отношении лесов.

– Конвенция ООН об изменении климата.

– Конвенция о биологическом разнообразии.

Общеевропейская стратегия сохранения биологического и ландшафтного разнообразия –  была принята в 1995 г. в Софии на конференции министров окружающей среды европейских стран.

(ЮНЕП) – Программа ООН по окружающей среде.

(МРПТХВ) – Международная регистрация потенциально-токсичных химических веществ.

(ГСН) ЮНЕП –  Глобальная система наблюдений за окружающей средой.

(ИНФОТЕРРА) ЮНЕП – Справочная система источников информации по окружающей среде.

Законодательные основы природопользования окружающей среды и охрана окружающей среды:

Конституционные основы природопользования.

Конституция РФ (12.12.93.)

Закон РФ «Об охране окружающей среды» (19.12.91.)

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ

Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ

Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ

Закон РФ от 21 февраля 1992 г.  № 2395-1 «О недрах»

Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. «Об экологической экспертизе»

Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно оздоровительных местностях и курортах» (23.02.95.)

Федеральный закон РФ «Об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 г. № 5487-1

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» (15.02.95.) (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ)

Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 95-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

Федеральный закон от 9 января 1996 г. №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»

Федеральный закон от 24 июня 1998 г.  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

Федеральный закон «О животном мире» (24.04.95.)

Водный кодекс РФ (16.11.95.)

Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» (21.11 95.)

Федеральный закон «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (21.12.94.)

Закон РФ «О защите прав потребителей» (09.01.96.)

Закон РФ «О стандартизации» (10.06.93.)

Закон РФ «О сертификации продукции и услуг» (12.06.93.)

Закон РФ «О градостроительстве в РФ» (14.07 92.)

Законодательные акты РСФСР в составе природоохранного законодательства РФ.

Земельный кодекс РСФСР (25.04.91.)

Закон РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (19.04.91.)

Защита и правовая охрана ООПТ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ»

Принят Государственной Думой 15 февраля 1995 года (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 09.05.2005 N 45 ФЗ)

Раздел  I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел  II. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ

Раздел  III. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ

Раздел V. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ

Раздел VI. ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ

Раздел VII. ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРКИ И БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ

Раздел  IX. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти, полностью или частично,  из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Ответить на задания ТЕСТа.

1.  Национальные комитеты МАБ:

A) Биосферные заповедники

Б) Программы подготовки специалистов

B) ЮНЕП

Г) ЮНЕСКО

2. Программа ООН по окружающей среде

A) ЮНЕП

Б) ИНФОТЕРРА

В) ВОЗ

Г) СГМОС

3. Укажите соответствие:

| 1) Всемирная организация здравоохранения В 2) Международная программа научно-исследовательской подготовки специалистов «Человек и биосфера» Г 3) Глобальная система наблюдения А 4) Всемирный фонд охраны дикой природы Б | А) ГСН Б) ВВФ В) ВОЗ Г) МАБ |
| --- | --- |

4.  Перечислить особо охраняемые природные территории:

А) национальный парк

Б) заповедник

В)  заказник

Г)  биосферный заповедник

Д)  все варианты

5.  Особо охраняемая природная территория, включенная в международную сеть:

А) Заповедник направленного режима

Б) Биосферный заповедник

В) Национальный парк

Г) Заказник

6.  В каком году был принят закон «Об охране окружающей среды»?

А) 12.12.1993

Б) 19.12.1991

В) 23.02.1995

Г) 10.01.2002

7. Перечислить виды экологического контроля. Дать характеристику.

А) Общественный

Б) Государственный

В) Межведомственный

8. В каком году вступил в силу ФЗ «Об экологической экспертизе»?

А) 12.12.1993

Б) 09.01.1996

В) 23.11.1995

Г) 21.12.1994

9. Какой экологический контроль осуществляется Правительством РФ в области ООС, при участии органов Санитарно-эпидемиологического контроля?

А) Общественный

Б) Государственный

В) Межведомственный

Г) Химический

10. В каком нормативном документе РФ отражены права потребителя?

А) 09.01.1996

Б) 19.12.1991

В) 23.02.1995

Г) 16.11.1995

11. Укажите соответствие:

| 1) Конституция РФ г | а) 24.04.1995 |
| --- | --- |
| 2) ФЗ «О животном мире» а | б) 04.12.2006 |
| 3) Земельный кодекс РФ в | в) 25.10.2001 |
| 4) Лесной кодекс РФ б | г) 12.12.1993 |

12. Главным  (базовым) актом в области экологии является

А. закон РФ «Об охране окружающей природной среды»;

Б. закон о «О недрах»;

В. Конституция РФ.

13. Право человека на благоприятную окружающую среду и компенсацию вреда, причинённого ему загрязнением, закреплено в Конституции РФ в статье №

А. 67;

Б.  42;

В.  15.

14.  ЮНЕП – это:

А.  программа при ООН   по окружающей среде с целью координации практической деятельности государств в этой сфере;

Б.  всемирная организация по вопросам продовольствия и сельского хозяйства;

В. организация Объединённых наций по вопросам образования, науки и культуры.

15.  При расчётах платы за загрязнение среды учитывают

А. вредность вещества, массу загрязнителя;

Б. вид предприятия;

В. месторасположение предприятия.

16. Полигон – это

А. природоохранное сооружение для централизованного сбора, обезвреживания отходов, обеспечивающее защиту от загрязнения атмосферы, почв, поверхностных и грунтовых вод;

Б. разрешённые органами исполнительной власти на местах территории для размещения ТПрО и ТБО, но не обустроенные в соответствии с нормативными  требованиями и эксплуатируемые с отклонениями от требований  санитарно-эпидемиологического надзора;

В. места на поверхности суши ив акваториях океана, где человеческая деятельность может создавать опасные экологические ситуации.

17. Правильная последовательность в соотношении количества заповедников, заказников, национальных парков в нашей стране:

а) национальные парки – заказники – заповедники

б) заказники – заповедники - национальные парки

в) заповедники – заказники - национальные парки

г) заказники, а количество заповедников и национальных парков одинаково

18. Принцип охраны природы, согласно которому один и тот же вид в одних регионах нуждается в охране, а в других допускается его промысел, называют:

а) правилом комплексности

б) правилом связи и взаимосвязи

в) правилом региональности

г) правилом множественности значения

19. Восстановите в историческом плане последовательность этапов воздействия человека на биосферу:

1.Усиление влияния на природу с коренным преобразованием части экосистем

2.Изменение экосистем через пастьбу скота, ускорения роста трав путем их выжигания

3.Глобальное изменение всех экологических компонентов в целом в связи с неограниченной интенсификацией хозяйства

4.Сверхинтенсивная охота без резкого изменения экосистем в период становления человечества

5.Воздействие людей на биосферу лишь как обычных биологических видов

Ответ: 5,4, 2, 1, 3

20. Важнейшим условием сохранения лесных ресурсов является своевременное:

а) принятие соответствующих законов

б) распыление жидких удобрений

в) устранение источников радиации

г) лесовозобновление

21.Впервые международная Красная книга была издана в:

а) 1955 г.

б) 1966 г.

в) 1977 г.

г) 1866 г.

22. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов.

В комплекс мероприятий по сокращению количества вредных отходов не входит:

а) создание принципиально новых производственных процессов, позволяющих исключить или

сократить образование отходов

б) разработка систем переработки отходов производства во вторичные материальные ресурсы

в) разработка различных типов сточных технологических систем

г) создание и выпуск новых видов продукции с учетом требований её повторного использования

23. Восстановите правильную последовательность действий при установлении предельно допустимых  концентраций химических веществ в окружающей среде:

1.Предварительная оценка токсичности и установление ориентировочного безопасного уровня воздействия

2.Моделирование взаимодействия организма с исследуемым химическим веществом, изучение реакции организма на его воздействие

3.Разработка методики обнаружения и количественного определения вредного химического компонента и установление его физико-химических свойств

4.Внедрение ПДК в практику и проверка её концентрации

Ответ: 3,1,2,4

24. Прокомментируйте высказывание Р. Смита: «Наши проблемы загрязнения, питания, народонаселения – все являются экологическими»

25. Прокомментируйте высказывание К. Маркса: «Изменяя внешнюю природу, человек в то же время изменяет свою собственную природу».

4. СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

4.1 Основные источники:

- Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования. – М.: ОИЦ «Академия», 2014.

4.2 Дополнительные источники:

- Сухачев А.А. Экологические основы природопользования. – М.: ООО «КноРус», 2012.

4.3 Интернет-ресурсы:

- http: \\ revolution.allbest. ru\ ecology

- http: \\ do. rksi.ru\ library\ courses\ ecology.