Сотрудники МЧС России по Вологодской области отмечают, что в холодное время года количество пожаров от неправильной эксплуатации электрооборудования и систем отопления резко возрастает. Гражданам, использующим для обогрева жилья печное отопление, необходимо соблюдать следующие основные правила.

- Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать и побелить, устранить трещины.

- Каждую печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах помещения, и особенно дымовые трубы на чердаке необходимо побелить известковым или глиняным раствором, чтобы на белом фоне можно было своевременно обнаружить появляющиеся трещины в кладке.

- Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.

- Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на или поручать присмотр малолетним детям. Недопустимо применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

- Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток - отступку.

- На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см.

- Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2 - 3 раза в день, и не более чем по полтора часа. За 3 часа до сна топка печи должна быть прекращена.

- Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи.

- Не допускается сушка на печи вещей и сырых дров. Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от топящейся печи.

- Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, не вмещающимися в топку по длине.

- В местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов.

- К ремонту и кладке печей следует привлекать только специалистов.

При возникновении возгорания незамедлительно вызовите пожарных по телефонам «01» или с мобильного «010», «112».

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Вологодской области: (8172)72-99-99