УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

муниципального образования Югское

от «17 » октября  2013 г. № 281

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮГСКОЕ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД 2013-2028 г.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Содержание

| Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения…………………………….. | 4 |
| --- | --- |
| Приложение 1.1. Перечень строительных объёмов по наружному обмеру зданий с учетом подключения перспективных отапливаемых зданий…..… |  |
| Раздел 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения………………………………………………… | 8 |
| Тепловые потери |  |
| Приложение 2.3.1. Расчет тепловых потерь тепловых сетей от котельной д. Новое Домозерово…………………………………………………………………………………. |  |
| Приложение 2.3.2. Расчет тепловых потерь тепловых сетей от котельной д. Батран.. |  |
| Приложение 2.3.3. Расчет тепловых потерь тепловых сетей от котельной д. д.Воскресенское…………………………………………………………………………… |  |
| Приложение 2.3.4. Расчет тепловых потерь тепловых сетей от котельной.... д.Шалимовово……………………………………………………………………………. |  |
| Гидравлический расчет |  |
| Приложение 2.4.1. Гидравлический расчет тепловых сетей от котельной д. Новое Домозерово………………………………………………………………………..……….. |  |
| Приложение 2.4.2. Гидравлический расчет тепловых сетей от котельной д. Батран... |  |
| Приложение 2.4.3. Расчет тепловых потерь тепловых сетей от котельной д. д.Воскресенское………………………………………………..……….…………………. |  |
| Приложение 2.4.4. Гидравлический расчет тепловых сетей от котельной . д.Шалимово…………………………………………………………………………..…… |  |
| Потребители тепловой энергии |  |
| Приложение 2.5.1. Расчет дроссельных диафрагм в СЦТ от котельной д. Новое е Домозерово………………………………………………………………………..……….. |  |
| Приложение 2.5.2. Расчет дроссельных диафрагм в СЦТ от котельной д. Батран…… |  |
| Приложение 2.5.3. Расчет дроссельных диафрагм в СЦТ от котельной н д.Воскресенское…………………………………………………..………………………… |  |
| Приложение 2.5.4. Расчет дроссельных диафрагм в СЦТ от котельной д.Шалимово. |  |
| Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки……………………… | 24 |
| Приложение 3.1.1. Гидравлический расчет тепловых сетей от котельной д. Новое Домозерово с учетом перспективы………………………………………………………. |  |
| Приложение 3.1.2. Расчет дроссельных диафрагм в СЦТ от котельной д. Новое Домозерово с учетом перспективы………………………………………………………. |  |
| Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объёктов теплоснабжения | 29 |
| Приложение 4.1. Температурный режим (90-70) отпуска тепловой энергии с точкой излома……………………………………………………………………………………… |  |
| Приложение 4.2. Температурный режим (90-70) отпуска тепловой энергии без точки излома……………………………………………………………………………………… |  |
| Приложение 4.3. Температурный режим (95-70) отпуска тепловой энергии с точкой излома……………………………………………………………………………………… |  |
| Приложение 4.2. Температурный режим (95-70) отпуска тепловой энергии без точки излома……………………………………………………………………………………… |  |
| Приложение 4.5. Финансовая потребность на модернизацию тепловых сетей……... |  |
| Раздел 8. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение…………………………………. | 35 |
| Приложение 8.1. Расчет тарифа на тепловую энергию для потребителей д. Новое Домозерово при соблюдении текущих условий хозяйствования... |  |
| Приложение 8.2. Расчет тарифа на тепловую энергию для потребителей с. Воскресенское на Мусоре при соблюдении текущих условий хозяйствования………………………………………………………. |  |
| Приложение 8.3. Расчет тарифа на тепловую энергию для потребителей д. Батран при соблюдении текущих условий хозяйствования………………. |  |
| Приложение 8.4. Расчет тарифа на тепловую энергию для потребителей д. Шалимово при соблюдении текущих условий хозяйствования. |  |
| Приложение 8.5 Расчет тарифа на тепловую энергию для потребителей д. Новое Домозерово при подключении дополнительных потребителей…. |  |

Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения

Перечень строительных объёмов по наружному обмеру для каждого здания с учетом подключения перспективных отапливаемых зданий представлен в приложении 1.1.

Раздел 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для  целей теплоснабжения

Результаты расчета тепловых потерь по участкам для каждой системы теплоснабжения представлены в приложениях 2.3.1-2.3.4.

- Результаты гидравлического расчета тепловых сетей для каждой системы теплоснабжения представлены в приложениях 2.4.1-2.4.4.

- Расчетные максимальные часовые тепловые нагрузки на отопление и горячее водоснабжение с указанием располагаемого напора и расчетом дроссельных диафрагм представлены в приложениях 2.5.1-2.5.4.

Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Перечень перспективных отапливаемых зданий с указанием расчетной максимальной тепловой нагрузки представлен в приложении 1.1.(Смотри раздел 1).

- Результаты гидравлического расчета тепловых сетей для каждой системы теплоснабжения, а также расчетные максимальные часовые тепловые нагрузки на отопление и горячее водоснабжение с указанием располагаемого напора и расчетом дроссельных диафрагм с учетом подключенной перспективной тепловой нагрузки представлены в приложениях 3.1.1-3.1.2.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объёктов теплоснабжения

Температурный режим (90-700С) отпуска тепловой энергии потребителям с точкой излома 70.0 0С представлен в приложении 4.1.

Температурный режим (90-700С) отпуска тепловой энергии потребителям без точки излома представлен в приложении 4.2.

Температурный режим (95-700С) отпуска тепловой энергии потребителям с точкой излома 70.0 0С представлен в приложении 4.3.

Температурный режим (95-700С) отпуска тепловой энергии потребителям без точки излома представлен в приложении 4.4.

Финансовая потребность по каждому участку с целью модернизации тепловых сетей представлена в приложении 4.5.

Раздел 8. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Расчеты тарифов на тепловую энергию при текущих условиях хозяйствования представлены в следующих приложениях:

Расчет тарифа на тепловую энергию для потребителей д. Новое Домозерово при соблюдении текущих условий хозяйствования представлен в приложении 8.1.

Расчет тарифа на тепловую энергию для потребителей с. Воскресенское на Мусоре при соблюдении текущих условий хозяйствования представлен в приложении 8.2.

Расчет тарифа на тепловую энергию для потребителей д. Батран при соблюдении текущих условий хозяйствования представлен в приложении 8.3.

Расчет тарифа на тепловую энергию для потребителей д. Шалимово при соблюдении текущих условий хозяйствования представлен в приложении 8.3.

Расчеты тарифов на тепловую энергию при присоединении дополнительной тепловой нагрузки представлены в следующих приложениях:

Расчет тарифа на тепловую энергию для потребителей д. Новое Домозерово при подключении дополнительных потребителей представлен в приложении 8.5.