|  | Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО" |
| --- | --- |
| 199178, г. Санкт-Петербург, 10-ая линия ВО, д. 33, офис 39, www.enko.spb.ru тел. +7-812-328 8111, факс.+7-812- 323 5033; e-mail: enko@ enko.spb.ru |  |

Инв. № 30/246

Экз. №___

Вологодская область

Череповецкий муниципальный район

Муниципальное образование Югское

Генеральный план

ТОМ 1. Положения о территориальном планировании

| Генеральный директор, к.г.н. | С. В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Заместитель ген.директора, главный архитектор проекта | О. В. Красовская |
| Главный архитектор института | И. С. Майзель |
| Заместитель ген.директора, главный инженер проекта | А. Г. Петров |

Санкт-Петербург – д.Новое Домозерово

2011 г.

Оглавление

Состав Генерального плана	2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	5

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	9

3.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования	9

3.2. Развитие зон жилищного строительства	11

3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	12

3.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	20

3.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	21

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	23

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	27

- Состав Генерального плана

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1). Текстовые материалы |  |  |
| 1 | «Генеральный план муниципального образования Югское. Том 1. Положения о территориальном планировании» | 30/246 |
| 2). Основные графические материалы |  |  |
| 1 | Генеральный план (Основной чертеж). Схема проектных предложений развития территории поселения. Схема планируемых границ функциональных зон с параметрами их развития (в границах поселения). Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. Схема размещения объектов культурного наследия и развития туризма на территории поселения. М 1:25000 | 30/249 |
| 2 | Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. Схема инженерных и транспортных коммуникаций. М 1:25000 | 30/506 |
| 3 | Схема защиты территорий от опасных природных и техногенных воздействий. М 1:25000 | 30/507 |
| 3). Электронная версия проекта |  |  |
| 1 | Электронные материалы проекта (текстовые материалы в формате MS Word, графические материалы в формате .jpg) | 30/254 |

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Генеральный план муниципального образования Югское Череповецкого муниципального района  Вологодской области разработан НПИ «ЭНКО» (Санкт-Петербург) по заказу Администрации муниципального образования Югское (Муниципальный контракт №16 от 26.07.2010г.).

2. Генеральный план муниципального образования Югское разработан в соответствии с требованиями ст.23 и 24 федерального закона № 190-ФЗ от 29.12.2004г. «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» (в редакции от 29.11.2010) и заданием на подготовку проекта Генерального плана муниципального образования Югское Череповецкого муниципального района Вологодской области.

3. Генеральный план муниципального образования Югское учитывает действующие нормативные документы и соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, Вологодской области, Череповецкого муниципального района и нормативно-правовым актам органов местного самоуправления.

4. Генеральный план муниципального образования Югское разработан на всю территорию муниципального образования в административной границе, установленной законом Вологодской области от 06.12.2004 г. № 1129-ОЗ «Об установлении границ Череповецкого муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав».

5. Генеральный план муниципального образования Югское разработан с учетом основных положений следующих документов:

- Схема территориального планирования Вологодской области, утверждена постановлением Правительства Вологодской области от 12.05.2009 № 750;

- Схема территориального планирования Череповецкого муниципального района, утверждена Решением Муниципального собрания Череповецкого муниципального района № 296 от 23.12.2010 г.;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Вологодской области, утверждены Постановлением Правительства Вологодской области от 12.07.2010 г. № 816.

При разработке Генерального плана проанализированы и учтены следующие документы:

- Проект генерального плана Домозеровского сельского поселения, разработанный в 2008 г. «АПК-сервис»;

- Проект генерального плана Шалимовского сельского поселения, разработанный в 2009 г. «АПК-сервис»;

- Генеральный план и правила землепользования и застройки д.Новое Домозерово, разработаны в 2010 г. ООО «Проектно-изыскательский институт «Облстройпроект», г.Вологда;

- Проект планировки коттеджного поселка в д. Городище, разработан ОАО «Проектно-изыскательский институт "Промлеспроект"», 2009 г.;

- Проект организации малоэтажной застройки в районе д.Конечное, «ГеоЗемСтройПроект»;

- Проект малоэтажной застройки в районе д.Конечное, ООО «Брант»;

- Проект коттеджного поселка «Бурцево-2» в районе д.Н.Домозерово, «ГеоЗемСтройПроект»;

- Генеральный план г.Череповец утвержден Решением Череповецкой городской Думы от 28.11.2006 г. № 165;

- Стратегия социально-экономического развития Череповецкого муниципального района (материалы официального интернет-сайта);

- План экономического и социального развития Череповецкого муниципального района на 2008 – 2012 гг.;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие туризма в Череповецком муниципальном районе на 2011 - 2013 годы», утверждена Постановлением Администрации Череповецкого муниципального района от 06.10.2010 г. № 1230

- «Лесной план Вологодской области» и «Лесохозяйственный регламент Череповецкого лесничества».

6. В составе Генерального плана выделены следующие этапы территориального планирования:

- Исходный год – 1.01.2010 г.;

- Первая очередь – 2025 г.;

- Расчетный срок – 2035 г.

7. Проектные решения Генерального плана муниципального образования Югское на первую очередь строительства и расчетный срок являются основанием для разработки:

- документации по планировке территории;

- правил землепользования и застройки муниципального образования Югское.

8. Графические материалы Генерального плана муниципального образования Югское выполнены на цифровой топографической основе М 1:10000. Топографическая основа выполнена ООО «Валбэк.ру» (г.Вологда) в 2010 г. в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС) на базе продукта ESRI ArcGIS DeskTop 9.2 в местной системе координат.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Территориальное планирование, к которому относится Генеральный план муниципального образования Югское Череповецкого муниципального района, в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, направлено на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого  развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

### 2.1. Цели территориального планирования

Разработка Генерального плана Югского сельского поселения направлена на создание долгосрочной градостроительной стратегии развития муниципального образования на основе принципов устойчивого развития и создания благоприятной среды проживания.

В соответствии с этой основной целью, территориальное планирование сельского поселения направлено на достижение следующих целей:

- территориальное обеспечение устойчивого развития основных секторов экономики и повышение инвестиционной привлекательности Югского сельского поселения на основе использования имеющихся конкурентных преимуществ;

- формирование муниципального образования Югское, как одного из опорных подцентров расселения Череповецкого муниципального района пригородного типа с приоритетным развитием рекреационной деятельности и сельскохозяйственного производства;

- качественное улучшение состояния градостроительной среды в целом и обеспечение потребностей развития всех функциональных типов территорий;

- повышение уровня жизни населения, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений;

- сохранение, реставрация и использование исторического и культурного наследия;

- оптимизация экологической ситуации, развитие системы зеленых насаждений, благоустройство территории населенных пунктов;

- комплексное развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктур;

- обеспечение учета интересов Российской Федерации, Вологодской области, муниципального района и сельского поселения при осуществлении территориального планирования и размещении объектов капитального строительства.

### 2.2. Задачи территориального планирования

В задачи Генерального плана входит определение основных параметров развития сельского поселения: прогноз численности населения, расчет объемов жилищного строительства, определение основных направлений развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры и др. В проекте выполнено зонирование территории с выделением жилых, общественно-деловых, производственных, рекреационных и иных зон, необходимых для развития всех функций муниципального образования.

Основными задачами Генерального плана Югского сельского поселения, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- разработка мероприятий по качественному улучшению состояния градостроительной среды – реконструкция и благоустройство всех типов территорий населенных пунктов;

- определение границ функциональных зон для размещения объектов капитального строительства различных типов (жилищного строительства, обслуживания населения, производства, отдыха и др.);

- разработка мероприятий по оптимизации экологической ситуации и охране окружающей среды, развитию системы зеленых насаждений;

- разработка мероприятий по развитию и реконструкции транспортной и инженерной инфраструктур.

- 2.2.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

- формирование функционально-планировочной структуры с учетом особенностей территории сельского поселения: экономико-географического положения; природных условий; зон с особыми условиями использования территорий (зоны охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов, санитарно-защитные и охранные зоны транспортных и инженерных коммуникаций и др.); сложившегося функционального зонирования;

- создание территориальных предпосылок и условий для качественного улучшения состояния градостроительной среды – целесообразное развитие планировочной структуры и разработка предложений по функциональному зонированию территории сельского поселения с учетом планировочных ограничений;

- резервирование территорий для перспективного градостроительного развития населенных пунктов на основе определения прогнозных параметров социально-экономического развития территории Югского сельского поселения;

- расчет необходимого объема и структуры нового жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда, планировочная организация и развитие жилых зон;

- развитие системы общественных центров и объектов обслуживания населения;

- развитие системы озеленения населенных пунктов, рекреационных и спортивных зон – благоустройство мест массового отдыха населения;

- планировочная реорганизация и развитие производственных территорий;

- разработка предложений по установлению границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения.

- 2.2.2. Задачи по учету интересов Российской Федерации, Вологодской области, муниципального района при осуществлении градостроительной деятельности в муниципальном образовании Югское

- создание территориальных предпосылок для диверсифицированного развития экономики и повышения уровня жизни населения сельского поселения;

- формирование среды, благоприятной для жизнедеятельности человека с учетом интересов различных категорий населения. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры;

- учет в планировочной структуре и зонировании существующих и планируемых инфраструктурных объектов – внешних автомобильных дорог, мостов, ЛЭП, трубопроводов и др.;

- градостроительное освоение пригородной территории города Череповец с учетом спроса на жилье и рекреационные услуги со стороны сезонного населения;

- выделение территорий для размещения новых объектов капитального строительства, в том числе агропромышленных, промышленно-коммунальных объектов, объектов придорожного сервиса, туристско-рекреационной инфраструктуры и др.

- 2.2.3. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

- расчет потребностей, определение структуры и размещение планируемых объемов нового жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда, определение площадок нового жилищного строительства и очередности их реализации;

- реконструкция и развитие улично-дорожной сети, автомобильных дорог, транспортных объектов и сооружений; объектов и сетей инженерной инфраструктуры;

- расчет нормативной вместимости и размещение учреждений и предприятий обслуживания населения, в том числе объектов здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры и искусства, молодежной политики; физкультуры и спорта; торговли и общественного питания и др.;

- резервирование территорий для размещения на территории сельского поселения планируемых объектов федерального, регионального и местного уровней.

- 2.2.4. Задачи по сохранению и регенерации исторического и культурного наследия

- разработка проектных предложений с учетом принципа охраны всех элементов исторической среды – ландшафтно-композиционной и планировочной структуры, памятников истории и культуры;

- разработка системы мероприятий по охране объектов культурного наследия.

- 2.2.5. Задачи по развитию сферы туризма и рекреации

- выявление территорий, пригодных для организации новых рекреационных зон на расчетный период, оценка необходимых инвестиционных предложений по их развитию;

- резервирование территорий для размещения новых объектов туристско-рекреационной инфраструктуры.

- 2.2.6. Задачи по улучшению экологической обстановки, охране окружающей среды и санитарной очистке территории

- анализ современного состояния окружающей среды;

- разработка системы планировочных мероприятий по охране окружающей среды – атмосферный воздух, водные ресурсы, физические факторы, санитарная очистка территории.

- 2.2.7. Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- выявление территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций;

- разработка системы планировочных мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

- 2.2.8. Задачи по нормативно-правовому обеспечению реализации Генерального плана

- законодательное обеспечение сохранности объектов культурного наследия на территории сельского поселения;

- координация действий исполнительных органов муниципального образования по обеспечению реализации Генерального плана.

# 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

# 3.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования

Мероприятия по развитию территории населенных пунктов:

- Включение в границы населенных пунктов участков земель сельскохозяйственного назначения с целью их комплексного освоения с сохранением разрешенного вида использования «для сельскохозяйственного использования». Изменение разрешенного вида использования в границах населенных пунктов осуществляется на основании утвержденного проекта планировки.

- При установлении границ населенных пунктов, расположенных в прибрежной зоне Рыбинского водохранилища и р. Шексна исключить из их состава территории береговой линии шириной 20 метров (для следующих населенных пунктов: д. Городище, д. Костяевка, д. Вичелово, д. Лапач, д. Даргун, д. Поповское).

- Сведения об установлении границ населенных пунктов представляются в орган кадастрового учета в соответствии с пунктом 11 «Положения об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости» (утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 г. № 618).

Мероприятия по размещению производственных объектов капитального строительства местного и районного значения:

- Выделение территорий для формирования производственных площадок 4-5 классов опасности для размещения объектов производственного и коммунально-складского назначения, объектов агропромышленного назначения (формирование участков при наличии инвестиционных предложений).

- Использование по назначению территорий агропроизводственных объектов (фермерские хозяйства);

- Реконструкция животноводческих ферм с внедрением малоотходных технологий утилизации навоза;

- Развитие перерабатывающих производств, позволяющих полностью использовать первичную сельскохозяйственную продукцию;

- Резервирование территорий для обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы.

- Привлечение инвесторов для реконструкции и нового строительства производственных объектов, содействие в строительстве транспортных подъездов и инфраструктурном обеспечении потенциальных инвестиционных площадок.

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса и повышению эффективности сельскохозяйственного производства:

- Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения и вовлечения их в хозяйственный оборот.

- Рекультивация территории карьеров ПГС к югу от д.Полуево после их отработки под сельскохозяйственное использование.

- Расширение к 2025 г посевных площадей до12400 га, а к 2035 г. –  до 13100 га  за счёт закустаренных и переувлажнённых земель после проведения на них культуртехнических и агромелиоративных работ.

- Восстановление посевов льна, а также развитие овощеводства в сельскохозяйственных предприятиях.

- Строительство пункта переработки льновороха в д.Бойново (СХПК «Южок»).

- С целью эффективного использования пашни на территории поселения необходимо переходить к адаптивным системам земледелия, учитывающим не только климатические и почвенные условия, но и агроландшафты.

- Для более эффективного использования пашни на территории поселения необходимо  размещать посевы на более плодородных землях вблизи населенных пунктов и дорог.

- Стимулирование производственной деятельности во всех категориях хозяйств и использование земельных паев строго по назначению (сельскохозяйственное производство) для вовлечения в сельскохозяйственное производство площадей неиспользуемой пашни.

- С целью повышения урожайности сельскохозяйственных культур их необходимо размещать на почвах, имеющих более высокое естественное плодородие.

- На бедных питательных веществами почвах ориентироваться на внесение местных органических удобрений на основе торфа, как наиболее дешёвых, применять систему локального внесения минеральных удобрений.

- Проводить поверхностное и  коренное улучшение сельскохозяйственных угодий с применением культуртехнических мероприятий.

- В целях обеспечения условий для кооперирования сельскохозяйственных товаропроизводителей, рационального использования и охраны земель, сохранения и повышения плодородия почв необходимо осуществление комплекса землеустроительных работ, связанных с правовым, экономическим и экологическим обоснованием перераспределения земель.

- Для сохранения земель, используемых в сельскохозяйственном производстве, необходимо усилить контроль за рациональным использованием земель, включая земельные паи, в соответствии с целевым назначением категории земель.

- Восстановление посевов льна.

- Проведение агрохимическое обследование пахотных земель.

- Вовлечение  неиспользуемых пахотных земель в сельскохозяйственный оборот.

- Размещение кормовых культур на пахотных землях.

- Организация на сельскохозяйственных предприятиях производства элитных семян.

- Реконструкция и модернизация животноводческих ферм и телятников.

- Организация производства местных органических удобрений.

- Строительство объектов: льняной сушилки в д. Сурково, кормоцеха в с. Гоша – СХПК «Ударник»

Мероприятия по развитию рекреационного комплекса местного и районного значения:

- Привлечение инвестиций для развития туристского-рекреационной деятельности на территории муниципального образования с целью размещения объектов капитального строительства туристско-рекреационной инфраструктуры и развития системы туристско-рекреационных услуг.

# 3.2. Развитие зон жилищного строительства

- Мероприятия на расчетный срок

- 1. Увеличение общего объема жилищный фонд муниципального образования Югское до 700 тыс. кв. м, что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 24,3 кв. м/чел. в настоящее время до 35 кв. м общей площади на человека. Объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока Генерального плана рекомендуется не менее 602 тыс. кв. м, в среднем в год – 30,1 тыс. кв. м общей площади. Также требуется своевременная реконструкция ветхого жилищного фонда.

- 2. Преобладающим типом жилой застройки Генеральным планом приняты малоэтажные индивидуальные жилые дома (1-3 эт.), средний размер приусадебного участка – 0,2 га.

3. Проблемной ситуацией является расположение части жилой застройки в пределах санитарно-защитных зон от объектов инфраструктуры и кладбища. Данные объекты жилищного фонда находится в зоне запрещения жилищного строительства. Требуется реализация мероприятий по охране окружающей среды и выводу жилищного фонда из СЗЗ.

4. Убыль жилищного фонда составит порядка 2,9 тыс. кв. м. (ветхий жилищный фонд, требующий реконструкции).

- В том числе мероприятия на первую очередь

В целом по муниципальному образованию Югское в период первой очереди запланировано жилищное строительство в объеме не менее 201 тыс. кв.м общей площади.

К 2025 г. общая площадь жилищного фонда поселения достигнет показателя 300 тыс. кв.м, уровень средней жилищной обеспеченности – до 30 кв.м/чел.

Весь объем первоочередного жилищного строительства осуществляется за счет малоэтажного и индивидуального жилищного строительства.

# 3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

### 3.3.1. Развитие и размещение объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания

Основные направления развития учреждений и предприятий обслуживания

1. Генеральным планом предусмотрено формирование системы подцентров социального обслуживания населения различного уровня с выделением зон общественно-делового назначения. Центром социального обслуживания более высокого уровня по отношению к населению остается административный центр муниципального района – г.Череповец. При развитии учреждений и предприятий обслуживания эпизодического использования в г.Череповец необходим учет в потребности обслуживания населения муниципального образования Югское.

Система подцентров обслуживания населения на расчетный срок

| Тип подцентра социального обслуживания | Номенклатура объектов обслуживания | Радиус обслуживания (в соответствии с региональными нормативами) | Населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подцентры социального обслуживания населения местного значения | Размещение следующих типов объектов обслуживания: учреждения образования, амбулаторно-поликлинические, объекты спортивно-досугового типа, торгово-бытового назначения, аптечные киоски, почтовое отделение связи, отделение банка, пункт охраны общественного порядка | Размещение учреждений более высокого уровня обслуживания (в том числе периодического) предусматривается с учетом пешеходно-транспортной доступности не более 60 мин. (или в центре муниципального района) – радиус обслуживания принят в 20 км | Сохранение существующих подцентров обслуживания: 1.д.Н.Домозерово, 2.с.Воскресенское, 3.д.Сурково, 4.д.Батран, 5.д.Шалимово. |
| 2. Промежуточные центры обслуживания населения с объектами первой необходимости | В соответствии с п.2.3.43 Региональных нормативов во всех населенных пунктах с численностью постоянного населения свыше 50 человек предусмотрено выделение общественно-деловых зон для размещения объектов следующих типов: спортивно-досуговый комплекс, объекты торгово-бытового назначения, площадки (спорт, отдых, выездные услуги, детские игры). Площадь такой зоны должна составлять не менее 0,8 га. | Обеспечение населения услугами первой необходимости осуществляется в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2-2,5 км) | Сохранение существующих подцентров обслуживания: 1.д.Починок 2.д.Аксеново 3.с.Ильинское 4.д.Шишовка 5.с.Архангельское Формирование новых подцентров обслуживания: 6.д.Горка Сурковского сельсовета 7.с.Гоша 8.п.Батранский 9.д.Афанасово 10.д.Фоминское 11.д.Новинка 12. д.Якушево 13. п.Лесное 14.д. Городище |
| 3. Подцентры обслуживания сезонного типа | В соответствии с п. 2.3.30 Региональных нормативов – размещение объектов торговли и бытового обслуживания (за счет частных инвестиций – объекты малого бизнеса) | Обслуживание сезонного населения, проживающего в данных населенных пунктах и садоводствах | 1.д. Конечное 2.д. Костяевка 3.д. Городище 4.д. Юрьевец 5.д. Бурцево 6.д. Вичелово 7.д. Новосела 8.д. Озеро 9.д. Ваньгино 10.д. Поповское (бывш.Шалимовское поселение) 11.д. Баскаково 12.д. Ст.Домозерово 13.д. Циково 14.д. Вельямиково 15.д. Дьяконово 16.д. Тимово 17.с. Воронино 18.д. Доронино 19.д.Новинка 20.д.Ильмовик 21.д. Павличево 22.с. Козохта 23.с. Дмитриевское 24.д. Витержево 25.д. Карпово 26.д. Нагавицыно 27.д. Минино 28.д. Жаворонково 29.д. Покровское |

2. Определение емкости и размещение объектов социальной сферы выполнено с целью определения потребности в территориях общественно-деловой застройки. Генеральным планом учитывается, что конкретная номенклатура объектов капитального строительства может меняться в зависимости от возникающей потребности или принятия региональных нормативов.

3. Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по развитию отдельных видов обслуживания:

- Учет интересов развития учреждений обслуживания населения районного и вышестоящего уровней (в том числе учреждения здравоохранения, образования, социальной защиты, пожарной безопасности и др.).

- Достижение нормативных показателей в развитии системы учреждений и предприятий обслуживания местного значения поселения (учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, учреждения торговли и общественного питания, спортивные объекты и др.).

4. При проектировании кварталов жилой застройки возможно размещение отдельных встроенных или самостоятельных учреждений социального и культурно-бытового обслуживания населения. Размещение и параметры данных объектов определяются проектами планировки с учетом требований Региональных нормативов Вологодской области.

5. Приоритетным направлением организации объектов обслуживания является их размещение в составе единых многофункциональных комплексов (зданий).

6. При разработке проектов планировки, согласовании проектов зданий необходимо учитывать интересы маломобильной категории населения. При проектировании необходимо учитывать следующие нормативные документы: СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

Мероприятия на расчетный срок

- Своевременный капитальный ремонт зданий учреждений и предприятий обслуживания.

- Выделение территорий для размещения религиозных объектов в соответствии со Схемой территориального планирования Череповецкого муниципального района и имеющимися проектами: строительство часовен в д.Шалимово, д.Даргун, д.Сурково, с.Воскресенское; строительство часовни в д.Фоминское, восстановление разрушенного храма в д.Батран.

- Учет и благоустройство плоскостных спортивных сооружений.

- Учет и благоустройство мест массового отдыха населения.

- Развитие учреждений торговли и общественного питания на уровне не ниже нормативного.

Мероприятия по развитию системы объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления, предлагаемых к размещению на расчетный срок

(по сельскому поселению Югское)

| № п/п | Наименование | Емкость (принято в проекте, с учетом имеющихся проектов) | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты районного значения Учреждения образования |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт и реконструкция зданий детских садов с расширением вместимости | 132 места | д.Новое Домозерово* |
| 2 | Капитальный ремонт и реконструкция здания общеобразовательной школы | 392 места | д. Новое Домозерово |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| 1 | Создание на базе Сурковского ФАП амбулатории на 30 посещений в смену с 2-3 койками дневного пребывания – до 2027 года** и расширение вместимости амбулатории к 2035 г. до 40 пос./см. | 40 пос./см. (в том числе 30 пос./см – к 2027 г.) | д.Сурково |
| 2 | Новое здание ФАПа или офисов врача общей практики | 60 пос./см. | д.Новое Домозерово |
| 3 | Капитальный ремонт и реконструкция зданий ФАП с расширением проектной вместимости | 40 пос./см. | с.Воскресенское |
|  |  | 20 пос./см. | д.Батран д.Шалимово |
| Объекты местного значения Учреждения культуры |  |  |  |
| 1 | Зрительный зал с клубным помещением | 300 мест | д.Новое Домозерово (в административном здании) |
| 2 | Капитальный ремонт и реконструкция зданий домов культуры и библиотек с расширением вместимости | 150 мест | д.Починок |
|  |  |  | д.Сурково |
|  |  |  | с.Воскресенское |
| 3 | Помещения для работы с молодежью, центры досуга | 150 кв.м | д.Новое Домозерово (в административном здании) |
|  |  | 30 кв.м | в зданиях домов культуры в д.Сурково и с.Воскресенское |
| Спортивные сооружения |  |  |  |
| 1 | ФОК (Спортивный зал и бассейн) | 1 объект | д. Новое Домозерово |
| 2 | ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом площадью 540 кв.м.) | 1 объект | д.Городище |
| 3 | Спортивный комплекс «Адреналин» | 1 объект | Площадка около д.Новосела |
| 4 | Спортивные залы и площадки (размещение спортивных объектов возможно в комплексе с другими объектами обслуживания, в том числе дома культуры, школы и др.) | 7000 кв.м площади пола | с.Воскресенское д.Сурково д.Батран д.Шалимово |
| 5 | спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения: универсальный спортивный зал, открытые плоскостные спортивные сооружения | в соотв. с проектом планировки | д.Городище |
| Объекты торговли и общественного питания |  |  |  |
| 1 | Общественно-торговый центр | 1 объект | д.Новое Домозерово |
| 2 | Торговые комплексы с предприятиями общественного питания, бытового обслуживания населения и др.функциями | 3 объекта | с.Воскресенское д.Сурково д.Шалимово |
| 3 | Кафе на 50 посадочных мест | 1 объект | д.Городище |
| Зоны общественно-делового назначения для размещения объектов обслуживания повседневного спроса |  |  |  |
| 1 | размещение объектов обслуживания следующих типов: спортивно-досуговый комплекс, объекты торгово-бытового назначения, площадки (спорт, отдых, выездные услуги, детские игры). Спортивные плоскостные сооружения (универсальные спортивные площадки, футбольное поле, хоккейная коробка). | 13 площадок по 0,8-1,2 га | д.Починок д.Аксеново с.Ильинское д.Шишовка с.Архангельское д.Горка Сурковского сельсовета с.Гоша п.Батранский д.Афанасово д.Фоминское д.Новинка д.Якушево п.Лесное |
| Прочие |  |  |  |
| 1 | Почтовое отделение и отделение Сбербанка | 11 объектов | д.Новое Домозерово (в здании универмага) с.Воскресенское д.Сурково д.Шалимово (выделение помещений в зданиях учреждений обслуживания) |
| 2 | Помещение предприятий бытового обслуживания населения с баней и химчисткой | 4 объекта | д.Новое Домозерово с.Воскресенское д.Сурково д.Шалимово (в составе торговых комплексов) |
| 3 | Здание социально-бытового обслуживания с аптечным пунктом и универсальным магазином с торговой площадью 350кв.м | 1 объект | д.Городище |
| 4 | Гостиница | 18 мест | д.Новое Домозерово |
| 5 | Гостиница, гостевые домики |  | д.Городище |
| 6 | Пожарное депо | 1 объект на 2 автомобиля | д.Новое Домозерово |

* в соответствии с утвержденным генеральным планом д.Новое Домозерово

** в соответствии с СТП Череповецкого муниципального района

### 3.3.2. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Основное направление развития транспортной инфраструктуры Югского сельского поселения – совершенствование существующей автодорожной сети, повышение качества сообщения и развитие элементов обслуживания транспорта.

Мероприятия на расчетный срок

- Реконструкция автодороги Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец с расширением проезжей части и строительством дополнительных съездов к зонам нового строительства

- Строительство участка автодороги (2,5 км) Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец на примыкании к г. Череповцу

- Реконструкция с расширением дорожного полотна автодороги Старое Домозерово – Починок

- Реконструкция автодороги  Батран – Пронино для обеспечения поставок льносырья на льнозавод Батран

- Реконструкция с расширением дорожного полотна автодорожного направления Новое Домозерово – Сурково – Шалимово

- Создание нового автодорожного маршрута по направлению Сурково – Панфилово – Юрочкино (Шекснинский район) – реконструкция существующих участков и строительство новых

- Реконструкция с устройством усовершенствованного покрытия дорожного участка Сурково – Костяевка

- Реконструкция с устройством усовершенствованного покрытия автодорожного направления Новое Домозерово – через Баскаково к жилым районам г. Череповца (ул. Ивачевская), вдоль р. Шексны

- Реконструкция автодорожного подъезда к с. Гоша

- Реконструкция межпоселковых автодорог Дмитриевское – Афанасово, Аксеново – Захарово – Якушево и пр.

- Реконструкция и уширение участков-подъездов к крупным населенным пунктам: Новое Домозерово, Воскресенское, Сурково, Шалимово, Починок, Ильинское, Батран

- Реконструкция мостовых переходов через малые реки поселения

- Реконструкция существующей улично-дорожной сети населенных пунктов

- Организация новых объектов обслуживания автотранспорта (АЗС, СТО) на основном автодорожном направлении – Череповец – Починок – Новое Домозерово – Сурково

- Расширение сети пассажирского автотранспорта по всему поселению с захватом не обслуженных населенных пунктов, повышение частоты движения автобусов при сообщении с г. Череповцом и с центром поселения – д. Новое Домозерово.

- Развитие инфраструктуры водного транспорта: ремонт и переоборудование существующих пристаней маломерного флота и организация новых, строительство эллингов и объектов технического обслуживания маломерного флота: д.Городище, д.Вичелово, турбаза в районе д.Костяевка и др.

Мероприятия на первую очередь

- Реконструкция автодороги Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец с расширением проезжей части

- Строительство участка автодороги (2,5 км) Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец на примыкании к г. Череповцу

- Реконструкция с расширением дорожного полотна автодороги Старое Домозерово – Починок

- Реконструкция с расширением дорожного полотна автодорожного направления Новое Домозерово – Сурково – Шалимово

- Реконструкция и уширение участков-подъездов к крупным населенным пунктам: Новое Домозерово, Воскресенское, Сурково, Шалимово, Починок, Ильинское, Батран

- Реконструкция мостовых переходов через малые реки поселения

- Реконструкция существующей улично-дорожной сети населенных пунктов

- Развитие сети пассажирского автотранспорта по всему поселению

### 3.3.3. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Мероприятия на расчетный срок

Мероприятия по развитию электроснабжения

- строительство ТП 10\0,4кВ и сетей 10-0,4кВ;

- реконструкция существующих сетей 35,10-0,4кВ  и ПС 35\10кВ, ТП 10\0,4кВ с внедрением энергосберегающих технологий.

Мероприятия по развитию газоснабжения

- развитие инфраструктуры газового хозяйства в газифицированных населенных пунктах;

- дальнейшая газификация населенных пунктов поселения на базе использования природного газа;

- обеспечение полного комплекса защитных противокоррозийных мер для увеличения срока службы газопроводов.

Мероприятия по развитию теплоснабжения

- внедрение систем автоматического регулирования температурных и гидравлических режимов и учета тепла в тепловых пунктах с целью устранения бесполезного расхода тепловой энергии;

- строительство тепловых сетей с применением труб с эффективной изоляцией – ППУ по технологии «труба в трубе», для увеличения срока службы тепловых сетей;

- реконструкция тепловых пунктов потребителей;

Мероприятия по развитию водоснабжения

- разведка и освоение месторождений подземных вод;

- проектирование и строительство водопроводных сетей для кварталов нового жилищного строительства;

- реконструкция водозаборов и водопроводных сетей.

Мероприятия по развитию водоотведения

- развитие централизованной системы водоотведения в населенных пунктах поселения;

- проектирование и строительство канализационных сетей и сооружений для районов нового жилищного строительства;

Мероприятия по развитию средств связи

- внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия по развитию электроснабжения

- строительство новых и реконструкция существующих сетей 10-0,4кВ,  ПС 35\10кВ «Аксеново» и ТП 10\0,4кВ.

Мероприятия по развитию газоснабжения

- окончательная газификация д. Новое Домозерово;

- прокладка газопроводов низкого давления в населенные пункты:  Ильинское, Городище, Конечное, Юрьевец, а также к площадке для технических видов спорта;

- строительство межпоселкового  газопровода и ГРП к деревням Вельямиково, Дьяконово, Жарки, Поповское, Тимово и Фоминское и к базе отдыха между деревнями Новая и Спас-Лом;

- реконструкция существующего ГРП в деревне Шалимово, в связи с необходимостью обеспечения усадебной застройки;

Мероприятия по развитию теплоснабжения

- реконструкция оборудования котельной д.Н. Домозерово;

- реконструкция с увеличением пропускной способности существующих тепловых сетей;

- строительство блочно-модульных котельных, работающих на газе, в населенных пунктах: Юрьевец, Городище, Конечное, Ильинское;

- обеспечение автономного теплоснабжение ФОК в деревне Починок;

- строительство второй котельной для теплоснабжения жилых и общественных зданий в д.Новое Домозерово;

- строительство индивидуальной котельной для кирпичного завода в деревне Новое Домозерово;

Мероприятия по развитию водоснабжения

- для д.Новое Домозерово выполнить реконструкцию водозабора, очистных сооружений, насосных станций 1-го и 2-го подъемов, провести реконструкцию существующих и строительство новых водопроводных сетей;

- реконструкция водозаборов и водопроводных сетей в д.Починок, д.Сурково, д.Батран, с.Воскресенское, д.Шалимово, д.Вельямиково, д.Дьяконово;

- строительство водозаборов и водопроводных сетей в с.Ильинское, д.Аксеново, д.Шишовка, д.Конечное, д.Городище, д.Костяевка, д.Юрьевец;

- строительство станций водоподготовки;

- затампонировать неиспользуемые и пробурить резервные артезианские скважины;

- ремонт и реконструкция существующих водопроводных скважин и водонапорных башен;

- обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах, где их нет в настоящее время;

- обеспечение надежного электроснабжения водозаборов;

- создание службы ремонта и эксплуатации сельских водопроводов;

- строительство сетей и сооружений водопровода в соответствии с целевой программой «Вода Вологодчины на 2011 – 2020гг»;

- ликвидация утечек, ремонт и применение более совершенной арматуры,

- установка квартирных счетчиков воды

Мероприятия по развитию водоотведения

- в д.Новое Домозерово, д.Шалимово реконструкция существующих канализационных очистных сооружений и сетей;

- строительство канализационных сетей и очистных сооружений в д.Починок, д.Сурково, д.Батран, с.Воскресенское,  д.Вельямиково, д.Дьяконово, с.Ильинское, д.Аксеново, д.Шишовка,

- д.Конечное, д.Городище, д.Костяевка, д.Юрьевец;

- применять современные технологии очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях;

- предусмотреть систему водоотведения поверхностного стока в населенных пунктах, с подачей его на очистные сооружения;

Мероприятия по развитию средств связи

- обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- открытие новых АТС;

- удовлетворение всех заявок на установку телефонов;

- обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи;

- подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание.

# 3.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

При проведении всех работ по строительству и реконструкции необходимо соблюдение охранных регламентов градостроительной деятельности: сохранение исторической планировочной структуры, объектов культурного наследия. Территория муниципального образования мало изучена в археологическом отношении, в связи с этим при выделении участков под строительство объектов необходимо предусматривать их предварительное археологическое исследование.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия на сопряженной с ними территории могут быть установлены:

- Граница территории объекта культурного наследия (территория памятника);

- Зона охраны объекта культурного наследия, включающая охранные зоны (или объединенная охранная зона), зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (3-х типов), зоны охраняемого природного ландшафта.

Для сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования, необходимо в соответствии с действующим законодательством проведение работ по установлению границ территорий и предметов охраны объектов культурного наследия, распространение на их территорию режима использования земель историко-культурного назначения. Внесение установленных территорий объектов культурного наследия в кадастр недвижимости по границам земельных участков, на которых в настоящее время располагаются данные объекты. Также необходимо определение статуса для выявленных объектов культурного наследия, разработка проектов зоны охраны объектов культурного наследия.

Также необходима реализация следующих мероприятий, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления поселения:

Мероприятия на расчетный срок

- Пополнение списков объектов, имеющих признаки объектов культурного наследия, в соответствии со спецификой исторических событий, происходивших на этой территории.

- Исследование и уточнение силами специализированных организаций современного состояния объектов культурного наследия, состоящих на учете, и объектов, имеющих признаки культурного наследия, с целью снятия с учета утраченных объектов и постановки на учет выявленных объектов культурного наследия;

- Перевод памятников, имеющих признаки объектов культурного наследия на основе экспертизы в категорию памятников местного (муниципального) значения. Подготовка решения о включении памятников, имеющих признаки объектов культурного наследия  (всех или выборочно) в списки объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

# 3.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Планировочные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного функционального зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, проведением мероприятий по благоустройству и озеленению населенных пунктов. Данные проектные предложения направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Мероприятия на расчетный срок

- Модернизация сельскохозяйственных объектов, строительство крытых навозохранилищ и мест компостирования органических отходов.

- Разработка и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Развитие систем канализации населенных пунктов.

- Установка локальных очистных сооружений на сельхозпредприятиях.

- Рекультивация временных несанкционированных свалок.

- Разработка схемы генеральной очистки сельского поселения и развитие системы планово-регулярной санитарной очистки в населенных пунктах.

- Сохранение зеленых разрывов между дорожным полотном и жилыми зданиями либо организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей.

- Охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов, как выполняющих важную буферную защитную функцию.

- Эколого-просветительское образование населения.

Мероприятия на первую очередь

По охране атмосферного воздуха:

- разработка проектов по уменьшению СЗЗ для сельскохозяйственных предприятий, в границы СЗЗ от которых попадает жилая застройка;

- снижение вредного воздействия автомобильного транспорта путем создания зеленых защитных полос из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети, озеленение санитарно-защитных зон;

- сохранение и организация защитного озеленения.

По охране водных ресурсов:

- создание проектов и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения с соблюдением требуемых режимов;

- благоустройство и планировка территории вокруг родников и колодцев, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции, своевременный забор проб воды;

- строгий контроль за соблюдением режима водоохранных зон, прибрежных защитных полос, благоустройство и озеленение прибрежных защитных полос и водоохранных зон;

- реконструкция водопроводных сетей для исключения вторичного загрязнения питьевой воды;

- развитие систем канализации населенных пунктов, организация современной системы очистки и утилизации хозяйственно-фекальных стоков;

- проектирование и строительство сети канализации и постепенное внедрение локальных очистных сооружений сточных вод для территорий сельскохозяйственных предприятий;

- строительство закрытых навозохранилищ c площадкой для буртования, недопущение прорыва навозохранилищ и попадания их содержимого в водные объекты;

- организация дренажной сети вокруг кладбищ, полигонов ТБО.

По охране почв и санитарной очистке территории:

- разработка схемы генеральной очистки сельского поселения, утверждение и расчет норм накопления отходов сельского поселения;

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника и др.);

- разработка проектов хранения и переработки навоза животноводческих комплексов, контроль паразитологического и инфекционного состояния;

- утилизация отходов всех видов животноводства (производство удобрений и реализация населению);

- недопущение образования несанкционированных свалок;

- рекультивация существующих несанкционированных свалок около с. Воскресенское и д. Шалимово;

- рекультивация нарушенных территорий, восстановление плодородного слоя почв;

По сохранению природных комплексов и системе озеленения:

- соблюдение Лесохозяйственного регламента;

- охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов как выполняющих важную буферную защитную функцию;

- поддержание сети защитных лесных полос и озелененных территорий вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети;

# 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) должны быть конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Для защиты территорий, подверженных подтоплению, в соответствии со СНиП 2.01.15-90 необходимо предусматривать:

- применение дренажей;

- искусственное повышение территорий;

- организация локальных средств инженерной защиты.

В целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними необходимо осуществлять:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

На взрывопожароопасных объектах экономики необходимо осуществлять:

- строительство и ремонт пожарных водоемов, пирсов и подъездов  к ним;

- установку систем пожарной сигнализации;

- монтаж автоматических установок пожаротушения;

- обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;

- соблюдение технологических норм перевозки и хранения взрывчатых веществ и проведения взрывных работ;

- профилактическую работу среди населения;

- поддержание в готовности противопожарных формирований.

На трубопроводном транспорте необходимо проведение следующих мероприятий:

- районирование газопроводов, разграничение участков с разной степенью вероятности возникновения аварий;

- систематический визуальный контроль местности, по которой проложены газопроводы;

- контроль антикоррозийной защиты труб;

- своевременный вывод из эксплуатации газопроводов в силу их изношенности;

- систематический анализ воздуха и воды на содержание в них углеводородов.

На автомобильном транспорте необходимо осуществлять:

- постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог, техническим состоянием автомобилей;

- своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог;

- соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей;

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.

При возникновении аварийных ситуаций на водном транспорте реализуются следующие мероприятия:

- к работе по ликвидации последствий аварий, катастроф и спасению утопающих привлекаются все члены экипажа, при необходимости капитан может обратиться к другим лицам, находящимся на судне;

- общее руководство всеми работами осуществляет капитан;

- необходимо осуществлять спасение людей, терпящих бедствие, борьбу за живучесть корабля, ликвидацию пожаров, пробоин;

- к спасению судна необходимо привлекать специальные суда-спасатели, буксиры, пожарные катера, экипажи и другие плавсредства, специальные подразделения аварийно-спасательных, судоподъемных и подъемно-технических работ.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.04-95. Биолого-социальная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

По сведениям, предоставленным администрацией Югского сельского поселения, на территории муниципального образования не зарегистрированы случаи инфекционных заболеваний среди людей животных и растений.

Неблагополучная эпидемиологическая обстановка в Югском сельском поселении может сложиться в случае возникновения аварий на КОС в д. Новое Домозерово и д. Шалимово. КОСы в этих населенных пунктах находятся в сильно изношенном состоянии и требуют проведения реконструкции. При аварии на КОС неочищенные стоки могут попасть в систему водоснабжения и привести к заражению питьевой воды. Для предупреждения возникновения неблагоприятной эпидемиологической ситуации в результате потребления населением некачественной воды проектом генерального плана на первую очередь предусмотрено проведение реконструкции КОС и канализационных сетей.

Перечень мероприятий обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 – ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

- реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

- разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение на соседние здания, сооружения. Расстояние определяется категорией сооружения и принимается в соответствии с таблицами приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 № 123 – ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии со ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  размещение подразделений пожарной охраны должно осуществляться с учетом, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут. Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо.

В настоящее время на территории сельского поселения Югское функционирует пожарная часть № 50, расположенная в деревне Новое Домозерово. Пожарная часть оборудована пожарным боксом на одну машину.

Планируется создание пожарной части на одну пожарную машину в деревне Шалимово.

Пожарные гидранты существуют в д. Новое Домозерово (5 шт) и д. Шалимово (2 шт). На территории поселения для целей пожаротушения размещен 171 пожарный водоем, для многих требуется проведение мероприятий по их расчистке. Пожарные водоемы отсутствуют в д. Суковатка, д. Новосела, д. Озеро, д. Очениково, д. Полуево, д. Поповское, д. Зиновка, с. Ильинское, д. Избная, с. Козохта, д. Костяевка, д. Лапач, п. Лесное, д. Малата, д. Малое Ворсино, д. Вичелово. В перечисленных населенных пунктах проектом предлагается организация пожарных водоемов для целей противопожарного тушения.

Мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока генерального плана сельского поселения.

# 5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Ед. изм. | 1.01.2010 г. | I очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория* 1.1 Общая площадь земель в границе муниципального образования | га | 149664,2 | 149664,2 | 149664,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Земли населенных пунктов | га | 3887 | 4833,7 | 4833,7 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | га | 26185,7 | 25239,0 | 25239,0 |
| в том числе территории, предоставленные для ведения садово-дачного хозяйства | га | 250,5 | 209,56 | 209,56 |
| Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения | га | 811,75 | 880,75 | 880,75 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 5,73 | 51,73 | 51,73 |
| Земли лесного фонда | га | 82630,95 | 82630,95 | 82630,95 |
| Земли запаса (включая водную поверхность) | га | 36143,07 | 36028,07 | 36028,07 |
| II. Население |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения | чел. | 4154 | 5500 | 8000 |
| Численность сезонного населения, проживающего на территории населенных пунктов более 5 месяцев в году | чел. |  | 4500 | 12000 |
| Возрастная структура населения: - население моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | % | 9,7 | 14,0 | 16,0 |
| - население в трудоспособном возрасте (м 16/59 лет, ж 16/54г.) | % | 62,8 | 50,0 | 47,0 |
| - население старше трудоспособного возраста | % | 27,5 | 36,0 | 37,0 |
| III. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| Жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 100,9 | 300,0 | 700,0 |
| Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | 1,9 | 1,0 | - |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 99,0 | 299,0 | 700,0 |
| Новое жилищное строительство – всего/ в год | тыс. м2 | - | 201 20,1 | 401 40,1 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 24,3 | 30,0 | 35,0 |
| IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 245 | 640 | 1450 |
| Общеобразовательные учреждения | мест | 1214 | 1120 | 2560 |
| Больничные учреждения | коек | нет, в г.Череповец | 198 | 396 |
| Амбулаторно-поликлинические заведения | пос. в смену | 77 | 220 | 440 |
| Спортивные залы | кв. м площ. пола | н/д | 3500 | 7000 |
| Спортивные плоскостные сооружения | тыс.м2 | н/д | 7-9 | 14-18 |
| Клубы, учреждения клубного типа | мест | 840 | 1400 | 2800 |
| Общедоступные библиотеки | тыс. экз. | 62,6 | 50,0 | 100,0 |
| Предприятия торговли (магазины) | м2 торгов. площади | 2174 | 3000 | 6000 |
| Предприятия общественного питания | мест | 204 | 400 | 800 |
| Банно-оздоровительный комплекс | мест | н/д | 70 | 140 |
| Аптечный пункт | учреждений | н/д | 2 | 3 |
| Отделение связи | объект | н/д | 2-20 | 4-40 |
| Объекты бытового обслуживания | рабочих мест | н/д | 20 | 40 |
| Пункт охраны порядка | объект | н/д | 1 | 1 |
| Кладбища традиционного захоронения | резерв территории, га | н/д | 2,4 | 4,8 |
| V. Транспортное обслуживание |  |  |  |  |
| Протяженность автодорог общего пользования | км | 227,0 | 245,0 | 254,0 |
| Плотность автодорожной сети (автодорог общего пользования) | км/1000 км2 | 152 | 164 | 170 |
| Протяженность пассажирского общественного транспорта (автобус): | км |  |  |  |
| VI. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |
| Водоснабжение: |  |  |  |  |
| 1. Суммарное водопотребление (всего) | тыс. м3 сут. | н.д. | 2,3 | 5,4 |
| в том числе: - на хозяйственно-питьевые цели | тыс. м3 сут. | н. д. | 2,3 | 5,4 |
| 2.Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3 сут. | н.д. | 2,3 | 5,4 |
| 3. Используемые источники водоснабжения |  | подземн. и поверхн. | подземн. и поверхн. | подземн. и поверхн |
| 4. Водопотребление в среднем на 1 чел. | л/сут. | н. д. | 230 | 270 |
| в том числе на хозяйственно-питьевые цели | л/сут. | н. д. | 180 | 210 |
| Канализация: |  |  |  |  |
| 1. Общее поступление сточных вод (всего) | тыс. м3 сут. | н. д. | 1,8 | 4,2 |
| в том числе: - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3 сут. | н. д. | 1,8 | 4,2 |
| 2. Производительность канализационных очистных сооружений | тыс. м3 сут. | н. д. | 1,8 | 4,2 |
| Электроснабжение: |  |  |  |  |
| 1.Потребность электроэнергии на коммунально-бытовые нужды в год | млн. кВт. час. | н.д. | 14 | 32 |
| 2. Потребность в электроэнергии на 1 чел. в год на коммунально-бытовые нужды | кВт. час | н.д. | 1000 | 1600 |
| 3.Источники покрытия электронагрузок: ОАО «Вологдаэнерго» | МВт | н.д. | 4,0 | 8,0 |
| Теплоснабжение: |  |  |  |  |
| 1. Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды в т.ч. | Гкал/ час | н.д. | 35 | 73 |
| котельные | Гкал/ час | н.д. | 11 | 20 |
| автономные источники тепла | Гкал/ час | н.д. | 24 | 43 |
| 2.Годовые расходы тепла на коммунально-бытовые нужды | тыс Гкал/ год | н.д. | 108 | 225 |
| Газоснабжение: |  |  |  |  |
| 1. Удельный вес газа в топливном балансе (ЖКС) | % | н.д. | 90 | 95 |
| 2. Потребление газа на коммунально-бытовые нужды в т.ч. | млн. м3 /год | н.д. | 23 | 46 |
| источники тепла | млн. м3 /год | н.д. | 21 | 43 |
| Приготовление пищи и горячей воды | млн. м3 /год | н.д. | 2 | 3 |
| 3. Источники подачи газа: | комп. | ГРС №3 | ГРС №3 | ГРС№3 |
| Связь: |  |  |  |  |
| 1.Охват населения телевизионным вещанием | % от насел. | 98 | 100 | 100 |
| 2. Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номер на 100 семей | н.д. | 80 | 100 |
| Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| Очистные сооружения | ед. | н.д. | 12 | 12 |
| VII. Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| Твердые бытовые отходы, в том числе: |  |  |  |  |
| общее количество ТБО | тонн/ год | 280 | 2800 | 5600 |
| на 1 человека | тонн/ год | 300 | 3000 | 6000 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | тонн/ год | 5 | 50 | 100 |
| Сумма всех отходов | тонн/ год |  | 5850 | 11700 |
| Размеры земельных участков на 1000т твердых бытовых отходов в год | га |  | 0,12 | 0,23 |
| 2. Усовершенствованные свалки, полигоны ТБО | единиц | 1 | 1 | 1 |

* по данным Роснедвижимости по Череповецкому муниципальному району (форма 22-2 «О наличии и составе земель»).

Отнесение территории ОКН к землям особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения) или отнесение к зоне историко-культурного назначения в составе земель населенных пунктов.