Множество пожаров в осенне-зимний период происходит из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В целях недопущения возникновения пожаров @ond_and_pr_cherepovets_raion напоминает основные требования в осенне-зимнем периоде.

&#8252 В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации &#8252

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1&#8419 эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

2&#8419 пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

3&#8419 эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

4&#8419 пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

5&#8419 использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

6&#8419 размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

7&#8419 использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта;

8&#8419 прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

9&#8419 оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.