Всероссийская олимпиада школьников

Школьный этап

Технология

Профиль «Робототехника»

Задания теоретического тура

9-11 класс

Уважаемый участник!

ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАНИЯ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ

1. На выполнение всех заданий I тура отводится 2 академических часа (90 минут).

2. Объём работы ‒ 15 заданий. За каждое правильно выполненное задание начисляется 1 балл. 16-е задание  творческое. За творческое задание начисляется от 0 до 10 баллов.

3. Максимальная общая сумма баллов за решение всех заданий – 25.

4. Для записи решения используйте полученные листы ответов.

5. В правом верхнем углу листа ответов напишите свой код.

6. Ответы пишите авторучкой с синей или чёрной (гелиевой) пастой (чернилами).

7. Черновики не проверяются и не оцениваются.

8. Задача участника  ‒ внимательно ознакомиться с предложенными заданиями и выполнить их в строгом соответствии с формулировкой.

Задания

1. Дайте определение термину «техносфера» и приведите примеры компонентов техносферы из своего ближайшего окружения.

2. По представленному условному изображению, применяемому на принципиальных электрических схемах, укажите название элемента.

а) генератор электрической энергии,

б) конденсатор переменной ёмкости,

в) гальванический литий-ионный аккумулятор,

г) электрическое переменное сопротивление.

3. Серёжа выпилил из фанеры деталь (см. чертёж детали).

Чертёж детали

На чертеже размеры указаны в сантиметрах. Серёжа решил покрасить деталь с двух сторон синей масляной краской. Определите, сколько краски для этого понадобится (см. расход краски).

Расход краски

| № п/п | Цвет масляной краски | Площадь, которую можно покрасить 1 г краски (в кв. дециметрах) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Белая | 1,0 |
| 2 | Жёлтая | 1,0 |
| 3 | Зелёная | 1,3 |
| 4 | Синяя | 1,5 |
| 5 | Чёрная | 2,0 |

Ответ дайте в граммах.

4. Что из приведённого списка является выпечкой?

а) паэлья,

б) канапе,

в) круассан,

б) борщ,

г) расстегай,

д) сочник.

5. Процесс волочения металла указан на рисунке а или б? Укажите правильный ответ.

6. Для сборки передачи Саша использовал четыре шестерёнки с 8 зубьями, две шестерёнки с 24 зубьями и одну с 40 зубьями (см. рисунок). Скорость вращения вала мотора равна 60 оборотам в минуту. Сколько оборотов в минуту будет делать ведомая ось?

7. По маркировке стали 14Г2 определите название применённого легирующего элемента и максимально возможное его процентное содержание в данной марке стали.

8. На изображении представлен передаточный механизм. Дайте верное название данного механизма.

а) червячный механизм,

б) ременный механизм,

в) кулисный механизм,

г) реечный механизм.

9. Аня решила купить несколько одинаковых пирогов для праздника. Она знала, что один пирог стоил 350 рублей. Но когда она пришла в магазин, оказалось, что цена на пирог выросла на 15 %. У Ани с собой 1500 рублей. Определите, сколько таких пирогов сможет купить Аня. Сколько рублей нужно добавить Ане, чтобы купить ещё один такой пирог?

10. Миша соединил параллельно четыре резистора (см. схему участка цепи АВ). Определите сопротивление участка цепи АВ.

Схема участка цепи АВ

| № | Обозначение | Номинал (Ом) |
| --- | --- | --- |
| 1 | R1 | 15 |
| 2 | R2 | 21 |
| 3 | R3 | 12 |
| 4 | R4 | 18 |

11. Установите соответствие между инструментами и технологическими операциями, которые позволяют осуществлять данные инструменты.

| Технологические операции | Инструменты |
| --- | --- |
| А. Долбление древесины¦ | 1. Дрель |
| Б. Нарезание резьбы | 2. Канфарник |
| В. Точение древесины | 3. Напильник |
| Г. Опиливание древесины | 4. Столярная ножовка |
| Д. Чеканка металла | 5. Метчик |
| Е. Сверление металла | 6. Стамеска |
| Ж. Пиление древесины | 7. Рейер |

12. Робот оснащён двумя отдельно управляемыми колёсами, диаметр каждого из колёс робота равен 66 мм. Левым колесом управляет мотор А, правым колесом управляет мотор В. Колёса напрямую подсоединены к моторам (см. схему робота). Робот проезжает прямолинейный участок ОК трассы за 11 секунд. Скорость робота во время проезда была постоянной и равна 101 мм/с. Определите, на сколько градусов повернулась ось мотора А за время проезда робота по прямолинейному участку трассы ОК. При расчётах примите π≈3,14. В ответ запишите число оборотов, результат округлите до целого.

13. В жаркий день хозяйка оставила на столе (не в холодильнике) банку свежего (не подвергавшегося специальной обработке) молока. Какой продукт она получит на следующее утро?

а) творог,

б) кефир,

в) йогурт,

г) простоквашу,

д) сметану,

е) ряженку.

14. Одним из видов диффузной металлизации стали является силицирование. Определите химический элемент, который будет при этом проникать внутрь поверхностного слоя стали посредством диффузии.

а) алюминий ,

б) медь,

в) хром,

г) кремний.

15. Робот оснащён двумя отдельно управляемыми колёсами. Левым колесом управляет мотор A, правым колесом управляет мотор B. Колёса напрямую подсоединены к моторам. Робота устанавливают на поле, разделённое на равные квадратные клетки (см. схему поля).

Схема поля

Длина и ширина робота меньше длины стороны клетки поля. Направление «вперёд» на схеме показано направлением стрелки.

Робот может выполнить следующие команды.

| № | Команда | Описание | Пример выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВПЕРЁД | Робот проезжает вперёд на 1 клетку. Направление «вперёд»для робота при этом не меняется |  |
| 2 | ВПРАВО | Робот перемещается на 1 клетку вперёд, а затем на 1 клетку вправо. Направление «вперёд» для робота при этом меняется |  |
| 3 | ВЛЕВО | Робот перемещается на 1 клетку вперёд, а затем на 1 клетку влево. Направление «вперёд» для робота при этом меняется |  |

Робота установили в центр клетки C6, расположив его так, что если робот проедет ВПЕРЁД, то он окажется в центре клетки D6.

Робот выполнил программу, оформленную в виде блок-схемы:

Определите, в какой клетке окажется робот после завершения выполнения данной программы.

Творческое задание

На листе формата А4 начертите в масштабе поле для робота размером 2400 * 1200мм. Шифр чертежа ‒ это Ваш код участника.

На этом поле начертите рисунок, который должен нарисовать робот. Рисунок представляет из себя номер Вашей школы, состоящий из 3 цифр (спереди добавляем нули), в виде семисегментного индикатора.

Размер рисунка должен быть не менее 1/3 высоты поля и не менее 80 % высоты поля.

На разлинованном листе напишите программу для робота на алгоритмическом языке. Начальное положение робота ‒ левый нижний  угол поля.

Код (№ участника)___________________

Лист ответов

| № | Ответ | Примечание | Баллы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| Творческое задание |  |  |  |
| Всего |  |  |  |

Председатель жюри:

Члены жюри:

Код (№ участника)___________________

Программа для робота

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________