Введение

Проект «Генерального плана Новоленинского сельского поселения Тимашевского района» разработан на основании муниципального контракта от 20.07.2010 г. № 253 «Оказание услуг по разработке генерального плана Новоленинского сельского поселения Тимашевского района для нужд администрации Новоленинского сельского поселения Тимашевского района» и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития на  I очередь строительства до 2021 года, расчетный срок  20 лет до 2031 года и долгосрочную перспективу до 2046 года планировочной организации территории сельского поселения и населенных пунктов поселения: х.Ленинский, х.Барыбинский, х.Греблянский, х.Новый, х.Рашпиль в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Территориальное планирование Новоленинского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана.

При разработке проекта учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой документации:

- «Схема территориального планирования муниципального образования Тимашевский район» Краснодарского края, разработанной ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» в 2007 году;

- заключение по историко-культурному наследию, выполненное Управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края в 2007г. в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Тимашевский район Краснодарского края»;

- топографические материалы М 1:25000 и заключение по инженерно-геологическому районированию территории, выполненные ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие г.Пятигорск» в 2007г.;

- топографические материалы М 1:5000 выполненные ООО «Базис» в 2011году;

.

Настоящий проект генерального плана поселения учитывает требования действующего законодательства, новых экономических условий и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Необходимость разработки градостроительной документации Новоленинского сельского поселения обусловлена введением в действие с 29.12.2004г. нового Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющейся комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Основанием для проектирования послужили следующие документы и материалы:

- протокол от 7 июля 2010 года №3К рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на разработку генерального плана Новоленинского сельского поселения Тимашевского района с решением о размещении заказа в ООО «Проектный институт территориального планирования»;

- муниципальный контракт от 20.07. 2010 года №253 на разработку проекта «Оказание услуг  по разработке генерального плана Новоленинского сельского поселения Тимашевского района для муниципальных нужд администрации Новоленинского сельского поселения Тимашевского района»;

- задания на разработку генерального плана, утвержденное главой Новоленинского сельского поселения и согласованное руководителем департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- исходные данные, предоставленные администрациями муниципальных образований Тимашевский район, Новоленинское сельское поселение и районными организациями (представлены в томе «Исходные данные и материалы согласований» настоящего проекта);

- технические условия соответствующих служб района и края.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществления градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Генеральный план в современных условиях является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня.

Основными задачами, нашедшими решение в данном проекте, являются:

- функциональное зонирование территории (планируемые границы функциональных зон);

- отображение зон, планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- планируемые границы населенных пунктов и поселения.

Основные положения территориального планирования решаются с учетом анализа существующего использования территории населенных пунктов и поселения в целом, границ территорий объектов культурного наследия, границ  зон с особыми условиями использования территории, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения.

Для обоснования принятых решений в составе проекта выполнен анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования крупных производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда, предприятий культурно-бытового обслуживания. Анализ показал наличие процесса реструктуризации в промышленности и обслуживании, развитии предпринимательства, малого бизнеса.

Выявлены территориальные ресурсы для развития сельского поселения, прослежены демографические процессы, увеличения численности населения за счет внешней миграции и естественного прироста населения.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Градостроительного Кодекса Краснодарского края от 21.07.2008 г.;

- Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утверждёнными приказом № 492 от 13.11.2010 г.

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- Водного Кодекса Российской Федерации;

- СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений»;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

В разработке генплана принимали участие:

- департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- администрация муниципального образования Тимашевский район;

- администрация Новоленинского сельского поселения;

- управление по архитектуре и градостроительству Тимашевского района;

-комитет по земельным ресурсам и землеустройству Тимашевского района.

Генеральный план является архитектурной моделью развития поселения на ближайший период и решает преимущественно вопросы его территориального развития.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

1. Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории, включая перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.1. Характеристика природных условий

Новоленинское  сельское поселение расположено в северо-восточной части Тимашевского района Краснодарского края.

## Климат

Согласно климатическому районированию по СниП 2, 01, 01-82, территория работ относится к подрайону III Б, для которого характерны следующие природно-климатические факторы: среднемесячная температура воздуха в январе от –5 до +2, в июле от +21 до +250С. Эти факторы определяют необходимую теплозащиту зданий и сооружений в холодный период и защиту от излишнего перегрева в тёплый период года.

Годовой ход температуры  воздуха характеризуется не очень значительной амплитудой средних месячных температур (25,10С), что говорит об умеренном климате.

В условиях климата территории резкой границы между отдельными сезонами нет. Условным показателем сезонов является переход средней суточной температуры через определённые установленные пределы. Средняя дата наступления отрицательных среднесуточных температур (зима) – 18 декабря, а окончания – 22 февраля.

Период со средней суточной температурой выше 150С (лето) начинается 5 мая и заканчивается 29 сентября.

Первые заморозки обычно наступают 20 сентября, после 10  апреля их, как правило, не бывает. Устойчивые морозы большой продолжительностью довольно редки. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 192 дня.

Расчётная температура воздуха самой холодной пятидневки равна – 190С, средняя наиболее холодных суток – 230С. Зимняя вентиляционная температура составляет – 50С.

Средняя глубина промерзания почвы равна 0,31 м, наибольшая – 0,7 м.

Среднегодовая сумма осадков составляет 702 м. Абсолютный максимум 1020 мм наблюдался в 1915г. Распределение осадков в течение года неравномерное. Амплитуда между самым засушливым месяцем (сентябрь) и самым дождливым (декабрь) составляет 37мм (табл.3.1.2).

Тип годового хода осадков внутриматериковый с чертами средиземноморского, который характеризуется наличием двух максимумов в июне и декабре, почти одинаковых по величине и одним максимумом в сентябре.

Наибольшее количество осадков (201мм) наблюдалось в ноябре 1909 года, сумма осадков более чем втрое превысила норму (61мм). Суточные максимумы 1, 2 и 5% обеспеченности составляют 90, 78 и 65мм.

Если в ряду годовых сумм осадков выделить осадки ниже 600мм и выше 700мм, то для первой градации период повторений в первые 10 лет составляет от 1 до 4 лет, в следующие годы он вырисовывается чётче и равен 5-7 годам. Для сумм осадков выше 700мм вообще не прослеживается никакой закономерности.

В период с положительной средней суточной температурой на Кубани, который составляет 10 месяцев, испарение преобладает над осадками, хотя в отдельные месяцы могут наблюдаться отклонения от установленных норм. Снежный покров неустойчив. В течение зимы он может неоднократно появляться и исчезать. Средняя дата его первого появления -  6 декабря, схода – 9 марта. Число дней в году со снежным покровом 42. Средняя высота снежного покрова за зиму колеблется в пределах от 4 до 8см, средняя из наибольших – 19см, максимальная – 54см. Средняя плотность снега при наибольшей декадной высоте – 0,18см3. Запас воды в снеге, средний из наибольших за зиму, - 62см.

По повторяемости высот снежного покрова по декадам и наибольшей декадной высоте из всех наблюдаемых самой суровой явилась зима 1985года.

Район работ характеризуется сравнительно небольшими скоростями ветра, почти одинаковыми во все сезоны года (табл.3.1.3).

В течение всего года господствуют ветры широтного и субширотного направлений (табл.3.1.4).

На долю восточных и западных ветров приходится 35%, северо-восточных и юго-западных – 37%. Повторяемость южных и северных ветров составляет в сумме всего 13%.

Относительная влажность воздуха имеет отчётливо выраженный годовой ход. Наибольшие значения отмечаются зимой, наименьшие летом. Минимальные значения относительной влажности приурочены к июлю-августу, максимальные – к январю (табл. 3.1.5).

Максимальная относительная влажность наблюдается в ночные и предутренние часы, как в теплый, так и в холодный период. Минимальная влажность воздуха наблюдается в 13 часов во все сезоны года. Величины, приведенные в табл. 3.1.6, являются средними климатическими за многолетний период, поэтому следует учесть, что в различной синоптической обстановке суточный ход относительной влажности может существенно меняться. Так во время обложных дождей, туманов влажность может достигать 95–98% и не меняться в течение нескольких суток.

В период засухи влажность может уменьшаться до 25–30%.

## Геоморфология

В соответствии с геоморфологическим районированием (И.И. Потапов, И.Н. Сафронов, Л.И. Чередниченко), выполненным для карты инженерно-геологического районирования территории Краснодарского края площадь изысканий входит в пределы равнины наклонной, аллювиально-пролювиальной, террасированной, аккумулятивной (Западно-Кубанская, часть Восточно-Кубанской равнины, левобережье реки Кубань).

В пределы Западно-Кубанской равнины входит южная часть территории, примыкающая к реке Кубани с юга.

Поверхность Закубанской равнины плоскоступенчатая слабовогнутая, пологонаклоненная к долине р. Кубань, сильно расчлененная левобережными, в основном меридиональными притоками Кубани, а также густой овражно-балочной сетью. Плоские поверхности междуречных террас к северу последовательно обрываются уступами, придавая равнине ступенчатый характер.

В Закубанскую равнину входит Восточно-Кубанская равнина наклонная, аллювиально-пролювиальная, аккумулятивная, террасированная, на территории которой непосредственно расположен район.

Описываемая равнина занимает восточную часть бассейна р. Кубани, от р. Белой на западе до меридионального отрезка р. Кубани на востоке. Наибольшую площадь эта равнина имеет на участке Кубано-Лабинского междуречья, где она далеко выдвинута к северу.

Абсолютные отметки поверхности равнины колеблются от 600-200 на юге до 20-60 на севере. Однообразный ландшафт террасированной равнины оживляется оврагами, балками и многочисленными долинными понижениями рек – левых притоков реки Кубани, берущих свое начало с предгорий и гор северного склона Кавказского хребта.

Реки, выходя из горных ущелий, прорезают наклонную равнину главным образом в меридиональном направлении. Долины горных рек несут на своих склонах морфологически хорошо выраженные эрозионно-аккумулятивные террасы, которые к северу расширяясь, сливаются с соответствующими по возрасту террасами долины р. Кубани.

Кроме внутридолинных террас, здесь на значительной площади междуречья прослеживаются террасовые поверхности.

Речные террасы распространены неравномерно. В южной части равнины представлена вся серия террас, на севере плиоценовых уровней уже нет – они расположены под отложениями плейстоценовых террас или размыты. Ширина речных долин в пределах предгорной части равнины очень велика и не соответствует размерам, текущим по ней рек.

Непосредственно территория Незаймановского сельского поселения включает следующие геоморфологические элементы:

-поймы рек горного типа (Кубань, Зеленчук);

- верхнеплейстоценовые надпойменные террасы;

-среднеплейстоценовые надпойменные террасы;

-нижнеплейстоценовые надпойменные террасы.

Поймы рек Кубани, Зеленчук 2-ой и их притоков, отнесены к рекам горного типа по комплексу отложений и гидрологическому режиму.

Разделение поверхности пойменной террасы на низкую и высокую в пределах выполненной работы не представляется возможным, поскольку в рельефе эта граница не читается.

Поверхности пойм бугристые, со старицами, старыми рукавами и протоками, изрыты маленькими карьерами, засыпаны дамбами, местами изменены мелиоративными системами. Пониженные участки пойм ежегодно затапливаются паводковыми водами. В целом, первоначальный рельеф изменен техногенной деятельностью.

Поймы притоков вышеописанных рек представляют собой густую эрозионную сеть, в основном, с глубоко врезанной и хорошо разработанной долиной.

Вторая среднеплейстоценовая надпойменная терраса прослеживается широкой полосой по левобережью в междуречье - Зеленчуки. Высоты уступов террас изменяются в широких пределах, увеличиваясь с севера на юг и с запада на восток.

Первоначальный рельеф изменен незначительно.

Третья нижнеплейстоценовая надпойменная терраса прослеживается на водораздельных пространствах левых притоков Кубани: реки Зеленчук 2-ой, занимая огромные пространства. В западном и северном направлении выраженность террас в рельефе ухудшается, выполаживаются и сглаживаются уступы, расчлененные балками. Поверхность террас наклонная, слабо всхолмленная и расчленена долинами многочисленных обводненных и необводненных балок.

На территории нижнеплейстоценовой террасы первоначальный рельеф практически не изменен.

Склоны межбалочных водоразделов на лессовой равнине занимают значительную территорию от всей ее площади и характеризуются небольшим уклоном, плавными очертаниями.

## Гидрография и техногенные условия

Главными водными  артериями района являются реки: Кубань и Зеленчук 2-ой, и в целом, влияние  рек на формирование природных условий района является доминирующим фактором.

Река Кубань является главной водной артерией Краснодарского края и всего Северного Кавказа. Истоки реки находятся на высоте 2970м, в ледниках горы Эльбрус (5642м). Слияние двух ручейков – Уллукама и Учкулана и является истоком реки Кубани. Длина р. Кубани 906км, из них на территорию края приходится 700км.

Кубань является типично горной рекой с отвесными склонами, порогами, водопадами, ущельями. Глубина реки в некоторых местах достигает 10м, но есть и много мелководных участков, которые затрудняют судоходство. Питание реки за счет атмосферных осадков, подземных вод и ледников. У Кубани более 14000 притоков, более 10000 из них протекают по территории края.

Площадь бассейна реки – 57,9тысяч кв.км.

Годовой сток Кубани в среднем составляет 12-13 км2, водный режим изменчив. Подъем уровня начинается в конце марта-начале апреля, в это время тают снега на равнинах и в предгорьях. До октября высокий уровень поддерживается за счет летнего таяния ледников в горах, а иногда вследствие увеличения количества атмосферных осадков наблюдаются паводки.

В нижнем течении, от Краснодара до устья, долина Кубани расширяется, становится плохо выраженной.

Кубань имеет обширную дельту, на месте которой десятки тысяч лет назад находился огромный залив Азовского моря. Оно достигало места, где теперь расположен Краснодар, и в ширину простиралось от Таманского полуострова до нынешнего Приморско-Ахтарска. Постепенно залив стал заноситься речными наносами, отделился от моря и превратился в современную дельту с многочисленными лиманами, протоками (ериками) и плавнями.

Дельта Кубани по площади равна Дунайской (4300км2). Устьем является Темрюкский залив Азовского моря.

Река Большой Зеленчук является левобережным притоком р. Лабы. Длина его 184км, площадь водосбора 2730м3, среднегодовые расходы воды 23.4м3.

## Почвы и растительность

Почвы Краснодарского края весьма разнообразны, что связано с неоднородностью  рельефа, климата и растительного покрова. Типы почв отражают совокупное воздействие природных процессов, а также влияние человека, и поэтому являются  показателем типа географических комплексов.

Придерживаясь географических принципов, почвы края разделены на 4 основные группы:

– почвы равнинной и предгорно-степной зоны края – это черноземы типичные, обыкновенные, карбонатные, выщелоченные, слитные, тучные, каштановые;

– почвы лесостепи, горных и субтропических лесов – серые горно-лесные, темно-серые лесные и горно-лесные, светло-серые горно-лесные, бурые горно-лесные, горные дерново-карбонатные, горно-луговые, желтоземы;

– почвы речных долин и дельты р. Кубани – луговые, лугово-черноземные, лугово-болотные, аллювиально-луговые, плавневые, торфяные;

– почвы плавневых районов Азовского побережья и Таманского полуострова – солончаки, солонцы, солоди.

На территории Тимашевского района почвенный покров представлен: черноземами выщелоченными среднегумусными и малогумусными сверхмощными и мощными; черноземами выщелоченными слитыми малогумусными сверхмощными; луговато-черноземными и лугово-черноземными; темно-серыми и серыми лесостепными и лесными почвами.

В пойме рек распространены аллювиальные луговые почвы, которые занимают выровненные и повышенные участки.  Почвообразующей породой является слоистый аллювий. Дифференциация почвенного профиля на горизонты выражена слабо, механический состав слоев почвенного профиля неоднороден. Окраска гумусного слоя обычно серая, с оливковым оттенком, содержание гумуса не превышает 3-5%.

Черноземы выщелоченные среднегумусные и малогумусные сверхмощные и мощные расположены на водоразделах горных рек. Основным признаком, отличающим среднегумусные от малогумусных карбонатных черноземов, является более высокое содержание перегноя, что вызывает более темную окраску, лучше выраженную структуру, большую емкость поглощения.

Черноземы выщелоченные слитые малогумусные сверхмощные расположены в междуречье южнее среднегумусных черноземов. Характерной чертой этих почв является высокая плотность горизонта В, представляющего собой во влажном состоянии сплошную слитую массу. Механический состав глинистый, мощность гумусовых горизонтов достигает 180 см, содержание гумуса 5–7%.

Луговато-черноземные и лугово-черноземные почвы имеют довольно большую мощность (до 90 см), темно-серую окраску, хорошую структуру. Механический состав тяжелый, с глубиной становится легче. Содержание гумуса около 4%.

Серые лесостепные и лесные почвы распространены на южной границе района. Характерной особенностью серых лесостепных почв является наличие слитого, очень плотного, тёмноокрашенного горизонта В. Содержание гумуса до 3%. Серые лесные почвы формируются под широколиственными лесами Северо-Западного Кавказа. Механический состав чаще всего суглинистый, утяжеляющийся книзу. Почвы затронуты водной эрозией.

# Геологическое строение

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхности:

- голоценовые аллювиальные отложения (aQIV);

- голоценовые пролювиально-делювиальные отложения (pdQIV);

- голоценовые аллювиально-делювиальные отложения (adQIV);

- верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные (vdQIII);

- верхнеплейстоценовые аллювиальные (aQIII);

- среднеплейстоценовые аллювиальные отложения (aQII);

- нижнеплейстоценовые аллювиальные отложения (aQI).

Аллювиальные  отложения (aQIV) распространены в поймах рек и представлены крупнообломочными грунтами: гравийными, галечными и песчаными с различными заполнителями на высоких пойменных террасах, а на севере  в степных реках глинами и суглинками с гнездами песка.

Аллювиально-делювиальные отложения (adQIV) распространены с поверхности на поймах рек в виде покровных отложений и представлены суглинками непросадочными и глинами с включениями гравия, гальки, песка.

Пролювиально-делювиальные отложения (pdQIV) распространены в балках и представлены крупнообломочными грунтами, хорошо и плохо окатанными, с песчаным и суглинистым заполнителями  на высоких пойменных террасах и суглинками в степной зоне территории.

Верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные покровные отложения (vdQIII) распространены на надпойменных террасах. Они перекрывают верхнее-средне- и нижнеплейстоценовые аллювиальные отложения. Представлены они супесями, суглинками просадочными и непросадочными. Общая мощность плейстоценовых отложений колеблется от 2,0 до 10,0 м.

Верхнеплейстоценовые среднеплейстоценовые и нижнеплейстоценовые аллювиальные отложения (aQIII, aQII, aQI) залегают под покровными эолово-делювиальными отложениями на надпойменных террасах. Верхнеплейстоценовые отложения (aQIII) развиты на  первой надпойменной террасе. Они представлены аллювиальными галечниками с валунами и глинисто-песчаным заполнителем, и песками с включением гравия. Среднеплейстоценовые аллювиальные  отложения (aQII) распространены под покровными на второй надпойменной террасе. Литологически среднеплейстоценовый аллювий состоит из галечника с гравием и валунами, с песчано-глинистым заполнителем. Реже присутствуют пески, супеси и глины. Мощность среднеплейстоценовых отложений 5,0–25,0 м. Нижнеплейстоценовые аллювиальные  отложения (aQI) распространены под покровными на третьей надпойменной террасе, также представлены крупнообломочными грунтами.

Под четвертичными отложениями залегают породы неогеновой системы (апшеронские и куяльницкие слои), представленные глинами песками, галечниками.

## Тектоническое строение, неотектоника

В соответствии со схемой неотектонического районирования (Л.И. Турбин, Н.В. Александрова, 1979г.) район работ находится на стыке  двух тектонических структур: Западно-Кубанского и Восточно-Кубанского прогибов.

Западно-Кубанский краевой прогиб имеет  пологий слабодислоцированный северный борт и крутой сложно построенный южный.

Наибольшее погружение (до 14 км) домезозойского фундамента в западной части, которая протягивается в сторону Азовского моря и переходит в  Индоло-Кубанский прогиб.

Формация мезозоя, палеоцена и эоцена имеют платформенный облик, а олигоцен-неогеновые-орогенно-молассовый.

Наиболее полно прогиб изучен по отложениям палеоген-неогена, с которым связаны месторождения нефти и газа.

Формация мезозоя, палеоцена и эоцена имеют платформенный облик, олигоцен-неогеновое – орогенно-молассовый.

Наиболее полно прогиб изучен по отложениям палеоген-неогена, с которым связаны  месторождения нефти и газа.

Западно-кубанский прогиб разделен тремя внутренними продольными антиклинальными поднятиями на четыре синклинальные впадины.

Восточно-Кубанский прогиб, являясь непосредственным продолжением Западно-Кубанского прогиба, прослеживается в субширотном направлении от Тимашевского разлома на западе до Ставропольского свода на востоке на протяжении около 230 км.

В отличие от Западного Восточно-Кубанский прогиб отличается не только гораздо меньшей мощностью, но и меньшей выдержанностью состава заполняющих его моласс.

Заложен прогиб в майкопский век, как единая конседиментационная депрессия, которая позже разделилась на две синклинальные впадины – Курганинскую и Тбилисскую.

Территорию района пересекает Тимашевский глубинный разлом в субмеридиональном направлении.

Активность разлома еще не затухла, что сказывается на ориентировке современных речных долин, а также на приуроченности его к зоне эпицентров землетрясений силой 7 баллов. Один из таких эпицентров зафиксирован в районе пересечения Усть-Лабинским разломом Темиргоевского поднятия.

Фоновая сейсмичность территории Тимашевского  района  согласно карты

ОСР-97(А), СниП 11-07-87-2000* составит –7 баллов. На территории пойм рек и водораздельных пространствах, сложенных просадочными грунтами второго типа - категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме и таких водоразделах, составит 8 баллов, на остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

# Гидрогеологические условия

На территории Краснодарского края исследователями выделяются гидрогеологические структуры первого порядка:

-Азово-Кубанский артезианский бассейн;

-Система малых артезианских бассейнов Таманского полуострова;

-Большекавказский бассейн подземных вод.

Азово-Кубанский бассейн занимает порядка 60% территории края. Внутри бассейна выделяются структуры:

-Западно-Кубанский краевой прогиб;

-Восточно-Кубанский прогиб;

-Платформенный склон Скифской плиты.

Территория Тимашевского района находится на стыке двух структур: Западно-Кубанского и Восточно-Кубанского прогибов.

В соответствии с назначением данной работы ниже характеризуется водоносный комплекс четвертичных отложений, оказывающий непосредственное воздействие на инженерное состояние территории.

На изучаемой территории распространены безнапорные воды, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

Глубина залегания подземных вод по площади и по времени непостоянна и зависит от геоморфологического положения, степени подтопленности его техногенными водами, от близости поверхностных водотоков и водоемов, от водности года по осадкам и т.д.

## Характеристика подземных вод пойм рек

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта в поймах приурочены к современным аллювиальным и аллювиально-делювиальным отложениям. Они представлены суглинками с включением песков.

Режим подземных вод – приречный и характеризуется непосредственной гидравлической связью с водами в реках.

Схематизируя условия формирования потока подземных вод на участках с приречным видом режима, можно отнести их к типу пласт-полоса в границах с постоянным напором со стороны террасы и склона и постоянным напором вод реки.

Сезонные колебания уровня воды в реке изменяют базис дренирования и определяют положение подземных вод изменением гидравлического уклона.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2.0 до 1.5 м.

В пределах ложбин стока уровень подземных вод изменяет свое положение от 0.0 до 2.0 м, от 2.0 до 5.0, от 5.0 до 10.0м и более.

Подземные воды обладающие агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям распространены локально.

## Характеристика подземных вод надпойменных террас

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на надпойменных террасах  приурочены к покровным лессовым суглинистым эолово-делювиальным и песчаным аллювиальным отложениям.

Режим подземных вод – террасовый.

В общей схеме такое залегание подземных вод представляет собой двухслойную систему, верхний слой которой приурочен к суглинисто-глинистым покровным отложениям, а нижний к аллювиальным супесчано-песчанистым.

В верхнем слое происходят, в основном, вертикальные перемещения поверхности подземных вод. Основные статьи баланса здесь: приходная часть – инфильтрация атмосферных осадков, вод из поверхностных водотоков и водоемов, вод поступающих за счет утечек и переливов из водонесущих коммуникаций и емкостей резервирования, а в расходной части – за счет испарения и траспирации растениями.

Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками.

Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания относительно плавный, чему в значительной степени способствуют довольно высокие коллекторные свойства аллювиальных песков и близость базиса дренирования грунтовых вод.

В целом, площадь питания подземных вод совпадает с площадью их распространения, однако на застроенной части  процессы инфильтрации в значительной степени осложняются асфальтированием улиц и отдельных площадок, посадкой зданий и сооружений различного назначения. Кроме того, процессы инфильтрации осложняются, барражирующим эффектом дорог, плотин, дамб, насыпей.

Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло реки, а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к четырем разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность террасового режима характеризуется положением уровней на глубинах  от 2.0 до 5.0м.

Вторая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 5.0 до 10.0м.

Третья разновидность террасового режима характеризуется положением уровней на глубинах  более 10.0м.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года и принимается  на этой территории -1.0м.

В целом, подземные воды не обладают агрессивным воздействием на бетоны и железобетонные конструкции.

# Геологические и инженерно-геологические процессы

Наибольшее развитие в пределах территории сельского поселения имеют следующие физико-геологические процессы и явления:

- затопление;

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- заболачивание;

- боковая эрозия;

- просадка грунтов;

- сейсмичность.

# Инженерно-геологическое районирование территории

В соответствии с картой инженерно-геологического районирования Краснодарского края масштаба 1:200 000 район работ входит в пределы:

инженерно-геологического региона:

- IV – Зоны предгорных впадин.

В пределы двух инженерно-геологических подобластей:

- IV–Б6 - Равнины наклонной, аллювиально-пролювиальной, террасированной, аккумулятивной (Восточно-Кубанская равнина);

- IV–А2 - Равнины возвышенной, покатой, аккумулятивно-денудационной, эрозионно-аккумулятивной, лессовой, пологоволнистой (юго-восточная часть Прикубанской равнины).

Исходя из классических принципов, предложенных И.В. Поповым, для масштаба 1:10 000, территория разделена на инженерно-геологические таксоны:

-районы;

-подрайоны;

-участки.

Инженерно-геологические районы выделены по геоморфологическим элементам:

IV - инженерно-геологический район- пойм рек горного типа;

V - инженерно-геологический район – первой надпойменной террасы;

VI - инженерно-геологический район – второй надпойменной террасы;

VII- инженерно-геологический район – третьей надпойменной террасы.

Инженерно-геологические подрайоны выделены по стратиграфо-генетическим комплексам, составу, состоянию и специфическим свойствам грунтов.

В четвертом инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологический подрайона – IV-2, IV-3, IV-5:

IV-2 – инженерно-геологический подрайон распространения пролювиально-делювиальных непросадочных отложений, представленных глинами и суглинками непросадочными;

IV-3 – инженерно-геологический подрайон распространения пролювиально-делювиальных отложений, представленных суглинками просадочными первого типа грунтовых условий по просадочности;

IV-5 – инженерно-геологический подрайон распространения аллювиальных отложений, представленных  гравийно-галечными грунтами.

В пятом   инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон – V-3:

V-3 – инженерно-геологический подрайон распространения покровных эолово-делювиальных отложений, представленных  суглинками просадочными первого типа.

В шестом инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона – VI-3, VI-4:

VI-3 – инженерно-геологический подрайон распространения покровных делювиальных и эолово-делювиальных отложений, представленных суглинками просадочными первого типа;

VI-4 – инженерно-геологический подрайон распространения покровных делювиальных и эолово-делювиальных отложений, представленных суглинками просадочными второго типа.

В седьмом инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона – VII-3, VII-4:

VII-3 – инженерно-геологический подрайон распространения покровных делювиальных и эолово-делювиальных отложений, представленных суглинками просадочными первого типа;

VII-4 – инженерно-геологический подрайон распространения покровных делювиальных и эолово-делювиальных отложений, представленных суглинками просадочными второго типа.

Инженерно-геологические участки выделены по залеганию уровня подземных вод от поверхности земли:

а - подземные воды на глубине от 0 до 2.0м;

б - подземные воды на глубине от 2.0 до 5.0 м;

в - подземные воды на глубине от 5.0 до 10.0 м;

г – подземные воды на глубине более 10.0м.

В четвертом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический участок:

с уровнем залегания подземных вод от  0.0 м до 2.0м – (IV-5-а);

В пятом инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от  2.0 м до 5.0м – (V-3-б);

с уровнем залегания подземных вод от  5.0 м до 10.0м –  (V-3-в);

с уровнем залегания подземных вод более 10.0м – (V-3-г).

В шестом инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от  2.0 м до 5.0м – (VI-3-б);

с уровнем залегания подземных вод от  5.0 м до 10.0м – (VI-3-в);

с уровнем залегания подземных вод более 10.0м – (VI-3-г).

В седьмом инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от  2.0 м до 5.0м – (VII-3-б);

с уровнем залегания подземных вод от  5.0 м до 10.0м – (VII-3-в);

с уровнем залегания подземных вод более 10.0м - (VII-3-г, VII-4-г, VII-6-г).

Распространение инженерно-геологических районов, подрайонов и участков на территории района отражено на карте инженерно-геологического районирования  и легенде (Приложение 13.1, 13.2.).

Благодаря систематизации инженерно-геологических условий, территория разделена по совокупности геологических процессов, наличия специфических грунтов, глубины залегания уровня подземных вод на участки благоприятные, условно благоприятные и неблагоприятные для строительства в прямой зависимости от сложности инженерно-геологических условий.

В целом по такому набору информации, ее анализу и систематизации по инженерно-геологическим условиям дана оценка пригодности территории для строительства с позиций экономической целесообразности.

Под экономической целесообразностью надо понимать капиталовложения, необходимые для инженерной защиты территории от опасных геологических процессов, с учетом специфических свойств грунтов, сейсмичности, рельефа местности.

1.2. Краткая историческая справка

В 1897году образовался хутор Барыбинский (бывший хутор братьев Маглеванных),в 1882 году-хутор Греблянский (бывший хутор войскового старшины Закрепы) и хутор Новый (населенный пункт состоял из 79 дворов,в которых проживало 172 человека мужского населения и 169 человек женского), в 1899 году был создан хутор Рашпиль (бывший хутор полковника В.А.Рашпиля).

В 1920 году хутора объединились в сельский Совет депутатов трядящихся –Григорьевский, который находился на х.Новом (ул.Курганная) в доме кулака. Первым председателем Совета был местный житель Бабич Игнат Лукьянович.

В 1924 году был образован хутор Ленинский (бывший хутор войскового старшины Животовского). Хутор Ленинский насчитывал 69 хозяйств, в них 179 мужчин и 196 женщин. Первыми жителями хуторов были переселенцы из Украины, Белоруссии, Азербайджана. Первопоселенцы: Кляута А.Г., Подпрядко В.Х., Мамцев И.П., Шевченко Д.С., Акара Е.Ф., Медведовский А.Ф., Хрунин Н.А., Костенко А.Е., КостенкоА.Д.

До установления Советской власти территория хутора принадлежала помещикам Григорьеву, Рашпилю, Гукову.

В 1925 году был образован СОЗ. Председателем был назначен Рашкевич Алексей Клиофонтович, первым бригадиром – Медведовский А.Ф., секретарем комсомольской организации- Хрунин Н.А. (комсомольская организация насчитывала 30 человек).

В 1925 году создали Совет, председателем которого стал Столяр Аким Тихонович.

В 1926 году хутора объединились, образовав Рыково-Ленинский сельский Совет. Первым председателем совета был назначен Столяр Аким Тихонович.

В 1927 году было организовано товарищество по совместной обработке земли(ТОЗ). Первым председателем этого товарищества был Прокопенко Василий Харитонович.

В 1928 году в хуторе появилось радио.

В 1930 году было организовано 3 колхоза: имени Сталина (председателем был избран Бабич Игнатий Лукьянович), имени Кагановича и Первенец. Первыми колхозниками стали: Малащенко С.Г.,Ляшов П.А., Мамцев И.Т., Костенко А.Е., Медведовский А.Ф.

До войны председателем колхоза имени Сталина был Гашонов А.К., парторгом Величко В.Т., агрономом Побединский К.С.

В 1930 году Рыково-Ленинский сельский Совет был переименован в Новоленинский сельский совет, объединяя в административном делении шесть хуторов: Новый, Ленинский, Барыбинский, Греблянский, Рашпиль, Ннекрасова. Он состоял из 148 хозяйств, где было 716 человек, из них 351- мужчины, 365- женщины.

На хуторах имелись начальные школы:

№ 49 (ул.Курганная)- закрыта в 1949году

№ 30 (х.Барыбинский)- закрыта в 1970году

№ 31 (х.Ленинский)- ныне МБОУ СОШ №12

№ 34 (х.Некрасова)- закрыта в 1963 году

№43 (х.Рашпиль)- закрыта в 1963году.

В 1930 году на территории сельского Совета проживало 700 человек, 200 семей, к 1939 году число жителей увеличилось до 1200человек. Председателем был Костенко Александр Ефимович (умер в 1994году), исполком состоял из 17 депутатов.

В 1930 году в хуторе появились первые телефоны (телефонная линия была проведена по столбам со станции Тимашевская), открыта изба-читальня. Заведующим был Хрунин Николай Григорьевич.

1934 году начал работать медицинский пункт.

В годы Великой Отечественной войны 470 мужчин ушли на фронт (одни из первых – Бабич А.Н., Мамцев И.Т., Дворников Д.И., Шкурко А.С.), 155 хуторян погибли. Одна из улиц поселения носит имя Братьев Чесноковых, которые погибли, защишая нашу Родину.

Хутор был оккупирован немцами 6 августа 1942 года, освобожден 11 февраля 1943года.

В первое время после войны председателем колхоза был Моисеев В.И., председателем Совета - Буряков А.В.

В 1948 году построена местная гидроэлектростанция.

В 1950 году три мелких колхоза объединились в один крупный – колхоз имени Сталина. В колхозе было около 2 тысяч гектаров земли. В колхозе было четыре бригады. Возглавляли их: Баьич А., Костенко А.Д., Шкурко Ф.С., Пономаренко М.И. В каждой бригаде было по 30 лошадей. Всего в колхозе было до 100 голов коров, до 500 голов свиней. Сорта пшеницы высеивались «Седоуска» и «Украинка».

После смерти  Сталина колхоз стал именоваться «Колхоз «Родина».

В 1954 году началось строительство средней школы на территории хутора Ленинского, окончено в 1957году.

В 1955 году установлена автоматическая телефонная станция на 100 номеров, в 1988году смонтирована вторая АТС на 100 номеров.

В 1956 году пробурили первую артезианскую скважину (председатель колхоза В.П. Гончаров), затем было пробурено еще 7 скважин.

В 1957 году начали строить первую гравийную дорогу (председатель Панасюк В.Н.).

В 1961 году построен дом культуры.

В 1963 году начали асфальтировать улицы. Первые 6 км асфальта проложены по ул.Красная до трассы.

В 1964 году колхоз «Родина» и Тимашевский колхоз «Память Ленина» объединили в одно хозяйство – «Память Ленина».

В 1965 году х.Новоленинский подключен в государственную электросеть.

В 1967 году в центре х.Ленинского был открыт обелиск памяти павших героев. На стеле высечены имена хуторян, не вернувшихся с полей битвы,а также тех солдат и офицеров, кто погиб в февральские дни 1943 года при освобождении хутора Новоленинского.

В 1973 году был построен детский сад на 220 мест (председатель Михайлов Иван Сергеевич).

В начале 1990-х годов на территории поселения были построены:

Мельница,маслобойня, обувной цех, пошивочный цех, колбысный цех, пекарня.

В это же время построены Дом быта,18-ти квартирный жилой дом (единственный многоквартирный дом в поселении), коттеджи для учителей и колхозных специалистов (председатель Бабарыкин Владимир Александрович).

- Схема размещения в системе района

- 1

- 2

- 1.3. Расположение Новоленинского сельского поселения

в системе расселения

Новоленинское  сельское поселение расположено в северо-восточной части Тимашевского района.

Территория поселения – 9006,58 га.

Население (01.01.2010 год) – 3323 человека.

Сельское поселение имеет смежные границы:

- на севере и северо-востоке – с Брюховецким районом;

- на юге – с Кореновским районом;

- в юго-западном направлении – с Тимашевским городским поселением;

- на востоке – с Новокорсунским сельским  поселением.

- 1.4. Административное устройство муниципального образования

- Новоленинского сельское поселение

Границы Новоленинского сельского поселения Тимашевского района показана на графических материалах согласно Закону Краснодарского края от 22 июля 2004 г. №767-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Тимашевский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городского и сельских поселений – и установлении их границ».

Сельское поселение было наделено статусом муниципального образования с административным центром в хуторе Ленинский.

В составе Новоленинского сельского поселения 5 населенных пунктов – хутора Ленинский, Барыбинский, Греблянский, Новый, Рашпиль.

Транспортные связи с населенными пунктами муниципального образования Тимашевский район, районным центром городом Тимашевск  осуществляются по автодороге регионального значения: Подъезд к х.Ленинский, а с краевым центром городом Краснодаром осуществляются по автодороге регионального значения   г.Краснодар – г.Ейск.

1.5. Экономическая база развития муниципального образования

Новоленинское сельское поселение

Хозяйственная специализация территории формируется на основе использования ее природного потенциала для ведения отраслей сельскохозяйственного производства.

На территории поселения осуществляют деятельность 1 сельскохозяйственное предприятие (СПК «Колхоз «Память Ленина»),  16 крестьянско-фермерских хозяйств, 1090 личных подсобных хозяйств населения.

Земельный фонд, предоставленный для нужд сельскохозяйственного производства, насчитывает порядка 7 тыс. га.

Главным образом специализацию сельского хозяйства составляет выращивание зерновых культур, подсолнечника, в меньшей степени  производство картофеля и овощей. Также развиты молочное и мясное направления животноводства.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции

(в соответствии с индикативным планом социально-экономического развития

Новоленинского сельского поселения)

Таблица 1

| Наименование, единица измерения | 2008 год отчет | 2009 год прогноз |
| --- | --- | --- |
| 1 Зерно (в весе после доработки), тыс.тонн | 21,5 | 14,1 |
| 2 Кукуруза, тыс.тонн | 1,6 | 1,6 |
| 3 Соя, тыс. тонн | 0,1 | 0,1 |
| 4 Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн | 2,8 | 1,8 |
| 5 Картофель - всего, тыс. тонн, | 1,6 | 1,7 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 1,6 | 1,7 |
| 6 Овощи - всего, тыс. тонн | 0,7 | 0,6 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,6 | 0,6 |
| 7 Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн | 1,1 | 1,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,7 | 0,6 |
| 8 Молоко- всего, тыс. тонн | 4,2 | 5,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,4 | 0,4 |
| 9 Яйца- всего, млн. штук | 700 | 800 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. шт. | 700 | 800 |

В масштабах Тимашевского района по видам сельскохозяйственной продукции (в натуральном выражении) поселение обеспечивает 5,3% совокупного производства зерна, 5,8 % - подсолнечника, 3,9 % - картофеля и овощей, 6,4 % - мяса скота и птицы, 10 % - молока.

В стоимостном выражении по отчетным данным 2008 года продукция сельского хозяйства по полному кругу хозяйствующих субъектов в сельском поселении составила 210,7 млн. рублей (3,4 % стоимости сельскохозяйственного продукта в целом по району), при этом около 35 % ее стоимости обеспечено деятельностью личных подсобных хозяйств населения.

1.6. Численность населения Новоленинского сельского поселения

Количество постоянного населения поселения  Новоленинского сельского поселения на 1 января 2010 года – 3323 человека или 3,1 % в общей численности населения Тимашевского муниципального района.

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года на территории поселения проживало 3095 человек. Таким образом, за период 2003-2009 г.г. численность жителей в поселении увеличилась на 228 человек или 7,4 %.

В то же время общая динамика народонаселения внутри самого поселения несколько различна, как по интенсивности, так и по своему направлению. За рассматриваемый период наибольший прирост населения был характерен для центра поселения, где он составил 216 человек.  В двух населенных пунктах (х.Барыбинский, х.Новый) население, напротив, снизилось.

- Оценка численности постоянного населения

- (в разрезе населенных пунктов Новоленинского поселения)

- Таблица 2

| Наименование | Численность населения, чел. |  | Динамика численности населения (2010/2002 гг.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 г. (ВПН)* | 2010 г. | абсолютное изменение, чел | относительное изменение, % |
| 1 хутор Ленинский | 1840 | 2056 | 216 | 11,7 |
| 2 хутор Барыбинский | 308 | 282 | -26 | -8,4 |
| 3 хутор Греблянский | 176 | 209 | 33 | 18,8 |
| 4 хутор Новый | 494 | 483 | -11 | -2,2 |
| 5 хутор Рашпиль | 277 | 293 | 16 | 5,8 |
| Итого по поселению | 3095 | 3323 | 228 | 7,4 |

- *- Всероссийская перепись населения

Динамика народонаселения по основным компонентам имеет общерайонные черты и характеризуется проявлением процесса депопуляции в естественном движении населения. Естественная убыль населения носит долговременный и устойчивый характер, несмотря на существенное снижение ее темпов в последние годы.

- Компенсирующим фактором является миграционный прирост. Поселение имеет положительное сальдо миграции, достаточное для покрытия естественной убыли населения и обеспечения демографического роста территории.

Сложившееся соотношение уровней рождаемости и смертности приводит к постепенной трансформации возрастной структуры населения в пользу старших возрастов. В соответствии с общепринятыми классификациями возрастная структура такого вида считается регрессивной и характеризуется высоким уровнем демографической старости

Структура возрастного состава населения

Новоленинского сельского поселения

Таблица 3

| № п/п | Возрастная структура населения | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| 1.1 | Население моложе трудоспособного возраста | 505 | 15,2 |
| 1.2 | Население в трудоспособном возрасте: | 2064 | 62,1 |
| 1.3 | Население старше трудоспособного возраста | 754 | 22,7 |
|  | Итого по поселению | 3323 | 100,0 |

1.7. Жилищный фонд

По данным администрации жилищный фонд Новоленинского сельского поселения по состоянию на 01.01.2010 г. составил 986 жилых строений общей площадью 55,9 тысячи квадратных метров.

Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 16,8 м2.

Жилая застройка представлена главным образом индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками – 87 % общей площади жилищного фонда. Многоквартирная застройка  имеется на территории четырех населенных пунктов поселения (кроме х.Греблянский), представлена домами малой этажности блокированного и секционного типов общим количеством 45 жилых строений, включающих 125  единиц квартирного фонда.

Характеристика жилищного фонда Новоленинского

сельского поселения по основным показателям

Таблица 4

| Наименование территории | Количество жилых домов, единиц | Общая площадь жилищного фонда, тыс.кв.м | Жилищная обеспеченность, кв.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 хутор Ленинский | 612 | 34,3 | 16,7 |
| 2 хутор Барыбинский | 109 | 5,8 | 20,6 |
| 3 хутор Греблянский | 69 | 3,1 | 14,8 |
| 4 хутор Новый | 132 | 8,2 | 17 |
| 5 хутор Рашпиль | 64 | 4,5 | 15,4 |
| Итого по поселению | 986 | 55,9 | 16,8 |

Весь жилищный фонд поселения имеет процент физической сохранности в пределах допустимых норм эксплуатации зданий.

За время реализации генерального плана  некоторая часть жилищного фонда войдет в категорию ветхого и аварийного, который подлежит замене в соответствии с принимаемыми стандартами нового жилищного строительства. Кроме того, часть жилой застройки, несмотря на имеющийся запас физической сохранности, является устаревшей по критериям морального износа. Проектом такой фонд рассматривается к выбытию и замене новым фондом.

Ориентировочно объемы жилого фонда, подлежащего реновации с увеличением площади домовладения, в рамках проекта определены в размере  6,0 тыс. м2.

1.8. Структура обслуживания

Существующая сеть предприятий и учреждений обслуживания в сельском поселении относится к внутрипоселенческой социальной инфраструктуре, направленной на удовлетворение потребностей собственного населения. В поселении она сформирована объектами повседневного и периодического обслуживания.

Практически все учреждения обслуживания сконцентрированы в административном центре поселения – х.Ленинском.

Из учреждений обслуживания сферы народного образования в х.Ленинском функционируют детский сад и  школа. Количество мест в учреждении дошкольного образования по проекту – 100, фактическая наполняемость – 115 детей; численность учащихся дневного общеобразовательного учреждения – 320 человек при плановой емкости 260 мест.

Для проведения культурно-досуговых мероприятий на территории х.Ленинский расположен Дом культуры на 240 мест с библиотекой, спортивным залом.

Среди учреждений системы здравоохранения в административном центре поселения размещаются амбулатория на 50 посещений в смену, аптека.

Из числа объектов физкультуры и спорта имеются стадион, две спортивных площадки.

На территории поселения функционируют 1 предприятие общественного питания и 9 предприятий торговли. Число посадочных мест в объектах общественного питания – 60, площадь торговых залов объектов розничной торговли – 487 м2.

На территории муниципального образования находится 1 отделение почтовой связи, филиал отделения сбербанка.

Потребности населения в недостающих объектах повседневного и периодического обслуживания и услугах более высокого ранга удовлетворяются предприятиями и учреждениями обслуживания г. Тимашевска.

Схема совр исп. терр. со схемой компл.оценки терр. Новоленинское СП

1

2

Схема совр исп. терр. со схемой компл.оценки терр. Населенных пунктов

1

2

1.9. Существующая территориально-планировочная организация Новоленинского сельского поселения

Земли муниципального образования Новоленинское сельское поселение расположены в северо-восточной части муниципального образования Тимашевский район и граничат:

- на севере   – с землями Брюховецкого района;

- на западе и юге – с землями Тимашевского городского поселения;

- на востоке – с землями Новокорсунского сельского поселения;

В состав Новоленинского сельского поселения входят пять населенных пунктов:

- хутор Ленинский;

- хутор Барыбинский;

- хутор Греблянский;

- хутор Новый;

- хутор Рашпиль;

Общая численность населения муниципального образования Новоленинское сельское поселение, по данным на 2010год составляет 3323 человека.

Административный центр поселения - хутор Ленинский – расположен в юго-западной части поселения. В юго-восточной части расположен х.Рашпиль ,северо-восточной части поселения - х.Греблянский, в северной части – х.Барыбинский и в северо-западной  части поселения расположен х.Новый.

В западной части Новоленинского сельского поселения вдоль административной границы проходит автодорога регионального значения «г.Краснодар – г.Ейск», которая связывает поселение с административным центром района г.Тимашевск. Так же параллельно этой автодороге проходит железная дорога направлением «г.Краснодар – г.Ейск».

По поселению проходит еще одна ветка автодороги регионального значения «подъезд к х.Ленинский» VIкатегории.

По юго-западной части поселения проходит ЛЭП-35 кВ, и по восточной части   ЛЭП-220 кВ.

По территории Новоленинского сельского поселения протекает река Бейсужек Левый.

Общая площадь территории Новоленинского сельского поселения составляет 9006,58 га.

хутор Ленинский

Хутор Ленинский является административным центром и самым крупным населенным пунктом в поселении, расположен на берегах реки Бейсужек Левый и представлен сеткой улиц с прямоугольными кварталами жилой застройки. По берегам реки кварталы имеют более сложную конфигурацию.

Территория хутора в установленных границах занимает площадь 360,06 га.

Функциональное зонирование хутора исторически складывалось на основе развития автомобильных дорог, с учетом природных факторов: реки и рельефа.

В настоящее время территория хутора по функциональному использованию делится на зоны:

1. 	Жилую, которая представлена зонами индивидуальной усадебной одноэтажной застройки и малоэтажной застройки;

2. 	Общественно-деловую зону, представленную общественными зданиями различного функционального назначения, расположенными в основном по ул.Красная.

3. 	Рекреационную, представленную спортивным стадионом и базой для рыболовов ООО «Барыбино».

4. 	Производственную зону, расположенную западнее и южнее от территории хутора.

5. 	Зону инженерной и транспортной инфраструктур, в состав которой входят улицы и проезды, автостоянки, объекты инженерного обеспечения: котельные, ГРП, ШРП, линии инженерных коммуникаций и др.;

6. 	Зону сельскохозяйственного использования, занимаемую сельскохозяйственными угодьями, пастбищами;

7. 	Зону специального назначения, к которой относится территория одного существующего кладбища и его санитарно-защитные зоны, расположенного по улице Космонавтов;

8. 	Зону особо охраняемых территорий, которая включает в себя земли, имеющие особое природоохранное, историко-культурное, эстетическое и иное ценное значение, а именно: территории охранных зон памятников истории, монументального искусства и археологии.

Основная часть населенного пункта расположена на левом берегу реки Бейсужек Левый. Здесь, в северной части в квартале ул.Красная и ул.Комонавтов, сформировался общественный центр хутора и Новоленинского сельского поселения, который представлен зданиями администрации Новоленинского сельского поселения, ОПС Новоленинского Тимашевского почтамта, отделения Сбербанка РФ, кафе «Казачий курень»,адмистративным зданием СПК «Колхоз «Память Ленина»,зданием опорного пункта милиции,МУК «Новоленинский ЦКСД» в составе библиотеки и спортивного зала, МДОУ детский сад№37 и МОУ СОШ №12 в составе музей и спортивная площадка. По ул.Степная, в квартале с ул.Красная, расположена Новоленинская врачебная амбулатория.

Торгово-бытовая зона общественного центра, в составе которой магазин, аптека и строящийся торговый центр сформировалась в квартале при пересечении улиц Космонавтов и Ленина. Для удобства населения магазины рассредоточены также в кварталах жилой застройки по территории хутора.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Частично жилая застройка попадает в санитарно-защитную зону от производственных предприятий, расположенных в центральной части территории хутора.

В хуторе захоронения осуществляются на действующем  кладбище, расположенном по ул.Космонавтов.

Большая часть улиц не имеют твердого покрытия.

Хутор Барыбинский расположен в северной части сельского поселения.

Хутор расположен в северной части поселения на правом берегу реки Бейсужек Левый.

Планировочная структура хутора подчинена извилистому берегу реки Бейсужек Левый и представлена двумя жилыми кварталами ,расположенными вдоль правого берега. Территория хутора представлена индивидуальными жилыми домами с большемерными приусадебными участками. Общественный центр населенного пункта отсутствует.

Из объектов культурно-бытового обслуживания в хуторе функционируют только  магазин товаров повседневного спроса.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами усадебного типа.

Обьекты  производственного назначения в хуторе отсутсвуют.

В хуторе отсутствует кладбище.

Организованная и благоустроенная рекреационная зона отсутствует.

Хутор Греблянский самый маленький по численности населенный пункт поселения. Он расположен  в восточной части поселения.

Территория хутора представлена индивидуальными жилыми домами с большемерными приусадебными участками. Общественный центр отсутствует.

Из объектов культурно-бытового обслуживания в хуторе функционируют только  магазин товаров повседневного спроса.

Рекреационная зона представлена рыбачьим станом и недействующим лагерем труда и отдыха .

Производственная зона хутора отсутствует.

Хутор Новый   расположен в северо-западной части поселения.

Планировочная структура хутора подчинена извилистому берегу реки Бейсужек Левый и представлена жилыми кварталами, расположенными вдоль левого берега. Территория хутора застроена  индивидуальными жилыми домами с большемерными приусадебными участками. Общественный центр отсутствует.

Из объектов культурно-бытового обслуживания в хуторе функционируют только  магазин товаров повседневного спроса.

Рекреационная зона не организована.

Производственная зона хутора отсутствует.

Хутор Рашпиль расположена в юго-восточной части поселения.

Территория хутора представлена несколькими жилыми кварталами, расположенными по правому берегу реки Бейсужек Левый. Жилая застройка хутора представлена индивидуальными жилыми домами с большемерными приусадебными участками. Общественный центр отсутствует.

Из объектов культурно-бытового обслуживания в хуторе функционируют только  магазин товаров повседневного спроса.

Рекреационная зона представлена спортивной площадкой.

Производственная зона хутора отсутствует.

Кладбище традиционного захоронения расположено в западном направлении от границы населенного пункта.

1.10. Производственная зона

Производственные зоны поселения, в основном, представлены предприятиями агропромышленного комплекса и переработки.

Производственные территории в основном расположены за границами населенных пунктов на землях сельскохозяйственного использования.

Таблица 5

| 1 | МТФ №6 (не действует) | 1 | - | существ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Скотомогильник | 1 | - | существ. |
| 3 | Полевой стан | 1 | - | существ. |
| 4 | Водонапорная башня | 1 | - | существ. |
| 5 | Свалка ТБО | 1 | - | существ. |
| 6 | Кладбище традиционного захоронения | 3 | - | существ. |
| 7 | ТП 35/10 «Новоленинская» | 1 | - | существ. |
| 8 | Склад | 1 | - | существ. |
| 9 | МТФ №3 на 700 голов | 1 | - | существ. |
| 10 | Отделение № 2. Полевой стан | 1 | - | существ. |
| 11 | Бригада. Полевой стан | 1 | - | существ. |
| 12 | Очистные сооружения | 1 |  | строящиеся |

1.11. Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

В настоящее время на территории Новоленинскогосельского поселения действует, железнодорожный и автомобильный транспорт.

По территории поселения пролегает железная дорога железная дорога направлением «г.Краснодар – г.Ейск». Посредством железной дороги обеспечивается выход из сельского поселения на федеральную сеть железных дорог.

На территории поселения имеются следующие автомобильные дороги: автодорога регионального значения «г.Краснодар – г.Ейск», которая связывает поселение с административным центром района г.Тимашевск, и  автодорога регионального значения «подъезд к х.Ленинский» VIкатегории.

Технические характеристики дорог

Таблица 6

| № п/п | Наименование дороги | Протяженность, км | Техническая категория | Привязка |  | Протяженность, км | Мосты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало, км+ | конец, км+ |  | кол-во | п.м |
| 1 | г.Краснодар - г.Ейск | 44,890 | II | 29+062 | 39+056 | 9,994 | 4 | 237,70 |
|  |  |  | I | 39+056 | 65+460 | 26,404 |  |  |
|  |  |  | II | 65+460 | 73+952 | 8,492 |  |  |
| 2 | Подъезд к х.Ленинский | 5,635 | IV | 0+045 | 5,680 | 5,635 |  |  |

Кроме автомобильных дорог регионального значения по территории поселения проходят действующие дороги местного значения. Они связывают населенные пункты Новоленинского сельского поселения с сельскохозяйственными и промышленными предприятиями, объектами инженерной и транспортной инфраструктур, а так же обеспечивают выход на соседние поселения Тимашевского муниципального района.

Улично-дорожная сеть.

На сегодняшний день большая часть улиц и дорог населенных пунктов, входящих в состав Новоленинского сельского поселения не имеют асфальтового покрытие. Улицы частично благоустроены и озеленены. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по пешеходным дорожкам (тротуарам), хотя в некоторых кварталах жилой застройки они отсутствуют, там люди движутся по проезжим частям, что приводит к возникновению опасных ситуаций на дорогах и является причиной дорожно-транспортных происшествий.

На сегодняшний день выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети населенных пунктов Новоленинского сельского поселения:

- отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно требованиям СНиП 2.07.01-89*, изношенность на большей части улиц дорожных одежд капитального типа;

- отсутствие в некоторых местах тротуаров на улицах, а, там где они есть, твёрдое покрытие на них отсутствует вообще или пришло в негодность (за исключением центральных улиц).

1.12. Объекты историко-культурного наследия

В настоящее время на территории Новоленинского сельского поселения располагается 2 объекта культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству.

Объекты культурного наследия

(памятники истории, монументального искусства)

Таблица 7

| №№ пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | № по гос. списку | Вид памятника | Кат. ист. культ.знач. | Докум. на пост. на гос охрану | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |
| 1 | Памятник В.И. Ленину, 1966 г. | х. Ленинский, у здания Дома культуры | 3618 | МИ | Р | 63 | уточненный адрес х.Новоленинский, у ДК |
| 2 | Братская могила 101 советского воина, погибшего в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | х. Ново-Ленинский, ул. Красная, у здания Дома культуры | 3603 | И | Р | 63 |  |

На территории Новоленинского сельского поселения в настоящее время расположено 47 объектов археологического наследия, которые стоят на государственной охране.

Объекты археологического наследия

Таблица 8

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | № кургана в группе | Высота кургана м | Диаметр кургана, м | Охранная зона м | Документ о постановке на госохрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Курган | п. Новый, 0,5 км к западу от северной окраины поселка |  | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
| - 2 | Курган | п. Новый, 0,5 км к юго-юго-востоку от юго-западной окраины поселка, к югу от СТФ |  | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
| - 3 | Курганная группа (2 насыпи) | п. Новый, 1,75 км к северо-востоку от северной окраины поселка | 1 | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 2 | 45 | 75 |  |
| - 4 | Курганная группа (3 насыпи) | п. Новый, 1,55 км к юго-востоку от восточной окраины поселка, п. Комсомольский, 1,1 км к западу от северо-западной окраины поселка | 1 | до 4 | 55 | 150 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 3 | до 1 | 30 | 50 |  |
| - 5 | Курган | п. Новый,0,95 км к юго-юго-востоку от восточной окраины поселка |  | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
| - 6 | Курганная группа (6 насыпей) | х. Ленинский, 1,1 км к юго-востоку от северной окраины хутора | 1 | до 3 | 60 | 125 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 3 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 4 | до 2 | 50 | 75 |  |
|  |  |  | 5 | до 2 | 50 | 75 |  |
|  |  |  | 6 | до 2 | 50 | 75 |  |
| - 7 | Курган | х. Ленинский, 0,35 км к юго-юго-востоку от северной окраины хутора |  | до 2 | 50 | 75 | 3-Р |
| - 8 | Курганная группа (2 насыпи) | х. Ленинский, 2,45 км к юго-юго-западу от западной окраины хутора | 1 | до 3 | 60 | 125 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 1 | 30 | 50 |  |
| - 9 | Курганная группа (5 насыпей) | х. Ленинский, 1,0 км к юго-западу от южной окраины хутора, 1,2 км вдоль левого берега реки Кочеты | 1 | до 3 | 60 | 125 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 3 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 4 | до 2 | 50 | 75 |  |
|  |  |  | 5 | до 1 | 30 | 50 |  |
| 10 | Курган | х. Ленинский, 1,25 км к юго-юго-востоку от западной окраины хутора, 0,4 км к западу от СТФ |  | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
| 11 | Курганная группа (2 насыпи) | х. Ленинский, 0,2 км к юго-востоку от восточной окраины хутора, 0,25 км к западу от МТФ | 1 | до 4 | 65 | 150 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 2 | 50 | 75 |  |
| 12 | Курган | х. Ленинский, юго-восточная окраина хутора, 0,3 км к югу от МТФ |  | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
| 13 | Курган | х. Ленинский, 0,6 км к востоку от юго-восточной окраины хутора |  | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
| 14 | Курган | х. Барыбинский, южнее окраины хутора |  | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
| 15 | Курган | х. Греблянский, северная окраина хутора |  | до 2 | 40 | 75 | 3-Р |
| 16 | Курган | х. Греблянский, 0,2 км к северо-западу от северной окраины хутора |  | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
| 17 | Курганная группа (5 насыпей) | х. Греблянский, 1,75 км к северо-востоку от южной окраины хутора | 1 | до 2 | 40 | 75 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 4 | 65 | 150 |  |
|  |  |  | 3 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 4 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 5 | до 2 | 40 | 75 |  |
| 18 | Курганная группа (2 насыпи) | х. Греблянский, 1,3 км к северо-востоку от южной окраины хутора, правый берег реки Бейсужек Левый | 1 | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 1 | 30 | 50 |  |
| 19 | Курганная группа (4 насыпи) | х. Греблянский, 2,45 км к востоку-северо-востоку от южной окраины хутора, 0,2 км к северо-западу от ПТФ | 1 | до 3 | 60 | 125 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 3 | 60 | 125 |  |
|  |  |  | 3 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 4 | до 1 | 30 | 50 |  |
| 20 | Курганная группа (3 насыпи) | х. Греблянский, 0,95 км к юго-юго-западу от южной окраины хутора, левый берег реки БейсужекЛевый | 1 | до 2 | 40 | 75 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 3 | до 2 | 40 | 75 |  |
| 21 | Курганная группа (2 насыпи) | х. Греблянский, 1,25 км к юго-востоку от южной окраины хутора | 1 | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 1 | 30 | 50 |  |
| 22 | Курган | х. Ленинский, 3,6 км к западу-юго-западу от южной окраины хутора, 0,4 км к югу от МТФ |  | до 4 | 60 | 150 | 3-Р |
| 23 | Курганная группа (2 насыпи) | х. Ленинский, 4,0 км к западу-северо-западу от западной окраины хутора | 1 | до 4 | 65 | 150 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 1 | 30 | 50 |  |
| 24 | Курган | х. Ленинский, 1,0 км к северо-западу от западной окраины хутора |  | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
| 25 | Курганная группа (2 насыпи) | х. Ленинский, 0,45 км к северу от западной окраины хутора | 1 | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 1 | 30 | 50 |  |
| 26 | Курган | х. Ленинский, северная часть хутора, 0,25 км к северо-востоку от школы, левый берег реки Бейсужек Левый |  | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
| 27 | Курган | х. Ленинский, южная часть хутора |  | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
| 28 | Курган | х. Ленинский, 0,35 км к северо-востоку от восточной окраины хутора, правый берег реки Бейсужек Левый |  | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
| 29 | Курганная группа (2 насыпи) | х. Ленинский, юго-восточная часть хутора, 0,5 км к юго-востоку от школы | 1 | до 2 | 40 | 75 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 1 | 30 | 50 |  |
| 30 | Курганная группа (2 насыпи) | х. Ленинский, 2,45 км к юго-юго-востоку от южной окраины хутора |  | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
| 31 | Курганная группа (2 насыпи) | х. Ленинский, 4,0 км к юго-юго-востоку от южной окраины хутора | 1 | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 1 | 30 | 50 |  |
| 32 | Курган | х. Новый, 4,0 км к северо-западу от северной окраины хутора |  | до 3 | 45 | 125 | 3-Р |
| 33 | Курганная группа (10 насыпей) | х. Новый, 2,0 км к западу-северо-западу от северной окраины хутора (протяженность 1,25 км в северном направлении) | 1 | до 4 | 60 | 150 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 4 | 60 | 150 |  |
|  |  |  | 3 | до 4 | 60 | 150 |  |
|  |  |  | 4 | до 3 | 45 | 125 |  |
|  |  |  | 5 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 6 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 7 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 8 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 9 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 10 | до 1 | 30 | 50 |  |
| 34 | Курганная группа (3 насыпи) | х. Новый, 1,5 км к западу от северной окраины хутора | 1 | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 3 | до 1 | 30 | 50 |  |
| 35 | Курган | х. Новый, 1,4 км к западу от северной окраины хутора |  | до 2 | 40 | 75 | 3-Р |
| 36 | Курганная группа (9 насыпи) | х. Новый, 0,6 км к северо-западу от северной окраины хутора | 1 | до 4 | 60 | 150 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 3 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 4 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 5 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 6 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 7 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 8 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 9 | до 1 | 30 | 50 |  |
| 37 | Курганная группа (4 насыпи) | х. Новый, южная часть хутора | 1 | до 4 | 60 | 150 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 3 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 4 | до 1 | 30 | 50 |  |
| 38 | Курган | х. Новый, 0,45 км к северу от юго-западной окраины хутора |  | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
| 39 | Курганная группа (5 насыпи) | х. Новый,0,6 км к западу от юго-западной окраины хутора (протяженность 0,4 км в ЮЗ направлении) | 1 | до 4 | 60 | 150 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 3 | до 2 | 40 | 75 |  |
|  |  |  | 4 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 5 | до 1 | 30 | 50 |  |
| 40 | Курган | х. Рашпиль,5,2 км к юго-юго-востоку от южной окраины хутора |  | до 2 | 40 | 75 | 3-Р |
| 41 | Курган | х. Рашпиль, 2,5 км к юго-востоку от южной окраины хутора |  | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
| 42 | Курганная группа (4 насыпи) | х. рашпиль, 1,1 км к юго-востоку от южной окраины хутора | 1 | до 4 | 60 | 150 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 3 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 4 | до 2 | 40 | 75 |  |
| 43 | Курганная группа (2 насыпи) | х. Рашпиль, 0,2 км к югу от южной окраины хутора | 1 | до 4 | 60 | 150 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 4 | 60 | 150 |  |
| 44 | Курганная группа «Ленинская 3» (2 насыпи) | Х. Ленина, 0,32 км к В от С окраины хутора, 0,37 км ЗСЗ от кладбища | 1 | до 1 | 48 | 50 | В |
|  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |
| 45 | Курганная группа «Ленинская 2» (3 насыпи) | Х. Ленина, 0,5 км к С от В окраины хутора, 0,65 км СЗ от кладбища | 1 | до 2 | 48 | 75 | В |
|  |  |  | 2 | до 1 | 38 | 50 |  |
|  |  |  | 3 | до 1 | 40 | 50 |  |
| 46 | Курган «Калининский 3» | Х. Калинина, 0,45 км к СЗ от З окраины хутора |  | до 1 | 40 | 50 | В |
| 47 | Курганная группа «Барыбинская» (2 насыпи) | Х. Барыбинский 2,5 км к СВ от Ю окраины хутора | 1 | до 1 | 40 | 50 | В |
|  |  |  | 2 | до 1 | 35 | 50 |  |

Приложение 1

Сокращения, принятые в списках объектов культурного наследия (архитектура, история, монументальное искусство), объектов археологического наследия.

| А | Памятник архитектуры |
| --- | --- |
| И | Памятник истории |
| МИ | Памятник монументального искусства |
| Ф | Памятник федеральной категории охраны |
| Р | Памятник региональной категории охраны |
| В | Выявленный объект культурного наследия |
| 615 | Решение Краснодарского крайисполкома от 23.12.87г. №615 |
| 63 | Решение Краснодарского крайисполкома от 29.01.75 г. №63 |
| 333 | Решение Краснодарского крайисполкома от 16.05.79г. №333 |
| № 3-р | Распоряжение председателя комитета по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края от 18 декабря 2002 года |
| № 770-п | Приказ руководителя департамента культуры Краснодарского края от 2 ноября 2004 года №770-п |
| № 904-п | Приказ руководителя департамента культуры Краснодарского края от 14 декабря 2004 года №904-п |
| № 498-п | Приказ руководителя департамента культуры Краснодарского края от 20 июля 2005 года №498-п |
| № 175-п | Приказ руководителя департамента культуры Краснодарского края от 12 марта 2007 года №175-п |
| № 60-п | Приказ руководителя департамента культуры Краснодарского края |

1.13. Коммунальное обслуживание

Водоснабжение.

В настоящее время существующее население Новоленинского сельского поселения  снабжается водой от артезианских скважин.

Согласно справке ООО «Наш хутор» от 8июля 2010г в х. Ленинский расположены артезианские скважины №6806 с водонапорной башней Рожновского V=15м3 и №5569 с водонапорной башней Рожновского V=10м3.

Артезианская скважина№6806 оборудована глубинным насосом  ЭЦВ-8-25-100, мощностью 12квт, дебит скважины – 25м3/час, год ввода в эксплуатацию – 2008г., скважина№5569 оборудована глубинным насосом  ЭЦВ-6-16-100, мощностью 6,3квт, дебит скважины – 25м3/час, год ввода в эксплуатацию – 1978г.

Существующие водопроводные сети  тупиковые, выполнены из асбестоцементных труб Ø100-150мм.

В х. Барыбинский расположена артезианская скважина №3066 с водонапорной башней Рожновского V=25м3, оборудована глубинным насосом  ЭЦВ-6-16-100, мощностью 8,0квт, дебит скважины – 25м3/час, год ввода в эксплуатацию – 1978г.

Существующие водопроводные сети  тупиковые, выполнены из асбестоцементных труб Ø100мм.

Население х. Греблянский снабжается водой от артезианской скважины №3066, расположенной в х. Барыбинский.

Существующие водопроводные сети  тупиковые, выполнены из асбестоцементных труб Ø100мм.

В х. Новый расположена артезианская скважина №6900 с водонапорной башней Рожновского V=50м3, оборудована глубинным насосом  ЭЦВ-6-16-140, мощностью 8,0квт, дебит скважины – 25м3/час, год ввода в эксплуатацию – 1978г.

Существующие водопроводные сети  тупиковые, выполнены из асбестоцементных труб Ø100мм.

В х. Рашпиль  расположена артезианская скважина №3757 с водонапорной башней Рожновского V=15м3, оборудована глубинным насосом  ЭЦВ-6-16-140, мощностью 8,0квт, дебит скважины – 25м3/час, год ввода в эксплуатацию – 1973г, скважина расположена на сельхозобъекте.

Существующие водопроводные сети  тупиковые, выполнены из асбестоцементных труб Ø100мм.

Скважины, находящиеся на существующих водозаборах, могут быть загрязнены и за период эксплуатации, вследствие интенсивного использования подземных вод, создается большая и глубокая районная депрессия их уровня и снижение дебита.

Существующие сети проложены тупиковые, более 70% сетей имеют физический износ 100%.

Согласно санитарному заданию Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому Краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском районах от 09 декабря 2008г. за № 23-18/1473 на сегодняшний момент особую озабоченность в Тимашевском районе  вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей.

Место размещения существующих водозаборов не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Сети находятся в аварийном изношенном состоянии и не обеспечивают требуемых расходов и напоров в водопроводной сети.

Питьевая вода подается населению не гарантированного качества, вода подается без очистки.

Канализация.

Согласно справке ООО «Наш хутор» Новоленинского сельского поселения, в поселении централизованная канализации  отсутствует, население пользуется дворовыми уборными.

Теплоснабжение.

В состав  Новоленинского сельского поселения входят: хутор Ленинский, хутор Барыбинский, хутор Греблянский, хутор Новый и хутор Рашпиль.

Централизованное теплоснабжение объектов в настоящее время по справкам выданным администрацией сельского поселения отсутствует.

Существующая усадебная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Электроснабжение.

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-35, А-50 и АС-50 от подстанции ПС-35/10 кВ "Новоленинская" мощностью 4,0 МВА.

Газоснабжение.

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

В Новоленинском сельском поселении Тимашевского района пять  населенных пунктов и все  газифицированы.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

- из ГРС  г.Тимашевск.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Тимашевскрайгаз».

Связь и информация.

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от АТС типа «Квант-Е-Сокол», расположенной в х. Ленинский по ул. Космонавтов, 10. Монтированная емкость АТС - 952 номера, задействовано 718 номеров. К АТС подключено 472 абонента х. Ленинский, 48 абонентов х. Барыбинский, 41 абонент х. Греблянский, 104 абонента х. Новый и 53 абонента х. Рашпиль.

В каждом населенном пункте имеется таксофон.

Из х. Ленинский в направлении г. Тимашевск имеется одна соединительная линия.

В настоящее время в Новоленинском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

В Новоленинском сельском поселении в настоящее время имеется одно отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которое обеспечивает для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

Сотовая связь на территории Новоленинского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ОАО «Теле 2»;

- Кавказский филиал ОАО Мегафон;

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

1.14. Экологическое состояние

В настоящее время санитарное состояние Новоленинского сельского поселения в целом удовлетворительное.

К неблагоприятным процессам на исследуемой территории следует отнести:

- просадка эолово-делювиальных отложений;

- частичное подтопление и затопление территории, заиление рек и балок, линейная эрозия склонов;

- денудация почв в результате плоскостного смыва и ветровой эрозии с аккумуляцией наносов в устьях балок;

- дефляция почв – эоловое разрушение. Наносы почвы в виде пыли в лесополосах и заносы по долинам рек и балок.

Влияние на природную геологическую среду оказывает техногенное воздействие – трассы коммуникаций, линии электропередач, водопроводы. Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

Сейсмичность исследуемой территории согласно СНиП II-7-81* и приложение Б, СНКК 22-301-2000 для зданий и сооружений нормального и повышенного уровня ответственности – 7 баллов, высокого уровня ответственности –     8 баллов.

Грунты ИГЭ–2, 2а  3, 3а, 4, 8, 9, 10, 11, 12 соответствуют II категории по сейсмическим свойствам согласно таблице 1, СНиП II-7-81* (в редакции 2000г.), грунты ИГЭ-5, 6, 7 – к III категории.

Вредное влияние на проживание людей оказывает зона распространения шума от автомобильной дороги регионального значения «подъезд к х.Ленинский». Шумовому воздействию подвержена часть жилой застройки расположенной вдоль автомобильной дороги в х.Ленинский.

Негативной воздействие на проживание населения так же оказывают производственные предприятия расположенные за границами населенных пунктов но в непосредственной близости от жилой застройки.

В населенных пунктах отсутствует ливневая канализация, что способствует размыву почвы, загрязнению проездов и тротуаров и образованию пыли при высыхании. Часть улиц не имеют твердого покрытия, проезжей части, тротуаров.

Централизованной канализацией обеспечена лишь часть общественных зданий. Жилые дома оборудованы местными септиками и выгребными ямами.

В населенных пунктах отсутствуют зеленые насаждения на территории санитарно-защитных зон между производственными предприятиями и жилой зоной, между автомобильными дорогами регионального значения и жилой застройкой. Недостаточно озеленены или отсутствуют зеленые насаждения вдоль реки.

Не соблюдена водоохранная зона вдоль реки Бейсужек Левый.

Вывоз ТБО с территории поселения производится на свалку мусора Новоленинского сельского поселения.

На территории поселения располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

1.15. Баланс современного использования территории

- Существующий баланс Новоленинского сельского поселения

| Таблица 9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид территории | Существующее состояние |  |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель Новоленинского сельского поселения установленных границах, всего | 9006,58 | 100,00 |
| 1. | Земли населенных пунктов всего, в т.ч.: | 906,95 | 10,07 |
|  | х. Ленинский | 360,06 |  |
|  | х. Греблянский | 55,59 |  |
|  | х. Барыбинский | 179,66 |  |
|  | х. Новый | 207,66 |  |
|  | х. Рашпиль | 103,98 |  |
| 2. | Земли сельскохозяйственного назначения, из них: | 7190,41 | 79,84 |
|  | Кладбище | 1,84 |  |
|  | Территории сельскохозяйственных производств | 150,73 |  |
| 3. | Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 439,22 | 4,88 |
| 5. | Земли водного фонда | 470,00 | 5,22 |
| 10. | Итого | 9006,58 | 100,00 |

Существующий баланс х. Ленинский

Таблица 10

| № п/п | Вид территории | Существующее состояние |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | 360,06 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 144,76 | 40,20 |
|  | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 144,17 |  |
|  | Территория малоэтажной секционной жилой застройки | 0,59 |  |
|  | Резервные территории жилой застройки | 0,00 |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 3,47 | 0,96 |
|  | Территория административных, кредитно-финансовых, культурно-бытовых, торговых, предприятий связи и общественного питания | 1,68 |  |
|  | Территория детских дошкольных и общеобразовательных учреждений | 1,72 |  |
|  | Территория учреждений здравоохранения | 0,07 |  |
| 3. | Производственные территории | 9,25 | 2,57 |
|  | Производственная территория | 9,25 |  |
|  | Коммунально-складская территория | 0,00 |  |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 26,40 | 7,33 |
|  | Улицы, дороги, проезды, площадки | 25,27 |  |
|  | Дорожный сервис | 0,68 |  |
|  | Сооружения инженерной инфраструктуры | 0,45 |  |
| 5. | Рекреационная зона | 2,69 | 0,75 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | 1,78 |  |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | 0,91 |  |
|  | Территория пляжа | 0,00 |  |
| 6. | Зона земель сельскохозяйственного использования | 94,59 | 26,27 |
| 8. | Зона специального назначения | 1,51 | 0,42 |
|  | Кладбище | 1,51 |  |
|  | Кладбище проектируемое | 0,00 |  |
| 9. | Прочие | 77,39 | 21,49 |
|  | Водная поверхность | 42,59 |  |
|  | Территория водоохранной прибрежно-защитной полосы | 34,80 |  |
| 10. | Итого | 360,06 | 100,00 |

Существующий баланс х. Барыбинский

Таблица 11

| № п/п | Вид территории | Существующее состояние |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | 179,66 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 50,53 | 28,13 |
|  | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 50,53 |  |
|  | Резервные территории жилой застройки | 0,00 |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,12 | 0,07 |
|  | Территория административных, кредитно-финансовых, культурно-бытовых, торговых, предприятий связи и общественного питания | 0,12 |  |
| 3. | Производственные территории | 0,00 | 0,00 |
|  | Производственная территория | 0,00 |  |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 10,25 | 5,71 |
|  | Улицы, дороги, проезды, площадки | 10,25 |  |
| 5. | Рекреационная зона | 0,00 | 0,00 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | 0,00 |  |
|  | Территория пляжа | 0,00 |  |
|  | Лесопарковое озеленение | 0,00 |  |
| 6. | Зона земель сельскохозяйственного использования | 77,59 | 43,19 |
| 9. | Прочие | 41,17 | 22,92 |
|  | Водная поверхность | 11,41 |  |
|  | Территория водоохранной прибрежно-защитной полосы | 29,76 |  |
| 10. | Итого | 179,66 | 100,00 |

Существующий баланс х. Греблянский

Таблица 12

| № п/п | Вид территории | Существующее состояние |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | 55,59 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 28,74 | 51,70 |
|  | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 28,74 |  |
|  | Резервные территории жилой застройки | 0,00 |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 1,34 | 2,41 |
|  | Территория административных, кредитно-финансовых, культурно-бытовых, торговых, предприятий связи и общественного питания | 1,34 |  |
| 3. | Производственные территории | 0,00 | 0,00 |
|  | Производственная территория | 0,00 |  |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 5,66 | 10,18 |
|  | Улицы, дороги, проезды, площадки | 5,66 |  |
| 5. | Рекреационная зона | 0,00 | 0,00 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | 0,00 |  |
|  | Территория пляжа | 0,00 |  |
|  | Лесопарковое озеленение | 0,00 |  |
| 6. | Зона земель сельскохозяйственного использования | 12,36 | 22,23 |
| 9. | Прочие | 7,49 | 13,47 |
|  | Территория водоохранной прибрежно-защитной полосы | 7,49 |  |
| 10. | Итого | 55,59 | 100,00 |

Существующий баланс х. Новый

Таблица 13

| № п/п | Вид территории | Существующее состояние |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | 207,66 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 70,06 | 33,74 |
|  | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 70,06 |  |
|  | Резервные территории жилой застройки | 0,00 |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,00 | 0,00 |
|  | Территория административных, кредитно-финансовых, культурно-бытовых, торговых, предприятий связи и общественного питания | 0,00 |  |
|  | Территория детских дошкольных и общеобразовательных учреждений | 0,00 |  |
| 3. | Производственные территории | 0,00 | 0,00 |
|  | Производственная территория | 0,00 |  |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 10,62 | 5,11 |
|  | Улицы, дороги, проезды, площадки | 10,33 |  |
|  | Сооружения инженерной инфраструктуры | 0,29 |  |
| 5. | Рекреационная зона | 0,00 | 0,00 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | 0,00 |  |
|  | Лесопарковое озеленение | 0,00 |  |
|  | Территория пляжа | 0,00 |  |
| 6. | Зона земель сельскохозяйственного использования | 76,84 | 37,00 |
| 8. | Зона специального назначения | 0,00 | 0,00 |
|  | Кладбище | 0,00 |  |
| 9. | Прочие | 50,14 | 24,15 |
|  | Водная поверхность | 16,21 |  |
|  | Территория водоохранной прибрежно-защитной полосы | 33,93 |  |
| 10. | Итого | 207,66 | 100,00 |

Существующий баланс х. Рашпиль

Таблица 14

| № п/п | Вид территории | Существующее состояние |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | 103,98 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 28,22 | 27,14 |
|  | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 28,22 |  |
|  | Резервные территории жилой застройки | 0,00 |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,06 | 0,06 |
|  | Территория административных, кредитно-финансовых, культурно-бытовых, торговых, предприятий связи и общественного питания | 0,06 |  |
| 3. | Производственные территории | 0,00 | 0,00 |
|  | Производственная территория | 0,00 |  |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 10,15 | 9,76 |
|  | Улицы, дороги, проезды, площадки | 10,15 |  |
| 5. | Рекреационная зона | 1,50 | 1,44 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | 0,00 |  |
|  | Спортивные сооружения | 1,50 |  |
| 6. | Зона земель сельскохозяйственного использования | 52,85 | 50,83 |
| 8. | Зона специального назначения | 0,00 | 0,00 |
|  | Кладбище | 0,00 |  |
| 9. | Прочие | 11,20 | 10,77 |
|  | Территория водоохранной прибрежно-защитной полосы | 11,20 |  |
| 10. | Итого | 103,98 | 100,00 |

1.16. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории Новоленинского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края.

- Опасные процессы и явления природного характера

По ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные геологические явления и процессы:

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ГУП  «Кубаньгеология» Краснодарская полевая гидрогеологическая партия, выполненного в 2007 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- затопление;

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- заболачивание;

- заиление рек и балок;

- линейная эрозия склонов;

- делювиальный снос;

- просадка грунтов;

- слабые иловые грунты;

- денудация почв в результате плоскостного смыва и ветровой эрозии с аккумуляцией наносов в устьях балок;

- дефляция почв – эоловое разрушение. Наносы почвы в виде пыли в лесополосах и заносы по долинам рек и балок.

- сейсмичность.

Природные условия территории Тимашевского района по СНиП 22-01-95 относятся к средней категории сложности.

Сейсмичность исследуемой территории согласно карте  ОСР-97(А),  СНиП II-07-81-2000*, СНКК 22-301-2000 для зданий и сооружений нормального и повышенного уровня ответственности – 7 баллов, высокого уровня ответственности –     8 баллов.

Подземные воды, в большинстве случаев, неагрессивные к бетонам нормальной плотности на портландцементе и среднеагрессивные к металлическим конструкциям.

Опасных физико-геологические процессы

Повышенное стояние грунтовых вод

На участках с пониженным рельефом, в пойменной части территории реки, балок наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территорий и снижению их инженерных и санитарных свойств. Такой территорией является пойма реки Бейсужек Левый, балок, каналов, прудов. Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется в пойменной части реки от 0.00 до 2.00 м.

Эрозийные процессы

Эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков

В целом, подверженность территории района эрозии временных водотоков можно расценивать как среднюю.

Подтопление

В населенных пунктах Новоленинского сельского поселения  к подтопленным площадям отнесены территории поймы реки Бейсужек Левый, балок, передовые части надпойменных террас.

Затопление.

На территории  Новоленинского сельского поселения  распространено флювиальное затопление, то есть затопление водами постоянных и временных водотоков.

Река Бейсужек Левый и другие, как и все степные реки и крупные балки, перегорожены многочисленными плотинами и превращены в каскад прудов. В результате сток воды затруднен, поймы рек затоплены и покрыты болотной растительностью, в период половодья наблюдается подтопление территорий. Распашка до уреза воды привела к усилению процессов заиления прудов и уменьшению пропускной способности.

К затопляемым поверхностными водами, отнесены территории низких и высоких пойм и тальвеги оврагов.

Заболачивание.

Избыточно увлажненные и заболоченные участки района расположены    в основном в поймах реки, в днищах балок, подпруженных по той или иной причине, а так же в бессточных понижениях (в том числе искусственно созданных). Многие такие участки расположены на зарегулированных   поймах реки, заболачивание пойм  в основном имеет антропогенное происхождение (т.е. связанно с техногенной деятельностью человека).

Эоловые процессы, дефляция

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Просадочные и просадочно-суффозионные процессы

Процесс просадки грунтов имеет распространение как покров на надпойменных террасах. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания.

Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

Опасные метеорологические явления:

На территории Новоленинского сельского поселения основной опасностью метеорологического происхождения являются (по ГОСТ Р 22.0.06.95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий): ураганные ветры, пылевые бури, ливневые дожди с грозами и градом, туманы, снегопады, налипание снега, обледенения, подтопления в паводковый период и ливневых дождях. В летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 400.

В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. . Среднегодовая сумма осадков составляет 702 м. Абсолютный максимум 1020 мм наблюдался в 1915г. Распределение осадков в течение года неравномерное. Амплитуда между самым засушливым месяцем (сентябрь) и самым дождливым (декабрь) составляет 37мм.

Сильный снегопад с ветром приводят к снежным заносам на автомобильных дорогах. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения Новоленинского сельского поселения.

- Опасности техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

Промышленные аварии и катастрофы:

- Химически опасные объекты экономики

На территории Новоленинского СП химически опасные объекты отсутствуют.

Пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики.

На территории Новоленинского сельского поселения осуществляют производственную деятельность следующие объекты, осуществляющие хранение или транспортировку взрыво-, пожароопасных веществ – нефтепродуктов.

Таблица 15 – Перечень ПВОО Новоленинского сельского поселения

| Наименование объекта | Место нахождения ПОО | Опасное вещество |
| --- | --- | --- |
| АЗС | х. Ленинский | нефтепродукты |

- Опасные вещества на АЗС Новоленинского сельского поселения хранятся в подземных резервуарах. Таким образом, наиболее опасной аварией является авария с участием автоцистерны. Максимальный объем автоцистерны для АЗС 16 м3.

- Расчеты зон разрушения при взрывах на АЗС производились в соответствии с методикой, приведенной в приложение Е ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов». Результаты расчетов радиусов зон разрушений приведены в таблице 2.2.2.3.

- Определение поражающего воздействия теплового излучения горения на АЗС проводилось по методу, приведенного в приложении В ГОСТ Р 12.3.047-98.

- Результаты расчетов зон действия поражающих факторов при возможных авариях на АЗС приведены в таблице 16.

- Таблица 16 – Радиусы зон действия поражающих факторов при авариях на ПВОО, м

| Наименование объекта | Место нахождения ПОО | Пожар пролива (максимальная зона), м | Взрыв (максимальная зона), м |
| --- | --- | --- | --- |
| АЗС | х.Ленинский | 22,50 | 148,72 |

Опасные происшествия на транспорте:

Автотранспорт.

В западной части Новоленинского сельского поселения вдоль административной границы проходит автодорога регионального значения «г.Краснодар – г.Ейск», которая связывает поселение с административным центром района г.Тимашевск.

Высокая интенсивность движения, недостаточность автомобильных развязок, неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках могут привести к чрезвычайным ситуациям на автодорогах поселения. Виды возможных чрезвычайных ситуаций – разлив нефтепродуктов, пожары, взрывы.

Причиной возникновения ЧС на проектируемом объекте могут стать аварии на транспортных коммуникациях, по которым возможна транспортировка взрывопожароопасных веществ (СУГ (пропана) и бензина в автомобильных цистернах).

Наиболее опасной аварией на автотранспорте является разлив бензина при разгерметизации автоцистерны, наиболее вероятной – пролив бензина при повреждении бензобака емкостью 50 литров, сопровождающийся взрывом и пожаром.

- Вероятность возникновения и развития рассматриваемых аварий, связанных с возгоранием и взрывами ВВ, в соответствии с расчетными формулами ГОСТ Р 12.3.047-98 может составить 3,4х10-6. Вероятность аварий увеличивается в период стихийных бедствий (гололед, снежные заносы, наводнения, ливневые дожди).

- Расчет зон при возможных авариях на автотранспорте проводился в соответствии с  ГОСТ Р 12.3.047-98. Результаты расчета зон действия поражающих факторов при наиболее опасном и наиболее вероятном сценариях аварий на автомобильном транспорте приведены в таблице 17.

- Таблица 17 – Результаты расчета зон действия поражающих факторов при наиболее опасном и наиболее вероятном сценариях аварий на автомобильном транспорте

| Наименование объекта | Пожар пролива (максимальная зона), м | Взрыв (максимальная зона), м |
| --- | --- | --- |
| Автоцистерна | 12,64 | 148,72 |
| Легковой автомобиль (50 л) | 0,94 | 22,16 |

Железнодорожный транспорт

В западной части Новоленинского сельского поселения вдоль административной границы проходит железная дорога направлением «г.Краснодар – г.Ейск».

Наибольшую опасность для Новоленинского сельского поселения представляют крушения подвижного состава с грузами 3 и 6 класса, провозимых по железной дороге «Крымск-Тимашевск». Особенно опасны легколетучие аварийно химически опасные вещества (АХОВ), при которых возможно создание опасных концентраций, приводящих к отравлению не только в зоне аварии, но и на значительном расстоянии от нее. Наибольшую опасность в этом отношении представляют аммиак и хлор.

- Расчет размеров взрывоопасных зон приведен в таблице 18.

Таблица 18 – Расчет размеров взрывоопасных зон

| Вещество | Площадь разлития всего объема, м2 | Радиус окружности разлива/ радиус зоны загазованности м | Радиус зоны порога поражения людей, м | Радиус зоны полных разрушений, м/ избыточное давление, кПа | Радиус зоны сильных разрушений, м/ избыточное давление, кПа | Радиус зоны средних разрушений, м/ избыточное давление, кПа | Радиус зоны слабых разрушений, м/ избыточное давление, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амиловый спирт | 307,615 | 9,897/0,413 | - | - | - | - | - |
| Ацетон | 307,615 | 9,897/8,378 | 50,738 | 3,442/ 1375,47 | 5,073/ 526,829 | 8,698/ 156,873 | 50,738/ 8,664 |
| Бензин A-72 (зимний) | 307,615 | 9,897/87,071 | 232,885 | 15,802/ 308,427 | 23,288/ 132,967 | 39,923/ 47,626 | 232,885/ 4,065 |
| Бензин Б-70 (авиа) | 307,615 | 9,897/50,303 | 136,054 | 9,232/ 576,507 | 13,605/ 235,212 | 23,323/ 77,641 | 136,054/ 5,58 |
| Бензол | 307,615 | 9,897/48,325 | 155,408 | 10,545/ 446,01 | 15,54/ 185,996 | 26,641/ 63,468 | 155,408/ 4,906 |
| Гексан | 307,615 | 9,897/11,109 | 43,847 | 2,975/ 2458,1 | 4,384/ 908,751 | 7,516/ 254,310 | 43,847/ 11,623 |
| Гидразин | 307,615 | 9,897/0,566 | 5,561 | 0,383/ 14392,2 | 0,565/ 4945,271 | 0,968/ 1202,335 | 5,65/ 30,612 |
| Декан | 307,615 | 9,897/0,383 | - | - | - | - | - |
| Дивиниловый эфир | 307,615 | 9,897/150,987 | 416,81 | 28,283/ 161,646 | 41,681/ 74,33 | 71,453/ 29,049 | 416,81/ 2,904 |
| Дизельное топливо | 307,615 | 9,897/0,586 | - | - | - | - | - |
| Дихлорэтан | 307,615 | 9,897/8,876 | 112,8 | 7,654/ 248,036 | 11,28/ 109,434 | 19,337/ 40,449 | 112,8/ 3,655 |
| Диэтиловый эфир | 307,615 | 9,897/124,508 | 367,338 | 24,926/ 157,751 | 36,733/ 72,75 | 62,972/ 28,534 | 367,338/ 2,869 |
| Изобутиловый спирт | 307,615 | 9,897/1,056 | - | - | - | - | - |
| Изопентан | 307,615 | 9,897/185,047 | 430,310 | 29,199/ 165,013 | 43,031/ 75,706 | 73,767/ 29,501 | 430,31/ 2,936 |
| Изопропил-бензол | 307,615 | 9,897/3,736 | - | - | - | - | - |
| Изопропиловый спирт | 307,615 | 9,897/13,073 | 62,491 | 4,24/ 1108,65 | 6,249/ 430,786 | 10,712/ 131,438 | 62,491/ 7,768 |
| Керосин | 307,615 | 9,897/2,22 | - | - | - | - | - |
| Метиловый спирт | 307,615 | 9,897/13,638 | 102,732 | 6,971/ 425,758 | 10,273/ 178,469 | 17,611/ 61,344 | 102,732/ 4,807 |
| Нефть | 307,615 | 9,897/0,596 | - | - | - | - | - |
| Толуол | 307,615 | 9,897/2,734 | 14,361 | 0,974/ 10256,2 | 1,436/ 3560,209 | 2,462/ 883,725 | 14,361/ 25,047 |
| Хлорбензол | 307,615 | 9,897/6,183 | - | - | - | - | - |
| Этилбензол | 307,615 | 9,897/1,309 | - | - | - | - | - |
| Этиловый спирт | 307,615 | 9,897/11,537 | 68,47 | 4,646/ 899,489 | 6,847/ 354,813 | 11,737/ 110,976 | 68,47/ 6,996 |

Трубопроводный транспорт

- По территории Новоленинского СП магистральные трубопроводы не проходят.

На территории Новоленинского СП  сельского поселения возможно осуществление террористических актов.

- 2. Цели и задачи территориального планирования

- 2.1. Цели территориального планирования

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Новоленинского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности поселения;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию социально-экономического потенциала поселения и населенных пунктов с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения и входящих в его состав населенных пунктов; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

2.2.  Задачи территориального планирования

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории Новоленинского сельского поселения, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): -схема планировочной организации территории поселения;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития территории, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории населенных пунктов Новоленинского сельского поселения и прилегающих территорий, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения.

В результате анализа использования территории поселения проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов и поселения в целом, а именно:

- комплексное территориальное развитие Новоленинского сельского поселения на расчетный срок (до 2031 года) и на перспективу (до 2046 года);

- функциональное зонирование территории;

- организация структуры транспортных связей и увязка ее с внешней транспортной структурой;

- освоение территорий на основе развития инфраструктуры, транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, структуры обслуживания;

- развитие хутора Ленинский как центра сельского поселения;

- реконструкция существующей застройки населенных пунктов;

- организация новых центров обслуживания в проектируемых жилых районах;

- реконструкция и развитие существующей производственной зоны поселения;

- внедрение наукоемких экологически чистых технологий с целью реконструкции и модернизации вредных производств.

В составе проекта выполнен комплексный анализ существующего использования территории с отображением границ земель различных категорий, границ ограничений, диктующих определенные регламенты по использованию земельных участков, границ территорий объектов историко-культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию

- 3.1. Тенденции и приоритеты экономического развития

Учитывая ресурсный потенциал территории, резервы его развития, а также ориентиры современной экономической политики, сельское хозяйство является наиболее приоритетным в хозяйственном комплексе поселения.

Территория планирования имеет возможности самообеспечения по многим видам сельскохозяйственной продукции, при этом принципиальное значение имеет наращивание производительности зернового хозяйства, приоритетный статус которого сохраняется и в перспективе. Дальнейшее увеличение производства зерна в первую очередь связано с повышением урожайности зерновых культур посредством комплексной интенсификации отрасли.

Подсолнечник является главным сырьем для маслоэкстракционной промышленности, спрос на культуру сохраняется на высоком уровне, причем как на внутренних рынках, так и на мировом. В силу своего чрезмерно неблагоприятного влияния на почвенные ресурсы предпринимаются меры по снижению территориальной концентрации посевов культуры.  Поэтому увеличение производства семян подсолнечника будет зависеть от повышения урожайности культуры.

Вероятной тенденцией будет наращивание производства овощных культур, в том числе в закрытом грунте. Увеличение объемов и уровня товарности в овощеводстве планируется как за счет развития фермерского сектора, так и деятельности личных подсобных хозяйств населения.

В равной приоритетности с растениеводством рассматривается животноводческий комплекс поселения.  Первоочередными задачами отрасли являются укрепление кормовой базы и ускоренный рост поголовья сельскохозяйственных животных.  В отраслевом разрезе перспективы животноводческой отрасли в первую очередь связаны с развитием скотоводства и свиноводства, в особенности крупнотоварных форм их организации.

В скотоводстве целесообразно усилить концентрацию на производстве молока, соответственно увеличить поголовье молочного стада. Главная задача молочного подкомплекса – обеспечение местного населения и жителей г. Тимашевска цельномолочной продукцией и производство молочного сырья для перерабатывающей промышленности района.

Основным направлением развития промышленного производства на территории поселения является организация переработки получаемого сельскохозяйственного сырья. Это требует создание собственных производственных подразделений по переработке, а также развития интегрированных связей с крупными промышленными предприятиями района, осуществляющими более глубокую переработку сельскохозяйственной продукции.

Реализация указанных мер позволит обеспечить динамичное развитие поселения, диверсифицировать его хозяйственную структуру, наиболее эффективного использовать природно-хозяйственный потенциал.

3.2. Расчет перспективной численности населения

Проектная численность постоянного населения  территории планирования определена по методу «передвижек возрастов». В процессе расчета существующее население проектируемой территории распределяется на пятилетние возрастные группы, которые последовательно передвигаются через каждые пять лет в следующий (более старший) возрастной интервал с учетом заданных параметров повозрастных коэффициентов смертности, рождаемости и интенсивности миграции. Преимущества метода заключаются в его комплексности: он позволяет одновременно определить численность и структурный состав населения.

Применительно к будущей демографической динамике применялись сценарии, основанные на тенденциях постепенного увеличения повозрастных коэффициентов рождаемости и вероятностей дожития (особенно в группах трудоспособного возраста). Одновременно предполагался умеренный рост показателя миграционного прироста.

Тенденции, закладываемые в демографический прогноз, предполагают:

- увеличение числа деторождений в среднем на 1 женщину репродуктивного возраста  до 1,7 человека;

- увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни населения до 70,4 лет;

- среднегодовое значения показателя миграционного на уровне 7 промилле (22-25 человек в год).

Комплексный анализ сложившейся ситуации и ожидаемых тенденций в демографической динамике на предстоящий расчетный период показывает, что при самых значительных позитивных изменениях в процессах рождаемости и смертности показатель естественного движения населения не принимает положительного значения ни на одном из прогнозируемых интервалов. Увеличение численности населения территории планирования будет происходить главным образом за счет миграционного прироста.

В соответствии с прогнозом численность населения Новоленинского поселения к сроку реализации первой очереди строительства составит 3500 человек, к расчетному сроку генерального плана – 3700 человек.

Прогнозная оценка численности населения  Новоленинского

сельского поселения в разрезе населенных пунктов

Таблица 19

| Наименование населенного пункта | Базовый период (2010 год) | Первая очередь (2021 год) | Расчетный срок (2031 год) | Долгосрочная перспектива (2046 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 хутор Ленинский | 2056 | 2170 | 2300 | 2480 |
| 2 хутор Барыбинский | 282 | 290 | 300 | 315 |
| 3 хутор Греблянский | 209 | 220 | 230 | 245 |
| 4 хутор Новый | 483 | 510 | 540 | 580 |
| 5 хутор Рашпиль | 293 | 310 | 330 | 360 |
| Итого по Новоленинскому поселению: | 3323 | 3500 | 3700 | 3980 |

- Прогноз демографической структуры населения

- (по возрастному признаку)

Таблица 20

| Единица измерения | Возрастные группы населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г |  |  | 2021 г |  |  | 2031 г |  |  |
|  | младше трудоспо-собного | трудоспо-собного | старше трудоспо-собного | младше трудоспо-собного | трудоспо-собного | старше трудоспо-собного | младше трудоспо-собного | трудоспо-собного | старше трудоспо-собного |
| человек | 505 | 2064 | 754 | 603 | 2004 | 893 | 657 | 2130 | 913 |
| в % от общей численности | 15,2 | 62,1 | 22,7 | 17,2 | 57,3 | 25,5 | 17,8 | 57,6 | 24,6 |

3.3. Расчет проектной территории

Площадь проектной территории, предусмотренной под развитие системы культурно-бытового обслуживания, строительство жилых зданий и иных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, определяется в соответствии с прогнозной численностью населения и Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края  (Приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П).

Перспективная численность населения территории планирования на период до 2031 года согласно проекту составит 3700 человек. Соответственно, в течение первой очереди и расчетного срока подлежит расселению 377 человек – 126 семей, при условно принимаемом коэффициенте семейности равном 3.

Кроме того, проектные предложения по Новоленинскому поселению включают резервирование территорий под вывод жилой застройки, расположенной в пределах установленных санитарно-защитных зон (СЗЗ) от производственных объектов в х.Ленинском (18 единиц жилищного фонда общей численностью проживающего населения 54 человека).

В качестве основного типа в новом жилищном строительстве генеральным планом определена усадебная застройка с участком при доме 0,15 га. Норма для предварительного определения потребной селитебной территории составляет 0,21 – 0,23 га на 1 дом.

Прогноз потребности в новой селитебной территории

для населенных пунктов Новоленинского сельского поселения

Таблица 21

| Наименование населённого пункта | 1 очередь строительства |  |  | Расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (2011-2021г.г.) |  |  | (2011-2031г.г.) |  |  |
|  | Расселяется на новой территории |  | Потребность в селитебной территории, га | Расселяется на новой территории |  | Потребность в селитебной территории, га |
|  | чел. | семей |  | чел. | семей |  |
| 1 хутор Ленинский | 114 | 38 | 8 | 298 | 99 | 20,8 |
| в том числе резервируется для проживающих в СЗЗ | - | - | - | 54 | 18 | 3,8 |
| 2 хутор Барыбинский | 8 | 3 | 0,6 | 18 | 6 | 1,3 |
| 3 хутор Греблянский | 11 | 4 | 0,8 | 21 | 7 | 1,5 |
| 4 хутор Новый | 27 | 9 | 1,9 | 57 | 19 | 4 |
| 5 хутор Рашпиль | 17 | 6 | 1,3 | 37 | 13 | 2,7 |
| Итого по поселению: | 177 | 60 | 12,6 | 431 | 144 | 30,3 |

Таким образом, предварительный размер потребной селитебной территории для Новоленинского поселения на расчетный период до 2031 года составил 30,3 га, в том числе 3,8 га – для расселения жителей х.Ленинского, проживающих в настоящее время в радиусах санитарно-защитных зон производственных предприятий.

Потребный резерв селитебной территории за расчетным сроком генерального плана (2031-2046 гг.)  определен в количестве  19,6 га.

3.4. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

Расчет потребности в учреждениях социально-культурной инфраструктуры выполнен на основании действующих нормативов и представляет собой прогнозные показатели, минимально необходимые для устойчивого развития территории.

При расчете потребности учреждений и предприятий обслуживания проектного населения использовались следующие нормативные документы:

- Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края

(приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П);

- методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от    19 октября 1999 г. № 1683-р.

Таблица 22

1

2

3

4

5

6

7

8

Генплан Новоленинского СП

Генплан Новоленинского СП

условники

3.5. Проектируемая территориально-планировочная организация Новоленинского сельского поселения

Сложившаяся территориально-планировочная структура Новоленинского сельского поселения в границах муниципального образования представляет собой пять населенных пунктов, образующих пять отдельных жилых массива – хутора: Ленинский , Барыбинский,Греблянский, Новый, Рашпиль.

Существующая численность сельского поселения составляет 3323 человека. Численность населения на расчетный срок проектирования будет составлять 3700 человек. В х. Ленинском численность населения составит 2300 человек, в х.Барыбинский – 300 человек, в х. Греблянский – 230 человек, в х. Новый – 540 человек, в х. Рашпиль – 330 человек.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, развитие курортно-рекреационной зоны вдоль Таманского залива, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы транспорта.

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены производственные предприятия, сохраняемые проектом по прямому функциональному назначению.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах развития Новоленинского сельского поселения:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенными пунктами;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

На землях населенных пунктов обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую, производственную застройку и рекреационную зону. В направлении перспективного территориального развития населенных пунктов и его функциональных зон выделены резервные зоны для развития жилой, рекреационной и производственной зоны.

Проектируемая территориально-планировочная организация

населенных пунктов поселения

В основу планировочного решения территорий населенных пунктов положена идея создания современного компактного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей, наличия водных пространств, а также автомобильных дорог   регионального значения.

Генеральным планом градостроительного развития населенного пункта предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории, с компактной селитебной зоной и упорядоченной производственной зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства;

- приоритетность экологического подхода при решении планировочных задач и обеспечения экологически безопасного развития территории.

Основная идея территориального развития состоит в следующем:

- выявление сформировавшегося каркаса населенного пункта - планировочного, транспортного, технического, зелёного;

- проектирование перспективного развития населенного пункта, как органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает реконструкцию и развитие периферийных зон;

- компактное развитие периферийных зон населенного пункта;

- развитие рекреационной зоны;

- прогноз жилищного фонда составлен на основе следующих предпосылок:

- обеспечение комфортности проживания населения

- увеличение обеспеченности жилищным фондам до 20,5м2 на 1 человека существующего населения, обеспечение жилищным фондом прирастающего населения.

Генплан   хуторов

Генплан   хуторов

Условники

хутор Ленинский

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории хутора Ленинского ряд площадок, пригодных для освоения.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития хутора на первую очередь строительства (до 2021 г.), на расчётный срок (до 2031 г.) и направление его возможного развития за расчётный срок (до 2046 г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

В составе генерального плана рассматривались следующие вопросы:

- прогноз устойчивого развития хутора Ленинский в качестве центра сельского поселения;

- комплексное решение экологических и градостроительных задач.

При разработке генерального плана хутора  намечен ряд мероприятий, суть которых заключается в следующем:

- завершение формирования многофункционального общественного центра;

- создание общественного центра и подцентров на проектируемых территориях;

- создание рекреационной зоны;

- организация рекреационных территорий населенного пункта с созданием зеленой зоны отдыха и пляжа;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие производственной зоны;

- совершенствование инженерной и транспортной инфраструктуры.

Хутор Ленинский расположен в юго-западной части земель поселения. Территория хутора  расположена между водами реки Бейсужек Левый. Это ограничивает территориальное развитие населенного пункта.

Исторически сложившаяся планировочная структура хутора Ленинский в целом сохранена. На основе ее анализа выделены поселковые дороги, главные улицы и улицы в жилой застройке.

Для освоения на первую очередь строительства (до 2021г.), расчетный срок (до 2031г.) и перспективу проектом определены территории развития жилой зоны, расположенные в основном в южной и 1 квартал в восточной части  х.Ленинский в виде кварталов индивидуальной жилой застройки.

Проектируемый жилой микрорайон на южной окраине хутора являются естественным продолжением существующей планировочной структуры. Кроме того предусмотрено размещение жилой зоны на незастроенной территории в существующих кварталах в восточной части. Предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Существующий общественный центр хутора Ленинский расположен в квартале ул.Красная и ул.Комонавтов.Проектом предусматривается реконструкция общественного центра, расширение сети предприятий бытового обслуживания, благоустройство и озеленение открытых пространств – площадей, бульваров, парков. Все существующие объекты общественной застройки проектом сохраняются с учетом их реконструкции модернизации и расширения.

Для обеспечения нормативных радиусов обслуживания объектами социальной инфраструктуры генеральным планом предусмотрено размещение подцентров  в  проектируемом жилом районе на юге населенного пункта. В  его составе – отделение связи, банков, кафе, юридические учреждения, организации и учреждения управления. Зона объектов общественного центра расположена компактно по ул.Восточная. Так же по этой улице проектом предусматривается строительство новой общеобразовательной школы. По ул.Космонавтов предлагается строительство спортивного корпуса с плавательным бассейном.

Вдоль берегов реки предлагается создать благоустроенную набережную с многофункциональной зоной отдыха с пляжем.

Производственные территории, расположенные в южной части населенного пункта, проектом сохраняются на расчетный срок с условием их реконструкции и модернизации. Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.

На территории населенного пункта имеются участки курортных территорий. Он представляет собой базу для рыболовов и зарыбленный пруд. Проектом данные территории сохраняются с учетом дальнейшего развития в соответствии с современными требованиями,. предъявляемыми к объектам рекреационного назначения.  Рекреационная зона с  пляжем создается и в юго-восточной части хутора на берегу реки Бейсужек Левый.

Совершенствование транспортной инфраструктуры населенного пункта заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Генеральным планом предлагается изменение существующих границ хутора.

хутор Барыбинский

Хутор Барыбинский расположен в северной части сельского поселения и

вытянут вдоль автомобильной дороги, проходящей через весь населенный пункт. Жилая зона занимает основную часть территории хутора и предназначена для размещения индивидуальной жилой застройки. Проектируемая жилая зона развивается на землях сельскохозяйственного использования  в северной части, а так же в существующих жилых кварталах для уплотнения застройки хутора и представляет собой индивидуальную жилую застройку с приусадебными участками.

Проектом предложено развить рекреационную территорию с пляжем, расположенную  к  западу от существующей застройки, на берегу реки Бейсужек Левый.

Общественный центр хутора отсутствует. На территориях, предназначенных для нового строительства, с учетом радиусов пешеходной доступности размещены общественные подцентры с набором зданий коммунально-бытового обслуживания населения.

Производственные территории в хуторе отсутствуют, и проектом   на расчетный срок проектируруются территории под предприятия III-IV класса санитарной классификации.

Генеральным планом предполагается изменение существующих границ хутора.

хутор Греблянский

Хутор расположен  в восточной части поселения и является самым малочисленным населенным пунктом поселения.

Территория хутора представлена индивидуальными жилыми домами с большемерными приусадебными участками и развитие населенного пункта возможно в северном части вдоль автомобильной дороги на землях сельскохозяйственного использования. В этом направлении предполагается размещение резервных территорий. Проектируемая жилая зона представляет собой индивидуальную жилую застройку с приусадебными участками.

Общественный центр отсутствует и генеральным планом  предлагается разместить там необходимые объекты обслуживания населения таких как: магазин повседневного обслуживания смешанных товаров, аптека, КБО.

Рекреационная зона представлена рыбачьим станом и недействующим лагерем труда и отдыха, которые на перспективу предлагается реконструировать для использования в рекреационных целях.

Производственная зона в хуторе отсутствует. Проектом не предусматривается  территория для ее развития.

Генеральным планом предполагается изменение существующих границ хутора.

хутор Новый

Хутор расположен в северо-западной части поселения.

Территория хутора представлена индивидуальными жилыми домами с большемерными приусадебными участками и развитие населенного пункта возможно в северной части вдоль автомобильной дороги и юго-западной на землях сельскохозяйственного использования. В этом направлении предполагается размещение резервных территорий. Проектируемая жилая зона представляет собой индивидуальную жилую застройку с приусадебными участками.

Общественный центр отсутствует , генеральным планом  предлагается разместить необходимые объекты обслуживания населения в кварталах жилой застройки такие как: начальную школу со стадионом, детский сад, столовую, парикмахерскую, банно-оздоровительный комплекс, магазин товаров повседневного спроса.

Рекреационная зона отсутствует , проектом предлагается разместить две зоны отдыха с пляжами, спортплощадками и кафе.

Производственная зона в хутора отсутствует  проектом предусматриваются территории для размещения предприятий III-IV класса санитарной классификации на севере населенного пункта.

В хуторе в непосредственной близости с границей расположено кладбище традиционного захоронения,   проектом предлагается расположить территорию для новых захоронений , в границах населенного пункта на нормативном расстоянии от жилой застройки.

Генеральным планом предполагается изменение существующих границ хутора.

хутор Рашпиль

Хутор расположен в юго-восточной части поселения.

Территория хутора представлена несколькими кварталами индивидуальной жилой застройки  с большемерными приусадебными участками, расположенными по правому берегу реки Бейсужек Левый. Развитие населенного пункта возможно в северном и юго-западном направлениях на землях сельскохозяйственного использования. Здесь предполагается размещение резервных территорий. Проектируемая жилая зона представляет собой индивидуальную жилую застройку с приусадебными участками.

Общественный центр отсутствует . Генеральным планом  предлагается размещение в кварталах жилой застройки необходимых объектов обслуживания населения таких как: общественный центр обслуживания населения микрорайона, спортивная площадка со стадионом.

Рекреационная зона представлена спортивной площадкой.

Производственная зона хутора отсутствует. Проектом не предполагается резервирование территории для размещения производственных предприятий.

Генеральным планом не предполагается изменение существующих границ хутора.

3.6. Функциональное зонирование

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана муниципального образования Новоленинское сельское поселение - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Новоленинского сельское поселение как одного из сельскохозяйственных регионов Кубани с преобладанием сельскохозяйственных отраслей.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявления территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Новоленинское сельское поселение:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

  - зоны интенсивного градостроительного освоения;

  - зоны сельскохозяйственного использования территории;

  - зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населенных пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

    - территории населённых пунктов и их развития;

    - территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения – это, прежде всего, территории центра поселения, определенной в планировочной структуре поселения, как точка роста, других населенных пунктов поселения и основные планировочные оси территориальных автомобильных дорог.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения;

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

•	зоны рекреационного использования;

•	зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

•	водные объекты с охранными зонами.

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проектный баланс Новоленинского сельского поселения

Таблица 23

| № п/п | Вид территории | Проектное состояние |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
|  | Общая площадь земель Новоленинского сельского поселения установленных границах, всего | 9006,58 | 100,00 |
| 1. | Земли населенных пунктов всего, в т.ч.: | 867,93 | 9,64 |
|  | х. Ленинский | 343,85 |  |
|  | х. Греблянский | 53,27 |  |
|  | х. Барыбинский | 170,03 |  |
|  | х. Новый | 196,80 |  |
|  | х. Рашпиль | 103,98 |  |
| 2. | Земли сельскохозяйственного назначения, из них: | 7198,67 | 79,93 |
|  | Кладбище | 1,84 |  |
|  | Территории сельскохозяйственных производств | 157,03 |  |
| 3. | Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 439,22 | 4,88 |
| 5. | Земли водного фонда | 500,76 | 5,56 |
| 10. | Итого | 9006,58 | 100,00 |

Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Основными целями функционального зонирования в населенном пункте,  являются:

- установление назначений и видов использования территорий;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании главного природного достояния – водно-болотных угодий, а также земель сельскохозяйственного назначения.

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

3.6.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

х. Ленинский.

Жилая зона представлена территориями существующей застройки усадебного типа, а также новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемого жилищного фонда.

Основную часть территории хутора составляет жилая застройка. Она представляет собой жилые кварталы правильной и неправильной формы. Существующая планировочная структура территории представлена сеткой улиц разной ширины. Улицы вытянуты, в основном, с севера на юг и с зада на восток.

Жилые кварталы застроены одноэтажной усадебной застройкой с приусадебными участками.

Для освоения на первую очередь строительства (до 2021г.), расчетный срок (до 2031г.) и перспективу проектом определены территории развития жилой зоны, расположенные в южной части населкенного пункта, в виде кварталов индивидуальной жилой застройки. Проектируемый жилой микрорайон на юге хутора  является естественным продолжением существующей планировочной структуры. Кроме того предусмотрено размещение жилой зоны на незастроенных территориях в существующих кварталах .

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,03 га до  0 ,1 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки). Размещение жилой застройки учитывает природные факторы, наличие санитарно-защитных зон, планировочных ограничений.

В связи с тем, что размещение новой застройки планируется преимущественно на землях сельскохозяйственного использования, предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке в соответствии с этапами строительства, определенными генеральным планом.

Планировочная структура хутора определена существующей ситуацией, наличием автодорог федерального, регионального и местного значения, наличием территориальных резервов в существующей застройке и свободных земель, пригодных для застройки, в границах населенного пункта.

х. Барыбинский

Жилая зона поселка состоит из территорий существующей застройки усадебного типа. Предусмотрены новые территории для размещения проектируемого жилищного фонда.

Проектируемая жилая зона развивается на землях сельскохозяйственного использования на севере хутора и представляет собой индивидуальную жилую застройку с приусадебными участками площадью 0,15 га. Также предусмотрено размещение жилой зоны на незастроенных территориях в существующих кварталах

Существующая усадебная застройка подлежит реконструкции согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении ее инженерным оборудованием.

х. Греблянский

Жилая зона хутора представлена кварталами индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Проектом выделены территории первой очереди жилищного строительства (до 2021 г.) и на расчетный срок (до 2031 г.) –на незастроенных территориях в существующих кварталах. Новое жилищное строительство в поселке рассчитано на обеспечение величины прироста населения.

Существующая усадебная застройка подлежит реконструкции согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении ее инженерным оборудованием.

х. Новый

Жилая зона хутора представлена кварталами индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Проектом выделены территории первой очереди жилищного строительства (до 2021 г.) и на расчетный срок (до 2031 г.) – в северной и юго-западной части  хутора.Также предусмотрено размещение жилой зоны на незастроенных территориях в существующих кварталах. Новое жилищное строительство в поселке рассчитано на обеспечение величины прироста населения.

Существующая усадебная застройка подлежит реконструкции согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении ее инженерным оборудованием.

х. Рашпиль

Жилая зона хутора представлена кварталами индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Проектом выделены территории первой очереди жилищного строительства (до 2021 г.) и на расчетный срок (до 2031 г.) – преимущественно в северной части населенного пункта. Новое жилищное строительство в поселке рассчитано на обеспечение величины прироста населения.

Существующая усадебная застройка подлежит реконструкции согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении ее инженерным оборудованием.

3.6.2. Жилая застройка. Жилищный фонд

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.

По проекту на расчетный срок зарезервированы территории в местах размещения новой жилой застройки для обеспечения жилищным фондом населения, проживающего  в санитарно-защитных зонах от объектов коммунально-складского, производственного назначения.

Кроме того, проектом ориентировочно определен объем  жилищного фонда поселения, который в течение реализации генерального плана войдет в категорию физически и морально устаревшего жилья. Данный жилой фонд планируется к убыли с заменой новым фондом в границах существующих участков.

Выбытие жилого фонда определено в объеме 7,0 тыс. м2.

В качестве перспективного жилища в Новоленинском поселении принят индивидуальный жилой дом усадебного типа.

Расчетная жилищная обеспеченность для нового строительства принимается в размере 33 м2/человека. Это может рассматриваться как стандарт комфортного жилья, относящегося к группе доступного.

Планируемые объемы нового жилищного строительства составят:

- на период 2011 - 2021 гг. – 12,5 тыс. м2 общей жилой площади;

- на период 2021 – 2031 гг. – 13,5 тыс. м2 общей жилой площади.

Итого по 2 этапам строительства: 26,0 тыс. м2.

Проектный жилой фонд составит:

- 65,0 тыс. м2 общей жилой площади – на первую очередь строительства (2021 год); при этом показатель средней жилой обеспеченности достигнет уровня 18,6  м2/чел.;

- 75,9 тыс. м2 общей жилой площади – на расчетный срок генерального плана (2031 год); показатель средней жилой обеспеченности достигнет уровня 20,5 м2/чел.

Прогноз потребности в жилищном фонде и расчётные объёмы жилищного строительства

Таблица 24

| Территория | Жилищный фонд на начало периода, тыс.кв.м | Убыль жилищного фонда, тыс.кв.м | Новое жилищное строительство, тыс.кв.м | Жилищный фонд на конец периода, тыс.кв.м | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов, кв.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь строительства (2011-2021 г.г.) |  |  |  |  |  |
| Новоленинское сельское поселение, всего | 55,9 | 3,4 | 12,5 | 65,0 | 18,6 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| 1 хутор Ленинский | 34,3 | 2,1 | 7,9 | 40,1 | 18,5 |
| 2 хутор Барыбинский | 5,8 | 0,3 | 0,8 | 6,3 | 21,7 |
| 3 хутор Греблянский | 3,1 | 0,2 | 0,8 | 3,7 | 16,8 |
| 4 хутор Новый | 8,2 | 0,5 | 1,8 | 9,5 | 18,6 |
| 5 хутор Рашпиль | 4,5 | 0,3 | 1,2 | 5,4 | 17,4 |
| до расчётного срока (2021-2031 г.г.) |  |  |  |  |  |
| Новоленинское сельское поселение, всего | 65,0 | 2,6 | 13,5 | 75,9 | 20,5 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| 1 хутор Ленинский | 40,1 | 1,6 | 9,2 | 47,7 | 20,7 |
| 2 хутор Барыбинский | 6,3 | 0,3 | 0,8 | 6,8 | 22,7 |
| 3 хутор Греблянский | 3,7 | 0,1 | 0,6 | 4,2 | 18,3 |
| 4 хутор Новый | 9,5 | 0,4 | 1,8 | 10,9 | 20,2 |
| 5 хутор Рашпиль | 5,4 | 0,2 | 1,1 | 6,3 | 19,1 |

За весь прогнозный период (2011 – 2031 гг.) емкость жилищного фонда в Новоленинском поселении планируется увеличить на 35,8% (20,0 тыс. м2), при этом рост показателя средней жилищной обеспеченности ориентировочно составит 23%.

3.6.3.  Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

Общественно-деловая зона охватывает, прежде всего, основной общественный центр населенного пункта, общественный центр проектируемого жилого района и территории вдоль магистральных улиц, объединяющих центры обслуживания и предусмотренные генеральным планом для размещения объектов общественно-делового назначения.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

Общественно-деловая зона х. Ленинский представлена существующим общественным центром и проектируемыми объектами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и на проектируемых участках.

Проектом реконструируется и благоустраивается существующий общественный центр расположенный в квартале ул.Красная и ул.Комонавтов. В состав общественного центра входят: здание администрации Новоленинского сельского поселения, ОПС Новоленинского Тимашевского почтамта, отделение Сбербанка РФ, кафе «Казачий курень»,адмистративное здание СПК «Колхоз «Память Ленина»,здание опорного пункта милиции,МУК «Новоленинский ЦКСД» в составе библиотеки и спортивного зала, МДОУ детский сад№37 и МОУ СОШ №12 в составе музей и спортивная площадка. По ул.Степная, в квартале с ул.Красная, расположена Новоленинская врачебная амбулатория.

Проектом предусматривается реконструкция общественного центра, расширение сети предприятий бытового обслуживания, благоустройство и озеленение открытых пространств – площадей, бульваров, парков. Все существующие объекты общественной застройки проектом сохраняются с учетом их реконструкции.

На  территориях, прилегающих к общественному центру, предполагается размещение на существующих жилых участках встроено-пристроенных объектов общественно – бытового назначения, используемых для частного бизнеса.

Для обеспечения нормативных радиусов обслуживания объектами социальной инфраструктуры генеральным планом предусмотрено размещение подцентров  в  проектируемом жилом районе на юге населенного пункта. В  его составе – отделение связи, банков, кафе, юридические учреждения, организации и учреждения управления. Зона объектов общественного центра расположена компактно по ул.Восточная. Так же по этой улице проектом предусматривается строительство новой общеобразовательной школы. По ул.Космонавтов предлагается строительство спортивного корпуса с плавательным бассейном.

х. Барыбинский

Общественный центр хутора отсутствует. На территориях, предназначенных для нового строительства, с учетом радиусов пешеходной доступности размещены общественные подцентры с набором зданий коммунально-бытового обслуживания населения.

х. Греблянский

Общественный центр отсутствует и генеральным планом  предлагается разместить там необходимые объекты обслуживания населения таких как: магазин повседневного обслуживания смешанных товаров, аптека, КБО.

х. Новый

Общественный центр отсутствует и генеральным планом  предлагается разместить там необходимые объекты обслуживания населения таких как: начальная школа со стадионом, детский сад, столовую, парикмахерскую, банно-оздоровительный комплекс, магазин товаров повседневного спроса

х. Рашпиль

Общественный центр отсутствует и генеральным планом  предлагается разместить там необходимые объекты обслуживания населения таких как: общественный центр обслуживания населения микрорайона, спортивная площадка со стадионом.

3.6.4. Размещение учреждений культурно-бытового обслуживания

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания хутора Ленинский как административного центра муниципального образования Новоленинское сельское поселение с учетом уже сложившихся факторов.

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания населения на территории сельского поселения является важнейшей составляющей частью социального развития населенного пункта. Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышение уровня обслуживания, появления новых видов услуг (Интернет-клуб, видеотека, специализированные спортклубы), так и количественного порядка – увеличение количества рабочих мест в сфере обслуживания за счет кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер рыночного комплекса.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей населенного пункта, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

Имеющаяся сеть учреждений соцкультбыта в поселении не полностью обеспечивает потребности населения.

В х. Ленинском предусматривается трехступенчатая система учреждений соцкультбыта.

1.Учреждения эпизодического пользования общепоселкового назначения. К ним относятся: кинотеатры, Дома культуры, гостиницы, библиотеки, крупные торговые центры, предприятия бытового обслуживания, больницы, спортивные комплексы, Дома творчества школьников, административные учреждения и деловые центры.

2.Учреждения периодического пользования, обеспечивающие население жилых районов и расположенные в общественных центрах планировочных районов. Это клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы, плавательные бассейны и др.

3.Учреждения повседневного пользования, обслуживающие население микрорайонов и жилых групп. К ним относятся: общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, магазины повседневного спроса, кафе, приемные пункты и мастерские КБО.

В основном, существующая сеть учреждений соцкультбыта сохраняется на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции и модернизации.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений соцкультбыта, где выделены территории административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения.

При размещении учреждений соцкультбыта учитывались нормативные радиусы доступности.

Генеральный план определяет зону размещения учреждений административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения. Конкретное расположение каждого проектируемого объекта строительства определяется на следующих стадиях проектирования.

3.6.5.  Производственная зона

Производственная зона сельского поселения состоит из предприятий агропромышленного комплекса. Это, в основном, территории, предназначенные для хранения и ремонта техники, полевые станы, молочно-товарные фермы, предприятия переработки.

При планировке производственных зон необходимо уделять большое внимание упорядочению подъездных путей.

В целях обеспечения устойчивого экономического развития поселения и обеспечения экономически активного населения рабочими местами, генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие существующих производственных объектов.

Таблица 25

| №№ по ОП | Наименование | Кол-во | Этаж ность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 | ##### 4 | ##### 5 |
| хутор Ленинский |  |  |  |  |
| 1 | Пожарное депо | 1 | 1-3 | проектир. |
| 2 | Узел водозаборных сооружений | 2 | - | существ. |
| 3 | Узел водозаборных сооружений | 1 | - | проектир. |
| 4 | АЗС | 1 | - | существ. |
| 5 | База КФХ (бывшая СТФ) | 1 | - | существ./реконстр. |
| 6 | Предприятие III – IV класса | 1 | - | проектир. |
| 7 | Коммунально-складская территория | 1 | - | проектир. |
| 8 | Кладбище традиционного захоронения | 1 | - | существ. |
| 9 | Земли, предусмотренные для новых захоронений | 1 | - | проектир. |
| хутор Новый |  |  |  |  |
| 1 | Узел водозаборных сооружений | 1 | - | существ. |
| 2 | Предприятие III – IV класса | 1 | - | проектир. |
| 3 | Земли, предусмотренные для новых захоронений | 1 | - | проектир. |
| хутор Рашпиль |  |  |  |  |
| 1 | Узел водозаборных сооружений | 1 | - | существ. |
| хутор Барыбинский |  |  |  |  |
| 2 | Предприятие III – IV класса | 1 |  | проектир. |
| Объекты на прилегающей территории |  |  |  |  |
| 1 | База отдыха для охотников и рыболовов | 1 | - | проектир. |
| 2 | Причал маломерных судов | 1 | - | проектир. |
| 3 | МТФ №6 | 1 | - | существ./реконстр. |
| 4 | Скотомогильник | 1 | - | существ. |
| 5 | Полевой стан | 1 | - | существ. |
| 6 | Водонапорная башня | 1 | - | существ. |
| 7 | Мусоросортировочный комплекс с временным хранением ТБО | 1 | - | проектир. |
| 8 | Кладбище традиционного захоронения | 3 | - | существ. |
| 9 | Земли, предусмотренные для новых захоронений | 1 | - | проектир. |
| 10 | ТП 35/10 «Новоленинская» | 1 | - | существ. |
| 11 | Склад | 1 | - | существ. |
| 12 | МТФ №3 на 700 голов | 1 | - | существ. |
| 13 | Коммунально-складская территория | 1 |  | проектир. |
| 14 | Отделение № 2. Полевой стан | 1 | - | существ. |
| 15 | Бригада. Полевой стан | 1 | - | существ. |
| 16 | Очистные сооружения | 1 | - | существ./реконстр. |

На территории сельского поселения вне границ населенных пунктов генеральным планом запланированы следующие мероприятия.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

На расчетный срок (20 лет) постоянное население Новоленинского сельского поселения составит 3700 человек. Из этого следует, согласно приложению № 1 и приложению № 7 НПБ 101-95, что  требуемое количество пожарных депо – 1 шт., а пожарных автомобилей 2 единицы. Из них специальных пожарных автомобилей - автомобиль газодымозащитной службы – 1 единица. Намечено строительство пожарного депо на 2 автомашины в х. Ленинском.

3.6.6. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности.

Зона подразделяется на подзоны:

А. Зона транспортной инфраструктуры.

Внешний транспорт.

В настоящее время на территории поселения действуют железнодорожный и автомобильный транспорт.

По территории поселения пролегает железная дорога железная дорога направлением «г.Краснодар – г.Ейск». Посредством железной дороги обеспечивается выход из сельского поселения на федеральную сеть железных дорог.

На территории поселения имеются следующие автомобильные дороги: автодорога регионального значения «г.Краснодар – г.Ейск», которая связывает поселение с административным центром района г.Тимашевск, и  автодорога регионального значения «подъезд к х.Ленинский» VIкатегории.

Разрешенными видами использования в данной подзоне являются:

- мотели для легкового и грузового автотранспорта;

- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств;

- предприятия по обслуживанию транспортных средств;

- предприятия общественного питания;

- магазины.

Улично-дорожная сеть

Существующая транспортная схема населенных пунктов представлена регулярной сеткой улиц и дорог. Улично-дорожная сеть сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без учета функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В населенных пунктах Новоленинского сельского поселения генеральным планом предусматривается создание единой системы транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть проектировалась в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

-поселковая дорога – осуществляет связь населенного пункта с внешней дорогой общей сети, в сложившихся условиях она является частью дороги межмуниципального значения;

-главные улицы – осуществляют связь жилых территорий с общественным центром;

-улицы в жилой застройке:

основная – осуществляет связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением,

второстепенная – осуществляет связь между основными жилыми улицами,

проезд – связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

Ширина магистральных улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 20,0 – 30,0 м., ширину проезжей части – 7,0 – 12,0 м. Особое место при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Проектом предусмотрено размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей в жилых районах, в промышленных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

Б. Зона инженерной инфраструктуры населенного пункта представлена зоной объектов инженерных сетей и сооружений.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию населенного пункта.

Зоны инженерной инфраструктуры представлены структурой инженерных сетей и сооружений:

- Водоснабжения (водозаборные сооружения).

- Канализации (станичные очистные сооружения);

- Газоснабжения (газопроводы высокого давления, АГРС, ГРП).

- Электроснабжения (коридоры линий воздушных электропередач 110 кВт, 35 кВт, ПС, РП, ТП);

- Теплоснабжения (котельные).

Более подробно инженерная инфраструктура описана в разделе «Инженерное оборудование» настоящего проекта.

3.6.7. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории .предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Зона рекреационного назначения в населенных пунктах Новоленинского сельского поселения представлена в основном небольшими участками зеленых насаждений при доме культуры и поселковыми стадионами.

В данном проекте предусмотрено развитие рекреационной зоны в каждом населенном пункте.

На территории х.Ленинский  имеются участки курортных территорий. Она представляет собой базу для рыболовов и зарыбленный пруд. Проектом данные территории сохраняются с учетом их дальнейшего развития. Рекреационная зона с  пляжем создается и в юго-восточной части хутора на берегу реки Бейсужек Левый.

хутор Греблянский

Рекреационная зона на юго-западе представлена рыбачьим станом и лагерем труда и отдыха,который проектом предлагается реконструировать.

В хуторах Барыбинский, Новый, Рашпиль рекреационная зона отсутствует и проектом предлагается разместить   зоны отдыха с пляжами, спортплощадками и кафе.

Организованы пешеходные выходы по существующим улицам хуторов из общественных центров к проектируемым зонам отдыха. Для удобства обслуживания  созданы общественно-рекреационные центры и подцентры, спортивные сооружения, благоустраивается набережная, созданы искусственные водоемы для купания и зеленые парки .

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Не основные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации рекреационные зоны относятся к особо охраняемым территориям, имеющим свои регламенты по использованию.

3.6.8. Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В составе генерального плана отражены следующие типы зон ограничения использования:

- территории памятников истории и культуры, историко-культурных комплексов и объектов;

- временная охранная зона памятников истории и культуры (архитектуры, археологии);

По существующим данным государственного списка, списка выявленных памятников и материалам инвентаризации Тимашевского района на территории поселения расположены 47 памятника археологии.

В настоящее время на территории Новоленинского сельского поселения располагается 2 объектов культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству.

В соответствии с п. 2 ст. 35 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются. На территории охранной зоны памятника истории и культуры устанавливается особый правовой режим использования земель в соответствии с Законом Краснодарского края от 06.06.2002 №487-КЗ «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны».

При разработке проектов планировки и проектов строительства отдельных объектов, при отводе земельных участков под строительство учесть необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия в соответствии со ст. 35, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ. Все акты выбора земельных участков подлежат обязательному согласованию с краевым органом охраны памятников.

Проведение любых видов землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия (по согласованию с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края).

3.6.9. Зона специального назначения

К зоне специального назначения относятся территории: захоронения; кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Неосновные и сопутствующие виды использования: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения неутилизируемых производственных отходов и другие объекты.

На территории Новоленинского сельского поселения расположены 4 действующих кладбища. Все кладбища проектом сохраняются на расчетный срок. Предусмотрено новое кладбище в х.Ленинский с условием сохранения санитарно-защитной зоны до жилой застройки. Проектируется территория для кладбища в х.Новый, а так же к востоку от х.Барыбинский.

Вывоз мусора будет производится на проектируемый мусоросортировочный комплекс с временным хранением  ТБО сельского поселения.

3.6.10  Зона сельскохозяйственного использования

Земли сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной документацией о территориальном планировании, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией (территориальным планированием использования земель).

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства.

Не основные и сопутствующие виды использования: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающих предприятий, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

Изменение целевого использования земель включенных в границу населенного пункта будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Территории зон сельскохозяйственного использования могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования и перевода в другие категории, в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

Баланс территорий х. Ленинский

Таблица 26

| № п/п | Вид территории | Показатели по этапам развития |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | 360,06 | 100,00 | 343,85 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 144,76 | 40,20 | 185,08 | 53,83 |
|  | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 144,17 |  | 159,71 |  |
|  | Территория малоэтажной секционной жилой застройки | 0,59 |  | 0,59 |  |
|  | Резервные территории жилой застройки | 0,00 |  | 24,78 |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 3,47 | 0,96 | 5,65 | 1,64 |
|  | Территория административных, кредитно-финансовых, культурно-бытовых, торговых, предприятий связи и общественного питания | 1,68 |  | 2,68 |  |
|  | Территория детских дошкольных и общеобразовательных учреждений | 1,72 |  | 2,50 |  |
|  | Территория учреждений здравоохранения | 0,07 |  | 0,47 |  |
| 3. | Производственные территории | 9,25 | 2,57 | 7,14 | 2,08 |
|  | Производственная территория | 9,25 |  | 5,24 |  |
|  | Коммунально-складская территория | 0,00 |  | 1,90 |  |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 26,40 | 7,33 | 50,23 | 14,61 |
|  | Улицы, дороги, проезды, площадки | 25,27 |  | 48,00 |  |
|  | Дорожный сервис | 0,68 |  | 0,68 |  |
|  | Сооружения инженерной инфраструктуры | 0,45 |  | 1,55 |  |
| 5. | Рекреационная зона | 2,69 | 0,75 | 5,21 | 1,52 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | 1,78 |  | 4,00 |  |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | 0,91 |  | 0,91 |  |
|  | Территория пляжа | 0,00 |  | 0,30 |  |
| 6. | Зона земель сельскохозяйственного использования | 94,59 | 26,27 | 18,25 | 5,31 |
| 8. | Зона специального назначения | 1,51 | 0,42 | 5,09 | 1,48 |
|  | Кладбище | 1,51 |  | 1,51 |  |
|  | Кладбище проектируемое | 0,00 |  | 3,58 |  |
| 9. | Прочие | 77,39 | 21,49 | 67,20 | 19,54 |
|  | Водная поверхность | 42,59 |  | 30,20 |  |
|  | Территория водоохранной прибрежно-защитной полосы | 34,80 |  | 37,00 |  |
| 10. | Итого | 360,06 | 100,00 | 343,85 | 100,00 |

Баланс территорий  х. Барыбинский

Таблица 27

| № п/п | Вид территории | Показатели по этапам развития |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | 179,66 | 100,00 | 170,03 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 50,53 | 28,13 | 75,88 | 44,63 |
|  | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 50,53 |  | 52,10 |  |
|  | Резервные территории жилой застройки | 0,00 |  | 23,78 |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,12 | 0,07 | 1,62 | 0,95 |
|  | Территория административных, кредитно-финансовых, культурно-бытовых, торговых, предприятий связи и общественного питания | 0,12 |  | 1,62 |  |
| 3. | Производственные территории | 0,00 | 0,00 | 7,48 | 4,40 |
|  | Производственная территория | 0,00 |  | 7,48 |  |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 10,25 | 5,71 | 24,00 | 14,12 |
|  | Улицы, дороги, проезды, площадки | 10,25 |  | 24,00 |  |
| 5. | Рекреационная зона | 0,00 | 0,00 | 4,36 | 2,56 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | 0,00 |  | 0,30 |  |
|  | Территория пляжа | 0,00 |  | 0,50 |  |
|  | Лесопарковое озеленение | 0,00 |  | 3,56 |  |
| 6. | Зона земель сельскохозяйственного использования | 77,59 | 43,19 | 37,23 | 21,90 |
| 9. | Прочие | 41,17 | 22,92 | 19,46 | 11,45 |
|  | Водная поверхность | 11,41 |  | 5,25 |  |
|  | Территория водоохранной прибрежно-защитной полосы | 29,76 |  | 14,21 |  |
| 10. | Итого | 179,66 | 100,00 | 170,03 | 100,00 |

Баланс территорий х. Греблянский

Таблица 28

| № п/п | Вид территории | Показатели по этапам развития |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | 55,59 | 100,00 | 53,27 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 28,74 | 51,70 | 35,98 | 67,54 |
|  | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 28,74 |  | 30,57 |  |
|  | Резервные территории жилой застройки | 0,00 |  | 5,41 |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 1,34 | 2,41 | 1,68 | 3,15 |
|  | Территория административных, кредитно-финансовых, культурно-бытовых, торговых, предприятий связи и общественного питания | 1,34 |  | 1,68 |  |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 5,66 | 10,18 | 6,00 | 11,26 |
|  | Улицы, дороги, проезды, площадки | 5,66 |  | 6,00 |  |
| 5. | Рекреационная зона | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,86 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | 0,00 |  | 0,46 |  |
| 6. | Зона земель сельскохозяйственного использования | 12,36 | 22,23 | 1,95 | 3,66 |
| 9. | Прочие | 7,49 | 13,47 | 7,20 | 13,52 |
|  | Территория водоохранной прибрежно-защитной полосы | 7,49 |  | 7,20 |  |
| 10. | Итого | 55,59 | 100,00 | 53,27 | 100,00 |

Баланс территорий х. Новый

Таблица 29

| № п/п | Вид территории | Показатели по этапам развития |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | 207,66 | 100,00 | 196,80 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 70,06 | 33,74 | 96,62 | 49,10 |
|  | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 70,06 |  | 74,12 |  |
|  | Резервные территории жилой застройки | 0,00 |  | 22,50 |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,91 |
|  | Территория административных, кредитно-финансовых, культурно-бытовых, торговых, предприятий связи и общественного питания | 0,00 |  | 1,40 |  |
|  | Территория детских дошкольных и общеобразовательных учреждений | 0,00 |  | 0,40 |  |
| 3. | Производственные территории | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 2,49 |
|  | Производственная территория | 0,00 |  | 4,90 |  |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 10,62 | 5,11 | 26,29 | 13,36 |
|  | Улицы, дороги, проезды, площадки | 10,33 |  | 26,00 |  |
|  | Сооружения инженерной инфраструктуры | 0,29 |  | 0,29 |  |
| 5. | Рекреационная зона | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 4,83 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | 0,00 |  | 4,00 |  |
|  | Территория пляжа | 0,00 |  | 0,50 |  |
|  | Лесопарковое озеленение | 0,00 |  | 5,00 |  |
| 6. | Зона земель сельскохозяйственного использования | 76,84 | 37,00 | 21,08 | 10,71 |
| 8. | Зона специального назначения | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 0,56 |
|  | Кладбище проектируемое | 0,00 |  | 1,11 |  |
| 9. | Прочие | 50,14 | 24,15 | 35,50 | 18,04 |
|  | Водная поверхность | 16,21 |  | 4,00 |  |
|  | Территория водоохранной прибрежно-защитной полосы | 33,93 |  | 31,50 |  |
| 10. | Итого | 207,66 | 100,00 | 196,80 | 100,00 |

Баланс территорий х. Рашпиль

Таблица 30

| № п/п | Вид территории | Показатели по этапам развития |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | 103,98 | 100,00 | 103,98 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 28,22 | 27,14 | 52,40 | 50,39 |
|  | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 28,22 |  | 30,77 |  |
|  | Резервные территории жилой застройки | 0,00 |  | 21,63 |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,06 | 0,06 | 0,58 | 0,56 |
|  | Территория административных, кредитно-финансовых, культурно-бытовых, торговых, предприятий связи и общественного питания | 0,06 |  | 0,58 |  |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 10,15 | 9,76 | 15,01 | 14,44 |
|  | Улицы, дороги, проезды, площадки | 10,15 |  | 15,01 |  |
| 5. | Рекреационная зона | 1,50 | 1,44 | 4,46 | 4,29 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | 0,00 |  | 0,30 |  |
|  | Спортивные сооружения | 1,50 |  | 4,16 |  |
| 6. | Зона земель сельскохозяйственного использования | 52,85 | 50,83 | 20,77 | 19,97 |
| 9. | Прочие | 11,20 | 10,77 | 10,76 | 10,35 |
|  | Территория водоохранной прибрежно-защитной полосы | 11,20 |  | 10,76 |  |
| 10. | Итого | 103,98 | 100,00 | 103,98 | 100,00 |

3.6.11. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На момент проектирования установленных (окончательных) зон с особыми условиями использования на территории сельского поселения не зарегистрировано.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В соответствии с п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания должен быть, разработан проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

На схеме ограничений использования территорий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия межмуниципального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время на территории Новоленинского сельского поселения располагается 2 объектов культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству.

Объекты культурного наследия

(памятники истории, монументального искусства)

Таблица 27

| №№ пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | № по гос. списку | Вид памятника | Кат. ист. культ.знач. | Докум. на пост. на гос охрану | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |
| 1 | Памятник В.И. Ленину, 1966 г. | х. Ленинский, у здания Дома культуры | 3618 | МИ | Р | 63 | уточненный адрес х.Новоленинский, у ДК |
| 2 | Братская могила 101 советского воина, погибшего в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | х. Ново-Ленинский, ул. Красная, у здания Дома культуры | 3603 | И | Р | 63 |  |

На территории Новоленинского сельского поселения в настоящее время расположено 47 объектов археологического наследия, которые стоят на государственной охране.

Объекты археологического наследия

Таблица 28

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | № кургана в группе | Высота кургана м | Диаметр кургана, м | Охранная зона м | Документ о постановке на госохрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Курган | п. Новый, 0,5 км к западу от северной окраины поселка |  | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
| - 2 | Курган | п. Новый, 0,5 км к юго-юго-востоку от юго-западной окраины поселка, к югу от СТФ |  | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
| - 3 | Курганная группа (2 насыпи) | п. Новый, 1,75 км к северо-востоку от северной окраины поселка | 1 | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 2 | 45 | 75 |  |
| - 4 | Курганная группа (3 насыпи) | п. Новый, 1,55 км к юго-востоку от восточной окраины поселка, п. Комсомольский, 1,1 км к западу от северо-западной окраины поселка | 1 | до 4 | 55 | 150 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 3 | до 1 | 30 | 50 |  |
| - 5 | Курган | п. Новый,0,95 км к юго-юго-востоку от восточной окраины поселка |  | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
| - 6 | Курганная группа (6 насыпей) | х. Ленинский, 1,1 км к юго-востоку от северной окраины хутора | 1 | до 3 | 60 | 125 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 3 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 4 | до 2 | 50 | 75 |  |
|  |  |  | 5 | до 2 | 50 | 75 |  |
|  |  |  | 6 | до 2 | 50 | 75 |  |
| - 7 | Курган | х. Ленинский, 0,35 км к юго-юго-востоку от северной окраины хутора |  | до 2 | 50 | 75 | 3-Р |
| - 8 | Курганная группа (2 насыпи) | х. Ленинский, 2,45 км к юго-юго-западу от западной окраины хутора | 1 | до 3 | 60 | 125 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 1 | 30 | 50 |  |
| - 9 | Курганная группа (5 насыпей) | х. Ленинский, 1,0 км к юго-западу от южной окраины хутора, 1,2 км вдоль левого берега реки Кочеты | 1 | до 3 | 60 | 125 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 3 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 4 | до 2 | 50 | 75 |  |
|  |  |  | 5 | до 1 | 30 | 50 |  |
| 10 | Курган | х. Ленинский, 1,25 км к юго-юго-востоку от западной окраины хутора, 0,4 км к западу от СТФ |  | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
| 11 | Курганная группа (2 насыпи) | х. Ленинский, 0,2 км к юго-востоку от восточной окраины хутора, 0,25 км к западу от МТФ | 1 | до 4 | 65 | 150 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 2 | 50 | 75 |  |
| 12 | Курган | х. Ленинский, юго-восточная окраина хутора, 0,3 км к югу от МТФ |  | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
| 13 | Курган | х. Ленинский, 0,6 км к востоку от юго-восточной окраины хутора |  | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
| 14 | Курган | х. Барыбинский, южнее окраины хутора |  | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
| 15 | Курган | х. Греблянский, северная окраина хутора |  | до 2 | 40 | 75 | 3-Р |
| 16 | Курган | х. Греблянский, 0,2 км к северо-западу от северной окраины хутора |  | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
| 17 | Курганная группа (5 насыпей) | х. Греблянский, 1,75 км к северо-востоку от южной окраины хутора | 1 | до 2 | 40 | 75 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 4 | 65 | 150 |  |
|  |  |  | 3 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 4 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 5 | до 2 | 40 | 75 |  |
| 18 | Курганная группа (2 насыпи) | х. Греблянский, 1,3 км к северо-востоку от южной окраины хутора, правый берег реки Бейсужек Левый | 1 | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 1 | 30 | 50 |  |
| 19 | Курганная группа (4 насыпи) | х. Греблянский, 2,45 км к востоку-северо-востоку от южной окраины хутора, 0,2 км к северо-западу от ПТФ | 1 | до 3 | 60 | 125 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 3 | 60 | 125 |  |
|  |  |  | 3 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 4 | до 1 | 30 | 50 |  |
| 20 | Курганная группа (3 насыпи) | х. Греблянский, 0,95 км к юго-юго-западу от южной окраины хутора, левый берег реки БейсужекЛевый | 1 | до 2 | 40 | 75 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 3 | до 2 | 40 | 75 |  |
| 21 | Курганная группа (2 насыпи) | х. Греблянский, 1,25 км к юго-востоку от южной окраины хутора | 1 | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 1 | 30 | 50 |  |
| 22 | Курган | х. Ленинский, 3,6 км к западу-юго-западу от южной окраины хутора, 0,4 км к югу от МТФ |  | до 4 | 60 | 150 | 3-Р |
| 23 | Курганная группа (2 насыпи) | х. Ленинский, 4,0 км к западу-северо-западу от западной окраины хутора | 1 | до 4 | 65 | 150 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 1 | 30 | 50 |  |
| 24 | Курган | х. Ленинский, 1,0 км к северо-западу от западной окраины хутора |  | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
| 25 | Курганная группа (2 насыпи) | х. Ленинский, 0,45 км к северу от западной окраины хутора | 1 | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 1 | 30 | 50 |  |
| 26 | Курган | х. Ленинский, северная часть хутора, 0,25 км к северо-востоку от школы, левый берег реки Бейсужек Левый |  | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
| 27 | Курган | х. Ленинский, южная часть хутора |  | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
| 28 | Курган | х. Ленинский, 0,35 км к северо-востоку от восточной окраины хутора, правый берег реки Бейсужек Левый |  | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
| 29 | Курганная группа (2 насыпи) | х. Ленинский, юго-восточная часть хутора, 0,5 км к юго-востоку от школы | 1 | до 2 | 40 | 75 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 1 | 30 | 50 |  |
| 30 | Курганная группа (2 насыпи) | х. Ленинский, 2,45 км к юго-юго-востоку от южной окраины хутора |  | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
| 31 | Курганная группа (2 насыпи) | х. Ленинский, 4,0 км к юго-юго-востоку от южной окраины хутора | 1 | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 1 | 30 | 50 |  |
| 32 | Курган | х. Новый, 4,0 км к северо-западу от северной окраины хутора |  | до 3 | 45 | 125 | 3-Р |
| 33 | Курганная группа (10 насыпей) | х. Новый, 2,0 км к западу-северо-западу от северной окраины хутора (протяженность 1,25 км в северном направлении) | 1 | до 4 | 60 | 150 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 4 | 60 | 150 |  |
|  |  |  | 3 | до 4 | 60 | 150 |  |
|  |  |  | 4 | до 3 | 45 | 125 |  |
|  |  |  | 5 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 6 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 7 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 8 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 9 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 10 | до 1 | 30 | 50 |  |
| 34 | Курганная группа (3 насыпи) | х. Новый, 1,5 км к западу от северной окраины хутора | 1 | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 3 | до 1 | 30 | 50 |  |
| 35 | Курган | х. Новый, 1,4 км к западу от северной окраины хутора |  | до 2 | 40 | 75 | 3-Р |
| 36 | Курганная группа (9 насыпи) | х. Новый, 0,6 км к северо-западу от северной окраины хутора | 1 | до 4 | 60 | 150 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 3 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 4 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 5 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 6 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 7 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 8 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 9 | до 1 | 30 | 50 |  |
| 37 | Курганная группа (4 насыпи) | х. Новый, южная часть хутора | 1 | до 4 | 60 | 150 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 3 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 4 | до 1 | 30 | 50 |  |
| 38 | Курган | х. Новый, 0,45 км к северу от юго-западной окраины хутора |  | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
| 39 | Курганная группа (5 насыпи) | х. Новый,0,6 км к западу от юго-западной окраины хутора (протяженность 0,4 км в ЮЗ направлении) | 1 | до 4 | 60 | 150 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 3 | до 2 | 40 | 75 |  |
|  |  |  | 4 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 5 | до 1 | 30 | 50 |  |
| 40 | Курган | х. Рашпиль,5,2 км к юго-юго-востоку от южной окраины хутора |  | до 2 | 40 | 75 | 3-Р |
| 41 | Курган | х. Рашпиль, 2,5 км к юго-востоку от южной окраины хутора |  | до 1 | 30 | 50 | 3-Р |
| 42 | Курганная группа (4 насыпи) | х. рашпиль, 1,1 км к юго-востоку от южной окраины хутора | 1 | до 4 | 60 | 150 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 3 | до 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 4 | до 2 | 40 | 75 |  |
| 43 | Курганная группа (2 насыпи) | х. Рашпиль, 0,2 км к югу от южной окраины хутора | 1 | до 4 | 60 | 150 | 3-Р |
|  |  |  | 2 | до 4 | 60 | 150 |  |
| 44 | Курганная группа «Ленинская 3» (2 насыпи) | Х. Ленина, 0,32 км к В от С окраины хутора, 0,37 км ЗСЗ от кладбища | 1 | до 1 | 48 | 50 | В |
|  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |
| 45 | Курганная группа «Ленинская 2» (3 насыпи) | Х. Ленина, 0,5 км к С от В окраины хутора, 0,65 км СЗ от кладбища | 1 | до 2 | 48 | 75 | В |
|  |  |  | 2 | до 1 | 38 | 50 |  |
|  |  |  | 3 | до 1 | 40 | 50 |  |
| 46 | Курган «Калининский 3» | Х. Калинина, 0,45 км к СЗ от З окраины хутора |  | до 1 | 40 | 50 | В |
| 47 | Курганная группа «Барыбинская» (2 насыпи) | Х. Барыбинский 2,5 км к СВ от Ю окраины хутора | 1 | до 1 | 40 | 50 | В |
|  |  |  | 2 | до 1 | 35 | 50 |  |

Приложение 1

Сокращения, принятые в списках объектов культурного наследия (архитектура, история, монументальное искусство), объектов археологического наследия.

| А | Памятник архитектуры |
| --- | --- |
| И | Памятник истории |
| МИ | Памятник монументального искусства |
| Ф | Памятник федеральной категории охраны |
| Р | Памятник региональной категории охраны |
| В | Выявленный объект культурного наследия |
| 615 | Решение Краснодарского крайисполкома от 23.12.87г. №615 |
| 63 | Решение Краснодарского крайисполкома от 29.01.75 г. №63 |
| 333 | Решение Краснодарского крайисполкома от 16.05.79г. №333 |
| № 3-р | Распоряжение председателя комитета по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края от 18 декабря 2002 года |
| № 770-п | Приказ руководителя департамента культуры Краснодарского края от 2 ноября 2004 года №770-п |
| № 904-п | Приказ руководителя департамента культуры Краснодарского края от 14 декабря 2004 года №904-п |
| № 498-п | Приказ руководителя департамента культуры Краснодарского края от 20 июля 2005 года №498-п |
| № 175-п | Приказ руководителя департамента культуры Краснодарского края от 12 марта 2007 года №175-п |
| № 60-п | Приказ руководителя департамента культуры Краснодарского края |

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны» № 487 – КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с Законом Краснодарского края № 487-КЗ от 06.06.2002г. ст.25, п. 4,5 «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края и зонах их охраны» устанавливаются основные требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и культуры, к землям историко-культурного назначения, порядок их охраны и использования, а также порядок определения границ (в том числе временных), режима содержания и использования зон охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко-культурных заповедников, расположенных на территории Краснодарского края. Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника. При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов) которые фиксируются проектом зон охраны.

Водоохранные зоны

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и Постановлением ЗСК Краснодарского края от15 июля 2010 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края».

Водоохранные зоны по поселению определены: 200м от берега реки Бейсужек Левый.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Раздел зоны санитарной охраны узла водозаборных сооружений Новоленинского сельского поселения разработан на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 2640 и действующих норм СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

Для водопроводных сооружений зоны санитарной охраны представлены I поясом. Граница ЗСО I пояса для водопроводных площадок устанавливается на расстоянии 30м от резервуаров чистой воды.

Согласно СНиП 2.04.02-84* п. 10.18 вокруг зоны первого пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной не менее 100м.

В пределах санитарно-защитной полосы площадок водопроводных сооружений должны предусматриваться санитарные мероприятия, предусмотренные на территории второго пояса ЗСО.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются  и озеленяются.

Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

Зоны охраняемых объектов

Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти; территории и акватории, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и водные объекты.

Зона земель особо охраняемых территорий

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными законами.

3.7. Инженерная подготовка территории Новоленинского сельского поселения

Инженерная подготовка территории Новоленинского сельского поселения  Тимашевского района  на стадии разработки генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для различных видов строительства, а также комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально правовых мероприятий, обеспечивающих защиту территории от затопления, подтопления и эрозионных процессов.

Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование, санитарным заданием, архитектурно-планировочными решениями.

Комплекс мероприятий по инженерной подготовке установлен с учетом функционального зонирования и планировочной организации территории сельского поселения. Сложные инженерно-геологические условия определили архитектурно-планировочную структуру и комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории.

Новоленинское сельское поселение расположено в северной части Тимашевского района, севернее г. Тимашевска. В его состав входят следующие населенные пункты: х.Ленинский, х.Барыбинский, х.Греблянский, х.Новый, х.Рашпиль, расположенные в долине реки Бейсужек Левый.

На исследуемой территории развиты геологические и инженерно-геологические процессы, активации которых способствуют как природные факторы, так и хозяйственная деятельность человека.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: организация поверхностного стока, защита территорий от затопления и подтопления, понижение уровня грунтовых вод, противоэрозионные мероприятия и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ГУП  «Кубаньгеология» Краснодарская полевая гидрогеологическая партия, выполненного в 2007 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- затопление;

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- заболачивание;

- заиление рек и балок;

- линейная эрозия склонов;

- делювиальный снос;

- просадка грунтов;

- слабые иловые грунты;

- денудация почв в результате плоскостного смыва и ветровой эрозии с аккумуляцией наносов в устьях балок;

- дефляция почв – эоловое разрушение. Наносы почвы в виде пыли в лесополосах и заносы по долинам рек и балок.

- сейсмичность.

Природные условия территории Тимашевского района по СНиП 22-01-95 относятся к средней категории сложности.

Сейсмичность исследуемой территории согласно карте  ОСР-97(А),  СНиП II-07-81-2000*, СНКК 22-301-2000 для зданий и сооружений нормального и повышенного уровня ответственности – 7 баллов, высокого уровня ответственности –     8 баллов.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций:

- СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

-  СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов"

и учитывая принятые архитектурно-планировочные решения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

- Защита от опасных физико-геологических процессов:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления и затопления;

- противоэрозионные мероприятия.

- Берегоукрепление и благоустройство водоемов.

- Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

- Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод в пойменных территориях,  подтопление пониженных участков, повышенная сейсмичность территории.

Подземные воды, в большинстве случаев, неагрессивные к бетонам нормальной плотности на портландцементе и среднеагрессивные к металлическим конструкциям.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» для населенных пунктов: х.Ленинский, х.Барыбинский, х.Греблянский, х.Новый, х.Рашпиль в М 1:5000, для Новоленинского сельского поселения  в М 1:25000.

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

3.7.1. Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения мероприятий по водоотведению и устройства сети водостоков.

Водоотведение и организация водостоков

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовки местности.

Для отвода дождевых и талых вод с территорий населенных пунктов Новоленинского сельского поселения настоящим проектом предусматривается следующее:

- строительство сетей ливневой канализации с учетом современного состояния населенных пунктов, входящих в границы проектируемого Новоленинского сельского поселения, и перспектив их развития;

- восстановление основных водоотводящих трактов;

- строительство открытых водоотводящих каналов и реконструкция существующих;

- строительство дренажной системы на затопляемой территории;

- строительство водопропускных сооружений на всех перекрестках с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

- планировка территории с подсыпкой в нужном объеме.

Существующий рельеф территорий понижается в сторону существующих водосборных балок, каналов, реки Бейсужек Левый и ее притоков. Территория пойм рек подтопляема. Поверхностные стоки с населенных пунктов после соответствующей очистки выводятся в водоприемники.

Инженерной подготовкой предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всех водосборных бассейнов Новоленинского сельского поселения. В каждом бассейне намечена индивидуально схема отвода поверхностного стока.

Схема стока по водосборным бассейнам выполнена на основании изучения топографических материалов и характера застройки, положения водоприемников и их уровенного режима.

В каждом бассейне проходит главный коллектор, который принимает поверхностный сток с прилегающей территории и отводит в водоприемник.

При рассмотрении плана Новоленинского сельского поселения выделено четыре водосборных бассейна в х.Ленинском, четыре водосборных бассейна в х.Барыбинском, два водосборных бассейна в х.Греблянском, три водосборных бассейна в х.Новом и один водосборный бассейн в х. Рашпиль, в которых  проектируются очистные сооружения дождевой канализации, размещение которых определяется рельефом местности  (см.таблицу 1).

Таблица 29

| № водосборного бассейна | Площадь водосборного бассейна, га | Наименование коллектора | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| х. Ленинский |  |  |  |
| 1 | 43.7 | Существующая балка № 1 Главный коллектор 1 | 193.0 |
| 2 | 41.2 | Существующая балка №1 |  |
| 3 | 151.0 | р. Бейсужек Левый Главный коллектор 2 Главный коллектор 3 | 1045.0 977.0 |
| 4 | 83.4 | Главный коллектор 4 Главный коллектор 5 Главный коллектор 6 р. Бейсужек Левый | 565.0 254.0 1251.0 |
| х. Барыбинский |  |  |  |
| 1 | 66.9 | Существующая балка №2 р. Бейсужек Левый |  |
| 2 | 27.0 | р. Бейсужек Левый |  |
| 3 | 42.4 | р. Бейсужек Левый |  |
| 4 | 36.9 | р. Бейсужек Левый Главный коллектор 7 | 774.0 |
| х. Греблянский |  |  |  |
| 1 | 42.0 | Главный коллектор 8 р. Бейсужек Левый | 341.0 |
| 2 | 13.6 | р. Бейсужек Левый Главный коллектор 9 Главный коллектор 10 | 210.0 235.0 |
| х. Новый |  |  |  |
| 1 | 84.0 | Главный коллектор 11 р. Бейсужек Левый | 549.0 |
| 2 | 66.2 | р. Бейсужек Левый |  |
| 3 | 57.3 | Приток р. Бейсужек Левый |  |
| х. Рашпиль |  |  |  |
| 1 | 97.7 | Главный коллектор 12 р. Бейсужек Левый | 862.0 |

Согласно решениям разработанного генерального плана Новоленинского сельского поселения на проектируемой территории предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием открытой сети водостоков на участках с уклонами, удовлетворяющими нормативным и устройством закрытой системы водоотвода на участках с уклонами меньше нормативных, в центральной части населенных пунктов, на территории промзон.

Водосборную и транспортирующую сеть рекомендуется выполнять в лотках или в земляном русле. Размеры сечения кюветов и лотков назначаются в соответствии с расчетным расходом дождевых вод, определяемых по СНиП 2.04.03-85.

Основными элементами водоотводящей сети приняты кюветы, расположенные с двух сторон уличных дорог. В зависимости от расхода они устраиваются в ж/б лотках соответствующего сечения или земляных. В местах пересечения открытой сети с дорогами устраиваются переезды.

При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота, при впадении лотка в лоток, резких изменениях уклонов поверхности земли устраиваются сооружения различного типа.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м.

Более точно глубину заложения, длину и местоположение водоотводных лотков необходимо определить отдельным рабочим проектом.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-86 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

Проектом предусматривается отведение на очистные сооружения наиболее загрязненной части дождевых и талых вод с периодом повторяемости 0,5 года. При этом подвергается очистке наиболее концентрированная, по содержанию примесей большая часть стоков, формирующаяся при часто выпадающих мало интенсивных дождях, а также часть стока интенсивных ливней. Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

При открытой системе водоотвода поверхностных вод их очистку рекомендуется осуществлять в прудах отстойниках, размеры которых рассчитываются по СН 496-77 или применять локальные очистные сооружения полной заводской готовности "Свирь" производительностью до 500 л/с – для населенных пунктов с населением до 15-20 тыс. чел.

При большой площади водосборных бассейнов типы и мощности очистных сооружений и схемы систем водоотведения определяются расчетом, произведенным специализированной проектной организацией на стадии рабочего проекта.

Для уменьшения загрязненности поверхностного стока необходимо водосборную площадь содержать в надлежащем состоянии. Для этого необходимо:

– регулярно выполнять уборку территории;

– своевременно проводить ремонт дорожных покрытий;

– ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия;

– исключение сброса в дождевую канализацию отходов производства.

Расчетные расходы дождевых вод в л/сек определены по формуле СНиП 2.04.03-85 стр. 4-9 по методу предельных интенсивностей  и справочнику Карагодина, Молокова ″Отвод поверхностных вод с городской территории″, Москва. Стройиздат.

Общий объем стока в границах проекта генерального плана Новоленинского сельского поселения составляет 5570л/сек.га.

х. Ленинский - 319.3 га   - 2069 л/сек га:

- водосборный бассейн №1 – 43.7 га   - 283.2 л/сек га;

- водосборный бассейн №2 – 41.2 га   - 267.0 л/сек га;

- водосборный бассейн №3 – 151.0га – 978.5  л/сек га;

- водосборный бассейн №4 – 83.4 га – 540.4  л/сек га;

х. Барыбинский - 173.2 га   - 1123 л/сек га:

- водосборный бассейн №1 – 66.9 га   - 434.0 л/сек га;

- водосборный бассейн №2 – 27.0 га   - 175.0 л/сек га;

- водосборный бассейн №3 – 42.4га – 275.0  л/сек га;

- водосборный бассейн №4 – 36.9 га – 239.0  л/сек га;

х. Греблянский - 55.6 га - 360 л/сек га:

- водосборный бассейн №1 – 42.0 га   - 272.0 л/сек га;

- водосборный бассейн №2 – 13.6 га   - 88.0 л/сек га;

х. Новый - 207.5 га - 1344  л/сек га:

- водосборный бассейн №1 – 84.0 га   - 544.0.0 л/сек га;

- водосборный бассейн №2 – 66.2 га   - 429.0 л/сек га;

- водосборный бассейн №3 – 57.3га – 371.0  л/сек га;

х. Рашпиль - 104 га - 674  л/сек га.

Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности.

Основным водоприемником  водостоков являются  река Бейсужек Левый, балки, каналы,  пруды и ложбины стока.

После очистки и отстоя, водостоки отводятся по рельефу в сторону водоприемников.

На стадии разработки генплана поселения в соответствии со СНиП II-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок очистных сооружений и сооружений инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов. Места их расположения и мощности уточняются на стадии рабочих проектов.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации. Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Для разгрузки ливневой канализации и уменьшения подачи воды на очистные сооружения при больших расходах дождевого стока перед очистными сооружениями устраиваются разделительные камеры. Они делят поток на 2 части:

- наиболее чистая направляется в водоем без очистки;

- загрязненная подается на очистные сооружения.

С целью уменьшения и выравнивания расходов, поступающих на очистные сооружения, при необходимости устанавливаются регулирующие емкости.

В качестве регулирующих емкостей можно использовать существующие пруды, не являющиеся источником питьевого водоснабжения и не используемые для купания и спорта.

Согласно "Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации", с небольших селитебных территорий, допускается сбрасывать  поверхностный сток без очистки.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, отводится в водоприемник.

Размеры очистных сооружений принимаются расчетом, согласно СНиП 2.04.03-85.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в сеть дождевой канализации:

- условно-чистые воды производственные;

- конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

- грунтовые (дренажные) воды;

- воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

К таким мероприятиям можно отнести укрепление берегов рек, каналов, прудов, расчистку дна и бортов, террасирование береговых бортов и прибрежных склонов, устройство дамб обвалования, строительство ливневой канализации, агролесомелиорацию.

Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

3.7.2. Защита от опасных физико-геологических процессов

Населенные пункты Новоленинского сельского поселения расположены в различных инженерно-геологических подрайонах:

Подрайон Б-II-2-а – не благоприятный для строительства:

- средняя часть х.Ленинский - в пойме притока реки Бейсужек Левый;

- северная часть х. Барыбинский- в пойме реки Бейсужек Левый;

- восточная часть х.Новый-в пойме  реки Бейсужек Левый;

- остров в устье реки Бейсужек Левый – восточнее  х. Ленинский.,

Подрайон Б-II-2-б – условно благоприятный для строительства:

- южная часть х.Ленинский;

- южная часть х. Барыбинский;

- х. Греблянский;

- х. Рашпиль.

Подрайон Б-II-2-в - – условно благоприятный для строительства:

- северная  часть х.Ленинский;

- западная часть х.Новый.

- риятном подрайоне.

Подрайоны характеризуются следующими экзогенными геологическими процессами, отрицательно влияющими на условия освоения территории:

- Подрайон Б-II-2-а  характеризуется затоплением, подтоплением, заболачиванием, сейсмичностью 7, 8 баллов, боковой эрозией,  уровнем подземных вод 0 – 2.0 м. Подъем уровней наблюдается с января по апрель, с небольшими колебаниями максимальный уровень держится с мая по август, плавный спад уровней продолжает ся до января.  На площадях орошения земледелия  наблюдается нарушенный режим подземных вод. Подземные воды обладают слабо агрессивными свойствами к особо плотным бетонам по содержанию сульфатов. К бетонам на сульфатостойких цементах они не агрессивны.

- Подрайон Б-II-2-б и Б-II-2-в характеризуется уровнем грунтовых вод от 2.0 до 5.0 м, потенциальным подтоплением, плоскостным смывом, наличием слабых  грунтов, сейсмичностью 7, 8 баллов. Возможно образование подземных вод типа "верховодка".

Застройка территории Новоленинского сельского поселения, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в дальнейшем приведут к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

На геологическую среду окажут влияние техногенные процессы: прокладка трасс коммуникаций, дорог, водопроводов газопроводов, линий электропередач и др.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории Новоленинского сельского поселения от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет заиливания дна реки, балок, каналов, подтопления территорий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка проектов регулирования русла реки, с защитой от подтопления территорий населенных пунктов Новоленинского сельского поселения  учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усиление конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Новоленинского сельского поселения в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от подтопления и  затопления пойменных территорий;

- защита от ветровой дефляции;

- устранение просадочных свойств грунтов;

- мероприятия по берегоукреплению и благоустройству водоемов;

- агролесомелиорация.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

На участках с пониженным рельефом, в пойменной части территории реки, балок наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территорий и снижению их инженерных и санитарных свойств. Такой территорией является пойма реки Бейсужек Левый, балок, каналов, прудов. Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется в пойменной части реки от 0.00 до 2.00 м.

Категория грунтов  по сейсмическим свойствам на данном участке средней сложности – II.

Режим подземных вод – приречный и характеризуется непосредственной гидравлической связью с водами в реках.

В целом, площадь питания подземных вод совпадает с площадью их распространения, однако на застроенной части  процессы инфильтрации в значительной степени осложняются асфальтированием улиц и отдельных площадок, посадкой зданий и сооружений различного назначения. Кроме того, процессы инфильтрации осложняются, барражирующим эффектом дорог, плотин, дамб, насыпей.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. На территориях размещения парков, складских помещений предусмотреть систематический дренаж.

Для защиты отдельно строящихся зданий и сооружений рекомендуется устраивать кольцевой дренаж.

Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии рабочих проектов.

Противоэрозионные мероприятия

Эрозионно-акккумулятивные процессы временных водотоков

Выделяется два типа временных водотоков.  Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории поселения имеют развитие оба этих типа водной эрозии.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и  почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате смыва в днищах балок и лощин образуются намывные делювиальные шлейфы.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим , непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии.

На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя.

Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины.

В третьей стадии происходит выравнивание  продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью.

В четвертую, заключительную стадию развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного  равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории района эрозии временных водотоков можно расценивать как среднюю.

Ливневой характер дождей и неорганизованный поверхностный сток на территории способствуют интенсивному развитию эрозии. Она проявляется как в руслах постоянных водотоков, так и в сухих руслах временных. Очень быстро на территории вырабатываются каналы стока различной глубины.

Поэтому рекомендуется учесть опыт строительства и эксплуатации зданий, возведенных на лессовидных суглинках в аналогичных гидрогеологических условиях при разработке проекта противодеформационных мероприятий, предотвращающих подтопление, возникающее чаще всего по техногенным причинам (утечка из коммуникаций, перепланировка территории и др.).

В связи с этим проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел реки, балок, профилирование и укрепление  склонов,  регулирование стока поверхностных и дождевых вод.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

- профилирование откосов с их укреплением;

- профилирование и террасирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

- укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов;

- укрепление берегов рек, балок, каналов  одерновкой,  мощением, сеткой Макмат.

Защита от подтопления и затопления, заболачиваемости

Экзогенные процессы

На территории  Новоленинского сельского поселения  распространено флювиальное затопление, то есть затопление водами постоянных и временных водотоков.

Река Бейсужек Левый и другие, как и все степные реки и крупные балки, перегорожены многочисленными плотинами и превращены в каскад прудов. В результате сток воды затруднен, поймы рек затоплены и покрыты болотной растительностью, в период половодья наблюдается подтопление территорий. Распашка до уреза воды привела к усилению процессов заиления прудов и уменьшению пропускной способности.

Сбросы недостаточно очищенных вод, смыв с многочисленных ферм, вымывание из почвы удобрений и ядохимикатов способствует загрязнению реки. Значительные водоотборы на орошение привели к тому, что меженные расходы оказались ниже санитарных минимумов.

Аллювиально-делювиальные отложения реки Бейсужек Левый представлены песками и супесями русловой фации перекрытыми глинами и суглинками пойменной фракции. Уровень подземных вод  по долинам рек и балок устанавливается на глубинах 0,5-3,0м. Поток направлен  от бортов долин к их  руслам.

Коэффициент фильтрации (Кф) суглинков и глин изменяются  от 0,1м/сут до 0,58м/сут, Кф песков составляет 6,3 м/сут.  Водообильность отложений достигает 1л/с. Подземные воды в долинах рек пресные или слабосолоноватые, в основном, сульфатно-гидрокарбонатные натриевые.

Безнапорные подземные воды водораздела Бейсужек Левый – Кирпили приурочены к лессовидным отложениям, которые на правобережье Бейсужка Левого сдренированы. Глубина залегания уровня безнапорных подземных вод  в междуречье Бейсужек Левый–Кирпили 2-6м  иногда до 9м. Коэффициенты фильтрации 0,4-0,7м/сут. Водообильность 0,01-0,80 л/с.

В годы с большим количеством осадков уровень верховодки фиксируется выше поверхности земли.

Колебания уровня безнапорных подземных вод происходят, практически, синхронно с выпадением атмосферных осадков. Годичный цикл сводится к подъему уровней с января по апрель, с мая по август держится самый высокий уровень, затем наблюдается плавный спад, самый низкий уровень приходится на сентябрь и с небольшими колебаниями продолжается до января. Амплитуда колебаний в значительной степени зависит от количества выпадающих осадков. В среднем, она составляет 2-3м.

Весеннее половодье обычно начинается в конце февраля - начале марта. Его продолжительность трудно предугадать, так как оно колеблется от двух-трех недель до двух месяцев. Высота подъема уровней достигает 0.5-1.3м, а иногда 2.5-3.0м.

В летний период, с конца мая - начала июня, по сентябрь – октябрь устанавливается, несмотря на выпадение дождей, низкая межень. Межень нарушается непродолжительными дождевыми паводками, которые наблюдаются чаще всего в июле-августе. Они достигают высоты 1-1.5м, а в отдельные годы у некоторых пунктов превышают подъемы уровней в период половодья. Многолетняя амплитуда колебания наивысших уровней по горным рекам составляет 1.15-4.46м.

К затопляемым поверхностными водами, отнесены территории низких и высоких пойм и тальвеги оврагов.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первого от поверхности водоносного горизонта, представляющего основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор водозащитных мероприятий, типа фундамента и его размеров, а также на характер производства строительных работ.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный, гидротехнический и ирригационный.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления являются несколько факторов:

Техногенные:

зарегулирование рек;

сооружение искусственных прудов;

утечки из водонесущих коммуникаций;

барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

изменение влажностного режима в местах плотной застройки, т.е. уменьшение испарения влаги под зданиями и сооружениями;

Естественные:

близкое залегание водоупорных грунтов;

низкие фильтрационные свойства грунтов;

заиление русел и тальвегов ложбин стока;

реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

В населенных пунктах Новоленинского сельского поселения  к таким площадям отнесены территории поймы реки Бейсужек Левый, балок, передовые части надпойменных террас.

В прибрежной полосе реки и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, развивается заболачивание.

В связи с низкой фильтрационной способностью грунтов, понижение уровня грунтовых вод происходит значительно медленнее, чем падение и подъем воды в реках. Поэтому, в период паводков на участках, прилегающих к рекам, уровень грунтовых вод несколько выше, чем на остальной территории. В это время создается уклон зеркала грунтовых вод от рек. В меженный период происходит обратный процесс.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

Затопление.

Затопление территории поверхностными водами распространено  вблизи русла рек, ложбинах стока и замкнутых понижениях во время паводков.

Заболачивание.

Заболачивание территории юга России отличается  тем, что не представляет собой болот в классическом смысле этого слова, так как здесь практически отсутствует процесс торфообразования, вследствие этого они имеют своеобразный характер.

Под заболачиванием понимаются в основном пониженные заболоченные пространства в пойменных частях и дельтах речных долин, затапливаемые паводковыми водами периодически на более или менее продолжительное время, не пригодные для целей сельского хозяйства и относящихся к категории «малопригодных» земель. На заболоченных землях образуются лугово-болотные, перегнойно-глеевые, торфяно-глеевые почвы и редко торфяники.  Во влажном состоянии эти почвы бесструктурные, пластичные и вязкие, а  в сухом  - очень твердые.

Избыточно увлажненные и заболоченные участки района расположены    в основном в поймах реки, в днищах балок, подпруженных по той или иной причине, а так же в бессточных понижениях (в том числе искусственно созданных).

Многие такие участки расположены на зарегулированных   поймах реки, заболачивание пойм  в основном имеет антропогенное происхождение (т.е. связанно с техногенной деятельностью человека).

Заболоченные территории в целях строительства малопригодны, т.к. для капитального строительства потребуется целый комплекс предварительных, дорогостоящих инженерно-строительных мероприятий.

Защита от подтопления должна включать:

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи (береговой, отсечный, систематический, и сопутствующий), противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию регулирование уровенного режима водных объектов.

При проектировании и выборе способов защиты от подтопления необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть II.

Инженерная защита от затопления, включает:

-создание водопропускных сооружений;

-регулирование стока поверхностных вод и т.д.;

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

По берегам реки и балок предусмотреть посадку влаголюбивых деревьев, кустарников и посев трав. Запретить в пределах водоохраной зоны размещение складов ядохимикатов и удобрений, складирование мусора, отходов производства.

В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом кроме вышеперечисленных предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русла балки и реки, создание уклона русла, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости, замена дамб мостами.  Мероприятия по защите от подтопления и затопления проводить в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

По данным регионального обследования экзогенных геологических процессов всего на территории края эоловым процессам подвержено 727 народнохозяйственных объектов.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части  раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Устранение просадочных свойств грунтов.

Процесс просадки грунтов имеет распространение как покров на надпойменных террасах. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания.

Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

Просадочные грунты.

Просадочные грунты обособлены при проектировании потому, что основания, сложенные просадочными грунтами, должны проектироваться с учетом их особенности, заключающейся в том, что при повышении влажности выше определенного уровня они дают дополнительные деформации просадки от внешней нагрузки или от собственного веса.

Грунтовые условия площадок, сложенных просадочными грунтами, в зависимости от возможности проявления просадки грунтов от собственного веса подразделяются на два типа:

I – тип – грунтовые условия, в которых возможна в основном просадка от внешней нагрузки, а просадка от собственного веса отсутствует или не превышает 5см;

II – тип грунтовые условия, в которых, помимо просадки грунтов от внешней нагрузки, возможна их просадка от собственного веса и размер ее превышает 5см.

На площади работ выделены грунты первого типа грунтовых условий по просадочности.

Распространены просадочные грунты в  пределах надпойменных террас.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

Устранение просадочных свойств грунтов выполнять в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″.

Описание по устранению просадочных свойств смотри  Заключение.

3.7.3. Мероприятия по берегоукреплению

и благоустройству водоемов

Берегоукрепительные работы реки, балок, каналов, прудов необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

После рекультивации (при застройке новых жилых кварталов), вывоз грунта рекомендуется направить на берега водоемов для устройства прогулочных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства прибрежной части  населенных пунктов.

Берегоукрепительные работы предусмотреть с устройством обвалования, профилированием откосов 1:2 и укреплением их одерновкой или сеткой Макмат.

Использование геокомпозитной сетки Макмат позволит восстановить плодородный слой откосов и защитить их от эрозионных процессов. Благодаря ворсистой лицевой поверхности сетка Макмат способна аккумулировать в себе частички грунта и препятствовать эрозии поверхностного слоя почвы.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- расчистка водоемов и прибрежных территорий, углубление дна;

- регулирование русла балок;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, в том числе влаголюбивых, играющих роль берегового дренажа, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- укрепление откосов  одерновкой, сеткой Макмат и посевом трав;

- прочистка существующих труб, замена дамб на мосты.

- не допускать скопления мусора и бытовых отходов на прибрежной территории.

В случае засыпки временных водотоков и водоемов необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам рек, балок, прудов, каналов предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

3.7.4. Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха, водоохранных зон.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- зеленых насаждений специального назначения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

При устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т.д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации должны быть включены: посев многолетних трав, посадка деревьев, кустарников и специальных пород деревьев, выполняющих функции защиты природных ландшафтов, в данном случае противооползневые функции береговой зоны реки и средства защиты от подтопления (береговой дренаж).

В комплексе мероприятий по охране и рациональному использованию водоемов одним из главных является регулирование их стока.

Среди многих факторов, влияющих на сток, особое значение имеет водоохранная растительность. Она обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовой, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов благодаря своей кальматирующей способности наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние.

На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″ на стадии рабочего проекта.

3.7.5. Особые условия строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность не только для них, но и для жизни человека.

При проектировании объектов в Новоленинском сельском поселении следует руководствоваться СНиП 22-01-95 и СНиП 11-7-81.

Строительство новых зданий и сооружений в районах с повышенной сейсмичностью должно осуществляться с учетом требований СНиП.

При освоении территории для целей строительства на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- высокий уровень стояния грунтовых вод;

- подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

- просадка грунтов;

- повышенная агрессивность подземных вод.

В связи с чем, на территории Новоленинского сельского поселения необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

3.7.6. Заключение и рекомендации по строительству

На основании технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям установлено, что основная часть территории перспективного развития населенных пунктов Новоленинского сельского поселения пригодна под застройку.

Инженерно-геологический таксон – Б-II-2-а – характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями, требующими инженерной защиты  для массового строительства со значительными капиталовложениями (окрашено в красный цвет). На этой территории негативными процессами являются: подтопление, затопление в паводки в прирусловой части, застой поверхностных вод, заболачивание,  сейсмичность. Необходимы следующие мероприятия: дренаж, берегозащита, закрепление склонов, гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов, антисейсмические мероприятия и др.

Инженерно-геологический таксон   Б-II-2-б и  Б-II-2-в - территория условно благоприятна для строительства (окрашено в желтый цвет), так как подземные воды расположены на глубине от 2.0 до 5.0м, т.е. это территория потенциального подтопления.  Это территории с одинаковыми гидрогеологическими условиями, но с различными грунтовыми условиями, т.е. с распространением просадочных грунтов. Рекомендуется строительство без подвалов, гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов, дренаж, учет просадки и набухания грунтов, антисейсмические мероприятия.

Ведение строительства на отдельных площадях возможно при условии выполнения мероприятий, снижающих неблагоприятные физико-геологические процессы.

Основными факторами, осложняющими строительство зданий и сооружений, являются неоднородность геологического строения территории, высокий уровень подземных вод, заболачивание пониженных участков рельефа, эрозионные процессы, сейсмичность, повышенная агрессивность подземных вод.

Доминирующими опасными процессами, инженерные мероприятия по которым наиболее сложны и дорогостоящи, на территории населенных пунктов Новоленинского сельского поселения является  просадка грунтов, наличие слабых илистых грунтов, поэтому при строительстве необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м; а на участках развития насыпных грунтов ниже их подошвы;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

- гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов;

- водоотлив из глубоких котлованов и траншей во время обильных дождей при строительстве;

- для капитальных сооружений – устройство спецфундаментов;

- возведение искусственных насыпей на заболачиваемых участках;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- во всех случаях необходимо учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

При строительстве на слабых илистых грунтах должны предусматриваться следующие мероприятия:

-водозащитные мероприятия;

-применение компенсирующих песчаных подушек;

-полная или частичная замена слоя грунта суглинками;

-полная или частичная прорезка фундаментами слоя слабых грунтов.

Все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″.

Инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″.

Здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″.

При строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей по отдельному рабочему проекту.

В процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками.

Все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″.

На участках с высоким уровнем грунтовых вод (подтопляемых, затопляемых)  гражданское строительство не рекомендуется. При необходимости строительства специальных сооружений (линейные сооружения, мостовые переходы, гидротехнические сооружения, насосные станции и т.д.) рекомендуется:

- сплошное укрепление (бетонирование) русел в районе застройки;

- возведение водоотбойных стенок;

- осушение заболоченных земель;

- создание искусственной площадки (насыпной) под строительство, высотой не менее 2-х метров;

- устройство систем дренажа для отвода грунтовых и поверхностных вод при подтоплении, особенно в паводковые периоды;

- гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

3.8. Инженерное оборудование территории

3.8.1  Водоснабжение и канализация

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации Новоленинского сельского поселения Тимашевского района  Краснодарского края на стадии генерального плана на основании  справок и схем существующих сетей  водопровода и канализации.

В состав Новоленинского сельского поселения входят: х. Ленинский, х. Барыбинский, х. Греблянский, х. Новый и х. Рашпиль.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- гигиеническими нормами «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

- методическими указаниями МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- методическими указаниями МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».

А также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия относятся к II категории сложности и представлены глинами и суглинками твердыми и полутвердыми лессовидными, пылевато-серыми, просадочными I типа и непросадочными. Нормативная глубина промерзания почвы 0,8м.

Уровень грунтовых вод наблюдается на глубине от 0,5  до 3м в зависимости от геоморфологического положения.

Фоновая сейсмичность для строительства зданий и сооружений составляет 7 баллов.

3.8.1.1. Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время существующее население Новоленинского сельского поселения  снабжается водой от артезианских скважин.

Согласно справке ООО «Наш хутор» от 8июля 2010г в х. Ленинский расположены артезианские скважины №6806 с водонапорной башней Рожновского V=15м3 и №5569 с водонапорной башней Рожновского V=10м3.

Артезианская скважина№6806 оборудована глубинным насосом  ЭЦВ-8-25-100, мощностью 12квт, дебит скважины – 25м3/час, год ввода в эксплуатацию – 2008г., скважина№5569 оборудована глубинным насосом  ЭЦВ-6-16-100, мощностью 6,3квт, дебит скважины – 25м3/час, год ввода в эксплуатацию – 1978г.

Существующие водопроводные сети  тупиковые, выполнены из асбестоцементных труб Ø100-150мм.

В х. Барыбинский расположена артезианская скважина №3066 с водонапорной башней Рожновского V=25м3, оборудована глубинным насосом  ЭЦВ-6-16-100, мощностью 8,0квт, дебит скважины – 25м3/час, год ввода в эксплуатацию – 1978г.

Существующие водопроводные сети  тупиковые, выполнены из асбестоцементных труб Ø100мм.

Население х. Греблянский снабжается водой от артезианской скважины №3066, расположенной в х. Барыбинский.

Существующие водопроводные сети  тупиковые, выполнены из асбестоцементных труб Ø100мм.

В х. Новый расположена артезианская скважина №6900 с водонапорной башней Рожновского V=50м3, оборудована глубинным насосом  ЭЦВ-6-16-140, мощностью 8,0квт, дебит скважины – 25м3/час, год ввода в эксплуатацию – 1978г.

Существующие водопроводные сети  тупиковые, выполнены из асбестоцементных труб Ø100мм.

В х. Рашпиль  расположена артезианская скважина №3757 с водонапорной башней Рожновского V=15м3, оборудована глубинным насосом  ЭЦВ-6-16-140, мощностью 8,0квт, дебит скважины – 25м3/час, год ввода в эксплуатацию – 1973г, скважина расположена на сельхозобъекте.

Существующие водопроводные сети  тупиковые, выполнены из асбестоцементных труб Ø100мм.

Скважины, находящиеся на существующих водозаборах, могут быть загрязнены и за период эксплуатации, вследствие интенсивного использования подземных вод, создается большая и глубокая районная депрессия их уровня и снижение дебита.

Существующие сети проложены тупиковые, более 70% сетей имеют физический износ 100%.

Согласно санитарному заданию Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому Краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском районах от 09 декабря 2008г. за № 23-18/1473 на сегодняшний момент особую озабоченность в Тимашевском районе  вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей.

Место размещения существующих водозаборов не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Сети находятся в аварийном изношенном состоянии и не обеспечивают требуемых расходов и напоров в водопроводной сети.

Питьевая вода подается населению не гарантированного качества, вода подается без очистки.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения Новоленинского сельского поселения, общественных и коммунальных объектов, расположенных в границах разработанного генерального плана населенных  пунктов с учетом развития на расчетный срок до 2031г.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Промышленные предприятия снабжаются водой от собственных водозаборов.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения поселения.

Расчетное водопотребление хуторов принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* с учетом существующего положения застройки.

Источником водоснабжения хуторов являются подземные пресные воды плиоценовых отложений.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 1-5.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по х. Ленинский

- на современное состояние. Q=370,81м3/сут;

- на I очередь строительства Q=507,02м3/сут.;

- на расчетный срок Q=658,48м3/сут.

по х. Барыбинский

- на современное состояние Q=49,26м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=64,32м3/сут.;

- на расчетный срок Q=82,35м3/сут.

по х. Греблянский

- на современное состояние Q=36,89м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=48,70м3/сут.;

- на расчетный срок Q=62,65м3/сут.

по х. Новый

- на современное состояние Q=84,07м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=112,09м3/сут.;

- на расчетный срок Q=148,20м3/сут.

по х. Рашпиль

- на современное состояние Q=50,90м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=67,99м3/сут.;

- на расчетный срок Q=90,10м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Табл.30 водопотр.х.Ленинский

1

Табл.31 водопотр х.Барыбинский

Табл. 32 по водопотреблению х.Греблянский

Табл. 33 по водопотреблению х.Новый

Табл. 34 по водопотреблению х.Рашпиль

Схема водоснабжения

Проанализировав материалы, представленные в стратегии развития, источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд Новоленинского сельского поселения генеральным планом предлагается принять артезианские скважины  дебитом 25м3/час.

Учитывая сведения, приведенные в стратегии развития  Тимашевского района, для обеспечения  расчетных  расходов воды для населения Новоленинского сельского поселения в полном  объёме на хозпитьевые нужды по проекту генерального плана предлагаются основные стратегические мероприятия в рамках реализации стратегии:

1. Строительство единого узла водозаборных сооружений.

2. Замена разводящих водопроводных сетей в хуторах.

3. Внедрение энергосберегающих технологий, в частности приводы и автоматизированные системы контроля и управления энергоресурсами.

4. Модернизация и реконструкция водопроводных сетей, что приведет к значительному сокращению затрат на производство воды и ее сверхнормативных потерь.

Из вышеизложенного следует, что на хозпитьевые противопожарные нужды населения на расчетный срок с водопотреблением в количестве: Qср.сут =1041,78м3/сут и Qмах.сут.=1354,31м3/сут для Новоленинского сельского поселения необходимо пробурить  один куст  водозаборных скважин хозяйственно-питьевого назначения, который будет располагаться рядом с  территорией действующего водозабора на южной окраине х. Ленинский, и предусмотреть узел водозаборных сооружений.

Вода из подземных источников не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию фтора.

Генеральным планом предусматривается строительство станции обесфторивания воды.

Существующую скважину необходимо  реконструировать с модернизацией и техническим переоснащением технологического оборудования, оставляя ее резервной.

Узел водозаборных сооружений предлагается с полным набором сооружений, что обеспечит регулярную подачу воды потребителям на хозпитьевые противопожарные нужды, обеспечив экономическую эффективность водозабора.

Узел головных водозаборных сооружений предусмотреть в составе:

1. Артезианские скважины с насосной станцией I подъема – 1куст(2 скважины проектируемые − рабочие, 1 скважина существующая – резервная);

2. Резервуары хозпитьевого противопожарного запаса воды-2шт.;

3. Насосная станция II подъема с электролизной-1 шт.;

4. Фильтры-поглотители – 2 шт.;

5. Станция обесфторивания;

6. Трансформаторная подстанция-1 шт.;

7. Дизельная;

8. Проходная с бытовками-1шт.;

9. Зоны санохраны.

Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Из артскважин вода подается в резервуары, расположенные на территории площадки водозаборных сооружений, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую и тупиковую  разводящую сеть хуторов.

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые противопожарные нужды.

После строительства нового узла головных водозаборных сооружений необходимо используемые существующие сети переключить на новый узел водозаборных сооружений, а скважины, срок службы которых истек, законсервировать и затампонировать.

Местоположение узла водозаборных сооружений принято рядом с существующим водозабором на южной окраине хутора Ленинский.

Генеральным планом предусматривается строительство в хуторах Барыбинский, Греблянский и Рашпиль новых водонапорных башен Рожновского ВБР-25.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 10л/с один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 2,50л/с  каждая.

Общий расход составляет 15л/с (10х1+2х2,5).

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется для Новоленинского сельского поселения хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая и тупиковая из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 Ø100-150мм.

Общая протяженность водопроводной сети на расчетный срок составляет 33,30км.

Объем работ по водопроводу Новоленинского сельского поселения

Таблица 35

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х. Ленинский |  |  |  |
| 1 | Артезианская скважина с насосной станцией I подъема |  |  | 2 |
| 2 | Водопроводная сеть | 100 | Сталь, полиэтилен | 13000,00 |
| 3 | Водовод (2 нитки) | 2Ø150 | Сталь | 100,00 |
| 4 | Резервуары железо-бетонные |  |  | 2 |
| 5 | Насосная станция II подъема с электролизной |  |  | 1 |
| 6 | Станция обесфторивания |  |  | 1 |
|  | Х. Барыбинский |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 100 | Сталь, полиэтилен | 3500,00 |
| 2 | Водонапорная башня Рожновского ВБР−25 |  |  | 1 |
|  | Х. Греблянский |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 100 | Сталь, полиэтилен | 2300,00 |
| 2 | Водонапорная башня Рожновского ВБР−25 |  |  | 1 |
| Х. Новый |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 100 | Сталь, полиэтилен | 9700,00 |
| Х. Рашпиль |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 100 | Сталь, полиэтилен | 4800,00 |
| 2 | Водонапорная башня Рожновского ВБР−25 |  |  | 1 |

3.8.1.2.  Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации Новоленинского сельского поселения разработана в соответствии с генеральным планом, заданием архитектурно-планировочной мастерской с учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая канализация

Согласно справке ООО «Наш хутор» Новоленинского сельского поселения, в поселении централизованной канализации  нет, население пользуется дворовыми уборными.

Проектируемая канализация

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки сельского поселения согласно архитектурно-планировочной части проекта в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* с учетом существующей застройки

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 5,6,7.

Расход стоков на современное состояние составляет:

по х. Ленинский

- на современное состояние. Q=368,06м3/сут;

- на I очередь строительства Q=504,27м3/сут.;

- на расчетный срок Q=655,73м3/сут.

по х. Барыбинский

-	на современное состояние Q=49,26м3/сут.;

-	на I очередь строительства Q=64,32м3/сут.;

-	на расчетный срок Q=82,35м3/сут.

по х. Греблянский

-	на современное состояние Q=36,89м3/сут.;

-	на I очередь строительства Q=48,70м3/сут.;

-	на расчетный срок Q=62,65м3/сут.

по х. Новый

-	на современное состояние Q=84,07м3/сут.;

-	на I очередь строительства Q=112,09м3/сут.;

-	на расчетный срок Q=148,20м3/сут.

по х. Рашпиль

-	на современное состояние Q=50,90м3/сут.;

-	на I очередь строительства Q=67,99м3/сут.;

-	на расчетный срок Q=90,10м3/сут.

Табл. 36 по водоотвед. х.Ленинский

табл. 37 по водоотвед. х.Барыбинский

Табл. 38 по водоотвед. х.Греблянский

Табл. 39 по водоотвед. х.Новый

Табл. 40 по водоотвед. х.Рашпиль

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой.

Проектом  генплана принята централизованная схема канализации.

Прием и отведение производственно-бытовых сточных вод намечается сетью самотечных и самотечно-напорных коллекторов (с подкачкой насосными станциями).

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации в х. Ленинский с целью уменьшения глубины заложения канализационных сетей запроектированы канализационные насосные станции перекачки в количестве 4 штук.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые  очистные сооружения канализации.

Согласно расчету по проекту генплана количество стоков, поступающих на ОСК х. Ленинский, составляет 650м3/сут.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении, разработанные предприятием ООО «Комплект экология».

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999г.).

ВВ        <3мг/л;

БПКпол     <3мг/л;

NH4→N<0,4мг/л;

NО3→N<9,1мг/л.

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения, разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон.

Стоимость оборудования составляет от 400 до 2000 у.е. за кубометр очистки в зависимости от качества исходной воды и требований к очистке.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

-сброс очищенных сточных вод предусмотреть на ЗПО.

На земледельческие поля орошения запроектирован сброс очищенных сточных вод после полной биологической очистки.

Полив производится в течение 10 дней каждого месяца за исключением зимнего периода на земледельческих полях орошения. На период прекращения поливов предусмотреть пруды-накопители.

Применение сточных вод и осадка в сельском хозяйстве позволяет увеличивать рост плодородия почвы, получать устойчивые урожаи, обеспечивает обеззараживание и доочистку сточных вод, что приносит дополнительный доход, за счет которого окупаются в допустимые сроки капитальные вложения в строительство ЗПО.

На ЗПО создают многолетний луг, который используется в зависимости от потребностей хозяйства или как культурное пастбище и сенокос.

Принимая во внимание территориальное расположение, и учитывая гипсометрические отметки территории хуторов Барыбинский, Греблянский и Рашпиль и Новый, проектом  генплана принята схема канализации на локальных очистных сооружениях.

Канализационные стоки предлагается отводить на локальные очистные сооружения глубокой биологической очистки сточных вод для частных домов производительностью от 1,00 до 150м3/сутки заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении, со сбросом очищенных стоков в водоток или на полив зеленых насаждений.

Качество очищенной воды соответствует требованиям, предъявляемым к сбросу в водоемы. Система очистки имеет сертификат соответствия.

Степень очистки стоков: по БПК5-3мг/л, по взвешенным веществам 3мг/л.

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей составляет 27,00км.

Объем работ по канализации Новоленинского сельского поселения

Таблица 41

| №№ п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы канализационные самотечные | 150-200 | полиэтил. | 23000,00 |
| 2 | Трубы напорные | 80−100 | полиэтил. | 4000,00 |
| 3 | Канализационная насосная станция | 2,0м | ж/бет. | 6 |
| 4 | Канализационные очистные сооружения (локальные) |  |  | 6 |
| 5 | Канализационные очистные сооружения, Q=650,00м3/сут. |  |  | 1 |

Санитарно-защитные зоны сооружений канализации

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01 принимаются для насосных станций от 15 до 30м в зависимости от производительности.

Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки при отсутствии иловых площадок принимаются 100м с термической обработкой осадка (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, примечание 2 пункта 3.4.2.18).

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция, табл.7.1.2 размеры санитарно – защитных зон для локальных очистных сооружений биологической очистки (типа БИОКСИ, ЭКО) производительностью до 0,2тыс. м3/сут принимаются 15м.

Охрана окружающей среды

Канализование поселка уже предусматривает охрану окружающей среды. Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, откуда насосами по напорному коллектору поступают в приемный резервуар главной насосной и далее на очистные сооружения полной биологической очистки с последующим отведением стоков на ЗПО или в водоток.

Канализационные насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадания стоков в грунт. Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполнены из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

3.8.1.3.   Зоны санитарной охраны

Раздел зоны санитарной охраны узла водозаборных сооружений Новоленинского сельского поселения разработан на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 2640 и действующих норм СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

Для водопроводных сооружений зоны санитарной охраны представлены I поясом. Граница ЗСО I пояса для водопроводных площадок устанавливается на расстоянии 30м от резервуаров чистой воды.

Согласно СНиП 2.04.02-84* п. 10.18 вокруг зоны первого пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной не менее 100м.

В пределах санитарно-защитной полосы площадок водопроводных сооружений должны предусматриваться санитарные мероприятия, предусмотренные на территории второго пояса ЗСО.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются  и озеленяются.

Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 42

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние |  | Расчетный срок до 2031 г. |  | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2021г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х. Ленинский. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 370,81 |  | 658,48 |  | 507,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 302,81 |  | 542,48 |  | 419,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды |  | 68,00 |  | 88.00 |  | 116,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут |  |  | 1050,00 |  | 510,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  | 1050,00 |  | 510,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 |  | 200-250 |  | 160-250 |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 |  | 200-250 |  | 160-250 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х. Барыбинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 49,26 |  | 82,35 |  | 64,32 |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 40,26 |  | 67,35 |  | 52,32 |  |  |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды |  | 9,00 |  | 15,00 |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | УВС Q=1050,00м3/сут (х. Ленинский) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 |  | 200 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 |  | 200 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х. Греблянский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 36,89 |  | 62,65 |  | 48,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 29,89 |  | 51,65 |  | 39,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды |  | 7,00 |  | 11,00 |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | УВС Q=1050,00м3/сут (х. Ленинский) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 |  | 200 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 |  | 200 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  |  | 1,50 |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |
| Х. Новый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 84,07 |  | 148,20 |  | 112,09 |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 69,07 |  | 121,20 |  | 92,09 |  |  |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды |  | 15,00 |  | 27.00 |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | УВС Q=1050,00м3/сут (х. Ленинский) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 |  | 200 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 |  | 200 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х. Рашпиль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 50,90 |  | 90,10 |  | 67,99 |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 41,90 |  | 74,10 |  | 55,99 |  |  |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды |  | 9,00 |  | 16.00 |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | УВС Q=1050,00м3/сут (х. Ленинский) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 |  | 200 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 |  | 200 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новоленинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 591,93 |  | 1041,78 |  | 800,12 |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 483,93 |  | 856,78 |  | 659,12 |  |  |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды |  | 108,00 |  | 185,00 |  | 141,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | УВС Q=1050,00м3/сут (х. Ленинский) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 |  | 200-250 |  | 160-250 |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 |  | 200-300 |  | 160-250 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  |  | 33,30 |  | 22,50 |  |  |  |  |  |  |
| Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х. Ленинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 368,06 |  | 655,73 |  | 504,27 |  |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 300,06 |  | 539,73 |  | 416,27 |  |  |  |  |  |  |
|  | - производственные сточные воды | - | 68,00 |  | 116.00 |  | 88,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  |  |  | 650,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  |  | 13,30 |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
| Х. Барыбинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 49,26 |  | 82,35 |  | 64,32 |  |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 40,26 |  | 67,35 |  | 52,32 |  |  |  |  |  |  |
|  | - производственные сточные воды | - | 9,00 |  | 15,00 |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  |  | ОСК (локал) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  |  | 3,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х. Греблянский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 36,89 |  | 62,65 |  | 48,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 29,89 |  | 51,65 |  | 39,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | - производственные сточные воды | - | 7,00 |  | 11,00 |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - |  | ОСК (локал) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х. Новый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 84,07 |  | 148,20 |  | 112,09 |  |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 69,07 |  | 121,20 |  | 92,09 |  |  |  |  |  |  |
|  | - производственные сточные воды | - | 15,00 |  | 27.00 |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - |  | ОСК (локал) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - |  | 6,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х. Рашпиль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 50,90 |  | 90,10 |  | 67,99 |  |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 41,90 |  | 74,10 |  | 55,99 |  |  |  |  |  |  |
|  | - производственные сточные воды | - | 9,00 |  | 16.00 |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - |  | ОСК (локал) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новоленинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 589,18 |  | 1039,03 |  | 797,37 |  |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 481,18 |  | 854,03 |  | 656,37 |  |  |  |  |  |  |
|  | - производственные сточные воды | - | 108,00 |  | 185,00 |  | 141,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  |  | 650,00+ ОСК (локал) |  | 500,00+ ОСК (локал) |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  |  | 27,00 |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |

3.8.2. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Новоленинского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края на расчетный срок (2031 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входят:

а) подсчёт электрических нагрузок;

б) разработка схем электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ;

в) определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав Новоленинского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: х. Ленинский, х. Барыбинский, х. Греблянский, х. Новый, х. Рашпиль.

Перспективная численность населения

Таблица 43

| № п/п | Наименование | Численность населения, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2031 год | 2021 год |
| I | Новоленинское сельское поселение, всего | 3323 | 3700 | 3500 |
| 1 | х. Ленинский | 2056 | 2300 | 2170 |
| 2 | х. Барыбинский | 282 | 300 | 290 |
| 3 | х. Греблянский | 209 | 230 | 220 |
| 4 | х. Новый | 483 | 540 | 510 |
| 5 | х. Рашпиль | 293 | 330 | 310 |

В составе генерального плана развития Новоленинского сельского поселения  решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ на расчётный срок - 2031 год.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 44 и 45.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 44

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2031г. |  | На I очередь строительства 2021г. |
| х. Ленинский |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 1157 | 1175 |  |
|  | - проектируемый | 302 | 144 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 277 | 277 |  |
|  | - проектируемый | 230 | 189 |  |
| 3 | Наружное освещение | 23 | 22 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 1457 | 1474 |  |
|  | б) Проектируемые | 532 | 333 |  |
|  | Итого: а) + б) | 1989 | 1807 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1392 | 1265 |  |
| х. Барыбинский |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 202 | 202 |  |
|  | - проектируемый | 70 | 35 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 3 | 3 |  |
|  | - проектируемый | 34 | 33 |  |
| 3 | Наружное освещение | 3 | 3 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 208 | 208 |  |
|  | б) Проектируемые | 104 | 68 |  |
|  | Итого: а) + б) | 312 | 276 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 218 | 193 |  |
| х. Греблянский |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 124 | 124 |  |
|  | - проектируемый | 74 | 39 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 5 | 5 |  |
|  | - проектируемый | 27 | 26 |  |
| 3 | Наружное освещение | 2 | 2 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 131 | 131 |  |
|  | б) Проектируемые | 101 | 65 |  |
|  | Итого: а) + б) | 232 | 196 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 163 | 137 |  |
| х. Новый |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 265 | 265 |  |
|  | - проектируемый | 132 | 80 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 5 | 5 |  |
|  | - проектируемый | 27 | 26 |  |
| 3 | Наружное освещение | 5 | 5 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 275 | 275 |  |
|  | б) Проектируемые | 159 | 106 |  |
|  | Итого: а) + б) | 434 | 381 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 304 | 267 |  |
| х. Рашпиль |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 169 | 169 |  |
|  | - проектируемый | 85 | 42 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 10 | 10 |  |
|  | - проектируемый | 38 | 35 |  |
| 3 | Наружное освещение | 3 | 3 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 182 | 182 |  |
|  | б) Проектируемые | 123 | 77 |  |
|  | Итого: а) + б) | 305 | 259 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 214 | 181 |  |
| Новоленинское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 1917 | 1935 |  |
|  | - проектируемый | 663 | 340 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 300 | 300 |  |
|  | - проектируемый | 356 | 309 |  |
| 3 | Наружное освещение | 37 | 35 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 2254 | 2270 |  |
|  | б) Проектируемые | 1019 | 649 |  |
|  | Итого: а) + б) | 3273 | 2919 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2291 | 2043 |  |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-35, А-50 и АС-50 от подстанции ПС-35/10 кВ "Новоленинская" мощностью 4,0 МВА.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения. Планируется осуществить следующие работы:

На ПС-35/10 кВ "Новоленинская":

-	Реконструкцию ОРУ-35 кВ с заменой МВ-35 кВ, СМВ-35 кВ на элегазовые выключатели 35 кВ.

-	Замену существующих разъединителей РЛНДЗ-35 кВ на РГ или РГП-35 кВ.

-	Замену РВС 35 кВ на ОПН.

-	Замену РВП 10 кВ на ОПН.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

-	Предусмотреть телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Тимашевских электрических сетей.

Разработанная схема электроснабжения также предусматривает:

- реконструкцию к 2021 году 3 трансформаторных подстанций с увеличением их общей мощности с 323 кВт до 570 кВт;

- строительство к 2021 году одной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 100 кВт (х. Барыбинский);

- строительство к 2021 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 1,31 км;

- реконструкцию к 2031 году 2 трансформаторных подстанций с увеличением их общей мощности со 163 кВт до 350 кВт;

- строительство к 2031 году 3 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ мощностью 250 кВт (х. Ленинский), 100 кВт (х. Новый), 100 кВт (х. Рашпиль);

- строительство к 2031 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 2,37 км.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить технические условия в Тимашевских электрических сетях и в ОАО «Кубаньэнерго».

Основными направлениями развития электроснабжения Новоленинского сельского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2011 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2011г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих от подстанции линий с подвеской изолированного провода SAX 70-120;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Линии 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ

По территории поселения транзитом проходит ВЛ-220 кВ «Витаминкомбинат – Брюховецкая».

Трассы ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к IV району по гололёдным условиям и III району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 6,15 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ:

- 6,75 км (х. Ленинский);

- 1,80 км (х. Барыбинский);

- 1,20 км (х. Греблянский);

- 2,15 км (х. Новый);

- 0,97 км (х. Рашпиль).

Протяжённость проектируемых ВЛ-10 кВ – 2,37 км.

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Схема электроснабжения сельского поселения показана на чертеже ЭС-1. Размещение ТП-10/0,4 кВ и коридоры электрических линий приведены на чертеже ЭС-2. Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей приведена на чертеже ЭС-3.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 45

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2011 год | Расчетный срок 2031 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Ленинский |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 12,9 | 17,4 | 15,8 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 2,6 | 4,6 | 4,3 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 10,3 | 12,8 | 11,6 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6274 | 7575 | 7293 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5006 | 5557 | 5325 |
| х. Барыбинский |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,8 | 2,7 | 2,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,4 | 0,3 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,8 | 2,4 | 2,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6456 | 9110 | 8334 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,8 | 2,7 | 2,4 |
| х. Греблянский |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,1 | 2,0 | 1,7 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,1 | 1,7 | 1,4 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5494 | 8848 | 7812 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5197 | 7541 | 6490 |
| х. Новый |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 2,4 | 3,8 | 3,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,3 | 3,5 | 3,0 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 4984 | 7047 | 6546 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4806 | 6440 | 5926 |
| х. Рашпиль |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,6 | 2,7 | 2,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,4 | 0,4 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,5 | 2,2 | 1,8 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5439 | 8104 | 7322 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5053 | 6743 | 5962 |
| Новоленинское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 19,9 | 28,7 | 25,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 2,9 | 6,1 | 5,6 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 17,0 | 22,6 | 19,9 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5979 | 7749 | 7306 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5101 | 6108 | 5694 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 19,02 | 21,39 | 20,33 |
|  | в том числе: - сети 35 кВ | км | 6,15 | 6,15 | 6,15 |
|  | - сети 10 кВ | км | 12,87 | 15,24 | 14,18 |

3.8.3. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Новоленинского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края на расчетный срок (2031г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Новоленинского сельского поселения, выданной Тимашевским ЛТУ по состоянию на 15.10.10г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Новоленинского сельского поселения на расчетный срок (2031г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Новоленинского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Тимашевский линейно-технический участок (ЛТУ) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Тимашевский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Тимашевское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта

В состав Новоленинского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: х. Ленинский, х. Барыбинский, х. Греблянский, х. Новый, х. Рашпиль.

Перспективная численность населения

Таблица 46

| № п/п | Наименование | Численность населения, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2031 год | 2021 год |
| I | Новоленинское сельское поселение, всего | 3323 | 3700 | 3500 |
| 1 | х. Ленинский | 2056 | 2300 | 2170 |
| 2 | х. Барыбинский | 282 | 300 | 290 |
| 3 | х. Греблянский | 209 | 230 | 220 |
| 4 | х. Новый | 483 | 540 | 510 |
| 5 | х. Рашпиль | 293 | 330 | 310 |

Телефонизация

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от АТС типа «Квант-Е-Сокол», расположенной в х. Ленинский по ул. Космонавтов, 10. Монтированная емкость АТС - 952 номера, задействовано 718 номеров. К АТС подключено 472 абонента х. Ленинский, 48 абонентов х. Барыбинский, 41 абонент х. Греблянский, 104 абонента х. Новый и 53 абонента х. Рашпиль.

В каждом населенном пункте имеется таксофон.

Из х. Ленинский в направлении г. Тимашевск имеется одна соединительная линия.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Новоленинского сельского поселения в 2031г., основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.76+2700.12+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

2790.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

-	для жилого сектора в 2021 году			327 тлф.;

-	для жилого сектора в 2031 году			326 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2021 году (на I очередь строительства) понадобится 411 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Новоленинском сельском поселении при численности населения 3500 человек должно составить:

35000,411=1437 номеров, в том числе:

- х. Ленинский				881 номер;

- х. Барыбинский				139 номеров;

- х. Греблянский				91 номер;

- х. Новый					199 номеров;

- х. Рашпиль					126 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 1460 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения Новоленинского сельского поселения 3700 человек должно составить:

37000,410=1519 номеров, в том числе:

- х. Ленинский				934 номер;

- х. Барыбинский				143 номеров;

- х. Греблянский				95 номер;

- х. Новый					211 номеров;

- х. Рашпиль					135 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 1560 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Новоленинского сельского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2031 год, находятся вне зоны распределительных и магистральных сетей уже действующей АТС, поэтому проектом генерального плана предполагается строительство новой АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

-	демонтаж существующей АТС «Квант-Е-Сокол» в х. Ленинский и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 1230 номеров;

-	строительство в х. Барыбинский АТС типа SI-2000 емкостью 230 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	переключение существующих и подключение новых абонентов на реконструируемую и новую АТС (абонентов х. Новый и х. Рашпиль подключить к АТС, установленной в х. Ленинский, абонентов х. Греблянский подключить к АТС, установленной в х. Барыбинский).

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в х. Ленинский до 1310 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в х. Барыбинский до 250 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов к АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Новоленинском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующих телевизионных узлов и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

В Новоленинском сельском поселении в настоящее время имеется одно отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которое обеспечивает для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

Кроме того к расчетному сроку планируется строительство еще одного отделения связи.

В отделениях связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Новоленинского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ОАО «Теле 2»;

- Кавказский филиал ОАО Мегафон;

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 47

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2011г. | На расчётный срок 2031г. | 1 очередь строительства 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Ленинский |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 57 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 834 | 934 | 881 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 661 | 741 | 699 |
| х. Барыбинский |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 35 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 136 | 143 | 139 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 112 | 118 | 115 |
| х. Греблянский |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 47 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 87 | 95 | 91 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 69 | 76 | 73 |
| х. Новый |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 55 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 188 | 211 | 199 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 147 | 166 | 156 |
| х. Рашпиль |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 45 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 119 | 135 | 126 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 94 | 107 | 100 |
| Новоленинское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 53 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1362 | 1519 | 1437 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1083 | 1208 | 1143 |

3.8.4. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для генерального плана «Генеральный план Новоленинского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование, справок о теплоснабжении Новоленинского сельского поселения и схем существующих сетей теплоснабжения, выданных заказчиком.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Существующее положение

В состав  Новоленинского сельского поселения входят: хутор Ленинский, хутор Барыбинский, хутор Греблянский, хутор Новый и хутор Рашпиль.

Централизованное теплоснабжение объектов в настоящее время по справкам выданным администрацией сельского поселения отсутствует.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Проектное решение

Теплоснабжение объектов хутора Ленинский в границах генерального плана предусматривается от трех новых проектируемых районных котельных, а также от автономных источников теплоснабжения.

Теплоснабжение хутора Барыбинский будет осуществляться от автономных источников теплоснабжения.

Теплоснабжение хутора Греблянский будет осуществляться от автономных источников теплоснабжения.

Теплоснабжение объектов хутора Новый в границах генерального плана предусматривается от одной новой проектируемой районной котельной, а также от автономных источников теплоснабжения.

Теплоснабжение объектов хутора Рашпиль в границах генерального плана предусматривается от одной новой проектируемой районной котельной, а также от автономных источников теплоснабжения.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом   от автономных источников питания поквартирного теплоснабжения.

Проектируемые котельные, согласно проекту будут обслуживать школы, спортивные комплексы, объекты торгового, коммунально-бытового и общественного назначения.

Для проектируемых котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - 65°С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 22°С.

2. Средняя температура отопительного периода – 0,2°С.

3. Продолжительность отопительного периода – 167 дней.

Расчет тепловых нагрузок  ( до 2030 г.)

Расчетный срок

Таблица 48

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |  |  |
| хутор Ленинский |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,45 | 0,35 | 0,40 | 1,21 | 1,30 |  |  |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,35 | 0,35 | 0,20 | 0,90 | 0,96 |  |  |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,80 | 0,85 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 3,11 |  |  |
| хутор Новый |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 1,1 | 1,2 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 1,2 |  |  |
| хутор Рашпиль |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,2 | 0,25 | 0,1 | 0,55 | 0,61 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 0,61 |  |  |
| Итого по поселению: |  |  |  |  | 4,82 |  |  |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами.

Отопление одно- и двухэтажных индивидуальных жилых домов, а также проектируемых пятиэтажных секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источниками тепла являются новые проектируемые котельные.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные, электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Теплоснабжение»

Таблица 49

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г | Расчетный срок до 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| хутор Ленинский |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,00818 | 0,00818 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,00818 | 0,00818 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | - | 3,11 | 3,11 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч |  |  |  |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 3,11 | 3,11 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч |  |  |  |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 0,3 | 0,3 |
| хутор Новый |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,00316 | 0,00316 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,00316 | 0,00316 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | - | 1,2 | 1,2 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч |  |  |  |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 1,2 | 1,2 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | - | - | - |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 0,05 | 0,07 |
| хутор Рашпиль |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,00161 | 0,00161 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,00161 | 0,00161 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | - | 0,61 | 0,61 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч |  |  |  |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,61 | 0,61 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | - | - | - |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 0,03 | 0,06 |
| Новоленинского сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,0127 | 0,0127 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,0127 | 0,0127 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | - | 4,82 | 4,82 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч |  |  |  |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 4,82 | 4,82 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч |  |  |  |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 0,36 | 0,42 |

3.8.5. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Новоленинского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №7/9-309 от 23.11.2007г., справок ОАО «Тимашевскрайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого давления, выданных заказчиком.

Источником газоснабжения населенных пунктов Новоленинского сельского поселения Тимашевского района является существующая ГРС г.Тимашевск.

Давление газа на выходе:

- из ГРС  г.Тимашевск – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенного пункта Новоленинского сельского поселения Тимашевского района осуществляется по газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии со схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

В Новоленинском сельском поселении Тимашевского района пять  населенных пунктов и все  газифицированы.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

- из ГРС  г.Тимашевск.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Тимашевскрайгаз».

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Мощности существующей ГРС  позволяют осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения мощности и реконструкции.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Численность населения с проектируемым приростом населения на расчетный срок.

Таблица 50

| Поселения муниципального образования Тимашевский район в разрезе населённых пунктов | Численность населения на 01.01.2011 года, чел. | Численность населения на I очередь строительства (2021 г.), чел. | Численность населения на расчетный срок (2031 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Новоленинское сельское поселение | 3323 | 3500 | 3700 |
| хутор Ленинский | 2056 | 2170 | 2300 |
| хутор Барыбинский | 282 | 290 | 300 |
| хутор Греблянский | 209 | 220 | 230 |
| хутор Новый | 483 | 510 | 540 |
| хутор Рашпиль | 293 | 310 | 330 |

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Новоленинского сельского поселения Тимашевского района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2031г. и на I очередь строительства - 2021г. Результаты расчетов представлены в таблицах 51 - 53.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 51

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2021г | На расчетный срок до 2031г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новоленинское сельское поселение | м³/ч | 3578 | 3782 |
|  | - хутор Ленинский | -«- | 2218 | 2351 |
|  | - хутор Барыбинский | -«- | 296 | 307 |
|  | - хутор Греблянский | -«- | 225 | 235 |
|  | - хутор Новый | -«- | 521 | 552 |
|  | - хутор Рашпиль | -«- | 317 | 337 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 52

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2021г | На расчетный срок до 2031г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новоленинское сельское поселение | тыс.м³/ч | 6440 | 6808 |
|  | - хутор Ленинский | -«- | 3993 | 4232 |
|  | - хутор Барыбинский | -«- | 534 | 552 |
|  | - хутор Греблянский | -«- | 405 | 423 |
|  | - хутор Новый | -«- | 938 | 994 |
|  | - хутор Рашпиль | -«- | 570 | 607 |

- Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

- Таблица 53

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2011г | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2021г | На расчетный срок до 2031г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 80 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по Новоленинскому СП всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 6440 | 6808 |
|  | - хутор Ленинский | -«- | - | 3993 | 4232 |
|  | - хутор Барыбинский | -«- | - | 534 | 552 |
|  | - хутор Греблянский | -«- | - | 405 | 423 |
|  | - хутор Новый | -«- | - | 938 | 994 |
|  | - хутор Рашпиль | -«- | - | 570 | 607 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП |
| 6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 11,4 | 12,1 | 12,6 |

3.9. Этапы реализации предложений по территориальному планированию. Перечень мероприятий по территориальному планированию

Таблица 54

| № п.п. | Перечень мероприятий | Единица измерения | Этапы реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | х. Ленинский |  |  |  |
|  | Социальная сфера |  |  |  |
|  | Общеобразовательные школы | объект | 1 | 0 |
|  | Амбулаторно-поликлиническая сеть | объект | 1 | 0 |
|  | Станции скорой помощи | объект | 1 | 0 |
|  | Аптека | объект | 1 | 0 |
|  | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | - | - |
|  | Спортивные залы общего пользования | объект | 1 | 0 |
|  | Бассейны (открытые и закрытые) общего пользования | объект | 1 | 0 |
|  | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | объект | 2 | 0 |
|  | Предприятия общественного питания | посадочное место | 34 | 39 |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 16 | 1 |
| 11. | Банно-оздоровительный комплекс с прачечной и химчисткой | объект | 1 | 0 |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 12. | Реконструкция автомобильных дорог местного значения | км | 7,2 | 16,8 |
|  | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 13. | Строительство и реконструкция кольцевой водопроводной сети в целом по поселению | км | - | 33,30 |
| 14. | Реконструкция канализационных очистных сооружений | объект | 1 | 6 |
| 15. | Строительство и реконструкция сети канализации по поселения в целом | км | - | 27 |
| 16. | Строительство котельной | объект | - | 3 |
|  | х. Барыбинский |  |  |  |
|  | Социальная сфера |  |  |  |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | объект | 1 | 0 |
|  | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | объект | 1 | 1 |
|  | Предприятия общественного питания | посадочное место | 12 | 0 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 2 | 0 |
|  | Банно-оздоровительный комплекс с прачечной и химчисткой | объект | 1 | 0 |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
|  | Реконструкция автомобильных дорог местного значения | км | 3,6 | 8,4 |
|  | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
|  | Строительство очистных сооружений | объект | - | 1 |
|  | Строительство котельной | объект | - | - |
|  | х. Греблянский |  |  |  |
|  | Социальная сфера |  |  |  |
|  | Аптека | объект | 1 | 0 |
|  | Спортивные залы общего пользования | объект | 1 | 0 |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | объект | 1 | 0 |
|  | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | объект | 1 | 0 |
|  | Предприятия общественного питания | посадочное место | 9 | 0 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 2 | 0 |
|  | Банно-оздоровительный комплекс с прачечной и химчисткой | объект | 1 | 0 |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
|  | Реконструкция автомобильных дорог местного значения | км | 0,9 | 2,1 |
|  | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
|  | Строительство локальных очистных сооружений | объект | - | - |
|  | х. Новый |  |  |  |
|  | Социальная сфера |  |  |  |
| 1. | Дошкольные образовательные учреждения | объект | 1 | 0 |
| 2. | Плоскостные спортивные сооружения | объект | 1 | 0 |
| 3. | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | объект | 1 | 0 |
| 4. | Предприятия общественного питания | посадочное место | 20 | 22 |
| 5. | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 0 |
| 6. | Банно-оздоровительные комплексы с прачечной и химчисткой | объект | 1 | 0 |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 7. | Реконструкция автомобильных дорог местного значения | км | 3,9 | 9,1 |
|  | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 8. | Строительство и реконструкция кольцевой водопроводной сети в целом по поселению | км | - | 33 |
| 9. | Реконструкция канализационных очистных сооружений | объект | 1 | - |
| 10. | Строительство и реконструкция сети канализации по поселения в целом | км | - | 27 |
| 11. | Строительство котельной | объект | - | 1 |
|  | х. Рашпиль |  |  |  |
|  | Социальная сфера |  |  |  |
| 1. | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | объект | 1 | 0 |
| 2. | Предприятия общественного питания | посадочное место | 12 | 1 |
| 3. | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 2 | 0 |
| 4. | Банно-оздоровительные комплексы с прачечной и химчисткой | объект | 1 | 0 |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5. | Реконструкция автомобильных дорог местного значения | км | 2,25 | 5,25 |
|  | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 6. | Строительство очистных сооружений | объект | - | 1 |
| 7. | Строительство котельной | объект | - | 1 |

3.10. Основные технико-экономические показатели

Таблица 55

| № п/п | Наименование Показателей | Единица измерения | Совре- менное состояние 2011 г | Расчетный срок 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель Новоленинского сельского поселения в установленных границах, в т.ч.: | га | 9006,58 | 9006,58 |
| 1.2. | Земли населенных пунктов всего, в т.ч.: | га | 906,95 | 867,93 |
|  | - хутор Ленинский | га | 360,06 | 343,85 |
|  | - хутор Греблянский | га | 55,59 | 53,27 |
|  | - хутор Барыбинский | га | 179,66 | 170,03 |
|  | - хутор Новый |  | 207,66 | 196,80 |
|  | - хутор Рашпиль |  | 103,98 | 103,98 |
| 1.3 | Земли сельскохозяйственного назначения, из них: | га | 7190,41 | 7198,67 |
|  | - территории сельскохозяйственных производств | га | 150,73 | 157,03 |
|  | - территория кладбищ | га | 1,84 | 1,84 |
| 1.4 | Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | га | 439,22 | 439,22 |
| 1.5 | Земли водного фонда | га | 470,00 | 500,76 |
| 1.2.1 | хутор Ленинский |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 360,06 | 343,85 |
| 1.2.1.2 | Жилая зона, в том числе: | га | 144,76 | 185,08 |
|  | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 144,17 | 159,71 |
|  | Территория малоэтажной секционной жилой застройки |  | 0,59 | 0,59 |
|  | Резервные территории жилой застройки | га | - | 24,78 |
| 1.2.1.3 | Общественно-деловая зона | га | 3,47 | 5,65 |
| 1.2.1.4 | Производственная зона | га | 9,25 | 7,14 |
| 1.2.1.5 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 26,40 | 50,23 |
| 1.2.1.6 | Рекреационная зона | га | 2,69 | 5,21 |
| 1.2.1.7 | Зона специального назначения | га | 1,51 | 5,09 |
| 1.2.1.8 | Зона земель сельскохозяйственного использования | га | 94,59 | 18,25 |
| 1.2.1.9 | Прочие | га | 77,39 | 67,20 |
| 1.2.2 | хутор Греблянский |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 55,59 | 53,27 |
| 1.2.2.2 | Жилая зона, в том числе: | га | 28,74 | 35,98 |
|  | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 28,74 | 30,57 |
|  | Резервные территории жилой застройки | га | - | 5,41 |
| 1.2.2.3 | Общественно-деловая зона | га | 1,34 | 1,68 |
| 1.2.1.4 | Производственная зона | га | - | - |
| 1.2.2.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 5,66 | 6,00 |
| 1.2.2.6 | Рекреационная зона | га | 0,00 | 0,46 |
| 1.2.2.7 | Зона земель сельскохозяйственного использования | га | 12,36 | 1,95 |
| 1.2.1.8 | Прочие | га | 7,49 | 7,20 |
| 1.2.3 | хутор Барыбинский |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 179,66 | 170,03 |
| 1.2.3.2 | Жилая зона, в том числе: | га | 50,53 | 75,88 |
|  | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 50,53 | 52,10 |
|  | Резервные территории жилой застройки | га | 0,00 | 23,78 |
| 1.2.3.3 | Общественно-деловая зона | га | 0,12 | 1,62 |
| 1.2.3.4 | Производственная зона | га | 0,00 | 7,48 |
| 1.2.3.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 10,25 | 24,00 |
| 1.2.3.6 | Рекреационная зона | га | 0,00 | 4,36 |
| 1.2.3.7 | Зона специального назначения | га | - | - |
| 1.2.3.8 | Зона земель сельскохозяйственного использования | га | 77,59 | 37,23 |
| 1.2.3.9 | Прочие | га | 41,17 | 19,46 |
| 1.2.4 | хутор Новый |  |  |  |
| 1.2.4 | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 207,66 | 196,80 |
| 1.2.4.1 | Жилая зона, в том числе: | га |  |  |
|  | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 70,06 | 74,12 |
|  | Резервные территории жилой застройки | га | 0,00 | 22,50 |
| 1.2.4.2 | Общественно-деловая зона | га | 0,00 | 1,80 |
| 1.2.4.3 | Производственная зона | га | 0,00 | 4,90 |
| 1.2.4.4 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 10,62 | 26,29 |
| 1.2.4.5 | Рекреационная зона | га | 0,00 | 9,50 |
| 1.2.4.6 | Зона специального назначения | га | - | 1,11 |
| 1.2.4.7 | Зона земель сельскохозяйственного использования | га | 76,84 | 21,08 |
| 1.2.4.8 | Прочие | га | 50,14 | 35,50 |
| 1.2.5 | хутор Рашпиль |  |  |  |
| 1.2.5.1 | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 103,98 | 103,98 |
| 1.2.5.2 | Жилая зона, в том числе: | га | 28,22 | 52,40 |
|  | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 28,22 | 30,77 |
|  | Резервные территории жилой застройки | га | 0,00 | 21,63 |
| 1.2.5.3 | Общественно-деловая зона | га | 0,06 | 0,58 |
| 1.2.5.4 | Производственная зона | га | - | - |
| 1.2.5.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 10,15 | 15,01 |
| 1.2.5.6 | Рекреационная зона | га | 1,50 | 4,46 |
| 1.2.5.7 | Зона специального назначения | га | - | - |
| 1.2.5.8 | Зона земель сельскохозяйственного использования | га | 52,85 | 20,77 |
| 1.2.5.9 | Прочие | га | 11,20 | 10,76 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, всего | чел. | 3323 | 3700 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | хутор Ленинский | чел. | 2056 | 2300 |
|  | хутор Барыбинский | чел. | 282 | 300 |
|  | хутор Греблянский | чел. | 209 | 230 |
|  | хутор Новый | чел. | 483 | 540 |
|  | хутор Рашпиль | чел. | 293 | 330 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - население моложе трудоспособного возраста | чел. | 505 | 657 |
|  |  | % | 15,2 | 17,8 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: | чел. | 2064 | 2130 |
|  |  | % | 62,1 | 57,6 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел. | 754 | 913 |
|  |  | % | 22,7 | 24,6 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Площадь жилищного фонда | тыс. м2 | 55,9 | 74,9 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 7,0 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство | тыс. м2 | - | 26,0 |
| 3.4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 16,8 | 20,2 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 100 | 130 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | место | 260 | 320 |
| 4.3 | Поликлиники | пос.в смену | 50 | 50 |
| 4.4 | ФАПы | учрежд. | - | - |
| 4.5 | Аптеки | учрежд. | 1 | 3 |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли | м2 т.пл. | 487 | 1160 |
| 4.7 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 60 | 155 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживания населения | раб. место | - | 27 |
| 4.9 | Клубы | место | 240 | 240 |
| 4.10 | Библиотеки | учрежд. | 1 | 1 |
| 4.11 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 150 | 300 |
| 4.12 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 24000 | 26100 |
| 4.13 | Прачечные | кг белья в смену | - | 232 |
| 4.14 | Химчистки | кг белья в смену | - | 9 |
| 4.15 | Бани | мест | - | 30 |
| 4.16 | Отделения связи | объект | 1 | 2 |
| 4.17 | Отделения банка | операц. место | 1 | 2 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов | км | 114,3 | 119,7 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение и канализация |  |  |  |
|  | хутор Ленинский |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 370,81 | 658,48 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 302,81 | 542,48 |
|  | на производственные нужды | -«- | 68,00 | 88.00 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. | 130-230 | 200-250 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. | 130-230 | 200-250 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | км |  | - |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 368,06 | 655,73 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 300,06 | 539,73 |
|  | производственные | -«- | 68,00 | 116.00 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км |  | 13,30 |
|  | хутор Барыбинский |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 49,26 | 82,35 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 40,26 | 67,35 |
|  | на производственные нужды | -«- | 9,00 | 15,00 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. | 130 | 200 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. | 130 | 200 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | км |  | - |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 49,26 | 82,35 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 40,26 | 67,35 |
|  | производственные | -«- | 9,00 | 15,00 |
|  | Протяженность сетей | км | - | 3,40 |
|  | хутор Греблянский |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 36,89 | 62,65 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 29,89 | 51,65 |
|  | на производственные нужды | -«- | 7,00 | 11,00 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. | 130 | 200 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. | 130 | 200 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | км |  | 1,50 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 36,89 | 62,65 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 29,89 | 51,65 |
|  | производственные | -«- | 7,00 | 11,00 |
|  | Протяженность сетей | км | - | 1,5 |
|  | хутор Новый |  |  |  |
| 6.2. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.2.1 | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 84,07 | 148,20 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 69,07 | 121,20 |
|  | на производственные нужды | -«- | 15,00 | 27.00 |
| 6.2.2 | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. | 130 | 200 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. на 1чел. | 130 | 200 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  |  |
| 6.2. | Канализация |  | - | - |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 84,07 | 148,20 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 69,07 | 121,20 |
|  | производственные | -«- | 15,00 | 27.00 |
|  | протяженность сетей | км | - | 6,30 |
|  | хутор Рашпиль |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 50,90 | 90,10 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 41,90 | 74,10 |
|  | на производственные нужды | -«- | 9,00 | 16,00 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. | 130 | 200 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. | 130 | 200 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | км |  | - |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 50,90 | 90,10 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 41,90 | 74,10 |
|  | производственные | -«- | 9,00 | 16.00 |
|  | Протяженность сетей | -«- | - | 2,50 |
|  | Новоленинское сельское поселение |  |  |  |
| 6.2. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.2.1 | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 591,93 | 1041,78 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 483,93 | 856,78 |
|  | на производственные нужды | -«- | 108,00 | 185,00 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | км | - | 33,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 589,18 | 1039,03 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | -«- | 481,18 | 854,03 |
|  | Производственные сточные воды | -«- | 108,00 | 185,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 27,00 |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3 | хутор Ленинский |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 12,9 | 17,4 |
| 6.3.2 | - на производственные нужды | -«- | 2,6 | 4,6 |
| 6.3.3 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 10,3 | 12,8 |
| 6.3.4 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6274 | 7575 |
| 6.3.5 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5006 | 5557 |
|  | хутор Барыбинский |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,8 | 2,7 |
| 6.3.2 | - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,4 |
| 6.3.3 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,8 | 2,4 |
| 6.3.4 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6456 | 9110 |
| 6.3.5 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,8 | 2,7 |
|  | хутор Греблянский |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,1 | 2,0 |
| 6.3.2 | - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,3 |
| 6.3.3 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,1 | 1,7 |
| 6.3.4 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5494 | 8848 |
| 6.3.5 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5197 | 7541 |
|  | хутор Новый |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 2,4 | 3,8 |
| 6.3.2 | - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,3 |
| 6.3.3 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,3 | 3,5 |
| 6.3.4 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 4984 | 7047 |
| 6.3.5 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4806 | 6440 |
|  | хутор Рашпиль |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,6 | 2,7 |
| 6.3.2 | - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,4 |
| 6.3.3 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,5 | 2,2 |
| 6.3.4 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5439 | 8104 |
| 6.3.5 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5053 | 6743 |
|  | Новоленинское сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 19,9 | 28,7 |
| 6.3.2 | - на производственные нужды | -«- | 2,9 | 6,1 |
| 6.3.3 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 17,0 | 22,6 |
| 6.3.4 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5979 | 7749 |
| 6.3.5 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5101 | 6108 |
| 6.3.6 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 4,0 | 4,0 |
| 6.3.7 | Протяжённость сетей - всего, | км | 19,02 | 21,39 |
| 6.3.8 | - сети 35 кВ | км | 6,15 | 6,15 |
| 6.3.9 | - сети 10 кВ | км | 12,87 | 15,24 |
| 6.4 | Проводные средства связи |  |  |  |
|  | хутор Ленинский |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 57 | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 834 | 934 |
| 6.4.4 | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 661 | 741 |
|  | хутор Барыбинский |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 35 | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 136 | 143 |
| 6.4.4 | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 112 | 118 |
|  | хутор Греблянский |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 47 | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 87 | 95 |
| 6.4.4 | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 69 | 76 |
|  | хутор Новый |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 55 | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 188 | 211 |
| 6.4.4 | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 147 | 166 |
|  | хутор Рашпиль |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 45 | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 119 | 135 |
| 6.4.4 | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 94 | 107 |
|  | Новоленинское сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 53 | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1362 | 1519 |
| 6.4.4 | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1083 | 1208 |
| 6.5 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | хутор Ленинский |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,00818 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,00818 |
| 6.5.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | - | 3,11 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч |  |  |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 3,11 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч |  |  |
| 6.5.3 | Протяженность сетей | км | - | 0,3 |
|  | хутор Барыбинский |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | - |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | - |
| 6.5.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | - | - |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч |  |  |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | - |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | - | - |
| 6.5.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
|  | хутор Греблянский |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | - |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | - |
| 6.5.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | - | - |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч |  |  |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | - |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | - | - |
| 6.5.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
|  | хутор Новый |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,00316 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,00316 |
| 6.5.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | - | 1,2 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч |  |  |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 1,2 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | - | - |
| 6.5.3 | Протяженность сетей | км | - | 0,07 |
|  | хутор Рашпиль |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,00161 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,00161 |
| 6.5.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | - | 0,61 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч |  |  |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,61 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | - | - |
| 6.5.3 | Протяженность сетей | км | - | 0,06 |
|  | Новоленинское сельское поселение: |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,0127 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,0127 |
| 6.5.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | - | 4,82 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч |  | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 4,82 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | - | - |
| 6.5.3 | Протяженность сетей | км | - | 0,42 |
| 6.6 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 80 | 100 |
| 6.6.2 | Потребление газа по Новоленинскому СП всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 6808 |
|  | хутор Ленинский | тыс. м3/год | - | 4232 |
|  | хутор Барыбинский | тыс. м3/год | - | 552 |
|  | хутор Греблянский | млн. м3/год | - | 423 |
|  | хутор Новый |  | - | 994 |
|  | хутор Рашпиль |  | - | 607 |
| 6.6.3 | Источники подачи газа |  | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП |
| 6.6.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 11,4 | 12,6 |