- Введение

Генеральный план сельского поселения Кубанец разработан ООО «Проектный институт территориального планирования» на основании муниципального контракта от 13.02.09 г. № 4 по заданию муниципального образования сельское поселение Кубанец и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития на I очередь строительства до 2020 года, расчетный срок 20 лет до 2030 года, долгосрочную перспективу до 2045 года, планировочной организации территории хутора Беднягина, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

При разработке проекта учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой документации:

- схемы территориального планирования муниципального образования Тимашевский район Краснодарского края, разработанной ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» в 2008 году;

- правил землепользования и застройки сельского поселения Кубанец Тимашевского района, утвержденных решением Совета сельского поселения Кубанец Тимашевского района от 9 декабря 2008 года №189;

- раздела «Карта инженерно-геологического районирования территории Тимашевского района», выполненного ГУП «Кубаньгеология» в 2007 году в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Тимашевский район Краснодарского края».

Настоящий проект генерального плана хутора учитывает требования действующего законодательства, новых экономических условий и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Необходимость разработки градостроительной документации сельское поселение Кубанец обусловлена введением в действие с 29.12.2004 г. нового Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Основанием для проектирования послужили следующие документы и материалы:

- муниципальный контракт от 13 февраля 2009 года №4 на разработку проекта «Генеральный план сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края»;

- задание на разработку генерального плана, утвержденное главой муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района и согласованное руководителем департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- исходные данные, предоставленные администрациями муниципальных образований Тимашевский район, сельское поселение Кубанец и районными организациями (представлены в томе «Исходные данные и материалы согласований» настоящего проекта);

- технические условия соответствующих служб района и края.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Генеральный план в современных условиях является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня.

Основными задачами, нашедшими решение в данном проекте, являются:

- функциональное зонирование территории (планируемые границы функциональных зон);

- отображение зон, планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- планируемые границы населенного пункта.

Основные положения территориального планирования решаются с учетом анализа существующего использования территории населенного пункта, границ территорий объектов культурного наследия, границ с особыми условиями использования территории, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В составе настоящего генерального плана выполнены следующие разделы:

- раздел «Охрана историко-культурного наследия», разработанный ОАО «Наследие Кубани» в 2009 году применительно к территории хутора Беднягина;

- топографические изыскания масштаба 1:5000 х. Беднягина, выполненные ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ;

- специальный раздел «Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС», выполненный ООО «Промпроект.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения.

Для обоснования принятых решений в составе проекта выполнен анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования крупных производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда, предприятий культурно-бытового обслуживания. Анализ показал наличие процесса реструктуризации в промышленности и обслуживании, развитии предпринимательства, малого бизнеса, особенно в строительстве и транспорте.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

  - Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

  - Земельного Кодекса Российской Федерации;

  - СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

  - санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

В разработке генплана принимали участие:

- комитет по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- администрация Тимашевского района и сельское поселение Кубанец;

- управление по архитектуре и градостроительству Тимашевского района;

- комитет по земельным ресурсам и землеустройству Тимашевского района.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Проект генерального плана выполнен на срок первой очереди строительства – 2020 год, расчетный срок – 2030 год и на перспективу до 2045года.

- 1. Анализ современного состояния планируемой территории

- 1.1. Характеристика природных условий

- 1.1.1. Климатические условия

В климатическом отношении территория сельского поселения Кубанец относится к климатической провинции Азово-Кубанской равнины, которая входит в состав климатической области Северного склона большого Кавказа и равнин Предкавказья и подвержена воздействию полярных и атлантических воздушных масс. Природные условия территории Тимашевского района по СНиП 22-01-95 относятся к средней категории сложности.

Годовой ход температур связан с циркуляцией атмосферы. Температура воздуха в летние месяцы характеризуется наиболее постоянным ходом. В зимний период имеют место значительные колебания суточных и месячных температур. Среднемесячная температура воздуха составляет в январе от –50С до +20С, среднегодовая температура +10,80С.Абсолютный минимум температур зимой составляет –360С, абсолютный максимум  температур летом достигает +410С.

Территория Тимашевского района относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков составляет 558мм. Распределение осадков в году неравномерное. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

| Количество осадков, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | за год |
| среднее | 50 | 42 | 49 | 37 | 50 | 61 | 51 | 39 | 27 | 50 | 48 | 54 | 558 |
| максим. | 81 | 87 | 112 | 91 | 172 | 148 | 114 | 99 | 68 | 105 | 120 | 129 | 675 |
| миним. | 24 | 10 | 9 | 8 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 15 | 420 |

Район характеризуется сравнительно небольшой годовой скоростью ветра – 2,5м/сек. В течение всего года в районе господствуют ветры восточного направления,  северо-восточного и юго-западного. Наибольшее число дней с сильным ветром составляет 39.

Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий порой по 6-12 дней. Зимой этот ветер при силе в 5-12 баллов может вызывать «черные» бури: пыль из верхнего слоя почвы поднимается высоко в воздух и разносится на большие расстояния, а более крупные частицы скапливаются в пониженных местах и в лесополосах.

Средняя скорость ветра по месяцам, м/с.

Зима в Тимашевском районе умеренно мягкая, наблюдаются частые переходы температуры воздуха через 0, что вызывает интенсивные оттепели. Снежный покров не устойчив и маломощен. Число дней со снежным покровом – 42дня. Средняя высота снежного покрова за зиму колеблется от 4см до 8см, максимальная – 54см.

Лето наступает в середине мая. Лето умеренно жаркое, сопровождающееся редкими ливневыми дождями. Начало осени приходится на октябрь. В конце осеннего сезона происходит выпадение атмосферных осадков, связанных с осенне-зимним максимумом.

Средняя температура воздуха по месяцам, 0С.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация около 90-100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год.

Промерзание почв в равной мере зависит, как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8 м (СНиП 23-01-99).

Влажность воздуха имеет отчетливо выраженный годовой ход, сходный с изменением температуры воздуха. Относительная влажность в пределах изучаемого района довольно высока и колеблется в пределах 60-78 % (средняя за год – 74 %).

- 1.1.2. Рельеф и геоморфология

Сельское поселение Кубанец расположено в северо-западной части Краснодарского края. Хутор Беднягина находится в долинах рек Кирпили, Кирпильцы.

В тектоническом отношении территория сельского поселения Кубанец приурочена к Западно-Кубанскому краевому прогибу. В его пределах выделяется Славянская депрессия. В процессе развития Славянской депрессии в эоцене и плейстоцене в ней возникли продольные антиклинальные поднятия – Чебургольское, Пластуновское, Темрюкско-Краснодарское, расчленившие её на синклинали Новомышастовскую, Черноерковскую и Кирпильскую.

Все перечисленные выше структуры имеют крайне малые вертикальные амплитуды (15-40 м) при линейных размерах, исчисляемых десятками километров, осложнены брахиантиклинальными складками более низких порядков и, в целом, имеют широтное и субширотное простирание.

В настоящее время основными рельефообразующими факторами являются поднятие Большого Кавказа и погружение впадины Азовского моря. На общем фоне этих движений, опускания соответствуют вышеперечисленным отрицательным тектоническим структурам, а поднятия – положительным.

Территория Тимашевского района в геоморфологическом отношении находится в пределах двух крупных геоморфологических провинций. Северо-восточная часть района (правобережье р. Кирпили) приурочена к аккумулятивно-денудационной плиоцен-четвертичной Прикубанской равнине, юго-западная (левобережье р. Кирпили) – к аллювиальной эрозионно-аккумулятивной равнине правобережья р. Кубани.

Рельеф аккумулятивно-денудационной плиоцен - четвертичной Прикубанской равнины представлен водоразделами и долинами рек Кирпили – Бейсужек Левый и Бейсужек Левый – Незайманка. Склоны имеют пологий уклон, 6-150. Водоразделы сильно осложнены балочной сетью. Многие балки представляют собой постоянные (Кирпильцы, Сухонькая и др.) или временные водотоки. Глубины врезов балок изменяются от 0,5-1,0м в верховьях до 2,0-10,0м в устьях.

Рельеф эрозионно-аккумулятивной равнины правобережья р. Кубани сформировался на фоне нисходящих движений земной коры в результате периодического затопления её мелководными бассейнами типа современных приазовских лиманов.

Аллювиальная равнина представляет собой практически плоскую слабонаклонную под углом 1-1,50 к р. Кубани и Азовскому морю поверхность, осложненную замкнутыми понижениями (западины и поды) и степными реками (Гречаная балка).

Долина р. Кирпили имеет асимметричный поперечный профиль. Правый борт средней крутизны расчленен многочисленными балками, о которых сказано выше. Правый – очень пологий. Ширина долины варьирует от 1-1,5км на юго-востоке района до 3-5км на северо-западе. Русло реки  в пределах долины сильно меандрирует. Пойма, как правило, затоплена поскольку русло перегорожено многочисленными дамбами, которые, фактически,  превращают реку в каскад прудов. Тыловой шов пойм не превышает 0,5-1,0м.  Надпойменные террасы в рельефе визуально прослеживаются на отдельных участках, где высота тылового шва не превышает 0,7м. Границы между террасами и склонами водоразделов нивелированы действием поверхностных вод, техногенным воздействием (распахивание земель),  процессами дефляции.

- 1.1.3. Гидрография

Главная водная артерия х. Беднягина - степная река Кирпили.

Длина реки – 202 км, площадь водосборного бассейна 2650 км2 .

Берет начало р. Кирпили в 7—8 км к северо-западу от станицы Ладожской, впадает в Кирпильский лиман в 10 км западнее станицы Степной.

Наиболее крупные притоки: Кочеты, Балка Джимайлова, Кирпильцы.

Кирпили довольно прихотливо извивается по равнине. Русло её в большей части заросло водолюбивой растительностью. На протяжении от города Тимашевска до станицы Новоджерелиевской река разливается по широкому руслу, образуя цепь лиманов. Западнее, разливаясь ещё шире, она заболачивает местность, превращая её в плавни. Здесь также тянется ряд небольших озёр, переходящих вблизи Азовского моря в целую цепь лиманов, из которых самым крупным является Кирпильский. Последний через лиманы Рясный и Ахтарский связан с Азовским морем.

У хутора Беднягина в Кирпили справа вливается небольшая река Кирпильцы.

Питание реки идёт за счёт атмосферных осадков и грунтовых вод. Это маловодная река. Зимой река замерзает, причем ледостав наступает обычно в начале декабря. В марте месяце река освобождается от ледяных оков.

В бассейне Кирпили имеется свыше 100 прудов, которые используются для целей обводнения, орошения и рыбоводства.

Вода в р. Кирпили имеет повышенную минерализацию (от 600 до 1700 мг/л) и жесткость. Преобладающими по весу в межень являются моны сульфатный и гидрокарбонатный.

- 1.1.4. Техногенные условия

Реки Кирпили, Кирпильцы как и все степные реки и крупные балки, перегорожены многочисленными плотинами и превращены в каскад прудов. В результате сток воды затруднен, поймы рек затоплены и покрыты болотной растительностью, в период половодья наблюдается подтопление территорий. Распашка до уреза воды привела к усилению процессов заиления прудов и уменьшению пропускной способности.

Сбросы недостаточно очищенных вод, смыв с многочисленных ферм, вымывание из почвы удобрений и ядохимикатов способствует загрязнению рек. Значительные водоотборы на орошение привели к тому, что меженные расходы оказались ниже санитарных минимумов.

Создание плотин, застройка населенных пунктов района, прокладка автомобильных дорог привели к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова; нарушен естественный сток осадков. Особо следует отметить образование инфильтрационных «бугров», которое связано  в населенных пунктах с увеличением потребления воды на бытовые нужды и, как следствие, увеличение объема сточных вод, сброс которых осуществляется, как правило, в неизолированные септики.

На орошаемых участках помимо образования инфильтрационных «бугров», может происходить вторичное засоление.

- 1.1.5. Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия территории сельского поселения Кубанец определяются особенностями горизонта безнапорных подземных вод, приуроченного к аллювиально-делювиальным отложениям речных долин и эолово-делювиальным отложениям водораздельных пространств.

Аллювиально-делювиальные отложения рек Кирпили и Бейсужек представлены песками и супесями русловой фации перекрытыми глинами и суглинками пойменной фации. Уровень подземных вод по долинам рек и балок устанавливается на глубинах 0,5-3,0м. Поток направлен от бортов долин к их  руслам. Коэффициент фильтрации (Кф) суглинков и глин изменяются  от 0,1м/сут до 0,58м/сут, Кф песков составляет 6,3 м/сут. Водообильность отложений достигает 1л/с. Подземные воды в долинах рек пресные или слабосолоноватые, в основном, сульфатно-гидрокарбонатные натриевые.

Безнапорные подземные воды водораздела Бейсужек Левый – Кирпили приурочены к лессовидным отложениям, которые на правобережье Бейсужка Левого сдренированы. Глубина залегания уровня безнапорных подземных вод  в междуречье Бейсужек Левый–Кирпили 2-6м  иногда до 9м. Коэффициенты фильтрации 0,4-0,7м/сут. Водообильность 0,01-0,80 л/с.

Колебания уровня безнапорных подземных вод происходят, практически, синхронно с выпадением атмосферных осадков. Годичный цикл сводится к подъему уровней с января по апрель, с мая по август держится самый высокий уровень, затем наблюдается плавный спад, самый низкий уровень приходится на сентябрь и с небольшими колебаниями продолжается до января. Амплитуда колебаний в значительной степени зависит от количества выпадающих осадков. В среднем, она составляет 2-3м.

Подземные воды, в большинстве случаев, неагрессивные к бетонам нормальной плотности на портландцементе и среднеагрессивные к металлическим конструкциям.

- 1.1.6. Экзогенные процессы

К неблагоприятным процессам на исследуемой территории следует отнести:

- просадка эолово-делювиальных отложений;

- частичное подтопление и затопление территории, заиление рек и балок, линейная эрозия склонов;

- денудация почв в результате плоскостного смыва и ветровой эрозии с аккумуляцией наносов в устьях балок;

- дефляция почв – эоловое разрушение. Наносы почвы в виде пыли в лесополосах и заносы по долинам рек и балок.

Влияние на природную геологическую среду оказывает техногенное воздействие – трассы коммуникаций, линии электропередач, водопроводы. Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

Сейсмичность исследуемой территории согласно СНиП II-7-81* и приложение Б, СНКК 22-301-2000 для зданий и сооружений нормального и повышенного уровня ответственности – 7 баллов, высокого уровня ответственности – 8 баллов.

- 1.1.7. Почвы и растительность

Почвенный покров развит повсеместно и представлен мощными малогумусными карбонатными черноземами. Мощность черноземов достигает 1,4-2,0 м. Почвообразующими породами служат четвертичные суглинки и глины.

Разнотравно-ковыльная степь Кубани практически отсутствует, она распахана под сельскохозяйственные культуры. Целинная растительность сохранилась фрагментарно на курганах и представлена ковылем, донником, татарником, зверобоем и шалфеем. Древесная растительность присутствует только в лесополосах и представлена, в основном, тополем и акацией.  В поймах рек и балок распространены заросли рогоза, камыша и болотной растительности.

Для степей характерно господство травянистого типа растительности.

У многих степных растений имеются луковицы (лук, птицемлечник, тюльпан) или корневые клубни (зопник, лабазник, чина клубненосная).

Жизненный цикл протекает быстро, и уже к началу лета растения успевают зацвести, образовать плоды и накопить питательные вещества в органах запаса.

Степи за исключением непродолжительных периодов находятся в состоянии недостатка влаги. Кроме ковыля и типчака – засухоустойчивых плотнодерновидных злаков - на участках с более влажными почвами в травостой входят короткокорневищные злаки: мятлик луговой, костер безостый, а на залежах - пырей ползучий.

На склонах сухих степных балок растет терн.

Островки леса в степной зоне занимают более низкие места и склоны балок. Господствуют дубравы, образованные дубом черешчатым.

В большом количестве к дубу примешаны берест (вяз листоватый и гладкий), клены полевой и татарский, ясень. На опушках – боярышник, из кустарников – шиповник.

- 1.1.8. Животный мир

В настоящее время степи в крае повсеместно распаханы, уменьшилось количество видов животных, снизилась и численность оставшихся.

В первоначальном составе животный мир степей сохранился на небольших участках, не освоенных сельским хозяйством (участки пойм, пойменный лес). В степях много грызунов: обыкновенные полевки, землеройки, мыши, суслики. Встречаются зайцы – русаки, лисицы, ежи, хорьки. У водоемов - водяные крысы.

Из птиц обитателями степей являются серые куропатки, хохлатки, удоды, перепела. В весенне-летний период - многочисленные колонии грачей, много хищных птиц (степные орлы, коршуны, канюки), питающиеся грызунами и насекомыми.

Истинно степные птицы – дрофы и стрепет – встречаются все реже.

Озера, болота, рисовые чеки населены водоплавающей птицей. Здесь обитают серые цапли, бакланы, лебеди-шипуны, серые гуси, кряквы.

Из пресмыкающихся в степях водятся ящерицы, ужи, полозы, степные гадюки. Многочисленны насекомые: клопы-черепашки, медведки, оводы, слепни, клещи, кузнечики, сверчки, богомолы, луговые мотыльки, божьи коровки.

- 1.2. Краткая историческая справка

Основание хутора Беднягина относится к 24 июня 1875 года. В этот  день распоряжением войскового правления в юрте (земельном владении) станицы Медведовской полковнику Беднягину было предоставлено 388 десятин земли под усадьбу и хозяйство. Иов Игнатович Беднягин получил  эти земли за многочисленные заслуги перед Черноморским казачьим войском. Он поступил на службу рядовым казаком в 16 лет, дослужился до звания полковника, принимал участие во многих военных компаниях. По окончании  Крымской войны И.И.  Беднягин служил окружным судьёй в Екатеринодаре.

Отмена крепостного права в России, окончание военных действий в Закубанье способствовали более активному заселению и освоению Кубани. Сюда стали пребывать многочисленные переселенцы из Малороссии и  центральных губерний Великороссии. Хуторские земли полковник Беднягин и его наследники сдавали в аренду казакам из станицы Медведовской и переселенцам-иногородним. По переписи 1917 года в хуторе Беднягина числилось уже 40 дворов.

После победы большевиков безземельные арендаторы и малоземельные собственники получили наделы, но уже в конце 20-х годов частная собственность на землю в СССР была фактически ликвидирована - в стране организовывались советские и коллективные хозяйства. В 1930 году на территории Медведовского сельского совета был создан государственный совхоз «Кубанец». Специализацией хозяйства являлось производство свинины.

Совхоз экономически развивался, к 1934 г. имелось уже 30 тракторов и комбайнов.

Поступательное развитие хозяйства прервала Великая Отечественная война. После изгнания гитлеровцев в феврале 1943 года вернулись эвакуированные работники совхоза; началось восстановление народного хозяйства.

К концу 50-х годов совхоз окреп, наблюдался заметный экономический рост, хозяйство стало многоотраслевым. Наряду со свиноводством получило развитие производство молока и зерна. Совхоз использовал последние достижения в агронауке и новую технику. Все это позволило поднять доходы совхоза и хуторян. В 1970 году доходы совхоза «Кубанец» превзошли 1 млн рублей и продолжали ежегодно увеличиваться. Это позволило строить новые  производственные (фермы, зернохранилища, кирпичный и комбикормовый заводы и т.д.) и культурно-бытовые объекты, дома для рабочих и специалистов.

В 60-70 гг. совхоз  «Кубанец» посетили более 20 иностранных делегаций, в том числе из США, Швеции, Канады, социалистических стран.

В начале 90-х годов совхоз был акционирован и преобразован в ЗАО «Кубанец», но в результате неудачного реформирования хозяйство обанкротилось и в 2004 году прекратило существование.

- 1.3. Административное устройство муниципального образования сельское поселение Кубанец

На основании Закона Краснодарского края от 5 мая 2004 г. N 698-КЗ "Об установлении границ муниципального образования Тимашевский район, наделение его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городского и сельских поселений - и установлении их границ" были установлены границы муниципального образования Тимашевский район, в его составе были образованы муниципальные образования – городские и сельские поселения – и установлены их границы.

По административно-территориальному делению в состав муниципального образования Тимашевский район входит 41 сельский населенный пункт (1 город, 4 станицы, 7 поселков, 29 хутора), объединенных 9 административными единицами (8 сельскими поселениями и 1 городским поселениям).

Сельское поселение Кубанец входит в состав муниципального образования Тимашевский район и наделено статусом муниципального образования, административный центр муниципального образования сельское поселение Кубанец – хутор Беднягина.

Муниципальное образование сельское поселение Кубанец занимает территорию общей площадью 73,32 км2 и находится на юге муниципального образования Тимашевский район. Плотность населения – 34 чел на 1 км2.

Сельское поселение Кубанец граничит:

- на севере - с Тихорецким городским поселением;

- на западе - с Дербентским сельским поселением;

- на юге - с Медведовским сельским поселением;

- на востоке - с Кореновским районом.

Хутор Беднягина является единственным населенным пунктом сельского поселения Кубанец, где проживает по состоянию на 01.01.2009 г. 2510 человек.

Гидрографическая сеть сельского поселения Кубанец представлена рекой Кирпили и ее притоком рекой Кирпильцы.

Территорию муниципального образования сельское поселение Кубанец с севера на юг пересекает железная дорога Краснодарского отделения СКЖД, связывающая центр России с Северным Кавказом и Закавказьем. К западу от хутора Беднягин имеется железнодорожная платформу «остановочная платформа 61 км.». Автомобильное сообщение с сельским поселением осуществляется по межмуниципальной дороге «Подъезд к х. Беднягина».

- ГП-6 Схема размещения сельского поселения Кубанец в структуре Тимашевского района

- 1.4. Экономическая база развития муниципального образования

сельского поселения Кубанец

Территории планирования выделяется аграрной направленностью в своем хозяйственном освоении, поэтому в основе ее экономического развития выступают отрасли сельскохозяйственного производства.

На уровне хозяйствующих субъектов аграрная сфера поселения объединяет 3 хозяйственных общества, 11 крестьянских (фермерских) хозяйств и около 1000 личных подсобных хозяйств населения.

Земельный фонд, предоставленный для нужд сельскохозяйственного производства, насчитывает порядка 5,6 тыс. га.

Главным образом специализацию сельского хозяйства составляют выращивание зерновых культур, подсолнечника, в меньшей степени  производство картофеля и овощей. Также развиты молочное и мясные направления животноводства.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции                       в сельском поселении Кубанец

- Таблица 1

| Наименование, единица измерения | 2007 год отчет | 2008 год оценка | 2008г./ 2007 г., в % | 2009 год прогноз | 2009г./ 2008 г., в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерно (в весе после доработки), тыс.тонн | 5 | 6,6 | 132,0 | 6,5 | 98,5 |
| Соя, тыс. тонн |  |  |  | 0,1 |  |
| Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн | 0,9 | 2,1 | 233,3 | 2,3 | 109,5 |
| Картофель - всего, тыс. тонн, | 0,5 | 0,9 | 180,0 | 0,9 | 100,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 0,1 | 100,0 |
| Овощи - всего, тыс. тонн | 0,5 | 0,7 | 140,0 | 0,7 | 100,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,5 | 0,7 | 140,0 | 0,7 | 100,0 |
| Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 0,5 | 100,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 0,5 | 100,0 |
| Молоко- всего, тыс. тонн | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 0,2 | 200,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 0,2 | 200,0 |
| Яйца- всего, тыс. штук | 10 | 20 | 200,0 | 20 | 100,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 10 | 20 | 200,0 | 20 | 100,0 |

В масштабах Тимашевского района по видам сельскохозяйственной продукции (в натуральном выражении) поселение обеспечивает 2,1% совокупного производства зерна, 1,2 % - сои, 5,7 % - подсолнечника, 4,1 % - картофеля и овощей, 2,7 % - мяса скота и птицы, 0,2 % - молока.

В стоимостном выражении по оценке 2008 года продукция сельского хозяйства по полному кругу хозяйствующих субъектов в сельском поселении составила 54,8 млн. рублей (1,2 % стоимости сельскохозяйственного продукта в целом по району), при этом 42 % ее стоимости обеспечено деятельностью личных подсобных хозяйств населения.

- 1.5. Существующая территориально-планировочная организация

сельского поселения Кубанец

Хутор Беднягина

Муниципальное образование сельского поселения Кубанец расположено на юго-востоке Тимашевского района и граничит на севере - с Тихорецким городским поселением, на западе - с Дербентским сельским поселением, на юге - с Медведовским сельским поселением, на востоке - с Кореновским районом.

Центр поселения хутор Беднягина расположен на берегах реки Кирпильцы в среднем ее течении. Расстояние от районного центра составляет 18,5 км., от краевого центра г. Краснодара – 62 км.

По юго-западной и западной окраинам поселения проходит железная дорога Краснодар-Ейск. Железнодорожная платформа «остановочная платформа 61 км.» находится к западу от хутора Беднягина на территории хутора Тополи.

В настоящее время территория хутора Беднягина по функциональному использованию делится на зоны:

- Жилую, которая представлена зонами индивидуальной усадебной одно – двухэтажной застройки, малоэтажной многоквартирной застройки (до 3 этажей);

- Общественно-деловую зону, представленную общественными зданиями различного функционального назначения, расположенными преимущественно вдоль улиц Юбилейной и Коммунистической, а также обособленно среди жилой застройки, частично -  встроенными в жилые дома;

- Производственную зону, представленную предприятиями 2–5 класса вредности, расположенными преимущественно - в южной части территории и на окраинах хутора, и частично - отдельно стоящими среди жилой застройки;

- Зону инженерной и транспортной инфраструктур, в состав которой входят улицы и проезды, автостоянки, объекты инженерного обеспечения: котельные, КНС, ШРП, линии инженерных коммуникаций и др.;

- Зону сельскохозяйственного использования, занимаемую сельскохозяйственными угодьями, выпасами;

- Зону специального назначения, к которой относятся территории кладбищ и их санитарно-защитных зон;

- Зону особо охраняемых территорий, которая  включает в себя земли, имеющие особое природоохранное, историко-культурное, эстетическое и иное ценное значение, а именно: территории охранных зон памятников истории и археологии.

Четкого функционального деления между зонами не наблюдается.

В ряде случаев отсутствует функциональное зонирование территории хутора, не организованы санитарно-защитные зоны, не выдержаны санитарные разрывы. Это относится к производственным объектам, прилегающим к жилой территории.

Жилая зона хутора включает жилую застройку с учреждениями обслуживания, детскими дошкольными, образовательными учреждениями и зелеными насаждениями, объектами и сооружениями коммунального назначения, транспорта и инфраструктуры. Преобладающей в жилой зоне является жилая застройка с приусадебными участками.

Общественный центр хутора исторически сложился в геометрическом центре населенного пункта на основных планировочных осеях: улицы Юбилейной и параллельной ей улицы Коммунистической.

Существующая планировочная структура территории хутора представлена густой сеткой улиц разной ширины, которая образует в основном прямоугольные кварталы различной площади от 0,9 до 25 га. Направление размещения кварталов обусловлено существующими планировочными ограничениями – реки Кирпильцы, категорированной дороги. Уровень благоустройства хутора низкий, асфальтовое покрытие имеют главная улица Коммунистическая, улица Юбилейная (межмуниципальная дорога 4 категории) и основные улицы: ул. Гаражная, ул. Заречная, ул. Кирпильская.

Хутор недостаточно обеспечен зелеными насаждениями общего пользования. Благоустроены памятники истории и монументального искусства, имеется озеленение вдоль главной жилой улицы.

Объекты спортивно-оздоровительного назначения представлены 5 спортивными площадок, локально размещенными в разных частях хутора.

В хуторе нет благоустроенной зоны отдыха, бассейна, прачечной и химчистки, молочной кухни, недостаточно посадочных мест в учреждениях общественного питания, отсутствуют места для стоянки автомашин при объектах обслуживания.

По пер. Юбилейному организована рыночная торговля.

Объекты производственной зоны расположены преимущественно в южной части хутора, это – производственная база (на 20 машин), КФХ «Южное», МТМ, бойня, складские помещения, цеха витаминной муки, комбикормовый завод, отделение СТФ 3, зерноочистительный комплекс, а также на окраинах хутора: на северо-западной окраине МТФ бригады; на северо-восточной окраине отделение СТФ 2, зерноочистительный комплекс; на юго-восточной окраине- СТФ 1; на юго-западной окраине - отделение СТФ 6.

На въезде в хутор располагается частное предприятие ритуальных услуг.

- 1.6. Численность и состав населения

сельского поселения Кубанец

На начало 2009 г. в сельском поселении Кубанец проживало 2510 человек постоянного населения.

Удельный вес поселения в общей численности населения сельских муниципальных образований Тимашевского района – 4,7 %; Тимашевского муниципального района в целом – 2,3 %.

По показателю людности территория планирования является самой малочисленной среди 10 муниципальных образований Тимашевского района.

Демографические тенденции

По данным Всероссийской переписи, проведенной в 2002 году, на территории поселения проживало 2426 человек. Таким образом, за рассматриваемый ретроспективный период имеет место некоторый рост общей численности населения – 84 человека или 3,5 %, что позволяет характеризовать территорию как демографически устойчивую.

В то же время динамика народонаселения по основным компонентам имеет общерайонные черты и характеризуется проявлением процесса депопуляции в естественном движении населения. Естественная убыль населения носит долговременный и устойчивый характер, несмотря на существенное снижение ее темпов в последние годы.

Миграционный прирост – положительный, по своей величине сопоставим с темпами естественной убыли населения, чем объясняются слабые темпы динамики общей численности населения.

Возрастная структура населения

Как следствие демографических изменений на протяжении последних десятилетий: сдвигов в характере рождаемости и смертности и их соотношении, наблюдается трансформация возрастной структуры населения в пользу старших возрастов.

Половозрастная структура населения сельского поселения Кубанец

- Таблица 2

| Единица измерения | Возрастные группы населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Младше трудоспособного |  |  | Трудоспособного |  |  | Старше трудоспособного |  |  |
|  | Оба пола | Мужчины | Женщины | Оба пола | Мужчины | Женщины | Оба пола | Мужчины | Женщины |
| человек | 507 | 261 | 246 | 1383 | 643 | 740 | 620 | 200 | 420 |
| в % от общей численности | 20,2 | 10,4 | 9,8 | 55,1 | 25,6 | 29,5 | 24,7 | 8,0 | 16,7 |

Такого вида структура возрастного состава соответствует регрессивному типу и характеризуется очень высоким уровнем демографической старости населения.

- 1.7. Жилищный фонд

На конец 2008 года жилищный фонд в сельском поселении составил 42,4 тыс. м2 общей площади жилых помещений. В расчете на 1 жителя уровень жилищной обеспеченности равен 16,9 м2, что несколько ниже аналогичного показателя по Тимашевскому району в целом, который составляет порядка 17,7 м2/человек.

За последние 3 года на территории муниципального образования введено в эксплуатацию 696 м2 жилья, причем основной объем нового строительства пришелся на 2008 год, когда было введено в действие 437 м2 нового жилья. В расчете на 100 человек постоянного населения средние объемы вводимого жилья в рассматриваемом периоде составили 9,2 м2 в год и это существенно ниже уровня показателя в целом по Тимашевскому району, который составляет 25,5 м2 в год на 100 человек постоянного населения.

По типам застройки в структуре жилищного фонда поселения преобладают малоэтажные дома с приусадебными участками, предназначенные для посемейного заселения; жилой фонд секционного типа насчитывает 10,3 тыс. м2 общей жилой площади, представлен домами малой этажности с количеством квартир в 1 доме – от 24 до 34 квартир.

- 1.8. Структура обслуживания

В основных чертах организация социально-культурной системы обслуживания в сельском поселении соответствует двухступенчатому принципу  структурного построения и представлена сетью предприятий внутрипоселкового значения.

Объекты повседневного обслуживания

Из объектов группы образовательного профиля здесь размещаются детский сад, средняя школа. По нормам количество мест в учреждениях дошкольного и школьного образования составляет 102 и 560 мест соответственно. К настоящему времени фактическая наполняемость в детском саду почти соответствует нормативной емкости – 98 человек; в средней школе, напротив, имеется 50 % резерв до нормативной посещаемости.

Медицинские услуги в поселении оказывает врачебная амбулатория. Нормативная мощность амбулаторно-поликлинической помощи населению составляет  50 посещений в смену, что в принципе соответствует уровню существующей потребности, которая составляет 45,6 посещений в смену.

Для занятий физкультурой и спортом работают секции волейбола, футбола, тенниса и др. – всего 8; имеются около 9 спортивных площадок.

Магазины товаров повседневного спроса насчитывают 7 объектов общей площадью торговых залов 320 м2, что в 2,4 раза меньше согласно действующих норм проектирования.

Услуги банков предоставляет отделение Сбербанка, услуги связи – почтовое отделение связи.

Сфера повседневного бытового обслуживания в сельском поселении не развита.

Объекты периодического обслуживания

Применительно к территории проектирования из объектов группы периодического обслуживания здесь размещаются сельский клуб с демонстрационным залом на 250 человек, также в здании которого размещается библиотека; 2 кафе на 130 единовременных посетителей; 2 бани на 18 мест.

Потребности населения в недостающих объектах повседневного и периодического обслуживания и услугах более высокого ранга удовлетворяются предприятиями и учреждениями обслуживания ст. Медведовской и                      г. Тимашевска.

Перечень существующих объектов обслуживания населенного пункта сельского поселения Кубанец

хутор Беднягина

- Таблица 3

| №№ п/п | Наименование | Кол-во | Этажн | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МУ администрация сельского поселения Кубанец, совет сельского поселения, ОАО «ЮТК», АТС | 1 | 1 | - |
| 2 | Отделение почтовой связи | 1 | - | - |
| 3 | Филиал Сберегательного банка | 1 | - | встроен. |
| 4 | ФГУ "Госсотркомиссия" | 1 | - | не действ. |
| 5 | Дом культуры | 1 | - |  |
| 6 | Памятный знак землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1967 г. | 1 | - | памятник истории |
| 7 | Памятник В.И.Ленину | 1 | - | памятник монументального искусства |
| 8 | МОУ средняя общеобразовательная школа № 8 | 1 | - |  |
| 9 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 | 1 | - |  |
| 10 | Спортивная площадка | 6 | - |  |
| 11 | Спортивно-развлекательный комплекс | 1 | 3 | недостроенный |
| 12 | Врачебная амбулатория "Кубанец" | 1 | - |  |
| 13 | Аптека | 1 | - | встроенная |
| 14 | Рынок | 1 | - | 1200 м.кв. |
| 15 | Магазин | 7 | - |  |
| 16 | Магазин | 2 | - | встроенный |
| 17 | Кафе | 2 | - |  |
| 18 | Баня | 1 | - |  |

- 1.9. Санитарное состояние

Современное экологическое состояние природной среды определяется состоянием ее воздуха, поверхностных вод, почв, животного и растительного мира.

Главные экологические проблемы, которые требуют решения на территории сельского поселения Кубанец, тесно переплетаются с проблемами муниципального образования в целом, хотя и в меньшей степени.

Экологическая обстановка в Тимашевском районе носит непростой характер и это обусловлено наличием на территории района группы промышленных предприятий, большим количеством передвижных источников загрязнений, превышением норм предельно-допустимых выбросов от стационарных источников загрязнений, превышением норм предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, отсутствием на территориях  поселений современных полигонов по утилизации твердых бытовых отходов, современных очистных сооружений хозяйственно-фекальных, бытовых и ливневых сточных вод

Главным загрязнителем городской атмосферы остаётся автотранспорт. На территории муниципального образования  зарегистрировано более 40 тысяч единиц авто, - мототранспорта, работающего на бензиновом топливе.

Особое место среди экологических проблем занимают проблемы обращения с отходами производства и потребления. Объемы размещенных на территории муниципального образования отходов производства и потребления возрастают. Только 3-4% образующихся отходов возвращается в производство, а остальные 96-97% преимущественно размещается без обезвреживания на свалках твердых бытовых отходов, загрязняя почву грунты, воздух и подземные воды высокотоксичными веществами. Так, в каждом сельском поселении имеется крупная несанкционированная свалка твердых бытовых отходов. Ни одна из свалок не соответствует установленным гигиеническим требованиям к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.

В районе создается система обращения с отходами: предложен инвесторам экологический и ресурсосберегающий бизнес-проект по строительству завода по переработке твердых бытовых отходов производственной мощностью 32000 тонн в год, заключено соглашение о намерении с ООО «Кубаньжилстрой» на реализацию данного проекта.

Особую тревогу вызывает накопление навозосодержащих стоков в лагунах- накопителях ОАО АПЗ «Индустриальный». Общий объем накопленных стоков составляет в прудах накопителях свыше 5 млн. куб. м. Однако, на сегодняшний день решение острейшей, многолетней проблемы предприятием так и  не найдено и пока ограничено лишь изучением технологий переработки.

В прошедшем году сложилась критическая экологическая обстановка вокруг балки Гнилуши, расположенной вдоль северного объезда города Тимашевска. Промышленные и хозяйственно фекальные стоки предприятий промзоны в течение всего года сбрасывались в ливневую канализацию и балку Гнилушу, поставив под угрозу существования ихтиофауну ОАО РАФ «За Родину».

На протяжении многих лет одной из наболевших экологических проблем является утилизация пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов. На территории муниципального образования Тимашевский район сбор, хранение, размещение и утилизация пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов, а также отходов, загрязненных средствами защиты растений, осуществляют предприятия АПК, на балансе которых находятся данные препараты. На 1 января 2007 года на территории муниципального образования Тимашевский район находится на хранении 110,74 тонн пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов, подлежащих утилизации.

В связи с тем, что Тимашевский район является аграрным, одной из основных проблем остается выжигание растительных остатков на сельскохозяйственных полях в период массовой уборки урожая, а также выжигание камыша и придорожной полосы.

В результате этого в атмосферу выбрасываются сотни тонн загрязняющих веществ, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду, а также на здоровье человека. Значительный ущерб наносится растительному и животному миру.

Решением данной проблемы является поиск возможностей использовать сельскохозяйственные отходы в хозяйстве после измельчения и внесения их в качестве минерального удобрения.

На территории хутора Беднягина имеются канализационные сети, функционирующие без организации санитарной очистки сточных вод. Сточные воды сливаются в пойму реки Кирпильцы (или в выгребные ямы, находящиеся в прибрежной зоне реки Кирпильцы).

Отсутствуют объекты по комплексной переработке и утилизации ТБО, несанкционированная свалка находится в неудовлетворительном состоянии (территория не благоустроена, не огорожена, нет подъездных путей с твердым покрытием, нет производственно-бытовых зданий, производственный лабораторно-инструментальный контроль не ведется, регламент работы свалок не разработан).

Скопление отходов на полигонах и свалках населенного пункта приводит к нарушению эстетического вида ландшафта, загрязнению продуктами разложения органических веществ атмосферы, поверхностных и подземных вод, распространению животных, являющихся разносчиками и возбудителями инфекционных заболеваний, а возникновение очагов возгорания на территории свалки влечет за собой поступление в атмосферный воздух супертоксикантов (диоксинов).

Пойма рек Кирпили и Кирпильцы на многих участках затоплена в результате устройства плотин и прудов, и связанного с этим подъема воды в реке. По берегам наблюдаются обширные заросли камыша, заходящие в устьевые части балок. Склоны долины осложнены балками, заняты постройками и распаханы под огороды, подходящие вплотную к урезу воды.

Часть жилой застройки находится в санитарно-защитных зонах от промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Отсутствует благоустройство большей части жилых улиц хутора, санитарно-защитное озеленение предприятий и озеленение прибрежной полосы реки Кирпильцы.

Площадь зеленых насаждений общественного пользования хутора ниже нормативной.

- 1.10. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края, являются:

Техногенного характера:

- объекты ЖКХ (пожары в зданиях (жилых и общественных), аварии на сетях газо-, тепло-, водо-, электроснабжения);

- транспортные коммуникации ( авто транспорт);

- территористические акты;

Природного характера:

- землетрясения, затопления, эрозионные процессы, переработка берегового уступа, просадка грунтов, ураганные ветры, пылевые бури и ливневые дожди с грозами и градом, туманы, снегопады, обледенения и подтопления в паводковый период и ливневых дождях, высокая температура до 40°.

- ГП-8 Схема комплексной оценки территории поселения

- 1.11. Баланс современного использования территорий

- 1.11.1. Баланс современного использования земель

сельского поселения Кубанец

- Таблица 4

| Категория земель | Площадь земель |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % |
| Общая площадь земель сельского поселения Кубанец в установленных границах, в т.ч.: | 7332,21 | 100 |
| 1. Земли населённого пункта (х.Беднягина) | 556,33 | 7,59 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения | 6608,81 | 90,13 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 119,10 | 1,62 |
| 4. Земли водного фонда | 47,97 | 0,66 |
| 5. Земли лесного фонда | - | - |

- 1.11.2. Баланс современного использования территории

населенного пункта сельского поселения Кубанец

хутор Беднягина

- Таблица 5

| № п/п | Вид территории | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 556,33 | 100 |
| 1. | Жилая зона | 187,56 | 33,72 |
| 1.1 | Территория застройки индивидуальными жилыми домами | 180,54 | 32,45 |
| 1.2 | Территория застройки малоэтажными жилыми домами 2-3 этажа | 1,36 | 0,24 |
| 1.3 | Территория учреждений народного образования | 5,66 | 1,02 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 4,01 | 0,72 |
| 2.1 | Территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания | 3,23 | 0,58 |
| 2.2 | Спортивно-оздоровительные учреждения | 0,43 | 0,08 |
| 2.3 | Территория учреждений здравоохранения, лечебно-оздоровительного назначения | 0,35 | 0,06 |
| 3. | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 118,71 | 21,34 |
| 3.1 | Производственные и коммунально- складские территории | 18,24 | 3,28 |
| 3.2 | Головные сооружения инженерной инфраструктуры | 2,95 | 0,53 |
| 3.3 | Улицы, дороги, проезды, площади | 97,52 | 17,53 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | 78,24 | 14,06 |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | 3,76 | 0,68 |
| 4.2 | Зеленые насаждения водоохранного назначения | 32,51 | 5,84 |
| 4.3 | Лесопарковая зелень | 10,19 | 1,83 |
| 4.4 | Водные территории | 31,78 | 5,71 |
| 5. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | 146,74 | 26,38 |
| 5.1 | Земли сельскохозяйственного использования | 68,32 | 12,28 |
| 5.2 | Садовые участки | 62,62 | 11,26 |
| 5.3 | Карьер | 15,80 | 2,84 |
| 6. | Зона прочих территорий | 21,07 | 3,79 |
| 6.1 | Пустыри | 0,49 | 0,09 |
| 6.2 | Прочее | 20,58 | 3,70 |

- 2. Проблемы и направления комплексного развития

территории сельского поселения Кубанец

Одной из главных задач проекта является определение оптимального перспективного направления развития хутора Беднягина и сельского поселения Кубанец на 1 очередь до 2020 года, расчетный срок до 2030 года и направления возможного перспективного развития за расчетным сроком (до 2045 года).

Кроме того, целью данного проекта является необходимость создания с помощью градостроительных средств условий устойчивого комплексного развития населенного пункта в сложившейся экономической, экологической, историко-культурной ситуации.

Для выполнения этих задач проектом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание условий устойчивого развития населенного пункта на расчетный срок и долгосрочную перспективу:

- создание рациональной планировочной структуры;

- функциональное зонирование территории, выполненное на основе анализа сложившейся структуры использования земельных ресурсов;

- определение новых проектных и резервных территорий для развития жилой и производственной зон;

- реконструкция сложившихся общественных центров, а также организация новых общественных центров обслуживания;

- реконструкция существующей сети улиц, дорог, организация удобных связей между жилой зоной, общественными центрами и местами приложения труда;

- организация рекреационной зоны;

- обеспечение всей территории населенного пункта инженерной инфраструктурой и в итоге создание наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенного пункта.

Изъятие земель у землепользователей под конкретное строительство будет производиться постепенно по мере востребованности земельных участков для муниципальных нужд на условиях, определенных действующим законодательством.

- 3. Обоснование предложений по территориальному планированию

поселения

- 3.1. Тенденции и приоритеты экономического развития

В качестве основной детерминанты перспективного развития сельского поселения является высокий потенциал территории для ведения отраслей сельскохозяйственного производства.

Поскольку территория имеет высокий показатель земледельческой освоенности (фонд земель сельскохозяйственного назначения занимает 80 % ее площади, в том числе 70 % составляет пашня), перспективное развитие во многом связано с реализацией аграрного потенциала в части интенсификация производства зерна на имеющихся площадях.

Выращивание подсолнечника так же будет иметь большое значение с точки зрения основных перспектив развития земледелия.

Важную роль в оптимизации хозяйственной структуры поселения и повышения ее эффективности будет иметь наращивание производственного потенциала в животноводстве. Кроме того это позволит несколько снизить уровень социальной напряженности, связанной с нехваткой рабочих мест.

В отраслевом разрезе перспективы животноводческой отрасли в первую очередь связаны с развитием свиноводства, мясомолочного скотоводства, в особенности крупнотоварных форм их организации.

Равноприоритетное значение получает укрепление системы кормообеспечения (совершенствование полевого и лугопастбищного кормопроизводства), как необходимый фактор восстановления и ускоренного развития животноводства.

Дополнительным источником развития территории будет строительство производственных мощностей по переработке получаемого сельскохозяйственного сырья.

- 3.2. Расчет перспективной численности населения

Проектный прогноз выполнен по методике «передвижки возрастов». Суть метода заключается в отслеживании движения отдельных возрастных групп во времени в соответствии с прогнозными параметрами демографических компонентов. В процессе расчета существующее население проектируемой территории распределяется на пятилетние возрастные группы, которые последовательно передвигаются через каждые пять лет в следующий (более старший) возрастной интервал с учетом заданных параметров повозрастных коэффициентов смертности, рождаемости и интенсивности миграции. Преимущества метода заключаются в его комплексности: он позволяет одновременно определить численность и структурный состав населения.

Применительно к будущей демографической динамике применялись сценарии, основанные на тенденциях постепенного увеличения повозрастных коэффициентов рождаемости и вероятностей дожития (особенно в группах трудоспособного возраста). Одновременно предполагалось сохранение положительного миграционного прироста.

Параметры демографического прогноза

- Таблица 6

| Наименование | Ед. измерения | 2010/2014 | 2015/2020 | 2020/2024 | 2025/2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент суммарной рождаемости | ед. | 1,438 | 1,552 | 1,683 | 1,795 |
| Общий коэффициент рождаемости | промилле | 11,3 | 12,3 | 12,4 | 12,2 |
| Средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении | лет | 67,2 | 67,8 | 68,4 | 69,1 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 14,6 | 14,2 | 13,6 | 13,2 |
| Миграционный прирост | промилле | 4,0 | 4,4 | 4,4 | 3,2 |

- величины параметров являются среднегодовыми на прогнозируемых интервалах

Прогнозная оценка численности населения

- Таблица 7

| Наименование | население, чел | Первая очередь строительства 2020 год |  |  | Расчетный срок 2030 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население, чел | динамика численности населения |  | население, чел | динамика численности населения |  |
|  | 2009 г. |  | абсолютное изменение, чел. | относительное изменение, % |  | абсолютное изменение, чел. | относительное изменение, % |
| хутор Беднягина | 2510 | 2550 | 40 | 1,59 | 2610 | 100 | 3,98 |

Демографическая структура населения

(по возрастному признаку)

- Таблица 8

| Единица измерения | Половозрастные группы населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 0 до 7 лет | от 7 до 16 лет | Итого населения моложе трудоспособного возраста | женщины от 16 до 55 лет | мужчины от 16 до 60 лет | Итого трудоспособного населения | женщины старше 55 лет | мужчины старше 60 лет | Итого населения старше трудоспособного возраста |
| первая очередь строительства (2020 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Человек | 215 | 280 | 495 | 727 | 673 | 1 400 | 468 | 187 | 655 |
| % от общей численности | 8,44 | 10,98 | 19,42 | 28,51 | 26,39 | 54,90 | 18,35 | 7,33 | 25,68 |
| расчетный срок (2030 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Человек | 219 | 284 | 503 | 810 | 698 | 1 508 | 406 | 193 | 599 |
| % от общей численности | 8,40 | 10,88 | 19,28 | 31,03 | 26,74 | 57,77 | 15,56 | 7,39 | 22,95 |

Для целей долгосрочного прогнозирования (на период до 2045 года) численность населения сельского поселения Кубанец принимается на уровне 2690 человек.

- 3.3. Расчет проектной территории

Минимальная потребность в территории необходимой для перспективного развития поселения: размещения нового жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутриселенного сообщения и мест общего пользования, определяется в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края  (приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П).

В зонах жилой застройки основным типом для нового строительства принимается дом усадебного типа со средним размером земельного участка при нем 0,15 га.

С учетом величины прироста населения согласно проекту, в течение первой очереди и расчетного срока требуется расселить 100 человек – 33 семьи, при условно принимаемом коэффициенте семейности равном 3.

При норме 0,21 га селитебной территории на 1 дом общая потребность составляет 6,93 га, в том числе по этапам реализации генерального плана:

на период 2010 – 2020 гг. – 2,73 га;

на период 2020 - 2030 гг. – 4,20 га.

Дополнительно на период среднесрочного прогнозирования проектом генерального плана резервируются территории для расселения из фонда жилых строений, находящихся в радиусах санитарно-защитных зон производственных объектов, всего – 8,82 га.

Итого, предварительная потребность в селитебной территории на расчетный срок генерального плана составляет 15,75 га.

Потребный резерв селитебной территории за расчетным сроком генерального плана (2030-2045 гг.) составит 5,67 га.

- 3.4. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

Необходимая потребность в составе и вместимости учреждений и предприятий обслуживания на расчетный срок определена в соответствии с проектной численностью населения на 2030 год и с учетом существующего положения в организации обслуживания населения сельского поселения Кубанец.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания производился в соответствии с «Социальными нормативами и нормами», одобренными Распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 г. №1063-Р; нормативными показателями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

СКБ

- табл. 9

лист 1

табл. 9

лист 2

- 4. Цели и задачи территориального планирования

  - . Положение генерального плана

в системе документов территориального планирования

Генеральный план сельского поселения Кубанец является документом территориального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений, изложенных в ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной  категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной документации генеральный план сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

- содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения;

- установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана сельского поселения.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

- 4.2. Особенности разработки генерального плана

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ. Тем более велики отличия от состава материалов генеральных планов советского времени, которые разработаны по методикам и нормам, действующим в то время.

В настоящее время развитие территорий определяется не государственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к соблюдению, как застройщиком, так и органами публичной  власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития  муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

- основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального  и местного значения. Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

- 4.3. Цели и задачи территориального планирования

в генеральном плане сельского поселения Кубанец

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана сельского поселения Кубанец являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенного пункта, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): описание границ хутора; схема планировочной организации территории, схема генерального плана в границах муниципального образования;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий  для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель различных категорий промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории сельского поселения Кубанец, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территории сельского поселения проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенного пункта.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

- 5. Перечень мероприятий по территориальному планированию

  - Планировочная организация территории

сельского поселения Кубанец

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры поселения в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основная часть территории сельского поселения Кубанец в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения крупных землепользователей, а также крестьянско-фермерских и крестьянских хозяйств.

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены животноводческие предприятия, полевые станы бригад, на территории которых функционируют мастерские, крытые токи, зернохранилища, конторские здания, склады удобрений, стоянки сельскохозяйственной техники, карьеры глины, сохраняемые или предлагаемые проектом к восстановлению по прямому функциональному назначению.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах развития сельского поселения Кубанец:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенным пунктом;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры хутора, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

Основными планировочными осями существующей и проектируемой территориально-планировочной структуры поселения являются автомобильная дорога межмуниципального значения «Подъезд к х. Беднягина» и главные улицы хутора, а также река Кирпильцы.

Основные принципы территориально-планировочной организации сельского поселения Кубанец:

- реконструкция и восстановление всех предприятий сельского поселения, расположенных вне населенного пункта и с соблюдением нормативных СЗЗ по прямому функциональному назначению;

- восстановление, реконструкция и техническая модернизация животноводческих комплексов, расположенных с соблюдением нормативных СЗЗ, с целью восстановления поголовья крупного рогатого скота и свиней в сельхозпредприятиях района;

- реконструкция существующих и строительство новых объектов общественного назначения в хуторе;

- резервирование территорий для проектируемого жилого фонда хутора  (индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения) на 1 очередь, расчетный срок и перспективу на свободных от застройки земельных участках, расположенных в границах населенного пункта и на прирезаемых землях сельскохозяйственного назначения в проектируемых границах;

- обеспечение хутора Беднягина полным набором инженерного обеспечения (подводящие сети и головные сооружения): водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, канализование.

Производственные и сельскохозяйственные предприятия высокого класса согласно санитарной классификации в соответствии с СанПиН генеральным планом рекомендуется реконструировать либо сохранять с условием выполнения ряда мероприятий, о которых будет сказано ниже в разделе «производственная зона».

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию хутора.

ГП-1 Генеральный план Сельское поселение Кубанец

- 5.1.1. Проектируемая территориально-планировочная организация населенного пункта хутора Беднягина

Проектом предлагается развитие территориально-планировочной структуры хутора Беднягина с увеличением площади в проектных границах.

В основу планировочного решения населенного пункта положена идея создания современного благоустроенного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры населенного пункта, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения, направления русла реки Кирпильцы, категорированной автодороги.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основными градостроительными мероприятиями при проектировании являются:

- совершенствование функционального зонирования;

- формирование общественных центров обслуживания на проектируемых территориях;

- новое жилищное строительство;

- проектирование системы зеленых насаждений;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- создание развитой многофункциональной компактно расположенной производственной зоны в центральной части хутора.

На землях населенного пункта обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку. Проектируемая жилая застройка хутора представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения Кубанец.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет о водоохранной зоне и прибрежной полосе, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от сельскохозяйственных предприятий, кладбищ.

На приусадебных участках, расположенных в пределах вышеупомянутых зон, должны соблюдаться правила их использования, оговоренные соответствующими нормативными документами.

Участки жилой застройки, остающиеся в пределах границ нормативных санитарно-защитных зон от действующих предприятий, генеральным планом рассматриваются как территории ненормативного градостроительного использования, или зона строгого строительного режима.

Жилая застройка, расположенная в СЗЗ (шумовой зоне) от категорированной автодороги, сохраняется при выполнении ряда мероприятий, направленных на оздоровление среды обитания человека. Для обеспечения снижения уровня шума и запыленности до требуемых гигиенических нормативов  по всем факторам необходима организация санитарно-защитных барьеров между территорией источника воздействия и застройкой жилой зоны. Это – периметральное озеленение и строительство специальных экранов, обеспечивающих ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей и защиту от шумового, пылевого и электромагнитного воздействия, применение новых технологических достижений при ремонте и реконструкции жилых и общественных зданий – установка звуко- и пыленепроницаемых оконных и дверных блоков и другие мероприятия. Точные технические характеристики санитарно-защитных зон и экранов выполняются на последующих стадиях проектирования специальным расчетом, а также должны быть предусмотрены в документации действующих предприятий.

Генеральным планом зарезервированы территории на земельных участках хутора для строительства детского сада с начальной школой, дома детского творчества, стационарной больницы со станцией скорой медицинской помощи, торговых павильонов, общественных центров в составе: магазины, пункты КБО, отделения банка, кафе, аптек, бани, прачечной, пожарного депо, благоустройства зеленых насаждений общего пользования – скверов. В проекте приведены расчеты минимально необходимых показателей обслуживания.

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение  размещения объектов различного функционального назначения - вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый на расчетный срок.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Проектом сохраняется сельское кладбище при условии организации нормативной СЗЗ шириной 100 м и необходимым озеленением, с восточной стороны предлагается дополнительная территория для расширения существующего кладбища.

В центральной части хутора на замыкании ул. Юбилейной и                   пер. Юбилейного проектом предлагается размещение автопавильона с кассами и стоянкой пассажирского автотранспорта местного сообщения.

С целью организации безопасности движения через железную дорогу, необходимо строительство моста или путепровода.

Общественный центр хутора расположен в геометрическом центре населенного пункта вдоль улицы Юбилейной. Проектом предлагается реконструировать общественный центр хутора в первую очередь в плане благоустройства, озеленения, реконструкции существующих общественных зданий, расширения сети предприятий общественного питания, в том числе летнего, и пунктов бытового обслуживания с сохранением всех существующих объектов.

Реконструкцию и благоустройство существующей застройки необходимо проводить с учетом степени износа жилого фонда и состояния территории.

Для обеспечения нормативных радиусов обслуживания генеральным планом запроектированы общественные центры в юго-западной и юго-восточной части хутора, а также детское дошкольное учреждение с начальной школой в южной части и стационарная больница со станцией скорой медицинской помощи в юго-восточной части хутора.

В состав проектируемых зон отдыха и зеленых насаждений общего пользования входят благоустраиваемые территории памятников истории и монументального искусства, проектируемый парк возле администрации поселения, скверы в зоне общественных центров, лесопарки с пляжной зоной на берегах рек Кирпили и Кирпильцы, а также небольшие скверы на территории жилой застройки. В основе планировки лесопарка лежит создание системы проезжих и пешеходных дорог и тропинок, которая построена так, чтобы обеспечить доступ к наиболее интересным по своим декоративным качествам участкам, а также к сооружениям для отдыха.

Значительная часть действующих в настоящее время производственных предприятий расположена хаотично по всей территории хутора. Проектом предлагается реконструкция производственной зоны для размещения предприятий 3-5 класса в южной части хутора с организацией нормативной СЗЗ. Часть предприятий генеральным планом предлагается перепрофилировать в коммунально-складские предприятия для сокращения СЗЗ, часть - модернизировать и реконструировать.

Генеральным планом резервируется площадка для строительства пожарного депо на 2 автомашины согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95 по ул. Мира.

По ул. Мира на территории бывшего строительного отделения проектируется баня с прачечной и химчисткой.

Новое строительство необходимо вести с учетом всех существующих планировочных ограничений.

Проектом сохраняются памятники истории, монументального искусства и археологии, расположенные на территории поселения с обозначением границ временных охранных зон.

- 5.2. Функциональное зонирование территории

сельского поселения Кубанец.

Зоны с особыми условиями использования территории

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае генерального плана сельского поселения Кубанец - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

  - установление назначений и видов использования территории поселения;

  - подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

  - выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования сельское поселение Кубанец как одного из сельскохозяйственных регионов Кубани с преобладанием сельскохозяйственных отраслей.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования сельское поселение Кубанец:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

•	зоны интенсивного градостроительного освоения;

•	зоны сельскохозяйственного использования территории;

•	зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённого пункта, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

  - территории населённого пункта и их развития;

  - территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории хутора, определенная в планировочной структуре поселения, как точка роста, основные планировочные оси территориальной автомобильной дороги.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения;

- территории садово-огороднического товарищества.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенного пункта.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

•	Зоны рекреационного использования;

•	Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

•	Водные объекты с охранными зонами.

- 5.2.1. Зоны с особыми условиями использования территории

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно – защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1. Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме ограничений использования территорий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий, объектов специального назначения.

2. Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

3. Одной из разновидностей зоны с особыми условия использования территорий являются особо охраняемые территории - земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством. В генеральном плане сельского поселения Кубанец отражены следующие виды особо охраняемых территорий: памятников историко-культурного наследия с обозначением временных охранных зон.

На генеральном плане сельского поселения Кубанец вокруг памятников историко-культурного значения нанесены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

На территории поселения согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани», выполненным в составе проекта «Генеральный план сельского поселения Кубанец Тимашевского района» располагаются следующие объекты культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству:

Объекты культурного наследия, стоящие на государственной охране

и являющиеся памятниками истории и культуры,

находящиеся на территории сельского поселения Кубанец Тимашевского района

- Таблица 10

| № п\п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос-списку | Категория историко-культ. значения | Решение о поста-новке на госуд. охрану | Вид объекта | Охр. зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятный знак землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1967 г. | х. Беднягина, совхоз "Кубанец" | 3594 | Р | 63 | И | 60 |
| 2 | Памятник В.И. Ленину | х. Беднягина, совхоз "Кубанец", центральная усадьба | 3614 | Р | 63 | МИ | 40 |

ОАО «Наследие Кубани» были выявлены объекты археологии, представленные курганными могильниками в виде как отдельно стоящих курганов, так и курганных групп.

Объекты археологического наследия

- Таблица 11

| № пп | Наимено-вание объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | № в курган- ной группе | Высота курган-ных насыпей, м | Диа-метр кур-гана, м | Охран-ная зона, м | Док. о пост. на гос. охрану | Кат. ист.-культ. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курганная группа (6 насыпей) (2 насыпи раскопаны в 2008 г.) | х. Беднягина, 2,1 км к западу-юго-западу от южной окраины хутора, 0,25 км к югу от СТФ ЗАО "Кубанец" (протяженность 0,6 км на юго-восток) | 334 | 1 | 0,3 | 20 | 50 | 241 | В2 |
|  |  |  |  | 2 | 0,6 | 22 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,45 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа (10 насыпей) | х. Беднягина, 1,6 км к юго-западу от южной окраины хутора, 0,6 км к северо-западу от СТФ | 336 | 1 | 1,2 | 36 | 75 | 24 | В |
|  |  |  |  | 2 | 0,6-0,8 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,2 | 18 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1,0 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1,2 | 32 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 2,2 | 40 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 3,1-3,2 | 50 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,5-0,8 | 25 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 0,8 | 18 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 3,5-3,6 | 50 - 50 | 150 |  |  |

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде, на сопряженной с ним территории, в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны» № 487 – КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия. На данной стадии выполнения работ определены временные границы зон охраны, которые показаны на графических материалах генерального плана.

4. Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны природных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. В границах прибрежных защитных полос, наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса рек Кирпильцы и Кирпили отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и Постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края». Таким образом, установлен размер водоохраной зоны 100 и 200 метров для рек Кирпильцы и Кирпили соответственно. Ширина прибрежной защитной полосы для рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края составляет 50 метров.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

5. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

Более подробно вопросы организации ЗСО источников питьевого водоснабжения отражены в разделе «водоснабжение» настоящей пояснительной записки.

6. Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на исследуемой территории. В пределах поселения находятся месторождение глин. В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

7. Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения Кубанец отсутствуют (см. том «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» утверждаемой части проекта).

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на основном чертеже – генеральном плане поселения - и схеме функционального зонирования с ограничениями использования территории поселения утверждаемой части проекта, существующие - на схеме комплексной оценки территории материалов по обоснованию.

Вся территория поселения является зоной интенсивной сельскохозяйственной деятельности, на которой преобладают земли преимущественного сельскохозяйственного назначения для размещения товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке. Здесь предполагается восстановление объектов АПК.

Основными землепользователями являются хозяйственные товарищества и общества агропромышленного комплекса и производственные кооперативы.

Увеличение территории центра поселения происходит в основном за счет сокращения земель сельскохозяйственного назначения. Несмотря на то, что территориальное развитие населенного пункта и зоны инженерно-транспортной инфраструктуры возможно только за счет сельскохозяйственных земель, проектом предусмотрен комплекс мероприятий по минимизации воздействия на указанные отрасли.

Изменение целевого использования земель, включенных в границы населенного пункта (сельскохозяйственные угодья) будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Тимашевский район обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

- 5.2.2. Функциональное зонирование территории

хутора Беднягина

В свою очередь зона интенсивного градостроительного освоения в границах населенного пункта состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенного пункта в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

- 5.2.2.1 Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территории населенного пункта и представлена в основном территориями существующей 1–2-х этажной индивидуальной застройки. Жилая зона предназначена также для размещения проектируемой индивидуальной застройки с приусадебными земельными участками.

В жилой зоне размещаются:

– отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомашин, гаражи индивидуальных машин, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, производственные, коммунально-складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Предусматривается поэтапное освоение территорий жилой зоны. Проектом определены территории для освоения на расчетный срок - до 2030 г, резервные территории, т.е. территории возможного развития за расчетным сроком - до 2045 г., в существующих (проектных) границах.

Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений» приложение 5.

Размещение новой застройки хутора Беднягина планируется на свободных от застройки земельных участках. При необходимости (при оптимистическом развитии хутора и необходимости в новых территориях для муниципальных нужд) проектом рекомендуется в пределах расчетного срока 20 лет изменение границ населенного пункта в рекомендуемых контурах с выходом на земельные угодья сельскохозяйственного назначения в юго-западном направлении. В этом случае необходимо поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке в соответствии с этапами строительства, определенными генеральным планом.

Жилая застройка. Жилищный фонд

В качестве основного типа в новом строительстве рассматривается индивидуальный жилой дом с приусадебным участком.

Расчетные объемы нового строительства определяются с учетом величины и динамики минимального уровня жилой обеспеченности, который устанавливается в нормативах градостроительного проектирования Краснодарского края  (приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П). Ввиду различных расчетных периодов, принимаемых в указанных нормативах и в настоящем генеральном плане, расчетный уровень жилой обеспеченности откорректирован на величину среднегодового коэффициента роста жилой обеспеченности, который так же приводится в нормативах градостроительного проектирования Краснодарского края.

Таким образом, расчетная обеспеченность жилой площадью на период первоочередного строительства (2010 - 2020 гг.) определена на уровне 24,4 м2/человек, на период расчетного срока (2020 – 2030 гг.) – 27,7 м2/человек.

Соответственно, за весь расчетный период (2010 – 2030 гг.) минимально требуемые объемы жилищного строительства должны составить 32,0 тыс. м2, в том числе по очередям реализации генерального плана:

на период 2010 – 2020 гг. – 20,0 тыс. м2 общей площади;

на период 2020 - 2030 гг. – 12,0 тыс. м2 общей площади.

Из общего объема жилищного строительства: 2,8 тыс. м2 требуется на обеспечение жильем величины прироста населения в количестве 100 человек;  29,2 тыс. м2 – для улучшения жилищных условий населения, проживающего в домах существующей жилой застройки, с учетом расселения из фонда, находящегося в радиусах санитарно-защитных зон.

За весь прогнозный период условно-расчетные объемы выбытия жилищного фонда принимаются на уровне 2,1 тыс. м2.

Всего к расчетному сроку проекта генерального плана поселения общая площадь фонда жилых помещений может увеличиться до 72,3 тыс. м2.

- 5.2.2.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона представлена существующим общественным центром населенного пункта, отдельно стоящими общественными зданиями хутора и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и в проектируемых частях хутора.

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Разрешенные виды использования на территории общественно-деловой зоны: объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных и административных учреждений, культовые здания, автомобильные стоянки транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы, предприятия связи, научные учреждения, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса.

Размещение учреждений обслуживания

- Таблица 12

| №№ п/п | Наименование | Кол-во | Этажн | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МУ администрация сельского поселения Кубанец, совет сельского поселения, отделение почтовой связи | 1 | 1 | реконстр. |
| 2 | Филиал Сберегательного банка | 1 | - | существ. встроен. |
| 3 | Административное здание |  |  | реконстр. |
| 4 | Дом культуры | 1 | - | существ. |
| 5 | Приход Благовещенского храма х. Беднягина, ОАО «ЮТК», АТС | 1 | - | проектир., встроен. |
| 6 | МОУ средняя общеобразовательная школа № 8 | 1 | - | существ. |
| 7 | Дом детского творчества | 1 | - | проектир. |
| 8 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 | 1 |  | существ. |
| 9 | Детское дошкольное учреждение с начальной школой | 1 | - | проектир. |
| 10 | Спортивная площадка | 6 | - | существ. |
| 11 | Спортивная площадка | 2 | - | проектир. |
| 12 | Спортивно-развлекательный комплекс, спортивные залы общего пользования, гостиница | 1 | 3 | реконстр. |
| 13 | Врачебная амбулатория "Кубанец" | 1 | - | существ. |
| 14 | Стационарная больница со станцией скорой медицинской помощи | 1 | - | проектир. |
| 15 | Аптека | 1 | - | существ. встроенная |
| 16 | Рынок | 1 | - | существ. |
| 17 | Магазин | 7 | - | существ. |
| 18 | Магазин | 2 | - | существ. встроенный |
| 19 | Торговый павильон | 2 | - | проектир. |
| 20 | Кафе | 2 | - | существ. |
| 21 | Баня | 1 | - | существ. |
| 22 | Баня, прачечная | 1 | - | проектир. |
| 23 | Общественный центр в составе: магазины; пункт КБО; отделение банка; кафе; аптека | 5 | - | проектир. |

- 5.2.2.3. Производственная зона

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

При размещении предприятий в производственной зоне учитывается класс по санитарной классификации и специфика производства.

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в производственных зонах хутора; исключение составляют безопасные в экологическом отношении предприятия, имеющие малые грузообороты (без железнодорожных вводов);

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах, а также за счет освоения новых земельных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий.

На территории производственных зон в проектных границах хутора Беднягина разрешенным видом использования является размещение производственных предприятий 3-5 класса, коммунально-складских объектов, объектов и сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

Проектируемая производственная зона имеет территориальный резерв для размещения инвестиционных площадок предприятий, относящихся к предприятиям 3-5 класса с санитарно-защитной зоной от 50 до 300 м. Пространственное размещение предприятий предусматривается таким образом, чтобы производственные вредности оказывали наименьшее воздействие на территорию жилой застройки.

К существующим производственным объектам, расположенным в жилой зоне, предъявляются повышенные требования: необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по усовершенствованию технологического цикла для улучшения их санитарного состояния и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

Генеральным планом предусматривается развитие производственной зоны на базе большей части действующих в настоящее время производственных предприятий, которые образуют три производственных узла; данным проектом они сохраняются и развиваются:

1. в центральной части наиболее крупного жилого образования хутора на базе сложившейся производственной зоны (центральная производственная зона);

2. в юго-западной части поселения неподалеку от карьера (южная производственная зона);

3. в восточной части поселения между территориями СТФ и полевого стана (западная производственная зона).

Генеральным планом заложены направления территориального развития производственной зоны с учетом специфики промпредприятий.

Преимущество размещения проектируемой промпредприятий именно на обозначенных территориях заключается в возможности создания необходимых санитарно-защитных зон для предприятий 3-5 класса.

Функциональное зонирование предполагает вынос ряда предприятий из жилой зоны. К выносу ввиду невозможности организации нормативных СЗЗ подлежат машинотракторной мастерской, бойни, отделения СТФ 1 и 3. Проектом предлагается поэтапно вынести эти предприятия в южную часть центральной производственной зоны, а также в южную и восточную, где предусмотрены значительные резервные территории.

Учитывая градообразующую ценность ряда действующих предприятий (низкого класса) для экономики сельского поселения Кубанец расположенных в зоне жилой застройки хутора, а также капитальность зданий и сооружений, права собственности их владельцев, территории предприятий сохраняются. При этом необходимыми условиями их сохранения без ущерба прилегающей жилой застройке и окружающей среде является выполнение технических мероприятий в направлении совершенствования технологических процессов и организация санитарно-защитных зон, которые согласовываются учреждениями государственной санитарно - эпидемиологической службы.

Сокращение размеров санитарно-защитной зоны осуществляется учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы с учетом результатов данных санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов, характеризующих применяемый технологический процесс, расчетов рассеивания выбросов загрязнения веществ и вредных физических воздействий, плана детальной планировки и застройки и при обязательном подтверждении достаточности СЗЗ данными систематических лабораторных наблюдений за состоянием среды обитания человека. Острая необходимость выполнения вышеназванных мероприятий относится к сохраняемым производственным объектам, расположенным в жилой зоне: МТФ, отделения СТФ 2 СТФ 3 и СТФ 6, складским помещениям, цехам витаминной муки.

В таблице 13 приведен перечень сохраняемых проектом и проектируемых предприятий и объектов производственного и коммунального назначения.

- Таблица 13

| 24 | Кладбище традиционного захоронения | 1 | - | существ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Кладбище традиционного захоронения | 1 | - | проектир. |
| 26 | Усовершенствованная свалка ТБО | 1 | - | проектир. |
| 27 | Пожарное депо на 2 машины | 1 | - | проектир. |
| 28 | МТФ | 1 | - | существ. |
| 29 | Бойня | 1 | - | проектир. |
| 30 | СТФ 2 отделения | 1 | - | существ. |
| 31 | Зерноочистительный комплекс | 2 | - | существ. |
| 32 | Проектируемое производственное предприятие 4-5 класса | 5 | - | проектир. |
| 33 | Производственная база со стоянкой на 20 машин | 1 | - | существ. |
| 34 | КФХ «Южное» | 1 | - | существ. |
| 37 | Проектируемое производственное предприятие 5 класса | 6 | - | проектир. |
| 38 | Проектируемое производственное предприятие 3-5 класса | 3 | - | проектир. |
| 39 | Складские помещения, цеха витаминной муки, комбикормовый завод | 1 | - | существ. |
| 41 | База газового хозяйства | 1 | - | существ. |
| 42 | СТФ 6 отделение | 1 | - |  |
| 43 | Рыбный стан | 1 | - |  |
| 44 | Полевой стан | 1 | - | существ. |
| 46 | Кирпичный завод | 1 |  | проектир. |
| 47 | Водозаборные сооружения | 5 | - | существ. |
| 48 | Узел водозаборных сооружений | 2 | - | проектир. |
| 49 | КНС | 2 | - | существ. |
| 50 | Очистные сооружения | 1 | - | проектир. |
| 51 | Котельная № 15 | 1 | - | существ. |
| 52 | ПУРГ | 1 | - | существ. |
| 53 | ШРП | 1 | - | существ. |
| 54 | ПС 35/10 «Кубанец» | 1 | - | существ. |

- 5.2.2.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена объектами и сооружениями автомобильного транспорта (дороги, улицы, площади, искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные зоны от них) и инженерной инфраструктуры.

Разрешенные виды использования: мотели для легкового и грузового автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия общественного питания; магазины.

Неосновные и сопутствующие виды использования: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) – разрешенные виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также земельных участков для размещения различных защитных инженерных сооружений и зеленые полосы.

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водозаборные сооружения, сети), канализации (очистные сооружения, КНС, сети), газоснабжения (линии газопровода, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ПС, РП, ТП), теплоснабжения (котельные) и охранных зон.

К зоне инженерной и транспортной инфраструктур относится также территории проектируемого автопавильона.

Более подробно вопросы инженерной инфраструктуры представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

- 5.2.2.5. Зона сельскохозяйственного использования

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения,, болота, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-опытные учебно-производственные хозяйства, научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля и общеобразовательные учреждения для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и других целей.

Не основные и сопутствующие виды использования:  инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающие предприятия, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефонные станции, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

В пределах проектируемой границы хутора Беднягина располагаются сельскохозяйственные угодья, занятые выпасами и пахотными полями, зарезервированные под территории для размещения жилой  и производственной зон, крестьянско-фермерские хозяйства, зарезервированные под лесопарковую зону.

Территории зон сельскохозяйственного использования, расположенные в пределах проектируемых границ населенного пункта, могут функционировать в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения границ и перевода их в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом и стратегическими планами муниципального образования.

- 5.2.2.6. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Зона охватывает также прибрежные территории рек Кирпильцы и Кирпили, активно используемые населением для отдыха.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Неосновные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации рекреационные зоны относятся к особо охраняемым территориям, имеющим свои регламенты по использованию.

Рекреационная зона хутора Беднягина представлена проектируемым парком в центре, территориями проектируемых спортивных и развлекательных сооружений, проектируемыми парками, скверами в общественных центрах, проектируемыми лесопарками вдоль водных зеркал рек Кирпильцы и Кирпили.

- 5.2.2.7. Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В границах населенного пункта отражены те же типы зон особо охраняемых территорий и ограничения использования, что и на землях поселения вне населенного пункта, о зонировании которых было сказано выше.

- ГП-3 Схема функционального зонирования и ограничений использования территории

- 5.3. Первая очередь строительства

Генеральным планом определено поэтапное освоение поселения и хутора Беднягина.

Приоритетными к первоочередной реализации являются вопросы инженерного оборудования территорий, инженерной подготовки и отвода поверхностных вод, устройства твердых покрытий дорог, обустройство мостов и дамб, благоустройство.

В графических материалах проекта выделены территории, предназначенные к освоению на расчетный срок, в том числе для первоочередного строительства, и на перспективу.

Первоочередные объекты капитального строительства намечены в культурно-бытовой, жилищной сферах, в области развития производственных территорий, объектов коммунального назначения.

В культурно-бытовой сфере обслуживания намечено строительство:

- детского дошкольного учреждения с начальной школой;

- стационарной больницы со станцией скорой медицинской помощи;

- комплекса обслуживания, в состав которого входят: магазины, пункты КБО, отделения банка, кафе, аптеки;

- дома детского творчества;

- реконструкция спортивно-развлекательного комплекса с гостиницей.

Также необходимо на первую очередь выполнить благоустройство и озеленение:

- существующего общественного центра хутора Беднягина, проектируемого парка,

- прибрежных территорий рек Кирпильцы и Кирпили;

- улиц и дорог на существующей территории хутора.

Согласно приведенным выше расчетам проектная численность населения сельского поселения Кубанец на первую очередь строительства равна 2610 человек.

Согласно расчетным данным, приведенным в разделе 3.3 настоящей пояснительной записки, потребность в территории для расселения населения на первую очередь строительства по сельскому поселению Кубанец составит       2,73 га.

Исходя из расчетов раздела 5.3.1.1. «Жилая застройка. Жилой фонд» потребность в новом жилищном строительстве для прирастающего населения, заменяемого ветхого жилищного фонда и для улучшения жилищных условий существующего населения составит 20,00 тыс. м2 общей площади, суммарное количество жилищного фонда к 2020 году составит 62,2 тыс. м2.

Расчет нормативной потребности населения в учреждениях обслуживания на первую очередь строительства в населенном пункте сельского поселения Кубанец представлен в таблице 14.

В сфере производственной и коммунальной деятельности для обеспечения трудовой занятости населения на ближайшие 10 лет проектом предлагается строительство:

- производственных предприятий сельскохозяйственной отрасли, а также реконструкция и восстановление животноводческих предприятий с соблюдением санитарных норм;

- бойни на территории существующей молочно-товарной фермы;

- кирпичного завода в юго-западной части поселения;

- пожарного депо на 2 автомашины согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95.

В области коммунального обслуживания необходимо первоочередное строительство бани с размещением прачечной в центре поселения хутора Беднягина, а также мероприятия по инженерному обеспечению, которые отражены ниже в соответствующих разделах пояснительной записки.

- 5.4. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Инженерная подготовка территории х. Беднягина сельского поселения Кубанец Тимашевского района на стадии  генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование и архитектурно-планировочными решениями, принятыми при проектировании генерального плана  х. Беднягина.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: вертикальная планировка и организация поверхностного стока, защита территорий от затопления и подтопления, заболачиваемости, противоэрозионные мероприятия, понижение уровня грунтовых вод, защита от агрессии подземных вод, защита от дефляции и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете по инженерным изысканиям ГУП «Кубаньгеология» в 2007 году к опасным геологическим процессам территории Тимашевского района относятся следующие процессы:

- подтопление;

- затопление;

- заболачивание;

- агрессивность подземных вод;

- боковая эрозия;

- засоленность почвы;

- просадка грунтов;

- эоловые процессы, ветровая эрозия, аккумуляция;

- делювиальный снос;

- сейсмичность.

- экзогенные геологические процессы;

- денудация почв в результате плоскостного смыва и ветровой дефляции с аккумуляцией наносов в устьях балок;

По данным технического отчета инженерно-геологические условия, согласно СП-II-105-97, соответствуют второй и третьей категории сложности.

Сейсмичность Тимашевского района с учетом грунтовых условий рекомендуется принять 7 баллов для сооружений нормального и повышенного уровня ответственности, расположенных в I инженерно-геологическом районе и 8 баллов для расположенных во II  инженерно-геологическом районе (согласно СНиП II-7-81* в редакции 2000г.).

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций:

- СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

-  СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов"

и учитывая принятые архитектурно-планировочные решения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

1. Организация поверхностного стока  и улучшение санитарного состояния территории в том числе:

- вертикальная планировка территории;

- организация водостоков.

2. Защита от опасных физико-геологических процессов:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления и затопления;

- противоэрозионные мероприятия.

3. Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод,  подтопление, затопление, повышенная сейсмичность территории, агрессивность грунтовых вод, засоленность почвы.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории»  в М 1:5000.

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

- 5.4.1. Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Вертикальная планировка

Схема вертикальной планировки выполнена для существующей застройки и вновь проектируемых улиц в границах генерального плана и увязана с системой водоотведения поверхностного стока х. Беднягина.

Вертикальной планировкой решается задача создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных и производственных территорий.

В процессе проектирования была произведена проверка продольных уклонов. Естественные уклоны  улиц  в пределах нормы.

Рельеф населенного пункта – с понижением к водоприемникам:                 р. Кирпили с притоком Кирпильцы  с ложбинами стока.

Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа, а также отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими эрозию почвы.

Вертикальная планировка на застроенной территории выполнена по существующему рельефу.

Водостоки из кюветов и каналов, через дороги  пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить гидравлическим расчетом на дальнейшей стадии проектирования.  Существующие водопропускные сооружения необходимо на стадии  проекта тщательно исследовать и в случае необходимости заменить.

Поверхностный сток отводится водостоками, соответствующими характеру застройки.

На территории х. Беднягина водостоки с дорог и территории улиц сводятся по водоотводящим кюветам вдоль проезжих частей улиц.

Проезды и улицы с продольными уклонами по оси дороги менее 0.004 рекомендуется проектировать с пилообразным профилем с размещением в пониженных местах водоприемных устройств ливневых канализаций. Пилообразный профиль проектируют только вдоль водоотводящих лотков, придавая уклон вдоль бордюра не менее 0.004, сохраняя по оси дороги существующий уклон местности. При этом поверхности проезжей части  придают переменные поперечные уклоны на площади шириной до 1.5 м, приближенной к лоткам проезжей части, где транспорт при остановке движется на малых скоростях. При продольных уклонах проезжей части менее 0.4 % поперечный уклон рекомендуется увеличить на 1%.

Схема вертикальной планировки разработана методом проектных (красных) отметок с указателями направления стоков и уклонами.

Водоотведение и организация водостоков

В данном разделе предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всех водосборных бассейнов х. Беднягина на стадии генерального плана.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является раздельная система канализации:

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1);

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2).

Согласно решениям генерального плана  предлагается открытая система водоотвода.  Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений и выполняется по улицам вдоль проезжей части с обочинами, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-85 с территорий, застроенных одно и двухэтажной застройкой, сброс дождевых вод проектируется посредством применения открытых водоотводящих устройств (уличные лотки, дорожные кюветы, водоотводные канавы) с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков не должен быть менее 0,003.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:2, 1:3. Согласно СНиП 2.05.11-83 на территориях с ценными сельскохозяйственными угодьями крутизну откосов уменьшают – 1:1.5. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных канав определить отдельным  проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на дальнейшей стадии проектирования.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенного пункта рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом  после соответствующей очистки в водоприемники. Основным водоприемником является река Кирпили с притоком Кирпильцы и балки с ложбинами стока.

На стадии генерального плана в соответствии со СНиП 11-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов и площадок очистных сооружений, ливнеспусков.

Для полного благоустройства застроенной центральной части территории х. Беднягина рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в общую водосточную сеть.

Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и площадей.

Поверхностные стоки с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях населенных пунктов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в сеть дождевой канализации.

Расчет общего стока дождевых вод с территории произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* по методу предельных интенсивностей.

Расчетный расход дождевых вод в проектируемых границах х. Беднягина составляет 11494 л/сек.  Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности.

Данным проектом решается вопрос отведения дождевых стоков с центральной территории населенного пункта, закрытой сетью дождевой канализации через дождеприемные колодцы на очистные сооружения.

Отвод поверхностных вод предусматривается осуществлять со всего водосборного бассейна х. Беднягина.

Вся территория в проектируемых границах разбита на девять водосборных бассейнов, в которых проектируются очистные сооружения дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются  без очистки.

Согласно требованиям СН 496-77, п. 1.3 на очистку отводятся первые и последние (за 5 мин.) наиболее загрязненные порции дождевого стока.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются согласно техническим условиям.

Расчет очистных сооружений поверхностного стока выполняется в соответствии со справочником «Проектирование сооружений для очистки сточных вод. Справочное пособие к СНиП. М. Стройиздат 1990 г.».

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течение 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Для доочистки поверхностного стока рекомендуются установки «Ключ» ЗАО «Техносфера»,  очистные сооружения на основе оборудования «ИнСТЭБ» или установка для очистки сточных вод «Свирь» - последней разработки.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в общую сеть дождевой канализации:

- условно-чистые воды производственные;

- конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

- грунтовые (дренажные) воды;

- воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на дальнейшей стадии  проектирования.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод  является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

- 5.4.2. Защита от опасных физико-геологических процессов

Неблагоприятными факторами, приводящими к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков, а также к загрязнению поверхностных вод являются: интенсивная застройка, прокладка трубопроводов (газовых, канализационных и др.), прокладка автомобильных и железных дорог, сбросы недостаточно очищенных вод.

Влияние на природную геологическую среду оказывает техногенное воздействие – трассы коммуникаций, линии электропередач, водопроводы.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются: наличие просадочности грунтов, подтопление и затопление пониженных участков поверхности, заболачиваемость, засоленность в период орошения, процессы линейной эрозии склонов, повышенная агрессивность подземных вод.

К наиболее существенным неблагоприятным процессам на исследуемой территории следует отнести просадку  (I тип просадочности).

Уровневый режим подземных грунтовых вод характеризуется плавным подъемом с ноября-декабря по май с последующим плавным спадом.

Амплитуда колебания уровня составляет в среднем 1.0 – 3.0 м.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории х. Беднягина  от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет  заиливания дна рек, балок, подтопления территорий и наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка проектов регулирования русла реки, с защитой от подтопления пойменных территорий х. Беднягина с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Учет повышенной сейсмичности, определенной во ″Временной схеме сейсмического районирования Северного Кавказа″, 1994 г. при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

4. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана х. Беднягина в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- дренирование территории с высоким стоянием уровня подземных вод;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от подтопления и  затопления пойменных территорий;

- защита от засоления почвы;

- защита от ветровой дефляции;

- устранение просадочных свойств грунтов;

- мероприятия по берегоукреплению;

- благоустройство водоемов;

- устройство набережной;

- агролесомелиорация.

Дренирование территории с высоким стоянием подземных вод

Характеристика подземных вод поймы реки

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта в поймах приурочены к современным аллювиальным и аллювиально-делювиальным отложениям. Они представлены суглинками с включением песков.

Режим подземных вод – приречный и характеризуется непосредственной гидравлической связью с водами в реках.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2.0 до 1.5 м.

Подземные воды обладают агрессивными свойствами к бетонам и металлическим конструкциям.

Характеристика подземных вод надпойменных террас

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на надпойменных террасах  приурочены к покровным лессовым суглинистым эолово-делювиальным и песчаным аллювиальным отложениям.

Режим подземных вод – террасовый.

В общей схеме такое залегание подземных вод представляет собой двухслойную систему, верхний слой которой приурочен к суглинисто-глинистым покровным отложениям, а нижний к аллювиальным супесчано-песчанистым.

В верхнем слое происходят, в основном, вертикальные перемещения поверхности подземных вод. Основные статьи баланса здесь: приходная часть – инфильтрация атмосферных осадков, вод из поверхностных водотоков и водоемов, вод поступающих за счет утечек и переливов из водонесущих коммуникаций и емкостей резервирования, а в расходной части – за счет испарения и траспирации растениями.

Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками.

Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания относительно плавный, чему в значительной степени способствуют довольно высокие коллекторные свойства аллювиальных песков и близость базиса дренирования грунтовых вод.

В целом, площадь питания подземных вод совпадает с площадью их распространения, однако на застроенной части  процессы инфильтрации в значительной степени осложняются асфальтированием улиц и отдельных площадок, посадкой зданий и сооружений различного назначения. Кроме того, процессы инфильтрации осложняются, барражирующим эффектом дорог, плотин, дамб, насыпей.

Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло реки, а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к четырем разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность террасового режима характеризуется положением уровней на глубинах  от 2.0 до 5.0м.

Вторая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 5.0 до 10.0м.

Третья разновидность террасового режима характеризуется положением уровней на глубинах  более 10.0м.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года и принимается  на этой территории -1.0м.

Подземные воды  обладают агрессивным воздействием на бетоны, железобетонные и металлические конструкции.

Характеристика подземных водораздельных пространств

и склонов лессовой равнины

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта приурочены к эолово-делювиальным отложениям.

Режим подземных вод равнинный, устойчивый.

Залегание подземных вод представляет собой однослойную систему, приуроченную к суглинистым покровным отложениям.

Приходная часть баланса подземных вод складывается из инфильтрации атмосферных осадков (а нередко, и техногенных вод) и подтока с вышерасположенных территорий. Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками. Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания плавный.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории изысканий северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется до 0.5 м. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к трем разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность террасового режима характеризуется положением уровней на глубинах  от 2.0 до 5.0м.

Вторая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 5.0 до 10.0м.

Третья разновидность террасового режима характеризуется положением уровней на глубинах  более 10.0м.

Подземные воды  обладают агрессивными свойствами.

В пойменной части реки Кирпили и притока Кирпильцы наблюдается повышенное стояние грунтовых вод, в основном в пониженных местах. В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, которая способствует подтоплению территории и снижению ее инженерных и санитарных свойств.

Предусматривается засыпка или намыв этих западин с одновременным их дренированием.

Проектом предложена расчистка балок, русла реки, регулирование стока, агролесомелиорация, намыв прибрежной территории грунтом, полученным от расчистки рек и  строительства объектов.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии  проектов.

Противоэрозионные мероприятия

Эрозионно - акккумулятивные процессы временных водотоков

Выделяется два типа временных водотоков.  Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории х. Беднягина  имеют развитие оба этих типа водной эрозии.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате смыва в днищах балок и лощин образуются намывные делювиальные шлейфы.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим , непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии. На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя.

Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины.

В третьей стадии происходит выравнивание  продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью.

В четвертую, заключительную стадию развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного  равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории района эрозии временных водотоков можно расценивать как низкую.

Боковая эрозия. Береговые эрозионные процессы подразделяются на три степени активности - интенсивную, умеренную и слабую, в зависимости от темпов отступания эрозионных берегов. При наличии количественных данных,  к интенсивной отнесена эрозия со скоростью более 1м/год, к умеренной – 0.1-1.0 м/год, к слабой менее 0.1м/год. Скорость размыва берегов определяется, в основном, скоростью течения и прочностью пород.

Боковая эрозия р. Кирпили и Кирпильцы является значимым экзогенным процессом на территории работ. По интенсивности развита, в основном, средняя и слабая боковая эрозия. Наиболее интенсивно размываются голоценовые отложения, отличающиеся повышенной песчанистостью.

Ливневой характер дождей и неорганизованный поверхностный сток на территории способствуют интенсивному развитию эрозии. Она проявляется как в руслах постоянных водотоков, так и в сухих руслах временных. Очень быстро на территории вырабатываются каналы стока различной глубины.

Поэтому рекомендуется учесть опыт строительства и эксплуатации зданий, возведенных на лессовидных суглинках в аналогичных гидрогеологических условиях при разработке проекта противодеформационных мероприятий, предотвращающих подтопление, возникающее чаще всего по техногенным причинам (утечка из коммуникаций, перепланировка территории и др.).

В связи с этим проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел реки, балок, профилирование и укрепление  склонов,  регулирование стока поверхностных и дождевых вод.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

- профилирование откосов с их укреплением;

- профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

- укрепление берегов реки, каналов  одерновкой,  мощением;

- укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Защита от подтопления и затопления, заболачиваемости

Экзогенные процессы

На территории х. Беднягина распространено флювиальное затопление, то есть затопление водами постоянных и временных водотоков.

Весеннее половодье обычно начинается в конце февраля - начале марта. Его продолжительность трудно предугадать, так как оно колеблется от двух-трех недель до двух месяцев. Высота подъема уровней достигает 0.5-1.3м, а иногда 2.5-3.0м.

В летний период, с конца мая - начала июня, по сентябрь – октябрь устанавливается, несмотря на выпадение дождей, низкая межень. Межень нарушается непродолжительными дождевыми паводками, которые наблюдаются чаще всего в июле-августе. Они достигают высоты 1-1.5м, а в отдельные годы у некоторых пунктов превышают подъемы уровней в период половодья.

К затопляемым поверхностными водами, отнесены территории низких и высоких пойм и тальвеги оврагов.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первого от поверхности водоносного горизонта, представляющего основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор водозащитных мероприятий, типа фундамента и его размеров, а также на характер производства строительных работ.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный, гидротехнический и ирригационный.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления являются несколько факторов:

Техногенные:

зарегулирование рек;

сооружение искусственных прудов;

утечки из водонесущих коммуникаций;

барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

изменение влажностного режима в местах плотной застройки, т.е. уменьшение испарения влаги под зданиями и сооружениями;

Естественные:

близкое залегание водоупорных грунтов;

низкие фильтрационные свойства грунтов;

заиление русел и тальвегов ложбин стока;

реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

В х. Беднягина к таким площадям отнесены территории поймы реки Кирпили с притоком Кирпильцы, оврагов и балок, передовые части надпойменных террас.

В прибрежной полосе реки и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, развивается заболачивание.

Поверхностные и подземные воды, в целом,  неагрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям.

В связи с низкой фильтрационной способностью грунтов, понижение уровня грунтовых вод происходит значительно медленнее, чем падение и подъем воды в реке. Поэтому, в период паводков на участках, прилегающих к реке, уровень грунтовых вод несколько выше, чем на остальной территории. В это время создается уклон зеркала грунтовых вод от реки. В меженный период происходит обратный процесс.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом кроме вышеперечисленных предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русла балки и реки, создание уклона русла, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости, замена дамб мостами.  Мероприятия по защите от подтопления и затопления проводить в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″.

Защита от засоленности почвы

На территории Тимашевского района, при общем распространении незасоленных грунтов, встречаются засоленные грунты различного типа и степени засоления с мощностью слоя засоления от 0,2м до 2,0м в интервалах глубин от 0,0м до 4,5м. На участках с глубоким залеганием уровня  подземных вод (автоморфные районы) возможно реликтовое засоление, связанное с горизонтами погребенных почв. Вторичное засоление связано с близким залеганием уровня подземных вод от дневной поверхности (гидроморфные районы) и приурочено к подножиям склонов и участкам орошения.

Засоление активного почвенного слоя вредно сказывается на жизнедеятельности корневой системы растений. Оно происходит при обильном испарении влаги с поверхности почвы и благоприятных условиях поднятия засоленной  воды по капиллярам из нижних слоев подпочвенного слоя.

Для защиты верхнего слоя почвы  от засоления в качестве основных мер рекомендуется устройство дренажей, рыхление верхнего слоя почвы и посадка древесных насаждений. Путем понижения уровня подземных вод и рыхления почвенного слоя можно  задержать выход засоленных капилярных вод на поверхность почвы, а при затенении поверхности почвы растительным покровом уменьшить испарение влаги и тем самым приостановить отложение солей на почве.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на проектируемой территории наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и штормовые западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Устранение просадочных свойств грунтов.

Просадочные грунты широко распространены как покровные на надпойменных террасах и лессовой равнине. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

Просадочность территории соответствует условиям I типа по просадочности.

Мощность толщи, определяющей возможность проявления просадки, варьирует от 1,0 до 5,0-6,0 м.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III. Устранение просадочных свойств грунтов выполнять в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″. Описание по устранению просадочных свойств смотри  Заключение.

- 5.4.3. Мероприятия по берегоукреплению

Берегоукрепительные работы реки, балок, прудов необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища. Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Река в своем течении имеет незначительный продольный уклон русла. Необходимо выполнить расчистку дна от ила, наносов, создать уклон.

После рекультивации (при застройке новых жилых массивов), вывоз грунта рекомендуется направить на берега рек, для благоустройства набережных, устройство прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства города в прибрежной части.

Берегоукрепительные работы необходимо предусмотреть  откосными плитами в прогулочных зонах и одерновкой и посевом трав по берегам рек, балок, а так же посадкой по берегам рек, балок  деревьев, кустарников.

- 5.4.4. Благоустройство водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное.

Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью, неурегулированный сток атмосферных вод с прилегающей территории, затопление пониженных участков - все эти причины требуют мероприятий по благоустройству.

Инженерная подготовка планируемой территории предусматривает целый ряд мероприятий по благоустройству водоемов. К ним относятся:

- обвалование прибрежной части грунтом от расчистки реки и полученным в процессе строительства;

-регулирование русла реки;

-расчистка, углубление дна, профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- вертикальная планировка территории и организация поверхностного стока;

- дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

- посадка зеленых насаждений, в том числе влаголюбивых (играющих роль берегового дренажа), посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, устройство удобных подъездов и подходов к воде;

- укрепление откосов откосными бетонными плитами или мощением камнем, одерновкой и посевом трав;

- подсыпка дамб, замена труб большего диаметра (при необходимости), прочистка существующих труб, замена дамб на мосты.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

- 5.4.5. Устройство набережной

Согласно представленному генеральному плану в состав рекреационной зоны  входят скверы, общественные зоны отдыха.

Предусмотрено устройство набережных с укреплением берегов мощением или плитами, удобных спусков к озерам и реке, благоустройство и озеленение прилегающих к реке территорий.

При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки рельефа для планирования территории  для улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и повышения уровня благоустройства территории , а также на берега реки Кирпили для устройства обвалования с профилированием береговых откосов 1:2 и укреплением их плитами и одерновкой.

Далее на спланированной территории предусматривается застройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

- 5.4.6. Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

В зоне реконструкции при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. максимально сохранять зеленые насаждения.

Проектируемая система зеленых насаждений определяется в соответствии с архитектурно - планировочным решением, а также существующими зелеными насаждениями.

Проектируемая система зеленых насаждений будет играть огромную роль в обеспечении наиболее оптимальных условий жизни и отдыха.

Зеленые насаждения общего пользования выполняют основные функции: санитарно-гигиеническую, рекреационную, а также являются местом развлечений. Кроме того, зеленые насаждения используются в качестве метода борьбы с оползневыми явлениями.

Система зеленых насаждений будет состоять из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- лесопарков;

- зеленых насаждений специального насаждения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

Насаждения общего пользования являются основным ядром проектируемой системы. Все существующие насаждения общего пользования сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации должны быть включены: посев многолетних трав, посадка деревьев, кустарников и специальных пород деревьев, выполняющих функции защиты природных ландшафтов, в данном случае противооползневые функции береговой зоны реки Кирпили и средства защиты от подтопления (береговой дренаж).

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями, и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″.

- 5.4.7 Особые условия строительства

По данным технического отчета инженерно-геологические условия, согласно СП-II-105-97, соответствуют второй и третьей категории сложности.

Сейсмичность Тимашевского района с учетом грунтовых условий рекомендуется принять 7 баллов для сооружений нормального и повышенного уровня ответственности, расположенных в I инженерно-геологическом районе и 8 баллов для расположенных во II  инженерно-геологическом районе (согласно СНиП II-7-81* в редакции 2000г.).

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность для жизни человека.

Построенные в прежние годы здания и сооружения рассчитаны на сейсмичность 6 баллов. Это обстоятельство создает опасность возникновения аварийной ситуации и требует проведения дополнительных мероприятий не только по усилению конструкций зданий и сооружений, но и более усиленной защите от процессов плоскостной эрозии и инфильтрационно-гравитационной на уступе первой надпойменной террасы, приводящую к развитию оврагов и оползней.

Согласно п. 4.1.4 СНиП 11.02.96 при изысканиях на оползне- и обвало-опасных склонах необходимо устанавливать типы и подтипы склоновых процессов по механизму смещения пород, условия их возникновения и характер проявления.

При проектировании объектов в х. Беднягина следует руководствоваться СНиП 22-01-95 и СНиП 11-7-81.

Строительство новых зданий и сооружений в районах с повышенной сейсмичностью должно осуществляться с учетом требований СНиП.

При освоении территории для целей строительства на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

-   высокий уровень стояния грунтовых вод;

-   подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

-   просадка грунтов;

-   сейсмичность.

В связи с чем, на территории х. Беднягина необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

- 5.4.8. Заключение и рекомендации по строительству

На основании технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям установлено, что основная часть территории перспективного развития х. Беднягина  пригодна под застройку.

Ведение строительства на отдельных площадях возможно при условии выполнения мероприятий, снижающих неблагоприятные физико-геологические процессы.

При строительстве на территории х. Беднягина необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы, но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″;

- во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

- 5.5. Инженерное оборудование территории

- 5.5.1. Водоснабжение и канализация

В настоящем разделе проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края на стадии генерального плана.

В состав муниципального образования сельское поселение Кубанец входит один населенный пункт - х. Беднягина.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, архитектурно - планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

В геологическом строении района х. Беднягина принимают отложения верхнего плиосцена (Краснодарские слои) и четвертичные отложения.

Краснодарские слои вскрыты повсеместно. Залегают они под четвертичными отложениями на глубине 26 – 60 м и представлены глинами и песками. Пески в разрезе имеют подчиненное значение и характеризуются изменчивостью и относительной невыдержанностью. Мощность слоев песка колеблется от 1 м до 8 м.

На отложениях Краснодарских слоев залегают четвертичные отложения, которые представлены суглинками.

Грунтовые воды залегают на глубине 10 м.

- 5.5.1.1. Водоснабжение

Хутор Беднягина

Существующее положение

В настоящее время существующее население снабжается водой от 6 артезианских скважин.

Источником питания являются подземные воды.

Скважина № 3498 расположена на ул. Кирпильская; скв.№ 40654 – на ул.Новая; скв.№ 46573 – на ул.Кирпичная; скв.№ 51456 – на территории центральной части хутора, скв.№ 26980 – на территории МТМ; скв.№ 65982 – на территории МТФ.

На территориях водозаборных сооружений имеются водонапорные башни Рожновского. Скважины снабжены насосами марки ЭЦВ, общей мощностью 49 кВт.

Существующие водопроводные сети тупиковые, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент, Ø25 - 300 мм.

Глубина залегания 1 – 2 м.

Общая протяженность труб 23271 м.

По результатам проверки установлено, что износ водопроводных сетей составляет 70%.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- Проектируемое водоснабжение

Расчетное водопотребление принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний СНиП 2.04.02-84* с учетом существующей застройки.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения населенного пункта с учетом пожаротушения.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

Q = 702,80 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 947,06 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 1027,69 м3/ сут – на расчетный срок.

Для обеспечения водой населения на расчетный срок предусматривается строительство узла водозаборных сооружений производительностью 1100 м3/сут в составе:

- резервуаров для хранения хозпитьевого противопожарного запаса воды с фильтрами-поглотителями;

- насосной станции II подъема;

- электролизной;

- артскважин (3 рабочих и 1 резервной дебетом 25м3/час каждая);

- трансфоматорной;

- проходной, а также объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода (кольцевая сеть).

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных кольцевых сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые и противопожарные нужды. Водопроводные сети существующие, попадающие под строительство кольцевых сетей, подлежат демонтажу, а распределительные сети, находящиеся в удовлетворительном состоянии подлежат переключению на кольцевую сеть. Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство установки водоподготовки, разработанной фирмой Грундфос. Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Место размещения проектируемого узла водопроводных сооружений соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» и СНиП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

Площадка водозаборных сооружений должна быть огорожена и иметь санитарно-защитную зону.

Полив выполняется в часы минимального водопотребления – 4 часа утром, 4 часа вечером.

Скважины, срок службы которых истек, законсервировать и затампонировать.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 14.

- Таблица 14

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение х. Беднягина  принято по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет в 10 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один. Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 1 струя 2,5 л/с. Общий расход составляет 12,5 л/с.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Объем работ по водопроводу по х. Беднягина

- Таблица 15

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Беднягин |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 200 | полиэтилен | 16665,54 |
| 2 | Водопроводная сеть | 160 | полиэтилен | 204,34 |
| 3 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 6248,51 |
| 4 | Насосная 2-го подъема |  |  | 1шт |
| 5 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 6 | Артскважины |  |  | 10шт |
| 7 | Установка водоподготовки |  |  | 1шт |
|  | водоподготовки |  |  |  |
| 8 | Водонапорные башни Рожновского |  |  | 3шт |
| 9 | Насосная 1-го подъема |  |  | 3шт |

- 5.5.1.2. Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации разработана в соответствии с заданием на проектирование, решениями генерального плана и учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая канализация

Согласно выданной справке сброс сточных вод производится в приемный резервуар канализационных насосных станций и напорным коллектором подаются в пойму. Расход сточных вод составляет 100 м3/сут.

Насосные станции расположены на ул. Юбилейной мощностью 13,3 кВт, на ул. Мира мощностью 5 кВт. Глубина подводящего коллектора 5 м. Канализационные сети протяженностью 2500 м из стальных и асбестоцементных труб диаметром 100 – 150 мм.

Проектируемая канализация

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* и с учетом существующей застройки и рельефа местности. Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблице 17.

Согласно полученным расходам предусматриваются очистные сооружения. Для обеспечения требуемого качества очистки сточных вод, в связи с их сбросом в водоем рыбохозяйственного значения, предусматривается три ступени очистки:

- механическая;

- биологическая;

- доочистка.

Площадки очистных сооружений ограждаются и благоустраиваются.

Расход стоков составляет:

Q = 577,30 м3/сут. на существующее состояние

Q = 876,56 м3/сут. на первую очередь

Q = 897,19 м3/сут. на расчетный срок

С учетом вертикальной планировки территории проектом канализации в хуторе запроектированы канализационные насосные станции. Производительность очистных сооружений канализации 900 м3/сут. Рекомендуемые очистные сооружения фирмы «Экотор» г. Краснодар или г.Волгоград. Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны.

Сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб Ø160-200 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки Ø 110 мм. Общая протяженность проектируемых сетей 35614,11м. Согласно санитарному заданию генпланом выделен участок под очистные сооружения (чертежи НВК-1,2).

- Таблица 16

Объемы работ по канализации х. Беднягина

- Таблица 17

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Беднягин |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализационные самотечные | 160 | полиэтил. | 16309,03 |
| 2 | Трубы канализационные самотечные | 200 | полиэтил. | 9796,08 |
| 3 | Трубы канализационные напорные | 110 | полиэтил. | 9509,00 |
| 4 | Очистные сооружения 900м3/сут |  | ж/б | 1 |
| 5 | Насосные станции |  | ж/б | 6 |

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01, принимаются для насосных станций от 15 м до 30 м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 150 м с термической обработкой осадка.

Охрана окружающей среды

Канализование населенного пункта уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем.

Насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадания стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Краткое описание проектируемого водозабора

Для х. Беднягина проектом предусматривается строительство узла водозаборных сооружений производительностью 1100,00 м3/сут. Для этого необходимо пробурить 2 куста артскважин по две скважины в кусте (3 рабочих скважины и 1-резервная). Скважины расположить линейно на расстоянии 150 м друг от друга. Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары, расположенные на территории площадки головных водопроводных сооружений, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть хутора.

Для обеззараживания воды предусматривается установка водоподготовки (электролизная установка с электролизерами ЭН-5). Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Источников загрязнений территории не обнаружено. Возможность организации зон санитарной охраны имеется.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Водоснабжение и канализация»

- Таблица 18

| №№ п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2030г. | На первую очередь 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 702,80 | 1027,69 | 947,06 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 702,80 | 1027,69 | 947,06 |
| 1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |  |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |  |
| 1.3. | Протяженность сетей | м |  | 23118,39 | 16000,00 |
| 2 | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 577,30 | 897,19 | 876,56 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 577,30 | 897,19 | 876,56 |
| 2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 26105,11 | 18000,00 |
| 2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 9509,00 | 9509,00 |

- 5.5.2. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края на расчетный срок (2030 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана              х. Беднягин, и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а). Подсчёт электрических нагрузок.

б). Разработка схем электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ.

в). Определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объектов

В состав сельского поселения Кубанец в настоящее время входит один населенный пункт с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой - хутор Беднягина.

Численность населения х. Беднягин – 2510 человек, проектная численность населения на расчётный срок (2030 год) – 2610 человек, в том числе на первую очередь строительства (2020 год) – 2550 человек.

В составе генерального плана развития сельского поселения Кубанец  решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ на расчётный срок.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблице 20.

Расчетные электрические нагрузки

- Таблица 19

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2030г. |  | На I очередь строительства 2020г. |
| х. Беднягина |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 2160 | 2237 |  |
|  | - проектируемый | 130 | 23 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 580 | 580 |  |
|  | - проектируемый | 285 | 270 |  |
| 3 | Наружное освещение | 26 | 26 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 2766 | 2843 |  |
|  | б) Проектируемые | 415 | 293 |  |
|  | Итого: а) + б) | 3181 | 3136 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2227 | 2195 |  |
| сельское поселение Кубанец, всего: |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 2160 | 2237 |  |
|  | - проектируемый | 130 | 23 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 580 | 580 |  |
|  | - проектируемый | 285 | 270 |  |
| 3 | Наружное освещение | 26 | 26 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 2766 | 2843 |  |
|  | б) Проектируемые | 415 | 293 |  |
|  | Итого: а) + б) | 3181 | 3136 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2227 | 2195 |  |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение Кубанец электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-50, АС-50 и А-70 от подстанции ПС-35/10 кВ "Кубанец" мощностью 2,5 МВА.

Мощности существующей подстанции достаточно для обеспечения бесперебойным питанием потребителей сельского поселения.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения.

Разработанная схема электроснабжения предусматривает:

- реконструкцию к 2020 году 4 трансформаторных подстанций с увеличением их общей мощности с 326 кВт до 640 кВт;

- строительство к 2030 году одной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 100 кВт;

- строительство к 2030 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,35 км.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо разработать технические условия Тимашевскими электрическими сетями (ОАО «Кубаньэнерго»).

Основными направлениями развития электроснабжения сельского поселения Кубанец на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Линии 35 кВ и 10 кВ

По территории сельского поселения Кубанец проходит трасса ВЛ-500 кВ «Крымская – Тихорецк».

Трассы ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенного пункта.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к III району по гололёдным условиям и III району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 13,73 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 17,88 км (для х. Беднягина).

Протяжённость проектируемых ВЛ-10 кВ – 0,35 км (для х. Беднягина).

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Схема электроснабжения сельского поселения Кубанец показана на чертеже ЭС-1. Размещение подстанций 10/0,4 кВ и коридоры электрических линий х. Беднягина приведены на чертеже ЭС-2. Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей х. Беднягина приведена на чертеже ЭС-3.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Электроснабжение»

- Таблица 20

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2030 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Беднягина |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 24,9 | 27,9 | 27,5 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 5,3 | 7,8 | 7,7 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 19,6 | 20,1 | 19,8 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 9919 | 10677 | 10771 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7807 | 7686 | 7764 |
| сельское поселение Кубанец, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 24,9 | 27,9 | 27,5 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 5,3 | 7,8 | 7,7 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 19,6 | 20,1 | 19,8 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 9919 | 10677 | 10771 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7807 | 7686 | 7764 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 31,61 | 31,96 | 31,61 |
|  | в том числе: - сети 35 кВ | км | 13,73 | 13,73 | 13,73 |
|  | - сети 10 кВ | км | 17,88 | 18,23 | 17,88 |

- 5.5.3. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» в составе проекта «Генерального плана сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование и справки о теплоснабжении населенного пункта сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Существующее положение

В состав сельского поселения Кубанец входит х. Беднягина.

Теплоснабжение х. Беднягина в настоящее время осуществляется от одной котельной, которая отапливает детский сад, школу, здание администрации и жилые дома. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ) .

Характеристики существующих котельных

- Таблица 21

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| х. Беднягина |  |  |  |
| Котельная № 15 | 1,00 | 1,00 | Газ |
| Итого | 1,00 | 1,00 |  |

Проектное решение

Теплоснабжение объектов строительства в границах проектируемого генерального плана х. Беднягина предусматривается от одной существующей котельной и одиннадцати новых районных котельных (блочных отдельно стоящих, встроенных), а также от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Согласно проекта проектируемые котельные будут обслуживать детский сад, дом детского творчества, больницу, баню, общественные центры и магазины.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - вода с параметрами 65°С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 21°С.

2. Средняя температура отопительного периода – 0,8°С.

3. Продолжительность отопительного периода – 157 дней.

Расчет тепловых нагрузок объектов

на расчетный срок (2030г.)

- Таблица 22

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |  | Тип котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на отопление |  | на вентиляцию |  | на горячее водоснабжение |  | Итого |  |  |  |  |
| х. Беднягина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 (существующая) | 0,70 | - |  | 0,24 |  | 0,94 |  | 1,00 |  |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,20 | 0,16 |  | 0,20 |  | 0,56 |  | 0,59 |  |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,12 | 0,20 |  | 0,05 |  | 0,37 |  | 0,39 |  |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,04 | - |  | 0,02 |  | 0,06 |  | 0,06 |  |  | Встроенная |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,12 | - |  | 0,09 |  | 0,21 |  | 0,21 |  |  | Встроенная |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,12 | - |  | 0,09 |  | 0,21 |  | 0,21 |  |  | Встроенная |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,12 | - |  | 0,09 |  | 0,21 |  | 0,21 |  |  | Встроенная |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,12 | - |  | 0,09 |  | 0,21 |  | 0,21 |  |  | Встроенная |
| Котельная №8 (проектируемая) | 0,07 | - |  | 0,02 |  | 0,09 |  | 0,10 |  |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №9 (проектируемая) | 0,05 | - |  | 0,19 |  | 0,24 |  | 0,25 |  |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №10 (проектируемая) | 0,03 | - |  | 0,03 |  | 0,06 |  | 0,06 |  |  | Встроенная |
| Котельная №11 (проектируемая) | 0,04 | - |  | 0,02 |  | 0,06 |  | 0,06 |  |  | Встроенная |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 |  |  |  |
| Всего по сельскому поселению Кубанец |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 |  |

Для установки рекомендуется принимать сертифицированные  блочные котельные заводской готовности, в проектируемых котельных – оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Отопление и вентиляция

В соответствии с действующими нормативными документами расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам.

Отопление одно- и двухэтажных индивидуальных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источником тепла являются новые проектируемые котельные.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

- Таблица 23

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2030 г. | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| х. Беднягина |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,002452 | 0,009035 | 0,009035 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,002452 | 0,009035 | 0,009035 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 1,00 | 3,35 | 3,35 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 1,00 | 3,35 | 3,35 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | 1,49 | 1,89 | 1,89 |
| Сельское поселение Кубанец |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,002452 | 0,009035 | 0,009035 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,002452 | 0,009035 | 0,009035 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 1,00 | 3,35 | 3,35 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 1,00 | 3,35 | 3,35 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | 1,49 | 1,89 | 1,89 |

- 5.5.4. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №05/0240/14/1513 от 23.10.2009г., справок ОАО «Тимашевскрайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого давления, выданных заказчиком.

Согласно выданным техническим соображениям источником газоснабжения сельского поселения Кубанец является существующая АГРС      ст. Днепровская.

Давление газа на выходе из АГРС ст. Днепровской – 0,6 МПа (6,0кгс/см²).

Подача природного газа потребителям х. Беднягина  в настоящее время осуществляется по существующим газопроводам высокого и низкого давления, запроектированным и построенным в соответствии со схемой газоснабжения.

Состояние газоснабжения

На момент разработки генерального плана х. Беднягин снабжается природным газом от существующей АГРС ст. Днепровской. Объем газификации села приближается к 80%.

Схема газоснабжения хутора двухступенчатая: газопроводы высокого и низкого давления.

К газопроводам высокого давления подключены ГРП, котельные.

К газопроводам низкого давления подключен жилой фонд.

На данной стадии проектирования газопроводы низкого давления не рассматриваются.

Протяженность существующих газовых сетей х. Беднягин составляет 28,17 км, в том числе:

- высокого давления – 9,62км,

-низкого давления – 18,55км.

Снижение давления газа с высокого до низкого осуществляется в 4 установках ГРП в здании.

На расчетный срок для обеспечения газом потребителей с учетом перспективного развития хутора необходимо построить дополнительно 4 установки ШРП шкафного типа, 11 котельных и выполнить прокладку газопроводов высокого давления к ним протяженностью - 10,0 км

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий централизованное, от котельных.

В настоящее время в хуторе действуют одна отопительная котельная, подключенная к сетям высокого давления.

Проектом предусматривается на расчетный срок строительство 11 новых котельных.

Расходы газа на I очередь строительства

(2020г.)

Максимальные часовые расходы газа по выполненному расчету составляют 1784 м³/ч., в том числе нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды составляют 499 м³/ч., нагрузки на общественные здания и котельные – 1285 м³/ч.

Максимальные годовые расходы газа по выполненному расчету составляют 3271 тыс.м³/год, в том числе нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды – 998 тыс.м³/год, на общественные здания и котельные – 2273 тыс.м³/год.

Расходы газа на расчетный срок

(2030 г.)

Максимальные часовые расходы газа по выполненному расчету составляют 1827 м³/ч., в том числе нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды составляют – 511 м³/ч., нагрузки на общественные здания и котельные составляют – 1316 м³/ч.

Максимальные годовые расходы газа по выполненному расчету составляют 3348 тыс.м³/год, из них нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды – 1021 тыс.м³/год, на общественные здания и котельные -2327 тыс.м³/год.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

- Таблица 24

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2030 г | В т.ч. на Iоч. стр. 2020 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 80 | 100 | 100 |
| 2 | Потребление газа-всего | млн. м3/год | 2,57 | 3,35 | 3,27 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,78 | 1,02 | 1,00 |
|  | - на котельные и общественные здания | -»- | 1,79 | 2,33 | 2,27 |
| 3 | Источники подачи газа, | -»- | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС, ГГРП, ГРП, ШРП | ГРС, ГГРП, ГРП, ШРП |
| 4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 9,62 | 19,62 | 19,62 |

- 5.5.5. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края на расчетный срок (2030 г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации сельского поселения Кубанец, выданной Тимашевским ЛТУ по состоянию на 1.08.09г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана сельского поселения Кубанец на расчетный срок (2030 г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории сельского поселения Кубанец услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Тимашевский линейно-технический участок (ЛТУ) Западного узла электросвязи (УЭС) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Тимашевский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Тимашевское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

В состав сельского поселения Кубанец в настоящее время входит один населенный пункт с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой - хутор Беднягина.

Численность населения хутора 2510 человек, проектная численность населения на расчётный срок (2030 год) – 2610 человек, в том числе на первую очередь строительства (2020 год) – 2550 человек.

Телефонизация

Телефонизация хутора Беднягина в настоящее время осуществляется от ЭАТС-ОС, расположенной по ул. Школьная, 25. Монтированная емкость АТС - 768 номеров, задействовано 702 номера.

Из х. Беднягина в направлении г. Тимашевск имеется 1 соединительная линия.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации хутора Беднягина в 2030 г., основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенного пункта сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.76+2700.12+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

2790.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

-	для жилого сектора					376 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2020 году (на I очередь строительства) понадобится 460 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в сельском поселении Кубанец при численности населения 2550 человек должно составить:

25500,460=1173 номеров,

что потребует увеличения емкости АТС до 1200 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения сельского поселения Кубанец 2610 человек должно составить:

26100,460=1198 номеров,

что потребует увеличения емкости АТС до 1240 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана сельского поселения Кубанец видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенного пункта на 2030 год, находятся в зоне распределительных и магистральных сетей уже действующей АТС, поэтому проектом генерального плана не предполагается строительство новых АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

-	демонтаж существующей АТС в х. Беднягина и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 1200 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	переключение существующих и подключение новых абонентов на реконструируемую АТС.

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в х. Беднягина до 1240 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов к АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов сельского поселения Кубанец.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в сельском поселении Кубанец проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла г. Тимашевск, находящегося в 14 км от сельского поселения Кубанец, и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Проводные средства связи»

- Таблица 25

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние | На расчётный срок 2030 г. | 1 очередь строительства 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Беднягина |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 61 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1157 | 1198 | 1173 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 946 | 979 | 959 |
| сельское поселение Кубанец, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 61 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1157 | 1198 | 1173 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 946 | 979 | 959 |

- 5.6. Развитие транспортной инфраструктуры

По территории сельского поселения Кубанец проходит автомобильная дорога межмуниципального значения «Подъезд к х. Беднягина» 4 технической категории, которая примыкает к автомагистрали регионального значения         «г. Краснодар-г. Ейск».

В западной части поселения в направлении север – юг проходит участок железной дороги Северо - Кавказской железной дороги.

Согласно информации, предоставленной муниципальным образованием город Тимашевск, по территории сельского поселения Кубанец планируется построить участок железной дороги, связывающей станцию Котельниково Приволжской железной дороги со станцией Крымская Северо - Кавказской железной дороги с обходом Краснодарского узла.

Прогноз транспортных потоков и предложения по модернизации и развитию сети дорог Краснодарского края выполнены Северо - Кавказским филиалом ОАО ГИПроДорНИИ в составе градостроительной документации «Схеме территориального планирования Краснодарского края», выполненной в 2007 году.

Расчеты были произведены исходя из прогнозных параметров оптимистического сценария развития экономики, предусматривающего рост объемов производства, грузовых и пассажирских перевозок на автотранспорте, численности автопарка и уровня автомобилизации населения.

Темпы развития сети автомобильных дорог края во многом определяются предстоящими структурными изменениями экономики, инвестиционными возможностями и будут соответствовать реализуемому варианту социально-экономического развития.

Наиболее актуальные проблемы дорожной сети Краснодарского края:

- - приведение технического уровня существующих автомобильных дорог в соответствие с расширением автомобильного парка и роста интенсивности движения;

- отсутствие обходных дорог для вывода транзитного транспорта из ряда городов и станиц.

- отсутствие развязок при пересечении федеральной дороги с дорогами межмуниципального и регионального значения;

- дорожная одежда не соответствует современным нагрузкам и требуется ее усиление.

Развитие транспортного узла сельского поселения Кубанец намечается по следующим направлениям:

1. Приведение технического уровня существующей межмуниципальной дороги «Подъезд к х. Беднягина» в соответствие с расширением автомобильного парка и ростом интенсивности движения;

2.Согласно информации, представленной муниципальным образованием   г. Тимашевск, по территории сельского поселения Кубанец планируется построить участок железной дороги, связывающей станцию Котельниково Приволжской железной дороги со станцией Крымская Северо - Кавказской железной дороги с обходом Краснодарского узла.

3. С целью организации безопасности движения через железную дорогу, необходимо строительство моста или путепровода.

Схема предлагаемых проектом решений по модернизации сети внешних автомобильных дорог приведена на чертеже ГП-5.

На чертеже показаны также основные элементы существующей и проектируемой дорожной сети поселения, обозначены дороги, характеризующиеся наиболее интенсивной загрузкой. Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, общественные центры обслуживания, выходы на транзитные автодороги краевого уровня.

Проектируемая транспортная схема хутора является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и разработана с учетом увеличения ее пропускной способности, организации дублирующих направлений, создании новых автодорог, обеспечивающих удобные, быстрые и безопасные связи с другими населенными пунктами района и функциональными зонами, отдельно стоящими объектами на межселенных территориях и автомобильными дорогами общей сети.

В составе улично-дорожной сети хутора выделены улицы и дороги следующих категорий:

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественным центром, местами приложения труда;

- основные и второстепенные улицы в жилой застройке (жилые улицы); по этим улицам осуществляется транспортная связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

- проезды, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах квартала с улицами.

Главными улицами в направлении с северо-запада на юго-восток являются: ул. Коммунистическая, ул. Российская, ул. Юбилейная, ул. Заречная, с севера на юг – ул. Юбилейная, ул. Окружная, ул. Зеленая (см. схему развития транспортной инфраструктуры чертеж ГП-5).

Ширина главных и основных улиц продиктована сложившейся застройкой и в ряде случаев необходимостью увеличения их пропускной способности согласно функциональному назначению, что и определило ширину в красных линиях 26,0 м.,  проезжей части – 7,0 - 8,0 м.

Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, а также общественные центры.

При реконструкции улично-дорожной сети хутора необходимо выполнить благоустройство улиц и дорог, устройство усовершенствованного покрытия, «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в зоне скопления людей в общественных центрах, местах массового отдыха, промышленных зонах и т. д., а также уширение проезжих частей улиц перед перекрестками.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

В существующем общественном центре поселка, а также в центрах новых жилых районов выделяется пешеходно - транспортная категория улиц. К ней относятся: пер. Юбилейный, пер. Красный, ул. Коммунистическая и ул. Южная – главные улицы хутора. Предлагается их реконструкция, благоустройство и озеленение, так как по ним осуществляется пешеходная связь жителей жилых массивов с зонами отдыха, общественными центрами, местами приложения труда.

Для улучшения обслуживания населения проектом предусматривается размещение открытых стоянок для временной парковки легковых автомобилей в жилых районах, производственных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. На стоянках должно быть выделено не менее 2-х процентов мест для автомобилей инвалидов.

Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

- ГП-5 Схема транспортной инфраструктуры

- 5.7. Обеспечение пожарной безопасности

Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в генеральном плане сельского поселения Кубанец является обеспечение защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

В настоящее время в поселении отсутствуют объекты противопожарной безопасности.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определена, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Проектом планируется строительство пожарного депо до 2 автомашин согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95.

Пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности - пожаровзрывоопасные объекты, должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

- К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров

- На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

- На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

- Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

- 5.8. Озеленение

Территория хутора Беднягина представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

В настоящее время зеленый фонд сельского населенного пункта состоит в основном из плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности.

Зеленые насаждения общего пользования сельского поселения Кубанец представлены клумбами возле памятников истории, зелеными насаждениями возле зданий общественного пользования и озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности.

Естественно, что уровень обеспеченности зелеными насаждениями – 9,9 м2 на 1 человека далек от нормативного показателя.

При этом создание на территории населенного пункта многофункциональной системы зеленых насаждений является одним из важнейших мероприятий генерального плана. Это обеспечит улучшение состояния окружающей среды и создаст здоровые и благоприятные условия жизни.

Нормативный показатель зеленых насаждений общего пользования в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, табл. 3, – 12 м2  на 1человека.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

  - общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

  - ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий);

  - специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т. д.);

  - индивидуального пользования (приусадебные участки,  выполняются непосредственно проживающими жителями);

  - рекреационные (лесопарки и т. д.).

Проектом предлагается организация парков, скверов и открытых спортивных сооружений в хуторе на свободных от застройки территориях – они показаны в графических материалах. Система рекреационных территорий в границах населенного пункта дополняется предлагаемыми к благоустройству территориями лесопарков также на неиспользуемых землях, в основном в пойменной части рек Кирпильцы и Кирпили.

Наиболее живописные места поселения, расположенные на берегах водных артерий и на участках с древесной растительностью, рекомендуются настоящим проектом к использованию в рекреационных целях. Основные рекреационные территории показаны на чертежах настоящего проекта.

Предложения по созданию зеленой зоны и рекреационной зоны в проекте генерального плана предусматриваются в качестве прогноза. Регламенты их использования и детальное функциональное зонирование необходимо разработать на следующих стадиях проектирования.

Баланс зеленых насаждений х. Беднягина

- Таблица 26

| № п/п | Виды зеленых насаждений | Современное состояние |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая площадь территорий га | в т.ч. озеленение га | общая площадь территорий га | в т.ч озеленение га |
| 1. | Насаждения общего пользования (парк, сквер-70%, лесопарк-21-25%) | 3,76 10,19 | 2,63 2,55 | 14,92 20,90 | 10,44 5,23 |
| 2. | Насаждения ограниченного пользования (детсады, школы, общественные здания и сооружения-60%) | 9,67 | 5,80 | 16,37 | 9,82 |
| 3. | Насаждения специального назначения:- санитарно-защитные зоны – 60% | - | - | 46,37 | 27,82 |
|  | ИТОГО: | 23,62 | 10,98 | 98,56 | 53,31 |

- 5.9. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка населенных мест – это часть мероприятий по охране окружающей среды и в современных условиях представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль коммунального хозяйства.

Она призвана обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния населенного пункта, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека.

Все виды отходов подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды и оговариваются в «Проектах нормативов образования отходов и лимитов на их размещения» (ПНООЛР).

На основании закона Краснодарского края «Об утверждении краевой целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края на 2009-2013 годы», принятым ЗСК края 24 декабря 2008 года, разработка проектной документации на обустройство полигона ТБО со строительством мусоросортировочного комплекса, согласование и экспертиза проекта в муниципальном образовании Тимашевский район должна быть выполнена в течение 2009-2011 г.г., строительство вышеназванного комплекса с приобретением спецтехники и получением разрешительной документации– до 2012 года.

До реализации строительства мусоросортировочного комплекса в районе на территории сельского поселения Кубанец Тимашевского района должна быть создана планово-регулярная система сбора и удаления бытовых отходов с последующим захоронением ТБО на проектируемом усовершенствованном полигоне, располагаемом настоящим проектом на месте существующей свалки в 1 км. к северо-востоку от хутора Беднягина.

В перспективе после реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего завода в Тимашевском районе территория усовершенствованного полигона ТБО  будет в свою очередь переоборудована в пункт первичной сортировки, переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров.

Для уменьшения негативного воздействия полигона на окружающую среду необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- складирование ТБО осуществлять только на рабочей карте. Промежуточную или окончательную изоляцию уплотненного слоя ТБО осуществлять в летний период ежесуточно, при температуре 5 °С - не позднее 3-х суток со времени складирования ТБО;

- в зимний период, в связи со сложностью разработки грунта в качестве изолирующего материала использовать шлаки, строительные отходы, битый кирпич, известь, мел, штукатурку, древесину, стеклобой, бетон, керамическую плитку, гипс, асфальтобетон и др.;

- переносные сетчатые ограждения устанавливать как можно ближе к месту разгрузки и складирования ТБО, перпендикулярно направлению господствующих ветров, для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО из мусоровозов и перемещаемых бульдозерами к рабочей карте;

- регулярно, не реже одного раза в смену, отходы, задерживаемые переносными щитами, собирать и размещать по поверхности рабочей карты, уплотняя сверху изолирующим слоем грунта;

- регулярно очищать от мусора нагорные перехватывающие обводные каналы;

- один раз в десять дней силами обслуживающего персонала полигона и спецавтохозяйства осуществлять осмотр территории санитарно-защитной зоны и прилегающих земель к подъездной дороге, и в случае загрязнения их обеспечить уборку и доставку мусора на рабочие карты полигона;

- не допускать сжигание ТБО и принять меры по недопустимости самовозгорания ТБО.

Для оценки и контроля воздействия полигона на различные компоненты окружающей природной среды на сегодняшний день первоочередной задачей является организация производственного контроля за его эксплуатации, включающего:

  - Контроль по приему отходов на полигоны ТБО в соответствии с утвержденными инструкциями лабораторной службой организации, которая обслуживает полигон.

  - Систематический контроль лабораторной службой согласно утвержденному графику фракционного, морфологического и химического состава отходов, поступающих на полигон.

  - Разработка организацией, обслуживающей полигон, инструкции по производственной санитарии для персонала, занятого на обеспечении работы предприятия. Согласование инструкции с территориальным ЦГСЭН.

  - Разработка специальной программы производственного контроля, предусматривающей: контроль за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона.

  - Использование технологических обеспечивающих предотвращение загрязнения грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почв, превышения допустимых пределов уровней шума, установленных в гигиенических нормативах.

Программа (план) производственного контроля полигона ТБО должна быть разработана владельцем полигона в соответствии с санитарными правилами по производственному контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В соответствии с СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» по согласованию с гидрогеологической службой и территориальным ЦГСЭН в зеленой зоне полигона должны быть устроены контрольные скважины. Одна контрольная скважина должна быть заложена выше полигона по потоку грунтовых вод (контроль), с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона 1-2 скважины - ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды.

Выше полигона на поверхностных водоисточниках и ниже полигона на водоотводных канавах также необходимо установить места отбора проб поверхностных вод.

В отобранных пробах грунтовых и поверхностных вод определяются содержание аммиака, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, рН, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, сухого остатка. Также пробы исследуются на гельминтологические и бактериологические показатели. Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, необходимо, по согласованию с контролирующими органами, расширить объем определяемых показателей, а в случаях, если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК.

Проведение режимных наблюдений за качеством грунтовых вод по наблюдательным скважинам и разработка на их основе защитных мероприятий позволит свести к минимуму негативное влияние полигона, как потенциального источника загрязнения подземных вод, на геоэкологическую обстановку в районе его размещения.

Количество всех бытовых отходов, определение необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО и периодичность вывоза для сельского поселения Кубанец, расчет потребности в спецмашинах для уборки улиц и дорог с усовершенствованным покрытием и другие вопросы охраны окружающей среды отражены в томе 3 «Охрана окружающей среды» настоящего проекта.

При реализации данной схемы обращения с твердыми бытовыми отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории сельского поселения Кубанец отсутствует.

- 5.10. Проектное предложение по изменению категории земель

сельского поселения Кубанец

Комплексный анализ территории планировочных ограничений, демографических и экономических показателей и прогнозируемые показатели сельского поселения Кубанец определил параметры территориального развития различных функциональных зон.

Изменение целевого использования земель должно производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом сельское поселение Кубанец Тимашевского района обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых экономических обоснований и действующего законодательства и экологических особенностей территории.

Данным проектом предусматривается незначительная трансформация и перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенного пункта для нужд администрации сельского поселения (предоставления гражданам для индивидуального жилищного строительства), а также земель промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения на расчетный срок генерального плана, связанная с необходимостью строительства объектов транспортной инфраструктуры – дорог, инженерной инфраструктуры – линий и сооружений инженерных коммуникаций, устройства мест для складирования и сортировки твердых бытовых отходов, кладбища и тому подобное.

Далее в таблице 27 приводится проектный баланс земель по категориям в процентном соотношении в сравнении с существующим положением.

- 5.10.1. Проектный баланс территории поселения

Распределение земель сельского

поселения Кубанец по категориям

- Таблица 27

| Наименование категории земель | Площадь земель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существ. положение, га | % от общей площади | Расчётный срок, га | % от общей площади |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая площадь земель сельского поселения Кубанец в установленных границах, в т.ч.: | 7332,21 | 100 | 7332,21 | 100 |
| 1. Земли населённого пункта (х.Беднягина) | 556,33 | 7,59 | 643,78 | 8,78 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения | 6608,81 | 90,13 | 6501,69 | 88,67 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 47,97 | 0,66 | 47,97 | 0,66 |
| 4. Земли водного фонда | 119,10 | 1,62 | 138,77 | 1,89 |
| 5. Земли лесного фонда | - | - | - | - |
| Всего в границах сельского поселения | 7332,21 | 100 | 7332,21 | 100 |

- 5.10.2. Проектный баланс территории хутора Беднягина

В таблицах 28 приводится баланс территорий хутора Беднягина в проектных границах населенного пункта.

- Таблица 28

| № п/п | Вид территории | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего в том числе: | 643,78 | 100 |
| 1. | Жилая зона | 304,44 | 47,29 |
| 1.1 | Территория застройки индивидуальными жилыми домами | 180,54 | 28,04 |
| 1.2 | Территория усадебной жилой застройки, отведенная под первоочередное строительство | 79,11 | 12,29 |
| 1.3 | Территория застройки индивидуальными жилыми домами, проектируемой на первую очередь | 5,66 | 0,88 |
| 1.4 | Территория застройки индивидуальными жилыми домами, проектируемая на расчетный срок | 31,01 | 4,82 |
| 1.5 | Территория застройки малоэтажными жилыми домами 2-3 этажа | 1,36 | 0,21 |
| 1.6 | Территория учреждений народного образования | 6,76 | 1,05 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 9,61 | 2,54 |
| 2.1 | Территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания | 6,75 | 1,05 |
| 2.2 | Спортивно-оздоровительные учреждения | 1,38 | 0,21 |
| 2.3 | Территория учреждений здравоохранения, лечебно-оздоровительного назначения | 1,48 | 0,23 |
| 3. | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 155,73 | 24,19 |
| 3.1 | Производственные и коммунально-складские территории | 52,01 | 8,08 |
| 3.2 | Головные сооружения инженерной инфраструктуры | 4,23 | 0,66 |
| 3.3 | Территория улично-дорожной сети | 100,11 | 15,45 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | 137,96 | 21,43 |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | 14,92 | 2,32 |
| 4.2 | Зеленые насаждения водоохранного назначения | 22,46 | 3,49 |
| 4.3 | Лесопарковая зелень | 20,90 | 3,25 |
| 4.4 | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | 46,37 | 7,20 |
| 4.5 | Водные территории | 31,78 | 4,94 |
| 4.6 | Пляжная зона | 1,53 | 0,24 |
| 5. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | 35,42 | 5,50 |
| 5.1 | Земли населенного пункта сельскохозяйственного использования (резервная производственная застройка) | 5,89 | 0,91 |
| 5.2 | Земли населенного пункта сельскохозяйственного использования (резервная жилая застройка) | 15,99 | 2,48 |
| 5.3 | Садовые участки | 13,54 | 2,10 |

- 5.11. Основные технико-экономические показатели

генерального плана сельского поселения Кубанец

- Таблица 29

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | х. Беднягина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | Расчетный срок 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, в том числе: | га | 556,33 | 643,78 |
| 1. | Жилых зон | га | 187,56 | 304,44 |
|  | из них: |  |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 180,54 | 180,54 |
| 1.2 | - малоэтажные жилые дома 2-3 этажа | га | 1,36 | 1,36 |
| 1.3 | - усадебная жилая застройка, отведенная под первоочередное строительство |  | - | 79,11 |
| 1.4 | - индивидуальная жилая застройка на первую очередь |  | - | 5,66 |
| 1.5 | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | - | 31,01 |
| 1,6 | - территория учреждений народного образования | га | 5,66 | 6,76 |
| 2. | Общественно-деловых зон | га | 4,01 | 9,61 |
| 3. | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 118,71 | 155,73 |
| 4. | Зон рекреационного назначения | га | 78,24 | 137,96 |
| 5. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 146,74 | 35,42 |
| 6. | Зон специального назначения | га | - | - |
| 7. | Полоса отвода железной дороги | га | - | - |
| 8. | Зон прочих территорий | га | 21,07 | - |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения сельского поселения Кубанец, в том числе: | чел. | 2510 | 2610 |
| 2.1.1. | х. Беднягина | « | 2510 | 2610 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
|  | Жилищный фонд сельского поселения, всего | тыс. м2 | 42,4 | 72,3 |
| 3.1. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 2,1 |
| 3.2. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | - | 40,3 |
| 3.3. | Новое жилищное строительство |  | - | 32,0 |
| 3.4. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 16,9 | 27,7 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Объекты учебно-образовательного назначения: |  |  |  |
| 4.1.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 102 | 126 |
| 4.1.2. | Средние общеобразовательные школы | мест | 560 | 560 |
| 4.1.3. | Внешкольные учреждения | мест | 0 | 34 |
| 4.2. | Объекты здравоохранения и социального обеспечения: |  |  |  |
| 4.2.1. | Амбулаторно-поликлиническая сеть | посещ. в смену | 50 | 50 |
| 4.2.2. | Больничные учреждения | коек | 0 | 35 |
| 4.2.3. | Аптеки (аптечный пункт) | объект | 1 | 1 |
| 4.3. | Объекты культурно-досугового назначения: |  |  |  |
| 4.3.1. | Учреждения клубного типа | мест | 250 | 250 |
| 4.3.2. | Библиотеки | учрежд. | 1 | 1 |
| 4.4. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты: |  |  |  |
| 4.4.1. | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 0 | 914 |
| 4.4.2. | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 40000 | 40000 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения и общественного питания: |  |  |  |
| 4.5.1. | Предприятия розничной торговли (без рынков) | м2 т. пл. | 320 | 783 |
| 4.5.2. | Предприятия общественного питания | пос. мест | 130 | 130 |
| 4.6. | Объекты бытового обслуживания: |  |  |  |
| 4.6.1. | Банно-оздоровительные комплексы | мест | 18 | 18 |
| 4.6.2. | Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 0 | 18 |
| 4.6.3. | Предприятия по стирке белья | кг. белья в смену | 0 | 157 |
| 4.7. | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи: |  |  |  |
| 4.7.1. | Отделение банков | опер. касса | 1 | 1 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 29,95 | 38,48 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего: | м3/сут | 702,80 | 1027,69 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут |  | 200-350 |
| 6.1.3 | Протяженность сетей | м |  | 23118,39 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод | м3/сут | 577,30 | 897,19 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | м |  | 35614,11 |
| 6.3. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/ год | 0,002452 | 0,009035 |
| 6.3.2 | Протяженность сетей | км | 1,49 | 1,89 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа - всего: | млн. м3/год | 2,57 | 3,35 |
| 6.5. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребность в электроэнергии – всего: | млн. кВт в год | 24,9 | 27,9 |
| 6.5.2 | Протяжённость сетей – всего: | км | 31,61 | 31,96 |
| 6.6. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.6.1 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1157 | 1198 |
| 7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 7.1. | Усовершенствованная свалка (полигон ТБО) | ед. | - | 1 |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 8.1. | Общее количество кладбищ: |  |  |  |
|  | -действующих | га | 1 | 1 |
|  | -закрытых | - | - | - |
|  | -проектируемых | га | - | 1 |
|  | Объекты, предоставляющие ритуальные услуги | ед. | 1 | 1 |