Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

«ИГРИМСКИЙ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА»

| Согласовано Председатель профсоюзного комитета МБУ ДО ИЦТ ______________ Г.Н. Вынгилева | Утверждаю директор МБУ ДО ИЦТ ______________ Н.М. Дубинина «_____» ____________2015 |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе на сверлильном станке

ИОТ-15-2015

1. Общие требования охраны труда

1.1.К самостоятельной работе на сверлильном станке допускаются лица в возрасте не моложе 16 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

К работе на сверлильном станке под руководством педагога допускаются учащиеся с 5 класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2.Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.При работе на сверлильном станке возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:

-    отсутствие защитного кожуха ременной передачи;

-    травмирование глаз отлетающей стружкой при работе без защитных очков;

-    ранение рук при плохом закреплении детали;

-    наматывание одежды или волос на шпиндель станка;

-  неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса.

1.4.При работе на сверлильном станке должны использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около станка должна быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком.

1.5.В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.6.Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым и ящиком с песком.

1.7.При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить педагогу, который сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом педагогу.

1.8.Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1.Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

2.2.Убедиться в наличии и надежности крепления защитного кожуха ременной передачи, а также соединения защитного заземления с корпусом станка.

2.3.Разложить инструменты и заготовки в определенном установленном порядке на тумбочке или на специальном приспособлении, убрать все лишнее.

2.4.Надежно закрепить сверло в патроне и обрабатываемую деталь на столе станка в тисках.

2.5.Проверить исправную работу станка на холостом ходу.

2.6.Проветрить помещение учебной мастерской.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1.Перед сверлением металла накернить центры отверстий, а деревянные заготовки в центре отверстий наколоть шилом.

3.2.Сверло к детали подавать плавно, без усилий и рывков, только после того, как шпиндель станка наберет полную скорость вращения.

3.3.Не наклонять голову близко к вращающемуся шпинделю станка и сверлу.

3.4.Запрещается держать руками при сверлении незакрепленную в тисках деталь, а также работать в рукавицах.

3.5.Не класть посторонних предметов на станину станка.

3.6.Не смазывать и не охлаждать сверло во время работы станка с помощью мокрых тряпок.

3.7.Не тормозить руками патрон станка или вращающееся сверло.

3.8.При сверлении крупных деревянных заготовок подложить под них на стол станка обрезок доски.

3.9.Особое внимание и осторожность проявлять в конце сверления. При выходе сверла из материала заготовки уменьшить подачу.

3.10.Не оставлять работающий станок без присмотра.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности в работе станка, поломке сверла, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести сверло от детали, выключить станок и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).

4.2. При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

4.3. При получении травмы сообщить  педагогу, который должен оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Отвести сверло от заготовки и выключить станок.

5.2. После остановки вращения сверла удалить стружку со станка с помощью щетки, а из пазов станочного стола металлическим крючком. Не сдувать стружку ртом и не сметать ее рукой.

5.3. Протереть и смазать станок, промасленную ветошь убрать в металлический ящик с крышкой.

5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

5.5. Проветрить помещение учебной мастерской.

Разработал Специалист по охране труда  Блажных О.Н.

С инструкцией ознакомлен:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________