|  | Приложение УТВЕРЖДЕНЫ решением Совета Тимашевского городского поселения Тимашевского района от ___________________ № _______ |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к решению

Совета Тимашевского городского поселения

Тимашевского района от 7 августа 2013 г. № 274

«Об утверждении местных нормативов градостроительного

проектирования Тимашевского городского поселения

Тимашевского района»

- В часть 1 «Основная часть», содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования» внести следующие изменения:

  - В таблицу 2 пункта 1.1.4 внести следующие изменения:

| Парковочные места, стоянки автомобилей | Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты), количество машино-мест на 100 кв.м. общей площади | 2,5 машино-места на 100 кв.м. | Пешеходная доступность, мин | 5 минут | Обеспеченность населения временными и гостевыми стоянками (парковками) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Парковочные места, стоянки автомобилей | Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.), количество машино-мест на 100 кв.м. общей площади | 2,5 машино-места на 100 кв.м. | Пешеходная доступность, мин | 5 минут | Обеспеченность населения временными и гостевыми стоянками (парковками) |
| Парковочные места, стоянки автомобилей | Рынки постоянные: - универсальные и непродовольственные, количество машино-мест на 100 кв.м. общей площади - продовольственные и сельскохозяйственные, количество машино-мест на 100 кв.м. общей площади | 2,5 машино-места на 100 кв.м | Пешеходная доступность, мин | 5 минут | Обеспеченность населения временными и гостевыми стоянками (парковками) |
| Парковочные места, стоянки автомобилей | - ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны, количество машино-мест на 100 кв.м. общей площади | 2,5 машино-места на 100 кв.м | Пешеходная доступность, мин | 5 минут | Обеспеченность населения временными и гостевыми стоянками (парковками) |

- В часть 2 «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования» внести следующие изменения:

  - Пункт 2.4 подраздела 2.3.1 изложить в следующей редакции:

«2.4. Расчетные показатели объектов улично-дорожной сети на территории населенных пунктов муниципальных образований Краснодарского края следует принимать в значениях, указанных в таблице 3.1.10.

Расчетное количество жителей при застройке многоквартирными домами рассчитывается по формуле П/22, где П - площадь квартир.

Расчетное количество жителей при застройке индивидуальными и блокированными жилыми домами определяется из соотношения: три человека на одно домовладение.

Таблица 3.1.10

Расчетные показатели объектов улично-дорожной сети

| Наименование показателя | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | единица измерения | Величина показателя |  |  |
| Плотность улично-дорожной сети (улицы, дороги, проезды общего пользования), в границах красных линий | км/1 км2 | 10 | Учитываются все типы улиц, дорог, проездов с твердым покрытием |  |
| Плотность сети велосипедных дорожек, в границах красных линий | км/1 км2 | 10 |  | ». |

  - Пункт 4.3 подраздела 2.3.1 изложить в следующей редакции:

«4.3. Общая обеспеченность автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна быть не менее 90 процентов расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Показатель минимальной обеспеченности машиноместами для постоянного хранения личных автомобилей в пределах многоквартирной застройки:

ММ = РорОМСУ x k1 - ММstr x k2 - NИЖС,

РорОМСУ - планируемая численность населения в границах разрабатываемого проекта планировки территории;

k1* – обеспеченность населения личными легковыми автомобилями, находящимися в собственности у физических лиц, в авто на тыс.человек;

ММstr - общее число парковочных мест в пределах уличной сети в границах разрабатываемого проекта планировки территории;

k2 - коэффициент, определяющий долю парковочных мест в пределах уличной сети, которые могут использоваться для постоянного хранения личного транспорта. Коэффициент принимается равным 0,8;

NИЖС - количество участков ИЖС в границах разрабатываемого проекта планировки территории.

*Показатель k1 определяется в соответствии с информацией о прогнозируемом уровне автомобилизации, содержащейся в программах комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКР ТИ) поселений, городских округов. В случае отсутствия соответствующей информации в ПКР ТИ принимается среднее значение обеспеченности по Краснодарскому краю, исходя из количества стоящих на учете автомототранспортных средств по данным ГИБДД по состоянию за год, предшествующий расчетному, которое определяется каждый год приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края.».

  - Пункт 4.14 подраздела 2.3.1 части 2 изложить в следующей редакции:

«4.14. При расчете потребности в обеспеченности территории многоквартирной жилой застройки парковочными местами машино-места в механизированных и полумеханизированных стоянках автомобилей не учитываются.

Парковка семейного типа - два или более парковочных места, размещенных последовательно друг за другом и (или) друг над другом, и не имеющих обособленного выезда из каждого парковочного места.

При расчете общего количества парковочных мест семейные парковки учитываются как одно парковочное место.

Расчетное количество машино-мест (парковочных мест) на автостоянках для парковки автомобилей (располагаются в границах земельного участка) на земельных участках для объектов общественного назначения следует принимать в значениях, указанных в таблице 3.1.35 Нормативов.

При комплексном развитии территории допускается сокращать расчетное количество мест для постоянного хранения и парковки автомобилей для застройки многоквартирными домами за счет плоскостных парковок гипер- и супермаркетов или многофункциональных центров, в составе которых отсутствуют многоквартирные дома, общежития и гостиницы, на количество машино-мест согласно формуле: КПМ x 0,2, где КПМ - количество парковочных мест на плоскостных парковках гипер-, супермаркетов или многофункциональных центров, при условии что такие парковки расположены в радиусе 400 метров от проектируемых многоквартирных домов.

Минимальное количество выделенных мест для парковки и зарядки электромобилей на территории микрорайонов, жилых зон, жилых кварталов и комплексов жилых домов принимается не менее 5% от расчетных парковочных мест, с пешеходной доступностью в радиусе 400 метров. Допускается увеличивать расчетное количество парковочных и связанных с этими местами зарядных устройств (станций, колонок) в соответствии с заданием на проектирование.

При устройстве плоскостного паркинга следует располагать места для зарядки электромобилей через каждые 20 м/м.

##### Таблица 3.1.35

Нормы расчетов стоянок автомобилей

| Рекреационные территории, объекты отдыха, здания и сооружения | Расчетная единица | Количество машино-мест (парковочных мест) на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ##### Здания и сооружения |  |  |
| Административные общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения, учреждения, оказывающие государственные и (или) муниципальные услуги | 100 м2 общей площади | 1 |
| Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании, научные и проектные организации | 60 м2 общей площади | 1 |
| Промышленные предприятия, склады (за исключением магазинов-складов) | 6 - 8 работающих в двух смежных сменах | 1 |
| Здания и комплексы многофункциональные |  | Принимать отдельно для каждого функционального объекта в составе МФЦ |
| ##### Образовательные учреждения |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | 1 объект | Не менее 7 |
|  | 100 детей | Не менее 5 для единовременной высадки |
| Общеобразовательные организации | 1 объект | Не менее 8 |
|  | 1000 обучающихся | Не менее 15 для единовременной высадки |
| Высшие и средние специальные учебные заведения | 140 м2 общей площади | 1 |
| ##### Медицинские организации |  |  |
| Больницы |  | Принимать в соответствии с заданием на проектирование |
| Поликлиники |  | Принимать в соответствии с заданием на проектирование |
| Иные медицинские организации, не относящиеся к бюджетным учреждениям | 50 м2 общей площади | 1 |
| ##### Спортивные объекты |  |  |
| Спортивные объекты с местами для зрителей | 25 мест для зрителей | 1 +25 машино-мест на 100 работающих |
| Спортивные тренировочные залы, спортклубы, спорткомплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры) | 35 м2 общей площади до 1000 м2/50 м2 общей площади более 1000 м2 | 1 Но не менее 25 машино-мест мест на объект |
| ##### Учреждения культуры |  |  |
| Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки |  | По заданию на проектирование |
| Дома культуры, клубы, танцевальные залы | 6 единовременных посетителей | 1 |
| Парки культуры и отдыха | 100 единовременных посетителей | 20 |
| ##### Торговые объекты |  |  |
| Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги, предприятия торговли и т.п.), магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли) аптеки и аптечные магазины, фотосалоны, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны, парикмахерские, специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы, рынки | 40 м2 общей площади | 1 |
| ##### Объекты общественного питания |  |  |
| Рестораны и кафе, клубы | 5 посадочных мест | 1 |
| ##### Объекты коммунально-бытового обслуживания |  |  |
| Объекты бытового обслуживания (ателье, химчистки, прачечные, мастерские) | 30 м2 общей площади | 1 Но не менее 1 |
| Вокзалы |  |  |
| Вокзалы всех видов транспорта, в том числе аэропорты, речные вокзалы |  | По заданию на проектирование |
| Станции технического обслуживания, автомойки | 1 бокс | 1 |
| Средства размещения (объекты гостиничного обслуживания и объекты отдыха) |  |  |
| Объекты средств размещения общей площадью до 1500 м2 | 150 м2 общей площади | 1 но не менее 3 на 10 номеров |
| Объекты средств размещения общей площадью от 1500 м2 до 5000 м2 | 250 м2 общей площади | 1 но не менее 10 |
| Объекты средств размещения общей площадью 5000 м2 и более | 300 м2 общей площади | 1 но не менее 20 |
| Объекты средств размещения общей площадью 5000 м2 и более (категории 4 и 5 звезд) | 350 м2 общей площади | 1 но не менее 20 |
| Объекты отдыха |  |  |
| Дома отдыха и санатории, санатории профилактики, базы отдыха предприятий и туристические базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 10 | ». |

  - Таблицу 3.3.4 подраздела 2.3.3 части 2 изложить в следующей редакции:

##### «Таблица N 3.3.4

Нормативные показатели

плотности застройки территориальных зон

| Территориальные зоны | Предельный коэффициент плотности жилой застройки |
| --- | --- |
| Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 0,9 |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 0,7 |
| Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами | 0,5 |
| Зона застройки блокированными жилыми домами | 0,7 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,7 |

Примечание к таблице № 3.3.4:

При комплексном развитии территории предельный коэффициент плотности застройки жилой зоны определяется в границах проектируемой территории для каждой территориальной зоны отдельно, с учетом территорий учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

При расчете предельного коэффициента плотности застройки жилой зоны учитывается площадь территории рекреационной зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, пропорционально к каждой зоне жилой застройки в границах комплексного развития территории.».

  - Пункт 1.1 подраздела 2.3.14 части 2 изложить в следующей редакции:

##### «1.1. Учреждения, организации и предприятия обслуживания следует размещать на территории городских и сельских поселений, приближая их к местам жительства и работы, предусматривая формирование общественных центров в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта, с обеспечением их доступности для МГН.

##### При расчете учреждений, организаций и предприятий обслуживания следует принимать социальные нормативы обеспеченности, разрабатываемые в установленном порядке. Для ориентировочных расчетов число учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с  таблицей 3.14.1.

##### В таблице 3.14.1 представлен полный перечень объектов местного значения (в том числе федеральных, региональных, местных). При размещении федеральных, региональных объектов, а также местных объектов уровня муниципального района нормы обеспеченности необходимо  использовать на основании соответствующих утвержденных Нормативов градостроительного проектирования: Краснодарского края и Тимашевского района. При размещении объектов местного значения поселенческого уровня нормы  обеспеченности принимаются согласно подразделу 1.2 основной части настоящих Нормативов.

##### Таблица 3.14.1

Нормы расчета учреждений 
и предприятий обслуживания и размеры земельных участков для их размещения

| Учреждения, организации, предприятия, сооружения, единица измерения | Единица измерения |  | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума) |  |  |  | Размер земельного участка, кв. м | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | городское поселение |  |  | сельское поселение |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  |
| ##### I. Образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации, место | 1 место |  | по расчету <*> |  |  |  | Не нормируется. Размер земельного участка определяется исходя из возможности размещения объекта в соответствии с требованиями технических регламентов. | Радиус обслуживания следует принимать в соответствии с таблицей 5.1 Настоящих нормативов |  |
| Крытые бассейны для дошкольников | 1 объект |  | по заданию на проектирование |  |  |  | по заданию на проектирование |  |  |
| Общеобразовательные организации: школы, лицеи, гимназии, кадетские училища | 1 место |  | по расчету <*> |  |  |  | При вместимости общеобразовательной организации, учащихся: св. 40 до 400 - 55 м на одного учащегося св. 400 до 500 - 65 -//- св. 500 до 600 - 55 -//- св. 600 до 800 - 45 -//- св. 800 до 1100 - 36 -//- св. 1100 до 1500 - 23-//- св. 1500 до 2000 - 18-//- св. 2000 - 16 -//-. Размеры земельных участков общеобразовательных организаций могут быть уменьшены при условии соблюдения требований технических регламентов. | Радиус обслуживания следует принимать в соответствии с таблицей 5.1 нормативов. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне" |  |
| Общеобразовательные организации, имеющие интернат, учащиеся | 1 место |  | по заданию на проектирование |  |  |  | При вместимости общеобразовательной школы-интерната, учащихся: св. 200 до 300 - 70 м2 на 1 учащегося "300 "500 - 65" "500 и более - 45" | При размещении на земельном участке школы здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличивать на 0,2 га |  |
| Межшкольный учебный комбинат, место | 1 место |  | 8% общего числа школьников |  |  |  | Размеры земельных участков межшкольных учебно-производственных комбинатов рекомендуется принимать по таблице 5, но не менее 2 га, при устройстве автополигона или трактородрома не менее 3 га | Автотрактородром следует размещать вне селитебной территории. В городах межшкольные учебно-производственные комбинаты размещаются на селитебной территории с учетом транспортной доступности не более 30 мин. |  |
| Внешкольные учреждения, место | 1 место |  | 10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников - 3,3%; станция юных техников - 0,9%; станция юных натуралистов - 0,4%; станция юных туристов - 0,4%; детско-юношеская спортивная школа - 2,3%; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа - 2,7% |  |  |  | По заданию на проектирование | В городах внешкольные учреждения размещаются на селитебной территории с учетом транспортной доступности не более 30 мин. В сельских поселениях места для внешкольных учреждений рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ |  |
| Профессиональные образовательные организации, учащиеся | 1 место |  | По заданию на проектирование с учетом населения города - центра и других поселений в зоне его влияния |  |  |  | при вместимости до 300 мест - 75 на 1 место (учащегося); св. 300 до 900 - 56 - 65; св. 900 до 1600 - 30 - 40 | Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 50% в климатических подрайонах IА, IБ, IГ, IД и IIА и в условиях реконструкции, на 30% - для учебных заведений гуманитарного профиля; увеличены на 50% - для учебных заведений сельскохозяйственного профиля, размещаемых в сельских поселениях. При кооперировании учебных заведений и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров, учащихся: от 1500 до 2000 на 10%, св. 2000 "3000 "20" "3000 "30". Размеры жилой зоны, учебных и вспомогательных хозяйств, полигонов и автотрактородромов в указанные размеры не входят |  |
| Образовательные организации высшего образования, студенты | 1 место |  | По заданию на проектирование |  |  |  | Зоны высших учебных заведений (учебная зона) на 1 тыс. студентов, га; университеты, вузы технические - 4 - 7; сельскохозяйственные - 5 - 7; медицинские, фармацевтические - 3 - 5; экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры - 2 - 4; институты повышения квалификации и заочные вузы - соответственно их профилю с коэффициентом - 0,5; специализированная зона - по заданию на проектирование; спортивная зона - 1 - 2; зона студенческих общежитий - 1,5 - 3. Вузы физической культуры проектируются по заданию | Размер земельного участка вуза может быть уменьшен на 40% в климатических подрайонах, IА, IБ, IГ, IД и IIА и в условиях реконструкции. При кооперированном размещении нескольких вузов на одном участке суммарную территории земельных участков учебных заведений рекомендуется сокращать на 20% |  |
| ##### II. Учреждения социального обслуживания и здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дома-интернаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, организуемые производственными объединениями (предприятиями), платные пансионаты, место на 1 тыс. чел. (с 60 лет) | 1 место |  | 28 |  |  |  | Для городских округов и городских поселений - 60 кв. м на 1 место. Для сельских поселений - 80 кв. м на 1 место | Нормы расчета учреждений социального обеспечения следует уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей |  |
| Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями, место на 1 тыс. чел. (с 18 лет) | 1 место |  | 28 |  |  |  | По заданию на проектирование |  |  |
| Детские дома-интернаты, место на 1 тыс. чел. (от 4 до 17 лет) | 1 мест |  | 3 |  |  |  | 150 кв. м (без учета площади застройки и хозяйственной зоны) |  |  |
| Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | 1 место |  | 100 мест на 1000 подростков с ОВЗ |  |  |  | при вместимости 80 детей с ОВЗ и менее - 200 м2, при вместимости более 80 детей с ОВЗ - 160 м2 | Минимально допустимая вместимость центра 50 мест, а максимальная величина центра - 300 мест |  |
| Психоневрологические интернаты, место на 1 тыс. чел. (с 18 лет) | 1 место |  | 3 |  |  |  | при вместимости интернатов, мест: до 200 - 125 м2 на 1 место, св. 200 до 400 - 100 м2 на 1 место, свыше 400 до 600 - 80 м2 на 1 место | Вместимость интернатов принимать от 50 до 600 мест |  |
| Дом-интернат для лиц, вышедших из мест заключения | 1 место |  | По заданию на проектирование |  |  |  | городских поселений - 60 кв. м на 1 место. Для сельских поселений - 70 кв. м на 1 место |  |  |
| Территориальный центр социального обслуживания |  |  | По заданию на проектирование |  |  |  | городских поселений - 40 кв. м на 1 место. Для сельских поселений - 50 кв. м на 1 место |  |  |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых, место на 1 тыс. чел. (с 60 лет) | 1 чел. |  | 60 |  |  |  | 100 м2 на 1 чел. на дом, 125 м2 на 1 чел. на жилой комплекс для МГН (по заданию на проектирование) | 0,5 - 1,0 га на дом, 1,25 - 1,5 га на группу домов, 2,5 га на жилой комплекс для МГН |  |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей, место на 1 тыс. чел. всего населения | 1 чел. |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения медико-социального обслуживания, в том числе: | 1 койка |  | 2 на 1000 лиц старшей возрастной группы (ЛСВГ) |  |  |  | По заданию на проектирование | Возможно размещение в пригородной зоне |  |
| Хоспис |  |  |  |  |  |  | 500 кв. м (60) | Площадь участка 0,8 - 1,5 га |  |
| геронтологический центр |  |  |  |  |  |  | 100 кв. м (150) | Площадь участка 2,0 га |  |
| геронтопсихиатрический центр |  |  |  |  |  |  | 100 кв. м |  |  |
| дом сестринского ухода |  |  |  |  |  |  | 60 кв. м | Площадь участка 0,6 - 1,2 га |  |
| гериатрический центр |  |  |  |  |  |  | 150 кв. м |  |  |
| Учреждения медико-социального обслуживания, лечебно-консультативные центры без стационара |  |  |  |  |  |  | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,5 га на объект | при расположении лечебно-консультативного отделения в отдельно стоящих зданиях - из расчета 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га на объект |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) с вспомогательными сооружениями | 1 койка |  | Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование |  |  |  | При мощности стационаров, коек: до 50 - 150 м2 на 1 койку, св. 50 до 100 - 150 м2 - 100, св. 100 до 200 - 100 - 80 м2 на одну койку, св. 200 до 400 - 80 - 75 м2, св. 400 до 800 - 75 - 70 м2, св. 800 до 1000 - 70 - 60 м2, св. 1000 - 60 м2 | Для стационаров с неполным набором вспомогательных зданий и сооружений площадь участка может быть соответственно уменьшена по заданию на проектирование. Для размещения парковой зоны, а также при необходимости размещения на участке вспомогательных зданий и сооружений для обслуживания стационара большей конечной мощности, чем расчетная (для других стационаров или поликлиник), площадь участка должна быть соответственно увеличена по заданию на проектирование. При размещении двух и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует принимать по норме суммарной вместимости стационаров |  |
| Стационары для взрослых и детей для долговременного лечения (психиатрические, туберкулезные, восстановительные и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями | 1 койка |  | Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование |  |  |  | При мощности стационаров, коек: до 50 - 300 м на 1 койку, св. 50 до 100 - 300 - 200" "100 "200 - 200 - 140" "200 "400 - 140 - 100" "400 "800 - 100 - 80" "800 "1000 - 80 - 60" "1000 - 60" | На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5. В климатических подрайонах IА, IБ, IГ, IД и IIА, а также в условиях реконструкции и в крупных и крупнейших городах земельные участки больниц допускается уменьшать на 25%. Размеры участков больниц, размещаемых в пригородной зоне, следует увеличивать по заданию на проектирование |  |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара, посещение в смену | 1 посещение в смену |  | по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения |  |  |  | На 100 посещений в смену - встроенные; 0,1 и на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га | Радиус обслуживания - 1000 м |  |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара, посещение в смену отдельно стоящие здания | 1 посещение в смену |  | по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения |  |  |  | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га | тоже |  |
| Станции (подстанции) скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 автомобиль |  | 0,1 |  |  |  |  | в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле |  |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 автомобиль |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |
| Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты, объект | 1 объект |  | по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения |  |  | по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения | 0,2 га | Для малых населенных пунктов, поселков, хуторов и аулов с населением менее 2 тыс. жителей предусматривается 1 объект, для населенных пунктов с населением менее 200 жителей допускается предусматривать оборудованную площадку для развертывания мобильного медицинского комплекса. Радиус пешеходной доступности указанных объектов не более 1500 метров. Для малых населенных пунктов более 2 тыс. жителей, а также для жилых районов и микрорайонов средних, больших и крупных населенных пунктов в соответствии с таблицей 5.1 настоящих Нормативов |  |
| Аптеки групп: I - II | 1 объект |  | по заданию на проектирование |  |  |  | 0,3 га или встроенные | возможно встроенно-пристроенные. В сельских поселениях, как правило, при амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах. Радиус обслуживания - 500 м, при малоэтажной застройке - 800 м |  |
| III - V |  |  |  |  |  |  | 0,25" " " |  |  |
| VI - VIII |  |  |  |  |  |  | 0,2" " " |  |  |
| Молочные кухни, порция в сутки на 1 ребенка (до 1 года) | Порции в сутки на 1 ребенка |  | 4 |  |  |  | 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га |  |  |
| Раздаточные пункты молочных кухонь, м2 общей площади на 1 ребенка (до 1 года) | м2 общей площади на 1 ребенка |  | 0,3 |  |  |  | Встроенные | Радиус обслуживания - 500 м |  |
| ##### III. Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базы отдыха предприятий и организаций | 1 место | по заданию на проектирование |  |  |  |  | 140 - 160 |  | в условиях реконструкции для объектов, размещаемых в пределах населенного пункта, допускается уменьшать размеры земельных участков, но не более чем на 10% |
| Детские лагеря | 1 место | по заданию на проектирование |  |  |  |  | 150 - 200 |  |  |
| Оздоровительные лагеря для старшеклассников | 1 место | по заданию на проектирование |  |  |  |  | 175 - 200 |  |  |
| Спортивно-оздоровительные молодежные лагеря | 1 место | по заданию на проектирование |  |  |  |  | 200 |  |  |
| Дачи дошкольных учреждений | 1 место | по заданию на проектирование |  |  |  |  | 140 |  |  |
| Мотели | 1 место | по заданию на проектирование |  |  |  |  | 75 - 100 |  |  |
| Кемпинги | 1 место | по заданию на проектирование |  |  |  |  | 135 - 150 |  |  |
| Приюты | 1 место | по заданию на проектирование |  |  |  |  | 35 - 50 |  |  |
| ##### IV. Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности, м2 площади пола на 1 тыс. чел. | Кв. м общей площади |  | 50 - 60 |  |  |  | по заданию на проектирование |  | Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и политико-воспитательной работы для использования учащимися и населением (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м |
| Танцевальные залы, место на 1 тыс. чел. | 1 место |  | 6 |  |  |  | По заданию на проектирование |  | Удельный вес танцевальных залов, кинотеатров и клубов районного значения рекомендуется в размере 40 - 50%. Минимальное число мест учреждений культуры к искусства принимать для крупнейших и крупных городов. Размещение, вместимость и размеры земельных участков планетариев, выставочных залов и музеев определяются заданием на проектирование. Цирки, концертные залы, театры и планетарии предусматривать, как правило, в городах с населением 250 тыс. чел. и более, а кинотеатры - в поселениях с числом жителей не менее 10 тыс. чел. Универсальные спортивно-зрелищные залы с искусственным льдом предусматривать, как правило, в городах-центрах систем расселения с числом жителей свыше 100 тыс. чел. |
| Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел. | 1 место |  | 80 |  |  |  | По заданию на проектирование |  |  |
| Кинотеатры, место на 1 тыс. чел. | 1 место |  | 30 |  |  |  | По заданию на проектирование |  |  |
| Театры, место на 1 тыс. чел. | 1 место |  | 7 |  |  |  | По заданию на проектирование |  |  |
| Концертные залы, место на 1 тыс. чел. | 1 место |  | 4 |  |  |  | По заданию на проектирование |  |  |
| Цирки, место на 1 тыс. чел. | 1 место |  | 4 |  |  |  | По заданию на проектирование |  |  |
| Лектории, место на 1 тыс. чел. | 1 место |  | 2 |  |  |  | По заданию на проектирование |  |  |
| Залы аттракционов и игровых автоматов, м2 площади пола на 1 тыс. чел. | Кв. м общей площади |  | 3 |  |  |  | По заданию на проектирование |  |  |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | 1 место |  | 9 |  |  |  | По заданию на проектирование |  |  |
| Городские массовые библиотеки на 1 тыс. чел., зоны обслуживания при населении города, тыс. чел. <*>: | Тыс. единиц хранения/читательское место |  |  |  |  |  | По заданию на проектирование |  | массовые библиотеки - 1 объект на жилой район. Детские библиотеки - 1 объект на 4 - 7 тыс. учащихся и дошкольников |
| Св. 50 |  |  | 4 -- 2 |  |  |  |  |  |  |
| Св. 10 до 50 |  |  | 4,5 --- 3 |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительно в центральной городской библиотеке на 1 тыс. чел. при населении города, тыс. чел.: | Тыс. единиц хранения/читательское место |  |  |  |  |  | По заданию на проектирование |  |  |
| 500 и более |  |  | 0,1 --- 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  |  | 0,2 --- 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  | 0,3 --- 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| 50 и менее |  |  | 0,5 --- 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел. для сельских поселений или их групп, тыс. чел.: | 1 место (посетитель) на 1 тыс. жит. |  |  |  |  |  | По заданию на проектирование |  | Меньшую вместимость клубов и библиотек следует принимать для больших поселений |
| св. 0,2 до 1 |  |  |  |  |  | 500 - 300 |  |  |  |
| св. 1 до 2 |  |  |  |  |  | 300 - 230 |  |  |  |
| св. 2 до 5 |  |  |  |  |  | 230 - 190 |  |  |  |
| св. 5 до 10 |  |  |  |  |  | 190 - 140 |  |  |  |
| Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. зоны обслуживания (из расчета 30-минутной доступности) для сельских поселений или их групп, тыс. чел.: | Тыс. един.хранения/мест (читатель) на 1 тыс. жит. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| св. 1 до 2 |  |  |  |  |  | 6 - 7,5 тыс. ед. хранения/5 - 6 мест |  |  |  |
| св. 2 до 5 |  |  |  |  |  | 5 - 6/4 - 5 |  |  |  |
| св. 5 до 10 |  |  |  |  |  | 4,5 - 5/3 - 4 |  |  |  |
| Дополнительно в центральной библиотеке местной системы расселения (административный район) на 1 тыс. чел. | Тыс. един.хранения/мест (читатель) на 1 тыс. жит. |  |  |  |  | 4,5 - 5 тыс. ед. хранения/3 - 4 места |  |  |  |
| Институты культового назначения, приходской храм | 1 храм/1 место |  | 7,5 храма на 1000 православных верующих/7 кв. м на 1 место |  |  |  |  |  | Размещение по согласованию с местной епархией |
| ##### V. Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения. Территория | Территория га/1000 чел. |  | По заданию на проектирование |  |  |  | 0,9 га |  | Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении. Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать % общей нормы: территории - 35, спортивные залы - 50, бассейны – 45 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне, м2 общей площади на 1 тыс. чел. | кв. м общей площади |  | 80 |  |  |  | По заданию на проектирование |  |  |
| Спортивные залы общего пользования, м2 площади пола на 1 тыс. чел. | кв. м общей площади |  | 80 |  |  |  | По заданию на проектирование |  |  |
| Бассейны крытые и открытие общего пользования, м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. | кв. м зеркала воды |  | 25 |  |  |  | По заданию на проектирование |  |  |
| Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | кв. м общей площади |  | 60 |  |  |  | По заданию на проектирование |  |  |
| Стадионы с трибунами на 1500 мест и более | шт. |  | 0,01 |  |  |  | - |  | в соответствии с генеральным планом |
| Плоскостные спортсооружения | площадь игровой зоны, м2 |  | 412,5 |  |  |  | по заданию на проектирование |  |  |
| Спортивные залы, 2 эт. | м2 |  | 123,9 |  |  |  | для городских округов, городских поселений - 206,5; |  |  |
| Крытые плавательные бассейны, 1 эт. | шт. |  | 0,05 |  |  |  | для сельских поселений - 115,5 |  |  |
| Другие объекты, включая крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д., 1 эт. | м2 |  | 46 |  |  |  | по заданию на проектирование |  |  |
| Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки | площадь игровой зоны, м2 |  | 90,8 |  |  |  | для городских округов, городских поселений - 76,67; |  |  |
| ##### VI. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Торговые центры, в том числе: | кв. м торговой площади |  | 280 (100 - для микрорайонов и жилых районов) |  | 300 |  | Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел.: от 4 до 6 - 0,4 - 0,6 га на объект; от 6 до 10 - 0,6 - 0,8 га на объект; от 10 до 15 - 0,8 - 1,1 га на объект; от 15 до 20 - 1,1 - 1,3 га на объект. Торговые центры малых городских поселений и сельских поселений с числом жителей, тыс. чел.: до 1 - 0,1 - 0,2 га; от 1 до 3 - 0,2 - 0,4 га; от 3 до 4 - 0,4 - 0,6 га; от 5 до 6 - 0,6 - 1,0 га; от 7 до 10 - 1,0 - 1,2 га Предприятия торговли (возможно встроенно-пристроенные), м2 торговой площади; до 250 - 0,08 га на 100 м2 торговой площади, св. 250 до 650 - 0,08 - 0,06" "650 "1500 - 0,06 - 0,04" "1500 "3500 - 0,04 - 0,02" "3500 - 0,02" |  | Нормативная обеспеченность населения площадью торговых объектов на территориях муниципальных образований Краснодарского края должна быть не ниже установленных постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 ноября 2016 года N 916 "Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Краснодарского края площадью торговых объектов", в том числе стационарных по продаже продовольственных и непродовольственных товаров в соответствии с Приложением N 1 указанного постановления; нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов местного значения соответствии с Приложением N 2 указанного постановления в соответствии с приложением N 3. При этом в норму расчета магазинов непродовольственных товаров в городах входят комиссионные магазины из расчета 10 кв. м торговой площади на 1000 человек. |
| магазины продовольственных товаров |  |  | 100 (70 - для микрорайонов и жилых районов) |  | 100 |  |  |  |  |
| магазины непродовольственных товаров |  |  | 180 (30 - для микрорайонов и жилых районов) |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | В поселках садоводческих товариществ продовольственные магазины предусматривать из расчета 80 кв. м торговой площади на 1000 человек. Радиус обслуживания предприятий торговли следует принимать в соответствии с таблицей 5.1 Настоящих нормативов. При размещении крупных универсальных центров (рыночных комплексов в пешеходной доступности от жилых микрорайонов (кварталов) допускается снижение не более чем на 50 процентов микрорайонного обслуживания торговыми предприятиями. Магазины заказов и кооперативные магазины принимать по заданию на проектирование дополнительно к установленной норме расчета магазинов продовольственных товаров, 5 - 10 кв. м на 1 тыс. чел. На промышленных предприятиях и других местах приложения труда предусматривать пункты выдачи продовольственных заказов из расчета 1 кв. м нормируемой площади на 1 тыс. работающих: 60 - при удаленном размещении промпредприятий от селитебной зоны; 36 - при размещении у границ селитебной территории; 24 - при размещении мест приложения труда в пределах селитебной территории (на площади магазинов и в отдельных объектах) |
| Рынок, ярмарка | кв. м торг.площади |  | по заданию на проектирование |  |  |  | по заданию на проектирование |  | Нормативная обеспеченность населения площадью торговых мест рынков на территориях муниципальных образований Краснодарского края должна быть не ниже установленных постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 ноября 2016 года N 916 "Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Краснодарского края площадью торговых объектов" в соответствии с Приложением N 4 указанного постановления. Ярмарки - на основании решения органов местного самоуправления муниципального образования, в соответствии с видом ярмарки |
| Рыночные комплексы, м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | Кв. м торговой площади |  | 40 |  |  |  | От 7 до 14 м2 на 1 м2 торговой площади рыночного комплекса в зависимости от вместимости: 14 м2 - при торговой площади до 600 м2, 7 м2 - св. 3000 м2 |  | Рынки - в соответствии с планом, предусматривающим организацию рынков на территории Краснодарского края, 1 торговое место принимается в размере 5 кв. м торговой площади |
| Предприятия общественного питания, место на 1 тыс. чел. |  |  | 40 (8 - для микрорайонов и жилых районов) | 40 |  |  | При числе мест, га на 100 мест: до 50 - 0,2 - 0,25; свыше 50 до 150 - 0,2 - 0,15; свыше 150 - 0,1 |  | В городах-курортах и городах - центрах туризма расчет сети предприятий общественного питания следует принимать с учетом временного населения: на бальнеологических курортах - до 90 мест, на климатических курортах - до 120 мест на 1 тыс. чел. Потребность в предприятиях общественного питания на производственных предприятиях, в учреждениях, организациях и учебных заведениях рассчитывается по ведомственным нормативам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену. В производственных зонах сельских поселений и в других местах приложения труда, а также на полевых станах для обслуживания работающих должны предусматриваться предприятия общественного питания из расчета 220 мест на 1 тыс. Радиус обслуживания предприятий общественного питания следует принимать в соответствии с таблицей 5.1 Настоящих нормативов. |
| Магазины кулинарии, м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | Кв. м торг.площади |  | 6 (3 - для микрорайонов и жилых районов) |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место на 1 тыс. чел. | Рабочее место на 1000 чел. |  | 9 (2,0 - для микрорайонов и жилых районов) | 7 |  |  |  |  | Для производственных предприятий и других мест приложения труда показатель расчета предприятий бытового обслуживания следует принимать в размере 5 - 10% в счет общей нормы. Радиус обслуживания предприятий бытового обслуживания следует принимать в соответствии с таблицей 5.1 Настоящих нормативов. |
| В том числе: непосредственного обслуживания населения |  |  | 5 (2 - для микрорайонов и жилых районов) | 4 |  |  | На 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: 0,1 - 0,2 га - 10 - 50 мест; 0,05 - 0,08 - 50 - 150 мест; 0,03 - 0,04 - св. 150 мест |  |  |
| Производственные предприятия централизованного выполнения заказов, объект | объект |  | 4 | 3 |  |  | 0,52 - 1,2 га |  |  |
| Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прачечные, кг белья в смену на 1 тыс. чел. | кг белья в смену на 1 тыс. чел. |  | 120 (10 - для микрорайонов и жилых районов) | 60 |  |  |  |  |  |
| В том числе: прачечные самообслуживания, объект | объект |  | 10 (10 - для микрорайонов и жилых районов) | 20 |  |  | 0,1 - 0,2 га на объект |  | Показатель расчета фабрик-прачечных дан с учетом обслуживания общественного сектора до 40 кг белья в смену |
| фабрики-прачечные, объект |  |  | 110 | 40 |  |  | 0,5 - 1,0 га на объект |  |  |
| Химчистки, кг вещей в смену на 1 тыс. чел. | кг вещей в смену на 1 тыс. чел. |  | 11,4 (4,0 для микрорайонов и жилых районов) | 3,5 |  |  |  |  |  |
| В том числе: химчистки самообслуживания, объект | объект |  | 4,0 (4,0 - для микрорайонов и жилых районов) | 1,2 |  |  | 0,1 - 0,2 га на объект |  |  |
| фабрики-химчистки, объект |  |  | 7,4 | 2,3 |  |  | 0,5 - 1,0 га на объект |  |  |
| Бани, место на 1 тыс. чел. | Место на 1000 чел. |  | 5 | 7 |  |  | 0,2 - 0,4 га на объект |  | В поселениях, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел. допускается уменьшать до 3 мест |
| ##### VII. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделения связи, объект | объект |  | Размещение отделений связи, укрупненных доставочных отделений связи (УДОС), узлов связи, почтамтов, агентств союзпечати, телеграфов, междугородних, городских и сельских телефонных станций, станций проводного вещания объектов радиовещания и телевидения, их группы, мощность (вместимость) и размеры необходимых для них земельных участков следует принимать по нормам и правилам министерств связи РФ |  |  |  | Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживаемого населения, групп: IV - V (по 9 тыс. чел.) - 0,07 - 0,08 га на объект III - IV (9 - 18 тыс. чел.) - 0,09 - 0,1 га на объект II - III (20 - 25 тыс. чел.) - 0,11 - 0,12 га на объект Отделения связи поселка, сельского поселения для обслуживаемого населения групп: V - VI (0,5 - 2 тыс. чел.) - 0,3 - 0,35 III - IV (2 - 6 тыс. чел.) - 0,4 - 0,45 |  |  |
| Отделения банков, операционная касса | операционная касса на 1000 чел. |  | 0,033 - 0,1 |  |  |  | 0,2 га при 2 операционных кассах 0,5 - при 7 операционных кассах |  |  |
| Отделения и филиалы банков операционное место: | Операционное место на 1000 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в городских округах и поселениях |  |  | 0,33 - 0,5 |  |  |  | 0,05 - при 3 операционных местах |  |  |
| в сельских поселениях |  |  | 0,5 - 1 |  |  |  | 0,4 - при 20 операционных местах |  |  |
| Организации и учреждения управления, объект | Объект, рабочее место |  | По заданию на проектирование |  |  |  | при этажности здания: 3 - 5 этажей - 44 - 18,5 кв. м; 9 - 12 этажей - 13,5 - 11 кв. м; 16 и более этажей - 10,5. Краевых, городских, районных органов государственной власти при этажности: 3 - 5 этажей - 54 - 30; 9 - 12 этажей - 13 - 12; 16 и более этажей - 11. Сельских и поселковых органов власти при этажности 2 - 3 этажа - 60 - 40 кв. м на 1 сотрудника |  |  |
| Проектные организации и конструкторские бюро, объект | Объект, рабочее место |  | По заданию на проектирование |  |  |  | в зависимости от этажности здания, кв. м на 1 сотрудника: 30 - 15 - при этажности 2 - 5; 9,5 - 8,5 при этажности - 9 - 12; при этажности - 16 и более |  |  |
| Районные (городские народные суды), рабочее место | Объект, рабочее место |  | 1 судья на 30 тыс. чел. |  |  |  | 0,15 га на объект - при 1 судье; 0,4 га на объект - при 5 судьях; 0,3 га на объект - при 10 членах суда; 0,3 га на объект - при 25 членах суда |  |  |
| Областные (краевые) суды, рабочее место | рабочее место |  | 1 член суда на 60 тыс. чел. области (края) |  |  |  |  |  |  |
| Юридические консультации, рабочее место | рабочее место |  | 1 юрист-адвокат на 10 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
| Нотариальная контора, рабочее место | рабочее место |  | 1 нотариус на 30 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
| Участковый пункт полиции | участковый уполномоченный (1 сотрудник) |  | 1 сотрудник на 2,8 - 3 тыс. чел. |  |  | 1 сотрудник на 2,8 тыс. чел. (1 сотрудник в сельском поселении - в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов, но не более 2,8 тыс. чел. и не менее 1 сотрудника на сельский населенный пункт со статусом муниципального образования "сельское поселение" с численностью населения от 1 тыс. чел.) | по заданию на проектирование |  | Допускается встроенное или пристроенное размещение участковых пунктов полиции с отдельным входом, в сельском населенном пункте в малоэтажной застройке рекомендуется совмещать с жильем сотрудника (участкового уполномоченного полиции) |
| ##### VIII. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищно-коммунальные организации, объект: | объект |  | 1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
| микрорайона |  |  |  |  |  |  | 0,3 га на объект |  |  |
| итого района |  |  | 1 объект на жилой район с населением до 4 тыс. чел. |  |  |  | 1 га на объект |  |  |
| Пункт приема вторичного сырья, объект | объект |  | 1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел. |  |  |  | 0,01 га на объект |  |  |
| Гостиницы (коммунальные), место на 1 тыс. чел. | место |  | 6 |  |  |  | При числе мест гостиницы кв. м, на 1 место: от 25 до 100 - 55; свыше 100 до 500 - 30; свыше 500 до 1000 - 20; свыше 1000 до 2000 - 15 |  |  |
| Общественные уборные | 1 прибор |  | 3 (2 - для женщин и 1 для мужчин) |  |  |  |  |  | в местах массового пребывания людей (в т.ч. на территориях парков, скверов). Радиус обслуживания - 500 м. На территориях рынков, общественных и торговых центров, а также курортно-рекреационных комплексов радиус - 150 м |
| Бюро похоронного обслуживания | 1 объект |  | 1 объект на 0,3 - 1 млн. жителей городских округов |  |  | 1 объект на поселение | По заданию на проектирование |  |  |
| Дом траурных обрядов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладбище традиционного захоронения | га |  | 0,24 |  |  |  |  |  | Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям |
| Кладбище урновых захоронений после кремации |  |  | 0,02 |  |  |  | По заданию на проектирование |  |  |

<*> Расчетное количество мест в объектах дошкольного и среднего школьного образования определяется последующим формулам:

К7 - количество детей в возрасте от 7 до 8 лет,

К8 - количество детей в возрасте от 8 до 9 лет,

К9 - количество детей в возрасте от 9 до 10 лет,

К10 - количество детей в возрасте от 10 до 11 лет,

К11 - количество детей в возрасте от 11 до 12 лет,

К12 - количество детей в возрасте от 12 до 13 лет,

К13 - количество детей в возрасте от 13 до 14 лет,

К14 - количество детей в возрасте от 14 до 15 лет,

К15 - количество детей в возрасте от 15 до 16 лет,

К16 - количество детей в возрасте от 16 до 17 лет,

К17 - количество детей в возрасте от 17 до 18 лет,

N - общее количество населения

Роош - расчетное количество мест в объектах среднего школьного образования, мест на 1 тыс. чел.

К0 - количество детей одного в возрасте от 2 мес. до 1 года,

К1 - количество детей в возрасте от 1 года до 2 лет,

К2 - количество детей в возрасте от 2 до 3 лет,

К3 - количество детей в возрасте от 3 до 4 лет,

К4 - количество детей в возрасте от 4 до 5 лет,

К5 - количество детей в возрасте от 5 до 6 лет,

К6 - количество детей в возрасте от 6 до 7 лет,

N - общее количество населения

Рдоо - расчетное количество мест в объектах дошкольного образования, мест на 1 тыс. чел.

Показатели рассчитываются, опираясь на данные возрастно-полового состава населения Краснодарского края управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (https://krsdstat.gks.ru/population_kk), на год, предшествующий расчетному.».

  - Пункт 1.4 подраздела 2.3.14 части 2 изложить в следующей редакции:

«1.4 Радиус обслуживания населения учреждениями, организациями и предприятиями, размещенными в жилой застройке, следует принимать не более указанного в таблице 3.14.3.

##### Таблица 3.14.3

| Учреждения, организации и предприятия обслуживания |  | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации <*>: - в зоне застройки многоэтажными жилыми домами - в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами - в зоне застройки малоэтажными жилыми домами - в зоне застройки индивидуальными жилыми домами |  | 300 400 550 550 |
| Общеобразовательные организации в городских поселениях и округах <*> - в зоне застройки многоэтажными жилыми домами - в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами - в зоне застройки малоэтажными жилыми домами - в зоне застройки индивидуальными жилыми домами |  | 500 650 900 900 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий |  | 500 |
| Физкультурно-спортивные центры жилых районов |  | 1500 |
| Амбулаторно-поликлинические организации и их филиалы в городах <**> |  | 1000 |
| Раздаточные пункты молочной кухни |  | 500 |
| То же, приодно- и двухэтажной застройке |  | 800 |
| Аптеки в городах |  | 500 |
| То же, приодно- и двухэтажной застройке |  | 800 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения: |  |  |
| - в городах при застройке: |  |  |
| многоэтажной |  | 500 |
| одно-, двухэтажной |  | 800 |
| - в сельских поселениях |  | 2000 |
| Отделения связи и банки |  | 500 |
| Участковый пункт полиции <***> | 1500 |  |
| <*> Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные дошкольные организации, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т.п.). |  |  |
| <**> Доступность амбулаторно-поликлинических организаций и их филиалы в сельской местности принимается в пределах 30 мин. (с использованием транспорта). Примечания: 1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным организациям с классами начального общего образования не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне. 2. Для сельских поселений размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся начального общего образования - 15 мин. (в одну сторону), для учащихся основного общего и среднего общего образования - не более 50 мин. (в одну сторону). <***> Радиус обслуживания участкового пункта полиции в условиях городской застройки следует принимать в пределах 1 - 1,5 км до самого дальнего объекта участка. (сноска введена Приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 07.10.2020 N 287) Примечания 1 Для климатических подрайонов IА, IБ, IГ, IД и IIА, а также в зоне пустынь и полупустынь, в условиях сложного рельефа и при многоэтажной высокоплотной застройке указанные в таблице радиусы обслуживания следует уменьшать на 30%. |  |  |
| 2. Пути подходов учащихся к общеобразовательным организациям с классами начального общего образования не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне. |  |  | ». |

  - Пункт 3.2.1 подраздела 3.2 части 3 изложить в следующей редакции:

«2. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, а также в целях обеспечения разрешенного использования объектов недвижимости при новом образовании или изменении земельных участков в жилых зонах, земельных участков сельскохозяйственного использования и садоводства, расположенных в границах населенных пунктов».

  - Пункт 1.1 подраздела 2.3.13 части 2 изложить в следующей редакции:

«1.1 Жилые зоны необходимо предусматривать в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несовместимые с требованиями настоящего свода правил, не допускается размещать в жилых зонах.

В жилых зонах размещаются:

- жилые дома разных типов (многоквартирные многоэтажные, средней и малой этажности);

- блокированные;

- усадебные с приквартирными и приусадебными участками;

- отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом требований раздела 10 СП 42.13330.2016;

- гаражи (гаражи-стоянки) и стоянки автомобилей для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам;

- культовые объекты.

Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду (включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия), за пределами установленных границ участков этих объектов.

В целях обеспечения разрешенного использования объектов недвижимости на вновь образуемых или измененных земельных участках в жилых зонах, а также земельных участков сельскохозяйственного использования и садоводства, расположенных в границах населенных пунктов, образование таких участков необходимо осуществлять в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

Под обеспечением возможности разрешенного использования объектов недвижимости следует понимать установление в документации по планировке территории мест планируемого размещения объектов социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, объектов благоустройства, территорий общего пользования, необходимых для нормальной эксплуатации зданий, строений, сооружений и комфортного проживания населения.

Примечание - К жилым зонам относятся также территории для садоводства и огородничества, а также в сфере крестьянского (фермерского) хозяйства, расположенных в пределах границ (черты) поселений. Развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в отношении этих зон необходимо предусматривать в объемах, обеспечивающих на перспективу возможность постоянного проживания.».

  - Пункт 1.5 подраздела 2.3.13 части 2 изложить в следующей редакции:

«1.5 При планировочной организации жилых зон следует предусматривать их дифференциацию по типам застройки, ее этажности и плотности, местоположению с учетом историко-культурных, природно-климатических и других местных особенностей. Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с социально-демографическими, национально-бытовыми, архитектурно-композиционными, санитарно-гигиеническими, противопожарными и другими требованиями, предъявляемыми к формированию жилой среды, а также с возможностью развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и обеспечения противопожарной безопасности.

В состав жилых зон могут включаться:

1) зона застройки индивидуальными жилыми домами (отдельно стоящими, не более 3 этажей) с приусадебными земельными участками;

2) зоны застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки;

3) зоны застройки среднеэтажными многоквартирными домами;

4) зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами (9 этажей и более);

5) зоны жилой застройки иных видов, в том числе:

зона застройки блокированными жилыми домами (не более 3 этажей) с приквартирными участками; зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (не более 4 этажей, включая мансардный); зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами (5 - 8 этажей, включая мансардный).

В районах компактного проживания малочисленных народностей при формировании жилых зон и выборе типа жилищ необходимо учитывать исторически сложившийся уклад жизни населения.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения. Размещение встроенных в жилые здания объектов осуществляется с учетом пункта 4.2.8 настоящих Нормативов.

В жилых зонах допускается размещение объектов обслуживания, в том числе:

- культовых зданий;

- стоянок и гаражей для личного автомобильного транспорта граждан;

- объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, иных объектов, связанных с проживанием и обслуживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Допускается также размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду (включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия), за пределами установленных границ участков этих объектов.

Санитарные разрывы от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения следует применять в соответствии с таблицей 7.1.1 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03.

В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства, расположенные в пределах границ населенных пунктов. Развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в отношении этих зон необходимо предусматривать в объемах, обеспечивающих на перспективу возможность постоянного проживания.

В районах компактного проживания малочисленных народностей при формировании жилых зон и выборе типа жилищ необходимо учитывать исторически сложившийся уклад жизни населения.

Примечание - В правилах землепользования и застройки, а при их отсутствии - в градостроительной документации допускается уточнять типологию жилой застройки, а также предусматривать дополнительные ограничения по размещению отдельных объектов в зонах жилой застройки.

В жилых зонах на этапе проектирования многоквартирных жилых домов и прилегающей к ним территории необходимо руководствоваться требованиями к инфраструктуре связи, видеонаблюдению и подвижной радиотелефонной связи. В многоквартирных жилых домах должны быть предусмотрены помещение(я) для размещения оборудования внутридомовых распределительных сетей связи и системы видеонаблюдения (помещение связи), обеспеченные инженерной инфраструктурой.

Линейно-кабельные сооружения связи многоквартирных жилых домов и прилегающей к ним территории необходимо выполнять в соответствии с требованиями «НТП 112-2000. РД 45.120-2000. Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети», приказа Мининформсвязи РФ от 19.04.2006 № 47 «Об утверждении Правил применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и устройств для сварки оптических волокон».

Для обеспечения придомового и внутриподъездного видеонаблюдения должна быть создана система видеонаблюдения многоквартирного жилого дома и интегрирована с Региональной платформой АПК «Безопасный город».

Технические условия на подключение многоквартирных жилых домов к системе технологического обеспечения Региональной платформы АПК «Безопасный город» устанавливаются нормативным правовым актом специально уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющего в установленном законодательством порядке реализацию государственной, региональной политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, пожарной безопасности на территории Краснодарского края.

Места установки видеокамер в многоквартирном жилом доме, дворовой и прилегающей территории должны быть определены в соответствии с требованиями, приведенными в Таблице 3.13.2 Требования к местам установки видеокамер многоквартирного жилого дома

| Тип системы видеонаблюдения | Тип цифровой камеры видеонаблюдения | Требования к сцене обзора цифровой камеры видеонаблюдения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Система видеонаблюдения многоквартирных жилых домов | цифровая камера основного уличного наблюдения | крупные объекты инфраструктуры и места массового скопления людей на дворовой и прилегающей к многоквартирному жилому дому территории; контейнерные (мусорные) площадки. |  |
|  | цифровая камера фиксации государственных регистрационных знаков | основные въезды/выезды на территорию многоквартирного жилого дома |  |
|  | цифровая камера подъездного видеонаблюдения | лица людей, входящих в отдельные входы на маршевые лестницы многоквартирного жилого дома |  |
|  | цифровая камера внутреннего видеонаблюдения | лифтовые холлы первого этажа многоквартирного жилого дома и подземной парковки (при наличии). При отсутствии лифта: внутри подъезда на первом этаже многоквартирного жилого дома для обзора людей, поднимающихся по маршевой лестнице. |  |
|  | многоабонентский домофон со встроенной цифровой видеокамерой | лица людей, входящих в подъезды многоквартирного талого дома | ». |

Заместитель главы

Тимашевского городского

поселения Тимашевского района	                    			          Н.В. Сидикова