|  | Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО» |  |
| --- | --- | --- |
| Юридический адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Ломанная дом 5, лит А, офис 150-151 Почтовый адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Ломанная дом 5, лит А, офис 150 Тел. (812) 207-13-50 E-mail: enko37@mail.ru, enko19@yandex.ru |  |  |

Инв. №__________________

Внесение изменений в генеральный план Тимашевского городского поселения

Тимашевского района

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

| Генеральный директор ООО НПИ «ЭНКО» | Н.А. Николаевская |
| --- | --- |
| Исполнительный директор ООО НПИ «ЭНКО», Главный архитектор проекта | А.Г. Немчинова |

Санкт-Петербург

2020

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Руководитель проекта | А.Г. Немчинова |
| --- | --- |
| Архитектурно-планировочные разделы | А.Г. Немчинова, И.Н. Каминская |
| Градостроительная экономика (демография, экономическая база, жилищный фонд, объекты обслуживания населения) | Д.В. Омельченко |
| Природные условия и ресурсы. Экологическое состояние и природоохранные мероприятия | А.В. Яновская |
| Земельные ресурсы | А.Г. Немчинова, Н.Г. Кудрявцева |
| Транспортная инфраструктура | Е.Ю. Сарыкова |
| Инженерная инфраструктура | О.М. Боблак, Е.Ю. Сарыкова |
| ГИС-технологии | Е.А. Себякина, И.Н. Каминская |

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

| № | Наименование документа | Гриф |
| --- | --- | --- |
| Внесение изменений в генеральный план Тимашевского городского поселения |  |  |
| Текстовая форма |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании | НС |
| Карты |  |  |
| 1.1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | НС |
| 1.2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Схема водоснабжения г. Тимашевска | НС |
| 1.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Схема водоотведения г. Тимашевска | НС |
| 1.4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Схема электроснабжения г. Тимашевска | НС |
| 1.5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Схема теплоснабжения и газоснабжения г. Тимашевска | НС |
| 2 | Карта границ поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения | НС |
| 3 | Карта функциональных зон поселения | НС |
| Приложение |  |  |
| 1 | Сведения о границах населённых пунктов (в том числе границах образуемых населённых пунктов), входящих в состав Тимашевского городского поселения | НС |
| Материалы по обоснованию внесения изменений в генеральный план Тимашевского городского поселения |  |  |
| Текстовая форма |  |  |
| 1 | Материалы по обоснованию | НС |
| Карты |  |  |
| 1 | Карта земель различных категорий, границ поселения и существующих населённых пунктов, входящий в состав поселения | НС |
| 2 | Карта местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения (современное состояние территории) |  |
| 3 | Карта размещения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения поселения | НС |
| 4 | Карта размещения объектов археологического наследия | ДСП |
| 5 | Карта зон с особыми условиями использования территории поселения | НС |
| 6 | Карта размещения объектов, в том числе планируемого размещения объектов, федерального значения, регионального значения, местного значения в области здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, туризма, социального обслуживания. | НС |
| 7 | Карта размещения объектов, в том числе планируемого размещения объектов, федерального значения, регионального значения, местного значения в области транспортной инфраструктуры | НС |
| 8 | Карта размещения объектов, в том числе планируемого размещения объектов, федерального значения, регионального значения, местного значения в области водоснабжения населения | НС |
| 9 | Карта размещения объектов, в том числе планируемого размещения объектов, федерального значения, регионального значения, местного значения в области водоотведения населения | НС |
| 10 | Карта размещения объектов, в том числе планируемого размещения объектов, федерального значения, регионального значения, местного значения в области электроснабжения и связи | НС |
| 11 | Карта размещения объектов, в том числе планируемого размещения объектов, федерального значения, регионального значения, местного значения в области теплоснабжения и газоснабжения | НС |
| 12 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | НС |

ОГЛАВЛЕНИЕ

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ	2

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН	3

ОГЛАВЛЕНИЕ	5

1.	ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	8

2.	сведения об утвержденных документах стратегического ПЛАНИРОВАНИЯ, О национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения ТЕРРИТОРИИ ТИМАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	10

3.	АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	16

3.1.	Роль и место Тимашевского городского поселения в структуре Краснодарского края	16

3.2.	Природные условия и ресурсы	17

3.2.1.	Климатические условия	17

3.2.2.	Почвы и растительность и животный мир	18

3.2.3.	Рельеф	21

3.2.4.	Гидрография	21

3.2.5.	Особо охраняемые природные территории	22

3.3.	Планировочная организация территории	22

3.3.1.	Краткая историческая справка.	22

3.3.2.	Анализ градостроительной документации	24

3.3.3.	Современная планировочная организация территории	26

3.3.4.	Сведения об объектах культурного наследия	27

3.3.5.	Земельный фонд	35

3.4.	Оценка социально-экономической ситуации	36

3.4.1.	Оценка человеческого потенциала (численность населения, демографическая структура населения, тенденции демографического развития)	36

3.4.2.	Оценка экономической базы	40

3.4.3.	Оценка структуры жилищного фонда и основных направлений жилищного строительства	45

3.4.4.	Оценка состояния, проблем и основных направлений развития социальной инфраструктуры	49

3.5.	Оценка состояния транспортной инфраструктуры	80

3.5.1.	Внешний транспорт	80

3.5.2.	Улично-дорожная сеть населённых пунктов	84

3.6.	Оценка состояния систем коммунального комплекса	86

3.6.1.	Водоснабжение	86

3.6.2.	Водоотведение	99

3.6.3.	Электроснабжение	102

3.6.4.	Газоснабжение	119

3.6.5.	Теплоснабжение	120

3.6.6.	Связь	122

3.6.7.	Инженерная подготовка территории	124

3.7.	Оценка состояния благоустройства и озеленения территории	127

3.8.	Состояние окружающей среды	128

3.9.	Санитарная очистка территории	130

3.10.	Зоны с особыми условиями использования территории	131

4.	УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	148

5.	УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	154

6.	ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТИМАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования	154

6.1.	Основные направления пространственно-планировочной организации территории муниципального образования	154

6.1.1.	Развитие планировочной структуры	154

6.1.2.	Функциональное зонирование территории	155

6.1.3.	Обоснование установления (изменения) границ населенных пунктов	158

6.2.	Демографический потенциал	159

6.3.	Социально-экономическое развитие	161

6.3.1.	Экономическая база	161

6.3.2.	Жилищный фонд	167

6.3.3.	Учреждения и предприятия обслуживания населения	169

6.4.	Развитие транспортной инфраструктуры	190

6.4.1.	Внешний транспорт	191

6.4.2.	Развитие улично-дорожная сеть и транспорт	193

6.5.	Развитие инженерной инфраструктуры	196

6.5.1.	Водоснабжение	198

6.5.2.	Водоотведение	202

6.5.3.	Электроснабжение	203

6.5.4.	Газоснабжение	211

6.5.8.	Теплоснабжение	212

6.5.9.	Связь	213

6.5.10.	Инженерная подготовка территории	213

6.6.	Мероприятия по благоустройству и озеленению территории	217

6.7.	Мероприятия по охране окружающей среды	218

6.8.	Перечень и характеристики основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	221

6.8.1.	Перечень и характеристики основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	221

6.8.2.	Мероприятия по снижению уязвимости к природным чрезвычайным ситуациям	222

6.8.3.	Перечень и характеристики основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	224

6.8.4.	Мероприятия по снижению уязвимости к техногенным чрезвычайным ситуациям	232

6.8.5.	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	233

6.9.	Основные технико-экономические показатели	235

Приложение 1. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Тимашевского городского поселения	240

Приложение 2. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	255

Приложение 3	267

- ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Внесение изменений в генеральный план Тимашевского городского поселения Тимашевского района выполнен ООО НПИ «ЭНКО» на основании муниципального контракта от 12.05.2020 г. № 08183000199200000420001. Заказчиком является администрация Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Состав и содержание внесения изменений в генеральный план Тимашевского городского поселения определено ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации и техническим заданием к муниципальному контракту.

Генеральный план Тимашевского городского поселения, утверждённый решением Совета Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 27.05.2011 № 22, был разработан ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2009 году. Последующие внесения изменений в генеральный план Тимашевского городского поселения выполнялись:

- ООО «КУБАНЬИНЖСЕТЬПРОЕКТ» в 2015 г;

- ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ» в 2016 г.

Подготовка внесения изменений в генеральный план Тимашевского городского поселения Тимашевского района выполнена с целью:

- обеспечения устойчивого развития территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, учёта интересов граждан и их объединений, в целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности,

- обеспечения комфортных и безопасных условий жизнедеятельности населения при условии устойчивого развития территории городского поселения.

Для достижения указанной цели в рамках внесения изменений в генеральный план Тимашевского городского поселения Тимашевского района выполнено следующее:

1) описание и отображение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения выполнено в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года № 793»;

2) актуализированы границ всех объектов недвижимости Тимашевского городского поселения Тимашевского района по данным государственного кадастрового учёта на дату выполнения работ;

3) актуализированы границ земель различных категорий, существующей структуры землепользования, распределения земель по категориям и формам собственности и землепользователям;

4) актуализированы границы зон с особыми условиями использования территории и иных границ зон и территорий с установленными ограничениями в использовании территории;

5) актуализированы и подготовлены дополнительные предложения по развитию транспортного каркаса (железнодорожный, автомобильный, трубопроводный) и инженерной инфраструктуры на территории поселения;

6) актуализированы данные по планируемым для размещения объектам местного значения городского поселения в соответствии с расчётными показателями проекта, действующими программами Тимашевского городского поселения Тимашевского района и муниципального района, утверждёнными проектами планировки на территории городского поселения, а также другими официальными данными муниципальных органов;

7) информация по существующим объектам культурного наследия, выявленным объектам культурного наследия и мероприятия по сохранению объектов культурного наследия приведены в соответствие с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 09.03.2016) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

8)  актуализированы предложения по охране окружающей природной среды и улучшению санитарно-гигиенических условий, включающих мероприятия по охране воздушного и водного бассейнов, почвенного покрова, организации системы охраняемых природных территорий;

9) даны предложения по инженерной защите территории от опасных природных процессов;

10) внесены изменения в функциональное зонирование ряда территорий, необходимость в которых возникла в процессе выполнения работ.

Перечисленные изменения были даны в проекте с условием соблюдения экологических, градостроительных, природоохранных и других нормативных требований в отношении планируемых территорий.

В материалах внесения изменений отсутствует информацией по границам зон затопления паводком 1% обеспеченности в связи с тем, что указанные границы не установлены на сегодняшний день.

При внесении изменений в генеральный план сохраняется расчётный срок – 2029 год и предложения на перспективу до 2044 года, экономические и расчётные показатели проекта.

Графические материалы внесений изменений в генеральный план Тимашевского городского поселения разработаны на картографической основе в масштабе 1:10000 и на основе картографических материалов в М 1:25000 и М 1:5000, выполненных в составе утверждённого раннее генерального плана.

Графическую часть проекта выполнена в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости - МСК-23.

Внесение изменений в генеральный план выполнено с учётом обновлённых данных государственного кадастрового учёта объектов Тимашевского района по состоянию на сентябрь 2020 года.

Условные обозначения приняты в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018г. № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года №793».

Основной формат цифровых данных графической информации выполнен в соответствии с требованиями, обеспечивающими доступ к информации, размещённой в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП), информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

- сведения об утвержденных документах стратегического ПЛАНИРОВАНИЯ, О национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения ТЕРРИТОРИИ ТИМАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 2.1

Сведения об утверждённых документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения на территории Тимашевского городского поселения

| № п/п | Наименование | Цели и задачи |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район до 2030 года, утверждена решением Совета муниципального образования Тимашевский район от 26.02.2020 № 497 | Задачи приоритетного направления «Развитие человеческого капитала и социальной сферы»: - Развитие сферы социально-трудовых отношений; - Обеспечение населения доступным и комфортным жильем; - Повышение качества жизни пожилых людей и развитие сферы социальной защиты и обслуживания населения; - Развитие образования; - Реализация социально-демографической политики, содействие развитию здравоохранения; - Развитие культуры; - Развитие физической культуры и массового спорта; - Реализация молодежной политики. Задачи приоритетного направления «Интенсификация социально-экономического развития»: - Развитие промышленного сектора экономики; - Развитие агропромышленного комплекса, пищевой промышленности; - Развитие строительной отрасли и систем коммунальной, энергетической и коммуникационной инфраструктур; - Формирование благоприятного инвестиционного климата и условий для комфортной конкурентной среды; - Повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике района; - Развитие сектора услуг, потребительского рынка; - Развитие транспортно-логистической инфраструктуры; - Развитие внутреннего и въездного туризма. Задачи приоритетного направления «Повышение эффективности управления муниципальным образованием»: - Повышение эффективности муниципального управления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий; - Повышение квалификации муниципальных кадров, формирование кадрового резерва; - Совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия и развитие межмуниципального сотрудничества Центральной экономической зоны Краснодарского края; - Развитие системы проектного управления; - Развитие системы стратегического управления на муниципальном уровне; - Развитие гражданского общества, отношений с общественными объединениями и предпринимательским сообществом; - Повышение эффективности законотворческой деятельности и вовлечение в эти процессы представителей бизнес-сообщества и общественности; - Рациональное и результативное управление бюджетным процессом и муниципальной собственностью; - Совершенствование системы территориального планирования и развития территорий Тимашевского района; - Укрепление межэтнического и межконфессионального диалога, гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений. Задачи приоритетного направления «Безопасность жизнедеятельности и экологическая безопасность»: - Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - Обеспечение безопасности граждан; - Сохранение и защита природной среды района; - Реализация политики рационального землепользования. |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2018-2032 годы», утверждена постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 04.10.2017 № 851 | Цели программы: - Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения решения главной цели – повышение качества жизни населения на территории муниципального образования Тимашевского городского поселения Тимашевского района; - Повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа; - Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа для населения поселения, городского округа в соответствии с нормативами градостроительного проектирования соответственно поселения или городского округа; - Обеспечение сбалансированного, перспективного развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения, городского округа; - Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры; - Повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
|  | Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Развитие физической культуры и спорта на 2018-2022 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 01.09.2017 № 991 | Цели программы: - Создание необходимых условий для сохранения и улучшения физического здоровья жителей Тимашевского района средствами физической культуры и спорта; - Развитие системы управления отраслью физической культуры и спорта. Задачи программы: - Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом; - Развитие инфраструктуры спорта; - Популяризация массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом; - Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; - Укрепление материально-технической базы организаций, осуществляющих спортивную подготовку и создание необходимых условий для подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва; - Подготовка спортсменов, входящих в состав сборных команд Краснодарского края и России к участию в соревнованиях всероссийского и международного уровней; - Совершенствование функционирования организаций сферы физической культуры и спорта в Тимашевском районе. |
|  | Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Развитие образования на 201-2020 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 31.08.2017 № 987 | Цели программы: - Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования и повышения конкурентоспособности организаций дошкольного образования; - Создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей; - Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и повышения конкурентоспособности организаций дополнительного образования; - Достижение современного качества образования, адекватного меняющимся запросам общества и социально-экономическим условиям; - Увеличение охвата детей различными формами отдыха и оздоровления за счет привлечения муниципальных и немуниципальных субъектов конкурентного рынка сферы отдыха и оздоровления. Задачи программы: - Создание условий для содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях и в негосударственных дошкольных организациях; - Обеспечение инновационного характера дошкольного образования и проведение мероприятий в организациях различных форм собственности; - Создание условий для обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях; - Модернизация муниципальной системы общего образования; - Создание условий для проведения мероприятий в сфере общего образования; - Создание условий для обучения детей в образовательных организациях дополнительного образования различных форм собственности; - Создание условий для проведения мероприятий в сфере дополнительного образования различных форм собственности; - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление иных услуг в сфере образования; - Совершенствование системы организации детского оздоровительного отдыха в Тимашевском районе; - Совершенствование организации детского оздоровительного отдыха в загородном лагере. |
|  | Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района» на 2018 - 2020 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 29 сентября 2017 года № 848 (с изменениями) | Цели программы: - повышение качества обслуживания населения Тимашевского городского поселения; - повышение уровня освещенности улиц города; - расширение системы газоснабжения; - создание безопасных и комфортных условий для функционирования городской бани; - повышение качества обслуживания населения Тимашевского городского поселения Тимашевского района (далее - городское поселение); -выявление месторождений подземных вод; -улучшение качества работы котельной бани; -бесперебойная работа водозаборных сооружений. Задачи программы: 1)обеспечение бесперебойной работы сетей водоснабжения и водоотведения; 2)уменьшение потерь теплоносителя и количества аварий; 3)ремонт сетей уличного освещения; 4) повышение комфортности проживания населения; 5)улучшение состояния санитарно- технических систем и помещений городской бани; 6)повышение эффективности и надежности функционирования обслуживаемого помещения; 7)качественное обслуживание очистных сооружении городского поселения; 8)обеспечение бесперебойной работы сетей водоснабжения и водоотведения; 9)исключение перебоев в водоснабжении. |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2018-2032 годы», утвержденная Постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 04.10.2017 № 850 (с изменениями) | Цели программы: - cоздание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Тимашевского городского поселения Тимашевского района; - повышение уровня безопасности дорожного движения; - развитие автомобильно-дорожной инфраструктуры; - сохранение и совершенствование существующей сети автомобильных дорог, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям Задачи программы: - обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Тимашевского городского поселения Тимашевского района; - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; - улучшение транспортного обслуживания населения. |
|  | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района» на 2018-2020 годы, утвержденная Постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 29.09.2017 № 847 (с изменениями) | Цели программы: - повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; - обеспечение безопасности дорожного движения; - повышение качества транспортного обслуживания населения. Задачи программы: - обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения, относящихся к муниципальной собственности; - обеспечение безопасности дорожного движения; - обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта и его развитие. |
|  | Инвестиционная программа АО «НЭСК-электросети» на 2020-2024 годы, утвержденная приказом Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 25.12.2019 № 693 | Цели и задачи программы: - увеличение пропускной способности электросетевого комплекса; - повышение надёжности и качества электроснабжения в отношении раннее присоединённых потребителей; - создание резерва мощности для присоединения новых потребителей; - присоединение потребителей в рамках технологического присоединения и т.д. |

- АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Роль и место Тимашевского городского поселения в структуре Краснодарского края

Тимашевское городское поселение расположено в центральной части муниципального образования Тимашевский район, на правом берегу реки Кирпили и её притока Кирпильцы.

Административно-территориальные границы городского поселения проходят по смежеству:

- на севере – с Брюховецким районом;

- на юго-западе – с Дербентским сельским поселением;

- на юго-востоке – с сельским поселением Кубанец;

- на западе – с Днепровским и Роговским сельскими поселениями;

- на востоке – с Новокорсунским сельским поселением;

- на северо-востоке – с Новоленинским сельским поселением.

Муниципальное образование Тимашевское городское поселение в составе муниципального образования Тимашевский район наделено Законом Краснодарского края от 05.05.2004 № 698-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Тимашевский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городского и сельских поселений - и установлении их границ» статусом городского поселения, входящего в состав территории Тимашевского района.

Город Тимашевск одновременно является административным центром городского поселения, Тимашевского муниципального района и расположен на расстоянии 65 км к северу от краевого центра города Краснодара. Кроме самого города в состав поселения входит ещё 1 населённый пункт – посёлок Кирпичный.

Городское поселение отличает выгодное экономико-географическое положение, которое дополняется пересечением крупных стратегических транспортных путей, соединяющих Краснодарский край с другими регионами.

Город Тимашевск имеет удобные транспортные связи со всеми населёнными пунктами района.

Через Тимашевский транспортный узел проходят автомобильные дороги регионального значения:

- г. Краснодар – г. Ейск;

- г. Тимашевск – г. Приморско-Ахтарск;

- г. Тимашевск – ст-ца Полтавская;

- г. Кореновск – г. Тимашевск.

Участки Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по направлениям:

- Краснодар – Ейск;

- Тимашевская – Крымская;

- Тимашевская – Ахтари.

Железнодорожный узел г. Тимашевск занимает важное место в распределении грузо- и пассажиропотоков по четырем направлениям: на Краснодар, Ейск, Порт-Кавказ, Ростов-на-Дону и служит для отвлечения части транзитного грузового и пассажирского движения от г. Краснодара к портам и курортам Черного и Азовского морей.

Ближайший аэропорт расположен в 80 км в краевом административном центре г. Краснодаре. Ближайший морской порт – в 160 км – морской порт Темрюк, расположенный в Темрюкском заливе Азовского моря.

- Природные условия и ресурсы

- Климатические условия

В климатическом отношении территория Тимашевского района относится к климатической провинции Азово-Кубанской равнины, которая входит в состав климатической области Северного склона большого Кавказа и равнин Предкавказья и подвержена воздействию полярных и атлантических воздушных масс.

Годовой ход температур связан с циркуляцией атмосферы. Температура воздуха в летние месяцы характеризуется наиболее постоянным ходом. В зимний период имеют место значительные колебания суточных и месячных температур. Среднемесячная температура воздуха составляет в январе от -5°С до +2°С, среднегодовая температура +10,8°С. Абсолютный минимум температур зимой составляет -36°С, абсолютный максимум температур летом достигает +41°С.

Территория Тимашевского поселения относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков составляет 558 мм. Распределение осадков в году неравномерное. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Таблица 3.2.1.1

Количество осадков, мм

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее | 50 | 42 | 49 | 37 | 50 | 61 | 51 | 39 | 27 | 50 | 48 | 54 | 558 |
| Максим. | 81 | 87 | 112 | 91 | 172 | 148 | 114 | 99 | 68 | 105 | 120 | 129 | 675 |
| Миним. | 24 | 10 | 9 | 8 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 15 | 420 |

Район характеризуется сравнительно небольшой годовой скоростью ветра - 2,5 м/сек. В течение всего года в районе господствуют ветры восточного направления, северо-восточного и юго-западного. Наибольшее число дней с сильным ветром составляет 39.

Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, периодически присутствующий по 6 - 12 дней. Зимой такой ветер при силе в 5 - 12 баллов может вызывать «черные» бури: пыль из верхнего слоя почвы поднимается высоко в воздух и разносится на большие расстояния, а более крупные частицы скапливаются в пониженных местах и в лесополосах.

Рисунок 3.2.1.1 - Средняя скорость ветра по месяцам, м/с.

Зима в Тимашевском районе умеренно мягкая, наблюдаются частые переходы температуры воздуха через 0°C, что вызывает интенсивные оттепели. Снежный покров не устойчив и маломощен. Среднее число дней со снежным покровом – 42 дня. Средняя высота снежного покрова за зиму колеблется от 4 см до 8 см, максимальная - 54 см.

Лето наступает в середине мая. Лето умеренно жаркое, сопровождающееся редкими ливневыми дождями. Начало осени приходится на октябрь. В конце осеннего сезона происходит выпадение атмосферных осадков, связанных с осенне-зимним максимумом.

Рисунок 3.2.1.2 - Средняя температура воздуха по месяцам, 0°C.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла.

Годовая суммарная радиация около 90-100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год.

Промерзание почв в равной мере зависит, как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8 м (СП 131.13330.2011).

Влажность воздуха имеет отчетливо выраженный годовой ход, сходный с изменением температуры воздуха. Относительная влажность в пределах изучаемого района довольно высока и колеблется в пределах 60-78% (средняя за год - 74 %).

- Почвы и растительность и животный мир

Почвенный покров развит повсеместно и представлен мощными малогу-мусными карбонатными черноземами. Мощность черноземов достигает 1,4 - 1,6 метров. Почвообразующими породами служат четвертичные суглинки и глины.

Разнотравно-ковыльная степь Кубани практически отсутствует, она распахана под сельскохозяйственные культуры. Целинная растительность сохранилась фрагментарно и представлена донником, татарником, зверобоем, шалфеем, и другими травами. Древесная растительность присутствует только в лесополосах и представлена, в основном, тополем и акацией. Поймы рек и балок заросли камышом и болотной растительностью.

Территория Тимашевского городского поселения Тимашевского района входит в состав ареалов и мест обитания ряда видов (подвидов) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Краснодарского края.

В соответствии с пунктом 2 постановления главы администрации Краснодарского края от 26.07.2001 № 670 «О Красной книге Краснодарского края» Красная книга Краснодарского края является официальным документом, содержащим сведения о состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных, обитающих на территории Краснодарского края. Действующий в настоящее время Перечень таксонов животных, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, утвержден постановлением главы администрации Краснодарского края от 22.12.2017 № 1029, Перечень (список) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, утвержден приказом Минприроды России от 24.03.2020 № 162 «Об утверждении Перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации».

К животным, занесенным в Красную книгу Краснодарского края на территории поселения и близлежащих территориях, относятся: млекопитающие: Выдра Кавказская (Lutra lutra meridionalis Ognev); птицы: Желтая Цапля (Ardeola ralloides), Обыкновенная Горлица (Streptopelia turtur); пресмыкающиеся: Полоз Каспийский (Желтобрюхий) (Hierophis caspius), Гадюка Степная Восточная (Pelias renardi); а также некоторые виды паукообразных и насекомых.

В Красную книгу Российской Федерации занесены: млекопитающие: Выдра Кавказская (Lutra lutra meridionalis Ognev); пресмыкающиеся: Полоз Каспийский (Желтобрюхий) (Hierophis caspius),  Гадюка Степная Восточная (Pelias renardi).

Вопрос о наличии или отсутствии особей и (или) мест обитания тех или иных видов (подвидов) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красную книгу Краснодарского края, на каждом конкретном участке, который планируется использовать для строительства, реконструкции, капитального ремонта или размещения объектов, либо для иных видов деятельности, способных оказать воздействие на упомянутых объектов животного мира и места их обитания, может быть решен посредством проведения полевых (натурных) и камеральных исследований профильными научными организациями.

Охотничьи угодья

Территория Тимашсвского городского поселения частично расположена в границах охотничьих угодий «Первый Тимашевский» (рис. 3.2.2.1), в связи с этим при планировании использования земельных участков, находящихся в границах охотничьих  угодий, необходимо учитывать интересы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере охотничьего хозяйства, а также охотников.

Рисунок 3.2.2.1- Охотничьи угодья Тимашевского РО ККОООР

- Рельеф

Проектируемая территория расположена в пределах Славянской депрессии Западно-Кубанского краевого прогиба, расчлененной продольными антиклинальными и синклинальными структурами. Эти структуры имеют крайне малые вертикальные амплитуды (15-40 м) при линейных размерах в десятки километров. В геоморфологическом отношении территория приурочена к аллювиальной эрозионно-аккумулятивной равнине. Рельеф поверхности представлен водоразделами и долинами реки Кирпили и временных водотоков и балок. Глубина врезов балок составляет от 0,5-1,0 до 2-10 м.

Аллювиальная равнина представляет собой слабонаклонную плоскость под углом 1-1,5° к Азовскому морю, осложненную замкнутыми понижениями и балками. Средние отметки рельефа 10-12 м н.у.м. Долина р.Кирпили имеет асимметричный поперечный профиль. Правый умеренно крутой берег расчленен балками, левый очень пологий. Ширина долины изменяется в пределах 1-5 км. Русло сильно меандрирует в пределах поймы. Пойма, как правило, затоплена, так как река перегорожена многочисленными дамбами, превратившими ее в каскад прудов. На отдельных участках в рельефе прослеживаются надпойменные террасы с бровками не выше 0,7 м. Границы между террасами и склонами водоразделов нивелированы действием поверхностных вод, распахиванием и процессами дефляции.

- Гидрография

Гидрографическая сеть поселения представлена рекой Кирпили, длина которой составляет 202 км, площадь водосборного бассейна - 3431 км².

Исток реки Кирпили находится в 7-8 км северо-западнее ст. Ладожской. Устьем реки является Кирпильский лиман, который через лиманы Рясный и Ахтарский связан с Азовским морем. Наиболее крупный приток река Кочеты, впадающая в р. Кирпили у ст. Медведовской.

Основным источником питания реки являются атмосферные осадки и грунтовые воды.

Дно реки илистое, вязкое, берега преимущественно пологие, местами обрывистые. Поймы луговые, местами заболоченные и поросшие камышом.

В бассейне Кирпили создано 330 перегораживающих сооружений (дамб, плотин и т. д.), превративших реку в каскад прудов, которые используются для обводнения, орошения и рыболовства.

Преобразование гидрографической сети бассейна привело к внутригодовому и многолетнему выравниванию колебаний речного стока.

Для реки характерно весеннее половодье от таяния снегов, наступающее обычно в начале марта. Максимальная высота подъема уровня весеннего половодья чаще бывает в марте-начале апреля и достигает 1-1,5 м. Половодье отличается резким подъемом уровней, достигая максимума за 4-5 дней. Максимальное стояние уровней наблюдается всего 5-6 часов, затем наступает медленный спад. Продолжительность половодья в среднем достигает 1-2 месяца и заканчивается оно в конце апреля - начале мая.

Наибольшая интенсивность подъема уровней воды составляет 2-30 см/сут., средняя -10-18 см/сут. Интенсивность спада несколько ниже: для высокого половодья составляет 10-60 см/сут., средняя – 5-10 см/сут., а для низкого половодья наибольшая – 5-30 см/сут., средняя – 1-5 см/сут.

Высота подъема уровня летне-осенних паводков, вызванных выпадением дождей ливневого характера, обычно составляет 0,5-1,0 м, но в отдельные годы может превышать максимум весеннего половодья.

В мягкие теплые зимы при частых оттепелях зимняя межень нарушается небольшими паводками.

Зимой река Кирпили замерзает.

- Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) сохраняют типичные и уникальные природные ландшафты, разнообразие животного и растительного мира, способствуют охране объектов природного и культурного наследия.

Согласно данным Министерства природных ресурсов и экологии Краснодарского края на территории Тимашевского городского поселения расположена одна особо охраняемая природная территория регионального значения - памятник природы регионального значения «Лесопарк Юбилейный» (далее - памятник природы), образованный решением исполнительного комитета Тимашевского районного Совета народных депутатов от 13 марта 1980 г. № 147, решением исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля 1988 г. № 326.

Границы памятника природы утверждены постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 августа 2013 г. № 915 «Об изменении и утверждении границ памятников природы регионального значения Азово-Кубанской равнины, расположенных на территории муниципальных образований Тимашсвский район, Староминский район, Павловский район, Кущевский район, Ленинградский район, Кореновский район, Динской район».

Режим особой охраны памятника природы определен паспортом, утвержденным приказом департамента природных ресурсов и государственного экологического надзора Краснодарского края от 13 декабря 2012 г. № 361 «Об утверждении паспортов памятников природы регионального значения».

- Планировочная организация территории

- Краткая историческая справка.

Тимашевский район - административно-территориальная единица Краснодарского края. Расположен в центральной сельскохозяйственной части Кубани на Азово-Кубанской равнине. Район образован 2 июня 1924 года как Медведовский с районным центром в станице Медведовской. Тимашевским район стал с 11 февраля 1927 года. В районе 41 населенный пункт, в том числе городов -1, станиц - 4, поселков - 7, хуторов - 29.

Административный центр района - город Тимашевск - находится в 73 км к северу от Краснодара на реке Кирпили. Основан в 1794 году казаками Тимашевского куреня - одного из 38-и запорожских куреней, прибывших на Кубань из Приднестровья в 1792-1793 гг. в составе Черноморского казачьего войска. 15 февраля 1794 года при жеребьевке мест под нахождение куреней Тимашевским казакам было определено селиться у реки Кубань, неподалеку от нынешней станицы Елизаветинской, но из-за постоянных набегов закубанских горцев они вынуждены были ходатайствовать о переселении в более безопасные места. 9 декабря 1807 года их прошение было удовлетворено и курень перенесен на новое место на реку Кирпили.

В 1809-1811 годах Тимашевский курень пополнился переселенцами из Полтавской и Черниговской губерний в количестве 1278 человек. В результате курень стал одним из крупнейших поселений Черномории того времени, насчитывавшем 1808 жителей.

1 июля 1842 г. согласно положению о Черноморском казачьем войске курень становится станицей Тимашевской.

До конца 60-х годов XIX века станица Тимашевская была глухой и малонаселенной. Но после отмены крепостного права станица Тимашевская начала развиваться  довольно быстро.

В 1875 году станица насчитывала уже 820 дворов и 2273 жителя. Построены 3 мельницы, открыта школа на 39 учеников.

В 1895 году население станицы возросло до 4757 человек.

Первая церковь - во имя святой Троицы - деревянная с колокольней была построена в 1808 году на средства прихожан. При ней, в собственном здании, находилась церковно-приходская школа на 60 учеников. В 1900 году освящена вторая, Вознесенская, церковь. При ней также открылась церковно-приходская школа. Кроме того, в станице действовали ещё два светских училища, подведомственные Министерству просвещения - 2-х классное и одноклассное женское.

В административном отношении станица Тимашевская входила в состав Кавказского отдела Кубанской области.

В 1914 году были построены железнодорожные линии: Екатеринодар -Ейск, Екатеринодар - Приморско-Ахтарск. К этому времени станица уже превратилась в центр богатейшего по своим природным ресурсам плодородного района.

Развивалась торговля, хлеб вывозился за границу.

В 1915 году население станицы составляло уже 13 987 человек.

30 декабря 1916 года станица Тимашевская получила статус города.

В марте 1918 года в станице Тимашевской была установлена Советская власть, созданы партийная ячейка и ревком, но в августе ее свергли контрреволюционеры. Вновь Советскую власть удалось завоевать в марте 1920 года.

В начале 20-х годов в Тимашевском районе, как и везде на Кубани, происходили коренные изменения форм хозяйствования - уничтожались социально-экономические различия землепользователей; казачество, как сословие, перестало существовать.

Вторая половина 20-х годов отмечена созданием различных отраслей хозяйства: образцового семеноводческого полеводства, огородничества, садоводства, племенного животноводства, птицеводства, пчеловодства.

11 февраля 1927 года был образован Тимашевский район.

Великая Отечественная война нанесла огромный урон району. С августа 1942 г. по февраль 1943 г. Тимашевский район был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. После изгнания гитлеровцев началось восстановление разрушенного хозяйства.

В настоящее время Тимашевский район является одним из самых развитых районов Краснодарского края. В районе развито растениеводство, животноводство, пищевая и химическая промышленность. Город Тимашевск является железнодорожным узлом.

В 2004 г. Законом Краснодарского края № 698-КЗ образовано муниципальное образование Тимашевское городское поселение, входящее в состав муниципального образования Тимашевский район.

С состав городского поселения входят 2 населённых пункта: город Тимашевск, посёлок Кирпичный.

- Анализ градостроительной документации

За основу территориального развития и планировочной структуры Тимашевского городского поселения приняты основные положения ранее выполненной градостроительной документации:

- генерального плана города Тимашевска, разработанного институтом «Краснодаргражданпроект» в 1985 году;

- проекта корректировки генерального плана города Тимашевска, разработанного ОАО «ИТРКК» в 2006 году;

- схемы территориального развития населенных пунктов Тимашевского района Краснодарского края, разработанной временным творческим коллективом комитета по архитектуре и градостроительству Краснодарского края  в 1992 году;

- генерального плана Тимашевского городского поселения, разработанного ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2009 году;

- внесения изменений в генеральный план Тимашевского городского поселения, разработанных ООО «КУБАНЬИНЖСЕТЬПРОЕКТ» в 2015 году;

- внесения изменений в генеральный план Тимашевского городского поселения, разработанных ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ» в 2017 году;

- схемы территориального планирования муниципального образования Тимашевский район, разработанной Территориальным институтом по жилищно-гражданскому проектированию «Краснодаргражданпроект» в 2008 году.

- схемы территориального планирования Краснодарского края, разработанной ОАО «ИТРКК», при участии института «Гипрогор», утверждённая Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2011 г. № 438 «Об утверждении схемы территориального планирования Краснодарского края»

Генеральный план города Тимашевск

Генеральный план города Тимашевск предусматривает дальнейшее развитие и совершенствование существующей планировочной структуры города.

Институтом «Гипрогор» предлагается соединить железной дорогой Тимашевск через ст. Козырьки, с железнодорожной веткой Новороссийск - Краснодар - Ростов-на-Дону.

Московским институтом «Гипрогор» и Краснодарским институтом территориального развития запроектирован западный обход города Тимашевска, для обслуживания транзитных потоков, и для разгрузки головных участков городских радиальных дорог от местного пригородного движения.

Существующие железнодорожные ветки Краснодар-Ейск, протянувшаяся с севера на юг и Тимашевская – Приморско-Ахтарск с востока на запад и река Кирпили делят территорию города на четыре планировочных района: Северный, Центральный, Восточный и Южный. В каждом из них формируется центр планировочного района.

Рекреационная зона вдоль р. Кирпли является для города развитием осевого направления запад-восток, связанной с формированием пригородной рекреационной зоны отдыха, туризма.

Предусматривается берегоукрепление реки с использованием современных технических методов и материалов.

Проектом выделены три основных жилых района: Центральный, Восточный и Южный. Районом перспективного развития определены территории Южного района, на востоке и юго-востоке; а также садоводческих товариществ, расположенных в восточной и северо-западной частях города. Производственная зона города Тимашевска представлена четырьмя промышленными узлами: Северный, Восточный, Западный, Южный и отдельными предприятиями, расположенными в селитебной зоне города. Общественный центр города формируется на базе существующего, с его развитием и дополнением. Организуются также подцентры жилых районов.

Предлагается вынос на расчетный срок жилой зоны и садовых участков, расположенных в санитарно-защитной зоне от промпредприятий.

В производственной зоне упорядочены подъездные промышленные пути.

Основное направление развития и реконструкции промышленных предприятий города экологически чистое производство на основе внедрения новых технологий.

Город Тимашевск является многофункциональным центром агломерации, что отражается на составе и структуре сферы обслуживания развития рекреационно-спортивных, зеленых зон.

Проектом предусматривается функциональное зонирование города с учетом всех планировочных ограничений на зоны: жилую, общественную, производственную, рекреационную и инженерно-транспортную.

На перспективу многоквартирная застройка преимущественно предусматривается в г. Тимашевске. В сельских населенных пунктах доля многоквартирной застройки предусматривается на уровне существующего положения.

Генеральный план Тимашевского городского округа

Генеральным планом предусмотрено изменение границ города Тимашевска в восточном направлении для развития жилой и общественно-деловой зон, произведено описание проектных границ.

В связи с тем, что поселок Кирпичный малочислен, не плотно заселен и в существующих границах имеются определенные резервы для его развития, проектом предлагается территориальная структура без изменения границ.

Не действующие в настоящее время сельскохозяйственные предприятия генеральным планом сохраняются с учетом их восстановления и реконструкции при наличии возможности с точки зрения санитарных норм и правил.

Генеральным планом предусматривается усовершенствование транспортной инфраструктуры путем выноса с территории города участка автомобильной дороги г. Тимашевск – г. Приморско-Ахтарск на проектируемый западный обход города с устройством автомобильных развязок в двух уровнях.

На отдаленную перспективу предусматривается строительство восточного обхода.

Предусматривается строительство нового комплекса автомобильного и железнодорожного вокзалов.

Для обслуживания населения поселения рекомендуется размещение пожарного депо на 8 машин в микрорайоне Индустриальный. Станция скорой медицинской помощи проектом располагается в реконструируемой больнице.

Существующую свалку мусора, расположенную к северо-западу от г. Тимашевска, проектом предлагается рекультивировать. Вывоз мусора рекомендуется производить на проектируемый в юго-восточной части мусороперерабатывающий завод.

Внесения изменений в генеральный план Тимашевского городского поселения

Были внесены изменения в части предложений по изменению  границ населённого пункта и категории земель Тимашевского городского поселения Тимашевского района (земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и иного специального назначения), вызванных исключением из границ населённого пункта объекта местного значения – свалки ТБО.

Кроме этого, внесены изменения в части корректировки границ функциональных зон в г. Тимашевск, вызванных объединением населенных пунктов г. Тимашевск и поселок Кирпичный и переводом садово-огороднических товариществ «Строитель», «Энергетик», «Первомайское», «Мичуринец-1», «Мичуринец-2», «Колос», «Волна», «Локомотив», «Садовод-1», «Приречье-1», «Приречье-2», «Пищевик», «Индустриальный», СОТ «Садовод» из зоны производственного назначения в зону индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками.

- Современная планировочная организация территории

Город Тимашевск является административным и культурным центром муниципального образования Тимашевский район и муниципального образования Тимашевское городское поселение.

В состав Тимашевского городского поселения на сегодняшний день входят 2 населенных пункта: г. Тимашевск, п. Кирпичный. Границы данных населённых пунктов не были объединены, как это утверждено в действующем генеральном плане.

Город Тимашевск является самым крупным населённым пунктом муниципального образования Тимашевский район.

Функциональное зонирование города исторически складывалось на основе развития транспортного узла железных и автомобильных дорог и с учётом природных факторов – реки и рельефа местности.

Территориально город Тимашевск расположен на правом берегу реки Кирпили и ее притоке Кирпильцы, которые ограничивают развитие города с запада. С севера и востока проходят железные дороги в четырех направлениях на Приморско-Ахтарск, Ейск, Крымск, Краснодар, ограничивая развитие города в северном, западном и восточном направлениях. Протяженность городской территории с запада на восток и с севера на юг составляет примерно 8,5 км. Городская территория включает в себя долины р. Кирпили ее притока Кирпильцы и надпойменные террасы, расчлененные балками Гнилуша, Средняя и Южная.

В планировочном отношении город состоит из четырех районов:

- Северный;

- Центральный;

- Восточный;

- Южный.

Связь между районами, а также с центром города, с местами приложения труда и зоной отдыха на берегу реки Кирпили осуществляется по автомагистрали краевого значения и главным улицам города. Связь с северной и западной частью центрального района, затруднена, так как переезд через железную дорогу осуществляется в одном уровне.

Железнодорожные магистрали, проходящие с северо-запада и северо-востока, охватывают «подковой» центральную часть городской территории и отделяют от нее северную и восточную части города.

Центральный район города расположен в исторически сложившемся центре города, где сосредоточена основная часть учреждений обслуживания. Общественный центр носит линейный характер и формируется вдоль ул. Красной. Планировочным ядром центра является площадь Ленина. Площадь с двух сторон застроена административно-общественными и торгово-бытовыми зданиями. Застройка центра многофункциональна. Кварталы представляют собой смешанную общественно-деловую застройку с жилой.

В южной части земель, находящихся в административных границах города расположены территории хуторов Приречный и Пролетарский, которые в настоящее время не имеют своих центров обслуживания.

В восточном жилом районе сложился свой центр обслуживания районного значения.

Железнодорожный вокзал и автостанция расположены в северной части города на замыкании ул. Пролетарской. Железнодорожная станция является крупным железнодорожным узлом, который обслуживает и пропускает транзитные, пассажирские и грузовые потоки.

Зеленые насаждения общего пользования представлены небольшим сквером в общегородском центре, который носит мемориальный характер в связи с размещением в нем Вечного огня и памятника Матери, а также городским парком, парком в восточном и южном районе города, озеленением главной и частично магистральных улиц, площадей, сосредоточенных вдоль ул. Красной.

Зоной отдыха в пределах города служит узкая полоса пляжа в северозападной части города, где расположены спортивно-гостиничный комплекс, кафе. Остальная прибрежная территория занята приусадебной застройкой, огороды которой выходят прямо к воде.

В г.Тимашевске размещаются основные промышленные, агропромышленные и производственные предприятия района. На сегодняшний день сформировано 2 основных производственных зоны:

- Северная промзона;

- Промзона Сахарного завода.

Кроме этого, на территории поселения действует много небольших предприятий, занятых сельскохозяйственным производством.

Из объектов специального назначения на территории городского поселения находятся несколько кладбищ. Самое крупное расположено в северной части города Тимашевска. В непосредственной близости от данного кладбища действует площадка ТКО. Таким образом, градостроительное развитие города в данном направлении ограничено из-за действующих зон с особыми условиями использования территории

Поселок Кирпичный представляет собой небольшой населённый пункт, расположенный на берегу р. Кирпили. Территория посёлка занята преимущественно садовыми земельными участками.

- Сведения об объектах культурного наследия

По данным управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края на территории Тимашевского городского поселения располагаются объекты культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству (см. таблица 3.3.3.1)

Выявленные объекты представлены объектами археологического наследия (см. таблица 3.3.3.2). Местоположение объектов исключено из материалов проекта в соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 1 сентября 2015 г. N 2328 "Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию".

Таблица 3.3.3.1

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Тимашевского городского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Документ о постановке на госохрану | Номер по госсписку | Вид памятника | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тимашевский промышленный животноводческий комплекс — Всесоюзная ударная комсомольская стройка | г. Тимашевск | 3331 | 3585 | И2 | Р3 |
| 2 | 76-мм дивизионная пушка (ЗИС-3), установленная в честь красноармейцев и командиров тимашевских революционных отрядов, 1968 г. | г. Тимашевск, ул. Красная, 182 Б, кадастровый номер 23:13:0602001:0:379 | 634 2564-КЗ5 2992-КЗ6 | 3584 | И | Р |
| 3 | Паровоз СУ-215-50 ("Голубой локомотив"), установленный в честь трудовых подвигов ремонтников локомотивного депо в годы Великой Отечественной войны, 1975 г. | г. Тимашевск, локомотивное депо | 333 | 3586 | И | Р |
| 4 | Братская могила 100 красноармейцев, погибших в годы гражданской войны, и 4 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, 1918-1920 годы, 1942-1943 годы | г. Тимашевск, ул. Дзержинского, 2 Б, кадастровый номер 23:31:1101001:0:110 | 63 2564-КЗ | 3589 | И | Р |
| 5 | Памятник-символ землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1975 г. | г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, ул. Парковая, 26, кадастровый номер 23:31:0307022:0:7 | 63 2564-КЗ | 3607 | И | Р |
| 6 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы | г. Тимашевск, старое кладбище | 6157 | 5000 | И | Р |
| 7 | Памятник В.И. Ленину, 1971 г. | г. Тимашевск, ул. Красная, 102 А, кадастровый номер 23:31:0313017:0:41 | 63 2564-КЗ | 3608 | МИ8 | Р |
| 8 | Памятник В.И. Ленину, 1949 г. | г. Тимашевск, сквер у ж.-д. станции | 63 | 3609 | МИ | Р |
| 9 | Памятник В.И. Ленину, 1960 г. | г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, ул. Рабочая, 38 А, кадастровый номер 23:31:0307022:0:6 | 63 2564-КЗ | 3610 | МИ | Р |
| Ансамбли |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мемориальный комплекс: братская могила 360 воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 1918-1920 годы; 10 бюстов Героев Советского Союза; монумент «Мать»; памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 годы | г. Тимашевск, ул. Красная, 105 М, кадастровый номер 23:31:0313026:0:50 | 63 2564-КЗ | 3588 | И | Р |
| Примечание к таблице: 1 Решение исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 16.05.1979 №333 «Об изменении списка памятников истории и культуры Краснодарского края» 2 Памятник истории 3 Памятник региональной категории историко-культурного значения 4 Решение исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета депутатов трудящихся от 29.01.1975 №63 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в Краснодарском крае» 5 Закон Краснодарского края от 17.08.2000 № 313-КЗ «О перечне объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, расположенных на территории Краснодарского края» (в редакции Закона Краснодарского края от 1 августа 2012 года № 2564-КЗ) 6 Закон Краснодарского края от 17.08.2000 № 313-КЗ «О перечне объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, расположенных на территории Краснодарского края» (в редакции Закона Краснодарского края от 2 июля 2014 года № 2992-КЗ) 7 Решение исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 23.12.1987 №615 «О дополнении списка памятников истории и культуры Краснодарского края» 8 Памятник монументального искусства |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.3.3.2

Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Тимашевского городского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Документ о постановке на госохрану |
| --- | --- | --- |
| 1 | Курган | № 241 |
| 2 | Курганная группа (9 насыпей) | № 241 |
| 3 | Курганная группа (5 насыпей) | № 241 |
| 4 | Курган | № 241 |
| 5 | Курган | № 241 |
| 6 | Курганная группа (2 насыпи) | № 241 |
| 7 | Курган | № 241 |
| 8 | Курганная группа (5 насыпей) | № 241 |
| 9 | Курганная группа (4 насыпи) | № 241 |
| 10 | Курганная группа (10 насыпей) | № 241 |
| 11 | Курганная группа (2 насыпи) | № 241 |
| 12 | Курганная группа (6 насыпей) (7 насыпей) | № 241 |
| 13 | Курган | № 241 |
| 14 | Курганная группа (7 насыпей) | № 241 |
| 15 | Курганная группа (4 насыпи) | № 241 |
| 16 | Курганная группа (2 насыпи) | № 241 |
| 17 | Курганная группа (2 насыпи) | № 241 |
| 18 | Курган | № 241 |
| 19 | Курган | № 241 |
| 20 | Курган | № 241 |
| 21 | Курган | № 241 |
| 22 | Курганная группа (5 насыпей) | № 241 |
| 23 | Курганная группа (6 насыпей) | № 241 |
| 24 | Курганная группа (5 насыпей) | № 241 |
| 25 | Курган «Объздной» | № 241 |
| 26 | Курганная группа «Патриот» (2 насыпи) | п.6 ст. 18 73-ФЗ |
| 27 | Курганный могильник «Кирпичный 1» (8 насыпей) | п.6 ст. 18 73-ФЗ |
| 28 | Курганная группа «Тимашевская 1» | Приказ УГО ОКН КК от 25.08.2016 №195 «О включении объектов археологического наследия в перечень выявленных объектов культурного наследия Краснодарского края и внесении изменений в перечень выявленных объектов культурного наследия Краснодарского края» |
| 29 | Курганная группа «Тимашевск 1» | Приказ администрации КК от 28.05.2018 №150-кн «О включении объектов археологического наследия в перечень выявленных объектов культурного наследия Краснодарского края и внесении изменений в перечень выявленных объектов культурного наследия Краснодарского края» |
| 30 | Курганная группа «Кирпичный 2» | Приказ администрации КК от 28.05.2018 №150-кн «О включении объектов археологического наследия в перечень выявленных объектов культурного наследия Краснодарского края и внесении изменений в перечень выявленных объектов культурного наследия Краснодарского края» |
| Примечание к таблице: 1Приказ управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края от 14 декабря 2007 года оп |  |  |

Границы территорий и зон охраны утверждены приказами управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края для следующих объектов:

- от 28.07.2014 № 61 «Об утверждении границ охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов объекта культурного наследия  регионального значения «Памятник В. И. Ленину, 1960 г.», расположенного по адресу: ул. Рабочая, 38 А, мкр. Индустриальный, г. Тимашевск.

- от 28.07.2014 № 62 «Об утверждении границ охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов объекта культурного наследия  регионального значения «Памятник В. И. Ленину, 1971 г.», расположенного по адресу: ул. Красная, 102 А, г. Тимашевск.

- от 28.07.2014 № 63 «Об утверждении границ охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов объекта культурного наследия  регионального значения «Мемориальный комплекс: Братская могила 360 воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 1918-1920 годы; 10 бюстов Героев Советского Союза; монумент «Мать»; памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 годы», расположенного по адресу: ул. Красная, 105 М, мемориальный комплекс, г. Тимашевск.

- от 28.07.2014 № 64 «Об утверждении границ охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов объекта культурного наследия  регионального значения «Братская могила 100 красноармейцев, погибших в годы гражданской войны, и 4 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, 1918-1920 годы, 1942-1943 годы», расположенного по адресу: ул. Дзержинского, 2 Б, г. Тимашевск.

- от 28.07.2014 № 65 «Об утверждении границ охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов объекта культурного наследия  регионального значения «Памятник-символ землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», расположенного по адресу: ул. Парковая, 26, мкр. Индустриальный, г. Тимашевск.

- от 28.07.2014 № 66 «Об утверждении границ охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов объекта культурного наследия  регионального значения «Пушка (62-мм), установленная в честь красноармейцев и командиров тимашевских революционных отрядов, 1968 г.», расположенного по адресу: ул. Красная, 182 Б, г. Тимашевск.

Для объектов культурного наследия, которые включены в реестр объектов культурного наследия и для которых не установлены зоны охраны объектов культурного наследия, устанавливаются защитные зоны. Согласно статье 34.1 Федерального Закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 настоящего Федерального закона требования и ограничения.

Согласно пункту 3 статьи 11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» установлено, что до разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия в установленном федеральным законодательством порядке в качестве предупредительной меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия в зависимости от общей видовой принадлежности объекта культурного наследия и в соответствии с данными государственного учета объектов культурного наследия устанавливаются временные границы зон охраны:

1) для объектов археологического наследия;

2) для объектов культурного наследия, имеющих в своем составе захоронения (за исключением объектов археологического наследия).

Более подробная информация по защитным зонам и временным границам зон охраны представлена в разделе 3.10 «Зоны с особыми условиями использования территории».

Местоположение объектов культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия и защитных зон, отображено на «Карта размещения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения поселения»

Местоположение выявленных объектов культурного наследия и их временных зон охраны отображено на «Карте размещения объектов археологического наследия»

- Земельный фонд

Муниципальное образование Тимашевское городское поселение в составе муниципального образования Тимашевский район наделено Законом Краснодарского края от 05.05.2004 № 698-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Тимашевский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городского и сельских поселений - и установлении их границ» статусом городского поселения, входящего в состав территории Тимашевского района.

В состав муниципального образования Тимашевское городское поселение входят 2 населенных пункта: город Тимашевск, посёлок Кирпичный.

По состоянию на 01.08.2020 г. в административных границах муниципального образования Тимашевское городское поселение числится 18430,87 га земель (согласно картометрическому обмеру границы).

Распределение земель городского поселения по категориям представлено в таблице 3.3.5.1

Таблица 3.3.5.1

Распределение земель городского поселения по категориям

| № п/п | Наименование категории земель | Современное положение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | % от общей площади |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населённого пункта, в том числе: земли город Тимашевск земли поселка Кирпичный | 5522,96 5422,93 100,08 | 30 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 12074,58 | 65,5 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, в том числе: | 487,44 | 2,6 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий | 0 | 0 |
| 5 | Земли лесного фонда | 0,45 | <0,1 |
| 6 | Земли водного фонда | 345,39 | 1,9 |
| 7 | Земли запаса | 0 | 0 |
|  | Всего в границах городского поселения | 18430,87 | 100 |

- Оценка социально-экономической ситуации

- Оценка человеческого потенциала (численность населения, демографическая структура населения, тенденции демографического развития)

Согласно данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, численность постоянного зарегистрированного населения Тимашевского городского поселения на начало 2020 года составила 50866 человек, что составляет менее 1 % от численности населения Краснодарского края и 47 % от численности Тимашевского муниципального района.

До экономического кризиса 2008 года в Тимашевском городском поселении наблюдалась тенденция увеличения численности населения. За период с 1989 по 2008 год население муниципального образования увеличилось на 8,5 тыс. человек. При этом в 2002 году в Тимашевском городском поселении была отмечена максимальная численность населения – 54209 человек. Такой рост численности населения был обеспечен за счёт положительного естественного прироста и миграционного притока сельских жителей, переезжавших в город Тимашевск, для работы на промышленных предприятиях пищевой специализации. Начиная с 2009 года, в результате ослабления миграционного движения численность населения муниципального образования стала ежегодно сокращаться. За период с 2009 по 2020 год численность населения сократилась на 3327 человек (рисунок 3.4.4.1). Основная причина убыли населения связана с отъездом молодёжи в город Краснодар и другие крупные мегаполисы Российской Федерации.

Рисунок 3.4.1.1 – Динамика численности населения Тимашевского городского поселения за период с 2008 по 2020 год

Негативное влияние на численность населения Тимашевского городского поселения также оказывает и естественная убыль населения, причиной которой являются высокая смертность и низкая рождаемость.

Согласно данным стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район до 2030 года, основными причинами смертности являются: болезни органов системы кровообращения (44 %), новообразования (15 %), внешние причины (7,5 %).

Низкая рождаемость обусловлена двумя факторами: тенденцией откладывания рождения первого ребёнка на более поздний период и тем, что в репродуктивный возраст вступает немногочисленное поколение, рождённых в 2000-х годах.

В таблице 3.4.1.1 и на рисунке 3.4.1.2 приведены демографические показатели Тимашевского городского поселения за период с 2015 по 2020 год, из которых видно, что миграционное движение не только не компенсирует естественную убыль населения, а наоборот только усугубляет демографическую обстановку в муниципальном образовании.

Таблица 3.4.1.1

Демографические показатели Тимашевского городского поселения за период с 2015 по 2020 год

| Год | Число родившихся, человек | Число умерших, человек | Естественное движение, человек | Число прибывших, человек | Число выбывших, человек | Миграционное движение, человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 798 | 788 | 10 | 1968 | 2195 | -227 |
| 2016 | 800 | 793 | 7 | 1906 | 2047 | -141 |
| 2017 | 758 | 857 | -99 | 1234 | 1862 | -628 |
| 2018 | 703 | 844 | -141 | 900 | 1695 | -795 |
| 2019 | 691 | 745 | -54 | 879 | 1328 | -449 |
| 2020 | 626 | 870 | -244 | 823 | 1286 | -463 |

Рисунок 3.4.1.2 – Демографическое показатели Тимашевского городского поселение в период с 2015 по 2020 год

Половозрастная структура населения Тимашевского городского поселения в целом отражает общероссийские тенденции: ускорение процесса старения населения на фоне сокращения доли трудоспособного населения. За последние 5 лет численность населения в трудоспособном возрасте сократилась с 61 % до 58,8 %, в то время как доля населения в возрасте старше трудоспособного за аналогичный период увеличилась с 23,5 % до 25,4 %. Возрастная структура населения Тимашевского городского поселения приведена в таблице 3.4.1.2.

Таблица 3.4.1.2

Возрастная структура Тимашевского городского поселения

| № п/п | Наименование | 2020 год, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население моложе трудоспособного возраста, % | 15,6 |
| 2 | Население в трудоспособном возрасте, % | 58,5 |
| 3 | Население старше трудоспособного возраста, % | 25,9 |

В долгосрочном периоде изменение возрастной структуры населения будет оказывать отрицательное влияние на динамику смертности. Увеличение доли граждан старше трудоспособного возраста также негативно отразится на показателях естественного прироста населения Тимашевского городского поселения. Последствиями указанных изменений возрастной структуры населения в долгосрочной перспективе могут стать сокращение кадрового потенциала экономики городского поселения, повышение демографической нагрузки на трудоспособных граждан, а также увеличение спроса на услуги по уходу и социальному обслуживанию.

Занятость и трудовые ресурсы

Согласно данным индикативного плана социально-экономического развития Тимашевского городского поселения, численность трудовых ресурсов Тимашевского городского поселения в 2020 году составила 29,0 тыс. человек, при этом число занятых в экономике муниципального образования составило 24,2 тыс. человек (83 % от трудовых ресурсов).

Наибольшее число занятых наблюдается в прочих видах деятельности (34,7 %), на обрабатывающих предприятиях (23,0 %), в сфере транспорта и логистики (13,6 %), в сельском хозяйстве (9,5 %). Структура занятости Тимашевского городского поселения по видам экономической деятельности приведена в таблице 3.4.1.3.

Таблица 3.4.1.3

Структура занятости Тимашевского городского поселения по видам экономической деятельности

| № п/п | Виды экономической деятельности | Современное состояние (2020 год) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. человек | % |
| 1 | Численность занятых в экономике, в том числе: | 24,2 | 100 |
| 2 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 2,3 | 9,5 |
| 3 | Обрабатывающие предприятия | 5,6 | 23,0 |
| 4 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1,8 | 7,3 |
| 5 | Строительство | 0,6 | 2,4 |
| 6 | Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования | 2,0 | 8,3 |
| 7 | Гостиницы и рестораны | 0,2 | 0,8 |
| 8 | Транспорт и логистика | 3,3 | 13,6 |
| 9 | Деятельность в области информации и связи | 0,1 | 0,4 |
| 10 | Прочие виды деятельности | 8,4 | 34,7 |

Согласно данным стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район до 2030 года, как для муниципального района, так и для Тимашевского городского поселения характерна проблема сокращения трудовых ресурсов за счёт естественной и миграционной убыли населения.

По состоянию на 2017 год уровень регистрируемой безработицы составил 0,49 % (165 человек) и стабильно держится на уровне ниже среднего показателя по Краснодарскому краю. Большинство предприятий Тимашевского городского поселения пытаются максимально сохранить кадровый состав и используют сокращение штата как крайнюю меру, предпочитая ему введение режима неполной занятости. Среди жителей муниципального образования, нуждающихся в помощи по трудоустройству, - выпускники учебных заведений всех уровней образования, вступающих на рынок труда впервые, а также граждане, достигшие возраста 40-45 лет.

- Оценка экономической базы

Базовыми отраслями экономики Тимашевского городского поселения являются промышленность и сельское хозяйство. На долю промышленности приходится 59 % валового муниципального продукта.

Промышленность Тимашевского городского поселения представлена группой предприятий по переработке молока, овощей, выпуску кондитерской и хлебобулочной продукции, комбикормов и добавок, а также предприятиями по выпуску различной упаковочной продукции. Продукция предприятий Тимашевского городского поселения реализуется как на территории Краснодарского края, так и за его пределами.

С развитием агропромышленного комплекса в промышленной зоне на юге города, была образованна группа промышленных предприятий. В настоящее время, в этой промышленной зоне сформирован кластер предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию и производящих тару и упаковку для пищевой продукции.

Крупнейшими на территории кластера являются следующие предприятия:

- ООО «Нестле «Кубань» – единственное предприятие компании «Нестле» на юге Российской Федерации, инвестиции в ходе реализации инвестиционного проекта составили около 120 млн. долларов США. Ассортимент предприятия включает в себя различные виды мороженого, а также быстрорастворимый кофе под брендом «Нескафе». В 2009 году был реализован инвестиционный проект по расширению фабрики по производству сублимированного кофе. В настоящее время (2020 год) «Нестле Кубань» является крупнейшим налогоплательщиком Тимашевского городского поселения и одним из крупнейших налогоплательщиков Краснодарского края. Продукция предприятия занимает более 30 % российского рынка кофе. Ежегодный объём производств составляет более 30 тыс. тонн растворимого кофе и кофейных смесей. На предприятии занято более 1100 человек, большинство из которых (порядка 95 %) являются жителями Тимашевского городского поселения и Тимашевского муниципального района.

- Тимашевский молочный комбинат, филиал АО «Вимм-Билль-Данн» – одно из ведущих предприятий компании «Вимм-Билль-Данн» (в настоящее время принадлежит американской транснациональной корпорации «Пепсико»), является крупнейшим молокоперерабатывающим предприятием в Российской Федерации. Комбинат имеет 25 производственных линий, на которых выпускается более 100 наименований молочных продуктов под такими известными брендами как «Кубанская буренка», «Веселый молочник», «Домик в деревне», «Фругурт», «Чудо» и «Агуша». Продукция доставляется в регионы Российской Федерации и страны Содружества Независимых Государств, которую ежедневно употребляют около 12,5 миллионов человек.

- ОАО «Кондитерский комбинат Кубань» – предприятие было введено в эксплуатацию в 1988 году и прошло долгий путь развития. После экономического кризиса 1998 года началось его возрождение и первые шаги по модернизации. В 2009 году рост производства кондитерских изделий достиг максимальных объёмов производства, достигнутых в 1991 году (13,3 тыс. тонн в год). В наши дни (2020 год) предприятие – признанный лидер по производству кондитерских изделий на юге Российской Федерации. Ассортимент предприятия составляет до 350 наименований кондитерской продукции. Продукция предприятия экспортируется за рубеж (Азербайджанская Республика и Республика Казахстан), а также представлена в крупных российских сетях («Магнит», «Ашан», «Лента», «Перекрёсток», «Табрис» и других).

- ПАО «Хлеб Кубани» – один из крупнейших производителей комбикормов на юге Российской Федерации. Проектная мощность предприятия составляет 500 тонн в сутки. В структуре предприятия также находится элеватор и склады общей ёмкостью хранения 90 тыс. тонн. Предприятие производит более 20 видов высокопродуктивных кормов для всех половозрастных групп животных от самых маленьких до финишного откорма. Производственные мощности комбикормового завода в состоянии обеспечить кормами птицепоголовье с годовым оборотом более 25 млн. голов. В 2019 году на предприятии было произведено техническое перевооружение, которое позволило к 2019 году увеличить объёмы производства комбикормов на 50 %. Продукция предприятия поставляется на крупнейшие животноводческие комплексы, расположенные на территории Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской области, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарской Республике.

В тесной взаимосвязи с перечисленными компаниями, и практически на одной территории с ними работают предприятия по производству тары и упаковку для пищевой продукции: ЗАО «Констанция Кубань», ЗАО «ЭС СИ ЭЙ Пэкэджинг Кубань», ООО «Краун Корк Кубань».

Вторая крупная промышленная площадка расположена в восточной части города Тимашевск, где расположен Тимашевский сахарный завод, предприятие по производству готовых кормов для животных (ООО «Премикс»), предприятие по производству подсолнечного масла (ЗАО «Восход»).

Важным направлением экономики Тимашевского городского поселения является сельское хозяйство. Сельскохозяйственную деятельность осуществляют следующие предприятия: «Садовод», тепличный комбинат «Прогресс», «Колос», «Заря», «Экосад», 33 крестьянских (фермерских) хозяйства и 42 личных подсобных хозяйства. Кроме того, 3 предпринимателя занимаются рыбоводством (выращиванием и реализацией товарной рыбы).

В последние годы в сельском хозяйстве наиболее динамично развивается отрасль растениеводства. За последние годы в результате ввода в эксплуатацию новых теплиц предприятия ООО «Прогресс» на территории Тимашевского городского поселения было достигнуто увеличение выращиваемой овощной продукции на 3-5 тыс. тонн.

До недавнего времени важным направлением сельского хозяйства было свиноводство, которое было представлено свинокомплексом ООО племенной завод «Индустриальный». В настоящее время (2020 год) предприятие проходит процедуру банкротства, а его имущество выставлено на торги. Это было крупнейшее предприятие по выращиванию свиней не только на территории Тимашевского городского поселения, но и во всём Тимашевском муниципальном районе.

Перечень ведущих предприятий, расположенных на территории Тимашевского городского поселения приведен в таблице 3.4.2.1.

Таблица 3.4.2.1

Перечень ведущих предприятий, расположенных на территории Тимашевского городского поселения

| № п/п | Наименование | Месторасположение | Среднесписочная численность сотрудников, человек | Основной вид деятельности | Выручка за 2019 год | Прибыль за 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тимашевский молочный комбинат, филиал АО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» («Пепсико») | г. Тимашевск, ул. Гибридная, д. 2с | 607 | производство стерилизованного молока, цельномолочной продукции, масла животного, натуральных, мягких и плавленых сыров | Нет данных | Нет данных |
| 2 | ООО «Нестле «Кубань» | г. Тимашевск, ул. Гибридная, д. 2а | 1188 | выпуск и расфасовка кофе, производство мороженого | 17 млрд руб. | 836 млн руб. |
| 3 | ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» | г. Тимашевск, ул. Гибридная, д. 2 | 341 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения | 1,3 млрд руб. | 962 тыс. руб. |
| 4 | АО «Хлеб Кубани» | г. Тимашевск, ул. Гибридная | 267 | Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на ферме | 1,6 млрд руб. | 69 млн руб. |
| 5 | ООО «Кубанские консервы» (завод компании «Бондуэль») | г. Тимашевск, ул. Промышленная, д. 6 | 298 | Выращивание однолетних культур, Производство консервированных овощей | 2,7 млрд руб. | 103 млн руб. |
| 6 | ЗАО «Констанция Кубань» | г. Тимашевск, ул. Гибридная, д. 2 | 245 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | 3,5 млрд руб. | 37 млн руб. |
| 7 | ЗАО «Пэкэджинг Кубань» | г. Тимашевск, ул. Гибридная, д. 2 | 228 | Производство гофрированного картона, микрогофрокартона, изготовление упаковки простой и сложной конструкции | 2,0 млрд руб. | -2,1 млн руб. |
| 8 | ООО «Краун Корк Кубань» | г. Тимашевск, ул. Гибридная, д. 2а | 75 | Производство тары из лёгких материалов | 2,8 млрд руб. | 7,4 млн руб. |
| 9 | ООО «Ликёро-водочный завод «Фортуна» | г. Тимашевск, ул. Чкалова, д. 19 | 72 | Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков (водки, виски, бренди, джина, ликёров и т.д.) | 841 млн руб. | 4,7 млн руб. |
| 10 | ООО «Хлебокомбинат Тимашевского Райопо» | г. Тимашевск, ул. Гибридная, д. 2г | 256 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | 245 млн руб. | 1,3 млрд руб. |
| 11 | ООО «Торговый дом «АгроМастер» | г. Тимашевск, ул. Промышленная, д. 2 | 26 | Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами | 576 млн руб. | 95 млн руб. |
| 12 | ООО «Завод по Изоляции Труб» | г. Тимашевск, ул. Промышленная, д. 3 | 9 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы | 14 млн руб. | 3,0 тыс. руб. |
| 13 | ООО «Премикс» | г. Тимашевск, ул. Транспортная, д. 5А | 120 | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах | 607 млн руб. | 22 млн руб. |
| 14 | ООО «Биотехагро» | г. Тимашевск, ул. Промышленная, д. 6Ж | 55 | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах, производство удобрений | 173 млн руб. | 47 млн руб. |
| 15 | ООО «Тимашевский сахарный завод» | г. Тимашевск, ул. Транспортная, д. 19 | 205 | Производство сахара | 1,5 млрд руб. | 5,6 млн руб. |
| 16 | ОАО «Тепличный комбинат «Прогресс» | г. Тимашевск, ул. Колхозная, д. 1 | 483 | Выращивание овощей | 831 млн руб. | 188 млн руб. |
| 17 | «Тимашевский белок» филиал ООО «Кубанская экологическая компания» (ИП Маклова Екатерина Дмитриевна) | Северо-западнее г. Тимашевск | Нет данных | Обработка и утилизация неопасных отходов, производство муки и гранул из мяса субпродуктов, непригодных для употребления в пищу, производство нерафинированных животных масел и жиров, их фракций | Нет данных | Нет данных |
| 18 | Цех по производству труб для котельных | г. Тимашевск, ул. Гибридная, д. 1б | Нет данных | Производство труб | Нет данных | Нет данных |
| 19 | ООО «Титан» | г. Тимашевск, ул. Чкалова, д. 1А | 148 | Обработка отходов бумаги и картона | 1,0 млрд руб. | 22 млн руб. |
| 20 | Хлебокомбинат | г. Тимашевск, ул. Вокзальная, д. 148 | Нет данных | Производство хлебобулочных изделий | Нет данных | Нет данных |

- Оценка структуры жилищного фонда и основных направлений жилищного строительства

Общая площадь жилищного фонда Тимашевского городского поселения составляет 1307,91 тыс. м2 в том числе: застройка индивидуальными жилыми домами – 870,11 тыс. м2, застройка многоквартирными жилыми домами – 437,80 тыс. м2. Таким образом, доля индивидуального жилищного фонда составляет 67 %, многоквартирного – 33 %.

Характеристика жилищного фонда Тимашевского городского поселения приведена в таблице 3.4.3.1.

Таблица 3.4.3.1

Характеристика жилищного фонда Тимашевского городского поселения

| Наименование | Всего, тыс. м2 | Тип застройки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Индивидуальный, тыс. м2 | Многоквартирный |  |
|  |  |  | Малоэтажные жилые дома (до 4 этажей, включая мансардный), тыс. м2 | Среднеэтажные жилые дома (от 5 до 8 этажей, включая мансардный), тыс. м2 |
| Тимашевское городское поселение | 1307,91 | 870,11 | 225,70 | 212,10 |

Всего на территории Тимашевского городского поселения расположено 254 многоквартирных дома. Многоквартирная жилищная застройка в Тимашевском городском поселении представлена двумя типами – малоэтажные жилые дома до 4-х этажей и среднеэтажные жилые дома от 5 до 9-ти этажей.

На малоэтажную жилую застройку приходится 52 % многоквартирного жилищного фонда муниципального образования (или 225,70 тыс. м2). Данный тип многоквартирной жилой застройки представлен в основном трёхэтажными и четырёхэтажными жилыми домами, наибольшее число которых сосредоточено в Центральном микрорайоне города.

Среднеэтажная жилая застройка представлена в основном 5-ти этажными жилыми домами. На территории Тимашевского городского поселения распложено всего по одному шести и девятиэтажному дому. Общая площадь среднеэтажных жилых домов составляет 212,10 тыс. м2 (или 48 %). Многоквартирные жилые дома сосредоточены в основном в трёх микрорайонах города: Центральном, Индустриальном и в микрорайоне «Сахарный завод». Характеристика многоквартирного жилищного фонда Тимашевского городского поселения приведена в таблице 3.4.3.2.

Таблица 3.4.3.2

Характеристика многоквартирного жилищного фонда Тимашевского городского поселения

| Этажность | Всего по Тимашевскому городскому поселению | в том числе микрорайоны |  |  |  |  | пос. Кирпичный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Центральный | Сахарный завод | Индустриальный | Садовод | Северный |  |
| Малоэтажные жилые дома до 4-х этажей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 90 | 64 | 6 | 7 | 9 | 4 | 0 |
| 3 | 76 | 37 | 23 | 11 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | 17 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Среднеэтажные жилые дома от 5 до 9-ти этажей |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 64 | 34 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Всего | 250 | 143 | 50 | 32 | 19 | 6 | 0 |

Общее число квартир в многоквартирных жилых домах всех видов составляет 8436 единиц. При этом на двухкомнатные квартиры приходится 43 % (3642 единицы). Второе место занимают трёхкомнатные квартиры (на них приходится 29% или 2412 единиц). Третье место с небольшим перевесом занимают однокомнатные квартиры. На территории Тимашевского городского поселения их насчитывается порядка 2034 единицы (или 24 %). Характеристика жилых помещений в многоквартирном жилищном фонде по количеству комнат приведена в таблице 3.4.3.3.

Таблица 3.4.3.3

Характеристика жилых помещений в многоквартирном жилищном фонде по количеству комнат, единиц

| Число квартир, всего | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Однокомнатные | Двух комнатные | Трёх комнатные | Четырёх комнатные и более |
| 8436 | 2034 | 3642 | 2412 | 348 |

Больше половины всех многоквартирных домов была построена в 1970-х и 1980-х годах. В эти периоды на территории Тимашевского городского поселения было введено в эксплуатацию 250,55 тыс. м2 (или 64 %) многоквартирного жилищного фонда. Начиная с конца 80-х годов и до наших дней объёмы строительства многоквартирных жилых домов стали сокращаться. Для сравнения за два последних десятилетия было построено всего 41,8 тыс. м2 (или 11 %) многоквартирных жилых домов. Последний многоквартирный жилой дом на территории Тимашевского городского поселения был введён в эксплуатацию в 2015 году. В настоящее время ведётся строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Тимашевск, ул. Дзержинского, д. 29. Динамика ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов на территории Тимашевского городского поселения приведена в таблице 3.4.3.4 и на рисунке 3.4.3.1.

Таблица 3.4.3.4

Площадь построенных домов на территории Тимашевского городского поселения по годам

| № п/п | Год постройки | Жилая площадь многоквартирных жилых домов, тыс. м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2010–2019 | 13,43 |
| 2 | 2000–2009 | 28,37 |
| 3 | 1990–1999 | 67,67 |
| 4 | 1980–1989 | 113,91 |
| 5 | 1970–1979 | 136,64 |
| 6 | 1960–1969 | 21,01 |
| 7 | 1950–1959 | 2,38 |
| 8 | 1940–1949 | 0,54 |
| 9 | 1930–1939 | 0,75 |
| 10 | 1910–1919 | 3,90 |
| Итого |  | 388,60 |

Рисунок 3.4.3.1 – Ввод в эксплуатацию жилой площади на территории Тимашевского городского поселения по годам

Показатель жилищной обеспеченности составляет в среднем 26 м2 на одного жителя, что соответствует среднему показателю по Краснодарскому краю и среднему жилищному показателю по Российской Федерации.

На территории Тимашевского городского поселения отсутствует ветхий и аварийный жилищный фонд. Характеристика жилищного фонда Тимашевского городского поселения по степени износа приведена в таблице 3.4.3.5.

Таблица 3.4.3.5

Характеристика жилищного фонда Тимашевского городского поселения по степени износа

| № п/п | Процент износа | Площадь, тыс. м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | от 0 % до 30 % | 920,51 |
| 2 | от 31 % до 65 % | 371,47 |
| 3 | от 66 % до 70 % | 12,80 |
| 4 | Свыше 70 % | 3,13 |

Проблемой жилищной сферы Тимашевского городского поселения является обеспеченность инженерной инфраструктурой и критический уровень её износа.

Порядка 24 % постоянного населения не имеют централизованного водоснабжения. Высокий уровень износа систем водоснабжения (около 77,5 %), не смотря на обеспеченность муниципального образования ресурсами подземных вод, приводит к дефициту питьевой воды.

На территории города Тимашевска централизованной сетью хозяйственно-бытовой канализацией охвачен только центр города. Степень обеспеченности жилищного фонда централизованной канализацией составляет 30 %. В остальных частях города хозяйственно-бытовая канализация представлена в виде септиков. Общее состояние канализационных сетей характеризуется высоким износом, значительная часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии. Степень благоустройства жилищного фонда Тимашевского городского поселения приведена в таблице 3.4.3.6.

Таблица 3.4.3.6

Степень благоустройства жилищного фонда Тимашевского городского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Процент обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудованный водопроводом, в том числе: | 1025,11 | 78 |
| 1.1 | -централизованным | 988,21 | 76 |
| 2 | Оборудованный водоотведением (канализацией), в том числе: | 1017,81 | 78 |
| 2.1 | -централизованным | 392,7 | 30 |
| 3 | Оборудованный отоплением, в том числе: | 1038,91 | 79 |
| 3.1 | -централизованным | 378,2 | 29 |
| 4 | Оборудованный водоснабжением, в том числе: | 874,31 | 67 |
| 4.1 | -централизованным | 376,6 | 29 |
| 5 | Оборудованный ваннами (душем) | 888,71 | 68 |
| 6 | Оборудованный газом (сетевым, сжиженным), в том числе: | 1085,11 | 83 |
| 6.1 | -централизованным | 1070,2 | 82 |
| 7 | Оборудованный электрическими платами | 9,4 | 0,7 |

Другой не менее важной проблемой жилищной сферы Тимашевского городского поселения является большое количество граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях. В 2020 году на территории муниципального образования проживало 216 нуждающихся семей (из которых 192 малоимущие семьи, 24 молодые семьи).

- Оценка состояния, проблем и основных направлений развития социальной инфраструктуры

3.4.4.1. Образование

По состоянию на 2020 год система образования Тимашевского городского поселения представляет собой разнообразную, многофункциональную сеть учреждений образования различных типов и видов, реализующих различные образовательные программы, позволяющие удовлетворять запросы населения в соответствии с интересами и склонностями детей.

В настоящее время система образования города Тимашевск представлена следующими типами образовательных организаций:

- 2 профессиональными образовательными учреждениями;

- 8 общеобразовательными организациями;

- 18 дошкольными образовательными организациями;

- 3 организациями дополнительного образования;

- 3 прочими образовательными организациями образования.

Профессиональные образовательные учреждения

На территории Тимашевского городского поселения расположено два профессиональных учебных заведения – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Тимашевский техникум кадровых ресурсов» и негосударственное аккредитованное некоммерческое частное профессиональное образовательное учреждение «Северо-Кавказский техникум «Знание».

Тимашевский техникум кадровых ресурсов был создан в 2001 году, когда на базе Учебно-производственного комбината был открыт филиал Краснодарского профессионального лицея № 24. Изначально было создано 5 групп по профессиям «автомеханик», «парикмахер», «закройщик», численность учащихся составила 125 человек. В настоящее время (2020 год) в техникуме проходит обучение 553 человека. Тимашевский техникум трудовых ресурсов расположен в двух исторических зданиях, которые расположены адресу ул. Комарова, д. 42 и ул. Степнова д. 54. В рамках работы по содействию выпускников в трудоустройстве в техникуме существует система связи с выпускниками. Учреждение располагает библиотекой общей площадью 39 м2 на 8 посадочных мест, столовой общей площадью 107,19 м2 на 120 посадочных мест, медицинским кабинетом общей площадью 18,84 м2, собственной спортивной площадкой площадью 808 м2 и гимнастическим залом.

Северо-Кавказский техникум «Знание» проводит обучение по специальностям: «бухгалтер», «юрист», «специалист по земельно-имущественным отношениям». Образовательная организация располагает собственной библиотекой с читальным залом на 10 посадочных мест, столовой на 150 мест, 6 учебными кабинетами, лабораторией, спортивным залом, стрелковым тиром.

Характеристика учреждений профессионального образования Тимашевского городского поселения приведена в таблице 3.4.4.1.

Таблица 3.4.4.1

Характеристика учреждений профессионального образования Тимашевского городского поселения

| № п/п | Наименование | Месторасположение, адрес | Количество учащихся, человек | Уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Тимашевский техникум кадровых ресурсов» | г. Тимашевск, ул. Комарова, д. 42 г. Тимашевск, ул. Степанова, д. 54 | 553 | Региональный |
| 2 | Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное профессиональное образовательное учреждение «Северо-Кавказский техникум «Знание» | г. Тимашевск, пер. Советский, д. 2А | Нет данных | Иной |

Общеобразовательные организации

На территории Тимашевского городского поселения расположено 8 общеобразовательных организаций, из которых одно относится к объектам регионального значения, а остальные семь к объектам местного значения муниципального района. Суммарная проектная мощность общеобразовательных организаций составляет 4763 мест, при общем количестве учащихся 6876 человек. В пяти общеобразовательных организациях число учащихся превышает проектную мощность учреждений, и процесс обучения организован в две смены, что является одной из наиболее острых проблем сферы образования Тимашевского городского поселения. В связи с этим встаёт вопрос открытия дополнительных мест за счёт строительства новых школ в микрорайонах, где планируется новое жилищное строительство, реконструкции имеющихся помещений, строительства пристроек к существующим зданиям.

К объектам регионального значения относится государственное казённое общеобразовательное учреждение кадетская школа-интернат «Тимашевский казачий кадетский корпус». Учреждение расположено по адресу г. Тимашевск, ул. Красная, д. 29. Численность учащихся на 2019/2020 год составила 118 человек.

Характеристика существующих общеобразовательных организаций Тимашевского городского поселения приведена в таблице 3.4.4.2.

На территории Тимашевского городского поселения действует школьный автобус. Подвоз детей из отдалённых частей муниципального образования осуществляется почти во все общеобразовательные организации. Всего школьным автобусом подвозится 761 ребёнок. Характеристика системы подвоза детей в общеобразовательные организации Тимашевского городского поселения приведена в таблице 3.4.4.3.

Таблица 3.4.4.3

Система подвоза детей в общеобразовательные организации Тимашевского городского поселения

| № п/п | Откуда везут (наименование микрорайона) | Куда везут (наименование общеобразовательной организации) | Местоположение | Количество учеников |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микрорайон «Индустриальный» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 муниципального образования Тимашевский район» | г. Тимашевск, микрорайон «Сахарный Завод», д. 12 | 20 |
| 2 | Микрорайон «Индустриальный», отделения 2,4; ферма № 5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 муниципального образования Тимашевский район» | г. Тимашевск, микрорайон «Индустриальный», д. 16 | 43 |
| 3 | Садоводческое некоммерческое товарищество «Локомотив», 1отделение ЗАО «Садовод», пос. Кирпичный, ул. Цеховая | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11 имени Степанова муниципального образования Тимашевский район» | г. Тимашевск, ул. Степанова, д. 170А | 41 |
| 4 | Микрорайоны: «Индустриальный», «Южный», «Центральный» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 имени Толстого муниципального образования Тимашевский район» | г. Тимашевск, ул. Северная, д. 1 | 142 |
| 5 | Микрорайоны: «Приречный», «Заря», «Южный», микрорайон «Пролетарский». Садоводческие некоммерческие товарищества: «Колхозник», «Строитель», «Энергетик» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18 муниципального образования Тимашевский район» | г. Тимашевск, ул. 70 лет Октября, д. 4 | 430 |
| 6 | Садоводческое некоммерческое товарищество «Колос», фабрика «Нескафе», ул. Профильная | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19 имени Героя Советского Союза И.Ф. Котляра муниципального образования Тимашевский район» | г. Тимашевск, ул. Братьев Степановых, д. 2 | 85 |

Дошкольные образовательные организации

Всего на территории Тимашеского городского поселения функционирует 18 дошкольных образовательных организаций, которые представлены следующими видами:

- центр развития ребёнка-детский сад – 6;

- детский сад комбинированного вида – 3;

- детский сад компенсирующего вида – 1;

- детский сад общеразвивающего вида – 2;

- детский сад – 5;

- частная дошкольная образовательная организация – 1.

Все дошкольные образовательные организации относятся к объектам местного значения муниципального района, исключение составляет частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 98 открытого акционерного общества «Российские железные дороги», расположенное по адресу г. Тимашевск, ул. Дзержинского, 1Г.

На территории Тимашевского городского поселения полностью удовлетворена потребность населения в устройстве детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные организации. За счёт строительства пристроек, капитального ремонта групповых ячеек в дошкольных образовательных организациях, открытии семейных групп фактическая суммарная мощность составляет 3189 мест.

Характеристика существующих дошкольных образовательных организаций Тимашевского городского поселения приведена в таблице 3.4.4.3.

Организации дополнительного образования

На территории Тимашевского городского поселения расположено 3 организации дополнительного образования детей:

- 1 спортивная школа;

- 2 центра творчества.

Все организации дополнительного образования относятся к объектам местного значения муниципального района.

Характеристика существующих организаций дополнительного образования Тимашевского городского поселения приведена в таблице 3.4.4.4.

Прочие организации образования

На территории Тимашевского городского поселения расположено 3 прочих образовательных организации образования.

Характеристика прочих организаций образования Тимашевского городского поселения приведена в таблице 3.4.4.5.

Таблица 3.4.4.5

Характеристика прочих организаций образования Тимашевского городского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Месторасположение, адрес | Уровень |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Центр психолого-медико-социального сопровождения «С любовью к детям» муниципального образования Тимашевский район | г. Тимашевск, микрорайон «Садовод», ул. 70 лет Октября, д. 4 | Местный районный |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования» муниципального образования Тимашевский район | г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 154 | Местный районный |
| 3 | Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общеобразовательная школа-интернат г. Тимашевска Краснодарского края | г. Тимашевск, ул. Красная, д. 29 | Региональный |

3.4.4.2. Здравоохранение

Медицинское обслуживание для жителей Тимашевского городского поселения организовано в государственном учреждении здравоохранения «Тимашевская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края.

Главное отделение Тимашевской центральной районной больницы расположено по адресу город Тимашевск, ул. Ленина, д. 175. Здесь же сосредоточены и другие структурные подразделения учреждения (больница для взрослых, детская больница, родильный дом и поликлиника для взрослых), образуя, таким образом, медицинский квартал, ограниченный ул. Ленина, ул. Братская, пер. Казачий, ул. Комарова.

Рядом с больничным кварталом (ул. Братская, д. 131) расположена детская поликлиника на 105 посещений в смену.

В состав Тимашевской районной больницы также входят два филиала районной поликлиники. Одна расположена в микрорайоне «Индустриальный», вторая в микрорайоне «Садовод».

Дополнительно на территории Тимашевского городского поселения расположена частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Тимашевск, состоящее из стационара на 110 коек, поликлиники на 150 посещений в смену и физиотерапевтического отделения.

К ключевым проблемам функционирования системы здравоохранения Тимашевского городского поселения можно отнести следующие: дефицит медицинских кадров, территориальная дифференциация доступности и качества медицинской помощи, высокая нагрузка на первичное звено здравоохранения.

Характеристика существующих учреждений здравоохранения Тимашевского городского поселения приведена в таблице 3.4.4.6.

3.4.4.3. Физическая культура и массовый спорт

Для обслуживания населения в Тимашевском городском поселении функционируют объекты физической культуры и спорта различных форм собственности и муниципальной принадлежности.

Согласно предоставленным исходным данным, на территории городского поселения располагается 16 плоскостных спортивных сооружений (в том числе два стадиона, одна площадка для мотокросса, два плоскостных спортивных сооружения местного значения поселения и 11 плоскостных спортивных сооружений при организациях образования), два спортивных зала и один плавательный бассейн.

Характеристика учреждений физической культуры и массового спорта приведена в таблице 3.4.4.7.

3.4.4.4. Культура и искусство

Учреждения культурно-досугового типа в Тимашевском городском поселении представлены двумя культурно-досуговыми учреждениями: муниципальным казённым учреждением культуры «Городской Дом культуры имени Владимира Ивановича Безобразова» и муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческий районный Дом культуры им. В.М. Толстых».

Городской дом культуры имени Владимира Ивановича Безобразова является учреждением культуры клубного типа местного значения поселения. Проектная мощность учреждения составляет 150 мест. Здание городского дома культуры было построено в 1965 году и находится в удовлетворительном состоянии. Основная деятельность – проведение мероприятий городского масштаба для детей, подростков и молодежи, людей старшего поколения. В их число входят различные тематические, развлекательные, игровые, концертные, театрализованные, музыкальные программы. В городском доме культуры действуют кружки и клубы различной направленности: декоративно-прикладное искусство, рисование, моделирование, вокальное искусство, вокально-инструментальный жанр, цирковое искусство, художественная гимнастика, танцевальная секция, театральный жанр.

Межпоселенческий районный дом культуры им. В.М. Толстых является учреждением культуры клубного типа местного значения муниципального района. Проектная мощность учреждения составляет 447 посадочных мест. Дом культуры начал свою работу в 1965 году как сельский клуб колхоза «Память Ленина». Здание дома культуры было построено в 1965 году и находится в удовлетворительном техническом состоянии. В 2017-2018 годах проведён капитальный ремонт 1-го этажа.

В доме культуры проходят социально значимые общественно-политические и культурно-массовые мероприятия краевого, межрегионального и районного уровней. В настоящее время в учреждении наблюдается нехватка посадочных мест, а также нехватка репетиционных комнат для занятий участников художественной самодеятельности, клубных формирований и кружков.

Библиотечная сеть Тимашевского городского поселения состоит 5 библиотек, две из которых являются местного значения района и три являются местного значения поселения.

Центральная районная библиотека расположена в здании 1972 года постройки, расположенном по адресу г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5, где занимает второй этаж площадью 250 м2. Книжный фонд учреждения составляет 55,5 тыс. экземпляров. Ежегодно работники библиотеки обслуживают более 7,8 тыс. читателей в год и выдают более 185 тыс. экземпляров изданий в год.

По адресу Советский пер., д. 5 на первом этаже того же здания, где находится центральная районная библиотека, расположена Тимашевская детская библиотека. Площадь помещения детской библиотеки также составляет 250 м2. Книжный фонд библиотеки составляет 37,7 тыс. экземпляров. Ежегодно работники библиотеки обслуживают около 4 тыс. читателей в год.

На территории Тимашевского городского поселения создано муниципальное казённое учреждение культуры «Городская централизованная библиотечная система», состоящая из трёх филиалов.

Центральный филиал городской централизованной библиотечной системы расположен на первом этаже общежития плотнозаселённого микрорайона «Сахарный завод». В 2020 году библиотеки исполнился 51 год, она была создана одновременно с другими социальными объектами микрорайона. На сегодняшний день в библиотеке зарегистрировано 1522 читателей. Книжный фонд библиотеки составляет 12,7 тыс. экземпляров.

Общедоступная библиотека-филиал № 1 была создана в 1971 году. В наши дни (2020 год) библиотека является информационным, духовным и интеллектуальным центром микрорайона «Садовод». В настоящее время в библиотеке зарегистрировано 1520 читателей. Книжный фонд библиотеки составляет 16,2 тыс. экземпляров. Площадь помещения библиотеки составляет 127,8 м2.

Общедоступная библиотека-филиал № 2 была создана в 1972 году в микрорайоне «Индустриальный». Первыми читателями библиотеки стали жители нового совхоза «Индустриальный». За последние 48 лет микрорайон значительно разросся и почти слился с центральной частью города Тимашевск. Сегодня здесь проживает более 10 тыс. человек, из которых 1521 человек являются постоянными читателями библиотеки. Книжный фонд библиотеки составляет 15,5 тыс. экземпляров. Библиотека расположена в здании площадью 127,8 м2.

Характеристика учреждений культуры и искусства Тимашевского городского поселения приведена в таблице 3.4.4.8.

3.4.4.5. Социальная защита

В настоящее время развитие системы социальной защиты населения Тимашевского городского поселения реализуется на базе следующих учреждений:

1. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Тимашевский комплексный центр социального обслуживания населения». Учреждение осуществляет свою деятельность с 1993 года. Предметом деятельности учреждения является социальное обслуживание семей и отдельных граждан (в том числе граждан пожилого возраста и инвалидов), находящихся в трудной жизненной ситуации. Центр оказывает социально-бытовые, социально-медицинские, социально-правовые, консультативные и иные услуги.

2. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Тимашевский дом милосердия». Учреждение было создано в 1984 году. В настоящее время (2020 год) в доме милосердия для постоянного проживания принимаются пожилые граждане (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет) и инвалиды (старше 18 лет), страдающие хроническими и психическими заболеваниями, частично или полностью утратившие способность, либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, нуждающиеся в постоянном уходе. Учреждение рассчитано на 350 койко-мест.

3. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Тимашевский комплексный центр реабилитации инвалидов». Учреждение было создано в 2011 году и является подведомственным учреждением министерства труда и социального развития Краснодарского края. Автономное учреждение призвано способствовать устранению или возможно более полной компенсации имеющихся у граждан в возрасте 18 лет и старше, в том числе инвалидов, ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма в целях их социальной адаптации и интеграции в общество. На базе учреждения действует единственная в Южном Федеральном округе автошкола, в которой созданы не только условия для обучения инвалидов вождению транспортных средств категории «В», но и предусмотрены условия для комфортного проживания и сбалансированного питания в стационаре учреждения.

Характеристика учреждений социального обслуживания Тимашевского городского поселения приведена в таблице 3.4.4.9.

Таблица 3.4.4.9

Характеристика учреждений социального обслуживания Тимашевского городского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение, адрес | Проектная мощность | Уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Тимашевский комплексный центр социального обслуживания населения» | г. Тимашевск, микрорайон «Садовод», ул. 70 лет Октября, д. 6/1 | Нет данных | Региональный |
| 2 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Тимашевский дом милосердия» | г. Тимашевск, ул. Коммунальная, д. 1 | 350 койко-мест | Региональный |
| 3 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Тимашевский комплексный центр реабилитации инвалидов» | г. Тимашевск, ул. Пролетарская, д. 120 | 170 человек* | Региональный |
| Примечание: * – в соответствии с государственным заданием на 2020 год количество граждан, обслуживаемых в стационарной форме социального обслуживания, составляет 170 человек. Количество мест для приема получателей социальных услуг, обслуживаемых в рамках реализации государственного задания, не регламентируется. Численность получателей социальных услуг не ограничивается. |  |  |  |  |

Таблица 3.4.4.2

Характеристика существующих общеобразовательных организаций Тимашевского городского поселения

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение, адрес | Мощность проектная, мест | Количество учащихся, человек | Год постройки, процент износа здания | Уровень | Радиус доступности, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени А.И. Герцена муниципального образования Тимашевский район» | г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 152 | 750 | 1127 | 1959 год, 12 % | Местный районный | 500 |
| 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 муниципального образования Тимашевский район» | г. Тимашевск, микрорайон «Сахарный Завод», д. 12 | 750 | 1451 | 1964 год 47 % | Местный районный | 500 |
| 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 муниципального образования Тимашевский район» | г. Тимашевск, микрорайон «Индустриальный», д. 16 | 803 | 801 | 1974 год 44 % | Местный районный | 500 |
| 4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11 имени Степанова муниципального образования Тимашевский район» | г. Тимашевск, ул. Степанова, д. 170А | 780 | 1182 | 1983 год 29 % | Местный районный | 500 |
| 5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 имени Толстого муниципального образования Тимашевский район» | г. Тимашевск, ул. Северная, д. 1 | 320 | 555 | 1912 год 45 % | Местный районный | 500 |
| 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18 муниципального образования Тимашевский район» | г. Тимашевск, ул. 70 лет Октября, д. 4 | 625 | 1015 | 1999 год 8 % | Местный районный | 500 |
| 7 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19 имени Героя Советского Союза И.Ф. Котляра муниципального образования Тимашевский район» | г. Тимашевск, ул. Братьев Степановых, д. 2 | 735 | 745 | 1922 год 38 % | Местный районный | 500 |
| 8 | Государственное казённое общеобразовательное учреждение кадетская школа-интернат «Тимашевский казачий кадетский корпус» Краснодарского края | г. Тимашевск, ул. Красная, д. 29 | Нет данных | 118 | 1959 год | Региональный | Не нормируется |

Таблица 3.4.4.3

Характеристика существующих дошкольных образовательных организаций Тимашевского городского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение, адрес | Мощность проектная, мест | Фактическая мощность, мест | Процент износа здания, % | Уровень | Радиус доступности, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 1 муниципального образования Тимашевский район | г. Тимашевск, ул. Ковалева, д. 163 | 163 | 204 | 30 | Местный районный | 500 |
| 2 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Гномик» муниципального образования Тимашевский район | г. Тимашевск, ул. Интернациональная, д. 44 | 65 | 66 | 49 | Местный районный | 500 |
| 3 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 муниципального образования Тимашевский район | г. Тимашевск, ул. Свободы, д. 30 | 156 | 188 | 45 | Местный районный | 500 |
| 4 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 «Ромашка» муниципального образования Тимашевский район | г. Тимашевск, ул. Западная, д. 12 | 190 | 226 | 18 | Местный районный | 500 |
| 5 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 6 «Золотой ключик» муниципального образования Тимашевский район | г. Тимашевск, микрорайон «Садовод», пер. Тургенева, д. 1 | 101 | 97 | 32 | Местный районный | 500 |
| 6 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - центр развития ребенка - детский сад № 7 муниципального образования Тимашевский район | г. Тимашевск, ул. Пионерская, д. 155 | 340 | 317 | 39 | Местный районный | 500 |
| 7 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - центр развития ребенка - детский сад № 8 муниципального образования Тимашевский район | г. Тимашевск, ул. Чапаева, д. 65Д | 192 | 191 | 44 | Местный районный | 500 |
| 8 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - центр развития ребенка - детский сад № 10 муниципального образования Тимашевский район | г. Тимашевск, ул. Пионерская, д. 157 | 114 | 144 | 35 | Местный районный | 500 |
| 9 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 11 «Светлячок» муниципального образования Тимашевский район | г. Тимашевск, микрорайон «Сахарный завод», д. 8 | 223 | 227 | 28 | Местный районный | 500 |
| 10 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 муниципального образования Тимашевский район | г. Тимашевск, ул. Шереметова, д. 14 | 246 | 253 | 27 | Местный районный | 500 |
| 11 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 муниципального образования Тимашевский район | г. Тимашевск, ул. Колхозная, д. 74 | 66 | 67 | 28 | Местный районный | 500 |
| 12 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - центр развития ребенка - детский сад № 14 муниципального образования Тимашевский район | г. Тимашевск, микрорайон «Садовод», пер. Тургенева, д. 2 | 116 | 188 | 22 | Местный районный | 500 |
| 13 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 муниципального образования Тимашевский район | г. Тимашевск, ул. Шереметова, д. 36 | 59 | 63 | 65 | Местный районный | 500 |
| 14 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 18 «Сказка» муниципального образования Тимашевский район | г. Тимашевск, ул. Ковалева, д. 172 | 133 | 199 | 21 | Местный районный | 500 |
| 15 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - центр развития ребенка - детский сад № 19 муниципального образования Тимашевский район | г. Тимашевск, ул. Коммунальная, д. 1А | 180 | 263 | 30 | Местный районный | 500 |
| 16 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 20 муниципального образования Тимашевский район | г. Тимашевск, микрорайон «Индустриальный», д. 17 | 240 | 299 | 40 | Местный районный | 500 |
| 17 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - центр развития ребенка - детский сад № 42 муниципального образования Тимашевский район | г. Тимашевск, ул. Степанова, д. 117 | 194 | 197 | 17 | Местный районный | 500 |

Таблица 3.4.4.4

Характеристика существующих организаций дополнительного образования Тимашевского городского поселения

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение, адрес | Количество учащихся, человек | Процент износа здания, % | Уровень | Радиус доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования центр творчества «Пирамида» муниципального образования Тимашевский район | г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 142 | 50 | 56 | Местный районный | Транспортная доступность не более 30 мин (в городских условиях около 11,5 км) |
| 2 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования центр творчества «Солнечный город» муниципального образования Тимашевский район | г. Тимашевск, ул. Советская, д. 105 | 356 | 50 | Местный районный | Транспортная доступность не более 30 мин (в городских условиях около 11,5 км) |
|  |  | г. Тимашевск, микрорайон «Индустриальный», д. 3 | 1200 | 45 | Местный районный |  |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа муниципального образования Тимашевский район | г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 154 | Офис в арендуемом помещении | Нет данных | Местный районный | Транспортная доступность не более 30 мин (в городских условиях около 11,5 км) |
|  |  | г. Тимашевск, микрорайон «Садовод», ул. Мичурина, д. 50 (гребная база) | 150 | Нет данных |  |  |

Таблица 3.4.4.6

Характеристика существующих учреждений здравоохранения Тимашевского городского поселения

| № п/п | Наименование учреждения | Наименование структурного подразделения | Местоположение, адрес | Мощность проектная | Уровень | Радиус доступности, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственное учреждении здравоохранения «Тимашевская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края | Тимашевская центральная районная больница для взрослых | г. Тимашевск, ул. Узкая, д. 80 | 235 коек круглосуточного пребывания и 123 койки дневного пребывания | Региональный | - |
|  |  | Детская больница | г. Тимашевск, ул. Братская, д. 125 |  |  |  |
|  |  | Родильный дом | г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 171 |  |  |  |
|  |  | Поликлиника для взрослых | г. Тимашевск, ул. Братская, д. 123 | 420 посещений в смену | Региональный | 1000 м |
|  |  | Стоматологическое отделение | г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 175 |  |  | 1000 м |
|  |  | Туберкулёзный кабинет | г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 156 |  |  |  |
|  |  | Дерматовенерологический кабинет | г. Тимашевск, ул. Братская, д. 129А |  |  |  |
|  |  | Детская поликлиника | г. Тимашевск, ул. Братская, д. 131 | 105 посещений в смену | Региональный | 1000 м |
|  |  | Филиал районной поликлиники | г. Тимашевск, микрорайон «Индустриальный», д. 43 | 30 посещений в смену | Региональный | 1000 м |
|  |  | Филиал районной поликлиники и женская консультация | г. Тимашевск, микрорайон «Садовод», ул. 70 лет Октября, д. 7 | 50 посещений в смену | Региональный | 1000 м |
|  |  | Станция скорой помощи | г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 175 | Количество автомобилей (нет данных) | Региональный | В пределах зоны 15 минутной доступности на специальном автомобиле |

Таблица 3.4.4.6

Характеристика существующих объектов физической культуры и спорта Тимашевского городского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Месторасположение, адрес | Проектная мощность | Состояние сооружения | Уровень | Радиус доступность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Муниципальное казённое учреждение спортивного типа «Стадион Колос» | г. Тимашевск, микрорайон «Садовод», ул. 70 лет Октября, д. 2Б | Площадь – 3 га, 4754 мест на трибунах | Год постройки – 1960, капитальный ремонт – 2019, износ – 40 % | Местный районный | 1000 |
| 1.2 | Стадион «Изумруд» | г. Тимашевск, микрорайон «Сахарный завод», д. 113А | Площадь 2,8 га, 1500 мест на трибунах 7900 м2 2450 м2 | Год постройки – 1970, износ – 70 % | Местный районный | 1000 |
| 1.3 | Площадка для мотокросса | г. Тимашевск, микрорайон «Заря», ул. Колхозная, в районе д. 1 | Площадь 6,5 га | Инфраструктура отсутствует, износ – 30 % | Местный поселенческий | 1000 |
| 1.4 | Плоскостные спортивные сооружения при Средней общеобразовательной школе № 1 имени А.И. Герцена | г. Тимашевск, в районе ул. Ленина, в районе д. 152 | Площадь 0,3 га | Нет данных | Местный районный | 1000 |
| 1.5 | Плоскостные спортивные сооружения при средней общеобразовательной школе № 4 | г. Тимашевск, микрорайон «Сахарный Завод», в районе д. 12 | Площадь 0,7 га | Нет данных | Местный районный | 1000 |
| 1.6 | Плоскостные спортивные сооружения при средней общеобразовательной школе № 5 | г. Тимашевск, микрорайон «Индустриальный», в районе д. 16 | Площадь 0,4 га | Нет данных | Местный районный | 1000 |
| 1.7 | Футбольное поле | г. Тимашевск, микрорайон «Индустриальный», ул. Парковая, в районе д. 12А | Площадь 1,0 га | Нет данных | Местный районный | 1000 |
| 1.8 | Плоскостные спортивные сооружения при средней общеобразовательной школе № 11 имени Степанова | г. Тимашевск, ул. Степанова, в районе д. 170А | Площадь 0,9 га | Нет данных | Местный районный | 1000 |
| 1.9 | Плоскостное спортивное сооружение при средней общеобразовательной школе № 16 имени Толстого | г. Тимашевск, ул. Северная, в районе д. 1 | Площадь 0,01 га | Нет данных | Местный районный | 1000 |
| 1.10 | Плоскостные спортивные сооружения при средней общеобразовательной школе № 18 | г. Тимашевск, ул. 70 лет Октября, в районе д. 4 | Площадь 1,2 га | Нет данных | Местный районный | 1000 |
| 1.11 | Плоскостное спортивное сооружение при средней общеобразовательной школе № 19 имени Героя Советского Союза И.Ф. Котляра | г. Тимашевск, ул. Братьев Степановых, в районе д. 2 | Площадь 0,1 га | Нет данных | Местный районный | 1000 |
| 1.12 | Плоскостные спортивные сооружения при универсальном спортивном комплексе «Олимп» | г. Тимашевск, ул. Братьев Степановых, д. 2А | Площадь 0,3 га | Нет данных | Местный районный | 1000 |
| 1.13 | Плоскостное спортивное сооружение при государственном казённом общеобразовательном учреждении «Кадетская школа-интернат «Тимашевский казачий кадетский корпус» Краснодарского края | г. Тимашевск, ул. Красная, в районе д. 29 | Площадь 0,5 га | Нет данных | Региональный | 1000 |
| 1.14 | Плоскостное спортивное сооружение | г. Тимашевск, микрорайон «Южный», ул. Олимпийская, в районе д. 28 | 989 м2 | Нет данных | Местный поселенческий | 1000 |
| 1.15 | Плоскостное спортивное сооружение (футбольное поле) | г. Тимашевск, ул. Братьев Степановых, в районе д. 28 | 9423 м2 | Нет данных | Местный поселенческий | 1000 |
| 1.16 | Плоскостное спортивное сооружение при государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края «Тимашевский техникум кадровых ресурсов» | г. Тимашевск, Ул. Комарова, в районе д. 42 | 808 м2 | Нет данных | Региональный | 1000 |
| 2 | Спортивные залы |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Муниципальное автономное учреждение спортивная школа муниципального образования Тимашевский район | г. Тимашевск, ул. Пионерская, д. 92 | 861 м2 | Год постройки – 1984, износ – 85 % | Местный районный | 1500 |
| 2.2 | Муниципальное бюджетное учреждение универсальный спортивный комплекс «Олимп» | г. Тимашевск, ул. Братьев Степановых, д. 2А | 1656 м2 | Год постройки – 2011, износ – 25 % | Местный районный | 1500 |
| 3 | Плавательные бассейны |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Плавательный бассейн при муниципальном автономном учреждении «Спортивная школа муниципального образования Тимашевский район» | г. Тимашевск, ул. Пионерская, д. 92 | 576 м2 зеркала воды | Год постройки – 1984, износ – 85 % | Местный районный | Транспортная доступность не более 30 мин (в городских условиях около 11,5 км) |

Таблица 3.4.4.8

Характеристика существующих культурно-досуговых учреждений Тимашевского городского поселения

| № п/п | Наименование учреждения | Месторасположение, адрес | Проектная мощность | Примечание | Уровень | Радиус доступности, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Культурно-досуговые учреждения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Муниципальное казенное учреждение культуры «Городской Дом культуры имени Владимира Ивановича Безобразова» Тимашевского городского поселения Тимашевского района | г. Тимашевск, ул. Рабочая, д. 36 | 150 мест | Год постройки – 1965, техническое состояние здания – удовлетворительное | Местный поселенческий | Транспортная доступность не более 30 мин (в городских условиях около 11,5 км) |
| 1.2 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий районный Дом культуры им. В.М. Толстых» муниципального образования Тимашевский район | г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120 | 447 мест | Год постройки – 1965, техническое состояние здания – удовлетворительное В 2017-2018 годах проведён капитальный ремонт 1-го этажа | Местный районный | Транспортная доступность не более 30 мин (в городских условиях около 11,5 км) |
| 1.3 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий районный Дом культуры им. В.М. Толстых» муниципального образования Тимашевский район, клуб | г. Тимашевск ул. Коммунальная, д. 1 | 200 мест | Учреждение расположено в приспособленном помещении | Местный районный | Транспортная доступность не более 30 мин (в городских условиях около 11,5 км) |
| 2 | Библиотеки |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная библиотека» | г. Тимашевск пер. Советский, д. 5 | Книжный фонд – 55304 экземпляров Посадочных мест-30 единиц Площадь – 250 м2 Посещений в год – 64842 человек Читателей в год – 7945 человек | Учреждение расположено в отдельном здании (2 этаж) | Местный районный | Транспортная доступность не более 30 мин (в городских условиях около 11,5 км) |
| 2.2 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тимашевская центральная детская библиотека» | г. Тимашевск пер. Советский, д. 5 | Книжный фонд – 37749 экземпляров, посадочных мест – 32 единиц Площадь – 250 м2 Посещений в год – 30501 человек Читателей в год - 4000 человек | Учреждение расположено в отдельном здании (1 этаж) | Местный районный | Транспортная доступность не более 30 мин (в городских условиях около 11,5 км) |
| 2.3 | Муниципальное казённое учреждение культуры «Городская централизованная библиотечная система» Тимашевского городского поселения Тимашевского района, центральная городская библиотека | г. Тимашевск, микрорайон «Сахарный завод», ул. Лесная, д. 19 | Книжный фонд – 12735 экземпляров площадь помещений – 143,5 м2 Посещений в год –13238 человек Читателей в год – 1522 человек | Учреждение расположено во встроенном помещении (первый этаж пятиэтажного жилого дома) | Местный поселенческий | Транспортная доступность не более 30 мин (в городских условиях около 11,5 км) |
| 2.4 | Муниципальное казенное учреждение культуры «Городская централизованная библиотечная система» Тимашевского городского поселения Тимашевского района, филиал №1 | г. Тимашевск, микрорайон «Садовод», ул.70 лет Октября, д. 6г | Книжный фонд – 16175 экземпляров, площадь помещений – 95,3 м2, Посещений в год – 11730 человек Читателей в год – 1520 человек | Отдельно стоящее здание | Местный поселенческий | Транспортная доступность не более 30 мин (в городских условиях около 11,5 км) |
| 2.5 | Муниципальное казенное учреждение культуры «Городская централизованная библиотечная система» Тимашевского городского поселения Тимашевского района, филиал №2 | г. Тимашевск, микрорайон «Индустриальный», д. 41 | Книжный фонд – 15530 экземпляров Площадь помещений – 127,8 м2 Посещений в год – 13096 человек Читателей в год – 1521 человек | Учреждение расположено во встроенном помещении (первый этаж пятиэтажного жилого дома) | Местный поселенческий | Транспортная доступность не более 30 мин (в городских условиях около 11,5 км) |
| 3 | Прочие организации культуры |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской парк культуры и отдыха» Тимашевского городского поселения Тимашевского района | г. Тимашевск, ул. Красная, д. 8а | Занимаемая площадь 6,46 га, средняя посещаемость за год 100 000 человек. | Строительство здания не планируется | Местный поселенческий | - |
| 3.2 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа города Тимашевска Муниципального образования Тимашевский район | г. Тимашевск, ул. Интернациональная, д. 17 | Занимаемая площадь 836 м2, средняя посещаемость за год 90 000 человек. Количество обучающихся 500 человек. | Арендуемое помещение с 2017 года. Отдельно стоящее здание. Год постройки 2015 год. | Местный поселенческий | Транспортная доступность не более 30 мин (в городских условиях около 11,5 км) |
| 3.3 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа города Тимашевска муниципального образования Тимашевский район | г. Тимашевск, пер. Советский, д. 4 | Количество обучающихся 610 человек. Актовый зал на 100 зрительных мест | Здание 1962 года постройки. Износ здания – 45 %. | Местный поселенческий | Транспортная доступность не более 30 мин (в городских условиях около 11,5 км) |
| 4 | Музеи |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Тимашевский музей семьи Степановых филиал государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края «Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д.Фелицына» | г. Тимашевск, ул. Пионерская, д. 174 | 30 тыс. экспонатов | Здание 1980 года | Региональный | Транспортная доступность не более 60 мин (в городских условиях около 23 км) |
| 5 | Кинотеатры |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Кинотеатр «Заря» | г. Тимашевск, ул. Красная, д. 105 | два зала 268 и 26 мест | Здание 1962 года | Местный районный | - |

Анализ нормативной обеспеченности

Анализ нормативной обеспеченности в объектах культурно-бытового обслуживания проведён согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края от 16.04.2015 № 78, местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования Тимашевский район, утверждённым решением Совета сессии муниципального образования Тимашевский район от 17.06.2015 № 514 и местным нормативам градостроительного проектирования Тимашевского городского поселения, утверждёнными решением Совета муниципального образования Тимашевскоке городское поселение от 07.08.2013 № 274.

Проведённый анализ показал, что в Тимашевском городском поселении наблюдается высокий уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями (157 % от норматива). В городе также можно отметить высокий уровень обеспеченности дополнительным образованием (233 % от норматива). При этом наблюдается невысокая обеспеченность общеобразовательными организациями (69 % от норматива).

Жители городского поселения полностью обеспечены объектами в сфере здравоохранения: на 101 % стационарами и на 100 % амбулаторно-поликлиническими учреждениями.

Высокий уровень обеспеченности наблюдается в сфере торговли и общественного питания. Жители города на 319 % обеспечены магазинами и 153 % обеспечены предприятиями общественного питания.

С точки зрения нормативной обеспеченности самыми проблемными на сегодняшний день являются сферы физической культуры и массового спорта и сфера культуры и искусства. Обеспеченность бассейнами не превышает 50 %. Обеспеченность спортивными залами составляет всего 62 % от норматива. В Тимашевском городском поселении наблюдается нехватка учреждений клубного типа и библиотек. Нормативная обеспеченность этими объектами составляет 20 % и 68 % от норматива. Исходя из норматива в Тимашевском городском поселении необходимо создание второго музея.

Современная обеспеченность Тимашевского городского поселения основными учреждениями культурно-бытового обслуживания приведена в таблице 3.4.4.10.

Таблица 3.4.4.10

Современная обеспеченность Тимашевского городского поселения основными учреждениями культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Виды и объекты обслуживания | Единица измерения | Норматив | Современное состояние | Потребность | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воспитание, образование |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дошкольные образовательные организации | место | 40 на 1000 жителей | 3189 | 2035 | 157 |
| 1.2 | Общеобразовательные организации | место | 136 на 1000 жителей | 4763 | 6918 | 69 |
| 1.3 | Организации дополнительного образования детей | место | 10 % от детей школьного возраста | 1756 | 688 | 255 |
| 2 | Здравоохранение |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | койка | 7 на 1000 жителей | 358 | 356 | 101 |
| 2.2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещение в смену | 11,9 на 1000 жителей | 605 | 605 | 100 |
| 2.3 | Скорая медицинская помощь | автомобиль | 0,1 на 1000 жителей | Нет данных | 5 | 0 |
| 2.4 | Аптека | м2 общей площади | 14 на 1000 жителей | 542 | 712 | 76 |
| 3 | Физкультура и спорт |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола | 80 на 1000 жителей | 2517 | 4069 | 62 |
| 3.2 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,9 на 1000 жителей | 17,71 | 46 | 39 |
| 3.3 | Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) | м2 зеркала воды | 25 на 1000 жителей | 576 | 1272 | 45 |
| 4 | Культура и искусство |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения культуры клубного типа | мест | 80 на 1000 жителей | 797 | 4069 | 20 |
| 4.2 | Городская массовая библиотека | тыс. единиц хранения | 4 на 1000 жителей | 137,5 | 203 | 68 |
|  |  | читательских мест | 2 на 1000 жителей | 62 | 102 | 61 |
| 4.3 | Кинотеатры | зрительских мест | 30 на 1000 жителей | 294 | 1526 | 19 |
| 4.4 | Музеи | объект | 1 на 25 тыс. жителей | 1 | 2 | 50 |
| 5 | Торговля, бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины всех типов | м2 торговой площади | 408,3 на 1000 жителей | 66286 | 20769 | 319 |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | место | 40 на 1000 жителей | 3118 | 2035 | 153 |
| 5.3 | Предприятие бытового обслуживания населения | рабочее место | 7 на 1000 жителей | 374 | 356 | 105 |
| 6 | Кладбища |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Свободная площадь для захоронения | га | 0,24 на 1000 жителей | 10,00 | 12,2 | 82 |

- Оценка состояния транспортной инфраструктуры

- Внешний транспорт

Транспортная инфраструктура Тимашевского городское поселение представлена автомобильным, железнодорожным и трубопроводным видами транспорта. Иные виды транспорта на территории поселения отсутствуют. Ближайший аэропорт расположен в 80 км в краевом административном центре г. Краснодаре. Ближайший морской порт – в 160 км – морской порт Темрюк, расположенный в Темрюкском заливе Азовского моря.

3.5.1.1. Железнодорожный транспорт

В настоящее время по территории Тимашевского городского поселения проходят участки Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по направлениям:

Краснодар – Ейск двухпутный электрифицированный;

Тимашевская – Крымская двухпутный с однопутным участком электрифицированный;

Тимашевская – Ахтари однопутный неэлектрифицированный.

Железнодорожный узел г. Тимашевск занимает важное место в распределении грузо- и пассажиропотоков по четырем направлениям: на Краснодар, Ейск, Порт-Кавказ, Ростов-на-Дону и служит для отвлечения части транзитного грузового и пассажирского движения от г. Краснодара к портам и курортам Черного и Азовского морей.

Основная железнодорожная станция – Тимашевская, расположенная в г. Тимашевске, по характеру работы является узловой станцией, отнесена к 1 классу. Станция имеет два парка. Путевой развитие парка «А» насчитывает 31 путь, парка «Б» – 10 путей. На станции грузовой двор отсутствует.

Возле железнодорожной станции Тимашевская на Привокзальной площади расположен железнодорожный вокзал.

3.5.1.2. Автомобильные дороги и автомобильный транспорт

Внешняя автодорожная сеть Тимашевского городского поселения представлена автомобильными дорогими общего пользования регионального и местного (муниципального района) значений.

По территории Тимашевского городского поселения проходят следующие автомобильные дороги общего пользования регионального значения:

- г. Краснодар – г. Ейск;

- г. Тимашевск – г. Приморско-Ахтарск;

- г. Тимашевск – ст-ца Полтавская;

- г. Кореновск – г. Тимашевск.

Автомобильная дорога г. Кореновск – г. Тимашевск II-III категории обеспечивает кратчайшую связь с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск и далее выход на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой.

Протяженность дороги в границах поселения – 3,965 км (от км 39+650 до км 43+615), категория – II. Ширина земляного полотна – 14,8-23,2 м, ширина проезжей части – 7,5 м, среднесуточная интенсивность движения – более 6000 автомобилей в сутки.

Автомобильная дорога г. Краснодар – г. Ейск I-II категории проходит по территории Динского, Тимашевского, Брюховецкого, Каневского, Староминского, Щербиновского, Ейского районов и соединяет их административные центры между собой, а также обслуживает внутрирайонные связи северо-западной части края и дает выход всем хозяйствам и предприятиям района тяготения к краевому центру – г. Краснодару и городу – курорту Ейск.

Протяженность дороги в границах поселения – 16,993 км (от км 50+387 до км 67+380), категория – I. Ширина земляного полотна – 20,5-34,6 м, ширина проезжей части – 15-24 м, среднесуточная интенсивность движения – более 25000 автомобилей в сутки.

Автомобильная дорога г. Тимашевск – г. Приморско-Ахтарск II-III категории обеспечивает связь г. Тимашевска с Приморско-Ахтарским районом.

Протяженность дороги в границах поселения – 5,035 км (от км 0+035 до км 5+070), категория – II. Ширина земляного полотна – 16,8-21,8 м, ширина проезжей части – 8,8-12,0 км, среднесуточная интенсивность движения – более 6000 автомобилей в сутки.

Автомобильная дорога г. Тимашевск – ст-ца Полтавская II категории обеспечивает связь г. Тимашевска с Калининским и Красноармейским районами.

Протяженность дороги в границах поселения – 7,136 км (от км 0+102 до км 7+238), категория – II. Ширина земляного полотна – 13,1-20,5 м, ширина проезжей части – 8,5-13,8 км, среднесуточная интенсивность движения – 9000-15000 автомобилей в сутки.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения в границах Тимашевского городского поселения составляет 33,129 км. Все автомобильные дороги имеют твердое покрытие дорожного полотна (усовершенствованное, асфальтобетонное).

На автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в границах Тимашевского городского поселения расположено 2 инженерных сооружения, характеристика которых приведена в таблице 3.5.1.2-1.

Таблица 3.5.1.2-1

Характеристика искусственных инженерных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в границах Тимашевского городского поселения

| Наименование дороги | Наименование сооружения | Привязка, км | Длина, м | Год постройки | Технико-эксплуатационное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Краснодар – г. Ейск | мост ч/з р. Кирпильцы | 57+429 | 47,05 | 1998 | удовлетворительное |
|  | путепровод ч/з ж/д | 59+756 | 87,90 | 1992 | неудовлетворительное |

Автомобильным транспортом крупных и средних организаций всех отраслей экономики Тимашевского района за 2019 год перевезено 1193,5 тыс.тонн грузов, что больше на 379,3 тыс. тонн или на 46,6 %. Грузооборот составил 46,3 млн/т-км, что на 33,7 % больше уровня прошлого года. Данные отдельно по Тимашевскому городскому поселению отсутствуют. Большой рост показателей связан с началом работы ООО «Тимашевский сахарный завод», а также перевозом рекордного урожая сельскохозяйственных культур.

К основным недостаткам внешней сети автомобильных дорог относятся:

- прохождение транзитных автомобильных потоков через город по направлению на ст. Полтавская;

- пересечение автомобильных дорог регионального значения с железной дорогой в одном уровне;

- несоответствие технических параметров автомобильной дороги г. Тимашевск – ст-ца Полтавская сложившейся интенсивности транспортных потоков.

3.5.1.3. Межмуниципальный общественный пассажирский транспорт

Тимашевское городское поселение связано с прилегающими муниципальными районами, городскими и сельскими поселениями 14 автобусными маршрутами междугороднего сообщения и 9 автобусными маршрутами пригородного сообщения.

Реестр межмуниципальных междугородных маршрутов, связывающих Тимашевское городское поселение с другими населенными пунктами Краснодарского края, представлен в таблице 3.5.2.2-1. Реестр муниципальных маршрутов, связывающих Тимашевское городское поселение с другими населенными пунктами муниципального образования Тимашевский район, представлен в таблице 3.5.2.2-2.

Таблица 3.5.2.2-1

Реестр межмуниципальных междугородных автобусных маршрутов регулярного сообщения, связывающих Тимашевское городское поселение с другими населенными пунктами Краснодарского края

| Регулярный № маршрута | Наименование маршрута | Общая протяженность маршрута, км | Вид и класс ТС (количество транспортных средств) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 507 | Краснодар – Брюховецкая | 101,0 | Автобус большой (2) |
| 510 | Краснодар – Ейск | 265,0 | Автобус большой (4) Автобус большой (1) Автобус большой (1) |
| 512 | Краснодар – Каневская | 137,0 | Автобус большой (1) Автобус средний (1) |
| 527 | Краснодар – Полтавская | 80,0 | Автобус большой (1) |
| 528 | Краснодар – Приморско-Ахтарск | 162,0 | Автобус большой (4) |
| 534 | Краснодар – Тимашевск | 71,0 | Автобус большой (2) |
| 563 | Краснодар – Ясенская – Ейск | 273,0 | Автобус большой (4) |
| 574 | Краснодар – Незаймановский | 113,0 | Автобус большой (1) |
| 583 | Краснодар – Бриньковская – Приморско-Ахтарск | 178,0 | Автобус большой (1) |
| 592 | Краснодар – Роговская | 94,0 | Автобус большой (1) |
| 628 | Армавир – Тамань | 481,0 | Автобус средний (2) |
| 649 | Ейск – Новороссийск | 431,0 | Автобус большой (2) |
| 671 | Ленинградская – Анапа | 324,0 | Автобус большой (1) |
| 681 | Новороссийск – Приморско-Ахтарск | 280,0 | Автобус большой (2) |

Таблица 3.5.2.2-2

Реестр муниципальных пригородных автобусных маршрутов регулярного сообщения, связывающих Тимашевское городское поселение с другими населенными пунктами муниципального образования Тимашевский район

| Регулярный № маршрута | Наименование маршрута | Общая протяженность маршрута, км | Вид и класс ТС (количество транспортных средств) |
| --- | --- | --- | --- |
| 101/1 | г. Тимашевск - ст-ца Медведовская - х. Большевик | 70,6 | Автобус средний (2) |
| 101/2 | г. Тимашевск - ст-ца Медведовская - х. Ленинский | 74,0 | Автобус средний (2) |
| 102 | г. Тимашевск - п. Советский | 82,4 | Автобус большой (1) Автобус средний (1) |
| 104 | г. Тимашевск - х. Незаймановский | 87,0 | Автобус большой (1) Автобус малый (1) |
| 105 | г. Тимашевск - ст-ца Роговская | 68,2 | Автобус большой (2) Автобус малый (1) |
| 107 | г. Тимашевск - ст-ца Днепровская | 47,2 | Автобус средний (1) Автобус малый (1) |
| 112 | г. Тимашевск - х. Новоленинский | 63,6 | Автобус малый (2) |
| 113 | г. Тимашевск - х. Беднягина | 50,6 | Автобус малый (2) |
| 114 | г. Тимашевск - х. Мирный - х. Тополи | 50,9 | Автобус особо малый (2) |

В г. Тимашевске автобусные маршруты проходят по участкам улиц Пролетарская, Братская, Красная, Пионерская, Котляра, Науменко, Новаторов, Братьев Степановых, Шевченко, Профильная.

Пассажирские автобусные перевозки обслуживаются автотранспортными предприятиями и индивидуальными предпринимателями.

Посадка и высадка пассажиров межмуниципальных маршрутов осуществляется на автовокзале, расположенном на ул. Братьев Степановых вблизи железнодорожной станции Тимашевская-1 и железнодорожного вокзала.

- Улично-дорожная сеть населённых пунктов

Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статье 8 Устава Тимашевского городского поселения  к полномочиям органов местного самоуправления Тимашевского городского поселения  относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5.2.1. Улично-дорожная сеть и искусственные дорожные сооружения

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (улично-дорожной сети) в Тимашевском городском поселении составляет 220,817 км, в том числе с усовершенствованным типом покрытия – 89,712 км, гравийным – 125,635 км, грунтовым – 5,470 км. Протяженность сети с твердым покрытием – 215,347 км, что составляет 97,5 % от ее общей протяженности. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Тимашевского городского поселения представлен в Приложении 1.

Транспортный каркас г. Тимашевска образуют магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения: Профильная, Зорге, Промышленная, Шевченко, Новаторов; участки улиц Братьев Степановых, Степанова, Ленина, Братская, Красная, 50 лет Октября, Науменко. По данным улицам осуществляется транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, а также обеспечивается выход на внешние автомобильные дороги.

Транспортный каркас территории дополняют магистральные улицы районного значения, по которым осуществляется транспортная связь жилых районов и обеспечивается выход на магистральные улицы общегородского значения: участки улиц Пролетарская, 50 лет Октября, Ковалёва, Пионерская, Котляра, Интернациональная, Малая, Комарова, Казачья, Узкая, Кубанская, Науменко, Братьев Степановых, Дзержинского, Лесная, Ленинградская, Выборная, Чкалова, 70 лет Октября, Крестьянская, Гагарина, Олимпийская, Колхозная, Рабочая, Весовая, Очеретоватая, Гоголя.

Общая протяженность магистральной сети города составляет – 64,83 км. Плотность магистральной улично-дорожной сети г. Тимашевска – 1,13 км/км2.

По магистральным улицам общегородского и районного значений осуществляется пропуск основного потока транспортных средств, в том числе общественного пассажирского транспорта.

Наиболее загруженными улицами являются ул. Степная, ул. Гибридная, ул. Ворошиловская в связи с тем, что они являются частью автомобильной дороги регионального значения г. Тимашевск – ст-ца Полтавская и имеют два пересечения с железной дорогой в одном уровне.

На пересечении магистральной улично-дорожной сети с автомобильной дорогой регионального значения г. Краснодар – г. Ейск в границах поселения размещено 5 транспортных развязок в одном уровне.

На пересечении улично-дорожной сети г. Тимашевска с искусственными и естественными преградами расположено 2 мостовых сооружения:

- на пересечении ул. Красная с р. Кирпильцы;

- на пересечении ул. Призаводская – пер. Продольный с р. Кирпили.

Основными проблемами функционирования существующей улично-дорожной сети Тимашевского городского поселения являются:

- неудовлетворительное состояние, высокая степень износа и низкое транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог, что приводит к снижению скорости автомобильного потока, значительным потерям времени пребывания в пути, ухудшению состояния окружающей среды;

- низкая плотность магистральной улично-дорожной сети.

3.5.2.2. Общественный пассажирский транспорт

Общественный пассажирский транспорт – важнейшая отрасль жизнеобеспечения города, от функционирования которой зависит качество жизни населения, эффективность работы отраслей экономики города и возможности использования его социально-экономического и градостроительного потенциала.

Пассажирские перевозки общественным транспортом на территории Тимашевского городского поселения осуществляются автобусами. Сеть муниципальных маршрутов регулярных перевозок включает 7 автобусных маршрутов.

Реестр муниципальных маршрутов г. Тимашевска представлен в таблице 3.5.2.2-1.

Таблица 3.5.2.2-1

Реестр муниципальных маршрутов г. Тимашевска

| Регулярный № маршрута | Наименование маршрута | Маршрут следования | Общая протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ж/д вокзал – Приречный | Вокзал (Тимашевская-1) – ул. Братьев Степановых – ул. Дзержинского – ул. Котляра – ул. Ленина – ул. Братская – ул. Красная – ул. Тургенева – ул. 70 лет Октября – ул. Советско-Югославской дружбы | 9 км |
| 3 | Вокзал – мкр Заря | ул. Пролетарская – ул. Братская – ул. Красная – ул. Колхозная |  |
| 4 | Ж/д вокзал – мкр Индустриальный |  |  |
| 7 | Ж/д вокзал – ул. Науменко | ул. Пролетарская – ул. Братская – ул. Узкая – ул. Пионерская – ул. 50 лет Октября | 4,5 км |
| 10 | ЦРБ |  |  |
| 11 | Ж/д вокзал – мкр. Южный |  |  |
| 14 | Ж/д вокзал – мкр Сахарный Завод |  |  |

Общественным пассажирским транспортом Тимашевского района за 2019 год перевезено 3,8 млн человек. Пассажирооборот составил 37,2 млн пасс-км, что выше уровня прошлого года на 2,3 %. Данные отдельно по Тимашевскому городскому поселению отсутствуют.

3.5.2.3. Объекты обслуживания и хранения индивидуального автотранспорта

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан (в среднем по 15 % в год).

Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения, в гаражно-строительных кооперативах.

На территории Тимашевского городского поселения расположено 14 автозаправочных станции (в среднем на 4 колонки) и более 20 станций технического обслуживания (на 1-3 поста).

- Оценка состояния систем коммунального комплекса

- Водоснабжение

В городском поселении существует централизованная система водоснабжения, обеспеченность населения которой составляет 76 %.

Эксплуатирующей организацией, оказывающей услуги в сфере централизованного водоснабжения, является ООО «Коммунальник».

Водоснабжение осуществляется из подземных источников. В эксплуатации находится верхнеплиоценовый водоносный комплекс, относящийся к Западно-Кубанскому гидрогеологическому району Азово-Кубанского артезианского бассейна. Качество воды, подаваемой потребителям, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по фторидам.

Водоснабжение города Тимашевска осуществляется от следующих водозаборов:

1. Водозабор №1, расположенный в центральной части города, включает 5 артезианских скважин, 2 резервуара чистой воды, насосную станцию второго подъема и водонапорную башню Рожновского.

2. Водозабор №2, расположенный на западной окраине города, включает 27 артезианских скважин, 4 резервуара чистой воды, насосную станцию второго подъема.

3. Водозабор «Индустриальный», расположенный в восточной части города, включает 10 артезианских скважин, 2 резервуара чистой воды и насосную станцию второго подъема.

4. Водозабор «Южный», расположенный в южной части города, включает 3 артезианских скважины и водонапорную башню Рожновского.

5. Водозабор «Восточный» - в восточной части города, включает одну артезианскую скважину и водонапорную башню Рожновского.

6. Водозабор мкр. «Заря» - на южной окраине города по ул. Колхозной, включает одну артезианскую скважину и водонапорную башню Рожновского.

7. Водозабор мкр. «Приречный» - на юго-западной окраине города по ул. Приречной, включает одну артезианскую скважину и водонапорную башню Рожновского.

8. Водозабор «2-е отд. Тимашевский» - на восточной окраине города, включает одну артезианскую скважину и водонапорную башню Рожновского.

Поселок Кирпичный и частично районы индивидуальной жилой застройки не охвачены централизованной системой водоснабжения, водоснабжение осуществляется из колодцев и индивидуальных скважин.

Таблица 3.6.1.1

Характеристика водозаборных сооружений Тимашевского городского поселения

| № п/п | Наименование/местоположение водозабора | Год ввода в эксплуатацию скважин | Номер скважины | Дебит, м3/час | Насосное оборудование | Глубина, м | Качество воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВС №2 куст-1 | 2004 | 2052 | 40 | - | 300 | Повыш.фтор |
| 2 |  | 1980 | 46886 | 40 | ЭЦВ 8-25-100 | 253,5 | Повыш.фтор |
| 3 |  | 1980 | 46887 | 50 | ЭЦВ 8-40-90 | 164 | Повыш.фтор |
| 4 |  | 1980 | 46888 | 50 | ЭЦВ 8-40-90 | 70 | Повыш.фтор |
| 5 | ВС №2 куст-2 | 2003 | 2051 | 30 | ЭЦВ 8-25-100 | 260 | Повыш.фтор |
| 6 |  | 1983 | 58162 | 25 | - | 256 | Повыш.фтор |
| 7 |  | 1981 | 51195 | наблюдательн. | - | 253 | Повыш.фтор |
| 8 |  | 1982 | 51196 | наблюдательн. | - | 167 | Повыш.фтор |
| 9 | ВС №2 куст-3 | 1988 | 2888/2 | 48 | ЭЦВ 8-25-100 | 170 | Повыш.фтор |
| 10 |  | 1988 | 2888/3 | 48 | ЭЦВ 8-40-90 | 76 | Повыш.фтор |
| 11 | ВС №2 куст-4 | 1989 | 72543 | 24 | ЭЦВ 8-25-100 | 172 | Повыш.фтор |
| 12 | ВС№2 куст-5 | 1989 | 72521 | 40 | ЭЦВ 8-25-100 | 302 | Повыш.фтор |
| 13 |  | 1989 | 72522 | 36 | ЭЦВ 8-25-100 | 171 | Повыш.фтор |
| 14 | ВС №2 куст-6 | 2003 | 2053 | 50 | ЭЦВ 8-40-90 | 303 | Повыш.фтор |
| 15 |  | 2003 | 2054 | 16 | ЭЦВ 8-16-140 | 170 | Повыш.фтор |
| 16 |  | 1989 | 72524 | 22 | - |  | Повыш.фтор |
| 17 | ВС №2 куст-6 | 1989 | 72526 | 40 | ЭЦВ 8-25-100 |  | Повыш.фтор |
| 18 | ВС №2 куст-7 | 2003 | 08-03к | 32 | ЭЦВ 8-25-100 | 310 | Повыш.фтор |
| 19 |  | 2003 | 07-03к | 22 | ЭЦВ 8-25-100 | 170 | Повыш.фтор |
| 20 | ВС №2 куст-8 | 1990 | 72904 | 40 | ЭЦВ 8-40-90 | 301 | Повыш.фтор |
| 21 |  | 1990 | 72905 | 30 | ЭЦВ 8-25-100 | 167 | Повыш.фтор |
| 22 | ВС №2 куст-9 | 1990 | 72888 | 28,8 | ЭЦВ 8-25-100 | 300,4 | Повыш.фтор |
| 23 |  | 1990 | 72889 | 30 | - | 107 | Повыш.фтор |
| 24 | ВС №2 куст-10 | 1990 | 72906 | наблюдательн. | - | 300 | Повыш.фтор |
| 25 |  | 2001 | 72906а | 27 | - | - | Повыш.фтор |
| 26 |  | 2001 | 72908а | 26 | ЭЦВ 8-16-140 | 100 | Повыш.фтор |
| 27 |  | 1990 | 72908 | наблюдательн. | - | 100 | Повыш.фтор |
| 28 | ВС №1 ул. Казачья | 1963 | 26712 | 26 | ЭЦВ 8-25-100 | 230 | Повыш.фтор |
| 29 |  | 1971 | 6297 | 23 | ЭЦВ 8-16-140 | 270 | Повыш.фтор |
| 30 | ВС №1 ул. Братская | 1974 | 4624 | 25 | - | 58 | Повыш.фтор |
| 31 |  | 1974 | 4621 | 25 | ЭЦВ 6-16-140 | 106 | Повыш.фтор |
| 32 | ВС №1 ул. Ленина | 1962 | 6172 | 25 | ЭЦВ 8-25-100 | 163 | Повыш.фтор |
| 33 | ул. Славянская | 1977 | 2482 | 36 | ЭЦВ 8-25-100 | 284 | Повыш.фтор |
| 34 | мкр. Восточный | 2002 | 0.23 | 25 | ЭЦВ 8-25-100 | 270 | Повыш.фтор |
| 35 | мкр. Южный | 1994 | 78724 | 16 | ЭЦВ 6-10-110 | 185 | Повыш.фтор |
| 36 | мкр. Южный | 2002 | 20020 | 25 | ЭЦВ 8-25-100 | 112 | Повыш.фтор |
| 37 | мкр. Южный | 2002 | 20022 | 20 | ЭЦВ 6-16-110 | 300 | Повыш.фтор |
| 38 | ул. Приречная | 2008 | 2250/772-Д | 20 | ЭЦВ 6-10-110 | - | Повыш.фтор |
| 39 | ВС-Индустриальный пл-1 | 2007 | 1/701-Д | 27 | ЭЦВ 8-25-100 | - | Повыш.фтор |
| 40 |  | 2007 | 2/702-Д | 36 | ЭЦВ 8-25-100 | 142 | Повыш.фтор |
| 41 | ВС-Индустриальный пл-2 | 2007 | 3/698-Д | 36 | ЭЦВ 8-25-100 | 297 | Повыш.фтор |
| 42 |  | 2007 | 4/697-Д | 38 | ЭЦВ 8-25-100 | 98 | Повыш.фтор |
| 43 |  | 1991 | 2244 | 40 | - | - | Повыш.фтор |
| 44 | ВС-Индустриальный пл-3 | 2007 | 5/696-Д | 38 | ЭЦВ 8-25-100 | 100 | Повыш.фтор |
| 45 |  | 1991 | 78559 | 19 | ЭЦВ 8-25-100 | - | Повыш.фтор |
| 46 | ВС-Индустриальный пл-4 | 2007 | 7/738-Д | 37 | ЭЦВ 8-25-100 | 142 | Повыш.фтор |
| 47 |  | 2007 | 6/730-Д | 55 | ЭЦВ 8-25-100 | 297 | Повыш.фтор |
| 48 | ВС-Индустриальный пл-5 | 2007 | 8/739-Д | 21 | - | 142 | Повыш.фтор |
| 49 | 2-ое отд. Тимашевский | 1991 | 78700 | 16 | ЭЦВ 6-16-110 | - | Повыш.фтор |
| 50 | ул. Колхозная мкр Заря | 1991 | 78558 | 25 | ЭЦВ 8-25-100 | - | Повыш.фтор |
| 51 | 1-ое отд. Садовод | 1962 | 5158 | 10 | ЭЦВ 4-6,5-110 | - | Повыш.фтор |
| 52 | ОС-город | 1977 | 40845 | 15 | - | 176 | Повыш.фтор |

В ряде микрорайонов города Тимашевска напор в сетях обеспечивается водонапорными башнями Рожновского. Многие действующие водонапорные башни построены в 1960-1990-е гг. Во время длительной эксплуатации в баках собираются известковые осадки, ржавчина, иловые отложения, что ведет к снижению качества воды. Кроме того, большинство водонапорных башен потеряли герметичность, часто текут по швам и трещинам в металле; имеет место коррозия металлических несущих поверхностей.

Несовершенство стандартной автоматики водонапорных башен зачастую вызывает переливы, несвоевременные отключения или, наоборот, повторные включения насосов.

Состояние существующих водонапорных башен и емкостей города Тимашевска приведено в таблице 3.6.1.2.

Таблица 3.6.1.2

Характеристика водонапорных башен и емкостей города Тимашевска

| № п/п | Место расположения | Техническое состояние | Материал | Емкость бака (резервуара), м3 | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборные сооружения №2 | емкость, удов. | ж/б | 2х1000 | н/д |
|  |  | емкость, удов. | ж/б | 2х3900 | н/д |
| 2 | Водозаборные сооружения №1 | емкость, удов. | ж/б | 2х150 | н/д |
| 3 | Водозаборные сооружения Индустриальный | емкость, удов. | ж/б | 2х700 | н/д |
|  |  | вод. башня, удов. | металлич. | 50 | 2008 |
| 4 | ВС «Южный» | вод. башня, удов. | металлич. | 36 | 1994 |
| 5 | ВС «Восточный» | вод. башня, удов. | металлич. | 36 | 2002 |
| 6 | ВС мкр. «Заря» | вод. башня, неудов. | металлич. | 25 | 1991 |
| 7 | ВС мкр. Приречный | вод. башня, неудов. | металлич. | 50 | 1965 |
| 8 | ВС 2-е отд. Тимашевский | вод. башня, неудов. | металлич. | 22 | 1991 |
| 9 | ВС по ул. Славянской | вод. башня, неудов. | металлич. | н/д | н/д |
| 10 | ВС по 1-ое отд. Садовод | вод. башня, неудов. | металлич. | н/д | н/д |
| 11 | ВС ОС-город | вод. башня, неудов. | металлич. | н/д | н/д |

Общая протяженность сетей городского поселения составляет 208,34 км. По материалам трубопроводы распределяются следующим образом:

- чугунные - 12%;

- стальные - 3%;

- асбестоцементные - 77%;

- полиэтиленовые - 8%.

Водопроводные сети проложены в период с 1956 по 1980 года, износ составляет 80%. В первоочередной замене нуждаются стальные, асбестоцементные и чугунные трубопроводы.

В 2017 году ООО «Краснодарэлектростроймонтаж» разработан проект зон санитарной охраны водозаборных скважин для нужд Тимашевского городского поселения Тимашевского района. Проектом определены границы зон санитарной охраны первого, второго и третьего поясов водозаборных скважин №№ 46886, 46888, 46887, 2052(куст 1- водозабор №2), 56162, 51195, 51196, 2051 (куст 2, водозабор №2), 28-88/3, 28-88/2 (куст 3, водозабор №2), 72543 (куст 4, водозабор №2), 72521, 72502 (куст 5, водозабор №2), 2053, 72526, 72524, 2054 (куст 6, водозабор №2), 0803К, 0703К (куст 7, водозабор №2), 72904, 72905 (куст 8, водозабор №2), 72889, 72888 (куст 9, водозабор №2), 72908, 72908а, 72906, 72906а (куст 10, водозабор №2), 2484 (Славянская. Электросети, водозабор №1), 26712 (ул. Казачья, водозабор №1), 6297 (РОВД, водозабор №1), 6172 (ул. Ленина, Водозабор №1), 4624, 4621 (ул. Братская, Водозабор №1), 701-Д,702-Д, (п. Индустриальный, площ. №1), 698-Д, 697-Д (п. Индустриальный, площ. №2), 696-Д (п. Индустриальный, площ №3), 730-Д, 738-Д, (п. Индустриальный, площ. №4),739-Д, (п. Индустриальный, площ №5).

В таблице 3.6.1.3 представлен перечень действующих лицензий на добычу подземных вод не более 500 м3/сут. на территории Тимашевского городского поселения по состоянию на 01.02.2021 г., выданных производственным предприятиям.

Таблица 3.6.1.3

Перечень действующих лицензий на добычу подземных вод не более 500 м3/сут. на территории Тимашевского городского поселения по состоянию на 01.02.2021 г.

| № п/п | Лицензия | Владелец лицензии | Юридический адрес недропользователя | Целевое назначение и вид работ | Регистрация | Окончание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРД 01103 вэ | ЗАО "Тетра Пак Кубань" (ИНН: 2353013720) | 353760, Краснодарский край, Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Гибридная, д. 2 | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | 20.05.1997 | 20.05.2042 |
| 2 | КРД 02283 ВЭ | ООО "Ликеро-водочный завод "Фортуна" (ИНН: 2353017267) | 352700, Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Чкалова, 19 | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | 06.05.2004 | 06.05.2029 |
| 3 | КРД 03162 ВЭ | ООО "Агрокомплект" (ИНН: 2353021930) | 352700, Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Промышленная, 3 | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения | 22.09.2006 | 22.09.2031 |
| 4 | КРД 03179 ВЭ | ООО "Титан" (ИНН: 2353014989) | 352700, Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Чкалова, 1а | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения | 16.10.2006 | 13.01.2029 |
| 5 | КРД 03305 ВЭ | ПАО "Хлеб Кубани" (ИНН: 2353001852) | 353760, Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 1 | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения | 15.02.2007 | 10.04.2042 |
| 6 | КРД 03661 ВЭ | ООО "Хлебокомбинат Тимашевского райпо" (ИНН: 2353022027) | 353760, Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2г | Добыча питьевых подземных вод для производства пищевой продукции и хозяйственно-бытового водоснабжения предприятия | 08.04.2009 | 08.04.2034 |
| 7 | КРД 03818 ВЭ | ПБОЮЛ "Мануйлов Игорь Михайлович" (ИНН: 231109796122) | 353200, Тимашевский р-н, сг-ца Динская, ул. Краснодарская, 59 | Добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и для производства пищевой продукции | 22.12.2009 | 22.12.2034 |
| 8 | КРД 03926 ВЭ | ПБОЮЛ "Аполонов Аркадий Алексеевич" (ИНН: 235300628110) | 352700, Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Выборная, 68а | Добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой промышленного объекта | 10.06.2010 | 10.06.2035 |
| 9 | КРД 04574 ВЭ | ООО "ТОГА" (ИНН: 2308065149) | 352700, Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Заводская, 22/1 | Добыча подземных вод для производства пищевой продукции | 03.12.2013 | 03.12.2038 |
| 10 | КРД 05009 ВЭ | ООО "Патронная мануфактура” (ИНН: 7106054898) | 300041, Тимашевский р-н, г. Тула (Тульская область), ул. Фрунзе, 1 | Добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического обеспечения водой промышленного объекта | 27.06.2014 | 27.06.2039 |
| 11 | КРД 80773 ВЭ | НАО "Тимашевское дорожное ремонтно-строител ьное управление" (ИНН: 2353021288) | 352700, г.Тимашевск, Профильная ул., 47 | Добыча подземных вод с целью технологического обеспечения водой объектов промышленности | 29.12.2017 | 29.12.2042 |
| 12 | КРД 80875ВЭ | ООО "Премикс" (ИНН: 2369005845) | 352700, Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Транспортная, 5а | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | 09.06.2018 | 29.06.2029 |
| 13 | КРД 80907 ВЭ | ООО "Фидэксперт" (ИНН: 2353246570) | 352700, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, Транспортная ул., д. 10 | Добыча подземных вод с целью технологического обеспечения водой объектов промышленности | 10.08.2018 | 10.08.2043 |
| 14 | КРД 81067 ВЭ | ИП Маклова Екатерина Дмитриевна (ИНН: 230813927149) | Нет сведений | Для добычи подземных вод с целью питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой объекта промышленности | 01.03.2019 | 01.03.2044 |
| 15 | КРД 81198 ВЭ | ООО "Премикс" (ИНН: 2369005845) | 352701, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Транспортная, д. 5, корп. 5 | Добыча подземных вод для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой объекта промышленности | 02.10.2019 | 02.10.2044 |
| 16 | КРД 81203 ВЭ | ООО "Тимашевск мясопродукт" (ИНН: 2353017771) | 352700, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, Профильная ул., д. 8 | Добыча подземных вод для целей технологического обеспечения водой объектов промышленности | 03.10.2019 | 03.10.2044 |
| 17 | КРД 81462 ВЭ | ООО "Садовод" (2369003630) | 352700, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, мкрн. Садовод, Тургенева ул., д. 16 | Разведка и добыча подземных вод с целью технического водоснабжения | 22.06.2020 | 22.06.2045 |
| 18 | КРД 81463 ВЭ | ООО "Садовод" (2369003630) | 352700, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, мкрн. Садовод, Тургенева ул., д. 16 | Разведка и добыча подземных вод с целью технического водоснабжения | 22.06.2020 | 22.06.2045 |
| 19 | КРД 81464 ВЭ | ООО "Садовод" (2369003630) | 352700, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, мкрн. Садовод, Тургенева ул., д. 16 | Разведка и добыча подземных вод с целью технического водоснабжения | 22.06.2020 | 22.06.2045 |
| 20 | КРД 81465 ВЭ | ООО "Садовод" (2369003630) | 352700, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, мкрн. Садовод, Тургенева ул., д. 16 | Разведка и добыча подземных вод с целью технического водоснабжения | 22.06.2020 | 22.06.2045 |
| 21 | КРД 81466 ВЭ | ООО "Садовод" (2369003630) | 352700, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, мкрн. Садовод, Тургенева ул., д. 16 | Разведка и добыча подземных вод с целью технического водоснабжения | 22.06.2020 | 22.06.2045 |
| 22 | КРД 81526 ВЭ | ООО "Садовод" (ИНН 2369003630) | 352700, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, мкрн. Садовод, Тургенева ул., д. 16 | Разведка и добыча подземных вод с целью технического водоснабжения | 20.08.2020 | 20.08.2045 |
| 23 | КРД 81527 ВЭ | ООО "Садовод" (ИНН 2369003630) | 352700, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, мкрн. Садовод, Тургенева ул., д. 16 | Разведка и добыча подземных вод с целью технического водоснабжения | 20.08.2020 | 20.08.2045 |
| 24 | КРД 81528 ВЭ | ООО "Садовод" (ИНН 2369003630) | 352700, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, мкрн. Садовод, Тургенева ул., д. 16 | Разведка и добыча подземных вод с целью технического водоснабжения | 20.08.2020 | 20.08.2045 |
| 25 | КРД 81529 ВЭ | ООО "Садовод" (ИНН 2369003630) | 352700, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, мкрн. Садовод, Тургенева ул., д. 16 | Разведка и добыча подземных вод с целью технического водоснабжения | 20.08.2020 | 20.08.2045 |
| 26 | КРД 81530 ВЭ | ООО "Садовод" (ИНН 2369003630) | 352700, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, мкрн. Садовод, Тургенева ул., д. 16 | Разведка и добыча подземных вод с целью технического водоснабжения | 20.08.2020 | 20.08.2045 |

Министерством природы Краснодарского края утвержден ряд проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения производственных предприятий, расположенных на территории поселения – таблица 3.6.1.4.

Таблица 3.6.1.4

Сведения о разработанных проектах зон санитарной охраны источников водоснабжения производственных предприятий Тимашевского городского поселения

| № п/п | Предприятие | Скважины | Приказ об утверждении ЗСО/ протокол экспертной комиссии по утверждению ЗСО |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО ТК «Прогресс» | №№ 91, 92 | приказ №1469 от 30.10.17 |
| 2 | ООО «Нестле Кубань» | 141/3, 137/2, 146/4, 145/5 (6, 11, 7, 8 ,9) | протокол №65 от 31.10.07 |
| 3 | ОАО «Садовод» | 58302, 65712, 65711, 3078, 5062 | протокол №216 от 21.12.09 |
| 4 | ОАО «Медведовский мясокомбинат» | 30249, 30433 | протокол №275 от 24.06.10 |
| 5 | ОАО «Хлеб Кубани» | 6987, 46682 | протокол №12 от 25.11.13 |
| 6 | Тимашевский молочный комбинат ОАО «Вимм-Билль-Данн» | 606-Д, 78726, 524-Д, 525-Д, 78725, 599-Д | приказ №1469 от 30.10.17 |
| 7 | ООО «ТОГА» | б\н | приказ №824 от 01.07.16 |
| 8 | ООО «Тимашевский сахарный завод» | 51460, 79184 (П-3428), 51461, 72563, 65603, 46899, 65604, 6178, 72564 | приказ №919 от 22.06.18 |
| 9 | ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» | 65950, 65981, 400-Д, 401-Д, 402-Д | протокол №45 от 16.08.07 |
| 10 | ОАО «Изумруд» | 65604/1, 51461/2, 46899/5, 6178/6, 72563/7, 72564/8, 65603/9, 51460/10 (65605, 3429, 36250, 36029) | протокол №14 от 17.05.07 |
| 11 | ООО «Кубанские консервы» | 7965, 7968, 7973, 7978 | протокол №332 от 07.12.10 |
| 12 | ИП Аполонов А. А. | 6466 | протокол №396 от 23.06.11 |
| 13 | ОАО ТК «Прогресс» | 4147, 4705, 72553 | протокол №408 от 26.07.11 |
| 14 | ООО «Ликероводочный завод "Фортуна"» | 1-В | протокол №426 от 26.08.11 |
| 15 | ООО «Хлебокомбинат Тимашевского райпо» | 30245 | протокол №473 от 14.02.12 |
| 16 | «Тимашевский белок» филиала ООО «Кубанская экологическая компания» | 30304, 16912 | протокол №557 от 29.11.12 |
| 17 | ЗАО «ТЕТРА ПАК Кубань» | 8016 | протокол №548 от 28.09.12 |

Показатели работы системы водоснабжения Тимашевского городского поселения в 2019 году представлены в таблице 3.6.1.5.

Таблица 3.6.1.5

Показатели работы системы водоснабжения Тимашевского городского поселения в 2019 году

| Показатель | Ед. изм. | г. Тимашевск | мкр. Заря | мкр. Садовод | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем выработки воды (подъем) | тыс. м3 | 2 823,14 | 57,28 | 616,93 | 3 497,35 |
| Подача в сеть | тыс. м3 | 2 823,14 | 57,28 | 616,93 | 3 497,35 |
| Потери при транспортировке | тыс. м3 | 1 073,35 | 31,03 | 440,93 | 1 545,31 |
| Реализация воды | тыс. м3 | 1 749,79 | 26,25 | 176 | 1 952,04 |
| Количество водозаборов | ед. | 52 | 1 | 4 | 57 |
| Общая протяженность сетей | км | 190,2 | 6,6 | 11,53 | 208,34 |
| Коэффициент аварийности на 1 км сети | 1/км | 1,76 | 1,8 | 5,29 | 1,96 |
| Количество насосных станций всех уровней | ед. | 55 | - | 7 | 62 |
| Количество резервуаров | ед. | 8 | 1 | 2 | 11 |
| Количество водонапорных башен | ед. | 10 | 1 | - | 11 |
| Удельное энергопотребление на забор и подачу воды | кВтч/м3 | 1,08 | 1,08 | н/д | н/д |
| Численность обслуживаемого населения | тыс. чел. | 50,7 | н/д | 2,88 | н/д |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. чел. | 94,5 | 94,5 | 482 | н/д |
| Доля населения с водомерными счетчиками: | тыс. чел. | 48,67 | н/д | 2,84 | - |
| население | % | 96 | н/д | 98,9 | - |
| муниципальные предприятия | % | 99 | - | 100 | - |
| прочие предприятия | % | 100 | - | 100 | - |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % | 0,59 | н/д | н/д | - |

Анализ сложившейся ситуации в водоснабжении Тимашевского городского поселения показывает, что на сегодняшний день уровень износа водозаборных сооружений составляет более 70%. Большинство скважин требуют технического переоснащения, ремонта и восстановления проектной мощности.

Не смотря на обеспеченность поселения ресурсами подземных вод, как в настоящее время, так и на перспективу, дефицит питьевой воды, как по городу, так и по входящим в структуру муниципального образования населенным пунктам сохраняется. Это объясняется в первую очередь высоким уровнем износа систем водоснабжения. Основные направления развития системы водоснабжения - санация и перекладка трубопроводов, оптимизация затрат на производство питьевой воды, экономия топливно-энергетических ресурсов.

Действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является износ водопроводных сетей, что способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.

В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место высокие потери - более 30%.

- Водоотведение

Обеспеченность городского поселения централизованной системой водоотведения составляет 30%. Централизованной сетью хозяйственно-бытовой канализации охвачен центр города, в остальных районах хозяйственно-бытовая канализация представлена в виде септиков.

На территории поселка Кирпичный централизованная канализация отсутствует, сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы.

Все сети и сооружения хозяйственно-бытовой канализации состоят на балансе ООО «Коммунальник».

Система водоотведения г. Тимашевска территориально разделена на две зоны. Стоки от центральной и северо-западной части города поступают на очистные сооружения с биологической очисткой, расположенные на северо-западной окраине города. Стоки от мкр. Садовод поступают на очистные сооружения, расположенные на юго-западной окраине города Тимашевска. Общая производительность канализационных очистных сооружений – 27,1 тыс. м3/сут.

На сети имеется 11 канализационных насосных станций, их характеристика представлена в таблице 3.6.2.1.

Таблица 3.6.2.1

Характеристика канализационных насосных станций

| № п/п | Наименование | Марка насоса | Место расположения | Год ввода в эксплуатацию | Подача, м3/ч | Напор, м | КПД, % | Наличие приборов учета | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС №2 | СД-250/22,5 | ул. Братская | 1979 | 250 | 22,5 | 65 | СА4У-672М | 64 |
| 2 | КНС №10 | Иртыш-30ПФ | мкр Садовод | 1987 | 30 | 15 | 67 | СА4У-672М | 48 |
| 3 | КНС №11 | Иртыш-30-ПФ | ул. Степанова, школа №11 | 1981 | 30 | 15 | 67 | СА4У-672М |  |
| 4 | КНС №15 | СМ-150-125315 | мкр Садовод, пождепо | 1981 | 150 | 31,5 | 66 | СА4У-672М | 60 |
|  |  | СД-250/22,5 | мкр Садовод, пождепо |  | 250 | 22,5 | 65 |  |  |
| 5 | КНС №18 | Иртыш-11-ПФ | мкр Садовод, школа №18 | 2003 | 11 | 6 | 65 | ЦЭ6803 В | 16 |
| 6 | КНС №19 | СД-250/22,5 | п. Совхозный | 1980 | 250 | 22,5 | 65 | СА4У-672М | 62 |
|  |  | СД-16/25 | п. Совхозный |  | 16 | 25 | 60 |  |  |
| 7 | КНС №21 | Иртыш-30-ПФ | территория ЦРБ | 1980 | 30 | 15 | 67 | ЦЭ6803 В | 62 |
| 8 | КНС №22 | СД-800/22,5 | территория ПМК-22 | 1973 | 800 | 22,5 | 63 | Меркурий-230АЯ | 76 |
| 9 | КНС №50 | Иртыш-450-ПФ | ул. Гибридная,26 | 1989 | 450 | 40 | 63 | СА4У-672М | 44 |
|  |  | KPIVMS-200-400 | ул. Гибридная,26 |  | 200 | 40 | 65 |  |  |
| 10 | КНС "НГЧ" | СМ-150-125315 | ул. Братьев Степановых | 1973 | 150 | 31,5 | 66 | СА4У-672М | 76 |
| 11 | КНС | Иртыш-ПФ-125/400 | стадион "Изумруд" мкр.Сах. завод | 1961 | 200 | 18 | 65 | Меркурий-230АЯ | 100 |

Городские очистные сооружения (ОС-город) биологической очистки, проектной мощностью 25 тыс. м3/сут., расположены в северо-западной части города. Фактический прием стоков составляет 5 тыс. м3/сут.

Очистные сооружения мкр. Садовод (ОС-Садовод), проектной производительностью 2,1 тыс. м3/сут., расположены в юго-западной части города. Фактический прием стоков составляет 0,3-0,5 тыс. м3/сут.

Состав ОС-город и ОС-Садовод:

- приемная камера - 1 шт.;

- здание решеток - 1 шт.;

- горизонтальные песколовки с круговым движением воды - 2 шт.;

- первичные отстойники – 4 шт.;

- однокоридорные аэротенки-вытеснители - 4шт.;

- вторичные отстойники - 4шт.;

- аэробные стабилизаторы - 4шт.;

- контактные резервуары для обеспечения расчетного времени контакта очищенной сточной воды с гипохлоритом натрия.

Хлорирование биологически очищенных сточных вод предусматривается гипохлоритом натрия. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в реку Кирпили.

В качестве сооружений обработки осадка на существующих очистных сооружениях биологической очистки г. Тимашевска предусмотрены иловые площадки, где происходит обезвоживание осадка. Высушенный осадок вывозится на свалку.

Общее состояние канализационных сетей характеризуется высоким износом, значительная часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки либо санации.

Протяженность сетей в г. Тимашевске составляет 31,80 км, в том числе самотечных 17,72 км, напорных 14,075 км.

Материал труб различный, присутствуют: чугун, железобетон, керамика, асбестоцемент и полиэтилен.

Глубина заложения трубопроводов различная, от 1,0 м до 4 м; диаметры трубопроводов колеблются от 100 мм до 1000 мм, значительная часть канализационных сетей имеет износ более 80%.

Показатели работы системы водоотведения Тимашевского городского поселения представлены в таблице 3.6.2.2.

Таблица 3.6.2.2

Показатели работы системы водоотведения Тимашевского городского поселения

| Наименование | Ед. изм. | 2016 г факт | 2017 г факт | 2018 г факт | 2019 г факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод | тыс. м3/год | 2018,1 | 2003,8 | 2051,1 | 2028,1 |
| Объем реализации | тыс. м3/год | 2018,1 | 2003,8 | 2051,1 | 2028,1 |
| Население | тыс. м3/год | 475 | 562,4 | 543,1 | 517,8 |
| Бюджетные организации | тыс. м3/год | 248,5 | 225,6 | 223 | 232,1 |
| Прочие потребители | тыс. м3/год | 1294,5 | 1215,8 | 1285 | 1278,2 |

- Электроснабжение

Электроснабжение Тимашевского городского поселения осуществляется от Кубанской энергосистемы, входящей в Объединенную энергосистему Юга, посредством 7 центров питания общей установленной мощностью 146,4 МВА: ПС 110/35/10 кВ «Тимашевская» (31 МВА), ПС 110/35/10 кВ «Свинокомплекс» (32 МВА), ПС 110/10 кВ «АПК» (50 МВА), ПС 35/10 кВ «Теплицы» (10,3 МВА), ПС 35/10 кВ «Комбикормовый Завод» (12,6 МВА), ПС 35/10 кВ «Пенькозавод» (6,5 МВА), ПС 35/10 кВ «Очистная» (4 МВА).

Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами подстанций 110 кВ и 35 кВ в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения Тимашевского городского поселения.

Ресурсоснабжающими организациями поселения являются филиал АО «НЭСК-электросети» «Тимашевскэлектросеть», и филиал ПАО «Кубаньэнерго» - Тимашевские электрические сети.

Основные характеристики системы электроснабжения Тимашевского городского поселения по ресурсоснабжающим организациям приведены в таблицах 3.6.3.1 и 3.6.3.2.

Таблица 3.6.3.1

Основные характеристики системы электроснабжения Тимашевского городского поселения филиала АО «НЭСК-электросети» «Тимашевскэлектросеть»

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество подстанций ПС | шт. | - |
| 2 | Количество трансформаторных подстанций ТП, КТП | шт. | 151 |
| 3 | Суммарная установленная мощность ПС | МВА | - |
| 4 | Суммарная установленная мощность ТП, КТП | МВА | 51,2 |
| 5 | Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП | шт. | 177 |
| 6 | Количество ТП, имеющих срок эксплуатации более 15 лет | шт. | 98 |
| 7 | Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума | % | 62 |
| 8 | Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) | км | 370,46 |
| 8.1. | введенных с 2000 г. до настоящего времени | км | 37,25 |
| 8.2. | введенных с 1990 г. до 2000 г. | км | 53,15 |
| 8.3. | введенных до 1990 г. | км | 280,06 |
| 9 | Общая протяженность кабельных линий (КЛ) | км | 37,69 |
| 9.1 | введенных с 2000 г. до н.в. | км | 4,02 |
| 9.2 | введенных с 1990 г. до 2000 г. | км | 6,47 |
| 9.3 | введенных до 1990 г. | км | 27,2 |

Таблица 3.6.3.2

Основные характеристики системы электроснабжения Тимашевское городское поселение филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество подстанций (ПС) | шт. | 7 |
| 2 | Количество трансформаторных подстанций (ТП, КТП) | шт. | 58 |
| 3 | Суммарная установленная мощность ПС | МВА | 146,4 |
| 4 | Суммарная установленная мощность ТП, РП | МВА | 11,6 |
| 5 | Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП | шт. | 71 |
| 6 | Количество ТП, имеющих срок эксплуатации более 15 лет | шт. | 47 |
| 7 | Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума | % | 41,7 |
| 8 | Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) | км | 323,11 |
| 9 | Общая протяженность кабельных линий (КЛ) | км | - |
| 10 | Количество опор |  | 7589 |
|  | в т.ч. |  |  |
| 10.1 | деревянные |  | 1 |
| 10.2 | железобетонные |  | 7588 |
| 10.3 | металлические |  | - |

Таблица 3.6.3.3

Перечень трансформаторных подстанций 10(6) кВ и выше Тимашевских электрических сетей, расположенных на территории Тимашевского городского поселения

| № п/п | Наименование трансформаторной подстанции | Место расположения | Класс напряжения, кВ | Количество трансформаторов | Тип трансформатора | Мощность, кВА | Год ввода в эксплуатацию | Процент износа | Максимальная нагрузка, кВт | Резерв мощности, кВА | Заявки на ТП, кВт | Возможность расширения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрические подстанции 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПС 110/35/10 кВ Тимашевская | г. Тимашевск, ул. Славянская, 5 | 110/35/10 | Т-1 | ТДТНГ-15000/110 | 15000 | 1989 | 99,9 | 5210 | 0 | 802 | нет |
|  |  |  |  | Т-2 | ТДТН--16000/110 | 16000 |  |  | 13660 |  |  |  |
| 2 | ПС 110/35/10 кВ Свинокомплекс | г. Тимашевск, п. Индустриальный | 110/35/10 | Т-1 | ТДТН--16000/110 | 16000 | 1974 | 99,9 | 7340 | 0 | 5 | нет |
|  |  |  |  | Т-2 | ТДТН--16000/110 | 16000 |  |  | 11430 |  |  |  |
| 3 | ПС 110/10 кВ АПК | г. Тимашевск, ул. Чкалова, 28 | 110/10/10 | Т-1 | ТРДН-25000/110-У1 | 25000 | 1989 | 84,2 | 12540 | 0 | 300 | нет |
|  |  |  |  | Т-2 | ТРДН-25000/110-У1 | 25000 |  |  | 15030 |  |  |  |
| Электрические подстанции 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ПС 35/10 кВ Теплицы | г. Тимашевск | 35/10 | Т-1 | ТИМН-6300/35-73У1 | 6300 | 1978 | 99,9 | 2770 | 0 | 30 | нет |
|  |  |  |  | Т-2 | ТМ-4000/35 | 4000 |  |  | 0 |  |  |  |
| 5 | ПС 35/10 кВ Комбикормовый Завод | г. Тимашевск, вблизи Комбикормового завода | 35/10 | Т-1 | ТМН-6300/35-ХЛ1 | 6300 | 1975 | 67,3 | 5080 | 0 | 0 | нет |
|  |  |  |  | Т-2 | ТМН-6300/35-73У1 | 6300 |  |  | 3890 |  |  |  |
| 6 | ПС 35/10 кВ Пенькозавод | г. Тимашевск, на территории Пенькозавода | 35/10 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 4000 | 1977 | 99,8 | 2000 | 0 | 188 | нет |
|  |  |  |  | Т-2 | ТМ-2500/35 | 2500 |  |  | 590 |  |  |  |
| 7 | ПС 35/10 кВ Очистная | Тимашевское городское поселение | 35/10 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 4000 | 1985 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Комплектные трансформаторные подстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | КТП 10/0,4 кВ Т-5-17 | г. Тимашевск,1-е отделение " Садовод" | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 250 | 1970 | 95 | 36 | 64 | 0 | нет |
| 9 | КТП 10/0,4 кВ Т-5-15 | г. Тимашевск, СОТ «Локомотив» | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 100 | 2003 | 45 | 67 | 33 | 0 | нет |
| 10 | КТП 10/0,4 кВ Т-5-11 | г. Тимашевск, ул. Профильная | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 160 | 1972 | 89 | 8 | 92 | 0 | нет |
| 11 | КТП 10/0,4 кВ Т-6-37 | г. Тимашевск,ПАО «Кубаньэнерго» | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 250 | 1978 | 93 | 78 | 22 | 0 | нет |
| 12 | ЗТП 10/0,4 кВ Т-7-47 | г. Тимашевск, ПАО «Кубаньэнерго» | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 630 | 1977 | 90 | 49 | 51 | 0 | нет |
| 13 | ЗТП 10/0,4 кВ Т-7-47 | г. Тимашевск, ПАО «Кубаньэнерго» | 10/0,4 | Т-2 | ТМ | 630 | 1978 | 91 | 65 | 35 | 0 | нет |
| 14 | КТП 10/0,4 кВ ПЗ-1-51 | г. Тимашевск, Крестьянско-фермерское хозяйство | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 100 | 1978 | 91 | 49 | 51 | 0 | нет |
| 15 | КТП 10/0,4 кВ ПЗ-1-67 | г. Тимашевск, Рыбопитомник | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 40 | 1988 | 85 | 2 | 98 | 0 | нет |
| 16 | КТП 10/0,4 кВ ПЗ-1-54 | г. Тимашевск, Охотничье хозяйство | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 63 | 1978 | 89 | 4 | 96 | 0 | нет |
| 17 | КТП 10/0,4 кВ ПЗ-1-53 | г. Тимашевск, Полив крестьянско-фермерского хозяйства | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 400 | 1981 | 82 | 67 | 33 | 0 | нет |
| 18 | ЗТП 10/0,4 кВ ПЗ-1-69 | г. Тимашевск, пос. Садовод, очистные сооружения | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 250 | 1982 | 86 | 65 | 35 | 0 | нет |
| 19 | КТП 10/0,4 кВ ПЗ-1-61 | г. Тимашевск, пос. Садовод, студенческий лагерь | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 160 | 1981 | 90 | 9 | 91 | 0 | нет |
| 20 | КТП 10/0,4 кВ ПЗ-1-73 | г. Тимашевск, пос. Садовод | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 250 | 2014 | 30 | 20 | 80 | 11 | нет |
| 21 | КТП 10/0,4 кВ ПЗ-1-70 | г. Тимашевск, пос. Садовод | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 400 | 1985 | 88 | 18 | 82 | 12 | нет |
| 22 | КТП 10/0,4 кВ ПЗ-1-57 | г. Тимашевск, пос. Садовод | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 160 | 1983 | 85 | 28 | 72 | 0 | нет |
| 23 | ЗТП 10/0,4 кВ ПЗ-1-58 | г. Тимашевск, холодильник ЗАО «Садовод» | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 630 | 1973 | 95 | 49 | 51 | 0 | нет |
| 24 | ЗТП 10/0,4 кВ ПЗ-1-56 | г. Тимашевск, холодильник ЗАО «Садовод» | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 250 | 1984 | 90 | 65 | 35 | 0 | нет |
| 25 | ЗТП 10/0,4 кВ ПЗ-1-59 | г. Тимашевск, холодильник ЗАО «Садовод» | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 315 | 1969 | 99 | 49 | 51 | 0 | нет |
| 26 | ЗТП 10/0,4 кВ ПЗ-1-62 | г. Тимашевск, пос. Садовод, мехмастерская | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 400 | 1978 | 96 | 4 | 96 | 15 | нет |
| 27 | ЗТП 10/0,4 кВ ПЗ-1-52 | г. Тимашевск, пос. Садовод, котельная | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 250 | 1985 | 92 | 65 | 35 | 0 | нет |
| 28 | КТП 10/0,4 кВ АПК-6-2 | г. Тимашевск, мкр. Северный | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 160 | 1980 | 96 | 40 | 60 | 0 | нет |
| 29 | КТП 10/0,4 кВ АПК-6-3 | г. Тимашевск, отд. № 2 ЗАО «Бизон» | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 63 | 1975 | 95 | 10 | 90 | 0 | нет |
| 30 | КТП 10/0,4 кВ АПК-6-5 | г. Тимашевск, мехток отд. № 2 ЗАО «Бизон» | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 400 | 1980 | 88 | 1 | 99 | 0 | нет |
| 31 | ЗТП 10/0,4 кВ ТТ-1-44 | г. Тимашевск, маслозавод | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 400 | 1994 | 75 | 65 | 35 | 0 | нет |
| 32 | КТП 10/0,4 кВ КЗ-1-677 | г. Тимашевск | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 25 | 2018 | 10 | 78 | 22 | 0 | нет |
| 33 | КТП 10/0,4 кВ КЗ-8-682 | г. Тимашевск | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 160 | 2019 | 5 | 49 | 51 | 0 | нет |
| 34 | КТП 10/0,4 кВ КЗ-9-75 | г. Тимашевск | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 60 | 1972 | 93 | 65 | 35 | 0 | нет |
| 35 | КТП 10/0,4 кВ СК-4-102 | г. Тимашевск, пос. Индустриальный, СТФ № 5 | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 315 | 1975 | 91 | 7 | 93 | 5 | нет |
| 36 | КТП 10/0,4 кВ СК-4-633 | г. Тимашевск, пос. Индустриальный, СТФ № 1 | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 63 | 1974 | 96 | 78 | 22 | 0 | нет |
| 37 | КТП 10/0,4 кВ СК-4-77 | г. Тимашевск, пос. Индустриальный, СТФ № 2 | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 160 | 1977 | 98 | 2 | 98 | 0 | нет |
| 38 | КТП 10/0,4 кВ СК-5-117 | г. Тимашевск, пос. Индустриальный, отд. № 2 | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 100 | 1976 | 93 | 58 | 42 | 0 | нет |
| 39 | КТП 10/0,4 кВ СК-5-118 | г. Тимашевск, пос. Индустриальный, отд. № 2 | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 160 | 1980 | 89 | 37 | 63 | 0 | нет |
| 40 | КТП 10/0,4 кВ СК-5-119 | г. Тимашевск, пос. Индустриальный, отд. № 2 | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 160 | 1980 | 90 | 18 | 82 | 0 | нет |
| 41 | КТП 10/0,4 кВ СК-5-120 | г. Тимашевск, пос. Индустриальный, МТФ № 4 | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 30 | 1981 | 93 | 8 | 92 | 0 | нет |
| 42 | КТП 10/0,4 кВ СК-5-79 | г. Тимашевск, пос. Индустриальный | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 30 | 1976 | 96 | 65 | 35 | 0 | нет |
| 43 | КТП 10/0,4 кВ СК-2-81 | г. Тимашевск, пос. Индустриальный | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 400 | 1974 | 94 | 4 | 96 | 0 | нет |
| 44 | КТП 10/0,4 кВ СК-2-88 | г. Тимашевск, пос. Индустриальный | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 250 | 1976 | 89 | 4 | 96 | 0 | нет |
| 45 | КТП 10/0,4 кВ ОЧ-1-743 | г. Тимашевск, Крестьянско-фермерское хозяйство | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 40 | 1971 | 95 | 65 | 35 | 0 | нет |
| 46 | КТП 10/0,4 кВ ТЦ-3-92 | г. Тимашевск,пос. Садовод, водозабор | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 250 | 2018 | 7 | 33 | 67 | 0 | нет |
| 47 | КТП 10/0,4 кВ ТЦ-3-99 | г. Тимашевск, заправка ЗАО «Садовод» | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 160 | 1975 | 89 | 3 | 97 | 0 | нет |
| 48 | КТП 10/0,4 кВ ТЦ-3-98 | г. Тимашевск, отд. № 4 ЗАО «Садовод» | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 100 | 1971 | 95 | 21 | 79 | 0 | нет |
| 49 | ЗТП 10/0,4 кВ ТЦ-3-66 | г. Тимашевск, пос. Садовод, МТФ | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 250 | 1983 | 93 | 5 | 95 | 0 | нет |
| 50 | КТП 10/0,4 кВ ТЦ-3-68 | г. Тимашевск, х. Приречный, водозабор | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 250 | 1982 | 96 | 16 | 84 | 15 | нет |
| 51 | КТП 10/0,4 кВ ТЦ-3-55 | г. Тимашевск, пос. Садовод | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 160 | 2019 | 4 | 30 | 70 | 0 | нет |
| 52 | КТП 10/0,4 кВ ОК-3-911 | г. Тимашевск, х. Приречный, ул. Приречная | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 250 | 2019 | 6 | 86 | 14 | 35 | нет |
| 53 | КТП 10/0,4 кВ ОК-3-919 | г. Тимашевск, х. Приречный, ул. Приречная | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 100 | 1978 | 86 | 78 | 22 | 0 | нет |
| 54 | КТП 10/0,4 кВ ОК-3-995 | г. Тимашевск, х. Приречный, ул. Приречная | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 100 | 1996 | 81 | 34 | 66 | 0 | нет |
| 55 | КТП 10/0,4 кВ ОК-3-1016 | г. Тимашевск, х. Приречный, ул. Приречная | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 25 | 2018 | 8 | 8 | 92 | 0 | нет |
| 56 | КТП 10/0,4 кВ ТЦ-6-125 | г. Тимашевск, СОТ «Строитель» | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 250 | 1989 | 88 | 72 | 28 | 0 | нет |
| 57 | КТП 10/0,4 кВ ТЦ-6-126 | г. Тимашевск, СОТ «Строитель» | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 250 | 1989 | 94 | 74 | 26 | 0 | нет |
| 58 | КТП 10/0,4 кВ ТЦ-6-285 | г. Тимашевск, мкр. «Заря» | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 25 | 2015 | 15 | 78 | 22 | 0 | нет |
| 59 | КТП 10/0,4 кВ ТЦ-6-89 | г. Тимашевск, мкр. «Заря» | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 100 | 1976 | 93 | 65 | 35 | 0 | нет |
| 60 | КТП 10/0,4 кВ ТЦ-6-71 | г. Тимашевск, мкр. «Заря» | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 100 | 2010 | 15 | 32 | 68 | 0 | нет |
| 61 | КТП 10/0,4 кВ ТЦ-6-101 | г. Тимашевск, мкр. «Заря» | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 160 | 1986 | 95 | 51 | 49 | 0 | нет |
| 62 | КТП 10/0,4 кВ ТЦ-6-91 | г. Тимашевск, мкр. «Заря» | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 160 | 2016 | 8 | 49 | 51 | 15 | нет |
| 63 | КТП 10/0,4 кВ ТЦ-6-93 | г. Тимашевск, мкр. «Заря» | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 160 | 1970 | 96 | 74 | 26 | 0 | нет |
| 64 | КТП 10/0,4 кВ Т-7-714 | г. Тимашевск | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 25 | 2019 | 12 | 78 | 22 | 0 | нет |
| 65 | КТП 10/0,4 кВ АПК-6-4 | г. Тимашевск, конеферма | 10/0,4 | Т-1 | ТМ | 63 | 1979 | 89 | 8 | 92 | 0 | нет |

Таблица 3.6.3.4

Перечень трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных на территории Тимашевского городского поселения, находящихся в собственности филиала АО «НЭСК-электросети» «Тимашевскэлектросеть»

| № п/п | Наименование ПС | Питающий фидер | Класс напряжения (ВН/НН), кВ | Мощность установленного трансформатора, кВА | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Процент загрузки трансформатора, % | Год ввода в эксплуатацию | Местоположение ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП 1 | Т-2 | 10/0,4 | 160 | 98 | 61 | 1986 | Кр. Партизан-Победы |
| 2 | ТП 2 | Т-1 | 10/0,4 | 160 | 70 | 44 | 1988 | Стахановская-Чапаева |
| 3 | ТПЗ | Т-1 | 10/0,4 | 160 | 107 | 67 | 1986 | Чапаева-Дружбы |
| 4 | ТП 4 | Т-2 | 10/0,4 | 400 | 164 | 41 | 2018 | ул. Шевченко, № 30А, з/у |
| 5 | ТП 5 | Т-2 | 10/0,4 | 100 | 19 | 19 | 1987 | Дружбы 245 «Пчелобаза» |
| 6 | ТП 6 | Т-1 | 10/0,4 | 250 | 103 | 41 | 1963 | Степанова-50 лет Октября |
| 7 | ТП 7 | Т-2 | 10/0,4 | 100 | 87 | 87 | 1973 | Вокзальная-Шияна |
| 8 | ТП 9 | Т-1 | 10/0,4 | 160 | 79 | 49 | 1974 | Вокзальная-Кузнечная |
| 9 | ТП 10 | Т-1 | 10/0,4 | 250 | 126 | 50 | 1983 | Чапаева-Кузнечная |
| 10 | ТП 11 | Т-1 | 10/0,4 | 250 | 135 | 54 | 2009 | Кузнечная, 31 |
| 11 | ТП 12 | Т-1 | 10/0,4 | 400 | 148 | 37 | 2016 | Красная -50 лет Октября |
| 12 | ТП 13 | Т-1 | 10/0,4 | 400 | 131 | 33 | 1988 | Ленина 89 |
|  |  | Т-1 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 |  |  |
| 13 | ТП 14 | Т-2 | 10/0,4 | 100 | 36 | 36 | 1982 | Ленина-Дружбы |
| 14 | ТП 15 | Т-2 | 10/0,4 | 250 | 71 | 28 | 1963 | Красная-Шияна |
| 15 | ТП 16 | Т-2 | 10/0,4 | 250 | 102 | 41 | 1986 | Ленина-Северная |
| 16 | ТП 17 | Т-2 | 10/0,4 | 100 | 49 | 49 | 1974 | Северная 192 |
| 17 | ТП 18 | Т-2 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 1985 | Котляра-пер. Школьный |
|  |  | Т-2 | 10/0,4 | 400 | 170 | 43 |  |  |
| 18 | ТП 20 | Т-2 | 10/0,4 | 160 | 40 | 25 | 1967 | Дзержинского «Райгаз» 04 |
| 19 | ТП 23 | Т-1 | 10/0,4 | 100 | 78 | 78 | 1979 | Ул. Пионерская, 173 |
| 20 | ТП 24 | Т-1 | 10/0,4 | 160 | 88 | 55 | 1966 | Ленина 161 |
| 21 | ТП 25 | Т-8 | 10/0,4 | 630 | 210 | 33 | 1965 | Ул.Красная к-т «Заря» |
| 22 | ТП 26 | Т-1 | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 1980 | Пионерская-50 лет Октября |
|  |  | Т-1 | 10/0,4 | 400 | 212 | 53 |  |  |
| 23 | ТП 27 | Т-2 | 10/0,4 | 250 | 73 | 29 | 1986/2020 | Братская-Шияна |
| 24 | ТП 28 | Т-2 | 10/0,4 | 400 | 151 | 38 | 2012 | Кореновская, № 137А, з/у |
| 25 | ТП 29 | Т-2 | 10/0,4 | 250 | 99 | 40 | 2008 | Казачья-Мельничная |
| 26 | ТПЗО | Т-1 | 10/0,4 | 400 | 206 | 52 | 2008 | Казачья-50 лет Октября |
| 27 | ТП31 | Т-1 | 10/0,4 | 100 | 43 | 43 | 2003 | Красноарм-50 лет Октября |
| 28 | ТП 32 | КЗ-2 | 10/0,4 | 400 | 79 | 20 | 2016 | Кирова, № 8Г, з/у |
| 29 | ТПЗЗ | КЗ-9 | 10/0,4 | 160 | 94 | 59 | 2004 | Красноарм.-Дружбы |
| 30 | ТП 34 | КЗ-9 | 10/0,4 | 400 | 96 | 24 | 2011 | Дружбы-Кирпильская |
| 31 | ТП 35 | КЗ-9 | 10/0,4 | 250 | 138 | 55 | 1960 | Науменко-Северная |
| 32 | ТП36 | ПЗ-1 | 10/0,4 | 630 | 208 | 33 | 1988 | Пос. «Садовод» торг. Центр |
|  |  | ПЗ-1 | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 |  |  |
| 33 | ТП 38 | Т-8 | 10/0,4 | 160 | 94 | 59 | 1973 | Дружбы-Крымская |
| 34 | ТП 39 | Т-8 | 10/0,4 | 400 | 174 | 44 | 2015 | Курганная, № 44Д, з/у |
| 35 | ТП 40 | Т-8 | 10/0,4 | 400 | 112 | 28 | 2012 | ул. Дидовская, №91-А, з/у |
| 36 | ТП 42 | Т-8 | 10/0,4 | 400 | 132 | 33 | 2012 | Степанова, № 240А, з/у |
| 37 | ТП 43 | Т-8 | 10/0,4 | 315 | 162 | 51 | 1987 | Степанова-Комарова |
| 38 | ТП 44 | Т-1 | 10/0,4 | 630 | 262 | 42 | 2008 | Пролетарская РПК 4-18-90 |
| 39 | ТП 45 | Т-8 | 10/0,4 | 630 | 172 | 27 | 1970; 2012 | Колесникова-Братская |
| 40 | ТП 46 | Т-8 | 10/0,4 | 400 | 131 | 33 | 1974 | Поликлиника 4-10 84 |
| 41 | ТП47 | Т-8 | 10/0,4 | 250 | 95 | 38 | 1963 | Колесникова 25 |
| 42 | ТП48 | КЗ-2 | 10/0,4 | 160 | 93 | 58 | 1990 | Кооперативная-Крестьянская |
| 43 | ТП49 | Т-8 | 10/0,4 | 400 | 174 | 44 | 1965 | Казачья-Ленина |
|  |  | Т-8 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 |  |  |
| 44 | ТП50 | Т-8 | 10/0,4 | 250 | 70 | 28 | 1962 | Казачья-Ленина |
| 45 | ТП 51 | Т-8 | 10/0,4 | 250 | 115 | 46 | 2008 | Красноармейская-Узкая |
| 46 | ТП52 | Т-8 | 10/0,4 | 160 | 74 | 46 | 2008 | Кубанская-Кирова |
| 47 | ТП 53 | Т-8 | 10/0,4 | 250 | 108 | 43 | 2008 | Коммунальная-Южная |
| 48 | ТП 54 | ПЗ-1 | 10/0,4 | 100 | 41 | 41 | 1976 | Садовая-Заречная |
| 49 | ТП 55 | ПЗ-1 | 10/0,4 | 100 | 21 | 21 | 1966 | «Трасса М-4» Магазин-склад № 23 |
| 50 | ТП 56 | ПЗ-1 | 10/0,4 | 250 | 89 | 36 | 1985 | Красная-Комсомольская |
| 51 | ТП 57 | ПЗ-1 | 10/0,4 | 100 | ОТКЛЮЧЕНА ПО |  | 1967 | Стадион «Садовод» |
| 52 | ТП 58 | ПЗ-1 | 10/0,4 | 160 | 57 | 36 | 2003 | Контора с-за «Садовод» |
| 53 | ТП 70 | АПК-18 | 10/0,4 | 160 | 47 | 29 | 1962 | Калинина-Советская |
| 54 | ТП 71 | АПК-18 | 10/0,4 | 400 | 109 | 27 | 2012 | Калинина, № 22А, з/у |
| 55 | ТП 73 | АПК-18 | 10/0,4 | 250 | 115 | 46 | 1966 | Калинина-Ленинградская |
| 56 | ТП 74 | ПЗ-1 | 10/0,4 | 400 | 156 | 39 | 1988 | 70 лет Октября |
|  |  | ПЗ-1 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 |  |  |
| 57 | ТП 76 | КЗ-9 | 10/0,4 | 100 | 36 | 36 | 1986 | Ул. Котляра 26 База ЗАО «Тим.эл.сеть.» |
| 58 | ТП 80 | ПЗ-1 | 10/0,4 | 160 | 44 | 28 | 1982 | Пер. Тургенева |
|  |  | ПЗ-1 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 |  |  |
| 59 | ТП 82 | СК-2 | 10/0,4 | 315 | 160 | 51 | 1976 | С-з «Индустриальный» рынок |
|  |  | СК-2 | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 |  |  |
| 60 | ТП 83 | СК-2 | 10/0,4 | 630 | 168 | 27 | 1977 | С-з «Индустр» котельная |
|  |  | СК-2 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 |  |  |
| 61 | ТП 84 | ПЗ-1 | 10/0,4 | 400 | 119 | 30 | 1987 | Ул. Тургенева |
| 62 | ТП 85 | СК-2 | 10/0,4 | 250 | 128 | 51 | 2011 | Гоголя-пер. Зеленый |
| 63 | ТП 86 | СК-2 | 10/0,4 | 160 | 72 | 45 | 2003 | Свободная-Рабочая |
| 64 | ТП 87 | СК-2 | 10/0,4 | 400 | 153 | 38 | 1986 | «Индустриальный» д. № 41 |
|  |  | СК-2 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 |  |  |
| 65 | ТП 89 | Т-1 | 10/0,4 | 100 | 43 | 43 | 1978 | Пролетарская, № 120 |
| 66 | ТП 90 | КЗ-7 | 10/0,4 | 250 | 81 | 32 | 1980 | Киевская-Новая |
| 67 | ТП 91 | СК-2 | 10/0,4 | 160 | 61 | 38 | 2003 | Матросова 47 |
| 68 | ТП 92 | СК-2 | 10/0,4 | 160 | 102 | 64 | 2003 | Черняховского 89 |
| 69 | ТП 93 | Т-1 | 10/0,4 | 400 | 105 | 26 | 1979 | Пролетарская-Интернационал. |
| 70 | ТП 94 | Т-2 | 10/0,4 | 250 | 87 | 35 | 2004 | Ленина-Котляра |
| 71 | ТП 95 | Т-2 | 10/0,4 | 100 | 52 | 52 | 1969 | Г ромова-Семафорная |
| 72 | ТП 96 | Т-8 | 10/0,4 | 250 | 124 | 50 | 1978 | Степанова-Интернациональн. |
| 73 | ТП 97 | Т-2 | 10/0,4 | 250 | 66 | 26 | 1994 | Ленина-Шияна |
| 74 | ТП 98 | СК-2 | 10/0,4 | 400 | 117 | 29 | 1979 | «Индустриальный» д. 11 |
| 75 | ТП 99 | Т-1 | 10/0,4 | 630 | 279 | 44 | 1981; 2011 | Ул. Братская Больница 4-11-89 |
|  |  | Т-1 | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 |  |  |
| 76 | ТП 100 | КЗ-7 | 10/0,4 | 400 | 134 | 34 | 1986 | 3-й пер. Хижняка-Николаева |
| 77 | ТП 102 | Т-2 | 10/0,4 | 160 | 59 | 37 | 1985 | Кореновская-Ковалева |
| 78 | ТП 103 | Т-8 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 1978 | Ул. Степанова Школа № 11 |
|  |  | Т-8 | 10/0,4 | 160 | 72 | 45 |  |  |
| 79 | ТП 104 | Т-2 | 10/0,4 | 250 | 68 | 27 | 1983 | Котляра 179 |
| 80 | ТП 105 | КЗ-7 | 10/0,4 | 250 | 119 | 48 | 1988 | 2-й пер. Хижняка 18 |
| 81 | ТП 110 | Т-1 | 10/0,4 | 250 | 67 | 27 | 1981 | Ленина 140 |
|  |  | Т-1 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 |  |  |
| 82 | ТП 112 | Т-1 | 10/0,4 | 315 | 96 | 30 | 1983 | Дружбы 165 «Теплосети» |
| 83 | ТП 115 | КЗ-7 | 10/0,4 | 630 | 196 | 31 | 1987 | Пос. Сах. 3-да дом № 48 |
| 84 | ТП 117 | Т-8 | 10/0,4 | 100 | 15 | 15 | 1986 | Д/сад 4-28-34 Степанова 117 |
| 85 | ТП 119 | Т-8 | 10/0,4 | 250 | 82 | 33 | 1986 | Кирова-Коммунальная |
| 86 | ТП 121 | КЗ-2 | 10/0,4 | 250 | 100 | 40 | 1984 | Науменко-50 лет Октября |
| 87 | ТП 122 | Т-2 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 2011 | «Имзюминка», ул. Пролетарская, 9А, з/у |
|  |  | Т-2 | 10/0,4 | 400 | 46 | 12 |  |  |
| 88 | ТП 123 | КЗ-9 | 10/0,4 | 250 | 46 | 18 | 1986 | Котляра-Коммунальная |
|  |  | КЗ-9 | 10/0,4 | 160 | 0 | 0 |  |  |
| 89 | ТП 126 | Т-1 | 10/0,4 | 160 | 61 | 38 | 1987 | Ул. Дружбы Спорткомплекс |
| 90 | ТП 127 | Т-1 | 10/0,4 | 400 | 80 | 20 | 1990 | Пионерская - Дружбы |
| 91 | ТП 129 | Т-8 | 10/0,4 | 400 | 171 | 43 | 1990 | Ул, Пионерская Музей |
|  |  | Т-8 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 |  |  |
| 92 | ТП 130 | СК-2 | 10/0,4 | 250 | 82 | 33 | 1988 | С/х Тимашевец |
| 93 | ТП 131 | Т-2 | 10/0,4 | 250 | 99 | 40 | 1990 | МЖК Западная 8 |
|  |  | Т-2 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 |  |  |
| 94 | ТП 132 | Т-2 | 10/0,4 | 160 | 73 | 46 | 1990 | МЖК 3-й пер. Хижняка |
|  |  | Т-2 | 10/0,4 | 160 | 0 | 0 |  |  |
| 95 | ТП 133 | Т-2 | 10/0,4 | 400 | 132 | 33 | 1990 | МЖК Западная 22 |
|  |  | Т-2 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 |  |  |
| 96 | ТП 134 | КЗ-7 | 10/0,4 | 250 | 58 | 23 | 1992 | Дзержинского, № 29 |
|  |  | КЗ-7 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 |  |  |
| 97 | ТП 135 | АПК-18 | 10/0,4 | 100 | 8 | 8 | 1987 | Ул. Гибридная Пож депо |
| 98 | ТП 137 | Т-2 | 10/0,4 | 160 | 0 | 0 | 1990 | Северная 139 |
|  |  | Т-2 | 10/0,4 | 250 | 91 | 36 |  |  |
| 99 | ТП 139 | Т-1 | 10/0,4 | 400 | 123 | 31 | 1991 | Пер. Ленина 2 |
|  |  | Т-1 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 |  |  |
| 100 | ТП 140 | ПЗ-1 | 10/0,4 | 250 | 120 | 48 | 1991 | Лутовая-Комсомольская |
| 101 | ТП 143 | КЗ-9 | 10/0,4 | 250 | 91 | 36 | 1992 | Молодежная 40 |
| 102 | ТП 145 | Т-8 | 10/0,4 | 400 | 157 | 39 | 1992 | Сбербанк Ленина 154 4-13-41 |
|  |  | Т-8 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 |  |  |
| 103 | ТП 146 | Т-5 | 10/0,4 | 63 | 22 | 35 | 1999 | Ул.Профильная |
| 104 | ТП 147 | АПК-18 | 10/0,4 | 250 | 72 | 29 | 1996 | Гибридная-Котовского |
| 105 | ТП 150 | СК-2 | 10/0,4 | 63 | 25 | 40 | 1996 | Рабочая-2-й пер. Матросова |
| 106 | ТП 152 | СК-4 | 10/0,4 | 100 | 7 | 7 | 1992 | пруд |
| 107 | ТП 153 | СК-2 | 10/0,4 | 250 | 113 | 45 | 1984 | Трактористов-Рабочая |
| 108 | ТП 156 | КЗ-2 | 10/0,4 | 160 | 104 | 65 | 1987 | Дачи СОТ «Индустриальный» |
| 109 | ТП 157 | КЗ-2 | 10/0,4 | 250 | 111 | 44 | 1987 | Дачи СОТ «Индустриальный» |
| 110 | ТП 161 | КЗ-9 | 10/0,4 | 400 | 138 | 35 | 2012 | Фестивальная, № 19А, з/у |
| 111 | ТП 162 | Т-2 | 10/0,4 | 160 | 73 | 46 | 1996 | Северная, № 67 |
| 112 | ТП 163 | Т-2 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 1995 | Ленина 88 |
|  |  | Т-2 | 10/0,4 | 400 | 81 | 20 |  |  |
| 113 | ТП 164 | КЗ-2 | 10/0,4 | 630 | 186 | 30 | 2009 | Гагарина - Тепличная |
| 114 | ТП 165 | ПЗ-6 | 10/0,4 | 160 | 46 | 29 | 1995 | 1-я Заводская 1 |
| 115 | ТП 167 | КЗ-2 | 10/0,4 | 400 | 187 | 47 | 1995 | Гражданская - Дачная |
| 116 | ТП 168 | КЗ-2 | 10/0,4 | 400 | 154 | 39 | 1999 | Олимпийская-Офицерская |
| 117 | ТП 169 | КЗ-9 | 10/0,4 | 100 | 27 | 27 | 1997 | Пос. Солнечный |
| 118 | ТП 171 | ТЦ-6 | 10/0,4 | 250 | 82 | 33 | 1992 | ул. Просторная-Сельская |
| 119 | ТП 172 | КЗ-2 | 10/0,4 | 160 | 87 | 54 | 2001 | Фабричная, № 18 |
| 120 | ТП 187 | КЗ-2 | 10/0,4 | 250 | 104 | 42 | 2008 | Дачная-пер. Офицерский |
| 121 | ТП 189 | Т-2 | 10/0,4 | 250 | 91 | 36 | 2008 | ул. Бр. Степановых, №2Б, спорткомплекс |
|  |  | Т-2 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 |  |  |
| 122 | ТП 192 | СК-2 | 10/0,4 | 250 | 73 | 29 | 2009 | Индустриальный, дом №44 |
| 123 | ТП 197 | КЗ-9 | 10/0,4 | 250 | 171 | 68 | 2010 | Ул. Науменко, 1 |
| 124 | ТП 199 | СК-2 | 10/0,4 | 100 | 50 | 50 | 2011 | Очеретоватая, № 15А, з/у |
| 125 | ТП 201 | ПЗ-6 | 10/0,4 | 400 | 73 | 18 | 2011 | Заводская, № 8А, з/у |
| 126 | ТП 202 | Т-8 | 10/0,4 | 630 | 174 | 28 | 2011 | Красная-Ленина, з/у |
|  |  | Т-8 | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 |  |  |
| 127 | ТП 204 | Т-2 | 10/0,4 | 250 | 54 | 22 | 2011 | Красная, № 2Г, з/у |
| 128 | ТП 205 | Т-2 | 10/0,4 | 400 | 82 | 21 | 2011 | Бр. Степановых, № 71Б, з/у |
|  |  | Т-2 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 |  |  |
| 129 | ТП 208 | ПЗ-1 | 10/0,4 | 250 | 87 | 35 | 2012 | Садовая, № 1Г, з/у |
| 130 | ТП 212 | АПК-19 | 10/0,4 | 160 | 14 | 9 | 2012 | Ул.Выборная №112А, з/у |
| 131 | ТП 218 | ПЗ-1 | 10/0,4 | 250 | 33 | 13 | 2015 | Ул. Заречная, № 2А, з/у |
| 132 | ТП 219 | КЗ-2 | 10/0,4 | 400 | 99 | 25 | 2015 | Ул.Светлая, № 1А, з/у |
| 133 | ТП 222 | Т-8 | 10/0,4 | 250 | 46 | 18 | 2016 | Дидовская, № 1, з/у |
| 134 | ТП 227 | КЗ-2 | 10/0,4 | 400 | 49 | 12 | 2016 | Крестьянская, № 90Д, з/у |
| 135 | ТП 228 | СК-2 | 10/0,4 | 250 | 55 | 22 | 2016 | Осенняя, №24 |
| 136 | ТП 229 | СК-2 | 10/0,4 | 100 | 37 | 37 | 2018 | ул. Рабочая, №48Б, з/у |
| 137 | ТП 231 | КЗ-2 | 10/0,4 | 400 | 91 | 23 | 2016 | ул. Шияна № 2Б, з/у |
| 138 | ТП 232 | ПЗ-1 | 10/0,4 | 250 | 49 | 20 | 2018 | ул. Садовая, № 2И, з/у |
| 139 | ТП 233 | АПК-18 | 10/0,4 | 400 | 56 | 14 | 2018 | ул. Краснодарская, №2А, з/у |
| 140 | ТП 234 | Т-8 | 10/0,4 | 400 | 49 | 12 | 2018 | ул. Братская-Пролетарская |
| 141 | ТП 235 | СК-2 | 10/0,4 | 160 | 86 | 54 | 2018 | ул. Матросова, № 99Б, з/у |
| 142 | ТП 239 | Т-2 | 10/0,4 | 400 | 87 | 22 | 2019 | ул. Ленина, №34 |
| 143 | ТП 241 | СК-2 | 10/0,4 | 400 | 26 | 7 | 2019 | ул. Парковая |
| 144 | ТП 242 | Т-1 | 10/0,4 | 250 | 19 | 8 | 2019 | ул. Красная, № 70 |
| 145 | ТП 243 | КЗ-4 | 10/0,4 | 25 | 5 | 20 | 2020 | ул. Транспортная, №48 |
| 146 | ТП 244 | КЗ-4 | 10/0,4 | 250 | 11 | 4 | 2019 | ул. Транспортная, № 8д |
| 147 | ТП 245 | АПК-19 | 10/0,4 | 400 | 69 | 17 | 2020 | Г ибридная-Лермонтова |
| 148 | ТП 246 | АПК-18 | 10/0,4 | 250 | 28 | 11 | 2020 | Выборная-Щорса |
| 149 | ТП 247 | КЗ-9 | 10/0,4 | 250 | 76 | 30 | 2020 | Науменко, 1Т |
| 150 | ТП 248 | АПК-18 | 10/0,4 | 25 | 9 | 36 | 2020 | ул. Выборная, №68 |
| 151 | ТП 79 | СК-5 | 10/0,4 | 100 | 89 | 89 | 2009 | ул. Смоленская, № 11Б |

Характеристики существующих линий электропередачи 35 кВ и выше  Тимашевских электрических сетей, расположенных на территории Тимашевского городского поселения, приведены в таблице 3.6.3.5.

Таблица 3.6.3.5

Перечень линий электропередачи 35 кВ и выше Тимашевских электрических сетей, расположенных на территории Тимашевского городского поселения

| № п/п | Наименование линии | Класс напряжения, кВ | Протяженность, км | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая-Медведовская (с отпайкой на ПС Тимашевская) | 110 | 57,5 | Удовлетворительное |
| 2 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая-АПК-1 | 110 | 21,73 | Удовлетворительное |
| 3 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая-АПК- 2 | 110 | 20,88 | Удовлетворительное |
| 4 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая-АПК -3 | 110 | 20,88 | Удовлетворительное |
| 5 | ВЛ 110 кВ АПК- Тимашевская | 110 | 5,58 | Удовлетворительное |
| 6 | ВЛ 110 кВ АПК- Тимашевская Тяговая- I-я цепь | 110 | 1,86 | Удовлетворительное |
| 7 | ВЛ 110 кВ АПК- Тимашевская Тяговая II-я цепь | 110 | 1,86 | Удовлетворительное |
| 8 | ВЛ 110 кВ АПК- Свинокомплекс | 110 | 10,59 | Удовлетворительное |
| 9 | ВЛ 110 кВ АПК- Садовод | 110 | 10,59 | Удовлетворительное |
| 10 | ВЛ 110 кВ Свинокомплекс- Компрессорная станция | 110 | 32,519 | Хорошее |
| 11 | ВЛ 35 кВ Тимашевская-Пенькозавод 1 | 35 | 1,6 | Удовлетворительное |
| 12 | ВЛ 35 кВ Тимашевская-Пенькозавод 2 | 35 | 1,6 | Удовлетворительное |
| 13 | ВЛ 35 кВ Свинокомплекс-Теплицы | 35 | 6,44 | Удовлетворительное |
| 14 | ВЛ 35 кВ Теплицы-Кубанец | 35 | 14,94 | Удовлетворительное |
| 15 | ВЛ 35 кВ Свинокомплекс-Очистная | 35 | 3,37 | Удовлетворительное |
| 16 | ВЛ 35 кВ Очистная-Искра | 35 | 15,39 | Удовлетворительное |
| 17 | ВЛ 35 кВ Свинокомплекс-Комбикормовый завод | 35 | 4,53 | Удовлетворительное |
| 18 | ВЛ 35 кВ Тимашевская - Сахарный завод с отпайкой на ПС Комбикормовый завод | 35 | 1,71 | Удовлетворительное |
| 19 | ВЛ 35 кВ Тимашевск-Красная с отпайкой на ПС Димитрова | 35 | 29,149 | Удовлетворительное |

В восточной части поселения проходят транзитные ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк и ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Брюховецкая.

Крупнейшими потребителями электроэнергии в поселении являются объекты промышленности, жилищно-коммунальной сферы и объекты обслуживания.

Электропотребление по Тимашевскому городскому поселению, находящемуся в зоне ответственности филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети, по юридическим и физическим лицам представлено в таблицах 3.6.3.6 и 3.6.3.7, в зоне ответственности филиала ОА «НЭСК» «Тимашевскэнергосбыт» – в таблице 3.6.3.8.

Таблица 3.6.3.6

Электропотребление по Тимашевскому городскому поселению, находящемуся в зоне ответственности филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети по юридическим лицам, кВт*ч

| Населенные пункты, приравненные к городу | 2 полугодие 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 1 полугодие 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 отд. Садовод | 70 739 | 97 222 | 123 715 | 61 105 | 20 089 |
| Мкр. Заря | 542 | 993 | 1183 | 3558 | 1449 |
| П. Индустриальный | 1 080 531 | 1 835 374 | 713 007 | 610 545 | 225 041 |
| Бизон | 27 178 | 50 078 | 54 234 | 58 546 | 23 636 |
| Пенькозавод | 63 049 | 139 444 | 128 977 | 124 111 | 30 828 |
| Приречный | 10 237 | 19 376 | 21 365 | 27 726 | 5 170 |
| Садовод | 1 089 921 | 1 835 548 | 1 764 895 | 1 857 279 | 671 961 |
| Сахарный з-д | 702 454 | 6 986 353 | 7 585 526 | 5 828 618 | 3 206 025 |
| СОТ Энергетик | 1 677 | 1 160 | 1 924 | 2 732 | 981 |
| СОТ Строитель | - | - | 352 | 53 740 | - |
| П. Энергетик | 3 147 | 20 785 | 22 222 | 23 295 | 7 549 |
| Тимашевский район 1го отделения | - | - | 13 970 | 29 902 | 10 701 |
| Тимашевск | 192 703 508 | 327 739 990 | 331 919 156 | 334 117 302 | 107281 300 |

Таблица 3.6.3.7

Электропотребление по Тимашевскому городскому поселению, находящемуся в зоне ответственности филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети по физическим лицам, кВт*ч

| Населенные пункты, приравненные к городу | 2 полугодие 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 1 полугодие 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 отд. Садовод | 45 454 | 117 878 | 102 985 | 91 445 | 33 974 |
| Мкр. Заря | 68 905 | 149 798 | 140 147 | 107 651 | 37 300 |
| П. Индустриальный | 265 836 | 611 175 | 630 030 | 540 228 | 195 676 |
| Бизон | 53 394 | 102 861 | 98 444 | 137 415 | 34 031 |
| Приречный | 232 684 | 461 610 | 229 929 | 463 906 | 178 074 |
| Садовод | 117 570 | 253 836 | 196 869 | 240 314 | 85 362 |
| СОТ Энергетик | 228 831 | 470 915 | 434 820 | 363 797 | 250 450 |
| Тимашевск и х. Пролетарский | 1 069 947 | 2 013 538 | 1 743 584 | 1 894 380 | 711 761 |

Таблица 3.6.3.8

Электропотребление по Тимашевскому городскому поселению, находящемуся в зоне ответственности филиала ОА «НЭСК» «Тимашевскэнергосбыт», кВт*ч

| Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленные и приравненные к ним потребители | 27 820,985 | 34 597,604 | 28 547,385 | 22 242,690 | 11 038,676 |
| Сельское хозяйство | 3 763,687 | 4 153,337 | 4 066,092 | 4 842,306 | 5 285,429 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 214,834 | 9 529,624 | 8 450,865 | 7 593,843 | 5 295,429 |
| Транспорт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие потребители | 68 457,964 | 76 767,776 | 78 291,882 | 82 611,087 | 78 786,441 |
| Итого | 110 257,470 | 125 048,341 | 119 356,224 | 117 289,926 | 100 405,738 |

Таблица 3.6.3.9

Электропотребление по Тимашевскому городскому поселению, находящемуся в зоне ответственности филиала ОА «НЭСК-электросети» «Тимашевскэлектросеть», кВт*ч

| Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленные и приравненные к ним потребители | 46 032,36 | 55 386,72 | 50 153,17 | 47 564,51 | 39 082,91 |
| Сельское хозяйство | 125,23 | 115,67 | 46,84 | 58,55 | 43,15 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 48 152,97 | 51 621,18 | 47 805,13 | 48 967,22 | 46 080,35 |
| Транспорт | - | - | - | - | - |
| Прочие потребители | 748,50 | 745,46 | 434,18 | 1 080,82 | 1 062,78 |
| Итого | 95 059,05 | 107 869,02 | 98 439,32 | 97 671,10 | 86 269,20 |

Основные проблемы электроснабжения Тимашевского городского поселения:

- высокая степень износа электрических подстанций и воздушных линий электропередачи, обусловленная превышением установленного срока эксплуатации, что не позволяет обеспечить надежность работы системы электроснабжения поселения;

- отсутствие резерва трансформаторной мощности в сети 10/6 кВ;

- повышенные потери напряжения в распределительных сетях 0,4 кВ, связанные с их большой протяженностью;

- значительные технологические потери электроэнергии (до 35 %).

- Газоснабжение

Природный газ поступает к потребителям г. Тимашевска по газопроводу-отводу от магистрального газопровода Каневская – Усть-Лабинск. Газоснабжение г. Тимашевска осуществляется от газораспределительной станции (далее – ГРС), расположенной в северо-восточной части города. Давление газа на выходе из ГРС – 0,6 МПа. Проектная производительность ГРС – 80 тыс. куб.м/час. От ГРС г. Тимашевска запитаны следующие населенные пункты: г. Тимашевск, х. Новый, х. Ленинский, х. Греблянский, х. Рашпиль, х. Барыбинский. Загрузка ГРС составляет 36,8 тыс. куб.м/час. Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение – 37,85 тыс. куб.м/час.

Газоснабжение п. Кирпичный осуществляется от ГРС ст. Днепровская по газопроводу-отводу от магистрального газопровода Березанская КС – Славянск-на-Кубани. Давление газа на выходе из ГРС – 0,6 МПа. Проектная производительность ГРС – 8,5 тыс. куб.м/час. Загрузка ГРС составляет 4,7 тыс. куб.м/час. Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение – 0,226 тыс. куб.м/час.

Система газоснабжения в Тимашевском городском поселении по числу ступеней регулирования давления является смешанной и многоступенчатой. От ГРС газ потребителям подается по распределительным газопроводам нескольких категорий давления протяженностью 481,5 км. Между газопроводами различных категорий давления, входящих в систему газораспределения, предусмотрено размещение газорегуляторных пунктов (установок). На территории городского поселения расположено 21 ГРП, 97 ШГРП, 23 ГРУ, принадлежащих различным категориям потребителей. Процент износа объектов составляет более 50 %. Газоснабжение поселения осуществляется на основании «Корректировки схемы газоснабжения г. Тимашевск», разработанной ОАО «Гипрониигаз г. Саратов», 2010 г.

Протяженность существующих газовых сетей высокого давления составляет 77,12 км.

Уровень газификации Тимашевского городского поселения на 01.01.2020 составляет 95,8 %.

Крупнейшими потребителями газа в Тимашевском городском поселении являются объекты промышленности, жилищно-коммунальной сферы и объекты обслуживания. Расход газа в Тимашевском городском поселении представлен в таблице 3.6.4.1.

Таблица 3.6.4.1

Расход газа в Тимашевском городском поселении, тыс. куб. м

| Категория потребителей | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленность | 47925,28 | 66671,574 | 73055,177 | 87258,857 | 100758,952 |
| Коммунально-бытовые объекты | 10508,556 | 10960,915 | 6791,461 | 813,342 | 842,681 |
| Население | 44234,367 | 43545,452 | 41875,157 | 35687,717 | 34911,452 |

К основным техническим и технологическим проблемам системы газоснабжения Тимашевского городского поселения относятся:

- большое количество тупиковых участков, что при аварийной ситуации приведет к большому количеству отключаемых абонентов;

- отсутствие резервных источников питания.

- Теплоснабжение

Теплоснабжение Тимашевского городского поселения осуществляется филиалом АО «АТЭК» - «Тимашевские тепловые сети».

Основная застройка поселения представлена преимущественно индивидуальными домами с индивидуальными источниками теплоснабжения. Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от собственных котельных, используемых исключительно для технологических и иных нужд самого предприятия.

На территории поселения расположено 14 муниципальных котельных. Основное теплогенерирующее оборудование котельных – водогрейные котлы (водотрубные и жаротрубные). Маломощные котельные муниципального образования оснащены напольными и настенными газовыми котлами. Общий годовой расход природного газа составляет в среднем 10 тыс. т.у.т. Характеристика существующих котельных приведена в таблице 3.6.5-1.

Таблица 3.6.5-1

Характеристика существующих котельных Тимашевского городского поселения

| Источник теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Годовая выработка, Гкал/год | Собственные нужды, Гкал/ч | Годовой расход тепла на собственные нужды, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 1 (№ 1) г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 1 д/1 | 3,870 | 1,04 | 3,784 | 3368,78 | 0,086 | 75,10 |
| Котельная 2 (№ 2) г. Тимашевск, ул. Чапаева, 73 а | 1,264 | 0,78 | 1,236 | 1418,55 | 0,028 | 31,62 |
| Котельная 3 (№ 3) г. Тимашевск, ул. Красная, 29 г | 1,858 | 0,59 | 1,816 | 1073,77 | 0,041 | 23,94 |
| Котельная 4 (№ 4 (включая ЦТП)) г. Тимашевск, ул. Дружбы, 165 а | 24,897 | 11,13 | 24,342 | 21001,61 | 0,555 | 468,16 |
| Котельная 5 (№ 5 (ЦРБ)) г. Тимашевск, ул. Братская, 123 б/1 | 2,993 | 1,67 | 2,926 | 3080,40 | 0,067 | 68,67 |
| Котельная 6 (№ 6) г. Тимашевск, ул. Пролетарская, 120 б/1 | 1,084 | 0,134 | 1,059 | 244,20 | 0,024 | 5,44 |
| Котельная 7 (№ 7) г. Тимашевск, ул. Красная, 103 б/1 | 7,482 | 2,57 | 7,315 | 4640,60 | 0,167 | 103,45 |
| Котельная 8 (№ 8) г. Тимашевск, ул. Белинского, 31 | 11,094 | 7,09 | 10,847 | 13455,50 | 0,247 | 299,95 |
| Котельная 9 (№ 11) г. Тимашевск, ул. Гоголя, 7 г | 0,344 | 0,164 | 0,336 | 301,60 | 0,008 | 6,72 |
| Котельная 10 (№ 13) г. Тимашевск, ул. Колхозная, 76 б/1 | 0,086 | 0,043 | 0,084 | 77,23 | 0,002 | 1,72 |
| Котельная 11 (№ 21 (Администрация)) г. Тимашевск, ул. Красная, 29 г | 0,430 | 0,143 | 0,420 | 256,84 | 0,010 | 5,73 |
| Котельная 12 (№ 26) г. Тимашевск, ул. Строителей, 11 | 14,448 | 3,08 | 14,126 | 5665,66 | 0,322 | 126,30 |
| Котельная 13 (№ 33), г Тимашевск, Сахарный завод | 8,256 | 3,43 | 8,072 | 8678,00 | 0,184 | 193,45 |
| Котельная 14 (№ 34 с подключением ЦТП 1) г. Тимашевск, мкр Сахарный, ул. Мельничная, 24 | 1,032 | 0,2 | 1,009 | 429,58 | 0,023 | 9,58 |

Общая (суммарная) теплопроизводительность существующих источников тепловой энергии Тимашевского городского поселения составляет 79,138 Гкал/час. Общий уровень потребления тепла – 32,06 Гкал/час. В настоящее время установленная тепловая мощность в целом по поселению избыточна.

Суммарное потребление тепловой энергии в Тимашевском городском поселении составляет 56736,2 Гкал, за год в целом – 63692,3 Гкал.

Схема теплоснабжения поселения закрытая. Тепловые сети представлены подземной и надземной прокладкой, тупиковые, на вводе в каждый объект имеется тепловой узел. Системы отопления подключены по зависимой схеме.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 46,906 км, из них надземная прокладка – 30,279 км, подземная прокладка – 16,627 км.

К основным техническим и технологическим проблемам системы теплоснабжения Тимашевского городского поселения относятся:

- выработавшее свой ресурс оборудование на источниках тепла;

- высокая степень износа основного теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей;

- аварии на наружных тепловых сетях.

- Связь

На территории Тимашевского городского поселения развиты следующие виды связи: почтовая связь, стационарная телефонная связь, мобильная телефонная связь, информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.

Почтовая связь. На территории Тимашевского городского поселения, в г. Тимашевске, действуют 8 отделений почтовой связи филиала АО «Почта России», входящих в Тимашевский почтамт:

- ОПС 352700 г. Тимашевск, ул. Красная, 102;

- ОПС 352701 г. Тимашевск, ул. Котляра, 26;

- ОПС 352702 г. Тимашевск, ул. Вокзальная, 1;

- ОПС 352703 г. Тимашевск, ул. Красная, 179;

- ОПС 352705 г. Тимашевск, ул. 70 лет Октября, 6А;

- ОПС 352706 г. Тимашевск, ул. Колхозная, 142А;

- ОПС 352708 г. Тимашевск, ул. Ленина, 89;

- ОПС 352747 г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, 5.

В п. Кирпичный отделения почтовой связи отсутствуют.

Во всех отделениях почтовой связи оказывается следующий перечень основных услуг:

- почтовые услуги;

- финансовые услуги;

- прочие услуги (розничная торговля товарами различных категорий: периодические печатные издания, книжная продукция, открытки, канцелярские товары, филателия, услуги доступа в Интернет).

Стационарная телефонная связь. По территории Тимашевского городского поселения проходят следующие линейно-кабельные сооружения волоконно-оптической линии связи: Тимашевская – Брюховецкая – Каневская – Староминская и 10-3 – Юг – КПМ – Кореновское – Тимашевск – Брюховецкая.

Тип прокладки телефонных сетей – подземный, в кабельной канализации.

Местную телефонную связь обеспечивают ПАО «Ростелеком», ООО «Южный ТЕЛЕКОМ» и ПАО «Мобильные ТелеСистемы».

Мобильная телефонная связь. В настоящее время на рынке связи наблюдается процесс насыщения рынка услуг сотовой связью и снижения спроса услуг стационарной телефонной связи. Это привело к снижению числа активных пользователей стационарной телефонной связи.

Услуги мобильной телефонной связи на территории Тимашевского городского поселения предоставляются АО «Компания ТрансТелеКом», ООО «Газпром связь», ООО «ДЭНИ КОЛЛ», ООО «Сбербанк-Телеком», ООО «Тинькофф Мобайл», ПАО «Мегафон», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «Ростелеком», ООО «Т2 Мобайл», ПАО «Вымпел-коммуникации». Передача данных на территории поселения осуществляется посредством базовых станций сотовой связи.

Информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. Услуги Интернет на территории Тимашевского городского поселения АО «Компания ТрансТелеКом», ООО «Газпром связь», ООО «ДЭНИ КОЛЛ», ООО «Оранж Бизнес Сервисез», ООО «Сбербанк-Телеком», ООО «Тинькофф Мобайл», ООО «Три-О Телеком», ПАО «Мегафон», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «Ростелеком», ООО «Т2 Мобайл», ПАО «Вымпел-коммуникации».

Телерадиовещание. Услуги проводного радиовещания, а также трансляцию радио и телевизионных каналов на территории Тимашевского городского поселения осуществляет ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиал РТРС «Краснодарский КРТПЦ» и ООО «Радиокомпания Юг-Медиа» (радиовещание).

3 июня 2019 г. Краснодарский край отключил аналоговое вещание федеральных телеканалов и завершил переход на цифровое эфирное телевидение.

Цифровое эфирное вещание осуществляется двумя мультикомплексами.

Согласно указу Президента Российской Федерации от 24 июня 2009 года № 715 «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах» в состав первого мультиплекса цифрового телевидения России (РТРС-1) входят 10 телеканалов и 3 радиоканала:

Телеканалы:

- Первый канал (ОАО «Первый канал»);

- Телеканал «Россия» (Россия-1) (ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»);

- Телеканал «Матч ТВ» (ООО «Национальный спортивный канал»;

- Телекомпания НТВ (ОАО «Телекомпания НТВ»);

- Петербург – 5 канал (ОАО «Телерадиокомпания «Петербург»);

- Телеканал «Россия-Культура» (Россия-К) (ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»);

- Российский информационный канал «Россия-24» (Россия-24) (ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»);

- Детско-юношеский телеканал «Карусель» (ЗАО «Карусель»);

- Телеканал «Общественное телевидение России» (АНО «Общественное телевидение России»);

- ТВ ЦЕНТР- Москва (ОАО «ТВ Центр).

Радиоканалы (ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»):

- Вести ФМ;

- Маяк;

- Радио России.

Десять телеканалов для трансляции в составе пакета РТРС-2 (второй мультиплекс) отобраны Федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию (14 декабря 2012 года, 18 декабря 2013 года и 30 сентября 2015 года). Цифровые телеканалы транслируются в стандарте DVB-T2: РЕН ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница!, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ.

Цифровое эфирное вещание ведется в стандарте DVB-T2.

Региональные цифровые программы доступны в составе первого мультиплекса на телеканалах «Россия 1», «Россия 24» и радиостанции «Радио России».

- Инженерная подготовка территории

Мероприятия по инженерной защите и инженерной подготовке территории Тимашевского городского поселения включают:

1. Организация поверхностного стока, борьба с затоплением дождевыми водами.

2. Понижение уровня грунтовых вод.

3. Мониторинг состояния гидротехнических сооружений.

4. Благоустройство береговой полосы водотоков и водоемов, организация пляжей.

5. Расчистка и благоустройство водотоков и водоемов.

6. Противоэрозионные мероприятия.

7. Противосейсмические мероприятия.

Мероприятия 1-2 и 4-7 приводятся в «Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тимашевское городское поселение Тимашевского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2032 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г. и на перспективу до 2041 года (обосновывающие мероприятия).

1. Организация поверхностного стока.

В условиях Тимашевского городского поселения развитие системы отвода поверхностного стока является ключевым мероприятием. Регулярно отмечается затопление части селитебной территории ливневыми водами, водоотведения также требуют локальные участки производственных территорий.

В городе имеется система открытых и закрытых водостоков. Общая протяженность поставленных на баланс участков составляет 14,1 км. Имеется ряд выпусков неочищенных стоков в реку Кирпили и городские балки.

Пропускная способность существующей сети недостаточна из-за заниженных диаметров труб, заиленности устьевых участков и дождеприемников, осуществляется их плановая реконструкция и строительство.

В материалах «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры…» предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всех водосборных бассейнов Тимашевского городского поселения. На территории поселения предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием открытой системы водоотвода в зонах индивидуальной жилой застройки и закрытой системы водоотвода в центральной части города, в зонах секционной жилой застройки и на площадках промпредприятий.

Строительство очистных сооружений дождевой канализации (ОСДК) в центральной части затруднено стесненным характером сформированной застройки и может быть реализовано либо при условии масштабной реконструкции прибрежных территорий, либо за счет строительства двух напорных участков, направляющих сток центра в нижний бьеф плотины на р.Кирпили. Напротив, имеются возможности размещения ОСДК в водосборных бассейнах северной, восточной и южной частях города.

Соответственно, необходима разработка специализированного проекта дождевой канализации города.

Естественные дрены (овраги, балки, долины мелких речек и ручьев) на городской территории предлагается по возможности сохранять с расчисткой и благоустройством русел. При нецелесообразности сохранения естественных водотоков и необходимости их засыпки под застройку либо иное освоение, намечается прокладка по тальвегу дренажных труб для сбора и отвода воды за пределы территории.

2. Понижение уровня грунтовых вод.

Застройка Тимашевска расположена преимущественно на пологом, хорошо дренированном склоне водораздела. Подтопление территории отмечается на участках, приуроченных к пойме р.Кирпили, так как наличие на территории города водоемов большой площади вызывает распространение подпора подземных вод. Наибольший ареал выраженного подтопления сформирован в районе ул. Крупской, Комсомольской, Луговой, Мичурина, Советско-Югославской дружбы.

В материалах «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры…» предусмотрена засыпка или намыв этих территорий с одновременным их дренированием. Однако, подъем отметок территории возможен только при выносе существующей жилой застройки. Соответственно, на данной территории предлагается устройство противофильтрационной завесы, конструкция которой (прокладка дренажных систем, инъекционная, «стена в грунте») определяется технико-экономическим обоснованием.

3. Мониторинг состояния гидротехнических сооружений.

Сток р.Кирпили на большей части протяжения зарегулирован, воды используются для обводнения, орошения и рекреации. Крупнейшим гидротехническим сооружением является дамба в западной части города (в районе ул.Кузнечной). Регулирование стока, помимо хозяйственного использования, обеспечивает защиту смежных территорий от затопления паводковыми водами.

На территории городского поселения имеется также ряд запруд на малых водотоках, используемых для сельскохозяйственного водоснабжения.

В связи с зарегулированным стоком на территории города не отмечается затопления паводком. Часть городской территории затапливается при НПУ плотины, но эта территория не застроена, и не требует проведения защитных мероприятий.

Обязательным мероприятием является мониторинг состояния гидротехнических сооружений, при необходимости – реконструкция.

4. Благоустройство береговой полосы водотоков и водоемов.

В границах городской застройки береговая линия р.Кирпили представлена в основном индивидуальной застройкой, с точечным слабо организованным рекреационным использованием.

В материалах «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры…» указан ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов: регулирование и расчистка русла реки; профилирование берегов; подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий; вертикальная планировка и организация поверхностного стока на прилегающих территориях; дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод; посадка зеленых насаждений, посев трав; устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде; укрепление откосов одерновкой и посевом трав; устройство пляжей.

Муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2017-2022 годы» предусмотрено устройство набережной по ул.Крупской, с организацией благоустроенной пешеходной зоны и берегоукреплением.

При необходимости следует также предусматривать берегоукрепление фактически размываемых застроенных участков города. В качестве инженерных мероприятий по стабилизации берега следует рассмотреть:

- искусственное закрепление деформируемых участков путем устройства подпорных и облицовочных стенок, каменных контрбанкетов, уположения откосов, посадки деревьев и кустарников;

- предотвращение возможных утечек из инженерных коммуникаций в прибрежной зоне;

- регулирование стока поверхностных вод, путем устройства дождевой и дренажной канализации на примыкающих к берегу территориях.

Муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2017-2022 годы» также предусмотрена организация двух пляжей – Городского пляжа в районе ул.Кузнечная и пляжа мкр.Садовод. Мероприятия включают расчистку и подсыпку прибрежной зоны, благоустройство территории.

5. Расчистка и благоустройство водотоков и водоемов.

В зависимости от обводненности, санитарного состояния и планируемого хозяйственного использования водотоков и водоемов возможно предусмотреть их расчистку и благоустройство.

В материалах «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры…» приведены мероприятия: расчистка и регулирование русла рек и каналов, создание уклона русла реки, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости, устройство дамб обвалования, посадка по берегам рек влаголюбивых растений.

Генеральный планом определен следующий комплекс мероприятий по оздоровлению рек, благоустройству русел и прибрежных зон: ликвидация существующих выпусков загрязненных стоков; устройство очистных сооружений дождевой канализации; ликвидация несанкционированных свалок в прибрежных зонах; расчистка русел от ила, донных отложений, мусора и завалов; организация водоохранных зон.

6. Противоэрозионные мероприятия.

Согласно материалам «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры…» подверженность территории Тимашевского городского поселения эрозии временными водотоками оценивается как очень низкая.

Предусмотрена засыпка небольших балок с регулированием поверхностного водостока, профилирование склонов, выполнение противоэрозионного регулирования территорий путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел и балок, укрепления подрезанных склонов подпорными стенками, регулирования стока поверхностных и дождевых вод; укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

7. Противосейсмические мероприятия.

В соответствии с картами сейсмического районирования России в Тимашевском городском поселении степень сейсмической опасности составляет: для вероятности возможного превышения 10% (карта ОСР-2016-А) – 7 баллов, 5% (карта ОСР-2016-В) – 7 баллов и 1% (карта ОСР-2016-С) – 8 баллов.

В связи с этим, на проектируемой территории проектирование и строительство зданий и сооружений необходимо вести с учетом требований сейсмостойкости согласно СП 14.13330.2018.

- Оценка состояния благоустройства и озеленения территории

Система озеленения

Важным элементом экологического благополучия и одним из основных направлений благоустройства территорий населённых пунктов является озеленение.

Система озелененных территорий города – это взаимоувязанное, равномерное размещение городских озелененных территорий, определяемое архитектурно-планировочной организацией города и планом его дальнейшего развития, предусматривающее связь с загородными насаждениями (ГОСТ 28329-89 «Озеленение. Термины и определения»).

Внутригородская система озеленения включает в себя озелененные территории общего и ограниченного пользования, а также озелененные территории специального назначения.

К озеленённым территориям общего пользования относятся парки, скверы, бульвары, сады. В соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования Тимашевского городского поселения Тимашевского района общая площадь озелененных территорий общего пользования должна составлять не менее 7 кв. м на одного человека. На сегодняшний день доля озеленённых территорий общего пользования в городе Тимашевске составляет 5,75 кв. м на одного человека, что не соответствует нормативу и является недостаточным.

Зеленые насаждениями общего пользования в городском поселении представлены небольшим сквером в общегородском центре, который носит мемориальный характер, городским парком, также парками в восточном и южном районах города, озеленением главной и частично магистральных улиц, а также площадей, сосредоточенных вдоль ул. Красной.

Зоной отдыха в пределах города служит узкая полоса пляжа в северо-западной части города, где расположены спортивно-гостиничный комплекс, кафе. А также благоустроенная прибрежная территория в микрорайоне «Садовод».

К озелененным территориям ограниченного пользования относятся зеленые насаждения у административных зданий, школ, детских садов, а также зеленые насаждения на участках индивидуальных жилых домов.

Озелененные территории специального назначения представлены посадками вдоль автомобильных и железных дорог, кладбищами, озеленением санитарно-защитных зон.

- Состояние окружающей среды

Состояние атмосферного воздуха

Качество атмосферного воздуха является одним из ведущих факторов внешней среды, определяющих условия проживания населения.

Уровень загрязнения атмосферы на территории городского поселения определяется рядом факторов: природно-климатическими особенностями территории, масштабом и структурой техногенного воздействия на атмосферу, характером распределения выбросов на территории.

Основными источниками загрязнения атмосферы на территории городского поселения являются железнодорожный и автотранспортный комплекс, объекты промышленности. Помимо этого, оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду предприятия энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

В 2019 г. в г. Тимашевск наблюдалось превышение гигиенических нормативов по качеству атмосферного воздуха.

По данным Государственного доклада «О состоянии природопользования и об охране окружающей среды в Краснодарском крае в 2019 году» Тимашевский район имеет средний индекс улавливания загрязняющих веществ, содержащихся в составе промышленных выбросов.

Также, согласно данным доклада доминирующим значением, определяющим качество атмосферного воздуха в Краснодарском крае, являются объемы выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников.

Состояние водных ресурсов

В пределах Тимашевского городского поселения основным водным объектом является река Кирпили и её приток река Кирпильцы.

По данным Государственного доклада «О состоянии природопользования и об охране окружающей среды в Краснодарском крае в 2019 году» по качеству воды р. Кирпили относится к 4 классу – разряд «а» «грязная».

Источниками загрязнения поверхностных вод являются:

- сточные воды предприятий различных отраслей промышленности, сельского и жилищно-коммунального хозяйства;

- поверхностный сток с территорий населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий и территорий транспортных магистралей.

Большую часть загрязняющих веществ, поступающих в водные объекты со сточными водами, составляют сульфаты, хлориды, азот нитратный, кальций и магний соответственно, органические загрязнители и взвешенные вещества.

Значительный вклад в загрязнения водных объектов взвешенными веществами и в повышении минерализации воды вносят стихийные природные явления: паводки, оползни, экзогенные процессы, связанные с поднятием уровня грунтовых и подземных вод.

К числу важных факторов охраны здоровья населения относится обеспечение доброкачественной питьевой водой.

Согласно данным Государственного доклада «О состоянии природопользования и об охране окружающей среды в Краснодарском крае в 2019 году» в Тимашевском районе за последние годы (2015-2019 г.г.) отмечался наибольший процент проб питьевой воды, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по содержанию фтора.

Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются: факторы природного характера; использование устаревших технологических решений водоподготовки; низкое санитарно-техническое состояние существующих водопроводных сетей и сооружений; недостаточное покрытие территории канализационными сетями.

Состояние почвенного покрова

В результате производственной деятельности предприятий, в том числе коммунального хозяйства, автотранспорта, эксплуатации мест размещения отходов в значительной степени может изменяться санитарное состояние почвы, что в свою очередь, определяет загрязнение химическими веществами открытых водоемов, подземных водоносных горизонтов, атмосферного воздуха, растениеводческой продукции, кормов животных, и, тем самым, влияет на здоровье населения.

Оценка состояния загрязнения почв в крае проводится Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в рамках государственного надзора и социально-гигиенического мониторинга на селитебных территориях и в рекреационных зонах (в т.ч. на детских площадках), в районах растениеводства, в зоне влияния промышленных предприятий, в ЗСО источников водоснабжения.

Согласно данным Государственного доклада «О состоянии природопользования и об охране окружающей среды в Краснодарском крае в 2019 году» в целом по краю удельный вес проб почвы, отобранных в селитебной зоне, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, увеличился, по сравнению с 2017 г., и составил 3,33% против 1,96%, соответственно. Удельный вес проб почвы в селитебной зоне, не отвечающих гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям, снизился, по сравнению с 2017 г., и составил 0,26% против 0,37%, соответственно. При этом доля проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям на территории детских учреждений и детских площадок, составила 1,56%, что выше показателя 0,7% в 2018 г. и 0,39% – в 2017 г.

Физические факторы воздействия

К физическим видам воздействия на человека и окружающую среду относятся шум, вибрация, электрические и магнитные поля. На территории городского поселения основные виды физического воздействия – акустическое и электромагнитное.

Шумовое загрязнение

Шумовое воздействие в настоящее время является одним из факторов загрязнения среды, оказывающих неблагоприятное воздействие на здоровье населения.

Шум как экологический фактор приводит к повышению утомляемости, снижению умственной активности, неврозам, росту сердечнососудистых заболеваний, перенапряжению центральной нервной системы, ухудшению зрения и т.д.

Источниками акустического загрязнения на территории жилой застройки городского поселения являются потоки всех видов автомобильного транспорта, промышленные, транспортные и коммунальные предприятия.

Уровень шума на улицах зависит, в первую очередь, от величины транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия.

В соответствии с санитарными нормами (СН 2.2.4/2.1.8.562-96) величина допустимого уровня звука на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам, принята равной 55 дБА в дневное время, и 45 дБА в ночное время с учетом поправок для транспортного шума.

Использование территорий, находящихся в зонах шумового дискомфорта, под жилищное строительство возможно при условии разработки и внедрения мероприятий по ограничению шумового воздействия на пути его распространения. Строительство промышленных и складских зданий допускается без ограничений.

Электромагнитное загрязнение

Наиболее значимыми источниками таких излучений являются радио-, телевизионные и радиолокационные станции, а также базовые станции сотовой радиотелефонной связи, линии электропередач, трансформаторные будки, электроподстанции.

- Санитарная очистка территории

Источниками образования отходов, в том числе твердых коммунальных, являются организации и предприятия, население городского поселения и объекты инфраструктуры.

На территории Тимашевского городского поселения санитарную очистку осуществляет специализированное предприятие ООО «Чистый город».

В настоящее время на территории Тимашевского городского поселения система учета, сбора и использования вторичных материальных ресурсов (вторсырья) отсутствует, предприятий по приему вторичных ресурсов нет.

Вывоз отходов из городского поселения осуществляется транспортом ООО «Чистый город» на действующую свалку ТКО, расположенную на окраине г. Тимашевск по ул. Гибридная, д 51 (кадастровый номер земельного участка – 23:31:0301005:15).

Для организации комплексной системы обращения с отходами на территории Краснодарского края Приказом Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 16.01.2020 № 19 утверждена «Территориальная схема обращения с отходами на территории Краснодарского края». Согласно данному документу, Тимашевское городское поселение входит в Тимашевскую зону по обращению с отходами. Также, согласно схеме отходов в Тимашевском районе к северо-западу от Тимашевского городского поселения – в границах ОАО АФ «Роговская» планируется размещение современного полигона ТКО с мусоро-сортировочным комплексом.  После введения в эксплуатацию данного объекта, коммунальные отходы городского поселения планируется вывозить на него. Объект размещения твёрдых коммунальных отходов, расположенный по адресу ул. Гибридная, д 51 подлежит закрытию и рекультивации.

Биологические отходы

По данным Управления ветеринарии Тимашеского района на территории Тимашевского городского поселения скотомогильников, в том числе сибиреязвенных, биотермических ям и других мест захоронения животных не зарегистрировано.

Выводы

Экологическая ситуация городского поселения в целом характеризуется как относительно удовлетворительная. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются автомобильный и железнодорожный транспорт, промышленные предприятия.

Водные объекты загрязняются ливневыми стоками, сбрасывающимися без очистки, а также недостаточно очищенными сточными водами с городских канализационных очистных сооружений. Для улучшения состояния водных объектов необходимо увеличить покрытие территории сетью канализации, провести реконструкцию и модернизацию существующих сетей, внедрить системы очистки дождевых вод, обеспечить своевременный вывоз жидких отходов с неканализованных территорий.

Также проблемой городского поселения являются несовершенная система санитарной очистки территории и не соответствующая нормативу доля озеленённых территорий общего пользования.

- Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии со ст. 105 Земельного кодекса Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территорий, определяющим ограничения использования территории в границах Тимашевского городского поселения, относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

- охранные зоны трубопроводов (газопроводов);

- охранные зоны линий и сооружений связи;

- охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

- зоны охраны объектов культурного наследия, защитные зоны;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны затопления и подтопления;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов).

Санитарно-защитные зоны

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарно-защитных зон устанавливаются в целях обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий, транспортных коммуникаций, линий электропередач на окружающее население, факторов физического воздействия – шума, повышенного уровня вибрации, инфразвука, электромагнитных волн и статического электричества.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее – объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарно-защитных зон определяются режимами использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемыми в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, застройщиком за счет собственных средств разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

С 15.03.2018 г. вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 года № 222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон». Постановлением определен порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных зон, а также особенности использования расположенных в этих зонах земельных участков.

Согласно данному Постановлению решение об установлении (изменении, прекращении существования) санитарно-защитной зоны принимается в зависимости от санитарной классификации объекта Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзором) или ее территориальными органами.

Сведения о создании санитарно-защитной зоны вносятся в Единый государственной реестр недвижимости, а сама санитарно-защитная зона считается установленной со дня внесения соответствующих сведений.

Согласно п. 13 ст. 26 Федерального закона 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2022 года определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 1 октября 2020 года обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне.

На сегодняшний день в Единый государственной реестр недвижимости внесены сведения по установленным санитарно-защитным зонам от следующих объектов:

- Площадки №1, 2 и 3 Тимашевского молочного комбината (ТМК) Филиала АО Вимм-Билль-Данн,

- Обособленное подразделение АО Вимм-Билль-Данн (ОП АО ВБД) в ст. Медведовской,

- Завод по производству растительного масла ООО Сахиби,

- ООО Нестле,

- ООО Тога,

- ООО Кубань-Акрилат,

- Автомойка, расположенная по адресу: ул. Хижняка, 1Б (кадастровый номер: 23:31:0312028:377),

- Склад №9 расположенный по адресу: ул. Зорге, 10А.

Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

Устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон объектов электроэнергетики устанавливаются в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон объектов электроэнергетики определяются режимами использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с указанным режимом на территории охранных зон объектов электроэнергетики:

а) Запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

б) Без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

Охранные зоны трубопроводов (газопроводов)

Охранные зоны для магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть, нефтепродукты и природный газ, устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора РФ от 24 апреля 1992 г. № 9 (в редакции постановления Госгортехнадзора РФ от 23 ноября 1994 г. № 61), а также в соответствии с «Правилами охраны магистральных газопроводов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 года № 1083 (для магистральных газопроводов).

В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать объекты размещения отходов, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность – от аварийного разлива транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

На трассах кабельных и воздушных связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны;

- для кабельных линий связи при переходах через р. Волга – в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы кабеля при переходах через реку на 100 м с каждой стороны;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

- при высоте насаждений не менее 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 м (по 3 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 м (по 3 м с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

- производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

- производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

- производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;

- производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и объекты размещения отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

- открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

- огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

- самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

- совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

Предприятиям, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации, в охранных зонах разрешается:

- устройство за свой счет дорог, подъездов, мостов и других сооружений, необходимых для эксплуатационного обслуживания линий связи и линий радиофикации на условиях, согласованных с собственниками земли (землевладельцами, землепользователями, арендаторами), которые не вправе отказать этим предприятиям в обеспечении условий для эксплуатационного обслуживания сооружений связи;

- разрытие ям, траншей и котлованов для ремонта линий связи и линий радиофикации с последующей их засыпкой;

- вырубка отдельных деревьев при авариях на линиях связи и линиях радиофикации, проходящих через лесные массивы, в местах, прилегающих к трассам этих линий, с последующей выдачей в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров) и очисткой мест рубки от порубочных остатков.

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением

Охранные зоны устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением» в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 м во все стороны.

Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений определяются в зависимости от рельефа местности и других условий.

В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.

На земельные участки, через которые осуществляется проход или проезд к стационарным пунктам наблюдений, входящим в государственную наблюдательную сеть, могут быть установлены сервитуты в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

На территории городского поселения расположена одна метеорологическая станция II разряда Тимашевск (М-II Тимашевск), вокруг которой установлена охранная зона размером 200 метров.

Зоны охраны объектов культурного наследия, защитные зоны

Установление зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и использование объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии с федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

- охранные зоны объектов культурного наследия;

- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

- зоны охраняемого природного ландшафта.

Использование территорий в границах зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с действующими проектами зон охраны объектов культурного наследия.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Все земляные, строительные работы на таких участках ведутся при условии проведения предварительных полномасштабных археологических исследований; работы и иные действия по использования памятника и земли в пределах зоны его охраны осуществляются в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем техническими и иными условиями.

Сведения о памятниках истории и культуры Тимашевского городского поселения и их зонах охраны приводятся в разделе 3.3.4. «Сведения об объектах культурного наследия».

Для объектов культурного наследия, которые включенны в реестр объектов культурного наследия и для которых не установлены зоны охраны объектов культурного наследия, устанавливаются защитные зоны. Согласно статье 34.1 Федерального Закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 настоящего Федерального закона требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Согласно п. 18 постановления Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке).

Согласно пункту 3 статьи 11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» установлено, что до разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия в установленном федеральным законодательством порядке в качестве предупредительной меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия в зависимости от общей видовой принадлежности объекта культурного наследия и в соответствии с данными государственного учета объектов культурного наследия устанавливаются следующие границы зон охраны:

1) для объектов археологического наследия:

а) поселения, городища, селища, усадьбы независимо от места их расположения - 500 метров от границ памятника по всему его периметру;

б) святилища (культовые поминальные комплексы, жертвенники), крепости (укрепления), древние церкви и храмы, стоянки (открытые и пещерные), грунтовые могильники (некрополи, могильники из каменных ящиков, скальных, пещерных склепов) - 200 метров от границ памятника по всему его периметру;

в) курганы высотой:

до 1 метра - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

до 2 метров - 75 метров от границ памятника по всему его периметру;

до 3 метров - 125 метров от границ памятника по всему его периметру;

свыше 3 метров - 150 метров от границ памятника по всему его периметру;

г) дольмены, каменные бабы, культовые кресты, менгиры, петроглифы, кромлехи, ацангуары, древние дороги и клеры - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

2) для объектов культурного наследия, имеющих в своем составе захоронения (за исключением объектов археологического наследия), - 40 метров от границы территории объекта культурного наследия по всему его периметру.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливаются в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах»).

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным выше, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, указанными выше, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

На территории городского поселения для рек Кирпили, Кирпильцы и для балки Очеретоватая установлены и внесены в Единый государственной реестр недвижимости водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. Размер водоохранной зоны р. Кирпили составляет 200 м, р. Кирпильцы – 100 м, для балки Очеретоватая - 50 м.

Зоны затопления, подтопления

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ

- СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления.

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления», границы зон затопления и подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений региональных органов исполнительной власти, подготовленных совместно с органами местного самоуправления.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

В настоящее время на территории Тимашевского городского поселения зоны подтопления не установлены.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», СанПиН 2.1.5.980-00. «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены и сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Территория первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения (далее – ЗСО) должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других машин и механизмов;

- размещение стоянок транспортных средств;

- проведение рубок лесных насаждений.

На территории второго и третьего пояса ЗСО:

1. Необходимо выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Необходимо своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Помимо указанных выше требований на территории второго пояса ЗСО:

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод,

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Необходимо проведение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Придорожные полосы автомобильных дорог

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории придорожных полос устанавливаются в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Устанавливаются в соответствии с:

- Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. № 1420 «Об утверждении Правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования».

- В границах придорожных полос автомобильной дороги:

- Допускается строительство, реконструкция объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

- В придорожных полосах автомобильных дорог запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением:

- объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания;

- объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации;

- объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей;

- инженерных коммуникаций.

Придорожные полосы автомобильных дорог устанавливаются от границы полосы отвода автомобильных дорог в размере:

- 75 м – для автомобильных дорог I и II категорий;

- 50 м – для автомобильных дорог III и IV категорий;

- 25 м – для автомобильных дорог V категории.

Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов)

Зоны устанавливаются в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы»; СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарных разрывов устанавливаются в целях обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий, транспортных коммуникаций, линий электропередач на окружающее население, факторов физического воздействия - шума, повышенного уровня вибрации, инфразвука, электромагнитных волн и статического электричества.

Принципиальное содержание указанного режима установлено СанПин №2.2.1/2.1.1.1200-03 (Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов) и совпадает с режимом использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарно-защитных зон, приведённых выше.

- УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

| № п/п | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование объекта | Местоположение | Характеристика объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384 р (с изменениями на 14 августа 2020 г.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект железнодорожного транспорта | Организация железнодорожного сообщения | Строительство дополнительных вторых железнодорожных путей общего пользования на участке Тимашевская-Крымская Северо-Кавказской железной дороги | Калининский район, г. Тимашевск, Тимашевский, Красноармейский районы, г. Славянск-на-Кубани, Славянский район, г. Крымск, Крымский район | Протяженность – 112,8 км | Санитарный разрыв – 100 м |  |
|  | Объект железнодорожного транспорта | Организация железнодорожного сообщения | Реконструкция станции Тимашевская | г. Тимашевск | Пропускная способность – до 123 пар поездов в сутки | Санитарный разрыв – 100 м |  |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 года № 1634-р (с изменениями на 11 июня 2020 г.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Линия электропередачи | Передача электроэнергии | ВЛ 500 кВ Ростовская – Вышестеблиевская (Тамань) | г. Анапа, Брюховецкий район, Калининский район, Каневской район, Красноармейский район, Славянский район, Староминский район, Темрюкский район, Динской район, Крымский район, Тимашевский район, Краснодарский край, г. Ростов-на-Дону, г. Азов, Азовский район, Мясниковский район, Родионово-Несветайский район, Ростовская область | Напряжение – 500 кВ | Охранная зона – 30 м | Реализовано |
| Схема территориального планирования Краснодарского края, утвержденная постановлением Главы администрации (Губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2011 года № 438 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Линия электропередачи | Обеспечение электроснабжением потребителей | Строительство ВЛ 110 кВ «АПК – Величковка» | Калининский район; Тимашевский район, г. Тимашевск | Протяженность – 24,0 км | Охранная зона – 20 м |  |
|  | Электрическая подстанция | Обеспечение электроснабжением потребителей | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Тимашевская». Замена трансформаторов Т-1 мощностью 15 МВА и Т-2 мощностью 16 МВА на два трансформатора мощностью 2х25 МВА | Брюховецкий район; Тимашевский район, г. Тимашевск | Мощность – 2х25 МВА | Охранная зона – 20 м |  |
|  | Электрическая подстанция | Обеспечение электроснабжением потребителей | Реконструкция ПС 110/10 АПК. Замена трансформаторов 2х25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | Тимашевский район, г. Тимашевск; Брюховецкий район | Мощность – 2х40 МВА | Охранная зона – 20 м |  |
| Объекты связи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сеть электросвязи | Передача информации | Строительство ВОЛС «10-3-ЮГ-23-КМП Кореновское – Тимашевск – Брюховецкая» | Кореновский район, Тимашевский район, Брюховецкий район | Протяженность – 200, 53 км | Охранная зона – не менее, чем на 2 м с каждой стороны линии |  |
|  | Сеть электросвязи | Передача информации | Строительство ВОЛС «Усть - Лабинск – Кирпильская – Кореновск – Дядьковская – Тимашевск» | Усть-Лабинский район, Кореновский район, Тимашевский район | Протяженность – 118,49 км | Охранная зона – не менее, чем на 2 м с каждой стороны линии |  |
|  | Сеть электросвязи | Передача информации | Строительство ВОЛС «Тимашевск – Брюховецкая – Каневская – Староминская» | Тимашевский район, Брюховецкий район, Каневской район, Староминский район | Протяженность – 153,15 км | Охранная зона – не менее, чем на 2 м с каждой стороны линии |  |
|  | Сеть электросвязи | Передача информации | Строительство ВОЛС г. Тимашевск – ст-ца Калининская – ст-ца. Нововеличковская – ст-ца Новотитароская – район Энка (Краснодар) | Тимашевский район, Калининский район, Динской район, городской округ город Краснодар | Протяженность – 78,0 км | Охранная зона – не менее, чем на 2 м с каждой стороны линии |  |
|  | Сеть электросвязи | Передача информации | Строительство ВОЛС г. Тимашевск – г. Приморско-Ахтарск | Тимашевский район, Приморско-Ахтарский район | Протяженность – 75,0 км | Охранная зона – не менее, чем на 2 м с каждой стороны линии |  |
|  | Сеть электросвязи | Передача информации | Проектирование и строительство ВОЛС ст-ца Новотиторовская – Тимашевск | Динской район, Тимашевский район | Протяженность – 42,0 км | Охранная зона – не менее, чем на 2 м с каждой стороны линии |  |
|  | Сеть электросвязи | Передача информации | Строительство отводов от ВОЛС г. Тимашевск – ст-ца Медвёдовская – ст-ца Старомышастовская – ст-ца Новотитаровская | Тимашевский район, Динской район | Протяженность – 45,4 км | Охранная зона – не менее, чем на 2 м с каждой стороны линии |  |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект физической культуры и массового спорта | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта | Спортивный комплекс с ледовой ареной | г. Тимашевск | Площадь 6889 м2 | Не устанавливаются |  |

- УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Схемой территориального планирования муниципального район не предусматривается размещение на территории Тимашевского городского поселения объектов местного значения муниципального района

- ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТИМАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

- Основные направления пространственно-планировочной организации территории муниципального образования

    - Развитие планировочной структуры

За основу территориального развития и планировочной структуры г.Тимашевска принят действующий генеральный план г.Тимашевска.

Внесением изменений предусматривает совершенствование функционального зонирования территории с максимальным сохранение планировочной структуры, заложенной предыдущими документами территориального планирования, в том числе действующим генеральным планом.

Внесением изменений предусматривается:

- преемственность в функциональном назначении сложившихся функциональных зон, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективного и рационального использования городских территорий.

- увеличение площади рекреационных зон и территорий природного комплекса в структуре городских территорий;

- изменение функционального назначения ряда территорий в связи с изменениями градостроительной ситуации и учётом данных Росреестра.

Действующим генеральным планом выделены три основных жилых района: Центральный, Восточный и Южный. Районом перспективного развития определены территории Южного и Восточного района, а также садоводческих товариществ, расположенных в южной и северо-западной частях города. Общественный центр города формируется на базе существующего, с его развитием и дополнением.

Настоящим проектом сохраняются планируемые территории под жилищное строительство, но изменяются параметры застройки, что влечёт за собой изменение функционального зонирования некоторых территории. Кроме этого, внесением изменений предусматривается корректировка границ существующих и планируемых функциональных зон с учётом границ земельных участков, поставленных на кадастровый учёт (по данным на 2020 г.) и с учётом перспективных потребностей населения.

Таким образом, предусматриваются следующие принципиальные изменения:

- уточняются границы производственной зоны в северной части города. Предлагается изменение зоны существующих садоводческих товариществ, расположенных в непосредственной близости от производственных объектов с их планируемым переводом в производственную зону и коммунально-складскую зону;

- дано предложение по расширению существующей территории ТКО и кладбища с учетом нормативных потребностей городского поселения ;

- сохраняются предложения в части корректировки границ функциональных зон в г. Тимашевск, вызванных объединением населенных пунктов г. Тимашевск и поселок Кирпичный и переводом садово-огороднических товариществ в зону индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками;

- предусматривается корректировка границ функциональных зон в восточной части города, где намечено сокращения планируемых территорий под индивидуальную жилую застройку с сохранением зон сельскохозяйственных угодий. В тоже время, ряд территорий, занятых не используемыми объектами сельскохозяйственного производства, переводится в зону индивидуальной жилой застройки;

- в южной части города (в районе ул. Колхозная) намечена корректировка границ населённого пункта, с включением земель сельскохозяйственного назначения, для формирования перспективной зоны индивидуальной жилой застройки;

-  в западной части города (мкр. Садовод) предлагается изменение планируемой зоны застройки многоэтажными жилыми домами на зону индивидуальной жилой застройки;

- корректируются границы функциональных зон в районе ул. Призаводской (район «Пенькозавод»), где планируется разноэтажная, разнотиповая жилая застройки с рекреационной зоны у р.Кирпили.

- формируются дополнительные зоны под благоустройство территории и организацию зеленых насаждений общего пользования.

    - Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории города Тимашевска в существующих границах, предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны и улучшения проживания, основываясь на фактическом планировании территории.

Предложения генерального плана выполнены на базе анализа современного использования, земель по целевому назначению и функционального использования территории, сложившейся транспортной инфраструктуры и имеющихся ограничений градостроительной деятельности.

В таблице 6.1.2.1 представлены функциональные зоны, установленные настоящим внесением изменений и их характеристики.

Таблица 6.1.2.1.

Характеристика функциональных зон

| № п/п | Функциональные зоны | Параметры |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилые зоны: |  |
| 1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | для индивидуального жилищного строительства; минимальный размер земельного участка – 0,06 га, максимальный размер земельного участка – 0,1 га; максимальная этажность – 3. |
| 1.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный); | для строительства домов коттеджного типа (без выделения приусадебных участков или с участками, не превышающими размера 0,06 га), многоквартирная блокированная застройка и застройка «таунхаус», для секционной жилой застройки этажностью до 4 этажей, включая мансардный. |
| 1.3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); | для секционной жилой застройки этажностью до 8 этажей, включая мансардный. |
| 2 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки; | для размещения объектов общественно-делового назначения; для строительства домов коттеджного типа (без выделения приусадебных участков или с участками, не превышающими размера 0,06 га), многоквартирная блокированная застройка и застройка «таунхаус», для секционной жилой застройки этажностью до 4 этажей, включая мансардный. |
| 3 | Общественно-деловые зоны |  |
| 3.1. | Многофункциональная общественно-деловая зона; | для размещения объектов общественно-делового назначения любого вида. |
| 3.2. | Зона специализированной общественной застройки; | для размещения объектов социальной инфраструктуры и культурно-бытовой обслуживания населения. |
| 4 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры и транспортной инфраструктур: |  |
| 4.1. | Производственная зона; | максимальный коэффициент застройки – 60 %; этажность – 1-3 этажа включительно; размещение предприятий и коммунально-складских объектов I-V классов опасности с сокращением санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания. |
| 4.2. | Коммунально-складская зона; |  |
| 4.2 | Зона инженерной инфраструктуры | для размещения объектов инженерной инфраструктуры |
| 4.3 | Зона транспортной инфраструктуры | для размещения объектов внешнего автомобильного транспорта и объектов железнодорожного транспорта |
| 5 | Зоны сельскохозяйственного использования: |  |
| 5.1 | Зона сельскохозяйственных угодий | для ведения сельскохозяйственного производства, личного подсобного хозяйства без права возведения жилых домов, огородничества, размещения объектов сельскохозяйственного назначения; минимальный размер земельного участка для личного подсобного хозяйства – 600 м2; максимальный размер земельного участка – 5000 м2; минимальный размер земельного участка для огородничества – 100 м2, максимальный размер земельного участка – 1000 м2. |
| 5.2 | Зона садоводческих, огороднических или дачных коммерческих объединений граждан; | Для размещения садовых и огородных земельных участков |
| 5.3 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий; | размещение объектов сельскохозяйственного назначения I-V классов опасности с сокращением санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания |
| 6 | Зоны рекреационного назначения: |  |
| 6.1 | Зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) Зона лесов | для организации парков, скверов, садов, бульваров, используемых в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения допускается строительство обслуживающих культурно-развлекательных объектов, спортивных сооружений и комплексов, связанных с выполнением рекреационных функций территории; (рекреационная нагрузка при равномерном ежедневном восьмичасовом перемещении – 50-100 человек на гектар |
| 6.2 | Зона лесов | для сохранения природного ландшафта и земель лесного фонда |
| 7 | Зона специального назначения: |  |
| 7.1. | Зона складирования и захоронения отходов | для размещения полигона ТБО, скотомогильников, навозохранилищ |
| 7.2. | Зона кладбищ | для размещения кладбищ |
| 7.3. | Зона озеленённых территорий специального назначения | Для благоустройства и организации озеленения специального назначения в санитарно-защитных зонах |
| 8 | Зона режимных объектов | для размещения зданий и сооружений предприятий, учреждений и организаций федеральных органов исполнительной власти, выполняющих задачи по обороне, безопасности, в том числе воинские части и закрытые военные городки, полигоны, военкоматы, штабы, узлы связи |
| 9 | Иные зоны | территория общего пользования, которые не вовлечены в градостроительную деятельность |
| 10 | Зона акваторий | территории, покрытые поверхностными водами. |

    - Обоснование установления (изменения) границ населенных пунктов

Действующим генеральным планом предусматривается изменение границ населенных пунктов, а именно, объединение города Тимашевска и поселка Кирпичный. Настоящим проектом предусматривается сохранение отдельных границ для населённых пунктов, уточнение проектных границ посёлка Кирпичный и города Тимашевска и в части уточнения категорий земель.

За счет участка 23:31:0308003:184, отнесенного к землям населенных пунктов, меняется граница пос. Кирпичный. Проектом предусмотрено включение в границы населенных пунктов участков, переведенных из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов общей площадью 96,14 га и исключение участков в пользу земель сельскохозяйственного использования и земель промышленности общей площадью 58,41 га.

Информация о перечне участков, подлежащих присоединению и выводу из категории земель населенных пунктов представлена в Приложении 2.

Кроме этого, в границах г. Тимашевск установлено наличие земель лесного фонда на участке с кадастровым номером 23:31:0302032:5 (см. Приложение 3), который исключается из границ населенного пункта.

Таким образом, изменения в категориях земель предусмотрены в части уменьшения площади земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения за счёт перевода в земли населенных пунктов в черте г. Тимашевск (208,55 га), присоединения земель сельскохозяйственного назначения к населенным пунктам для жилищного строительства (89,95 га), перевода земель населенных пунктов под сельскохозяйственное использование (75,09 га) и в земли промышленности в соответствии с существующим использованием (70,74 га), а также отнесения сельскохозяйственных земель к землям промышленности на северо-востоке МО (28,26 га) и для строительства объездной дороги (50,88 га).

Проектом внесения изменения в генеральный план Тимашевского городского округа уточняется площадь земель различных категорий согласно картометрическому обмеру.

Проектное распределение земель городского поселения по категориям представлено в таблице 6.1.4.1

Таблица 6.1.4.1

Проектное распределение земель городского поселения по категориям

| № п/п | Наименование категории земель | Проектное распределение земель |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | % от общей площади |
| 1 | 2 | 6 | 7 |
| 1 | Земли населённого пункта в т.ч. г Тимашевск пос. Кирпичный | 5621,81 5521,63 100,18 | 30,5 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 12026,36 | 65,2 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, в том числе: | 440,19 | 2,3 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий | 0 | 0 |
| 5 | Земли лесного фонда | 0,45 | <0,1 |
| 6 | Земли водного фонда | 345,39 | 1,9 |
| 7 | Земли запаса | 0 | 0 |
|  | Всего в границах городского поселения | 18434,25 | 100 |

- Демографический потенциал

Расчёт перспективной численности населения Тимашевского городского поселения выполнен с учётом задач, содержащихся в стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район до 2030 года (далее – стратегия).

Согласно стратегии, первоочередными задачами демографической политики должны стать: обеспечение роста рождаемости и сокращение уровня смертности, укрепление института семьи, поддержка материнства и детства, улучшение здоровья жителей муниципального образования, в том числе детей и подростков, снижение уровня социально значимых заболеваний, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни.

Генеральным планом прогнозируется снижение уровня смертности и увеличение уровня рождаемости. Предполагается, что на весь срок проектирования (до 2029 года) значение естественного прироста населения будет на уровне 0,2 промилле.

Для достижения такого показателя особое внимание должно быть уделено проблеме высокой смертности населения. Предполагается, что смертность в Тимашевском городском поселении снизится за счёт развития социальной сферы муниципального образования. Таким образом, показатель коэффициента смертности снизится с 16,9 до 12,0 промилле.

Наибольшее влияние на перспективную численность Тимашевского городского поселения будет оказывать миграционное движение населения. Предполагается, что рост численности населения в Тимашевском городском поселении будет достигнут за счёт положительной миграции из сельских населённых пунктов Тимашевского муниципального района.

Интенсивность положительного миграционного прироста на территорию Тимашевского городского поселения будет определять потребность в трудовых ресурсах. Перечень инвестиционных проектов, предусмотренных к реализации на территории городского поселения, позволяет говорить о создании дополнительных рабочих мест, что в свою очередь будет стимулировать приток населения в трудоспособном возрасте.

Генеральным планом прогнозируется увеличение коэффициента прибытия с 16,2 до 17,5 промилле, при этом коэффициент выбытия сократится с 25,3 до 10,5 промилле.

Характеристика демографических показателей Тимашевского городского поселения к расчётному сроку генерального плана приведена в таблице 6.2.1.

Таблица 6.2.1

Демографические показатели Тимашевского городского поселения к расчётному сроку генерального плана

| № п/п | Показатели | Существующее положение (2020 год) | Расчётный срок (2029 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент рождаемости, промилле | 12,2 | 12,2 |
| 2 | Коэффициент смертности, промилле | 16,9 | 12,0 |
| 3 | Коэффициент естественного прироста/убыли (+/-), промилле | -4,7 | -3,1 |
| 4 | Коэффициент прибытия, промилле | 16,2 | 17,5 |
| 5 | Коэффициент выбытия, промилле | 25,3 | 10,5 |
| 6 | Коэффициент миграционного прироста (+/-), промилле | -9,1 | 7,0 |

На основе приведённых демографических показателей численность постоянного зарегистрированного населения к расчётному сроку увеличится на 2888 человек и составит 53754 человек. Перспективная численность постоянного зарегистрированного населения Тимашевского городского поселения приведена в таблице 6.2.2.

Таблице 6.2.2

Перспективная численность населения Тимашевского городского поселения

| № п/п | Наименование | Современное состояние (2020 год), человек | Расчётный срок (2029 год), человек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тимашевское городское поселение | 50866 | 53754 |

Увеличение миграционного притока на территорию Тимашевского городского поселения преимущественно молодых возрастов, положительно скажется на возрастной структуре населения. Произойдёт увеличение доли лиц трудоспособного возраста с 58,8 до 60,3 % на расчётный срок. Доля лиц моложе трудоспособного возраста увеличится с 15,8 до 17, %. Доля лиц старше трудоспособного возраста сократится с 25,4 до 22,7 %.

старше трудоспособного возраста на расчётный срок уменьшится до 23,5 %. Перспективная возрастная структура Тимашевского городского поселения приведена в таблице 6.2.3.

Таблица 6.2.3

Перспективная возрастная структура населения Тимашевского городского поселения

| № п/п | Возрастные группы | Современное состояние (2020 год) |  | Расчётный срок (2029 год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тыс. человек | % | Тыс. человек | % |
| 1 | Младше трудоспособного возраста | 8,0 | 15,8 | 9,2 | 17,0 |
| 2 | В трудоспособном возрасте | 29,9 | 58,8 | 32,4 | 60,3 |
| 3 | Старше трудоспособного возраста | 12,9 | 25,4 | 12,2 | 22,7 |
| Итого |  | 50,8 | 100 | 53,8 | 100 |

- Социально-экономическое развитие

- Экономическая база

В основе дальнейшего экономического развития Тимашевского городского поселения лежат следующие факторы:

- географическая близость Тимашевского городского поселения к городу Краснодару (70 км) и основным транспортным магистралям Краснодарского края, что способствует увеличению сырьевой базы и развитию торговых, экономических и инвестиционных связей, расширению географии сбыта готовой продукции. Кроме того, географическая близость к краевому центру позволяет привлекать квалифицированных специалистов для реализации инвестиционных проектов;

- наличие плодороднейших чернозёмных почв, которые в сочетании с благодатным климатом позволяют говорить о возможности развития эффективного агропромышленного комплекса;

- предпосылки для развития кластера пищевой перерабатывающей промышленности, включающего сопутствующие предприятия по производству тары и упаковки. Динамика показателей работы предприятий муниципального образования демонстрирует положительные тенденции в производственной деятельности.

Промышленное производство

Тимашевское городское поселение обладает значительным производственным потенциалом. На перспективу необходимо сохранять и развивать существующие предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции (производство и переработка молока, выпуск и расфасовка кофе, производство мороженного, производство хлеба и кондитерских изделий, производство консервированных овощей, производство сахара, производство комбикормов и кормовых добавок) и производству упаковочных материалов для пищевых продуктов. Для этого генеральным планом предусмотрено создание промышленной зоны в северной и восточной частях Тимашевского городского поселения.

Дополнительное развитие экономики Тимашевского городского поселения в ближайшее время предусмотрено за счёт реализации целого ряда инвестиционных проектов в области промышленного производства, наиболее крупными из которых являются:

- размещение завода по производству термопластичных эластомеров (применяются в автомобильной индустрии: покрытия шлангов, прокладки для багажника и окон, вибрационные всасыватели; в архитектуре и строительстве: декоративная отделка потолков и полов, оконные профили; в электронике: изоляция кабелей, компьютерная техника);

- размещение комплекса по производству и хранению поливинилацетатных дисперсий (служит основой для клея ПВА) и стирол-акриловой эмульсии (применяется в качестве связующего для красок, предназначенных для внутренних работ и оформления фасадов, строительных клеев, интерьерных лаков, шпатлевок и грунтовок).

В агропромышленном комплексе на перспективу предусматривается развитие животноводства и растениеводства путём внедрения новых технологий. Не смотря на значительный потенциал развития в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, на момент внесений изменений в генеральным план предлагается реализация всего одно инвестиционного проекта – закладка питомников открытого и закрытого типа и выращивание плодово-ягодных и декоративных культур. Инвестиционный проект предполагает размещение двух торговых площадок, двух теплиц, демонстративной площадки и торговой площадки магазина «Товары для сада». Целью инвестиционного проекта является удовлетворение спроса на плодовые и декоративные деревья, кустарники, цветы, как на территории Тимашевского городского поселения, так и на территории Краснодарского края.

Схемой территориального планирования Краснодарского края, утверждённой постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18.05.2020 № 274, предусмотрено строительство на территории Тимашевского городского поселения индустриального (промышленного) парка. Однако согласно приказу департамента промышленной политики Краснодарского края № 54 от 26.04.2021 данный объект был исключён из перечня планируемых к созданию на территории Краснодарского края индустриальных (промышленных) парков. Таким образом, проектом внесения изменений данное мероприятие не учитывалось.

Туризм и рекреация

Тимашевское городское поселение имеет потенциал для развития туризма и рекреации. По территории Тимашевского городского поселения протекает река Кирпили. Русло реки имеет расплывчатые края и сложную траекторию, берега реки покрыты водолюбивой растительностью. Живописные места реки Кирпили создают предпосылки для развития водного и экологического туризма, пляжного отдыха, отдыха в палатках и кемпингах, рыбной ловли. В рамках развития данного направления генеральным планом предусмотрено развитие территории на берегах реки Кирпили в районе лесопарка «Юбилейный». Для этого генеральным планом предусмотрено создание рекреационной зоны.

Согласно данным инвестиционного портала Краснодарского края, предусмотрена реализация инвестиционного проекта по благоустройству лесопарка «Юбилейный», с целью создания зоны отдыха для жителей Тимашевского городского поселения и Тимашевского муниципального района. В парке планируется создание парковой зоны, зоны активного отдыха, зоны спокойного отдыха, зоны кемпинга, фотозоны, зоны питания. Будут организованы велодорожки с прокатом велосипедов.

Перечень мероприятий по развитию промышленного производства, агропромышленного комплекса, туризма и рекреации приведён в таблице 6.3.1.1.

Таблица 6.3.1.1

Перечень мероприятий по развитию промышленного производства, агропромышленного комплекса, туризма и рекреации

| № п/п | Наименование | Местоположение | Мероприятие | Очередность выполнения | Число новых рабочих мест, единиц | Основание для включения в перечень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленное производство |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Завод по производству термопластичных эластомеров (ООО «Ру-Флекс») | г. Тимашевск, ул. Чкалова, в районе д. 19 (участок находится в стадии оформления, местоположение требует уточнения) | Строительство | Расчётный срок | 60 | Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Создание условий для инвестиционной привлекательности в МО Тимашевский район» на 2019-2022 годы, утверждённая постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 22.08.2018 № 953 |
| 1.3 | Комплекс по производству и хранению поливинилацетатных дисперсий и стирол-акриловой эмульсии (ООО «Кубань-Акрилат») | г. Тимашевск, ул. Гибридная, д. 2 Н/1 | Строительство | Расчётный срок | 80 | По данным администрации Тимашевского городского поселения |
| 1.4 | Реконструкция и модернизация жомосушильного цеха | г. Тимашевск, ул. Транспортная, д. 19 | Реконструкция | Расчётный срок | 0 |  |
| 1.5 | Цех по производству емкостного оборудования для пищевой и химической промышленности | г. Тимашевск, ул. Гибридная, д. 2/1 | Строительство | Расчётный срок | 30 |  |
| 1.6 | Цех экстракции | г. Тимашевск, ул. Гибридная, д. 3 А | Строительство | Расчётный срок | 12 |  |
| 1.7 | Административно-складское здание и склад комплектации | г. Тимашевск, ул. Чкалова, д. 19 | Строительство | Расчётный срок | 0 |  |
| 1.8 | Завод по производству пектина и безалкогольных напитков | г. Тимашевск, микрорайон «Северный» | Строительство | Расчётный срок | Нет данных | Действующая редакция генерального плана Тимашевского городского поселения, утверждённая решением Совета Тимашевского городского поселения от 27.05.2011 № 148 |
| 2 | Агропромышленный комплекс |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закладка питомников открытого и закрытого типа и выращивание плодово-ягодных и декоративных культур | г. Тимашевск, ул. Транспортная, д. 34 (кадастровый номер участка 23:31:0307045:2523) | Строительство | Расчётный срок | 38 | Инвестиционный портал Краснодарского края |
| 3 | Транспорт и логистика |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство логистического центра со стоянкой большегрузных автомобилей | г. Тимашевск, ул. Транспортная, д. 27 | Строительство | Расчётный срок | Нет данных | Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский муниципальный район до 2030 года, утверждена решением Совета муниципального образования Тимашевский муниципальный район от 26.02.2020 № 497 |
| 4 | Туризм и рекреация |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обустройство городской рощи с организацией зоны кемпинга, велодорожек с прокатом велосипедов, конных прогулок, зон барбекю, игровых и детских развлекательных площадок | г. Тимашевск, ул. Приречная, д. 156 (кадастровый номер участка 23:31:0313030:54) | Обустройство | Расчётный срок | 14 | Инвестиционный портал Краснодарского края |

- Жилищный фонд

Согласно стратегии социально-экономического развития Тимашевского муниципального района до 2030 года, главным ориентиром в жилищной сфере является повышение доступности жилья для различных категорий населения и содействие в получении собственного жилья льготным категориям населения, что учитывалось при расчёте перспективного жилищного фонда Тимашевского городского полселения.

При расчёте перспективного жилищного фонда Тимашевского городского поселения использовались следующие типы застройки:

- малоэтажные жилые дома (до 4 этажей, включая мансардный) – 2-4–х этажные жилые здания квартирного типа с местами общего пользования в здании и общим участком. Плотность застройки кварталов данного типа составляет 4000 м2 на га. Норматив жилищной обеспеченности – 40 м2 на человека;

- индивидуальная жилая застройка – отдельно стоящие здания до трёх этажей с общей площадью 120 м2, с плотностью населения в среднем 18 человек на га к расчётному сроку. Размер земельного участка – 12 соток. Плотность застройки – 800 м2 на га. Норматив жилищной обеспеченности – 45 м2 на человека.

Развитие застройки многоквартирными среднеэтажными и блокированными жилыми домами на территории Тимашевского городского поселения не предусмотрено.

Структура нового жилищного строительства принята в соответствии со спецификой территории Тимашевского городского поселения и имеет следующую структуру:

- застройка малоэтажными жилыми домами – 35 %;

- застройка индивидуальными жилыми домами – 65 %.

Объём нового жилищного строительства к расчётному сроку генерального плана составит 1011,92 тыс. м2. В результате предусмотренных мероприятий площадь жилищного фонда к расчётному сроку генерального плана увеличится на 77 % и составит 2319,83 тыс. м2. Наибольшие объёмы жилищного строительства будут сосредоточены в северо-восточной части города, в микрорайоне «Западный», а также в южной части города (в районе микрорайона «Заря», садоводческого некоммерческого товарищества «Строитель», «Пищевик»). Жилищная обеспеченность к расчётному сроку генерального плана увеличится с существующих 26 м2 на человека до 43 м2 на человека.

Движение объёмов жилищного фонда Тимашевского городского поселения к расчётному сроку генерального плана приведено в таблице 6.3.2.1. Укрупнённый расчёт объёмов жилищного фонда к расчётному сроку генерального плана приведён в таблице 6.3.2.2.

Таблица 6.3.2.1

Движение объёмов жилищного фонда Тимашевского городского поселения к расчётному сроку генерального плана

| Наименование | Существующий жилищный фонд, тыс. м2 | Расчётный срок (2029 год) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Убыль жилищного фонда, тыс. м2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс. м2 | Новое жилищное строительство, тыс. м2 | Объем жилищного фонда на конец периода, тыс. м2 |
| Тимашевское городское поселение | 1307,91 | 0,00 | 1307,91 | 1011,92 | 2319,83 |

Таблица 6.3.2.2

Укрупнённый расчёт объёмов жилищного фонда к расчётному сроку генерального плана Тимашевского городского поселения

| Наименование | Расчётный срок (2029 год) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, тыс. м2 | Обеспеченность, м2/человек | Население, человек | Индивидуальный жилищный фонд, м2 | Малоэтажный многоквартирный жилищный фонд (до 4-х этажей), м2 | Среднеэтажный многоквартирный жилищный фонд (5-8 этажей), м2 |
| Тимашевское городское поселение | 2319,83 | 43 | 53,7 | 1526,99 | 580,74 | 212,10 |

- Учреждения и предприятия обслуживания населения

Перечень планируемых учреждений культурно-бытового назначения разработан с учётом предложений, содержащихся в следующих документах:

- схема территориального планирования Краснодарского края (постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18.05.2020 № 274);

- схема территориального планирования муниципального образования Тимашевский район Краснодарского края (решение Совета муниципального образования Тимашевский район Краснодарского края от 12.12.2012 № 287);

- стратегия социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район до 2030 года (решение Совета муниципального образования Тимашевский район Краснодарского края от 26.02.2020 № 497);

- программа комплексного развития социальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения (постановление администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района № 851 от 04.10.2017).

6.3.3.1. Образование

Согласно стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район до 2030 года, в микрорайоне «Западный» планируется застройка многоквартирными жилыми домами. В рамках данного мероприятия предусмотрено размещение дошкольной образовательной организации на 316 мест.

Дополнительно генеральным планом предусмотрено размещение девяти дошкольных образовательных организаций и одной начальной школы-детского сада. Размещение дополнительных объектов связано с развитием нового жилищного строительства на территории Тимашевского городского поселения.

К расчётному сроку генерального плана суммарная проектная мощность дошкольных общеобразовательных организаций увеличится на 1101 место и составит 4290 мест. Планируемые объекты дошкольного образования размещены с учётом радиуса пешеходной доступности (500 м). Радиусы доступности существующих и планируемых дошкольных образовательных организаций представлены на рисунке 6.3.3.1.

Сфера общего образования также получит развитие. Согласно муниципальной программе муниципального образования Тимашевский район «Развитие образования на 2018-2022 годы», предусмотрена реконструкция средней общеобразовательной школы № 4, расположенной в микрорайоне «Сахарный Завод». В результате данного мероприятия планируется увеличить вместимость данной образовательной организации на 400 мест, что позволит частично решить проблему обучения во вторую смену (в настоящее время в организации количество учащихся составляет 1451 человек при проектной мощности 750 мест).

Согласно стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район до 2030 года, в микрорайоне «Западный» предусмотрено размещение общеобразовательной организации на 862 учащихся. Размещение объекта предусмотрено с целью обеспечения жителей нового микрорайона услугами общего образования.

В качестве дополнительных мероприятий генеральным планом предлагается размещение двух общеобразовательных организаций (северо-восточнее микрорайона «Индустриальный» на 1000 мест, южнее садоводческого некоммерческого товарищества «Пищевик» на 1150 мест) и реконструкция общеобразовательной организации № 18 с увеличением проектной мощности на 450 мест.

К расчётному сроку генерального плана суммарная проектная мощность общеобразовательных организаций увеличится на 3812 места и составит 8575 мест.

Планируемые объекты общего образования размещены с учётом радиуса доступности (500 м). Учеников из отдалённых микрорайонов Тимашевского городского поселения необходимо доставлять школьным автобусом. Радиусы доступности существующих и планируемых общеобразовательных организаций представлены на рисунке 6.3.3.2.

Рисунок 6.3.3.1 – Радиусы доступности существующих и планируемых дошкольных образовательных организаций

Рисунок 6.3.3.2 – Радиусы доступности существующих и планируемых общеобразовательных организаций

6.3.3.2. Здравоохранение

В соответствии с муниципальной программой «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2018-2032 годы», генеральным планом предусмотрена реализация двух мероприятий по развитию сферы здравоохранения: реконструкция амбулаторно-поликлинического учреждения и строительство больницы со стационаром.

Планируется, что реконструкция амбулаторно-поликлинического учреждения будет осуществлена в медицинском квартале, ограниченном ул. Ленина, ул. Братская, пер. Казачий, ул. Комарова.

Строительство больницы со стационаром на 65 коек и подстанцией скорой помощи на 3 автомобиля предлагается в микрорайоне «Индустриальный».

Дополнительно генеральным планом в микрорайоне «Индустриальный» предлагается размещение амбулаторно-поликлинического учреждения на 110 посещений в смену. Размещение данного объекта необходимо в связи с развитием многоквартирной и индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части микрорайона «Индустриальный».

Результатом предусмотренных мероприятий станет увеличение проектной мощности стационаров до 423 коек и увеличение проектной мощности амбулаторно-поликлинических учреждений до 715 посещений в смену.

Также стоит отметить, что перечисленные мероприятия могут быть реализованы в случае выделения финансирования из регионального бюджета и их включения в схему территориального планирования Краснодарского края.

Планируемые объекты здравоохранения размещены с учётом радиусов доступности. Для амбулаторно-поликлинических учреждений и стационаров радиус доступности составляет 1000 м, для станций скорой помощи транспортная доступность составляет не более 30 минут (что в городских условиях составляет около 11,5 км).

Радиусы доступности существующих и планируемых амбулаторно-поликлинических учреждений и стационаров представлены на рисунке 6.3.3.3. Радиусы доступности станций скорой помощи представлены на рисунке 6.3.3.4.

6.3.3.3. Социальная защита

Объекты социальной защиты являются объектами регионального значения. Схемой территориального планирования Краснодарского края не предусмотрено размещение объектов социальной защиты на территории Тимашевского городского поселения.

Рисунок 6.3.3.3 – Радиусы доступности существующих и планируемых амбулаторно-поликлинический учреждений и стационаров

Рисунок 6.3.3.4 – Радиусы доступности существующих и планируемых станций скорой помощи

6.3.3.4. Физическая культура и массовый спорт

Главной задачей развития сферы физической культуры и спорта является решение проблемы нехватки объектов физической культуры и спорта.

В соответствии с муниципальной программой муниципального образования Тимашевский район «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2020 годы, генеральным планом предусмотрено размещение центра единоборств (г. Тимашевск, микрорайон «Садовод», пер. Тимирязева, д. 2) и малобюджетного спортивного комплекса (г. Тимашевск, микрорайон «Индустриальный», пер. Сергея Есенина, д. 7). Также в рамках муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2020 годы предусмотрено размещение универсального спортивного комплекса. Месторасположение объекта и его проектная мощность уточнена генеральным планом (площадь спортивного зала 800 м2, месторасположение – ул. Заводская, в районе д. 32).

Развитие сферы физической культуры и массового спорта предполагает размещение многофункционального объекта, который будет совмещать сразу несколько видов физической активности. Размещение такого объекта генеральным планом предусмотрено в южной части города (в районе садового некоммерческого товарищества «Пищевик»). Физкультурно-оздоровительный комплекс будет состоять из спортивных залов общей площадью 1800 м2 и плавательного бассейнов общей площадью зеркала воды 860 м2.

В результате реализации всех предусмотренных мероприятий проектная мощность спортивных залов на расчётный срок увеличится с 2517 м2 до 4729,8 м2. Суммарная проектная мощность бассейнов увеличится с 576 м2 зеркала воды до 1436 м2 на расчётный срок.

Проектом внесения изменений предусмотрено размещение на территории городского поселения трёх плоскостных спортивных сооружений. Размещение плоскостного спортивного сооружения в районе ул. Олимпийская и ул. Профсоюзная (микрорайон «Южный») предусмотрено согласно стратегии социально-экономического развития Тимашевского муниципального района. С целью создания условий для занятий физической культурой и спортом для жителей южной части городского поселения генеральным планом предлагается размещение двух плоскостных спортивных сооружений в районе ул. Колхозная (восточнее д. 1Н и восточнее д. 1).

В результате предусмотренных мероприятий площадь плоскостных спортивных сооружений муниципального образования увеличится с 17,71 до 18,70 га.

Планируемые объекты физической культуры и спорта размещены с учётом радиуса доступности (1500 м). Радиусы доступности существующих и планируемых плоскостных спортивных сооружений представлены на рисунке 6.3.3.5. Радиусы доступности существующих и планируемых спортивных залов представлены на рисунке 6.3.3.6.

Для существующих объектов физической культуры и массового спорта необходимо создать условия для доступа маломобильных групп населения. При проектировании и строительстве новых объектов для маломобильных групп населения необходимо предусматривать условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (с изменением № 1).

Рисунок 6.3.3.5 – Радиусы доступности существующих и планируемых плоскостных спортивных сооружений

Рисунок 6.3.3.6 – Радиусы доступности существующих и планируемых спортивных залов

6.3.3.5. Культура и искусство

Генеральным планом предусмотрено, что в Тимашевском городском поселении сфера культуры и искусства получит дальнейшее развитие.

Согласно муниципальной программе «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2018-2032 годы», предусмотрена реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий районный Дом культуры им. В.М. Толстых». В рамках данного мероприятия планируется строительства зрительного зала на 800-1000 посадочных мест, а также репетиционного зала для занятий хореографических коллективов и цирковой студии.

В качестве дополнительных мероприятий по развитию сферы культуры и искусства генеральным планом предусмотрено размещение общедоступной библиотеки с юношеским отделением и двух культурно-досуговых центров.

Размещение объектов предусмотрено в местах перспективного жилищного строительства (микрорайон «Индустриальный», «Пищевик»).

Генеральным планом предусмотрено, что суммарная проектная мощность учреждений культуры клубного типа к расчётному сроку увеличится на 3600 мест и составит 4397 мест.

Суммарная площадь библиотек на расчётный срок увеличится на 92 тыс. единиц хранения и на 53 читательское место. Таким образом, суммарная проектная мощность библиотек составит 229,5 тыс. единиц хранения и 115 читательских мест.

Планируемые объекты культуры и искусства размещены с учётом радиусов доступности. Для учреждений культуры клубного типа и библиотек радиус доступности составляет не более 30 минут транспортом, что в городских условиях соответствует радиусы 11,5 км.

Радиусы доступности существующих и планируемых учреждений культуры клубного типа представлены на рисунке 6.3.3.7. Радиусы доступности библиотек представлены на рисунке 6.3.3.8.

6.3.3.6. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Генеральным планом прогнозируется увеличение объёмов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, что обусловлено прогнозируемым увеличением численности населения и увеличением уровня платёжеспособности. Размещение новых предприятий торговли и общественного питания предлагается в основном в местах нового жилищного строительства. Для этого генеральным планом предусмотрено создание общественно-деловых зон.

6.3.3.7. Кладбища

С целью создания мест для захоронения на территории Тимашевского городского поселения к расчётному сроку генерального плана предусмотрено увеличение кладбища на севере города на 34,2 га. Результатом предусмотренного мероприятия станет увеличение свободной площади для захоронения с 10 до 44,2 га.

Рисунок 6.3.3.7 – Радиусы доступности существующих и планируемых учреждений культуры клубного типа

Рисунок 6.3.3.8 – Радиусы доступности существующих и планируемых библиотек

6.3.3.8. Расчёт нормативной потребности в объектах культурно-бытового обслуживания

Номенклатура и требуемая ёмкость учреждений по периодам реализации генерального плана рассчитана согласно:

- региональным нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края (приказ департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78);

- местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования Тимашевский район (решение Совета сессии муниципального образования Тимашевский район от 17.06.2015 № 514);

- местным нормативам градостроительного проектирования Тимашевского городского поселения (решение Совета муниципального образования Тимашевское городское поселение от 07.08.2013 № 274).

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчёт ёмкости учреждений культурно-бытового обслуживания выполнен с учётом увеличения проектной численности населения до 53754 на расчётный срок.

Расчёт ёмкости учреждений культурно-бытового обслуживания по срокам реализации генерального плана Тимашевского городского поселения приведён в таблице 6.3.3.7.1. Перечень мероприятий по развитию сферы культурно-бытового обслуживания Тимашевского городского поселения приведён в таблице 6.3.3.7.2.

Таблица 6.3.3.7.1

Расчёт ёмкости учреждений культурно-бытового обслуживания по срокам реализации генерального плана Тимашевского городского поселения

| № п/п | Виды и объекты обслуживания | Единица измерения | Норматив | Современное состояние | Потребность к расчётному сроку (2029 год) | Новое строительство | Проектная мощность к расчётному сроку (2029 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воспитание, образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дошкольные образовательные организации | место | 40 на 1000 жителей | 3189 | 2152 | 1101 | 3269 |
| 1.2 | Общеобразовательные организации | место | 136 на 1000 жителей | 4763 | 7317 | 3812 | 8575 |
| 1.3 | Организации дополнительного образования детей | место | 10 % от детей школьного возраста | 1756 | 1205 | 0 | 1756 |
| 2 | Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | койка | 7 на 1000 жителей | 358 | 377 | 65 | 423 |
| 2.2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещение в смену | 11,9 на 1000 жителей | 605 | 640 | 110 | 715 |
| 2.3 | Скорая медицинская помощь | автомобиль | 0,1 на 1000 жителей | 12 | 5 | 3 | 15 |
| 2.4 | Аптека | м2 общей площади | 14 на 1000 жителей | 542 | 753 | 0 | 542 |
| 3 | Физкультура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола | 80 на 1000 жителей | 2517 | 4304 | 3212,8 | 4729,8 |
| 3.2 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,9 на 1000 жителей | 17,7 | 48,2 | 1 | 18,7 |
| 3.3 | Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) | м2 зеркала воды | 25 на 1000 жителей | 576 | 1345 | 860 | 1436 |
| 4 | Культура и искусство |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения культуры клубного типа | мест | 80 на 1000 жителей | 797 | 4304 | 3600 | 4397 |
| 4.2 | Городская массовая библиотека | тыс. единиц хранения | 4 на 1000 жителей | 137,5 | 215 | 92 | 229,5 |
|  |  | читательских мест | 2 на 1000 жителей | 62 | 108 | 53 | 115 |
| 4.3 | Кинотеатры | зрительских мест | 30 на 1000 жителей | 294 | 1614 | 0 | 294 |
| 4.4 | Музеи | объект | 1 на 25 тыс. жителей | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Торговля, бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины всех типов | м2 торговой площади | 408,3 на 1000 жителей | 66286 | 21966 | 0 | 66286 |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | место | 40 на 1000 жителей | 3118 | 2152 | 0 | 3118 |
| 5.3 | Предприятие бытового обслуживания населения | рабочее место | 7 на 1000 жителей | 374 | 377 | 0 | 374 |
| 6 | Кладбища |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Свободная площадь для захоронения | га | 0,24 на 1000 жителей | 10,00 | 12,9 | 34,2 | 44,2 |

Таблица 6.3.3.7.2

Перечень мероприятий по развитию сферы культурно-бытового обслуживания Тимашевского городского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Мероприятие | Месторасположение | Значение | Срок реализации | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Основание для включения в перечень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дошкольная образовательная организация на 316 мест | Строительство | г. Тимашевск, микрорайон «Западный» | Местный районный | Расчётный срок | 500 м | Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский муниципальный район до 2030 года, утверждена решением Совета муниципального образования Тимашевский муниципальный район от 26.02.2020 № 497 |
| 1.2 | Дошкольная общеобразовательная организация на 130 мест | Строительство | г. Тимашевск, микрорайон «Индустриальный», западнее ул. Раздольной | Местный районный | Расчётный срок | 500 м | Предложение проекта внесения изменений |
| 1.3 | Дошкольная общеобразовательная организация на 50 мест | Строительство | г. Тимашевск, микрорайон «Индустриальный» | Местный районный | Расчётный срок | 500 м | Предложение проекта внесения изменений |
| 1.4 | Дошкольная общеобразовательная организация на 230 мест | Строительство | г. Тимашевск, микрорайон «Индустриальный», восточнее ул. Раздольной | Местный районный | Расчётный срок | 500 м | Предложение проекта внесения изменений |
| 1.5 | Дошкольная общеобразовательная организация на 65 мест | Строительство | г. Тимашевск, юго-западнее садоводческого некоммерческого товарищества «Пищевик» | Местный районный | Расчётный срок | 500 м | Предложение проекта внесения изменений |
| 1.6 | Дошкольная общеобразовательная организация на 50 мест | Строительство | г. Тимашевск, северо-западнее садоводческого некоммерческого товарищества «Строитель» | Местный районный | Расчётный срок | 500 м | Предложение проекта внесения изменений |
| 1.7 | Дошкольная общеобразовательная организация на 50 мест | Строительство | г. Тимашевск, садоводческое некоммерческое товарищество «Пищевик» | Местный районный | Расчётный срок | 500 м | Предложение проекта внесения изменений |
| 1.8 | Дошкольная общеобразовательная организация на 50 мест | Строительство | г. Тимашевск, микрорайон «Индустриальный», в районе ул. Очереватая | Местный районный | Расчётный срок | 500 м | Предложение проекта внесения изменений |
| 1.9 | Начальная школа-детский сад (начальная школа на 60 мест, детский сад на 80 мест) | Строительство | г. Тимашевск, садоводческое некоммерческое товарищество «Первомайское» | Местный районный | Расчётный срок | 500 м | Предложение проекта внесения изменений |
| 1.10 | Дошкольная образовательная организация на 55 мест | Строительство | г. Тимашевск, в южной части микрорайона «Садовод» | Местный районный | Расчётный срок | 500 м | Предложение проекта внесения изменений |
| 1.11 | Дошкольная образовательная организация на 25 мест | Строительство | г. Тимашевск, ул. Колхозная, восточнее д. 1Н | Местный районный | Расчётный срок | 500 м | Предложение проекта внесения изменений |
| 2 | Общее образование |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция средней общеобразовательной школы № 4 муниципального образования Тимашевский район с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест | Реконструкция | г. Тимашевск, микрорайон «Сахарный Завод», д. 12 | Местный районный | Расчётный срок | 500 м | Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Развитие образования на 2018-2022 годы», утверждённая постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 31.08.2017 № 987 |
| 2.2 | Общеобразовательная организация на 862 места | Строительство | г. Тимашевск, микрорайон «Западный», кадастровый номер земельного участка 23:31:0311001:4 | Местный районный | Расчётный срок | 500 м | Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский муниципальный район до 2030 года, утверждена решением Совета муниципального образования Тимашевский муниципальный район от 26.02.2020 № 497 |
| 2.3 | Общеобразовательная организация на 1150 мет | Строительство | г. Тимашевск, южнее садоводческого некоммерческого товарищества «Пищевик» | Местный районный | Расчётный срок | 500 м | Предложение проекта внесения изменений |
| 2.4 | Реконструкция общеобразовательной организации № 18 с пристройкой дополнительного корпуса на 400 мест | Реконструкция | г. Тимашевск, ул. 70 лет Октября, д. 4 | Местный районный | Расчётный срок | 500 м | Предложение проекта внесения изменений |
| 2.5 | Общеобразовательная организация на 1000 мест | Строительство | г. Тимашевск, микрорайона «Индустриальный» | Местный районный | Расчётный срок | 500 м | Предложение проекта внесения изменений |
| 3 | Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | Реконструкция | г. Тимашевск, медицинский квартал, ограниченный ул. Ленина, ул. Братская, пер. Казачий, ул. Комарова | Региональный | Расчётный срок | 1000 м | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2018-2032 годы», утверждённая постановлением Администрации Тимашевского городского поселения от 04.10.2017 № 851 |
| 3.2 | Больница со стационаром на 65 коек и подстанцией скорой помощи на 3 автомобиля | Строительство | г. Тимашевск, микрорайон «Индустриальный» | Региональный | Расчётный срок | Транспортная доступность не более 30 мин (в городских условиях около 11,5 км) |  |
| 3.3 | Амбулаторно-поликлиническое учреждение на 110 посещений в смену | Строительство | г. Тимашевск, микрорайон «Индустриальный» | Региональный | Расчётный срок | 1000 м | Предложение проекта внесения изменений |
| 4 | Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Плоскостное спортивное сооружение | Строительство | г. Тимашевск, микрорайон «Южный», в районе ул. Олимпийская и ул. Профсоюзная | Местный поселенческий | Расчётный срок | 1500 м | Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский муниципальный район до 2030 года, утверждена решением Совета муниципального образования Тимашевский муниципальный район от 26.02.2020 № 497 |
| 4.2 | Плоскостное спортивное сооружение | Строительство | г. Тимашевск, ул. Колхозная, восточнее д. 1Н | Местный поселенческий | Расчётный срок | 1500 м | Предложение проекта внесения изменений |
| 4.3 | Плоскостное спортивное сооружение | Строительство | г. Тимашевск, ул. Колхозная, восточнее д. 1 (кадастровый номер земельного участка 23:31:0304000:2) | Местный поселенческий | Расчётный срок | 1500 м | Предложение проекта внесения изменений |
| 4.4 | Центр единоборств (общая площадь спортивной зоны 72,8 м2, единовременная пропускная способность до 77 человек) | Строительство | г. Тимашевск, микрорайон «Садовод», пер. Тимирязева, д. 2 | Местный районный | Расчётный срок (2021 год) | 1500 м | Предложение администрации муниципального образования Тимашевский район/Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2020 годы, утверждённая постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 01.09.2017 № 991 |
| 4.5 | Малобюджетный спортивный комплекс со спортивным залом общей площадью 540 м2 | Строительство | г. Тимашевск, микрорайон «Индустриальный», пер. Сергея Есенина, д. 7 | Местный районный | Расчётный срок (2021 год) | 1500 м | Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2020 годы, утверждённая постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 01.09.2017 № 991 |
| 4.6 | Универсальный спортивный комплекс со спортивным залом общей площадью 800 м2 | Строительство | г. Тимашевск, ул. Заводская, в районе д. 32 | Местный районный | Расчётный срок (2022 год) | 1500 м |  |
| 4.7 | Спортивный комплекс с ледовой ареной площадью 6889 м2 | Строительство | г. Тимашевск, садоводческое некоммерческое товарищество «Пищевик» | Региональный | Расчётный срок | 1500 м | Схема территориального планирования Краснодарского края, утверждённая постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10.05.2011 № 438 |
| 4.8 | Физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивными залами общей площадью 1800 м2 и плавательными бассейнами общей площадью зеркала воды 860 м2 | Строительство | г. Тимашевск, южнее садового некоммерческого товарищества «Пищевик» | Местный поселенческий | Расчётный срок | 1500 м | Предложение проекта внесения изменений |
| 5 | Культура и искусство |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Общедоступная библиотека с юношеским отделением на 92 тыс. единиц хранения и 53 посадочное место | Строительство | г. Тимашевск, микрорайон «Индустриальный» | Местный поселенческий | Расчётный срок | Транспортная доступность не более 30 мин (в городских условиях около 11,5 км) | Предложение администрации Тимашевского городского поселения |
| 5.2 | Культурно-досуговый центр на 1000 мест | Строительство | г. Тимашевск, южнее садоводческого некоммерческого товарищества «Пищевик» | Местный поселенческий | Расчётный срок | Транспортная доступность не более 30 мин (в городских условиях около 11,5 км) | Предложение администрации Тимашевского городского поселения |
| 5.3 | Культурно-досуговый центр на 1600 мест | Строительство | г. Тимашевск, микрорайон «Индустриальный» | Местный поселенческий | Расчётный срок | Транспортная доступность не более 30 мин (в городских условиях около 11,5 км) | Предложение проекта внесения изменений |
| 5.4 | Реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий районный Дом культуры им. В.М. Толстых» со строительством зрительного зала на 800-1000 посадочных мест и репетиционного зала для занятий хореографических коллективов и цирковой студии | Реконструкция | г. Тимашевск, д. 120 | Местный районный | Расчётный срок (2024 год) | Транспортная доступность не более 30 мин (в городских условиях около 11,5 км) | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2018-2032 годы», утверждённая постановлением Администрации Тимашевского городского поселения от 04.10.2017 № 851 |

- Развитие транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры Тимашевского городского поселения осуществляется с учетом следующих стратегических и программных документов различных уровней:

1. Документы территориального планирования:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 384-р (с изменениями на 19 сентября 2020 г.).

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (с изменениями на 19 марта 2020 г.).

- Схема территориального планирования Краснодарского края, утвержденная постановлением Главы администрации (Губернатора) Краснодарского края от 10.05.2011 № 438 (с изменениями на 18 мая 2020 года);

- Схема территориального планирования муниципального образования Тимашевский район Краснодарского края, утвержденная решением Совета МО «Тимашевский район» от 12.12.2012 № 287.

2. Государственные стратегии, схемы и программы:

- Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р;

- Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 г. № 877-р.

3. Стратегии и программы развития региона:

- Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года, утвержденная Законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 года № 3930-КЗ (с изменениями на 5 мая 2019 года);

- Государственная программа Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», утвержденная Постановлением Главы администрации (Губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 г. № 965  (с изменениями на 21 апреля 2020 года).

4. Муниципальные программы:

- Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района» на 2018-2020 годы, утвержденная Постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 29.09.2017 № 847;

- Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2018-2032 годы», утвержденная Постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 04.10.2017 № 850.

- Внешний транспорт

6.4.1.1. Железнодорожный транспорт

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 384-р, в Тимашевском городском поселении предусматривается:

- Реконструкция железнодорожных путей общего пользования Москва – Адлер протяженностью 1384 км с целью организации скоростного движения.

- Комплексная реконструкция участка железной дороги общего пользования им. М.Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская.

- Строительство дополнительных вторых железнодорожных путей общего пользования на участке Тимашевская – Крымская Северо-Кавказской железной дороги протяженностью 112,8 км с реконструкцией станции Тимашевская пропускной способностью до 123 пар поездов в сутки.

Проектом реконструкции станции Тимашевская предусмотрено:

1 этап:

- реконструкция четной горловины парка «А» с удлинением приемоотправочных путей №№ 4,5 и № III главного пути до полезной длины не менее 1050 м;

- строительство участка второго главного пути от стрелочного перевода № 12 до тупикового упора (ПК 1195+50);

- реконструкция участка главного пути ст. Тимашевская – ст. Роговская в связи с реконструкцией четной горловины парка «А» и удлинением приемоотправочных путей №№ 4,5 и № III главного пути;

- укладка временного съезда 10-12А;

- строительство необходимых производственных зданий и сооружений.

2 этап:

- строительство второго пути (соединение тупиков от стрелки № 2 и стрелки 12А) и перекладка съезда 10-12А на новую ординату.

Основные характеристики реконструируемой железнодорожной станции Тимашевская приведены в таблице 6.4.1.1.

Таблица 6.4.1.1

Основные характеристики реконструируемой железнодорожной станции Тимашевская

| № п/п | Наименование показателей | Количество/ характеристика |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Класс станции | Участковая I класса |
| 2 | Число парков на станции (всего) | 4 |
| 3 | Число реконструируемых парков | 1 |
| 4 | Количество реконструируемых или строящихся новых путей: |  |
| 4.1. | Парк «А» | 12 |
| 5 | Длина укладки нового пути | 0,2 км |
| 6 | Длина укладки реконструируемых главных путей | 1,317 км |
| 7 | Длина укладки реконструируемых приёмо-отправочных, прочих путей и тупиков | 1,564 км |
| 8 | Полезная длина реконструируемых приемо-отправочных путей (не менее) | 1050 м |
| 9 | Количество разбираемых стрелочных переводов | 20 компл. |
| 10 | Количество проектируемых стрелочных переводов | 15 компл. |
| 11 | Общий строительный объем | 6770,0 м3 |

Реализация проекта реконструкции железнодорожной станции Тимашевская в полном объеме увеличит пропускную способность станции, ускорит прохождение и уменьшит время стоянки грузовых и пассажирских поездов, переработки грузов и в итоге обеспечит планируемое увеличение перевозок грузов в направлении портов Азово-Черноморского бассейна.

6.4.1.2. Трубопроводный транспорт

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.02.2012 № 162-р «Об утверждении перечней видов объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации» трубопроводный транспорт (магистральные трубопроводы для транспортировки жидких и газообразных углеводородов; сети газораспределения, предназначенные для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 мегапаскаля) относится к объектам федерального значения.

В настоящее время Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (с изменениями на 19 марта 2020 г.), на территории Тимашевского городского поселения не предусмотрено размещение объектов трубопроводного транспорта.

6.4.1.3. Автомобильные дороги и транспорт

Развитие автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Развитие автомобильных дорог общего пользования федерального значения определяется документами территориального планирования и стратегиями Российской Федерации. В настоящее время данными документами размещение автомобильных дорог общего пользования федерального значения на территории Тимашевского городского поселения не предусмотрено.

Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального значения

В соответствии с Государственной программой Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», утвержденной Постановлением Главы администрации (Губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 г. № 965, на территории Тимашевского городского поселения предусматривается строительство автомобильной дороги г. Тимашевск – ст-ца Полтавская на участке обхода города Тимашевска в Тимашевском районе, а также реконструкция автомобильной дороги г. Краснодар – г. Ейск, км 57+700 – км 58+820 в Тимашевском районе.

На пересечении планируемой дороги г. Тимашевск – ст-ца Полтавская на участке обхода города Тимашевска в Тимашевском районе с существующими автомобильными дорогами общего пользования регионального значения г. Краснодар – г. Ейск и г. Тимашевск – г. Приморско-Ахтарск предусматривается строительство транспортных развязок в разных уровнях. Пересечение планируемой автомобильной дороги с железнодорожными линиями Краснодар – Ейск и Тимашевск – Ахтари проектируется с устройством путепроводов, с р. Кирпили – моста.

В соответствии с утвержденной проектной документацией (Приказ Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 24.04.2019 г. № 123 «Об утверждении внесения изменений в документацию по планировке территории для размещения линейного объекта «Автомобильная дорога г. Тимашевск – ст-ца Полтавская на участке обхода города Тимашевска в Тимашевском районе», утвержденную Приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 18 июля 2018 г. № 268) предусмотрены следующие параметры автомобильной дороги:

- категория – I В;

- протяженность – 14,67 км;

- число полос движения – 4;

- ширина полосы движения – 3,5 м;

- ширина земляного полотна – 24,2-27,5 м.

Для планируемой автомобильной дороги должны быть установлены придорожные полосы, которые представляют собой территории с обеих сторон прилегающие к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. Придорожные полосы устанавливаются вне границ населенных пунктов.

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также статьей 26 Закона Краснодарского края от 07.06.2001 года № 369-КЗ «Об автомобильных дорогах, расположенных на территории Краснодарского края» ширина каждой придорожной полосы устанавливается для категории I В в размере 75 м.

- Развитие улично-дорожная сеть и транспорт

6.4.2.1. Улично-дорожная сеть и искусственные дорожные сооружения

Развитие улично-дорожной сети Тимашевского городского поселения предусматривается с учетом сложившейся застройки и намеченного генеральным планом освоения новых территорий.

Основными направлениями развития транспортной сети городского поселения являются:

- разгрузка северной части г. Тимашевска от транзитных транспортных потоков;

- организация транспортных связей с районами нового строительства;

- строительство связей, дублирующих наиболее перегруженные направления;

- увеличение пропускной способности сети магистральных улиц;

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселения с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Основу предлагаемого проектом транспортного каркаса городского поселения будут составлять существующие и планируемые магистральные улицы общегородского значения, дополненные системой улиц районного значения, обеспечивающие транспортную связь между районами города и выход на сеть внешних автомобильных дорог.

Данным проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- Строительство/реконструкция магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения:

  - Реконструкция ул. Транспортная протяженностью 1,4 км с продлением до ул. Науменко и устройством путепровода через железную дорогу.

- Строительство/реконструкция магистральных улиц районного значения транспортно-пешеходных:

  - Реконструкция ул. Выборная от ул. Чкалова с продлением до ул. Шевченко протяженностью 0,5 км;

  - Строительство продолжения ул. Призаводская протяженностью 1,2 км в юго-западном направлении;

  - Строительство улицы от автомобильной дороги г. Краснодар – г. Ейск до ул. Гоголя протяженностью 1,7 км;

  - Реконструкция ул. 70 лет Октября от ул. Советско-Югославской дружбы до ул. Ивовая протяженностью 0,4 км с продолжением до планируемой улицы параллельно ул. Ивовая протяженностью 0,06 км;

  - Строительство улицы параллельно ул. Ивовая протяженностью 1,2 км;

  - Строительство улицы от ул. Набережная до ул. Колхозная протяженностью 2,5 км;

  - Строительство улицы от планируемой улицы через Очеретоватую балку вдоль 23-ей линии, р. Кирпильцы до ул. Колхозная протяженностью 3,1 км;

  - Строительство улицы от ул. Колхозная до планируемой улицы протяженностью 1,7 км;

  - Строительство улиц в планируемой застройке, расположенной в восточной части г. Тимашевска протяженностью 6,3 км;

  - Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги г. Краснодар – г. Ейск до ул. Колхозная протяженностью 2,6 км;

  - Строительство автомобильной дороги от планируемой улицы мкр. Садовод до ул. Приречная протяженностью 2,9 км.

- Строительство улиц и дорог местного значения общей протяженностью 101,7 км, в т.ч. в г. Тимашевске – 98,6 км, в п. Кирпичный – 3,1 км.

- Строительство путепроводов, тоннелей (местного значения):

  - Строительство тоннеля через железную дорогу по ул. Профильная;

  - Строительство путепровода через железную дорогу на пересечении ул. Транспортная и ул. Науменко.

- Устройство усовершенствованного покрытия на магистральной улично-дорожной сети.

- Ликвидация грунтовых разрывов и реконструкции участков дорог, имеющих переходный тип дорожной одежды проезжей части.

- Строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для организации системы пешеходного движения в поселении.

В результате реализации запланированных мероприятия, протяженность улично-дорожной сети Тимашевского городского поселения на расчетный срок составит 341,6 км (из них нового строительства – 120,8 км), в том числе:

- магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения – 24,7 км, из них нового строительства – 1,4 км;

- магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные – 58,9 км, из них нового строительства – 17,7 км;

- улицы и дороги местного значения – 258,0 км, из них нового строительства – 101,7 км.

6.4.2.2. Общественный пассажирский транспорт

Сеть общественного пассажирского транспорта спроектирована по основным направлениям пассажиропотока с учетом обеспечения нормативной для Тимашевского городского поселения дальности пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта: от жилых домов – 500 м, в районе индивидуальной жилой застройки – 800 м, от объектов массового посещения – 250 м, от зон массового отдыха – 800 м, в производственных зонах – 400 м (в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования Тимашевского городского поселения Тимашевского района, утвержденными решением Совета Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 07.08.2013 г. № 274).

Протяженность планируемых линий общественного транспорта на расчетный срок составляет 20,4 км в двухпутном исчислении.

Качество обслуживания пассажиров планируется повысить за счет обновление общественного пассажирского транспорта подвижным составом увеличенной пассажировместимости, отвечающим требованиям безопасности, комфортности и экологичности (соблюдение экологического стандарта Евро-4), а также требованиям, соответствующим организации перевозки маломобильных групп населения. Остановки общественного пассажирского транспорта должны быть оборудованы для посадки, высадки пассажиров и ожидания транспортных средств.

6.4.2.3. Объекты обслуживания и хранения индивидуального автотранспорта

В соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования Тимашевского городского поселения Тимашевского района, утвержденными решением Совета Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 07.08.2013 г. № 274, уровень автомобилизации населения на расчетный срок принимается 400 автомобилей на 1000 человек.

Количество автотранспорта на расчетный срок составит 21,5 тыс. автомобилей.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и производственной зоне поселения. Постоянное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков и в боксовых гаражах. В районах застройки многоэтажными жилыми домами предусматривается сооружение встроенных, пристроенных, подземных и полуподземных гаражей.

Для временного хранения автотранспорта необходимо устройство парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства, вблизи них и в местах наибольшего скопления автомобилей.

Для обслуживания проектного количества автомобилей потребуется строительство новых объектов дорожного сервиса: автозаправочных станций, станций технического обслуживания, автомоек и т.п.

В соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования Тимашевского городского поселения Тимашевского района, утвержденными решением Совета Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 07.08.2013 г. № 274, уровень обеспеченности автозаправочными станциями и станциями технического обслуживания в поселении должен составлять: 1 колонка на 1200 автомобилей и 1 пост на 200 автомобилей.

Таким образом, на расчетный срок для обслуживания автотранспорта необходимо 18 колонок на автозаправочных станциях и 108 постов на станциях технического обслуживания автомобилей.

Имеющегося количества автозаправочных колонок достаточно для обслуживания проектного количества автомобилей.

На расчетный срок требуется строительство дополнительных станций технического обслуживания автотранспорта. Рекомендуется устройство 6-12 более крупных станций – на 5-10 постов.

6.4.2.4. Комплексные объекты транспортной инфраструктуры

Компаниями-операторами морских терминалов планируется в перспективе запустить в портах Азово-Черноморского бассейна ряд инвестиционных проектов, направленных на увеличение их грузооборота. В результате реализации этих проектов на проходящих через Тимашевское городское поселение автомобильных и железных дорогах вырастет объем грузовых потоков.

Тимашевский транспортный узел в условиях выгодного экономико-географического и транспортного положения может быть интегрирован в транспортные коридоры Краснодарского края, взяв на себя обработку части их возрастающего грузопотока.

Транспортно-логистический центр на территории Тимашевского городского поселения планируется создать на ул. Транспортная в производственной зоне и на ул. Гибридная в планируемой коммунально-складской зоне.

- Развитие инженерной инфраструктуры

Развитие инженерной инфраструктуры Тимашевского городского поселения осуществляется с учетом следующих стратегических и программных документов различных уровней:

1. Документы территориального планирования Российской Федерации:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 года № 1634-р (с изменениями на 11 июня 2020 г.).

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (с изменениями на 19 марта 2020 г.).

- Схема территориального планирования Краснодарского края, утвержденная постановлением Главы администрации (Губернатора) Краснодарского края от 10.05.2011 № 438 (с изменениями на 18 мая 2020 года);

- Схема территориального планирования муниципального образования Тимашевский район Краснодарского края, утвержденная решением Совета МО «Тимашевский район» от 12.12.2012 № 287.

2. Государственные стратегии, схемы и программы:

- Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2019-2025 годы, утвержденная Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 174;

- Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2017 года № 1209-р.

3. Стратегии и программы развития региона:

- Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года, утвержденная Законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 года № 3930-КЗ (с изменениями на 5 мая 2019 года);

- Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края на 2020-2024 годы, утвержденная распоряжением Главы администрации (Губернатора) Краснодарского края № 101-р от 30.04.2019 г.

- Муниципальные программы:

- Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тимашевское городское поселение Тимашевского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2032 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г. и на перспективу до 2041 года», утвержденная постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 22.11.2013 № 299;

- Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2018-2020 годы», утвержденная постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 29.10.2017 № 848.

- Инвестиционные программы:

- Инвестиционная программа АО «НЭСК-электросети» на 2020-2024 годы, утвержденная приказом Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 25.12.2019 № 693;

- Инвестиционная программа ПАО «Кубаньэнерго», утвержденную приказом Минэнерго России от 1 декабря 2017 г. № 21 (с изменениями).

- Водоснабжение

На данной стадии рассмотрены принципиальные решения по организации системы водоснабжения городского поселения, все приведенные расчеты подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

При составлении раздела использованы следующие нормативные документы:

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*,

- СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*,

- СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения,

- Водный кодекс Российской Федерации.

Расчетные расходы воды

В проектируемых жилых и общественных зданиях предусматривается санитарно-техническое благоустройство: централизованное водоснабжение (холодное и горячее) и водоотведение.

Удельная среднесуточная норма хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя принята в соответствии с СП 31.13330.2012 и на расчетный срок составит:

- для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями (ИЖС) – 190 л/сут. на человека;

- для застройки зданиями до 4 этажей с централизованным горячим водоснабжением – 195 л/сут. на человека;

- для застройки зданиями 5-9 этажей с централизованным горячим водоснабжением – 200 л/сут. на человека.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения определены на основании экономических данных проекта. Коэффициент суточной неравномерности для определения расходов воды в сутки наибольшего водопотребления принят 1,2.

Таблица 6.5.1.1

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| № п/п | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, чел. | Среднесуточный расход, тыс. м3/сут. | Максимальный расход, тыс. м3/сут. |
| 1 | с ванными и местными водонагревателями (ИЖС) | 33933 | 6,45 | 7,74 |
| 2 | с централизованным горячим водоснабжением (до 4 этажей) | 14519 | 2,83 | 3,40 |
| 3 | с централизованным горячим водоснабжением (5-9 этажей) | 5303 | 1,06 | 1,27 |
| Всего |  | 53754 | 10,34 | 12,41 |

Суммарные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения на расчетный срок генерального плана составят:

- среднесуточный расход – 10,34 тыс. м3/сут.;

- максимальный расход – 12,41 тыс. м3/сут.;

- неучтенный расход (10 %) – 1,24 тыс. м3/сут.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принимается согласно СП 31.13330.2012 - 60 л/сут.

Расходы воды на полив территории составят 3,23 тыс. м3/сут.

Таким образом, суммарный суточный расход воды на расчетный срок составит 16,87 тыс. м3/сут.

Пожарные расходы воды

Расход воды на пожаротушение принимается в соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Расчетное количество одновременных наружных пожаров - 2

Расход воды на наружное пожаротушение- 35 л/с

Расчетное количество одновременных внутренних пожаров -2

Расход воды на внутреннее пожаротушение - 5 л/с

Продолжительность тушения пожара – 3 ч.

Пожарный запас воды: (2*35+2*5)*3,6*3=864 м3.

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды - не более 24 ч.

Пополнение пожарного запаса осуществляется за счет сокращения расхода воды на другие нужды.

Источники водоснабжения

Водоснабжение поселения будет и дальше базироваться на использовании подземных вод. В целях обеспечения гарантированного водоснабжения, необходима реконструкция и модернизация всех водозаборных скважин.

Зоны санитарной охраны

В 2017 году ООО «Краснодарэлектростроймонтаж» разработан проект зон санитарной охраны водозаборных скважин для нужд Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозаборов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, необходимо обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения в составе трех поясов и соблюдение на их территории всех нормативных регламентов хозяйственной деятельности.

Система и схема водоснабжения

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения городского поселения.

В целях обеспечения гарантированного качества воды, генеральным планом предлагается установка водопроводных очистных сооружений.

Для новых районов предусматривается прокладка трубопроводов и подключение их к существующим водоводам, а также необходима реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены.

На расчетный срок генеральным планом предлагается:

- строительство 270 км водопроводных сетей;

- реконструкция 162 км водопроводных сетей.

Таблица 6.5.1.1

Основные мероприятия по развитию системы водоснабжения Тимашевского городского поселения

| № п/п | Объект/сооружения | Кол-во | Ед. изм. | Показатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сооружения № 1 |  |  |  |  |
|  | Техническое обследование и модернизация существующих артезианских скважин | 5 | м3/ч | 25 | 4 раб 1 резерв |
|  | Реконструкция ВНС II подъема | 1 | м3/сут. | 2 000 |  |
|  | Строительство резервуаров чистой воды | 2 | м3 | 350 |  |
|  | Демонтаж резервуаров чистой воды | 2 | м3 | 150 |  |
|  | Демонтаж водонапорной башни | 1 | м3 | 50 |  |
|  | Строительство станции водоподготовки | 1 | м3/сут. | 2 000 |  |
| 2 | Водопроводные сооружения №2 |  |  |  |  |
|  | Техническое обследование и модернизация существующих артезианских скважин | 17 | м3/ч | 35 |  |
|  | Бурение новых артезианских скважин | 7 | м3/ч | 35 | 2 раб 5 резерв |
|  | Реконструкция резервуаров чистой воды | 2 | м3 | 3 900 |  |
|  | Реконструкция ВНС II подъема | 1 | м3/сут. | 16 830 |  |
|  | Строительство станции водоподготовки | 1 | м3/сут. | 16 830 |  |
| 3 | Водопроводные сооружения «Водозабор Индустриальный» |  |  |  |  |
|  | Техническое обследование и модернизация существующих артезианских скважин | 2 | м3/ч | 35 | 10 раб |
|  | Бурение новых артезианских скважин | 3 | м3/ч | 35 | 1 раб 2 рез |
|  | Реконструкция ВНС II подъема | 1 | м3/сут. | 7 500 |  |
|  | Строительство резервуаров чистой воды | 2 | м3 | 1 000 |  |
|  | Демонтаж резервуаров чистой воды | 2 | м3 | 700 |  |
|  | Строительство станции водоподготовки | 1 | м3/сут. | 7 500 |  |
| 4 | Водопроводные сооружения «Водозабор Южный» |  |  |  |  |
|  | Техническое обследование и модернизация существующих артезианских скважин | 3 | м3/ч | 25 | 2 раб 1 рез |
|  | Демонтаж водонапорной башни | 1 | м3 | 36 |  |
|  | Строительство станции водоподготовки | 1 | м3/сут. | 350 |  |
| 5 | Водопроводные сооружения «Водозабор Восточный» |  |  |  |  |
|  | Бурение новой артезианской скважины | 1 | м3/ч | 25 | 1 резервная |
|  | Демонтаж водонапорной башни | 1 | м3 | 36 |  |
|  | Строительство новых водонапорных башен | 1 | м3 | 50 |  |
|  | Строительство станции водоподготовки | 1 | м3/сут. | 350 |  |
| 6 | Водопроводные сооружения «мкр. Приречный» |  |  |  |  |
|  | Бурение новой артезианской скважины | 1 | м3/ч | 10 | резервная |
|  | Демонтаж водонапорной башни | 1 | м3 | 50 |  |
|  | Строительство новых водонапорных башен | 2 | м3 | 50 |  |
|  | Строительство станции водоподготовки | 1 | м3/сут. | 125 |  |
| 7 | Водопроводные сооружения «2-е отд. Тимашевский» |  |  |  |  |
|  | Техническое обследование и модернизация существующих артезианских скважин | 1 | м3/ч | 15 | рабочая |
|  | Бурение новой артезианской скважины | 1 | м3/ч | 15 | резервная |
|  | Демонтаж водонапорной башни | 1 | м3 | 22 |  |
|  | Строительство новых водонапорных башен | 2 | м3 | 50 |  |
|  | Строительство станции водоподготовки | 1 | м3/сут. | 165 |  |
| 8 | Водопроводные сооружения «мкр. Заря» |  |  |  |  |
|  | Строительство станции водоподготовки | 1 | м3/сут. | 165 |  |
| 9 | Водопроводные сооружения «Садовод» |  |  |  |  |
|  | Бурение новой артезианской скважины | 1 | м3/ч | 15 |  |
|  | Строительство станции водоподготовки | 1 | м3/сут. | 165 |  |
| 10 | Водопроводные сооружения «Первомайское» |  |  |  |  |
|  | Бурение новой артезианской скважины | 1 | м3/ч | 10 |  |
|  | Строительство новой водонапорной башни | 1 | м3 | 50 |  |
|  | Строительство станции водоподготовки | 1 | м3/сут. | 125 |  |
| 11 | Водопроводные сооружения «Кирпичный» |  |  |  |  |
|  | Бурение новой артезианской скважины | 1 | м3/ч | 10 |  |
|  | Строительство новой водонапорной башни | 1 | м3 | 50 |  |
|  | Строительство станции водоподготовки | 1 | м3/сут. | 125 |  |

- Водоотведение

На данной стадии проектирования рассмотрены принципиальные решения по организации системы водоотведения, все приведенные расчеты подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

При составлении раздела использованы следующие нормативные документы:

- СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85, М., 2012,

- СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, М., 2012,

- СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод, М.,2000,

- Водный кодекс РФ, 2007.

Расходы сточных вод

На основании СП 32.13330.2012 удельное среднесуточное водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расходов на полив территорий и зеленых насаждений.

Удельные среднесуточное водоотведение от жилой и общественной застройки равно удельному среднесуточному водопотреблению и принято:

- для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями (ИЖС) – 190 л/сут. на человека;

- для застройки зданиями до 4 этажей с централизованным горячим водоснабжением – 195 л/сут. на человека;

- для застройки зданиями 5-9 этажей с централизованным горячим водоснабжением – 200 л/сут. на человека.

Прогнозные объемы водоотведения:

- среднесуточный расход – 10,34 тыс. м3/сут.;

- максимальный расход – 12,41 тыс. м3/сут.;

- неучтенный расход (5 %) – 0,62 тыс. м3/сут.

Таким образом, суммарный суточный объем сточных вод на расчетный срок составит 13,03 тыс. м3/сут.

Система и схема водоотведения

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения.

Деление централизованной системы водоотведения на две зоны сохраняется.

Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети ливневой канализации.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке на локальных очистных сооружениях.

В целях надежной работы системы водоотведения необходима реконструкция всех канализационных насосных станция.

Генеральным планом предусматривается подключение существующей застройки и новых площадок строительства к действующей системе водоотведения, для чего необходимо строительство 22 канализационных насосных станций.

На расчетный срок генеральным планом предлагается:

- строительство 251 км канализационных сетей;

- реконструкция 34 км канализационных сетей.

Мощность очистных сооружений канализации (27,1 тыс. м3/сут.) достаточна для приема сточных вод на расчетный срок.

Основные мероприятия

- Реконструкция и модернизация существующей технологии очистки, внедрение современных установок на канализационных очистных сооружениях.

- Замена изношенных канализационных сетей.

- Строительство новых канализационных сетей.

- Реконструкция всех канализационных насосных станций (11 шт.).

- Строительство новых канализационных насосных станция (22 шт.).

- Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения и водосберегающих технологий.

- Электроснабжение

Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки перспективных потребителей жилищно-коммунального сектора Тимашевского городского поселения подсчитаны в соответствии с РД.34.20.185-94 «Инструкция по проектированию электрических сетей», СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений  и местными нормативами градостроительного проектирования Тимашевского городского поселения Тимашевского района, утвержденными решением Совета Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 07.08.2013 г. № 274.

Расчеты выполнены в соответствии с архитектурно-планировочными решениями Генерального плана. Вся планируемая застройки принимается с газовыми плитами. Теплоснабжение в капитальных домах – от централизованных систем теплоснабжения, в индивидуальной застройке – от местных установок на газовом топливе.

Расчетные электрические нагрузки приведены в таблице 6.5.3.1.

Таблица 6.5.3.1

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора города

| Показатель | Расчетный срок |
| --- | --- |
| Численность населения, тыс. человек | 53754 |
| Максимальная электрическая нагрузка, тыс. кВт | 29 |
| Годовой расход электроэнергии, млн. кВтч/год | 96,8 |

Проектная схема электроснабжения. Планируемые для размещения объекты в области электроснабжения

Основным направлением развития электроснабжения Тимашевского городского поселения является обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей электрической энергии.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 года № 1634-р, на территории Тимашевского городского поселения предусматривается размещение ВЛ 500 кВ Ростовская – Вышестеблиевская (Тамань) с целью обеспечения передачи мощности в энергосистему Республики Крым и г. Севастополя из энергосистемы Юга. Данный объект был реализован в 2018 году. Иные мероприятия по развитию объектов федерального значения на территории Тимашевского городского поселения отсутствуют.

В соответствии со Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Главы администрации (Губернатора) Краснодарского края № 101-р от 30.04.2019 г., в части объектов электроэнергетики регионального значения на территории Тимашевского городского поселения с целью повышения надежности электроснабжения потребителей предусматривается:

- реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тимашевская с заменой трансформаторов Т-1 15 МВА и Т-2 16 МВА на трансформаторы 2х25 МВА;

- реконструкция ПС 110/10 кВ АПК с заменой трансформаторов 2х25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА;

- реконструкция ПС 110/35/10 кВ Свинокомплекс с заменой трансформаторов 2х16 МВА на трансформаторы 2х25 МВА;

- реконструкция ПС 35/10 кВ Комбикормовый завод с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х10 МВА.

Генеральным планом для снижения потерь в распределительных сетях предусматривается:

- перевод сетей 6 кВ на более высокое напряжение – 10 кВ;

- увеличение пропускной способности сетей;

- реконструкция существующих трансформаторных подстанций и питающих центров.

А также строительство ПС 35/10 кВ Лесная с кабельными линиями электропередачи 35 кВ.

Также предусматривается строительство новых трансформаторных подстанций с прокладкой распределительных сетей напряжением 6-10 кВ к площадкам нового строительства.

Мощность устанавливаемого трансформаторного оборудования, место размещения, вид кабельной продукции и трассы прокладки линий электропередачи уточняются на последующих стадиях проектирования. Существующие сети и сооружения электроснабжения, попадающие под перспективную застройку и в зоны реконструкции, подлежат перекладке в соответствии с техническими условиями городских инженерных служб.

Основными показателями, определяющими необходимость реконструкции существующих и строительства новых сетей напряжением 10 (6) кВ и трансформаторных подстанций 10 (6) кВ являются:

- высокая степень износа электрических сетей и оборудования, обусловленная превышением установленного срока эксплуатации;

- прирост существующих нагрузок на расчетный срок, обусловленный улучшением качества жизни населения;

- прирост нагрузок за счет прироста населения;

- прирост нагрузок за счет освоения новых территорий и строительства новых объектов.

В соответствии с инвестиционной программой АО «НЭСК-электросети» на 2020-2024 годы, утвержденной приказом Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 25.12.2019 № 693, на территории г. Тимашевска предусматриваются мероприятия по развитию объектов электроснабжения напряжением 6-10 кВ и выше, приведенные в таблице 6.5.3-1. Объекты электроснабжения напряжением 0,4 кВ должны быть рассмотрены на стадии проектов планировки территории.

Таблица 6.5.3.1

Мероприятия по развитию объектов электроснабжения напряжением 6-10 кВ и выше в соответствии с инвестиционной программой АО «НЭСК-электросети» на 2020-2024 годы, утвержденной приказом Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 25.12.2019 № 693

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости проведения мероприятия | Возможные направления развития |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция трансформаторной подстанции Т2-ТП18, ул. Дзержинского | Мощность установленного трансформатора не соответствует современным потребностям | Реализация данного проекта позволит повысить пропускную способность сетей, надёжность электроснабжения, улучшит качество и снизит потери электроэнергии, позволит снабжать электроэнергией нового потребителя |
|  | Реконструкция Т1-ТП3, г. Тимашевск | Подстанция введена в эксплуатацию в 1986 г. Работает на пределе возможностей. Реконструкция и модернизация данного объекта нецелесообразна ввиду её морального и технического износа. | Реализация данного проекта позволит повысить пропускную способность сетей, надёжность электроснабжения, улучшит качество и снизит потери электроэнергии, позволит снабжать электроэнергией новых потребителей (около двадцати заявок в год на технологическое присоединение новых абонентов с суммарной максимально разрешённой мощностью 90 кВт) в густонаселённой части города с детским садом №18, а также создаст возможность перераспределения 120 кВт мощности с трансформаторной подстанций Т1-ТП3 номинальной мощностью 160 кВА, эксплуатируемой с 1986 года. |
|  | Реконструкция Т8-ТП25, г. Тимашевск | Подстанция введена в эксплуатацию в 1965 г. Работает на пределе возможностей, загрузка трансформаторной подстанции в период прохождения летнего максимума нагрузок составляет 95 %. Существующая высоковольтная схема электроснабжения не позволяет собирать ремонтные схемы с взаимным резервированием фидеров ПС «Тимашевская». Реконструкция и модернизация данного объекта нецелесообразна ввиду её морального и технического износа. | Реализация данного проекта позволит повысить пропускную способность сетей, надёжность электроснабжения, улучшит качество и снизит потери электроэнергии, позволит снабжать электроэнергией новых потребителей в части города с большой концентрацией административных зданий и школ, городской и районной Администрации (около десяти заявок в год на технологическое присоединение новых абонентов с суммарной максимально разрешённой мощностью 150 кВт), а также создаст возможность перераспределения мощности с других трансформаторных (с ТП-205 - 50 кВт) подстанций с резервированием высоковольтных фидеров. |
|  | Реконструкция П31-ТП56, г. Тимашевск | Подстанция введена в эксплуатацию в 1985 г. Работает на пределе возможностей. Реконструкция и модернизация данного объекта нецелесообразна ввиду её морального и технического износа. | Реализация данного проекта позволит повысить пропускную способность сетей, надёжность электроснабжения, улучшит качество и снизит потери электроэнергии, позволит снабжать электроэнергией новых потребителей в густонаселённой части города (около тридцати заявок в год на технологическое присоединение новых абонентов с суммарной максимально разрешённой мощностью 120 кВт), а также создаст возможность перераспределения 100 % мощности с подстанции ПЗ1-ТП56 (морально и физически устаревшей подстанции со сроком службы 34 года). |
|  | Реконструкция Т1-ТП6, г. Тимашевск | Подстанция введена в эксплуатацию в 1963 г. Работает на пределе возможностей. Реконструкция и модернизация данного объекта нецелесообразна ввиду её морального и технического износа. | Реализация данного проекта позволит повысить пропускную способность сетей, надёжность электроснабжения, улучшит качество и снизит потери электроэнергии, позволит снабжать электроэнергией новых потребителей в густонаселённой части города (около двадцати заявок в год на технологическое присоединение новых абонентов с суммарной максимально разрешённой мощностью 90 кВт), а также создаст возможность перераспределения 150 кВт мощности с трансформаторной подстанций Т1-ТП6 ,эксплуатируемой с 1963 года. |
|  | Реконструкция ТЦ6-ТП171, г. Тимашевск | Подстанция введена в эксплуатацию в 1992 г. с мощностью трансформатора 250 кВА. Вышеуказанная подстанция работает на пределе технических возможностей, загрузка трансформаторной подстанции в период прохождения летнего максимума нагрузок составляет 90 %. Протяжённость существующих ВЛ-0,4 кВ от подстанции ТЦ6-ТП171 не позволяет осуществлять качественное энергоснабжение потребителей. Реконструкция и модернизация данного объекта нецелесообразна. | Реализация данного проекта позволит повысить пропускную способность сетей, надёжность электроснабжения, улучшит качество и снизит потери электроэнергии, позволит снабжать электроэнергией новых потребителей (около тридцати заявок в год на технологическое присоединение новых абонентов с суммарной максимально разрешённой мощностью 120 кВт) в районе нового строительства мкр. Заря. |
|  | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Т-8» с совподвесом ВЛ-0,4 кВ г. Тимашевск | Существующие питающие ВЛ 10 кВ находятся в эксплуатации свыше 30 лет, имеют низкую пропускную способность, что влечёт за собой ограничение энергоснабжения потребителей и ухудшение качества электроэнергии | Увеличение пропускной способности линий электропередач 10/0,4 кВ для обеспечения качественного и надёжного электроснабжения потребителей центра города, возможность осуществления технологических присоединений новых потребителей |
|  | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Т-1» с совподвесом ВЛ-0,4 кВ г. Тимашевск |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Т-2» с совподвесом ВЛ-0,4 кВ г. Тимашевск |  |  |
|  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от Т1-ТП13 прс. № 14, г. Тимашевск | Существующие линии ВЛ-0,4 кВ находится в эксплуатации свыше 30 лет. Пропускная способность линий не соответствует передаваемой мощности, что ведёт к ухудшению качества электроэнергии и ограничению технологического присоединения новых потребителей | Реализация данных проектов обеспечит повышение надёжности электроснабжения потребителей в центре города, подключение новых мощностей, улучшение качества поставляемой потребителям электроэнергии |
|  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ К39-ТП35, пре. № 1, прс. № 4, г. Тимашевск |  |  |
|  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от СК2-ТП85 прс. № 4, г. Тимашевск |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Т1-ТП9, прс. №2, г. Тимашевск |  |  |
|  | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, г. Тимашевск | Высокий % коммерческих потерь – 24 % | Снижение коммерческих потерь в электросетях 0,4 кВ, уменьшение аварийности, обеспечение нормального уровня напряжения и бесперебойного питания потребителей по мкр. Садовод, мкр. Владиленко, мкр. Индустриальный |
|  | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, г. Тимашевск |  |  |
|  | Строительство КЛ-10 кВ от Т1-ТП24 до Т8-ТП25 по ул. Ленина, г. Тимашевск | Существующая схема электроснабжения не позволяет производить взаимное резервирование фидеров Т-1 и Т-8 при сборе ремонтных схем и проводить перераспределение нагрузки при прохождении пиковых режимов | Реализация проекта позволит улучшить качество поставляемой энергии, разукрупнение линий электропередачи, создаст резервирование фидеров Т-1 и Т-8, обеспечит резерв мощности для присоединения новых потребителей, поможет осуществить ввод в эксплуатацию новых энергообъектов, а также создаст возможность перераспределения мощности (до 30 % мощности с фидера Т-8 на фидер Т-1). |
|  | Строительство КТПП в районе пересечения ул. Курганной - Интернациональной, г. Тимашевск | Действующие трансформаторные подстанции Т8-ТП39, Т1-ТП10, Т8-ТП96 расположенные в центре города, работают на пределе технических возможностей и не обеспечивают надёжное и качественное энергоснабжение потребителей | Реализация данного проекта позволит повысить пропускную способность сетей, надёжность электроснабжения, улучшит качество и снизит потери электроэнергии, позволит снабжать электроэнергией новых потребителей (около десяти заявок в год на технологическое присоединение новых абонентов с суммарной максимально разрешённой мощностью 40 кВт) в центральной части города, а так же создаст возможность перераспределения мощности с существующих трансформаторных подстанций (с подстанции разгрузит существующие подстанции Т8-ТП39 - 40 кВт, Т1-ТП10 - 60 кВт, Т8-ТП96 - 55 кВт). |
|  | Строительство КТПП в районе ул. Чернышевского, мкр. Индустриальный, г. Тимашевск | Действующие трансформаторные подстанции СК2-ТП83 и СК2-ТП87, расположенные в мкр. Индустриальный, работают на пределе технических возможностей и не обеспечивают надёжное и качественное энергоснабжение потребителей | Реализация данного проекта позволит повысить пропускную способность сетей, надёжность электроснабжения, улучшит качество и снизит потери электроэнергии, позволит снабжать электроэнергией новых потребителей (около сорока заявок в год на технологическое присоединение новых абонентов с суммарной максимально разрешённой мощностью 160 кВт, загруженность существующих СК2-ТП-87 и СК2-ТП86 составляет 80 %) в районе нового строительства в мкр. Индустриальный. |
|  | Строительство КТПП в районе пересечения улицы Просторной и Пшеничной, мкр. Заря, г. Тимашевск | Подстанция ТЦ6-ТП171 введена в эксплуатацию в 1992 г. и в настоящее время работает на пределе технических возможностей. Протяжённость существующих ВЛ-0,4 кВ от подстанции ТЦ7-ТП171 не позволяют осуществлять качественное энергоснабжение потребителей. Требуется проведение перераспределения нагрузки между существующей и проектируемой трансформаторными подстанциями | Реализация данного проекта позволит повысить пропускную способность сетей, надёжность электроснабжения, улучшит качество и снизит потери электроэнергии, позволит снабжать электроэнергией новых потребителей (около тридцати заявок в год на технологическое присоединение новых абонентов с суммарной максимально разрешённой мощностью 120 кВт) в динамично развивающемся мкр. Заря, а также создаст возможность перераспределения мощности с трансформаторной подстанции ТЦ6-ТП171 - 50 кВт. |
|  | Строительство КТПП-400/10/0,4 кВ, 250 кВА, ВЛИ-0,4 кВ, ул. Смоленская, г. Тимашевск | Энергоснабжение мкр. Индустриальный осуществляется подстанцией СК5-ТП79 с мощностью трансформатора 100 кВА. Вышеуказанная подстанция работает на пределе технических возможностей. Протяжённость существующих ВЛ-0,4 кВ от подстанции СК5-ТП79 не позволяют осуществлять качественное энергоснабжение потребителей. Требуется проведение перераспределения нагрузки между существующей и проектируемой трансформаторными подстанциями | Реализация данного проекта позволит повысить пропускную способность сетей, надёжность электроснабжения, улучшит качество и снизит потери электроэнергии, позволит снабжать электроэнергией новых потребителей (около двадцати заявок в год на технологическое присоединение новых абонентов с суммарной максимально разрешённой мощностью 90 кВт) в районе нового строительства мкр. Индустриальный, а также создаст возможность перераспределения мощности с существующих трансформаторных подстанций (с подстанции СК5-ТП79 - 50 кВт, с подстанции СК2-ТП85 - 60 кВт). |

- Газоснабжение

Расчет расхода природного газа

Расход природного газа на коммунально-бытовые нужды населения и отопление индивидуального фонда определен в соответствии с нормативами потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом на приготовление пищи, подогрев воды и отопление жилых помещений, заложенными в местных нормативах градостроительного проектирования Тимашевского городского поселения Тимашевского района, утвержденных решением Совета Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 07.08.2013 г. № 274.

Общий расход природного газа на коммунально-бытовые нужды населения на расчетный срок составит 62,4 млн.м3.

Проектная схема газоснабжения. Планируемые для размещения объекты в области газоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» одним из основных принципов государственной политики в области газоснабжения является повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, на основе формирования и реализации соответствующих федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации.

Документами территориального планирования Российской Федерации (Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (с изменениями на 19 марта 2020 г.) на территории Тимашевского городского поселения не предусматриваются планируемые объекты федерального значения в области газоснабжения.

Документами территориального планирования Краснодарского края (Схемой территориального планирования Краснодарского края, утвержденной постановлением Главы администрации (Губернатора) Краснодарского края от 10.05.2011 № 438) и иными документами регионального уровня на территории Тимашевского городского поселения не предусматриваются планируемые объекты регионального значения в области газоснабжения.

В соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования Тимашевского городского поселения Тимашевского района, утвержденными решением Совета Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 07.08.2013 г. № 274, для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории Тимашевского городского поселения установлен уровень обеспеченности централизованной системой газоснабжения вне зон действия источников централизованного теплоснабжения – 100%.

Для развития и повышения безопасности и надежности системы газоснабжения Тимашевского городского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство распределительных газопроводов высокого давления общей протяженностью 42,74 км;

- строительство распределительных газопроводов низкого давления (протяженность определяется на последующих стадиях проектирования);

- строительство пунктов редуцирования газа в количестве 43 ед. в существующей застройке с целью уменьшения их радиуса действия и повышения эффективности, и в планируемой застройке с целью обеспечения природным газом новых потребителей.

- Теплоснабжение

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» одними из основных принципов организации отношений в сфере теплоснабжения являются развитие систем централизованного теплоснабжения и обеспечение надежности и энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии.

На проектный период обеспечение теплом одно- и двухэтажных и индивидуальных жилых домов, а также секционных жилых домов предусматривается от автономных теплогенерирующих установок, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий – централизованное или от автономных источников теплоснабжения. Объекты производственного и складского назначения, в зависимости от их расположения к тепловым сетям, могут обеспечиваться теплоэнергией как от тепловых сетей централизованных источников теплоснабжения, так и от собственных отопительных котельных.

Генеральным планом для обеспечения прироста тепловой нагрузки предусматривается:

- строительство 7 новых котельных в г. Тимашевске в районах существующей и планируемой застройки;

- реконструкция существующих котельных;

- строительство разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей.

На расчетный срок износ тепловых сетей Тимашевского городского поселения оценивается в 80-90 %, что потребует замены более, чем 40 км тепловых сетей.

Установленная теплопроизводительность котельных, трассировка тепловых сетей и диаметры трубопроводов уточняются на последующей стадии проектирования.

- Связь

В настоящее время в связи с развитием систем сотовой подвижной связи, появлением сетей четвертого поколения (4G), необходимость в проводной телефонной связи снижается. Значительного роста потребности в номерной емкости АТС не предполагается.

Основными мероприятиями по развитию системы связи на территории городского округа являются:

- техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи, а также улучшение быстроты и качества обслуживания;

- поддержание в надлежащем состоянии и необходимое развитие системы проводной телефонной связи на базе современной цифровой техники с прокладкой оптоволоконных кабелей связи;

- увеличение зоны покрытия систем сотовой подвижной связи, переход на четвертое поколение мобильной связи (4G);

- увеличение охвата населения и социально значимых объектов поселения доступом к сети Интернет.

В соответствии со Схемой территориального планирования Краснодарского края, утвержденной постановлением Главы администрации (Губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2011 года № 438, на территории Тимашевского городского поселения предусматривается:

- строительство ВОЛС «10-3-ЮГ-23-КМП Кореновское – Тимашевск – Брюховецкая» протяженностью 200,53 км (реализовано);

- строительство ВОЛС «Усть - Лабинск – Кирпильская – Кореновск – Дядьковская – Тимашевск» протяженностью 118,49 км;

- строительство ВОЛС «Тимашевск – Брюховецкая – Каневская – Староминская» протяженностью 153,15 км (реализовано);

- строительство ВОЛС г. Тимашевск – ст-ца Калининская – ст-ца. Нововеличковская – ст-ца Новотитароская – район Энка (Краснодар) протяженностью 78,0 км;

- строительство ВОЛС г. Тимашевск – г. Приморско-Ахтарск протяженностью 75,0 км;

- строительство ВОЛС ст-ца Новотиторовская – Тимашевск протяженностью 42,0 км.

- Инженерная подготовка территории

Мероприятия по инженерной защите и инженерной подготовке территории Тимашевского городского поселения включают:

1. Организация поверхностного стока, борьба с затоплением дождевыми водами.

2. Понижение уровня грунтовых вод.

3. Мониторинг состояния гидротехнических сооружений.

4. Благоустройство береговой полосы водотоков и водоемов, организация пляжей.

5. Расчистка и благоустройство водотоков и водоемов.

6. Противоэрозионные мероприятия.

7. Противосейсмические мероприятия.

Мероприятия 1-2 и 4-7 приводятся в «Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тимашевское городское поселение Тимашевского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2032 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г. и на перспективу до 2041 года (обосновывающие мероприятия).

1. Организация поверхностного стока.

В условиях Тимашевского городского поселения развитие системы отвода поверхностного стока является ключевым мероприятием. Регулярно отмечается затопление части селитебной территории ливневыми водами, водоотведения также требуют локальные участки производственных территорий.

В городе имеется система открытых и закрытых водостоков. Общая протяженность поставленных на баланс участков составляет 14,1 км. Имеется ряд выпусков неочищенных стоков в реку Кирпили и городские балки. Схема существующей сети не предоставлена.

Пропускная способность существующей сети недостаточна из-за заниженных диаметров труб, заиленности устьевых участков и дождеприемников, осуществляется их плановая реконструкция и строительство.

В материалах «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры…» предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всех водосборных бассейнов Тимашевского городского поселения. На территории поселения предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием открытой системы водоотвода в зонах индивидуальной жилой застройки и закрытой системы водоотвода в центральной части города, в зонах секционной жилой застройки и на площадках промпредприятий.

Строительство очистных сооружений дождевой канализации (ОСДК) в центральной части затруднено стесненным характером сформированной застройки и может быть реализовано либо при условии масштабной реконструкции прибрежных территорий, либо за счет строительства двух напорных участков, направляющих сток центра в нижний бьеф плотины на р. Кирпили. Напротив, имеются возможности размещения ОСДК в водосборных бассейнах северной, восточной и южной частях города.

Соответственно, необходима разработка специализированного проекта дождевой канализации города.

Естественные дрены (овраги, балки, долины мелких речек и ручьев) на городской территории предлагается по возможности сохранять с расчисткой и благоустройством русел. При нецелесообразности сохранения естественных водотоков и необходимости их засыпки под застройку либо иное освоение, намечается прокладка по тальвегу дренажных труб для сбора и отвода воды за пределы территории.

2. Понижение уровня грунтовых вод.

Застройка Тимашевска расположена преимущественно на пологом, хорошо дренированном склоне водораздела. Подтопление территории отмечается на участках, приуроченных к пойме р.Кирпили, так как наличие на территории города водоемов большой площади вызывает распространение подпора подземных вод. Наибольший ареал выраженного подтопления сформирован в районе ул. Крупской, Комсомольской, Луговой, Мичурина, Советско-Югославской дружбы.

В материалах «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры…» предусмотрена засыпка или намыв этих территорий с одновременным их дренированием. Однако, подъем отметок территории возможен только при выносе существующей жилой застройки. Соответственно, на данной территории предлагается устройство противофильтрационной завесы, конструкция которой (прокладка дренажных систем, инъекционная, «стена в грунте») определяется технико-экономическим обоснованием.

3. Мониторинг состояния гидротехнических сооружений.

Сток р.Кирпили на большей части протяжения зарегулирован, воды используются для обводнения, орошения и рекреации. Крупнейшим гидротехническим сооружением является дамба в западной части города (в районе ул.Кузнечной). Регулирование стока, помимо хозяйственного использования, обеспечивает защиту смежных территорий от затопления паводковыми водами.

На территории городского поселения имеется также ряд запруд на малых водотоках, используемых для сельскохозяйственного водоснабжения.

В связи с зарегулированным стоком на территории города не отмечается затопления паводком. Часть городской территории затапливается при НПУ плотины, но эта территория не застроена, и не требует проведения защитных мероприятий.

Обязательным мероприятием является мониторинг состояния гидротехнических сооружений, при необходимости – реконструкция.

4. Благоустройство береговой полосы водотоков и водоемов.

В границах городской застройки береговая линия р.Кирпили представлена в основном индивидуальной застройкой, с точечным слабо организованным рекреационным использованием.

В материалах «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры…» указан ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов: регулирование и расчистка русла реки; профилирование берегов; подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий; вертикальная планировка и организация поверхностного стока на прилегающих территориях; дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод; посадка зеленых насаждений, посев трав; устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде; укрепление откосов одерновкой и посевом трав; устройство пляжей.

Муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2017-2022 годы» предусмотрено устройство набережной по ул.Крупской, с организацией благоустроенной пешеходной зоны и берегоукреплением.

При необходимости следует также предусматривать берегоукрепление фактически размываемых застроенных участков города. В качестве инженерных мероприятий по стабилизации берега следует рассмотреть:

- искусственное закрепление деформируемых участков путем устройства подпорных и облицовочных стенок, каменных контрбанкетов, уположения откосов, посадки деревьев и кустарников;

- предотвращение возможных утечек из инженерных коммуникаций в прибрежной зоне;

- регулирование стока поверхностных вод, путем устройства дождевой и дренажной канализации на примыкающих к берегу территориях.

Муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2017-2022 годы» также предусмотрена организация двух пляжей – Городского пляжа в районе ул.Кузнечная и пляжа мкр.Садовод. Мероприятия включают расчистку и подсыпку прибрежной зоны, благоустройство территории.

5. Расчистка и благоустройство водотоков и водоемов.

В зависимости от обводненности, санитарного состояния и планируемого хозяйственного использования водотоков и водоемов возможно предусмотреть их расчистку и благоустройство.

В материалах «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры…» приведены мероприятия: расчистка и регулирование русла рек и каналов, создание уклона русла реки, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости, устройство дамб обвалования, посадка по берегам рек влаголюбивых растений.

Генеральный планом определен следующий комплекс мероприятий по оздоровлению рек, благоустройству русел и прибрежных зон: ликвидация существующих выпусков загрязненных стоков; устройство очистных сооружений дождевой канализации; ликвидация несанкционированных свалок в прибрежных зонах; расчистка русел от ила, донных отложений, мусора и завалов; организация водоохранных зон.

6. Противоэрозионные мероприятия.

Согласно материалам «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры…» подверженность территории Тимашевского городского поселения эрозии временными водотоками оценивается как очень низкая.

Предусмотрена засыпка небольших балок с регулированием поверхностного водостока, профилирование склонов, выполнение противоэрозионного регулирования территорий путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел и балок, укрепления подрезанных склонов подпорными стенками, регулирования стока поверхностных и дождевых вод; укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

7. Противосейсмические мероприятия.

В соответствии с картами сейсмического районирования России в Тимашевском городском поселении степень сейсмической опасности составляет: для вероятности возможного превышения 10% (карта ОСР-2016-А) – 7 баллов, 5% (карта ОСР-2016-В) – 7 баллов и 1% (карта ОСР-2016-С) – 8 баллов.

В связи с этим, на проектируемой территории проектирование и строительство зданий и сооружений необходимо вести с учетом требований сейсмостойкости согласно СП 14.13330.2018.

- Мероприятия по благоустройству и озеленению территории

Одним из эффективных инструментов поддержания устойчивости природного комплекса городского поселения является формирование единой и взаимосвязанной системы озеленения, способной поддерживать эколого-санитарное состояние населенных пунктов и выполнять рекреационные функции.

Большое значение для формирования благоприятной экологической обстановки и улучшения микроклимата имеет организация зеленых насаждений в жилых зонах. При этом площадь озеленения территории микрорайона (квартала) должна составлять не менее 6 кв. м/чел без учета участков школ и детских дошкольных учреждений (СП 42.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). Эти требования должны соблюдаться при проектировании жилых зон на свободных территориях и максимально – при реконструкции.

Основные предложения по развитию системы озеленения городского поселения направлены на улучшение состояния озелененных территорий, повышение эстетической привлекательности и комфорта проживающего населения, а также на увеличение обеспеченности зелёными насаждениями общего пользования до нормативных значений – не менее 7 кв. м на человека.

Данные территории должны быть благоустроены и оформлены в соответствии с градостроительными требованиями (малые архитектурные формы, газоны, клумбы, освещение, использование элементов ландшафтного дизайна, декора, в том числе строительством детских площадок, как мест отдыха детей школьного и дошкольного возраста).

Проектом предлагается организация скверов и открытых спортивных сооружений на свободных от застройки территориях. Также система рекреационных территорий дополняется предлагаемыми к благоустройству территориями лесопарков на неиспользуемых землях, в основном в пойменной части рек Кирпили и Кирпильцы.

Согласно принятым архитектурно-планировочным решениям, к концу расчетного срока обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования превысит нормативную и составит от 10,4 кв. м на одного человека.

Создание полноценного природного комплекса городского поселения будет способствовать улучшению условий отдыха, оздоровлению экологической обстановки.

Проектом предлагаются следующие основные направления развития системы озеленения городского поселения:

- сохранение и развитие сложившейся системы озеленения города, проведение комплексного благоустройства существующих зеленых насаждений общего пользования;

- создание парковой зоны в восточной части города, ориентировочной площадью 5,7 га;

- организация парковой зоны в микрорайоне «Западный», ориентировочной площадью 3,06 га;

- организация благоустроенной набережной и прогулочных зон вдоль р. Кирпили в микрорайоне «Западный», ориентировочной площадью 4,5 га;

- организация и благоустройство территории парка «Южный», ориентировочной площадью 1,86 га;

- развитие озелененных территорий ограниченного пользования: благоустройство и оформление озеленения детских садов, школ, больниц и др.;

- благоустройство внутридворовых пространств, с установкой детских площадок, скамеек, освещения, посадкой древесно-кустарниковой растительности;

- увеличение доли защитных озеленений, особенно на границе с источниками загрязнения окружающей среды: производственными, инженерными, коммунальными транспортными и другими объектами, являющимися источниками вредного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

- Мероприятия по охране окружающей среды

Планировочные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного функционального зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, проведением мероприятий по инженерной подготовке, благоустройству и озеленению территорий. Данные проектные предложения направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Охрана атмосферного воздуха

Уровень загрязнения атмосферы на территории определяется рядом факторов: природно-климатическими особенностями территории, масштабом и структурой техногенного воздействия на атмосферу, характером распределения выбросов на территории.

Основными источниками загрязнения атмосферы на территории городского поселения являются автотранспортный и железнодорожный транспорт, промышленные объекты. Помимо этого, в той или иной степени оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду предприятия энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

По охране атмосферного воздуха и соблюдению режимов санитарно-защитных зон предлагаются следующие основные мероприятия:

- разработка необходимых нормативных документов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и соблюдение санитарных норм;

- замена изношенных объектов теплоснабжения и организация контроля за использованием теплоносителей;

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта на территории муниципального образования;

- снижение вредного воздействия автомобильного транспорта путём создания зелёных защитных полос из пыле- и газоустойчивых зелёных насаждений вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети, озеленение санитарно-защитных зон;

- проведение комплекса мероприятий по снижению негативного шумового воздействия от автомобильных дорог, благоустройство автодорожной сети.

Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Для улучшения состояния поверхностных водных объектов необходимо провести реконструкцию и модернизацию существующих сетей водоотведения, увеличить покрытие территории населённых пунктов сетью канализации, внедрить системы локальной очистки сточных вод и жидких отходов, обеспечить своевременный вывоз жидких отходов с неканализованных территорий.

Охрана подземных вод должна осуществляться по двум направлениям – недопущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения. Важным аспектом является соблюдение режимов зон санитарной охраны: наличие вокруг скважин огороженной зоны строго режима (I пояса ЗСО), отсутствие в пределах II пояса ЗСО всех потенциальных источников бактериологического загрязнения, отсутствие в пределах III пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения.

С целью улучшения качества поверхностных и подземных вод предлагается выполнение следующих природоохранных мероприятий:

- создание проектов и организация поясов зон санитарной охраны всех источников водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения с соблюдением требуемых режимов;

- замена изношенных и прокладка новых сетей хозяйственно-бытовой канализации;

- устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации;

- благоустройство территорий вдоль водоемов и водотоков, расположенных на территории городского поселения, расчистка русел и водоохранных зон от мусора;

- организация поверхностного стока;

- соблюдение режимов использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- организация системы отвода и очистки стоков с территории существующих и проектируемых промышленных площадок;

- организация и максимальное использование оборотной системы водоснабжения на новых промышленных предприятиях, которая приведет к сохранению и рациональному использованию водных запасов;

- недопущение образования участков несанкционированного складирования отходов различных классов опасности.

Охрана почвенного покрова и санитарная очистка территории

Для предотвращения загрязнения почв рекомендуется производить комплексное озеленение всех открытых пространств, уделяя особое внимание участкам вдоль автодорог, организовать сбор и очистку поверхностного стока с твёрдых покрытий, организовать систему обращения с отходами, исключающую захламление и загрязнение почв и грунтов (в том числе отходами автотранспорта: маслами, кислотами и т.д.).

Важнейшей задачей, как для защиты почвенного покрова, так и в целом для поддержания благоприятного санитарно-экологического состояния окружающей среды является совершенствование системы обращения с бытовыми отходами.

Для организации комплексной системы обращения с отходами на территории Краснодарского края Приказом Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 16.01.2020 № 19 утверждена «Территориальная схема обращения с отходами на территории Краснодарского края». Согласно данному документу, Тимашевское городское поселение входит в Тимашевскую зону по обращению с отходами. Также, согласно схеме отходов в Тимашевском районе к северо-западу от Тимашевского городского поселения – в границах ОАО АФ «Роговская» (кадастровый номер земельного участка – 23:31:0101000:1615) планируется размещение современного полигона ТКО мощностью 200000 тонн отходов в год, с мусоро-сортировочным комплексом, мощностью 50000 тонн в год.  После введения в эксплуатацию данного объекта, коммунальные отходы городского поселения планируется вывозить на него. Объект размещения твёрдых коммунальных отходов, расположенный по адресу ул. Гибридная, д 51 подлежит закрытию и рекультивации.

В виду того, что на данный момент у действующей свалки ТКО выработан ресурс, до введения в эксплуатацию планируемого полигона ТКО, к северу от действующего объекта размещения ТКО проектом генерального плана выделяется площадка площадью 21 га для временного расширения существующего полигона. Данная площадка должна быть оборудована в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами.

После введения в эксплуатацию планируемого полигона ТКО, расположенного к северо-западу от Тимашевского городского поселения – в границах ОАО АФ «Роговская», данная площадка также подлежит закрытию и рекультивации.

В целом для создания комплексной системы обращения с отходами производства и потребления мероприятия в основном связаны с формированием современной системы утилизации отходов: внедрением селективного сбора мусора, в том числе пунктов сбора вторичного сырья, люминесцентных ламп, установкой контейнеров различных типов для разных отходов, обеспечением вывоза мусора. А также с недопущением образования несанкционированных свалок и мест скопления мусора.

Для предотвращения негативного воздействия отходов на окружающую среду должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

- разработка проекта по рекультивации полигона коммунальных отходов, а также проведение его рекультивации;

- недопущение образования несанкционированных свалок на территории городского поселения;

- организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов;

- передача опасных отходов на переработку и захоронение организациям, имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности;

- оборудование площадок с твёрдым покрытием для сбора и временного хранения отходов за пределами водоохранных зон и зон санитарной охраны водозаборов во всех населённых пунктах;

- установка на контейнерных площадках временного накопления отходов, вывозимых на полигон, специализированных контейнеров для сбора вторичных материальных ресурсов: макулатуры, полимерных изделий, резиновых изделий, древесных отходов;

- организация централизованного сбора макулатуры, стекла, металла и др., с вывозом данных отходов на перерабатывающий комплекс;

- обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов на полигон.

Защита населения от шумового воздействия

Источниками акустического загрязнения на территории жилой застройки городского поселения являются потоки всех видов автомобильного и железнодорожного транспорта, промышленные, транспортные и коммунальные предприятия.

Использование территорий, прилегающих к автомобильным дорогам, под жилищное строительство возможно при условии разработки и внедрения мероприятий по ограничению шумового воздействия на пути его распространения. Строительство промышленных и складских зданий допускается без ограничений.

В качестве средства защиты от шума в жилой застройке предпочтительным является формирование специальных шумозащитных полос зеленых насаждений.

Чтобы полосы обладали достаточной эффективностью, кроны деревьев должны плотно примыкать друг к другу. Пространство под кронами рекомендуется заполнять зеленой массой кустарников. В качестве зеленых насаждений следует использовать породы быстрорастущих крупноразмерных деревьев с густо ветвящейся низко опущенной плотной кроной. Зеленые насаждения, сформированные в виде специальных шумозащитных полос, могут давать эффект снижения уровня шума 8-10 дБА.

- Перечень и характеристики основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- Перечень и характеристики основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Природная чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации - опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасное природное явление - событие природного происхождения (геологического, гидрологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Опасность природных явлений по категориям опасности в Тимашевском городском поселении в соответствии со СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий» оценивается следующим образом:

- землетрясения - весьма опасная категория;

- подтопления территории - умеренно опасная категория;

- ураганы - весьма опасная категория.

Из опасных метеорологических явлений в районе проектируемого объектам возможны ураганные ветры, пыльные бури, ливневые дожди (снегопады).

Природные условия территории по СП 115.13330.2016 относятся к средней категории сложности. По комплексу природных условий (подтопление территории, наличие просадочных грунтов I типа по просадочности) соответствует II категории инженерно-геологических условий (СП II-105-97, часть I, приложение Б), основными факторами, осложняющими строительство, являются: наличие просадочных грунтов, подтопление пониженных участков поверхности, повышенная агрессивность подземных вод (сульфатная минерализация).

Сейсмичность территории Тимашевского района согласно СП 14.13330.2018 и ТСН 22-302-2000* Краснодарского края для зданий и сооружений нормального и повышенного уровня ответственности - 7 баллов, высокого уровня ответственности - 8 баллов.

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001 Приложение Г, Тимашевский район по опасности землетрясений относится к зоне неприемлемого риска, необходимы меры по снижению риска.

Частичное подтопление и затопление имеет место одновременно с заилением рек и балок, линейной эрозией склонов.

Опасные метеорологические явления - природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в районе проектируемого объекта возможны ураганные ветры, пыльные бури, ливневые дожди (снегопады).

Категорированию по условиям СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных явлении» подлежат ураганы - весьма опасная категория.

В соответствии с рекомендациями МДС 11-16.2002 п. 6.3.2, ураганы относятся к возможным источникам ЧС на территории Тимашевского района

Частота возникновения ураганов в Тимашевском районе составляет:

- со скоростью ветра 30 и более м/с - 1/год (1 раз в год);

- со скоростью ветра 42 м/с - 0,2 1/год (1 раз в 5 лет);

- со скоростью ветра 50 м/с - 0,05 1/год (1 раз в 20 лет);

- со скоростью ветра 57 м/с - 0,02 1/год (1 раз в 50 лет).

- Мероприятия по снижению уязвимости к природным чрезвычайным ситуациям

Мероприятия по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайной ситуации при землетрясении:

- рациональное размещение объектов экономики таким образом, чтобы они не попадали в зоны высокой природной и техногенной опасности. Они должны быть отнесены от жилых зон и друг от друга на расстояние, обеспечивающее безопасность населения и соседних объектов;

- не допускать размещение зданий и объектов экономики на земельных участках, загрязненных органическими отходами, в зонах оползней, возможного катастрофического затопления, сейсмических районах и зонах, непосредственно прилегающих к активным разломам земной коры;

- необходимо предусматривать эвакуацию населения из поселения, обеспечивающую снижение до приемлемого уровня риска поражения населения;

- в районах, подверженных воздействию землетрясений, должно предусматриваться местное зонирование территорий. В зонах с наибольшей степенью риска размещаются парки, сады, открытые спортивные площадки и т. д.;

- для поселения, расположенного в районе с сейсмичностью 7-8 баллов, как правило, должны планироваться одно- двухсекционные жилые здания не более 4 этажей, а также малоэтажная застройка с приусадебными участками;

- необходимо выносить пожаро- и взрывоопасные объекты за пределы населенного пункта.

Мероприятия по снижению риска и смягчению последствий затопления в период паводков и половодья:

- сооружение постоянных и срочных (временных) ограничивающих дамб (валов);

- использование способа подсыпки территории;

- организация круглосуточного дежурства на водомерных постах;

- заблаговременная подготовка плавсредств, планирование эвакуации населения из потенциально затапливаемых зон и его жизнеобеспечения в местах расселения.

Мероприятия по снижению риска и смягчению последствий при возникновении урагана:

- наблюдение и прогнозирование направления распространения урагана, оценка степени опасности для населения;

- задействование систем оповещения при угрозе жизни и здоровью людей, организованный и самостоятельных вывод (вывоз) населения из опасных зон;

- информирование населения о правилах поведения;

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

- приведение в готовность сил и средств пожаротушения, коммунальных служб, медицинских сил и средств;

- укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах;

- отказ от использования транспортных средств во время прохождения урагана.

Мероприятия по снижению риска и смягчению последствий при возникновении града:

- ограничить выход транспортных средств, организовать укрытие автомобилей техники в гараж и под навесами или вывод на безопасную территорию;

- провести сход граждан по соблюдение осторожности при нахождении на улице и воздержания от возможных поездок на личном автотранспорте.

Мероприятия по снижению риска и смягчению последствий при возникновении природного пожара:

Пожарная профилактика достигается:

- разработкой, внедрением и контролем за соблюдением пожарных норм, правил и

ГОСТ;

- совершенствованием системы подготовки специалистов, населения, технических средств пожаротушения;

- проведением регулярных пожарно-технических обследований территорий и объектов;

- проведением пропаганды пожарно-технических знаний среди населения.

- Перечень и характеристики основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

К техногенным опасностям на территории Тимашевского городского поселения относятся:

- аварии на потенциально опасных объектах;

- аварии на химически опасных объектах;

- аварии на взрывопожароопасных объектах;

- аварии при перевозке опасных грузов (нефтепродуктов, АХОВ, СУГ) ж/д и автотранспортом по территории поселения.

Биологически, и радиационно-опасных объектов на территории поселения нет.

Аварии на потенциально опасных объектах

Оценка потенциально опасного объекта на территории Тимашевского городского поселения проводилась согласно следующим нормативно-правовым актам:

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера [2].

- Федеральный закон от 23.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [20];

- Федеральный закон от 29.12.2004. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс» [22].

В соответствии с выпиской из Перечня потенциально-опасных объектов и химически опасных объектов, утвержденного решением комиссии администрации Краснодарского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 28.02.2020 г. № 838, на территории Тимашевского городского поселения расположено 2 потенциально опасных объекта (таблица 6.8.3.1).

Аварии на железнодорожном транспорте

Одна из опасностей для населения Тимашевского городского поселения связана с авариями на железнодорожном и автотранспорте, перевозящем опасные грузы.

Наиболее опасными авариями являются:

а)	крушение товарных поездов, перевозящих взрывопожароопасные вещества, так как может произойти детонация взрывоопасных веществ и возгорание пожароопасных веществ, что приведет к мощному взрыву, возникновению крупного пожара, человеческим жертвам и потребует привлечение больших сил и средств для ликвидации ЧС;

б)	крушение товарных поездов, перевозящих аварийно-химически опасные вещества (АХОВ - аммиак), что приведет к разливу АХОВ, образованию зон химического заражения и большому количеству пострадавших, если крушение произойдет в черте населенного пункта;

в)	нарушение герметичности емкости для перевозки АХОВ.

Аварии на взрывопожароопасных и химически опасных объектах

Описание взрывопожароопасных и химически опасных объектов, расположенных на территории Тимашевского городского поселения, и характеристика их деятельности приведена в таблицах 6.8.3.2, 6.8.3.3.

На АЗС возможны аварии, связанные с разгерметизацией оборудования, в котором обращаются опасные вещества, с последующими пожарами проливов и взрывами ТВС.

На химически опасных объектах возможны аварии, связанные с разгерметизацией оборудования, в котором обращаются опасные вещества, с последующей интоксикацией персонала и населения на пути распространения токсичного облака.

Гидротехнические сооружения

Дамбы Тимашевского городского поселения предназначены для перевозок и маневрирования сельскохозяйственной техники, а также используется в целях рыборазведения. Разрушение таких сооружений не приведет к возникновению гидродинамических аварий и возникновению волны прорыва, а также к подтоплению территории.

Сведения по гидротехническим сооружениям представлены в таблице 6.8.3.4.

Таблица 6.8.3.1

Перечень потенциально опасных объектов, расположенных на территории Краснодарского края на 2020 год

(выписка по Тимашевскому городскому поселению)

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование потенциально опасного объекта (ПОО) | Собственник ПОО, юридический адрес | Фактический адрес ПОО | Класс опасности (классификация ОПО) | Наименование опасного вещества | Количество опасного вещества (т) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выселковский район Ленинградский, Каневский, Брюховецкий, Усть-Лабинский, Новокубанский, Гулькевичский, Кавказский, Ново- покровский, Бело- глинский, Павловский, Кореновский, Крыловский, Тбилисский, Тима- шевский Тихорецкий районы | Участок магистрального газопровода линейноэксплуатационной службы Березанского линейного производственного управления магистральных газопроводов | ООО "Газпром трансгаз Краснодар", 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36, | 353132, Выселковский район, ст. Березанская | 1 | природный газ, масло, дизельное топливо | 21729,23 |  |
| 2 | Динской, Усть-Лабинский, Кореновский, Ти- машевский, Вы- селковский, Брюховецкий, г. Краснодар, Калининский, Тбилисский, Курга- нинский, Каневской, Красноармейский | Участок магистрального газопровода Кореновской линейноэксплуатационной службы Краснодарского линейного производственного управления магистральных газопроводов | ООО "Газпром трансгаз Краснодар", 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36 | Кореновский район, город Кореновск, ул. Гагарина, 12 | 1 | природный газ | в соответствии с установленным классом опасности | трубопровод протяженностью на территории МО Калининский район составляет - 0,541 тыс. км кол-во ОВ 122,7 |

Таблица 6.8.3.2

Химически опасные объекты, расположенные на территории Тимашевского городского поселения

| Наименование потенциально опасного объекта | Место нахождения ПОО | Ведомственная принадлежность (головное учреждение) | Вид опасности | Наименование опасного вещества | Количество опасного вещества (т) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химически опасные объекты |  |  |  |  |  |
| Аммиачно-холодильная установка | Краснодарский край, Ти- машевский район, Тима- шевское гп, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2 | ОАО «Молочный комбинат» филиал ОАО «Вимм Билль Данн» Краснодарский край, Тимашевский район, Тимашевское гп, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2, | ХОО | аммиак | 18 |
| Площадка аммиачной и углекислотной холодильной установки | Краснодарский край, Ти- машевский район, Тима- шевское гп, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2а | ООО «Нестле Кубань» Краснодарский край, Тимашевский район, Тимашевское гп, г. Тимашевск, ул. Гибридная,2а | ХОО | аммиак | 8,863 |
| Аммиачно-холодильная установка | Краснодарский край, Ти- машевский район, ст. Медведовская, ул. Красная, 8 | Медведовский завод по переработке молока ОАО «Молочный комбинат» филиал ОАО «Вимм Билль Данн» Краснодарский край, Тимашевский район, Тимашевское гп, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2 т.9-08-00,9-08-05 | ХОО | аммиак | 3 |

Таблица 6.8.3.3

Взрывопожароопасные объекты, расположенные на территории Тимашевского городского поселения

| Наименование потенциально опасного объекта | Место нахождения ПОО | Ведомственная принадлежность (головное учреждение) | Вид опасности | Наименование опасного вещества | Количество опасного вещества (т) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АГЗС | а/д Краснодар - Ейск 37 км+720,слева | ИП Артеменко А.А. ст. Старонижестеблиевская | ПВО | Газ (сжиженный) | 14 |
| Нефтебаза | г. Тимашевск, ул. Зорге, 4 | ПАО «НК «Роснефть» -Кубаньнефтепродукт», г. Краснодар, ул. Коммунаров,4 | ПВО | нефтепродукты | 6720 |
| МАЗК №116 | г. Тимашевск, ул. Проле- тарская,1 | ПАО «НК «Роснефть» -Кубаньнефтепродукт», г. Краснодар, ул. Коммунаров,4 | ПВО | нефтепродукты | 106 |
| МАЗС №78 | г. Тимашевск, ул.40 лет Победы | ПАО «НК «Роснефть» -Кубаньнефтепродукт», г. Краснодар, ул. Коммунаров | ПВО | нефтепродукты | 85 |
| АЗК № 81 | г. Тимашевск ул. Бр. Степановых, 16 | ПАО «НК «Роснефть» -Кубаньнефтепродукт», г. Краснодар, ул. Коммунаров | ПВО | нефтепродукты | 85 |
| АЗС-55 | г. Тимашевск ул. Промышленная, 1а | ООО «Удача», г. Тимашевск, ул. Кирпильская, 2 | ПВО | нефтепродукты | 135 |
| АЗС №5 | г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. Тургенева, 36 | ИП Еремина Наталья Евгеньевна, г. Тима- шевскул. Красная,182 | ПВО | нефтепродукты | 74 |
| АЗС№103/1 | г. Тимашевск, ул. Про- фильная,10 | ПАО"НК" Роснефть Кубаньнефтепродукт", г.Краснодар, угол ул Октябрьской и Северной, 183/326 | ПВО | нефтепродукты | 102 |
| АЗС | г. Тимашевск, а\д Крас- нодар-Ейсккм 59+150 | ООО "Лукойл Югнефтепродукт", г. Краснодар, ул. Ставропольская,2\1 | ПВО | нефтепродукты | 280 |
| АЗС № 47 | г. Тимашевск, ул. Гибрид- ная,3а | ООО "Лукойл Югнефтепродукт", г. Краснодар, ул. Ставропольская,2\1 | ПВО | нефтепродукты | 300 |
| ТЗК №201 | г. Тимашевск, а\д Краснодар-Ейск км 61+500 | ООО "ГЭС Розница", г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 70 Д | ПВО | нефтепродукты | 240 |
| ТЗК №220 | г. Тимашевск, ул. Выбор- ная,5 | ООО "ГЭС Розница", г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 70 Д | ПВО | нефтепродукты | 104 |
| АЗС №45 | г. Тимашевск, ул. Гибридная, 7 д | ООО "АЗС-Юг", г.Славянс -на-Кубани, ул. Дружбы народов,5 | ПВО | нефтепродукты | 75 |
| АЗС №18 | г. Тимашевск, ул. Новаторов, 2 | ООО «Югэнерго», г. Краснодар ул.Обрывная,131 | ПВО | нефтепродукты | 200 |
| АГЗС №1 | г. Тимашевск, ул. Промышленная, 3 | ООО «Краснодарглавснабгаз», г.Краснодар, ул. Ставропольская, 80, 88612-315-740 | ПВО | Газ (сжиженный) | 11 |
| АГЗС №12 | г. Тимашевск, ул. Красная, 228 а | ООО "Ростгаз", Ростовская область, город Новочеркасск, пер. Баклановкий, 115, 8928-279-34-12 | ПВО | Газ (сжиженный) | 20 |
| АГЗС | мкр. Индустриальный, ул. Волшебная, 23 | ИП Артеменко А.А, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Упорная, 126 | ПВО | Газ (сжиженный) | 18 |
| АГЗС | г. Тимашевск, ул. Ворошилова, 16 | ИП Артеменко А.А, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Упорная, 126 | ПВО | Газ (сжиженный) | 18 |
| АЗС №108 | г. Тимашевск, ул. Зорге, 6 б | ООО ТД «Фавор», г.Славянск-на-Кубани, пос. совхозный ул. строительная 34, офис 3 | ПВО | нефтепродукты | 75 |

Таблица 6.8.3.4

Сведения по гидротехническим сооружениям Тимашевского городского поселения

| № п/п | Наименование сооружения | Вид сооружения (земляная дамба и т.д) | Назначение сооружения (автомобильный мост, пешеходный переход, рыборазведение и т.д.) | Место расположения (наименование населённого пункта, улица, №) | Наименование собственника ГТС | Пользователь водного объекта | Наименование водного объекта | Количество водопропускных сооружений на перегораживающем сооружении | Состояние ГТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дамба (ГТС) №224 | земляная дамба с асфальтированным покрытием | Транспортный проезд, рыборазведение | г Тимашевск, ул. Екатеринодар- ская, 1А; | Тимашевское городское поселение Тимашевского района г. Тимашевск, ул. Красная, 100 | Тимашевское районное общество охотников и рыболовов, ИП Чайка. | р.Кирпильцы | 3 Ж/Б трубы диаметром 1 м | Удовл. |
| 2 | Дамба (ГТС) №226 | земляная дамба с асфальтированным покрытием | Транспортный проезд, рыборазведение | г. Тимашевск, ул. Красная, 152, Б; | Тимашевское городское поселение Тимашевского района г. Тимашевск, ул. Красная, 101 | ИП Чайка | р.Кирпильцы | 2 Ж/Б трубы диаметром 1 м | Удовл |
| 3 | Дамба (ГТС) №223 | земляная дамба с асфальтированным покрытием | Транспортный проезд, рыборазведение | г. Тимашевск, мкр. "Заря" секция 1, контур 3703 (общество рыболовов - ЗАО "Прогресс") | Тимашевское городское поселение Тимашевского района г. Тимашевск, ул. Краснаая, 102 | ИП Калиткин Тимашевское районное общество охотников и рыболовов, | р.Кирпильцы | 2 Ж/Б трубы диаметром 1 м | Удовл |
| 4 | Дамба (ГТС) №226* | земляная дамба с асфальтированным покрытием | пешеходный переход, рыборазведение | г. Тимашевск, ул. Кузнечная, 129; | Тимашевское городское поселение Тимашевского района г. Тимашевск, ул. Красная, 103 | ИП Чайка | р. Кирпили | 4 шлюза шириной по 2 м каждый | Удовл |
| 5 | Дамба (ГТС) №221* | земляная дамба с асфальтированным покрытием | Транспортный проезд, рыборазведение | г. Тимашевск, мкр. "Заря" СОТ "Строитель"; секция1, контур 3701 . | Тимашевское городское поселение Тимашевского района г. Тимашевск, ул. Красная, 104 | ООО Ариэль» | р. Кирпили | 1 Ж/Б труба диаметром 1 м | Удовл |
| 6 | Дамба (ГТС) №222 | земляная дамба с асфальтированным покрытием | Транспортный проезд, рыборазведение | г Тимашевск, мкр. "Заря" секция 1, контур 3702 (между ЗАО "Прогресс" и ул. Колхозной) | Тимашевское городское поселение Тимашевского района г. Тимашевск, ул. Красная, 105 | ИП Калиткин, ИП Г нездилов | р .Кирпили | 1 Ж/Б труба диаметром 1 м. | Удовл |

На территории Тимашевского городского поселения расположено 6 гидротехнических сооружений.

Устойчивость и прочность гидротехнического сооружения проектируется на основе максимальных расчетных значений уровня воды водоема, скорости ветра, высоты волны. Причинами разрушения (прорыва) ГТС могут быть природные явления или стихийные бедствия (землетрясения, обвалы, оползни, паводки, размыв грунтов, ураганы и т.п.) и техногенные факторы (разрушение конструкций сооружения, эксплуатационнотехнические аварии, конструктивные дефекты или ошибки проектирования, нарушение режима водосбора и др.), а также в ЧС военного времени - современные средства поражения (ССП) и террористические акты.

Кроме вышеперечисленных аварий на потенциально опасных объектах, взрывопожароопасных объектах, химически опасных объектах и железнодорожном транспорте, перевозящем опасные грузы, возможны следующие аварийные ситуации на территории Тимашевского городского поселения:

- пожары в жилых зданиях;

- внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений элементов транспортных коммуникаций;

- взрывы и пожар горения при аварии на сетях газоснабжения (ГРС, ГРП, ШРП, котельные);

- террористические акты;

- аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, ЛЭП, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанций с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий; выход из строя транспортных электрических контактных сетей;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ; системах водоснабжения населения питьевой водой; сетях теплоснабжения и на коммунальных газопроводах;

- аварии автомашин в местах стоянок и при движении по дорогам, при которых возможен незначительный пролив нефтепродуктов на асфальтированную поверхность.

- Мероприятия по снижению уязвимости к техногенным чрезвычайным ситуациям

К основным организационно-техническим мероприятиям по защите населения, объектов и территории, предупреждению ЧС на территории поселения отнесены следующие:

- разработка и реализация нормативных правовых документов по обеспечению защиты населения, объектов и территории от ЧС;

- заблаговременное планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности; контроль за выполнением законодательных, нормативных, правовых документов и запланированных мероприятий;

- систематический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, потенциально опасных объектов и поддержание их работоспособности;

- непрерывный сбор, анализ данных об обстановке и принятие соответствующих решений, обмен и выдача информации в области защиты от ЧС;

- обеспечение пожарной безопасности;

- развитие информационного обеспечения управления рисками возникновения ЧС;

- систем связи и оповещения предупреждения и ликвидации ЧС;

- разработка планов локализации и ликвидации последствий аварий.

При перевозке опасных грузов автомобильным транспортом в случае возникновения ЧС, в результате аварии, масштаб ЧС и численность пострадавшего населения будет зависеть от характера и количества груза, места, времени и вида аварии, оперативности оповещения и действий соответствующих служб.

Средствами предотвращения ЧС должны является прежде всего строгое соблюдение технологических процессов, постоянные тренировки персонала, мониторинг технологически опасных предприятий, строгий контроль за состоянием транспортных средств, сопровождение передвижения опасных грузов.

Для минимизации риска возникновения аварийных ситуаций при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом необходимо соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом».

Мероприятия по предотвращению аварий на системах жизнеобеспечения населения (инженерно-коммунальных объектах) носят предупредительный характер. Для повышения надежности и устойчивой работы инженерных систем необходимо проведение следующих мероприятий:

- планово-предупредительные ремонтные работы оборудования и сетей;

- замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

- установка дополнительной запорной арматуры;

- наличие резервного источника электроснабжения и водоснабжения;

- создание аварийного запаса материалов.

В качестве мероприятий по защите населения от негативных факторов воздействия ЧС при угрозе жизни и здоровью людей реализуются мероприятия по эвакуации населения из опасных зон.

- Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Пожарная безопасность на территории поселения обеспечивается силами и средствами ФГКУ «13 отряд ФПС по Краснодарскому краю» и ОНД и ПР Тимашевского района.

Размещение существующих объектов пожарной охраны позволяют обеспечить все поселение нормативной зоной прибытия первого подразделения к месту вызова, в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Комплекс мер по защите населения при пожароопасной ситуации включает:

- своевременное обнаружение пожаров;

- постоянный контроль и прогнозирование состояния приземного слоя атмосферы и направления распространения фронта пожара и зоны загазованности, ведение пожарной разведки;

- своевременное оповещение должностных лиц и населения о характере развития чрезвычайных ситуаций и порядке действий в зависимости от ее развития;

- высокая готовность сил и средств, планируемых для проведения мероприятий по защите населения и работ по локализации и ликвидации очагов пожаров.

- Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние (2020 год) | Расчётный срок (2029 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 18430,87 | 18430,87 |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах населённых пунктов, в том числе: | га | 5522,86 | 5621,81 |
| 1.1.1. | Город Тимашевск | га | 5422,86 | 5521,63 |
| 1.1.2. | Посёлок Кирпичный | га | 100,08 | 100,18 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 12074,58 | 12023,03 |
| 1.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности, специального и иного назначения | га | 487,44 | 440,19 |
| 1.4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | - |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 0,45 | 0,45 |
| 1.6 | Земли водного фонда | га | 345,39 | 345,39 |
| 1.7 | Земли запаса | га | - | - |
| 2 | Функциональные зоны в границах Тимашевского городского поселения |  |  |  |
| 2.1 | Жилые зоны | га | 1452,31 | 2631,15 |
| 2.1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 1365,66 | 2412,71 |
| 2.1.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 51,95 | 179,55 |
| 2.1.3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га | 34,70 | 38,89 |
| 2.2 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | га | - | 57,73 |
| 2.3 | Общественно-деловые зоны | га | 151,09 | 239,78 |
| 2.3.1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 67,98 | 132,15 |
| 2.3.2 | Зона специализированной общественной застройки | га | 83,11 | 107,63 |
| 2.4 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры и транспортной инфраструктур | га | 1267,33 | 1512,33 |
| 2.4.1 | Производственная зона | га | 565,49 | 685,32 |
| 2.4.2 | Коммунально-складская зона | га | 115,83 | 156,62 |
| 2.4.3 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 193,41 | 200,97 |
| 2.4.4 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 392,60 | 469,42 |
| 2.5 | Зоны рекреационного назначения | га | 83,01 | 305,68 |
| 2.5.1 | Зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 81,94 | 305,23 |
| 2.5.2 | Зона лесов | га | 1,07 | 0,45 |
| 2.6 | Зоны специального назначения | га | 93,79 | 301,77 |
| 2.6.1 | Зона кладбищ | га | 46,92 | 81,84 |
| 2.6.2 | Зона складирования и захоронения отходов | га | 45,59 | 85,21 |
| 2.6.3 | Зона озеленённых территорий специального назначения | га | 1,28 | 134,72 |
| 2.7 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 13307,03 | 12233,24 |
| 2.7.1 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 12213,09 | 11705,17 |
| 2.7.2 | Зона садоводческих, огороднических или дачных коммерческих объединений граждан | га | 526,95 | 1,25 |
| 2.7.3 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 566,99 | 526,82 |
| 2.8 | Зона режимных территорий | га | 20,73 | 25,16 |
| 2.9 | Зона акваторий | га | 680,56 | 680,56 |
| 2.10 | Иные зоны | га | 1374,24 | 451,81 |
| 3 | Население постоянное (зарегистрированное), всего, в том числе | человек | 50866 | 53754 |
| 4 | Возрастная структура |  |  |  |
| 4.1 | Младше трудоспособного возраста | % | 15,8 | 17,0 |
|  |  | Тыс. человек | 8,0 | 9,2 |
| 4.2 | Трудоспособного возраста | % | 58,8 | 60,3 |
|  |  | Тыс. человек | 29,9 | 32,4 |
| 4.3 | Старше трудоспособного возраста | % | 25,4 | 22,7 |
|  |  | Тыс. человек | 12,9 | 12,2 |
| 5 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 5.1 | Жилищный фонд для постоянного зарегистрированного населения, всего, в том числе | тыс. м2 | 1307,91 | 2319,83 |
| 5.2 | Индивидуальные жилые дома | тыс. м2 | 870,11 | 1526,99 |
| 5.3 | Многоквартирные жилые дома, в том числе: | тыс. м2 | 437,80 | 792,84 |
| 5.3.1 | Малоэтажный многоквартирный жилищный фонд (до 4-х этажей) | тыс. м2 | 225,70 | 580,74 |
| 5.3.2 | Среднеэтажный многоквартирный жилищный фонд (5-8 этажей) | тыс. м2 | 212,10 | 212,10 |
| 5.4 | Обеспеченность населения общей площадью | м2 общей площади на 1 чел. | 26 | 43 |
| 6 | Образование |  |  |  |
| 6.1 | Дошкольные образовательные организации | мест | 3189 | 3269 |
| 6.2 | Общеобразовательные организации | мест | 4763 | 8575 |
| 6.3 | Организации дополнительного образования детей | мест | 1756 | 1756 |
| 7 | Здравоохранение |  |  |  |
| 7.1 | Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | койки | 358 | 423 |
| 7.2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в день | 605 | 715 |
| 7.3 | Скорая медицинская помощь | автомобиль | 12 | 15 |
| 7.4 | Аптеки | м2 общей площади | 542 | 542 |
| 8 | Культура и искусство |  |  |  |
| 8.1 | Учреждения культуры клубного типа | мест | 797 | 4397 |
| 8.2 | Городская массовая библиотека | тыс. единиц хранения | 137,5 | 229,5 |
|  |  | читательских мест | 62 | 115 |
| 8.3 | Кинотеатры | зрительских мест | 294 | 294 |
| 8.4 | Музеи | объект | 1 | 1 |
| 9 | Физкультура и спорт |  |  |  |
| 9.1 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола | 2517 | 5729,8 |
| 9.2 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 17,71 | 18,70 |
| 9.3 | Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) | м2 зеркала воды | 576 | 1436 |
| 10 | Торговля, потребительский рынок |  |  |  |
| 10.1 | Магазины всех типов | м2 торговой площади | 66286 | 66286 |
| 10.2 | Предприятия общественного питания | место | 3118 | 3118 |
| 10.3 | Предприятие бытового обслуживания населения | рабочее место | 374 | 374 |
| 11 | Бытовое обслуживание |  |  |  |
| 11.1 | Кладбище, в том числе | га | 47,7 | 81,9 |
| 11.1.1 | свободная площадь для захоронения | га | 10,00 | 44,2 |
| 12 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 12.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (улично-дорожной сети) всего, в том числе: | км | 220,8 | 341,6 |
| 12.1.1 | магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | км | 23,3 | 24,7 |
| 12.1.2 | магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные | км | 41,2 | 58,9 |
| 12.1.3 | улицы и дороги местного значения | км | 156,3 | 258,0 |
| 12.2 | Мостовые сооружения, путепроводы (местного значения) | единиц | 2 | 4 |
| 12.3 | Уровень автомобилизации | автомобилей/на 1000 жителей | Нет данных | 400 |
| 13 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 13.1 | Электроснабжение |  |  |  |
| 13.1.1 | Потребность в электроэнергии на хозяйственно-бытовые нужды | млн. кВтч/год | Нет данных | 96,8 |
| 13.2 | Газоснабжение |  |  |  |
| 13.2.1 | Потребление газа жилищно-коммунальным сектором | млн.м3/год | 34,9 | 62,4 |
| 13.2.2 | Протяженность газовых сетей высокого давления | км | 77,12 | 119,82 |
| 13.4 | Водоснабжение |  |  |  |
| 13.4.1 | Водопотребление | тыс. м3/сут | 9,58 | 13,65 |
| 13.4.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут на человека | н/д | 195 |
| 13.4.3 | Протяженность сетей | км | 208,34 | 478,34 |
| 13.5 | Водоотведение |  |  |  |
| 13.5.1 | Общее поступление сточных вод | тыс. м3/сут | 5,56 | 13,03 |
| 13.5.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут | 27,1 | 27,10 |
| 13.5.3 | Протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации | км | 31,80 | 282,80 |
| 13.5.4 | Протяженность сетей дождевой канализации | км | 14,1 | 14,1 |
| 14 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 14.1 | Количество твердых бытовых отходов | тыс. м3 | 186230,60 | 203166,00 |

Приложение 1. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Тимашевского городского поселения

| № п/п | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Ширина, м | Протяженность, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, км | асфальтобетонное покрытие, км | гравийное покрытие, км | грунтовое покрытие (км) |
| 1 | 03-253-501 ОП МП-001 | 1 пер.50 лет Октября | 4,500 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,000 |
| 2 | 03-253-501 ОП МП-002 | 1 пер.Дружбы | 3,500 | 0,250 | 0,000 | 0,250 | 0,000 |
| 3 | 03-253-501 ОП МП-003 | 1 пер.Изобильный | 3,000 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,000 |
| 4 | 03-253-501 ОП МП-004 | 1 пер.Книги | 3,500 | 0,170 | 0,000 | 0,170 | 0,000 |
| 5 | 03-253-501 ОП МП-005 | 1 пер.Матросова | 3,000 | 0,500 | 0,240 | 0,260 | 0,000 |
| 6 | 03-253-501 ОП МП-006 | 1 пер.Мечты | 3,000 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,000 |
| 7 | 03-253-501 ОП МП-007 | 1 пер.Набережный | 3,500 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 8 | 03-253-501 ОП МП-008 | 1 пер.Науменко | 3,000 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,000 |
| 9 | 03-253-501 ОП МП-009 | 1 пер.Осенний | 4,000 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,000 |
| 10 | 03-253-501 ОП МП-010 | 1 пер.Очеретоватый | 3,000 | 0,220 | 0,000 | 0,150 | 0,070 |
| 11 | 03-253-501 ОП МП-011 | 1 пер.Пионерский | 4,000 | 0,230 | 0,000 | 0,230 | 0,000 |
| 12 | 03-253-501 ОП МП-012 | 1 пер.Узкий | 4,500 | 0,150 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 13 | 03-253-501 ОП МП-013 | 1 пер.Хижняка | 3,500 | 0,080 | 0,000 | 0,080 | 0,000 |
| 14 | 03-253-501 ОП МП-014 | 1 пер.Шияна | 3,000 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 15 | 03-253-501 ОП МП-015 | 1 пер.Элеваторный | 3,500 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,000 |
| 16 | 03-253-501 ОП МП-016 | 1 пр.Благодатный | 3,500 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 |
| 17 | 03-253-501 ОП МП-017 | 1 проезд от балки мкр.Восточный | 3,000 | 0,650 | 0,000 | 0,650 | 0,000 |
| 18 | 03-253-501 ОП МП-018 | 2 пер.50 лет Октября | 3,000 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 19 | 03-253-501 ОП МП-019 | 2 пер.Дружбы | 3,000 | 0,280 | 0,000 | 0,280 | 0,000 |
| 20 | 03-253-501 ОП МП-020 | 2 пер.Изобильный | 3,000 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 21 | 03-253-501 ОП МП-021 | 2 пер.Кирпильский | 3,500 | 0,150 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 22 | 03-253-501 ОП МП-022 | 2 пер.Книги | 3,500 | 0,050 | 0,000 | 0,050 | 0,000 |
| 23 | 03-253-501 ОП МП-023 | 2 пер.Матросова | 3,000 | 0,450 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 24 | 03-253-501 ОП МП-024 | 2 пер.Мечты | 3,000 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,000 |
| 25 | 03-253-501 ОП МП-025 | 2 пер.Набережный | 4,000 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 26 | 03-253-501 ОП МП-026 | 2 пер.Науменко | 3,000 | 0,220 | 0,000 | 0,220 | 0,000 |
| 27 | 03-253-501 ОП МП-027 | 2 пер.Осенний | 3,500 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,000 |
| 28 | 03-253-501 ОП МП-028 | 2 пер.Очеретоватый | 3,000 | 0,540 | 0,000 | 0,140 | 0,400 |
| 29 | 03-253-501 ОП МП-029 | 2 пер.Пионерский | 5,000 | 0,600 | 0,400 | 0,200 | 0,000 |
| 30 | 03-253-501 ОП МП-030 | 2 пер.Просторный | 4,000 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 31 | 03-253-501 ОП МП-031 | 2 пер.Узкий | 3,000 | 0,250 | 0,000 | 0,250 | 0,000 |
| 32 | 03-253-501 ОП МП-032 | 2 пер.Хижняка | 4,000 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |
| 33 | 03-253-501 ОП МП-033 | 2 пер.Шияна | 3,000 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 34 | 03-253-501 ОП МП-034 | 2 пер.Элеваторный | 3,500 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 35 | 03-253-501 ОП МП-035 | 2 пр.Благодатный | 3,500 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 |
| 36 | 03-253-501 ОП МП-036 | 2 пр.Майский | 3,000 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,000 |
| 37 | 03-253-501 ОП МП-037 | 2 проезд от балки мкр.Восточный | 4,000 | 0,550 | 0,000 | 0,550 | 0,000 |
| 38 | 03-253-501 ОП МП-038 | 3 проезд от балки мкр.Восточный | 4,000 | 0,500 | 0,300 | 0,200 | 0,000 |
| 39 | 03-253-501 ОП МП-039 | 3 пер.50 лет Октября | 4,000 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,000 |
| 40 | 03-253-501 ОП МП-040 | 3 пер.Дружбы | 3,000 | 0,150 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 41 | 03-253-501 ОП МП-041 | 3 пер.Изобильный | 3,000 | 0,250 | 0,000 | 0,250 | 0,000 |
| 42 | 03-253-501 ОП МП-042 | 3 пер.Матросова | 3,000 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |
| 43 | 03-253-501 ОП МП-043 | 3 пер.Набережный | 3,000 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 44 | 03-253-501 ОП МП-044 | 3 пер.Осенний | 4,000 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 45 | 03-253-501 ОП МП-045 | 3 пер.Очеретоватый | 3,000 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |
| 46 | 03-253-501 ОП МП-046 | 3 пер.Хижняка | 5,000 | 0,450 | 0,350 | 0,100 | 0,000 |
| 47 | 03-253-501 ОП МП-047 | 3 пр.Благодатный | 3,000 | 0,250 | 0,000 | 0,250 | 0,000 |
| 48 | 03-253-501 ОП МП-048 | 3 пр.Майский | 3,000 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 49 | 03-253-501 ОП МП-049 | 3-й пер.Элеваторный | 3,500 | 0,150 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 50 | 03-253-501 ОП МП-050 | 4 пер.Дружбы | 3,500 | 0,250 | 0,000 | 0,250 | 0,000 |
| 51 | 03-253-501 ОП МП-051 | 4 пер.Изобильный | 3,500 | 0,250 | 0,000 | 0,250 | 0,000 |
| 52 | 03-253-501 ОП МП-052 | 4 пер.Осенний | 4,000 | 0,450 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 53 | 03-253-501 ОП МП-053 | 4 пер.Очеретоватый | 3,000 | 0,050 | 0,000 | 0,050 | 0,000 |
| 54 | 03-253-501 ОП МП-054 | 4 пр.Благодатный | 3,000 | 0,250 | 0,000 | 0,250 | 0,000 |
| 55 | 03-253-501 ОП МП-055 | 4 пр.Майский | 3,000 | 0,170 | 0,000 | 0,170 | 0,000 |
| 56 | 03-253-501 ОП МП-056 | 4-й пер.Элеваторный | 3,500 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 57 | 03-253-501 ОП МП-057 | 5 пер. Дружбы | 3,500 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,000 |
| 58 | 03-253-501 ОП МП-058 | 5 пер. Очеретоватый | 3,000 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,000 |
| 59 | 03-253-501 ОП МП-059 | г. Тимашевск-Приморско-Ахтарск | 6,000 | 4,981 | 4,981 | 0,000 | 0,000 |
| 60 | 03-253-501 ОП МП-060 | Дорога от ул. Гибридная до ул. Полевая | 4,500 | 1,450 | 0,230 | 1,220 | 0,000 |
| 61 | 03-253-501 ОП МП-061 | Пер. Веселый | 3,000 | 0,200 | 0,000 | 0,150 | 0,050 |
| 62 | 03-253-501 ОП МП-062 | Пер. Вокзальный | 3,500 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 63 | 03-253-501 ОП МП-063 | Пер. Гибридный | 3,500 | 0,220 | 0,000 | 0,220 | 0,000 |
| 64 | 03-253-501 ОП МП-064 | Пер. Гражданский | 3,000 | 0,250 | 0,000 | 0,200 | 0,050 |
| 65 | 03-253-501 ОП МП-065 | Пер. Железнодорожный | 4,000 | 0,500 | 0,400 | 0,100 | 0,000 |
| 66 | 03-253-501 ОП МП-066 | Пер. Зеленый | 4,500 | 0,380 | 0,000 | 0,380 | 0,000 |
| 67 | 03-253-501 ОП МП-067 | Пер. Изумрудный | 4,000 | 0,180 | 0,000 | 0,180 | 0,000 |
| 68 | 03-253-501 ОП МП-068 | Пер. Инкубаторный | 3,000 | 0,430 | 0,000 | 0,430 | 0,000 |
| 69 | 03-253-501 ОП МП-069 | Пер. Кирова | 4,000 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 70 | 03-253-501 ОП МП-070 | Пер. Кирпильский | 3,500 | 0,150 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 71 | 03-253-501 ОП МП-071 | Пер. Ковалева | 3,000 | 0,250 | 0,000 | 0,250 | 0,000 |
| 72 | 03-253-501 ОП МП-072 | Пер. Колхозный | 3,500 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 |
| 73 | 03-253-501 ОП МП-073 | Пер. Коммунальный | 3,500 | 0,150 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 74 | 03-253-501 ОП МП-074 | Пер. Кооперативный | 3,500 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 75 | 03-253-501 ОП МП-075 | Пер. Котляра | 6,000 | 0,150 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 76 | 03-253-501 ОП МП-076 | Пер. Красноармейский | 4,000 | 0,150 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 77 | 03-253-501 ОП МП-077 | Пер. Кузнечный | 4,000 | 0,210 | 0,000 | 0,210 | 0,000 |
| 78 | 03-253-501 ОП МП-078 | Пер. Курганный | 4,000 | 0,210 | 0,000 | 0,210 | 0,000 |
| 79 | 03-253-501 ОП МП-079 | Пер. Мельничный | 5,000 | 0,550 | 0,550 | 0,000 | 0,000 |
| 80 | 03-253-501 ОП МП-080 | Пер. Офицерский | 3,000 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,000 |
| 81 | 03-253-501 ОП МП-081 | Пер. Продольный | 6,000 | 0,240 | 0,000 | 0,240 | 0,000 |
| 82 | 03-253-501 ОП МП-082 | Пер. Речной | 4,000 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |
| 83 | 03-253-501 ОП МП-083 | Пер. Рыбачий | 3,500 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 84 | 03-253-501 ОП МП-084 | Пер. Свободный | 3,000 | 0,120 | 0,000 | 0,120 | 0,000 |
| 85 | 03-253-501 ОП МП-085 | Пер. Советский | 9,000 | 0,250 | 0,250 | 0,000 | 0,000 |
| 86 | 03-253-501 ОП МП-086 | Пер. Совхозный | 4,000 | 0,450 | 0,200 | 0,250 | 0,000 |
| 87 | 03-253-501 ОП МП-087 | Пер. Спортивный | 5,000 | 0,150 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 88 | 03-253-501 ОП МП-088 | Пер. Степной | 4,000 | 0,300 | 0,000 | 0,150 | 0,150 |
| 89 | 03-253-501 ОП МП-089 | Пер. Строительный | 3,000 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 90 | 03-253-501 ОП МП-090 | Пер. Тимашевский | 3,000 | 0,090 | 0,000 | 0,090 | 0,000 |
| 91 | 03-253-501 ОП МП-091 | Пер. Тимирязева | 4,000 | 0,450 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 92 | 03-253-501 ОП МП-092 | Пер. Школьный | 4,000 | 0,510 | 0,280 | 0,230 | 0,000 |
| 93 | 03-253-501 ОП МП-093 | Пер. Южный | 3,500 | 0,240 | 0,000 | 0,240 | 0,000 |
| 94 | 03-253-501 ОП МП-094 | Пер. Ярмарочный | 6,000 | 0,650 | 0,650 | 0,000 | 0,000 |
| 95 | 03-253-501 ОП МП-095 | Подъезд к 2-му отд. с-за «Тимашевец» | 6,000 | 7,650 | 5,000 | 2,650 | 0,000 |
| 96 | 03-253-501 ОП МП-096 | Подъезд к пос. Кирпичный | 5,000 | 0,700 | 0,000 | 0,700 | 0,000 |
| 97 | 03-253-501 ОП МП-097 | Подъезд к с-зу «Тимашевец» | 6,000 | 1,770 | 1,770 | 0,000 | 0,000 |
| 98 | 03-253-501 ОП МП-098 | Подъезд к водозабору №2 | 3,000 | 1,800 | 0,000 | 1,800 | 0,000 |
| 99 | 03-253-501 ОП МП-099 | Подъезд к ж/д п. Тимашевский | 6,000 | 2,485 | 2,485 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 03-253-501 ОП МП-100 | Подъезд к ж/д ст. Тимашевский | 6,000 | 4,920 | 4,920 | 0,000 | 0,000 |
| 101 | 03-253-501 ОП МП-101 | Подъезд к отд. №1 | 4,500 | 0,350 | 0,000 | 0,350 | 0,000 |
| 102 | 03-253-501 ОП МП-102 | Подъезд к СТФ № 5 | 4,500 | 0,450 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 103 | 03-253-501 ОП МП-103 | Проезд Матросова | 5,000 | 0,700 | 0,000 | 0,700 | 0,000 |
| 104 | 03-253-501 ОП МП-104 | Северный обход г. Тимашевск | 8,000 | 2,486 | 2,486 | 0,000 | 0,000 |
| 105 | 03-253-501 ОП МП-105 | СОТ «Строитель» | 5,000 | 1,500 | 0,900 | 0,600 | 0,000 |
| 106 | 03-253-501 ОП МП-106 | СОТ «Энергетик» | 4,000 | 1,200 | 0,000 | 1,200 | 0,000 |
| 107 | 03-253-501 ОП МП-107 | СТФ № 5 | 3,000 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 |
| 108 | 03-253-501 ОП МП-108 | Ул.1-я Заводская | 3,000 | 0,500 | 0,350 | 0,150 | 0,000 |
| 109 | 03-253-501 ОП МП-109 | Ул.1-я Свободы | 3,500 | 0,420 | 0,000 | 0,420 | 0,000 |
| 110 | 03-253-501 ОП МП-110 | Ул.21 века | 3,000 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 111 | 03-253-501 ОП МП-111 | Ул.2-я Заводская | 4,000 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 112 | 03-253-501 ОП МП-112 | Ул.3-я Заводская | 3,000 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 0,000 |
| 113 | 03-253-501 ОП МП-113 | Ул.50 лет Октября | 9,000 | 4,100 | 4,100 | 0,000 | 0,000 |
| 114 | 03-253-501 ОП МП-114 | Ул.5-я Заводская | 3,000 | 0,150 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 115 | 03-253-501 ОП МП-115 | Ул.70 лет Октября | 6,000 | 2,020 | 1,560 | 0,460 | 0,000 |
| 116 | 03-253-501 ОП МП-116 | Ул.8-е Марта | 3,500 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| 117 | 03-253-501 ОП МП-117 | Ул.Азовская | 3,000 | 0,350 | 0,000 | 0,350 | 0,000 |
| 118 | 03-253-501 ОП МП-118 | Ул.Безымянная | 4,000 | 0,800 | 0,000 | 0,800 | 0,000 |
| 119 | 03-253-501 ОП МП-119 | Ул.Белинского | 4,000 | 0,900 | 0,000 | 0,900 | 0,000 |
| 120 | 03-253-501 ОП МП-120 | Ул.Береговая | 4,500 | 0,260 | 0,000 | 0,260 | 0,000 |
| 121 | 03-253-501 ОП МП-121 | Ул.Березовая | 3,500 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,000 |
| 122 | 03-253-501 ОП МП-122 | Ул.Благодатная | 4,000 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 123 | 03-253-501 ОП МП-123 | Ул.Братская | 8,000 | 2,400 | 1,900 | 0,500 | 0,000 |
| 124 | 03-253-501 ОП МП-124 | Ул.Братьев Степановых | 3,000 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 125 | 03-253-501 ОП МП-125 | Ул.Веселая | 3,500 | 1,450 | 0,000 | 1,450 | 0,000 |
| 126 | 03-253-501 ОП МП-126 | Ул.Весовая | 5,000 | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,000 |
| 127 | 03-253-501 ОП МП-127 | Ул.Виноградная | 3,500 | 0,180 | 0,000 | 0,180 | 0,000 |
| 128 | 03-253-501 ОП МП-128 | Ул.Вишневая | 4,000 | 0,290 | 0,000 | 0,290 | 0,000 |
| 129 | 03-253-501 ОП МП-129 | Ул.Вокзальная | 6,000 | 2,000 | 0,700 | 1,300 | 0,000 |
| 130 | 03-253-501 ОП МП-130 | Ул.Волшебная | 3,000 | 0,350 | 0,000 | 0,350 | 0,000 |
| 131 | 03-253-501 ОП МП-131 | Ул.Ворошилова | 6,000 | 0,480 | 0,480 | 0,000 | 0,000 |
| 132 | 03-253-501 ОП МП-132 | Ул.Восточная | 4,000 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 133 | 03-253-501 ОП МП-133 | Ул.Выборная | 5,500 | 3,130 | 1,600 | 1,130 | 0,400 |
| 134 | 03-253-501 ОП МП-134 | Ул.Гагарина | 6,000 | 1,850 | 1,700 | 0,150 | 0,000 |
| 135 | 03-253-501 ОП МП-135 | Ул.Гвардейская | 3,000 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |
| 136 | 03-253-501 ОП МП-136 | Ул.Гибридная | 4,000 | 0,660 | 0,450 | 0,210 | 0,000 |
| 137 | 03-253-501 ОП МП-137 | Ул.Гоголя | 4,000 | 0,800 | 0,550 | 0,250 | 0,000 |
| 138 | 03-253-501 ОП МП-138 | Ул.Горького | 3,500 | 0,280 | 0,000 | 0,280 | 0,000 |
| 139 | 03-253-501 ОП МП-139 | Ул.Гражданская | 3,000 | 1,600 | 0,000 | 1,600 | 0,000 |
| 140 | 03-253-501 ОП МП-140 | Ул.Громова | 4,500 | 0,250 | 0,000 | 0,250 | 0,000 |
| 141 | 03-253-501 ОП МП-141 | Ул.Дальняя | 4,000 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 142 | 03-253-501 ОП МП-142 | Ул.Дачная | 6,000 | 0,620 | 0,420 | 0,200 | 0,000 |
| 143 | 03-253-501 ОП МП-143 | Ул.Деповская | 4,000 | 0,700 | 0,000 | 0,700 | 0,000 |
| 144 | 03-253-501 ОП МП-144 | Ул.Дзержинского | 6,000 | 0,450 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 145 | 03-253-501 ОП МП-145 | Ул.Дидовская | 4,000 | 0,900 | 0,000 | 0,900 | 0,000 |
| 146 | 03-253-501 ОП МП-146 | Ул.Дорожная | 3,000 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 |
| 147 | 03-253-501 ОП МП-147 | Ул.Дружбы | 6,000 | 4,300 | 0,650 | 3,650 | 0,000 |
| 148 | 03-253-501 ОП МП-148 | Ул.Ейская | 3,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 |
| 149 | 03-253-501 ОП МП-149 | Ул.Екатеринодарская | 6,000 | 1,100 | 0,200 | 0,900 | 0,000 |
| 150 | 03-253-501 ОП МП-150 | Ул.Железнодорожная | 4,000 | 0,750 | 0,000 | 0,750 | 0,000 |
| 151 | 03-253-501 ОП МП-151 | Ул.Заводская | 3,500 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,000 |
| 152 | 03-253-501 ОП МП-152 | Ул.Западная | 3,000 | 0,620 | 0,500 | 0,120 | 0,000 |
| 153 | 03-253-501 ОП МП-153 | Ул.Заречная | 4,000 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |
| 154 | 03-253-501 ОП МП-154 | Ул.Ивовая | 3,500 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 |
| 155 | 03-253-501 ОП МП-155 | Ул.Изобильная | 3,000 | 1,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 |
| 156 | 03-253-501 ОП МП-156 | Ул.Интернациональная | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 157 | 03-253-501 ОП МП-157 | Ул.Кавказская | 4,000 | 0,280 | 0,000 | 0,280 | 0,000 |
| 158 | 03-253-501 ОП МП-158 | Ул.Казачья | 6,000 | 3,400 | 1,250 | 2,150 | 0,000 |
| 159 | 03-253-501 ОП МП-159 | Ул.Калинина | 4,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| 160 | 03-253-501 ОП МП-160 | Ул.Каштановая | 3,500 | 0,550 | 0,000 | 0,550 | 0,000 |
| 161 | 03-253-501 ОП МП-161 | Ул.Киевская | 5,000 | 0,950 | 0,450 | 0,500 | 0,000 |
| 162 | 03-253-501 ОП МП-162 | Ул.Кирова | 4,000 | 0,650 | 0,200 | 0,450 | 0,000 |
| 163 | 03-253-501 ОП МП-163 | Ул.Кирпильская | 4,000 | 0,650 | 0,000 | 0,650 | 0,000 |
| 164 | 03-253-501 ОП МП-164 | Ул.Книги | 7,000 | 2,000 | 1,650 | 0,350 | 0,000 |
| 165 | 03-253-501 ОП МП-165 | Ул.Ковалева | 7,000 | 2,450 | 1,900 | 0,550 | 0,000 |
| 166 | 03-253-501 ОП МП-166 | Ул.Колесникова | 6,000 | 0,590 | 0,290 | 0,300 | 0,000 |
| 167 | 03-253-501 ОП МП-167 | Ул.Колхозная | 5,000 | 3,350 | 1,950 | 1,400 | 0,000 |
| 168 | 03-253-501 ОП МП-168 | Ул.Комарова | 5,000 | 1,100 | 0,800 | 0,300 | 0,000 |
| 169 | 03-253-501 ОП МП-169 | Ул.Коммунальная | 7,000 | 1,600 | 0,350 | 1,250 | 0,000 |
| 170 | 03-253-501 ОП МП-170 | Ул.Комсомольская | 5,000 | 0,900 | 0,350 | 0,550 | 0,000 |
| 171 | 03-253-501 ОП МП-171 | Ул.Кооперативная | 3,500 | 0,150 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 172 | 03-253-501 ОП МП-172 | Ул.Кореновская | 4,000 | 2,300 | 0,000 | 2,300 | 0,000 |
| 173 | 03-253-501 ОП МП-173 | Ул.Котляра | 7,000 | 1,090 | 0,630 | 0.460 | 0,000 |
| 174 | 03-253-501 ОП МП-174 | Ул.Котовского | 5,000 | 0,600 | 0,100 | 0,500 | 0,000 |
| 175 | 03-253-501 ОП МП-175 | Ул.Кочубея | 3,500 | 0,350 | 0,000 | 0,350 | 0,000 |
| 176 | 03-253-501 ОП МП-176 | Ул.Красивая | 5,000 | 0,550 | 0,200 | 0,350 | 0,000 |
| 177 | 03-253-501 ОП МП-177 | Ул.Красная | 7,000 | 2,200 | 2,200 | 0,000 | 0,000 |
| 178 | 03-253-501 ОП МП-178 | Ул.Красноармейская | 4,500 | 1,950 | 0,350 | 1,600 | 0,000 |
| 179 | 03-253-501 ОП МП-179 | Ул.Краснодарская | 4,500 | 0,550 | 0,000 | 0,550 | 0,000 |
| 180 | 03-253-501 ОП МП-180 | Ул.Крестьянская | 6,000 | 1,200 | 0,700 | 0,500 | 0,000 |
| 181 | 03-253-501 ОП МП-181 | Ул.Крупской | 4,000 | 1,040 | 0,000 | 1,040 | 0,000 |
| 182 | 03-253-501 ОП МП-182 | Ул.Крылова | 4,500 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 183 | 03-253-501 ОП МП-183 | Ул.Крымская | 4,000 | 0,750 | 0,000 | 0,750 | 0,000 |
| 184 | 03-253-501 ОП МП-184 | Ул.Кубанская | 5,000 | 0,650 | 0,200 | 0,450 | 0,000 |
| 185 | 03-253-501 ОП МП-185 | Ул.Кузнечная | 5,000 | 1,550 | 0,700 | 0,850 | 0,000 |
| 186 | 03-253-501 ОП МП-186 | Ул.Курганная | 4,500 | 1,700 | 0,500 | 1,200 | 0,000 |
| 187 | 03-253-501 ОП МП-187 | Ул.Лебединная | 3,500 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 188 | 03-253-501 ОП МП-188 | Ул.Ленина | 7,000 | 0,150 | 0,150 | 0,000 | 0,000 |
| 189 | 03-253-501 ОП МП-189 | Ул.Ленинградская | 5,000 | 0,550 | 0,550 | 0,000 | 0,000 |
| 190 | 03-253-501 ОП МП-190 | Ул.Лермонтова | 3,500 | 0,280 | 0,000 | 0,280 | 0,000 |
| 191 | 03-253-501 ОП МП-191 | Ул.Лесная | 5,000 | 1,150 | 0,600 | 0,550 | 0,000 |
| 192 | 03-253-501 ОП МП-192 | Ул.Липовая | 3,500 | 0,450 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 193 | 03-253-501 ОП МП-193 | Ул.Луговая | 4,500 | 0,900 | 0,000 | 0,900 | 0,000 |
| 194 | 03-253-501 ОП МП-194 | Ул.Любивого | 3,500 | 1,100 | 0,000 | 1,100 | 0,000 |
| 195 | 03-253-501 ОП МП-195 | Ул.Майская | 3,000 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |
| 196 | 03-253-501 ОП МП-196 | Ул.Малая | 4,000 | 0,650 | 0,650 | 0,000 | 0,000 |
| 197 | 03-253-501 ОП МП-197 | Ул.Маловыгонная | 4,500 | 0,850 | 0,350 | 0,500 | 0,000 |
| 198 | 03-253-501 ОП МП-198 | Ул.Малозаречная | 4,000 | 0,450 | 0,100 | 0,350 | 0,000 |
| 199 | 03-253-501 ОП МП-199 | Ул.Матросова | 3,500 | 1,900 | 0,000 | 1,900 | 0,000 |
| 200 | 03-253-501 ОП МП-200 | Ул.Маяковского | 4,000 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |
| 201 | 03-253-501 ОП МП-201 | Ул.Мельничная | 4,500 | 1,350 | 0,650 | 0,700 | 0,000 |
| 202 | 03-253-501 ОП МП-202 | Ул.Мечты | 3,500 | 0,350 | 0,000 | 0,350 | 0,000 |
| 203 | 03-253-501 ОП МП-203 | Ул.Мира | 4,500 | 0,450 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 204 | 03-253-501 ОП МП-204 | Ул.Мичурина | 4,000 | 0,600 | 0,570 | 0,030 | 0,000 |
| 205 | 03-253-501 ОП МП-205 | Ул.Молодежная | 4,500 | 0,750 | 0,750 | 0,000 | 0,000 |
| 206 | 03-253-501 ОП МП-206 | Ул.Молокова | 3,500 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,000 |
| 207 | 03-253-501 ОП МП-207 | Ул.Московская | 3,500 | 0,150 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 208 | 03-253-501 ОП МП-208 | Ул.Набережная | 4,000 | 1,900 | 0,000 | 1,750 | 0,150 |
| 209 | 03-253-501 ОП МП-209 | Ул.Науменко | 7,000 | 2,500 | 2,100 | 0,400 | 0,000 |
| 210 | 03-253-501 ОП МП-210 | Ул.Николаева | 3,500 | 0,550 | 0,000 | 0,550 | 0,000 |
| 211 | 03-253-501 ОП МП-211 | Ул.Новая | 5,000 | 0,450 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 212 | 03-253-501 ОП МП-212 | Ул.Одесская | 4,500 | 0,750 | 0,000 | 0,750 | 0,000 |
| 213 | 03-253-501 ОП МП-213 | Ул.Октябрьская | 4,000 | 0,450 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 214 | 03-253-501 ОП МП-214 | Ул.Олеко Дундича | 4,000 | 0,350 | 0,200 | 0,150 | 0,000 |
| 215 | 03-253-501 ОП МП-215 | Ул.Олимпийская | 6,000 | 1,050 | 0,830 | 0,220 | 0,000 |
| 216 | 03-253-501 ОП МП-216 | Ул.Ореховая | 3,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,250 |
| 217 | 03-253-501 ОП МП-217 | Ул.Осенняя | 4,000 | 0,470 | 0,000 | 0,470 | 0,000 |
| 218 | 03-253-501 ОП МП-218 | Ул.Островского | 4,000 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 219 | 03-253-501 ОП МП-219 | Ул.Офицерская | 4,500 | 1,500 | 0,200 | 1,300 | 0,000 |
| 220 | 03-253-501 ОП МП-220 | Ул.Очеретоватая | 4,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 221 | 03-253-501 ОП МП-221 | Ул.Парковая | 3,500 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |
| 222 | 03-253-501 ОП МП-222 | Ул.Партизанская | 5,000 | 0,350 | 0,350 | 0,000 | 0,000 |
| 223 | 03-253-501 ОП МП-223 | Ул.Пархоменко | 3,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 |
| 224 | 03-253-501 ОП МП-224 | Ул.Первомайская | 4,000 | 0,900 | 0,250 | 0,650 | 0,000 |
| 225 | 03-253-501 ОП МП-225 | Ул.Пилотов | 4,000 | 0,350 | 0,000 | 0,350 | 0,000 |
| 226 | 03-253-501 ОП МП-226 | Ул.Пионерская | 7,000 | 2,360 | 2,140 | 0,220 | 0,000 |
| 227 | 03-253-501 ОП МП-227 | Ул.Пластуновского | 4,000 | 0,350 | 0,000 | 0,350 | 0,000 |
| 228 | 03-253-501 ОП МП-228 | Ул.Покрышкина | 3,500 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |
| 229 | 03-253-501 ОП МП-229 | Ул.Полевая | 7,000 | 2,650 | 0,800 | 1,850 | 0,000 |
| 230 | 03-253-501 ОП МП-230 | Ул.Полярная | 4,000 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 0,000 |
| 231 | 03-253-501 ОП МП-231 | Ул.Почтовая | 4,000 | 0,250 | 0,000 | 0,250 | 0,000 |
| 232 | 03-253-501 ОП МП-232 | Ул.Призаводская | 4,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,000 |
| 233 | 03-253-501 ОП МП-233 | Ул.Приречная | 5,000 | 2,500 | 1,400 | 1,100 | 0,000 |
| 234 | 03-253-501 ОП МП-234 | Ул.Пролетарская | 8,000 | 0,230 | 0,230 | 0,000 | 0,000 |
| 235 | 03-253-501 ОП МП-235 | Ул.Просторная | 5,000 | 0,240 | 0,000 | 0,240 | 0,000 |
| 236 | 03-253-501 ОП МП-236 | Ул.Профильная | 5,000 | 0,350 | 0,350 | 0,000 | 0,000 |
| 237 | 03-253-501 ОП МП-237 | Ул.Профсоюзная | 5,500 | 1,050 | 0,000 | 1,050 | 0,000 |
| 238 | 03-253-501 ОП МП-238 | Ул.Пугачева | 3,500 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |
| 239 | 03-253-501 ОП МП-239 | Ул.Путевая | 4,000 | 0,550 | 0,300 | 0,250 | 0,000 |
| 240 | 03-253-501 ОП МП-240 | Ул.Пушкина | 3,500 | 0,280 | 0,000 | 0,280 | 0,000 |
| 241 | 03-253-501 ОП МП-241 | Ул.Пшеничная | 3,000 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,000 |
| 242 | 03-253-501 ОП МП-242 | Ул.Рабочая | 7,000 | 0,900 | 0,900 | 0,000 | 0,000 |
| 243 | 03-253-501 ОП МП-243 | Ул.Раздольная | 3,000 | 1,100 | 0,000 | 0,250 | 0,850 |
| 244 | 03-253-501 ОП МП-244 | Ул.Российская | 4,000 | 0,700 | 0,000 | 0,700 | 0,000 |
| 245 | 03-253-501 ОП МП-245 | Ул.Садовая | 4,000 | 0,850 | 0,350 | 0,500 | 0,000 |
| 246 | 03-253-501 ОП МП-246 | Ул.Санитарная | 4,000 | 0,150 | 0,150 | 0,000 | 0,000 |
| 247 | 03-253-501 ОП МП-247 | Ул.Светлая | 6,000 | 0,620 | 0,170 | 0,450 | 0,000 |
| 248 | 03-253-501 ОП МП-248 | Ул.Свободная | 4,500 | 2,100 | 0,450 | 1,650 | 0,000 |
| 249 | 03-253-501 ОП МП-249 | Ул.Свободы | 5,000 | 0,550 | 0,550 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 03-253-501 ОП МП-250 | Ул.Северная | 4,500 | 1,900 | 0,000 | 1,900 | 0,000 |
| 251 | 03-253-501 ОП МП-251 | Ул.Сельская | 3,000 | 0,550 | 0,000 | 0,550 | 0,000 |
| 252 | 03-253-501 ОП МП-252 | Ул.Семафорная | 3,500 | 0,350 | 0,000 | 0,350 | 0,000 |
| 253 | 03-253-501 ОП МП-253 | Ул.Семиренко | 4,000 | 0,250 | 0,000 | 0,250 | 0,000 |
| 254 | 03-253-501 ОП МП-254 | Ул.Славянская | 3,500 | 0,500 | 0,400 | 0,100 | 0,000 |
| 255 | 03-253-501 ОП МП-255 | Ул.Смоленская | 4,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| 256 | 03-253-501 ОП МП-256 | Ул.Снежная | 4,000 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |
| 257 | 03-253-501 ОП МП-257 | Ул.Советская | 6,000 | 2,150 | 1,500 | 0,650 | 0,000 |
| 258 | 03-253-501 ОП МП-258 | Ул.Советско-Югославской Дружбы | 5,000 | 1,200 | 1,200 | 0,000 | 0,000 |
| 259 | 03-253-501 ОП МП-259 | Ул.Солнечная | 3,500 | 0,120 | 0,000 | 0,120 | 0,000 |
| 260 | 03-253-501 ОП МП-260 | Ул.Сосновая | 6,000 | 0,450 | 0,050 | 0,400 | 0,000 |
| 261 | 03-253-501 ОП МП-261 | Ул.Спортивная | 5,000 | 0,180 | 0,000 | 0,180 | 0,000 |
| 262 | 03-253-501 ОП МП-262 | Ул.Станичная | 3,500 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 |
| 263 | 03-253-501 ОП МП-263 | Ул.Стахановская | 5,000 | 0,550 | 0,000 | 0,550 | 0,000 |
| 264 | 03-253-501 ОП МП-264 | Ул.Степанова | 6,000 | 2,350 | 1,050 | 1,300 | 0,000 |
| 265 | 03-253-501 ОП МП-265 | Ул.Степная | 6,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,000 |
| 266 | 03-253-501 ОП МП-266 | Ул.Строителей | 12,000 | 0,900 | 0,400 | 0,500 | 0,000 |
| 267 | 03-253-501 ОП МП-267 | Ул.Суворова | 3,500 | 0,240 | 0,000 | 0,240 | 0,000 |
| 268 | 03-253-501 ОП МП-268 | Ул.Тенистая | 3,000 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 |
| 269 | 03-253-501 ОП МП-269 | Ул.Тепличная | 6,000 | 0,540 | 0,200 | 0,310 | 0,030 |
| 270 | 03-253-501 ОП МП-270 | Ул.Техническая | 4,000 | 0,460 | 0,000 | 0,200 | 0,260 |
| 271 | 03-253-501 ОП МП-271 | Ул.Тимирязева | 5,000 | 0,300 | 0,300 | 0,000 | 0,000 |
| 272 | 03-253-501 ОП МП-272 | Ул.Трактористов | 3,500 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,000 |
| 273 | 03-253-501 ОП МП-273 | Ул.Трудовой славы | 5,000 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,000 |
| 274 | 03-253-501 ОП МП-274 | Ул.Тургенева | 5,000 | 0,970 | 0,750 | 0,220 | 0,000 |
| 275 | 03-253-501 ОП МП-275 | Ул.Узкая | 4,000 | 1,110 | 0,500 | 0,610 | 0,000 |
| 276 | 03-253-501 ОП МП-276 | Ул.Фабричная | 3,500 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |
| 277 | 03-253-501 ОП МП-277 | Ул.Фестивальная | 4,500 | 0,445 | 0,130 | 0,265 | 0,050 |
| 278 | 03-253-501 ОП МП-278 | Ул.Хижняка | 3,000 | 0,590 | 0,350 | 0,240 | 0,000 |
| 279 | 03-253-501 ОП МП-279 | Ул.Худояра | 3,500 | 0,450 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 280 | 03-253-501 ОП МП-280 | Ул.Цеховая | 3,500 | 0,690 | 0,000 | 0,690 | 0,000 |
| 281 | 03-253-501 ОП МП-281 | Ул.Чапаева | 4,500 | 0,950 | 0,400 | 0,550 | 0,000 |
| 282 | 03-253-501 ОП МП-282 | Ул.Черноморская | 4,000 | 0,600 | 0,000 | 0,240 | 0,360 |
| 283 | 03-253-501 ОП МП-283 | Ул.Чернышевского | 3,500 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |
| 284 | 03-253-501 ОП МП-284 | Ул.Черняховского | 4,000 | 2,100 | 0,000 | 2,100 | 0,000 |
| 285 | 03-253-501 ОП МП-285 | Ул.Чехова | 3,500 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 |
| 286 | 03-253-501 ОП МП-286 | Ул.Чкалова | 6,000 | 1,900 | 1,900 | 0,000 | 0,000 |
| 287 | 03-253-501 ОП МП-287 | Ул.Шевченко | 6,000 | 0,850 | 0,850 | 0,000 | 0,000 |
| 288 | 03-253-501 ОП МП-288 | Ул.Широкая | 4,500 | 0,770 | 0,770 | 0,000 | 0,000 |
| 289 | 03-253-501 ОП МП-289 | Ул.Шияна | 4,500 | 4,300 | 0,500 | 3,800 | 0,000 |
| 290 | 03-253-501 ОП МП-290 | Ул.Щорса | 3,500 | 0,280 | 0,000 | 0,280 | 0,000 |
| 291 | 03-253-501 ОП МП-291 | Ул.Юбилейная | 4,000 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,000 |
| 292 | 03-253-501 ОП МП-292 | Ул.Южная | 3,500 | 0,550 | 0,150 | 0,400 | 0,000 |
| 293 | 03-253-501 ОП МП-293 | Ул.Ямбургская | 4,000 | 0,950 | 0,000 | 0,950 | 0,000 |
|  | ИТОГО: |  |  | 220,817 | 89,712 | 125,635 | 5,470 |

Приложение 2. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

| № п/п | Кадастровый номер участка | Категория земель | Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок | Площадь участка, подлежащего изменению категории земель, га | Цель планируемого использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23:31:1101001:14 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли населенных пунктов | 143,47 | Приведение в соответствие с действ. законодательством |
| 2 | 23:31:1101001:12 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли населенных пунктов | 10,79 | Приведение в соответствие с действ. законодательством |
| 3 | 23:31:1101001:10 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли населенных пунктов | 48,98 | Приведение в соответствие с действ. законодательством |
| 4 | 23:31:0306000:380 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | 15,59 | Жилищное строительство |
| 5 | 23:31:0306000:465 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | 19,75 | Жилищное строительство |
| 6 | 23:31:0304000:2 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | 10,03 | Жилищное строительство |
| 7 | 23:31:315026:5 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | 0,36 | Под водозабором №2 |
| 8 | 23:31:315026:6 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | 0,32 | Под водозабором №2 |
| 9 | 23:31:0303000:27 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | 10,29 | Жилищное строительство |
| 10 | 23:31:0303000:28 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | 0,9 | Жилищное строительство |
| 11 | 23:31:0000000:1869/3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли населенных пунктов | 0,11 | Приведение в соответствие с действ. законодательством |
| 12 | 23:31:0310002:75 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | 9,95 | Для сельскохозяйственного производства |
| 13 | 23:31:0000000:1856 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | 8,89 | Для сельскохозяйственного производства |
| 14 | 23:31:0000000:1855 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | 37,68 | Для сельскохозяйственного производства |
| 15 | 23:31:0306000:43 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | 11,41 | Для сельскохозяйственного производства |
| 16 | 23:31:0303000:435 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,25 | Для сельскохозяйственного производства |
| 17 | 23:31:0303000:436 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,13 | Для сельскохозяйственного производства |
| 18 | 23:31:0303000:471 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 3,52 | Под очистными сооружениями |
| 19 | 23:31:0318000:5 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 3,86 |  |
| 20 | 23:31:0303000:438 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,83 | Под водозабором №2 |
| 21 | 23:31:0303000:439 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 3,78 | Под водозабором №2 |
| 22 | 23:31:0303000:440 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,71 | Под водозабором №2 |
| 23 | 23:31:0308004:670 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 2,0 | Для производственных целей |
| 24 | 23:31:0303000:441 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,7 | Под водозабором №2 |
| 25 | 23:31:0303000:442 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,64 | Под водозабором №2 |
| 26 | 23:31:0303000:443 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,67 | Под водозабором №2 |
| 27 | 23:31:0303000:444 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,7 | Под водозабором №2 |
| 28 | 23:31:0303000:445 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,71 | Под водозабором №2 |
| 29 | 23:31:0303000:446 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,67 | Под водозабором №2 |
| 30 | 23:31:0303000:447 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,5 | Под водозабором №2 |
| 31 | 23:31:0302000:11 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 5,29 | Под промышленную зону и водозабор Тимашевского ветсанзавода |
| 32 | 23:31:306000:1137 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | 1,95 | Для сельскохозяйственного производства |
| 33 | 23:31:306000:1026 | Земли населенных пунктов (раздел многоконтурных земельных участков, исключение части земельного участка из границ населенного пункта) | Земли сельскохозяйственного назначения | 42,99 (16,88) | Для сельскохозяйственного производства |
| 34 | 23:31:306000:944 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | 3,9 | Для сельскохозяйственного производства |
| 35 | 23:31:306000:945 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | 3,9 | Для сельскохозяйственного производства |
| 36 | 23:31:306000:946 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | 3,9 | Для сельскохозяйственного производства |
| 37 | 23:31:306000:947 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | 3,25 | Для сельскохозяйственного производства |
| 38 | 23:31:306000:950 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | 3,9 | Для сельскохозяйственного производства |
| 39 | 23:31:306000:949 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | 1,95 | Для сельскохозяйственного производства |
| 40 | 23:31:306000:948 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | 1,95 | Для сельскохозяйственного производства |
| 41 | 23:31:306000:1028 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | 7,8 | Для сельскохозяйственного производства |
| 42 | 23:31:306000:932 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | 3,9 | Для сельскохозяйственного производства |
| 43 | 23:31:306000:952 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | 3,9 | Для сельскохозяйственного производства |
| 44 | 23:31:306000:951 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | 3,9 | Для сельскохозяйственного производства |
| 45 | 23:31:306000:946 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | 3,9 | Для сельскохозяйственного производства |
| 46 | 23:31:0000000:21 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (раздел земельного участка, исключение части земельного участка из границ населенного пункта) | Земли населенных пунктов | 5,2 | Приведение в соответствие с действ. законодательством |

Приложение 3

Наименование автомобильных дорог общего пользования приведены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения»

В соответствии с Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края от 13 июля 2016 года № 308 «Об утверждении реестра межмуниципальных маршрутов регулярного сообщения Краснодарского края»

В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования Тимашевский район от 16.11.2017 № 1237 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах одного сельского поселения, в границах двух и более поселений в границах муниципального образования Тимашевский район»

В соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования Тимашевского городского поселения Тимашевского района