|  | Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО» |  |
| --- | --- | --- |
| Юридический адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Ломанная дом 5, лит А, офис 150-151 Почтовый адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Ломанная дом 5, лит А, офис 150 Тел. (812) 207-13-50 E-mail: enko37@mail.ru, enko19@yandex.ru |  |  |

Инв. №__________________

Внесение изменений в генеральный план Тимашевского городского поселения

Тимашевского района

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

| Генеральный директор ООО НПИ «ЭНКО» | Н.А. Николаевская |
| --- | --- |
| Исполнительный директор ООО НПИ «ЭНКО», Главный архитектор проекта | А.Г. Немчинова |

Санкт-Петербург

2020

Оглавление

1.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий	3

2.	Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов	35

- Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий

  - Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов местного значения в области автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта

- Перечень объектов местного значения в области автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта, планируемых к размещению на территории Тимашевского городского поселения, представлен в таблице 1.1-1.

- Таблица 1.1-1. Объекты местного значения в области автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта, планируемые к размещению на территории Тимашевского городского поселения

| № п/п | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения – улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |
|  | 602030405 | Реконструкция ул. Транспортная с продлением до ул. Науменко | Общегородские транспортные связи | г. Тимашевск, от ул. Науменко до автомобильной дороги Краснодар – Ейск | Протяженность – 1,4 км | Не устанавливаются |
|  | 602030405 | Реконструкция ул. Выборная от ул. Чкалова с продлением до ул. Шевченко | Межрайонные транспортные связи | г. Тимашевск | Протяженность – 0,5 км | Не устанавливаются |
|  | 602030405 | Продолжение ул. Призаводская в юго-западном направлении | Межрайонные транспортные связи | г. Тимашевск, от ул. 2-Заводская | Протяженность – 1,2 км | Не устанавливаются |
|  | 602030405 | Магистральная улица районного значения (строительство) | Межрайонные транспортные связи | г. Тимашевск, от автомобильной дороги Краснодар – Ейск до ул. Гоголя | Протяженность – 1,7 км | Не устанавливаются |
|  | 602030405 | ул. 70 лет Октября (реконструкция) | Межрайонные транспортные связи | г. Тимашевск, от ул. Советско-Югославской дружбы до ул. Ивовая | Протяженность – 0,4 км | Не устанавливаются |
|  | 602030405 | Продолжение ул. 70 лет Октября | Межрайонные транспортные связи | г. Тимашевск, от ул. Ивовая до планируемой улицы | Протяженность – 0,06 км | Не устанавливаются |
|  | 602030405 | Магистральная улица районного значения (строительство) | Межрайонные транспортные связи | г. Тимашевск, параллельно ул. Ивовая | Протяженность – 1,2 км | Не устанавливаются |
|  | 602030405 | Магистральная улица районного значения (строительство) | Межрайонные транспортные связи | г. Тимашевск, от ул. Набережная до ул. Колхозная | Протяженность – 2,5 км | Не устанавливаются |
|  | 602030405 | Магистральная улица районного значения (строительство) | Межрайонные транспортные связи | г. Тимашевск, от планируемой улицы через Очеретоватую балку вдоль 23-ей линии, р. Кирпильцы до ул. Колхозная | Протяженность – 3,1 км | Не устанавливаются |
|  | 602030405 | Магистральная улица районного значения (строительство/реконструкция) | Межрайонные транспортные связи | г. Тимашевск, от ул. Колхозная до планируемой улицы | Протяженность – 1,7 км | Не устанавливаются |
|  | 602030405 | Магистральные улицы районного значения (строительство) | Межрайонные транспортные связи | г. Тимашевск (восточная часть) | Протяженность – 6,3 км | Не устанавливаются |
|  | 602030406 | Улицы и дороги местного значения (строительство/реконструкция) | Внутрирайонные транспортные связи | г. Тимашевск | Протяженность – 98,6 км | Не устанавливаются |
|  | 602030406 | Улицы и дороги местного значения (строительство/реконструкция) | Внутрирайонные транспортные связи | пос. Кирпичный | Протяженность – 3,1 км | Не устанавливаются |
|  | 602031603 | Тоннель | Преодоление искусственных и естественных препятствий | г. Тимашевск, прокол под ж/д по ул. Профильная; | по проекту 1 ед. | Не устанавливаются |
|  | 602031601 | Путепровод | Преодоление искусственных и естественных препятствий | г. Тимашевск, через ж/д пути с продлением ул. Транспортная до ул. Науменко; | по проекту 1 ед. | Не устанавливаются |
| Комплексные объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
|  | 602030601 | Транспортно-логистический комплекс | Перераспределение грузов | г. Тимашевск; производственная зона | по проекту 1 ед. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
|  | 602030601 | Транспортно-логистический комплекс | Перераспределение грузов | г. Тимашевск; производственная зона | по проекту 1 ед. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| Линии общественного пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |
|  | 602031008 | Автобусные линии | Транспортное обслуживание населения | г. Тимашевск | Протяженность – 20,4 км | Не устанавливаются |
| Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |
|  | 602031106 | Остановочные пункты | Транспортное обслуживание населения | г. Тимашевск; зона застройки индивидуальными жилыми домами | 62 ед. | Не устанавливаются |
|  | 602031106 | Остановочные пункты | Транспортное обслуживание населения | г. Тимашевск; зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный | 3 ед. | Не устанавливаются |
|  | 602031106 | Остановочные пункты | Транспортное обслуживание населения | г. Тимашевск; зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 1 ед. | Не устанавливаются |
|  | 602031106 | Остановочные пункты | Транспортное обслуживание населения | г. Тимашевск; зона смешанной и общественно-деловой застройки | 1 ед. | Не устанавливаются |
|  | 602031106 | Остановочные пункты | Транспортное обслуживание населения | г. Тимашевск; многофункциональная общественно-деловая зона | 3 ед. | Не устанавливаются |
|  | 602031106 | Остановочные пункты | Транспортное обслуживание населения | г. Тимашевск; зона специализированной общественной застройки | 3 ед. | Не устанавливаются |
|  | 602031106 | Остановочные пункты | Транспортное обслуживание населения | г. Тимашевск; зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 2 ед. | Не устанавливаются |
|  | 602031106 | Остановочные пункты | Транспортное обслуживание населения | г. Тимашевск; зона озеленённых территорий специального назначения | 3 ед. | Не устанавливаются |
| Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |
|  | 602030902 | Станции технического обслуживания | Техническое обслуживание автомобильного транспорта | г. Тимашевск; зона транспортной инфраструктуры | 5 ед. | Санитарный разрыв 50-100 м в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 602030902 | Станция технического обслуживания | Техническое обслуживание автомобильного транспорта | г. Тимашевск; производственная зона | 1 ед. | Санитарный разрыв 50-100 м в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

  - Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

- Перечень объектов местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, инженерной подготовки, планируемых к размещению на территории Тимашевского городского поселения, представлен в таблице 1.2-1.

- Таблица 1.2-1. Объекты местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, инженерной подготовки, планируемые к размещению на территории Тимашевского городского поселения

| № п/п | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Электрические подстанции |  |  |  |  |  |  |
|  | 602040217 | Трансформаторные подстанции | Передача и распределение электрической энергии | г. Тимашевск | Напряжение – 6-10 кВ | Охранная зона – 10 м |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | 602040217 | Строительство КТПП в районе пересечения ул. Курганной - Интернациональной | Передача и распределение электрической энергии | г. Тимашевск, в районе пересечения ул. Курганной – Интернациональной; зона озелененных территорий общего пользования | Напряжение – 10 кВ; мощность – 400 кВА | Охранная зона – 10 м |
| 1.2. | 602040217 | Строительство КТПП в районе ул. Чернышевского, мкр. Индустриальный | Передача и распределение электрической энергии | г. Тимашевск, в районе ул. Чернышевского, мкр. Индустриальный; зона застройки индивидуальными жилыми домами | Напряжение – 10 кВ; мощность – 400 кВА | Охранная зона – 10 м |
| 1.3. | 602040217 | Строительство КТПП в районе пересечения улицы Просторной и Пшеничной, мкр. Заря | Передача и распределение электрической энергии | г. Тимашевск, в районе пересечения улицы Просторной и Пшеничной, район садоводческого товарищества «Заря»; зона застройки индивидуальными жилыми домами | Напряжение – 10 кВ; мощность – 630 кВА | Охранная зона – 10 м |
| 1.4. | 602040217 | Строительство КТПП-400/10/0,4 кВ, 250 кВА, ВЛИ-0,4 кВ, ул. Смоленская | Передача и распределение электрической энергии | г. Тимашевск, ул. Смоленская; зона застройки индивидуальными жилыми домами | Напряжение – 10 кВ; мощность – 250 кВА | Охранная зона – 10 м |
| 1.5. | 602040217 | Строительство КТПП в районе пересечения улиц Пролетарская и Интернациональная | Передача и распределение электрической энергии | г. Тимашевск; зона смешанной и общественно-деловой застройки | Напряжение – 10 кВ; мощность – по проекту | Охранная зона – 10 м |
| 1.6. | 602040217 | Строительство КТПП в районе пересечения улиц Семафорная и Профильная | Передача и распределение электрической энергии | г. Тимашевск; зона транспортной инфраструктуры | Напряжение – 10 кВ; мощность – по проекту | Охранная зона – 10 м |
| 1.7. | 602040217 | Строительство КТПП в районе пересечения улиц 50 лет Октября и Пролетарская | Передача и распределение электрической энергии | г. Тимашевск; зона смешанной и общественно-деловой застройки | Напряжение – 10 кВ; мощность – по проекту | Охранная зона – 10 м |
|  | 602040217 | Трансформаторные подстанции (реконструкция) | Передача и распределение электрической энергии | г. Тимашевск | Напряжение – 6-10 кВ; мощность – по проекту | Охранная зона – 10 м |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | 602040217 | Реконструкция трансформаторной подстанции Т2-ТП18, ул. Дзержинского | Передача и распределение электрической энергии | г. Тимашевск, ул. Дзержинского; зона застройки индивидуальными жилыми домами | Напряжение – 10 кВ; мощность – 400 кВА | Охранная зона – 10 м |
| 2.2. | 602040217 | Реконструкция Т1-ТП3 | Передача и распределение электрической энергии | г. Тимашевск; зона застройки индивидуальными жилыми домами | Напряжение – 10 кВ; мощность – 400 кВА | Охранная зона – 10 м |
| 2.3. | 602040217 | Реконструкция Т8-ТП25 | Передача и распределение электрической энергии | г. Тимашевск; зона специализированной общественной застройки | Напряжение – 10 кВ; мощность – 1260 кВА | Охранная зона – 10 м |
| 2.4. | 602040217 | Реконструкция П31-ТП56 | Передача и распределение электрической энергии | г. Тимашевск; зона застройки индивидуальными жилыми домами | Напряжение – 10 кВ; мощность – 400 кВА | Охранная зона – 10 м |
| 2.5. | 602040217 | Реконструкция Т1-ТП6 | Передача и распределение электрической энергии | г. Тимашевск; многофункциональная общественно-деловая зона | Напряжение – 10 кВ; мощность – 2х400 кВА | Охранная зона – 10 м |
| 2.6. | 602040217 | Реконструкция ТЦ6-ТП171 | Передача и распределение электрической энергии | г. Тимашевск; зона застройки индивидуальными жилыми домами | Напряжение – 10 кВ; мощность – 400 кВА | Охранная зона – 10 м |
| Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |
|  | 602040315 | Распределительные сети электроснабжения | Передача и распределение электрической энергии | г. Тимашевск | Напряжение – 6-10 кВ | Охранная зона – 10 м |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.1. | 602040315 | Строительство КЛ-10 кВ от Т1-ТП24 до Т8-ТП25 по ул. Ленина | Передача и распределение электрической энергии | г. Тимашевск | Напряжение – 6-10 кВ; протяженность – 0,4 км | Охранная зона – 10 м |
|  | 602040315 | Распределительные сети электроснабжения (реконструкция) | Передача и распределение электрической энергии | г. Тимашевск | Напряжение – 6-10 кВ | Охранная зона – 10 м |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.1. | 602040315 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фидер «Т-8» с совподвесом ВЛ 0,4 кВ | Передача и распределение электрической энергии | г. Тимашевск | Напряжение – 10 кВ; протяженность – 14,0 км | Охранная зона – 10 м |
| 4.2. | 602040315 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фидер «Т-1» с совподвесом ВЛ 0,4 кВ | Передача и распределение электрической энергии | г. Тимашевск | Напряжение – 10 кВ; протяженность – 14,0 км | Охранная зона – 10 м |
| 4.3. | 602040315 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фидер «Т-2» с совподвесом ВЛ 0,4 кВ | Передача и распределение электрической энергии | г. Тимашевск | Напряжение – 10 кВ; протяженность – 14,0 км | Охранная зона – 10 м |
| Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Объекты добычи и транспортировки газа |  |  |  |  |  |  |
|  | 602040514 | Пункты редуцирования газа (ПРГ) | Снижение и регулирование давление газа в распределительной сети | г. Тимашевск; зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 3 ед. Производительность – по проекту | Охранная зона – 10 м от границ ПРГ |
|  | 602040514 | Пункты редуцирования газа (ПРГ) | Снижение и регулирование давление газа в распределительной сети | г. Тимашевск; зона застройки индивидуальными жилыми домами | 29 ед. Производительность – по проекту | Охранная зона – 10 м от границ ПРГ |
|  | 602040514 | Пункты редуцирования газа (ПРГ) | Снижение и регулирование давление газа в распределительной сети | г. Тимашевск; многофункциональная общественно-деловая зона | 4 ед. Производительность – по проекту | Охранная зона – 10 м от границ ПРГ |
|  | 602040514 | Пункты редуцирования газа (ПРГ) | Снижение и регулирование давление газа в распределительной сети | г. Тимашевск; зона специализированной общественной застройки | 2 ед. Производительность – по проекту | Охранная зона – 10 м от границ ПРГ |
|  | 602040514 | Пункты редуцирования газа (ПРГ) | Снижение и регулирование давление газа в распределительной сети | г. Тимашевск; зона озеленённых территорий специального назначения | 1 ед. Производительность – по проекту | Охранная зона – 10 м от границ ПРГ |
|  | 602040514 | Пункты редуцирования газа (ПРГ) | Снижение и регулирование давление газа в распределительной сети | г. Тимашевск; производственная зона | 3 ед. Производительность – по проекту | Охранная зона – 10 м от границ ПРГ |
|  | 602040514 | Пункты редуцирования газа (ПРГ) | Снижение и регулирование давление газа в распределительной сети | г. Тимашевск; зона озелененных территорий общего пользования | 1 ед. Производительность – по проекту | Охранная зона – 10 м от границ ПРГ |
| Распределительные трубопроводы для транспортировки газа |  |  |  |  |  |  |
|  | 602040601 | Распределительный газопровод высокого давления | Транспортировка газа до потребителя | г. Тимашевск | Общая протяженность – 42,7 км | Охранная зона – вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м – с противоположной стороны |
|  | 602040603 | Распределительный газопровод низкого давления | Транспортировка газа от ПРГ до потребителя | г. Тимашевск | Протяженность определяется на последующих стадиях проектирования | Охранная зона – вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м – с противоположной стороны |
| Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
|  | 602040901 | Котельная № 1 (реконструкция) | Обеспечение теплоснабжения | г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 1 д/1; зона специализированной общественной застройки | Установленная мощность – по проекту | Охранная зона – 3 м |
|  | 602040901 | Котельная № 2 (реконструкция) | Обеспечение теплоснабжения | г. Тимашевск, ул. Чапаева, 73 а; зона застройки индивидуальными жилыми домами | Установленная мощность – по проекту | Охранная зона – 3 м |
|  | 602040901 | Котельная № 3 (реконструкция) | Обеспечение теплоснабжения | г. Тимашевск, ул. Красная, 29 г; зона специализированной общественной застройки | Установленная мощность – по проекту | Охранная зона – 3 м |
|  | 602040901 | Котельная № 4 (включая ЦТП) (реконструкция) | Обеспечение теплоснабжения | г. Тимашевск, ул. Дружбы, 165 а; зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Установленная мощность – по проекту | Охранная зона – 3 м |
|  | 602040901 | Котельная № 5 (ЦРБ) (реконструкция) | Обеспечение теплоснабжения | г. Тимашевск, ул. Братская, 123 б/1; зона специализированной общественной застройки | Установленная мощность – по проекту | Охранная зона – 3 м |
|  | 602040901 | Котельная № 6 (реконструкция) | Обеспечение теплоснабжения | г. Тимашевск, ул. Пролетарская, 120 б/1; зона смешанной и общественно-деловой застройки | Установленная мощность – по проекту | Охранная зона – 3 м |
|  | 602040901 | Котельная № 7 (реконструкция) | Обеспечение теплоснабжения | г. Тимашевск, ул. Красная, 103 б/1; зона специализированной общественной застройки | Установленная мощность – по проекту | Охранная зона – 3 м |
|  | 602040901 | Котельная № 8 (реконструкция) | Обеспечение теплоснабжения | г. Тимашевск, ул. Белинского, 31; зона инженерной инфраструктуры | Установленная мощность – по проекту | Охранная зона – 3 м |
|  | 602040901 | Котельная № 9 (№ 11) (реконструкция) | Обеспечение теплоснабжения | г. Тимашевск, ул. Гоголя, 7 г; зона застройки индивидуальными жилыми домами | Установленная мощность – по проекту | Охранная зона – 3 м |
|  | 602040901 | Котельная № 10 (№ 13) (реконструкция) | Обеспечение теплоснабжения | г. Тимашевск, ул. Колхозная, 76 б/1; зона застройки индивидуальными жилыми домами | Установленная мощность – по проекту | Охранная зона – 3 м |
|  | 602040901 | Котельная № 11 (№ 21 (Администрация)) (реконструкция) | Обеспечение теплоснабжения | г. Тимашевск, ул. Красная, 29 г; зона специализированной общественной застройки | Установленная мощность – по проекту | Охранная зона – 3 м |
|  | 602040901 | Котельная № 12 (№ 26) (реконструкция) | Обеспечение теплоснабжения | г. Тимашевск, ул. Строителей, 11; зона инженерной инфраструктуры | Установленная мощность – по проекту | Охранная зона – 3 м |
|  | 602040901 | Котельная № 13 (№ 33) (реконструкция) | Обеспечение теплоснабжения | г Тимашевск, микрорайон «Сахарный завод»; зона застройки индивидуальными жилыми домами | Установленная мощность – по проекту | Охранная зона – 3 м |
|  | 602040901 | Котельная № 14 (№ 34) (реконструкция) | Обеспечение теплоснабжения | г. Тимашевск, ул. Мельничная, 24; зона специализированной общественной застройки | Установленная мощность – по проекту | Охранная зона – 3 м |
|  | 602040901 | Котельная | Обеспечение теплоснабжения | г. Тимашевск; зона смешанной и общественно-деловой застройки | 1 ед. Установленная мощность – по проекту | Охранная зона – 3 м |
|  | 602040901 | Котельная | Обеспечение теплоснабжения | г. Тимашевск; многофункциональная общественно-деловая зона | 2 ед. Установленная мощность – по проекту | Охранная зона – 3 м |
|  | 602040901 | Котельная | Обеспечение теплоснабжения | г. Тимашевск; зона специализированной общественной застройки | 4 ед. Установленная мощность – по проекту | Охранная зона – 3 м |
| Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | 602041106 | Артезианская скважина | Обеспечение водоснабжения | г. Тимашевск, водопроводные сооружения № 1; зона инженерной инфраструктуры | 4 х 25 м3/ч (3 раб., 1 резерв.) | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041106 | Артезианская скважина | Обеспечение водоснабжения | г. Тимашевск, водопроводные сооружения № 1; зона смешанной и общественно-деловой застройки | 1 х 25 м3/ч (4 раб.) | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041106 | Артезианская скважина | Обеспечение водоснабжения | г. Тимашевск, водопроводные сооружения № 2; зона инженерной инфраструктуры | 7 х 35 м3/ч (2 раб., 5 резерв.) | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041106 | Артезианская скважина (реконструкция) | Обеспечение водоснабжения | г. Тимашевск, водопроводные сооружения № 2; зона инженерной инфраструктуры | 1 х 35 м3/ч | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041106 | Артезианская скважина | Обеспечение водоснабжения | г. Тимашевск, микрорайон «Индустриальный»; зона инженерной инфраструктуры | 3 х 35 м3/ч (1 раб., 2 резерв.) | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041106 | Артезианская скважина | Обеспечение водоснабжения | г. Тимашевск, микрорайон «Восточный»; многофункциональная общественно-деловая зона | 1 х 35 м3/ч (1 резерв.) | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041106 | Артезианская скважина (реконструкция) | Обеспечение водоснабжения | г. Тимашевск, микрорайон «Восточный»; многофункциональная общественно-деловая зона | 1 х 35 м3/ч | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041106 | Артезианская скважина | Обеспечение водоснабжения | г. Тимашевск, район «хутор Приречный»; зона сельскохозяйственных угодий | 1 х 10 м3/ч (1 резерв.) | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041106 | Артезианская скважина | Обеспечение водоснабжения | г. Тимашевск, ул.2-е Отделение; зона инженерной инфраструктуры | 1 х 15 м3/ч (1 резерв.) | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041106 | Артезианская скважина | Обеспечение водоснабжения | г. Тимашевск, микрорайон «Садовод»; зона сельскохозяйственных угодий | 1 х 15 м3/ч | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041106 | Артезианская скважина | Обеспечение водоснабжения | г. Тимашевск, район садоводческого товарищества «Первомайское»; зона сельскохозяйственных угодий | 1 х 10 м3/ч | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041106 | Артезианская скважина | Обеспечение водоснабжения | г. Тимашевск, ул.Цеховая; зона инженерной инфраструктуры | 1 х 10 м3/ч | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041106 | Артезианская скважина (реконструкция) | Обеспечение водоснабжения | г. Тимашевск, ул.2-е Отделение; зона инженерной инфраструктуры | 1 х 15 м3/ч (1 раб.) | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041106 | Артезианская скважина (реконструкция) | Обеспечение водоснабжения | г. Тимашевск, микрорайон «Южный»; зона инженерной инфраструктуры | 3 х 25 м3/ч (2 раб., 1 резерв.) | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041106 | Артезианская скважина | Обеспечение водоснабжения | г. Тимашевск, микрорайон «Южный»; зона озеленённых территорий общего пользования | 3 х 25 м3/ч (2 раб., 1 резерв.) | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения | Подготовка исходной воды до нормативных требований | г. Тимашевск, водопроводные сооружения № 1; зона инженерной инфраструктуры | 2,0 тыс. м3/сут. | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения | Подготовка исходной воды до нормативных требований | г. Тимашевск, водопроводные сооружения № 2; зона инженерной инфраструктуры | 16,83 тыс. м3/сут. | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения | Подготовка исходной воды до нормативных требований | г. Тимашевск, микрорайон «Индустриальный»; зона инженерной инфраструктуры | 7,5 тыс. м3/сут. | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения | Подготовка исходной воды до нормативных требований | г. Тимашевск, микрорайон «Восточный»; многофункциональная общественно-деловая зона | 0,35 тыс. м3/сут. | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения | Подготовка исходной воды до нормативных требований | г. Тимашевск, район «хутор Приречный»; зона сельскохозяйственных угодий | 0,125 тыс. м3/сут. | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения | Подготовка исходной воды до нормативных требований | г. Тимашевск, ул.2-е Отделение; зона инженерной инфраструктуры | 0,165 тыс. м3/сут. | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения | Подготовка исходной воды до нормативных требований | г. Тимашевск, микрорайон «Южный»; зона озеленённых территорий общего пользования | 0,35 тыс. м3/сут. | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения | Подготовка исходной воды до нормативных требований | г. Тимашевск, район садоводческого товарищества «Заря»; зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,165 тыс. м3/сут. | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения | Подготовка исходной воды до нормативных требований | г. Тимашевск, микрорайон «Садовод»; зона сельскохозяйственных угодий | 0,165 тыс. м3/сут. | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения | Подготовка исходной воды до нормативных требований | г. Тимашевск, район садоводческого товарищества «Первомайское»; зона сельскохозяйственных угодий | 0,125 тыс. м3/сут. | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения | Подготовка исходной воды до нормативных требований | г. Тимашевск, ул.Цеховая; зона инженерной инфраструктуры | 0,125 тыс. м3/сут. | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041103 | Насосная станция ВНС II подъема (реконструкция) | Подача воды потребителям | г. Тимашевск, водопроводные сооружения № 1; зона инженерной инфраструктуры | 2,0 тыс. м3/сут. | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041103 | Насосная станция ВНС II подъема (реконструкция) | Подача воды потребителям | г. Тимашевск, водопроводные сооружения № 2; зона инженерной инфраструктуры | 16,83 тыс. м3/сут. | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041103 | Насосная станция ВНС II подъема (реконструкция) | Подача воды потребителям | г. Тимашевск, микрорайон «Индустриальный»; зона инженерной инфраструктуры | 7,5 тыс. м3/сут. | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041104 | Водонапорная башня (ликвидация) | Безаварийное водоснабжение | г. Тимашевск, водопроводные сооружения № 1; зона инженерной инфраструктуры | 1 х 50 м3 | - |
|  | 602041104 | Водонапорная башня (ликвидация) | Безаварийное водоснабжение | г. Тимашевск, водопроводные сооружения № 2; зона инженерной инфраструктуры | 1 х 36 м3 | - |
|  | 602041104 | Водонапорная башня (ликвидация) | Безаварийное водоснабжение | г. Тимашевск, микрорайон «Восточный»; многофункциональная общественно-деловая зона | 1 х 36 м3 | - |
|  | 602041104 | Водонапорная башня | Бесперебойное водоснабжение | г. Тимашевск, микрорайон «Восточный»; многофункциональная общественно-деловая зона | 1 х 50 м3 | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041104 | Водонапорная башня (ликвидация) | Безаварийное водоснабжение | г. Тимашевск, район «хутор Приречный»; зона сельскохозяйственных угодий | 1 х 50 м3 | - |
|  | 602041104 | Водонапорная башня | Бесперебойное водоснабжение | г. Тимашевск, район «хутор Приречный»; зона сельскохозяйственных угодий | 2 х 50 м3 | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041104 | Водонапорная башня (ликвидация) | Безаварийное водоснабжение | г. Тимашевск, ул.2-е Отделение; зона инженерной инфраструктуры | 1 х 22 м3 | - |
|  | 602041104 | Водонапорная башня | Бесперебойное водоснабжение | г. Тимашевск, ул.2-е Отделение; зона инженерной инфраструктуры | 2 х 50 м3 | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041104 | Водонапорная башня | Бесперебойное водоснабжение | г. Тимашевск, район садоводческого товарищества «Первомайское»; зона сельскохозяйственных угодий | 1 х 50 м3 | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041104 | Водонапорная башня | Бесперебойное водоснабжение | г. Тимашевск, ул.Цеховая; зона инженерной инфраструктуры | 1 х 50 м3 | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041105 | Резервуар | Бесперебойное водоснабжение | г. Тимашевск, водопроводные сооружения № 1; зона инженерной инфраструктуры | 1 х 350 м3 | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041105 | Резервуар | Бесперебойное водоснабжение | г. Тимашевск, водопроводные сооружения № 1; зона смешанной и общественно-деловой застройки | 1 х 350 м3 | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041105 | Резервуар (ликвидация) | Безаварийное водоснабжение | г. Тимашевск, водопроводные сооружения № 1; зона инженерной инфраструктуры | 1 х 150 м3 | - |
|  | 602041105 | Резервуар (ликвидация) | Безаварийное водоснабжение | г. Тимашевск, водопроводные сооружения № 1; зона смешанной и общественно-деловой застройки | 1 х 150 м3 | - |
|  | 602041105 | Резервуар (реконструкция) | Бесперебойное водоснабжение | г. Тимашевск, водопроводные сооружения № 2; зона инженерной инфраструктуры | 1 х 3900 м3 | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041105 | Резервуар (реконструкция) | Бесперебойное водоснабжение | г. Тимашевск, водопроводные сооружения № 2; зона смешанной и общественно-деловой застройки | 1 х 3900 м3 | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041105 | Резервуар | Бесперебойное водоснабжение | г. Тимашевск, микрорайон «Индустриальный»; зона инженерной инфраструктуры | 2 х 1000 м3 | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 |
|  | 602041105 | Резервуар (ликвидация) | Безаварийное водоснабжение | г. Тимашевск, микрорайон «Индустриальный»; зона инженерной инфраструктуры | 2 х 700 м3 | - |
| Сети водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | 602041202 | Водопровод (реконструкция) | Подача воды потребителям | Тимашевское городское поселение | 162 км | - |
|  | 602041202 | Водопровод | Подача воды потребителям | Тимашевское городское поселение | 270 км | - |
| Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |
|  | 602041301 | Очистные сооружения (КОС) (реконструкция) | Очистка сточных вод | г. Тимашевск; зона инженерной инфраструктуры | 25,0 тыс. м3/сут. | Санитарно-защитная зона 400 м в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 602041301 | Очистные сооружения (КОС) (реконструкция) | Очистка сточных вод | г. Тимашевск, микрорайон «Садовод»; зона инженерной инфраструктуры | 2,1 тыс. м3/сут. | Санитарно-защитная зона 200 м в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 602041303 | Канализационная насосная станция (КНС) № 2 (реконструкция) | Прием и перекачка сточных вод | г. Тимашевск, ул. Братская; зона застройки индивидуальными жилыми домами | Уточняется на следующих стадиях проектирования | Санитарно-защитная зона от 15-30 м.в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 602041303 | КНС №10 (реконструкция) | Прием и перекачка сточных вод | г. Тимашевск, микрорайон «Садовод»; зона застройки индивидуальными жилыми домами | Уточняется на следующих стадиях проектирования | Санитарно-защитная зона от 15-30 м.в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 602041303 | КНС №11 (реконструкция) | Прием и перекачка сточных вод | г. Тимашевск, ул. Степанова, школа №11; зона специализированной общественной застройки | Уточняется на следующих стадиях проектирования | Санитарно-защитная зона от 15-30 м.в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 602041303 | КНС №15 (реконструкция) | Прием и перекачка сточных вод | г. Тимашевск, микрорайон «Садовод», пождепо; зона специализированной общественной застройки | Уточняется на следующих стадиях проектирования | Санитарно-защитная зона от 15-30 м.в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 602041303 | КНС №18 (реконструкция) | Прием и перекачка сточных вод | г. Тимашевск, микрорайон «Садовод», школа №18; зона специализированной общественной застройки | Уточняется на следующих стадиях проектирования | Санитарно-защитная зона от 15-30 м.в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 602041303 | КНС №19 (реконструкция) | Прием и перекачка сточных вод | г. Тимашевск, пер. Совхозный; зона застройки индивидуальными жилыми домами | Уточняется на следующих стадиях проектирования | Санитарно-защитная зона от 15-30 м.в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 602041303 | КНС №21 (реконструкция) | Прием и перекачка сточных вод | г. Тимашевск, территория ЦРБ; зона специализированной общественной застройки | Уточняется на следующих стадиях проектирования | Санитарно-защитная зона от 15-30 м.в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 602041303 | КНС №22 (реконструкция) | Прием и перекачка сточных вод | г. Тимашевск, территория ПМК-22; производственная зона | Уточняется на следующих стадиях проектирования | Санитарно-защитная зона от 15-30 м.в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 602041303 | КНС №50 (реконструкция) | Прием и перекачка сточных вод | г. Тимашевск, ул. Гибридная, д. 26; производственная зона | Уточняется на следующих стадиях проектирования | Санитарно-защитная зона от 15-30 м.в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 602041303 | КНС "НГЧ" (реконструкция) | Прием и перекачка сточных вод | г. Тимашевск, ул. Братьев Степановых; Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Уточняется на следующих стадиях проектирования | Санитарно-защитная зона от 15-30 м.в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 602041303 | КНС (реконструкция) | Прием и перекачка сточных вод | г. Тимашевск, стадион "Изумруд" микрорайон «Сахарный Завод»; Зона специализированной общественной застройки | Уточняется на следующих стадиях проектирования | Санитарно-защитная зона от 15-30 м.в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 602041303 | КНС | Прием и перекачка сточных вод | г. Тимашевск, район «п. Кирпичный»; зона застройки индивидуальными жилыми домами | Уточняется на следующих стадиях проектирования | Санитарно-защитная зона от 15-30 м.в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 602041303 | КНС | Прием и перекачка сточных вод | г. Тимашевск, территория ЗАО «Садовод»; зона застройки индивидуальными жилыми домами | Уточняется на следующих стадиях проектирования | Санитарно-защитная зона от 15-30 м.в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 602041303 | КНС | Прием и перекачка сточных вод | г. Тимашевск, район садоводческого товарищества «Первомайское»; зона застройки индивидуальными жилыми домами | Уточняется на следующих стадиях проектирования | Санитарно-защитная зона от 15-30 м.в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 602041303 | КНС | Прием и перекачка сточных вод | г. Тимашевск, ул. Путевая; зона сельскохозяйственных угодий | Уточняется на следующих стадиях проектирования | Санитарно-защитная зона от 15-30 м.в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 602041303 | КНС | Прием и перекачка сточных вод | г. Тимашевск, ул. Призаводская; зона застройки индивидуальными жилыми домами | Уточняется на следующих стадиях проектирования | Санитарно-защитная зона от 15-30 м.в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 602041303 | КНС | Прием и перекачка сточных вод | г. Тимашевск, ул. Березовая; зона застройки индивидуальными жилыми домами | Уточняется на следующих стадиях проектирования | Санитарно-защитная зона от 15-30 м.в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 602041303 | КНС | Прием и перекачка сточных вод | г. Тимашевск, ул. Приречная; зона застройки индивидуальными жилыми домами | Уточняется на следующих стадиях проектирования | Санитарно-защитная зона от 15-30 м.в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 602041303 | КНС | Прием и перекачка сточных вод | г. Тимашевск, ул. Красная; зона застройки индивидуальными жилыми домами | Уточняется на следующих стадиях проектирования | Санитарно-защитная зона от 15-30 м.в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 602041303 | КНС | Прием и перекачка сточных вод | г. Тимашевск, ул. Узкая; зона застройки индивидуальными жилыми домами | Уточняется на следующих стадиях проектирования | Санитарно-защитная зона от 15-30 м.в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 602041303 | КНС | Прием и перекачка сточных вод | г. Тимашевск, ул. 50 лет Октября; зона застройки индивидуальными жилыми домами | Уточняется на следующих стадиях проектирования | Санитарно-защитная зона от 15-30 м.в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 602041303 | КНС | Прием и перекачка сточных вод | г. Тимашевск, ул. Новаторов; Многофункциональная общественно-деловая зона | Уточняется на следующих стадиях проектирования | Санитарно-защитная зона от 15-30 м.в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 602041303 | КНС | Прием и перекачка сточных вод | г. Тимашевск, ул. Олимпийская; Зона специализированной общественной застройки | Уточняется на следующих стадиях проектирования | Санитарно-защитная зона от 15-30 м.в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 602041303 | КНС | Прием и перекачка сточных вод | г. Тимашевск, ул. Набережная; Многофункциональная общественно-деловая зона | Уточняется на следующих стадиях проектирования | Санитарно-защитная зона от 15-30 м.в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 602041303 | КНС | Прием и перекачка сточных вод | г. Тимашевск, район садоводческого товарищества «Колхозник»; зона застройки индивидуальными жилыми домами | Уточняется на следующих стадиях проектирования | Санитарно-защитная зона от 15-30 м.в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 602041303 | КНС | Прием и перекачка сточных вод | г. Тимашевск, район садоводческого товарищества «Пищевик», 7-я линия; Зона специализированной общественной застройки | Уточняется на следующих стадиях проектирования | Санитарно-защитная зона от 15-30 м.в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 602041303 | КНС | Прием и перекачка сточных вод | г. Тимашевск, район садоводческого товарищества «Строитель», 1-я линия; зона застройки индивидуальными жилыми домами | Уточняется на следующих стадиях проектирования | Санитарно-защитная зона от 15-30 м.в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 602041303 | КНС | Прием и перекачка сточных вод | г. Тимашевск, ул.Колхозная; зона застройки индивидуальными жилыми домами | Уточняется на следующих стадиях проектирования | Санитарно-защитная зона от 15-30 м.в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 602041303 | КНС | Прием и перекачка сточных вод | г. Тимашевск, 23-я линия, микрорайон «Индустриальный»; зона застройки индивидуальными жилыми домами | Уточняется на следующих стадиях проектирования | Санитарно-защитная зона от 15-30 м.в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 602041303 | КНС | Прием и перекачка сточных вод | г. Тимашевск, 1-ый Очеретоватый переулок; зона застройки индивидуальными жилыми домами | Уточняется на следующих стадиях проектирования | Санитарно-защитная зона от 15-30 м.в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 602041303 | КНС | Прием и перекачка сточных вод | г. Тимашевск, ул. Мечты; зона застройки индивидуальными жилыми домами | Уточняется на следующих стадиях проектирования | Санитарно-защитная зона от 15-30 м.в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 602041303 | КНС | Прием и перекачка сточных вод | г. Тимашевск, ул. Гоголя; зона застройки индивидуальными жилыми домами | Уточняется на следующих стадиях проектирования | Санитарно-защитная зона от 15-30 м.в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 602041303 | КНС | Прием и перекачка сточных вод | г. Тимашевск, ул. 2-е Отделение; зона сельскохозяйственных угодий | Уточняется на следующих стадиях проектирования | Санитарно-защитная зона от 15-30 м.в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Сети водоотведения |  |  |  |  |  |  |
|  | 602041401 | Канализация самотечная | Транспортировка сточных вод | Тимашевское городское поселение | 251 км | - |
|  | 602041401 | Канализация самотечная (реконструкция) | Транспортировка сточных вод | Тимашевское городское поселение | 24 км | - |
|  | 602041402 | Канализация напорная | Транспортировка сточных вод | Тимашевское городское поселение | 32 км | - |
|  | 602041402 | Канализация напорная (реконструкция) | Транспортировка сточных вод | Тимашевское городское поселение | 10 км | - |

  - Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов местного значения в области социальной сферы

- Перечень объектов местного значения в области социальной сферы, планируемых к размещению на территории Тимашевского городского поселения, представлен в таблице 1.3-1.

- Таблица 1.3-1. Объекты местного значения в области социальной сферы, планируемые к размещению на территории Тимашевского городского поселения

| № п/п | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 602010302 | Физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивными залами и плавательными бассейнами | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта | г. Тимашевск, район садоводческого товарищества «Пищевик»; Многофункциональная общественно-деловая зона | Общая площадь спортивных залов 1000 м2, плавательные бассейны общей площадью зеркала воды 860 м2 | Не устанавливаются |
|  | 602010201 | Общедоступная библиотека с юношеским отделением | Обеспечение условий для развития на территории поселения культуры | г. Тимашевск, микрорайон «Индустриальный»; Многофункциональная общественно-деловая зона | 92 тыс. единиц хранения, 53 посадочное место | Не устанавливаются |
|  | 602010202 | Культурно-досуговый центр | Обеспечение условий для развития на территории поселения культуры | г. Тимашевск, микрорайон «Южный»; Многофункциональная общественно-деловая зона | 1000 мест | Не устанавливаются |
|  | 602010202 | Культурно-досуговый центр | Обеспечение условий для развития на территории поселения культуры | г. Тимашевск, микрорайон «Садовод»; Зона специализированной общественной застройки | 900 мест | Не устанавливаются |
|  | 602010202 | Культурно-досуговый центр | Обеспечение условий для развития на территории поселения культуры | г. Тимашевск, микрорайон «Индустриальный»; Многофункциональная общественно-деловая зона | 900 мест | Не устанавливаются |
|  | 602010302 | Плоскостное спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта | г. Тимашевск, микрорайон «Южный», в районе ул. Олимпийская и ул. Профсоюзная; Зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | объект | Не устанавливаются |
|  | 602010302 | Плоскостное спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта | г. Тимашевск, ул. Колхозная, восточнее д. 1Н | объект | Не устанавливаются |
|  | 602010302 | Плоскостное спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта | г. Тимашевск, ул. Колхозная, восточнее д. 1 (кадастровый номер земельного участка 23:31:0304000:2) | объект | Не устанавливаются |

- Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Параметры функциональной зоны |  | Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь зоны, га | иные параметры |  |
| 1 | Жилые зоны |  |  |  |
| 1.1 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 34,70 | Максимальная этажность застройки – 8 этажей, включая мансардный; Коэффициент застройки, мах – 30 %; | Объекты местного значения поселения: - остановочные пункты, г. Тимашевск – 1 ед; |
| 1.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 179,55 | Максимальная этажность застройки – 4 этажа, включая мансардный; Коэффициент застройки, мах – 35 %; | Объекты местного значения муниципального района: - Дошкольная образовательная организация на 316 мест, г. Тимашевск, микрорайон «Западный» – 1 ед; - Дошкольная общеобразовательная организация на 230 мест, г. Тимашевск, микрорайон «Индустриальный», восточнее ул. Раздольной – 1 ед; Объекты местного значения поселения: - пункты редуцирования газа, г. Тимашевск – 3 ед; - котельная (реконструкция), г. Тимашевск – 1 ед.; - остановочные пункты, г. Тимашевск – 3 ед; |
| 1.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2412,71 | Максимальная этажность застройки – 3 этажа; Коэффициент застройки, мах – 30 %; | Объекты местного значения муниципального района: - Дошкольная общеобразовательная организация на 50 мест, г. Тимашевск, район садоводческого товарищества «Строитель» – 1 ед; - Дошкольная общеобразовательная организация на 50 мест, г. Тимашевск, район садоводческого товарищества «Пищевик» – 1 ед; - Дошкольная образовательная организация на 25 мест, г. Тимашевск, ул. Колхозная, восточнее д. 1Н – 1 ед; - Дошкольная общеобразовательная организация на 50 мест, г. Тимашевск, микрорайон «Индустриальный» – 1 ед; - Начальная школа-детский сад (начальная школа на 60 мест, детский сад на 80 мест), г. Тимашевск, район садоводческого товарищества «Первомайское»; - Дошкольная образовательная организация на 55 мест, г. Тимашевск, в южной части микрорайона «Садовод» – 1 ед; - Дошкольная общеобразовательная организация на 50 мест, г. Тимашевск, микрорайон «Индустриальный» в районе ул. Очереватая – 1 ед; Объекты местного значения поселения: - Плоскостное спортивное сооружение, г. Тимашевск, г. Тимашевск, ул. Колхозная, восточнее д. 1Н; - Плоскостное спортивное сооружение, г. Тимашевск, ул. Колхозная, восточнее д. 1 (кадастровый номер земельного участка 23:31:0304000:2); - трансформаторные подстанции, г. Тимашевск – 3 ед; - трансформаторные подстанции (реконструкция), г. Тимашевск – 4 ед; - пункты редуцирования газа, г. Тимашевск – 29 ед; - котельные (реконструкция), г. Тимашевск – 4 ед; - водопроводные очистные сооружения 165 м3/сут., г. Тимашевск, район садоводческого товарищества «Заря» – 1 ед; - канализационная насосная станция, г. Тимашевск, микрорайон «п.Кирпичный» – 1 ед; - канализационная насосная станция, г. Тимашевск, микрорайон ЗАО «Садовод» – 1 ед; - канализационная насосная станция, г. Тимашевск, район садоводческого товарищества «Первомайское» – 1 ед; - канализационная насосная станция, г. Тимашевск, ул. Призаводская – 1 ед; - канализационная насосная станция, г. Тимашевск, район «Хутор Приречный», ул. Приречная – 1 ед; - канализационная насосная станция, г. Тимашевск, микрорайон «Садовод», ул. Березовая – 1 ед; - канализационная насосная станция, г. Тимашевск, ул. Узкая – 1 ед; - канализационная насосная станция, г. Тимашевск, ул. 50 лет Октября – 1 ед; - канализационная насосная станция, г. Тимашевск, район садоводческого товарищества «Колхозник» – 1 ед; - канализационная насосная станция, г. Тимашевск, ул. Гоголя – 1 ед; - канализационная насосная станция, г. Тимашевск, микрорайон «Индустриальный» – 1 ед; - канализационная насосная станция, г. Тимашевск, ул.Красная – 1 ед; - канализационная насосная станция, г. Тимашевск, ул. Мечты – 1 ед; - канализационная насосная станция, г. Тимашевск, 1-ый Очеретоватый переулок – 1 ед; - канализационная насосная станция, г. Тимашевск, ул. Смоленская – 1 ед; - канализационная насосная станция, г. Тимашевск, район садоводческого товарищества «Строителей», 1-я линия – 1 ед; - канализационная насосная станция, г. Тимашевск, ул. Колхозная – 1 ед; - остановочные пункты, г. Тимашевск – 1 ед; |
| 2 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 57,73 | Максимальная этажность застройки – 4 этажа, включая мансардный; Коэффициент застройки, мах – 60 %; | Объекты местного значения поселения: - котельная, г. Тимашевск – 1 ед; - котельная (реконструкция), г. Тимашевск – 1 ед; - остановочные пункты, г. Тимашевск – 1 ед; - артезианская скважина 25 м3/ч, г. Тимашевск, водопроводные сооружения № 1, в районе ул. Комарова – 1 ед; - резервуар чистой воды 350 м3, г. Тимашевск, водопроводные сооружения № 1, в районе ул. Комарова – 1 ед; |
| 3 | Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| 3.2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 132,15 | Максимальная этажность застройки – не устанавливается; Коэффициент застройки, мах – 60 %; | Объекты регионального значения: - Амбулаторно-поликлиническое учреждение на 110 посещений в смену, г. Тимашевск, микрорайон «Индустриальный» – 1 ед; Объекты местного значения муниципального района: - Дошкольная общеобразовательная организация на 65 мест, г. Тимашевск, юго-западнее района садоводческого товарищества «Пищевик» – 1 ед. Объекты местного значения поселения: - Физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивными залами общей площадью 1000 м2 и плавательными бассейнами общей площадью зеркала воды 860 м2, г. Тимашевск, южнее района садоводческого товарищества «Пищевик» – 1 ед; - Культурно-досуговый центр на 1000 мест, г. Тимашевск, микрорайон «Южный» – 1 ед; - Культурно-досуговый центр на 900 мест, г. Тимашевск, микрорайон «Индустриальный» – 1 ед; - Общедоступная библиотека с юношеским отделением на 92 тыс. единиц хранения и 53 посадочное место, г. Тимашевск, микрорайон «Индустриальный» – 1 ед; - трансформаторные подстанции (реконструкция), г. Тимашевск – 1 ед; - пункт редуцирования газа, г. Тимашевск – 4 ед; - котельные, г. Тимашевск – 2 ед; - артезианская скважина 25 м3/ч, г. Тимашевск, микрорайон «Восточный», в районе пер. Котляра – 1 ед; - водонапорная башня 50 м3, г. Тимашевск, микрорайон «Восточный», в районе пер. Котляра – 1 ед; - водопроводные очистные сооружения 350 м3/сут., г. Тимашевск, микрорайон «Восточный», в районе пер. Котляра – 1 ед; - канализационная насосная станция, г. Тимашевск, ул. Новаторов – 1 ед; - остановочные пункты, г. Тимашевск – 3 ед. |
| 3.3 | Зона специализированной общественной застройки | 107,63 | Максимальная этажность застройки – не устанавливается; Коэффициент застройки, мах – 60 %; | Объекты регионального значения: - Филиал аварийно-спасательного отряда ГКУ КК «ККАСС»Кубань-СПАС» , г. Тимашевск, ул. Кузнечная, 125 – 1 ед; - Спортивный комплекс с ледовой ареной площадью 6889 м2, г. Тимашевск, район садоводческого товарищества «Пищевик» – 1 ед; - Больница со стационаром на 65 коек и подстанцией скорой помощи, г. Тимашевск, микрорайон «Индустриальный» – 1 ед. Объекты местного значения муниципального района: - Дошкольная общеобразовательная организация на 130 мест, г. Тимашевск, западнее ул. Раздольной – 1 ед; - Общеобразовательная организация на 1000 мест, г. Тимашевск, микрорайона «Индустриальный» – 1 ед; - Общеобразовательная организация на 800 мест, г. Тимашевск, район садоводческого товарищества «Пищевик» – 1 ед; - Общеобразовательная организация на 862 места, г. Тимашевск, кадастровый номер земельного участка 23:31:0311001:4 – 1 ед; - Общеобразовательная школа на 450 мест, г. Тимашевск, в южной части микрорайона «Садовод» – 1 ед; - Универсальный спортивный комплекс со спортивным залом общей площадью 800 м2, ул. Заводская, в районе д. 32 – 1 ед; - Малобюджетный спортивный комплекс со спортивным залом 540 м2, микрорайон «Индустриальный», пер. Сергея Есенина, д. 7 – 1 ед; - Центр единоборств (общая площадь спортивной зоны 72,8 м2, единовременная пропускная способность до 77 человек), г. Тимашевск, микрорайон «Садовод», пер. Тимирязева, д. 2 – 1 ед. Объекты местного значения поселения: - Культурно-досуговый центр на 900 мест, г. Тимашевск, микрорайон «Садовод» – 1 ед; - трансформаторные подстанции (реконструкция), г. Тимашевск – 1 ед; - пункт редуцирования газа, г. Тимашевск – 2 ед; - котельная, г. Тимашевск – 5 ед; - котельная, г. Тимашевск – 4 ед; - канализационная насосная станция, г. Тимашевск, район садоводческого товарищества «Пищевик», 7-я линия – 1 ед; - канализационная насосная станция, г. Тимашевск, ул. Набережная – 1 ед; - канализационная насосная станция, г. Тимашевск, ул. Олимпийская – 1 ед. |
| 4 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры и транспортной инфраструктур |  |  |  |
| 4.1 | Производственная зона | 685,32 | Максимальная этажность застройки – не устанавливается; Коэффициент застройки, мах – 50 %; | Объекты местного значения поселения: - транспортно-логистические комплексы, г. Тимашевск – 2 ед; - станция технического обслуживания, г. Тимашевск – 1 ед; - пункт редуцирования газа, г. Тимашевск – 3 ед; |
| 4.2 | Коммунально-складская зона | 156,62 | Максимальная этажность застройки – не устанавливается; Коэффициент застройки, мах – 50 %; | - |
| 4.3 | Зона инженерной инфраструктуры | 200,97 | Максимальная этажность застройки – не устанавливается; Коэффициент застройки, мах – 60 %; | Объекты местного значения муниципального района: - ПС 35/10 кВ Лесная Объекты местного значения поселения: - артезианская скважина 35 м3/ч, г. Тимашевск, водопроводные сооружения № 2 – 7 ед; - водопроводные очистные сооружения 16830 м3/сут., г. Тимашевск, водопроводные сооружения № 2 – 1 ед; - водопроводные очистные сооружения 2000 м3/сут., г. Тимашевск, водопроводные сооружения № 1 – 1 ед; - артезианская скважина 25 м3/ч, г. Тимашевск, водопроводные сооружения № 1– 4 ед; - резервуар чистой воды 300 м3, г. Тимашевск, водопроводные сооружения № 1– 1 ед; - артезианская скважина 10 м3/ч, г. Тимашевск, ул. Цеховая – 1 ед; - водопроводные очистные сооружения 125 м3/сут., г. Тимашевск ул. Цеховая – 1 ед; - водонапорная башня 50 м3, г. Тимашевск ул. Цеховая – 1 ед; - артезианская скважина 35 м3/ч, г. Тимашевск, микрорайон «Индустриальный» – 3 ед; - резервуар чистой воды 1000 м3, г. Тимашевск, микрорайон «Индустриальный» – 2 ед; - водопроводные очистные сооружения 7500 м3/сут., г. Тимашевск, микрорайон «Индустриальный», в районе ул. Белинского – 1 ед; - артезианская скважина 15 м3/ч, г. Тимашевск, ул. 2-е Отделение – 1 ед; - водонапорная башня 50 м3, г. Тимашевск, ул. 2-е Отделение – 2 ед; - водопроводные очистные сооружения 165 м3/сут., г. Тимашевск, ул. 2-е Отделение – 1 ед; - котельная (реконструкция), г. Тимашевск – 2 ед. |
| 4.4 | Зона транспортной инфраструктуры | 469,42 | Максимальная этажность застройки – не устанавливается; Коэффициент застройки, мах – 60 %; | Объекты местного значения поселения: - станции технического обслуживания, г. Тимашевск – 5 ед. |
| 5 | Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |
| 5.1 | Зона сельскохозяйственных угодий | 11705,17 | Максимальная этажность застройки – не устанавливается; Коэффициент застройки, мах – 30 %; | Объекты местного значения поселения: - артезианская скважина 10 м3/ч, г. Тимашевск, район садоводческого товарищества «Первомайское» – 1 ед; - водонапорная башня 50 м3, г. Тимашевск, район садоводческого товарищества «Первомайское» – 1 ед; - водопроводные очистные сооружения 125 м3/сут., г. Тимашевск, район садоводческого товарищества «Первомайское» – 1 ед; - артезианская скважина 15 м3/ч, г. Тимашевск, микрорайон «Садовод» – 1 ед; - водопроводные очистные сооружения 165 м3/сут., г. Тимашевск, микрорайон «Садовод» – 1 ед; - артезианская скважина 10 м3/ч, г. Тимашевск, район садоводческого товарищества «Приречный» – 1 ед; - водонапорная башня 50 м3 – 2 шт., г. Тимашевск, район садоводческого товарищества «Приречный» – 1 ед; - водопроводные очистные сооружения 125 м3/сут., г. Тимашевск, район садоводческого товарищества «Приречный» – 1 ед; - канализационная насосная станция, г. Тимашевск, ул. 2-е Отделение. - канализационная насосная станция, г. Тимашевск, ул. Путевая – 1 ед. |
| 5.2 | Зона садоводческих, огороднических или дачных коммерческих объединений граждан | 1,25 | Максимальная этажность застройки – 1 этаж; Коэффициент застройки, мах – 35 %; | - |
| 5.3 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 526,82 | Максимальная этажность застройки – не устанавливается; Коэффициент застройки, мах – 30 %; | - |
| 6 | Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| 6.1 | Зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 307,78 | Максимальная этажность застройки – не устанавливается; Коэффициент застройки, мах – 10 %; | Объекты местного значения поселения: - Плоскостное спортивное сооружение, г. Тимашевск, микрорайон «Южный», в районе ул. Олимпийская и ул. Профсоюзная – 1 ед; - трансформаторные подстанции, г. Тимашевск – 1 ед; - остановочные пункты, г. Тимашевск – 2 ед; - артезианская скважина 25 м3/ч, г. Тимашевск, микрорайон «Южный» – 3 ед; - водопроводные очистные сооружения 350 м3/сут., г. Тимашевск, микрорайон «Южный» – 1 ед; - пункт редуцирования газа, г. Тимашевск – 1 ед; |
| 6.2 | Зона лесов | 0,45 | Максимальная этажность застройки – не устанавливается; Коэффициент застройки, мах – не устанавливается; | - |
| 7 | Зоны специального назначения |  |  |  |
| 7.1 | Зона кладбищ | 46,92 | Максимальная этажность застройки – не устанавливается; Коэффициент застройки, мах – не устанавливается; | Объекты местного значения поселения: - Кладбище 15 га; - Кладбище 19 га. |
| 7.2 | Зона складирования и захоронения отходов | 45,59 | Максимальная этажность застройки – не устанавливается; Коэффициент застройки, мах – не устанавливается; | - |
| 7.3 | Зона озеленённых территорий специального назначения | 134,72 | Максимальная этажность застройки – не устанавливается; Коэффициент застройки, мах – не устанавливается; | Объекты местного значения поселения: - пункт редуцирования газа, г. Тимашевск – 1 ед; - остановочные пункты, г. Тимашевск – 3 ед. |
| 8 | Зона режимных территорий | 25,16 | Максимальная этажность застройки – не устанавливается; Коэффициент застройки, мах – не устанавливается; | - |
| 9 | Зона акваторий | 680,56 | Максимальная этажность застройки – не устанавливается; Коэффициент застройки, мах – не устанавливается; | - |
| 10 | Иные зоны | 451,81 | Максимальная этажность застройки – не устанавливается; Коэффициент застройки, мах – не устанавливается; | - |

Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»