СПИСОК УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

| Начальник | Власов А.С. |
| --- | --- |
| Исполнил | Симоненко М.М. |

Справка руководителя проекта

Проект разработан в соответствии с требованиями государственных норм, правил, стандартов, технических условий и исходных данных, выданных органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями, обеспечивает безопасную эксплуатацию в случае соблюдения при строительстве предусмотренных проектом мероприятий.

Руководитель проекта

Начальник                                                          _____________________ Власов А.С.

СОСТАВ ПРОЕКТА

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Проект планировки территории (утверждаемая часть)

Текстовые материалы документации о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории.

Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Чертеж планировки территории | ПП - 1 | 1 : 2000 |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Текстовые материалы - пояснительная записка

Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки (опорный план) | ПП - 2 | 1 : 2000 |
| 2. | Чертеж красных линий | ПП - 3 | 1 : 2000 |
| 3. | Схема размещения инженерных сетей | ПП - 4 | 1 : 500 |

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Текстовые материалы – пояснительная записка

Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Чертеж межевания территории | ПМ – 1 | 1 : 2000 |

Примечания

1 Форма, ведомость (таблица) для Состава проекта принята согласно Форме 13

Состав проектной документации (СП), Состав отчетной документации по инженерным изысканиям (СД), обязательного Приложения Р ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

2 Состав, содержание Проекта планировки территории принят согласно статье 42. Проект планировки территории, «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

3 Состав, содержание Проекта межевания территории принят согласно статье 43. Проекты межевания территорий, «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

4 Проект межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территорий согласно части 3. статьи 43. Проекты межевания территорий, «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

Содержание

1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………………….

1.1  ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ (ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)

1.1.1 Документация о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории……..………………………………..

1.2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

1.2.1 Пояснительная записка ……………………………………….…………………………..

Копии графических материалов………………………………….…………………………

2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

2.1.1 Анализ существующего положения………….……….…………………………………

2.1.2 Проектное решение………...…………… ……………….……………………………….

2.1.3 Выводы ….…………………………………………………….……………………………..

Копии графических материалов…………………………….………………………………

Исходная документация:

- Постановление администрации Тимашевского городского поселения № _______ от ___.___.16г.  «О подготовке документации по планировке территории (проект плани-ровки и проект межевания территории) для земельного участка площадью 1680 кв.м., расположенного по адресу: г.Тимашевск, мкр.Индустриальный, ул.Трактористов, 3» …………..…

- техническое задание на разработку документации по планировке территории от
___.___.16г..……………………….…………………………………………………………………

- данные генерального плана .…..…….…………………………………………………………

- выписки из ГКН…………………………………………………………………………………….

- выписка из Правил землепользования и застройки Тимашевского городского поселения ….…………………………..……………………………………………………….......

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
для земельного участка, площадью 1648 кв.м., расположенного по адресу:

г.Тимашевск, мкр.Индустриальный, ул.Трактористов, 3

1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки территории и проект межевания территории разработан в соответствии со следующей нормативно-правовой документацией:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.04г. № 190-ФЗ;

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Положением «О порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации;

- Постановлением администрации Тимашевского городского поселения о разработке проекта планировки и проекта межевания (в его составе) на конкретную территорию;

- Генеральным планом Тимашевского городского поселения;

- Схемой комплексной оценки территории, зон охраны объектов культурного наследия;

- Правилами землепользования и застройки, утвержденными Решением Совета Тимашевского городского поселения Тимашевского района 17.12.2013г.;

- СП 30-101-98 «Методическими указаниями по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»;

- Положением «О порядке установления границ землепользования (межевании)».

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ;

- Заданием на разработку документации по планировке территории

Основанием для разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории, является постановление администрации Тимашевского городского поселения "О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории для земельного участка, площадью 1680 кв.м., расположенного по адресу: г.Тимашевск, мкр.Индустриальный, ул.Трактористов, 3».

Целью разработки проекта планировки является проектное обеспечение мероприятий установлению границ придомовой территории.

1.1 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ (ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)

1.1.1 Документация о размещении объектов капитального строительства,

о характеристиках планируемого развития территории

Основная часть территории проекта планировки расположена в восточной части мкр.Индустриального г.Тимашевска.

Территория проекта планировки ограничена с севера – земельным участком придворовой территории мкр.Индустриальный, ул.Парковая, 9; с юга землями общего пользования по ул.Трактористов.

Рассматриваемая территория расположена в границах кадастрового квартала:

23:31:0307023.

Площадь территории проекта планировки составляет 1648,00 кв.м.

Архитектурно-планировочное решение застройки в составе про-

екта планировки границ придомовой территории

Архитектурно-планировочное решение территории решает следующие задачи:

- определение элементов существующей планировочной структуры;

- определение оптимальных границ придомовой территории с учетом использования существующей дорожной транспортной сети;

- максимально возможное сохранение при определении трассировки инженерных сетей и существующей застройки, исключение дорогостоящих реконструктивных мероприятий;

- определение зонирования застройки территории населенного пункта по данной придомовой территории с целью определения инженерной инфраструктуры представленной инженерными сетями, проходящими по территории участка и в непосредственной близости от него.

Развитие объектов социальной инфраструктуры

Проектом планировки на территории предполагается разместить следующие объекты инфраструктуры:

границы придомовой территории

Сведения о функциональных зонах

Функциональное зонирование территории в составе проекта планировки основано на по факторном анализе, совокупности природных условий, размещении производительных сил.

Проектом планировки предусмотрены следующие территориальные зоны (виды и состав территориальных зон приняты по Градостроительному Кодексу РФ, ст.35):

–жилые зоны;

–общественно-деловые зоны;

–производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры;

–зоны рекреационного назначения.

Придомовая территория

При решении вопросов предусматривается:

Организация территории выполнена с учетом структуры существующего рельефа и конфигурации землеотвода.

Размещение здания в планировочной структуре Тимашевского городского поселения на "Схеме расположения элемента планировочной структуры. М 1:5000".

Земельный участок, расположен по адресу: Тимашевский район г.Тимашевск мкр. Индустриальный, ул.Трактористов, 3

Категория земель – земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка (код 2.5)

Здание расположено в границах отведенной территории.

Участок обеспечен подъездными путями. Заезд на территорию с автодороги по ул.Рабочей

Размещение здания обеспечивает нормативные разрывы до соседних зданий и строений в соответствии с СП42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Обеспечивается возможность подъезда пожарных машин к зданиям. Ширина проездов составляет 3,5-6,0 м.

1.1.2 Топографо-геодезические работы

и инженерно-геодезические изыскания

Топографо-геодезические работы по объекту установления границ придомовой территории по адресу: г.Тимашевск, мкр. Индустриальный, ул.Трактористов, 3 выполнены МБУ «Управление архитектуры и градостроительство Тимашевского городского поселения Тимашевского района».

Период проведения работ: апрель 2016 года. Съемка текущих изменений выполнена в июле 2016 года.

1.1.2.1 Инженерные изыскания выполнены в соответствии с требованиями:

–СНИП 11.02-96-Инженерные изыскания для строительства;

–СП 11-104-97-Инженерно-геодезические изыскания для строительства;

–ГКИНП-02-003-82-Инструкция по топографической съемке в М 1:5000, 1:2000,

1:1000, 1:500;

–Условные знаки для топографических планов М 1:2000, 1:1000, 1:500, 2005 г.;

–Правила начертания условных знаков на топографических планах подземных коммуникаций масштабов 1:5000-1:500, М., Недра, 1981;

–ГКИНП 17-004-99 Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ;

–Инструкция по составлению технических отчетов о геодезических, астрономических, гравиметрических и топографических работах. М., Недра, 1971;

–ПТБ-88 «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах».

Цель работ - получение инженерно-топографической основы масштаба 1:500 для проекта планировки придомовой территории. Составленный топографический план согласован с ОАО «Тимашевскрайгаз» и МУУП ЖКХ «Коммунальник» по части полноты и достоверности нанесенных объектов, согласования расположения зон перспективного строительства.

2.2 Технический контроль и приемка работ.

Изыскательские работы выполнены в соответствии с технических заданием, с учетом сделанных в подготовительный период проработок, материалов согласований и в соответствии с требованиями нормативных документов.

Во время проведения изысканий осуществлялся технический контроль главным специалистом отдела изысканий.

Абсолютные отметки поверхности на участке работ колеблются в интервале от 22.000 до 24.500 в Балтийской системе высот.

Климат района умеренно континентальный, с недостаточным увлажнением, относится к IIIБ климатической зоне. Климат характеризуется мягкой зимой, жарким летом и продолжительной тёплой осенью Зима мягкая с частыми оттепелями и неустойчивым снежным покровом, который появляется в начале декабря и сходит к середине марта. Максимальная глубина промерзания составляет 0,8 м. Среднегодовая температура воздуха 10-11 оС, января –3 оС, июля +23 оС.

Территория района относится к зоне недостаточного увлажнения. За год выпадает 510-620 мм осадков. Влажность воздуха сильно меняется по сезонам. Засухи наблюдаются в летние месяцы (влажность воздуха менее 30%).

Сильный ветер способствует ухудшению экологической обстановки. Запыленность воздуха, перенос вредных примесей промышленных предприятий на значительные расстояния. К числу опасных явлений погоды относят ветер, со скоростью более 15 м/сек. По территории края среднее число дней с максимальным ветром изменяется от 15 до 30 дней. Наибольшая повторяемость сильных ветров наблюдается в феврале-марте.

Согласно СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология", средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 8,1 °С

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

Пояснительная записка

2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

2.1 Пояснительная записка

Общая площадь земельного участка 1648,00 кв.м.

Характеристика земельного участка:

- рельеф ровный, спокойный;

- имеются зеленые насаждения;

- заболоченности нет.

# Подъездные пути от автодороги по ул.Рабочей

Участок находится вне зон охраны памятников истории и культуры, территория не обременена охранными зонами от объектов культурного наследия. Представителей флоры и фауны редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу, не обнаружено.

Общие рекомендации по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по ГО

Основными опасностями возникновения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций являются (в порядке убывания риска):

Природные опасности:

- метеорологические;

- гидрологические;

- пожары;

- геологические опасные явления.

Природно-техногенные опасности:

- аварии на системах жизнеобеспечения;

- аварии на взрывопожароопасных объектах.

Возможные чрезвычайные ситуации природного характера

Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. В связи с общими тенденциями повышения глобальной климатической температуры, а также прогнозами МЧС России, в перспективе можно предположить:

- увеличение количества неблагоприятных краткосрочных природных явлений и процессов с аномальными параметрами (внеурочных периодов аномально теплой погоды и заморозков, сильных ветров, снегопадов и т.п.);

- увеличение проявлений засух и природных пожаров;

- уменьшение периода изменений погоды – 3 - 4 дня против обычных 6 - 7 дней, что вызовет определенные трудности в прогнозировании стихийных гидрометеорологических явлений, скажется на степени оперативности оповещения о них и, в большей степени, на возможность прогнозирования последствий.

Метеорологические опасные явления, климатические экстремумы

Климатические экстремумы - экстремально высокие и низкие температуры, сильные ветры, интенсивные осадки - это предпосылки возникновения климатически обусловленных опасных ситуаций.

Для района в целом, характерны следующие виды климатических экстремумов:

- сильный ветер, в том числе пыльные бури;

- очень сильный дождь;

- сильный ливень;

- продолжительные сильные дожди;

- сильный туман;

- сильная жара (максимальная температура воздуха не менее плюс 30Со и выше в течение более 5 суток);

- сильный мороз (минимальная температура воздуха не менее минус 25 Со и ниже в течение не менее 5 суток).

Сильные ветры угрожают:

- нарушением коммуникаций (линий электропередачи и других);

- срывом крыш зданий и выкорчёвыванием деревьев.

Интенсивные осадки – сильный ливень, продолжительные сильные дожди.

Уровень опасности – чрезвычайные ситуации муниципального уровня; характеристика возможных угроз – затопление территорий из-за переполнения систем водоотвода, размыв дорог.

Интенсивные снегопады – очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом). Уровень опасности – чрезвычайные ситуации локального уровня; характеристика возможных угроз – разрушение линий ЛЭП и связи при налипании снега, парализующее воздействие на автомобильных дорогах.

Резкие перепады давления и температуры. Экстремальные температуры.

Приводят к появлению наледи и налипанию мокрого снега, что особенно опасно для воздушных линий электропередач. При резкой смене (перепаде) давления воздуха замедляется скорость реакции человека, снижается его способность к сосредоточению, что может привести к увеличению числа аварий на транспорте и на опасных производствах. Происходит обострение сердечно-сосудистых, гипертонических и иных заболеваний.

В зимний период сильный мороз с минимальной температурой воздуха не менее минус 25 Со и ниже в течение не менее 5 суток может вызывать возникновение техногенных аварий на линиях тепло - и энергоснабжения. Кроме того, в условиях низких температур серьезно затрудняется тушение пожаров.

Гидрологические явления (затопления и подтопления)

Основной причиной подтоплений являются большое содержание влаги в грунте в осенне-зимний период, большая высота снежного покрова. Последующее быстрое таянье снега в годы с ранней весной или обильные дожди в летне-осенний период влекут за собой резкий подъём уровня грунтовых вод, что и приводит к развитию процессов подтопления.

низких температур серьезно затрудняется тушение пожаров.

Геологические опасные явления

Землетрясения по своим разрушительным последствиям, количеству человеческих жертв, материальному ущербу и деструктивному воздействию на окружающую среду занимают одно из первых мест среди других природных катастроф. Внезапность в сочетании с огромной разрушительной силой колебаний земной поверхности часто приводят к большому числу человеческих жертв.

Предсказать время возникновения подземных толчков, а тем более предотвратить их, пока невозможно. Однако разрушения и число человеческих жертв могут быть уменьшены путём проведения политики повышения уровня осведомлённости населения и федеральных органов власти о сейсмической угрозе.

Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, хозяйству и окружающей природной среде.

На территории возможно возникновение следующих техногенных чрезвычайных ситуаций:

- аварии на системах жизнеобеспечения;

- пожары;

На электроподстанциях может возникнуть короткое замыкание и, как следствие, пожар. Для предотвращения такой ситуации, оборудование снабжено пожарной сигнализацией.

На линиях электропередачи, может произойти обрыв проводов по причине сильного ветра, механического повреждения и т. п. Вследствие этого возможно отключение электроэнергии в жилых зонах (до ликвидации аварии).

Согласно данным ГУ МЧС, вблизи и непосредственно на проектируемой территории потенциально-опасные объекты (согласно реестру ПОО) отсутствуют. К потенциально-опасным объектам относятся – объекты радиационно-опасные, химически-опасные, взрывопожароопасные.

Опасные производственные объекты, подлежащие декларированию промышленной безопасности, на рассматриваемой территории отсутствуют.

Пожары

Пожары на объектах экономики и в жилом секторе приводят к гибели, травматизму людей и уничтожению имущества. С ними связано наибольшее число техногенных чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по защите от ЧС природного и техногенного характера

Снижение возможных последствий ЧС природного характера - осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития пожаров, проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации ветрозащиты путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок, проведение сейсмического районирования территории.

К перечню мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций относятся:

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания - проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения, информирование населения о необходимых действиях во время ЧС.

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций должны осуществляться в соответствии с Федеральными законами № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 24 декабря 1994 г., № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и Методическими рекомендациями по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях

Оповещение населения о сигналах ЧС предусматривается по телефонной сети. На производственных площадях, как дополнение, должны быть установлены громкоговорители. Для оповещения работающих смен и населения, кроме телефонной связи, необходимо предусмотреть использование наружных сирен.

Следует установить точки проводного радиовещания или кабельного телевидения в диспетчерских пунктах, помещениях дежурных всех учреждений и организаций.

Мероприятия по гражданской обороне

Согласно СНиП 2.01.51-90, участок планировки и межевания расположен на территории категорированного по ГО города в зоне опасного радиоактивного заражения (зона возможных сильных разрушений).

Согласно учету, на проектируемой территории защитных сооружений для укрытия населения нет.

Организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне, вблизи и на участке проекта планировки отсутствуют.

Медучреждений с коечным фондом вблизи и на участке планировки нет.

Общие рекомендации по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", вопросы обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов является вопросом местного значения поселения.

Для реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" в области обеспечения пожарной безопасности, органы местного самоуправления городских поселений, в части организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности, должны осуществлять контроль за градостроительной деятельностью, соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и застройке территорий.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

При строительстве неизбежно будет происходить загрязнение атмосферы за счет выбросов от автотранспорта, спецтехники и от сварочных работ. В выхлопных газах автотранспорта и спецтехники содержатся оксиды азота, оксид углерода, углеводороды, сажа, диоксид серы (для автомобилей с дизельными двигателями).

При выполнении сварочных работ атмосферный воздух загрязняется сварочным аэрозолем, в состав которого входят марганец и его оксиды, соединения кремния, фториды и фтористый водород, оксиды железа.

Мероприятия по контролю вредных выбросов и периодичность контроля определяются исходя из категории источников выбросов по каждому веществу.

3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

2.1.1 Анализ существующего положения

Территория, на которую разрабатывается проект межевания, расположена 
в городе Тимашевске Краснодарского края. Основная часть территории межевания находится в зоне жилой среднеэтажной застройки.

Территория межевания ограничена с севера – земельным участком при дворовой территории по ул.Парковой, 9; с востока – земельным участком при дворовой территории по ул.Трактористов, 5; с запада – земельными участками по ул.Трактористов, 1.

Рассматриваемая территория расположена в границах кадастрового квартала: 23:31:0307023.

Площадь территории межевания составляет 1648,00 м2.

Сведения о ранее образованных земельных участках отражены на чертеже.

2.1.2 Проектное решение

Проектом межевания определяются площадь и границы образуемого земельного участка.

Проектом предлагается:

- изменить границы одного ранее образованного (зарегистрированного в ГКН) земельного участка;

- образовать одну часть (незарегистрированного в ГКН) земельного участка;

- образовать земельный участок из земель, находящихся в государственной собственности, в том числе:

земельного участка при домовой территории;

Границы образуемого земельного участка устанавливаются по границам смеж-ных земельных участков и границам благоустройства, сложившегося за годы эксплуатации данной территории.

Сведения о существующих, вновь образуемых земельных участках и частях земельных участков, санитарно-защитных зонах от приоритетных источников загрязнения, инженерных и транспортных коммуникаций отражены на чертеже «Проект межевания территории».

2.1.3  Выводы

Настоящий проект планировки территории с проектом межевания в его составе

обеспечивает формирование единой пространственной структуры в увязке с единой планировочной структурой части территории.