УТВЕРЖДАЮ:

______________________________

______________________________

" ___ " _________ 20___г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

на земельный участок под многоквартирным домом, площадью 1648 кв.м

по адресу: г.Тимашевск, мкр.Индустриальный, ул.Трактористов, 3

| 1. Основание для разработки | Постановление администрации Тимашевского городского поселения № _______ от _________г. «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для земельного участка площадью 1680 кв.м., расположенного по адресу: г.Тимашевск, мкр.Индустриальный, ул.Трактористов, 3» Градостроительный Кодекс Российской Федерации, Градостроительный кодекс Краснодарского края, Земельный кодекс Российской Федерации. |
| --- | --- |
| 2. Заказчик (заявитель) | Отдел архитектуры, градостроительства, земельный и имущественных отношений администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского р-на |
| 3. Подрядчик | МБУ "Управление архитектуры и градостроительства ТГП Тимашевский р-н" |
| 4. Цели проекта | 4.1 Установление границ придомовой территории. 4.2 Установление границ зон планируемого размещения объектов коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства. 4.3 Обеспечение процесса архитектурно-строительного проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию планируемого к размещению линейного объекта. Установление границ земельных участков и публичных сервитутов. |
| 5. Нормативная правовая и методическая база | 5.1 Градостроительный Кодекс Российской Федерации. 5.2 Земельный Кодекс Российской Федерации. 5.3 Жилищный кодекс РФ 5.4 СНиП 11-04-2003 (в части не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ). 5.5. СНиП 2.07.01-89*(01), 5.6 Инструкция о порядке разработки, составе и содержании документации по планировке территории |
| 6. Базовая градостроительная документация | 6.1 Генеральный план 6.2 Правила землепользования и застройки 6.3 Проекты планировки территорий, а также, другие документы в области территориального планирования и зонирования федерального, регионального и местного значения. 6.4 Местные нормативы градостроительного проектирования |
| 7. Территория проектирования. | Территория, в границах планировочной структуры (кадастровый квартал 23:31:0307023) |
| 8. Исходные материалы | Исходные данные предоставляются в соответствии с установленным порядком |
| 9. Состав и содержание работы | 9.1 Выполнить анализ: - размещения территории проектирования в планировочной структуре. - решений по развитию территории проектирования в соответствии с ранее разработанной градостроительной и градорегулирующей документацией. - современного использования территории проектирования. - природных условий; - объектов культурного наследия (в случае их наличия на территории проектирования) - планировочных ограничений развития территории проектирования (на основании предоставленных исходных данных о зонах с особыми условиями использования территории и требований нормативно-технических документов, особенностей территории); - системы инженерно-технического обеспечения территории проектирования 9.2 Разработать решения по красным линиям, другим линиям регулирования 9.3 Выполнить расчет потенциальных объемов на территории выделенных в проекте зон размещения объектов капитального строительства на территории проектирования. 9.4 Решения по инженерной подготовке территории должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов в сфере экологии и включать мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую природную среду. 9.5 Разработать технико-экономические показатели проекта планировки 9.6 Разработать приложения к проекту утверждения проекта планировки. |
| 10. Состав проектных материалов, передаваемых Заказчику | 10.1. Основная часть проекта планировки. 10.1.1 Чертежи планировки территории (Графическая часть основной части проектов планировки). В масштабе М 1:2000; М 1:500 10.1.1.1 красных линий. 10.1.1.2 линий, обозначающие объекты транспортной инфраструктуры. 10.1.1.3 линий, обозначающих объекты инженерной инфраструктуры. 10.1.1.4 границ зон планируемого размещения объекта строительства. 10.1.2 Текстовая часть основной части проекта планировки: 10.1.2.1 о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального (краевого уровня) и местного (уровня городского поселения) значения. 10.1.2.2 о характеристиках планируемого развития территории. 10.2. Материалы по обоснованию проектов планировки. 10.2.1 планировки территории (материалы обоснований проектов планировки). 10.2.1.1 расположения элемента планировочной структуры (схема размещения проектируемой территории в структуре поселения). М 1:10000, М 1:5000 10.2.1.2 использования подготовки проекта планировки (опорный план). М 1:2000 10.2.1.3 границ территории объектов культурного наследия (выполняется в случае, если территория проектирования в пределах зон охраны объектов культурного наследия). 10.2.1.4 границ зон с особыми условиями использования территории (схема планировочных ограничений). М 1:2000, М 1:500 10.2.1.5 Иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории, определяемые техническим заданием 10.2.1.5.1 планировочного решения территории. М 1:2000-1:5000, 10.2.1.5.2 инженерного обеспечения территории. М 1:500-1:2000 (выполняется в случае расположения мест подключения сетей инженерного обеспечения к существующим и проектным источникам обеспечения, расположенным вне границ проектирования). 10.2.2 Пояснительная записка с обоснованием проектных решений |
| 11. Проектные материалы, передаваемые Заказчику | 11.1.Для утверждения два экземпляра материалов проекта передается на бумажной основе. 11.2.Проектные материалы передаются Заказчику в соответствии с п.10 задания в 2-х (двух) экземплярах на бумажной основе и в 1-м экз. на магнитном носителе. |
| 12. Проверка документации на соответствие документации территориального планирования | 12.Согласование проекта осуществить: 12.1. с исполнительными органами в соответствии с установленным порядком 12.2. с иными органами (при необходимости), перечисленными в ТЗ 12.3 в зависимости от специфики проекта планировки, указанного в ТЗ и при наличии в составе проекта указанных материалов, согласовать в предварительном порядке материалы эскиза планировки территории. |
| 13. Публичные слушания | Публичные слушания проводит администрация Тимашевского городского поселения с участием представителя исполнителя. Подготовку и публикацию заключерия о результатах публичных слушаний осуществляет администрация Тимашевского городского поселения Тимашевского района. |
| 14. Особые условия | 14.1 Проект планировки разработать в два этапа На первом этапе подготовить графические материалы, перечисленные в п.10. ТЗ и соответствующие им разделы пояснительной записки. 14.2. Выполнить работы, к которым с учетом особенностей территории проектирования и специфики интересов Заказчика, могут относиться следующие: - разработка вариантов проектных решений (при необходимости); - проведение расчетов, связанных природно-охранными мероприятиями (при необходимости). |
| 15. Сроки и этапы разработки проекта | В соответствии с календарным планом 60 (шестьдесят) рабочих дней |

Техническое задание составил: _________________________

Начальник МБУ

«Управление архитектуры и

градостроительства ТГП»: _____________________________Власов А.С.