| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в |  |  |  |  |  |
| многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Тимашевск, мкр. Садовод, д. 27, являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |
| ___________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (руб.) |  | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (руб/кв.м. в месяц) |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |
| 1.1. | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с устранением выявленных нарушений. | 2 раза в год, устранение незамедлительно |  | 0,1 |  |
| 2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| 2.1. | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.ств. | 2 раза в год |  |  |  |
| 3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| 3.1. | Выявление нарушений условий эксплуатации, При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год, восстановительные работы незамедлительно |  | 0,1 |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| 4.1. | Проверка кровли на отсутствие протечек, деформаций, коррозий, проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 раз в неделю, восстановление незамедлительно |  | 0,51 |  |
| 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| 5.1. | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год, восстановление незамедлительно |  | 0,1 |  |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| 6.1. | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год восстановление незамедлительно, |  | 0,1 |  |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |
| 7.1. | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год восстановление незамедлительно, |  | 0,1 |  |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| 8.1. | Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | 2 раза в год, устранение незамедлительно, в день выявления |  | 0,1 |  |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| 9.1 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | Незамедлительно, в день выявления |  | 0,1 |  |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| 10.1. | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в неделю, восстановление езамедлительно, в день выявления |  | 0,1 |  |
|  | II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| 11.1. | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем. | 2 раза в год |  | 1,01 |  |
|  | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | В течение 3-х дней Незамедлительно( при выявлении нарушений) |  |  |  |
| 12 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления,газоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |
| 12.1. | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах). | 2 раза в год, устранение нарушений незамедлительно |  | 1,04 |  |
| 12.2. | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. | Круглосуточно |  |  |  |
| 12.3. | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.). | Ежедневно |  |  |  |
| 12.4. | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | Круглосуточно |  |  |  |
| 12.5. | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации. | Круглосуточно |  |  |  |
| 12.6. | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации. | Круглосуточно |  |  |  |
| 12.7. | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. | Незамедлительно, после выполнения работ |  |  |  |
| 12.8. | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год |  | 2,04 |  |
| 13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| 13.1. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки. | 1 раз в год |  | 0,5 |  |
| 13.2. | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения. | 1 раз в квартал |  |  |  |
|  | III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 14 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| 14.1. | Сухая и влажная уборка коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов. | ежедневно 1-й этаж, 1 раз в 3 дня |  | 3,00 |  |
| 14.2. | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек. | 1 раз в неделю |  |  |  |
| 14.3. | Мытье окон. | 1 раз в год |  |  |  |
| 14.4. | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | 1 раз в год |  | 0,25 |  |
| 15 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в день |  | 0,52 |  |
| 16 | Работы по устранению аварий, выполнение заявок населения: |  |  |  |  |
| 16.1. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки (ЖНМ-96-01/3, ЖНМ-96-01/2) (ЖНМ-96-01/5) |  | 1,500 |  |
| 17 | Управление МКД | ежедневно |  | 3,00 |  |
|  | Итого |  |  | 14,17 |  |