ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ»

Общество с ограниченной ответственностью

394087, г. Воронеж, ул. Ушинского, д. 4 а

Тел: (473)224-71-90, факс (473) 234-04-29

E-mail: mail@geozemstroy.vrn.ru

Инв. №

Экз.

Внесение изменений в генеральный план Тимашевского городского поселения Тимашевского района

Материалы по обоснованию внесения изменений в

генеральный план

Директор ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ»                                                           Прилепин В.А.

Начальник отдела градостроительства

и архитектуры                                                                                       Поздоровкина Н.В.

Главный архитектор проекта                                                                     Малыгина Т.Н.

г. Тимашевск

2017 год

Состав авторского коллектива

| Должность | Фамилия, инициалы |
| --- | --- |
| Директор ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ» | Прилепин В.А. |
| Юрист-консульт | Жужукин В.В. |
| Начальник отдела градостроительства и архитектуры | Поздоровкина Н.В. |
| Главный архитектор проекта | Малыгина Т.Н. |
| Архитектор 1 категории | Демянчук А.С. |
| Инженер-проектировщик | Чурилин О.Е. |
| Кадастровый инженер | Сотникова Е.В. |

Состав проекта

| 1. Утверждаемая часть |  |
| --- | --- |
| Часть I | Перечень изменений в Положении о территориальном планировании |
| Часть II | 1.1. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения |
|  | 1.1.1. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Схема водоснабжения г. Тимашевска |
|  | 1.1.2. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Схема водоотведения г. Тимашевска |
|  | 1.1.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Схема электроснабжения г. Тимашевска |
|  | 1.1.4. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Схема теплоснабжения и газоснабжения г. Тимашевска |
|  | 1.2. Карта границ поселений и населенных пунктов, входящих в состав поселения |
|  | 1.3. Карта функциональных зон поселения |
|  | 1.3.1. Карта функциональных зон населенного пункта г. Тимашевск |
| 2. Материалы по обоснованию изменений в генеральном плане |  |
| Часть I | Текстовые материалы: |
|  | Раздел I. Материалы по обоснованию внесения изменений в генеральный план |
|  | Раздел II. Исходно-разрешительная документация |
| Часть II | Графические материалы: |
|  | 2.1. Карта земель различных категорий, границ поселения и существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения |
|  | 2.2. Карта местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения |
|  | 2.3. Карта размещения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения поселения |
|  | 2.4. Карта зон с особыми условиями использования территории поселения |
|  | 2.5. Карта транспортной инфраструктуры |
|  | 2.6. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	5

1. АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ	8

1.1.	Общие сведения	8

1.2.	Анализ градостроительной документации	9

1.3.	Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения	11

2.	ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТИМАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	16

2.2.	Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональное и градостроительное зонирование	18

2.2.1.	Функциональное зонирование территории города Тимашевска	21

2.3. Объекты культурного наследия	23

2.4.	Транспортная инфраструктура	35

3.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	51

ВВЕДЕНИЕ

Проект изменений в генеральный план Тимашевского городского поселения Тимашевского района выполнен обществом с ограниченной ответственностью «ГЕОЗЕМСТРОЙ» на основании муниципального контракта от 24.05.2016 г. № 0318300059016000024-0053218-01. Заказчиком является администрация Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Содержание проекта изменений в генеральный план Тимашевского городского поселения определено ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, техническим заданием к муниципальному контракту.

Генеральный план Тимашевского городского поселения, утвержденный решением Совета Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 27.05.2011 № 22, был разработан ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2009 году. Внесение изменений в генеральный план Тимашевского городского поселения выполнено ООО «КУБАНЬИНЖСЕТЬПРОЕКТ» в 2015 г.

Целями внесения изменений в генеральный план Тимашевского городского округа Тимашевского района являются:

- разработка внесения изменений генерального плана как градорегулирующего и градостроительного документа, комплексно решающего социально-экономические и архитектурно-планировочные, экологические, инженерные и транспортные проблемы жизнедеятельности муниципального образования Тимашевского городского поселения Тимашевского района и направленного на создание благоприятной среды обитания;

- создание современного эффективного инструмента управления, градостроительного регулирования, инвестиционной деятельности;

- определение назначения территорий с учетом садово-огороднических товариществ: «Строитель», «Энергетик», «Первомайское», «Мичуринец-1», «Мичуринец-2», «Колос», «Волна», «Локомотив», «Садовод-1», «Приречье-1», «Приречье-2», «Пищевик», «Индустриальный», СОТ «Садовод»;

- создание основы для разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон.

Основные задачи генерального плана:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов и предложение вариантов решения таких проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- создание условий для планировки территорий, с выделением элементов планировочной структуры в населенных пунктах;

- разработка разделов генерального плана;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения;

- создание условий для устойчивого развития территорий поселений, сохранение окружающей природной среды и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- определение назначения территории поселений исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация программ социально-экономического развития территорий поселений, стратегии социально-экономического развития муниципального района посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

- создание условий для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальных образований Краснодарского края и населения Краснодарского края на территориях поселений  с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности территорий поселений;

- стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха на территориях поселений района;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортно-логистической инфраструктуры территорий поселения;

- обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры территорий поселений;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры территорий поселений;

- определение и описание границ населенных пунктов, входящих в состав поселений;

- определение и описание границ функциональных зон.

Внесение изменений в генеральный план Тимашевского городского поселения разработано с целью актуализации стратегии градостроительного развития муниципального образования.

Настоящим проектом внесены изменения в генеральный план Тимашевского городского поселения в текстовые и графические материалы в части предложений по функциональному зонированию территории.

За основу планировочной организации функциональных зон территории Тимашевского городского поселения приняты положения утвержденного генерального плана Тимашевского городского поселения, за исключением функционального назначения территорий, определенных заданием на проектирование и подвергнутых изменению в рамках настоящего проекта.

Все остальные положения утвержденного генерального плана остаются в силе.

При выполнении внесения изменений в генеральный план Тимашевского городского поселения не подвергались изменению и корректировке разделы утвержденного генерального плана, а именно:

- раздел «Охрана окружающей среды»;

- раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

При внесении изменений в генеральный план сохраняется расчетный срок – 2029 год  и предложения на перспективу до 2044 года, экономические и расчетные показатели проекта.

Внесены изменения в основные технико-экономические показатели территории Тимашевского городского поселения.

Проект внесения изменений в генеральный план Тимашевского городского поселения представляется в текстовом (Материалы по обоснованию изменений, Положение о территориальном планировании) и графическом виде (карты).

Графические материалы внесений изменений в генеральный план Тимашевского городского поселения разработаны на картографической основе в масштабе 1:100000 и топографической основе в масштабе 1:2000.

Условные обозначения приняты в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.01.2012 № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

Электронная версия графических материалов оформляется в цифровом виде в формате AutoCAD и в растровом виде в формате (*.pdf) с разрешением 300dpi, текстовая часть в формате Microsoft Word (*.doc). Проект изменений в генеральный план предоставляется на цифровом и бумажном носителях.

1. АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ

  - Общие сведения

Тимашевское городское поселение расположено в центральной части муниципального образования Тимашевский район, на правом берегу реки Кирпили и ее притока Кирпильцы.

Административно-территориальные границы поселения проходят по смежеству:

- на севере – с Брюховецким районом;

- на юго-западе – с Дербентским сельским поселением;

- на юго-востоке – с сельским поселением Кубанец;

- на западе – с Днепровским и Роговским сельскими поселениями;

- на востоке – с Новокорсунским сельским поселением;

- на северо-востоке – с Новоленинским сельским поселением.

Границы городского поселения установлены на основании Закона Краснодарского края от 21.04.2004 № 698-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Тимашевский район, наделении его статусом муниципального района, образованием в его составе муниципальных образований – городского и сельских поселений – и установлении их границ».

Город Тимашевск одновременно является административным центром городского поселения и Тимашевского муниципального района; расположен  на расстоянии 65 км  к северу от краевого центра города Краснодара. Кроме самого города в состав поселения входит еще 1 населенный пункт – поселок Кирпичный.

Городское поселение отличает выгодное экономико-географическое положение, которое дополняется пересечением крупных стратегических транспортных путей, соединяющих Краснодарский край с другими регионами. Среди прочих условий (накопленный демографический, производственный, инвестиционный, инфраструктурный потенциалы и др.) это создает базис устойчивого положения города, развития его как крупного социально-экономического центра в регионе.

Город Тимашевск имеет удобные транспортные связи со всеми населенными пунктами района.

Через Тимашевский транспортный узел проходят автомобильные дороги территориального значения:

- Краснодар – Тимашевск – Ейск;

- Тимашевск – Славянск-на-Кубани – Крымск;

- Кореновск – Тимашевск;

- Тимашевск – Приморско-Ахтарск.

Железнодорожные ветки:

- Краснодар – Тимашевск-Ейск;

- Тимашевск – Славянск-на-Кубани;

- Тимашевск – Приморско-Ахтарск.

  - Анализ градостроительной документации

За основу территориального развития и планировочной структуры Тимашевского городского поселения приняты основные положения ранее выполненной градостроительной документации:

- генерального плана города Тимашевска, разработанного институтом «Краснодаргражданпроект» в 1985 году;

- проекта корректировки генерального плана города Тимашевска, разработанного ОАО «ИТРКК» в 2006 году;

- схемы территориального развития населенных пунктов Тимашевского района Краснодарского края, разработанной временным творческим коллективом комитета по архитектуре и градостроительству Краснодарского края  в 1992 году;

- генерального плана Тимашевского городского поселения, разработанного ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2009 году;

- внесения изменений в генеральный план Тимашевского городского поселения, разработанных ООО «КУБАНЬИНЖСЕТЬПРОЕКТ» в 2015 году;

- схемы территориального планирования муниципального образования Тимашевский район, разработанной Территориальным институтом по жилищно-гражданскому проектированию «Краснодаргражданпроект» в 2008 году.

- схемы территориального планирования Краснодарского края, разработанной ОАО «ИТРКК», при участии института «Гипрогор» в 2011 году.

Генеральный план города Тимашевск

Генеральный план города Тимашевск предусматривает дальнейшее развитие и совершенствование существующей планировочной структуры города.

Институтом  «Гипрогор» предлагается соединить железной дорогой Тимашевск через ст. Козырьки, с железнодорожной веткой Новороссийск - Краснодар - Ростов-на-Дону.

Московским институтом «Гипрогор» и Краснодарским институтом территориального развития запроектирован западный обход города Тимашевска, для обслуживания транзитных потоков, и  для разгрузки головных участков городских радиальных дорог от местного пригородного движения.

Существующие железнодорожные ветки Краснодар-Ейск, протянувшаяся с севера на юг и Тимашевская – Приморско-Ахтарск с востока на запад и река Кирпили делят территорию города на четыре планировочных района: Северный, Центральный, Восточный и Южный. В каждом из них  формируется центр планировочного района.

Рекреационная зона вдоль р. Кирпли является для города развитием осевого направления запад-восток, связанной с формированием пригородной рекреационной зоны отдыха, туризма.

Предусматривается берегоукрепление реки с использованием современных технических методов и материалов.

Проектом выделены три основных жилых района: Центральный, Восточный и Южный. Районом перспективного развития определены территории Южного района, на востоке и юго-востоке; а также садоводческих товариществ, расположенных в восточной и северо-западной частях города. Производственная зона города Тимашевска представлена четырьмя промышленными узлами: Северный, Восточный, Западный, Южный и отдельными предприятиями, расположенными в селитебной зоне города. Общественный центр города формируется на базе существующего, с его развитием и дополнением. Организуются также подцентры жилых районов.

Предлагается вынос на расчетный срок жилой зоны и садовых участков, расположенных в санитарно-защитной зоне от промпредприятий.

В производственной зоне упорядочены подъездные промышленные пути.

Основное направление развития и реконструкции промышленных предприятий города экологически чистое производство на основе внедрения новых технологий.

Город Тимашевск является многофункциональным центром агломерации, что отражается на составе и структуре сферы обслуживания развития рекреационно-спортивных, зеленых  зон.

Проектом предусматривается функциональное зонирование города с учетом всех планировочных ограничений на зоны: жилую, общественную, производственную, рекреационную и инженерно-транспортную.

На перспективу многоквартирная застройка преимущественно предусматривается в г. Тимашевске. В сельских населенных пунктах доля многоквартирной застройки предусматривается на уровне существующего положения.

Генеральный план Тимашевского городского округа

Генеральным планом предусмотрено изменение границ города Тимашевска в восточном направлении для развития жилой и общественно-деловой зон, произведено описание проектных границ.

В связи с тем, что поселок Кирпичный малочислен, не плотно заселен и в существующих границах имеются определенные резервы для его развития, проектом предлагается территориальная структура без изменения границ.

Не действующие в настоящее время сельскохозяйственные предприятия генеральным планом сохраняются с учетом их восстановления и реконструкции при наличии возможности с точки зрения санитарных норм и правил.

Генеральным планом предусматривается усовершенствование транспортной инфраструктуры путем выноса с территории города участка автомобильной дороги Тимашевск – Приморско-Ахтарск на проектируемый западный обход города с устройством автомобильных развязок в двух уровнях.

На отдаленную перспективу предусматривается строительство восточного обхода.

Предусматривается строительство нового комплекса автомобильного и железнодорожного вокзалов.

Для обслуживания населения поселения рекомендуется размещение пожарного депо на 8 машин в микрорайоне Индустриальный. Станция скорой медицинской помощи проектом располагается в реконструируемой больнице.

Существующую свалку мусора, расположенную к северо-западу от г. Тимашевска, проектом предлагается рекультивировать. Вывоз мусора рекомендуется производить на проектируемый в юго-восточной части мусороперерабатывающий завод.

Внесение изменений в генеральный план Тимашевского городского поселения

Были внесены изменения в части предложений по изменению  границ населённого пункта и категории земель Тимашевского городского поселения Тимашевского района (земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и иного специального назначения), вызванных исключением из границ населённого пункта объекта местного значения – свалки ТБО.

  - Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения

Основные стратегические направления социально-экономического развития Тимашевского муниципального района определены Комплексной программой социально-экономического развития Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2013-2017 годы. Развитие экономики и социальной сферы муниципального образования  будет осуществляться в соответствии с основными стратегическими направлениями развития района и целевыми программами Тимашевского муниципального района и Тимашевского городского поселения.

Постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 28.12.2015 № 1036 «Об утверждении перечня муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района» установлен перечень муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального образования:

Таблица 1

Перечень муниципальных программ муниципального образования Всеволожский муниципальный район

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Координаторы и исполнители программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Обеспечение безопасности населения и территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы» | Муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, транспорт и связь Тимашевского городского поселения Тимашевского района», организационный отдел администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района, муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГО и ЧС» Тимашевского городского поселения Тимашевского района |
| 2 | «Управление муниципальным имуществом Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы» | Отдел архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района, отдел архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района |
| 3 | «Социальная поддержка граждан Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы» | Организационный отдел администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района, общий отдел администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района |
| 4 | «Молодежь Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы» | Организационный отдел администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района, муниципальное казенное учреждение «Молодежный комплексный центр» Тимашевского городского поселения Тимашевского района |
| 5 | «Комплексное развитие в сфере архитектуры и градостроительства Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2015 - 2017 годы» | Отдел архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района |
| 6 | «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Тимашевском городском поселении Тимашевского района на 2015-2017 годы» | Отдел экономики и прогнозирования администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района |
| 7 | «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы» | Муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, транспорт и связь Тимашевского городского поселения Тимашевского района», отдел архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района |
| 8 | «Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы» | Муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, транспорт и связь Тимашевского городского поселения Тимашевского района» |
| 9 | «Благоустройство и озеленение территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы» | Муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, транспорт и связь Тимашевского городского поселения Тимашевского района» |
| 10 | «Развитие культуры на 2015-2017 годы» | Муниципальное казенное учреждение культуры «Городская централизованная библиотечная система» Тимашевского городского поселения Тимашевского района, муниципальное казенное учреждение культуры «Городской Дом культуры имени Владимира Ивановича Безобразова» Тимашевского городского поселения Тимашевского района, муниципальное бюджетное учреждение «Городской парк культуры и отдыха» Тимашевского городского поселения Тимашевского района, муниципальное автономное учреждение кинематографии Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Экран», организационный отдел администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района, муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, транспорт и связь Тимашевского городского поселения Тимашевского района», отдел архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района |
| 11 | «Развитие физической культуры и спорта в Тимашевском городском поселении Тимашевского района на 2015-2017 годы» | Организационный отдел администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района, муниципальное казенное учреждение спортивного типа «Стадион «Колос» Тимашевского городского поселения Тимашевского района, муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, транспорт и связь Тимашевского городского поселения Тимашевского района», отдел архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района |
| 12 | «Информационное обеспечение населения Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы» | Организационный отдел администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района |
| 13 | «Организация и обеспечение деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения на 2015-2017 годы» | Организационный отдел администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района, муниципальное казенное учреждение «Учетно-расчетное управление» Тимашевского городского поселения Тимашевского района, муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных закупок» Тимашевского городского поселения Тимашевского района |
| 14 | «Развитие архивного дела в Тимашевском городском поселении Тимашевского района на 2015-2017 годы» | Общий отдел администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района |
| 15 | «Развитие пассажирского транспорта Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2015 – 2017 годы» | Муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, транспорт и связь Тимашевского городского поселения Тимашевского района», отдел архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района |
| 16 | «Социальная поддержка участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и других, приравненных к ним граждан, проживающих на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2015 – 2017 годы» | Организационный отдел администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района |
| 17 | «Организация и проведение общественных работ на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2015 – 2017 годы» | Муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, транспорт и связь Тимашевского городского поселения Тимашевского района» |
| 18 | «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других категорий маломобильных граждан на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2016 – 2018 годы» | Муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, транспорт и связь Тимашевского городского поселения Тимашевского района» |
| 19 | «Муниципальная антикоррупционная программа в Тимашевском городском поселении Тимашевского района на 2014-2016 годы» | Юридический отдел администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района |

В муниципальном образовании Тимашевское городское поселение в 2015 году реализованы мероприятия в рамках  19 муниципальных программ. Эти программы направлены на развитие системы образования, культуры, здравоохранения, поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, развитие спорта и молодежной политики, поддержку отдельных категорий граждан.

В рамках реализации программных мероприятий  капитально отремонтирована кровля в 2 общеобразовательных организациях (МБОУ СОШ      № 5 и 18), капитально отремонтирован спортивный зал в 1 общеобразовательной организации (МБОУ СОШ № 1), введена в эксплуатацию комплексная спортивно-игровая площадка на территории общеобразовательного учреждения (в МБОУ СОШ № 18 г. Тимашевска),  отремонтировано 2 км автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, направлены средства на организацию отдыха и оздоровления детей, проведение культурно-массовых мероприятий и др.

- ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТИМАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  - Структура земельного фонда Тимашевского городского поселения

Настоящим проектом вносятся изменения в части категорий земель.

Проектом предусматривается изменение границ населенных пунктов, а именно, объединение города Тимашевска и поселка Кирпичный. Также в границы населенного пункта  включается участок под дорогой Тимашевск – Приморско-Ахтарск площадью 7,4 га, занятый землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Таким образом, изменения в категориях земель предусмотрены в части уменьшения земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения за счёт перевода в земли населенных пунктов.

Таблица 1

# Перечень участков, подлежащих изменению категории земель

| № п/п | Кадастровый номер участка | Категория земель | Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок | Площадь участка, подлежащего изменению категории земель | Цель планируемого использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23:31:0000000:21 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | земли населенных пунктов | 7,4 | для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства |

Проектом внесения изменения в генеральный план Тимашевского городского округа также уточняется площадь земель различных категорий согласно картометрическому обмеру.

Общая площадь земель в границах Тимашевского городского округа согласно картометрическому обмеру в системе AutoCAD составляет 18430,87 га.

Проектный баланс земель различных категорий изложить в следующей редакции:

Таблица 2

Баланс земель по категориям

| № п/п | Наименование категории земель | Современное положение |  | Расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | % от общей площади | Площадь, га |  | % от общей площади |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 | Земли населённого пункта | 5739,99 | 27,4 | 5747,39 |  | 31,18 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 12199,71 | 69,9 | 12199,71 |  | 66,19 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, в том числе: | 92,32 | 0,5 | 84,92 | 0,46 |  |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Земли лесного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Земли водного фонда | 398,85 | 2,2 | 398,85 | 2,16 |  |
| 7 | Земли запаса | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего в границах городского поселения | 18430,87 | 100 | 18430,87 | 100 |  |

  - Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональное и градостроительное зонирование

Намеченные генеральным планом мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры направлены на создание условий для устойчивого развития территории путем стимулирования градостроительными методами развития и совершенствования существующих видов деятельности.

Предложения по развитию функциональных зон населенных пунктов выполнены с учетом схем территориального планирования Российской Федерации, схемы территориального планирования Краснодарского края, схемы территориального планирования Тимашевского муниципального района, федеральных, региональных и местных программ социально-экономического развития.

Настоящим проектом определены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона рекреационного назначения;

- зона производственная зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- рекреационная зона;

- зона специального назначения;

- зона режимных объектов;

- зона иного назначения.

Для эффективного и упорядоченного взаимодействия функциональных зон в них выделяются подзоны:

Жилая зона:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- зона застройки малоэтажными жилыми домами;

- зона застройки среднеэтажными жилыми домами;

- зона застройки многоэтажными жилыми домами;

Производственная зона:

- производственно-коммунально-складская зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

Зона сельскохозяйственного использования:

- зона сельскохозяйственных угодий;

- зона многолетних насаждений;

- зона луговой растительности;

- зона ведения садоводства и дачного хозяйства;

- зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения;

Зона рекреационного назначения:

- зона общественных рекреационных территорий;

- зона отдыха и туризма;

Зона специального назначения:

- зона специального назначения;

- зона кладбищ;

Зона иного назначения:

- зоны иного назначения (территория общего пользования);

- зона водных объектов (озеро, пруд).

Таблица 3

Характеристика функциональных зон

| № п/п | Функциональные зоны | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона, в том числе: |  |
| 1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | для индивидуального жилищного строительства; минимальный размер земельного участка – 0,06 га, максимальный размер земельного участка – 0,1 га; максимальная этажность – 3. |
| 1.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | для строительства домов коттеджного типа (без выделения приусадебных участков или с участками, не превышающими размера 0,06 га), многоквартирная блокированная застройка и застройка «таунхаус»; |
| 1.3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | для секционной жилой застройки этажностью 3-5 этажей |
| 1.4 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | для секционной жилой застройки этажностью 4-5 этажей |
| 2 | Общественно-деловая зона | для размещения объектов общественно-делового назначения |
| 3 | Производственная зона, в том числе: |  |
| 3.1 | Производственная и коммунально-складская зона | максимальный коэффициент застройки – 60 %; этажность – 1-3 этажа включительно; размещение предприятий и коммунально-складских объектов I-V классов опасности с сокращением санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания. |
| 3.2 | Зона инженерной инфраструктуры | для размещения объектов инженерной инфраструктуры |
| 3.3 | Зона транспортной инфраструктуры | для размещения объектов внешнего автомобильного транспорта и объектов железнодорожного транспорта |
| 4 | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: |  |
| 4.1 | Зона сельскохозяйственных угодий | для ведения сельскохозяйственного производства, личного подсобного хозяйства без права возведения жилых домов, огородничества, размещения объектов сельскохозяйственного назначения; минимальный размер земельного участка для личного подсобного хозяйства – 600 м2; максимальный размер земельного участка – 5000 м2; минимальный размер земельного участка для огородничества – 100 м2, максимальный размер земельного участка – 1000 м2. |
| 4.2 | Зона многолетних насаждений (лесополосы) |  |
| 4.3 | Зона луговой растительности |  |
| 4.4 | Зона ведения садоводства и дачного хозяйства |  |
| 4.5 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | размещение объектов сельскохозяйственного назначения I-V классов опасности с сокращением санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания |
| 5 | Зона рекреационного назначения, в том числе: |  |
| 5.1 | Зона общественных рекреационных территорий | для организации парков, скверов, садов, бульваров, используемых в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения допускается строительство обслуживающих культурно-развлекательных объектов, спортивных сооружений и комплексов, связанных с выполнением рекреационных функций территории; (рекреационная нагрузка при равномерном ежедневном восьмичасовом перемещении – 50-100 человек на гектар |
| 5.2 | Зона отдыха, спорта и туризма | для сохранения природного ландшафта, экологически-чистой окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения (минимальная площадь земельного участка на 1-го посетителя 500 м2; максимальная этажность – 3); минимальная площадь озелененных территорий – 10 % территории земельного участка; 3 машино-места на 1 га территории земельного участка. |
| 6 | Зона специального назначения, в том числе: |  |
| 6.1 | Зона специального назначения | для размещения полигона ТБО, скотомогильников, навозохранилищ |
| 6.2 | Зона кладбищ | для размещения кладбищ |
| 7 | Зона режимных объектов | для размещения зданий и сооружений предприятий, учреждений и организаций федеральных органов исполнительной власти, выполняющих задачи по обороне, безопасности, в том числе воинские части и закрытые военные городки, полигоны, военкоматы, штабы, узлы связи |
| 8 | Иного назначения, в том числе: |  |
| 8.1 | Зона иного назначения (территория общего пользования) | территория общего пользования и улично-дорожной среды |
| 8.2 | Зона водных объектов |  |

    - Функциональное зонирование территории города Тимашевска

Функциональное зонирование территории города Тимашевска в существующих границах, предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны и улучшения проживания, основываясь на фактическом планировании территории.

Предложения генерального плана выполнены на базе анализа современного использования, земель по целевому назначению и функционального использования территории, сложившейся транспортной инфраструктуры и имеющихся ограничений градостроительной деятельности.

Генеральным планом Тимашевского городского поселения, утвержденным решением Совета Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 27.05.2011 № 22, на территориях, занятых садово-огородническими товариществами, предлагаются к размещению производственные предприятия.

Настоящим проектом внесены изменения в части корректировки границ функциональных зон в г. Тимашевск, вызванных объединением населенных пунктов г. Тимашевск и поселок Кирпичный и переводом садово-огороднических товариществ «Строитель», «Энергетик», «Первомайское», «Мичуринец-1», «Мичуринец-2», «Колос», «Волна», «Локомотив», «Садовод-1», «Приречье-1», «Приречье-2», «Пищевик», «Индустриальный», СОТ «Садовод» из зоны производственного назначения в зону индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками.

Таблица 4

Баланс территории города Тимашевск

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Площадь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | Расчетный срок |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 1900,23 | 1904,43 |
| 1.1 | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 1814,34 | 1818,36 |
| 1.2 | зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 10,74 | 10,92 |
| 1.3 | зона застройки среднеэтажными жилыми домами | га | 0 | 0 |
| 1.4 | зона застройки многоэтажными жилыми домами | га | 75,15 | 75,15 |
| 2 | Общественно-деловая зона | га | 140,19 | 140,19 |
| 3 | Производственная зона, в том числе: |  | 783,14 | 796,4 |
| 3.1 | производственная и коммунально-складская зона | га | 573,34 | 578,82 |
| 3.2 | зона инженерной инфраструктуры | га | 17,69 | 18,07 |
| 3.3 | зона транспортной инфраструктуры | га | 192,11 | 199,51 |
| 4 | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | га | 990,44 | 998,57 |
| 4.1 | зона сельскохозяйственных угодий | га | 349,52 | 349,52 |
| 4.2 | зона ведения садоводства и дачного хозяйства | га | 588,92 | 597,05 |
| 4.3 | зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | га | 52,00 | 52,00 |
| 5 | Зона рекреационного назначения, в том числе: | га | 73,21 | 73,21 |
| 5.1 | зона общественных рекреационных территорий | га | 56,92 | 56,92 |
| 5.2 | зона отдыха, спорта и туризма | га | 16,29 | 16,29 |
| 6 | Зона специального назначения, в том числе | га | 38,63 | 38,63 |
| 6.1 | зона специального назначения | га | 0 | 0 |
| 6.2 | зона кладбищ | га | 38,63 | 38,63 |
| 7 | Зона режимных объектов | га | 36,01 | 36,01 |
| 8 | Зона иного назначения, в том числе: | га | 2416,12 | 1759,95 |
| 8.1 | Зона иного назначения (территория общего пользования) | га | 2108,86 | 1405,51 |
| 8.2 | Зона водных объектов | га | 352,26 | 354,44 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах | га | 5639,83 | 5747,39 |

2.3. Объекты культурного наследия

К зонам особо охраняемых территорий относятся зоны памятников истории, археологии и культуры с охранными зонами, которые устанавливают определённый регламент использования территории.

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городского поселения относятся предложения по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

По данным управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края на территории Тимашевского городского поселения располагаются объекты культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству.

Таблица 5

Список объектов культурного наследия, расположенных на территории Тимашевского городского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Документ о постановке на госохрану | Номер по госсписку | Вид памятника | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тимашевский промышленный животноводческий комплекс — Всесоюзная ударная комсомольская стройка | г. Тимашевск | 3331 | 3585 | И2 | Р3 |
| 2 | 76-мм дивизионная пушка (ЗИС-3), установленная в честь красноармейцев и командиров тимашевских революционных отрядов, 1968 г. | г. Тимашевск, ул. Красная, 182 Б, кадастровый номер 23:13:0602001:0:379 | 634 2564-КЗ5 2992-КЗ6 | 3584 | И | Р |
| 3 | Паровоз СУ-215-50 ("Голубой локомотив"), установленный в честь трудовых подвигов ремонтников локомотивного депо в годы Великой Отечественной войны, 1975 г. | г. Тимашевск, локомотивное депо | 333 | 3586 | И | Р |
| 4 | Братская могила 100 красноармейцев, погибших в годы гражданской войны, и 4 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, 1918-1920 годы, 1942-1943 годы | г. Тимашевск, ул. Дзержинского, 2 Б, кадастровый номер 23:31:1101001:0:110 | 63 2564-КЗ | 3589 | И | Р |
| 5 | Памятник-символ землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1975 г. | г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, ул. Парковая, 26, кадастровый номер 23:31:0307022:0:7 | 63 2564-КЗ | 3607 | И | Р |
| 6 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы | г. Тимашевск, старое кладбище | 6157 | 5000 | И | Р |
| 7 | Памятник В.И. Ленину, 1971 г. | г. Тимашевск, ул. Красная, 102 А, кадастровый номер 23:31:0313017:0:41 | 63 2564-КЗ | 3608 | МИ8 | Р |
| 8 | Памятник В.И. Ленину, 1949 г. | г. Тимашевск, сквер у ж.-д. станции | 63 | 3609 | МИ | Р |
| 9 | Памятник В.И. Ленину, 1960 г. | г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, ул. Рабочая, 38 А, кадастровый номер 23:31:0307022:0:6 | 63 2564-КЗ | 3610 | МИ | Р |
| Ансамбли |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мемориальный комплекс: братская могила 360 воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 1918-1920 годы; 10 бюстов Героев Советского Союза; монумент "Мать"; памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 годы | г. Тимашевск, ул. Красная, 105 М, кадастровый номер 23:31:0313026:0:50 | 63 2564-КЗ | 3588 | И | Р |
| Выявленные объекты археологического наследия |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Курган | г. Тимашевск, 2,7 км к северо-северо-западу от северной окраины города, к западу от базы отдыха | № 249 |  | АР | В |
| 12 | Курганная группа (9 насыпей) | г. Тимашевск, 1,1 км к северо-западу от северо-западной окраины города, к северу от СТФ (протяженность 1,0 км) | № 249 |  | АР | В |
| 13 | Курганная группа (5 насыпей) | г. Тимашевск, 0,35 км к северу от северо-западной окраины города (протяженность 0,4 км) | № 249 |  | АР | В |
| 14 | Курган | г. Тимашевск, 1,2 км к юго-западу от западной окраины города | № 249 |  | АР | В |
| 15 | Курган | г. Тимашевск, 2,0 км к юго-юго-западу от западной окраины города, 0,25 км к северо-западу от СТФ | № 249 |  | АР | В |
| 16 | Курганная группа (2 насыпи) | г. Тимашевск, юго-западная окраина города (протяженность 0,6 км) | № 249 |  | АР | В |
| 17 | Курган | г. Тимашевск, 2,4 км к юго-юго-западу от южной окраины города, 0,5 км к северо-западу от МТФ | № 249 |  | АР | В |
| 18 | Курганная группа (5 насыпей) | г. Тимашевск, 3,1 км к юго-западу от западной окраины города (протяженность 0,5 км) | № 249 |  | АР | В |
| 19 | Курганная группа (4 насыпи) | г. Тимашевск,2,3-2,7 км к юго-западу от западной окраины города,0,75 км к западу от СТФ | № 249 |  | АР | В |
| 20 | Курганная группа (10 насыпей) | г. Тимашевск, 3,4-4,5 км к юго-западу от западной окраины города, левый берег реки Кирпили (протяженность 1,25 км) | № 249 |  | АР | В |
| 21 | Курганная группа (2 насыпи) | г. Тимашевск, 0,7 км к югу от западной окраины города (протяженность 0,7 км) | № 249 |  | АР | В |
| 22 | Курганная группа (6 насыпей) (7 насыпей) | п. Кирпичный, 0,4 км к востоку от восточной окраины поселка (протяженность 0,5 км) | № 249 |  | АР | В |
| 23 | Курган | центральная усадьба ЗАО АФ "Садовод",0,6 км к западу от северной окраины центральной усадьбы (на острове) | № 249 |  | АР | В |
| 24 | Курганная группа (7 насыпей) | центральная усадьба ЗАО АФ "Садовод",0,1 км к югу от южной окраины центральной усадьбы, правый берег реки Кирпили | № 249 |  | АР | В |
| 25 | Курганная группа (4 насыпи) | п. Кирпичный, северная окраина поселка (протяженность 0,4 км) | № 249 |  | АР | В |
| 26 | Курганная группа (2 насыпи) | п. Кирпичный, восточная окраина поселка | № 249 |  | АР | В |
| 27 | Курганная группа (2 насыпи) | г. Тимашевск, 2,4 км к югу от южной окраины города | № 249 |  | АР | В |
| 28 | Курган | г. Тимашевск, 1,6 км к юго-юго-западу от южной окраины города | № 249 |  | АР | В |
| 29 | Курган | г. Тимашевск, 2,6 км к юго-юго-западу от восточной окраины города,0,5 км к югу от СТФ | № 249 |  | АР | В |
| 30 | Курган | г. Тимашевск, 5,9 км к востоку от восточной окраины города, 1,25 км к северо-востоку от восточной окраины отделения №2 совхоза Тимашевский | № 249 |  | АР | В |
| 31 | Курган | совхоз Тимашевский, 1,85 км к юго-востоку от южной окраины отделения №2 совхоза | № 249 |  | АР | В |
| 32 | Курганная группа (5 насыпей) | г. Тимашевск, 4,0 км к юго-юго-востоку от южной окраины города, 1,1 км к востоку от МТФ (протяженность 1,1 км в южном направлении) | № 249 |  | АР | В |
| 33 | Курганная группа (6 насыпей) | г. Тимашевск, 2,5 км к юго-юго-востоку от южной окраины города (протяженность 0,9 км на юго-восток) | № 249 |  | АР | В |
| 34 | Курганная группа (5 насыпей) | г. Тимашевск, 0,4 км к востоку-юго-востоку от южной окраины города, правый берег реки Кирпили (протяженность 0,9 км на восток юго-восток) | № 249 |  | АР | В |
| 35 | Курган «Объздной» | г. Тимашевск, 1,25 к юго-востоку от северо-восточной окраины города, берег балки Гнилуши,у объездной дороги | № 249 |  | АР | В |
| 36 | Курганная группа «Патриот» (2 насыпи) | г. Тимашевск, 3,2 км к востоку северо-востоку от северо-восточной окраины города, 3,5 км к юго-западу от западного въезда в пос. Ленинский | п.6 ст. 18 73-ФЗ |  | АР | В |
| 37 | Курганный могильник «Кирпичный 1» (8 насыпей) | пос. Кирпичный, 1.37 км к юго-западу (130°) от юго-восточной окраины поселка, 1,58 км к северо-западу (320°) от развилки автодорог на г. Ейск и г. Приморско-Ахтарск | п.6 ст. 18 73-ФЗ |  | АР | В |

1 Решение исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 16.05.1979 №333 «Об изменении списка памятников истории и культуры Краснодарского края»

2 Памятник истории

3 Памятник региональной категории историко-культурного значения

4 Решение исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета депутатов трудящихся от 29.01.1975 №63 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в Краснодарском крае»

5 Закон Краснодарского края от 17.08.2000 № 313-КЗ «О перечне объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, расположенных на территории Краснодарского края» (в редакции Закона Краснодарского края от 1 августа 2012 года № 2564-КЗ)

6 Закон Краснодарского края от 17.08.2000 № 313-КЗ «О перечне объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, расположенных на территории Краснодарского края» (в редакции Закона Краснодарского края от 2 июля 2014 года № 2992-КЗ)

7 Решение исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 23.12.1987 №615 «О дополнении списка памятников истории и культуры Краснодарского края»

8 Памятник монументального искусства

9 Приказ управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края от 14 декабря 2007 года № 24

Границы территорий и зон охраны утверждены приказами управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края для следующих объектов:

- от 28.07.2014 № 61 «Об утверждении границ охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов объекта культурного наследия  регионального значения «Памятник В. И. Ленину, 1960 г.», расположенного по адресу: ул. Рабочая, 38 А, мкр. Индустриальный, г. Тимашевск.

- от 28.07.2014 № 62 «Об утверждении границ охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов объекта культурного наследия  регионального значения «Памятник В. И. Ленину, 1971 г.», расположенного по адресу: ул. Красная, 102 А, г. Тимашевск.

- от 28.07.2014 № 63 «Об утверждении границ охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов объекта культурного наследия  регионального значения «Мемориальный комплекс: Братская могила 360 воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 1918-1920 годы; 10 бюстов Героев Советского Союза; монумент «Мать»; памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 годы», расположенного по адресу: ул. Красная, 105 М, мемориальный комплекс, г. Тимашевск.

- от 28.07.2014 № 64 «Об утверждении границ охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов объекта культурного наследия  регионального значения «Братская могила 100 красноармейцев, погибших в годы гражданской войны, и 4 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, 1918-1920 годы, 1942-1943 годы», расположенного по адресу: ул. Дзержинского, 2 Б, г. Тимашевск.

- от 28.07.2014 № 65 «Об утверждении границ охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов объекта культурного наследия  регионального значения «Памятник-символ землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», расположенного по адресу: ул. Парковая, 26, мкр. Индустриальный, г. Тимашевск.

- от 28.07.2014 № 66 «Об утверждении границ охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов объекта культурного наследия  регионального значения «Пушка (62-мм), установленная в честь красноармейцев и командиров тимашевских революционных отрядов, 1968 г.», расположенного по адресу: ул. Красная, 182 Б, г. Тимашевск.

Согласно пункту 3 статьи 11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» установлено, что до разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия в установленном федеральным законодательством порядке в качестве предупредительной меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия в зависимости от общей видовой принадлежности объекта культурного наследия и в соответствии с данными государственного учета объектов культурного наследия устанавливаются следующие границы зон охраны:

1) для объектов археологического наследия:

а) поселения, городища, селища, усадьбы независимо от места их расположения - 500 метров от границ памятника по всему его периметру;

б) святилища (культовые поминальные комплексы, жертвенники), крепости (укрепления), древние церкви и храмы, стоянки (открытые и пещерные), грунтовые могильники (некрополи, могильники из каменных ящиков, скальных, пещерных склепов) - 200 метров от границ памятника по всему его периметру;

в) курганы высотой:

до 1 метра - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

до 2 метров - 75 метров от границ памятника по всему его периметру;

до 3 метров - 125 метров от границ памятника по всему его периметру;

свыше 3 метров - 150 метров от границ памятника по всему его периметру;

г) дольмены, каменные бабы, культовые кресты, менгиры, петроглифы, кромлехи, ацангуары, древние дороги и клеры - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

2) для объектов культурного наследия, имеющих в своем составе захоронения (за исключением объектов археологического наследия), - 40 метров от границы территории объекта культурного наследия по всему его периметру.

Согласно статье 34.1 Федерального Закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 настоящего Федерального закона требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Согласно п. 18 постановления Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке).

  - Транспортная инфраструктура

Настоящим проектом вносятся изменения в части размещения объектов транспортной инфраструктуры.

В соответствие с государственной программой Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 965 разрабатывается проектная документация для осуществления следующих мероприятий:

- реконструкция автомобильной дороги г. Тимашевск – ст-ца Полтавская. Строительство Северного обхода г. Тимашевска (участок от автомобильной дороги г. Краснодар – г. Ейск до автомобильной дороги г. Тимашевск – г. Приморск – Ахтарск). Сроки изготовления проектной документации и выполнения СМР 2018-2021 гг.;

- реконструкция автомобильной дороги г. Тимашевск – ст-ца Полтавская. Строительство Северного обхода Тимашевска (участок от автомобильной дороги г. Тимашевск – ст-ца Полтавская). Сроки изготовления проектной документации и выполнения СМР 2020-2021 гг.

Таблица 6

Перечень автомобильных дорог общего пользования Тимашевского городского

поселения Тимашевского района

| № п/п | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Ширина, м | Протяженность, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, км | асфальтобетонное покрытие, км | гравийное покрытие, км | грунтовое покрытие (км) |
| 1 | 03-253-501 ОП МП-001 | 1 пер.50 лет Октября | 4,500 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,000 |
| 2 | 03-253-501 ОП МП-002 | 1 пер.Дружбы | 3,500 | 0,250 | 0,000 | 0,250 | 0,000 |
| 3 | 03-253-501 ОП МП-003 | 1 пер.Изобильный | 3,000 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,000 |
| 4 | 03-253-501 ОП МП-004 | 1 пер.Книги | 3,500 | 0,170 | 0,000 | 0,170 | 0,000 |
| 5 | 03-253-501 ОП МП-005 | 1 пер.Матросова | 3,000 | 0,500 | 0,240 | 0,260 | 0,000 |
| 6 | 03-253-501 ОП МП-006 | 1 пер.Мечты | 3,000 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,000 |
| 7 | 03-253-501 ОП МП-007 | 1 пер.Набережный | 3,500 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 8 | 03-253-501 ОП МП-008 | 1 пер.Науменко | 3,000 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,000 |
| 9 | 03-253-501 ОП МП-009 | 1 пер.Осенний | 4,000 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,000 |
| 10 | 03-253-501 ОП МП-010 | 1 пер.Очеретоватый | 3,000 | 0,220 | 0,000 | 0,150 | 0,070 |
| 11 | 03-253-501 ОП МП-011 | 1 пер.Пионерский | 4,000 | 0,230 | 0,000 | 0,230 | 0,000 |
| 12 | 03-253-501 ОП МП-012 | 1 пер.Узкий | 4,500 | 0,150 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 13 | 03-253-501 ОП МП-013 | 1 пер.Хижняка | 3,500 | 0,080 | 0,000 | 0,080 | 0,000 |
| 14 | 03-253-501 ОП МП-014 | 1 пер.Шияна | 3,000 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 15 | 03-253-501 ОП МП-015 | 1 пер.Элеваторный | 3,500 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,000 |
| 16 | 03-253-501 ОП МП-016 | 1 пр.Благодатный | 3,500 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 |
| 17 | 03-253-501 ОП МП-017 | 1 проезд от балки мкр.Восточный | 3,000 | 0,650 | 0,000 | 0,650 | 0,000 |
| 18 | 03-253-501 ОП МП-018 | 2 пер.50 лет Октября | 3,000 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 19 | 03-253-501 ОП МП-019 | 2 пер.Дружбы | 3,000 | 0,280 | 0,000 | 0,280 | 0,000 |
| 20 | 03-253-501 ОП МП-020 | 2 пер.Изобильный | 3,000 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 21 | 03-253-501 ОП МП-021 | 2 пер.Кирпильский | 3,500 | 0,150 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 22 | 03-253-501 ОП МП-022 | 2 пер.Книги | 3,500 | 0,050 | 0,000 | 0,050 | 0,000 |
| 23 | 03-253-501 ОП МП-023 | 2 пер.Матросова | 3,000 | 0,450 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 24 | 03-253-501 ОП МП-024 | 2 пер.Мечты | 3,000 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,000 |
| 25 | 03-253-501 ОП МП-025 | 2 пер.Набережный | 4,000 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 26 | 03-253-501 ОП МП-026 | 2 пер.Науменко | 3,000 | 0,220 | 0,000 | 0,220 | 0,000 |
| 27 | 03-253-501 ОП МП-027 | 2 пер.Осенний | 3,500 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,000 |
| 28 | 03-253-501 ОП МП-028 | 2 пер.Очеретоватый | 3,000 | 0,540 | 0,000 | 0,140 | 0,400 |
| 29 | 03-253-501 ОП МП-029 | 2 пер.Пионерский | 5,000 | 0,600 | 0,400 | 0,200 | 0,000 |
| 30 | 03-253-501 ОП МП-030 | 2 пер.Просторный | 4,000 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 31 | 03-253-501 ОП МП-031 | 2 пер.Узкий | 3,000 | 0,250 | 0,000 | 0,250 | 0,000 |
| 32 | 03-253-501 ОП МП-032 | 2 пер.Хижняка | 4,000 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |
| 33 | 03-253-501 ОП МП-033 | 2 пер.Шияна | 3,000 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 34 | 03-253-501 ОП МП-034 | 2 пер.Элеваторный | 3,500 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 35 | 03-253-501 ОП МП-035 | 2 пр.Благодатный | 3,500 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 |
| 36 | 03-253-501 ОП МП-036 | 2 пр.Майский | 3,000 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,000 |
| 37 | 03-253-501 ОП МП-037 | 2 проезд от балки мкр.Восточный | 4,000 | 0,550 | 0,000 | 0,550 | 0,000 |
| 38 | 03-253-501 ОП МП-038 | 3 проезд от балки мкр.Восточный | 4,000 | 0,500 | 0,300 | 0,200 | 0,000 |
| 39 | 03-253-501 ОП МП-039 | 3 пер.50 лет Октября | 4,000 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,000 |
| 40 | 03-253-501 ОП МП-040 | 3 пер.Дружбы | 3,000 | 0,150 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 41 | 03-253-501 ОП МП-041 | 3 пер.Изобильный | 3,000 | 0,250 | 0,000 | 0,250 | 0,000 |
| 42 | 03-253-501 ОП МП-042 | 3 пер.Матросова | 3,000 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |
| 43 | 03-253-501 ОП МП-043 | 3 пер.Набережный | 3,000 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 44 | 03-253-501 ОП МП-044 | 3 пер.Осенний | 4,000 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 45 | 03-253-501 ОП МП-045 | 3 пер.Очеретоватый | 3,000 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |
| 46 | 03-253-501 ОП МП-046 | 3 пер.Хижняка | 5,000 | 0,450 | 0,350 | 0,100 | 0,000 |
| 47 | 03-253-501 ОП МП-047 | 3 пр.Благодатный | 3,000 | 0,250 | 0,000 | 0,250 | 0,000 |
| 48 | 03-253-501 ОП МП-048 | 3 пр.Майский | 3,000 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 49 | 03-253-501 ОП МП-049 | 3-й пер.Элеваторный | 3,500 | 0,150 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 50 | 03-253-501 ОП МП-050 | 4 пер.Дружбы | 3,500 | 0,250 | 0,000 | 0,250 | 0,000 |
| 51 | 03-253-501 ОП МП-051 | 4 пер.Изобильный | 3,500 | 0,250 | 0,000 | 0,250 | 0,000 |
| 52 | 03-253-501 ОП МП-052 | 4 пер.Осенний | 4,000 | 0,450 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 53 | 03-253-501 ОП МП-053 | 4 пер.Очеретоватый | 3,000 | 0,050 | 0,000 | 0,050 | 0,000 |
| 54 | 03-253-501 ОП МП-054 | 4 пр.Благодатный | 3,000 | 0,250 | 0,000 | 0,250 | 0,000 |
| 55 | 03-253-501 ОП МП-055 | 4 пр.Майский | 3,000 | 0,170 | 0,000 | 0,170 | 0,000 |
| 56 | 03-253-501 ОП МП-056 | 4-й пер.Элеваторный | 3,500 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 57 | 03-253-501 ОП МП-057 | 5 пер. Дружбы | 3,500 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,000 |
| 58 | 03-253-501 ОП МП-058 | 5 пер.Очеретоватый | 3,000 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,000 |
| 59 | 03-253-501 ОП МП-059 | г. Тимашевск-Приморско-Ахтарск | 6,000 | 4,981 | 4,981 | 0,000 | 0,000 |
| 60 | 03-253-501 ОП МП-060 | Дорога от ул.Гибридная до ул.Полевая | 4,500 | 1,450 | 0,230 | 1,220 | 0,000 |
| 61 | 03-253-501 ОП МП-061 | Пер.Веселый | 3,000 | 0,200 | 0,000 | 0,150 | 0,050 |
| 62 | 03-253-501 ОП МП-062 | Пер.Вокзальный | 3,500 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 63 | 03-253-501 ОП МП-063 | Пер.Гибридный | 3,500 | 0,220 | 0,000 | 0,220 | 0,000 |
| 64 | 03-253-501 ОП МП-064 | Пер.Гражданский | 3,000 | 0,250 | 0,000 | 0,200 | 0,050 |
| 65 | 03-253-501 ОП МП-065 | Пер.Железнодорожный | 4,000 | 0,500 | 0,400 | 0,100 | 0,000 |
| 66 | 03-253-501 ОП МП-066 | Пер.Зеленый | 4,500 | 0,380 | 0,000 | 0,380 | 0,000 |
| 67 | 03-253-501 ОП МП-067 | Пер.Изумрудный | 4,000 | 0,180 | 0,000 | 0,180 | 0,000 |
| 68 | 03-253-501 ОП МП-068 | Пер.Инкубаторный | 3,000 | 0,430 | 0,000 | 0,430 | 0,000 |
| 69 | 03-253-501 ОП МП-069 | Пер.Кирова | 4,000 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 70 | 03-253-501 ОП МП-070 | Пер.Кирпильский | 3,500 | 0,150 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 71 | 03-253-501 ОП МП-071 | Пер.Ковалева | 3,000 | 0,250 | 0,000 | 0,250 | 0,000 |
| 72 | 03-253-501 ОП МП-072 | Пер.Колхозный | 3,500 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 |
| 73 | 03-253-501 ОП МП-073 | Пер.Коммунальный | 3,500 | 0,150 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 74 | 03-253-501 ОП МП-074 | Пер.Кооперативный | 3,500 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 75 | 03-253-501 ОП МП-075 | Пер.Котляра | 6,000 | 0,150 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 76 | 03-253-501 ОП МП-076 | Пер.Красноармейский | 4,000 | 0,150 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 77 | 03-253-501 ОП МП-077 | Пер.Кузнечный | 4,000 | 0,210 | 0,000 | 0,210 | 0,000 |
| 78 | 03-253-501 ОП МП-078 | Пер.Курганный | 4,000 | 0,210 | 0,000 | 0,210 | 0,000 |
| 79 | 03-253-501 ОП МП-079 | Пер.Мельничный | 5,000 | 0,550 | 0,550 | 0,000 | 0,000 |
| 80 | 03-253-501 ОП МП-080 | Пер.Офицерский | 3,000 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,000 |
| 81 | 03-253-501 ОП МП-081 | Пер.Продольный | 6,000 | 0,240 | 0,000 | 0,240 | 0,000 |
| 82 | 03-253-501 ОП МП-082 | Пер.Речной | 4,000 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |
| 83 | 03-253-501 ОП МП-083 | Пер.Рыбачий | 3,500 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 84 | 03-253-501 ОП МП-084 | Пер.Свободный | 3,000 | 0,120 | 0,000 | 0,120 | 0,000 |
| 85 | 03-253-501 ОП МП-085 | Пер.Советский | 9,000 | 0,250 | 0,250 | 0,000 | 0,000 |
| 86 | 03-253-501 ОП МП-086 | Пер.Совхозный | 4,000 | 0,450 | 0,200 | 0,250 | 0,000 |
| 87 | 03-253-501 ОП МП-087 | Пер.Спортивный | 5,000 | 0,150 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 88 | 03-253-501 ОП МП-088 | Пер.Степной | 4,000 | 0,300 | 0,000 | 0,150 | 0,150 |
| 89 | 03-253-501 ОП МП-089 | Пер.Строительный | 3,000 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 90 | 03-253-501 ОП МП-090 | Пер.Тимашевский | 3,000 | 0,090 | 0,000 | 0,090 | 0,000 |
| 91 | 03-253-501 ОП МП-091 | Пер.Тимирязева | 4,000 | 0,450 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 92 | 03-253-501 ОП МП-092 | Пер.Школьный | 4,000 | 0,510 | 0,280 | 0,230 | 0,000 |
| 93 | 03-253-501 ОП МП-093 | Пер.Южный | 3,500 | 0,240 | 0,000 | 0,240 | 0,000 |
| 94 | 03-253-501 ОП МП-094 | Пер.Ярмарочный | 6,000 | 0,650 | 0,650 | 0,000 | 0,000 |
| 95 | 03-253-501 ОП МП-095 | Подъезд к 2-му отд. с-за «Тимашевец» | 6,000 | 7,650 | 5,000 | 2,650 | 0,000 |
| 96 | 03-253-501 ОП МП-096 | Подъезд к пос.Кирпичный | 5,000 | 0,700 | 0,000 | 0,700 | 0,000 |
| 97 | 03-253-501 ОП МП-097 | Подъезд к с-зу «Тимашевец» | 6,000 | 1,770 | 1,770 | 0,000 | 0,000 |
| 98 | 03-253-501 ОП МП-098 | Подъезд к водозабору №2 | 3,000 | 1,800 | 0,000 | 1,800 | 0,000 |
| 99 | 03-253-501 ОП МП-099 | Подъезд к ж/д п.Тимашевский | 6,000 | 2,485 | 2,485 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 03-253-501 ОП МП-100 | Подъезд к ж/д ст.Тимашевский | 6,000 | 4,920 | 4,920 | 0,000 | 0,000 |
| 101 | 03-253-501 ОП МП-101 | Подъезд к отд. №1 | 4,500 | 0,350 | 0,000 | 0,350 | 0,000 |
| 102 | 03-253-501 ОП МП-102 | Подъезд к СТФ № 5 | 4,500 | 0,450 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 103 | 03-253-501 ОП МП-103 | Проезд Матросова | 5,000 | 0,700 | 0,000 | 0,700 | 0,000 |
| 104 | 03-253-501 ОП МП-104 | Северный обход г.Тимашевск | 8,000 | 2,486 | 2,486 | 0,000 | 0,000 |
| 105 | 03-253-501 ОП МП-105 | СОТ «Строитель» | 5,000 | 1,500 | 0,900 | 0,600 | 0,000 |
| 106 | 03-253-501 ОП МП-106 | СОТ «Энергетик» | 4,000 | 1,200 | 0,000 | 1,200 | 0,000 |
| 107 | 03-253-501 ОП МП-107 | СТФ № 5 | 3,000 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 |
| 108 | 03-253-501 ОП МП-108 | Ул.1-я Заводская | 3,000 | 0,500 | 0,350 | 0,150 | 0,000 |
| 109 | 03-253-501 ОП МП-109 | Ул.1-я Свободы | 3,500 | 0,420 | 0,000 | 0,420 | 0,000 |
| 110 | 03-253-501 ОП МП-110 | Ул.21 века | 3,000 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 111 | 03-253-501 ОП МП-111 | Ул.2-я Заводская | 4,000 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 112 | 03-253-501 ОП МП-112 | Ул.3-я Заводская | 3,000 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 0,000 |
| 113 | 03-253-501 ОП МП-113 | Ул.50 лет Октября | 9,000 | 4,100 | 4,100 | 0,000 | 0,000 |
| 114 | 03-253-501 ОП МП-114 | Ул.5-я Заводская | 3,000 | 0,150 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 115 | 03-253-501 ОП МП-115 | Ул.70 лет Октября | 6,000 | 2,020 | 1,560 | 0,460 | 0,000 |
| 116 | 03-253-501 ОП МП-116 | Ул.8-е Марта | 3,500 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| 117 | 03-253-501 ОП МП-117 | Ул.Азовская | 3,000 | 0,350 | 0,000 | 0,350 | 0,000 |
| 118 | 03-253-501 ОП МП-118 | Ул.Безымянная | 4,000 | 0,800 | 0,000 | 0,800 | 0,000 |
| 119 | 03-253-501 ОП МП-119 | Ул.Белинского | 4,000 | 0,900 | 0,000 | 0,900 | 0,000 |
| 120 | 03-253-501 ОП МП-120 | Ул.Береговая | 4,500 | 0,260 | 0,000 | 0,260 | 0,000 |
| 121 | 03-253-501 ОП МП-121 | Ул.Березовая | 3,500 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,000 |
| 122 | 03-253-501 ОП МП-122 | Ул.Благодатная | 4,000 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 123 | 03-253-501 ОП МП-123 | Ул.Братская | 8,000 | 2,400 | 1,900 | 0,500 | 0,000 |
| 124 | 03-253-501 ОП МП-124 | Ул.Братьев Степановых | 3,000 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 125 | 03-253-501 ОП МП-125 | Ул.Веселая | 3,500 | 1,450 | 0,000 | 1,450 | 0,000 |
| 126 | 03-253-501 ОП МП-126 | Ул.Весовая | 5,000 | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,000 |
| 127 | 03-253-501 ОП МП-127 | Ул.Виноградная | 3,500 | 0,180 | 0,000 | 0,180 | 0,000 |
| 128 | 03-253-501 ОП МП-128 | Ул.Вишневая | 4,000 | 0,290 | 0,000 | 0,290 | 0,000 |
| 129 | 03-253-501 ОП МП-129 | Ул.Вокзальная | 6,000 | 2,000 | 0,700 | 1,300 | 0,000 |
| 130 | 03-253-501 ОП МП-130 | Ул.Волшебная | 3,000 | 0,350 | 0,000 | 0,350 | 0,000 |
| 131 | 03-253-501 ОП МП-131 | Ул.Ворошилова | 6,000 | 0,480 | 0,480 | 0,000 | 0,000 |
| 132 | 03-253-501 ОП МП-132 | Ул.Восточная | 4,000 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 133 | 03-253-501 ОП МП-133 | Ул.Выборная | 5,500 | 3,130 | 1,600 | 1,130 | 0,400 |
| 134 | 03-253-501 ОП МП-134 | Ул.Гагарина | 6,000 | 1,850 | 1,700 | 0,150 | 0,000 |
| 135 | 03-253-501 ОП МП-135 | Ул.Гвардейская | 3,000 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |
| 136 | 03-253-501 ОП МП-136 | Ул.Гибридная | 4,000 | 0,660 | 0,450 | 0,210 | 0,000 |
| 137 | 03-253-501 ОП МП-137 | Ул.Гоголя | 4,000 | 0,800 | 0,550 | 0,250 | 0,000 |
| 138 | 03-253-501 ОП МП-138 | Ул.Горького | 3,500 | 0,280 | 0,000 | 0,280 | 0,000 |
| 139 | 03-253-501 ОП МП-139 | Ул.Гражданская | 3,000 | 1,600 | 0,000 | 1,600 | 0,000 |
| 140 | 03-253-501 ОП МП-140 | Ул.Громова | 4,500 | 0,250 | 0,000 | 0,250 | 0,000 |
| 141 | 03-253-501 ОП МП-141 | Ул.Дальняя | 4,000 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 142 | 03-253-501 ОП МП-142 | Ул.Дачная | 6,000 | 0,620 | 0,420 | 0,200 | 0,000 |
| 143 | 03-253-501 ОП МП-143 | Ул.Деповская | 4,000 | 0,700 | 0,000 | 0,700 | 0,000 |
| 144 | 03-253-501 ОП МП-144 | Ул.Дзержинского | 6,000 | 0,450 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 145 | 03-253-501 ОП МП-145 | Ул.Дидовская | 4,000 | 0,900 | 0,000 | 0,900 | 0,000 |
| 146 | 03-253-501 ОП МП-146 | Ул.Дорожная | 3,000 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 |
| 147 | 03-253-501 ОП МП-147 | Ул.Дружбы | 6,000 | 4,300 | 0,650 | 3,650 | 0,000 |
| 148 | 03-253-501 ОП МП-148 | Ул.Ейская | 3,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 |
| 149 | 03-253-501 ОП МП-149 | Ул.Екатеринодарская | 6,000 | 1,100 | 0,200 | 0,900 | 0,000 |
| 150 | 03-253-501 ОП МП-150 | Ул.Железнодорожная | 4,000 | 0,750 | 0,000 | 0,750 | 0,000 |
| 151 | 03-253-501 ОП МП-151 | Ул.Заводская | 3,500 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,000 |
| 152 | 03-253-501 ОП МП-152 | Ул.Западная | 3,000 | 0,620 | 0,500 | 0,120 | 0,000 |
| 153 | 03-253-501 ОП МП-153 | Ул.Заречная | 4,000 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |
| 154 | 03-253-501 ОП МП-154 | Ул.Ивовая | 3,500 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 |
| 155 | 03-253-501 ОП МП-155 | Ул.Изобильная | 3,000 | 1,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 |
| 156 | 03-253-501 ОП МП-156 | Ул.Интернациональная | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 157 | 03-253-501 ОП МП-157 | Ул.Кавказская | 4,000 | 0,280 | 0,000 | 0,280 | 0,000 |
| 158 | 03-253-501 ОП МП-158 | Ул.Казачья | 6,000 | 3,400 | 1,250 | 2,150 | 0,000 |
| 159 | 03-253-501 ОП МП-159 | Ул.Калинина | 4,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| 160 | 03-253-501 ОП МП-160 | Ул.Каштановая | 3,500 | 0,550 | 0,000 | 0,550 | 0,000 |
| 161 | 03-253-501 ОП МП-161 | Ул.Киевская | 5,000 | 0,950 | 0,450 | 0,500 | 0,000 |
| 162 | 03-253-501 ОП МП-162 | Ул.Кирова | 4,000 | 0,650 | 0,200 | 0,450 | 0,000 |
| 163 | 03-253-501 ОП МП-163 | Ул.Кирпильская | 4,000 | 0,650 | 0,000 | 0,650 | 0,000 |
| 164 | 03-253-501 ОП МП-164 | Ул.Книги | 7,000 | 2,000 | 1,650 | 0,350 | 0,000 |
| 165 | 03-253-501 ОП МП-165 | Ул.Ковалева | 7,000 | 2,450 | 1,900 | 0,550 | 0,000 |
| 166 | 03-253-501 ОП МП-166 | Ул.Колесникова | 6,000 | 0,590 | 0,290 | 0,300 | 0,000 |
| 167 | 03-253-501 ОП МП-167 | Ул.Колхозная | 5,000 | 3,350 | 1,950 | 1,400 | 0,000 |
| 168 | 03-253-501 ОП МП-168 | Ул.Комарова | 5,000 | 1,100 | 0,800 | 0,300 | 0,000 |
| 169 | 03-253-501 ОП МП-169 | Ул.Коммунальная | 7,000 | 1,600 | 0,350 | 1,250 | 0,000 |
| 170 | 03-253-501 ОП МП-170 | Ул.Комсомольская | 5,000 | 0,900 | 0,350 | 0,550 | 0,000 |
| 171 | 03-253-501 ОП МП-171 | Ул.Кооперативная | 3,500 | 0,150 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 172 | 03-253-501 ОП МП-172 | Ул.Кореновская | 4,000 | 2,300 | 0,000 | 2,300 | 0,000 |
| 173 | 03-253-501 ОП МП-173 | Ул.Котляра | 7,000 | 1,090 | 0,630 | 0.460 | 0,000 |
| 174 | 03-253-501 ОП МП-174 | Ул.Котовского | 5,000 | 0,600 | 0,100 | 0,500 | 0,000 |
| 175 | 03-253-501 ОП МП-175 | Ул.Кочубея | 3,500 | 0,350 | 0,000 | 0,350 | 0,000 |
| 176 | 03-253-501 ОП МП-176 | Ул.Красивая | 5,000 | 0,550 | 0,200 | 0,350 | 0,000 |
| 177 | 03-253-501 ОП МП-177 | Ул.Красная | 7,000 | 2,200 | 2,200 | 0,000 | 0,000 |
| 178 | 03-253-501 ОП МП-178 | Ул.Красноармейская | 4,500 | 1,950 | 0,350 | 1,600 | 0,000 |
| 179 | 03-253-501 ОП МП-179 | Ул.Краснодарская | 4,500 | 0,550 | 0,000 | 0,550 | 0,000 |
| 180 | 03-253-501 ОП МП-180 | Ул.Крестьянская | 6,000 | 1,200 | 0,700 | 0,500 | 0,000 |
| 181 | 03-253-501 ОП МП-181 | Ул.Крупской | 4,000 | 1,040 | 0,000 | 1,040 | 0,000 |
| 182 | 03-253-501 ОП МП-182 | Ул.Крылова | 4,500 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 183 | 03-253-501 ОП МП-183 | Ул.Крымская | 4,000 | 0,750 | 0,000 | 0,750 | 0,000 |
| 184 | 03-253-501 ОП МП-184 | Ул.Кубанская | 5,000 | 0,650 | 0,200 | 0,450 | 0,000 |
| 185 | 03-253-501 ОП МП-185 | Ул.Кузнечная | 5,000 | 1,550 | 0,700 | 0,850 | 0,000 |
| 186 | 03-253-501 ОП МП-186 | Ул.Курганная | 4,500 | 1,700 | 0,500 | 1,200 | 0,000 |
| 187 | 03-253-501 ОП МП-187 | Ул.Лебединная | 3,500 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 188 | 03-253-501 ОП МП-188 | Ул.Ленина | 7,000 | 0,150 | 0,150 | 0,000 | 0,000 |
| 189 | 03-253-501 ОП МП-189 | Ул.Ленинградская | 5,000 | 0,550 | 0,550 | 0,000 | 0,000 |
| 190 | 03-253-501 ОП МП-190 | Ул.Лермонтова | 3,500 | 0,280 | 0,000 | 0,280 | 0,000 |
| 191 | 03-253-501 ОП МП-191 | Ул.Лесная | 5,000 | 1,150 | 0,600 | 0,550 | 0,000 |
| 192 | 03-253-501 ОП МП-192 | Ул.Липовая | 3,500 | 0,450 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 193 | 03-253-501 ОП МП-193 | Ул.Луговая | 4,500 | 0,900 | 0,000 | 0,900 | 0,000 |
| 194 | 03-253-501 ОП МП-194 | Ул.Любивого | 3,500 | 1,100 | 0,000 | 1,100 | 0,000 |
| 195 | 03-253-501 ОП МП-195 | Ул.Майская | 3,000 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |
| 196 | 03-253-501 ОП МП-196 | Ул.Малая | 4,000 | 0,650 | 0,650 | 0,000 | 0,000 |
| 197 | 03-253-501 ОП МП-197 | Ул.Маловыгонная | 4,500 | 0,850 | 0,350 | 0,500 | 0,000 |
| 198 | 03-253-501 ОП МП-198 | Ул.Малозаречная | 4,000 | 0,450 | 0,100 | 0,350 | 0,000 |
| 199 | 03-253-501 ОП МП-199 | Ул.Матросова | 3,500 | 1,900 | 0,000 | 1,900 | 0,000 |
| 200 | 03-253-501 ОП МП-200 | Ул.Маяковского | 4,000 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |
| 201 | 03-253-501 ОП МП-201 | Ул.Мельничная | 4,500 | 1,350 | 0,650 | 0,700 | 0,000 |
| 202 | 03-253-501 ОП МП-202 | Ул.Мечты | 3,500 | 0,350 | 0,000 | 0,350 | 0,000 |
| 203 | 03-253-501 ОП МП-203 | Ул.Мира | 4,500 | 0,450 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 204 | 03-253-501 ОП МП-204 | Ул.Мичурина | 4,000 | 0,600 | 0,570 | 0,030 | 0,000 |
| 205 | 03-253-501 ОП МП-205 | Ул.Молодежная | 4,500 | 0,750 | 0,750 | 0,000 | 0,000 |
| 206 | 03-253-501 ОП МП-206 | Ул.Молокова | 3,500 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,000 |
| 207 | 03-253-501 ОП МП-207 | Ул.Московская | 3,500 | 0,150 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 208 | 03-253-501 ОП МП-208 | Ул.Набережная | 4,000 | 1,900 | 0,000 | 1,750 | 0,150 |
| 209 | 03-253-501 ОП МП-209 | Ул.Науменко | 7,000 | 2,500 | 2,100 | 0,400 | 0,000 |
| 210 | 03-253-501 ОП МП-210 | Ул.Николаева | 3,500 | 0,550 | 0,000 | 0,550 | 0,000 |
| 211 | 03-253-501 ОП МП-211 | Ул.Новая | 5,000 | 0,450 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 212 | 03-253-501 ОП МП-212 | Ул.Одесская | 4,500 | 0,750 | 0,000 | 0,750 | 0,000 |
| 213 | 03-253-501 ОП МП-213 | Ул.Октябрьская | 4,000 | 0,450 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 214 | 03-253-501 ОП МП-214 | Ул.Олеко Дундича | 4,000 | 0,350 | 0,200 | 0,150 | 0,000 |
| 215 | 03-253-501 ОП МП-215 | Ул.Олимпийская | 6,000 | 1,050 | 0,830 | 0,220 | 0,000 |
| 216 | 03-253-501 ОП МП-216 | Ул.Ореховая | 3,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,250 |
| 217 | 03-253-501 ОП МП-217 | Ул.Осенняя | 4,000 | 0,470 | 0,000 | 0,470 | 0,000 |
| 218 | 03-253-501 ОП МП-218 | Ул.Островского | 4,000 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 219 | 03-253-501 ОП МП-219 | Ул.Офицерская | 4,500 | 1,500 | 0,200 | 1,300 | 0,000 |
| 220 | 03-253-501 ОП МП-220 | Ул.Очеретоватая | 4,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 221 | 03-253-501 ОП МП-221 | Ул.Парковая | 3,500 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |
| 222 | 03-253-501 ОП МП-222 | Ул.Партизанская | 5,000 | 0,350 | 0,350 | 0,000 | 0,000 |
| 223 | 03-253-501 ОП МП-223 | Ул.Пархоменко | 3,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 |
| 224 | 03-253-501 ОП МП-224 | Ул.Первомайская | 4,000 | 0,900 | 0,250 | 0,650 | 0,000 |
| 225 | 03-253-501 ОП МП-225 | Ул.Пилотов | 4,000 | 0,350 | 0,000 | 0,350 | 0,000 |
| 226 | 03-253-501 ОП МП-226 | Ул.Пионерская | 7,000 | 2,360 | 2,140 | 0,220 | 0,000 |
| 227 | 03-253-501 ОП МП-227 | Ул.Пластуновского | 4,000 | 0,350 | 0,000 | 0,350 | 0,000 |
| 228 | 03-253-501 ОП МП-228 | Ул.Покрышкина | 3,500 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |
| 229 | 03-253-501 ОП МП-229 | Ул.Полевая | 7,000 | 2,650 | 0,800 | 1,850 | 0,000 |
| 230 | 03-253-501 ОП МП-230 | Ул.Полярная | 4,000 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 0,000 |
| 231 | 03-253-501 ОП МП-231 | Ул.Почтовая | 4,000 | 0,250 | 0,000 | 0,250 | 0,000 |
| 232 | 03-253-501 ОП МП-232 | Ул.Призаводская | 4,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,000 |
| 233 | 03-253-501 ОП МП-233 | Ул.Приречная | 5,000 | 2,500 | 1,400 | 1,100 | 0,000 |
| 234 | 03-253-501 ОП МП-234 | Ул.Пролетарская | 8,000 | 0,230 | 0,230 | 0,000 | 0,000 |
| 235 | 03-253-501 ОП МП-235 | Ул.Просторная | 5,000 | 0,240 | 0,000 | 0,240 | 0,000 |
| 236 | 03-253-501 ОП МП-236 | Ул.Профильная | 5,000 | 0,350 | 0,350 | 0,000 | 0,000 |
| 237 | 03-253-501 ОП МП-237 | Ул.Профсоюзная | 5,500 | 1,050 | 0,000 | 1,050 | 0,000 |
| 238 | 03-253-501 ОП МП-238 | Ул.Пугачева | 3,500 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |
| 239 | 03-253-501 ОП МП-239 | Ул.Путевая | 4,000 | 0,550 | 0,300 | 0,250 | 0,000 |
| 240 | 03-253-501 ОП МП-240 | Ул.Пушкина | 3,500 | 0,280 | 0,000 | 0,280 | 0,000 |
| 241 | 03-253-501 ОП МП-241 | Ул.Пшеничная | 3,000 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,000 |
| 242 | 03-253-501 ОП МП-242 | Ул.Рабочая | 7,000 | 0,900 | 0,900 | 0,000 | 0,000 |
| 243 | 03-253-501 ОП МП-243 | Ул.Раздольная | 3,000 | 1,100 | 0,000 | 0,250 | 0,850 |
| 244 | 03-253-501 ОП МП-244 | Ул.Российская | 4,000 | 0,700 | 0,000 | 0,700 | 0,000 |
| 245 | 03-253-501 ОП МП-245 | Ул.Садовая | 4,000 | 0,850 | 0,350 | 0,500 | 0,000 |
| 246 | 03-253-501 ОП МП-246 | Ул.Санитарная | 4,000 | 0,150 | 0,150 | 0,000 | 0,000 |
| 247 | 03-253-501 ОП МП-247 | Ул.Светлая | 6,000 | 0,620 | 0,170 | 0,450 | 0,000 |
| 248 | 03-253-501 ОП МП-248 | Ул.Свободная | 4,500 | 2,100 | 0,450 | 1,650 | 0,000 |
| 249 | 03-253-501 ОП МП-249 | Ул.Свободы | 5,000 | 0,550 | 0,550 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 03-253-501 ОП МП-250 | Ул.Северная | 4,500 | 1,900 | 0,000 | 1,900 | 0,000 |
| 251 | 03-253-501 ОП МП-251 | Ул.Сельская | 3,000 | 0,550 | 0,000 | 0,550 | 0,000 |
| 252 | 03-253-501 ОП МП-252 | Ул.Семафорная | 3,500 | 0,350 | 0,000 | 0,350 | 0,000 |
| 253 | 03-253-501 ОП МП-253 | Ул.Семиренко | 4,000 | 0,250 | 0,000 | 0,250 | 0,000 |
| 254 | 03-253-501 ОП МП-254 | Ул.Славянская | 3,500 | 0,500 | 0,400 | 0,100 | 0,000 |
| 255 | 03-253-501 ОП МП-255 | Ул.Смоленская | 4,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| 256 | 03-253-501 ОП МП-256 | Ул.Снежная | 4,000 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |
| 257 | 03-253-501 ОП МП-257 | Ул.Советская | 6,000 | 2,150 | 1,500 | 0,650 | 0,000 |
| 258 | 03-253-501 ОП МП-258 | Ул.Советско-Югославской Дружбы | 5,000 | 1,200 | 1,200 | 0,000 | 0,000 |
| 259 | 03-253-501 ОП МП-259 | Ул.Солнечная | 3,500 | 0,120 | 0,000 | 0,120 | 0,000 |
| 260 | 03-253-501 ОП МП-260 | Ул.Сосновая | 6,000 | 0,450 | 0,050 | 0,400 | 0,000 |
| 261 | 03-253-501 ОП МП-261 | Ул.Спортивная | 5,000 | 0,180 | 0,000 | 0,180 | 0,000 |
| 262 | 03-253-501 ОП МП-262 | Ул.Станичная | 3,500 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 |
| 263 | 03-253-501 ОП МП-263 | Ул.Стахановская | 5,000 | 0,550 | 0,000 | 0,550 | 0,000 |
| 264 | 03-253-501 ОП МП-264 | Ул.Степанова | 6,000 | 2,350 | 1,050 | 1,300 | 0,000 |
| 265 | 03-253-501 ОП МП-265 | Ул.Степная | 6,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,000 |
| 266 | 03-253-501 ОП МП-266 | Ул.Строителей | 12,000 | 0,900 | 0,400 | 0,500 | 0,000 |
| 267 | 03-253-501 ОП МП-267 | Ул.Суворова | 3,500 | 0,240 | 0,000 | 0,240 | 0,000 |
| 268 | 03-253-501 ОП МП-268 | Ул.Тенистая | 3,000 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 |
| 269 | 03-253-501 ОП МП-269 | Ул.Тепличная | 6,000 | 0,540 | 0,200 | 0,310 | 0,030 |
| 270 | 03-253-501 ОП МП-270 | Ул.Техническая | 4,000 | 0,460 | 0,000 | 0,200 | 0,260 |
| 271 | 03-253-501 ОП МП-271 | Ул.Тимирязева | 5,000 | 0,300 | 0,300 | 0,000 | 0,000 |
| 272 | 03-253-501 ОП МП-272 | Ул.Трактористов | 3,500 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,000 |
| 273 | 03-253-501 ОП МП-273 | Ул.Трудовой славы | 5,000 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,000 |
| 274 | 03-253-501 ОП МП-274 | Ул.Тургенева | 5,000 | 0,970 | 0,750 | 0,220 | 0,000 |
| 275 | 03-253-501 ОП МП-275 | Ул.Узкая | 4,000 | 1,110 | 0,500 | 0,610 | 0,000 |
| 276 | 03-253-501 ОП МП-276 | Ул.Фабричная | 3,500 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |
| 277 | 03-253-501 ОП МП-277 | Ул.Фестивальная | 4,500 | 0,445 | 0,130 | 0,265 | 0,050 |
| 278 | 03-253-501 ОП МП-278 | Ул.Хижняка | 3,000 | 0,590 | 0,350 | 0,240 | 0,000 |
| 279 | 03-253-501 ОП МП-279 | Ул.Худояра | 3,500 | 0,450 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 280 | 03-253-501 ОП МП-280 | Ул.Цеховая | 3,500 | 0,690 | 0,000 | 0,690 | 0,000 |
| 281 | 03-253-501 ОП МП-281 | Ул.Чапаева | 4,500 | 0,950 | 0,400 | 0,550 | 0,000 |
| 282 | 03-253-501 ОП МП-282 | Ул.Черноморская | 4,000 | 0,600 | 0,000 | 0,240 | 0,360 |
| 283 | 03-253-501 ОП МП-283 | Ул.Чернышевского | 3,500 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |
| 284 | 03-253-501 ОП МП-284 | Ул.Черняховского | 4,000 | 2,100 | 0,000 | 2,100 | 0,000 |
| 285 | 03-253-501 ОП МП-285 | Ул.Чехова | 3,500 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 |
| 286 | 03-253-501 ОП МП-286 | Ул.Чкалова | 6,000 | 1,900 | 1,900 | 0,000 | 0,000 |
| 287 | 03-253-501 ОП МП-287 | Ул.Шевченко | 6,000 | 0,850 | 0,850 | 0,000 | 0,000 |
| 288 | 03-253-501 ОП МП-288 | Ул.Широкая | 4,500 | 0,770 | 0,770 | 0,000 | 0,000 |
| 289 | 03-253-501 ОП МП-289 | Ул.Шияна | 4,500 | 4,300 | 0,500 | 3,800 | 0,000 |
| 290 | 03-253-501 ОП МП-290 | Ул.Щорса | 3,500 | 0,280 | 0,000 | 0,280 | 0,000 |
| 291 | 03-253-501 ОП МП-291 | Ул.Юбилейная | 4,000 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,000 |
| 292 | 03-253-501 ОП МП-292 | Ул.Южная | 3,500 | 0,550 | 0,150 | 0,400 | 0,000 |
| 293 | 03-253-501 ОП МП-293 | Ул.Ямбургская | 4,000 | 0,950 | 0,000 | 0,950 | 0,000 |
|  | ИТОГО: |  |  | 220,817 | 89,712 | 125,635 | 5,470 |

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель Тимашевского городского поселения в установленных границах | га | 18430,87 | 18430,87 |
| 1.3 | Земли населенных пунктов, в том числе: | га | 5739,99 | 5747,39 |
|  | п. Кирпичный | га | 100,16 | 0 |
|  | г. Тимашевск | га | 5639,83 | 5747,39 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 12199,71 | 12199,71 |
| 1.4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 92,32 | 84,92 |
| 1.5 | Земли особо охраняемых территорий | га | 0 | 0 |
| 1.6 | Земли лесного фонда | га | 0 | 0 |
| 1.7 | Земли водного фонда | га | 398,85 | 398,85 |
| 1.8 | Земли запаса | га | 0 | 0 |
| 2 | ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | п. Кирпичный, в том числе: | га | 100,16 | 0 |
| 2.1.1 | жилая зона: | га | 4,20 | 0 |
|  | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 4,02 | 0 |
|  | зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 0,18 | 0 |
|  | зона застройки многоэтажными жилыми домами | га | 0 | 0 |
| 2.1.2 | общественно-деловая зона | га | 0 | 0 |
| 2.1.3 | производственная зона: | га | 5,86 | 0 |
|  | производственная и коммунально-складская зона | га | 5,48 | 0 |
|  | зона инженерной инфраструктуры | га | 0,38 | 0 |
|  | зона транспортной инфраструктуры | га | 0 | 0 |
| 2.1.4 | зона сельскохозяйственного использования: | га | 8,13 | 0 |
|  | зона сельскохозяйственных угодий | га | 0 | 0 |
|  | зона ведения садоводства и дачного хозяйства | га | 8,13 | 0 |
|  | зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | га | 0 | 0 |
| 2.1.5 | зона рекреационного назначения: | га | 0 | 0 |
|  | зона общественных рекреационных территорий | га | 0 | 0 |
|  | зона отдыха, спорта и туризма | га | 0 | 0 |
| 2.1.6 | зона специального назначения: | га | 0 | 0 |
|  | зона кладбищ | га | 0 | 0 |
| 2.1.7 | зона режимных объектов | га | 0 | 0 |
| 2.1.8 | зона иного назначения: | га | 81,97 | 0 |
|  | зона иного назначения (территория общего пользования) | га | 79,79 | 0 |
|  | зона водных объектов |  | 2,18 | 0 |
| 2.2 | г. Тимашевск, в том числе: | га | 5639,83 | 5747,39 |
| 2.2.1 | жилая зона: | га | 1900,23 | 1904,43 |
|  | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 1814,34 | 1818,36 |
|  | зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 10,74 | 10,92 |
|  | зона застройки многоэтажными жилыми домами | га | 75,15 | 75,15 |
| 2.2.2 | общественно-деловая зона | га | 140,19 | 140,9 |
| 2.2.3 | производственная зона: | га | 783,14 | 796,4 |
|  | производственная и коммунально-складская зона | га | 573,34 | 578,82 |
|  | зона инженерной инфраструктуры | га | 17,69 | 18,07 |
|  | зона транспортной инфраструктуры | га | 192,11 | 199,51 |
| 2.2.4 | зона сельскохозяйственного использования: | га | 990,44 | 998,57 |
|  | зона сельскохозяйственных угодий | га | 349,52 | 349,52 |
|  | зона ведения садоводства и дачного хозяйства | га | 588,92 | 597,05 |
|  | зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | га | 52,00 | 52,00 |
| 2.2.5 | зона рекреационного назначения: | га | 73,21 | 73,21 |
|  | зона общественных рекреационных территорий | га | 56,92 | 56,92 |
|  | зона отдыха, спорта и туризма | га | 16,29 | 16,29 |
| 2.2.6 | зона специального назначения: | га | 38,63 | 38,63 |
|  | зона кладбищ | га | 38,63 | 38,63 |
| 2.2.7 | зона режимных объектов | га | 36,01 | 36,01 |
| 2.2.8 | зона иного назначения: | га | 2416,12 | 1759,95 |
|  | зона иного назначения (территория общего пользования) | га | 2110,23 | 1406,88 |
|  | зона водных объектов | га | 352,26 | 354,44 |
| 3 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения, в том числе | тыс. чел | 54,2 | 60,6 |
|  | п. Кирпичный | тыс. чел | 54,1 | 0 |
|  | г. Тимашевск | тыс. чел | 0,1 | 60,6 |
| 3.2 | Плотность населения | тыс. чел/га |  |  |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 4.1. | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 | 1012,3 | 1521,5 |
| 4.2. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | 0 | 23,9 |
| 4.3. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 1012,3 | 988,4 |
| 4.4. | Новое жилищное строительство | тыс. м2 | 0 | 533,1 |
| 4.5. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 18,7 | 25,0 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |
| 5.1. | Объекты учебно-образовательного назначения: |  |  |  |
| 5.1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 2046 | 3040 |
| 5.1.2. | Общеобразовательные учреждения | место | 4400 | 8282 |
| 5.1.3. | Межшкольный учебно-производственный комбинат | учащиеся | 485 | 781 |
| 5.1.4. | Специализированные внешкольные учреждения | учащиеся | 790 | 976 |
| 5.2. | Объекты здравоохранения: |  |  |  |
| 5.2.1. | Больничные учреждения | койка | 500 | 962 |
| 5.2.2. | Поликлиники | посещен.в смену | 550 | 1297 |
| 5.2.3. | Аптеки | объект | 15 | 15 |
| 5.3. | Объекты культурно-досугового назначения: |  |  |  |
| 5.3.1. | Учреждения клубного типа | зрительское место | 1656 | 2143 |
| 5.3.2. | Кинотеатры | место | 270 | 858 |
| 5.3.3. | Танцевальные залы | место | 500 | 500 |
| 5.3.4. | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 90 | 259 |
| 5.3.5. | Музеи | учреждения | 1 | 6 |
| 5.3.6. | Парк культуры и отдыха | объект | 2 | 2 |
| 5.4. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения: |  |  |  |
| 5.4.1. | Спортивные залы | м2 зала | 2500 | 9286 |
| 5.4.2. | Плавательные бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды | 800 | 3928,7 |
| 5.4.3. | Плоскостные спортивные сооружения | тыс.м2 | 99,9 | 139,2 |
| 5.5. | Предприятия торговли и общественного питания: |  |  |  |
| 5.5.1. | Предприятия розничной торговли | тыс. м2 торговой площади | 32,7 | 32,7 |
| 5.5.2. | Предприятия общественного питания | посадочное место | 2272 | 2857 |
| 5.6. | Предприятия коммунального и бытового обслуживания |  |  |  |
| 5.6.1. | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 323 | 643 |
| 5.6.2. | Предприятия по стирке белья | кг белья в смену | 0 | 8572 |
| 5.6.3. | Предприятия по химчистке | кг вещей в смену | 0 | 814 |
| 5.6.4. | Банно-оздоровительные комплексы | место | 152 | 357 |
| 5.6.5. | Гостиницы | место | 250 | 429 |
| 5.7. | Кредитно-финансовые учреждения: |  |  |  |
| 5.7.1. | Отделение банков | операционная касса | 27 | 27 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования всего, в том числе: | км |  |  |
|  | регионального значения | км | 27,4 | 24,4 |
| 6.2. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 18970 | 23310 |
| 6.3. | Общая протяженность железных дорог | км | 18,19 | 23,92 |
| 6.4. | Количество железнодорожных вокзалов (станций): | единиц | 2 | 3 |
| 6.5. | Магистральный трубопроводный транспорт |  |  |  |
|  | протяженность газового трубопровода | км | 11,46 | 11,46 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 7.1. | Водоснабжение |  |  |  |
|  | г. Тимашевск |  |  |  |
| 7.1.1. | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 13840,11 | 23267,89 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 11525,11 | 19519,89 |
|  | - на производственные нужды |  | 2315,00 | 3748,00 |
| 7.1.2. | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 7.1.3. | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | - | 18000,4300, 1716 |
|  | - водозаборов подземных вод |  | - |  |
| 7.1.4. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-300 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-300 |
| 7.1.5. | Протяженность сетей | км |  | 151,00 |
|  | п. Кирпичный |  |  |  |
| 7.1.6. | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 16,16 | 0 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 13,16 | 0 |
|  | - на производственные нужды |  | 3,00 | 0 |
| 7.1.7. | Вторичное использование воды | % | 0 | 0 |
| 7.1.8. | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: - водозаборов подземных вод | м3/сут | УВС г. Тимашевска | - |
| 7.1.9. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 0 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 0 |
| 7.1.10. | Протяженность сетей | км |  | 0 |
|  | Тимашевское городское поселение: |  |  |  |
| 7.1.11. | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 13856,27 | 23393,89 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 11538,27 | 19613,89 |
|  | - на производственные нужды |  | 2318,00 | 3780,00 |
| 7.1.12. | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 7.1.13. | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | - | 18000,4300, 1716 |
|  | - водозаборов подземных вод |  | - |  |
| 7.1.14. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-300 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-300 |
| 7.1.15. | Протяженность сетей | км |  | 159,60 |