Приложение 6.4

к ООП ППССЗ

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт

двигателей, систем и агрегатов автомобилей

Министерство образования, науки Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Хорский агропромышленный техникум»

|  |  | Утверждаю: Зам директора по УР __________________ Г.Г. Суходол «_____» _________________ 2021 г. |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих    -  18511 Слесарь по ремонту автомобилей

Профиль подготовки 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт  двигателей, систем и агрегатов автомобилей

Форма обучения: заочная

п. Хор, 2021 г.

Программа профессионального модуля ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, Приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1568  (зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г, регистрационный №44946). и примерной образовательной программой разработанной Федеральным государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте» (ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»).

Организация-разработчик: краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хорский агропромышленный техникум»

Разработчик(и): Мулер Е.Е., преподаватель КГБ ПОУ ХАТ

Рассмотрено и одобрено на заседании ПЦК «Общетехнического цикла» протокол № 10 от «15» мая 2021 г. _______________________О.В. Чуланова

КГБ ПОУ ХАТ

Хабаровский край, р-он им Лазо, п. Хор

ул. Менделеева 13

индекс: 682922

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАУИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 5. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1 Область применения программы профессионального модуля

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании при реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки)

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности

и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.2.1. Перечень общих компетенций

|  | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. |

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 7. | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. |
| ПК 7.1. | Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. |
| ПК 7.2. | Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. |
| ПК 7.3. | Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. |
| ПК 7.4. | Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. |

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | -проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; -выполнения ремонта деталей автомобиля; -снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; -использования диагностических приборов и технического оборудования; -выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; |
| --- | --- |
| уметь | -выполнять метрологическую поверку средств измерений; -выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; -снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; -определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; -определять способы и средства ремонта; -применять диагностические приборы и оборудование; -использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; -оформлять учетную документацию; |
| знать | -средства метрологии, стандартизации и сертификации; -основные методы обработки автомобильных деталей; -устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; -назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; -технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов -виды и методы ремонта; -способы восстановления деталей; |

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 169,

из них на освоение МДК 04.01: 97 часов;   на ЗО: 30часов

на освоение практики:

производственную: 72 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  | Внеаудиторная самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) |  | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| ПК 7.1.-7.5. ОК 1-10 | ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих - Слесарь по ремонту автомобилей | 169 | 30 | 10 | - |  | - | - | 67 |
| ПК 7.1.-7.5. ОК 1-10 | МДК.04.01 Слесарь по ремонту автомобилей | 97 | 30 | 10 | - |  | - | - | 67 |
| ПК 7.1.-7.5. ОК 1-10 | Производственная практика | 72 |  |  |  |  | - | 72 |  |
|  | Всего: | 169 | 30 | 10 |  | - | - | 72 | 67 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем ПМ, МДК | Содержание учебного материала |  | Объем в часах | Осваиваемые элементы компетенций, умений, знаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1.Выполнять подготовительные и уборочно-моечные работы |  |  | 2 |  |
| Тема 1.1. Выполнение подготовительных и уборочно-моечных работ | Внеаудиторная самостоятельная работа Подбор средств индивидуальной защиты. Организация рабочего места и подготовка инструмента к работе. Подготовка необходимых материалов и оборудования к работе. Выполнение требований ТБ. |  | 2 | ПК 7.1.-7.5. ОК 1-10 |
| Раздел 2. Диагностирование технического состояния автомобиля |  |  | 13 |  |
| Тема 2.1. Проверка состояния механизмов управления | Внеаудиторная самостоятельная работа Проверка состояния рулевого управления и эффективность рабочей тормозной системы. Выполнение требований ТБ. |  | 3 | ПК 7.1.-7.5. ОК 1-10 |
| Тема 2.2. Проверка состояния двигателя | Внеаудиторная самостоятельная работа Проверка компрессии в цилиндрах двигателя. Выполнение требований ТБ. |  | 2 | ПК 7.1.-7.5. ОК 1-10 |
| Тема 2.3. Проверка состояния электрооборудования | Внеаудиторная самостоятельная работа Проверка приборов освещения и сигнализации. Подготовка аккумуляторной батареи к проверке. Определение уровня электролита в аккумуляторной батарее. Определение плотности электролита в аккумуляторной батарее. Выполнение требований ТБ. |  | 8 | ПК 7.1.-7.5. ОК 1-10 |
| Раздел 3.Осуществление технического обслуживания автомобиля |  |  | 18 |  |
| Тема 3.1. Выполнение работ по обслуживанию двигателя | Внеаудиторная самостоятельная работа Замена охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Замена масла в агрегате или механизме. Замена фильтрующего элемента. |  | 6 | ПК 7.1.-7.5. ОК 1-10 |
| Тема 3.2. Выполнение демонтажа и монтаж узлов и деталей | Внеаудиторная самостоятельная работа Демонтаж узлов и деталей. Проведение монтажа узлов и деталей. |  | 6 | ПК 7.1.-7.5. ОК 1-10 |
| Тема 3.3. Выполнение работ по смазке деталей и узлов | Внеаудиторная самостоятельная работа Проведение смазки деталей и узлов шприцем или нагнетателем. Смазка деталей и узлов вручную. |  | 6 | ПК 7.1.-7.5. ОК 1-10 |
| Раздел 4. Выполнение регулировочных работ |  |  | 28 |  |
| Тема 4.1. Выполнение регулировочных работ по двигателю | Проверка величины теплового зазора газораспределительного механизма (ГРМ). Установка величины теплового зазора регулировочными винтами. Установка величины теплового зазора регулировочными шайбами. Регулировка натяжения приводных ремней. |  | 6 | ПК 7.1.-7.5. ОК 1-10 |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа Проверка и протяжка точек крепления головки цилиндров динамометрическим ключом. Проверка величины теплового зазора ГРМ откручиванием крепежа крышки клапанов и снятием ее. Установка величины теплового зазора регулировочными шайбами.Регулировка натяжения ремней с выполнением требований ТБ. Проверка натяжения приводных ремней прибором. |  | 8 | ПК 7.1.-7.5. ОК 1-10 |
| Тема 4.2. Выполнение регулировочных работ по шасси | Регулировка конических подшипников ступицы колеса. Регулировка зазора между тормозными колодками и барабаном. Регулировка зацепления в червячном рулевом механизме. |  | 6 | ПК 7.1.-7.5. ОК 1-10 |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа Регулировка подшипников ступиц колес. Выполнение требований ТБ. Регулировка зазора между накладками и тормозным барабаном. Регулировка зацепления в червячном рулевом механизме. Выполнение требований ТБ. Контроль люфта рулевого колеса. |  | 8 | ПК 7.1.-7.5. ОК 1-10 |
| Раздел 5.Выполнение ремонтных работ |  |  | 34 |  |
| Тема 5.1. Выполнение работ по ремонту ГРМ | Внеаудиторная самостоятельная работа Снятие и установка клапанов газораспределительного механизма (ГРМ).Восстановление герметичности посадки клапана. |  | 6 | ПК 7.1.-7.5. ОК 1-10 |
|  | Практические занятия: |  | 4 | ПК 7.1.-7.5. ОК 1-10 |
|  | 1. | Выполнение работ по ремонту привода ГРМ. |  |  |
|  | 2. | Восстановление герметичности посадки клапана. Контроль качества притирки с помощью пневматического прибора или по просачиванию керосина. |  |  |
|  | 3 | Сборка головки блока цилиндров с клапанами. |  |  |
| Тема 5.2. Выполнение работ по ремонту бензонасоса | Внеаудиторная самостоятельная работа Разборка бензонасоса. Замена диафрагмы бензонасоса. Сборка бензонасоса после замены диафрагмы. |  | 5 |  |
|  | Практические занятия: |  | 4 |  |
|  | 1. | Работа с приборами системы питания двигателя. |  |  |
|  | 2. | Замена диафрагмы бензонасоса. Сборка бензонасоса. |  |  |
| Тема 5.3. Выполнение работ по ремонту камеры колеса | Внеаудиторная самостоятельная работа Вулканизация камеры колеса автомобиля. |  | 2 |  |
|  | Практические занятия: |  | 4 |  |
|  | 1. | Разборка колеса и шины, вулканизация. |  |  |
|  | 2 | Сборка колеса и шины. Балансировка |  |  |
| Тема 5.4. Выполнение работ по ремонту водяного и масляного насосов. | Внеаудиторная самостоятельная работа Замена сальника в насосе системы охлаждения. Разборка водяного и масляного насоса. Разборка редукционного клапана. |  | 5 |  |
|  | Практические занятия: |  | 4 |  |
|  | 1. | Разборка и сборка водяного насоса. |  |  |
|  | 2. | Разборка и сборка масляного насоса. |  |  |
|  | 3. | Разборка и сборка редукционного клапана. |  |  |
| Дифференцированный зачет |  |  | 2 |  |
| Производственная практика (получение рабочей специальности) Виды работ - Выполнение разборочно-сборочных работ двигателя и его механизмов; - Разборка-сборка подкачивающего топливного насоса, фильтров, форсунок; - Снятие и установка сцепления, карданной передачи, разборка и сборка их; - Регулировка сцепления и его привода; - Снятие и установка коробки передач и раздаточной коробки. Разборка и сборка их; - Снятие, разборка, сборка и установка на автомобиль задних и средних мостов; - Снятие, разборка, сборка и установка передних мостов на автомобиль; - Снятие рулевого механизма с автомобиля. Разборка и сборка гидроусилителя. Регулировка рулевого механизма. Установка рулевого механизма на автомобиль; - Разборка и сборка тормозных камер; главных и рабочих цилиндров, компрессоров, тормозных кранов, регуляторов давления, защитных клапанов и кранов; - Проверка состояния крепления фланцев карданных валов, промежуточной опоры. Замена крестовин и опоры промежуточного вала; - Проверка состояния коробки передач, крепление ее на автомобиле. Замена и ремонт муфты и подшипника включения сцепления. Замена сальников, прокладки крышек коробки передач; - Проверка состояния заднего моста. Крепление редуктора. Проверка и регулировка люфтов в подшипниках шестерен главной передачи. Замена прокладок, шпилек, сальников; - Замена шкворней, цапф, тяг, втулок, сальников. тормозного барабана, подшипника ступиц колес. Замена смазки в подшипниках. Проверка рулевого управления, его механизма. Крепление тормозного крана и камер к раме и балкам мостов; - Замена тормозных колодок, тормозного крана, камер, рабочих и главных цилиндров; - Затяжка стремянок, амортизаторов. Проверка состояния ободов, дисков колес. Крепление колес. Замена стремянок, амортизаторов, рессор; - Исчисление размеров основными измерительными инструментами; - Разметка и рубка по эскизу и шаблону. Рубка различных поверхностей. Заточка инструмента; - Выполнение правки и гибки металла различного характера с подбором инструмента и оснастки; - Резка металла различным инструментом - Ремонт пробоин и трещин . - Ремонт изношенных отверстий; - Опиливание различных поверхностей; - Клепка тормозных накладок, фрикционных накладок сцепления, деталей оперения автомобиля.; - Пайка радиаторов, трубок, бачков. Склеивание элементов автомобилей из пластмассы; |  |  | 72 |  |
| Всего Максимальной учебной нагрузки |  |  | 169 |  |
| Обязательная аудиторная нагрузка |  |  | 30 |  |
| Внеаудиторная самостоятельная работа |  |  | 67 |  |
| Практика |  |  | 72 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Материально- техническое обеспечение

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения:

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

1.«Устройство автомобилей»: комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; комплект учебно-методической документации; наглядные пособия.

2.«Техническое обслуживание автомобилей»: комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; комплект инструментов, приспособлений; комплект учебно-методической документации; наглядные пособия.

3.«Ремонт автомобилей»: комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; комплект инструментов, приспособлений; комплект учебно-методической документации; наглядные пособия.

Оснащение учебных лабораторий:

1. «Электротехники и электроники»: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнализации; приборы, инструменты и приспособления; демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей»; плакаты по темам лабораторно-практических занятий; стенд «Диагностика электрических систем автомобиля»; стенд «Диагностика электронных систем автомобиля»; осциллограф; мультиметр;  комплект расходных материалов.

2. «Материаловедения»: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; микроскопы для изучения образцов металлов; твердомер; стенд для испытания образцов на прочность; образцы для испытаний.

3. «Автомобильных эксплуатационных материалов»: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; аппарат для определения температуры застывания нефтепродуктов; аппарат для разгонки нефтепродуктов; баня термостатирующая шестиместная со стойками; баня термостатирующая; колбонагреватель; комплект лабораторный для экспресс анализа топлива; вытяжной шкаф.

4. «Автомобильных двигателей»: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; бензиновый двигатель на мобильной платформе; дизельный двигатель на мобильной платформе; нагрузочный стенд с двигателем; весы электронные; сканеры диагностические.

5. «Электрооборудования автомобилей»: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; стенд наборный электронный модульный LD; комплект деталей электрооборудования автомобилей; комплект расходных материалов.

Оснащение учебных мастерских:

1. «Слесарная»: наборы слесарного инструмента; наборы измерительных инструментов; расходные материалы; отрезной инструмент; станки: сверлильный, заточной; комбинированный токарно-фрезерный; координатно-расточной; шлифовальный;  пресс гидравлический; расходные материалы; комплекты средств индивидуальной защиты; огнетушители.

2. «Сварочная»: верстак металлический, экраны защитные; щетка металлическая; набор напильников; станок заточной; шлифовальный инструмент; отрезной инструмент, тумба инструментальная, тренажер сварочный; сварочное оборудование (сварочные аппараты), расходные материалы; вытяжка местная; комплекты средств индивидуальной защиты; огнетушители.

3. «Технического обслуживания и ремонта автомобилей», включающая участки (или посты):

3.1 Уборочно-моечный участок: расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для безконтактной мойки автомобилей, средство для удаления жировых и битумных пятен, средство для мытья стекол, полироль для интерьера автомобиля); микрофибра; пылесос; моечный аппарат высокого давления с пеногенератором.

3.2 Диагностический участок: подъемник; диагностическое оборудование: (система компьютерной диагностики с необходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр, осциллограф, компрессометр, люфтомер; эндоскоп; стетоскоп; газоанализатор; пуско-зарядное устройство, вилка нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, аппарат для заправки и проверки давления системы кондиционера, термометр); инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический; набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей; набор отверток; набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток; набор выколоток, плоскогубцы, кусачки).

3.3 Слесарно-механический участок: автомобиль; подъемник; верстаки; вытяжка; стенд регулировки углов управляемых колес; станок шиномонтажный; стенд балансировочный; установка вулканизаторная; стенд для мойки колес; тележки инструментальные с набором инструмента; стеллажи; компрессор или пневмолиния; стенд для регулировки света фар; набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки света фар, компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для измерения давления в топливной системе, штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов); комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор приспособлений для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсальный, съемник масляных фильтров, струбцина для стяжки пружин); оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и откачки масла, аппарат для замены тормозной жидкости, масляный нагнетатель).

3.4 Участок кузовного ремонта: стапель, тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки); набор инструмента для разборки деталей интерьера, набор инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол, сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, экраны защитные, расходные материалы: сварочная проволока, электроды, баллон со сварочной смесью); отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу, пневмоотбойник); гидравлические растяжки, измерительная система геометрии кузова, (линейка шаблонная, толщиномер); споттер, набор инструмента для рихтовки; (молотки, поддержки, набор монтажных лопаток, рихтовочные пилы); набор струбцин, набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, расходные материалы: шпатлёвка, отвердитель); шлифовальный инструмент пневматическая угло-шлифовальная машинка, эксцентриковая шлифовальная машинка, кузовной рубанок); подставки для правки деталей.

3.5 Окрасочный участок: пост подбора краски; (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы электронные); пост подготовки автомобиля к окраске; шлифовальный инструмент ручной и электрический (эксцентриковые шлифовальные машины, рубанки шлифовальные); краскопульты (краскопульты для нанесения грунтовок, базы и лака); расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч малярный и контурный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, растворитель, салфетки безворсовые, материал шлифовальный); окрасочная камера.

Оснащенные базы практики:

1. Цех по техническому обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей:

1.1 Рабочее место по ремонту бензиновых и дизельных двигателей, оснащенное разборочно-сборочным и подъемно-транспортным оборудованием, специализированным и универсальным инструментом.

1.2 Рабочее место по обслуживанию и ремонту топливной аппаратуры бензиновых, дизельных двигателей и двигателей, работающих на природном газе.

1.3 Рабочее место оснащается оборудованием для диагностики, проверки, регулировки и ремонта приборов систем питания, специализированным и универсальным инструментом.

2. Цех по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и электронных систем автомобилей

2.1 Рабочее место по ремонту и обслуживанию электрооборудования автомобилей, диагностики электронных систем автомобилей.

2.2 Рабочее место оснащается стендами для контроля основных параметров приборов электрооборудования автомобиля, специализированным и универсальным инструментом.

2.3 Рабочий пост для обслуживания и ремонта элементов шасси автомобиля (подвески, рамы и ходовой части). Имеющееся оборудование должно позволить диагностировать состояние подвески автомобиля, состояние тормозной системы и рулевого управления автомобиля.

3. Цех по проведению кузовного ремонта

3.1 Рабочее место по проведению кузовного ремонта, должно позволить выполнять ремонт кузова различной сложности с использованием рихтовочного, сварочного и измерительного оборудования.

3.2 Рабочее место по подготовке к покраске кузова и его элементов, оснащенное приточно-вытяжной системой вентиляции воздуха. Наличием вспомогательного оборудования и инструмента.

3.3 Рабочее место по покраске кузова автомобиля или деталей кузова, позволяющее выполнить работы с соблюдением требований к нанесению и сушке лакокрасочных покрытий.

4. Цех по организации процессов по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля

4.1 Рабочие посты, оснащенные технологическим оборудованием для проведения всего перечня работ по ТО и ТР автомобилей.

4.2 Рабочее место по оформлению первичной документации на ТО и ремонт автомобилей.

4.3 Рабочее место по расчету производственной программы и технико-экономических показателей производственного участка.

5. Цех по организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств.

5.1 Рабочий пост, позволяющий определить стендовыми испытаниями внешние скоростные характеристики двигателя автомобиля.

5.2 Рабочее место, позволяющее выполнить работы по изменению рабочих параметров систем управления двигателем.

5.3 Рабочее место, позволяющее выполнить работы по механической обработке деталей автомобиля с целью улучшения их характеристик.

5.4 Рабочее место, позволяющее выполнить работы определению ресурса оборудования.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники (печатные):

Печатные издания:

- Пузанков А.Г. Автомобили «Устройство автотранспортных средств»/ А.Г. Пузанков.-М.: Академия, 2015. – 560 с.

- Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей/И.С. Туревский. – М.: Форум, 2015. – 368 с.

- Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей/В.А. Стуканов. – М.: Инфра-М, 2014. – 368 с.

- Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы/ Н.Б. Кириченко. – М.: Академа, 2015. – 210 с.

- Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта/Л.И. Епифанов Е.А. Епифанова. – М.: Инфра-М, 2014. – 352 с.

- Карагодин В.И. Ремонт автомобилей/ В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин.  – М.: Мастерство, 2015. – 496 с.

- Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности/ Е.В. Михеева. – М.: Академа, 2014. – 384 с.

Справочники:

- Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник – М.: НИИАТ, 2014.

- Приходько В.М. Автомобильный справочник – М.: Машиностроение, 2013.

- Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта – М.: Транспорт, 2015

Дополнительные источники:

- Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей/ Ю.П. Чижов. – М.: Машиностроение, 2013.

- Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания/М.Г. Шатров. – М.: Высшая школа, 2015. – 400 с.

- Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы/Л.С. Васильева – М.: Наука-пресс, 2013. – 421 с.

Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2018. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/;

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]. – Москва, 2001-20168. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/;

3. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]: сайт. – Москва, 2018. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/;

4. Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» [Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2018. – Режим доступа: http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. | точность и скорость определения неполадок; соблюдение технологической последовательности; точность и грамотность оформления технологической документации. | Текущий контроль в форме: Выполнения домашней контрольной работы Дифференцированный зачет по МДК Защита ПП |
| Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. | выбор технологического оборудования и технологической оснастки и соблюдение технологической последовательности; обоснованность выбора последовательности технического обслуживания автомобиля, ремонта отдельных узлов и механизмов автомобиля. |  |
| Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. | выбор технологического оборудования и технологической оснастки и соблюдение технологической последовательности; осуществление ремонта узла или механизма автомобиля |  |
| Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. | демонстрация точности и скорости чтения чертежей; точность и грамотность оформления технологической документации. |  |

5. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

5.1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

5.1.1Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.04 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта являются, подлежащие проверке готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. Для подтверждения такой готовности обязательна констатация сформированности у обучающегося всех профессиональных компетенций, входящих в состав профессионального модуля. Общие компетенции формируются в процессе освоения ОПОП в целом, поэтому по результатам освоения профессионального модуля возможно оценивание положительной динамики их формирования. Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». Условием допуска к экзамену является положительная аттестация по всем МДК, учебной и производственной практике дифференцированный зачет.

Дифференцированный зачет включает следующие формы:

- по МДК задания в тестовой форме, решение ситуационных задач, защита учебного проекта

- по учебной практике в форме выполнения компетентностно-ориентированного задания

- по производственной практике в форме защиты отчёта по производственной практики

Демонстрационный экзамен проводится в форме выполнения компетентностно-ориентированного задания для оценивания профессионального модуля в целом.

1.2 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю

| Элемент модуля | Формы промежуточной аттестации | Формы итоговой аттестации |
| --- | --- | --- |
| МДК 04.01. | Домашняя контрольная работа | Дифференцированный зачет |
| ПП | Дифференцированный зачет |  |
| ПМ.04 | - | Демонстрационный экзамен |

5.2. Комплект оценочных средств теоретической части модуля

Задания для оценки освоения

Контрольная работа №1

Выполнять демонтаж и монтаж деталей, узлов и агрегатов

автомобилей

1. Описать порядок разборки и сборки КШМ дизельного двигателя

2. Описать порядок разборки и сборки ГРМ дизельного двигателя

3. Описать порядок разборки и сборки КШМ бензинового двигателя

4. Описать порядок разборки и сборки ГРМ бензинового двигателя

5. Описать порядок разборки и сборки водяного насоса двигателя КАМАЗ-740

6. Описать порядок разборки и сборки масляного насоса двигателя КАМАЗ-

740

7. Описать порядок разборки и сборки полнопоточного фильтра очистки масла

8. Описать порядок разборки и сборки сцепления автомобиля КАМАЗ-5320

9. Описать порядок разборки и сборки пневмогидравлического усилителя

(ПГУ) привода сцепления КАМАЗ-5320

10. Описать порядок разборки и сборки коробки передач автомобиля КАМАЗ-

5320

11. Описать порядок разборки и сборки главной передачи заднего моста

12. Описать порядок разборки и сборки кардана автомобиля КАМАЗ-5320

13. Описать порядок частичной разборки и сборки промежуточного моста

автомобиля КамA3-5320

14. Описать порядок разборки и сборки главной передачи

15. Описать порядок разборки и сборки рессоры ходовой части автомобиля

КАМАЗ-5320

16. Описать порядок разборки и сборки телескопического амортизатора

17. Описать порядок демонтажа колеса шины и порядок монтажа шин

18. Описать порядок разборки и сборки рулевого механизма

19. Описать порядок разборки и сборки насоса гидроусилителя рулевого

управления автомобиля КАМАЗ-5320

20. Описать порядок разборки и сборки колесного тормозного механизма

автомобиля КАМАЗ-5320

21. Снятие и установка приборов электрооборудования

22. Снятие и установка коробки передач и раздаточной коробки. Разборка и

сборка.

23. Снятие , разборка, сборка и установка на автомобиль КамАЗ (двухосный)

задних и средних мостов.

24. Снятие рулевого механизма с автомобиля. Разборка и сборка

гидроусилителя. Установка рулевого механизма на автомобиль.

25. Снятие и установка сцепления карданной передачи, разборка и сборка.

Дифференцированный зачет

Задание №1. Регулировка теплового зазора клапана у автомобиля КамАЗ.

Опишите необходимость, порядок выполнения регулировки и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №2. Регулировка зажигания у автомобиля ЗИЛ-130.

Опишите необходимость, порядок выполнения регулировки и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №3. Техническое обслуживание аккумуляторной батареи.

Опишите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №4. Техническое обслуживание стартера.

Опишите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №5. Техническое обслуживание контактного прерывателя -

распределителя.

Опишите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №6. Техническое обслуживание бесконтактного прерывателя -

распределителя.

Опишите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №7. Регулировка теплового зазора клапана у автомобиля ВАЗ-2106.

Опишите необходимость, порядок выполнения регулировки и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №8. Регулировка момента впрыска топлива у автомобиля КамАЗ.

Опишите необходимость, порядок выполнения регулировки и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №9. Техническое обслуживание фильтров системы питания

автомобиля ЗИЛ-130.

Опишите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №10. Техническое обслуживание фар автомобиля ЗИЛ-130.

Опишите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №11. Замена масла в двигателе ВАЗ-2109.

Опишите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №12. Регулировка передней ступицы колес легкового автомобиля.

Опишите необходимость, порядок выполнения регулировки и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №13. Регулировка теплового зазора клапана у автомобиля ЗИЛ-131.

Опишите необходимость, порядок выполнения регулировки и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №14. Регулировка и проверка ручного тормоза автомобиля ВАЗ-2109.

Опишите необходимость, порядок выполнения регулировки и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №15. Регулировка и замена свечей зажигания.

Опишите необходимость, порядок выполнения регулировки и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №16. Регулировки сцепления у автомобиля ВАЗ-2109.

Опишите необходимость, порядок выполнения регулировки и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №17. Замена масла в двигателе КамАЗ-740.

Опишите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №18. Замена задних тормозных колодок у автомобиля ВАЗ-2107.

Опишите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №19. Прокачка тормозной системы у автомобиля ВАЗ-2109.

Опишите необходимость, порядок выполнения регулировки и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №20. Частичное обслуживание карбюратора.

Опишите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №21. Регулировка зажигания у двигателя ВАЗ-2106.

Опишите необходимость, порядок выполнения регулировки и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №22. Техническое обслуживание карданной передачи.

Опишите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №23. Техническое обслуживание бензонасоса.

Опишите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №24. Прокачка привода муфты сцепления у автомобиля ВАЗ-2107.

Опишите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №25. Замена ремня генератора у автомобиля ВАЗ-2107.

Опишите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Вариант 1

1. Закончить определение:

Обработка металлов, обычно дополняющая станочную механическую обработку или завершающая изготовление металлических изделий соединением деталей, сборкой маши и механизмов – это ………………

2. Выбрать правильный ответ:

Разметка – это:

 операция по нанесению линий и точек на заготовку, предназначенную для обработки

 операция по снятию с заготовки слоя металла

 операция по нанесению на деталь защитного слоя

 операция по удалению с детали заусенцев

3. Выбрать правильный ответ:

Существуют виды разметки:

 прямая и угловая

 плоскостная и пространственная

 базовая

 круговая, квадратная и параллельная

4. Установить правильную последовательность подготовки металла к разметке:

 изучить чертеж размечаемой детали

 определить поверхности заготовки

 очистить заготовку от пыли

 подготовить поверхность к окрашиванию

5. Выбрать правильный ответ:

Инструмент, применяемый при разметке:

 напильник, надфиль, рашпиль

 сверло, зенкер, зенковка, цековка

 труборез, слесарная ножовка, ножницы

 чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный циркуль

6. Установить соответствие между термином и определением:

| 1. Кернер | Применяется для нанесения углублений на предварительно размеченных линиях, чтобы риски были отчетливо видны и не стирались в процессе обработки детали. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Штангенциркуль разметочный | Применяют для установки громоздких и тяжелых заготовок. |
| 3. Рейсмас | Предназначен для точной разметки прямых линий и центров. |
| 4. Домкрат | Предназначен для пространственной разметки и служит для нанесения параллельных, вертикальных и горизонтальных линий, а также для проверки установки деталей на плите. |

7. Выбрать правильный ответ:

Мерительный инструмент, применяемый при разметкe:

 масштабная линейка, штангенциркуль, угольник, штангенрейсмус

 микрометр, индикатор, резьбовой шаблон, щуп

 чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный циркуль

 киянка, гладилка, кувалда, молоток с круглым бойком

- Установить соответствие между видом разметки и его изображением:

| 1 | 2 |
| --- | --- |

пространственная

плоскостная

9. Установить правильную последовательность выполнения рубки полосового металла в тисках:

– закрепить заготовку в тисках

– разметить заготовку

– обрубить заготовку

10. Выбрать правильный ответ:

Рубка металла - это:

 операция по выправлению изогнутого или покоробленного металла, подвергаются только пластичные материалы

 операция по образованию цилиндрического отверстия в сплошном материале

 операция по образованию резьбовой поверхности на стержне

- операция по удалению слоя металла с заготовки

11. Установить соответствие между изображением и названием инструмента:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

Канавочник

Зубило

Крейцмейсель

12. Вставить пропущенное слово:

Слесарная операция, при помощи которой устраняются неровности и другие недостатки формы заготовки – это…………….

13. Выбрать правильный ответ:

Инструменты и приспособления, применяемые при правке:

 параллельные тиски, стуловые тиски, струбцины

 натяжка, обжимка, поддержка, чекан

 правильная плита, рихтовальная бабка, киянка, молоток, гладилка

 кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка

14. Установить правильную последовательность операций заточки зубила:

– выбрать угол заточки

– опустить защитный экран

– проверить угол заточки по шаблону

– включить заточный станок

– заточить зубило

15. Выбрать правильный ответ:

Гибка – это:

 операция по выправлению изогнутого или покоробленного металла, подвергаются только пластичные материалы

 операция по образованию цилиндрического отверстия в сплошном материале

 операция по образованию резьбовой поверхности на стержне

операция, при которой геометрическая форма изменяется в результате ее пластической деформации

16. Вставить пропущенные слова:

| № п/п | Порядок гибки | Оборудование для гибки | Инструмент рабочий | Инструмент измерительный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определить длину заготовки, произвести расчет и разметку | разметочная плита | ………… | линейка |
| 2. | Гибка второго конца | ………… | молоток | угольник |
| 3. | Формирование скобы | тиски | молоток | ………… |

17. Выбрать правильный ответ:

Резка металла – это:

 технологическая операция, связанная с разделением материалов на части с помощью режущего инструмента

 технологическая операция по нанесению разметочных линий на поверхность заготовки

 технологическая операция по образованию резьбовой поверхности внутри отверстия

 технологическая операция по образованию резьбы на поверхности металлического стержня

18. Выбрать правильный ответ:

Инструментом для резки металла является:

 зубило, крейцмейсель, канавочник

 слесарная ножовка, ручные ножницы, труборез

 гладилка, киянка, кувалда,

 развертка, цековка, зенковка

19. Вставить пропущенные слова:

1. ……………

2. двух шарнирное звено

3. винт

4. ……………

5. диск

6. второе плечо рычага

7. ……………

8. рабочая рукоятка

20. Установить соответствие между изображением ножовок и их названием:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

ножовка цельная

ножовка с передвижным держателем

ножовка раздвижная

21. Выбрать правильный ответ:

Существуют типы насечек напильников:

 треугольная, ямочная, квадратная, овальная

 линейная, параллельная, перпендикулярная, угловая

 протяжная, ударная, строганная, упорная

 одинарная, двойная перекрестная, дуговая, рашпильная

22. Установить соответствие между назначением напильника и его формой:

| 1. Для распиливания круглых и овальных отверстий | квадратные |
| --- | --- |
| 2. Для опиливания плоских и выпуклых широких поверхностей | круглые |
| 3. Для распиливания прямоугольных проемов и пазов | ромбические |
| 4. Для опиливания зубьев зубчатых колес, звёздочек | плоские |

23. Вставить пропущенные слова:

Опиливание – это операция по обработке металлов и других материалов ..………….напильниками вручную или на опиловочных станках.

24. Выбрать правильный ответ:

При опиливании применяются инструменты:

 плоскогубцы, круглогубцы, кусачки

 молоток с круглым бойком, молоток с квадратным бойком

 шабер плоский, зубило, киянка

 напильники, надфили, рашпили

25. Установить правильную последовательность проведения входного контроля:

– проверить наличие и правильность маркировки

– изучить содержание сертификата на материал (сталь, проволока, электроды)

– проверить заявленные размеры (габариты, вес)

– проверить наличи еи соответствие информации, указанной в сертификате и на бирке (упаковке)

26. Выбрать правильный ответ:

Форма подготовки кромок под сварку определяются толщиной металла, ………, пространственным положением конструкции при сварке и принятым технологическим процессом сварки.

 типом сварочного соединения

 диаметром электрода

 величиной сварочного тока

 скоростью сварки

27. Выбрать правильный ответ:

Материал, используемый для изготовления надфилей:

 У13А

 У8А

 20Х

 сталь 45

28. Установить правильную последовательность операций разметки окружности:

– проверить наличие и исправность инструмента

– начертить центр окружности

– подготовить поверхности металла к разметке

– удалить остатки металла после разметки

– разметить окружность

29. Установить правильную последовательность проведения приемочного контроля:

-сдать работу мастеру

– исправить устранимые дефекты

– проверить наличие и исправность мерительного инструмента

– подготовить поверхность изделия под проведение контроля

– проверить соответствие размеров, указанных в чертеже, мерительным инструментом

30. Система CR относится к системам

а. С управляющей кромкой

б С рядным ТНВД

в. С насос-форсункой

г. К системам с управлением с электромагнитным клапаном

31. Что можно определить методом измерения обратного слива топлива из форсунок

а. Величину давления в форсунках

б. Состояние магистрали слива

в. Состояние форсунок

32. Какие форсунки системы CR могут быть отремонтированы

а. Пьезоэлектрические

б. Электромагнитные

в. С рабочим давлением менее 1000 бар

г. До 2002 года выпуска

33. Подогреватель топливного фильтра

а. Исправен , если горит лампа MIL

б. Исправен, если мигает лампа накала свечей

в. Можно проверить с помощью мультитестера

г. Можно проверить, замерив температуру топлива в обратной магистрали.

Вариант 2

1. Выберите определение морального износа.

а. Изменение формы, размеров деталей, устанавливаемых визуально или путем измерений.

б. Износ, который определяется отставанием оборудования от уровня новой передовой техники и технологии.

2. Какой отказ устраняется при планируемом Т.О. или ремонте?

а. Отказ, который может быть предсказан в процессе эксплуатации автомобиля.

б. Отказ, характер и причины появления которого неизвестны.

3.

а. Изнашивание, возникающее в результате механических воздействий на поверхностные слои трущихся деталей.

б Изнашивание в результате механического воздействия ил электрохимическим взаимодействием металла с рабочей средой.

в. Изнашивание в результате воздействия разряда при прохождении электрического тока.

4.Восстановить соответствие.

а) коррозионно-механическое изнашивание

б) электроэрозионное изнашивание

в) механическое изнашивание

5. Выбрать способы уменьшения коррозионного изнашивания.

а. Твердость рабочих поверхностей должна быть больше твердости образованных частиц.

б. Увеличение твердости металла трущихся поверхностей и увеличение качества их приработки.

в. Увеличение твердости поверхностей ТВЧ закалкой, химико-термической обработкой, наплавкой твердыми сплавами.

г. Применение и правильный выбор смазочного материала.

д. Применение защитных лакокрасочных покрытий.

е. Увеличение доли деталей из пластмасс и металлов с повышенной коррозионной стойкостью.

6. Составит перечень основного оборудовании СТОА в соответствии с технологическим процессом ремонта автомобиля и рассказать о его назначении

| Оборудование для уборочно-моечных работ | Осмотровое оборудование | Подъемно-транспортное оборудование | Смазочно-заправочное оборудование | Диагностическое оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. Разработать схему технологического процесса капитального ремонта автомобиля (марка для каждого своя).

8. Обосновать преимущества поточного метода разборки автомобиля при К.Р. по сравнению тупиковым методом разборки.

9. Выбрать элементы раствора для удаления накипи из системы охлаждения двигателя

Синтетические моющие средства

Растворяющее-эмульгирующие средства

Соляная кислота

Кальцинированная сода NaCO2

Каустическая сода NaOH

Жидкое стекло NaSiO2

Хромпик K2Cr2O

Мыло хозяйственное

Растворители № 646, 647

Уайт – спирит

Вода

10. Занести в соответствующую графу таблицы материалы, для которых возможен данный вид контроля дефектов.

Сталь, чугун, цветные металлы, пластмассы, сплавы цветных металлов

| Магнитный метод контроля дефектов | Капиллярный метод контроля дефектов | Ультразвуковой метод контроля дефектов |
| --- | --- | --- |

11. Перечислить детали двигателя, которые восстанавливаются механической обработкой под ремонтный размер

Головка цилиндров, коленчатый вал, шатун, поршень, гильза цилиндра

12. Какой дефект рамы или кузова устраняется при помощи сварки?

а. Коррозия кузова и рамы

б. Прогибы и перекосы стоек

в. Вмятины и выпучины кабины и кузова

г. Трещины

д. Ослабление резьбовых и заклепочных соединений

13. Определить правильную последовательность нанесения лакокрасочного покрытия на поверхность автомобиля.

а. Шпатлевка (4)

б. Нанесение слоя эмали (7)

в. Приготовление лакокрасочного покрытия (1)

г. Грунтовка (3)

д. Подготовка поверхности к окраске (2)

е. Контроль качества окраски автомобиля (8)

ж. Шлифование грунтованных и шпатлеванных поверхностей (5)

з. Нанесение противокоррозионных и противошумных мастик (6)

14. Какой вид пригоночных работ обеспечивает герметичность сопрягаемых поверхностей?

а. Развертывание

б. Притирка

в. Зачистка заусенцев

г. Шабрение

д. Прогонка резьбы

15. Указать правильную величину пробега и скорость автомобиля при проведении испытаний после К.Р.

а. 60 км/ч пробег 100 км

б. 40-50 км/ч пробег 30 км

в. 25-30 км/ч пробег 50 км

16. Для исключения возможности повреждения элементов электроники систем управления статическим электричеством необходимо выполнить следующие действия:

а.Отсоединить минусовую клемму от АКБ

б.Отсоединить плюсовую клемму от АКБ

в.Коснуться свободной рукой «массы» на двигателе или АКБ

17. Суммарный люфт в рулевом управлении легковых АТС:

а.не более 10

б.не более 20

в.не более 5

г.не более 25

18. Суммарный люфт в рулевом управлении грузовых АТС:

а.не более 10

б.не более 25

в.не более 15

г.не более 30

19. Суммарный люфт в рулевом управлении автобусов:

а.не более 20

б.не более 15

в.не более 10

г.не более 25

20. К чему приведёт увеличение угла развала колёс:

а.К интенсивному износу рисунка протектора по внутренней беговой дорожке

б.К интенсивному износу рисунка протектора по центральной беговой дорожке

в.К неравномерному износу рисунка протектора по окружности протектора

г.К интенсивному износу рисунка протектора по внешней беговой дорожке.

21. Какой хладагент используется в системах кондиционирования:

а.R-120

б.P-124a

в.R-134a

г.C-135

22. Контакт хладагента с кожей может привести:

а.К отравлению

б.К ожогу от холода

в.К потере сознания

г.К ожогу от высокой температуры

23. К чему может привести увеличение разности частоты резонансных колебаний подвески и колеса:

а.К потере работоспособности тормозной системы автомобиля

б.К выходу из строя узлов подвески

в.К дополнительным нагрузкам на шину

г.К повышенному уводу автомобиля в сторону

24. Какое количество контактов имеет диагностический разъём согласно OBD-2:

а.10 контактов

б.15 контактов

в.16 контактов

г.20 контактов

25. К чему может привести неисправность датчика положения коленчатого вала двигателя:

а.К увеличенному расходу топлива

б.К потере мощности двигателя

в.К увеличению токсичности выхлопных газов

г.К остановке двигателя

26. К чему приведёт неисправность датчика детонации:

а.К остановке двигателя

б.К неустойчивой работе двигателя

в.К увеличенному расходу топлива

г.К расходу масла

27. Какую функцию выполняет датчик массового расхода воздуха:

а.Замеряет массу воздуха

б.Изменяет электрический сигнал, подаваемый на ЭБУ

в.Определяет объём воздуха

г.Определяет количество кислорода в воздухе

28. Как влияет на износ шин увеличенное суммарное схождение колёс:

а.Изнашивается внешняя беговая дорожка рисунка протектора

б.Изнашивается центральная беговая дорожка

в.Изнашивается внутренняя беговая дорожка

г.Неравномерный износ по окружности рисунка протектора

29. Контрольная лампа диагностики MIL должна не гореть:

а.При включённом зажигании – двигатель не работает

б.При включённом зажигании – АКБ подсоединена

в.При включённом зажигании – двигатель работает

г.При возникновении неисправностей в системе управления двигателем

30. Величина давления в аккумуляторе системы CR составляет

а. До 1800бар

б. 800 бар

в. До 120 бар

г. 2400бар

31. Каким образом регулируется клапан давления топлива?

а. Вручную, приспособлением № 789208

б. Электрически, с помощью широтно-импульсной модуляцией

в. Электрически, с помощью реостата

г. Гидравлически, используя давления топлива

32. Можно ли в системах CR повторно использовать топливные трубки?

а. Можно, если при этом не снимаются форсунки

б Можно, если год выпуска системы 2003 и далее

в Нельзя

г Можно, если при этом используется специальная паста

33. Система EGR в системах CR

а. Используется

б. Используется только в моторах Опель

в. Не используется

г. Не используется, если двигатель имеет пьезофорсунки

Дифференцированный зачет

Задание №1. Регулировка теплового зазора клапана у автомобиля КамАЗ.

Опишите необходимость, порядок выполнения регулировки и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №2. Регулировка зажигания у автомобиля ЗИЛ-130.

Опишите необходимость, порядок выполнения регулировки и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №3. Техническое обслуживание аккумуляторной батареи.

Опишите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №4. Техническое обслуживание стартера.

Опишите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №5. Техническое обслуживание контактного прерывателя -

распределителя.

Опишите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №6. Техническое обслуживание бесконтактного прерывателя -

распределителя.

Опишите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №7. Регулировка теплового зазора клапана у автомобиля ВАЗ-2106.

Опишите необходимость, порядок выполнения регулировки и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №8. Регулировка момента впрыска топлива у автомобиля КамАЗ.

Опишите необходимость, порядок выполнения регулировки и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №9. Техническое обслуживание фильтров системы питания

автомобиля ЗИЛ-130.

Опишите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №10. Техническое обслуживание фар автомобиля ЗИЛ-130.

Опишите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №11. Замена масла в двигателе ВАЗ-2109.

Опишите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №12. Регулировка передней ступицы колес легкового автомобиля.

Опишите необходимость, порядок выполнения регулировки и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №13. Регулировка теплового зазора клапана у автомобиля ЗИЛ-131.

Опишите необходимость, порядок выполнения регулировки и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №14. Регулировка и проверка ручного тормоза автомобиля ВАЗ-2109.

Опишите необходимость, порядок выполнения регулировки и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №15. Регулировка и замена свечей зажигания.

Опишите необходимость, порядок выполнения регулировки и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №16. Регулировки сцепления у автомобиля ВАЗ-2109.

Опишите необходимость, порядок выполнения регулировки и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №17. Замена масла в двигателе КамАЗ-740.

Опишите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №18. Замена задних тормозных колодок у автомобиля ВАЗ-2107.

Опишите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №19. Прокачка тормозной системы у автомобиля ВАЗ-2109.

Опишите необходимость, порядок выполнения регулировки и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №20. Частичное обслуживание карбюратора.

Опишите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №21. Регулировка зажигания у двигателя ВАЗ-2106.

Опишите необходимость, порядок выполнения регулировки и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №22. Техническое обслуживание карданной передачи.

Опишите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №23. Техническое обслуживание бензонасоса.

Опишите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №24. Прокачка привода муфты сцепления у автомобиля ВАЗ-2107.

Опишите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

Задание №25. Замена ремня генератора у автомобиля ВАЗ-2107.

Опишите необходимость, порядок выполнения обслуживания и технику

безопасности при выполнении данной операции. Перечислите измерительные

инструменты, ключи и приспособления.

5.2. Комплект оценочных средств для проведения квалификационного экзамена

Вариант №1

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться - справочником ЕСКД, чертежом, инструкцией, технологической картой.

Время выполнения задания – 3 часа

Задание1

1.Провести замер диаметра вала при помощи штангенциркуля и микрометра. Провести замер диаметра отверстия при помощи штангенциркуля.

2.Выполнить работы по наружной мойке кузова и внутренней уборке легкового автомобиля.

3. Технический контроль и техническая диагностика.

Задание 2.

1.Подобрать инструмент для плоскостной разметки. Выполнить плоскостную разметку детали по ее образцу.

2. Выполнить работы по замене масла в системе смазки двигателя.

3. Параметры диагностирования. Структурные и диагностические параметры. Основные параметры диагностирования автомобилей.

Задание 3

1.Подобрать инструмент для ручной рубки листового металла. Произвести рубку металла в соответствии проведенной разметкой.

2. Выполнить работы по замене жидкости в системе охлаждения двигателя

3. Технический контроль и техническая диагностика.

Задание 4.

1.Вырезать деталь при помощи слесарной ножовки или ножниц (в зависимости от толщины металла)

2.Выполнить работы по замене колес автомобиля.

3.Техническое диагностирование. Задачи, решаемые технической диагностикой на различных этапах жизненного цикла объекта.

Задание 5

1.Изготовить два отвода диаметром 0,5 дюйма при помощи ручного трубопровода.

2.Снятие и установка насоса системы охлаждения двигателя.

3.Процесс технического диагностирования. Методы и средства диагностирования.

Задание 6

1.Подобрать инструмент для отливания металла и провести обработку заготовки до необходимых размеров.

2.Отрегулировать тепловой зазор в клапанах механизма газораспределения двигателя ВАЗ – 2105.

3.Информационные контрольно-диагностические системы.

Задание 7.

1.Провести опиливание заготовки гаечного ключа.

2. Выполнить работы по проверке величины компрессии в двигателе автомобиля.

3. Основные методы контроля и диагностики автомобиля и двигателя.

Задание 8

1.Подобрать сверло необходимого диаметра, просверлить отверстие в заготовке и нарезать внутреннюю резьбу в отверстии М 8.

2.Провести работы по замене воздушного, масляного и топливного фильтра тонкой очистки.

Задание 9

1.Изготовить проушины для замка при помощи ручного электроинструмента (электродрель, углошлифовальная машина).

2.Провести работы по зачистке контактов свечей зажигания двигателя.

3.Диагностика и основные неисправности системы зажигания

Задание 10

1.Провести спаивание электропроводов с использованием электропаяльника и мягких припоев.

2.Провести работы по снятию и установке номерных знаков, катушки зажигания, звукового сигнала.

3.Диагностика топливной системы карбюраторных двигателей, дизелей, газобаллонных автомобилей.

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

III а. УСЛОВИЯ

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 10

Время выполнения задания - 3 часа

Оборудование:

1. Верстаки по количеству рабочих мест.

2. Слесарные инструменты.

3. Инструкционные карты.

4. Плакаты.

5. Стенды

6. Спецодежда.

7. Макеты грузового и легкового автомобиля

8. Подъемное оборудование

9. Осмотровая канава

10. Оборудование для уборочно – моечных работ

11. Компрессометр

Литература для учащегося:

1. Е.М Муравьев Слесарное дело.-М: Просвещение 2005-176с

2. Н.И. Макиенко Практические работы по слесарному делу.-М: Просвещение, 2005,232с

3 .ЮТ. Чумаченко. Автослесарь.- Феникс. Ростов – на – Дону. 2003. 566 с

4. Б.С. Покровский. Слесарное дело. – Москва. Академия. 2003 г.318 с

Дополнительная литература:

1. Завьялов С . Н. Мойка автомобилей: Технология и оборудование.- 3-е изд.,

2.Методические пособия: инструкционные карты.

3.Справочная литература

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Выполнение задания:

- рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и планирование работы; получение информации; подготовка продукта; рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта перед сдачей).

Подготовленный осуществленный процесс:

Характеристика процесса (критерии оценки: описание эталона качества; заданного алгоритма; этапов процесса выполнения задания и т.п.) и отметка о выполнении/невыполнении

| Организация рабочего места слесаря |  | Выполнил | Не выполнил |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надевать специальную одежду |  |  |
| 2 | Подобрать контрольно- изм. инструменты |  |  |
| 3 | Рационально размещать на рабочем месте инструменты и приспособления |  |  |
| 4 | Соблюдать необходимые меры техники безопасности при работе с оборудованием инструментом |  |  |
| Выполнение слесарных операций |  |  |  |
| 1 | Соответствие размеров готовой детали чертежу |  |  |
| Выполнение ремонтных работ |  |  |  |
| 1 | Правильность выполнения рабочих приемов и соблюдение технологической дисциплины |  |  |
| Заключительный этап сборки |  |  |  |
| 1 | Проверить точность |  |  |

4. Требования к дифференцированному зачету по учебной и (или) производственной практике

Дифференцированный зачет по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.