Приложение 2.3.

Программы профессиональных модулей

Приложение 2.3.1

к ООП по профессии

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хорский агропромышленный техникум»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УПР

_________ Г.Г. Суходол

«18» марта 2024 г.

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля

Профиль подготовки: технологический

Профессия: 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

Форма обучения: очная

п. Хор, 2024 год

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, утверждённого приказом Министерством образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1581 и примерной ООП разработанной Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте» (ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»)

Организация-разработчик: Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хорский агропромышленный техникум»

Разработчик(и): Ивачёв А.В., преподаватель КГБ ПОУ ХАТ

Программа учебной дисциплины рассмотрена и согласована на заседании ПЦК «Общетехнического цикла»

Протокол № 7 от «15» марта 2024 г.

Председатель ______________ О.В. Чуланова

КГБ ПОУ ХАТ

Хабаровский край, р-он им Лазо, п. Хор

ул. Менделеева 13

индекс: 682922

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |
| --- | --- |
| 2. | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |
| 3. | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |
| 4. | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |
| 5. | КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1 Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной образовательной программы

Программа профессионального модуля является обязательной частью основной профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, с учётом примерной образовательной программы ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ».

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности: Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции:

В результате освоения профессионального модуля обучающийся осваивает элементы общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11. | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

В результате освоения профессионального модуля обучающийся осваивает элементы профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля |
| ПК 1.1. | Определять техническое состояние автомобильных двигателей |
| ПК 1.2 | Определять техническое состояние электрических и электронных систем автомобилей |
| ПК 1.3 | Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий |
| ПК 1.4 | Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления автомобилей |
| ПК 1.5 | Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ |

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- |
| Вид деятельности | Определение технического состояния систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля. |
| ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей | Практический опыт: Разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, их регулировки. |
|  | Уметь: определять порядок разборки и сборки, объяснять работу систем, агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и моделей, выбирать необходимую информацию для их сравнения, соотносить регулировки систем, агрегатов и механизмов автомобилей с параметрами их работы. |
|  | Знать: порядок разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей. Принципы работы систем, агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и моделей. Способы регулировки систем, агрегатов и механизмов автомобилей и параметрами их работы. |
|  | Практический опыт: Приемка и подготовка автомобиля к диагностике |
|  | Умения: Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с заказчиком для выявления его жалоб на работу автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять необходимую документацию |
|  | Знания: Марки и модели автомобилей, их технические характеристики и особенности конструкции. Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. Психологические основы общения с заказчиками |
|  | Практический опыт: Проверка технического состояния автомобиля в движении (выполнение пробной поездки) |
|  | Умения: Управлять автомобилем, выявлять признаки неисправностей автомобиля при его движении |
|  | Знания: Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, психологические основы деятельности водителя, правила оказания первой медицинской помощи при ДТП |
|  | Практический опыт: Общая органолептическая диагностика автомобильных двигателей по внешним признакам |
|  | Умения: Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния двигателя, делать на их основе прогноз возможных неисправностей |
|  | Знания: Устройство и принцип действия систем и механизмов двигателя, регулировки и технические параметры исправного состояния двигателей, основные внешние признаки неисправностей автомобильных двигателей различных типов |
|  | Практический опыт: Проведение инструментальной диагностики автомобильных двигателей |
|  | Умения: Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и инструмент, запускать двигатель, подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику двигателей. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности |
|  | Знания: Устройство и принцип действия систем и механизмов двигателя, диагностируемые параметры работы двигателей, методы инструментальной диагностики двигателей, диагностическое оборудование для автомобильных двигателей, их возможности и технические характеристики, оборудование коммутации. Основные неисправности двигателей и способы их выявления при инструментальной диагностике. Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности |
|  | Практический опыт: Оценка результатов диагностики автомобильных двигателей |
|  | Умения: Использовать технологическую документацию на диагностику двигателей, соблюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные автопроизводителями. Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. Определять по результатам диагностических процедур неисправности механизмов и систем автомобильных двигателей, оценивать остаточный ресурс отдельных наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о необходимости ремонта и способах устранения выявленных неисправностей |
|  | Знания: Основные неисправности автомобильных двигателей, их признаки, причины и способы устранения. Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы автомобильных двигателей, предельные величины износов их деталей и сопряжений |
|  | Практический опыт: Оформление диагностической карты автомобиля |
|  | Умения: Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной документации по диагностике двигателей. Заполнять форму диагностической карты автомобиля. Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля |
|  | Знания: Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. Содержание диагностической карты автомобиля, технические термины, типовые неисправности. Информационные программы технической документации по диагностике автомобилей |
| ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем автомобилей | Практический опыт: Диагностика технического состояния приборов электрооборудования автомобилей по внешним признакам. |
|  | Умения: Измерять параметры электрических цепей электрооборудования автомобилей. Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния приборов электрооборудования автомобилей и делать прогноз возможных неисправностей |
|  | Знания: Основные положения электротехники. Устройство и принцип действия электрических машин и электрического оборудования автомобилей. Устройство и конструктивные особенности элементов электрических и электронных систем автомобилей. Технические параметры исправного состояния приборов электрооборудования автомобилей, неисправности приборов и систем электрооборудования, их признаки и причины |
|  | Практический опыт: Проведение инструментальной и компьютерной диагностики технического состояния электрических и электронных систем автомобилей |
|  | Умения: Определять методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и инструмент, подключать диагностическое оборудование для определения технического состояния электрических и электронных систем автомобилей, проводить инструментальную диагностику технического состояния электрических и электронных систем автомобилей. Пользоваться измерительными приборами |
|  | Знания: Устройство и работа электрических и электронных систем автомобилей, номенклатура и порядок использования диагностического оборудования, технологии проведения диагностики технического состояния электрических и электронных систем автомобилей, основные неисправности электрооборудования, их причины и признаки. Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами |
|  | Практический опыт: Оценка результатов диагностики технического состояния электрических и электронных систем автомобилей. |
|  | Умения: Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики, делать выводы о неисправностях электрических и электронных систем автомобилей. |
|  | Знания: Неисправности электрических и электронных систем, их признаки и способы выявления по результатам органолептической и инструментальной диагностики, методики определения неисправностей на основе кодов неисправностей, диаграмм работы электронного контроля работы электрических и электронных систем автомобилей. |
| ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий | Практический опыт: Диагностика технического состояния автомобильных трансмиссий по внешним признакам |
|  | Умения: Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния автомобильных трансмиссий, делать на их основе прогноз возможных неисправностей. |
|  | Знания: Устройство, работа, регулировки, технические параметры исправного состояния автомобильных трансмиссий, неисправности агрегатов трансмиссии и их признаки. |
|  | Практический опыт: Проведение инструментальной диагностики технического состояния автомобильных трансмиссий. |
|  | Умения: Определять методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику агрегатов трансмиссии. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. |
|  | Знания: Устройство и принцип действия, диагностируемые параметры агрегатов трансмиссий, методы инструментальной диагностики трансмиссий, диагностическое оборудование, их возможности и технические характеристики, оборудование коммутации. Основные неисправности агрегатов трансмиссии и способы их выявления при инструментальной диагностике, порядок проведения и технологические требования к диагностике технического состояния автомобильных трансмиссий, допустимые величины проверяемых параметров. Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. |
|  | Практический опыт: Оценка результатов диагностики технического состояния автомобильных трансмиссий. |
|  | Умения: Использовать технологическую документацию на диагностику трансмиссий, соблюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные автопроизводителями. Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. Определять неисправности агрегатов трансмиссий, принимать решения о необходимости ремонта и способах устранения выявленных неисправностей. |
|  | Знания: Основные неисправности автомобильных трансмиссий, их признаки, причины и способы устранения. Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы автомобильных трансмиссий, предельные значения диагностируемых параметров. |
| ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления автомобилей | Практический опыт: Диагностика технического состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей по внешним признакам. |
|  | Умения: Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, делать на их основе прогноз возможных неисправностей. |
|  | Знания: Устройство, работа, регулировки, технические параметры исправного состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, неисправности и их признаки. |
|  | Практический опыт: Проведение инструментальной диагностики технического состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей. |
|  | Умения: Определять методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить инструментальную диагностику ходовой части и механизмов управления автомобилей. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. |
|  | Знания: Устройство и принцип действия элементов ходовой части и органов управления автомобилей, диагностируемые параметры, методы инструментальной диагностики ходовой части и органов управления, диагностическое оборудование, их возможности и технические характеристики, оборудование коммутации. Основные неисправности ходовой части и органов управления, способы их выявления при инструментальной диагностике. Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. |
|  | Практический опыт: Оценка результатов диагностики технического состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей. |
|  | Умения: Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. Определять неисправности ходовой части и механизмов управления автомобилей. |
|  | Знания: Коды неисправностей, диаграммы работы ходовой части и механизмов управления автомобилей. Предельные величины износов и регулировок ходовой части и механизмов управления автомобилей. |
| ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ | Практический опыт: Общая органолептическая диагностика технического состояния кузовов, кабин и платформ автомобилей по внешним признакам. |
|  | Умения: Оценивать по внешним признакам состояние кузовов, кабин и платформ, выявлять признаки отклонений от нормального технического состояния, визуально оценивать состояние соединений деталей, лакокрасочного покрытия, делать на их основе прогноз возможных неисправностей. |
|  | Знания: Устройство, технические параметры исправного состояния кузовов, кабин и платформ автомобилей, неисправности и их признаки, требования к качеству соединений деталей кузовов, кабин и платформ, требования к состоянию лакокрасочных покрытий. |
|  | Практический опыт: Проведение инструментальной диагностики технического состояния кузовов, кабин и платформ автомобилей. |
|  | Умения: Диагностировать техническое состояние кузовов, кабин и платформ автомобилей, проводить измерения геометрии кузовов. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. |
|  | Знания: Геометрические параметры автомобильных кузовов. Устройство и работа средств диагностирования кузовов, кабин и платформ автомобилей. Технологии и порядок проведения диагностики технического состояния кузовов, кабин и платформ автомобилей. Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. |
|  | Практический опыт: Оценка результатов диагностики технического состояния кузовов, кабин и платформ автомобилей. |
|  | Умения: Интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. Определять дефекты и повреждения кузовов, кабин и платформ автомобилей, принимать решения о необходимости и целесообразности ремонта и способах устранения выявленных неисправностей, дефектов и повреждений. |
|  | Знания: Дефекты, повреждения и неисправности кузовов, кабин и платформ автомобилей. Предельные величины отклонений параметров кузовов, кабин и платформ автомобилей. |

В результате освоения профессионального модуля обучающийся осваивает элементы личностных компетенций:

| Код | Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) |
| --- | --- |
| ЛР 1 | Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. |
| ЛР 2 | Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. |
| ЛР 3 | Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. |
| ЛР 4 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». |
| ЛР 5 | Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. |
| ЛР 6 | Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. |
| ЛР 7 | Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. |
| ЛР 8 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства. |
| ЛР 9 | Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. |
| ЛР 10 | Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. |
| ЛР 11 | Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры. |
| ЛР 12 | Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. |
|  | Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности |
| ЛР 13 | Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. |
| ЛР 14 | Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее достоверность, способности строить логические умозаключения на основании поступающей информации и данных. |
| ЛР 15 | Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего Отечества. |
| ЛР 16 | Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах ведения экологического образа жизни о нормах и традициях трудовой деятельности человека о нормах и традициях поведения человека в многонациональном, многокультурном обществе. |
| ЛР 17 | Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного отношения к ее современности. |
| ЛР 18 | Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности, веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам. |
| ЛР 19 | Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого труда. |
| ЛР 20 | Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. |
| ЛР 21 | Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за развитие группы обучающихся. |
| ЛР 22 | Приобретение навыков общения и самоуправления. |
| ЛР 23 | Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация личности. |
| ЛР 24 | Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. |

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов - 296 часов, из них:

в форме практической подготовки: 288 часов;

на освоение МДК - 152 часа, в т. ч. МДК 01.01 - 90 часов, МДК 01.02 – 62 часа;

на практики: учебную – 72 часа

производственную – 72 часа

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Структура профессионального модуля.

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля |  |  | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Суммарный объем нагрузки, час. | В т.ч. в форме практ. подготовки | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  | Самостоя-тельная работа |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  | Консуль-тации |  |
|  |  |  |  |  | Промежут. аттест. | Лаборат. и практ. занятий | Курсовых работ (проектов) | Учебная | Производственная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПК 1.1-1.5 ОК 01-11 | Раздел 1. Определение технического состояния автомобилей | 296 | 288 | 132 |  | 72 | - | 72 | 72 | 4 | 8 |
| ПК 1.1-1.5 ОК 01-11 | МДК 01.01 Устройство автомобилей | 90 | 42 | 80 | 6 | 42 |  |  |  | 2 | 4 |
| ПК 1.1-1.5 ОК 01-11 | МДК.01.02 Техническая диагностика автомобилей | 62 | 30 | 52 | 6 | 30 |  |  |  | 2 | 4 |
|  | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |  |  |
|  | Экзамен по ПМ.01 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 296 | 288 | 132 | 12 | 144 |  | 72 | 72 | 4 | 8 |

2.2Тематический план и содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем ПМ, МДК | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПМ.01Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля |  | 296 |
| МДК 01.01 Устройство автомобилей |  | 90 |
| Тема 1.1. Введение | Назначение, общее устройство автомобилей. | 2 |
| Тема 1.2. Двигатели | Назначение, классификация, общее устройство ДВС. Основные параметры работы ДВС. Рабочий цикл двигателя. Действительные процессы ДВС. Назначение, устройство, принцип действия кривошипно-шатунного механизма. Назначение, классификация, устройство, принцип действия газораспределительного механизма. Назначение, классификация, устройство и принцип действия жидкостной системы охлаждения и системы смазки ДВС. Виды, общее устройство и принцип действия систем впрыска топлива. Устройство и принцип действия системы питания дизельного двигателя. ТНВД. | 8 |
|  | Практические занятия №1. Соотнесение схем с устройством: кривошипно-шатунного механизма; газораспределительного механизма; жидкостной системы охлаждения; смазочной системы; системы питания бензинового двигателя; системы питания бензинового двигателя; ТНВД и форсунок. | 10 |
| Тема 1.3. Электрооборудование автомобилей | Назначение, устройство и принцип действия АКБ, генератора переменного тока. Назначение и классификация, устройство и принцип действия систем зажигания. Система электрического пуска двигателя. Стартер. Назначение, устройство системы освещения и сигнализации, контрольно-измерительных приборов. | 8 |
|  | Практические занятия №2. Соотнесение схем с устройством генератора и реле-регуляторов; стартера | 6 |
| Тема 1.4. Трансмиссия | Назначение, устройство, схемы трансмиссии. Назначение каждого из агрегатов. Устройство, принцип действия сцепления. Назначение, типы коробок передач. Устройство коробок передач, раздаточной коробки. Назначение, устройство АКП и вариаторов. Назначение, устройство и принцип действия карданной передачи. Назначение, устройство, принцип действия главной передачи, дифференциала. Устройство и конструктивные особенности автоматической коробки автомобилей различных марок. | 6 |
|  | Практические занятия № 3. Соотнесение схем с устройством сцепления; коробки передач; раздаточной коробки; карданной передачи; механизма ведущего моста. | 10 |
| Тема 1.5. Ходовая часть. Кузов. | Назначение, общее устройство ходовой части. Устройство несущего кузова легкового автомобиля. Назначение, типы подвесок. Общее устройство подвески. Назначение, типы колес автомобиля. Устройство различных типов колес. Назначение, классификация, устройство автомобильных шин. Свойства, маркировка шин. | 6 |
|  | Практические занятия №4. Соотнесение схем с устройством ходовой части автомобиля, кузовов; независимой подвески; с различными типами шин. | 8 |
| Тема 1.6. Органы управления | Назначение, классификация, устройство различных типов рулевого привода. Схема поворота автомобиля. Назначение, устройство и принцип действия рулевых механизмов. Принцип действия усилителей рулевого управления. Устройство и принцип действия дисковых и барабанных колесных тормозных механизмов. Назначение, устройство гидравлического, пневматического привода тормозных механизмов. | 6 |
|  | Практические занятия № 5. Соотнесение схем с устройством рулевых механизмов; рулевого привода; тормозных механизмов; привода тормозных механизмов. | 8 |
|  | Самостоятельная работа: Решение производственных ситуаций по устройству и принципу действия систем, агрегатов и механизмов автомобилей. | 4 |
|  | Консультации | 2 |
|  | Экзамен | 6 |
| МДК 01.02 Техническая диагностика автомобилей |  | 62 |
| Тема 2.1. Виды и методы диагностирования | Общие сведения о диагностировании автомобиля. Классификация средств диагностирования. | 2 |
| Тема 2.2. Диагностирование автомобильных двигателей | Средства диагностирования механизмов и систем двигателя. Диагностирование механизмов и систем двигателя. Параметры, определяемые при диагностировании. | 4 |
|  | Практические занятия №1 Выполнение заданий по изучению средств диагностирования механизмов и систем двигателя; по диагностике технического состояния механизмов двигателя; по диагностике технического состояния систем двигателя. | 6 |
| Тема 2.3. Диагностирование электрических и электронных систем автомобилей | Средства диагностирования электрических и электронных систем. Диагностирование приборов электрооборудования автомобиля. Диагностирование приборов электронных систем автомобиля. | 4 |
|  | Практические занятия №2. Применение средств диагностирования электрических и электронных систем автомобиля. Выполнение заданий по диагностике технического состояния источников тока. Технического состояния систем зажигания, пуска автомобиля. | 6 |
| Тема 2.4. Диагностирование автомобильных трансмиссий | Средства диагностирования механизмов и агрегатов трансмиссии автомобиля. Параметры, определяемые при диагностировании. Диагностирование сцепления, коробки передач. Диагностирование карданной передачи, механизма ведущего моста. | 4 |
|  | Практические занятия №3. Выполнение заданий по изучению средств диагностирования механизмов и агрегатов трансмиссии автомобиля. Выполнение заданий по диагностике технического состояния сцепления, коробки передач; карданной передачи, механизма ведущего моста. | 6 |
| Тема 2.5. Диагностирование ходовой части и механизмов управления автомобилей | Средства диагностирования ходовой части и механизмов управления автомобиля. Диагностирование подвески, колес и шин. Диагностирование рулевого управления и тормозной системы. | 4 |
|  | Практические занятия № 4. Выполнение заданий по изучению средств диагностирования ходовой части и механизмов управления автомобиля. Выполнение заданий по проверке углов установки колес; по диагностике технического состояния тормозной системы. | 6 |
| Тема 2.6. Диагностирование кузовов, кабин и платформ | Средства диагностирования состояния кузова, кабины, платформы. Диагностика геометрии кузова. Диагностика лакокрасочного покрытия кузова. | 2 |
|  | Практические занятия № 5. Выполнение заданий по проверке технического состояния кузова и его элементом; по поверке геометрии кузова; по определению состояния лакокрасочного покрытия. | 6 |
|  | Консультации | 2 |
|  | Самостоятельная работа: Решение производственных ситуаций по диагностированию автомобилей. | 4 |
|  | Экзамен | 6 |
| Учебная практика. Виды работ: Определение технического состояния автомобильных двигателей. Определение технического состояния электрических и электронных систем автомобилей. Определение технического состояния автомобильных трансмиссий. Определение технического состояния ходовой части. Определение технического состояния механизмов управления автомобилей. Выявление дефектов кузовов, кабин и платформ. |  | 72 |
| Производственная практика. Виды работ: Диагностирование механизмов и систем двигателя. Диагностирование электрических и электронных систем. Диагностирование состояния механизмов и агрегатов трансмиссии. Диагностирование состояния подвески, колес и шин автомобиля. Диагностирование состояния рулевого управления и тормозной системы. Диагностирование основных параметров кузова. |  | 72 |
| Промежуточная аттестация в форме демонстрационного экзамена |  |  |
| Всего |  | 296 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория «Устройство автомобилей», оснащенная оборудованием: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся,

- макеты: двигатель автомобиля в разрезе, сцепление, механическая коробка передач, автоматическая коробка передач, редуктор моста, подвески автомобиля, АКБ, генератор, стартер,

- плакаты: комплект плакатов по устройству легковых автомобилей, комплект плакатов по устройству грузовых автомобилей,

- альбомы: устройство грузовых автомобилей, устройство легковых автомобилей, комплект деталей механизмов и систем двигателей, ходовой части, рулевого управления, тормозной системы, узлов и элементов электрооборудования автомобиля

- технические средства: интерактивная доска, электронные ресурсы по устройству автомобилей.

Участки лаборатории:

- диагностики электрических и электронных систем автомобиля: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, интерактивная доска; комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнализации, приборы, инструменты и приспособления, демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей», плакаты по темам лабораторно-практических занятий, стенд «Диагностика электрических систем автомобиля», стенд «Диагностика электронных систем автомобиля», осциллограф, мультиметр, комплект расходных материалов.

- ремонта двигателей: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, акустическая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения), двигатели внутреннего сгорания, стенд для позиционной работы с двигателем, наборы слесарных инструментов, набор контрольно-измерительного инструмента.

- ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления: верстаки с тисками (по количеству рабочих мест), стеллажи, стенды для позиционной работы с агрегатами, агрегаты и механизмы шасси автомобиля, наборы слесарных и измерительных инструментов, макеты агрегатов автомобиля в разрезе.

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с постами:

посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, интерактивная доска.

Пост 1: Уборочно-моечный участок: расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для бесконтактной мойки автомобилей, средство для удаления жировых и битумных пятен, средство для мытья стекол, полироль для интерьера автомобиля); микрофибра; пылесос; моечный аппарат высокого давления с пено-генератором.

Пост 2: Диагностический участок: подъемник; диагностическое оборудование: (система компьютерной диагностики с необходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр, осциллограф, компрессометр, люфтомер; эндоскоп; стетоскоп; газоанализатор; пуско-зарядное устройство, вилка нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, аппарат для заправки и проверки давления системы кондиционера, термометр); инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический; набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей; набор отверток; набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток; набор выколоток, плоскогубцы, кусачки).

Пост 3: Слесарно-механический участок: автомобиль; подъемник; верстаки; вытяжка; стенд регулировки углов управляемых колес; станок шиномонтажный; стенд балансировочный; установка вулканизаторная; стенд для мойки колес; тележки инструментальные с набором инструмента; стеллажи; компрессор или пневмолиния; стенд для регулировки света фар; набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки света фар, компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для измерения давления в топливной системе, штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов); комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор приспособлений для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсальный, съемник масляных фильтров, струбцина для стяжки пружин); оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и откачки масла, аппарат для замены тормозной жидкости, масляный нагнетатель).

Пост 4: Участок кузовного ремонта: стапель, тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки); набор инструмента для разборки деталей интерьера, набор инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол, сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, экраны защитные, расходные материалы: сварочная проволока, электроды, баллон со сварочной смесью); отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу, пневмоотбойник); гидравлические растяжки, измерительная система геометрии кузова, (линейка шаблонная, толщиномер); споттер, набор инструмента для рихтовки; (молотки, поддержки, набор монтажных лопаток, рихтовочные пилы); набор струбцин, набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, расходные материалы: шпатлёвка, отвердитель); шлифовальный инструмент пневматическая угло-шлифовальная машинка, эксцентриковая шлифовальная машинка, кузовной рубанок); подставки для правки деталей.

Пост 5: Окрасочный участок: пост подбора краски; (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы электронные); пост подготовки автомобиля к окраске; шлифовальный инструмент ручной и электрический (эксцентриковые шлифовальные машины, рубанки шлифовальные); краскопульты (краскопульты для нанесения грунтовок, базы и лака); расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч малярный и контурный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, растворитель, салфетки безворсовые, материал шлифовальный); окрасочная камера.

Оснащение баз практик

Реализация программы профессионального модуля включает обязательную производственную практику, которая проводится на заключительном этапе освоения ПМ.01 и выполнения программы учебной практики в организациях и предприятиях автотранспортного, а также сельскохозяйственного профиля различных форм собственности: МУП ТСП, ООО "Никас ДВ", ИП Шабанова и др.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и даёт возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по виду деятельности: Определять техническое состояние автомобилей, предусмотренного программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

Рабочие места баз практики

| Основной вид деятельности | Параметры рабочих мест практики |
| --- | --- |
| ТО и ремонт автомобильных двигателей | Рабочее место по ТО и ремонту бензиновых и дизельных двигателей, оснащенное разборочно-сборочным и подъемно-транспортным оборудованием, специализированным и универсальным инструментом. Рабочее место по ТО и ремонту топливной аппаратуры бензиновых, дизельных двигателей и двигателей, работающих на природном газе. Рабочее место по диагностики, проверки, регулировки и ремонта приборов систем питания, специализированным и универсальным инструментом. |
| ТО и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей | Рабочее место по ремонту и обслуживанию электрооборудования автомобилей, диагностики электронных систем автомобилей. Рабочее место контроля основных параметров приборов электрооборудования автомобиля, специализированным и универсальным инструментом. |
| ТО и ремонт шасси автомобилей | Рабочий пост для ТО и ремонта элементов шасси автомобиля: подвески, рамы и ходовой части, тормозной системы и рулевого управления автомобиля. |
| Проведение кузовного ремонта | Рабочее место по проведению кузовного ремонта, должно позволить выполнять ремонт кузова различной сложности с использованием рихтовочного, сварочного и измерительного оборудования. Рабочее место по подготовке к покраске кузова и его элементов, оснащенное приточно-вытяжной системой вентиляции воздуха. Рабочее место по покраске кузова автомобиля или деталей кузова, позволяющее выполнить работы с соблюдением требований к нанесению и сушке лакокрасочных покрытий. |
| Организация процессов по ТО и ремонту автомобиля | Рабочие посты, оснащенные технологическим оборудованием для проведения всего перечня работ по ТО и ремонта автомобилей. Рабочее место по оформлению первичной документации на ТО и ремонт автомобилей. |

Оснащение процесса демонстрационного экзамена

Для квалификационного экзамена по ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля оснащаются рабочие места исходя из выбранной технологии их проведения и содержания заданий.

Общее оснащение рабочих мест обучающихся: автомобиль; диагностическое оборудование: (система компьютерной диагностики с необходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр, осциллограф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп стетоскоп, газоанализатор, дымомер, пуска-зарядное устройство, вилка нагрузочная и т.п.); подъемник; подкатной домкрат; переносная лампа; инструментальная тележка с набором инструмента; приточно-вытяжная вентиляция; вытяжка для отработавших газов; комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; набор контрольно-измерительного инструмента; стенд для регулировки углов установки колес; шиномонтажное оборудование; верстаки с тисками; стенд для регулировки углов установки колес; оборудование для замены эксплуатационных жидкостей; агрегаты автомобиля, закрепленные на кантователях (двигатели, коробки передач, ведущие мосты и т.д.) подъемно-транспортное оборудование.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

1. Ткачёва Г.В, Селеменев н.в., Дмитриенко С.А., Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля, учебник – М., изд. Книгару, 2019 г.

2. Свек5тлов М.В., Светлова И.А., техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Дипломное проектирование, М., изд. Книгару, 2019 г.

3. Геленов А.А., Автомобильные эксплуатационные материала, учебник, М., изд. Академия, 2020 г.

Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/;

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]. – Москва. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/;

3. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]: сайт. – Москва. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/;

4. Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» [Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург. – Режим доступа: http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php

3.3 Организация образовательного процесса

Занятия проводятся в учебных аудиториях, лабораториях и мастерских, оснащенных необходимыми учебными, методическими материалами и пособиями, информационным и программным обеспечением.

В преподавании используются различные технологии и инновации, технологии развивающего обучения: кейс-метод, метод проблемного и проектного обучения, информационно-коммуникационные, игровые, традиционные и нетрадиционные технологии, методики педагогов-новаторов.

Практика является обязательным разделом ООП и представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации программы предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.

Учебная практика реализуется в мастерских техникума и имеет в наличии оборудование, инструменты, расходные материалы, обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудование и инструменты (их аналоги), используемые при проведении чемпионатов и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации по компетенциям: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», конкурсного движения «Молодые профессионалы».

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля является освоение учебной практики.

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места производственной практики обеспечивают выполнение видов профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования под руководством высококвалифицированных специалистов-наставников.

При работе над оформлением отчета по производственной практике обучающимся оказываются консультации.

3.4 Кадровое обеспечение

Реализация ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля обеспечивается педагогическими работниками техникума

Квалификация педагогических работников КГБ ПОУ ХАТ отвечает квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38993).

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей | Демонстрация знания диагностируемых параметров работы двигателей, методов инструментальной диагностики двигателей, номенклатуры и технических характеристик диагностического оборудование для автомобильных двигателей. | Тестирование Оценка результатов выполнения тестовых заданий. Диф зачёт |
|  | Проведение инструментальной диагностики автомобильных двигателей включающий выбор методов диагностики, необходимого диагностического оборудования и инструмента, подключение и использование диагностического оборудования, выбор и использование программы диагностики | Экспертное наблюдение и оценка результатов практических работ. Экзамен квалификационный |
| ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем автомобилей | Демонстрация знания номенклатуры и порядка использования диагностического оборудования, технологии проведения диагностики технического состояния электрических и электронных систем автомобилей, основных неисправностей электрооборудования, их причин и признаков. | Тестирование Оценка результатов выполнения тестовых заданий. Диф зачёт |
|  | Соблюдение мер безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами Проведение инструментальной и компьютерной диагностики технического состояния электрических и электронных систем автомобилей включающей: выбор методов диагностики, необходимого диагностического оборудования и инструмента, подключение диагностического оборудования для определения технического состояния электрических и электронных систем автомобилей с применением измерительных приборов. | Экспертное наблюдение и оценка результатов практических работ. Экзамен квалификационный |
| ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий | Демонстрация знаний методов инструментальной диагностики трансмиссий, диагностического оборудования, их назначение, технические характеристики, устройства оборудования коммутации; порядка проведения и технологических требований к диагностике технического состояния автомобильных трансмиссий, допустимых величинах проверяемых параметров. | Тестирование Оценка результатов выполнения тестовых заданий. Диф зачёт |
|  | Проведение инструментальной диагностики технического состояния автомобильных трансмиссий включающее: выбор методов диагностики, необходимого диагностического оборудования и инструмента, подключение и использование диагностического оборудования, выбор и использование программ диагностики, проведение диагностики агрегатов трансмиссии. Соблюдение безопасных условий труда в профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение и оценка результатов практических работ. Экзамен квалификационный |
| ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления автомобилей | Демонстрация знаний диагностируемых параметров, методов инструментальной диагностики ходовой части и механизмов управления, номенклатуры и технических характеристики диагностического оборудование, оборудования коммутации; способы выявления неисправностей при инструментальной диагностике. | Тестирование Оценка результатов выполнения тестовых заданий. Диф зачёт |
|  | Проведение инструментальной диагностики технического состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей включающей: выбор методов диагностики, необходимого диагностического оборудования и инструмента, подключение и использование диагностического оборудования, выбор и использование программ диагностики, соблюдение безопасных условий труда в профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение и оценка результатов практических работ. Экзамен квалификационный |
| ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ | Демонстрация знаний геометрических параметров автомобильных кузовов; устройства и работы средств диагностирования кузовов, кабин и платформ автомобилей; технологий и порядка проведения диагностики технического состояния кузовов, кабин и платформ автомобилей, правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности | Тестирование Оценка результатов выполнения тестовых заданий. Диф зачёт |
|  | Умения: Проведение инструментальной диагностики технического состояния кузовов, кабин и платформ автомобилей включающей: диагностирование технического состояния кузовов, кабин и платформ автомобилей, проведение измерения геометрии кузовов, соблюдение безопасных условий труда в профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ Экзамен квалификационный |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Экспертное наблюдение при выполнении работ |
| ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач | Экспертное наблюдение при выполнении работ |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | демонстрация ответственности за принятые решения обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы; | Экспертное наблюдение при выполнении работ |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных) | Экспертное наблюдение и оценка на лабораторно - практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практикам. Экзамен квалификационный |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | грамотность устной и письменной речи, ясность формулирования и изложения мыслей |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей | - соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик | Экспертное наблюдение при выполнении работ |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - эффективность выполнения правил ТБ во время учебных занятий, при прохождении учебной и производственной практик; - знание и использование ресурсосберегающих технологий |  |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому практическому опыту |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке | эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на английском языке |  |

5. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

5.1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

5.1.1 Область применения

Комплект контрольно-оценочных средств разработан в соответствии с программой профессионального модуля ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля

5.1.2 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является квалификационный экзамен и дифференцированный зачёт по МДК. При оценке компетенций (трудовых функций) обучающегося в протоколе результатов экзамена экспертная комиссия использует формулировку «владеет/не владеет»

| Элементы модуля | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| МДК 01.01 Устройство автомобилей | экзамен |
| МДК 01.02 Техническая диагностика автомобилей | экзамен |
| УП | - |
| ПП | - |
| ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля | демонстрационный экзамен |

5.2. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля

5.2.1 Оценочные для промежуточной аттестации МДК 01.01 Устройство автомобилей

Экзаменационные билеты

Билет №1

- Основные задачи автотранспорта. История развития

- Общее устройство автомобиля.

- Принцип действия тормозов.

Билет №2

1. Назначение и общее устройство КШМ двигателя.

2. Устройство кузова (каркас и оперение).

- Принцип действия двухконтурного гидропривода тормозов.

Билет№3

1.   Назначение, классификация и общее устройство ГРМ двигателя.

2.   Устройство передней подвески автомобиля ВАЗ-2106.

- Принцип действия КШМ двигателя.

Билет№4

- Устройство и принцип действия управления грузового автомобиля.

- Устройство КШМ двигателя.

- Принцип действия сцепления.

Билет№5

1.   Устройство передний подвески автомобиля ВАЗ-2109.

2.   Устройство ГРМ двигателя и его узлов автомобилей ВАЗ.

- Режим работы двигателя.

Билет№6

1.   Устройство задней подвески автомобиля ВАЗ-2106.

2.   Назначение и классификация систем охлаждения. Охлаждающие жидкости.

- Принцип действия тормозных механизмов колёс.

Билет №7

1.   Назначение, типы и устройство главных передач ведущих мостов.

- Назначение, устройство Т. Н. В. Д. регуляторов.

- Устройство переднего, не ведущего моста и балансирной подвески.

Билет №8

1.   Устройство заднего ведущего моста автомобиля ВАЗ-2106.

- Устройство системы смазки и её узлов.

- Принцип действия рулевого управления автомобиля ВАЗ-2109.

Билет№9

1.   Устройство ГРМ различных типов.

2.   Устройство системы питания карбюраторного двигателя.

3.   Принцип действия рулевого управления автомобиля ВАЗ-2109.

Билет№10

- Назначение и классификация главных передач. Преимущества и недостатки.

- Устройство системы питания дизеля и его узлов (бак, фильтры, насос).

- Принцип действия армотизатора.

Билет№11

1.   Назначение и характеристика системы смазки. Марки масел.

2.   Устройство газобаллонных установок на сжатом газе.

3.   Назначение и прицеп действия независимой передней подвески автомобиля.

Билет№12

1.   Устройство газобаллонной установки на сжиженном газе.

2.   Устройство навесного оборудования кузова.

3.   Назначение и устройство дифференциала.

Билет№13

- Назначение, типы и устройство полуосей.

- Назначение и устройство жидкостной системы охлаждения.

- Принцип действия системы смазки.

Билет№14

1.   Назначение и принцип действия системы питания карбюраторного двигателя.

2.   Устройство рулевого управления автомобиля ВАЗ-2109.

3.   Принцип действия раздаточной коробки.

Билет №15

1.   Углы установки передних управляемых колес.

2.   Устройство и принцип действия гидроусилителя РУ КамАЗ.

3.   Принцип действия системы охлаждения.

Билет №16

1.   Назначения, классификация и общее устройство РУ автомобилей.

2.   Назначение и устройство узлов коробки передач.

3.   Принцип действия ГРМ различных типов.

Билет№17

1.   Назначение, классификация тормозных систем. Преимущества и недостатки.

2.   Устройство и принцип действия системы питания дизеля.

3.   Принцип действия бензонасоса.

Билет№18

1.   Работа карбюратора на всех режимах.

2.   Назначение и принцип действия вакуумного усилителя тормозов.

3.   Фазы газораспределения.

Билет№19

- Назначение, классификация и общее устройство сцепления.

- Назначения и принцип действия межосевого дифференциала.

- Устройство карбюратора автомобилей ВАЗ.

Билет№20

1.   Назначение, классификация и общее устройство коробки передач.

2.   Классификация автомобиля.

3.   Назначение и принцип действия главной передачи дифференциала.

Билет№21

1.   Назначение и устройство пневматических шин.

2.   Назначение и устройство привода сцепления.

3.   Основная классификация различных автомобилей.

Билет№22

- Назначение, классификация и общее устройство карданной передачи.

- Устройство и принцип действия узлов коробки передач.

- Принцип действия газобаллонной установки на сжиженном газе.

Билет №23

1.   Назначение, устройство и принцип действия стояночного тормоза.

2.   Устройство гидропривода тормозов с односекционным главным цилиндром.

3.   Устройство и характеристика задней подвески ВАЗ-2109.

Билет №24

1.   Назначение, классификация и общее устройство двигателя.

2.   Назначение и устройство рамы и тягово-сцепного устройства грузового автомобиля.

3.   Устройство и принцип действия привода сцепления.

Билет№25

1.   Назначение и устройство раздаточной коробки автомобиля ВАЗ-2121.

2.   Устройство и принцип действия топливоподкачивающего насоса дизеля.

3.   Устройство и маркировка свечей зажигания.

Билет№26

1.   Устройство и принцип действия аккумуляторной батареи.

2.   Устройство гидравлического амортизатора.

3.   Принцип действия коробки передач.

Билет№27

1.   Назначение и устройство генератора переменного тока.

2.   Назначение и устройство двухсекционного главного цилиндра тормоза.

3.   Устройство и принцип действия ТНВД. дизеля.

Билет№28

1.   Устройство и принцип действия системы зажигания.

2.   назначение и принцип действия раздаточной коробки ВАЗ-2121.

3.   Назначение и устройство передней подвескиВАЗ-2109.

Билет№29

1.   Назначение, устройство и принцип действия стартера.

2.   Назначение и устройство пневмопривода тормозов.

3.   Основные параметры двигателя. Такты.

Билет№30

1.   Назначение, устройство и принцип действия контрольно-измерительных приборов.

2.   Назначения и маркировка пневматических шин.

3.   Устройство и принцип действия механизмов регулировки зазора в тормозах.

5.2.1.1 Демоверсия теоретических вопросов для устного опроса

Конструкция автомобиля

- Коэффициент избытка воздуха Горючие смеси: нормальная, обедненная, обогащённая, бедная, богатая

- Типы трансмиссии обеспечивающие бесступенчатое изменение крутящего момента?

- Назовите способы передачи крутящего момента от маховика на нажимной диск сцепления?

- Дайте определение стабилизации управляемых колёс? Назовите способы стабилизации.

- Опишите работу инерционного синхронизатора с блокирующими пальцами?

- Перечислите детали, входящие в состав жесткого карданного шарнира неравных угловых скоростей. Почему в карданных передачах на одном валу устанавливается два таких шарнира?

- Опишите принцип работы гипоидной главной передачи.

- Расскажите о преимуществах и недостатков радиальных шин?

- Расскажите о назначении стояночной тормозной системы? Как работает стояночная тормозная система с пневматическим приводом и пружинными энергоаккумуляторами?

- Расскажите, с какой целью управляемые колёса устанавливаются с развалом и схождением?

Электрооборудование автомобиля

- Расскажите, как влияет температурный режим на приборы электроники?

- Расскажите, в чём особенность цифровых и микропроцессорных систем зажигания?

- Расскажите, какова конструкция датчика температуры охлаждающей жидкости?

- Расскажите об основных узлах генераторов переменного тока?

- Расскажите, как размечаются провода в пучке проводов?

Теория автомобиля и двигателя

- Укажите особенности изобарного, изотермического, адиабатного и политропного процессов?

- Назовите виды механических потерь индикаторной мощности?

- Дайте определение внешнего теплового баланса?

- Дайте определение дезаксиального КШМ, какие преимущества он имеет перед центральным КШМ?

- Укажите силы, действующие на автомобиль при равномерном движении?

Автомобильная электроника

- Расскажите о принципе работы электронного впрыска топлива?

- Расскажите о принципе работы датчика положения дроссельной заслонки?

- Расскажите о принципе работы антипробуксовочной системы?

- Расскажите о принципе работы автоматического управления экономайзером?

- Расскажите о принципе работы схемы управления АБС?

Эксплуатация автомобильного транспорта

- Расскажите, в чём заключается экономическая и социальная роль пассажирских перевозок?

- Расскажите, какие органы исполнительной власти образуют административную систему управления на автомобильном транспорте, и в чём состоят их функции?

- Расскажите, каково организационное строение и задачи службы эксплуатации АТО?

- Расскажите, что составляет нормативную основу пассажирских перевозок?

- Расскажите, как вы понимаете маршрутный принцип осуществления перевозок пассажиров?

Автомобильные эксплуатационные материалы

- Назовите факторы, определяющие нормальное и детонационное сгорание рабочей смеси в двигателе?

- Скажите, в чем заключаются моторный и исследовательский методы определения октанового числа автомобильного бензина?

- Расскажите, как оценивается самовоспламеняемость дизельных топлив?

- Перечислите, какими свойствами должны обладать трансмиссионные масла и чем они отличаются от моторных масел?

- Назовите эксплуатационные свойства пластичных смазок?

5.2.1.2. Демоверсия практических заданий

Ситуационные и расчетные задачи по конструкции автомобиля, теории автомобиля и двигателя, автомобильным эксплуатационным материалам, эксплуатации автомобильного транспорта

Конструкция автомобиля:

1. Выберите нужную свечу зажигания из перечисленных для установки на автомобиль ВАЗ- 2112. Обоснуйте свой выбор.

1) М8Т-1	2) А17ДВРМ	3) А17ДВР	4) А17ДВ	5) W7DC (Bosch- германия) 6) WR9A (Bosch- германия)     7) 14- 7ВU (Bern- германия)	8)N9YC (Champion- англия) 9) BP5HS (NGK- япония)

2. Выберите нужные колёса из перечисленных для установки на автомобиль КАМАЗ- 5320 в зимнее время. Обоснуйте свой выбор.

1) R 20 НС 10 	2) 8,25 R 20 (240508) 3) 260- 508 Р	 4) 175/70 R 13 М+S

5) 185 R 14 С	6) 165/80 14	7) 9,00- 20 (260- 508Р) М+S

3. Выберите нужный аккумулятор из перечисленных для установки на автомобиль ГАЗ- 4509 с дизелем. Обоснуйте свой выбор.

1) 3СТ- 150 ЭМ	2) 12СТ- 190	3) 6СТ- 110 А	4) 6СТ- 190 ТМ

4. Выберите нужный стартер из перечисленных для установки на автомобиль КАМАЗ. Обоснуйте свой выбор.

1) GF 1/7 KW	     2) СТ 2 А. 10	3) СТ 230. А1	     4) СТ 142-Д	5) 5652. 3708

5. Переведите двигатель ЗМЗ-4021 с октановым числом бензина 76 и степенью сжатия 6,7 на октановое число бензина 98 со степенью сжатия 9,9 если диаметр цилиндра двигателя ЗМЗ- 4021 равен 92мм., ход поршня равен 92 мм. Что нужно для этого сделать и как ?

Теория автомобиля и двигателя:

6. Определить силу тяги и скорость движения автомобиля на прямой передаче, если Ме=200н*м; е = 400рад/с; r = 0,35м; тр = 0,9; игл=4,0; и ик=1,0.

7. Определить силу и мощность сопротивления воздуха автомобиля при следующих данных: Wв= 0,6 H*c2/м2; = 35 м/с.

8. Определить, используя эмпирическую формулу, как изменяются эффективные мощность и момент четырехтактного двигателя при увеличении угловой скорости вращения коленчатого вала от 100 до 150 рад/с, если Nmax= 120 кВт, N= 200 рад/с.

9. Определить КПД трансмиссии автомобиля при движении его на прямой передаче со скоростью 10 м/с по участкам дороги с малым и большим сопротивлениями. На первом участке крутящий момент двигателя равен 25 Н*м, а на втором 100 Н*м.Номинальный полный вес автомобиля 15000 Н. Автомобиль имеет одинарную главную передачу (uгл=4,5) и карданную передачу с тремя карданными шарнирами. Радиус колес 0,35 м.

10. Определить нормальные реакции на передний и задний мост в статическом состоянии и при равномерном движении автомобиля с малой скоростью по хорошей дороге, если сила тяги равна 1100 Н. Вес грузового автомобиля равен 55000 Н, а база 4м. Центр тяжести находится на расстоянии 1,2 м от задней оси и на высоте 0,9 м от плоскости дороги.

11. Вычислить коэффициенты изменения нормальных реакций автомобиля, если вес грузового автомобиля равен 55000 Н, а база 4м. Центр тяжести находится на расстоянии 1,2 м от задней оси и на высоте 0,9 м от плоскости дороги для случая движения его по сухому асфальтобетону (х=0,8) с полным использованием сцепления ведущими колесами.

12. Определить динамический фактор автомобиля при скорости 35 м/с.

если Ме= 200 Н*м; е= 400рад/с; r= 0,35м; тр= 0,9; игл=4,0; Ик= 1,0. Wв= 0,6 Н*с2/м2 ; =35м/с;

13. Определить ускорение автомобиля, если его динамический фактор D= 0,045; вр= 1,08; f= 0,02.

14. Определить время и путь разгона автомобиля от скорости 1= 33 м/с до скорости 2=35м/с , если соответствующие ускорения равны 0,25 и 0,23 м/с2.

15. Определить путь, время торможения, а также замедление легкового автомобиля ГАЗ-24 «Волга» при его торможении с отсоединенным двигателем со скорости 20 м/с до остановки на сухой горизонтальной дороге с бетонным покрытием (х=0,6), если коэффициент Кэ= 1,2, а время tp = 0,8 с, tпр = 0,2 c и ty = 0,5 c.

16. Определить эффективную мощность и эффективный момент карбюраторного двигателя при е = 400 рад/с , если Nmax= 100кВт, а N=600рад/с.

17. Определить силу тяги и скорость движения автомобиля на прямой передаче, если Ме= 200 Н*м; е= 400рад/с; r= 0,35м; тр= 0,9; игл=4,0;   Ик= 1,0.

18. Определить силу и мощность сопротивления качению автомобиля, масса которого равна 3000кг,при скорости 35м/с, если о= 0,012. Коэффициент сопротивления качению вычислить по эмпирической формуле = о1+

19. Определить силу и мощность сопротивления воздуха автомобиля при следующих данных : Wв= 0,6 Н*с2/м2 ; =35м/с;

Автомобильные эксплуатационные материалы:

20. Выберите нужное моторное масло из перечисленных для заливки в картер двигателя автомобиля КАМАЗ- 5320 в зимнее время. Обоснуйте свой выбор.

1) М-12-Г1	2) М-63/10-Г1  	3) М-8-В2	4) М-10-В2	5) М-8-Г2к

6) М-8-В2		7) М-10-В2		8) М-8-Г2к

21. Выберите нужное трансмиссионное масло из перечисленных для заливки в редуктор заднего моста автомобиля ВАЗ-2107. Обоснуйте свой выбор.

1) ТСп-15к(ТМ-4-18)		2) Тап-15в(ТМ-4-18)	             3) ТСз-9гип(ТМ-4-9з)

4) API GL-1	         5) API GL-3	 6) API GL-5

22. Выберите нужное масло из перечисленных для заливки в гидроусилитель рулевого управления автомобиля КАМАЗ- 5320. Обоснуйте свой выбор.

1) МГЕ-10Ф (МГ-15Б)		2) ВМГЗ (МГ-15В)	3) МГ-30 (МГ-46Б)

4) Р (МГ-22В)		5) ISO 6074		6) ISO 6079-HV-15

23. Выберите нужную жидкость из перечисленных для заливки в тормозную систему автомобиля УАЗ- 3160 в зимнее время года. Обоснуйте свой выбор.

1) БСК	2) ЭСК	3) АСК	4) ГТЖ- 22 М	      5) АЖ- 12Т		6) АЖ- 12Т

24. Выберите нужную марку бензина из перечисленных для заправки автомобиля УАЗ- 3160 степень сжатия двигателя, которого равна 6,7. Обоснуйте свой выбор.

1) А- 72	2) А- 66	3) А- 76	4) АИ- 92	5) АИ- 93	6) АИ- 95	7) АИ- 98

Электрооборудование автомобиля:

30. Укажите силу номинального зарядного тока для аккумуляторной батареи типа 6СТ-55А.

31. Определите ЭДС аккумуляторной батареи, если измеренная плотность электролита одинакова во всех шести секциях и равна 1,12 г/см3

32. Определить плотность электролита, приведённую к 25 градусам, если плотность электролита при температуре 45 градусов Цельсия составила 1,25 г/см3.

33. Составить фрагмент схемы включения цепи вентилятора принудительного охлаждения двигателя, пользуясь общей схемой ЭОА автомобиля ВАЗ-2106.

34. Составить фрагмент схемы включения цепи звукового сигнала, пользуясь общей схемой ЭОА автомобиля ВАЗ-2106.

35. Составить фрагмент схемы включения цепи фар дальнего и ближнего света, пользуясь общей схемой ЭОА автомобиля ВАЗ-2106.

Автомобильная электроника:

36. Изобразите графически блок- схему алгоритма системы автоматического контроля (САК).

37. Изобразите графически структуру технических средств обработки аналоговых сигналов САК.

38. Изобразите графически структуру технических средств обработки дискретных сигналов САК.

39. Изобразите графически структуру технических средств формирования аналоговых воздействий САУ.

40. Изобразите графически структуру технических средств формирования дискретных воздействий САУ.

Критерии оценивания заданий

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (max 5 баллов)

5 баллов ставится от максимального количества баллов, если студент: полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном рабочей программой, изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя специальную терминологию; правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию преподавателя.

4 балла ставится если ответ удовлетворяет основным требованиям, но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; допущена одна ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя.

3 балла ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса; имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии и выкладках (определениях), исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя; при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.

1-2 балла ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или непонимание студентом большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя.

0 баллов ставится, если: студент обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (max 5 баллов)

5 баллов ставится если студент: полностью выполнил все требования индивидуального задания; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию преподавателя.

4 балла ставится если ответ удовлетворяет основным требованиям, но при этом имеет один из недостатков: в выполнении допущены небольшие неточности, не исказившие решение задания; допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя.

3 балла ставится в следующих случаях: допущены неточности в выполнении индивидуального задания, но показано общее понимание вопроса; имелись затруднения или допущены ошибки в выполнении индивидуального задания, но осуществлены значительные исправления после нескольких наводящих вопросов преподавателя;

1-2 балла ставится в следующих случаях: не в полном объеме решена поставленная задача; обнаружено значительные отклонения в выполнении индивидуального задания; после нескольких замечаний преподавателя не исправлены неточности в выполнении индивидуального задания.

0 баллов ставится, если: студент обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог выполнить задание.

5.2.1 Оценочные материалы для промежуточной аттестации по МДК 01.02 Техническая диагностика автомобилей

Экзаменационные вопросы

1. Что такое техническая диагностика автомобилей?

2. Какие основные цели проведения технической диагностики?

3. Какие методы используются при диагностике автомобилей?

4. Какие инструменты необходимы для проведения диагностики?

5. Что такое OBD-II и какую роль оно играет в диагностике автомобилей?

6. Какие системы автомобиля подлежат обязательной диагностике?

7. Как определить неисправности двигателя автомобиля?

8. Что такое диагностика ходовой части автомобиля?

9. Какие методы диагностики тормозной системы существуют?

10. Как проверить состояние системы охлаждения автомобиля?

11. Какие параметры двигателя следует проверить при диагностике?

12. Как определить неисправности электрической системы автомобиля?

13. Что такое диагностика трансмиссии и какие методы применяются?

14. Как проверить состояние подвески автомобиля?

15. Какие средства диагностики используются для определения неисправностей?

16. Как провести диагностику системы зажигания?

17. Какие методы диагностики используются для определения неисправностей электроники автомобиля?

18. Как проверить состояние сцепления автомобиля?

19. Что такое диагностика системы кондиционирования воздуха в автомобиле?

20. Как определить неисправности системы выпуска отработавших газов?

21. Какие ошибки могут возникнуть при проведении диагностики и как их избежать?

22. Какие датчики используются при диагностике автомобилей?

23. Как проводится диагностика электронных систем управления автомобилем?

24. Как проверить состояние рулевого управления автомобиля?

25. Какие методы диагностики применяются для определения неисправностей топливной системы?

26. Что такое диагностика системы ABS и какие методы применяются?

27. Как проверить состояние системы подачи воздуха в двигатель автомобиля?

28. Какие технологии используются для проведения диагностики автомобилей?

29. Как определить неисправности системы стабилизации автомобиля?

30. Какие методы диагностики применяются для определения неисправностей системы впрыска топлива?

31. Что такое диагностика системы ESP и какие методы применяются?

32. Как проверить состояние системы омывателей автомобиля?

33. Какие индикаторы могут свидетельствовать о неисправностях в автомобиле?

34. Как провести диагностику системы централизованного запирания автомобиля?

35. Какие методы диагностики применяются для определения неисправностей системы охлаждения двигателя?

36. Что такое диагностика системы SRS и какие методы применяются?

37. Как проверить состояние системы обогрева сидений в автомобиле?

38. Какие симптомы могут указывать на неисправности в системе зажигания?

39. Как проводится диагностика системы EGR и какие методы применяются?

40. Как определить неисправности системы круиз-контроля автомобиля?

41. Как проверить состояние системы антиблокировочной системы тормозов (ABS)?

42. Какие методы диагностики применяются для определения неисправностей системы очистки выхлопных газов?

43. Что такое диагностика системы CAN и какие методы применяются?

44. Как проверить состояние системы парковки автомобиля?

45. Какие признаки могут указывать на неисправности системы впрыска топлива?

46. Как проводится диагностика системы AWD и какие методы применяются?

47. Как определить неисправности системы управления климатом в автомобиле?

48. Как проверить состояние системы управления дроссельной заслонкой?

49. Какие методы диагностики применяются для определения неисправностей системы регулирования скорости?

50. Что такое диагностика системы TPMS и какие методы применяются?

51. Как проверить состояние системы управления вентиляцией в автомобиле?

52. Какие признаки могут указывать на неисправности системы охлаждения двигателя?

53. Как проводится диагностика системы AFS и какие методы применяются?

54. Как определить неисправности системы управления окнами и зеркалами автомобиля?

55. Как проверить состояние системы управления впускным коллектором?

56. Какие методы диагностики применяются для определения неисправностей системы управления стеклоподъемниками?

57. Что такое диагностика системы AEB и какие методы применяются?

58. Как проверить состояние системы управления освещением в автомобиле?

59. Какие признаки могут указывать на неисправности системы управления трансмиссией?

60. Как проводится диагностика системы ASR и какие методы применяются?

Текущий контроль

Задание в тестовой форме

1. Гильзы цилиндров называют мокрыми …

1. потому что внутренняя поверхность гильзы смазывается разбрызгиванием масла. 2. так как внешняя поверхность гильзы омывается охлаждающей жидкостью. 3. вследствие использования жидкостей при обработке внутренней поверхности гильзы в процессе изготовления двигателя.

2. Последовательность чередования одноименных тактов в различных цилиндрах двигателя называется…

1. фазами газораспределения 2. порядок работы двигателя 3. тактностью двигателя 4. рабочим циклом

3. Из каких деталей состоит маслосъемное кольцо двигателя ЗИЛ-130?

1. двух плоских колец, осевого и радиального расширителей    2. внешнего и внутреннего колец

3. четыре плоских колец      4. одного плоского кольца, осевого и радиального расширителей

4. Основная роль тонких плоских или гофрированных пластин, установленных в сердцевине радиатора

1. Обеспечение надежного крепления трубок радиатора. 2. Увеличение поверхности охлаждения трубок радиатора. 3. Защита трубок радиатора от внешних воздействий. 4. Обеспечение жесткости конструкции радиатора.

5. Количество термостатов, установленных в системе охлаждения двигателя КамАЗ-740?

1. Один. 	2. Два.    	 3. Три.  	   4. Четыре.

6. Тип масляного насоса, применяемого в системе смазки

1. роторный	3. центробежный	2. диафрагменный	4. шестеренчатый

7. Деталь центробежного фильтра, на котором осаждается загрязненное масло? На…

1.фильтрующей сетке      3. кожухе     2. роторе                       4. колпаке

8. Во вращение роторацентробежного фильтра очистки масла приводит

1. распределительный вал двигателя 2. вал масляного насоса 3. реактивные силы струй масла 4. коленчатый вал

9. Признаки детонации

1. увеличение мощности, охлаждение двигателя, стуки в двигателе 2. стуки в двигателе, потеря мощности, появление черного дыма из глушителя, перегрев двигателя. 3. Появление черного дыма из глушителя, стуки в двигателе, увеличение мощности.

10. Горючая смесь, необходимая при пуске холодного двигателя

1. нормальная    2. обогащенная    3. богатая    4. обедненная 	5. бедная

11. Элемент, при помощи которого карбюратор обеспечивается необходимый состав рабочей смеси при пуске двигателя

1. насос-ускоритель.	2. экономайзер	3. воздушная заслонка	 4. дроссель

12. Детали карбюратора, автоматически регулирующие уровень топлива в поплавковой камере

1. диффузор и дроссель         2. жиклер и распылитель      3. поплавок и игольчатый клапан 4. воздушная заслонка и диффузор

13. Назначение автоматического клапана воздушной заслонки - не допустить чрезмерного обеднения горючей смеси при…

1. открытой воздушной заслонке 2. закрытой воздушной заслонке 3. закрытом дросселе 4. открытом дросселе

14. Режим работы двигателя, обеспечивающий экономайзером

1. пуск холодного двигателя 2. холостой ход 3. средние нагрузки 4. полную нагрузку 5. резкий переход с малой нагрузки на большую

15. Назначение топливного насоса высокого давления

1. подача дозированных порций топлива через форсунки в цилиндры двигателя 2. подача топлива к топливоподкачивающему насосу 3. удаление воздуха из системы перед пуском двигателя 4. нагнетание топлива в систему при неработающем двигателе

16. Тип топливоподкачивающего насоса

1. шестеренчатый   2. Центробежный   3. поршневой	4. роторный

17. Деталь форсунки, воспринимающая давление топлива и открывающая ему доступ к отверстиям распылителя в момент впрыска

1. запорная игла     2. регулировочный винт    3. Штанга	4. опорная шайба

18. Назначение регулятора частоты вращения коленчатого вала

1. увеличение частоты вращения коленчатого вала при увеличении нагрузки 2. ограничение максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя 3. обеспечение постоянной частоты вращения коленчатого вала независимо от изменения нагрузки при определенном положении педали управления подачей топлива 4. уменьшение частоты вращения коленчатого вала при уменьшении нагрузки

19. Детали, являющиеся основными рабочими элементами насосной секции

1. нагнетательный клапан и пружина 2. поворотная втулка и зубчатый венец 3. толкатель и пружина 4. плунжер и втулка

20. Материал, использующийся для диафрагмы бензонасоса

1. ткань, пропитанная бензостойким лаком   2 сталь      3. резина    4.   полиэтилен

21. Укажите свободный ход педали сцепления автомобиля КамАЗ-5320 до начала срабатывания главного цилиндра

1. 6 – 15 мм.	2. 10 – 40 мм. 	3. 30 – 42 мм.

22. Синхронизатор при включении II передачи в КПП автомобиля ЗИЛ-130 перемещается по направлению к

1. двигателю	              2. заднему мосту

23. Причина возникновения вибрации карданного вала

1. вал разбалансирован    2. вал собран не по меткам      3. оба ответы правильные

24. Назначение межосевого дифференциала. Для распределения крутящего момента между …

1. ведущими мостами		2. колесами среднего моста   3. колесами заднего моста.

25. Блокировка межосевого дифференциала при движении автомобиля по сухой дороге с твердым покрытием недопустима потому, что

1. повышается расход топлива   2. ускоренно изнашиваются шины и межосевой дифференциал

3. оба ответы правильные

26. Номинальное напряжение, установленное для системы электрооборудования автомобиля КамАЗ

1. 12В.		2. 24В.		3. 36В.

27. Держать включенным стартер без опасных последствий для АКБ можноне более…

1. 5 сек.		2. 10 сек.			3. 20 сек.

28. Приборы, при помощи которых осуществляется контроль за состоянием системы смазки двигателя КамАЗ-740. Указателя …

1. температуры масла с сигнальной лампой аварийного падения давления и контрольной лампы засоренности масляного фильтра

2. давления масла с сигнальной лампой аварийного падения давления и контрольной лампы засоренности масляного фильтра

3. давления масла с сигнальной лампой аварийного падения давления и контрольной лампой перегрева масла

29. Двигатель не развивает необходимую мощность, дымит потому, что

1. плохая компрессия из-за износа цилиндро-поршневой группы 2. залегание или поломка поршневых колец        3. оба ответы правильные

30. Место расположения люка для проворачивания коленчатого вала двигателя КамАЗ-740. На картере…

1. сцепления снизу 	2. сцепления сверху 		3. маховика снизу

Эталон ответов

1. 2	2. 1	3. 2	4. 2	5. 2	6. 4	7. 4	8. 3	9. 2	10. 3	11. 3	12. 3

13. 4	14. 4	15. 1	16. 3	 17. 1	18. 3	 19. 4	20. 1	21. 1	22. 2	23. 3	24. 1	25. 3

26. 2	27. 3	28. 2	29. 1	30. 3

5.3 Комплексные практические задания по учебной практике

ЗАДАНИЯ

Условия выполнения задания: Максимальное количество – 20 баллов. Время на выполнение 3 ч.

Студенты, не имеющие спец. одежду, спец. обувь, очки, перчатки, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья к выполнению задания допускаться НЕ БУДУТ.

Вариант 1

Текст задания:

- провести разборку двигателя,

- провести его диагностику,

- определить неисправности,

- устранить неисправности,

- провести необходимые метрологические измерения, регулировки,

- провести сборку в правильной последовательности.

Выбрать правильные моменты затяжки.

Результаты записать в лист учёта.

Вариант 2

Текст задания:

- провести диагностику электрооборудования автомобиля,

- определить неисправности и устранить.

Результаты записать в лист учёта.

Вариант 3

Текст задания:

- провести диагностику рулевого управления

- провести диагностику подвески автомобиля,

- определить и устранить неисправности,

- провести необходимые метрологические измерения,

- провести сборку,

- привести системы в рабочее состояние.

Выполнить операцию «сход-развал».

Результаты записать в лист учёта.

Вариант 4

Текст задания:

- провести разборку КПП,

- провести диагностику,

- определить неисправности,

- провести необходимые измерения,

- устранить неисправности,

- провести сборку КПП в технологической последовательности.

Выбрать правильные моменты затяжки.

Результаты записать в лист учёта.

5.4 Оценочные материалы для проведения тематического контроля по МДК.01.01. Устройство автомобилей

Контрольная работа №1

Инструкция: Отметить знаком «+» один правильный ответ

1. Клегковым автомобилям относятся

а) автомобили длиной менее 5 м. б) автомобили с двигателем менее 1,8 л. в) пассажирские автомобили вместимостью не более 8 чел. г) автомобили массой не более 2 т.

2. Совокупность процессов, периодически повторяющихся в определенной последовательности в цилиндре двигателя

а) такт	               б)рабочий цикл	 в)рабочий процесс

3. Преимущества, которые имеет V- образный двигатель перед рядным

а)компактность и увеличенная жесткость коленвала      б)уменьшение высоты двигателя

в)увеличение длины и ширины двигателя	г)нет преимуществ

4. Класс грузовых автомобилей определяется по

а)грузоподъемности   б)числу осей	в) нагрузке на каждую ось   г) полной массе автомобиля

5.	''Верхняя мертвая точка'' ВМТ - это

а) максимальное удаление поршня от оси коленвала б) максимальное удаление клапана от оси коленвала в) когда шатун находится в самом верхнем положении

6.	 Влияние степени сжатия на мощность и экономичность двигателя

а) повышается КПД, мощность и экономичность двигателя с увеличением степени сжатия б) уменьшается КПД, мощность и экономичность двигателя с увеличением степени сжатия в) никак не отражается на этих показателях

7. Двигатель, имеющий большую степень сжатия

а) дизельный	 б) карбюраторный	в) одинаковая у всех двигателей

8. Автобусы в зависимости от назначения делятся на

а) городские и пригородные   б) городские и специальные в) городские, пригородные, междугородние

9. Термин ''Нижняя мертвая точка'' НМТ означает

а) расстояние от оси коленвала до поршня   б) ближайшее положение поршня к оси коленвала

в) ближайшее положение поршня к оси распределительного вала

10.Коленчатый вал получает энергию от поршня при такте

а) впуск	б) сжатие	в) расширение	г)выпуск

11.Смесеобразование в дизельном двигателе происходит в

а) карбюраторе	б) воздухопроводе	 в) цилиндре двигателя

12. Порядок работы четырехцилиндрового двигателя

а)1-2-3-4		 б)1-3-4-2		 в)1-4-2-3		г)4-3-2-1		д) ответы а,б

13.Воспламенение рабочей смеси в дизельном двигателе происходит

а) запальной электрической свечой   б) свечой накаливания    в) самовоспламенением от сжатия

14. Коленчатого вала совершает рабочий цикл в четырехтактном двигателе за ….оборотов

а)1 оборот (360°) 		б) 2 оборота (720°)   в) 4 оборота (1440°)	г) нет правильного ответа

15. Поршень движется от НМТ к ВМТ, оба клапана закрыты. Определите такт

а) впуск	 б) выпуск	 в) рабочий ход	 г) сжатие

16. Повышение равномерности вращения коленчатого вала двигателя достигается

а)	 увеличением числа цилиндров б) устанавливаются противовесы на коленвалу в) применяют маховик г) применяются все перечисленные способы

17.	Порядком работы цилиндров двигателя называется

а) последовательное чередование одноименных тактов б) часть рабочего цикла, приходящегося на один ход поршня   в) оба ответа правильные

18.Объем камеры сгорания - объем под поршнем,

а)	когда он движется к ВМТ б) когда он находится в ВМТ в)	 в момент воспламенения рабочей смеси.

19.Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя происходит за 4 такта впуск..

а) рабочий ход, сжатие, выпуск   б) сжатие, рабочий ход, выпуск   в), выпуск, сжатие, рабочий ход   г) сжатие, выпуск, рабочий ход

20. Поршень движется от НМТ к ВМТ, открыт выпускной клапан. Назовите такт, происходящий в цилиндре двигателя

а) впуск	 б) сжатие	в) рабочий ход	г) выпуск

21. Двигатели, относящиеся к двигателям с внутренним смесеобразованием

а) карбюраторные, работающие на бензине	б) работающие на газе

в)	 работающие на дизельном топливе

22. Что заставляет перемещаться поршень в двигателе, проворачивая коленвал

а) образовавшиеся при сгорании топлива газы   б) образовавшаяся в свече искра   в) впрыснутое под большим давлением топливо

23. Рабочий объем двигателя от 1,2 до 1,8 л.имеет автомобиль

а) ЗАЗ – 1102	   б) ВАЗ – 2121	в) ГАЗ – 3102	      г) ЗиЛ -4106

24. Степень сжатия у дизельных двигателей лежит в пределах

а) 4 - 6,5	б) 6,5 – 10	в) 10 – 14 	г) 14 - 21

25. В цилиндре 4-х тактного двигателя, когда поршень движется совершаются такты от ВМТ к НМТ

а) впуск или выпуск  б) выпуск или рабочий ход   в) рабочий ход или сжатие   г) рабочий ход или впуск

Контрольная работа №2

Тема: Кривошипно-шатунный механизм

1. Детали КШМ, относящиеся к неподвижной группе блок цилиндров, картер, крышка блок-картера,

а) маховик   б) коленвал, гильза цилиндров;   в) гильза цилиндров, прокладка блок-картера.

2. Блок-картер предназначен для

а)	размещения и крепления основных механизмов и систем двигателя   б) превращения энергии сгоревшего топлива в механическую энергию коленчатого вала   в) хранения и подачи масла в систему смазки двигателя и его охлаждения

3. Блок цилиндров на двигателе КамАЗ-740 сверху закрывается

а) двумя головками из чугуна  б) каждый цилиндр отдельной головкой из алюминиевого сплава   в)	двумя головками из алюминиевого сплава   г)одной головкой из алюминиевого сплава

4.	 Герметичность между блоком и головкой цилиндров создаетсяпри помощи

а)	тщательной обработкой поверхностей   б) столеасбестовой прокладкой   в) резиновыми уплотнительными кольцами   г) комплексом способов а. б

5.	 Детали КШМ, относящиеся к подвижной группе коленвал, маховик, поршень, поршневые кольца, шатун, …

а)	коренные подшипники   б) шатунные подшипники   в) поддон картера

6.	 Направляющей для поршня при его перемещениях в двигателе является

а) блок-картер	б) гильза цилиндра 	в) коленвал

7. Зеркалом цилиндраназывают

а) установочные пояски гильзы   б) внутреннюю поверхность гильзы цилиндров   в)наружную поверхность гильзы цилиндров   г) специальное устройство на торце гильзы

8.	 Выражение: «на двигателе установлены мокрые гильзы» означает гильза,…

а) внутренняя поверхность которой смазывается маслом   б) наружная поверхность которой омывается охлаждающей жидкостью   в)	которая охлаждается воздухом

9.	 Камера сгорания -

а) объем между днищем поршня и головкой цилиндра, когда поршень находится в ВМТ   б) весь объем расположенный под поршнем   в) объем в котором происходят рабочие процессы двигателя

10.Болты или шпильки крепления головок цилиндров затягивают

а) в такой последовательности как работает двигатель с применением удлинителя ключа   б) затяжку проводят, прилагая к ключу как можно большее усилие   в)	затяжку проводят равномерно в определенной последовательности в 2-3 приема, с определенным усилием.

11. Деталь КШМ, обеспечивающая требуемую форму камеры сгорания, герметичность внутрицилиндрового пространства и передает силу давления газов на шатун

а) гильза цилиндра 	б) головка цилиндра 	в) поршень

12. Головка поршня выполняется меньшего диаметра, чем юбка для

а) удобства установки компрессионных и маслосъемных колец   б) равномерного распределения давления газов на поршень   в) предотвращения заклинивания поршня при нагреве его во время работы

13. Способом фиксации поршневого пальца в поршне

а) стопорными кольцами   б) стопорными штифтами   в) установочными болтами

14. Способ установки комплекта колец на поршне

а) замки всех колец должны находиться на одной линии друг над другом   б) замки смежных колец должны быть развернуты на 180 градусов   в) на головке поршня устанавливается маслосъемные кольца, на юбке -компрессионные замки, развернутые на 90-180 градусов.

15. По назначению поршневые кольца делятся на

а) уплотнительные и маслосъемные   б) компрессионные и уплотнительные   в) компрессионные и маслосъемные            г) уплотнительные и стопорные

16. Назовите компрессионное кольцо, работающее в самых тяжелых условиях

а) верхнее      б) нижнее      в) среднее

17. Замком поршневого кольца называют

а) фиксатор, удерживающий кольцо на поршне   б) полости в кольце для отвода масла   в) разрез кольца    г)специальное покрытие кольца

18. Деталь, соединяющая калевал двигателя с поршнем

а) поршневой палец   б) шатун   в) шатунный подшипник.

28. Количество шатунов, крепящихся на 1 шатунной шейке коленвала 8-ми цилиндрового V-образного двигателя

а) один   	б) два      	 в) четыре 		г) восемь

19. Рядный четырехцилиндровый двигатель имеет коленвал на котором

а) 4коренных и 4шатунных шеек   б) 5коренных и 4шатунных шеек   в) 4коренных и 5шатунных шеек   г)5коренных и 5шатунных шеек.

20. Щеки коленвала предназначены для

а) соединения коленвала с маховиком   б) крепления распределительных шестерен   в) соединения коренных и шатунных шеек   г) для улучшения смазки коленвала

21. Нижняя головка шатуна с крышкой предназначена для

а) соединения шатуна с поршнем   б) соединения шатуна с коленчатым валом   в) соединения шатуна с поршневым пальцем

22. Для повышения износостойкости коренные и шатунные шейки коленчатого вала

а) закаливают ТВЧ на 3-4мм и шлифуют   б) изготавливают из малоуглеродистой стали и шейки наплавляют высокопрочным сплавом   в) изготавливают из высокопрочных титановых сплавов

23. Коленчатый вал в сборе с маховиком подвергают технологической операции

а) взвешиванию для определения центра тяжести   б) окраске и лакировке для уменьшения коррозии    в) статической и динамической балансировке   г) проводят все операции указанные в пунктах а и б .

Контрольная работа № 3

Тема: Газораспределительный механизм

1. Типы газораспределительных механизмов, получившие наибольшее распространение на автомобильных двигателях

а) золотниковые   б) клапанные   в) оба типа механизмов

2. Газораспределительные механизмы в зависимости от места установки клапана разделяются на механизмы с нижним и верхним расположением клапанов. Какой механизм имеет меньшее количество деталей?

а) с нижним расположением клапанов   б) с верхним расположением клапанов   в) имеют одинаковое количество деталей

3. Способ, при котором осуществляется привод газораспределительного механизма

а) зубчатыми колесами   б) цепным или зубчатым ремнем   в) в зависимости от типа и модели двигателя способом, указанным в а) или б)

4. Назначение толкателя ГРМ для…

а) передачи усилия от распределительного вала   б) передачи усилия от поршня   в) поворота клапана вокруг своей оси.

5. Детали ГРМ

а) распределительный вал, штанга толкателя, коромысло, поршневой палец, клапан выпускной

б)толкатель, седло клапана, сухари, тарелка пружины клапана, направляющая толкателя

в) направляющая втулка клапана, ось коромысел, головка цилиндров, пружина клапана.

6. Способ крепления тарелки пружины клапана к стержню клапана

а) установочным штифтом   б) при помощи резьбы   в) контактной сваркой   г) сухариками

7. При работе двигателя у некоторых моделей клапан вращается вокруг своей оси для равномерного износа направляющей, стержня клапана, седла и тарелки клапана достигается за счет

а) специального устройства   б) вибрации пружин клапана   в) выпуклой формы коромысла   г) давления газов

8.Клапан, при работе двигателя нагревается до более высокой температуры

а) впускной   б) выпускной   в) клапана одного цилиндра нагреваются до одинаковой температуры

9. Детали ГРМ, заставляющие клапана открываться и закрываться

а) открывает и закрывает распределительный вал   б) открывает кулачек распредвала, закрывает пружина   в) открывает пружина ,закрывает кулачек распредвала

10. Частота вращения распределительного вала по сравнению с коленчатым валом на четырехтактном двигателе

а) в 2 раза быстрее коленвала   б) с такой же скоростью как коленвал   в) в 2 раза медленнее коленвала   г) независимо от коленвала

11. Детали, входящие в клапанный узел ГРМ

а) впускной клапан, седло клапана, пружина клапана, направляющая втулка клапана, компрессионное кольцо   б) впускной клапан, тарелка пружины клапана, маслосъемное кольцо, сухари, механизм вращения клапана   в) впускные и выпускные клапана, опорная шайба пружины клапана, седло клапана, сухари

12. Привод распределительного вала осуществляется зубчатым ремнем на двигателе

а) КамАЗ-740    б) ЗГАЗ 3307      в) ВАЗ-21093.   г) ВАЗ-21074

13. Моменты открытия и закрытия клапанов относительно мертвых точек, выражая в градусах поворота коленчатого вала называются

а) перекрытием клапанов   б) фазами газораспределения   в) порядком работы цилиндров   г) угол опережения зажигания

13. Клапана, выполненные полыми и полость заполнена металлическим натрием

а) только впускные клапаны   б) только выпускные клапаны   в) впускные и выпускные клапана

14. Последовательность передачи усилия в приводе клапанов распредвал, толкатель, …

а) штанга толкателя, регулировочный винт, коромысло, клапан   б) регулировочный винт, штанга толкателя, коромысло, клапан   в) штанга толкателя, клапан, коромысло, регулировочный винт

15. Место проверки теплового зазора в ГРМ автомобиля ГАЗ-3307 между…

а) штангой толкателя и регулировочным винтом   б) толкателем и кулачком распредвала   в) носком коромысла и торцом стержня клапана

16. Герметичность сопряжений клапан-седло обеспечивает

а) их шлифовка и притирка по месту пастами   б) подгонка по месту с применением уплотнителей   в) установка само поджимных манжет.

17. Количество клапанов, установленных на двигателе КамАЗ-740.10

а) 6 впускных и 6 выпускных   б) 8 впускных и 8 выпускных   в) 12 впускных и 12 выпускных   г) 16 впускных и 16 выпускных

18. Максимальное открытие клапана происходит когда

а) толкатель находится на противоположной стороне от вершины кулачка   б) толкатель находится на вершине кулачка   в) пружина имеет максимальную длину

19. Тепловые зазоры в ГРМ предусмотрены для…

а) предотвращения разрушения коромысел и толкателей   б) исключения неплотного закрытия клапанов   в) уменьшения износа направляющих клапанов и толкателей

20. В часть коромысла вворачивают регулировочный винт в…

а) конец коромысла, обращенный к штанге   б) конец коромысла, обращенный к стержню клапана   в) отверстие оси коромысла

21. Количество сухарей, необходимо для крепления тарелки пружины со стержнем клапана

а) один   б) два   в) три   г) четыре

22. Влияние наличия нагара на фасках клапанов на их охлаждение

а) не отражается   б) улучшает охлаждение   в) ухудшает охлаждение

Контрольная работа №4

Тема 4: Система охлаждения двигателя

1. Система охлаждения предназначена для поддержания оптимального теплового режима путем отвода части теплоты от нагретых деталей двигателя и передачи этой теплоты окружающей среде. Правильная ли эта формулировка?

а) правильная   б) неправильная, отводится 100% тепла сгоревшего топлива   в) неправильная, все тепло идет на совершение полезной работы

2. Прибор жидкостной системы охлаждения двигателя для отвода теплоты окружающей среде

а) рубашка блок-картера   б) вентилятор   в)центробежный насос   г)радиатор

3. Антифриз

а) жидкость, замерзающая при очень низкой температуре   б) жидкость уменьшающая трение   в) жидкость, применяемая в тормозной системе

4. Устройство системы охлаждения, обеспечивающее циркуляцию охлаждающей жидкости в двигателе?

а) радиатор   б) вентилятор   в) центробежный насос   г) клапан-термостат

5. Двигатель, на котором устанавливается вентилятор с электроприводом

а) ЗиЛ   б) ВАЗ   в) КамАЗ   г) ЗМЗ

6. Предпусковой подогреватель предназначен для

а) поддержания оптимального теплового режима двигателя   б) подогрева охлаждающей жидкости и масла перед пуском двигателя при низких температурах   в) подогрева двигателя с воздушным охлаждением при работе его в северных районах

7. Для изменения интенсивности охлаждения радиатора применяют жалюзи и на некоторых двигателях автоматическое отключение

а) вентилятора   б) водяного насоса   в) термостата

8. В двигателе внутреннего сгорания только 30-42% тепла полученного при сгорании топлива превращаются в полезную работу. На что расходуется остальное тепло?

а) все остальное тепло отводится системой охлаждения в окружающую среду   б) уносится в окружающую среду отработанными газами   в) уносится отработанными газами, отводится системой охлаждения, затрачивается на трение и нагрев масла

9. Наполнители, применяющие в термостатах системы охлаждения двигателей с…

а) жидкостным и газообразным наполнителем   б) твердым и газообразным наполнителем   в) жидким и твердым наполнителем

10. На пробке радиатора устанавливается паровоздушный клапан для

а) предохранения водителя от ожогов при закипании жидкости в системе охлаждения   б) выпуска пара при кипении жидкости и впуска воздуха в систему при ее охлаждении   в) автоматического поддержания заданного уровня жидкости в системе охлаждения

11. По объему система охлаждения и система смазки на одном и том же двигателе различается емкость…

а) системы охлаждения больше   б) системы смазки больше   в) этих систем одинаковые

12. Типа насоса, применяющийся для принудительной циркуляции жидкости в системе охлаждения

а) центробежный   б) плунжерный   в) шестеренчатый   г) диафрагменный

13. Радиатор жидкостной системы охлаждения состоит из верхнего и нижнего бачка соединенных трубками. В каком из бачков температура охлаждающей жидкости выше?

а) в нижнем   б) в верхнем   в) одинакова в обоих бачках

Контрольная работа № 5

Тема: Система смазки двигателя

1. Проверять уровень масла в картере двигателя рекомендуется

а) сразу после пуска двигателя   б) при работе двигателя под нагрузкой   в) через несколько минут после остановки двигателя

2. Может ли в системе смазки устанавливаться радиатор

а) нет, устанавливается только в системе охлаждения   б) может, на автомобилях, работающих в тяжелых условиях   в) устанавливается на всех автомобильных двигателях

3. Действия водителя при резком падении давления в системе смазки (при загорании лампочки аварийного падения давления)

а) немедленно остановить автомобиль и устранить причину снижения давления   б) на минимальной скорости доехать до своего предприятия и выполнить ремонтные работы   в) на минимальной скорости проехать не более 10 км до удобного для ремонта места

4. Причины, приводящие к понижению давления масла в системе смазки

а) увеличение зазоров в подшипниках коленвала   б) увеличение зазоров между гильзой и поршнем   в) негерметичность клапанов ГРМ

5. Работоспособность центробежного фильтра очистки масла в условиях эксплуатации проверяется

а) по количеству отложений в колпаке ротора   б) сигнализатором аварийного давления масла   в) по шуму ротора после остановки двигателя

5. Какой из ответов наиболее полно перечисляет назначение смазочного материала в системе смазки двигателя?

а) уменьшает трение и износ трущихся поверхностей   б) понижает температуру деталей, с которыми соприкасается   в) выносит продукты изнашивания из зоны трения   г) выполняет все функции, указанные в пунктах а, б, в   д) выполняет все функции указанные в пунктах а, в

6. Деталей на современных двигателях, которые смазываются под давлением

а) коренные и шатунные подшипники коленвала, гильзы цилиндров   б) подшипники распределительного вала, оси коромысел, зубья распределительных шестерен   в) коренные и шатунные подшипники коленвала, подшипники распредвала, оси коромысел

7. Максимальное давление масла в системе смазки ограничивается

а) изменением числа оборотов шестерен насоса   б) редукционным клапаном   в) изменением уровня масла в поддоне

8. Масляный центробежный очиститель (центрифуга) приводится в действие

а) реактивными силами струи масла из сопла ротора   б) клиноременной передачей   в) шестеренчатым приводом

9. Уровень масла в системе смазки двигателя контролируется

а) по показаниям манометра давления масла   б) по показаниям датчика уровня масла   в) масло измерительным щупом при неработающем двигателе

10. Удаление из поддона двигателя паров топлива, конденсата, и отработавших газов обеспечивает система

а)	декомпрессионная система   б) система вентиляции картера   в) система грязеуловителей

11. Забор масла из картера и его первичную фильтрацию производит прибор

а) маслоприемник   б) фильтр центробежной очистки   в) фильтр грубой очистки   г) масляный насос

12. Для подачи масла под давлением к трущимся поверхностям механизмов применяют насосы

а) центробежные насосы   б) роторные насосы   в) плунжерные насосы   г) шестеренчатые насосы

13. В систему смазки двигателя может входить масляный радиатор. Может ли он включаться и выключаться водителем?

а) может, при помощи крана   б) не может, он постоянно включен   в) не может, он включается и выключается автоматически

14. Кулачки распределительного вала двигателя смазываются

а) под давлением   б) разбрызгиванием   в) их смазка не предусмотрена

15. В качестве фильтрующего элемента в фильтре тонкой очистки масла применяют

а) мелкоячеистую сетку   б) набор пластинок с малым расстоянием между ними   в) в ленточно-бумажные или керамические пакеты

16. Масляный насос системы смазки у двигателя семейства КамАЗ установлен

а) снаружи блока цилиндров   б) в поддоне блок-картера   в) в картере распределительных шестерен

17. Механические примеси в центрифуге системы смазки оседают на

а) внутренней стенке колпака   б) наружной стенке колпака   в) внутренней стенке кожуха центрифуги

Контрольная работа № 6

Тема: Система питания карбюраторного двигателя

1. Карбюраторные двигатели относятся к двигателям

а) внешнего смесеобразования   б) внутреннего смесеобразования   в) с самовоспламенением

2. Топливо из бака к карбюратору поступает

а) по топливопроводу, самотеком   б) по топливопроводу, при помощи топливного насоса   в) подается топливным насосом высокого давления

3. Смесь, необходимая при пуске непрогретого двигателя

а) бедная   б)обедненная   в)нормальная        г)богатая

4. Топливо из поплавковой камеры карбюратора в смесительную камеру поступает

а) самотеком   б) нагнетается топливным насосом   в) под действием разряжения в диффузоре

5.	 Назначение фильтра-отстойника системы питания. Для очистки топлива от

а) мелких механических примесей	    б) воды и крупных примесей   в) смолистых веществ

6. Зависимость между степенью сжатия двигателя и применяемым бензином

а) чем выше степень сжатия двигателя, тем больше октановое число бензина   б) чем выше степень сжатия двигателя, тем меньше октановое число бензина   в) такой зависимости нет

7. Количество воздуха необходимое для полного сгорания 1 кг топлива

а) в зависимости от марки топлива 3-5 кг   б) 10 кг воздуха   в) 15 кг воздуха

8. Горючей смесью называется смесь паров

а) мелкораспыленного топлива и воздуха   б) топлива, воздуха, отработанных газов   в) топлива, воздуха, картерных газов

9. Диффузор предназначен для

а) точной дозировки топлива   б) точной дозировки воздуха   в) создания разряжения в карбюраторе

10. Поступление горючей смеси в цилиндры двигателя регулируется

а) воздушной заслонкой   б) дроссельной заслонкой   в) изменением уровня топлива в поплавковой камере   г) ускорительным насосом карбюратора

11. Назначение поплавка в поплавковой камере

а) поддерживает необходимый уровень топлива в карбюраторе   б) изменяет состав горючей смеси в карбюраторе   в) поддерживает необходимое число оборотов коленвала двигателя

12. Деталь топливного насоса карбюраторного двигателя, перекачивающая топливо в поплавковую камеру

а) шестерня   б) поршень   в) мембрана

13. Прибор, обеспечивающий первичную очистку топлива в системе питания

а) фильтр тонкой очистки   б) топливоподкачивающий насос   в) фильтр-отстойник

14. Процесс приготовления горючей смеси

а) смесеприготовление   б) пульверизация   в) обогащение   г) карбюрация

15. Горючая смесь, необходимая двигателю для развития максимальной мощности

а) богатой   б) обогащенной   в) нормальной   г) обедненной

16. Устройство карбюратора, обеспечивающее обогащение смеси при резком открытии дроссельной заслонки

а) ускорительный насос   б) экономайзер   в) главная дозирующая система

17. Жиклер

а) деталь карбюратора, регулирующая число оборотов коленчатого вала двигателя   б) трубка пропускающая воздух или топливо   в) пробка с калиброванным отверстием рассчитанная на протекание определенного количества топлива или воздуха

18. Назначение пружины мембраны топливного насоса

а) создает необходимое давление и расход топлива   б) открывает впускной клапан насоса   в) открывает выпускной клапан насоса

19. Между карбюратором и головкой цилиндров двигателя расположено

а) впускной трубопровод   б) выпускной трубопровод   в)турбокомпрессор

20. Рабочая смесь какого бензина допускает максимальную степень сжатия

а) А-80    б) А-92   в) АИ-93   г) АИ-98

21. Рабочая смесь, обеспечивающая наилучшую экономичность двигателя

а) богатая   б) обогащенная   в) нормальная   г) обедненная

22. Назначение экономайзера. Подает дополнительно

а) воздух обедняя смесь   б) топливо, обогащая смесь   в) воздух и топливо, чтобы смесь не изменилась

23. Количество смесительных камер имеет карбюратор ВАЗ-2105-10 устанавливаемый на двигателе ВАЗ-2107

а) одну   б) две   в) три   г) четыре

24.	Причины покрытия стальных топливопроводов изнутри оловом, свинцом или медью. Для

а) уменьшения сопротивления топливу   б) уменьшения коррозии топливопровода   в) улавливания смолистых отложений

Контрольная работа №7

Тема: Система питания дизельного двигателя

1. Тип дизельных двигателей

а) внутреннего смесеобразования   б) внешнего смесеобразования   в) с принудительным воспламенением горючей смеси

2.Рабочая смесь в цилиндре дизельного двигателя воспламеняется

а) свечой накаливания	б) электрической свечой	в) самовоспламеняется от сжатия воздуха

3. Назначение топливопровода высокого давления. Для

а) соединения приборов питания дизельного двигателя   б) подачи топлива от бака к фильтрам

в) соединения топливного насоса низкого давления с топливным насосом высокого давления

г) подачи топлива от топливного насоса высокого давления к форсункам

4. Тип топливного насоса высокого давления, установленного на двигателе КамАЗ

а) поршневой   б) шестеренчатый   в) плунжерный

5. Количество форсунок на дизельном восьмицилиндровом, V-образном двигателе

а) одна   б) две		в) четыре	г) восемь

6. Прибор системы питания дизеля, автоматически изменяющий момент впрыска топлива в цилиндры двигателя в зависимости от числа оборотов коленчатого вала

а) пневматический регулятор	б) гидравлическая муфта   в) автоматическая муфта

7.Всережимный регулятор частоты вращения коленвала изменяет подачу

а) воздуха в зависимости от нагрузки двигателя, поддерживая заданное число оборотов коленвала

б) топлива в зависимости от нагрузки двигателя, поддерживая заданное число оборотов коленвала

в)	топлива, ограничивая минимальное число оборотов коленвала

8. В цилиндр дизельного двигателя впрыск топлива начинается когда

а)	плунжер начинает сжимать топливо   б) откроется нагнетательный клапан ТНВД

в) поднимается игла распылителя форсунки   г) все ответы правильные

9. Способ смесеобразования в дизельных двигателях, обеспечивающий наибольшую экономичность

а) объемный   б) вихрекамерный   в) предкамерный

10. Прибор системы питания дизеля, предназначенный для равномерной подачи дозированных порций топлива в определенный момент под высоким давлением

а)	распылитель   б) форсунка   в) топливный насос высокого давления

11. Автоматическая муфта опережения впрыскивания топлива предназначена для

а) автоматического изменения угла опережения впрыска в зависимости от цетанового числа топлива   б) автоматического изменения угла опережения впрыска в зависимости от частоты вращения коленвала

12. Влияет ли форма камеры сгорания дизельного двигателя на смесеобразование

а) нет   б) да   в) зависит от типа двигателя

13. Типа топливоподкачивающего насоса низкого давления, установленного на двигателе КамАЗ-740

а) шестеренчатого типа с приводом от распредвала   б) диафрагменный, с приводом от коленвала    в) поршневой, с приводом от кулачкового вала ТНВД

14. Цетановое число дизельного топлива означает

а) степень сжатия двигателя, на котором применяется топливо   б) склонность топлива к самовоспламенению   в)	угол впрыскивания топлива до прихода поршня в ВМТ

15.Атмосферное давление в баке, по мере расходования топлива, поддерживается: в бак поступает воздух через

а) зазор между крышкой и горловиной	б) трубку-сапун	в) клапан в крышке

16. Плунжер заставляет перемещаться к кулачковому валу

а) давление топлива   б) кулачковй вал   в) пружина

17. На двигателе КамАЗ-740 установлены топливопроводы высокого давления

а) 4 коротких и 4 длинных   б) 3 коротких и 5 длинных   в) 2 коротких, 2 длинных и 4 средней длины…г) 8 топливопроводов одинаковой длины

18. Сколько оборотов сделает коленчатый вал двигателя, если кулачковый вал топливного насоса сделает 1 оборот?

а) один	б) два		в) три		г) четыре

19. Как влияет цетановое число дизельного топлива на работу двигателя

а) с увеличением цетанового числа увеличивается период задержки воспламенения топлива и жесткость работы двигателя   б) с увеличением цетанового числа уменьшается период задержки воспламенения топлива, двигатель работает мягко   в) цетановое число не влияет на работу двигателя

20. Сливные трубопроводы системы питания дизельного двигателя предназначены для

а) передачи топлива на другой автомобиль   б) слива в бак неиспользованное топливо из ТНВД   в) слива грязного топлива из фильтра-отстойника

21. Фильтр тонкой очистки топлива предназначен для

а) отделения паров топлива и воздуха   б) отделения от топлива крупных механических примесей и воды   в) очистки топлива от абразивных частиц и воды

22.До какой температуры нагревается воздух в цилиндрах двигателя, работающего на дизельном топливе при такте сжатия?

а) 350-370К 		б) 890-950К    в) 2000-2200К

23. Назначение форсунки

а) регулирует угол опережения впрыскивания топлива   б) регулирует цикловую подачу топлива   в) распыляет топливо под высоким давлением в камере сгорания

24. Понятие ТНВД включает в себя корпус насоса …

а) поршень, механизм ручной подкачки топлива, топливопроводы   б) с секциями и кулачковым валом, всережимный регулятор и автоматическая муфта опережения впрыска топлива   в) с механизмом ручной и механической подачи топлива, форсункой и топливопроводом высокого давления

Контрольная работа № 8

Тема: Система питания двигателей с ГБУ, электрооборудование, система выпуска отработавших газов

1. По принципу действия глушители делятся на активные и реактивные. Какой тип глушителя превращает звуковую энергию в тепловую?

а) реактивный 	б) активный 	в) оба типа

2. Прибор газобаллонной установки системы питания двигателя, служащий для приготовления газовоздушной смеси

а) газовый смеситель	б) газовый испаритель		в) карбюратор-смеситель

3.Клапан, перепускающий газ во время заправки в баллон и не допускающий обратного его выхода из баллона по окончании заправки, называется

а) предохранительный	б) наполнительный	в) контрольный

4.В каком состоянии и при каком давлении хранятся газы в стальных баллонах

а) в сжатом состоянии под давлением 20 мПа    б) в сжатом состоянии под давлением 1,6 мПа   в) в сжиженном состоянии под давлением 20 мПа   г) в сжиженном состоянии под давлением 1,6 мПа

5. Прибор, обеспечивающий испарение жидкого газа называется

а) такого прибора нет	б) смеситель   в) испаритель

6. Разряжение во впускном трубопроводе двигателя по мере загрязнения картонного элемента воздушного фильтра изменится

а) не изменится	б) увеличится 	в) уменьшится

7. Полупроводниковые диоды генераторной установки на автомобиле

а) увеличивают ток 	б) выпрямляют переменный ток 	в) прерывают ток

8. Какой прибор системы зажигания изменяет угол опережения зажигания при изменении частоты вращения коленвала?

а) центробежный регулятор 	б) вакуумный регулятор	в) октан-корректор

9. Устройство, предназначенное для защиты якоря стартера от передачи вращения коленвалом называют

а) тяговое реле стартера 	б) муфта свободного хода 	в) реле включения

10.Токсичные вещества, выделяемые автомобилем, содержатся в

а) отработавших газах   б) картерных газах   в) парах топлива   г) отработавших и картерных газах и парах топлива

11. Турбонаддув предназначен для

а) предварительного сжатия воздуха в цилиндрах   б) увеличения количества воздуха, подаваемого в цилиндры   в) улучшения охлаждения двигателя

12. В газобаллонной установке предусмотрено 3 вентиля- расходный, контроля уровня и магистральный. Какой вентиль позволяет соединить или разъединить баллон с трубопроводами, через которые газ из баллона поступает к двигателю?

а) расходный    б) контроля уровня 	в) магистральный

13. Газ, Который перед использованием испаряют

а) сжиженный 	б) сжатый 	в) оба вида газов

14. Аккумуляторная батарея, имеющая большее напряжение: 6СТ-55 или 6СТ-90

а) 6СТ-55 		б) 6СТ-90		в) имеют одинаковое напряжение

15. Прибор системы зажигания, периодически размыкающий и замыкающий первичную цепь

а) прерыватель 	б) распределитель 	в) включатель зажигания

16. Электростартер на двигателе устанавливается в

а) передней верхней части    б) передней нижней части   в) задней нижней части

17. Назначение каталитического нейтрализатора выхлопных газов. Для снижения …

а) токсичности отработанных газов    б) сопротивления глушителя   в) скорости выхлопных газов

18. Способ приведения в действие турбокомпрессор двигателя внутреннего сгорания

а) клиноременной передачей   б) выхлопными газами   в) шестернями

19. Пыль из воздухоочистителя двигателя КамАЗ-740 удаляется

а) оседает в поддоне масляной ванны воздухоочистителя   б) отсасывается эжектором 	   в) собирается в пылесборнике

20. Преимущество системы питания двигателя перед газобаллонной установкой

а) безотказность и малая пожароопасность    б) простота и малая трудоемкость обслуживания   в) экономичность и малая токсичность двигателя

Контрольная работа № 9

Тема: Трансмиссия автомобиля

1. Тип трансмиссии, устанавливающий на отечественных автомобилях ВАЗ

а) механический	б) электрический		в) комбинированный

2. Колесная формула которой обладает автомобиль, имеющий раздаточную коробку

а) 4х2или 4x4  	б) 6х4 или 6x6 		в) 4х4 или 6x6

3. Сцепление сухое, фрикционное, двухдисковое, с переферийным расположением нажимных пружин на автомобиле

а) ГАЗ-3309 	б) ЗиЛ-4314.10 	в) ВАЗ-2121 	г) КамАЗ-5320

4. Свободный ход педали сцепления при износе фрикционных накладок изменится

а) не изменится	б) уменьшится	в) увеличится

5. Передаточным числом называют

а) отношение числа зубьев ведомой шестерни к ведущей   б) отношение числа зубьев ведущей шестерни к ведомой   в) число передач коробки

6. Трансмиссии механическими, ступенчатыми считают, когда в трансмиссии установлено

а) фрикционное сцепление, коробка перемены передач   б) сухое сцепление и гидротрансформатор   в) двигатель-генератор и электродвигатели ведущих колес

7. Агрегаты трансмиссии сцепление, КПП…

а) карданная передача, главная передача, дифференциал   б) КПП, карданная передача, полуоси   в) поперечина, карданная передача, делитель

8. Работа фрикционного сцепления основана на принципе

а) использования сил инерции	б) использования сил трения

9. Какие детали сцепления относятся к ведомым?

а) маховик, нажимной диск, ведомый диск   б) маховик, кожух сцепления, гаситель крутильных колебаний   в)	ведомый диск, гаситель крутильных колебаний, накладки

10. Механизм, предохраняющий трансмиссию от перегрузок при резком торможении с не выключенным двигателем или резком трогании с места

а) главная передача   б) сцепление   в) карданная передача

11. Сколько фрикционных накладок имеет сухое, двухдисковое сцепление?

а) одну 	б) две		в) три   	г) четыре

12. Какие типы коробок передач устанавливают на автомобилях ЗиЛ-4314.10, ГАЗ-3307, КамАЗ-5320, ВАЗ-2121?

а) электрические	б) гидравлические	в) механические

13. В четырехступенчатой коробке передач для получения максимального усилия на ведущих колесах необходимо включить передачу

а) первую	б) вторую	в) третью	г) четвертую

14. Какое устройство в коробке передач обеспечивает выравнивание угловых скоростей включаемых шестерен?

а) синхронизатор		б) фиксатор	в) замок

15. В какой последовательности передается крутящий момент от двигателя к ведущему мосту у автомобиля с колесной формулой 4x2? сцепление…

а) КПП, раздаточная коробка, карданная передача   б) КПП, карданная передача   в) делитель, КПП, раздаточная коробка, карданная передача

16. Какую функцию не выполняет трансмиссия?

а) передает крутящий момент от двигателя к ведущим колесам   б) изменяет крутящий момент по величине и направлению   в) длительно разъединяет двигатель и ведущие колеса   г) обеспечивает движение автомобиля в заданном направлении

17. Где установлен гаситель крутильных колебаний? в…

а) сцеплении   б) делителе КПП   в) карданной передаче

18. Какой механизм препятствует включению одновременно двух передач?

а) фиксатор механизма переключения передач		б) синхронизатор

19. Каково назначение фиксаторов КПП?

а) обеспечивает точную установку зубчатых колес во включенном состоянии   б) обеспечивает точную установку зубчатых колес в выключенном состоянии   в) предотвращает самовыключение передач при движении автомобиля   г) выполняет все функции, указанные в ответах А, Б, В

20.Для чего применяют спидометр? для…

а) определения скорости движения автомобиля   б) определения пройденного пути   в) определения скорости и пройденного пути

Контрольная работа №10

Тема: Карданная передача. Ведущие мосты

1. Где установлена карданная передача заднеприводного автомобиля?

а) между КПП и главной передачей ведущего моста   б) между главной передачей и ведущими управляемыми колесами   в) в приводе ГРМ

2. Сколько ведущих мостов у автомобиля с колесной формулой 4x2?

а) один 	б) два   в) три 	г) четыре

3. Как подразделяют главные передачи в зависимости от числа пар шестерен?

а) гипоидные и двойные 	б) одинарные и конические 	в) одинарные и двойные

4. Как называют механизм, обеспечивающий вращение ведущих колес с разной частотой?

а) механизм свободного хода 	б) дифференциал 	в) обгонная муфта

5. На каких автомобилях устанавливают двойные главные передачи?

а) на грузовых автомобилях большой грузоподъемности   б) на легковых автомобилях   в)	на легковых и спортивных автомобилях

6. Для чего предназначена полуось? передает крутящий момент от

а) главной передачи к ведущим колесам     б) дифференциала к ведущим колесам   в) среднего моста к заднему

7. Сколько шкворней устанавливают на управляемом мосту?

а) один 	б) два		в) три   г) четыре

8. Угловое перемещение карданных валов обеспечивается конструкцией карданных шарниров. Что позволяет изменять расстояние между шарнирами при движении автомобиля?

а) наличие шлицевого соединения	  б) за счет угловых перемещений карданного вала   в)за счет деформации рессор

9. На что опирается крестовина в вилке кардана?

а) бронзовую втулку    б) стальной вкладыш    в) игольчатый подшипник

10. Как называют одинарную главную передачу, когда ось ведущей шестерни смещена вниз относительно оси ведомой шестерни?

а) обыкновенной   б) гипоидной   в) конической

11. Что такое сателлиты?

а) шестерни главной передачи 	б) шестерни дифференциала   в) шестерни коробки передач

12. Какой автомобиль имеет межосевой дифференциал?

а) ВАЗ-2121   б) ГАЗ-3110   в) ЗиЛ-4314.10   г) КамАЗ-5320   д) все указанные

13. С какой целью передняя ось грузовых автомобилей выполнена сечением двутавровой формы? для

а) удобства крепления рессор и амортизаторов    б) увеличения жесткости на изгиб   в) лучшего расположения двигателя и рулевого механизма

14. Для чего предназначена карданная передача?

а) для увеличения крутящего момента   б) передачи крутящего момента между валами взаимное положение которых меняется   в) выполняет функции пунктов А и Б

15. В каком ответе правильно указаны основные элементы карданного шарнира?

а) две вилки, крестовина, игольчатые подшипники   б)  валы со шлицевыми наконечниками и опоры

в) скользящая вилка, упругая резиновая муфта, хомут

16. Какая из шестерен одинарной главной передачи соединяется с карданным валом, а какая через дифференциал с полуосями?

а) ведущая с полуосями, ведомая с карданным валом   б) ведущая с карданным валом, ведомая с полуосями   в) зависит от модели автомобиля

17. При какой главной передаче есть конструктивная возможность опустить кузов автомобиля ниже?

а) обыкновенной	б) центральной	в) гипоидной

18. На каком автомобиле устанавливают межколесный и межосевой дифференциалы?

а) ГАЗ-3307   б) ЗиЛ-4314.10   в) КамАЗ-5320

19. Как называют дифференциал, разделяющий крутящий момент между полуосями поровну?

а) симметричный		б) несимметричный    в) асимметричный

20. В чем отличие заднего ведущего моста от переднего? нет…

а) дифференциала	б) шарниров равных угловых скоростей   в) главной передачи

Контрольная работа № 11

Тема: Ходовая часть. Кузов. Кабина

1. На легковых автомобилях рама может отсутствовать. Какая часть автомобиля в таком случае выполняет функцию рамы?

а) лонжероны 	б) траверсы		в) кузов

2. Как влияет на износ шин большое схождение колес?

а) не влияет 	б) увеличивает износ 	в) уменьшает износ

3. Какие колеса автомобиля преобразуют крутящий момент в толкающее усилие, а вращательное движение - в поступательное?

а) ведомые 		б) ведущие 		в) опорные

4. Для каких автомобилей остаточная глубина рисунка протектора не менее 1,6 мм?

а) грузовых 	б) легковых 	в) автобусов

5. Что означает в маркировке шины 260-508 Rбуква? шина

а) с радиальным расположением корда   б) с диагональным расположением корда   в) высокого давления   г) усиленная

6. Какой тип кузова имеет автомобиль ВАЗ-2110?

а) седан	б) лимузин		в) фаэтон	г) универсал

7. Какой тип рамы имеют автомобили КамАЗ-5320 и ЗиЛ-4314.10?

а) КамАЗ- лонжеронная, ЗиЛ- хребтовая 		б) оба автомобиля- хребтовую   в) оба автомобиля- лонжеронную   г) КамАЗ- хребтовая, ЗиЛ- лонжеронная

8. Если на автомобиле нет тягово- сцепного устройства, а только петли, то такой автомобиль

а) используется для буксировки полуприцепа 	б) не может работать с прицепом

9. Если замерять расстояние между управляемыми колесами в вертикальной плоскости, то эти расстояния будут

а) одинаковые	  б) в верхней части меньше 	в) в верхней части больше

10. Какой механизм служит для гашения колебаний кузова и колес?

а) резиновый буфер   б) стабилизатор	в) амортизатор

11. Что предусмотрено в подвеске автомобиля для предотвращения ударов рессоры о раму?

а) амортизатор 	б) резиновый буфер   в) балансир

12. Чем нагревается воздух, поступающий в салон автомобиля или кабину водителя в холодное время?

а) электро подогревателями   б) системой охлаждения двигателя   в) предпусковым подогревателем

13. Сколько продольных балок имеет лонжеронная рама автомобилей ГАЗ-3307, КамАЗ-5320?

а) четыре 	б) три    в) две		 г) одну

14. Каким устройством исключается возможность самопроизвольной расцепки автомобиля и прицепа?

а) запирающим устройством 	б) предохранительной петлей    в) стопорным кольцом

15. Полуэллиптическая листовая рессора состоит из набора листов специальной стали. Как называют самые длинные листы?

а) основными   б) стабилизирующими	в) коренными

16. Чем создают угол развала управляемых колес?

а) установкой поворотных кулаков с наклоном цапф вниз   б) поперечной рулевой тягой   в) продольной рулевой тягой

17. По каким параметрам оценивают схождение колес?

а) разностью расстояний между колесами в горизонтальной плоскости   б) разностью расстояний между колесами в вертикальной плоскости   в) устойчивостью управляемых колес

18. Как называется шина, в которой сжатый воздух непосредственно заполняет покрышку?

а) специальная   б) камерная   в) бескамерная

19. Какие автомобили имеют цельнометаллические каркасные кузова вагонного типа?

а) автобусы		б) легковые автомобили 	в) грузовые автомобили

20. К чему приводит несоблюдение величин развала и схождения колес?

а) повышенному износу шин   б) затрудняет управление автомобилем   в) оба ответа правильные

Контрольная работа № 12

Тема: Системы управления автомобилем (Рулевое управление и тормозная система)

1. Какого типа рулевой механизм устанавливается на грузовых автомобилях семейства ГАЗ?

а) винтовой   б) зубчатый   в) червячный   г) комбинированный

2. Какие основные элементы рулевого управления образуют рулевую трапецию?

а) балка переднего моста, поперечная рулевая тяга, правый и левый поворотные рычаги   б) поворотный кулак, поворотный рычаг, продольная тяга, сошка   в) рулевое колесо, вал рулевого колеса, глобоидный червяк, вал сошки

3. Какая часть тормозной системы препятствует вращению колес?

а) тормозной привод   б) тормозной рычаг   в) тормозной механизм

4. Какой привод тормозной системы применяют на грузовых автомобилях с полной массой более 8 тонн?

а) механический   б) пневматический    в) гидравлический

5. Какие тормозные механизмы, в зависимости от конструкции вращающихся рабочих деталей, применяют на автомобилях?

а) барабанные и дисковые   б) ленточные и дисковые   в) ленточные и барабанные

6. На какой рабочий орган воздействует рулевой механизм для поворота автомобиля?

а) поворотный рычаг   б) сошку   в) поворотный кулак   г) рулевое колесо

7. Какой механизм увеличивает прикладываемое к рулевому колесу усилие водителя?

а) рулевой привод   б) рулевая трапеция   в) рулевой механизм

8. Какое устройство обеспечивает одновременный поворот управляемых колес на разные углы?

а) рулевая трапеция   б) глобоидный червяк   в) гидроусилитель

9. Для работы гидроусилителя рулевого управления необходим источник давления масла. Что им является на автомобиле?

а) специальный масляный насос   б) масляный насос системы смазки двигателя   в) гидро аккумулятор

10. Как работает рулевое управление с гидроусилителем при неработающем двигателе автомобиля?

а) невозможно управление   б) работает как без гидроусилителя   в) работает всегда с гидроусилителем независимо от работы двигателя

11. Что значит рабочие фрикционные тормозные механизмы? используют силу трения …

а) между вращающимися и неподвижными деталями тормозного мех-ма    б) возникающую в трансмиссии автомобиля при его движении    в) поршня о гильзу в двигателе при отключенной подаче топлива

12. Для чего предназначена антиблокировочная тормозная система? для

а) уменьшения усилия на органе управления   б) увеличения тормозного усилия в колесах   в) регулировки тормозного усилия в колесах от его вращения

13. Какого типа рулевой механизм устанавливается на автомобиле ГАЗ-3302 (ГАЗ-53А)?

а) червячный   б) винтовой     в) реечный

14. С какой целью на валу рулевой сошки выполнены метки или несколько пар шлиц выполнены вместе?  для…

а) исключения самопроворачивания сошки при движении по неровной дороге   б) увеличения усилия, передаваемого сошкой   в) правильной установки рулевой сошки

15. Почему насос гидроусилителя рулевого механизма считается лопастным, двойного действия? ротор насоса имеет лопасти и

а)	за один оборот ротора совершается по 2 цикла всасывания и нагнетания   б) за 2 оборота ротора совершается цикл   в) насос работает на гидроусилитель и систему смазки двигателя

16. Для чего служит сапун, ввернутый в крышку бачка насоса гидроусилителя? для…

а) охлаждения масла   б) заправки бачка   в) поддержания в бачке атмосферного давления

17. Какая тормозная система используется при длительном торможении автомобиля большой грузоподъемности на пологом длинном спуске?

а) рабочая 	б) стояночная 	в) запасная 	г) вспомогательная

18. Какую функцию выполняют пружины в колодочном тормозном механизме?

а) увеличивают давление в системе   б) возвращают педаль в исходное положение    в) отводят колодки от барабана, стягивая их

19. Как называют механизм, автоматически отключающий поврежденный участок гидравлического привода тормозов?

а) усилитель привода   б) разделитель привода 	в) регулятор привода

20. Какая рулевая трапеция применяется при независимой подвеске?

а) расчлененную	б) цельную	в) единую

Критерии оценки результата: 5 «отлично» - от 85% до 100% правильно выполненных заданий

4 «хорошо» - от 75% до 85%; 3 «удовлетворительно» - от 60% до 70%,; «неудовлетворительно» - до 60%

5.5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля по МДК 01.02 Техническая диагностика автомобилей

Контрольная работа

1. Для исключения возможности повреждения элементов электроники систем управления статическим электричеством необходимо выполнить следующие действия:

1.Отсоединить минусовую клемму от АКБ    2. Отсоединить плюсовую клемму от АКБ   3. Коснуться свободной рукой «массы» на двигателе или АКБ

II. Суммарный люфт в рулевом управлении легковых АТС:

1.не более 10   	2.не более 20 	   3.не более 5 	4.не более 25

III. Суммарный люфт в рулевом управлении грузовых АТС:

1.не более 10 	  2.не более 25 	3.не более 15 	   4.не более 30

IV. Суммарный люфт в рулевом управлении автобусов:

1.не более 20   	2.не более 15 	   3.не более 10 	4.не более 25

V. К чему приведёт увеличение угла развала колёс: К интенсивному износу рисунка протектора по…

1. внутренней беговой дорожке   2. центральной беговой дорожке   3. окружности протектора    4. внешней беговой дорожке.

VI. Какой хладагент используется в системах кондиционирования:

- R-120 	2. P-124a 	3. R-134a 	4.C-135

VII. Контакт хладагента с кожей может привести:

1.К отравлению   2.К ожогу от холода   3.К потере сознания   4.К ожогу от высокой температуры

VIII. К чему может привести увеличение разности частоты резонансных колебаний подвески и колеса:

1.К потере работоспособности тормозной системы автомобиля   2.К выходу из строя узлов подвески    3.К дополнительным нагрузкам на шину   4. К повышенному уводу автомобиля в сторону

IX. Какое количество контактов имеет диагностический разъём согласно OBD-2: контактов…

1.10 		2.15 	3.16 		 4.20

X. К чему может привести неисправность датчика положения коленчатого вала двигателя:

1.К увеличенному расходу топлива   2. К потере мощности двигателя   3.К увеличению токсичности выхлопных газов    4.К остановке двигателя

XI. К чему приведёт неисправность датчика детонации:

1.К остановке двигателя   2.К неустойчивой работе двигателя   3.К увеличенному расходу топлива   4.К расходу масла

XII. Какую функцию выполняет датчик массового расхода воздуха:

1.Замеряет массу воздуха   2.Изменяет электрический сигнал, подаваемый на ЭБУ   3.Определяет объём воздуха    4.Определяет количество кислорода в воздухе

XIII. Как влияет на износ шин увеличенное суммарное схождение колёс:

1. Изнашивается внешняя беговая дорожка рисунка протектора   2. Изнашивается центральная беговая дорожка    3. Изнашивается внутренняя беговая дорожка   4. Неравномерный износ по окружности рисунка протектора

XIV. Контрольная лампа диагностики MIL должна не гореть:

1. При включённом зажигании – двигатель не работает   2. При включённом зажигании – АКБ подсоединена   3. При включённом зажигании – двигатель работает   4. При возникновении неисправностей в системе управления двигателем

XV. Величина давления в аккумуляторе системы CR составляет:

1. До 1800бар 	2. 800 бар 	3. До 120 бар 	4. 2400бар

XVI. Система CR относится к системам

1. С управляющей кромкой   2. С рядным ТНВД   3. С насос-форсункой   4. К системам с управлением с электромагнитным клапаном

XVII. Что можно определить методом измерения обратного слива топлива из форсунок

1. Величину давления в форсунках   2. Состояние магистрали слива   3. Состояние форсунок   4. Равномерность подачи топлива форсункой

XVIII. В каком месте магистрали измеряется давление подкачивающего насоса

1. После топливного фильтра   2. До топливного фильтра   3. Не имеет значения   4. В разрыве магистрали сразу после топливного насоса

XIX. Какие форсунки системы CR могут быть отремонтированы

1. Пьезоэлектрические   2. Электромагнитные   3. С рабочим давлением менее 1000 бар   4. До 2002 года выпуска

XX. Каким образом регулируется клапан давления топлива?

1. Вручную, приспособлением № 789208   2. Электрически, с помощью широтно-импульсной модуляцией   3. Электрически, с помощью реостата   4. Гидравлически, используя давления топлива

XXI. Можно ли в системах CR повторно использовать топливные трубки?

1. Можно, если при этом не снимаются форсунки   2. Можно, если год выпуска системы 2003 и далее   3. Нельзя   4. Можно, если при этом используется специальная паста

XXII. Система EGR в системах CR

1. Используется   2. Используется только в моторах Опель   3. Не используется     4. Не используется, если двигатель имеет пьезофорсунки

XXIII. Подогреватель топливного фильтра

1. Исправен, если горит лампа MIL    2. Исправен, если мигает лампа накала свечей   3. Можно проверить с помощью мультитестера   4. Можно проверить, замерив температуру топлива в обратной магистрали.

XXIV. Величину давления в рампе можно замерить, применив

1. Манометр со шкалой в 25 бар   2. Прибор BOSCH KTS 650   3. Мультитестер и набор тензорезисторов   4. Манометр для измерения давления топлива