Приложение 2.3.3

к ООП по профессии

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хорский агропромышленный техникум»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УПР

_________ Г.Г. Суходол

«18» марта 2024г.

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Текущий ремонт различных видов автомобилей

Профиль подготовки: технологический

Профессия: 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

Форма обучения: очная

п. Хор, 2024год

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, утверждённого приказом Министерством образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1581 и примерной ООП разработанной Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте» (ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»)

Организация-разработчик: Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хорский агропромышленный техникум»

Разработчик(и): Ивачёв А.В., преподаватель КГБ ПОУ ХАТ

Программа учебной дисциплины рассмотрена и согласована на заседании ПЦК «Общетехнического цикла»

Протокол № 7 от «15» марта 2024 г

Председатель ______________ О.В. Чуланова

КГБ ПОУ ХАТ

Хабаровский край, р-он им Лазо, п. Хор

ул. Менделеева 13

индекс: 682922

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |
| --- | --- |
| 2. | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |
| 3. | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |
| 4. | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |
| 5. | КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной образовательной программы

Программа профессионального модуля ПМ.03 Текущий ремонт различных видов автомобилей является обязательной частью основной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, с учётом примерной образовательной программы ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ».

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности: Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требованиями технологической документации и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции:

В результате освоения профессионального модуля обучающийся осваивает элементы общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

В результате освоения профессионального модуля обучающийся осваивает элементы профессиональных компетенций

| Профессиональные компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- |
| Вид деятельности | Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требованиями технологической документации |
| ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. | Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта |
|  | Умения: Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование |
|  | Знания: Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых автомобильных двигателей. Назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей. Формы и содержание учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования |
|  | Практический опыт: Демонтаж и монтаж двигателя автомобиля; разборка и сборка его механизмов и систем, замена его отдельных деталей |
|  | Умения: Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, разбирать и собирать двигатель. Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. Работать с каталогами деталей |
|  | Знания: Технологические процессы демонтажа, монтажа, разборки и сборки двигателей, его механизмов и систем. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования. Назначение и структура каталогов деталей |
|  | Практический опыт: Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами |
|  | Умения: Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры деталей и параметров двигателя контрольно-измерительными приборами и инструментами. Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ |
|  | Знания: Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Устройство и конструктивные особенности обслуживаемых двигателей. Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем. Порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов и инструментов |
|  | Практический опыт: Ремонт деталей систем и механизмов двигателя |
|  | Умения: Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя. Определять неисправности и объем работ по их устранению. Определять способы и средства ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. Определять основные свойства материалов по маркам. Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. |
|  | Знания: Основные неисправности двигателя, его систем и механизмов, причины и способы их устранения. Способы и средства ремонта и восстановления деталей двигателя. Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных двигателей. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования. Технологии контроля технического состояния деталей. Основные свойства, классификация, характеристики применяемых в профессиональной деятельности материалов. Области применения материалов. Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности |
|  | Практический опыт: Регулировка, испытание систем и механизмов двигателя после ремонта |
|  | Умения: Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с технологической документацией. Проводить проверку работы двигателя |
|  | Знания: Технические условия на регулировку и испытания двигателя его систем и механизмов. Технология выполнения регулировок двигателя. Оборудование и технология испытания двигателей |
| ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем автомобилей. | Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. |
|  | Умения: Пользоваться измерительными приборами |
|  | Знания: Устройство и принцип действия электрических машин. Устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электрических и электронных систем. Назначение и взаимодействие узлов и элементов электрических и электронных систем. Формы и содержание учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования |
|  | Практический опыт: Демонтаж и монтаж узлов и элементов электрических и электронных систем автомобиля, их замена |
|  | Умения: Снимать и устанавливать узлы и элементы электрооборудования, электрических и электронных систем автомобиля. Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. Работать с каталогом деталей. Соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами. |
|  | Знания: Устройство, расположение приборов электрооборудования, приборов электрических и электронных систем автомобиля. Технологические процессы разборки-сборки электрооборудования, узлов и элементов электрических и электронных систем. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования. Назначение и содержание каталогов деталей. Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами. |
|  | Практический опыт: Проверка состояния узлов и элементов электрических и электронных систем соответствующим инструментом и приборами. |
|  | Умения: Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить проверку исправности узлов и элементов электрических и электронных систем контрольно-измерительными приборами и инструментами. Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для контроля исправности узлов и элементов электрических и электронных систем |
|  | Знания: Основные неисправности элементов и узлов электрических и электронных систем, причины и способы их устранения. Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электрических и электронных систем. Технологические требования для проверки исправности приборов и элементов электрических и электронных систем. Порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов. |
|  | Практический опыт: Ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем |
|  | Умения: Снимать и устанавливать узлы и элементы электрических и электронных систем. Разбирать и собирать основные узлы электрооборудования. Определять неисправности и объем работ по их устранению. Устранять выявленные неисправности. Определять способы и средства ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. |
|  | Знания: Основные неисправности элементов и узлов электрических и электронных систем, причины и способы устранения. Способы ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем. Технологические процессы разборки-сборки ремонтируемых узлов электрических и электронных систем. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приборов и оборудования. Требования для проверки электрических и электронных систем и их узлов. |
|  | Практический опыт: Регулировка, испытание узлов и элементов электрических и электронных систем |
|  | Умения: Регулировать параметры электрических и электронных систем и их узлов в соответствии с технологической документацией. Проводить проверку работы электрооборудования, электрических и электронных систем |
|  | Знания: Технические условия на регулировку и испытания узлов электрооборудования автомобиля. Технология выполнения регулировок и проверки электрических и электронных систем. |
| ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. | Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. |
|  | Умения: Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное оборудование и технологическое оборудование |
|  | Знания: Устройство и конструктивные особенности автомобильных трансмиссий. Назначение и взаимодействие узлов трансмиссии. Формы и содержание учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования. |
|  | Практический опыт: Демонтаж, монтаж и замена узлов и механизмов автомобильных трансмиссий. |
|  | Умения: Снимать и устанавливать узлы и механизмы автомобильных трансмиссий. Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. Работать с каталогами деталей. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. |
|  | Знания: Технологические процессы разборки-сборки автомобильных трансмиссий, их узлов и механизмов. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования. Назначение и структура каталогов деталей. Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. |
|  | Практический опыт: Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами |
|  | Умения: Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры износов деталей трансмиссий контрольно-измерительными приборами и инструментами. Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ. |
|  | Знания: Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Устройство и конструктивные особенности автомобильных трансмиссий. Технологические требования к контролю деталей и проверке работоспособности узлов. Порядок работы и использования контрольно- измерительных приборов и инструментов. |
|  | Практический опыт: Ремонт механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий. |
|  | Умения: Снимать и устанавливать механизмы, узлы и детали автомобильных трансмиссий. Разбирать и собирать механизмы и узлы трансмиссий. Определять неисправности и объем работ по их устранению. Определять способы и средства ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование |
|  | Знания: Основные неисправности автомобильных трансмиссий, их систем и механизмов, их причины и способы устранения. Способы ремонта узлов автомобильных трансмиссий. Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных трансмиссий. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования. Требования для контроля деталей |
|  | Практический опыт: Регулировка и испытание автомобильных трансмиссий после ремонта |
|  | Умения: Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с технологической документацией. Проводить проверку работы автомобильных трансмиссий |
|  | Знания: Технические условия на регулировку и испытания автомобильных трансмиссий, узлов трансмиссии. Оборудование и технологию испытания автомобильных трансмиссий |
|  | Практический опыт: сборки, регулировки, испытания автоматической коробки передач. |
|  | Уметь: Производить ремонт, сборку, регулировку, испытание на стенде АКП. |
|  | Знать: Способы ремонта автоматической коробки автомобилей различных марок; неисправности, технические условия на ремонт, испытание и сдачу сложных агрегатов АКП. Разборка, дефектов, сборка АКП. |
| ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления автомобилей. | Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта |
|  | Умения: Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование. Проверять комплектность ходовой части и механизмов управления автомобилей |
|  | Знания: Устройство и конструктивные особенности ходовой части и механизмов рулевого управления. Назначение и взаимодействие узлов ходовой части и механизмов управления. Формы и содержание учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования |
|  | Практический опыт: Демонтаж, монтаж и замена узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей |
|  | Умения: Снимать и устанавливать узлы и механизмы ходовой части и систем управления. Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. Работать с каталогами деталей. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности |
|  | Знания: Основные неисправности ходовой части и способы их устранения. Основные неисправности систем управления и способы их устранения. Технологические процессы разборки-сборки узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования. Назначение и содержание каталога деталей. Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. |
|  | Практический опыт: Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами. |
|  | Умения: Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры изнашиваемых деталей и изменяемых параметров ходовой части и систем управления контрольно-измерительными приборами и инструментами. |
|  | Знания: Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Устройство и конструктивные особенности ходовой части и систем управления автомобиля. Технологические требования к контролю деталей, состоянию узлов систем и параметрам систем управления автомобиля и ходовой части. Порядок работы и использования контрольно-измерительного оборудования приборов и инструментов |
|  | Практический опыт: Ремонт узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. |
|  | Умения: Снимать и устанавливать узлы, механизмы и детали ходовой части и систем управления. Определять неисправности и объем работ по их устранению. Определять способы и средства ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. |
|  | Знания: Основные неисправности ходовой части и способы их устранения. Основные неисправности систем управления и способы их устранения. Способы ремонта и восстановления узлов и деталей ходовой части. Способы ремонта систем управления и их узлов. Технологические процессы разборки-сборки узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования. Требования контроля деталей. |
|  | Практический опыт: Регулировка, испытание узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. |
|  | Умения: Регулировать параметры установки деталей ходовой части и систем управления автомобилей в соответствии с технологической документацией. Проводить проверку работы узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. |
|  | Знания: Технические условия на регулировку и испытания узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. Технология выполнения регулировок узлов ходовой части и контроля технического состояния систем управления автомобилей. |
| ПК 3.5. Производить ремонт и окраску автомобильных кузовов. | Практический опыт: Подготовка кузова к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. |
|  | Умения: Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное оборудование и технологическое оборудование. Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности. |
|  | Знания: Устройство и конструктивные особенности автомобильных кузовов и кабин. Характеристики лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов. Формы и содержание учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования. Основные свойства, классификация, характеристики применяемых в профессиональной деятельности материалов. |
|  | Практический опыт: Демонтаж, монтаж и замена элементов кузова, кабины, платформы. |
|  | Умения: Снимать и устанавливать узлы и детали кузова, кабины, платформы. Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. Работать с каталогом деталей. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. |
|  | Знания: Технологические процессы разборки-сборки кузова, кабины платформы. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования. Назначение и содержание каталога деталей. Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. |
|  | Практический опыт: Проведение технических измерений с применением соответствующего инструмента и оборудования. |
|  | Умения: Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры деталей и параметров кузова с применением контрольно-измерительных приборов, оборудования и инструментов. |
|  | Знания: Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Устройство и конструктивные особенности кузовов и кабин автомобилей. Технологические требования к контролю деталей и состоянию кузовов. Порядок работы и использования контрольно-измерительного оборудования приборов и инструментов. |
|  | Практический опыт: Восстановление деталей, узлов и кузова автомобиля |
|  | Умения: Снимать и устанавливать узлы и детали узлы и кузова автомобиля. Определять неисправности и объем работ по их устранению. Определять способы и средства ремонта. Применять оборудование для ремонта кузова и его деталей. Выбирать и использовать специальный инструмент и приспособления. |
|  | Знания: Основные неисправности кузова автомобиля. Способы и средства ремонта и восстановления кузовов, кабин и его деталей. Технологические процессы разборки-сборки кузова автомобиля и его восстановления. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования. Требования к контролю деталей. |
|  | Практический опыт: Окраска кузова и деталей кузова автомобиля |
|  | Умения: Определять основные свойства лакокрасочных материалов по маркам. Выбирать лакокрасочные материалы на основе анализа их свойств, для конкретного применения. Использовать оборудование для окраски кузова автомобиля. Определять дефекты лакокрасочного покрытия и объем работ по их устранению. Определять способы и средства ремонта. Применять оборудование для окраски кузова и его деталей. Выбирать и использовать оборудование, инструменты и материалы для технологических операций окраски кузова автомобиля. |
|  | Знания: Основные дефекты лакокрасочного покрытия кузовов автомобилей. Способы ремонта и восстановления лакокрасочного покрытия кузова и его деталей. Специальные технологии окраски. Оборудование и материалы для ремонта. Характеристики лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов. Области применения материалов. Технологические процессы окраски кузова автомобиля. Характеристики и порядок использования специального оборудования для окраски. Требования к контролю лакокрасочного покрытия. |
|  | Практический опыт: Регулировка и контроль качества ремонта кузовов и кабин |
|  | Умения: Регулировать установку элементов кузовов и кабин в соответствии с технологической документацией. Проводить проверку узлов. Проводить проверку размеров. Проводить качество лакокрасочного покрытия. |
|  | Знания: Основные неисправности кузова автомобиля. Способы и средства ремонта и восстановления кузовов, кабин и их деталей. Технологические процессы разборки-сборки кузова автомобиля и его восстановления. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования. Требования к контролю деталей. |

В результате освоения профессионального модуля обучающийся осваивает элементы личностных компетенций

| Код | Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) |
| --- | --- |
| ЛР 1 | Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. |
| ЛР 2 | Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. |
| ЛР 3 | Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. |
| ЛР 4 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». |
| ЛР 5 | Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. |
| ЛР 6 | Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. |
| ЛР 7 | Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. |
| ЛР 8 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства. |
| ЛР 9 | Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. |
| ЛР 10 | Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. |
| ЛР 11 | Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры. |
| ЛР 12 | Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. |
|  | Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности |
| ЛР 13 | Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. |
| ЛР 14 | Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее достоверность, способности строить логические умозаключения на основании поступающей информации и данных. |
| ЛР 15 | Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего Отечества. |
| ЛР 16 | Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах ведения экологического образа жизни о нормах и традициях трудовой деятельности человека о нормах и традициях поведения человека в многонациональном, многокультурном обществе. |
| ЛР 17 | Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного отношения к ее современности. |
| ЛР 18 | Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности, веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам. |
| ЛР 19 | Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого труда. |
| ЛР 20 | Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. |
| ЛР 21 | Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за развитие группы обучающихся. |
| ЛР 22 | Приобретение навыков общения и самоуправления. |
| ЛР 23 | Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация личности. |
| ЛР 24 | Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. |

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов: 426 часов, из них: в том числе в форме практической подготовки – 326 часов

Из них на освоение МДК 03.01 – 64 часа

МДК 03.02 – 110 часов

в том числе самостоятельная работа – 6 часов

практики, в том числе учебная – 108 часов

производственная – 144 часа

Промежуточная аттестация – 12 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля |  |  | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Суммарный объем нагрузки, час. | В т.ч. в форме практ. подготовки | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  | Консультации |  |
|  |  |  |  |  | Промежут. аттест. | ЛПЗ | Учебная | Производственная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ПМ.03 Текущий ремонт различных видов автомобилей | 426 | 326 | 156 | 12 | 74 | 108 | 144 | 10 | 6 |
| ПК 3.1-3.5. ОК 01-10. ЛР 1-24 | Раздел 1. Слесарное дело и технические измерения | 64 | 24 | 56 | 6 | 24 | - | - | 2 | 2 |
| ПК 3.1-3.5. ОК 01-10. ЛР 1-24 | Раздел 2. Ремонт автомобилей | 110 | 50 | 100 | 6 | 50 |  |  | 8 | 4 |
|  | Учебная и производственная практика | 252 | 108 144 |  |  |  | 108 | 144 |  |  |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 426 | 320 | 156 | 12 | 74 | 108 | 144 | 10 | 6 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем ПМ, МДК | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Проведение ремонта различных типов автомобилей |  | 64 |
| Тема 1.1. Технические измерения. | Содержание предмета и его назначение в подготовке специалистов. Виды технических измерений. Оборудование и технология проведения технических измерений. | 4 |
|  | Практические занятия №1 Измерение размеров детали | 2 |
| Тема 1.2. Разметка, резка металла | Разметка и ее назначение. Инструменты и приспособления, применяемые при разметке. Основные этапы разметки. Разметка по шаблонам, изделию, чертежам. Понятие о резке металлов. Приёмы резки различных заготовок. | 4 |
|  | Практические занятия №2 Разметка и резка заготовки | 2 |
| Тема 1.3. Рубка, правка и гибка металла | Рубка, правка и гибка металла. Инструменты и оборудование. Разновидности процессов правки. | 4 |
|  | Практические занятия №3. Гибка заготовки | 2 |
| Тема 1.4. Опиливание. Шабрение | Понятие об опиливании. Приемы и правила опиливания. Механизация опиловочных работ. Шабрение различных плоскостей. Инструменты и приспособления. Контроль точности шабрения | 4 |
|  | Практические занятия №4. Зачистка заусенцев и кромок деталей | 2 |
| Тема 1.5. Притирка. Доводка | Притирка и доводка. Их назначение и применение. Притиры и абразивные материалы. Механизация притирки. Полировка | 2 |
|  | Практические занятия №5. Притирка поверхностей деталей | 2 |
| Тема 1.6. Слесарная обработка отверстий. Нарезание резьбы | Виды слесарной обработки отверстий. Инструменты и приспособления, применяемые при обработке отверстий. Сверление и рассверливание. Зенкование, зенкерование, развертывание. Понятие о резьбе и ее элементах. Виды и назначения резьбы. Подбор свёрл. Метчики и плашки | 4 |
|  | Практические занятия №6. Нарезание резьбы | 4 |
| Тема 1.7. Клепка | Понятие о клёпке. Виды заклёпок. Виды соединений. Приспособления и инструменты. Ручная и механическая клёпка | 2 |
|  | Практические занятия№7. Соединение заготовок методом ручной клёпки | 4 |
| Тема 1.8. Паяние. Лужение | Понятие о паянии и лужении. Припои, флюсы. Паяльник и паяльные лампы. Паяние мягкими и твердыми припоями. Приёмы лужения | 2 |
|  | Практические занятия №8. Пайка проводов и разъемов | 2 |
| Тема 1.9. Механическая обработка с использованием станочного оборудования | Виды металлорежущего оборудования. Маркировка станков. Уровни автоматизации | 2 |
|  | Практические занятия №9. Определение оборудования для изготовления детали | 4 |
| 1.10 (в) Эксплуатация станочного оборудования | Эксплуатационные требования к станочному оборудованию | 2 |
|  | Самостоятельная работа: Решение профессиональных задач, проблемных ситуаций. | 2 |
|  | Консультации | 2 |
|  | Экзамен | 6 |
| Раздел 2. Ремонт систем, узлов и механизмов автомобилей |  | 110 |
| Тема 2.1 Ремонт автомобильных двигателей | Техника безопасности. Организация и технология ремонта двигателей. Технологии монтажа двигателя автомобиля, разборки и сборки его механизмов и систем, замена его отдельных деталей. Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами. Технологии ремонтадеталей механизмов и систем двигателя. Регулировка, испытание систем и механизмов двигателя после ремонта. | 6 |
|  | Практические занятия №1. Разборка, дефектовка и сборка узлов кривошипно-шатунного механизма. Выполнение работ по ремонту газораспределительного механизма. Ремонт системы смазки и охлаждения двигателя. Ремонт узлов системы питания бензиновых двигателей. Ремонт узлов системы питания дизельных двигателей | 10 |
| Тема 2.2 Ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем автомобилей | Технология монтажа узлов и элементов электрических и электронных систем, автомобиля, их замена. Проверка состояния узлов и элементов электрических и электронных систем. Технологии ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем. Регулировка, испытание узлов и элементов электрических и электронных систем | 6 |
|  | Практические занятия №2. Выполнение работ по ремонту основных узлов электрооборудования. Снятие и установка датчиков и реле. Ремонт электрических цепей. Выполнение работ по ремонту приборов освещения | 10 |
| Тема 2.3 Ремонт автомобильных трансмиссий | Технология монтажа и замены узлов и механизмов автомобильных трансмиссий. Проведение технических измерений деталей узлов трансмиссий. Технология ремонта механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий. Технология ремонта автоматических коробок передач. Регулировка и испытание автомобильных трансмиссий после ремонта. Неисправности, технические условия на ремонт, испытание и сдачу сложных агрегатов АКП. Разборка, дефектов, сборка АКП | 6 |
|  | Практические занятия №3. Снятие и установка деталей механизмов трансмиссий. Дефектовка деталей трансмиссий. Выполнение работ по ремонту узлов трансмиссии. Ремонт привода сцепления. Выполнение работ по ремонту узлов автоматической трансмиссии. Выполнение работ по ремонту, сборке, регулировке и испытанию на стенде АКП. | 10 |
| Тема 2.4 Ремонт ходовой части и механизмов управления автомобилей | Технологии монтажа и замены узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами. Технология ремонта узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. Технология ремонта автомобильных колес и шин. Регулировка, испытание узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей | 6 |
|  | Практические занятия №4. Разборка и сборка рулевого привода. Разборка и сборка рулевого механизма. Выполнение работ по ремонту тормозной системы. Ремонт привода тормозной системы. Ремонт узлов пневматической тормозной системы. Дефектовка и ремонт автомобильных шин. Регулировка углов установки колес. | 10 |
| Тема 2.5 Ремонт и окраска автомобильных кузовов | Технология монтажа и замены элементов кузова, кабины, платформы. Проведение технических измерений с применением соответствующего инструмента и оборудования. Восстановление деталей, узлов и кузова автомобиля. Окраска кузова и деталей кузова автомобиля. Регулировка и контроль качества ремонта кузовов и кабин. | 6 |
|  | Практические занятия №5 Измерение зазоров элементов кузова. Подбор цвета лакокрасочного покрытия. Выполнение работ по окраске элементов кузова автомобиля. Проверка качества ремонта элементов кузова автомобиля. | 10 |
| 2.6 (в) Особенности ремонта автомобилей отечественного производства нового поколения, | Особенности ремонта автомобилей отечественного производства нового поколения: Lada Granta, Лада Vesta, Лада X-ray, Niva Travel, УАЗ Патриот, Aurus Senat. | 6 |
| 2.7 (в) Особенности ремонта автомобилей иностранного производства нового поколения. | Особенности ремонта автомобилей иностранного производства нового поколения: Китай: CHANGAN UNI-V 1.5T, Exeed VX, DFM Dongfeng 580 Япония: Toyota Yaris, Toyota Corolla, Toyota Sienta, Nissan Note, Toyota Noah, Toyota Prius, Toyota Voxy, Toyota Aqua, Toyota Roomy, Toyota Harrier Корея: KIA Sportage, Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Ceed, Hy.undai Tucson и Hyundai Sonata | 6 |
|  | Самостоятельная работа: Решение профессиональных задач, проблемных ситуаций. | 4 |
|  | Консультации | 8 |
|  | Экзамен | 6 |
| Учебная практика УП.03. Виды работ: Выполнение метрологической поверки средств измерения. Выбор и использование оборудования, приспособлений и инструмента для слесарных работ. Снятие и установка; разборка и сборка; ремонт механизмов, узлов и систем двигателя; узлов трансмиссии. Ремонт электрооборудования и электронных систем; ходовой части и механизмов управления. Регулировка и проверка работы систем, агрегатов и механизмов автомобилей в соответствии с технологической документацией. Ремонт, окраска кузова и его деталей. |  | 108 |
| Производственная практика ПП.03. Виды работ: Составление заявок на запасные части и материалы. Ремонт деталей слесарными методами. Текущий ремонт механизмов, узлов и систем автомобильных двигателей; узлов и элементов электрооборудования; узлов и механизмов трансмиссии; ходовой части автомобиля; механизмов управления и тормозной системы; элементов и систем дополнительного оборудования. Выполнение работ по замене и ремонту отдельных узлов и деталей кузова автомобиля. Окраска деталей кузова автомобиля. |  | 144 |
| Всего |  | 426 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения: мастерские «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», «Слесарная мастерская»

Оборудование мастерской «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»:посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, интерактивная доска; участки/посты:

Пост 1: Уборочно-моечный участок: расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для безконтактной мойки автомобилей, средство для удаления жировых и битумных пятен, средство для мытья стекол, полироль для интерьера автомобиля); микрофибра; пылесос; моечный аппарат высокого давления с пеногенератором.

Пост 2: Диагностический участок: подъемник; диагностическое оборудование: (система компьютерной диагностики с необходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр, осциллограф, компрессометр, люфтомер; эндоскоп; стетоскоп; газоанализатор; пуско-зарядное устройство, вилка нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, аппарат для заправки и проверки давления системы кондиционера, термометр); инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический; набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей; набор отверток; набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток; набор выколоток, плоскогубцы, кусачки).

Пост 3: Слесарно-механический участок: автомобиль; подъемник; верстаки; вытяжка; стенд регулировки углов управляемых колес; станок шиномонтажный; стенд балансировочный; установка вулканизаторная; стенд для мойки колес; тележки инструментальные с набором инструмента; стеллажи; компрессор или пневмолиния; стенд для регулировки света фар; набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки света фар, компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для измерения давления в топливной системе, штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов); комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор приспособлений для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсальный, съемник масляных фильтров, струбцина для стяжки пружин); оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и откачки масла, аппарат для замены тормозной жидкости, масляный нагнетатель).

Пост 4: Участок кузовного ремонта: стапель, тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки); набор инструмента для разборки деталей интерьера, набор инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол, сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, экраны защитные, расходные материалы: сварочная проволока, электроды, баллон со сварочной смесью); отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу, пневмоотбойник); гидравлические растяжки, измерительная система геометрии кузова, (линейка шаблонная, толщиномер); споттер, набор инструмента для рихтовки; (молотки, поддержки, набор монтажных лопаток, рихтовочные пилы); набор струбцин, набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, расходные материалы: шпатлёвка, отвердитель); шлифовальный инструмент пневматическая угло-шлифовальная машинка, эксцентриковая шлифовальная машинка, кузовной рубанок); подставки для правки деталей.

Пост 5: Окрасочный участок: пост подбора краски; (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы электронные); пост подготовки автомобиля к окраске; шлифовальный инструмент ручной и электрический (эксцентриковые шлифовальные машины, рубанки шлифовальные); краскопульты (краскопульты для нанесения грунтовок, базы и лака); расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч малярный и контурный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, растворитель, салфетки безворсовые, материал шлифовальный); окрасочная камера.

Оборудование мастерской «Слесарная»:посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, интерактивная доска; наборы слесарного инструмента; наборы измерительных инструментов; расходные материалы; отрезной инструмент; станки: сверлильный, заточной; комбинированный токарно-фрезерный; координатно-расточной; шлифовальный; пресс гидравлический; расходные материалы; комплекты средств индивидуальной защиты; огнетушители.

Оснащение баз практик

Реализация программ профессионального модуля включает обязательную производственную практику, которая проводится на заключительном этапе освоения ПМ.03 Текущий ремонт различных видов автомобилей и выполнения программы учебной практики в организациях и предприятиях автотранспортного, а также сельскохозяйственного профиля различных форм собственности: МУП ТСП, ООО "Никас ДВ", ИП Шабанова и др.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и даёт возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по виду деятельности: Определять техническое состояние автомобилей, предусмотренного программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

Рабочие места баз практики

| Основной вид деятельности | Параметры рабочих мест практики |
| --- | --- |
| ТО и ремонт автомобильных двигателей | Рабочее место по ТО и ремонту бензиновых и дизельных двигателей, оснащенное разборочно-сборочным и подъемно-транспортным оборудованием, специализированным и универсальным инструментом. Рабочее место по ТО и ремонту топливной аппаратуры бензиновых, дизельных двигателей и двигателей, работающих на природном газе. Рабочее место по диагностики, проверки, регулировки и ремонта приборов систем питания, специализированным и универсальным инструментом. |
| ТО и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей | Рабочее место по ремонту и обслуживанию электрооборудования автомобилей, диагностики электронных систем автомобилей. Рабочее место контроля основных параметров приборов электрооборудования автомобиля, специализированным и универсальным инструментом. |
| ТО и ремонт шасси автомобилей | Рабочий пост для ТО и ремонта элементов шасси автомобиля: подвески, рамы и ходовой части, тормозной системы и рулевого управления автомобиля. |
| Проведение кузовного ремонта | Рабочее место по проведению кузовного ремонта, должно позволить выполнять ремонт кузова различной сложности с использованием рихтовочного, сварочного и измерительного оборудования. Рабочее место по подготовке к покраске кузова и его элементов, оснащенное приточно-вытяжной системой вентиляции воздуха. Рабочее место по покраске кузова автомобиля или деталей кузова, позволяющее выполнить работы с соблюдением требований к нанесению и сушке лакокрасочных покрытий. |
| Организация процессов по ТО и ремонту автомобиля | Рабочие посты, оснащенные технологическим оборудованием для проведения всего перечня работ по ТО и ремонта автомобилей. Рабочее место по оформлению первичной документации на ТО и ремонт автомобилей. |

Оснащение процесса демонстрационного экзамена

Для демонстрационного экзамена по ПМ.03 Текущий ремонт различных видов автомобилей оснащаются рабочие места исходя из выбранной технологии их проведения и содержания заданий.

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в рамках модуля: автомобиль; подъемник; пневмолиния или компрессор; подкатной домкрат; оборудование для замены эксплуатационных жидкостей; трансмиссионная стойка; инструментальная тележка с набором инструмента; переносная лампа; приточно-вытяжная вентиляция; вытяжка для отработавших газов; комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; набор контрольно-измерительного инструмента; верстаки с тисками; шиномонтажный станок; балансировочный стенд; стенд для регулировки углов установки колес; оборудование и инструмент для кузовного ремонта (стапель, тумба инструментальная, набор инструмента для разборки деталей интерьера, набор инструмента для демонтажа вклеиваемых стекол, сварочное оборудование, отрезной инструмент, гидравлические растяжки, измерительная система геометрии кузова, толщиномер, набор щупов для замера зазоров, споттер, набор инструмента для рихтовки; набор струбцин, набор инструмента для вклейки стекол, набор инструментов для нанесения шпатлевки, шлифовальный инструмент).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд техникума имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

Печатные издания

1. Г.В. Ткачева, Н.В. Келеменев, С.А. Дмитриенко, Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, учебник, М: «Кнорус», 2020.

2. М.В. Светлов, И.А. Светлова, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Дипломное проектирование, М: «Кнорус», 2020.

3. Виноградов В.М. Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств (2-е изд., стер.) учебник, М: Академия 2020 г., стр.304

Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург – Режим доступа: http://e.lanbook.com/;

2. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]: сайт. – Москва – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/;

3. Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» [Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург – Режим доступа: http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php

4.http://www.пдд-онлайн.com/ Экзаменационные билеты категорий «В» и «С».

5. http://pddrussia.ru/bdd/index.php ФЗ РФ «ОБДД».

6. http://www.youtube.com/watch?v=cbFB715-y8s Составление первичных документов при ДТП ч.1.

7. http://60.by/ru/content/situations/ «Правильный водитель».

8. http://www.pdd-2018.ru Тренажер для сдачи теоретического экзамена Правил дорожного движения в ГИБДД РФ 2018.

9. http://ru.wikipedia.org/wiki/ Организация дорожного движения.

10. http://ru.wikipedia.org/wiki/ Безопасность дорожного движения.

11. http://www.youtube.com/watch?v=3LypOyMSx7c Составление первичных документов при ДТП ч.2.

12. http://www.youtube.com/watch?v=6ewD2Xc9zlc Составление первичных документов при ДТП ч.3.

13. Совершенствования качеств водителя. http://www.youtube.com/playlist?list=PLpX2_qnm7Ja2YLIZdZIGrr17jljyWUEqX

14. http://www.vip-instruktors.ru/Video/ Управление ТС в сложных и опасных условиях.

15. http://video.yandex.ru/users/auto24/view/169/# Техника управления ТС.
16. ПДД РФ, Правила дорожного движения Российской Федерации - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/824c911000b3626674abf3ad6e38a6f04b8a7428 /

17. http://www.autoprepod.ru/pdd-samouchitel/pdd-pravila-dorozhnogo-dvizheniia-tekst.html

3.3 Организация образовательного процесса

Занятия проводятся в мастерских, оснащенных необходимыми учебными, методическими материалами и пособиями, информационным и программным обеспечением.

В преподавании используются различные технологии и инновации развивающего обучения: кейс-технологии, информационно-коммуникационные, игровые, традиционные и нетрадиционные технологии, методики педагогов-новаторов.

Практика является обязательным разделом ОПОП ППКРС и представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации программы подготовки по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.

Учебная практика по разделу 1 Проведение ремонта различных типов автомобилей и разделу 2 Ремонт систем, узлов и механизмов автомобилей реализуется в мастерских техникума, которые имеют в наличии оборудование, инструменты, расходные материалы, обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудование и инструменты (их аналоги), используемые при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенциям: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Кузовной ремонт», «Автопокраска», «Обслуживание грузовой техники» конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills).

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля является освоение учебной практики.

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места производственной практики обеспечивают выполнение видов профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования под руководством высококвалифицированных специалистов-наставников.

При работе над оформлением отчетов по производственной практике обучающимся оказываются консультации.

3.4 Кадровое обеспечение

Реализация ПМ.03 Текущий ремонт различных видов автомобилей обеспечивается педагогическими работниками техникума

Квалификация педагогических работников КГБ ПОУ ХАТ отвечает квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38993).

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование компетенций | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей | Демонстрация: подготовки автомобиля к ремонту; оформления первичной документации для ремонта; демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; разборка и сборка его механизмов и систем, замена его отдельных деталей; проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; ремонта деталей систем и механизмов двигателя; регулировки, испытания систем и механизмов двигателя после ремонта. | выполнение практических работ, учебной и производственной практики. экзамен |
| ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем автомобилей. | Демонстрация: подготовки автомобиля к ремонту; оформления первичной документации для ремонта; демонтажа и монтажа узлов и элементов электрических и электронных систем автомобиля, их замена; проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных систем соответствующим инструментом и приборами; ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем; регулировки, испытания узлов и элементов электрических и электронных систем. | выполнение практических работ, учебной и производственной практики. экзамен |
| ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. | Демонстрация: подготовки автомобиля к ремонту; оформления первичной документации для ремонта; демонтажа, монтажа и замена узлов и механизмов автомобильных трансмиссий; проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; ремонта механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий; ремонта, сборки, регулировки и испытания на стенде АКП; регулировки и испытания автомобильных трансмиссий после ремонта. | выполнение практических работ, учебной и производственной практики. экзамен |
| ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления автомобилей. | Демонстрация: подготовки автомобиля к ремонту; оформления первичной документации для ремонта; демонтажа, монтажа и замены узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей; проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; ремонта узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей; регулировки, испытания узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. | выполнение практических работ, учебной и производственной практики. экзамен |
| ПК 3.5. Производить ремонт и окраску автомобильных кузовов. | Демонстрация: процесса подготовки кузова к ремонту; оформления первичной документации для ремонта; процесса демонтажа, монтажа и замены элементов кузова, кабины, платформы; процесса проведения технических измерений с применением соответствующего инструмента и оборудования; способов восстановления деталей, узлов и кузова автомобиля; процесса окраски кузова и деталей кузова автомобиля; процесса регулировки и контроля качества ремонта кузовов и кабин. | выполнение практических работ, учебной и производственной практики. экзамен |

| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы Экспертное наблюдение и оценка на лабораторно - практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практикам Экзамен квалификационный |
| --- | --- | --- |
| ОП 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | - использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по профессии для решения профессиональных задач |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | - демонстрация ответственности за принятые решения; обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы; |  |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | -грамотность устной и письменной речи, ясность формулирования и изложения мыслей |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. | - соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик. |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | - эффективность выполнения правил ТБ во время учебных занятий, при прохождении учебной и производственной практик; знание и использование ресурсосберегающих технологий |  |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | - эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому практическому опыту; |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. | - эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на английском языке. |  |

5. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

5.1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

5.1.1 Область применения

Комплект контрольно-оценочных средств разработан в соответствии с программой профессионального модуля ПМ.03 Текущий ремонт различных видов автомобилей

5.1.2 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является квалификационный экзамен по ПМ.03, дифференцированный зачёт по МДК 03.01 и МДК 03.02.

| Элементы модуля | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| МДК 03.01 Слесарное дело и технические измерения | Экзамен |
| МДК 03.02 Ремонт автомобилей | Экзамен |
| УП.03 | Дифференцированный зачет |
| ПП.03 | Дифференцированный зачет |
| ПМ.03 Текущий ремонт различных видов автомобилей | Демонстрационный экзамен |

При оценке компетенций (трудовых функций) обучающегося в протоколе результатов экзамена экспертная комиссия использует формулировку «владеет/не владеет»

5.2. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля

5.2.1 Оценочные (контрольно-оценочные средства) материалы текущего контроля МДК 03.01 Слесарное дело и технические измерения

Контрольная работа

Выполнение общеслесарных работ

1. Закончить определение: Обработка металлов, обычно дополняющая станочную механическую обработку или завершающая изготовление металлических изделий соединением деталей, сборкой маши и механизмов – это …

2. Выбрать правильный ответ: Разметка – это операция по:

1.  нанесению линий и точек на заготовку, предназначенную для обработки   2.  снятию с заготовки слоя металла       3.  нанесению на деталь защитного слоя   4.  удалению с детали заусенцев

3. Выбрать правильный ответ: Существуют виды разметки:

1.  прямая и угловая   2.  плоскостная и пространственная   3.  базовая   4.  круговая, квадратная и параллельная

4. Установить правильную последовательность подготовки металла к разметке:

1.  изучить чертеж размечаемой детали    2.  определить поверхности заготовки

3.  очистить заготовку от пыли    4. подготовить поверхность к окрашиванию

5. Выбрать правильный ответ: Инструмент, применяемый при разметке:

1.  напильник, надфиль, рашпиль   2.  сверло, зенкер, зенковка, цековка   3.  труборез, слесарная ножовка, ножницы   4.  чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный циркуль

6. Установить соответствие между термином и определением:

| 1. Кернер | Применяется для нанесения углублений на предварительно размеченных линиях, чтобы риски были отчетливо видны и не стирались в процессе обработки детали. |
| --- | --- |
| 2. Штангенциркуль разметочный | Применяют для установки громоздких и тяжелых заготовок. |
| 3. Рейсмас | Предназначен для точной разметки прямых линий и центров. |
| 4. Домкрат | Предназначен для пространственной разметки и служит для нанесения параллельных, вертикальных и горизонтальных линий, а также для проверки установки деталей на плите |

7. Выбрать правильный ответ: Мерительный инструмент, применяемый при разметкe:

1.  масштабная линейка, штангенциркуль, угольник, штангенрейсмус;   2.  микрометр, индикатор, резьбовой шаблон, щуп   3.  чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный циркуль   4  киянка, гладилка, кувалда, молоток с круглым бойком

8. Установить правильную последовательность выполнения рубки полосового металла в тисках:

1. – закрепить заготовку в тисках 	2. – разметить заготовку   3 – обрубить заготовку

9. Выбрать правильный ответ: Рубка металла - этооперация по:

1.  выправлению изогнутого или покоробленного металла, подвергаются только пластичные материалы   2.  образованию цилиндрического отверстия в сплошном материале   3.  образованию резьбовой поверхности на стержне     4. - удалению слоя металла с заготовки

10. Вставить пропущенное слово: Слесарная операция, при помощи которой устраняются неровности и другие недостатки формы заготовки – это…

11. Выбрать правильный ответ: Инструменты и приспособления, применяемые при правке:

1.  параллельные тиски, стуловые тиски, струбцины   2.  натяжка, обжимка, поддержка, чекан   3.  правильная плита, рихтовальная бабка, киянка, молоток, гладилка   4.  кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка

12. Установить правильную последовательность операций заточки зубила:

1. – выбрать угол заточки   2. – опустить защитный экран   3. – проверить угол заточки по шаблону   4. – включить заточный станок   5. – заточить зубило

13. Выбрать правильный ответ: Гибка – это:  операция по выправлению изогнутого или покоробленного металла, подвергаются только пластичные материалы операция:

1.  по образованию цилиндрического отверстия в сплошном материале   2 по образованию резьбовой поверхности на стержне   3.  при которой геометрическая форма изменяется в результате ее пластической деформации

14. Выбрать правильный ответ: Резка металла – это технологическая операция:

1.  связанная с разделением материалов на части с помощью режущего инструмента   2.  по нанесению разметочных линий на поверхность заготовки   3.  по образованию резьбовой поверхности внутри отверстия   4.  по образованию резьбы на поверхности металлического стержня

15. Выбрать правильный ответ: Инструментом для резки металла является:

1.  зубило, крейцмейсель, канавочник   2. слесарная ножовка, ручные ножницы, труборез   3.  гладилка, киянка, кувалда   4.  развертка, цековка, зенковка

16. Выбрать правильный ответ: Существуют типы насечек напильников:

1.  треугольная, ямочная, квадратная, овальная   2.  линейная, параллельная, перпендикулярная, угловая   3.  протяжная, ударная, строганная, упорная   4.  одинарная, двойная перекрестная, дуговая, рашпильная

17. Установить соответствие между назначением напильника и его формой:

| 1. Для распиливания круглых и овальных отверстий | А. квадратные |
| --- | --- |
| 2. Для опиливания плоских и выпуклых широких поверхностей | Б. круглые |
| 3. Для распиливания прямоугольных проемов и пазов | В. ромбические |
| 4. Для опиливания зубьев зубчатых колес, звёздочек | Г. плоские |

18. Вставить пропущенные слова: Опиливание – это операция по обработке металлов и других материалов ..………….напильниками вручную или на опиловочных станках.

19. Выбрать правильный ответ: При опиливании применяются инструменты:

1.  плоскогубцы, круглогубцы, кусачки   2.  молоток с круглым бойком, молоток с квадратным бойком   3.  шабер плоский, зубило, киянка         4.  напильники, надфили, рашпили

20. Установить правильную последовательность проведения входного контроля:

1. – проверить наличие и правильность маркировки   2. – изучить содержание сертификата на материал (сталь, проволока, электроды)   3. – проверить заявленные размеры (габариты, вес)   4. – проверить наличие и соответствие информации, указанной в сертификате и на бирке (упаковке)

21. Выбрать правильный ответ: Форма подготовки кромок под сварку определяются толщиной металла, ………, пространственным положением конструкции при сварке и принятым технологическим процессом сварки.

1.  типом сварочного соединения   2  диаметром электрода   3.  величиной сварочного тока   4.  скоростью сварки

22. Выбрать правильный ответ: Материал, используемый для изготовления надфилей:

1.  У13А 		2.  У8А 		3.  20Х 		4.  сталь 45

23. Установить правильную последовательность операций разметки окружности:

1 – проверить наличие и исправность инструмента    2. – начертить центр окружности   3. – подготовить поверхности металла к разметке   4. – удалить остатки металла после разметки   5. – разметить окружность

24. Установить правильную последовательность проведения приемочного контроля:

1. -сдать работу мастеру   2. – исправить устранимые дефекты   3. – проверить наличие и исправность мерительного инструмента   4. – подготовить поверхность изделия под проведение контроля   5. – проверить соответствие размеров, указанных в чертеже, мерительным инструментом

Выполнение слесарных работ на автомобиле

I. Выберите определение морального износа.

1. Изменение формы, размеров деталей, устанавливаемых визуально или путем измерений.   2. Износ, который определяется отставанием оборудования от уровня новой передовой техники и технологии.

II. Какой отказ устраняется при планируемом Т.О. или ремонте? Отказ:

1. который может быть предсказан в процессе эксплуатации автомобиля.   2. характер и причины появления которого неизвестны.

III. Установить соответствие.

а) коррозионно-механическое изнашивание   б) электроэрозионное изнашивание   в) механическое изнашивание

1. Изнашивание, возникающее в результате механических воздействий на поверхностные слои трущихся деталей.

2. Изнашивание в результате механического воздействия ил электрохимическим взаимодействием металла с рабочей средой.

3. Изнашивание в результате воздействия разряда при прохождении электрического тока.

IV. Выбрать способы уменьшения коррозионного изнашивания.

1. Твердость рабочих поверхностей должна быть больше твердости образованных частиц.   2. Увеличение твердости металла трущихся поверхностей и увеличение качества их приработки.   3. Увеличение твердости поверхностей ТВЧ закалкой, химико-термической обработкой, наплавкой твердыми сплавами.     4. Применение и правильный выбор смазочного материала.   5. Применение защитных лакокрасочных покрытий.   6. Увеличение доли деталей из пластмасс и металлов с повышенной коррозионной стойкостью.

V. Составит перечень основного оборудовании СТОА в соответствии с технологическим процессом ремонта автомобиля и рассказать о его назначении

| Оборудование для уборочно-моечных работ | Осмотровое оборудование | Подъемно-транспортное оборудование | Смазочно-заправочное оборудование | Диагностическое оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- |

VI. Разработать схему технологического процесса капитального ремонта автомобиля (марка для каждого своя).

VII. Обосновать преимущества поточного метода разборки автомобиля при К.Р. по сравнению тупиковым методом разборки.

VIII. Выбрать элементы раствора для удаления накипи из системы охлаждения двигателя

1. Синтетические моющие средства    2. Растворяющее - эмульгирующие средства   3. Соляная кислота   4. Кальцинированная сода NaCO2   5. Вода   6. Каустическая сода NaOH   7. Жидкое стекло NaSiO2   8. Хромпик K2Cr2O   9. Мыло хозяйственное   10. Растворители № 646, 647   11. Уайт – спирит

IX. Занести в соответствующую графу таблицы материалы, для которых возможен данный вид контроля дефектов. Сталь, чугун, цветные металлы, пластмассы, сплавы цветных металлов.

| Магнитный метод контроля дефектов | Капиллярный метод контроля дефектов | Ультразвуковой метод контроля дефектов |
| --- | --- | --- |

X. Перечислить детали двигателя, которые восстанавливаются механической обработкой под ремонтный размер Головка цилиндров, коленчатый вал, шатун, поршень, гильза цилиндра

XI. Какой дефект рамы или кузова устраняется при помощи сварки?

1. Коррозия кузова и рамы   2. Прогибы и перекосы стоек   3. Вмятины и выпучины кабины и кузова   4. Трещины   5. Ослабление резьбовых и заклепочных соединений

XII. Определить правильную последовательность нанесения лакокрасочного покрытия на поверхность автомобиля.

1. Шпатлевка (4)   2. Нанесение слоя эмали (7)   3. Приготовление лакокрасочного покрытия (1)   4. Грунтовка (3)   5. Подготовка поверхности к окраске (2)   6. Контроль качества окраски автомобиля (8)   7. Шлифование грунтованных и шпатлеванных поверхностей (5)   8. Нанесение противокоррозионных и противошумных мастик (6)

XIII. Какой вид пригоночных работ обеспечивает герметичность сопрягаемых поверхностей?

1. Развертывание   2. Притирка   3. Зачистка заусенцев   4. Шабрение   5. Прогонка резьбы

IX. Указать правильную величину пробега и скорость автомобиля при проведении испытаний после К.Р.

1. 60 км/ч пробег 100 км   2. 40-50 км/ч пробег 30 км   3. 25-30 км/ч пробег 50 км

5.2.2 Оценочные (контрольно-оценочные средства) материалы текущего контроля МДК 03.02 Ремонт автомобилей

Контрольная работа

Демоверсия теоретических вопросов

1. Основные электрические величины. (Сила тока, напряжение, сопротивление, работа и мощность)

2. Зависимость сопротивления от проводника. (Площадь поперечного сечения проводника, чем больше сечение, тем сопротивление меньше)

3. Источник тока в автомобиле. (Аккумулятор, генератор)

4. Классификация материалов по проводимости электрического тока (Проводники, полупроводники, диэлектрики (Изоляторы))

5. Сила тока и сопротивление измеряется (в амперах и омах)

6. Мощность тока (Мощность электрического тока — это работа, совершаемая током за единицу времени. Если электрический ток совершает в течение времени t работу А, то мощность будет равна где P-мощность электрического тока, вт; А-работа электрического тока, дж.; t- время, в течении которого совершается работа А, сек)

7. Электромагнитная индукция (Электромагнитная индукция — явление возникновения электрического тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, проходящего через него.)

8. Автомобильный генератор (Автомобильный генератор — устройство, обеспечивающее преобразование механической энергии вращения коленчатого вала двигателя автомобиля в электрическую.)

9. Основные неисправности автомобильного генератора:

- При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.

- Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.

- Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.

- Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.

- Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора

10. Для измерения силы тока, сопротивления и напряжения в цепи, приборы подсоединяются

11. Аккумуляторная батарея на автомобиле служит для… (Аккумуляторная батарея на автомобиле служит для пуска двигателя стартером и питания током приборов электрооборудования при неработающем двигателе.)

12. В отечественной маркировке аккумуляторная батарея 6СТ-90АЗ, буквы обозначают (СТ- Назначение "стартерная", АЗ-информация об исполнении аккумуляторной батареи "А- общая крышка, З-заряженная)

13. В европейской маркировке аккумуляторная батарея 12V-90Аh 960 А(EN), цифры обозначаю. (12- Номинальное напряжение аккумулятора. 12 В. 90- Емкость батареи (измеряется в ампер-часах), 960- Пусковой ток измеряется в (А) амперах. Больший пусковой ток характеризует лучший пуск двигателя стартером, особенно актуально зимой для запуска холодного двигателя).

14. Чему равна емкость двух аккумуляторов 6СТ-90АЗ при параллельном соединении (180А.Ч)

15. Что доливают в аккумулятор про пониженном уровне электролита. (Если уровень снизился в результате испарения" дистиллированную воду", в результате утечки"электролит")

16. Устройство стартера. (1 — передняя крышка стартера; 2 — ось рычага привода; 3 — корпус стартера; 4 — тяговое реле стартера; 5 — вывод «50» тягового реле; 6 — контактный болт; 7 — задняя крышка стартера)

17. Неисправности стартера. (К основным неисправностям стартера относятся: изнашивание и загрязнение щеток и коллектора, ослабление крепления проводящих проводов, окисление контактов выключателя, изнашивание деталей муфты свободного хода и зубьев шестерни, обрыв или замыкание в ободах. Эти неисправности могут привести к тому, что стартер перестает работать или не развивает нужной частоты вращения и мощности. Кроме того, из-за неисправностей при включении зажигания якорь стартера начнет вращаться, а коленчатый вал двигателя будет оставаться неподвижным, а также может появиться сильный шум при работе стартера)

18. Электронные системы зажигания. (Электронной называется система зажигания, в которой создание и распределение тока высокого напряжения по цилиндрам двигателя осуществляется с помощью электронных устройств.)

19. Устройство электронной системы зажигания (Конструкция электронной системы зажигания включает традиционные элементы - источник питания, выключатель зажигания, катушку, свечи, а также провода высокого напряжения (на некоторых видах системы). Помимо этого, система включает следующие элементы управления: входные датчики, электронный блок управления и исполнительное устройство - воспламенитель.)

20. Реле. (Реле — электрическое или электронное устройство (ключ), предназначенное для замыкания или размыкания электрической цепи при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных воздействий.)

21. Устройство реле. (Детали реле монтируются на основании и закрываются крышкой. Над сердечником электромагнита установлен подвижный якорь (пластина) с одним или несколькими контактами. Напротив, них находятся соответствующие парные неподвижные контакты.)

22. Работа реле. (Работа электромагнитных реле основана на использовании электромагнитных сил, возникающих в металлическом сердечнике при прохождении тока по виткам его катушки. При подаче управляющего сигнала электромагнит притягивает якорь, преодолевая её усилие, и замыкает и/или размыкает контакты в зависимости от конструкции реле. После отключения управляющего напряжения пружина возвращает якорь в исходное положение. В некоторые модели могут быть встроены электронные элементы. Это резистор, подключенный к обмотке катушки для более чёткого срабатывания реле, или (и) конденсатор, параллельный контактам для снижения искрения и помех или полупроводниковый диод, служащий для блокировки перенапряжений на обмотке реле при его обесточивании вследствие электромагнитной индукции.)

Демоверсия практических заданий

1. Собрать схему из источника и потребителя тока (АКБ+Лампа)

2. Снять электрические показания на схеме из источника и потребителя тока (на схеме АКБ+Лампа, мультиметром замерить, напряжение, сопротивление и силу тока)

3. Собрать схему параллельного соединения, последовательного соединения.

4. Снять электрические показания параллельного соединения

5. Снять электрические показания последовательное соединение

6. Собрать схему параллельного соединения и последовательного соединения

7. Получить индукционный ток из катушки

8. Диагностика генератора. На заглушенном двигателе напряжение должно составлять примерно 12 Вольт, а вот после запуска агрегата показатель должен достигать отметки 13,8-14,7 Вольт

9. Диагностика генератора, проверка обмотки возбуждения ротора. (Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки)

10. Диагностика генератора, проверка обмотки статора на «пробой на массу». (Для проверки обмотки статора на «пробой на массу», их нужно отсоединить от выпрямительного блока. При показаниях сопротивления, выдаваемых мультиметром, имеющих бесконечно большое значение можно не сомневаться в отсутствии контакта статорных обмоток с корпусом («массой»).

11. Диагностика генератора, проверки диодов в блоке выпрямителя. (Д ля проверки диодов в блоке выпрямителя используется мультиметр (после полного отсоединения от обмоток статора). Режим проверки — «проверка диодов». Плюсовой щуп подсоединяется к плюсу или минусу выпрямителя, а минусовой – к выводу фазы. После этого щупы меняют местами. Если при этом значения показаний мультиметра сильно отличаются от предыдущих — диод исправен, если не отличаются — неисправен. Еще одним признаков, свидетельствующим о скорой „кончине“ диодного моста генератора.

12. Диагностика аккумуляторной батареи, проверка уровня электролита. (Уровень электролита в аккумуляторе проверяется через заливные отверстия при помощи полой стеклянной трубки, имеющей внутренний диаметр 4-5 мм. Один конец трубки опускается через отверстие до упора в предохранительный щиток. Отверстие трубки на другом конце плотно закрывается пальцем, после чего она вынимается. Столбик электролита, оставшегося в трубке должен быть в пределах 12-15 мм. Если в аккумуляторе имеется индикатор (тубус), то уровень электролита должен находиться на одном уровне или быть выше него на 3-5 мм.

13. Диагностика аккумуляторной батареи, проверка плотности электролита. (Плотность электролита в аккумуляторе проверяется ареометром(денсиметр) при температуре +25°С. В случае, если температура отличается от требуемой, в показания денсиметра вносятся поправки в соответствии с приведенной таблице Таблица поправок плотности электролита в зависимости от температуры

14. Снять электрические показания на схеме из источника и потребителя тока (на схеме АКБ+Лампа, мультиметром замерить, напряжение, сопротивление и силу тока)

15. Собрать схему из источника и потребителя тока (АКБ+Лампа)

16. Диагностика генератора. На заглушенном двигателе напряжение должно составлять примерно 12 Вольт, а вот после запуска агрегата показатель должен достигать отметки 13,8-14,7 Вольт

17. Разборка стартера. (Разборку стартера проводят в следующем порядке: 1) отсоединяют от втягивающего реле вывод катушки возбуждения, затем вывод катушки возбуждения отсоединяют от крышки и после этого снимают; 2) выворачивают стяжные болты, затем снимают крышку со щеками и вынимают щетки из щеткодержателей со стороны коллектора; 3) разъединяют корпус с передней крышкой и вынимают якорь в сборе с муфтой свободного хода; 4) снимают муфту свободного хода, для этого нужно сдвинуть ограничительное кольцо в сторону привода и удалить из проточки вала якоря стопорное кольцо.)

18. Получить индукционный ток из катушки

19. Диагностика генератора, проверки диодов в блоке выпрямителя. (Д ля проверки диодов в блоке выпрямителя используется мультиметр (после полного отсоединения от обмоток статора). Режим проверки — «проверка диодов». Плюсовой щуп подсоединяется к плюсу или минусу выпрямителя, а минусовой – к выводу фазы. После этого щупы меняют местами. Если при этом значения показаний мультиметра сильно отличаются от предыдущих — диод исправен, если не отличаются — неисправен. Еще одним признаков, свидетельствующим о скорой „кончине“ диодного моста генератора — окисление контактов, а причина этого – перегрев радиатора).

20. Диагностика генератора, проверка обмотки статора на «пробой на массу». (Для проверки обмотки статора на «пробой на массу», их нужно отсоединить от выпрямительного блока. При показаниях сопротивления, выдаваемых мультиметром, имеющих бесконечно большое значение можно не сомневаться в отсутствии контакта статорных обмоток с корпусом («массой»).

21. Диагностика аккумуляторной батареи, проверка уровня электролита. (Уровень электролита в аккумуляторе проверяется через заливные отверстия при помощи полой стеклянной трубки, имеющей внутренний диаметр 4-5 мм. Один конец трубки опускается через отверстие до упора в предохранительный щиток. Отверстие трубки на другом конце плотно закрывается пальцем, после чего она вынимается. Столбик электролита, оставшегося в трубке должен быть в пределах 12-15 мм. Если в аккумуляторе имеется индикатор (тубус), то уровень электролита должен находиться на одном уровне или быть выше него на 3-5 мм.

22. Снять электрические показания на схеме из источника и потребителя тока (на схеме АКБ+Лампа, мультиметром замерить, напряжение, сопротивление и силу тока)

23. Диагностика аккумуляторной батареи, проверка уровня заряда. (Для его измерения необходимо воспользоваться вольтметром или мультиметром, предварительно сняв провод с минусовой клеммы АКБ. Ниже приведена таблица зависимости заряда от выходного напряжения.)

5.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по МДК 03.01 Слесарное дело и технические измерения

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Виды технических измерений.

2. Разметка, резка металла

3. Рубка, правка и гибка металла

4. Опиливание. Шабрение

5. Притирка. Доводка

6. Слесарная обработка отверстий. Нарезание резьбы

7. Клепка

8. Паяние. Лужение

9. Механическая обработка с использованием станочного оборудования

Условия выполнения задания

Место выполнения задания: кабинет теоретического обучения «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей».

Максимальное время выполнения задания: 45 мин., из них время на подготовку ответа 30 мин.; время ответа 10-15 мин.

Экзаменационные билеты в количестве 14.

Критерии оценивания:

«Отлично» - уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой междисциплинарного курса «Слесарное дело и технические измерения» соответствует требованиям к результатам ее освоения; - студент показывает глубокие и всесторонние знания учебного материала дисциплины. Ответ дает обоснованный, четкий, содержательный; - студент демонстрирует умение применять теоретические знания для выполнения практических задач.

«Хорошо» - уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой междисциплинарного курса «Слесарное дело и технические измерения» соответствует требованиям к результатам ее освоения; - студент показывает твердые знания учебного материала дисциплины. Ответ дает логичный, содержательный. Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя; - студент демонстрирует умение применять теоретические знания для выполнения практических задач.

«Удовлетворительно» - уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой междисциплинарного курса «Слесарное дело и технические измерения» соответствует требованиям к результатам ее освоения; - студент в основном показывает знания учебного материала дисциплины. В ответе логика и последовательность изложения имеют нарушения; - студент с трудом умеет применять теоретические знания для выполнения практических задач.

«Неудовлетворительно» - уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой междисциплинарного курса «Слесарное дело и технические измерения» не соответствует требованиям к результатам ее освоения. Студент демонстрирует незнание учебного материала дисциплины. В ответе присутствует фрагментарность, нелогичность изложения. - студент не умеет применять теоретические знания для выполнения практических задач, не умеет устанавливать связь теоретических положений с психологической практикой.

Экзаменационные билеты

Билет №1

1) Необходимо изготовить скобу, изображенную на рисунке. Опишите последовательность работ при изготовлении скобы, и определите длину и ширину заготовки для ее выполнения.

2) Произведите выбор диаметра сверла для предварительной обработки отверстия под зенкование, в заготовках из чугуна, стали и алюминия. Окончательный диаметр обработанного отверстия должен составить 30мм. Подберите конструкцию зенкера для каждого из этих металлов

3) Необходимо обеспечить прямолинейность и величину линейного размера металлических пластин с точностью до 0,5 мм.

Составьте перечень измерительных инструментов, которые позволяют произвести контроль данных параметров.

Билет №2

1) Укажите установочную и разметочную базы детали, изображенной на рис, выберите приспособления и инструменты для разметки.

2) При нарезании сквозной резьбы произошла поломка метчика. Укажите возможные причины поломки и способы извлечения метчика из детали.

3) Необходимо обеспечить прямолинейность и величину линейного размера металлических пластин с точностью до 0,05 мм.

Составьте перечень измерительных инструментов, которые позволяют произвести контроль данных параметров.

Билет №3

1) Составьте технологическую карту обработки натяжного винта ножовочного станка, изображенного на рисунке.

2) Предложите наиболее рациональный в условиях единичного производства способ притирки пробкового крана. Подберите инструменты, оборудование и материалы, которые следует использовать для реализации этого способа.

3) Сравните возможную величину припусков и состав технологических операций и комплектов инструмента для нарезания резьбы в сквозных и глухих отверстиях.

Билет №4

1) Необходимо изготовить деталь, изображенную на рисунке. Опишите последовательность работ, выберите инструменты и приспособления, определите размеры заготовки для ее изготовления.

2) Сделайте сравнительную характеристику оборудования и последовательностей технологических операций распиливания квадратного и трехгранного отверстий

3) После соединения двух пластин с помощью пайки в паяном шве появились трещины. Предложите способы устранения дефекта.

Билет №5

1) Выберите контрольно-измерительные приспособления и инструменты для контроля качества изготовления детали. Определите установочную и разметочную базы детали, изображенной на рисунке.

2) Составьте «Карту дефектов», которые могут возникнуть в результате опиливания мелких деталей, имеющих плоскую поверхность с указанием причин, приводящих к соответствующим дефектам.

3) Какие меры следует предпринять, если в процессе пайки припой не смачивает поверхность соединяемых деталей;

Билет №6

1) Определите и изобразите на рисунке установочную и разметочную базы детали, (см. рис.). Произведите подбор приспособлений и инструментов для разметки.

2) Какие меры следует предпринять, чтобы исключить наплывы или натеки припоя в процессе устранения течи крышки радиатора методом пайки.

3) Необходимо сделать замер внутреннего диаметра полого цилиндра после того как было произведено шабрение его внутренней поверхности. Предложите способ замера диаметра.

Билет №7

1) Определите и изобразите на рисунке установочную и разметочную базы детали (см. рис) выберите приспособления и инструменты для разметки. Составьте перечень и последовательность слесарных операций, которые необходимо выполнить. Предложите способы контроля качества выполненной работы.

2) Необходимо произвести правку металлического листа, имеющего форму прямоугольника размером 200х300 мм.

а) Составьте перечень и последовательность слесарных операций, которые необходимо выполнить.

б) Подберите слесарный инструмент и приспособления.

3) Какие меры следует предпринять, чтобы в процессе пайки исключить смещение или перекос соединяемых деталей.

4) Сделайте сравнительный анализ особенностей технологических процессов притирки узких и широких поверхностей.

Билет №8

1) Составьте технологическую карту восстановления поверхности, отмеченной на рисунке звездочкой.

2) Сделайте сравнительный анализ особенностей технологических процессов опиливания выпуклых и вогнутых поверхностей

3) Необходимо произвести вырубку канавки под призматическую шпонку на вале.

а) Выберете инструмент для работы.

б) Составьте перечень и последовательность выполнения операций.

в) Перечислите меры безопасности при выполнении операции

Билет №9

1) Выберите контрольно-измерительные приспособления для проверки качества изготовления детали. Определите и изобразите на рисунке установочную и разметочную базы детали (см. рис.)

2) Составьте последовательность действий разметки окружности диаметром 45 мм на 6 равных частей на металлической плоской заготовке. Подберите разметочный инструмент.

3) При сверлении сквозного отверстия в стальной детали произошла поломка сверла. Укажите возможные причины поломки и способы извлечения сверла из детали.

Билет №10

1) Определите и изобразите на рисунке установочную и разметочную базы детали (см. рис.), выберите приспособления и инструменты для разметки. Составьте перечень и последовательность слесарных операций, которые необходимо выполнить. Подберите слесарный инструмент и приспособления. Предложите способы контроля качества выполненной работы.

2) Необходимо произвести пайку латунной трубки мягкими припоями.

а) Подберите материалы для выполнения работы.

б) Составьте перечень и последовательность выполнения операций.

в) Перечислите меры безопасности при выполнении работы.

3) Сделайте анализ особенности процесса резки металлических заготовок, имеющих форму цилиндра.

Билет №11

1) Составьте последовательность технологических операций обработки области детали, изображенной на рисунке. Подберите слесарный инструмент и приспособления.

2) При опиливании измерительного угольника с углом 90 (заготовка - поковка) может быть не выдержан размер заданного угла. Какие меры необходимо предпринять для предупреждения данного дефекта.

3) Сделайте сравнительную характеристику оборудования и последовательности технологических операций сверления сквозных и глухих отверстий.

Билет №12

1) Составьте технологическую карту изготовления детали, изображенной на рисунке. Предложите методы и технические средства контроля качества разметки данной детали.

2) Сравните особенности процессов склепывания заклепками с полукруглыми головками и потайными головками.

3) Необходимо нарезать резьбу с шагом 1,25 мм и длиной нарезаной части 35 мм на пруте диаметром 10 мм. Составьте перечень и последовательность слесарных операций, которые необходимо выполнить. Подберите слесарный и измерительный инструмент.

Билет №13

1) Необходимо произвести замену изношенной детали, изображенной на рисунке. Предложите способ разметки заготовки для ее изготовления.

2) Определите диаметр и длину заклепки, шаг заклепочного соединения и расстояние от края склепываемых листов до центра отверстия под заклепку, если необходимо соединить заклепками с потайной головкой два листа толщиной 3 мм.

3) Сравните технологические особенности процессов пайки мягкими и твердыми припоями.

Билет №14

1) Необходимо восстановить область детали, указанной стрелкой на рисунке. Определите установочную и разметочную базы детали, изображенной на рис. Составьте перечень и последовательность слесарных операций, которые необходимо выполнить.

2) Какие меры следует предпринять, чтобы предупредить появление дефектов при пайке:

а) мягкими припоями;

б) твердыми припоями.

3) Стальной брус размером 5х20х200 мм имеет изгиб. Укажите способы устранения дефекта. Подберите приспособления и инструмент для правки бруса и произведите проверку качества правки.

Оценочный лист

освоения общих компетенций

МДК 03.01 Слесарное дело и технические измерения

Вид аттестации: экзамен.

| Название компетенции (вид деятельности) | Признаки (проявления) | К-во баллов |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | 0-2 0-2 |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа ресурсы, интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач. | 0-2 |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | демонстрация ответственности за принятые решения; обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы. | 0-2 0-2 |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных) | 0-2 0-2 |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | грамотность устной и письменной речи; ясность формулирования и изложения мыслей | 0-2 0-2 |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей | - соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик | 0-2 |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - эффективность выполнения правил ТБ во время учебных занятий, при прохождении учебной и производственной практик - знание и использование ресурсосберегающих технологий | 0-2 0-2 |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности | - эффективность использования средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | 0-2 |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому практическому опыту | 0-2 |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке | эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на английском языке | 0-2 |
| ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | демонстрация готовности к ведению предпринимательской деятельности в сфере получаемой специальности | 0-2 |

Система оценивания-3-х бальная: 0 баллов- признак не проявлен; 1 балл- признак проявлен не в полном объеме; 2 балла -признак проявлен полностью.

Оценка в переводе в 5-ти балльную систему оценивания: 29- 32 баллов-«5»-«отлично»; 25-28 баллов- «4»-«хорошо»; 20-24 баллов-«3»-«удовлетворительно»; Менее 19 баллов- «2»- «неудовлетворительно».

5.4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по МДК 03.02 Ремонт автомобилей

Экзаменационные билеты

Билет №1

1. Понятия о неисправности и отказах автомобиля.

2. Порядок разборки двигателя.

3. Ремонт масляного насоса смазочной системы.

Билет №2

1. Виды и периодичность ремонта автомобилей.

2. Разборка механизмов двигателя.

3. Ремонт топливной аппаратуры карбюраторных двигателей.

Билет №3

1. Основные понятия и определения качества автомобиля.

2. Дефектация деталей двигателя.

3. Ремонт радиатора системы охлаждения.

Билет №4

1. Площадка наружной мойки автомобиля.

2. Разборка коробки передач.

3. Ремонт жидкостного насоса системы охлаждения.

Билет №5

1. Замена ветрового стекла автомобиля.

2. Дефектовка деталей трансмиссии.

3. Ремонт стартера.

Билет №6

1. Диагностика смазочной системы.

2. Дефектовочно-комплектовочные работы.

3. Ремонт распределителя зажигания.

Билет №7

1. Сортировка и комплектование деталей.

2. Виды дефектов и методы контроля деталей автомобиля.

3. Ремонт системы питания дизельного двигателя.

Билет №8

1. Неисправность аккумуляторной батареи.

2. Приработка и испытание двигателя после ремонта.

3. Ремонт стартера.

Билет №9

1. Основные неисправности приборов освещения.

2. Ремонт системы питания карбюраторного двигателя.

3. Дефектовка деталей трансмиссии.

Билет №10

1. Предэксплуатационная подготовка автомобиля.

2. Ремонт ходовой части автомобиля.

3. Восстановление деталей механической обработкой.

Билет №11

1. Предэксплуатационная подготовка автомобиля.

2. Ремонт ходовой части автомобиля.

3. Восстановление деталей механической обработкой.

Билет №12

1. Требования к деталям карданной передачи.

2. Сборка дифференциала.

3. Разборка, ремонт и сборка главного тормозного цилиндра.

Билет №13

1. Диагностика и ремонт механизма рулевого усилителя.

2. Схождение передних колес.

3. Ремонт регулятора давления.

Билет №14

1. Регулировка угла развала передних колес.

2. Ремонт коробки передач.

3. Удаление воздуха из гидропровода тормозной системы.

Билет №15

1. Сборка тормозной камеры задних колес.

2. Ремонт и регулировка карбюратора «Озон».

3. Проверка герметичности главного цилиндра.

Билет №16

1. Как провести проверку пучков провода на автомобиле.

2. Ремонт регулятора давления.

3. Проверка деталей распределителя зажигания.

Билет №17

1. Снятие заднего моста с автомобиля без рессор.

2. Ремонт тормозных механизмов передних колес.

3. Испытание ведущего моста.

Билет №18

1. Разборка заднего моста.

2. Снятие передней подвески с автомобиля.

3. Ремонт рулевого механизма.

Билет №19

1. Сортировка и комплектование деталей.

2. Сборка рессор.

3. Ремонт ГРМ.

Билет №20

1. Дефектовка деталей подвески.

2. Восстановление и наплавка вала с помощью сварки.

3. Ремонт КШМ.

Билет №21

1. Неисправности в механизмах сцепления.

2. Сборка узла коленчатый вал – маховик – сцепление.

3. Ремонт карданной передачи.

Билет №22

1. Дефекты деталей рулевого управления и способы их устранения.

2. Сборка шатунно-поршневой группы.

3. Ремонт сцепления.

Билет №23

1. Замер и устранение люфта рулевого управления.

2. Зарядка аккумуляторной батареи.

3. Регулировка холостого хода.

Билет №24

1. Неисправности стартера.

2. Подготовка автомобиля к окраске.

3. Ремонт радиатора системы охлаждения.

Билет №25

1. Разборка двигателя.

2. Проверка рулевого механизма после сборки.

3. Ремонт центробежного масляного фильтра смазочной системы

Приказ Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2020 г. № 747 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования"

Приказ Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2020 г. № 747 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования"