Приложение 2.3.2

к ООП по профессии

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хорский агропромышленный техникум»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УПР

_________ Г.Г. Суходол

«18» марта 2024г.

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта

Профиль подготовки: технологический

Профессия: 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

Форма обучения: очная

п. Хор, 2024 год.

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, утверждённого приказом Министерством образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1581 и примерной ООП разработанной Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте» (ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»)

Организация-разработчик: Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хорский агропромышленный техникум»

Разработчик(и): Ивачёв А.В., преподаватель КГБ ПОУ ХАТ

Программа учебной дисциплины рассмотрена и согласована на заседании ПЦК «Общетехнического цикла»

Протокол № 7 от «15» марта 2024 г

Председатель ______________ О.В. Чуланова

КГБ ПОУ ХАТ

Хабаровский край, р-он им Лазо, п. Хор

ул. Менделеева 13

индекс: 682922

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |
| --- | --- |
| 2. | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |
| 3. | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |
| 4. | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |
| 5. | КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной программы

Программа профессионального модуля ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта является обязательной частью основной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, с учётом примерной образовательной программы ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ».

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности: Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля согласно требованиям нормативно-технической документации и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции:

В результате освоения профессионального модуля обучающийся осваивает элементы общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

В результате освоения профессионального модуля обучающийся осваивает элементы профессиональных компетенций

| Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |  |
| --- | --- |
| ВД 1 Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической документации |  |
| ПК 2.1 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. | Практический опыт: Выполнение ремонтных, монтажных и наладочных работ в соответствии с рекомендациями руководств по эксплуатации дополнительного технологического оборудования, необходимого для реализации методов проверки технического состояния транспортных средств Подготовка оборудования к транспортировке в специализированные мастерские Выполнение перемещения транспортных средств по постам линии технического контроля Применение средств технического диагностирования в соответствии с методами проверки технического состояния транспортных средств, предусмотренными национальными стандартами, требованиями нормативных правовых документов в отношении проведения технического осмотра ТС Применение дополнительного технологического оборудования, необходимого для реализации методов проверки технического состояния транспортных средств |
|  | Умения: Производить подготовку к эксплуатации дополнительного технологического оборудования, необходимого для реализации методов проверки технического состояния транспортных средств. Производить работы по ремонту, монтажу и наладке дополнительного технологического оборудования, необходимого для реализации методов проверки технического состояния ТС. |
|  | Знания: Требования правил и инструкций по охране труда при производстве работ по ремонту, монтажу и наладке средств технического диагностирования, в том числе средств измерений, а также дополнительного технологического оборудования, необходимого для реализации методов проверки технического состояния ТС. Правила использования средств технического диагностирования и методы измерения параметров рабочих процессов узлов, агрегатов и систем ТС. Правила применения дополнительного технологического оборудования (заправочные агрегаты, моечно-очистные установки, люфтомеры, газоанализаторы и др.), необходимого для реализации методов проверки технического состояния ТС. Требования операционно-постовых карт технического осмотра. |
|  | Практический опыт: Приём автомобиля на техническое обслуживание |
|  | Умения: Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его внешний осмотр, составлять необходимую приемочную документацию. |
|  | Знания: Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, особенности конструкции и технического обслуживания. Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. Психологические основы общения с заказчиками. |
|  | Практический опыт: Перегон автомобиля в зону технического обслуживания |
|  | Умения: Управлять автомобилем |
|  | Знания: Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля. |
|  | Практический опыт: Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных двигателей. |
|  | Умения: Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам технического обслуживания в соответствии с регламентом автопроизводителя: замене технических жидкостей, замене деталей и расходных материалов, проведению необходимых регулировок и др. Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности. Определять основные свойства материалов по маркам. Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения. |
|  | Знания: Устройство двигателей автомобилей, принцип действия его механизмов и систем, неисправности и способы их устранения, основные регулировки систем и механизмов двигателей и технологии их выполнения, свойства технических жидкостей. Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для разных видов технического обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок. Основные свойства, классификация, характеристики применяемых в профессиональной деятельности материалов. Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. Области применения материалов. |
|  | Практический опыт: Сдача автомобиля заказчику. Оформление технической документации. |
|  | Умения: Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной документации по проведению технического обслуживания автомобилей. Заполнять форму наряда на проведение технического обслуживания автомобиля. Заполнять сервисную книжку. Отчитываться перед заказчиком о выполненной работе. |
|  | Знания: Формы документации по проведению технического обслуживания автомобиля на предприятии технического сервиса, технические термины. Информационные программы технической документации по техническому обслуживанию автомобилей. |
| ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем автомобилей | Практический опыт: Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию электрических и электронных систем автомобилей. |
|  | Умения: Измерять параметры электрических цепей автомобилей. Пользоваться измерительными приборами. Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам технического обслуживания: проверке состояния элементов электрических и электронных систем автомобилей, выявлению и замена неисправных. |
|  | Знания: Основные положения электротехники. Устройство и принцип действия электрических машин и оборудования. Устройство и принцип действия электрических и электронных систем автомобилей, неисправности и способы их устранения. Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов технического обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок. Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами. |
| ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий | Практический опыт: Выполнение регламентных работ технических обслуживаний автомобильных трансмиссий. |
|  | Умения: Безопасно и высококачественно выполнять регламентные работы по разным видам технического обслуживания: проверке состояния автомобильных трансмиссий, выявлению и замене неисправных элементов. Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности. Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного применения. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. |
|  | Знания: Устройства и принципы действия автомобильных трансмиссий, неисправности и способы их устранения. Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов технического обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок и моделей. Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. Области применения материалов. Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. |
| ПК 2.4 Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления автомобилей. | Практический опыт: Выполнение регламентных работ технических обслуживаний ходовой части и механизмов управления автомобилей. |
|  | Умения: Безопасно и высококачественно выполнять регламентные работы по разным видам технического обслуживания: проверке состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, выявлению и замене неисправных элементов. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности |
|  | Знания: Устройство и принцип действия ходовой части и механизмов управления автомобилей, неисправности и способы их устранения. Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов технического обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок моделей. Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. |
| ПК 2.5 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. | Практический опыт: Выполнение регламентных работ технических обслуживаний автомобильных кузовов |
|  | Умения: Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам технического обслуживания: проверке состояния автомобильных кузовов, чистке, дезинфекции, мойке, полировке, подкраске, устранению царапин и вмятин. Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности. Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения. |
|  | Знания: Устройства автомобильных кузовов, неисправности и способы их устранения. Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов технического обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок и моделей. Основные свойства, классификация, характеристики применяемых в профессиональной деятельности материалов. Области применения материалов. Характеристики лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов. |
| ПК 2.6 Управлять автомобилями категории «В» | Практический опыт: безопасного управления автомобилями категории «В». |
|  | Умения: соблюдать Правила дорожного движения; управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникающие между участниками дорожного движения; соблюдать режим труда и отдыха. |
|  | Знания: основы законодательства в сфере дорожного движения; Правила дорожного движения; правила эксплуатации транспортных средств; виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством РФ; требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и норм охраны труда и техники безопасности; основы безопасного управления транспортного средства; основы безопасного управления транспортного средства; |
| ПК 2.7. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров | Практический опыт: выполнения работ по безопасной транспортировке грузов; по безопасной перевозке пассажиров. |
|  | Умения: заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров; получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении поездки. |
|  | Знания: правила транспортировки грузов и перевозки пассажиров; порядок оформления путевой и товарно- транспортной документации. |
| ПК 2.8. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования и устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств | Практический опыт: выполнения работ по техническому обслуживанию легковых автомобилей в пути следования и устранение мелких неисправностей, возникающие во время эксплуатации транспортных средств. |
|  | Умения: устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности; выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении поездки. |
|  | Знания: назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортных средств; правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных средств; порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию; правила обращения с эксплуатационными материалами. |
| ПК 2.9. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия | Практический опыт: проведения первоочередных мероприятий на месте дорожно-транспортного происшествия; оказания доврачебной помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии. |
|  | Умения: уверенно действовать в нештатных ситуациях; принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях; соблюдать требования по транспортировке пострадавших; использовать средства пожаротушения. |
|  | Знания: порядок действий водителя в нештатных ситуациях; комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в состав средств; приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при дорожно- транспортном происшествии. |

В результате освоения профессионального модуля обучающийся осваивает элементы личностных компетенций

| Код | Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) |
| --- | --- |
| ЛР 1 | Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. |
| ЛР 2 | Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. |
| ЛР 3 | Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. |
| ЛР 4 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». |
| ЛР 5 | Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. |
| ЛР 6 | Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. |
| ЛР 7 | Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. |
| ЛР 8 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства. |
| ЛР 9 | Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. |
| ЛР 10 | Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. |
| ЛР 11 | Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры. |
| ЛР 12 | Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. |
|  | Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности |
| ЛР 13 | Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. |
| ЛР 14 | Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее достоверность, способности строить логические умозаключения на основании поступающей информации и данных. |
| ЛР 15 | Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего Отечества. |
| ЛР 16 | Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах ведения экологического образа жизни о нормах и традициях трудовой деятельности человека о нормах и традициях поведения человека в многонациональном, многокультурном обществе. |
| ЛР 17 | Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного отношения к ее современности. |
| ЛР 18 | Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности, веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам. |
| ЛР 19 | Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого труда. |
| ЛР 20 | Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. |
| ЛР 21 | Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за развитие группы обучающихся. |
| ЛР 22 | Приобретение навыков общения и самоуправления. |
| ЛР 23 | Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация личности. |
| ЛР 24 | Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. |

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов: 290 часа, в том числе в форме практической подготовки - 170 часов;

на освоение МДК - 166 часов

на практики: учебную - 72 часа; производственную- 36 часов

Промежуточная аттестация - 12 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля |  |  | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Суммарный объем нагрузки, час. | В т. ч. в форме практ. подготовки | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  | Консультации |  |  |
|  |  |  |  |  | Промежут. аттест. | ЛПЗ | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
|  | ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта | 290 |  | 166 |  |  | 12 | 72 | 36 | 4 |  | 4 |
| ПК 2.1 - 2.5 ОК 01-11 | Раздел 1. Выполнение технического обслуживания автомобилей | 72 | 32 | 64 |  | 32 | 6 | 72 | 36 | 2 |  | 2 |
| ПК 2.6 - 2.9 ОК 01-11 | Раздел 2. Подготовка водителя автомобиля | 110 | 30 | 102 |  | 30 | 6 |  | - | 2 |  | 2 |
|  | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |
|  | Производственная практика, часов | 36 | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 290 | 170 | 166 |  | 62 | 12 | 72 | 36 | 4 | 4 |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем ПМ, МДК | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся |  | Объем в часах | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта |  |  | 290 |  |
| Раздел 1.Выполнение технического обслуживания автомобилей |  |  | 72 |  |
| Тема 1.1 Организация и регламенты технического обслуживания автомобилей | Основы технической эксплуатации автомобилей. Планово-предупредительная система технического обслуживания автомобилей. Содержание и технологии технического обслуживания автомобилей. Производственная база технического обслуживания автомобилей. Планирование и организация технического обслуживания автомобилей. Особенности технического обслуживания и диагностики автомобилей зарубежного производства. Правила и инструкция по охране труда при производстве работ по ремонту, монтажу и наладке средств технического диагностирования, в том числе средств измерений, а также дополнительного технологического оборудования, необходимого для реализации методов проверки технического состояния ТС. Правила использования средств технического диагностирования и методы измерения параметров рабочих процессов узлов, агрегатов и систем ТС. Правила применения дополнительного технологического оборудования (заправочные агрегаты, моечно-очистные установки, люфтомеры, газоанализаторы и др.), необходимого для реализации методов проверки технического состояния ТС. Операционно-постовые карты технического осмотра. |  | 6 | ПК 2.1 -2.5, ОК 01-7, 9-10, ЛР1 - 24 |
|  | Практические занятия № 1. Подготовка к эксплуатации дополнительного технологического оборудования, необходимого для реализации методов проверки технического состояния транспортных средств. Выполнение работ по ремонту, монтажу и наладке дополнительного технологического оборудования, необходимого для реализации методов проверки технического состояния. |  | 6 | ПК 2.1 -2.5, ОК 01-7, 9-10, ЛР1 - 24 |
| Тема 1.2. Техническое обслуживание автомобильных двигателей | Технология регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных двигателей. Оборудование и материалы технического обслуживания автомобильных двигателей. Приёмы выполнения операций технического обслуживания автомобильных двигателей. |  | 4 | ПК 2.1 -2.5, ОК 01-7, 9-10, ЛР1 - 24 |
|  | Практические занятия № 2. Техническое обслуживание системы смазки автомобильных двигателей. Техническое обслуживание газораспределительного механизма автомобильных двигателей. Техническое обслуживание систем охлаждения автомобильных двигателей. Техническое обслуживание систем питания бензиновых автомобильных двигателей. Техническое обслуживание систем питания газобаллонных автомобильных двигателей. Техническое обслуживание систем питания дизельных автомобильных двигателей. |  | 6 | ПК 2.1 -2.5, ОК 01-7, 9-10, ЛР1 - 24 |
| Тема 1.3. Техническое обслуживание электрических и электронных систем автомобилей | Технология регламентных работ по техническому обслуживанию электрических и электронных систем автомобилей. Оборудование и материалы технического обслуживания электрических и электронных систем автомобилей. Приёмы выполнения операций технического обслуживания электрических и электронных систем автомобилей. |  | 4 | ПК 2.1 -2.5, ОК 01-7, 9-10, ЛР1 - 24 |
|  | Практические занятия № 3. Техническое обслуживание систем зажигания автомобильных двигателей. Техническое обслуживание систем пуска автомобильных двигателей. Техническое обслуживание систем освещения и сигнализации автомобилей. Техническое обслуживание электронных систем автомобиля. |  | 6 | ПК 2.1 -2.5, ОК 01-7, 9-10, ЛР1 - 24 |
| Тема 1.4. Техническое обслуживание автомобильных трансмиссий | Технология регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных трансмиссий. Оборудование и материалы технического обслуживания автомобильных трансмиссий. Приёмы выполнения операций технического обслуживания автомобильных трансмиссий |  | 6 | ПК 2.1 -2.5, ОК 01-7, 9-10, ЛР1 - 24 |
|  | Практические занятия № 4 Техническое обслуживание механических трансмиссий автомобиля. Техническое обслуживание автоматических коробок передач трансмиссий. Техническое обслуживание вариаторов трансмиссий |  | 6 | ПК 2.1 -2.5, ОК 01-7, 9-10, ЛР1 - 24 |
| Тема 1.5. Техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления автомобилей | Технология регламентных работ по техническому обслуживанию ходовой части и механизмов управления автомобилей. Оборудование и материалы технического обслуживания ходовой части и механизмов управления автомобилей. Приёмы выполнения операций технического обслуживания ходовой части и механизмов управления автомобилей. |  | 6 | ПК 2.1 -2.5, ОК 01-7, 9-10, ЛР1 - 24 |
|  | Практические занятия № 5 Техническое обслуживание ходовой части автомобилей Техническое обслуживание механизмов управления автомобилями. |  | 6 | ПК 2.1 -2.5, ОК 01-7, 9-10, ЛР1 - 24 |
| Тема 1.6. Техническое обслуживание автомобильных кузовов | Регламентные работы, оборудование и материалы для технического обслуживания автомобильных кузовов. Приёмы выполнения операций технического обслуживания автомобильных кузовов. |  | 4 | ПК 2.1 -2.5, ОК 01-7, 9-10, ЛР1 - 24 |
|  | Практические занятия № 6 Техническое обслуживание лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: Изучение регламентов технического обслуживания автомобилей зарубежного производства. Знакомство с формами приёмки автомобиля на техническое обслуживание. Особенности технического обслуживания гибридных энергетических установок автомобилей. Особенности технического обслуживания электромеханических трансмиссий автомобилей. Техническое обслуживание гидравлического дополнительного оборудования автомобилей и автосервисов. Технические жидкости и смазки автомобилей и их взаимозаменяемость. |  | 2 |  |
|  | Консультации |  | 2 |  |
|  | Экзамен |  | 6 |  |
| Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 Изучение регламентов технического обслуживания автомобилей зарубежного производства. Знакомство с формами приёмки автомобиля на техническое обслуживание. Особенности технического обслуживания гибридных энергетических установок автомобилей. Особенности технического обслуживания электромеханических трансмиссий автомобилей. Техническое обслуживание гидравлического дополнительного оборудования автомобилей и автосервисов. Технические жидкости и смазки автомобилей и их взаимозаменяемость. |  |  | 18 |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ Выполнение работ по подготовке к эксплуатации дополнительного технологического оборудования, необходимого для реализации методов проверки технического состояния транспортных средств; по ремонту, монтажу и наладке дополнительного технологического оборудования, необходимого для реализации методов проверки технического состояния ТС. Выполнение смазочных работ. Выполнение заправочных работ. Выполнение регулировочных работ. Выполнение крепёжных работ. Выполнение электротехнических работ. Выполнение диагностических работ. Выполнение уборочно-моечных работ. Выполнение кузовных работ. Выполнение шиномонтажных работ. Выполнение складских работ. Выполнение работ по обслуживанию оборудования производственной зоны технического сервиса. Выполнение работ по оформлению технической приёмочно-сдаточной документации на автомобиль при работе с клиентами. |  |  | 72 | ПК 2.1 -2.5 ОК 01-10 |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ Выполнение работ по подготовке к эксплуатации дополнительного технологического оборудования, необходимого для реализации методов проверки технического состояния транспортных средств; по ремонту, монтажу и наладке дополнительного технологического оборудования, необходимого для реализации методов проверки технического состояния ТС. Выполнение работ по проведению ежедневного технического обслуживания автомобилей. Выполнение работ по проведению регламентного технического обслуживания автомобилей. Выполнение работ по проведению сезонного технического обслуживания автомобилей. Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования предприятия технического сервиса автомобилей. |  |  | 36 | ПК 2.1 -2.5 ОК 01-10 |
| Экзамен демонстрационный |  |  |  |  |
| Раздел 2. Подготовка водителя автомобиля |  |  | 110 |  |
| Тема 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения |  | Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения и регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и природы. Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере дорожного движения. Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного движения. Обязанности участников дорожного движения. Дорожные знаки. Дорожная разметка. Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части. Остановка и стоянка транспортных средств. Регулирование дорожного движения. Правила проезда регулируемых перекрестков. Правила проезда нерегулируемых перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог. Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов. Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов. Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов. Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств. | 10 | ПК 1.1, 1.3, 1.4; 2.6 -2.9, ОК 01-7. 9-10, ЛР 1 - 24 |
|  |  | Практические занятия № 1. Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части. Остановка и стоянка транспортных средств. Проезд перекрестков. Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов. Решение ситуационных задач по правилам дорожного движения. Решение ситуационных задач по правилам дорожного движения | 6 | ПК 1.1, 1.3, 1.4; 2.6 -2.9, ОК 01-7. 9-10, ЛР 1 - 24 |
| Тема 2. Психофизиологические основы деятельности водителя |  | Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки. Этические основы деятельности водителя. Основы эффективного общения. Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов. | 10 | ПК 1.1, 1.3, 1.4; 2.6 -2.9, ОК 01-7. 9-10, ЛР 1 - 24 |
|  |  | Практические занятия № 2. Саморегуляция психического состояния и поведения - психологический практикум. Профилактика конфликтов и общение в условиях конфликта - психологический практикум | 6 |  |
| Тема 3. Основы управления транспортными средствами |  | Дорожное движение. Профессиональная надежность водителя. Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность управления. Дорожные условия и безопасность движения. Принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством. Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения. | 10 | ПК 1.1, 1.3, 1.4; 2.6 -2.9, ОК 01-7. 9-10, ЛР 1 - 24 |
|  |  | Практические занятия №3. Дорожные условия и безопасность движения | 6 |  |
| Тема 4. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии |  | Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах. Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в дорожно-транспортном происшествии. | 10 | ПК 1.1, 1.3, 1.4; 2.6 -2.9, ОК 01-7. 9-10, ЛР 1 - 24 |
|  |  | Практические занятия №4. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах. Правила и способы извлечения пострадавшего из автомобиля. Транспортировка пострадавших. Первая помощь при прочих состояниях (ожогах, отморожении и переохлаждении, перегревании, острых отравлениях) | 6 | ПК 1.1, 1.3, 1.4; 2.6 -2.9, ОК 01-7. 9-10, ЛР 1 - 24 |
| Тема 5.Основы управления транспортными средствами категории "B" |  | Приемы управления транспортным средством. Понятие о дорожно-транспортном происшествии (ДТП); виды дорожно-транспортных происшествий. Управление транспортным средством в штатных ситуациях. Управление транспортным средством в нештатных ситуациях. | 10 | ПК 1.1, 1.3, 1.4; 2.6 -2.9, ОК 01-7. 9-10, ЛР 1 - 24 |
|  |  | Практические занятия №5. Управление транспортным средством в штатных ситуациях. Управление транспортным средством в нештатных ситуациях | 6 |  |
| Тема 6. Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом |  | Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным транспортом. Основные показатели работы грузовых автомобилей. Организация грузовых перевозок. Диспетчерское руководство работой подвижного состава. | 10 | ПК 1.1, 1.3, 1.4; 2.6 -2.9, ОК 01-7. 9-10, ЛР 1 - 24 |
| Тема 7. Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом |  | Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом. Технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта. Диспетчерское руководство работой такси на линии. | 10 | ПК 1.1, 1.3, 1.4; 2.6 -2.9, ОК 01-7. 9-10, ЛР 1 - 24 |
|  |  | Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2: Решение ситуативных задач по правилам дорожного движения | 2 |  |
|  |  | Консультации | 2 |  |
| Экзамен |  |  | 6 |  |
| Учебное вождение (вне сетки часов) |  |  |  |  |
| Обучение практическому вождению в условиях автодрома |  |  |  |  |
| Задание 1. Посадка. Ознакомление с органами управления, контрольно-измерительными приборами (обучение на транспортном средстве или тренажере). Общее ознакомление с органами управления, контрольно-измерительными приборами. Посадка в транспортное средство. Тренировка в регулировании положения сидения, пристегивании ремнем безопасности, пуске двигателя, подаче предупредительного сигнала, включении стеклоочистителей, системы освещения. *Ознакомление со схемой переключения передач, включение первой передачи, начало движения, разгона с переключением передач в восходящем порядке и замедления с переключением передач в нисходящем порядке. ** Ознакомление со схемой переключения АКПП. |  |  |  |  |
| Задание 2. Приемы управления (обучение на транспортном средстве или на тренажере). Освоение техники руления. *Действия органами управления при начале движения, переключении передач в восходящем и нисходящем порядке, плавном и экстренном торможении, остановках (отрабатываются при неработающем двигателе). **Начало движения, движение по прямой, торможение и остановка. |  |  |  |  |
| Задание 3* Движение с переключением передач в восходящем и нисходящем порядке (обучение на транспортном средстве или на тренажере) и с изменением направления. Разгон. Движение по прямой с переключением передач в восходящем и нисходящем порядке. Движение по прямой. Способы перехода на низшую передачу (последовательный и без соблюдения последовательности). Способы торможения. Кратковременные остановки, длительная стоянка на уклоне и подъеме. Движение передним ходом по кольцевому маршруту. Разгон и торможение с остановками у стоп-линий. Повороты направо и налево, между препятствиями. Движение задним ходом по прямой с использованием различных способов наблюдения за дорогой. Движение задним ходом с поворотами налево и направо. Движение задним ходом между ограничителями, остановка. Работа по техническому обслуживанию. |  |  |  |  |
| Обучение практическому вождению в условиях автодрома |  |  |  |  |
| Задание 1. Посадка. Ознакомление с органами управления, контрольно-измерительными приборами (обучение на транспортном средстве или тренажере). Общее ознакомление с органами управления, контрольно- измерительными приборами. Посадка в транспортное средство. Тренировка в регулировании положения сидения, пристегивании ремнем безопасности, пуске двигателя, подаче предупредительного сигнала, включении стеклоочистителей, системы освещения. *Ознакомление со схемой переключения передач, включение первой передачи, начало движения, разгона с переключением передач в восходящем порядке и замедления с переключением передач в нисходящем порядке. ** Ознакомление со схемой переключения АКПП. |  |  |  |  |
| Задание 2. Приемы управления (обучение на транспортном средстве или на тренажере). Освоение техники руления. *Действия органами управления при начале движения, переключении передач в восходящем и нисходящем порядке, плавном и экстренном торможении, остановках (отрабатываются при неработающем двигателе). **Начало движения, движение по прямой, торможение и остановка. |  |  |  |  |
| Задание 3* Движение с переключением передач в восходящем и нисходящем порядке (обучение на транспортном средстве или на тренажере) и с изменением направления. Разгон. Движение по прямой с переключением передач в восходящем и нисходящем порядке. Движение по прямой. Способы перехода на низшую передачу (последовательный и без соблюдения последовательности). Способы торможения. Кратковременные остановки, длительная стоянка на уклоне и подъеме. Движение передним ходом по кольцевому маршруту. Разгон и торможение с остановками у стоп-линий. Повороты направо и налево, между препятствиями. Движение задним ходом по прямой с использованием различных способов наблюдения за дорогой. Движение задним ходом с поворотами налево и направо. Движение задним ходом между ограничителями, остановка. Работа по техническому обслуживанию. |  |  |  |  |
| Задание 4** Разгон, торможение и движение с изменением направления (обучение на транспортном средстве). Запуск двигателя транспортного средства с автоматической трансмиссией. Начало движения. Движение по прямой с изменением скорости путем изменения положения педали скорости. Режим принудительного понижения передач (Kick-down). Режим торможения двигателем. Движение задним ходом по прямой. Кратковременные остановки, длительная стоянка на уклоне. Движение передним ходом по кольцевому маршруту. Разгон и торможение с остановками у стоп-линий. Повороты направо и налево, между препятствиями. Движение задним ходом по прямой с использованием различных способов наблюдения за дорогой. Движение задним ходом с поворотами налево и направо. Движение задним ходом между ограничителями, остановка. Работа по техническому обслуживанию. |  |  |  |  |
| Задание 5. Остановка в заданном месте, развороты, проезд перекрестка и железнодорожного переезда. Остановка при движении передним и задним ходом, на обочине, у выбранного ориентира, у дорожного знака, у тротуара (параллельно, под углом 45 и 90 градусов). Подъезд к ограничителю передним и задним ходом. Развороты без применения заднего хода. Проезд перекрестка и железнодорожного переезда |  |  |  |  |
| Задание 6. Маневрирование в ограниченных проездах. Въезд в ворота с прилегающей и противоположной сторон дороги передним и задним ходом. Выезд из ворот передним и задним ходом с поворотами налево и направо. Проезд по "змейке" передним ходом. Разворот на ограниченном участке с применением заднего хода. Въезд в габаритный дворик, разворот с применением заднего хода. Въезд в габаритный дворик, разворот с применением заднего хода, выезд |  |  |  |  |
| Задание 7. Сложное маневрирование. Постановка транспортного средства в "бокс" передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево). Постановка на габаритную стоянку. Движение по габаритному тоннелю задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево). Начало движения на подъеме. |  |  |  |  |
| Обучение практическому вождению в условиях реального дорожного движения |  |  |  |  |
| Задание 8. Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения. Отработка навыка движения глаз. Выезд на улицы города (населенного пункта). Движение в транспортном потоке. Остановка и начало движения. Движение на поворотах с ограниченной видимостью. Движение на подъемах и спусках с остановками и началом движения. Проезд обозначенного места остановки общественного транспорта, пешеходных переходов. Отработка приемов парковки. Встречный разъезд в узких проездах. Объезд препятствия. Движение по мостам и путепроводам. Проезд железнодорожных переездов. Объезд препятствия. Проезд перекрестка. Действия водителя при проезде перекрестка. Оценка перекрестка. Перестроение. Действия по сигналу светофора (регулировщика). Выбор траектории движения. Проезд нерегулируемых перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог в прямом направлении, с поворотом направо и налево, разворотами для движения в обратном направлении. Выбор скорости движения. Пользование контрольно-измерительными приборами. |  |  |  |  |
| Задание 9. Вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения. Совершенствование навыков движения глаз. Формирование безопасного пространства вокруг транспортного средства. Выезд на дорогу. Движение в транспортном потоке. Остановка и начало движения. Движение на поворотах с ограниченной видимостью. Движение на подъемах и спусках с остановками и началом движения. Проезд обозначенного места остановки общественного транспорта, пешеходных переходов. Отработка приемов парковки. Встречный разъезд в узких проездах. Объезд препятствия. Движение по мостам и путепроводам. Проезд железнодорожных переездов. Объезд препятствия. Проезд перекрестка. Действия водителя при проезде перекрестка. Определение расстояния до приближающегося транспортного средства. Определение скорости приближающегося транспортного средства. Необходимость и целесообразность перестроения. Действия по сигналу светофора (регулировщика). Выбор траектории движения. Выезд на перекресток. Проезд нерегулируемых перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог в прямом направлении, с поворотом направо и налево, разворотами для движения в обратном направлении. Выбор скорости движения. Пользование контрольно-измерительными приборами. |  |  |  |  |
| Задание 10. Совершенствование навыков вождения в различных дорожных условиях. Данное задание проводится по индивидуальному плану для каждого обучаемого, в том числе с целью устранения выявленных недостатков |  |  |  |  |
| Задание 11. Факторы, влияющие на уменьшение поля зрения водителя; другие системы восприятия (слуховая, вестибулярная, суставно-мышечное чувство, интероцепция) и их значение в деятельности водителя; влияние скорости движения транспортного средства, алкоголя, медикаментов и эмоциональных состояний водителя на восприятие дорожной обстановки. |  |  |  |  |
| Задание 12. Наложение повязок при ожогах различных областей тела; применение местного охлаждения; наложение термоизолирующей повязки при отморожениях; придание оптимального положения тела пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии при: отсутствии сознания, травмах различных областей тела, значительной кровопотере; отработка приемов переноски пострадавших; решение ситуационных задач в режиме реального времени по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии с различными повреждениями. |  |  |  |  |
| Примечания: * Упражнение (задание) выполняется только при обучении вождению с механической коробкой переключения передач (МКПП); ** Упражнение (задание) выполняется только при обучении вождению с автоматической коробкой переключения передач (АКПП). |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена в ГИБДД (вне сетке часов) |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 290 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения: кабинет «Правил безопасности дорожного движения», мастерская «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Правил безопасности дорожного движения»: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-наглядных пособий «Правила дорожного движения», стенды, Интерактивное оборудование в комплекте, компьютеры – автотренажеры.

Оборудование мастерской «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, интерактивная доска; участки/посты:

Пост 1: Уборочно-моечный участок: расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для безконтактной мойки автомобилей, средство для удаления жировых и битумных пятен, средство для мытья стекол, полироль для интерьера автомобиля); микрофибра; пылесос; моечный аппарат высокого давления с пеногенератором.

Пост 2: Диагностический участок: подъемник; диагностическое оборудование: (система компьютерной диагностики с необходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр, осциллограф, компрессометр, люфтомер; эндоскоп; стетоскоп; газоанализатор; пуско-зарядное устройство, вилка нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, аппарат для заправки и проверки давления системы кондиционера, термометр); инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический; набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей; набор отверток; набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток; набор выколоток, плоскогубцы, кусачки).

Пост 3: Слесарно-механический участок: автомобиль; подъемник; верстаки;вытяжка; стенд регулировки углов управляемых колес; станок шиномонтажный; стенд балансировочный; установка вулканизаторная; стенд для мойки колес; тележки инструментальные с набором инструмента; стеллажи; компрессор или пневмомолиния; стенд для регулировки света фар; набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки света фар, компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для измерения давления в топливной системе, штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов); комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор приспособлений для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсальный, съемник масляных фильтров, струбцина для стяжки пружин); оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и откачки масла, аппарат для замены тормозной жидкости, масляный нагнетатель).

Пост 4: Участок кузовного ремонта: стапель, тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки); набор инструмента для разборки деталей интерьера, набор инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол, сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, экраны защитные, расходные материалы: сварочная проволока, электроды, баллон со сварочной смесью); отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу, пневмоотбойник); гидравлические растяжки, измерительная система геометрии кузова, (линейка шаблонная, толщиномер); споттер, набор инструмента для рихтовки; (молотки, поддержки, набор монтажных лопаток, рихтовочные пилы); набор струбцин, набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, расходные материалы: шпатлёвка, отвердитель); шлифовальный инструмент пневматическая угло-шлифовальная машинка, эксцентриковая шлифовальная машинка, кузовной рубанок); подставки для правки деталей.

Пост 5: Окрасочный участок: пост подбора краски; (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы электронные); пост подготовки автомобиля к окраске; шлифовальный инструмент ручной и электрический (эксцентриковые шлифовальные машины, рубанки шлифовальные); краскопульты (краскопульты для нанесения грунтовок, базы и лака); расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч малярный и контурный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, растворитель, салфетки безворсовые, материал шлифовальный); окрасочная камера.

Для обучения вождению транспортных средств техникум имеет автодром, соответствующий требованиям программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, а также парк учебных автомобилей

Оснащение баз практик

Реализация программы профессионального модуля включает обязательную производственную практику, которая проводится на заключительном этапе освоения ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта и выполнения программы учебной практикив организациях и предприятиях автотранспортного, а также сельскохозяйственного профиля различных форм собственности: МУП ТСП, ООО "Никас ДВ", ИП Шабанова и др.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и даёт возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по виду деятельности: Определять техническое состояние автомобилей, предусмотренного программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

Рабочие места баз практики

| Основной вид деятельности | Параметры рабочих мест практики |
| --- | --- |
| ТО и ремонт автомобильных двигателей | Рабочее место по ТО и ремонту бензиновых и дизельных двигателей, оснащенное разборочно-сборочным и подъемно-транспортным оборудованием, специализированным и универсальным инструментом. Рабочее место по ТО и ремонту топливной аппаратуры бензиновых, дизельных двигателей и двигателей, работающих на природном газе. Рабочее место по диагностики, проверки, регулировки и ремонта приборов систем питания, специализированным и универсальным инструментом. |
| ТО и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей | Рабочее место по ремонту и обслуживанию электрооборудования автомобилей, диагностики электронных систем автомобилей. Рабочее место контроля основных параметров приборов электрооборудования автомобиля, специализированным и универсальным инструментом. |
| ТО и ремонт шасси автомобилей | Рабочий пост для ТО и ремонта элементов шасси автомобиля: подвески, рамы и ходовой части, тормозной системы и рулевого управления автомобиля. |
| Проведение кузовного ремонта | Рабочее место по проведению кузовного ремонта, должно позволить выполнять ремонт кузова различной сложности с использованием рихтовочного, сварочного и измерительного оборудования. Рабочее место по подготовке к покраске кузова и его элементов, оснащенное приточно-вытяжной системой вентиляции воздуха. Рабочее место по покраске кузова автомобиля или деталей кузова, позволяющее выполнить работы с соблюдением требований к нанесению и сушке лакокрасочных покрытий. |
| Организация процессов по ТО и ремонту автомобиля | Рабочие посты, оснащенные технологическим оборудованием для проведения всего перечня работ по ТО и ремонта автомобилей. Рабочее место по оформлению первичной документации на ТО и ремонт автомобилей. |

Оснащение процесса демонстрационного экзамена

Для демонстрационного экзамена по ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта оснащаются рабочие места исходя из выбранной технологии их проведения и содержания заданий.

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в рамках модуля: автомобиль; подъемник; пневмолиния или компрессор; подкатной домкрат; трансмиссионная стойка; инструментальная тележка с набором инструмента; переносная лампа; приточно-вытяжная вентиляция; вытяжка для отработавших газов; комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; набор контрольно-измерительного инструмента; верстаки с тисками; стенд для регулировки углов установки колес; оборудование для замены эксплуатационных жидкостей.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд техникума имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

Печатные издания

1. Г.В. Ткачева, Н.В. Келеменев, С.А. Дмитриенко, Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, учебник, М: «Кнорус», 2020.

2. М.В. Светлов, И.А. Светлова, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Дипломное проектирование, М: «Кнорус», 2020.

3. Виноградов В.М. Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств (2-е изд., стер.) учебник, М: Академия 2020 г., стр.304

Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург – Режим доступа: http://e.lanbook.com/;

2. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]: сайт. – Москва – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/;

3. Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» [Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург – Режим доступа: http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php

4.http://www.пдд-онлайн.com/ Экзаменационные билеты категорий «В» и «С».

5. http://pddrussia.ru/bdd/index.php ФЗ РФ «ОБДД».

6. http://www.youtube.com/watch?v=cbFB715-y8s Составление первичных документов при ДТП ч.1.

7. http://60.by/ru/content/situations/ «Правильный водитель».

8. http://www.pdd-2018.ru Тренажер для сдачи теоретического экзамена Правил дорожного движения в ГИБДД РФ 2018.

9. http://ru.wikipedia.org/wiki/ Организация дорожного движения.

10. http://ru.wikipedia.org/wiki/ Безопасность дорожного движения.

11. http://www.youtube.com/watch?v=3LypOyMSx7c Составление первичных документов при ДТП ч.2.

12. http://www.youtube.com/watch?v=6ewD2Xc9zlc Составление первичных документов при ДТП ч.3.

13. Совершенствования качеств водителя. http://www.youtube.com/playlist?list=PLpX2_qnm7Ja2YLIZdZIGrr17jljyWUEqX

14. http://www.vip-instruktors.ru/Video/ Управление ТС в сложных и опасных условиях.

15. http://video.yandex.ru/users/auto24/view/169/# Техника управления ТС.
16. ПДД РФ, Правила дорожного движения Российской Федерации - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/824c911000b3626674abf3ad6e38a6f04b8a7428 /

17. http://www.autoprepod.ru/pdd-samouchitel/pdd-pravila-dorozhnogo-dvizheniia-tekst.html

3.3 Организация образовательного процесса

Занятия проводятся в учебных аудиториях, лабораториях и мастерских, оснащенных необходимыми учебными, методическими материалами и пособиями, информационным и программным обеспечением.

В преподавании используются различные технологии и инновации развивающего обучения: кейс-технологии, информационно-коммуникационные, игровые, традиционные и нетрадиционные технологии, методики педагогов-новаторов.

Практика является обязательным разделом ООП и представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации программы подготовки по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.

Учебная практика по разделу 1 Выполнение технического обслуживания автомобилей реализуется в мастерских техникума, которые имеют в наличии оборудование, инструменты, расходные материалы, обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудование и инструменты (их аналоги), используемые при проведении чемпионатов и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации по компетенциям: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля является освоение учебной практики.

По разделу 2 Подготовка водителя автомобиля проводится учебное вождение по категории «В», которое проводится вне сетки установленных учебным планом часов. Учебное вождение заканчивается экзаменом с участием независимой комиссии ГИБДД.

Производственная практика по разделу 1 Выполнение технического обслуживания автомобилей проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места производственной практики обеспечивают выполнение видов профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования под руководством высококвалифицированных специалистов-наставников.

При работе над оформлением отчетов по производственной практике обучающимся оказываются консультации.

3.4 Кадровое обеспечение

Реализация ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта обеспечивается педагогическими работниками техникума

Квалификация педагогических работников КГБ ПОУ ХАТ отвечает квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38993).

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование ПК | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей | Демонстрация: выполнения ремонтных, монтажных и наладочных работ в соответствии с рекомендациями руководств по эксплуатации дополнительного технологического оборудования, необходимого для реализации методов проверки технического состояния транспортных средств; способов подготовки оборудования к транспортировке в специализированные мастерские; перемещения транспортных средств по постам линии технического контроля; способов применения средств технического диагностирования в соответствии с методами проверки технического состояния транспортных средств, предусмотренными национальными стандартами, требованиями нормативных правовых документов в отношении проведения технического осмотра ТС; способов применения дополнительного технологического оборудования, необходимого для реализации методов проверки технического состояния транспортных средств; приёмки автомобиля на техническое обслуживание; оформления документов на приёмку автомобиля в технический сервис; общения с заказчиками; проведение внешнего осмотра автомобиля; перегона автомобиля в зону технического обслуживания; выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных двигателей; использования эксплуатационных материалов; сдачи автомобиля заказчику и оформления технической документации. | Экспертная оценка выполнения практических работ, учебной и производственной практики. экзамен |
| ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем автомобилей | Демонстрация: выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию электрических и электронных систем автомобилей; использования измерительных приборов; проверки состояния элементов электрических и электронных систем автомобилей; способов выявления и замены неисправностей. | Экспертная оценка выполнения практических работ, учебной и производственной практики. экзамен |
| ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий | Демонстрация: способов выполнения регламентных работ технических обслуживаний автомобильных трансмиссий; использования эксплуатационных материалов. |  |
| ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления автомобилей | Демонстрация: способов выполнения регламентных работ технических обслуживаний ходовой части и механизмов управления автомобилей; использования эксплуатационных материалов. |  |
| ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов | Демонстрация: способов выполнения регламентных работ технических обслуживаний автомобильных кузовов, использования эксплуатационных материалов. |  |
| ПК 2.6 Управлять автомобилями категории «В» | осуществление запуска двигателя; движение по прямой с поворотами налево, направо с соблюдением скоростного режима и правил дорожного движения; | оценка выполнения практических работ |
| ПК 2.7 Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров | выполнение погрузки, укладки, строповки, разгрузки и перевозки различных грузов при транспортировке; организация контроля погрузки, размещения и закрепления на них перевозимого груза | оценка выполнения практических работ |
| ПК 2.8. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования и устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств. | определение средств и видов технического обслуживания транспортных средств; демонстрация определения способов выявления и устранение дефектов в работе транспортных средств; демонстрация навыка выполнения работ по выявлению несложных неисправностей и самостоятельному выполнению по их устранению | Экспертное наблюдение выполнения практических работ Тестовые задания Практическое занятие. |
| ПК 2.9. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия. | Соблюдение последовательности действий в различных дорожных ситуациях. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ Тестовые задания |

| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы Экспертное наблюдение и оценка на лабораторно - практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практикам Экзамен |
| --- | --- | --- |
| ОП 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | - использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по профессии для решения профессиональных задач |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | - демонстрация ответственности за принятые решения - обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы; |  |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; - обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных) |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | -грамотность устной и письменной речи, - ясность формулирования и изложения мыслей |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. | - соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик, |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | - эффективность выполнения правил ТБ во время учебных занятий, при прохождении учебной и производственной практик; - знание и использование ресурсосберегающих технологий |  |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | - эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому практическому опыту; |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | - эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на английском языке. |  |

5. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

5.1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

5.1.1 Область применения

Комплект контрольно-оценочных средств разработан в соответствии с программой профессионального модуля ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта

5.1.2 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является квалификационный экзамен по ПМ.02, дифференцированный зачёт по МДК 02.01 Техническое обслуживание автомобилей и МДК 02.02 Теоретическая подготовка водителя автомобиля, и экзамен в ГИБДД.

| Элементы модуля | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| МДК 02.01 Техническое обслуживание автомобилей | ЭКЗАМЕН |
| МДК 02.02 Теоретическая подготовка водителя автомобиля | ЭКЗАМЕН |
|  | Экзамен в ГИБДД |
| УП | Дифференцированный зачет |
| ПП | Дифференцированный зачет |
| ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта | экзамен демонстрационный |

При оценке компетенций (трудовых функций) обучающегося в протоколе результатов экзамена экспертная комиссия использует формулировку «владеет/не владеет».

5.2. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля

5.2.1. Текущий контроль освоения МДК 02.01

Тема 1.1 Организация и регламенты технического обслуживания автомобилей

Задания для закрепления

1. Основные свойства, определяющие качество автомобиля и качество его ремонта.

2. Что понимают под надежностью

3. Что понимают под работоспособностью

4. Что такое безотказность

5. Что такое ремонтопригодность

6. Что такое долговечность

7. В чем состоит сущность планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта автомобилей

8. На какие виды по периодичности, перечню и трудоемкости выполняемых работ техническое обслуживание подразделяется

9. Какие виды ремонта автомобилей и их агрегатов Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта предусматриваются

10. Какие основные операции включает ежедневное техническое обслуживание (ЕО) включает в себя

11. Какие основные операции включает в себя первое техническое обслуживание (ТО-1)

12. Какие основные операции включает в себя второе техническое обслуживание (ТО-2)

13. Что такое сезонное техническое обслуживание

14. В чем заключается текущий ремонт (ТР)

15. В чем заключается капитальный ремонт

16. Что определяет «Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта»

17. Что понимается под исправным состоянием (исправностью) подвижного состава

19. Что определяется при диагностировании Д-1, выполняемом, как правило, перед и при ТО-1,

20. Что определяется при диагностировании Д-2, выполняемом, как правило, перед ТО-2.

Контрольные вопросы

1. Перечислите основные свойства, определяющие качество автомобиля и качество его ремонта.

2. Что понимается под надежностью автомобиля и какими основными признаками, и свойствами она характеризуется?

3. Охарактеризуйте понятие работоспособности автомобиля.

4. Вследствие каких воздействий происходит потеря работоспособности автомобиля?

5. Охарактеризуйте понятие безотказности.

6. Что такое постепенный и случайный отказ?

7. Что такое ремонтопригодность и чем она оценивается?

8. Что понимают под долговечностью автомобиля?

9. Перечислите и охарактеризуйте рекомендуемые методы повышения надежности машин (применительно к ремонту автомобилей)?

10. Опишите сущность планово-предупредительной системы технического обслуживания автомобилей.

11. Перечислите виды технического обслуживания и ремонта, согласно Положению.

12. Перечислите основные виды работ, которые включает в себя ежедневное техническое обслуживание (ЕО). Когда выполняется ЕО?

13. Перечислите основные виды работ, которые включает в себя первое техническое обслуживание (ТО-1).

14. Перечислите основные виды работ, которые включает в себя второе техническоеобслуживание (ТО-2).

15. Когда и для чего проводится сезонное техническое обслуживание?

16. В чем заключается текущий ремонт (ТР) автомобилей?

17. В чем заключается капитальный ремонт (КР) автомобилей?

18. С какой целью на автотранспортных предприятиях проводится диагностирование Д-1 и Д-2?

Тема 1.2 Техническое обслуживание автомобильных двигателей

Задания для закрепления

1. Какие работы выполняются при ТО-1 КШМ и ГРМ

2. Какие работы выполняются при ТО-2 и СО КШМ и ГРМ

3. Что проверяют при диагностировании КШМ и ГРМ

4. Что относится к основным неисправностям КШМ

5. Что относят к основным неисправностям ГРМ

6. Признаки износа поршней и цилиндров

7. Признаки поломки или залегания поршневых колец

Контрольные вопросы

1. Перечислите операции, выполняемые при ЕО, ТО-1, ТО-2 и СО КШМ и ГРМ.

2. Перечислите параметры, определяемые при диагностировании КШМ и ГРМ.

3. Опишите технологию измерения компрессии в цилиндрах двигателя.

4. Опишите технологию диагностирования двигателя по месту и характеру стуков.

5. Опишите технологию диагностирования двигателя по утечкам воздуха.

6. Назовите основные неисправности КШМ.

7. Назовите основные неисправности ГРМ.

8. Назовите основные причины неисправностей КШМ и ГРМ.

9. Опишите технологию комплектования (подбора) деталей КШМ.

10. Опишите последовательность сборки КШМ.

11. Опишите последовательность регулировки теплового зазора клапанов.

12. Опишите порядок притирки клапанов к седлам.

13. Перечислите основные неисправности деталей ГРМ и способы устранения.

Задания для закрепления

1. Какие работы выполняют при ежедневном (ежесменном) техническом обслуживании системы охлаждения автомобиля

2. Какие работы выполняют при первом (ТО-1) техническом обслуживании системы охлаждения автомобиля

3. Какие работы выполняют при втором (ТО-2) техническом обслуживании системы охлаждения автомобиля

4. Какие работы выполняют при сезонном техническом обслуживании системы охлаждения автомобиля

5. Какими внешними признаками характеризуются неисправности системы охлаждения

6. Перечислите основные причины недостаточной эффективности работы радиатора

7. Перечислите основные причины перегрева двигателя с жидкостным охлаждением:

8. Перечислите основные причины подтеканий жидкости из системы охлаждения:

9. Какие работы выполняют при ежедневном (ежесменном) техническом обслуживании смазочной системы двигателя

10. Какие работы выполняют при первом (ТО-1) техническом обслуживании смазочной системы двигателя автомобиля

11. Какие виды работ выполняют при втором (ТО-2) техническом обслуживании смазочной системы двигателя автомобиля

12. Какие виды работ выполняют при сезонном техническом обслуживании смазочной системы двигателя автомобиля

13. Перечислите возможные причины низкого давления масла в смазочной системе.

14. Перечислите возможные причины высокого давления масла в смазочной системе.

15. Перечислите возможные причины отсутствия давления в смазочной системе.

Контрольные вопросы

1. Перечислите основные работы, выполняемые при ЕО системы охлаждения.

2. Перечислите основные работы, выполняемые при ТО-1 системы охлаждения.

3. Перечислите основные работы, выполняемые при ТО-2 системы охлаждения.

4. Перечислите основные работы, выполняемые при СО системы охлаждения.

5. Какие параметры контролируют при диагностировании системы охлаждения?

6. Опишите технологию проверки герметичности системы охлаждения.

7.Опишите порядок проверки и регулировки натяжения ремня привода вентилятора и жидкостного насоса.

8. Опишите технологию проверки работоспособности термостата.

9. Опишите технологию удаления накипи и промывки системы охлаждения.

10. Перечислите общие неисправности системы охлаждения, их причины и способы устранения.

11. Перечислите неисправности радиатора, их причины и способы устранения.

12. Перечислите неисправности термостата, их причины и способы устранения.

13. Перечислите неисправности жидкостного насоса, их причины и способы устранения.

14. Перечислите причины и способы устранения подтеканий жидкости из системы охлаждения.

15. Перечислите операции, выполняемые при ЕО смазочной системы.

16. Перечислите операции, выполняемые при ТО-1 смазочной системы.

17. Перечислите операции, выполняемые при ТО-2 смазочной системы.

18. Перечислите операции, выполняемые при СО смазочной системы.

19. Назовите основные неисправности смазочной системы.

20. Назовите основные причины неисправности смазочной системы.

21. Перечислите основные признаки неисправности смазочной системы.

22. Какие параметры контролируют при диагностировании смазочной системы?

23. Опишите методику проверки качества масла.

24. Опишите методику проверки уровня масла в поддоне картера.

25. Перечислите причины и способы устранения низкого давления масла в смазочной системе.

26. Опишите технологию замены масла и промывки смазочной системы.

Задания для закрепления

1. Основные неисправности системы питания инжекторного двигателя

2. Внешние признаки неисправности системы питания инжекторного двигателя

4. Признаки негерметичности системы питания инжекторного двигателя.

5. Возможные неисправности системы питания инжекторного двигателя, из-за которых двигатель не развивает номинальной мощности

6. Причины повышенного расхода топлива при работе двигателя с инжекторной системой питания

7. Какое оборудование для диагностирования двигателей с инжекторными системами питания применяется

8. Какие работы выполняют при ежедневном (ежесменном) техническом обслуживании системы питания карбюраторного двигателя

9. Какие работы выполняют при первом (ТО-1) техническом обслуживании системы питания карбюраторного двигателя

10. Какие работы выполняют при втором (ТО-2) техническом обслуживании системы питания карбюраторного двигателя

11. Какие работы выполняют при сезонном техническом обслуживании системы питания карбюраторного двигателя

12. Какие основные неисправности системы питания карбюраторного двигателя, при которых двигатель не развивает полной мощности.

Контрольные вопросы

1. Перечислите основные неисправности системы питания инжекторного двигателя.

2. Назовите основные причины неисправностей системы питания инжекторного двигателя.

3. Перечислите основные внешние признаки неисправности системы питания инжекторного двигателя.

4. Каковы признаки негерметичности топливной системы?

5. На какие группы делят внешние признаки неисправностей системы питания инжекторного двигателя?

6. В чем заключается компьютерная диагностика системы питания инжекторного двигателя?

7. Опишите общую технологию компьютерной диагностики системы питания инжекторного двигателя.

8. Перечислите оборудование, применяемое для диагностики системы питания инжекторного двигателя.

9. Опишите технологию проверки давления топлива в системе топливоподачи инжекторного двигателя.

10. Опишите технологию проверки производительности топливного насоса.

11. Как проверяется периодичность впрыска?

12. Как проверяется работоспособность электромагнитных форсунок?

13. Какими способами может осуществляться очистка форсунок?

14. Перечислите операции, проводимые при ЕО системы питания карбюраторного двигателя.

15. Перечислите операции, проводимые при ТО-1 системы питания карбюраторного двигателя.

16. Перечислите операции, проводимые при ТО-2 системы питания карбюраторного двигателя.

17. Перечислите операции, проводимые при СО системы питания карбюраторного двигателя.

18. Перечислите основные параметры, контролируемые при диагностировании системы питания карбюраторного двигателя.

19. Опишите технологию диагностирования качества работы топливного насоса.

20. Опишите способы определения уровня топлива в поплавковой камере карбюратора.

21. Опишите технологию диагностирования герметичности поплавка и игольчатого клапана

карбюратора.

30. Опишите технологию диагностирования пропускной способности жиклеров.

33. Опишите способы регулировки уровня топлива в поплавковой камере карбюратора.

34. Опишите технологию регулировки холостого хода карбюраторов легковых автомобилей.

35. Опишите технологию регулировки холостого хода карбюраторов грузовых автомобилей.

36. Перечислите основные неисправности топливного насоса и способы их устранения.

37. Опишите технологию промывки и очистки карбюратора.

Задания для закрепления

1.Какие работы выполняют при ежедневном (ежесменном) техническом обслуживании системы питания дизельных

2. Какие работы выполняют при первом (ТО-1) техническом обслуживании системы питания дизельных двигателей

3. Какие работы выполняют при втором (ТО-2) техническом обслуживании системы питания дизельных двигателей

4.Какие работы выполняют при сезонном техническом обслуживании системы питания дизельных двигателей

5. Основные неисправности системы питания дизельного двигателя

6. Основными регулировками системы питания дизельного двигателя являются.

Контрольные вопросы

1. Перечислите операции ЕО системы питания дизельных двигателей.

2. Перечислите операции ТО-1 системы питания дизельных двигателей.

3. Перечислите операции ТО-2 системы питания дизельных двигателей.

4. Перечислите операции СО системы питания дизельных двигателей.

5. Перечислите основные неисправности системы питания дизеля и способы их устранения.

6. Перечислите параметры, контролируемые при диагностировании системы питания дизеля.

7. Опишите технологию проверки и регулировки форсунки.

8. Перечислите регулировки системы питания дизеля.

Задание для закрепления

1. Какие работы выполняют при ежедневном (ежесменном) техническом обслуживании системы питания двигателя с ГБО

2. Какие работы выполняют при первом (ТО-1) техническом обслуживании системы питания двигателя с ГБО

3. Какие работы выполняют при втором (ТО-2) техническом обслуживании системы питания двигателя с ГБО

4. Какие работы выполняют при сезонном техническом обслуживании системы питания двигателя с ГБО выполняют

5. Основные неисправности системы питания двигателя с ГБО

6. Причины неустойчивой работы на холостом ходу двигателя с ГБО

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите операции, выполняемые при ЕО системы питания двигателя с газобаллонной установкой.

2. Перечислите операции, выполняемые при ТО-1 системы питания двигателя с газобаллонной установкой.

3. Перечислите операции, выполняемые при ТО-2 системы питания двигателя с газобаллонной установкой.

4. Перечислите операции, выполняемые при СО системы питания двигателя с газобаллонной установкой.

5. Назовите основные неисправности системы питания двигателя с газобаллонной установкой.

6. Перечислите основные признаки неисправности системы питания двигателя с газобаллонной установкой

7. Опишите порядок освидетельствования баллонов для сжиженного газа.

Тема 1.3. Техническое обслуживание электрических и электронных систем автомобилей

Задания для закрепления

1. Какие виды работ выполняют при ЕО источников тока

2. Какие виды работ выполняют при ТО-1 источников тока

3. Какие виды работ выполняют при ТО-2 источников тока выполняют следующие работы:

4. Основные неисправности аккумуляторной батареи

5. Основные неисправности генератора

6. Основные причины неисправностей генератора

7. Какие параметры контролируют при диагностировании АКБ

8. По каким причинам происходит быстрый разряд АКБ

9. По каком причинам генератор не дает тока или дает малый зарядный тока

10. По каким причинам возникает шум генератора

11. Какие работы выполняют при ТО-1 системы зажигания

12.Какие работы выполняют при ТО-2 системы зажигания

13. Основные неисправности систем зажигания

14. Какие параметры контролируют при диагностировании системы зажигания

15.При каких неисправностях системы зажигания не запускается двигатель

16. Какие работы выполняют при ТО-1 системы пуска двигателя

17. Какие работы выполняют при ТО-2 системы пуска двигателя

18. При каких неисправностях не включается стартер

19. При каких неисправностях стартер включается, но якорь не вращается или вращается с малой частотой

20. Какие работы выполняют при ЕО приборов освещения и сигнализации

21. Какие операции выполняют при ТО-1 приборов освещения и сигнализации

22. Какие операции выполняют при ТО-2 приборов освещения

23. При каких неисправностях Лампы приборов освещения и сигнализации не

Контрольные вопросы

1. Перечислите операции, выполняемые при ЕО источников тока.

2. Перечислите операции, выполняемые при ТО-1 источников тока.

3. Перечислите операции, выполняемые при ТО-2 источников тока.

4. Назовите основные неисправности АКБ и причины их возникновения.

5. Назовите основные неисправности генератора и причины их возникновения.

6. Опишите технологию проверки уровня электролита в АКБ.

7. Опишите технологию проверки плотности электролита АКБ.

8. Опишите диагностирование напряжения на клеммах АКБ.

9. Опишите технологию диагностирования генератора.

10. Опишите технологию диагностирования реле-регуляторов.

11. Перечислите основные признаки неисправностей генератора, их причины и способы устранения.

12. Перечислите основные признаки неисправностей АКБ, их причины и способы устранения.

13. Перечислите операции, выполняемые при ТО-1 системы зажигания.

14. Перечислите операции, выполняемые при ТО-2 системы зажигания.

15. Перечистите основные неисправности системы зажигания.

16. Назовите основные внешние признаки неисправности системы зажигания.

17. Перечислите приборы и приспособления, используемые при диагностировании системы зажигания.

18. Опишите диагностирование катушки зажигания.

19. Опишите диагностирование свечей зажигания.

20. Опишите технологию регулировки угла опережения зажигания.

21. Перечислите неисправности системы зажигания, при которых двигатель не запускается.

22. Перечислите неисправности системы зажигания, при которых возникает снижение мощности и экономичности двигателя.

23.Перечислите операции, выполняемые при ТО-1 системы пуска.

24. Перечислите операции, выполняемые при ТО-2 системы пуска.

25. Опишите способ диагностирования замыкания обмотки якоря «на массу».

26. Опишите регулировки стартера.

27. Перечислите причины и способы устранения неисправностей, при которых стартер не включается.

28. Перечислите причины и способы устранения неисправностей, при которых стартер

включается, но якорь не вращается или вращается с малой частотой.

29. Опишите способы устранения основных неисправностей стартера.

30. Перечислите операции, выполняемые при техническом обслуживании приборов освещения и сигнализации.

31. Опишите технологию регулировки направления светового пучка фар

32. Перечислите основные неисправности приборов освещения и сигнализации, их причины и способы устранения.

33. Перечислите операции, выполняемые при техническом обслуживании контрольно-измерительных и дополнительных приборов.

34. Перечислите способы диагностирования контрольно-измерительных и дополнительных приборов.

Тема 1.4 Техническое обслуживание автомобильных трансмиссий

Задания для закрепления

1. Какие операции выполняют при ЕО сцепления

2. Какие операции выполняются при ТО-1 сцепления

3. Какие операции выполняются при ТО-2 сцепления

4. Как регулируют при механическом приводе сцепления свободный ход педали

5. Из чего складывается при гидравлическом приводе сцепления свободный ход педали

6. Что относят к основным неисправностям сцепления

7. Что относят к основным неисправностям механического привода сцепления

8. Что относят к основным неисправностям гидравлического привода сцепления

9. При каких неисправностях сцепление «ведет»

10. Какие работы выполняют при ЕО коробки передач и раздаточной коробки

11. Какие операции выполняют при ТО-1 коробки передач и раздаточной коробки

12. Какие операции выполняют при ТО-2 коробки передач и раздаточной коробки

13. При каких неисправностях возникает повышенный шум при работе КП или

14. При каких неисправностях возникает самопроизвольное выключение передач

15.При каких неисправностях возникает затрудненное переключение передач

16. По каким причинам возникает перегрев КП или РК

17. Какие работы выполняют при ЕО карданной передачи и механизма ведущего моста

18.Какик работы выполняют при ТО-1 карданной передачи и механизма ведущего моста

19. Какие работы выполняют при ТО-2 карданной передачи и механизма ведущего моста

20. Основные неисправности карданной передачи

21. Основные неисправности механизмов ведущего моста

Контрольные вопросы

1. Перечислите операции, выполняемые при техническом обслуживании сцепления.

2. Опишите технологию диагностирования сцепления.

3. Опишите последовательность регулировки свободного хода педали сцепления при механическом приводе сцепления.

4. Опишите последовательность прокачки гидропривода сцепления.

5. Перечислите причины неполного включения сцепления («буксует»).

6. Перечислите причины неполного выключения сцепления («ведет»).

7. Перечислите основные способы устранения неисправностей сцепления.

8. Перечислите операции, выполняемые при техническом обслуживании коробки передач и раздаточной коробки.

9. Перечислите способы диагностирования КП и РК. Кратко опишите особенности каждого способа.

10. Опишите особенности диагностирования суммарного углового люфта КП или РК.

11. Перечислите основные неисправности КП и РК.

12. Опишите порядок замены масла в картерах КП и РК.

13. Перечислите способы устранения основных неисправностей КП и РК.

14. Перечислите операции, выполняемые при техническом обслуживании карданной передачи и механизмов ведущего моста.

15. Опишите технологию диагностирования карданной передачи.

16. Опишите технологию углубленного диагностирования карданной передачи.

17. Опишите технологию диагностирования механизмов ведущего моста на ходу автомобиля.

18. Опишите технологию диагностирования механизмов ведущего моста на стенде.

19. Опишите технологию регулировки конических подшипников ведущей шестерни главной передачи.

20. Опишите технологию регулировки зацепления шестерен главной передачи.

21. Перечислите основные неисправности карданной передачи, их причины и способы

устранения.

22. Перечислите основные неисправности механизмов ведущего моста, их причины и способы устранения.

Тема 1.5. Техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления автомобилей

Задания для закрепления

1. Какие работы выполняются при ЕО рамы и передней оси автомобиля

2. Какие работы выполняются при ТО-1 рамы и передней оси автомобиля

3. Какие работы выполняются при ТО-2 рамы и передней оси автомобиля

4. Какие параметры определяют при диагностировании рамы

5. Основные дефекты рам автомобилей

6. Какие работы выполняют при ЕО подвески

7. Какие работы выполняют при ТО-1 подвески

8. Какие работы выполняют при ТО-2 подвески

9. 0сновные неисправности подвески

10. Основные неисправности рессор

11. Основные неисправности амортизаторов

12. Основные способы устранения неисправностей подвески

13. Какие работы выполняют при ЕО колес

14. Какие работы выполняют при ТО-1 колес и шин

15. Какие работы выполняют при ТО-2 колес и шин

16. Основные неисправности колес и шин.

17.Какие неисправности выявляют при диагностировании колес и шин

18. Способы ремонта шин

19. Виды балансировки для уравновешивания колес

Контрольные вопросы

1. Перечислите операции, выполняемые при техническом обслуживании рамы и передней оси автомобиля.

2. Опишите технологию диагностирования технического состояния рамы.

3. Опишите технологию проверки схождения управляемых колес.

4. Опишите технологию проверки правильности регулировки подшипников ступиц колес.

5. Опишите технологию регулировки схождения управляемых колес.

6. Опишите технологию регулировки угла развала управляемых колес.

7. Опишите технологию регулировки подшипников ступицы колеса.

8. Перечислите основные неисправности рамы и способы их устранения.

9. Перечислите основные неисправности передней оси автомобиля и способы их устранения.

10. Перечислите операции, выполняемые при ЕО подвески автомобиля.

11. Перечислите операции, выполняемые при ТО-1 подвески автомобиля.

12. Перечислите операции, выполняемые при ТО-2 подвески автомобиля.

13. Перечислите основные неисправности подвески.

14. Назовите основные причины появления неисправностей подвески.

15. Назовите основные признаки и соответствующие им неисправности подвески.

16. Опишите технологию диагностирования подвески при визуальном осмотре.

17. Опишите технологию диагностирования подвески, когда усилия направлены на элементы подвески.

18. Опишите технологию диагностирования рессор.

19. Опишите технологию диагностирования амортизаторов.

20. Перечислите способы устранения основных неисправностей подвески автомобиля.

21. Перечислите основные неисправности рессор и способы их устранения.

22. Перечислите основные неисправности амортизаторов и способы их устранения.

23. При каких неисправностях подвески возможен увод автомобиля в сторону при движении?

24. При каких неисправностях подвески возможно раскачивание автомобиля при поворотах и торможении?

25. При каких неисправностях подвески возможно возникновение вибрации при движении автомобиля?

26. При каких неисправностях подвески возможно появление стуков в подвеске при движении автомобиля?

27. При каких неисправностях подвески возможен повышенный или неравномерный износ шин?

28. Перечислите операции, выполняемые при ЕО колес и шин.

29. Перечислите операции, выполняемые при ТО-1 колес и шин.

30. Перечислите операции, выполняемые при ТО-2 колес и шин.

31. Перечислите основные неисправности колес и шин.

32. Перечислите основные причины неисправностей колес и шин.

33. Опишите технологию диагностирования колес и шин.

34. Для чего необходима балансировка колес?

Тема 1.6 Техническое обслуживание автомобильных кузовов

Задания для закрепления

1.Какие работы выполняются при техническом обслуживании кузова и кабины

2. Основные неисправности кузова и кабины

3. Какое оборудование применяют при выправлении погнутых мест панелей кабин и кузовов

4. Работы при подготовке поверхности к окрашиванию

5. Оборудование для подготовки и покраски автомобиля

6. Какими методами осуществляется нанесение антикоррозионного покрытия

7. Какие работы включает в себя подготовка кузова к антикоррозионной обработке

Контрольные вопросы

1. Перечислите операции, выполняемые при техническом обслуживании кабин и кузовов.

2. Опишите технологию диагностирования кабины и кузова.

3. Перечислите основные неисправности кабин, кузовов и способы их устранения.

4. Опишите технологию устранения трещин, пробоин и разрывов на панелях кабин и кузовов.

5. Опишите технологию правки погнутых панелей кабин и кузовов.

6. Опишите технологию шпаклевки неровностей.

7. Опишите технологию подготовки и окраски автомобиля.

8. Опишите технологию подготовки и нанесения антикоррозионного покрытия.

Промежуточная аттестация МДК 02.01

Экзаменационные билеты

БИЛЕТ № 1

1.Что понимается под надежностью автомобиля и какими основными признаками, и свойствами она характеризуется?

2.Перечислите операции, выполняемые при ЕО, ТО-1, ТО-2 и СО КШМ и ГРМ.

3.Опишите технологию проверки герметичности системы охлаждения

БИЛЕТ № 2

1. Основные неисправности системы питания инжекторного двигателя

2.Опишите технологию проверки и регулировки дизельной форсунки.

3.Основные неисправности аккумуляторной батареи

БИЛЕТ № 3

1.Основные неисправности генератора

2.Какие операции выполняются при ТО-1 сцепления

3.Перечислите операции, выполняемые при техническом обслуживании рамы и передней оси автомобиля.

БИЛЕТ № 4

1.Опишите технологию проверки схождения управляемых колес.

2.Какое оборудование применяют при выправлении погнутых мест панелей кабин и кузовов

3.Что такое ремонтопригодность

БИЛЕТ № 5

1.Охарактеризуйте понятие безотказности

2.Что относят к основным неисправностям ГРМ

3.Какими внешними признаками характеризуются неисправности системы охлаждения

БИЛЕТ № 6

1.Какие параметры контролируют при диагностировании системы охлаждения?

2.Основные неисправности системы питания дизельного двигателя

3.Назовите основные неисправности генератора и причины их возникновения.

БИЛЕТ № 7

1. Из чего складывается при гидравлическом приводе сцепления свободный ход педали

2.Основные дефекты рам автомобилей

3.Опишите технологию регулировки схождения управляемых колес

БИЛЕТ № 8

1.Оборудование для подготовки и покраски автомобиля

2.Опишите технологию правки погнутых панелей кабин и кузовов

3.В чем состоит сущность планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта автомобилей

БИЛЕТ № 9

1.Что такое ремонтопригодность и чем она оценивается?

2.Признаки поломки или залегания поршневых колец

3.Назовите основные неисправности ГРМ.

БИЛЕТ № 10

1.Перечислите основные причины перегрева двигателя с жидкостным охлаждением

2.Опишите порядок проверки и регулировки натяжения ремня привода вентилятора и жидкостного насоса.

3.Какое оборудование для диагностирования двигателей с инжекторными системами питания применяется

БИЛЕТ № 11

1.Опишите порядок освидетельствования баллонов для сжиженного газа.

2.Какие параметры контролируют при диагностировании АКБ

3.Опишите технологию проверки плотности электролита АКБ.

БИЛЕТ № 14

1.Перечислите основные способы устранения неисправностей сцепления.

2.Какие работы выполняют при ТО-1 подвески

3.Опишите технологию регулировки подшипников ступицы колеса.

БИЛЕТ № 15

1.Какие работы включает в себя подготовка кузова к антикоррозионной обработке

2.Опишите технологию подготовки и окраски автомобиля

3.Что такое безотказность

БИЛЕТ № 16

1.Вследствие каких воздействий происходит потеря работоспособности автомобиля?

2.Что относится к основным неисправностям КШМ

3.Какие работы выполняют при сезонном техническом обслуживании системы охлаждения автомобиля

БИЛЕТ № 17

1.Признаки негерметичности системы питания инжекторного двигателя.

2.Перечислите операции СО системы питания дизельных двигателей.

3.Какие работы выполняют при втором (ТО-2) техническом обслуживании системы питания двигателя с ГБО

БИЛЕТ № 18

1.Перечислите операции, выполняемые при СО системы питания двигателя с газобаллонной

установкой.

2.Назовите основные неисправности АКБ и причины их возникновения

3.Как регулируют при механическом приводе сцепления свободный ход педали

БИЛЕТ № 19

1.Опишите последовательность прокачки гидропривода сцепления.

2.Какие параметры определяют при диагностировании рамы

3.Опишите технологию устранения трещин, пробоин и разрывов на панелях кабин и кузовов

БИЛЕТ № 20

1.Опишите технологию шпаклевки неровностей.

2.Опишите технологию регулировки угла развала управляемых колес.

3.Какие работы выполняют при ЕО подвески

БИЛЕТ № 21

1.Что относят к основным неисправностям сцепления

2.Опишите технологию проверки уровня электролита в АКБ.

3.Основными регулировками системы питания дизельного двигателя являются.

БИЛЕТ № 22

1.Перечислите основные причины недостаточной эффективности работы радиатора

2.Признаки износа поршней и цилиндров

3.Что такое постепенный и случайный отказ?

БИЛЕТ № 23

1.Что такое долговечность

2.Опишите технологию проверки работоспособности термостата

3.Какие работы выполняют при ежедневном (ежесменном) техническом обслуживании системы питания карбюраторного двигателя

БИЛЕТ № 24

1. По каким причинам происходит быстрый разряд АКБ

2.Перечислите операции, выполняемые при техническом обслуживании коробки передач и раздаточной коробки.

3.Опишите технологию подготовки и нанесения антикоррозионного покрытия.

БИЛЕТ № 25

1.Перечислите основные неисправности передней оси автомобиля и способы их устранения.

2.Основные неисправности подвески

3.Перечислите способы диагностирования КП и РК. Кратко опишите особенности каждого способа

Тематический контроль МДК 02.02

Тема 2.1. Основы законодательства в сфере дорожного движения

1. Когда Вы должны включить указатели поворота?

1.Непосредственно перед поворотом или разворотом.   2.Заблаговременно до начала выполнения маневра.   3.По усмотрению водителя.

2. Когда Вы обязаны выключить левые указатели поворота, выполняя обгон?

1.После опережения обгоняемого транспортного средства.   2.По своему усмотрению.   3.Сразу же после перестроения на левую полосу.

3. Когда должна быть прекращена подача сигнала указателями поворота?

1.Непосредственно перед началом маневра.   2.Сразу же после завершения маневра.    3.В процессе выполнения маневра.

4. Какого цвета должны быть задние противотуманные фонари?

1.Белого.   2.Желтого.   3.Красного.   4.Оранжевого.

5. Разрешается ли Вам эксплуатация шин, не соответствующих по допустимой нагрузке

модели транспортного средства?

1.Разрешается при неполной загрузке транспортного средства.   2.Разрешается с особой осторожностью.   3.Не разрешается.

6. В каких случаях Вам запрещается дальнейшее движение даже до места ремонта или стоянки с негорящими (из-за неисправности) фарами и задними габаритными огнями?

1.Только в условиях недостаточной видимости.   2.Только в темное время суток.   3.В обоих перечисленных случаях.

7. В каком случае Вам разрешается эксплуатация автомобиля?

1.Не работают в установленном режиме стеклоочистители.   2.Не работают стеклоомыватели.   3.Не работает стеклоподъемник.

8. Разрешается ли Вам устанавливать на одну ось легкового автомобиля шины с различным рисунком протектора?

1.Разрешается на любую ось.   2.Разрешается только на заднюю ось.   3.Не разрешается.

9. Какая наименьшая величина остаточной высоты рисунка протектора допускается при эксплуатации легковых автомобилей?

1.0,8 мм.   2.1,0 мм.   3.1,6 мм.   4.2,0 мм

10. Какая наименьшая величина остаточной высоты рисунка протектора допускается при эксплуатации мотоциклов?

1.0,8 мм.   2.1,0 мм.   3.1,6 мм.   4.2,0 мм

11. Разрешается ли Вам устанавливать на одну ось транспортного средства ошипованную шину совместно с неошипованной?

1.Не разрешается.   2.Разрешается.   3.Разрешается только на заднюю ось.

12. Какое количество задних противотуманных фонарей разрешено устанавливать на транспортных средствах?

1.Один или два.   2.Только один.   3.Только два.

13. При возникновении какой неисправности Вам запрещено дальнейшее движение даже до места ремонта или стоянки?

1.Не работает стеклоподъемник.   2.Неисправен глушитель.   3.Неисправно рулевое управление.

14. В каких случаях Вам разрешается эксплуатация транспортного средства?

1.Негерметична топливная система.   2.Содержание вредных веществ в отработавших газах или дымность превышают установленные нормы.   3.Уровень внешнего шума превышает установленные нормы.   4.Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости.

15. В каком случае Вам разрешается эксплуатация транспортного средства?

1.На световых приборах используются рассеиватели, не соответствующие типу данного светового прибора.   2.Нарушена регулировка фар.   3.Отсутствуют противотуманные фары.   4.Загрязнены внешние световые приборы.

16. При какой неисправности Вам разрешается эксплуатация транспортного средства? Не работает…

1. механизм регулировки сиденья водителя.   2. стеклоподъемник.   3. устройство обогрева и обдува стекла.   4. запоры горловин топливных баков.

17. При каком значении суммарного люфта в рулевом управлении допускается эксплуатация легкового автомобиля? Не более…

1. 10 градусов.   2. 20 градусов.   3. 25 градусов.

18. Как Вы должны поступить, если во время движения отказал в работе спидометр?

1.Прекратить дальнейшее движение.   2.Попытаться устранить неисправность на месте, а если это невозможно, то следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.   3.Продолжить намеченную поездку с особой осторожностью.

19. В каком случае Вам запрещается эксплуатация транспортного средства?

1. Двигатель не развивает максимальной мощности.   2.Двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах.   3.Имеется неисправность в глушителе.

20. В каком случае Вам разрешается эксплуатация автомобиля?

1.Шины имеют отслоения протектора или боковины.   2.На задней оси автомобиля установлены шины с восстановленным рисунком протектора.   3.Шины имеют порезы, обнажающие корд.

21. В каких случаях Вам разрешается эксплуатация транспортного средства?

1.Не работает звуковой сигнал.   2.Отсутствуют предусмотренные конструкцией зеркала заднего вида.   3.Не работает амортизатор.

22. Если на транспортном средстве не действует рабочая тормозная система, Вы должны:

1.Продолжить намеченную поездку на малой скорости, используя для торможения стояночную тормозную систему.   2.Принять меры к устранению неисправности, а если это невозможно - следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.   3.Прекратить дальнейшее движение.

23. Стояночная тормозная система должна обеспечивать неподвижное состояние грузовых

автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии на уклоне: До…

1. 31 % включительно.   2. 23 % включительно.   3. 16% включительно.

24. Разрешается ли Вам движение до места ремонта или стоянки в темное время суток с негорящими (из-за неисправности) фарами и задними габаритными огнями?

1.Запрещается только на дорогах без искусственного освещения.   2.Разрешается.   3.Запрещается.

25. В каком случае Вам разрешается эксплуатация автомобиля?

1.Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное устройство, грязезащитные фартуки и брызговики.   2.Отсутствует колпак колеса.   3.Отсутствуют предусмотренные конструкцией страховочные тросы (цепи) между тягачом и прицепом.

26. При какой неисправности Вам запрещено дальнейшее движение на транспортном средстве во время дождя или снегопада? Не…

1. работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоомыватели.   2. работают в установленном режиме стеклоочистители.   3. действует стеклоочиститель со стороны водителя.

27. В каком случае Вам запрещается эксплуатация автомобиля?

1.Не работает звуковой сигнал.   2.Нарушена регулировка угла опережения зажигания.     3.Не работает указатель уровня топлива.   4.Затруднен пуск двигателя.

28. В каком случае Вам разрешается эксплуатация грузового автомобиля? Не работает …

1. указатель температуры охлаждающей жидкости.   2. запоры бортов грузовой платформы.   3. спидометр.

29. При возникновении какой неисправности Вам запрещено дальнейшее движение даже до места ремонта или стоянки?

1.Отказал в работе амортизатор.   2.Перестало работать запирающее устройство стояночного тормоза.   3.Шина колеса получила повреждение, обнажающее корд.   4.Появилась течь из гидравлического привода тормозов.

30. В каком случае Вам запрещается дальнейшее движение на автомобиле с прицепом даже до места ремонта или стоянки?

1.Не установлен опознавательный знак автопоезда.   2.Отсутствуют предусмотренные конструкцией зеркала заднего вида.    3.Неисправно сцепное устройство.

31. При возникновении какой неисправности Вам запрещено дальнейшее движение даже до места ремонта или стоянки?

1.Не работает стеклоомыватель.   2.Неисправна система выпуска отработавших газов.   3.Неисправна рабочая тормозная система.

32. Какие внешние световые приборы Вы должны использовать при движении в темное время суток на освещенных участках дорог населенного пункта?

1.Только ближний свет фар.   2.Ближний свет фар или габаритные огни.   3.Только габаритные огни.

33. Как Вы можете в светлое время суток привлечь внимание водителя обгоняемого автомобиля при движении в населенном пункте?

1.Только звуковым сигналом.   2.Только кратковременным переключением фар с ближнего света на дальний.   3.Любым из перечисленных способов, включая совместную подачу сигналов.

34. В каком случае водитель автомобиля имеет преимущество перед другими участниками

движения? Только при включенном проблесковом маячке…

1. оранжевого или желтого цвета.   2. синего или бело-лунного цвета.   3. синего (синего и красного) цвета.   4. синего (синего и красного) цвета и специальном звуковом сигнале.

35. Какие внешние световые приборы должны быть включены на буксирующем транспортном средстве при движении в светлое время суток?

1.Ближний или дальний свет фар.   2.Ближний свет фар или противотуманные фары.   3.Габаритные огни.

36. На каком расстоянии до встречного транспортного средства Вы должны переключить

дальний свет на ближний?

1.По усмотрению водителя.   2.Не менее чем за 300 м.   3.Не менее чем за 150 м.

37. При остановке и стоянке на неосвещенных участках дорог в темное время суток Вы должны:

1.Выставить знак аварийной остановки.   2.Включить габаритные огни.   3.Включить ближний свет фар.

38. Двигаясь в темное время суток вне населенного пункта с дальним светом фар, Вы

догнали движущееся впереди Вас транспортное средство. Ваши действия?

1.Оставите включенными габаритные огни, выключив дальний свет фар.   2.Переключите дальний свет фар на ближний.   3.Допускаются оба варианта действий.

39. Обязаны ли Вы переключить дальний свет на ближний, если водитель встречного транспортного средства периодическим переключением фар покажет необходимость этого?

1.Не обязаны.   2.Обязаны, только если расстояние до встречного транспортного средства менее 150 м.   3.Обязаны, даже если расстояние до встречного транспортного средства более 150 м

40. В каких случаях разрешено применять звуковые сигналы в населенных пунктах?

1.Только для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.   2.Только для предупреждения о намерении произвести обгон.   3.В обоих перечисленных случаях.

41. Какие внешние световые приборы Вы можете использовать при движении в темное время суток на неосвещенных участках дорог?

1.Только ближний свет фар.   2.Только дальний свет фар.   3.Ближний или дальний свет фар.

42. При движении в условиях недостаточной видимости Вы можете использовать противотуманные фары:

1.Только совместно с ближним или дальним светом фар.   2.Как отдельно, так и совместно с ближним или дальним светом фар.   3.Только отдельно от ближнего или дальнего света фар.

43. При движении в темное время суток на неосвещенных участках дорог Вы можете использовать противотуманные фары:

1.Только совместно с ближним или дальним светом фар.   2.Как отдельно, так и совместно с ближним или дальним светом фар.   3.Только отдельно от ближнего или дальнего света фар.

44. Вы можете использовать задние противотуманные фонари:

1.Только в условиях недостаточной видимости.   2.Только при движении в темное время суток.

3.В обоих перечисленных случаях.

45. Как Вы можете в светлое время суток привлечь внимание водителя обгоняемого автомобиля при движении вне населенного пункта?

1.Только кратковременным переключением фар с ближнего света на дальный.   2.Только звуковым сигналом.   3.Любым из перечисленных способов, включая совместную подачу этих сигналов.

46. Какие внешние световые приборы должны быть включены в тоннеле с искусственным

освещением?

1.Фары ближнего света или габаритные огни.   2.Фары ближнего света или дневные ходовые огни.

3.Габаритные огни и дневные ходовые огни.   4.Фары ближнего или дальнего света.

47. Включение каких внешних световых приборов обеспечит Вам наилучшую видимость

дороги при движении ночью во время сильной метели? Противотуманных фар совместно с…

1. дальним светом фар.   2. ближним светом фар.

48. Вы можете использовать противотуманные фары совместно с ближним или дальним светом фар:

1.Только в темное время суток на неосвещенных участках дорог.   2.Только в условиях недостаточной видимости.   3.В обоих перечисленных случаях.

49. В каких случаях вы не должны подавать предупредительный сигнал указателями поворота?

1.Только если сигнал может ввести в заблуждение других участников движения.   2.Только при отсутствии на дороге других участников движения.   3.В обоих перечисленных случаях.

50. Как Вы должны поступить при ослеплении Вас дальним светом фар встречных или попутно движущихся транспортных средств?

1.Остановиться подавая звуковой сигнал.   2.Принять вправо (в сторону обочины) и остановиться.

3.Включить аварийную сигнализацию и, не меняя полосы движения, снизить скорость и остановиться.

51. Разрешается ли использовать в светлое время суток противотуманные фары вместо ближнего света фар при движении в тоннеле?

1.Разрешается, только в тоннелях с искусственным освещением.   2.Не разрешается.   3.Разрешается.

52. Какие внешние световые приборы должны быть включены на транспортном средстве при движении в светлое время суток?

1.Только дневные ходовые огни.   2.Только фары ближнего света.   3.Только противотуманные фары.   4.Любые из перечисленных.

53. Должны ли Вы подавать сигналы указателями поворота при маневрировании на дворовой территории, автостоянке или АЗС?

1.Да.   2.Нет.    3.Да, только при наличии в непосредственной близости других транспортных средств.

54. Обязаны ли Вы подавать сигналы указателями поворота при начале движения в жилой зоне, обозначенной соответствующим знаком?

1.Да, только при наличии в непосредственной близости пешеходов.   2.Нет.   3.Да.

55. Достаточно ли в светлое время суток включение дневных ходовых огней для обозначения транспортного средства при движении в тумане?

1.Достаточно.   2.Недостаточно.

56. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости опознавательный знак "Автопоезд" должен быть включен:

1.Только при движении автопоезда.   2.Только во время остановки или стоянки.   3.В обоих случаях.

57. При приближении к вершине подъема в темное время суток водителю рекомендуется переключить дальний свет на ближний:

1.Только при появлении встречного транспортного средства.   2.Всегда при приближении к вершине подъема.

58. Дневные ходовые огни предназначены для: Улучшения видимости движущегося транспортного средства в…

1. светлое время суток только сзади.   2. светлое время суток только спереди.    3. светлое время суток как спереди, так и сзади.

59. Как Вы обязаны обозначить свое транспортное средство при дорожно-транспортном происшествии?

1.Только с помощью знака аварийной остановки.   2.Только с помощью аварийной световой сигнализации.   3.Обоими перечисленными способами.

60. Какими преимуществами в движении обладают транспортные средства, оборудованные проблесковыми маячками желтого, оранжевого и бело-лунного цветов, перед другими участниками?

1.Возможность отступать от некоторых положений Правил для обеспечения безопасности других участников дорожного движения.   2.Преимущественное право проезда, при равных условиях движения, для обеспечения безопасности других участников дорожного движения.

Тема 2.2 Психофизиологические основы деятельности водителя

1.Что называют памятью?

1. Психический процесс отражения, позволяющий запоминать, сохранять и воспроизводить прошлый опыт человека.    2. Психический процесс отражения предмета или явления в целом, в совокупности его свойств и частей.   3. Функция, обеспечивающая переработку и прием информации.

2.Что не относится к познавательным функциям?

1.Мышление.   2.Память.   3.Восприятие.   4.Ощущение.   5.Логика.

3.Что такое объем внимания?

1.Количество объектов или их элементов, способных восприниматься одновременно с одинаковой степенью отчетливости и ясности.   2.Сосредоточенность сознания на объекте из-за его особенностей, как раздражителя, не связанного с заранее поставленными целями и не требующего значительных усилий воли.

4.К видам познавательных процессов не относятся:

1.Волевые.   2.Эмоциональные.   3.Логические.   4.Познавательные.

5.К какому типу темперамента относится человек, склонный к бурным эмоциям, резкой смене настроения, общей подвижности и неуравновешенности?

1.Сангвиник.   2.Холерик.   3.Флегматик.   4.Меланхолик.

6.После употребления спиртных напитков время реакции водителя:

1.Уменьшается.   2.Увеличивается.

7. К факторам риска при управлении автомобилем относятся:

1.Громкая музыка.   2.Курение.   3.Употребление алкоголя.   4.Усталость.   5.Разговор по телефону.   6.Все перечисленные факторы.

8.К какому типу темперамента относится легко ранимый и склонный к глубоким

переживаниям человек?

1.Холерик.   2.Флегматик.   3.Меланхолик.      4.Сангвиник.

9. К какому типу темперамента относится подвижный, общительный, доброжелательный

и отзывчивый человек?

1.Сангвиник.   2.Холерик.   3.Флегматик.   4.Меланхолик.

10.Психологический процесс, отражающий отдельные свойства предметов и явлений материального мира, а также внутренних состояний организма при непосредственном воздействии на соответствующие рецепторы раздражителя, это:

1.Ощущение.   2.Мышление.   3.Память.

11. Ярко окрашенный объект кажется нам:

1.Ближе, чем есть на самом деле.   2.Дальше, чем есть на самом деле.

12. Ошибочное восприятие реальных предметов или явлений – это:

1.Галлюцинация.   2.Иллюзия.   3.Агнозия.

13. Что позволяет воспринимать восприятие пространства?

1.Форму, величину, взаиморасположение объектов, их рельев, удаленность и направление их нахождения.   2.Запах и вкус объектов на расстоянии.

14. Что помогает водителю противостоять монотонии?

1.Интересная беседа с пассажиром.   2.Ритмичная музыка.   3.Умывание холодной водой и свежий воздух.   4.Все перечисленные факторы.

15. Что может привести к монотонии водителя?

1.Однообразная работа.   2.Однотипный пейзаж.   3.Отсутствие на дороге других участников движения.    4.Все перечисленные факторы.

16. Какой вид общения служит для формирования человека как личности, дает возможность приобрести определенные черты характера, интересы, склонности, привычки, позволяет усвоить формы нравственного поведения и нормы, определяет жизненные цели:

1. Личностное.   2.Деловое.   3.Материальное.   4.Когнитивное.   5.Эмоциональное.

17. Какой вид общения является источником дополнительной энергии для человека, его «подзарядкой» для чувств:

1.Эмоциональное.   2.Деловое.   3.Биологическое.   4.Когнитивное.

18.Чтобы разрешить конфликт, важно:

1.Адекватно отражать конфликт.   2.Создать климат доверия.   3.Открытое общение всех сторон конфликта.   4.Определение существа конфликта.   5.Все перечисленные варианты.

19. Разновидность процессов психики или состояния человека, проявляемых в моменты переживания каких-либо значимых ситуаций, явлений и жизненных событий, это:

1.Эмоции.   2.Комплексы.   3.Установки.

20. Индивидуальные особенности психики, от которых зависит успешность какой-либо деятельности человека, это:

1.Интересы.   2.Способности.   3.Потребности.   4.Дисциплинированность.

21. К какому типу темперамента относится человек, устойчивый в стремлениях, со слабым выражением эмоций, инертный и медлительный?

1.Флегматик.   2.Холерик.   3.Меланхолик.   4.Сангвиник.

Тема 2.3. Основы управления транспортными средствами

1. В каком случае легковой автомобиль более устойчив против опрокидывания на повороте?

1.Без груза и пассажиров.   2.С пассажирами, но без груза.   3.Без пассажиров, но с грузом на верхнем багажнике.

2. Для прекращения заноса, вызванного торможением, водитель в первую очередь должен:

1.Прекратить начатое торможение.   2.Выключить сцепление.   3.Продолжить торможение, не изменяя усилия на педаль тормоза.

3. Считаете ли Вы безопасным движение на грузовом автомобиле в темное время суток с ближним светом фар по неосвещенной с ближним светом фар по неосвещенной автомагистрали со скоростью 90 км/ч?

1.Да, так как предельная допустимая скорость соответствует требованиям Правил.

2.Нет, так как остановочный путь превышает расстояние видимости.

4. Что должен сделать водитель, чтобы быстро восстановить эффективность тормозов после проезда через водную преграду? Продолжить движение…

1. немного натянув рычаг ручного тормоза.   2. и просушить тормозные колодки многократными непродолжительными нажатиями на педаль тормоза.   3. с малой скоростью без притормаживания.

5. Как изменяется величина центробежной силы с увеличением скорости движения на повороте?

1.Не изменяется.   2.Увеличивается пропорционально скорости.   3.Увеличивается пропорционально квадрату скорости.

6. Как должен поступить водитель в случае потери сцепления колес с дорогой из-за образования «водяного клина»?

1.Увеличить скорость.   2.Снизить скорость резким нажатием на педаль тормоза.   3.Снизить скорость, применяя торможение двигателем.

7. Какие действия водителя приведут к уменьшению центробежной силы, возникающей на повороте?

1.Уменьшение радиуса прохождения поворота.   2.Увеличение скорости движения.   3.Уменьшение скорости движения.

8. В какую сторону смещается прицеп автопоезда на повороте?

1.Не смещается.   2.Смещается к центру поворота.   3.Смещается от центра поворота.

9. Как водитель должен воздействовать на педаль управления подачей топлива при возникновении заноса, вызванного резким ускорением движения?

1.Усилить нажатие на педаль.   2.Не менять положение педали.   3.Уменьшить нажатие на педаль.

10. Какой способ торможения позволит сохранить маневренность на скользкой дороге?

1.С полной блокировкой колес.   2.Торможение двигателем без блокировки колес.

11. Какой стиль вождения обеспечит наименьший расход топлива?

1.Частое и резкое ускорение при плавном замедлении.   2.Плавное ускорение при резком замедлении.   3.Плавное ускорение при плавном замедлении.

12. При движении на каком автомобиле увеличение скорости может способствовать устранению заноса задней оси?

1.На переднеприводном.     2.На заднеприводном.

13. На повороте возник занос задней оси заднеприводного автомобиля. Ваши действия?

1.Увеличить подачу топлива, рулевым колесом стабилизировать движение.   2.Притормозить и повернуть рулевое колесо в сторону заноса.   3.Слегка уменьшить подачу топлива и повернуть рулевое колесо в сторону заноса.   4.Значительно уменьшить подачу топлива, не меняя положения рулевого колеса.

14. Как правильно произвести экстренное торможение на скользкой дороге?

1.Выключив сцепление или передачу, плавно нажать на педаль тормоза до упора.   2.Не выключая сцепление и передачу, тормозить прерывистым нажатием на педаль тормоза.

15. Что подразумевается под остановочным путем? Расстояние…

1. пройденное транспортным средством с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки.   2. соответствующее тормозному пути, определенному технической характеристикой данного транспортного средства.   3. пройденное транспортным средством с момента начала срабатывания тормозного привода до полной остановки.

16. Что подразумевается под временем реакции водителя? Время…

1. с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки транспортного средства.

2. необходимое для переноса ноги с педали подачи топлива на педаль тормоза.   3. с момента обнаружения водителем опасности до начала принятия мер по ее избежанию.

17. На повороте возник занос задней оси переднеприводного автомобиля. Ваши действия?

1.Значительно увеличите подачу топлива, не меняя положения рулевого колеса.   2. Слегка увеличите подачу топлива, корректируя направление движения рулевым колесом.   3.Притормозите и повернете рулевое колесо в сторону заноса.   4.Уменьшите подачу топлива, рулевым колесом стабилизируете движение.

18. В случае, когда правые колеса автомобиля наезжают на неукрепленную влажную обочину, рекомендуется:

1.Затормозить и плавно направить автомобиль в левую сторону.   2.Не прибегая к торможению, плавно вернуть автомобиль на проезжую часть.   3.Затормозить и полностью остановиться.

19. Что следует предпринять водителю для предотвращения опасных последствий заноса

автомобиля при резком повороте рулевого колеса на скользкой дороге?

1.Нажать на педаль тормоза.   2.Быстро, но плавно повернуть рулевое колесо в сторону заноса, затем опережающим воздействием на рулевое колесо выровнять траекторию движения автомобиля.   3.Выключить сцепление.

20. Двигаться по глубокому снегу на грунтовой дороге следует:

1.Изменяя скорость движения и передачу в зависимости от состояния дороги. 2.На заранее выбранной пониженной передаче, без резких поворотов и остановок.

22. Двигаясь в прямом направлении со скоростью 60 км/ч, Вы внезапно попали на небольшой участок скользкой дороги. Что следует предпринять?

1.Не менять траектории и скорости движения.   2.Плавно затормозить.

23. При торможении двигателем на крутом спуске водитель должен выбирать передачу, исходя из условий:

1.Выбор передачи не зависит от крутизны спуска.   2.Чем круче спуск, тем выше передача.   3.Чем круче спуск, тем ниже передача.

24. В какой момент следует начинать отпускать стояночный тормоз при трогании на подъеме?

1.Одновременно с началом движения.   2.После начала движения.   3.До начала движения.

25. Уменьшение тормозного пути транспортного средства достигается: Торможением…

1. с блокировкой колес (юзом).    2. на грани блокировки способом прерывистого нажатия на педаль тормоза.

26. Чем опасно длительное торможение с выключенным сцеплением (передачей) на крутом спуске?

1.Повышается износ деталей тормозных механизмов   2. Перегреваются тормозные механизмы и уменьшается эффективность торможения.   3.Значительно увеличивается износ протектора шин.

27. Как влияет длительный разгон транспортного средства с включенной первой

передачей на расход топлива? Расход топлива…

1. не изменяется.   2. увеличивается.   3. уменьшается.

28. Исключает ли антиблокировочная система (АБС) возможность возникновения заноса или сноса при прохождении поворота?

1.Полностью исключает возникновение только сноса.   2.Полностью исключает возникновение только заноса.   3.Не исключает возможности возникновения сноса или заноса.

29. Что следует сделать водителю, чтобы предотвратить возникновение заноса при проезде крутого поворота?

1.Перед поворотом снизить скорость, при необходимости включить понижающую передачу, а при проезде поворота резко не увеличивать скорость и не тормозить.   2.Перед поворотом снизить скорость и выжать педаль сцепления, чтобы дать возможность автомобилю двигаться накатом на повороте.    3.Допускается любое из перечисленных действий.

30. Какие преимущества дает Вам использование зимних шин в холодное время года?

1.Появление возможности в любых погодных условиях двигаться с максимально допустимой скоростью.   2.Уменьшение возможности проскальзывания и пробуксовки колес на скользком покрытии.   3.Исключение возможности возникновения заноса.

31. Уменьшение тормозного пути автомобиля при наличии антиблокировочной системы (АБС) достигается?

1.Торможением на грани блокировки способом прерывистого нажатия на педаль тормоза.   2.Нажатием на педаль тормоза и удержанием ее в таком положении.

32.Что называется тормозным путем?

1.Расстояние, пройденное автомобилем с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки транспортного средства.   2.Расстояние, пройденное автомобилем за время переноса ноги с педали подачи топлива на педаль тормоза.   3.Расстояние, пройденное автомобилем с момента начала торможения до полной остановки транспортного средства.

33.Остановочный путь это: Расстояние…

1. соответствующее тормозному пути, определенному технической характеристикой данного транспортного средства.   2. пройденное транспортным средством за время обнаружения водителем опасности, время, необходимое для переноса ноги с педали подачи топлива на педаль тормоза и время с момента начала срабатывания тормозного привода до полной остановки.   3. пройденное транспортным средством за время, необходимое для переноса ноги с педали подачи топлива на педаль тормоза и время с момента начала срабатывания тормозного привода до полной остановки

Тема 2.4. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии

1. Какие сведения необходимо сообщать диспетчеру при вызове «Скорой помощи» при ДТП? Указать …

1. общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП. Сообщить о количестве пострадавших, указать их пол и возраст.   2. улицу и номер дома, ближайшие к месту ДТП. Сообщить кто пострадал в ДТП (пешеход, водитель автомобиля или пассажиры), и описать травмы, которые они получили.   3. точное место совершения ДТП (назвать улицу и номер дома, и общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП). Сообщить о количестве пострадавших, их пол, примерный возраст и о наличии у них признаков жизни, а также сильного кровотечения.

2. Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при выполнении непрямого массажа сердца?

1.Основание ладоней обеих рук должны располагаться на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка так, чтобы большой палец одной руки указывал в сторону левого плеча пострадавшего, а другой -в сторону правого плеча.   2.Основание ладоней обеих рук, которые накладываются одна на другую, должны располагаться на грудине на два пальца выше мечевидного отростка так, чтобы большой палец одной руки указывал в сторону подбородка пострадавшего, а другой –в сторону живота.   3.Непрямой массаж сердца выполняем основание ладони только одной руки, расположенной на грудной клетки, на два пальца выше мечевидного отростка, направление большого пальца значение не имеет.

3. В чем заключается первая помощь пострадавшему, находящемуся в сознании, при повреждении позвоночника?

1.Уложить пострадавшего на бок.   2.Лежащего пострадавшего не перемещать. Следует наложить ему на шею импровизированную шейную шину, не изменяя положения шеи и тела.   3.Пострадавшему, лежащему на спине, подложить под шею валик из одежды и приподнять ноги.

4. При открытом переломе конечности, сопровождающемся кровотечением, первую помощь начинают:

1.С наложения импровизированной шины    2.С наложения жгута выше раны на месте перелома.   3. С наложения давящей повязки.

5. Какова первая помощь при травме волосистой части головы?

1.Наложить импровизированную шейную шину. К ране волосистой части головы приложить давящую повязку из стерильного бинта, пострадавшего уложить на бок с согнутыми в коленях ногами, к голове приложить холод.   2. Наложить импровизированную шейную шину, на рану наложить стерильный ватный тампон, пострадавшего уложить на спину, приподняв ноги. К голове приложить холод.   3.Шейную шину не накладывать, рану заклеить медицинским лейкопластырем, уложить пострадавшего на бок только в случае потери им сознания.

6. При потере пострадавшим сознание и наличия пульса на сонной артерии для оказания первой помощи его надо уложить:

1.На спину с подложенным под голову валиком.   2.На спину с вытянутыми ногами.   3. На бок так, чтобы согнутые колени опирались о землю, а верхняя рука находилась под щекой.

7. На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут?

1.Не более получаса в теплое время года и не более часа в холодное время года.   2. Не более часа в теплое время года и не более получаса в холодное время года.   3.Время не ограничено.

8. О каких травмах пострадавшего может свидетельствовать пола «лягушки» (ноги согнуты в коленях и разведены, а стопы развернуты подошвами друг к другу) и какую первую помощь необходимо при этом оказать?

1.У пострадавшего могут быть ушиб брюшной стенки, перелом лодыжки, перелом костей стопы. При первой помощи вытянуть ноги, наложить шины на обе ноги от голеностопного сустава до подмышки.    2.У пострадавшего могут быть перелом шейки бедра, костей таза, перелом позвоночника, повреждение внутренних органов малого таза, внутренне кровотечение. Позу ему не менять, ноги не вытягивать, шины не накладывать. При первой помощи подложить под колени валик из мягкой ткани, к животу при возможности приложить холод.   3.У пострадавшего могут быть перелом костей голени и нижней трети бедра. При первой помощи наложить шины только на травмированную ногу от голеностопного до коленного сустава, не вытягивая ногу.

9. Как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего?

1.Три пальца руки располагаются с левой стороны шеи под нижней челюстью.   2.Три пальца руки располагаются с правой или левой стороны шеи под нижней челюстью на уровне щитовидного хряща гортани (кадыка) и осторожно продвигают вглубь шеи между щитовидным хрящом и ближайшей к хрящу мышцей.   3.Большой палец руки располагается на шее под подбородком гортани, а остальные пальцы – с другой стороны.

10. Когда следует проводить СЛР пострадавшему?

1.При потере пострадавшим сознания, независимо от наличия пульса на сонной артерии и дыхания.   2.При потере пострадавшим сознания и отсутствии пульса, а также признаков дыхания.

11. Что необходимо сделать для извлечения инородного тела, попавшего в дыхательные

пути пострадавшего?

1.Уложить пострадавшего на свое колено лицом вниз и ударить кулаком по спине несколько раз.   2.Вызвать рвоту, надавив на корень языка. При отрицательном результате ударить ребром ладони по спине пострадавшего, либо встать спереди и сильно надавить кулаком на его живот.   3.Ударить несколько раз ладонью по спине пострадавшего. При отрицательном результате встать сзади, обхватить его обеими руками на уровне нижних ребер, сцепить свои руки в кулак, одновременно сдавить его ребра и резко надавить на область живота кулаком в направлении внутрь и кверху.

12. Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и первая помощь при ее ранении?

1.Одежда быстро пропитывается кровью, кровь темного цвета вытекает из раны пассивно. Накладывается давящая повязка на место ранения.   2.Одежда пропитана кровью, кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струей. Накладывается кровоостанавливающий жгут выше места ранения не менее чем на 3-5 см.   3. Одежда пропитывается кровью только в месте ранения (цвет крови не имеет значения), кровь вытекает из раны пассивно. Накладывается кровоостанавливающий жгут ниже места ранения не менее чем на 3-5 см.

13. Разрешено ли давать пострадавшему, находящемуся в бессознательном состоянии, лекарственные средства?

1.Разрешено.   2.Разрешено в случае крайней необходимости.   3.Запрещено.

14. Как остановить кровотечение при ранении вены и некрупных артерий? Наложить…

1. давящую повязку на место ранения.    2. жгут выше места ранения   3. жгут ниже места ранения

15. Каким образом оказать первую помощь при ранении, полученном в результате ДТП?

1.Промыть рану водой, удалить инородные тела, попавшие в рану, приложить стерильную вату, закрепив ее бинтовой повязкой.   2.Надеть медицинские перчатки, рану промыть спиртовым раствором йода, смазать лечебной мазью и заклеить сплошным лейкопластырем.   3.Надеть медицинские перчатки, рану не промывать, на рану наложить марлевую стерильную салфетку, закрепив ее лейкопластырем по краям или бинтовой повязкой.

16. Как обеспечить восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей пострадавшего при под готовке к проведению СЛР?

1.Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. Уложить пострадавшего на спину, запрокинуть ему голову, поднять подбородок и выдвинуть нижнюю челюсть.   2.Уложить пострадавшего на бок, наклонить голову к груди. Очистить ротовую полость от слизи рвотных масс.   3.Уложить пострадавшего на спину и, не запрокидывая ему голову сжать щеки, чтобы раздвинуть губы и раскрыть рот. Очистить ротовую полость от слизи рвотных масс.

17. Каким образом проводить СЛР пострадавшего?

1.Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца: в начале один вдох методом «рот в рот», затем пятнадцать надавливаний на грудину.   2. Непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких: вначале пять надавливаний на грудину, затем один вдох методом «рот в рот».   3.Непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких: вначале тридцать надавливаний на грудину, затем два вдоха методом «рот в рот».

18. Как оказывается первая помощь при переломах конечностей, если отсутствуют транспортные шины и подручные средства для их изготовлении?

1.Верхнюю конечность, вытянуть вдоль тела, прибинтовать к туловищу. Нижние конечности прибинтовать друг к другу, проложив между ними мягкую ткань.   2.Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности прибинтовать друг к другу, обязательно проложить между ними мягкую ткань.

3.Верхнюю конечность, согнуть в локте, подвесить на косынке и прибинтовать к туловищу. Нижние конечности плотно прижимать друг к другу и прибинтовать.

19. В каких случаях пострадавшего извлекают из салона автомобиля?

1. Всегда при потере потерпевшим сознания.   2. Всегда при потере потерпевшим сознания и отсутствии у него пульса на сонной артерии и признаков дыхания.   3.При переломах нижних конечностях.

20. Какова первая помощь при наличии признаков термического ожога второй степени (покраснение и отек кожи, образование на месте ожога пузырей, наполненных жидкостью, сильная боль)?

1.Полить ожоговую поверхность холодной водой, смазать спиртовой настойкой йода, накрыть стерильной салфеткой и туго забинтовать. Дать болеутоляющее средство из индивидуальной аптечки.   2.Вскрыть пузыри, очистить ожоговую поверхность от остатков одежды, накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), приложить холод, поить пострадавшего водой.   3.Пузыри не вскрывать, остатки одежды не удалять с обожженной поверхности не удалять, рану накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), приложить холод, дать болеутоляющее средство из индивидуальной аптечки (при отсутствии аллергии на него) и поить пострадавшего водой

Тема 2.5 Основы управления транспортными средствами категории "B"

1.Какие действия недопустимы при заносе задней оси заднеприводного автомобиля вправо?   2.Что лучше предпринять водителю при боковом заносе прицепа к легковому автомобилю?

3.Чем может быть вызвано боковое скольжение (боковой занос) автомобиля на скользком покрытии дороги?

4.Какие действия водителя будут правильными, если при торможении на скользком участке дороги ведущую ось заднеприводного автомобиля начало сильно заносить влево?

5.Влияет ли нарушение углов установленного развала передних колес, на I градус на возможность возникновения заноса и опрокидывания автомобиля при его торможении?

6.Чем опасно во время движения резкое нажатие на педаль управлении подачей топлива при движении на скользкой дороге?

7.Зимой в условиях скользкого дорожного покрытия Вы подъезжаете к крутому спуску дороги. Как Вам лучше поступить, чтобы избежать бокового заноса в этих условиях?

8.При движении на каком автомобиле увеличение скорости способствует устранению заноса задней оси?

9.Как следует поступить водителю заднеприводного автомобиля, если при торможении заднюю ось автомобиля начало заносить влево?

10.Как следует поступить водителю переднеприводного автомобиля при заносе задней оси вправо?

11.Какой способ торможения позволяет сохранить устойчивость и управляемость на скользкой дороге?

12.Как следует поступить водителю, если во время движения по сухой асфальтобетонной дороге начал моросить мелкий дождь?

13.Двигаясь со скоростью около 60км/ч, Вы внезапно попали на небольшой (10–20м) участок дороги, покрытый льдом. Что Вы предпримите в данной ситуации?

14.Чем характеризуется величина торможения?

15.Как влияет блокировка колес (торможение на «юз») на величину тормозного пути автомобиля на влажном покрытии?

16.Какой из указанных способов торможения наиболее эффективен и безопасен на скользкой дороге при экстренном торможении автомобиля?

17.В чем опасность длительного торможении автомобиля с выключенной передачей на крутых затяжных спусках?

18.Как влияет на устойчивость заднеприводного автомобиля торможение двигателем на скользкой дороге?

19.Длина тормозного пути автомобиля с прицепом?

20.Во сколько раз увеличится тормозной путь автомобиля на сухом асфальтобетонном покрытии, если скорость его движении возрастет в 2 раза?

21.Какой из приемов торможения на скользкой дороге наиболее эффективен и безопасен?

22.Что должен сделать водитель, чтобы быстро восстановить эффективность тормозов после проезда через водную преграду?

23.Что необходимо для экстренной остановки на сухой дороге?

24.Что понимается под остановочным путем автомобиля?

25.Как поступить водителю, если на пути следовании автомобиля внезапно появилась глубокая выбоина или бугор?

26.Как рекомендуется ставить автомобиль на спуске дороги, имеющем бордюрный камень?

27.Какой режим движения рекомендуется выбирать при движении через железнодорожный переезд с несколькими путями?

28.Какую передачу рекомендуется использовать для освобождения железнодорожного переезда от внезапно остановившегося автомобиля при помощи стартера?

29.Подъезжая на легковом автомобиле без пассажиров к железнодорожному переезду, Вы заметили стоящий на переезде грузовик, водитель которого пытается завести двигатель заводной рукояткой. Как поступить в такой ситуации?

30.Вы остановились на подъеме в ожидании разрешающего сигнала светофора, как при этом лучше всего удерживать автомобиль?

31.Как влияет туман на восприятие водителем дороги?

32.Двигаясь по населенному пункту в условиях интенсивного движения, Вы остановились и хотите выйти из автомобиля. Как следует сделать это правильно?

33.Как изменяется устойчивость автомобили на подъеме и косогоре с повышением высоты центра тяжести?

34.В каком случае действие сильного бокового метра наиболее опасно?

35.При въезде из лесного участка на открытое место установлен знак 1.27 «Боковой ветер». Ваши действия?

36.Из-под колес движущегося впереди автомобиля неожиданно вылетел камень и ударил в лобовое стекло Вашего автомобиля. Мгновенно стекло покрылось сетью мельчайших трещин, видимости через такое стекло практически нет. Ваши действия?

37.Двигаясь днем на легковом автомобиле со скоростью 70км\ч, Вы попали в густой туман. Видимость в этих условиях уменьшалась до 20 метров. Ваши действия?

38.Как влияет на водителя повышение температуры воздуха в кабине автомобиля?

39.Как изменяется время реакции водителя при длительном движении по прямолинейному участку дороги без поворотов, подъемов и спусков?

40.Как влияет включение освещения в салоне автомобили при движении в темное время суток на видимость дороги?

41.Как влияет понижение температуры воздуха в кабине автомобиля на быстроту движений водителя и его реакцию?

42.Вы длительное время (примерно2,5 —3ч.) движетесь, но хорошему ровному шоссе с постоянной скоростью. Как часто бывает в таких случаях, появилась сильная сонливость, начали произвольно слипаться глаза. Как Вам лучше поступить в такой ситуации?

43.Как влияет на водители длительное, однообразное движение по дороге с малой интенсивностью?

44.Что понимается под временем реакции водителя?

45.Какие из перечисленных действий не рекомендуется выполнять при прохождении поворота: торможение, выключение сцепления, переключение передач?

46.Каким образом должно осуществляться движение автомобиля по криволинейной траектории, чтобы он был более устойчив?

47.Как зависит центробежная сила от скорости движения автомобиля на повороте?

48.При правом повороте автомобили с прицепом на перекрестке, куда возникает опасность заезда прицепа?

49.Куда рекомендуется смотреть водителю во время сближения с автомобилем ночью в случае если на встречном автомобиле включен дальний свет фар?

50.Что должен предпринять водитель для прекращения слепящего действия света фар автомобиля, следующего за ним сзади?

51.Как рекомендуется поступить водителю, движущемуся по неосвещенному участку дороги с включенным дальним светом фар, если его автомобиль обогнали?

52.Приближаясь ночью к повороту дороги, Вы заметили, что водитель встречного автомобиля начал периодически переключать свет фар. Как нужно поступить в такой ситуации?

53.При каком скоростном режиме в транспортном потоке Вами будут обеспечены наиболее безопасные условия движения?

54.Как влияет установка багажника на крыше легкового автомобиля на расход топлива?

55.Как влияет применение зеркал заднего вида, имеющих сферическую выпуклую форму отражающей поверхности, на восприятие водителем реальных расстояний до объектов?

56.Что является характерным признаком прокола передней шины?

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ

1.Нажатие на педаль сцепления, тормоза, подачи топлива, переключение передач, поворот рулевого колеса влево.

2.Плавно увеличить скорость (кратковременный разгон).

3.Резким торможением, разгоном (ускорением), поворотом рулевого колеса. Неравномерным действием тормозов правых и левых колес

4.Повернуть рулевое колесо в сторону заноса (влево).

5.Не влияет, ведет лишь к ускоренному инеравномерному износу протектора шины.

6.Может возникнуть боковой занос автомобиля.

7.Заранее переключиться на низшую передачу, чтобы на спуске, по возможности, не прибегать к торможению.

8.На переднеприводном.

9.Торможение прекратить, руль повернуть влево (в сторону заноса)

10.Слегка увеличить подачу топлива, рулевым колесом корректировать направление. движения.

11.На грани блокировки колеса (прерывистое торможение).

12.Снизить скорость и быть особенно осторожным (в начальный период дождя резко падает коэффициент сцепления колес автомобиля с покрытием дороги).

13.Не меняя положения рулевого колеса, не нажимая на педаль сцепления или тормоза и не изменяя нажима на педаль «газа», проедете данный участок.

14.Длиной тормозного пути, величиной установившегося замедления.

15.Тормозной путь увеличивается. 16.Прерывистое (ступенчатое) торможение без выключения сцепления (не нажимая на педаль сцепления)

17.Перегрев тормозных механизмов и отказ их в работе.

18.Повышает устойчивость.

19.Больше, чем у автомобиля без прицепа.

20.В четыре раза (величина тормозного пути пропорциональна квадрату величины скорости).

21.Тормозить прерывисто (периодически нажимая на педаль тормоза) не выключая сцепления

22.Продолжить движение и просушить тормозные колодки многократным не продолжительным нажатием на педаль тормоза.

23.Нажать на педаль тормоза (непуская автомобиль на «юз»), сцепление не выключать.

24.Расстояние, пройденное автомобилем с момента обнаружения водителем препятствия до полной его остановки.

25.Тормозить перед наездом на препятствие, на препятствии торможение прекратить.

26.Параллельно бордюрному камню, перед остановкой круто повернуть рулевое колесо в сторону бордюра и прижать переднее колесо к бордюрному камню.

27.При включенной первой передаче

28.Первую или задний ход.

29.Остановиться и оказать помощь водителю грузовика. Если не удалось удалить автомобиль с переезда, идти вдоль путей в сторону худшей видимости для подачи соответствующих сигналов машинисту поезда.

30.Стояночным тормозом.

31.Все предметы в тумане кажутся более далекими, чем и действительности

32.Через зеркало заднего вида убедиться в отсутствии попутных транспортных средств и выйти из автомобиля.

33.Уменьшается.

34.При выезде из-за экранирующего укрытия (ложбина, здание, лесополоса) на открытый участок.

35.Уменьшить скорость и быть готовым к возможному отклонению от заданной траектории движения автомобиля под воздействием бокового ветра.

36.Включить аварийную световую сигнализацию, не меняя полосу движения, снизить скорость и остановиться. Убрать разбитие стекло.

37.Включить ближний свет фар и (или) противотуманные фары. Снизить скорость до 25-30 км/ч, при возможности вывести автомобиль за пределы дороги и подождать пока туман не рассеется

38.Замедляет реакцию водителя и влияет на координацию движений.

39.Увеличивается. 40.Видимость дороги ухудшается.

41.Быстрота реакции водителя уменьшается, снижается точность его движений.

42.Остановиться и отдохнуть. Перед тем как снова сесть за руль, выполнить несколько гимнастических упражнений

43.Ведет к ухудшению внимания. Время реакции водителя увеличивается, снижается точность его движений.

44.Время с момента обнаружения водителем опасности и до начала его действий.

45.Торможение.

46.С включенной передачей.

47.Центробежная сила увеличивается при увеличении скорости.

48.Натротуар

49.Чуть в бок в сторону правой обочины.

50.Изменит положение зеркала заднего вида.

51.Сразу же после того, как автомобили поравняются, перейти на ближний светфар

52.Переключить дальний свет фар на ближний.

53.При движении со скоростью транспортного потока.

54.Увеличивает расход топлива.

55.Восприятие расстояния до объектов искажается, кажется больше действительных.

56.Появление нарастающего увода автомобиля в сторону этой шины.

Тема 2.6 Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным

транспортом

1 Как называется контрольное устройство для непрерывной регистрации пройденного пути, скорости движения, времени работы и отдыха водителя?

1) Тахограф;   2) Тахоспидометр;   3) Эконометр;   4) Картограф;

2. Какой из перечисленных показателей является качественным показателем работы транспорта?

1) объем перевозок;   2) грузооборот;   3) себестоимость перевозок;   4) грузонапряженность.

3. Назовите вспомогательные средства крепления грузов.

1) Противоскользящие маты;   2) Контейнеры;   3) Поворотные замки;   4) Деревянные прокладки;

5) Угловые протекторы;   6) Термоусадочная или растягивающаяся пленка.

4. Объем перевозок на автомобильном транспорте превышает объём перевозок всех остальных видов транспорта вместе взятых, потому что…

1) большинство грузов в начале и конце транспортирования, перевозятся автомобилями

2) большинство количество грузов перевозят исключительно автомобильным транспортом;

5. Перечислите преимущества перевозки грузов по часам

1) Возможность заблаговременно подготовить выгрузку и прием груза;   2) Резко сократить простои автомобилей;   3) Сократить время доставки;   4) Обеспечить бесперебойную работу обслуживаемых предприятий;

6.Виды навигационных систем по типу исполнения могут быть:

1) Картографические;   2) Электронные;   3) Маршрутные;

7. Время, учитываемое при расчете эксплуатационной скорости движения это…

1) Время движения;   2) Время движения и время остановок, связанных с организацией движения, время на погрузо-разгрузочные работы в пути, оформление, получение и сдачу грузов;

3) Время движения и время остановок, связанных с организацией движения, время на погрузо-разгрузочные работы в пути, оформление, получение и сдачу грузов, время на устранение неисправностей в пути;

8.В чем измеряется грузооборот транспорта?

1) в пассажирокилометрах;   2) в тонно-километрах;

9. Скорость сообщения зависит от:

1) Конструктивной скорости подвижного состава;   2) Совершенства организации транспортного процесса;   3) От расстояния перевозок;   4) Все ответы верны;

10. Себестоимость перевозок зависит от…

1) Расстояния перевозки;   2) Вида груза;   3) Эксплуатационных условий;   4) Все ответы верны;

11. Понятие «Пути сообщения» - это…

1) Автомагистрали;   2) Маршруты;   3) Автомобильные дороги;

12. Какие факторы необходимо учитывать для надежного закрепления груза?

1) Метод и средства крепления;   2) Трение;   3) Габариты и центр тяжести;   4) Массу груза;   5) Массу транспортного средства;

13. Перечислите преимущества движения по системе тяговых плеч по сравнению со сквозным движением по всему маршруту:

1) Улучшение условий труда водителей;   2) Повышение производительности тягачей;   3) Повышение себестоимости перевозок;   4) Снижение себестоимости перевозок;

14. К газообразным относятся грузы:

1) кислород;   2) бутан;   3) метан;   4) молоко;

15. Как соотносится величины грузооборота на промышленном транспорте и транспорте

общего пользования?

1) равны;  2) грузооборот на промышленном транспорте в несколько раз меньше, чем на транспорте общего пользования   3) грузооборот на промышленном транспорте в несколько раз больше, чем на транспорте общего пользования;   4) грузооборот на промышленном транспорте незначительно больше, чем на транспорте общего пользования;

16. Определение понятия «изнашивание»

1) Процесс разрушения поверхностного слоя трущихся деталей;   2) Изменение размеров, формы, объема и массы деталей под действием сил трения;   3) Нарушение работоспособности трущихся деталей;

17. К жидким относятся грузы:

1) Аммиачная вода;   2) Жидкое топливо;  3) Метан;

18. Снижение себестоимости перевозок можно достигнуть за счет…

1) Эффективной организацией перевозок;   2) Комплексной механизацией погрузочно-разгрузочных работ;   3) Применением прицепов;   4) Квалификации водителей;

19.В какой стране разработана система ГЛОНАСС?

1) США;   2) Бельгия;   3) Япония;   4) Россия;

20. Поизводственный процесс на автомобильном транспорте – это…

1) Перемещение пассажиров и грузов автомобильным транспортом;   2) Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;   3) Диагностирование автомобильного транспорта;

21. Что такое скорость доставки?

1) средняя скорость движения грузов от места отправления до места назначения, учитывающая

все простои и остановки, погрузки и разгрузки;   2) средняя скорость движения грузов от места отправления до места назначения без погрузки и разгрузки;

22. Назовите методы организации централизованных перевозок

1) отправительский;   2) промышленный;   3) отраслевой;   4) транспортный;

23.Влияние постоянного режима движения автомобиля на его техническое состояние – это…

1) Стабильные нагрузки, стабильные тепловые режимы и условия трения, минимальные нагрузки и расход топлива;   2) Нестабильные нагрузки и тепловые режимы, повышенные износы и расход топлива;   3) Сила тяги и скорость движения обеспечивают эксплуатационные нормы расхода

24.Почему при увеличении расстояния перевозок себестоимость уменьшается?

1) Так как расходы на начальную и конечную операции раскладываются на большее количество

тонно-километров;   2) Так как прибыль уменьшается;

25. По физико-механическим свойствам грузы делятся на…

1) твердые;   2) жидкие;   3) газообразные;   4) летучие;

26. Что такое транспортная логистика?

1) Это система по организации доставки, а именно по перемещению каких-либо материальных предметов, веществ и пр. из одной точки в другую по оптимальному маршруту;   2) Это система по организации выгрузки товаров;

27. Работы, выполняемые ремонтными организациями называются…

1) Текущий ремонт агрегатов;   2) Текущий ремонт агрегатов, капитальный ремонт агрегатов;   3) Капитальный ремонт автомобилей;

28. Основной признак классификации грузового автомобиля, присутствующий в обозначении его модели называется…

1) Разрешенная максимальная масса;   2) Грузоподъемность;   3) Мощность двигателя;

29. Виды грузов, предназначенные для перевозки на специализированных автомобилях, называются…

1) Любые грузы в таре;   2) Грузы для перевозки в специализированных кузовах;   3) Специализированные грузы;

30. Дайте понятие «Автомобильный транспорт» Совокупность средств…

1) сообщения;   2) сообщения, путей сообщения и сооружений;   3) сообщения и путей сообщения;

31. Установите правильную последовательность пользования тахографом.

1) Установить карту в соответствующий слот тахографа для идентификации данных водителя и

начала работы;   2) Приступить к выполнению работы;   3) Указать местонахождение, введя информацию вручную или используя меню поиска со списком городов; 4) После изъятия карты в конце смены нужно указать населенный пункт или точку окончания пути; 5) По окончании движения водитель обязан забрать свою карту;  )

32. Дайте понятие «Средства сообщения»…

1) Автомобили;   2) Автомобили и автобусы;   3) Автомобили, автобусы, прицепы и полуприцепы для перевозки пассажиров и грузов;

33. Виды автомобильных перевозок делятся на…

1) Грузовые, пассажирские, грузопассажирские;   2) Грузовые, пассажирские;   3) Автотранспортные;

34. Укажите вид перевозок по отраслевому признаку:

1) Промышленные;   2) Массовые;   3) Городские;

35. Дайте понятие «Сооружения автомобильного транспорта»…

1) Здания и оборудование предприятий и организаций автомобильного транспорта;   2) Автотранспортные организации, гаражи, станции технического обслуживания и автосервисы;   3) Погрузо-разгрузочные пункты, автозаправочные станции;

36. Доля автомобильного транспорта в общем объеме транспортных перевозок в стране составляет…

1) 30%;   2) 50%;   3) 80%;

37. Укажите вид перевозок по территориальному признаку:

1) Промышленные;   2) Массовые;   3) Городские;

38. Максимальное расстояние пригородных перевозок от областного центра До …

1) 50 км;   2) 30 км;   3) 70 км;

39. Время, в течение которого организованные перевозки считаются постоянными составляет на протяжении …

1) года;   2) квартала;   3) месяца;

40. Типы предприятий автомобильного транспорта делятся на…

1) Автотранспортные;   2) Автотранспортные, авторемонтные;   3) Автотранспортные, автообслуживающие, авторемонтные;

41. Как называется увязка, которая представляет собой объединение нескольких упаковок грузов?

1) Диагональная увязка;   2) Круговая увязка;   3) Петлевая увязка;   4) Рессорная увязка;

42. Назначение станций технического обслуживания автомобилей – это Обслуживание автомобилей …

1) индивидуальных владельцев;   2) юридических лиц;   3) индивидуальных владельцев и юридических лиц.

43. Доля автомобильного транспорта в общем ежегодном объеме перевозок грузов по стране

1) Более 60%;   2) Более 70%;   3) Более 80%;

44. Работы, выполняемые специализированными автотранспортными организациями –

это…

1) Транспортный процесс, некоторые виды ТО и ремонта;   2) Транспортный процесс, техническое обслуживание автомобиля;   3) Только транспортный процесс;

45. Тип предприятий автомобильного транспорта, к которому относятся гаражи-стоянки называется…

1) Автообслуживающие;   2) Авторемонтные;   3) Автотранспортные;

46. Что такое ГЛОНАСС?

1) система глобальной спутниковой навигации;   2) система отслеживания летательных аппаратов;

47. Назначение пассажирских станций и автовокзалов для обслуживания:

1) Междугородных автобусных и таксомоторных сообщений;   2) Межрайонных автобусных и таксомоторных сообщений;   3) Междугородных и межрайонных автобусных и таксомоторных сообщений;

48. Основные показатели работы грузовых автомобилей – это Коэффициент …

1) технической готовности, продолжительность работы на линии, техническая эксплуатационная скорости движения;   2) использования парка, продолжительность работы на линии, коэффициенты использования пробега и грузоподъемности, объем перевозок;   3) технической готовности, коэффициент использования парка, продолжительность работы автомобиля на линии, техническая и эксплуатационная скорости движения, коэффициенты использования пробега и грузоподъемности, объем перевозок;

49. Назначение грузовых автостанций:

1) Сбор и хранение грузов;   2) Хранение и комплектование грузов;   3) Сбор, хранение, комплектование и экспедирование грузов;

50. Доля автомобильного транспорта в общем ежегодном объеме перевозок пассажиров по

стране составляет…

1) Более 50%;   2) Более 65%;   3) Более 75%;

51. Что такое договор фрахтования? Договор, по которому одна сторона (фрахтовщик) обязуется…

1) предоставить другой стороне (фрахтователю) за плату всю или часть вместимости одного или нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозки грузов, пассажиров и багажа;   2) выкупить у другой стороны (фрактователю) одно или несколько транспортных средств;

52. Время, учитываемое при расчете технической скорости движения – это Время …

1) движения;   2) движения и время остановок, связанных с организацией движения;   3) движения и время остановок, связанных с организацией движения, время на устранение неисправностей в пути;

53. Составляющие общего пробега автомобиля – это Пробег автомобиля с грузом, …

1) нулевой пробег;   2) порожний пробег;   3) порожний пробег, нулевой пробег;

54. Пути совершенствования эксплуатационной надежности – это…

1) Выпуск более надежных и экономичных автомобилей;   2) Использование альтернативных видов топлива;   3) Выпуск более надежных и экономичных автомобилей, использование альтернативных видов топлива;

55. Пути повышения эффективности использования автотранспортных средств это Повышение производительности подвижного состава, снижение себестоимости перевозок, …

1) повышение эффективности в эксплуатации;   2) снижение расхода ГСМ;   3) применение альтернативных топлив;

56. Способы повышения эффективности автомобильного транспорта в эксплуатации

это…

1) Применение специализированного подвижного состава;   2) Применение специализированного подвижного состава, внедрение бригадного подряда;   3) Внедрение бригадного подряда;

57. Способы повышения производительности подвижного состава – это Правильный выбор типажа, рациональная организация …

1) транспортного процесса;   2) транспортного процесса, снижение времени на погрузо-разгрузочные работы;   3) транспортного процесса, применение специализированных кузовов;

58.Перечислите основные операции ежедневного обслуживания:

1) Контрольно-осмотровые, уборочно-моечные;   2) Контрольно-диагностические, регулировочные;   3) Промывка системы охлаждения, замена топлив и масел;

59. Дайте определение понятия «износ»

1) Нарушение работоспособности трущихся деталей;   2) Результат изнашивания сопряженных деталей, связанный с изменением их формы, объема, размеров и массы;   3) Процесс разрушения трущихся деталей;

60. Влияние неровностей дорожного покрытия на техническое состояние автотранспортных средств…

1) Увеличивает износ деталей подвески, увеличивается расход топлива;   2) Снижает сохранность перевозимого груза, ослабевает крепление узлов и агрегатов;   3) Увеличивает износ деталей подвески, увеличивается расход топлива, снижается сохранность перевозимого груза, ослабевает крепление узлов и агрегатов;

61. По способу погрузки - разгрузки грузы делятся на:

1) оптовые;   2) штучные;   3) навалочные;   4) наливные;

62. Сущность метода тяговых плеч заключается в том, что Водитель доставляет груз …

1) не от пункта отправления до пункта назначения, а лишь на определенном участке маршрута (плече), причем маршрут разбивается на несколько таких плеч с расчетом, чтобы шофер мог в течение рабочего дня возвратиться в свое автохозяйство;   2) от пункта отправления до пункта назначения, чтобы шофер мог в течение рабочего дня возвратиться в свое автохозяйство;

63.Укажите назначение маршрутных навигационных систем водителя…

1) Показывают местоположение и трассу маршрута на карте, отображаемой на относительно большом графическом дисплее;   2) Указывают водителю направление движения в соответствии с местонахождением ТС и выполняются в виде стандартной магнитолы;

64. В настоящее время грузы принято классифицировать по следующим признакам:

1) Физико- механическим свойствам;   2) Отраслям народного хозяйства, производящим грузы;   3) Способам загрузки и разгрузки грузов;   4) Способом транспортирования и временного хранения грузов;   5) Способам сохранения качества грузов;   6) Степени опасности грузов;   7) Стоимости перевозок (использованию грузоподъемности АТС)   8) Все ответы верны.

65. Тип по назначению автотранспортной организации, в составе которой находятся грузовые и легковые автомобили называется…

1) Грузовые;   2) Пассажирские;   3) Смешанные;

66. Как влияет импульсивный метод вождения (разгон-накат) на техническое состояние автотранспортных средств?

1) Снижение расхода топлива, повышенный износ деталей трансмиссии;   2) Увеличение расхода топлива за счет торможения двигателем;   3) Оптимальный тепловой режим, минимальное число остановок;

67.Как называется пробег автомобиля без груза, совершаемый в процессе перевозок при подаче подвижного состава от места выгрузки к месту погрузки?

1) Порожний пробег;   2) Рабочий пробег;   3) Нулевой пробег;   4.) Технический пробег;

68. По каким группам классифицируют дефекты при закреплении груза?

1) Мелкий дефект;   2) Средний дефект;   3) Опасный дефект;   4) Незначительный дефект;

69. Определение ресурса автомобиля – это Пробег автомобиля до предельного состояния …

1) базовых деталей двигателя;   2) базовых деталей трансмиссии;   3) определяемого износом базовых агрегатов или узлов, при котором их ремонт нецелесообразен или невозможен;

70.При каких условиях эксплуатации повышаются нормы расхода топлива для грузовых автомобилей общего назначения?

1) В зимнее время года;   2) В горной местности;   3) В равнинной местности;   4) В зависимости от вида груза;   5) В городском цикле работы;   6) Обкатке новых автомобилей;   7) Сложные климатические и дорожные условия;   8) В зависимости от количества пассажиров;

71. Назначение контрольно-диагностических работ?

1) Оценка технического состояния агрегатов и узлов без их разборки;   2) Обеспечение соответствия требованиям безопасности;   3) Оценка воздействия на окружающую среду, оценка технического состояния агрегатов и узлов без их разборки, обеспечение соответствия требованиям безопасности;

72. Как называются грузы, которые требуют особых мер по сохранности и безопасности при перевозке?

1) Специальные;   2) Универсальные;   3) Наливные;   4) Навалочные;

73. Назовите вспомогательные средства крепления грузов.

1) Противоскользящие маты;   2) Контейнеры;   3) Поворотные замки;   4) Деревянные прокладки;

5) Угловые протекторы;   6) Термоусадочная или растягивающаяся пленка;

74. Объем перевозок на автомобильном транспорте превышает объём перевозок всех остальных видов транспорта вместе взятых, потому что большинство…

1) грузов в начале и конце транспортирования, перевозятся автомобилями;   2) количество грузов перевозят исключительно автомобильным транспортом.

75. Перечислите преимущества перевозки грузов по часам:

1) Возможность заблаговременно подготовить выгрузку и прием груза;   2) Резко сократить простои автомобилей;   3) Сократить время доставки;   4) Обеспечить бесперебойную работу обслуживаемых предприятий.

76.В чем измеряется грузооборот транспорта?

1) в пассажирокилометрах;   2) в тонно-километрах.

77. Скорость сообщения зависит от:

1) Конструктивной скорости подвижного состава;   2) Совершенства организации транспортного процесса;   3) От расстояния перевозок;   4) Все ответы верны

78. Какие факторы необходимо учитывать для надежного закрепления груза?

1) Метод и средства крепления;   2) Трение;   3) Габариты и центр тяжести;   4) Массу груза;   5) Массу транспортного средства;

79. Перечислите преимущества движения по системе тяговых плеч по сравнению со сквозным движением по всему маршруту

1) Улучшение условий труда водителей;   2) Повышение производительности тягачей;   3) Повышение себестоимости перевозок;   4) Снижение себестоимости перевозок.

80. К газообразным относятся грузы

1) кислород;   2) бутан;   3) метан;       4) молоко.

81. Снижение себестоимости перевозок можно достигнуть за счет…

1) Эффективной организацией перевозок;   2) Комплексной механизацией погрузочно-разгрузочных работ;   3) Применением прицепов;   4) Квалификации водителей;

82. Почему при увеличении расстояния перевозок себестоимость уменьшается?

1) Так как расходы на начальную и конечную операции раскладываются на большее количество тонно –километров.   2) Так как прибыль уменьшается.

83. Что такое транспортная логистика

1) Это система по организации доставки, а именно по перемещению каких-либо материальных предметов, веществ и пр. из одной точки в другую по оптимальному маршруту.   2) Это система по организации выгрузки товаров.

84. Работы, выполняемые ремонтными организациями

1) Текущий ремонт агрегатов;   2) Текущий ремонт агрегатов, капитальный ремонт агрегатов;   3) Капитальный ремонт автомобилей.

85. Основной признак классификации грузового автомобиля, присутствующий в обозначении его модели

1) Разрешенная максимальная масса;   2) Грузоподъемность;   3) Мощность двигателя.

86. Виды автомобильных перевозок

1) Грузовые, пассажирские, грузопассажирские;   2) Грузовые, пассажирские;   3) Автотранспортные.

87. Как называется увязка, которая представляет собой объединение нескольких упаковок грузов?

1) Диагональная увязка;   2) Круговая увязка;   3) Петлевая увязка;   4) Рессорная увязка;

88. Работы, выполняемые специализированными автотранспортными организациями

1) Транспортный процесс, некоторые виды ТО и ремонта;   2) Транспортный процесс, техническое обслуживание автомобиля;      3) Только транспортный процесс.

89. Назначение пассажирских станций и автовокзалов для обслуживания:

1) Междугородных автобусных и таксомоторных сообщений;   2) Межрайонных автобусных и таксомоторных сообщений;   3) Междугородных и межрайонных автобусных и таксомоторных сообщений.

90. Основные показатели работы грузовых автомобилей Коэффициент…

1) технической готовности, продолжительность работы на линии, техническая и эксплуатационная скорости движения;   2) использования парка, продолжительность работы на линии, коэффициенты использования пробега и грузоподъемности, объем перевозок;   3) технической готовности, коэффициент использования парка, продолжительность работы автомобиля на линии, техническая и эксплуатационная скорости движения, коэффициенты использования пробега и грузоподъемности, объем перевозок.

91. Назначение грузовых автостанций

1) Сбор и хранение грузов;   2) Хранение и комплектование грузов;   3) Сбор, хранение, комплектование и экспедирование грузов.

92. Максимальная масса двухосных ТС не должна превышать…

1) 12 т.;   2) 18 т.;   3) 25 т.;   4) 32 т.;

Тема 2.7 Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным

транспортом

1. Какие требования предъявляются к субъектам транспортной деятельности, осуществляющим перевозки пассажиров?

2. В каких случаях лицензируются перевозки пассажиров? Какие виды пассажирских перевозок не подлежат лицензированию?

3. Какие требования предъявляются к лицензиату при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров?

4. Что может являться предметом выездных проверок, проводимых лицензирующим органом при перевозках пассажиров?

5. Что называется регулярной перевозкой пассажиров?

6. Каковы основные требования безопасности при выполнении регулярных перевозок пассажиров?

7. Каковы основные положения порядка открытия регулярных автобусных маршрутов в РФ?

8. Каким нормативным правовым актом установлены требования обеспечения безопасности при организованной перевозке детей автобусами?

9. Какие документы необходимо подготовить для осуществления организованной перевозки детей?

10. Каковы основные требования безопасности при организации перевозок пассажиров такси

МДК 02.02 Экзаменационные билеты

БИЛЕТ № 1

1. Когда Вы должны включить указатели поворота?

1.Непосредственно перед поворотом или разворотом.   2.Заблаговременно до начала выполнения маневра.  3.По усмотрению водителя.

2.Что называют памятью?

1. Психический процесс отражения, позволяющий запоминать, сохранять и воспроизводить прошлый опыт человека.   2. Психический процесс отражения предмета или явления в целом, в совокупности его свойств и частей.   3. Функция, обеспечивающая переработку и прием информации

3. В каком случае легковой автомобиль более устойчив против опрокидывания на

повороте?

1.Без груза и пассажиров. 2.С пассажирами, но без груза. 3.Без пассажиров, но с грузом на верхнем багажнике

4. Какие сведения необходимо сообщать диспетчеру при вызове «Скорой помощи» при ДТП?

1.Указать общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП. Сообщить о количестве пострадавших, указать их пол и возраст.   2.Указать улицу и номер дома, ближайшие к месту ДТП. Сообщить кто пострадал в ДТП (пешеход, водитель автомобиля или пассажиры), и описать травмы, которые они получили.   3.Указать точное место совершения ДТП (назвать улицу и номер дома, и общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП). Сообщить о количестве пострадавших, их пол, примерный возраст и о наличии у них признаков жизни, а также сильного кровотечения.

5.Какие действия недопустимы при заносе задней оси заднеприводного автомобиля вправо?

6. Как называется контрольное устройство для непрерывной регистрации пройденного пути, скорости движения, времени работы и отдыха водителя?

1) Тахограф;   2) Тахоспидометр;   3) Эконометр;   4) Картограф.

7. Какие требования предъявляются к субъектам транспортной деятельности, осуществляющим перевозки пассажиров?

8. Решение ситуационных задач

БИЛЕТ № 2

1.В каких случаях лицензируются перевозки пассажиров? Какие виды пассажирских перевозок не подлежат лицензированию?

2. Какой из перечисленных показателей является качественным показателем работы транспорта?

1) объем перевозок;   2) грузооборот;   3) себестоимость перевозок;   4) грузонапряженность;

3.Что лучше предпринять водителю при боковом заносе прицепа к легковому автомобилю?

4. Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при выполнении непрямого массажа сердца?

1.Основание ладоней обеих рук должны располагаться на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка так, чтобы большой палец одной руки указывал в сторону левого плеча пострадавшего, а другой -в сторону правого плеча.   2.Основание ладоней обеих рук, которые накладываются одна на другую, должны располагаться на грудине на два пальца выше мечевидного отростка так, чтобы большой палец одной руки указывал в сторону подбородка пострадавшего, а другой –в сторону живота.   3.Непрямой массаж сердца выполняем основание ладони только одной руки, расположенной на грудные клетки на два пальца выше мечевидного отростка направление большого пальца значение, не имеет.

5. Для прекращения заноса, вызванного торможением, водитель в первую очередь

должен:

1.Прекратить начатое торможение.   2.Выключить сцепление.   3.Продолжить торможение, не изменяя усилия на педаль тормоза.

6.Что не относится к познавательным функциям?

1.Мышление.   2.Память.   3.Восприятие.   4.Ощущение.   5.Логика.

7. Когда Вы обязаны выключить левые указатели поворота, выполняя обгон?

1.После опережения обгоняемого транспортного средства.   2.По своему усмотрению.   3.Сразу же после перестроения на левую полосу.

8. Решение ситуационных задач

БИЛЕТ № 3

1. Когда должна быть прекращена подача сигнала указателями поворота?

1.Непосредственно перед началом маневра.   2.Сразу же после завершения маневра.   3.В процессе выполнения маневра.

2.Что такое объем внимания?

1.Количество объектов или их элементов, способных восприниматься одновременно с одинаковой степенью отчетливости и ясности. 2.Сосредоточенность сознания на объекте из-за его особенностей, как раздражителя, не связанного с заранее поставленными целями и не требующего значительных усилий воли.

3. Считаете ли Вы безопасным движение на грузовом автомобиле в темное время суток с

ближним светом фар по неосвещенной с ближним светом фар по неосвещенной

автомагистрали со скоростью 90 км/ч?

1.Да, так как предельная допустимая скорость соответствует требованиям Правил.   2.Нет, так как остановочный путь превышает расстояние видимости.

4. В чем заключается первая помощь пострадавшему, находящемуся в сознании, при

повреждении позвоночника?

1.Уложить пострадавшего на бок.   2.Лежащего пострадавшего не перемещать. Следует наложить ему на шею импровизированную шейную шину, не изменяя положения шеи и тела.   3.Пострадавшему, лежащему на спине, подложить под шею валик из одежды и приподнять ноги.

5.Чем может быть вызвано боковое скольжение (боковой занос) автомобиля на скользком покрытии дороги?

6. Назовите вспомогательные средства крепления грузов.

1) Противоскользящие маты;   2) Контейнеры;   3) Поворотные замки;   4) Деревянные прокладки;  5) Угловые протекторы;   6) Термоусадочная или растягивающаяся пленка.

7. Какие требования предъявляются к лицензиату при осуществлении деятельности по

перевозке пассажиров?

8. Решение ситуационных задач.

БИЛЕТ № 4

1.Что может являться предметом выездных проверок, проводимых лицензирующим

органом при перевозках пассажиров?

2. Объем перевозок на автомобильном транспорте превышает объём перевозок всех остальных видов транспорта вместе взятых, потому что большинство …

1) грузов в начале и конце транспортирования, перевозятся автомобилями;

2) количество грузов перевозят исключительно автомобильным транспортом.

3.Какие действия водителя будут правильными, если при торможении на скользком

участке дороги ведущую ось заднеприводного автомобиля начало сильно заносить влево?

4. При открытом переломе конечности, сопровождающемся кровотечением, первую

помощь начинают: С наложения

1. импровизированной шины.   2. жгута выше раны на месте перелома.   3. давящей повязки.

5. Что должен сделать водитель, чтобы быстро восстановить эффективность тормозов

после проезда через водную преграду? Продолжить движение,

1. немного натянув рычаг ручного тормоза.   2. и просушить тормозные колодки многократными непродолжительными нажатиями на педаль тормоза.   3. с малой скоростью без притормаживания.

6.К видам познавательных процессов не относятся:

1.Волевые.   2.Эмоциональные.   3.Логические.   4.Познавательные.

7. Какого цвета должны быть задние противотуманные фонари?

1.Белого.   2.Желтого.   3.Красного.   4.Оранжевого.

8. Решение ситуационных задач

БИЛЕТ № 5

1. Разрешается ли Вам эксплуатация шин, не соответствующих по допустимой нагрузке модели транспортного средства?

1.Разрешается при неполной загрузке транспортного средства.   2.Разрешается с особой осторожностью.   3.Не разрешается.

2.К какому типу темперамента относится человек, склонный к бурным эмоциям, резкой смене настроения, общей подвижности и неуравновешенности?

1.Сангвиник.   2.Холерик.   3.Флегматик.   4.Меланхолик.

3. Как изменяется величина центробежной силы с увеличением скорости движения на повороте?

1.Не изменяется.   2.Увеличивается пропорционально скорости.   3.Увеличивается пропорционально квадрату скорости

4. Какова первая помощь при травме волосистой части головы?

1.Наложить импровизированную шейную шину. К ране волосистой части головы приложить давящую повязку из стерильного бинта, пострадавшего уложить на бок с согнутыми в коленях ногами, к голове приложить холод.   2. Наложить импровизированную шейную шину, на рану наложить стерильный ватный тампон, пострадавшего уложить на спину, приподняв ноги. К голове приложить холод.   3.Шейную шину не накладывать, рану заклеить медицинским лейкопластырем, уложить пострадавшего на бок только в случае потери им сознания.   4.Влияет ли нарушение углов установленного развала передних колес, на I градус на возможность возникновения заноса и опрокидывания автомобиля при его торможении?

5. Перечислите преимущества перевозки грузов по часам:

1) Возможность заблаговременно подготовить выгрузку и прием груза;   2) Резко сократить простои автомобилей;   3) Сократить время доставки;   4) Обеспечить бесперебойную работу обслуживаемых предприятий;

6. Что называется регулярной перевозкой пассажиров?

7. Каковы основные требования безопасности при выполнении регулярных перевозок

пассажиров?

8. Решение ситуационных задач

БИЛЕТ № 6

1.Виды навигационных систем по типу исполнения могут быть:

1) Картографические;   2) Электронные;   3) Маршрутные;

2. При потере пострадавшим сознание и наличия пульса на сонной артерии для оказания

первой помощи его надо уложить:

1.На спину с подложенным под голову валиком.   2.На спину с вытянутыми ногами.   3. На бок так, чтобы согнутые колени опирались о землю, а верхняя рука находилась под щекой.

3. Как должен поступить водитель в случае потери сцепления колес с дорогой из-за

образования «водяного клина»?

1.Увеличить скорость.   2.Снизить скорость резким нажатием на педаль тормоза.   3.Снизить скорость, применяя торможение двигателем.

4.После употребления спиртных напитков время реакции водителя:

1.Уменьшается.   2.Увеличивается.

5. В каких случаях Вам запрещается дальнейшее движение даже до места ремонта или

стоянки с негорящими (из-за неисправности) фарами и задними габаритными огнями?

1.Только в условиях недостаточной видимости.   2.Только в темное время суток.   3.В обоих перечисленных случаях.

6. В каком случае Вам разрешается эксплуатация автомобиля? Не работают

1. в установленном режиме стеклоочистители.   2. стеклоомыватели.   3. стеклоподъемник.

7. К факторам риска при управлении автомобилем относятся:

1.Громкая музыка.   2.Курение.   3.Употребление алкоголя.   4.Усталость.   5.Разговор по телефону.   6.Все перечисленные факторы.

8. Решение ситуационных задач

БИЛЕТ № 7

1. Какие действия водителя приведут к уменьшению центробежной силы, возникающей

на повороте?

1.Уменьшение радиуса прохождения поворота.   2.Увеличение скорости движения.   3.Уменьшение скорости движения.

2. На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут?

1.Не более получаса в теплое время года и не более часа в холодное время года.   2. Не более часа в теплое время года и не более получаса в холодное время года.   3.Время не ограничено

3.Зимой в условиях скользкого дорожного покрытия Вы подъезжаете к крутому спуску дороги. Как Вам лучше поступить, чтобы избежать бокового заноса в этих условиях?

4. Время, учитываемое при расчете эксплуатационной скорости движения это…

1) Время движения;   2) Время движения и время остановок, связанных с организацией движения, время на погрузо-разгрузочные работы в пути, оформление, получение и сдачу грузов;   3) Время движения и время остановок, связанных с организацией движения, время на погрузо-разгрузочные работы в пути, оформление, получение и сдачу грузов, время на устранение неисправностей в пути;

5. Каковы основные положения порядка открытия регулярных автобусных маршрутов в Российской Федерации?

6. Каким нормативным правовым актом установлены требования обеспечения безопасности при организованной перевозке детей автобусами?

7. В чем измеряется грузооборот транспорта?

1) в пассажирокилометрах;   2) в тонно-километрах;

8. Решение ситуационных задач

БИЛЕТ № 8

1.При движении на каком автомобиле увеличение скорости способствует устранению заноса задней оси?

2. О каких травмах пострадавшего может свидетельствовать пола «лягушки» (ноги согнуты в коленях и разведены, а стопы развернуты подошвами друг к другу) и какую первую помощь необходимо при этом оказать? У пострадавшего могут быть …

1. ушиб брюшной стенки, перелом лодыжки, перелом костей стопы. При первой помощи вытянуть ноги, наложить шины на обе ноги от голеностопного сустава до подмышки.   2. перелом шейки бедра, костей таза, перелом позвоночника, повреждение внутренних органов малого таза, внутренне кровотечение. Позу ему не менять, ноги не вытягивать, шины не накладывать. При первой помощи подложить под колени валик из мягкой ткани, к животу при возможности приложить холод.   3. перелом костей голени и нижней трети бедра. При первой помощи наложить шины только на травмированную ногу от голеностопного до коленного сустава, не вытягивая ногу.

3. В какую сторону смещается прицеп автопоезда на повороте?

1.Не смещается.   2.Смещается к центру поворота.   3.Смещается от центра поворота

4.К какому типу темперамента относится легко ранимый и склонный к глубоким переживаниям человек?

1.Холерик.   2.Флегматик.   3.Меланхолик.   4.Сангвиник.

5. Разрешается ли Вам устанавливать на одну ось легкового автомобиля шины с различным рисунком протектора?

1.Разрешается на любую ось.   2.Разрешается только на заднюю ось.   3.Не разрешается.

6. Что такое скорость доставки? средняя скорость движения грузов от места отправления до места назначения

1) учитывающая все простои и остановки, погрузки и разгрузки;   2) без погрузки и разгрузки.

7. Снижение себестоимости перевозок можно достигнуть за счет…

1) Эффективной организацией перевозок;   2) Комплексной механизацией погрузочно-разгрузочных работ;   3) Применением прицепов;   4) Квалификации водителей.

8.Решение ситуационных задач

БИЛЕТ № 9

1. Какая наименьшая величина остаточной высоты рисунка протектора допускается при эксплуатации легковых автомобилей?

1.0,8 мм.   2.1,0 мм.   3.1,6 мм.   4.2,0 мм

2. К какому типу темперамента относится подвижный, общительный, доброжелательный и отзывчивый человек?

1.Сангвиник.   2.Холерик.   3.Флегматик.   4.Меланхолик.

3. Как водитель должен воздействовать на педаль управления подачей топлива при возникновении заноса, вызванного резким ускорением движения?

1.Усилить нажатие на педаль.   2.Не менять положение педали.   3.Уменьшить нажатие на педаль.

4. Как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего?

1.Три пальца руки располагаются с левой стороны шеи под нижней челюстью.   2.Три пальца руки располагаются с правой или левой стороны шеи под нижней челюстью на уровне щитовидного хряща гортани (кадыка) и осторожно продвигают вглубь шеи между щитовидным хрящом и ближайшей к хрящу мышцей.   3.Большой палец руки располагается на шее под подбородком гортани, а остальные пальцы –с другой стороны.

5.Как следует поступить водителю заднеприводного автомобиля, если при торможении заднюю ось автомобиля начало заносить влево?

6. Скорость сообщения зависит от:

1) Конструктивной скорости подвижного состава;   2) Совершенства организации транспортного процесса;   3) От расстояния перевозок;  4) Все ответы верны;

7. Какие документы необходимо подготовить для осуществления организованной перевозки детей?

8. Решение ситуационных задач

БИЛЕТ № 10

1.Каковы основные требования безопасности при организации перевозок пассажиров такси.

2. Себестоимость перевозок зависит от…

1) Расстояния перевозки;   2) Вида груза;   3) Эксплуатационных условий;   4) Все ответы верны.

3.Как следует поступить водителю переднеприводного автомобиля при заносе задней оси вправо?

4. Когда следует проводить СЛР пострадавшему? При потере пострадавшим сознания…

1. независимо от наличия пульса на сонной артерии и дыхания.   2. и отсутствии пульса, а также признаков дыхания.

5. Какой способ торможения позволит сохранить маневренность на скользкой дороге?

1.С полной блокировкой колес.   2.Торможение двигателем без блокировки колес.

6.Психологический процесс, отражающий отдельные свойства предметов и явлений материального мира, а также внутренних состояний организма при непосредственном воздействии на соответствующие рецепторы раздражителя, это:

1.Ощущение.   2.Мышление.   3.Память.

7. Какая наименьшая величина остаточной высоты рисунка протектора допускается при эксплуатации мотоциклов?

1.0,8 мм.   2.1,0 мм.   3.1,6 мм.   4.2,0 мм

8. Решение ситуационных задач

БИЛЕТ № 11

1. Разрешается ли Вам устанавливать на одну ось транспортного средства ошипованную шину совместно с неошипованной?

1.Не разрешается.   2.Разрешается.   3.Разрешается только на заднюю ось.

2. Ярко окрашенный объект кажется нам:

1.Ближе, чем есть на самом деле.   2.Дальше, чем есть на самом деле.

3. Какой стиль вождения обеспечит наименьший расход топлива?

1.Частое и резкое ускорение при плавном замедлении.   2.Плавное ускорение при резком замедлении.  3.Плавное ускорение при плавном замедлении.

4. Что необходимо сделать для извлечения инородного тела, попавшего в дыхательные пути пострадавшего?

1.Уложить пострадавшего на свое колено лицом вниз и ударить кулаком по спине несколько раз.   2.Вызвать рвоту, надавив на корень языка. При отрицательном результате ударить ребром ладони по спине пострадавшего, либо встать спереди и сильно надавить кулаком на его живот.   3.Ударить несколько раз ладонью по спине пострадавшего. При отрицательном результате встать сзади, обхватить его обеими руками на уровне нижних ребер, сцепить свои руки в кулак, одновременно сдавить его ребра и резко надавить на область живота кулаком в направлении внутрь и кверху.

5.Какой способ торможения позволяет сохранить устойчивость и управляемость на скользкой дороге?

6. Понятие «Пути сообщения» - это…

1) Автомагистрали;   2) Маршруты;   3) Автомобильные дороги;

7. Максимальная масса двухосных ТС не должна превышать…

1) 12 т.;   2) 18 т.;   3) 25 т.;   4) 32 т.;

8. Решение ситуационных задач

БИЛЕТ № 12

1. Назначение грузовых автостанций

1) Сбор и хранение грузов;   2) Хранение и комплектование грузов;   3) Сбор, хранение, комплектование и экспедирование грузов

2. Какие факторы необходимо учитывать для надежного закрепления груза?

1) Метод и средства крепления;   2) Трение;   3) Габариты и центр тяжести;   4) Массу груза;   5) Массу транспортного средства;

3.Как следует поступить водителю, если во время движения по сухой асфальтобетонной

дороге начал моросить мелкий дождь?

4. Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и первая помощь при ее ранении? Одежда…

1. быстро пропитывается кровью, кровь темного цвета вытекает из раны пассивно. Накладывается давящая повязка на место ранения.   2. пропитана кровью, кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струей. Накладывается кровоостанавливающий жгут выше места ранения не менее чем на 3-5 см.    3. пропитывается кровью только в месте ранения (цвет крови не имеет значения), кровь вытекает из раны пассивно. Накладывается кровоостанавливающий жгут ниже места ранения не менее чем на 3-5 см.

5. При движении на каком автомобиле увеличение скорости может способствовать устранению заноса задней оси? На…

1. переднеприводном.   2. заднеприводном.

6. Ошибочное восприятие реальных предметов или явлений – это:

1.Галлюцинация.   2.Иллюзия.   3.Агнозия.

7. Какое количество задних противотуманных фонарей разрешено устанавливать на транспортных средствах?

1.Один или два.   2.Только один.   3.Только два.

8.Решение ситуационных задач

БИЛЕТ № 13

1. При возникновении какой неисправности Вам запрещено дальнейшее движение даже до места ремонта или стоянки? Не…

1. работает стеклоподъемник.   2. исправен глушитель.   3. исправно рулевое управление.

2. Что позволяет воспринимать восприятие пространства?

1.Форму, величину, взаиморасположение объектов, их рельеф, удаленность и направление их нахождения.   2.Запах и вкус объектов на расстоянии.

3. На повороте возник занос задней оси заднеприводного автомобиля. Ваши действия?

1.Увеличить подачу топлива, рулевым колесом стабилизировать движение.   2.Притормозить и повернуть рулевое колесо в сторону заноса.   3.Слегка уменьшить подачу топлива и повернуть рулевое колесо в сторону заноса.   4.Значительно уменьшить подачу топлива, не меняя положения рулевого колеса.

4. Разрешено ли давать пострадавшему, находящемуся в бессознательном состоянии, лекарственные средства?

1.Разрешено.   2.Разрешено в случае крайней необходимости.   3.Запрещено.

5.Двигаясь со скоростью около 60км/ч, Вы внезапно попали на небольшой (10–20м) участок дороги, покрытый льдом. Что Вы предпримите в данной ситуации?

6. Перечислите преимущества движения по системе тяговых плеч по сравнению со сквозным движением по всему маршруту:

1) Улучшение условий труда водителей;   2) Повышение производительности тягачей;   3) Повышение себестоимости перевозок;   4) Снижение себестоимости перевозок;

7. Основные показатели работы грузовых автомобилей Коэффициент …

1) технической готовности продолжительность работы на линии, техническая и эксплуатационная скорости движения;   2) использования парка, продолжительность работы на линии, коэффициенты использования пробега и грузоподъемности, объем перевозок   3) технической готовности, коэффициент использования парка, продолжительность работы автомобиля на линии, техническая и эксплуатационная скорости движения, коэффициенты использования пробега и грузоподъемности, объем перевозок.

8. Решение ситуационных задач

БИЛЕТ № 14

1. Назначение пассажирских станций и автовокзалов для обслуживания:

1) Междугородных автобусных и таксомоторных сообщений;   2) Межрайонных автобусных и таксомоторных сообщений;   3) Междугородных и межрайонных автобусных и таксомоторных сообщений.

2. К газообразным относятся грузы:

1) кислород;   2) бутан;   3) метан;   4) молоко.

3.Чем характеризуется величина торможения?

4. Как остановить кровотечение при ранении вены и некрупных артерий? Наложить…

1. давящую повязку на место ранения.   2. жгут выше места ранения   3. жгут ниже места ранения

5. Как правильно произвести экстренное торможение на скользкой дороге?

1.Выключив сцепление или передачу, плавно нажать на педаль тормоза до упора.   2.Не выключая сцепление и передачу, тормозить прерывистым нажатием на педаль тормоза.

6. Что помогает водителю противостоять монотонии?

1.Интересная беседа с пассажиром.   2.Ритмичная музыка.   3.Умывание холодной водой и свежий воздух.   4.Все перечисленные факторы.

7. В каких случаях Вам разрешается эксплуатация транспортного средства?

1.Негерметична топливная система.   2.Содержание вредных веществ в отработавших газах или дымность превышают установленные нормы.   3.Уровень внешнего шума превышает установленные нормы.   4.Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости.

8.Решение ситуационных задач

БИЛЕТ № 15

1. В каком случае Вам разрешается эксплуатация транспортного средства?

1.На световых приборах используются рассеиватели, не соответствующие типу данного светового прибора.   2.Нарушена регулировка фар.   3.Отсутствуют противотуманные фары.   4.Загрязнены внешние световые приборы.

2. Что может привести к монотонии водителя?

1.Однообразная работа.   2.Однотипный пейзаж.   3.Отсутствие на дороге других участников движения.   4.Все перечисленные факторы.

3. Что подразумевается под остановочным путем? Расстояние…

1. пройденное транспортным средством с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки.   2. соответствующее тормозному пути, определенному технической характеристикой данного транспортного средства.   3. пройденное транспортным средством с момента начала срабатывания тормозного привода до полной остановки.

4. Каким образом оказать первую помощь при ранении, полученном в результате ДТП?

1.Промыть рану водой, удалить инородные тела, попавшие в рану, приложить стерильную вату, закрепив ее бинтовой повязкой.   2.Надеть медицинские перчатки, рану промыть спиртовым раствором йода, смазать лечебной мазью и заклеить сплошным лейкопластырем.    3.Надеть медицинские перчатки, рану не промывать, на рану наложить марлевую стерильную салфетку, закрепив ее лейкопластырем по краям или бинтовой повязкой.

5.Как влияет блокировка колес (торможение на «юз») на величину тормозного пути

автомобиля на влажном покрытии?

6. Как соотносится величины грузооборота на промышленном транспорте и транспорте

общего пользования?

1) равны;   2) грузооборот на промышленном транспорте в несколько раз меньше, чем на транспорте общего пользования;   3) грузооборот на промышленном транспорте в несколько раз больше, чем на транспорте общего пользования;   4) грузооборот на промышленном транспорте незначительно больше, чем на транспорте общего пользования;

7. Работы, выполняемые специализированными автотранспортными организациями

1) Транспортный процесс, некоторые виды ТО и ремонта;   2) Транспортный процесс, техническое обслуживание автомобиля;   3) Только транспортный процесс.

8. Решение ситуационных задач

БИЛЕТ № 16

1. Как называется увязка, которая представляет собой объединение нескольких упаковок грузов?

1) Диагональная увязка;   2) Круговая увязка;   3) Петлевая увязка;   4) Рессорная увязка.

2. Определение понятия «изнашивание»

1) Процесс разрушения поверхностного слоя трущихся деталей;   2) Изменение размеров, формы, объема и массы деталей под действием сил трения;   3) Нарушение работоспособности трущихся деталей;

3.Какой из указанных способов торможения наиболее эффективен и безопасен на скользкой дороге при экстренном торможении автомобиля?

4. Как обеспечить восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей пострадавшего при под готовке к проведению СЛР?

1.Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. Уложить пострадавшего на спину, запрокинуть ему голову, поднять подбородок и выдвинуть нижнюю челюсть.   2.Уложить пострадавшего на бок, наклонить голову к груди. Очистить ротовую полость от слизи рвотных масс.   3.Уложить пострадавшего на спину и, не запрокидывая ему голову сжать щеки, чтобы раздвинуть губы и раскрыть рот. Очистить ротовую полость от слизи рвотных масс.

5. Что подразумевается под временем реакции водителя? Время…

1. с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки транспортного средства.   2. необходимое для переноса ноги с педали подачи топлива на педаль тормоза.   3. с момента обнаружения водителем опасности до начала принятия мер по ее избежанию.

6. Какой вид общения служит для формирования человека как личности, дает возможность приобрести определенные черты характера, интересы, склонности, привычки, позволяет усвоить формы нравственного поведения и нормы, определяет жизненные цели:

1. Личностное.   2.Деловое.   3.Материальное.   4.Когнитивное.   5.Эмоциональное.

7. При какой неисправности Вам разрешается эксплуатация транспортного средства? Не работает…

1. механизм регулировки сиденья водителя.   2. стеклоподъемник.   3. устройство обогрева и обдува стекла.   4. запоры горловин топливных баков.

8. Решение ситуационных задач

БИЛЕТ № 17

1. При каком значении суммарного люфта в рулевом управлении допускается эксплуатация легкового автомобиля? Не более…

1. 10 градусов.   2. 20 градусов.   3. 25 градусов.

2. Какой вид общения является источником дополнительной энергии для человека, его «подзарядкой» для чувств:

1.Эмоциональное.   2.Деловое.   3.Биологическое.   4.Когнитивное.

3. На повороте возник занос задней оси переднеприводного автомобиля. Ваши действия?

1. Значительно увеличите подачу топлива, не меняя положения рулевого колеса.   2. Слегка увеличите подачу топлива, корректируя направление движения рулевым колесом.   3. Притормозите и повернете рулевое колесо в сторону заноса.   4. Уменьшите подачу топлива, рулевым колесом стабилизируете движение.

4. Каким образом проводить СЛР пострадавшего?

1. Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца: в начале один вдох методом «рот в рот», затем пятнадцать надавливаний на грудину.   2. Непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких: вначале пять надавливаний на грудину, затем один вдох методом «рот в рот».   3. Непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких: вначале тридцать надавливаний на грудину, затем два вдоха методом «рот в рот».

5.В чем опасность длительного торможении автомобиля с выключенной передачей на крутых затяжных спусках?

6. К жидким относятся грузы:

1) Аммиачная вода;   2) Жидкое топливо;   3) Метан;

7. Виды автомобильных перевозок

1) Грузовые, пассажирские, грузопассажирские;   2) Грузовые, пассажирские;   3) Автотранспортные.

8. Решение ситуационных задач

БИЛЕТ № 18

1. Основной признак классификации грузового автомобиля, присутствующий в обозначении его модели

1) Разрешенная максимальная масса;   2) Грузоподъемность;   3) Мощность двигателя.

2. Снижение себестоимости перевозок можно достигнуть за счет…

1) Эффективной организацией перевозок;   2) Комплексной механизацией погрузочно-разгрузочных работ;   3) Применением прицепов;   4) Квалификации водителей.

3.Как влияет на устойчивость заднеприводного автомобиля торможение двигателем на скользкой дороге?

4. Как оказывается первая помощь при переломах конечностей, если отсутствуют транспортные шины и подручные средства для их изготовления?

1. Верхнюю конечность, вытянуть вдоль тела, прибинтовать к туловищу. Нижние конечности прибинтовать друг к другу, проложив между ними мягкую ткань.   2. Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности прибинтовать друг к другу, обязательно проложить между ними мягкую ткань.   3. Верхнюю конечность, согнуть в локте, подвесить на косынке и прибинтовать к туловищу. Нижние конечности плотно прижимать друг к другу и прибинтовать.

5. В случае, когда правые колеса автомобиля наезжают на неукрепленную влажную обочину, рекомендуется:

1.Затормозить и плавно направить автомобиль в левую сторону.   2.Не прибегая к торможению, плавно вернуть автомобиль на проезжую часть.   3.Затормозить и полностью остановиться.

6.Чтобы разрешить конфликт, важно:

1.Адекватно отражать конфликт.   2.Создать климат доверия.   3.Открытое общение всех сторон конфликта.   4.Определение существа конфликта.   5.Все перечисленные варианты.

7. Как Вы должны поступить, если во время движения отказал в работе спидометр?

1.Прекратить дальнейшее движение.   2.Попытаться устранить неисправность на месте, а если это невозможно, то следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.   3.Продолжить намеченную поездку с особой осторожностью.

8. Решение ситуационных задач

БИЛЕТ № 19

1. В каком случае Вам запрещается эксплуатация транспортного средства?

1.Двигатель не развивает максимальной мощности.    2.Двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах.   3.Имеется неисправность в глушителе.

2. Разновидность процессов психики или состояния человека, проявляемых в моменты переживания каких-либо значимых ситуаций, явлений и жизненных событий, это:

1.Эмоции.   2.Комплексы.   3.Установки.

3. Что следует предпринять водителю для предотвращения опасных последствий заноса автомобиля при резком повороте рулевого колеса на скользкой дороге?

1.Нажать на педаль тормоза.   2.Быстро, но плавно повернуть рулевое колесо в сторону заноса, затем опережающим воздействием на рулевое колесо выровнять траекторию движения автомобиля.   3.Выключить сцепление.

4. В каких случаях пострадавшего извлекают из салона автомобиля?

1. Всегда при потере потерпевшим сознания.   2. Всегда при потере потерпевшим сознания и отсутствии у него пульса на сонной артерии и признаков дыхания.   3. При переломах нижних конечностях.

5.Длина тормозного пути автомобиля с прицепом?

6.В какой стране разработана система ГЛОНАСС?

1) США;   2) Бельгия;  3) Япония;   4) Россия;

7. Работы, выполняемые ремонтными организациями

1) Текущий ремонт агрегатов;  2) Текущий ремонт агрегатов, капитальный ремонт агрегатов;   3) Капитальный ремонт автомобилей.

8. Решение ситуационных задач

БИЛЕТ № 20

1. Что такое транспортная логистика

1) Это система по организации доставки, а именно по перемещению каких-либо материальных предметов, веществ и пр. из одной точки в другую по оптимальному маршруту.   2) Это система по организации выгрузки товаров.

2. Поизводственный процесс на автомобильном транспорте – это…

1) Перемещение пассажиров и грузов автомобильным транспортом;   2) Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;   3) Диагностирование автомобильного транспорта;

3.Во сколько раз увеличится тормозной путь автомобиля на сухом асфальтобетонном покрытии, если скорость его движении возрастет в 2 раза?

4. Какова первая помощь при наличии признаков термического ожога второй степени (покраснение и отек кожи, образование на месте ожога пузырей, наполненных жидкостью, сильная боль)?

1.Полить ожоговую поверхность холодной водой, смазать спиртовой настойкой йода, накрыть стерильной салфеткой и туго забинтовать. Дать болеутоляющее средство из индивидуальной аптечки.   2.Вскрыть пузыри, очистить ожоговую поверхность от остатков одежды, накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), приложить холод, поить пострадавшего водой.   3.Пузыри не вскрывать, остатки одежды не удалять с обожженной поверхности не удалять, рану накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), приложить холод, дать болеутоляющее средство из индивидуальной аптечки (при отсутствии аллергии на него) и поить пострадавшего водой

5. Двигаться по глубокому снегу на грунтовой дороге следует:

1. Изменяя скорость движения и передачу в зависимости от состояния дороги.   2. На заранее выбранной пониженной передаче, без резких поворотов и остановок.

6. Индивидуальные особенности психики, от которых зависит успешность какой-либо деятельности человека, это:

1.Интересы.   2.Способности.   3.Потребности.   4.Дисциплинированность.

7. В каком случае Вам разрешается эксплуатация автомобиля?

1.Шины имеют отслоения протектора или боковины.   2.На задней оси автомобиля установлены шины с восстановленным рисунком протектора.   3.Шины имеют порезы, обнажающие корд.

8. Решение ситуационных задач

Оценочные (контрольно-оценочные средства) материалы для экзамена МДК 02.02 Теоретическая подготовка водителя автомобиля

Практическая часть экзамена. Решение ситуационных задач

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться справочной литературой. Время выполнения задания – 60 мин. Задания выполняются индивидуально

Вариант 1

Оборудование: Двигатель автомобиля ЗИЛ- 508.10; набор ключей (рожковые – накидные)-1компл.: набор головок – 1 компл.: набор отверток; плоскогубцы; молоток, ведро и воронка.

При эксплуатации автомобиля с двигателем ЗИЛ-508.10, в двигателе быстро начала повышаться температура охлаждающей жидкости.

Найдите и устраните 3 причины резкого повышения температуры охлаждающей жидкости.

Заполните ведомость дефектов. Устраните обнаруженные неисправности.

Вариант 2

Оборудование: автомобиль ГАЗ-53-12 -1шт.; ключи гаечные накидные19 и 22 мм; домкрат.

Произведите проверку рулевого управления автомобиля ГАЗ-53-12.

Заполните ведомость дефектов.

Устраните обнаруженные неисправности.

Произведите регулировку рулевого механизма.

Вариант 3

Оборудование: автомобиль ВАЗ 2106-1шт.; монтажная лопатка, плоскогубцы, кусачки, ключи гаечные накидные; отвертка, смазка, линейка, колодки.

Проверить техническое состояние тормозной системы автомобиля ВАЗ.

Заполнить ведомость дефектов.

Произвести замену тормозных колодок передних колес и регулировку хода педали

Вариант 4

Оборудование: макет(рабочий) автомобиля Toyota -1шт.; ключи гаечные накидные, рожковые; отвертка, плоскогубцы, направляющая втулка для установки ведомого диска сцепления, ключ динамометрический

Проверить состояние КПП, произвести замену ведомого диска сцепления, Произвести регулировку свободного хода штока рабочего цилиндра сцепления.

Двигатель расходует масло выше нормы. Укажите возможные причины и способы устранения неисправности в цилиндро-поршневой группе.

Вовремя ТО - 2 произведена регулировка подшипников передних колес автомобиль. Составьте перечень инструментов, который использовался при регулировке. Укажите последовательность технологических операций.

Вовремя работы двигателя водитель заметил интенсивное выделение газов из сапуна. Укажите возможные причины и способы устранения неисправности.

Вариант 5

При длительном движении автомобиля ЗИЛ-130 по бездорожью. Манометр пневматической системы тормозов автомобиля показывает пониженное давление, эффективность торможения автомобиля не соответствует эксплуатационным параметрам.

(Компрессор, тормозной кран, трубопроводы и манометр – исправны)

Найдите и устраните 3 причины резкого изменения в работе автомобиля.

Заполните ведомость дефектов. Устраните обнаруженные неисправности.

Вариант 6

Оборудование: Двигатель автомобиля ЗМЗ-53; набор ключей (рожковые – накидные)-1компл.; набор головок – 1 компл.: набор отверток; плоскогубцы; молоток.

При работе двигателя ЗМЗ-53, двигатель резко, со стуком остановился. При проворачивании коленчатого вала при помощи заводной рукоятки он не проворачивается.

(КШМ – исправен).

Найдите и устраните причину резкого изменения в работе двигателя.

Заполните ведомость дефектов. Устраните обнаруженные неисправности.

Вариант 7

Оборудование: Двигатель автомобиля КамАЗ-740 набор ключей (рожковые – накидные)-1компл.; набор головок – 1 компл.: набор отверток; плоскогубцы.

При движении автомобиля с двигателем КамАЗ. Двигатель начинает работать не равномерно и глохнет.

(Топливопроводы, ТНВД, фильтр тонкой очистки топлива и форсунки – исправны. Система подачи воздуха и отвода отработавших газов исправны.)

Найдите и устраните 3 причины резкого изменения в работе двигателя.

Заполните ведомость дефектов. Устраните обнаруженные неисправности.

Вариант 8

Оборудование: автомобиль ГАЗ-33073 - 1 шт.; ключи гаечные 14 и 17 мм;плоскогубцы; линейка для проверки схождения передних колес; ключ газовый; молоток слесарный.

Проверьте схождение передних колес автомобиля ГАЗ-33073.

Заполните ведомость дефектов.

Устраните обнаруженные неисправности.

Отрегулируйте схождение передних колес.

Вариант 10

Оборудование: автомобиль ВАЗ-2107; набор ключей; ключ для гайки, резервуара амортизатора, мерная кружка, противень, тиски, газовый ключ.

Снимите амортизатор с автомобиля ВАЗ-2107 и произведите его разборку.

Выявите неисправность, вызвавшую подтекание амортизационной жидкости. Заполните ведомость дефектов. Устраните обнаруженную неисправность.

Замените жидкость в амортизаторе

Критерии оценки задания 1

| № | Критерии | Соответствие документу или эталону | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подбор приспособлений и инструментов | Инструкция по эксплуатации автомобиля ЗИЛ |  |
| 2 | Организация рабочего места | Инструкция по эксплуатации автомобиля ЗИЛ |  |
| 3 | Выявление неисправности | Инструкция по эксплуатации автомобиля ЗИЛ |  |
| 4 | Заполнение ведомости дефектов | Инструкция по эксплуатации автомобиля ЗИЛ |  |
| 5 | Проверка уровня охлаждающей жидкости в радиаторе | Инструкция по эксплуатации автомобиля ЗИЛ |  |
| 6 | Замена ремня привода водяного насоса и генератора | Инструкция по эксплуатации автомобиля ЗИЛ |  |
| 7 | Снятие термостата | Инструкция по эксплуатации автомобиля ЗИЛ |  |
| 8 | Установка термостата | Инструкция по эксплуатации автомобиля ЗИЛ |  |
| 9 | Соблюдение техники безопасности при работе | Инструкция по эксплуатации автомобиля ЗИЛ |  |

Демоверсия вопросов экзамена

Назначение и устройство аккумуляторной батареи

Назначение и устройство генератора переменного тока

Назначение и устройство стартера

Принцип действия аккумуляторной батареи

Принцип действия генератора переменного тока

Принцип действия стартера

Назначение и устройство реле –регуляторов

Назначение и устройство системы батарейного зажигания

Назначение и устройство контактно -транзисторной системы зажигания

Назначение и устройство бесконтактной системы зажигания

Принцип действия системы батарейного зажигания

Принцип действия контактно -транзисторной системы зажигания

Принцип действия бесконтактной системы зажигания

Назначение и устройство указателя уровня топлива

Назначение и устройство магнитоэлектрического указателя давления масла

Назначение и устройство указателя температура охлаждающей жидкости

Назначение и устройство спидометра с механическим приводом

Принцип действия указателя уровня топлива

Принцип действия магнитоэлектрического указателя давления масла

Принцип действия указателя температура охлаждающей жидкости

Принцип действия спидометра с механическим приводом

Назначение и устройство катушки зажигания

Назначение и устройство включателя зажигания

Назначение и устройство фар головного освещения

Назначение и устройство указателей поворота

Назначение и устройство центрального переключателя света

Принцип действия фар головного освещения

Принцип действия центрального переключателя света

Принцип действия ножного переключателя света

Назначение и устройство ножного переключателя света

Назначение и устройство стеклоочистителя с электрическим приводом

Назначение и устройство стоп-сигналов с пневмаприводом

Назначение и устройство стоп-сигналов с гидроприводом

Принцип действия стоп-сигналов с гидроприводом

Принцип действия выпрямительного блока генератора

Назначение и устройство КШМ

Назначение и устройство двигателя

Назначение и устройство ГРМ автомобиля ЗИЛ

Назначение и устройство системы смазки

Назначение и устройство системы охлаждения двигателя

Назначение и устройство системы питания карбюраторного двигателя

Назначение и устройство системы питания газовых двигателей

Назначение и устройство системы питания дизельного двигателя

Назначение и устройство сцепления

Назначение и устройство коробки передач

Назначение и устройство карданной передачи

Назначение и устройство главной передачи и дифференциала

Назначение и устройство подвески грузового автомобиля

Назначение и устройство подвески легкового автомобиля

Назначение и устройство колес и шин

Назначение и устройство рулевого управления ВАЗ 2108

Назначение и устройство рулевого управления автомобиля ЗИЛ

Назначение и устройство тормозной системы автомобиля ЗИЛ

Назначение и устройство тормозной системы автомобиля ВАЗ 2110

Принцип действия двигателя

Принцип действия кривошипно-шатунного механизма

Принцип действия газораспределительного механизма

Принцип действия системы смазки

Принцип действия системы охлаждения

Принцип действия системы питания ВАЗ 2108

Принцип действия системы питания КамАЗ

Принцип действия сцепления

Принцип действия коробки передач

Принцип действия тормозной системы с гидроприводом

Принцип действия тормозной системы с пневмаприводом

Принцип действия рулевого управления ВАЗ -2105

Принцип действия рулевого управления ВАЗ -2105

Принцип действия рулевого управления ВАЗ -2108

Принцип действия рулевого управления автомобиля ЗИЛ

Принцип действия рессорной подвески

Практическая часть экзамена по МДК 01.01«Устройство автомобилей»

Составить схему технологического процесса разборки водяного насоса

Составить схему контактной системы зажигания

Составить схему технологического процесса сборки бензонасоса

Составить схему технологического процесса сборки карданного шарнира

Составить схему технологического процесса сборки шатунно- поршневой группы

Составить схему технологического процесса сборки масляного насоса

Составить схему технологического процесса сборки коробки передач

Составить схему технологического процесса разборки коробки передач

Составить схему технологического процесса сборки карданной передачи

Составить схему технологического процесса разборки двигателя

Составить схему технологического процесса разборки подвески автомобиля ЗИЛ

Составить схему технологического процесса разборки стартера

Составить схему технологического процесса разборки бензонасоса

Составить схему технологического процесса масляного насоса

Составить схему технологического процесса разборки водяного насоса

Составить схему технологического процесса разборки водяного насоса

Составить схему технологического процесса разборки сцепления

Составить схему технологического процесса разборки тормозного механизма барабанного типа

Составить схему технологического процесса разборки тормозного цилиндра

Составить схему технологического процесса разборки рулевого механизма автомобиля ВАЗ 2106

Составить схему технологического процесса сборки водяного насоса

Составить схему технологического процесса сборки сцепления

Составить схему технологического процесса сборки тормозного механизма барабанного типа

Составить схему технологического процесса сборки тормозного цилиндра

Составить схему технологического процесса сборки рулевого механизма автомобиля ВАЗ 2106

Составить электрическую схему генератора

Составить электрическую схему стартера

Составить электрическую схему амперметра

Составить электрическую схему аварийного сигнализатора системы охлаждения
Составить электрическую схему сигнального устройства давления масла

Составить технологический процесс разборки прерывателя системы зажигания

Составить технологический процесс разборки прерывателя системы зажигания

Составить технологический процесс сборки статора генератора

Составить электрическую схему включения амперметра

Составить технологический процесс разборки бесконтактной системы зажигания
Теоретическая часть экзамена по МДК 01.02 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Перечислить перечень работ, входящих в ежедневное обслуживание (ЕО)

Перечислить перечень работ, входящих в техническое обслуживание №1 (ТО-1)

Перечислить перечень работ, входящих в техническое обслуживание №2 (ТО-2)

Перечислить перечень работ, входящих в сезонное обслуживание (СО)

Перечислить виды капитальных ремонтов

Перечислить методы проведения капитального ремонта

Перечислить основные неисправности кривошипно-шатунного механизма

Перечислить основные неисправности газораспределительного механизма

Перечислить основные неисправности рулевого управления

Перечислить основные неисправности тормозной системы

Перечислить основные неисправности системы питания

Перечислить основные неисправности системы охлаждения

Перечислить основные неисправности системы смазки

Перечислить основные неисправности трансмиссии и его основных узлов

Перечислить основные неисправности подвески

Перечислить основные неисправности колес

Перечислить основные неисправности рамы, платформы

Перечислить основные неисправности аккумуляторной батареи автомобиля

Перечислить основные неисправности генератора автомобиля

Перечислить основные неисправности стартера автомобиля

Перечислить основные неисправности тягового реле стартера автомобиля

Перечислить основные неисправности механизма привода в стартере автомобиля

Перечислить основные неисправности диодного моста генератора автомобиля

Перечислить основные неисправности ротора генератора автомобиля

Перечислить основные неисправности статора генератора автомобиля

Перечислить основные неисправности статора стартера автомобиля

Перечислить основные неисправности якоря стартера автомобиля

Перечислить основные неисправности системы пуска автомобиля

Охарактеризуйте причину ускоренного саморазряда аккумуляторной батареи

Охарактеризуйте причину сульфатации пластин аккумуляторной батареи и способы исправления неисправности

Охарактеризуйте причину падения напряжения в аккумуляторной батареи и способы исправления неисправности

Охарактеризуйте причину короткого замыкания пластин аккумуляторной батареи и способы исправления неисправности

Охарактеризуйте причину плохого контакта между щетками и контактными кольцами ротора генератора и способы исправления неисправности

Охарактеризуйте причину «генератор не до вырабатываетэлектрический ток» и способы исправления неисправности

Охарактеризуйте причину «тяговое реле стартера включается, но вал двигателя не вращается» и способы исправления неисправности

Охарактеризуйте причину «тяговое реле стартера включается» и способы исправления неисправности

Охарактеризуйте причину «стартер не выключается после запуска двигателя» и способы исправления неисправности

Охарактеризуйте причину «электродвигатель стартера развивает малую мощность» и способы исправления неисправности

Охарактеризуйте причину «электродвигатель стартера развивает малую мощность» и способы исправления неисправности

Перечислить основные неисправности предпусковых подогревателей автомобилей
Перечислить основные неисправности электрофакельных подогревателей автомобиля
Охарактеризуйте неисправность: « нагревательный котел не работает» и способы исправления неисправности

Охарактеризуйте причину неисправности нагревательной свечи и способы устранения неисправности

Охарактеризуйте причину замыкания обмотки возбуждения генератора на корпус и способ ее устранения

Охарактеризуйте причину обрыва обмотки возбуждения генератора и способ ее устранения
Охарактеризуйте причину замыкания обмотки статора генератора на корпус и способ ее устранения

Охарактеризуйте причину обрыва обмотки статора генератора и способ ее устранения

Перечислить основные неисправности реле-регуляторов генератора

Охарактеризуйте признаки окисления контактов реле-регуляторов генератора

Назовите последствия нарушения регулировки реле-регуляторов генератора

Охарактеризуйте причины преждевременного разрушения пластин аккумуляторной батареи автомобиля

Перечислить виды отчетной документации

Описать методику проведения измерения напряжения на аккумуляторной батарее

Описать методику проведения измерения плотности электролита в аккумуляторной батарее

Описать методику проведения измерения уровня электролита в аккумуляторной батарее

Описать методику проведения регулировки натяжения ремня генератора автомобиля

Описать методику проведения регулировки зазоров в реле регуляторах генератора автомобиля

Описать методику проверки обмотки возбуждения генератора на обрыв

Описать методику проверки замыкания обмотки возбуждения генератора на корпус

Описать методику проверки обмотки возбуждения генератора на межвитковое замыкание

Описать методику проверки замыкания обмотки статора генератора на корпус

Описать методику проверки обмотки статора генератора на обрыв

Описать методику проверки обмотки статора генератора на межвитковое замыкание

Описать методику проверки обмотки якоря стартера на обрыв

Описать методику проверки замыкания обмотки якоря стартера на корпус

Описать методику проверки обмотки якоря стартера на межвитковое замыкание 
Описать методику проверки замыкания обмотки статора стартера на корпус

Описать методику проверки обмотки статора стартера на обрыв

Описать методику проверки обмотки статора стартера на межвитковое замыкание

Описать методику проверки исправности тягового реле стартера автомобиля

Описать методику проверки диодного моста генератора

Описать методику проверки исправности муфты свободного хода стартера.

Описать методику проверки высоты щеток генератора

Описать методику проверки жесткости пружин щеток генератора

Описать методику проверки высоты щеток стартера

Описать методику регулировки привода стартера

Описать методику смазки узлов трения в генераторе

Описать методику зарядки аккумуляторной батареи

Описать методику проверки давления пружин щеткодержателей стартера

Описать методику проведения ТО аккумуляторной батареи

Описать методику проведения ТО генератора

Описать методику проведения ТО стартера

Описать методику проведения ТО двигателя

Описать методику проведения ТО рулевого управления

Описать методику проведения ТО тормозной системы

Описать методику проведения ТО системы питания

Описать методику проведения ТО системы охлаждения

Описать методику проведения ТО системы смазки

Описать методику проведения ТО трансмиссии и его основных узлов

Описать методику проведения ТО подвески

Описать методику проведения ТО колес

Описать методику проведения ТО рамы, платформы

Описать методику ведение отчетной документации

Требования к дифференцированному зачету по учебной и производственной практикам

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании результатов выполнения комплексной практической работы.

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании данных Дневника практики, в котором прописаны виды работ в соответствии с Программой практик.

Итоги учебной и производственной практик оформляются в виде Аттестационного листа с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями предприятия (организации), в которой проходила практика.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Характеристика

учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время учебной / производственной практики

ФИО _____________________________________________________________________________

обучающийся по профессии СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

УП в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г.

ПП в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г.

В организации_____________________________________________________________________

(наименование организации, юридический адрес)

Виды и качество выполнения работ

| Виды работ, выполненные обучающимся во время практики | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями работодателей |
| --- | --- |
| Управление автомобилем в условиях реального дорожного движения (УП) |  |
| Управление автомобилем в условиях реального дорожного движения |  |
| Выполнение контрольного осмотра транспортного средства перед выездом и при выполнении поездки; |  |
| Заправка транспортного средства горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; |  |
| Устранение возникших во время эксплуатации транспортных средств мелких неисправностей, не требующих разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности. |  |
| Выполнение работ по транспортировке грузов (ПП) |  |
| Выполнение контрольного осмотра транспортного средства перед выездом и при выполнении поездки; |  |
| Безопасное управление транспортными средствами в условиях реального дорожного движения с соблюдением правил дорожного движения; |  |
| Устранение возникших во время эксплуатации транспортных средств мелких неисправностей, не требующих разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности; |  |
| Соблюдение режима труда и отдыха; |  |
| Выполнение приёма, размещения, крепления и перевозки грузов; |  |
| Получение, оформление и сдача путевой и транспортной документации |  |
| Использование средств пожаротушения |  |
| Отметка по УП |  |
| Отметка по ПП |  |

Дата «___» _________20___г. Подпись руководителя УП________________ (______________)

Дата «___» _________20___г. Подпись руководителя ПП_______________ (_________________)

Приказ Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2020 г. № 747 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования"