2024/25 уч. год

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР

Труд (технология)

Возрастная группа ‒ 7 класс.

Уважаемый участник олимпиады!

Вам предстоит выполнить практическое задание.

- Время	выполнения	заданий	практического	тура ‒ 3 академических часа (135 минут).

2.	Задание практического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаёте его членам жюри.

Максимальная оценка – 35 баллов.

Практическое задание

7-й класс

Ручная металлообработка

Изготовьте ушко.

Технические условия:

1. По указанным данным изготовьте ушко (рис. 1, чертёж).

2. Материал изготовления – лист стальной горячекатаный Ст.3пс ГОСТ 19903–2015, толщина 1,5мм. Количество – 1 шт.

3. Габаритные размеры заготовки ‒ не менее 70х70мм.

4. Все углы и кромки притупить. Чистовую обработку выполнить шлифовальной шкуркой на тканевой основе средней зернистости.

5. Предельные отклонения размеров ‒ ± 0,2 мм.

Карта пооперационного контроля

| № п/п. | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во баллов, выставленных членами жюри |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |
| 2 | Соблюдение правил безопасной работы | 1 |  |
| 3 | Культура труда (порядок на рабочем месте, трудовая дисциплина) | 1 |  |
| 4 | Технология изготовления изделия | 30 |  |
|  | разметка заготовки в соответствии с чертежом | 5 |  |
|  | разрезание | 5 |  |
|  | сверления отверстий | 3 |  |
|  | зенкование отверстий | 2 |  |
|  | опиливание | 10 |  |
|  | качество и чистовая обработка готового изделия | 5 |  |
| 5 | Уборка рабочего места | 1 |  |
| 6 | Время изготовления – 135 мин. | 1 |  |
|  | Итого | 35 |  |

Председатель:                                                         Члены жюри:

Практическое задание

7-й класс

Ручная обработка древесины

Изготовьте новогоднюю игрушку.

Технические условия:

1. По указанным данным, разработайте эскиз и изготовьте новогоднюю игрушку (рис. 1).

2. Материал изготовления – фанера ГОСТ 3916.1-2018 3–4 мм. Количество заготовок – 1 шт.

3. Габаритные размеры заготовки ‒ А4 (297*210). Предельные отклонения на все размеры готового изделия ‒  ±0,5 мм.

4. Габаритные размеры изделия не менее 110х110х4мм, количество изделий (игрушек) – 2 шт.

5. Чистовую обработку выполнить шлифовальной шкуркой на тканевой основе средней зернистости.

Рис. 1. Пример новогодней игрушки

Карта пооперационного контроля

| № п/п. | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во баллов, выставленных членами жюри |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |
| 2 | Соблюдение правил безопасной работы | 1 |  |
| 3 | Культура труда (порядок на рабочем месте, трудовая дисциплина) | 1 |  |
| 4 | Разработка эскиза изделия в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам (ГОСТ-2.107-68) | 4 |  |
| 5 6 | Технология изготовления изделия: | 24 |  |
|  | технологическая последовательность выполнения операций при изготовлении изделия | 6 |  |
|  | разметка контура изделия в соответствии с техническими условиями и разработанным эскизом (для удобства проверки разметочные линии не убираем, то есть это будет обратная сторона) | 8 |  |
|  | точность изготовления готового изделия в соответствии с техническими условиями и разработанным эскизом | 6 |  |
|  | качество и чистовая обработка готового изделия | 4 |  |
|  | Оригинальность и дизайн готового изделия | 2 |  |
| 7 | Уборка рабочего места | 1 |  |
| 8 | Время изготовления – 135 мин | 1 |  |
|  | Итого | 35 |  |

Председатель:                                                         Члены жюри: