2017  год

Практическое задание

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии

10, 11 класс

Задание: изготовить визитницу круглой формы в виде кармана с отделкой тесьмой, аппликацией.

Рисунок 1. Визитница

15 см

Рисунок 2. Крой детали визитницы, 3 детали, диаметр - 15 см

Технологическая карта по изготовлению визитницы

| № | Последовательность работы | Технические условия | Рисунок, графическое изображение | Самоконтроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | При наличии циркуля построить окружность радиусом 7,5 см. |  |  |  |
| 1 | Построение выкройки и раскрой деталей визитницы: 1) построить квадрат; 2) соединить углы квадрата по диагонали и отложить отрезки от точки угла по линии диагонали; закруглить углы; 3) отложить от каждого угла по длине стороны отрезки; 4) провести дуги; 5) по полученным линиям вырезать круг; 6) выкроить детали визитницы из ткани разных цветов | Размер деталей в крое диаметром 15 см. Долевая нить - по диаметру - сторона квадрата – 15 см - длина отрезка 3,4 см =СD 3) длина отрезка 6,5 см = АС = СВ - через три точки 5) без припуска на шов 6) 3 детали | Рисунок 2, 3 | Правильность направления долевой нити в деталях кроя. - проверить размерные признаки квадрата; 2) проверить точность длины отрезков; 4) проверить правильность построения круга; 6) проверить точность выкроенных деталей |
| 2 | На каждой из двух деталей визитницы с изнаночной стороны наметить линию сгиба, согнуть, заутюжить, сколоть, сметать | Делим окружность на 2 равные части по долевой нити изнаночной стороной внутрь | сгиб | Деление на равные части, линия сгиба проходит через центр, проверить совмещение срезов круга |
| 3 | Наметить месторасположение тесьмы, аппликации (аппликация выкраивается из остатков ткани любой конфигурации) Наметать, настрочить, приутюжить | на двух половинках круга с лицевой стороны цвет нитки тесьмы, форма и цвет аппликации по выбору автора |  | Грамотное размещение отделки и ее размеры с точки зрения композиции Качество строчки, целесообразный выбор способа настрачивания Качество ВТО |
| 4 | Соединение нижней части визитницы с верхними: - наложить половинки верхней части на нижнюю часть - сколоть, наметать, настрочить, приутюжить | - лицо с лицом, совмещая срезы по кругу и сгибы по диаметру круга встык. Направление долевой нити нижней и верхней деталей совпадают - ширина шва 0,5-0,7 см |  | Совмещение срезов, сгибов, долевой нити Ширина шва Качество ВТО |
| 5 | Вывернуть на лицевую сторону, выметать шов обтачивания, приутюжить, поставить закрепки по боковым сторонам входа в карман Удалить строчку выметывания, приутюжить | на ребро до полного прилегания величина закрепки 1 см, от шва обтачивания – 2-3 мм |  | Качество выметывания и приутюживания Качество закрепок |
| 6 | Отутюжить изделие в готовом виде | Соблюдение конфигурации круга, отсутствие складок, заминов, перекоса шва |  | Качество ВТО |

Карта пооперационного контроля практического задания, 10, 11 кл.

| № п/п | Технологическая операция | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Точность выкраивания деталей (диаметр 15 см), соблюдение направления долевой нити | 1 |
| 2 | Качество совмещения деталей визитницы (правильность складывания деталей, уравнивание по срезам, совпадение долевой нити в деталях) | 2 |
| 3 | Качество обтачного шва (ширина шва 0,5-0,7 см, соблюдение конфигурации круга) | 2 |
| 4 | Совмещение сгибов кармана встык | 2 |
| 5 | Грамотное размещение отделки и ее размеры с точки зрения композиции | 3 |
| 6 | Качество настрачивания отделки, целесообразный выбор способа настрачивания | 4 |
| 7 | Наличие и качество закрепок, их правильное месторасположение | 2 |
| 8 | Качество ВТО готового изделия, соблюдение размерных признаков готового изделия (диаметр 13 см) ±0,5 см. Соблюдение размерных признаков верхних деталей визитницы (1/2 круга). | 3 |
| 9 | Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности | 1 |
|  | Итого | 20 баллов |