2017 год

Практическое задание

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии

7 класс

Задание: изготовить прихватку полукруглой формы с окантовочным швом.

15 см

Рисунок 1. Прихватка            Рисунок 2. Крой детали прихватки, 2 детали, диаметр - 15 см

3,5см

35 см

Рисунок 3. Крой косой бейки, 1 деталь 3,5х35 см

Технологическая карта по изготовлению прихватки

| № | Последовательность работы | Технические условия | Рисунок, графическое изображение | Самоконтроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | При наличии циркуля построить окружность радиусом 7,5 см. |  |  |  |
| 1 | Раскрой двух деталей прихватки. Построение выкройки прихватки: 1) построить квадрат; 2) соединить углы квадрата по диагонали и отложить отрезки от точки угла по линии диагонали; закруглить углы; 3) отложить от каждого угла по длине стороны отрезки; 4) провести дуги; 5) по полученным линиям вырезать круг 6) выкроить детали прихватки | Размер деталей в крое диаметром 15 см. Долевая нить - по диаметру - сторона квадрата – 15 см - длина отрезка 3,4 см =СD 3) длина отрезка 6,5 см = АС = СВ - через три точки 5) без припуска на шов 6) 2 детали | Рисунок 2, 3 | Правильность направления долевой нити в деталях кроя. - проверить размерные признаки квадрата; 2) проверить точность длины отрезков; 4) проверить правильность построения круга; 6) проверить точность выкроенных деталей |
| 2 | На одной из деталей прихватки на изнаночной стороне наметить линии отделочных строчек | Делим окружность на 8 равных частей |  | Деление на равные части Все линии проходят через центр |
| 3 | Сложить детали прихватки лицевая сторона с изнаночной. Сколоть | Изнаночная сторона с намеченными линиями сверху Совместить срезы и центр круга |  | Срезы и центр круга совпадают |
| 4 | Проложить отделочную строчку Отутюжить | По намеченным линиям. Нитки в цвет косой бейки |  | Точность и качество прокладывания строчки Качество ВТО |
| 5 | Согнуть детали по одной из линий диаметра пополам. Сколоть, заутюжить. | Совмещая срезы круга Одна из отделочных строчек расположена по линии сгиба |  | Качество совмещения срезов четырех слоев ткани, местонахождение отделочной строчки по сгибу |
| 6 | Обработать срез полукруга косой отделочной бейкой любым способом, образуя петлю. Отутюжить изделие в готовом виде | Один край косой бейки обработан вчистую, на втором образована петля из бейки. Длина петли в согнутом виде 3 см. Ширина косой бейки в готовом виде 5 мм±2мм. |  | Ширина косой бейки при настрачивании 5 мм Размерные признаки петли Качество обработки срезов косой бейкой Качество ВТО |

Карта пооперационного контроля практического задания, 7класс

| № п/п | Технологическая операция | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Точность выкраивания деталей (диаметр 15см) ±2мм | 1 |
| 2 | Качество отделочных строчек | 2 |
| 3 | Деление отделочными строчками на равные части, проходящими через центр круга | 1 |
| 4 | Качество совмещения срезов четырех слоев ткани, местонахождение одной из отделочных строчки по сгибу круга | 1 |
| 5 | Качество обработки срезов косой бейкой (ширина косой бейки 5 мм±2мм) | 4 |
| 6 | Качество петли и ее величина (3 см±2мм) | 4 |
| 7 | Качество обработки концов косой бейки | 4 |
| 8 | Качество ВТО, соблюдение размерных признаков и формы прихватки (радиус 8 см) ±5мм; | 2 |
| 9 | Соблюдение правил охраны труда | 1 |
|  | Итого | 20 баллов |