2017 год

Практическое задание

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии

8 класс

Задание: изготовить прихватку круглой формы в лоскутной технике

7,5 см

7,5 см

Рисунок 1. Прихватка			Рисунок 2. Деталь кроя прихватки, 8 дет.

3,5 см

70 см

Рисунок 3. Косая бейка

Технологическая карта изготовления прихватки

| № | Последовательность работы | Технические условия | Рисунок, графическое изображение | Самоконтроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | При наличии циркуля построить окружность радиусом 7,5 см. |  |  |  |
| 1 | Построение выкройки прихватки на бумаге или на ткани, раскрой деталей: 1) построить квадрат; 2) соединить углы квадрата по диагонали и отложить отрезки от точки угла по линии диагонали; закруглить углы; 3) отложить от каждого угла по длине стороны отрезки; 4) провести дуги; 5) по полученным линиям вырезать круг; 6) выкроить из ткани два круга; 7) разделить круг на 4 равные части; 8) выкроить детали прихватки (8 деталей) | Долевая нить - по диаметру - сторона квадрата – 15 см - длина отрезка 3,4 см =СD 3) длина отрезка 6,5 см = АС = СВ - через три точки 5) без припуска на шов 6) разных цветов без припуска на шов 7) проведя перпендикуляры через центр круга 8) без припуска на шов | Рисунок 2, 3 | Правильность направления долевой нити в деталях кроя. - проверить размерные признаки квадрата; 2) проверить точность длины отрезков; 4) проверить правильность построения круга; 6) проверить правильность деления круга; 7) проверить точность выкроенных деталей |
| 2 | Соединение деталей: Стачать части Разутюжить шов Приутюжить | В шахматном порядке Совмещая углы по центру Ширина шва 0,7-0,8 см До полного прилегания |  | Качество строчек, ширина шва, совпадение углов по центру |
| 3 | Сложить детали изнанка с изнанкой Сколоть, наметать (по желанию) Проложить отделочную строчку по линиям соединения деталей Приутюжить | Совмещая швы стачивания и центр круга По линиям соединения деталей Нитки любого цвета Не допуская перекоса деталей |  | Проверить качество совмещения линий окружности и центра круга Совпадение отделочных строчек по линиям стачивания деталей круга и центра Отсутствие заминов и складок |
| 4 | Обработать срезы круга косой отделочной бейкой любым способом, образуя петлю любого вида. Отутюжить изделие в готовом виде | Один край косой бейки образует петлю, второй – под петлей Ширина косой бейки в готовом виде 5 мм±2мм. |  | Ширина косой бейки при настрачивании 5 мм Качество обработки срезов косой бейкой Качество ВТО |

Карта пооперационного контроля практического задания, 8 класс

| № п/п | Технологическая операция | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Точность выкраивания восьми деталей круга | 2 |
| 2 | Качество строчек соединения деталей и совпадение по центру на каждой стороне круга | 2 |
| 3 | Качество отделочных строчек и их совпадение по двум сторонам круга | 4 |
| 4 | Качество обработки срезов косой бейкой (ширина косой бейки 5 мм±2мм) | 4 |
| 5 | Качество строчки петли, оформление петли | 2 |
| 6 | Качество обработки концов косой бейки | 2 |
| 7 | Качество ВТО, соблюдение размерных признаков и формы прихватки (диаметр 13 см) ±5мм; | 3 |
| 8 | Соблюдение правил охраны труда | 1 |
|  | Итого | 20 баллов |