2017 год

Практическое задание

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии

9 класс

Задание: изготовить футляр для телефона. Основные детали выполнены в лоскутной технике. Подклад из хлопчатобумажной ткани любого цвета. Три стороны обработаны косой бейкой, переходящей в ручку. Застежка навесной петлей на пуговицу.

Рисунок 1. Футляр для телефона

18 см

8 см

Рисунок 2. Крой футляра, 4 детали

3,5 см

70 см

Рисунок 3. Косая бейка

Технологическая карта изготовления кармашка для мелочей

| № | Последовательность работы | Технические условия | Рисунок | Самоконтроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Построение выкройки футляра и раскрой деталей. Построить прямоугольник и скруглить нижние углы: 1) по диагонали отложить отрезок СD; 2) отложить от угла по длине сторон отрезки; 3) провести дуги; 4) выкроить детали футляра; 5) наложить детали верха, совмещая срезы, лицо с изнанкой, разрезать | Размер по длине 18 см, по ширине – 8 см. Долевая нить вдоль детали. 1)длина отрезка 0,8 см =СD 2) длина отрезка 1,5 см = АС = СВ - через три точки - без припуска на шов. 3 детали одного цвета, 1 деталь другого цвета - не менее чем на три части любой конфигурации. | Рисунок 2 | Проверить направление долевой нити, размеры и количество деталей проверить правильность построения закруглений проверить точность выкроенных деталей |
| 2 | 1) Стачать части основной верхней детали в технике лоскутного шитья. 2) Разутюжить припуски шва | 1) припуск шва 0,7-0,8 см. 2) до полного прилегания. |  | Качество строчки, ширина шва, качество ВТО |
| 3 | Соединение деталей подклада и верха по линии входа в футляр, одновременно в одну из сторон по центру вставить петлю из тесьмы: стачать, разутюжить припуск шва. Вывернуть, выметать шов (по желанию), приутюжить. | Сложить лицо с лицом, уравнивая срезы. Длина петли зависит от диаметра пуговицы. Ширина шва 0,7-0,8 см До полного прилегания На ребро или с перекантовкой 0,1-0,2 см. |  | Проверить качество шва, местонахождение и величину петли |
| 4 | Оснаровка основных деталей. 1) Сложить детали 2) Сколоть 3) Сметать по желанию. 4) Обрезать нижние срезы | - подкладом внутрь, уравнивая линии верха и боковые стороны. - по периметру 4) по величине верхней детали. |  | Проверить совмещение срезов и размерные признаки: размер по длине 15-16 см, по ширине – 8 см. |
| 4 | Стачать поперечные стороны косой бейки Разутюжить припуски шва | Ширина шва 0,5-0,7 см До полного прилегания |  | Качество строчки, ширина шва, качество ВТО |
| 5 | Обработать срезы футляра косой отделочной бейкой любым способом. Косая бейка переходит в ручку футляра. Стороны ручки соединены настрочным швом. Отутюжить изделие в готовом виде | Ширина косой бейки в готовом виде 5 мм±2мм. |  | Ширина косой бейки при настрачивании 5 мм Качество обработки срезов косой бейкой Качество ВТО |
| 6 | Пришивание пуговицы | В соответствии с местом расположения петли |  | Наличие ножки Правильный подбор цвета нитки |

Карта пооперационного контроля практического задания, 9 класс

| № п/п | Технологическая операция | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Точность выкраивания деталей 18х8 см | 1 |
| 2 | Соблюдение направления долевой нити | 1 |
| 3 | Качество и количество швов соединения в технике лоскутного шитья (не менее двух с каждой стороны) | 2 |
| 4 | Правильность соединения деталей футляра и обработка входа в футляр обтачным швом. | 2 |
| 5 | Местонахождение петли и ее величина (в зависимости от диаметра пуговицы) | 1 |
| 6 | Качество обработки срезов косой бейкой (ширина косой бейки 5 мм±2мм) | 3 |
| 7 | Качество обработки ручки футляра | 3 |
| 8 | Качество соединения поперечных срезов косой бейки | 1 |
| 9 | Качество пришивания пуговицы | 2 |
| 10 | Соблюдение размерных признаков (длина – 15 – 16 см, ширина – 8 – 8,5 см) | 2 |
| 11 | Качество ВТО готового изделия | 1 |
| 12 | Соблюдение правил охраны труда | 1 |
|  | Итого | 20 баллов |