2023/24 уч. год

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ

Профиль «Техника, технологии и техническое творчество»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

10‒11-е классы

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР

Уважаемый участник олимпиады!

Вам предстоит выполнить практическое задание.

- Время выполнения заданий практического тура ‒ 3 академических часа (135 минут).

2.	Задание практического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаёте его членам жюри.

Максимальная оценка – 35 баллов.

Практическое задание

Ручная металлообработка

Изготовьте уголок (рис. 1).

Рис. 1. Уголок

Технические задания и условия

1.	Материал изготовления – Ст3. Количество ‒ 1шт.

2.	Габаритные размеры изделия: длина ‒ 58 х 58 ±0,2 мм; толщина ‒ 2 мм. Предельные отклонения размеров готового изделия в соответствии с чертежом и техническими условиями по длине и ширине ‒ ± 0,2 мм.

3.	Все внешние углы и кромки притупить.

4.	Чистовую обработку выполнить шлифовальной шкуркой на тканевой основе мелкой зернистости.

Карта пооперационного контроля

| № п/п. | Критерии оценки | К-во баллов | Кол-во баллов, выставленных членами жюри |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |
| 2 | Соблюдение правил безопасной работы | 1 |  |
| 3 | Культура труда (порядок на рабочем месте, трудовая дисциплина) | 1 |  |
| 4 | Технология изготовления изделия | 30 |  |
|  | ‒ разметка заготовки в соответствии с чертежом | (5) |  |
|  | ‒ технологическая последовательность изготовления изделия в соответствии с чертежом | (7) |  |
|  | ‒ разметка центров отверстий | (3) |  |
|  | ‒ точность сверления отверстий | (4) |  |
|  | ‒ точность изготовления остальных элементов готового изделия в соответствии с чертежом | (8) |  |
|  | ‒ качество и чистовая обработка готового изделия | (3) |  |
| 5 | Уборка рабочего места | 1 |  |
| 6 | Время изготовления – 135 мин. | 1 |  |
|  | Итого | 35 |  |

Председатель:					Члены жюри:

Практическое задание

Ручная обработка древесины

Сконструируйте и изготовьте основание для часов (рис.1).

Рис. 1

Технические условия

1.	Габаритные размеры: основание  200 х 200 х 4 мм, количество ‒ 1 шт. Материал – фанера.

2.	Предельные отклонения на все размеры ‒ ±1 мм.

3.	С помощью образца (рис. 1) и собственных идей разработать чертёж основания часов в масштабе 1 : 1.

4.	Чертёж оформлять в соответствии с ГОСТ 2.104-68. Наличие рамки и основной надписи (углового штампа) на чертеже формата А4 необязательно.

5.	Размеры на чертеже указывать с предельными отклонениями, указанными в технических условиях.

6.	Чистовую (финишную) обработку изделия выполнять шлифовальной шкуркой средней зернистости на тканевой основе.

Карта пооперационного контроля

| № п/п. | Критерии оценки | К-во баллов | Кол-во баллов, выставленных членами жюри |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |
| 2 | Соблюдение правил безопасной работы. Культура труда (порядок на рабочем месте, трудовая дисциплина) | 1 |  |
| 3 | Культура труда: порядок на рабочем месте, эргономичность | 1 |  |
| 4 | Разработка чертежа основания часов в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам (ГОСТ-2.107-68) | 8 |  |
| 5 | Технология изготовления изделия | 21 |  |
|  | ‒ технологическая последовательность выполнения операций при изготовлении изделия | (5) |  |
|  | ‒ разметка контура изделия на заготовке в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом (для удобства проверки разметочные линии не убираем, то есть это будет обратная сторона) | (5) |  |
|  | ‒ точность изготовления готового изделия в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом | (8) |  |
|  | ‒ качество и чистовая обработка готового изделия | (3) |  |
| 6 | Оригинальность и дизайн готового изделия | 1 |  |
| 7 | Уборка рабочего места | 1 |  |
| 8 | Время изготовления – 135 мин | 1 |  |
|  | Итого | 35 |  |

Председатель:					Члены жюри:

Практическое задание

Механическая деревообработка

Изготовьте изделие «Подсвечник».

Технические задания и условия

По чертежу выточить подсвечник.

1.	Материал изготовления – сухая берёзовая заготовка 250 х 70 х 70 мм.

2.	Количество изготавливаемых деталей – 1 шт.

3.	Предельные отклонения готового изделия ‒ ± 1 мм.

4.	Чистовую финишную обработку готового изделия выполнить шлифовальной шкуркой мелкой зернистости на тканевой основе.

Карта пооперационного контроля

| № п/п. | Критерии оценки | К-во баллов | Кол-во баллов, выставленных членами жюри |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные очки) | 1 |  |
| 2 | Соблюдение правил безопасной работы | 1 |  |
| 3 | Культура труда: порядок на рабочем месте, эргономичность | 1 |  |
| 4 | Подготовка станка, инструментов | 1 |  |
| 5 | Разработка рабочего чертежа | 10 |  |
| 6 | Технология изготовления изделия | 18 |  |
|  | ‒ подготовка заготовки к работе и крепление её на станке | (1) |  |
|  | ‒ разметка заготовки | (2) |  |
|  | ‒ технологическая последовательность изготовления изделия | (1) |  |
|  | ‒ точность изготовления готового изделия в соответствии с разработанным чертежом и техническими условиями | (12) |  |
|  | ‒ качество и чистота обработки изделия | (2) |  |
| 7 | Декоративная отделка | 1 |  |
| 8 | Уборка станка и рабочего места | 1 |  |
| 9 | Время изготовления – 135 минут | 1 |  |
|  | Итого | 35 |  |

Председатель: 					Члены жюри:

Практическое задание

Механическая обработка металла

Изготовить радиатор.

Технические задания и условия

По чертежу выточить радиатор.

1.	Материал заготовки – сталь Ст45.

2.	Количество изготавливаемых деталей – 1 шт.

3.	Предельные отклонения готового изделия ‒ ± 0,1 мм.

4.	Чистовую финишную обработку готового изделия выполнить шлифовальной шкуркой мелкой зернистости на тканевой основе.

Карта пооперационного контроля

| № п/п. | Критерии оценки | К-во баллов | Кол-во баллов, выставленных членами жюри |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные очки) | 1 |  |
| 2 | Соблюдение правил безопасной работы | 1 |  |
| 3 | Культура труда: порядок на рабочем месте, эргономичность | 1 |  |
| 5 | Подготовка станка к работе, установка резцов и центровка | 2 |  |
| 6 | Технология изготовления изделия | 27 |  |
|  | ‒ подготовка заготовки к работе и крепление её на станке | (4) |  |
|  | ‒ технологическая последовательность изготовления изделия | (8) |  |
|  | ‒ точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом и техническими условиями | (12) |  |
|  | – выполнение фасок на торцах заготовки | (2) |  |
|  | ‒ качество и чистота обработки изделия | (1) |  |
| 7 | Отрезание заготовки на станке | 1 |  |
| 8 | Уборка станка и рабочего места | 1 |  |
| 9 | Время изготовления – 135 минут | 1 |  |
|  | Итого | 35 |  |

Председатель:					Члены жюри:

Практическое задание

Электротехника

Технические задания и условия

Вам необходимо разработать принципиальную электрическую схему и смоделировать (собрать) систему освещения технического помещения (без окон) для сушки пиломатериалов. Пиломатериалы в помещении уложены в три штабеля с большим интервалом друг от друга.

В помещении должны работать лампа подсветки первого штабеля, лампа подсветки второго штабеля и лампа подсветки третьего штабеля. Помещение должно иметь постоянную подсветку аварийного выхода отдельной лампой. Техник имеет возможность как одновременного включения подсветки всех штабелей, так и подсветки каждого по отдельности. Все потребители должны работать от одного источника питания.

Карта пооперационного контроля

| № п/п. | Критерии оценки | К-во баллов | Кол-во баллов, выставленных членами жюри |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные очки) | 1 |  |
| 2 | Соблюдение правил безопасной работы | 1 |  |
| 3 | Культура труда: порядок на рабочем месте, эргономичность | 1 |  |
| 4 | Чертёж принципиальной электрической схемы | 5 |  |
| 5 | Сборка цепи из прилагаемых элементов | 5 |  |
| 6 | Качество выполненных соединений | 4 |  |
| 7 | Проверка работоспособности подсветки первого штабеля | 4 |  |
| 8 | Проверка работоспособности подсветки второго штабеля | 4 |  |
| 9 | Проверка работоспособности подсветки третьего штабеля | 4 |  |
| 10 | Проверка работоспособности подсветки аварийного входа | 4 |  |
| 11 | Уборка рабочего места | 1 |  |
| 12 | Время изготовления – 135 минут | 1 |  |
|  | Итого | 35 |  |

Председатель:					Члены жюри: