2023/24 уч. год

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

7‒8-е классы

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР

Профиль «Техника, технологии и техническое творчество»

Уважаемый участник олимпиады!

Вам предстоит выполнить практическое задание.

- Время	выполнения	заданий	практического	тура – 3 академических часа (135 минут).

2.	Задание практического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаёте его членам жюри.

Максимальная оценка – 35 баллов.

РУЧНАЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Изготовьте открывалку по чертежу (количество – 1 шт.).

Технические задания и условия

1. Задание: изготовить открывалку по чертежу и заданным размерам.

2. Материал изготовления:  листовой материал – сталь Ст3.

3. Габаритные размеры:  длина ‒ 90 ± 0,5 мм, ширина ‒ 28 ± 0,5 мм; толщина заготовки ‒ 3 мм.

4. Финишная чистовая обработка одной плоскости и кромок до металлического блеска.

5. Предельные отклонения готовых изделий ‒  ± 0,5 мм.

Карта пооперационного контроля

| № п/п. | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во баллов, выставленных членами жюри |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |
| 2 | Соблюдение правил безопасной работы | 1 |  |
| 3 | Культура труда (порядок на рабочем месте, трудовая дисциплина) | 1 |  |
| 4 | Технология изготовления изделия | 30 |  |
|  | ‒ разметка заготовки в соответствии с чертежом | (5) |  |
|  | ‒ технологическая последовательность изготовления изделия в соответствии с чертежом | (5) |  |
|  | ‒ разметка центра отверстия | (2) |  |
|  | ‒ точность сверления отверстия | (3) |  |
|  | ‒ точность изготовления остальных элементов готового изделия в соответствии с чертежом | (10) |  |
|  | – качество и чистовая обработка готового изделия | (5) |  |
| 5 | Уборка рабочего места | 1 |  |
| 6 | Время изготовления – 135 мин. | 1 |  |
|  | Итого | 35 |  |

Председатель:

Члены жюри:

РУЧНАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ

Сконструируйте и изготовьте ключницу «Семья»

Технические задания и условия

- С помощью представленных изображений разработайте чертёж ключницы в масштабе М 1 : 1.

2.	Количество деталей – 3 шт.

3.	Материал изготовления – фанера 200 х 140 х 3 мм.

4.	Предельные отклонения на все размеры ‒  ±1 мм.

5.	Декорировать изделие.

Карта пооперационного контроля

| № п/п. | Критерии оценки | К-во баллов | Кол-во баллов, выставленных членами жюри |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |
| 2 | Соблюдение правил безопасной работы. Культура труда (порядок на рабочем месте, трудовая дисциплина) | 1 |  |
| 3 | Культура труда: порядок на рабочем месте, эргономичность | 1 |  |
| 4 | Разработка чертежа изделия «Ключница» в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам (ГОСТ-2.107-68) | 8 |  |
| 5 | Технология изготовления изделия | 20 |  |
|  | ‒ технологическая последовательность выполнения операций при изготовлении изделия | (5) |  |
|  | ‒ разметка контура изделия в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом (для удобства проверки разметочные линии не убираем, то есть это будет обратная сторона) | (5) |  |
|  | ‒ точность изготовления готового изделия в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом | (6) |  |
|  | ‒ качество и чистовая обработка готового изделия | (4) |  |
| 6 | Оригинальность и дизайн готового изделия | 2 |  |
| 7 | Уборка рабочего места | 1 |  |
| 8 | Время изготовления – 135 мин | 1 |  |
|  | Итого | 35 |  |

Председатель:

Члены жюри: