2018

Ответы на практическое задание по технологии моделирования

деталей швейных изделий

Всероссийская олимпиада школьников по технологии

(номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»)

Муниципальный этап

9 класс

Моделирование плечевого изделия - платья

Задание:

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.

2. Найдите различия с базовой конструкцией платья.

3. В соответствии с эскизом нанесите новые фасонные линии, начертите недостающие детали,  и обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы. Используйте для этого стрелки, значки, слова, список и т.д.

4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.

5. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.

6. Аккуратно наклейте детали выкройки.

7. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

| Эскиз | Описание модели |
| --- | --- |
|  | Платье приталенного силуэта отрезное по линии талии длиной до середины икры. Со стороны спинки и полочки рельефы. Потайная застежка - молния по среднему шву спинки до линии бедра. Вырез горловины – «лодочка» и пройма обработаны косой бейкой. Юбка пышная за счет расширения к низу и наличия бантовых складок. По линии низа настрочена тесьма. |

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценивания | Баллы | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы плечевого изделия |  |  |
| 1 | Оформление рельефа лифа | 1 |  |
| 2 | Оформление рельефа спинки | 1 |  |
| 3 | Оформление линии горловины по полочке и спинке | 1 |  |
| 4 | Наличие метки, указывающей на отрезную линию талии | 1 |  |
| 5 | Наличие метки для застежки - молнии | 1 |  |
| 6 | Оформление линии бока юбки | 1 |  |
| 7 | Перевод раствора вытачек в складки юбки | 1 |  |
| 8 | Оформление складок юбки | 1 |  |
| 9 | Удлинение линии низа, оформление линии низа | 1 |  |
| 10 | Наличие метки настрачивания тесьмы | 1 |  |
| 11 | Построение косой бейки | 1 |  |
|  | Подготовка выкроек платья к раскрою |  |  |
| 12 | Выполнение полного комплекта основных и дополнительных деталей, соответствие их форме (выкройки обтачек могут быть выполнены в одном из вариантов) | 1 |  |
| 13 | Название деталей | 1 |  |
| 14 | Количество деталей | 1 |  |
| 15 | Направление долевой нити на деталях | 1 |  |
| 16 | Сгибы тканей, линии середины деталей, талии | 1 |  |
| 17 | Припуски на обработку каждого среза | 1 |  |
| 18 | Наличие метки настрачивания тесьмы и местоположения застежки | 1 |  |
| 19 | Контур полученной выкройки | 1 |  |
| 20 | Аккуратность выполнения моделирования | 1 |  |
|  | ИТОГО | 20 |  |

Карта контроля практического задания по моделированию с нанесенными линиями

фасона изделия и необходимыми надписями (для жюри)

Свои действия по моделированию участники олимпиады на листе «Контроль

практического задания» могут оформить списком, алгоритмом или знаками со

стрелками и словами, и т.д.

Закрыть вытачки

Метка для застежки

Разрезать

Отрезать

Отрезать

Закрыть вытачки

Линия настрачивания тесьмы

Оформление линии горловины

Оформление линии горловины

Удлинить

Удлинить

Разрезать и раздвинуть для образования складок

Разрезать и раздвинуть для образования складок

Оформление линии бока юбки

Построение косой бейки

Образец контроля готовых выкроек модели – результат моделирования