2018

Всероссийская олимпиада школьников по технологии

(номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»)

Муниципальный этап

9 класс

Практическое задание по технологии обработки швейных материалов

Задание: изготовить хлебницу. Срезы обработаны окантовочной тесьмой, в шов притачивания которой вставлена узкая лента с каждой стороны угла. Внешние углы закруглены. Квадратное дно хлебницы обозначено строчкой.

Рисунок 1. Хлебница

20 см

20 см

Рисунок 2. Крой деталей хлебницы, 2 детали

Технологическая карта изготовления хлебницы

| № | Последовательность работы | Технические условия | Рисунок | Самоконтроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раскрой деталей – 2 детали. Наметить линии сторон. Нарезать тесьму-завязку длиной 5 см – 8 штук. | Размер деталей в крое 20х20 см; Долевая нить в деталях по стороне детали | Рисунок 2 | Направление долевой нити, размер кроя, размер и количество завязок |
| 2 | Сложить две детали изнанка с изнанкой, сколоть | уравнивая срезы, совмещая долевые нити |  | Проверить качество совмещения деталей и долевой нити |
| 3 | Наметить линию по периметру квадрата Наметать Настрочить Наметить место положения ленты-тесьмы | На расстоянии 3см от среза По намеченной линии 3 см от угла в обе стороны |  | Соблюдение размерных признаков внутреннего квадрата (14х14 см) Качество оформления внутренних углов, качество строчки |
| 3 | Оформление углов детали - отложить от каждого угла по длине стороны отрезки; 2) разделить прямой угол АСВ пополам. 3) отложить отрезок СД; 4) провести дугу через три точки; 5) по полученной линии, срезать угол. | 1) длина отрезка 2см = АС=СВ 3)длина отрезка 1см = СD |  | 1)проверить размерные признаки; 2) проверить точность длины отрезков; 5) чёткость и симметричность линий скруглений. |
| 4 | Оформление срезов хлебницы окантовочной тесьмой: 1) приложить окантовочную тесьму, приколоть, наметать, настрочить, одновременно вставляя тесьму-завязку по намеченным линиям приутюжить; 2) обогнуть припуск шва окантовочной тесьмой, загнуть противоположный срез окантовочной тесьмы, наметать. Настрочить. Приутюжить. | 1)лицо с лицом уравнивая срезы. Концы окантовочной тесьмы стачать или настрочить с закрытым срезом Ширина шва 0,5см 2)ширина шва 0,2 – 0,1 см |  | 1)качество строчки, соблюдение ширины шва (0,5 см), правильность и симметричность втачивания тесьмы-завязки, ее размерные признаки (4 см). 2)качество соединения концов окантовочной тесьмы, качество оформления закруглений окантовочной тесьмой, их симметричность; ширина окантовки в готовом виде (0,7 – 0,8 см) Качество ВТО |
| 6 | ВТО готового изделия. | Размерные признаки 20х20 см |  | Проверка качества готового изделия по размерным признакам |

Карта пооперационного контроля практического задания, 9 кл.

| № п/п | Технологическая операция | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Точность выкраивания деталей (20х20 см), соблюдение направления долевой нити | 1 |
| 2 | Качество совмещения деталей и долевой нити в деталях | 2 |
| 3 | Соблюдение размерных признаков внутреннего квадрата (14х14 см). Качество оформления углов, качество строчки | 3 |
| 4 | Качество строчек, ширины шва притачивания и настрачивания окантовочной тесьмы по всем срезам. | 3 |
| 5 | Качество оформления закруглений окантовочной тесьмой, их симметричность. Ширина окантовки в готовом виде по всем срезам (0,7 – 0,8 см); | 3 |
| 6 | Правильность и симметричность втачивания тесьмы-завязки, ее размерные признаки (4 см). | 3 |
| 7 | Качество соединения концов окантовочной тесьмы. | 2 |
| 8 | Качество ВТО готового изделия, соблюдение размерных признаков готового изделия (20х20 см) ±0,3 см | 2 |
| 9 | Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности | 1 |
|  | Итого | 20 баллов |