2018

Всероссийская олимпиада школьников по технологии

(номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»)

Муниципальный этап

8 класс

Практическое задание по технологии обработки швейных материалов

Задание: изготовить мини – полотенце со сборкой и притачной двойной планкой на одной из поперечных сторон, окантовкой по периметру и петелькой в верхней части из окантовочной тесьмы, расположенной по центру.

Рисунок 1. Образец полотенца

15 см

30 см

Рисунок 2. Нижняя деталь полотенца ,1 деталь

6 см

10 см

Рисунок 3. Верхняя деталь полотенца, 2 детали.

Технологическая карта изготовления образца полотенца

| № | Последовательность работы | Технические условия | Рисунок | Самоконтроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раскрой деталей: |  | Рисунок 2,3 | Направление долевой нити, размеры, количество деталей |
|  | а) нижней детали; | 1) долевая нить вдоль детали; размер: 15 х 30 см; припуски шва по периметру 0,7 – 1,0 см; |  |  |
|  | б) верхней детали (2 дет.). | 2) долевая нить совпадает с долевой нитью полотенца, размер 10 х 6 см; величина припуска по периметру 0,7 – 1,0 см. |  |  |
| 2 | Оформление углов деталей полотенца. Закруглить концы нижней детали полотенца по одной из поперечных сторон и верхней – по верхнему срезу 1) отложить от каждого угла по длине стороны отрезки; 2) разделить прямой угол АСВ пополам. 3) отложить отрезок СД; 4) провести дугу через три точки; 5) по полученной линии, срезать угол. | 1) длина отрезка 2см = АС=СВ 3)длина отрезка 0,8см = СD |  | 2) проверить точность длины отрезков; 5) чёткость и симметричность линий закруглений. |
| 3 | Соединение двух верхних деталей с верхним срезом нижней детали полотенца: |  |  | 1) качество сборки, соблюдение ширины шва; 2) точность соединения деталей; 3) соблюдение ширины шва, качество строчки; 5) качество совмещения деталей, отсутствие заминов и перекосов при стачивании, заутюживании и приутюживании верхней и нижней деталей. |
|  | - собрать сборку по верхнему срезу полотенца на величину 5 см; - вложить присбореную нижнюю деталь между двумя верхними, уравнивая срезы; - сколоть, сметать, стачать; - убрать сметку, шов приутюжить; - притачные верхние детали полотенца заутюжить вверх, закругленные срезы сколоть, сметать с трех сторон. | - ширина шва 0,5 – 0,7 см, длина стежка 0,5 см; - совместить прямые срезы и углы верхней детали; - ширина шва 0,8 – 1,0 см; 5) сложить лицо с лицом, уравнивая срезы. |  |  |
| 4 | Изготовление петли из окантовочной тесьмы: а) сложить тесьму (длина 10 см) изнаночной стороной внутрь по длине, заутюжить; б) подогнуть продольные срезы во внутрь, приутюжить; в) сколоть, проложить строчку, приутюжить; | уравнивая срезы; ширина подгиба – 0,5 – 0,7 см; до полного прилегания; иголки перпендикулярно длине петли, ширина шва 0,1 – 0,2 см |  | а) правильность складывания, качество ВТО; б) размерные признаки ширины окантовки в готовом виде (0,7 – 0,8 см); в) качество строчки, ширина шва. |
| 5 | Окантовка срезов полотенца. а) приложить окантовку лицевой стороной к изнаночной стороне нижней детали и лицевой к верхней; приметать, притачать по контуру, одновременно вставляя петлю из тесьмы по центру верхней детали; б) концы окантовочной тесьмы соединить накладным швом с закрытым срезом; припуск шва заутюжить, приутюжить; в) обогнуть припуск шва тесьмой, загнуть противоположный срез тесьмы, сколоть, наметать, настрочить с закрепками; ВТО шва, изделия; готовую петлю можно вставить под строчку настрачивания тесьмы. г) настрочить петлю на верхний срез окантовочного шва с закрепками | ширина шва 0,5 – 0,7 см; ширина шва 0,2 см, величина закрепки 0,5-0,7 см. по величине ширины петли, ширина шва 2-3 мм, величина закрепки 0,5 – 0,7 см |  | Качество строчки, соблюдение ширины шва, ширины окантовки в готовом виде (0,7 – 0,8 см), соединение концов окантовочной тесьмы. Проверить размерные признаки готового изделия; длина 35 см, по ширине 10 см в верхней части, 15 см в нижней части Качество ВТО Качество настрачивания или втачивания петли на тесьму |

Карта пооперационного контроля практического задания, 8 класс

| № п/п | Технологическая операция | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Точность выкраивания деталей: нижней -15 х 30 см, верхней - 10 х 6 см, наличие всех деталей | 2 |
| 2 | Соблюдение направления долевой нити в деталях | 1 |
| 3 | Качество сборки и притачивания верхних деталей полотенца, ВТО | 2 |
| 4 | Наличие и качество обработки, месторасположения петли, ее величина (4 см) и правильность притачивания. Наличие закрепки | 2 |
| 5 | Качество строчек, ширины притачивания и настрачивания окантовочной тесьмы 0,5 – 0,7 см; | 3 |
| 6 | Ширина окантовки в готовом виде (0,7 – 0,8 см); | 3 |
| 7 | Соединение концов окантовочной тесьмы, наличие закрепок, их величина (0,5-0,7 см) | 2 |
| 8 | Чёткость и симметричность линий закруглений | 2 |
| 9 | Качество ВТО готового изделия, соблюдение размерных признаков готового изделия: длина 35 см, по ширине 10, 15 см | 2 |
| 10 | Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности | 1 |
|  | Итого | 20 баллов |