| Цифровая лаборатория включает в себя следующие цифровые датчики. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Характеристика |  |
| 1. | Цифровой датчик силы высокого разрешения |  | Датчик предназначен для измерения силы в пределах от 50Н до +50Н со скоростью до 1000 показаний в секунду. Погрешность измерения не превышает 0,002Н. Предусмотрена возможность установить вручную частоту считывания показаний. |
| 2. | Цифровой датчик освещенности высокочувствительный |  | .Предназначен для измерения изменения интенсивности освещенности. Поддерживает три диапазона освещения. Максимальная частота снятия показаний 1000Гц. |
| 3. | Цифровой мультидатчик комплексных показаний по физике . |  | Датчик предназначен для проведения лабораторных работ, в которых необходим одновременно измерить температуру, уровень звука, света и напряжения. |
| 4. | Цифровой датчик альфа/бета/гамма радиации |  | Датчик предназначен для измерения уровня радиации бета/гамма/и альфа излучения. |
| 5. | Цифровой мультидатчик: абсолютного давления и температуры |  | Датчик предназначен для использования в опытах по изучению газовых законов, позволяет измерять абсолютное давление в диапазоне от 0 до 700кПа. |
| 6. | Цифровой датчик изменения уровня заряда |  | Датчик предназначен для проведения экспериментов по электростатике: индуктивный заряд, сложение и разделение зарядов, заряд конденсатора. Датчик имеет защиту от перенапряжения. Датчик защищен от искового заряда. |
| 7. | Цифровой датчик движения поворотный |  | Датчик предназначен для измерения угла поворота. Определяет направление вращения. Есть возможность измерения линейного перемещения с применением дополнительной зубчатой рейки. |
| 8. | Цифровой датчик силы тока и напряжения |  | Датчик предназначен для измерения напряжения и силы тока. Область применения: -измерение заряда конденсатора; -исследование взаимосвязи напряжения и тока в электрических цепях. В частности закон Ома; -измерение мощности, используемой электрическим устройством. |
| 9. | Цифровой датчик низкого давления |  | Предназначен для измерения атмосферного давления в диапазоне от 15 до 115кПа, от 150 до 1090 мбар. Максимальная частота снятия показаний составляет 20Гц. |
| 10. | Цифровой датчик для магнитного поля |  | Область применения: -изучение магнитного поля стержневых магнитов и электромагнитов; -изучение поля соленоида; -изучение поля катушки Гельмгольца. |
| 11. | Цифровой датчик движения |  | Датчик предназначен для измерения скорости движения объекта; изучения зависимости между расстоянием, скоростью и ускорением; исследования сохранения энергии и импульса при столкновениях; исследований поведения грузика на пружинке в зависимости от его массы. |
| 12. | Фотозатворная рамка |  | Фотозатворная рамка предназначена для отслеживания движения объектов, проходящих через створ рамки. Работает на инфракрасной технологии. |
| 13. | Датчик измерения ускорения свободного падения . |  | В состав входят: датчик, 4 стальных шарика, механизм пуска шариков, входящих в комплект, крепление и опора. Стальные шарики: -два шарика диаметром 16мм; -два шарика диаметром 19мм. Датчик автоматически запускает таймер в момент пуска шарика, и автоматически останавливает таймер в момент касания шариком площадки. |