Инструкционная карта № 1

| ЕТО трактора МТЗ-82л Периодичность выполнения 8 – 10 мото/часов |  |  | Время выполнения 10 мин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Очистить трактор от пыли и грязи | - Наружным осмотром проверить комплектность | 3 Устранить подтекания воды, масла, топлива |  | 4 Уровень масла в картере двигателя масло М-10г2 по верхнюю метку |
| - Уровень охлаждающей жидкости в радиаторе не менее 5 см от края горловины | - Горючая смесь в баке пускового двигателя Горючая смесь А-76 + М-8 15х1 | - Топливо для основного двигателя дизельное топливо отстоянное не менее 48 часов |  | - Топливо для основного двигателя дизельное топливо отстоянное не менее 48 часов |
| - Уровень масла в баке гидросистемы масло М-10г2 по верхнюю метку | - Проверить давление в шинах манометр полевые: 1,4 кг/см2 Транспортные: 1,7 кг/см2 | - Проверить давление в шинах манометр полевые: 1,0 кг/см2 Транспортные: 1,4 кг/см2 |  | - Запустить двигатель и проверить работу КИП все приборы должны работать |
| - Прослушать работу двигателя не должно быть посторонних шумов | - Прослушать работу двигателя не должно быть посторонних шумов | - Проверить работу гидросистемы должна обеспечивать подъём с/х орудий |  | - Проверить работу муфты сцепления свободный ход педали 40 – 45 мм |
| - Проверить работу тормозов свободный ход педали 70 – 90 мм | - Проверить работу рулевого управления люфт рулевого колеса не более 30 | - Проверить работу световой и звуковой сигнализации |  | - Проверить работу световой и звуковой сигнализации |
| - Проверить степень засорённости воздушного фильтра индикатор | - Проверить работу центрофуги ротор должен вращаться 35-40 сек после остановки двигателя | - Слить конденсат из рессивера до полного удаления |  | - Инструкцион-ную карту составил мастер п/о Мовчан Ю.А. |

Запуск пускового и основного двигателя.

- Подготовка к пуску пускового двигателя.

а) рычаг переключения передач поставить в нейтральное положение;

б) рычаг ВОМ в положение «выключено»;

в) рычаги управления гидросистемой в положение «нейтраль»

г) вводим в зацепление шестерню пуска с венцом маховика.

д) открываем кран на баке пускового двигателя.

- Пуск двигателя ПД-10. а) Включить кнопку включения массы;

б) Запустить пусковой двигатель стартером;

3. Пуск основного двигателя Д-240 л. а) включить муфту сцепления пускового двигателя;

б) установить рычаг подачи топлива в положение «max»;

в) после пуска основного двигателя выключить муфту пускового двигателя;

г) остановить пусковой двигатель;

д) закрыть кран на баке пускового двигателя.

Интрукционная карта № 2

Запуск двигателя трактора МТЗ-82л

| - Перед запуском двигателя убедиться в исправности трактора | - Провести ЕТО | - Убедиться в отсутствии людей вокруг трактора | 4 Рычаг КПП в нейтральное положение |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 Рычагом ВОМ выключен | - Рычаги гидросис-темы в нейтральное положение | - Вводим в зацепле-ние шестерню пускового двигателя | - Открыть кран на баке пускового двигателя |
| - Включить кнопку «масса» | - Запустить пусковой двигатель | - Включить муфту сцепления пускового двигателя | - Установить рычаг подачи топлива в положение «MAX» |
| - Выключить муфту сцепления пуско-вого двигателя | - Остановить пусковой двигатель | - Проверить работу КИП, установить двигатель на 1000 об/мин | - Закрыть кран на баке пускового двигателя |

Инструкционную карту

Составил мастер п/о

Мовчан Ю,А.

ЕТО трактора МТЗ-82л

- очистить трактор от пыли и грязи, при необходимости вымыть;

- наружным осмотром проверить комплектность трактора, устранить подтекания масла, топлива, охлаждающей жидкости;

- проверить и при необходимости долить:

| Действие | Фото | Указание к выполнению задания |  |
| --- | --- | --- | --- |
| а) масло в картер двигателя |  | Масло М-10г2 по верхнюю метку |  |
| б) охлаждающую жидкость в радиатор |  | Не менее 5 см от края горловины |  |
| в) горючую смесь для пускового двигателя |  | А-76 х М8 15 х 1 |  |
| г) топливо для основного двигателя |  | Дизельное топливо отстоян-ное не менее 48 часов |  |
| д) масло в бак гидросистемы |  | Масло М-10г2 по верхнюю метку |  |
| е) давление в шинах |  | На полевых Пер.1,4 кг/см2 Зад. 1,0 кг/см2 | На транспортн. Пер.1,7кг/см2 Зад.1,4 кг/см2 |
| ж) Слить конденсат из рессивера |  | До полного удаления |  |

- запустить двигатель и проверить

а) работу контрольно-измерительных приборов;

б) работу органов управления (муфты сцепления, тормоза, рулевого управления);

в) работу звуковой и световой сигнализации;

г) прослушать работу двигателя на наличие посторонних шумов и подстукивании;

д) проверить степень засорённости воздухоочистителя по индикатору засорения;

е) проверить работу центробежного масляного фильтра;

ж) проверить работу гидросистемы.