Государственное бюджетное образовательное учреждение

начального профессионального образования

профессиональное училище  № 46 Краснодарского края

Научно-практическая работа:

«Изучение влияния автомобильного транспорта на окружающую среду станицы Староминской».

Выполнил:

Детынченко Александр Александрович

1 курс профессия 110800.02 «Тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства»

Научный руководитель

Ужва Надежда Алексеевна,

преподаватель биологии

ст. Староминская

2013 год

Содержание:

Введение                                                                                                                  3

Основная часть:                                                                                                      5

- Информация из литературы и Интернета о загрязнении свинцом:        5

- Работа №1 «Исследование атмосферного воздуха в районе автомагистрали, которая проходит по улице Щорса, через населенный пункт»                                                                                                           8

- План-схема станицы Староминской с указанием мест,  где взяты пробы грунта.                                                                                                         14

- Проведенные опыты.                                                                                 15

- Методика исследования: анкетирование                                                 17

- Заключение                                                                                                 19

- Выводы                                                                                                        21

Использованная литература.                                                                          22

Приложения.                                                                                                     23

Введение.

- Обоснование исследовательской работы.

Мы часто говорим: «Это нам нужно, как воздух!» Воздух – это условие и первопричина жизни. Химический состав воздуха чрезвычайно важен для организма.

Автомобиль – это наиболее распространенное и наиболее не экологичное средство. Автомобиль выжигает значительное количество кислорода и выбрасывает в атмосферу эквивалентное количество диоксида углерода, что способствует формированию парникового эффекта и ухудшению экологии.

Мы,  учащиеся училища ГБОУ НПО ПУ № 46 КК станицы Староминской, по профессии механизаторы и автомеханики, озадачены проблемой влияния автомобильного транспорта на окружающую среду.

Сегодня в мире примерно 600 млн. штук автомобилей. В среднем каждый из них выбрасывает в сутки до 4 кг угарного газа, значительное количество оксидов азота, серу, сажу. При использовании этилированного (с добавками свинца Pb), бензина этот высокотоксичный элемент попадает в выхлопы. «Вклад» автомобильного транспорта в загрязнение атмосферы составляет сегодня не менее 30%.

По территории станицы Староминской проходит автомобильные магистрали по улицам Щорса, Ленина, Орджоникидзе. В течение дня проходят несколько сотен автомашин. Автотранспорт – один из источников загрязнения воздуха, которые в результате работы двигателей загрязняют окружающую среду соединениями свинца

Поскольку вдоль автомагистрали расположены жилые дома, мы решили изучить на какое расстояние распространяется свинцовое загрязнение от дороги.

- Цели исследовательской работы

Изучение литературы о свинцовом загрязнении окружающей среды. Изучение влияния загрязнения свинцом на организм.

Выявление загрязнения свинцом нашей местности.

3.Задачи исследовательской работы

Установить на каком расстоянии от автомагистрали обнаруживаются следы ионов свинца на территории станицы Староминской.

Установить, как растения способны задерживать распространение свинцового загрязнения.

Выявить у населения, знают ли они о вреде свинцового загрязнения для здоровья.

4.Место проведения исследовательской работы:

Территория Староминского района.

5..Продолжительность исследования: второй год

6.Участники исследовательской работы: учащейся 1 и 2 курса из 6 человек.

7.Методы исследования.

- Изучение литературы, с целью выявления сведений о свинцовом загрязнении.

- Взятие проб грунта на территории станицы Староминской.

- Составление карты-схемы с отметкой мест взятия пробы грунта.

- Проведение опытов по выявлению содержания ионов свинца в почве

- Анкетирование населения

- Обработка данных анкет и опытов.

Основная часть

Информация из литературы и Интернета.

1.Предельно допустимые нормы свинца.

ПДК свинца в атмосфере воздуха составляет 0,03 мг/куб.м, в воде – 0,03 мг/л, в почве – 32 мг/кг. В пищевых продуктах ПДК свинца составляет (мг/кг): мясо и птица) – 5; жиры и масла – 1,0; молоко и молочные продукты – 0,05; фрукты и овощи – 0,4 – 0,5.

2.Влияние свинца на организм человека.

Свинец вызывает обширные патологические изменения в нервной системе, крови, сосудах, активно влияет на синтез белка, энергетический обмен клетки и ее генетический аппарат.

Повреждение нервных клеток тяжелыми металлами или другими вредными веществами ведет к задержке нервно-психического развития. В России свинцовое отравление раньше рассматривалось лишь как профессиональное заболевание, характерное для некоторых производств. Однако в настоящее время в результате длительного и масштабного применения свинец  накопился в окружающей среде в значительных, но не поддающихся учету количествах. Что затрудняет адекватную оценку его воздействия.

3.Симптомы свинцового отравления.

Свинцовые отравления весьма различны в проявлениях и включают психическое возбуждение, тревогу, ночные кошмары, галлюцинации, нарушение памяти и интеллекта с симптоматикой распада личности. Очень опасны неврологические нарушения у детей – гиперактивность, ухудшение показателей психического развития, снижение способности к обучению.

Соединения свинца могут вызвать мутации, нарушая третичную структуру и функции ферментов синтеза ДНК.

Попав в организм, свинец поступает в кровь, а затем откладывается в костях (95%), почках, печени, мозге, волосах, ногтях, зубах

4.Пути поступления свинца в организм.

Основными путями поступления свинца в организм являются дыхательная система и желудочно-кишечный тракт. В кровь всасывается 30-50% свинца, поступившего в дыхательные пути, и 10-45%, поступившего  в кровь, выводится через кишечник, остальное накапливается главным образом в костях.

Источником поступления свинца в организм человека также может быть глиняная посуда, покрытая содержащей свинец глазурью, поскольку свинец, реагируя с кислотами, содержащимися в пище и вине, образует растворимые соли.

Американские ученые предупреждают о токсическом действии на детей свинцовых красок, которыми окрашены стены старых домов.

В Англии серьезную проблему представляет загрязнение свинцом питьевой воды, поскольку в старых зданиях водопроводные трубы часто бывали изготовлены из свинца, который  постепенно выщелачивается мягкими слабокислыми водами

5.Источники загрязнения свинцом окружающей среды.

Для профилактики отравлений свинцом важно определить источник его поступления в окружающую среду.

Быстрый рост численности автомобилей в последние годы привел к тому, что в некоторых городах, где нет ни обогатительных комбинатов, ни металлургических заводов, за год в воздух выбрасывается до 8 тыс.т. свинца. Что превышает допустимый уровень

По данным экологического мониторинга, ежегодно в атмосферу поступает около 180 тыс.т свинца. Основным источником свинцовых загрязнений является мировой автомобильный парк, который в результате выбросов автомобильных двигателей обогащает атмосферу рассеянным свинцом, оседающим на поверхности почвы (в придорожной зоне) в виде мелких твердых частиц или рассеивающихся в воздухе в виде аэрозолей. При сгорании 1 л этилированного бензина в воздух попадает  до 400 мг свинца. Вблизи автострад с интенсивным движением транспорта накапливается до 1000 мг свинца на 1 кг почвы. Уровень загрязнения свинцом почв вблизи автомагистралей зависит от интенсивности движения автотранспорта, основных направлений ветров, рельефа местности. Скорости движения  автомобилей. Наличия придорожных кустарников и лесных массивов. Наибольшее загрязнение почв свинцом, 3 7 – 15 раз превышающее фоновое отмечается на расстоянии 1-5 м от полотна шоссе.

В корнеплодах и капусте, выращенных вблизи автомагистралей, количество свинца в 10 раз превышает предельно допустимую суточную норму.

Существующие предельно допустимые нормы ориентированы на организм взрослых людей, а для детей ксенобиотики опасны в любых дозах.

Работа №1

Исследование атмосферного воздуха в районе автомагистрали, которая проходит по улице Щорса, через населенный пункт.

Целью нашей работы было выявить зависимость загрязнения воздуха от интенсивности движения различных видов автотранспорта и влияние загрязнения воздуха на самочувствие людей.

Исследования проводились по следующему плану:

- Характеристика участка трассы: ширина проезжей части; число сторон и полос движения; интенсивность движения (количество единиц различных видов транспорта за определенное время)

- Обнаружение загрязняющих веществ в атмосферном воздухе:

А) Определение кислотности и ионного состава снега;

Б) Определение пылевых загрязнений (осаждение на липкой ленте).

3. Социологические исследования:

А) Составление опросного листа

Б) Опрос местных жителей

В) Обработка результатов

После инструктажа по технике безопасности мы выполнили необходимые измерения и взяли пробы снега, провели химические анализы. На основании полученных результатов делались предположения о зависимости уровня загрязнения воздуха от интенсивности движения и от наличия заторов на дороге и давались этому объяснения.

Автомобильный транспорт, в процессе функционирования оказывает неблагоприятное воздействие на окружающую воздушную среду: он выделяет с отработанными газами токсичные вещества, способствующие заболеванию людей. Работа транспорта приводит к формированию над станицей дымо-пылевого купола, что влияет на количество солнечной радиации, поступающей с поверхности Земли. Загрязненный воздух действует на здания, сооружения, вызывая эрозию и химическую коррозию арматуры.

Количественный расчет транспортных загрязнителей воздуха носит относительный характер. В первую очередь ведется учет интенсивности транспортного потока. Для этого мы выбрали участок улицы с наиболее интенсивным транспортным потоком, помня при этом, чтобы он был безопасным и удобным для наблюдателя-счетчика. Подсчет транспорта велся по определенным временным промежуткам - с 9 до 10 часов и с 14 до 15 часов. В этом случае отсчет машин в выбранной точке ведется с интервалом: 10 мин. – отсчет; 10 мин. – отдых и т.д. в течение 1 часа, а результат расчета умножается на 2. Так мы выявили самый загазованный день недели». Перед выходом на уличный пост мы ознакомились с марками автомобильного транспорта. Для этого мы приняли следующее условие разделение на 4 группы:

1. Грузовые автомобили с бензиновыми двигателями (ГАЗ, ЗИЛ) – группа – Г1.

2. Грузовые автомобили с дизельными двигателями (МАЗ, КАМАЗ, большегрузные фургоны) – группа Г2.

3. Автобусы с бензиновыми двигателями (КАВЗ, ПАЗ, ЛАЗ, ГАЗель) – группа А1.

4. Все остальные легковые машины и иномарки – группа Л2.

| АВТОМОБИЛИ (количество) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРУЗОВЫЕ |  |  |  | ЛЕГКОВЫЕ |  | АВТОБУСЫ И ГАЗели |  |
| БЕНЗИНОВЫЕ (Г1) |  | ДИЗЕЛЬНЫЕ (Г2) |  | (Л2) |  | (А1) |  |
| 9-10ч. | 14-15 ч. | 9-10ч. | 14-15 ч. | 9-10ч. | 14-15 ч. | 9-10ч. | 14-15 ч. |
| 6 | 24 | 4 | 4 | 39 | 38 | 13 | 5 |

| МАССА ЗАГРЯЗНЯЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА (г/км) ВЫБРОШЕННОГО ОДНИМ АВТОМОБИЛЕМ ДАННОГО ТИПА НА ПРОТЯЖЕНИИ 1 км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип машины | СО (угарный газ) | СН (углеводород) | NO (оксид азота II) |
| Г1 | 124,75 | 26,78 | 5,44 |
| Г2 | 35,91 | 15,36 | 8,50 |
| А1 | 114,89 | 21,43 | 5,12 |
| Л2 | 33,38 | 4,84 | 1,98 |

Для точного определения химического состава загрязняющих воздуха транспортных выхлопов нужна специальная аппаратура. Но можно сделать это проще, получив данные, которые затем использовать для целей сравнительно-статистического анализа. Экспериментальным путем установлено, что масса выбрасываемого загрязняющего вещества зависит от машины. Расчет ведется для каждого из основных типов автомобилей и вида загрязнителя отдельно по формуле M = m · k · r, где M – масса определяемого загрязняющего вещества (например СО), выброшенного одним автомобилем данного типа на протяжении 1 км; m – удельный выброс (г/км) определенного загрязнителя, установленный экспериментальным путем; k, r – коэффициент влияния факторов, определяющих техническое состояние каждого типа автомобилей на выброс определенного вида загрязнителя.

| УДЕЛЬНЫЙ ВЫБРОС ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ (m) C АВТОМОБИЛЬНЫМИ ВЫХЛОПАМИ (г/км) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип машины | Удельный выброс |  |  |  |  |  |
|  | СО |  | СН |  | NO |  |
| Г1 | 55,5 |  | 12,0 |  | 6,8 |  |
| Г2 | 15,0 |  | 6,4 |  | 8,5 |  |
| А1 | 51,5 |  | 9,6 |  | 6,4 |  |
| Л2 | 16,1 |  | 1,6 |  | 2,2 |  |
| КОЭФФИЦИЕНТЫ ВЛИЯНИЯ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА АВТОМОБИЛЯ (r) И УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ (k) |  |  |  |  |  |  |
| Тип машины | СО |  | СН |  | NO |  |
|  | r | k | r | k | r | k |
| Г1 | 1.33 | 1.69 | 1.20 | 1.86 | 1.00 | 0.80 |
| Г2 | 1.33 | 1.80 | 1.20 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| А1 | 1.32 | 1.69 | 1.20 | 1.86 | 1.00 | 0.80 |
| Л2 | 1.28 | 1.62 | 1.70 | 1.78 | 1.00 | 0.90 |

Вывод: чтобы уменьшить пагубное влияние автомобилей на природу следует:

1) Уменьшать содержание вредных веществ в выхлопных газах. Схему работы двигателя нужно изменить так, чтобы рационально использовать более экологически чистое, чем этилированный бензин, горючее. Разработаны специальные добавки (катализаторы), обеспечивающие более полное сгорание топлива и уменьшающие количество ядовитых газов в выхлопах. Экологически чище заправка автомобилей не бензином, а сжиженным газом или спиртом, выхлопы от таких автомобилей менее опасны.

Автозаправочная станция в Бразилии предлагает в качестве топлива бензин, смесь бензина с этиловым спиртом и просто этиловый спирт с добавкой метанола, чтобы водители его не пили. Машины с двигателями, работающие на метаноле,используются в Бразилии уже более 10 лет.

В перспективе – использование водорода, получаемого при разложении воды.

2). Рационально организовать движение транспорта. Чтобы уменьшить количество выбросов, движение по улицам желательно делать безостановочным,так как особенно много выхлопных газов автомобили выделяют в момент торможения и набора скорости. Особенно высоко содержание выхлопных газов в атмосферу у светофоров и в местах заторов движения. В часы «пик», если у перекрестков образуются пробки автотранспорта, машины выжигают кислород и насыщают атмсоферу выхлопными газами. Этого не произойдет, если у перекрестков организовать «зеленую волну», когда скорость автомобилей регулируется так, чтобы их постоянно встречал зеленый сигнал светофора. В будущем на смену современному автомобилю придет электромобиль. И, конечно, человек будет чаще пользоваться велосипедом и ходить пешком.

Следующим этапом нашей работы было обнаружение загрязняющих веществ в атмосфере воздуха.

Снег – один из наиболее информативных и удобных индикаторов загрязнения воздушной среды.  На его запыленность оказывают влияние природные факторы и особенно ветровой режим.

Правильный отбор проб – залог успешного результата анализа. После появления устойчивого снежного покрова перевернутой литровой стеклянной банкой отбирал пробу по всей глубине снежной толщи. Пробу клали в полиэтиленовый пакет, а в помещении давали снегу растаять. Весь объем растаявшего снега фильтровали через предварительно взвешенный фильтр, который после высушивания также взвешивали.Разница в массе показала пылевое загрязнение снега.

Масса фильтра до опыта – 900 мг

Масса фильтра после опыта – 1070 мг

Масса загрязняющих веществ – 170 мг

Кислотность измеряли с помощью универсальной индикаторной бумаги по значению водородного показателя рР. Значение рН для чистых атмосферных осадков должно быть равно 7. Водородный показатель нашей пробы снега составляет рН=6. Это говорит о том, что среда слабокислая, за счет растворения углекислого газа, сернистого газа транспортных выбросов.

План-схема станицы Староминской.

Места взятия пробы грунта

Проведенные опыты

Были взяты пробы грунта в трех местах:

- при въезде в станицу Староминскую;

- в центре станицы Староминской;

- при выезде из станицы Староминской.

Проведенные опыты

Опыт 1. Определение содержания свинца в грунте.

Материалы и оборудование: пробы грунта с различного расстояния от дороги, пробирки, дистиллированная вода, воронки, фильтровальная бумага, хромат калия или раствора сероводорода.

Готовим водные растворы грунта с различных участков, пропускаем через фильтр и добавляем раствор сероводорода. Наблюдаем изменение окраски раствора. Выпадает черный осадок сульфида свинца.

Опыт 2. Растопить пробы снега из различных мест при комнатной температуре. Определить pH талой воды в пробах с помощью индикаторной бумаги, сравните ее цвет с цветовой шкалой. Если значение pH больше 7,0, то снег щелочной и скорее всего загрязнен окислами металлов или автомобильными выхлопами. Если значение pH ниже 7,0, то снег кислый.

Результаты проведенных опытов.

Места взятия пробы грунта

На обочине трассы

На расст. 3 м

На расст. 6 м

На расст. 9 м

На расст. 12 м

На расст. 15 м

На расст. 18 м

- При въезде в станицу Староминскую

- В центре станицы Староминской

- При выезде из станицы Староминской (при поднятии на подъем).

Проведенные исследования показали, что свинцовое загрязнение дальше распространяется от дороги на третьем участке, то есть при поднятии в горку и в центре станицы. Видимо это объясняется тем, что в центре станицы скорость движения автомобилей ограничена, и автомобили больше выделяют выхлопные газы. Кроме того, в центре станицы не высажены деревья вдоль огородов. А на участке при выезде из станицы дорога идет в горку и автомобили работают с большей нагрузкой и выделяют больше выхлопных газов.

Методика исследования: анкетирование

Проводили анкетирование владельцев автомобилей. Полученные данные обобщили.

Мы собираем информацию о влиянии автомобильного транспорта на окружающую среду станицы Староминской.

Какой критерий был для вас основным при покупке автомобиля?

2. Пользуетесь ли вы общественным транспортом?

3. Водите ли вы машину с умеренной скоростью?

4. «Гоняете» ли вы двигатель в холостом режиме?

5. Регулярно ли вы проводите профилактику, держите в исправности воздушные и масляные фильтры?

6. Моете ли вы в летнее время машину в реке или в пруду?

7. Какая из причин, заставляющих вас следить за уровнем СО в автомобильных выхлопах, является для вас наиболее веской?

8. Известно ли вам, что автомобильный транспорт – основной источник загрязнения воздуха в станице?

9. Приходилось ли вам испытывать недомогание из-за высокого уровня загазованности воздуха в городе (головная боль, резь в глазах, кашель и т.п.)

10. Сколько респираторных заболеваний вы перенесли в прошедшем году?

11. Связываете ли вы проблему здоровья состоянием окружающего воздуха?

12. Как по вашему мнению можно улучшить состояние воздуха?

Знаете ли вы о загрязнении свинцом от выхлопных газов автомобилей;

14. Знаете ли вы, что из почвы соединения свинца поступают в растения, а потом передаются через пищу организм человека и животных?

15.  Знаете ли вы какие отклонения в организме вызывают соединения свинца?

Вдоль автомагистрали расположены 16 хозяйств, при которых имеются приусадебные участки, где выращивают овощи и фрукты. Было опрошено 35 человек.

Заключение:

Проведенные опыты показали, что свинцовое загрязнение зафиксировано на расстоянии до 15 метров, там, где не высажены деревья.

Большинство населения не знает о загрязнении окружающей среды автомобилями и не представляют последствия свинцового загрязнения для здоровья.

.Анкетирование владельцев автомобилей показало, что основным критерием при покупке автомобиля являются потребности семьи, в редких случаях автомобилисты пользуются общественным транспортом, любят проехаться «с ветерком», «гоняют» двигатель в холостом режиме, регулярно проводят профилактику, следят за уровнем СО в автомобильных выхлопах, так как бояться быть оштрафованными. Знают, что автотранспорт - основной источник загрязнения воздуха. Большинство водителей никогда бы не поменяли бы свой автомобиль на более экологичный.

2. Исследование атмосферного воздуха в районе автомагистрали, которая проходит через населенный пункт по улице Щорса показало, что водородный показатель снежной пробы равен 6, что говорит, что среда - слабо-кислая, Зто является следствием растворения выхлопных газов автомобилей.

3.Наиболее радикальный способ - сокращение количества автомобилей, (но пока это продолжает расти - на 1 ООО человек приходится 590 автомобилей).

4.Наиболее реальный вариант уменьшения вреда - снижение затрат горючего. (Если средний автомобиль потребляет 10 л бензина на 100 км пути, то сегодня есть автомобиль, который расходует 4 л, «тоёта» - 3 л).

5.Если заменить бензин на сжиженный газ. Используются специальные добавки - катализаторы к жидкому топливу, увеличивающие полноту его сгорания, бензин без свинцовых добавок.

6.Разрабатываются новые виды топлива автомобиля.

(В Австралии апробировано экологически чистое топливо, в состав которого 85% дизельного топлива, 14% этилового спирта и 1% специального эмульгатора, повышающего полноту сгорания горючего.

7.Двигатели из керамики, которые позволят повысить температуру сжигания горючего и уменьшить количество выхлопных газов.

8.В Японии и ФРГ уже появились автомобили, оборудованные специальными электронными устройствами, обеспечивающие более полное

сжигание топлива.

9.В больших городах строят объездные дороги для междугородных

автобусов и грузового транспорта. Много выхлопных газов выделяется в

атмосферу при возникновении «пробок», на перекрестках улиц. (в Староминской автостанция находится в центре станицы)

10.В специальной задачей является уменьшение числа устаревших

автомобилей, которые загрязняют среду больше, чем новые.

11. Важную роль должны играть экологические службы  контролирующие количество выхлопных газов у автомобилей.

В ст.Староминской существует экологическая служба, свои исследования по изучению влияния автомобильного транспорта на окружающую среду в ст.Староминской мы передали им.

Вывод:

Опрос местных жителей показал, что наиболее часто встречающимися заболеваниями являются сердечно-сосудистые и заболевания дыхательных путей. Большинство опрошенных связывают проблемы своего здоровья с состоянием окружающего воздуха, который загрязняется выхлопными газами автотранспорта. Особенно, большое количество вредных веществ поступает в атмосферу во время частых заторов, так как водители не выключают двигатели в зимнее время, простаивая у переходов.

Местные жители считают, что улучшить ситуацию можно следующими мероприятиями:

1) Посадка большого количества деревьев вдоль автотранспорта

2) Улучшение сан.очистки района

3) Соблюдение санитарных норм при размещении промышленных предприятий и городской свалки

4) Постройка мусороперерабатывающего завода

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1) Б. Небель «Наука об окружающей среде», в 2-х томах, Москва, 1993

2) Научно-методический журнал «Химия в школе», № 2, 2008

3) Научно-методический журнал «Биология в школе», № 3, 2007

4) Е.А. Кринсунов «Экология», Москва, 1995

5) Н.Ф. Винакурова «Глобальгная Экология», Москва «Просвещение»,1998

6) Н.М. Чернова «Основы Экологии», Москва, 2006