[image: image1.jpg]OBA3ATEJIbHbIE

TpeBoBaHwsi HOPM 1 NPaBIN NOXapHO# He3onacHoCTH
NPy YCTPOMCTBE Neveit B XurbiX AoMax

og yrmowm we Gonee 10
X fOPHIOHTY

TMpoTweonoxapwas o
. o 130w

e mevee

Tonuwwa crenm
AIMOXO3 He Menee 120Mu

TipoTHBOnOXapHaR

pavwms
(paccTonsme oT BHyTpeKNeR
TI0BEPXHOCTH ALIMOXODA A0 FOPOAX

FOHCTDYNUMI

DYV NeDOCDLTHS)
e ewee S00MM(He ALY,

‘380MM (3aumeHHbiX)

Boassiwerme

RBIMOBOR TPYGH
Ha7 KOMBKOM

He meree 70mM Boilwe
NepeIpLITHR

W HiKe

He mexee 140mm




[image: image2.jpg]YMILTOC KKx




Меры пожарной безопасности при эксплуатации печи, дымохода
	
1. Перед началом отопительного сезона прочистить печи и дымоходы, отремонтировать и побелить известковым или глиняным раствором, чтобы можно было заметить появившиеся черные, от проходящего через них дыма, трещины.

При проверке дымоходов контролируют:
   наличие тяги и отсутствие засорения; 
   наличие и исправность разделок, предохраняющих сгораемые конструкции;
   исправность и правильность расположения оголовка относительно крыши, близко расположенные деревья и сооружения для того, чтобы удостовериться, что дымоходы размещены вне зоны ветрового подпора.

2. Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки - распушку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи. Для стыковки массива печи с деревянными перегородками применяется противопожарная разделка.
3. Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей.

4. Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

5. Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее два - три раза в день и не более чем по полтора часа.

6. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

7. Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи. Не реже 1 раза в три месяца привлекать печника-трубочиста очищать дымоходы от сажи.

8. Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.

9. Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.




Единый телефон спасения – 112
ЭТО  НЕОБХОДИМО


ЗНАТЬ И УМЕТЬ!








