За истекший период на территории МО Тимашевский район зарегистрировано 7 пожаров (Аналогичный период прошлого года - 6). Следует отметить, что 2 пожара произошло по причине нарушения требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ, в результате пожаров повреждено 2 автомобиля и 2 строения.

ОНД и ПР Тимашевского района напоминает, что перед началом огневых работ проводится важный, подготовительный этап. К выполнению огневых работ допускаются только те лица, которые прошли специальную подготовку, проверку знаний и имеют квалификационные удостоверения и удостоверения по пожарно-техническому минимуму. На проведение всех видов огневых работ на временных местах должен быть оформлен наряд-допуск или разрешение.

Далее в ходе подготовительного этапа необходимо полностью устранить все препятствия, а также обезопасить окружающую инфраструктуру объекта. Для этого необходимо соблюдать некоторые правила пожарной безопасности при проведении огневых работ:

-   исключение нахождения вблизи участка будущих огневых работ горючих и смазочных материалов. Относится это также к газам и легковоспламеняющимся материалам, которые могут открыто складироваться на объекте;

- обеспечение защиты уязвимых сооружений и установок вблизи места проведения огневых работ. Для этих целей будет оправданно использовать специальные щиты из асбеста. Можно задействовать негорючие составы для нанесения их на поверхность защищаемых объектов;

- обеспечение места огневых работ спецсредствами. К их числу относят средства ИЗ (индивидуальной защиты), а также устройства для устранения потенциальных, локальных очагов воспламенения.

Особое внимание уделяют обследованию закрытых ёмкостей и резервуаров, в которых планируется, провести огневые работы. В обязательном порядке в лабораторию должна быть отправлена проба воздуха на предмет наличия взрывоопасных газов!

При проведении газосварочных работ запрещается:
Допускать соприкосновение кислородных баллонов, редукторов и другого сварочного оборудования с различными маслами, а также промасленной одеждой и ветошью. 
Производить продувку шланга для горючих газов кислородом, а кислородного шланга – горючими газами. 
Взаимозаменять шланги при работе. 
Пользоваться шлангами, длина которых превышает 30 м. 
Перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги. 
Оставлять в помещениях после окончания работ баллоны с горючими газами и кислородом.

При проведении электросварочных работ не разрешается:
Использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией. 
Применять нестандартные электропредохранители. 
Применять электроды не заводского изготовления и не соответствующие номинальной величине сварочного тока.

3

Электроды перед сваркой должны быть просушены при температуре, указанной в паспорте на конкретный вид электродного покрытия. 
При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный металлический ящик (контейнер), установленный у места электросварочных работ.

Место проведения огневых работ обеспечить первичными средствами пожаротушения.

Инспектор ОНД и ПР

Тимашевского района								      В.С. Педченко