Операция – Урожай!

В период подготовки и проведения уборки зерновых культур на территории Тимашевского района, проводится надзорно-профилактическая операция «Урожай». Целью данной операции является повышение уровня противопожарной защиты и недопущения пожаров в местах проведения уборочных работ, на объектах хранения и переработки зерна нового урожая в сельскохозяйственных предприятиях района.

Операция «Урожай» в Тимашевском районе проводится ежегодно. Основная цель профилактических рейдов предотвратить возможные возгорания и усилить комплексную пожарную безопасность для сохранения урожая.

Как показывает практика, уборочные работы ведутся в условиях экстремально высоких температур. Кроме того, фиксируются потери урожая от огня - к возгораниям приводит недостаточный уровень подготовки сельхозтехники, отсутствие искрогасителей и, самое главное, человеческий фактор. Поэтому особая роль в пожароопасный период отводится своевременной профилактике по защите от огня не только земель сельхозназначения, но и населенных пунктов на границе с ними, инфраструктуры и природных массивов.

Особое внимание в ходе операции сотрудники МЧС уделят уборочной технике. Все трактора, комбайны и автомобили, задействованные в период уборки зерновых культур и заготовки кормов должны быть исправны, оборудованы искрогасителями и первичными средствами пожаротушения. Также в зоне внимания - наличие опашки зерновых полей и разделение их на участки. Большинство руководителей сельхозпредприятий и аграриев выполняют все необходимые мероприятия по защите полей и сельхозтехники от пожаров. Весь год крестьяне работают на будущий урожай, поэтому терять его в огне никто не хочет.

В связи с повышением пожарной опасности в результате наступления неблагоприятных климатических условий (сухой, жаркой и ветреной погоды) огнеборцы настоятельно рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности, а именно:

- В период созревания и уборки хлебов необходимо установить охрану хлебных массивов, не допускать разведения костров вблизи них. Особое внимание следует уделить охране зерновых от пожаров в сухую погоду.

- Перед созреванием колосовых поля в местах их прилегания к лесным массивам, автомобильным и железным дорогам должны быть обкошены и опаханы полосой шириной не менее 4-х метров. Механизаторы должны помнить, что на полосах отчуждения железных дорог сеять зерновые культуры не допускается. Траву, скошенную на этих полосах, необходимо укладывать в копны на расстоянии не ближе 30 метров от хлебных массивов.

- Уборка зерновых должна осуществляться после разделения полей на участки площадью, не более 50 га. Между участками должны устраиваться прокосы шириной не менее 8 м. Посередине прокосов делается пропашка шириной не менее 4 м. Скошенный хлеб с прокосов должен немедленно убираться.

- Временные полевые станы следует располагать не ближе 100 метров от хлебных массивов, тюков, скирдов сена или соломы. При этом их опахивают полосой не менее 4 метров и очищают от стерни и сухой травы.

- В полевых условиях заправка топливом тракторов, комбайнов и других машин должна производиться на специальных площадках топливозаправщиками при заглушённых двигателях. При заправке нельзя курить и применять открытый огонь. В ночное время место заправки машин топливом должно освещаться, не допускается применять для этой цели факелы, керосиновые фонари и другой открытый огонь.

- Ремонт, техническое обслуживание и стоянка уборочных машин и агрегатов допускается не ближе 30 метров от хлебных массивов.

За нарушение правил пожарной безопасности в Российской Федерации, предусмотрена административная и уголовная ответственность согласно действующему законодательству.

Особый противопожарный режим

Согласно ст. 30 федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 – ФЗ                  «О пожарной безопасности», в случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти или органов местного самоуправления на соответствующих территориях может устанавливаться особый противопожарный режим.

На период действия особого противопожарного режима на соответствующих территориях нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности, устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для профилактики и локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры).

ОНД и ПР Тимашевского района напоминает, некоторые жители района считают, что поджог сухой травы способствует удобрению почвы, быстрому росту молодых растений, а также уничтожению насекомых-вредителей.

На самом деле пал сухой травы приводит к гибели не только зверей, птиц и полезных насекомых, но и людей. Довольно часто пожары распространяются на частные дома и уничтожают их, а в местах поджога травы будут расти только сорняки.

В условиях особого противопожарного режима нарушителям требований пожарной безопасности по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ, грозит штраф в размере 20 тысяч рублей. На должностных лиц штраф накладывается в размере до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тысяч. К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.

Помните, что для недопущения пожаров в природной среде ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки;

- разводить костёр в густых зарослях, под низкосвисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельхозкультур;

- оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, пропитанные маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;

- выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;

- поджигать камыш;

- разводить костёр в ветреную погоду и оставлять его без присмотра;

- оставлять костёр горящим или непотушенным после покидания стоянки.

## Обеспечение пожарной безопасности в летний оздоровительный сезон!

Летняя оздоровительная кампания предъявляет повышенные требования к пожарной безопасности детских лагерей. Основная цель — исключить любые риски возникновения пожаров и гарантировать безопасную эвакуацию детей и персонала.

Территория и инфраструктура. Территория лагеря должна регулярно очищаться от сухой травы, листвы и горючего мусора. Проезды для пожарной техники, подъезды к зданиям и водоисточникам – всегда свободны. Для лагерей, расположенных вблизи лесных массивов, обязательно создание минерализованных полос и покос травы. Каждый спальный корпус должен иметь не менее двух эвакуационных выходов непосредственно наружу. В одном здании допускается размещать не более 160 детей, при этом пожарная секция не должна превышать 40 спальных мест. Все помещения оснащаются автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты).

Работа с персоналом. Руководитель лагеря назначает ответственного за пожарную безопасность. Со всеми сотрудниками проводятся противопожарные инструктажи с отметкой в журнале. Обязательны практические тренировки по эвакуации до начала сезона и в его ходе. Дежурный персонал обеспечивается телефонной связью, электрофонарями и средствами индивидуальной защиты.

Правила для детей. Детям запрещается курить, разводить огонь без разрешения взрослых, пользоваться электроприборами без контроля персонала, прикасаться к оборванным проводам. Каждый ребенок должен знать план эвакуации своего корпуса и в случае обнаружения пожара немедленно покинуть здание и сообщить взрослому.

Соблюдение этих правил – основа безопасного летнего отдыха детей!

В случае возникновения пожара в доме, квартире необходимо следовать следующим правилам:

- немедленно вызвать пожарных по телефону 01 (с мобильного телефона 101, 112); указав адрес здания; место, где произошел пожар;

- отключить все имеющиеся электроприборы;

- найти и вынести из помещения маленьких детей, помочь старикам и женщинам эвакуироваться, покинуть помещения, дожидаться прибытия подразделений пожарной охраны.