  ИП Гузов И.О.
Муниципальный контракт

№ 08183000199240000700001

Генеральный план 

Дербентского сельского поселения 

Тимашевского района Краснодарского края.

Проект внесения изменений в генеральный план 

Дербентского сельского поселения 

Тимашевского района Краснодарского края.

Положения о территориальном планировании

Пояснительная записка

Том 1
Краснодар 2024 год


 ИП Гузов И.О.
Муниципальный контракт

№ 08183000199240000700001

Генеральный план 

Дербентского сельского поселения 

Тимашевского района Краснодарского края.

Проект внесения изменений в генеральный план 

Дербентского сельского поселения 

Тимашевского района Краснодарского края.

Положения о территориальном планировании

Пояснительная записка

Том 1

                                                                                               Гузов И.О.

Краснодар 2024 год

СОСТАВ ПРОЕКТА:

Проект внесения изменений в генеральный план 

Дербентского сельского поселения Тимашевского района
	Утверждаемая часть генерального плана 

	1.Положение о территориальном планировании

	2.Карты генерального плана:

	№ п/п
	Наименование
	Масштаб
	Марка

	1
	Карта планируемого размещения объектов местного значения 
	1:10000
	ГП-1

	2
	Карта планируемого размещения объектов местного значения в о области электроснабжения
	1:10000
	ГП-2.1

	3
	Карта планируемого размещения объектов местного значения в области теплоснабжения и  газоснабжения
	1:10000
	ГП-2.2

	4
	Карта планируемого размещения объектов местного значения в области водоснабжения
	1:10000
	ГП-2.3

	5
	Карта планируемого размещения объектов местного значения в области водоотведения
	1:10000
	ГП-2.4

	6
	Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов)
	1:10000
	ГП-3

	7
	Карта функциональных зон 
	1:10000
	ГП-4

	Материалы по обоснованию генерального плана 

	1. Пояснительная записка.

	2.Карты по обоснованию генерального плана:

	8
	Карта современного использования территории (опорный план) с картой результатов комплексной оценки территории
	1:10000
	ГП-5

	9
	Карта зон с особыми условиями использования территории совмещенная 

с картой охраны окружающей среды.
	1:10000
	ГП-6

	10
	Карта развития транспортной инфраструктуры 
	1:10000
	ГП-7

	11
	Карта территорий объектов культурного наследия
	1:10000
	ГП-8

	12
	Карта развития инженерной инфраструктуры в области электроснабжения и связь. 
	1:10000
	ГП-9

	13
	Карта развития инженерной инфраструктуры в области газоснабжения

и теплоснабжения
	1:10000
	ГП-10

	14
	Карта развития инженерной инфраструктуры в области водоснабжения 
	1:10000
	ГП-11

	15
	Карта развития инженерной инфраструктуры в области водоотведения
	1:10000
	ГП-12

	16
	Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	1:10000
	ГП-13

	Приложение «Сведения о границах населенных пунктов»


Оглавление
61
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов


61.1 Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах местного значения социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения                                                 

91.2
Объекты местного значения в области электро-, газо-, теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения


222. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения


222.1
Жилая зона


222.1.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами


222.1.2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)


232.2. Общественно-деловая зона


242.3. Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур


252.4. Рекреационная зона


262.5. Зона специального назначения


262.6. Зона сельскохозяйственного использования


262.7
Зона акваторий






1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
1.1 Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах местного значения социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения
Таблица 1

	№ п/п
	Номер объекта на карте
	Наименование объекта
	Краткая характеристика
	Местоположение
	Строительство/реконструкция
	Значение объекта
	Вид функциональной зоны

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9

	
	Объекты образования и науки
	
	
	
	
	

	1. 
	1.1
	МБОУ Средняя общеобразовательная школа №6 на 700 учащихся
	35288 м2
	х. Танцура  Крамаренко
	реконструкция
	местное
	общественно-деловая зона

	2. 
	1.2
	Музыкальная школа,

Внешкольное учреждение на 20 мест
	303 м2
	х. Танцура  Крамаренко
	реконструкция
	местное
	общественно-деловая зона

	3. 
	1.4
	Детское дошкольное учреждение на 50 мест
	3632м2
	х. Танцура  Крамаренко
	строительство
	местное
	общественно-деловая зона

	4. 
	1.5
	Детское дошкольное учреждение на 50 мест
	2000м2
	х. Мирный
	строительство
	местное
	общественно-деловая зона

	5. 
	1.6
	Детское дошкольное учреждение на 50 мест
	2000м2
	х.Лютых
	строительство
	местное
	общественно-деловая зона

	
	Объекты культуры и искусства

	6. 
	2.1
	Дом культуры «Дербентская централизованная клубная система» на 500 мест

Библиотека на 12,7 тыс. ед. хранения
	4 466 м2
	х. Танцура  Крамаренко
	реконструкция
	местное
	общественно-деловая зона

	7. 
	2.3
	Дом культуры на 150 мест,

Библиотека на 11 тыс. ед. хранения,

Внешкольное учреждение на 50 мест
	6456 м2
	х. Мирный
	строительство
	местное
	общественно-деловая зона

	8. 
	2.4
	Дом культуры на 150 мест.

внешкольное учреждение на 50 мест,

библиотека на 10,88 тыс. ед. хранения‚

почта, сберкасса
	7 389 м2
	х.Садовый
	строительство
	местное
	общественно-деловая зона

	9. 
	2.5
	МБУК «Дербентская библиотека» на 23,93  тыс. ед.  хранения
	303 м2
	х. Танцура  Крамаренко
	реконструкция
	местное
	общественно-деловая зона

	
	Объекты физической культуры и массового спорта

	10. 
	4.2
	Спортивный  комплекс  на 160 мест в составе :спортивный  зал, плавательный  бассейн 
	1 573 м2
	х. Танцура  Крамаренко
	строительство
	местное
	общественно-деловая зона

	11. 
	4.3
	Спортивный комплекс  на 100 мест  в составе: спортивный зал, спортплощадки  
	10000 м2
	х.Садовый
	строительство
	местное
	общественно-деловая зона

	12. 
	4.4
	Общественный центр  на 80 мест  в составе: 

зал для физкультурно-оздоровительных занятий, культурно-массовой работы и досуга населения 
	3000 м2
	х.Садовый
	строительство
	местное
	общественно-деловая зона

	13. 
	4.5
	Общественный центр на 40 мест  в составе: 

офисное помещение, зал для физкультурно-оздоровительных занятий, помещения культурно-массовой   работы 
	500 м2
	х.Лютых
	строительство
	местное
	общественно-деловая зона

	
	Места погребения

	14. 
	41.1
	Кладбище(
	4 086 м2
	х.Тополи
	строительство
	местное
	зона специального назначения

	15. 
	41.2
	Кладбище(
	4 036 м2
	х.Дербентский
	строительство
	местное
	зона специального назначения

	16. 
	41.3
	Кладбище(
	3 399 м2
	х.Танцура Крамаренко
	строительство
	местное
	зона специального назначения

	17. 
	41.4
	Кладбище(
	3 821 м2
	х.Мирный
	строительство
	местное
	зона специального назначения


( - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" санитарно - защитная зона составляет 50 м.

1.2 Объекты местного значения в области электро-, газо-, теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения
Таблица 2

	№ п/п
	№ планируемого объекта
	Наименование
	Краткая характеристика
	Строительство/реконструкция
	Значение объекта
	Местоположение
	Вид функциональной зоны
	Зоны с особыми условиями использования территорий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Объекты водоснабжения

	
	х. Танцура  Крамаренко
	
	
	
	
	
	

	1. 
	34.1
	Водопроводные

сети
	9,34 км*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	Охранная зона-  10-20 м

	2. 
	34.2
	Водопроводные

сети
	12,48км*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	Охранная зона 10-20 м

	3. 
	34.3
	Водозабор:

Арт.сважина

№5290

башня Рожновского

скважина резервная

резервуары пожарного, регулирующего и аварийного запаса воды

станция водоподготовки

насосная станция II подъема


	60,0м3/ч

реконструир.

25м3

демонтир.

30,0м3/ч

проектир.

2 по 400м3

проектир.

проектир.

проектир.
	реконструкция
	местное
	Дербентское СП
	Зона инженерной инфраструктуры
	ЗСО первого пояса - 50 м

	4. 
	34.4
	Водозабор:

Арт.сважина

№5712

башня Рожновского

станция водоподготовки
	25,0м3/ч

реконструир.

25м3

реконструир.

проектир.
	реконструкция
	местное
	Дербентское СП
	Зона инженерной инфраструктуры
	ЗСО первого пояса - 50 м

	
	х. Мирный
	
	
	
	
	
	

	5. 
	34.1
	Водопроводные

сети
	7,33 км*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	Охранная зона 10-20 м

	6. 
	34.2
	Водопроводные

сети
	5,56км*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	Охранная зона 10-20 м

	7. 
	34.5
	Водозабор:

Арт.сважина

№5289

башня Рожновского

скважина резервная

резервуары пожарного, регулирующего и аварийного запаса воды

станция водоподготовки

насосная станция II подъема
	20,0м3/ч

реконструир.

37м3

демонтир.

20,0м3/ч

проектир.

2 по 100м3

проектир.

проектир.

проектир.


	реконструкция
	местное
	Дербентское СП
	Зона инженерной инфраструктуры
	ЗСО первого пояса - 50 м

	
	х. Лютых
	
	
	
	
	
	

	8. 
	34.1
	Водопроводные

сети
	2,7 км*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	Охранная зона 10-20 м

	9. 
	34.2
	Водопроводные

сети
	4,58км*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	Охранная зона 10-20 м

	10. 
	34.6
	Водозабор:

Арт.сважина

№4101

башня Рожновского

станция водоподготовки
	25,0м3/ч

реконструир.

25м3

реконструир.

проектир.
	реконструкция
	местное
	Дербентское СП
	Зона инженерной инфраструктуры
	ЗСО первого пояса - 50 м

	11. 
	34.7
	Водозабор:

Арт.сважина

№820-Д

башня Рожновского

скважина резервная

резервуары пожарного, регулирующего и аварийного запаса воды

станция водоподготовки

насосная станция II подъема


	30,0м3/ч

реконструир.

37м3

демонтир.

20,0м3/ч

проектир.

2 по 150м3

проектир.

проектир.

проектир.


	реконструкция
	местное
	Дербентское СП
	Зона инженерной инфраструктуры ы
	ЗСО первого пояса -50 м

	
	х. Садовый
	
	
	
	
	
	

	12. 
	34.1
	Водопроводные

сети
	7,86 км*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	Охранная зона 10-20 м

	13. 
	34.2
	Водопроводные

сети
	6,95 км*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	Охранная зона 10-20 м

	
	х. Дербентский
	
	
	
	
	
	

	14. 
	34.1
	Водопроводные

сети
	3,69 км*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	Охранная зона 10-20 м

	15. 
	34.2
	Водопроводные

сети
	4,3 км*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	Охранная зона 10-20 м

	
	х. Тополи
	
	
	
	
	
	

	16. 
	34.1
	Водопроводные

сети
	4,6 км*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	Охранная зона 10-20 м

	17. 
	34.8
	Водозабор:

Арт.сважина

Арт.

скважина резервная

резервуары пожарного, регулирующего и аварийного запаса воды

станция водоподготовки

насосная станция II подъема
	10,0м3/ч

проектир.

10,0м3/ч

проектир.

2 по 100м3

проектир.

проектир.

проектир.


	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона инженерной инфраструктуры
	ЗСО первого пояса - 50 м

	
	Объекты водоотведения

	
	х. Танцура  Крамаренко
	
	
	
	
	
	

	18. 
	35.1
	Канализация бытовая безнапорная
	18,49 км*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	10 м

	19. 
	35.2
	Канализация бытовая

напорная
	1,76 км*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	Охранная зона 10-20 м

	20. 
	35.3
	Выпуск очищенных стоков


	0,1 км*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона акваторий
	Охранная зона 10-20 м

	21. 
	35.10
	Канализационная насосная станция
	Производительность 450м3/сут*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона озелененных территорий специального назначения
	Охранная зона 20 м

	22. 
	35.11
	Канализационная насосная станция
	Производительность 550м3/сут*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	Охранная зона 20 м

	23. 
	35.4
	Канализационные очистные сооружения
	Производительность 550м3/сут*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона сельскохозяйственных угодий
	Санитарно-защитная зона -400м

	
	х. Дербентский
	
	
	
	
	
	

	24. 
	35.1
	Канализация бытовая безнапорная
	6,23 км*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	Охранная зона 10 м

	25. 
	35.3
	Выпуск очищенных стоков
	0,31 км*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона акваторий
	Охранная зона 10-20 м

	26. 
	35.5
	Канализационные очистные сооружения
	Производительность 120м3/сут*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона озелененных территорий специального назначения
	Санитарно-защитная зона -200м

	27. 
	х. Лютых
	
	
	
	
	
	

	28. 
	35.1
	Канализация бытовая безнапорная
	6,66 км*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	Охранная зона 10 м

	29. 
	35.2
	Канализация бытовая

напорная
	0,1 км*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	Охранная зона 10-20 м

	30. 
	35.3
	Выпуск очищенных стоков


	0,08 км*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона акваторий
	Охранная зона 10-20 м

	31. 
	35.12
	Канализационная насосная станция
	Производительность 80м3/сут*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	Охранная зона 20 м

	32. 
	35.13
	Канализационная насосная станция
	Производительность 70м3/сут*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона озелененных территорий специального назначения
	Охранная зона 20 м

	33. 
	35.6
	Канализационные очистные сооружения
	Производительность 150м3/сут*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона озелененных территорий специального назначения
	Санитарно-защитная зона -200м

	
	х. Мирный
	
	
	
	
	
	

	34. 
	35.1
	Канализация бытовая безнапорная
	11,06 км*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	Охранная зона 10 м

	35. 
	35.2
	Канализация бытовая

напорная
	1,06 км*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	Охранная зона 10-20 м

	36. 
	35.3
	Выпуск очищенных стоков
	0,08 км*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона акваторий
	Охранная зона 10-20 м

	37. 
	35.14
	Канализационная насосная станция
	Производительность 120м3/сут*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона (планируемая к размещению) озелененных территорий общего пользования
	Охранная зона 20 м

	38. 
	35.15
	Канализационная насосная станция
	Производительность 180м3/сут*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона сельскохозяйственных угодий
	Охранная зона 20 м

	39. 
	35.7
	Канализационные очистные сооружения
	Производительность 180м3/сут*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона сельскохозяйственных угодий
	Санитарно-защитная зона -200м

	
	х. Садовый
	
	
	
	
	
	

	40. 
	35.1
	Канализация бытовая безнапорная
	11,03 км*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	Охранная зона 10 м

	41. 
	35.2
	Канализация бытовая

напорная
	2,78 км*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	Охранная зона 10-20 м

	42. 
	35.3
	Выпуск очищенных стоков


	0,16 км*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона акваторий
	Охранная зона 10-20 м

	43. 
	35.16
	Канализационная насосная станция
	Производительность 50м3/сут*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона озелененных территорий специального назначения
	Охранная зона 20 м

	44. 
	35.17
	Канализационная насосная станция
	Производительность 100м3/сут*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	Охранная зона 20 м

	45. 
	35.18
	Канализационная насосная станция
	Производительность 150м3/сут*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	Охранная зона 20 м

	46. 
	35.8
	Канализационные очистные сооружения
	Производительность 280м3/сут*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона озелененных территорий специального назначения
	Санитарно-защитная зона -200м

	
	х. Тополи
	
	
	
	
	
	

	47. 
	35.1
	Канализация бытовая безнапорная
	3,66 км*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	Охранная зона 10 м

	48. 
	35.2
	Канализация бытовая

напорная
	0,2 км*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	Охранная зона 10-20 м

	49. 
	35.3
	Выпуск очищенных стоков


	0,09 км*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона акваторий
	Охранная зона 10-20 м

	50. 
	35.19
	Канализационная насосная станция
	Производительность 40м3/сут*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона (планируемая к размещению) озелененных территорий общего пользования
	Охранная зона 20 м

	51. 
	35.9
	Канализационные очистные сооружения
	Производительность 60м3/сут*
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	Зона сельскохозяйственных угодий
	Санитарно-защитная зона -200м

	
	Объекты газоснабжения

	
	ГРП (ШРП)

	52. 
	32.3.1
	ПРГ №1п
	0,31 м3/ч
	строительство
	местное
	х. Лютых,

Дербентского СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона – 10 м

	53. 
	32.3.2
	ПРГ №2п
	0,30 м3/ч
	строительство
	местное
	х. Танцура Крамаренко,

Дербентского СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона – 10 м

	54. 
	32.3.3
	ПРГ №3п
	0,20 м3/ч
	строительство
	местное
	х. Танцура Крамаренко,

Дербентского СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона – 10 м

	55. 
	32.3.4
	ПРГ №4п
	0,20 м3/ч
	строительство
	местное
	х. Мирный,

Дербентского СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона – 10 м

	56. 
	32.3.5
	ПРГ №5п
	0,40 м3/ч
	строительство
	местное
	х. Садовый,

Дербентского СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона – 10 м

	
	Распределительные газопроводы. Давление 0,3<P<0,6 МПа

	57. 
	32.4.1
	МП.1
	0,60 км
	строительство
	местное
	Дербентского СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона – 7 м

	58. 
	32.4.2
	МП.2
	0,50 км
	строительство
	местное
	Дербентского СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона – 7 м

	59. 
	32.4.3
	МП.3
	0,20 км
	строительство
	местное
	Дербентского СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона – 7 м

	60. 
	32.4.4
	МП.4
	0,80 км
	строительство
	местное
	Дербентского СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона – 7 м

	61. 
	32.4.5
	МП.5
	0,10 км
	строительство
	местное
	Дербентского СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона – 7 м

	62. 
	32.4.6
	МП.6
	0,40 км
	строительство
	местное
	Дербентского СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона – 7 м

	63. 
	32.4.7
	МП.7
	0,50 км
	строительство
	местное
	Дербентского СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона – 7 м

	64. 
	32.4.8
	МП.8
	0,20 км
	строительство
	местное
	Дербентского СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона – 7 м

	65. 
	32.4.9
	МП.9
	0,20 км
	строительство
	местное
	Дербентского СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона – 7 м

	66. 
	32.4.10
	МП.10
	0,30 км
	строительство
	местное
	Дербентского СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона – 7 м

	
	Объекты электроснабжения

	67. 
	31.4.1
	КТП-10/0,4 кВ ОК-3-918 1х250 (1х400)
	10/0,4 кВ
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона-  10 м

	68. 
	31.4.2
	КТП-10/0,4 кВ ОК-3-900 1х320 (1х400)
	10/0,4 кВ
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона-  10 м

	69. 
	31.4.3
	КТП-10/0,4 кВ ОК-3-910
	10/0,4 кВ
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона-  10 м

	70. 
	31.4.4
	КТП-10/0,4 кВ ОК-5-914 1х100 (1х400)
	10/0,4 кВ
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона-  10 м

	71. 
	31.4.5
	КТП-10/0,4 кВ ОК-1-927 1х400
	10/0,4 кВ
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона-  10 м

	72. 
	31.4.6
	КТП-10/0,4 кВ ОК-3-909
	10/0,4 кВ
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона-  10 м

	73. 
	31.5.1
	КТП1-10/0,4 кВ 1х400
	10/0,4 кВ
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона-  10 м

	74. 
	31.5.2
	КТП2-10/0,4 кВ 1х160
	10/0,4 кВ
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона-  10 м

	75. 
	31.5.3
	КТП3-10/0,4 кВ 1х160
	10/0,4 кВ
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона-  10 м

	76. 
	31.5.4
	КТП4-10/0,4 кВ 1х160
	10/0,4 кВ
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона-  10 м

	77. 
	31.5.5
	КТП5-10/0,4 кВ 1х160
	10/0,4 кВ
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона-  10 м

	78. 
	31.5.6
	КТП6-10/0,4 кВ 1х250
	10/0,4 кВ
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона-  10 м

	79. 
	31.5.7
	КТП7-10/0,4 кВ 1х250
	10/0,4 кВ
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона-  10 м

	80. 
	31.5.8
	КТП8-10/0,4 кВ 1х250
	10/0,4 кВ
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона-  10 м

	81. 
	31.5.9
	КТП9-10/0,4 кВ 1х400
	10/0,4 кВ
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона-  10 м

	82. 
	31.5.10
	КТП10-10/0,4 кВ 1х400
	10/0,4 кВ
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона-  10 м

	83. 
	31.5.11
	ВЛ 10 кВ ОК5- 0,5 км
	10 кВ
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона-  10 м

	84. 
	31.5.12
	ВЛ 10 кВ ОК1- 0,3 км
	10 кВ
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона-  10 м

	85. 
	31.5.13
	ВЛ 10 кВ ОК3- 1,2 км
	10 кВ
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона-  10 м

	86. 
	31.5.14
	ВЛ 10 кВ ОК5- 0,2 км
	10 кВ
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона-  10 м

	87. 
	31.5.15
	ВЛ 10 кВ ОК3- 0,4 км
	10 кВ
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона-  10 м

	88. 
	31.5.16
	ВЛ 10 кВ ОК1 -0.04
	10 кВ
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона-  10 м

	89. 
	31.5.17
	КТП11-10/0,4 кВ 1х160
	10/0,4 кВ
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона-  10 м

	
	Объекты теплоснабжения

	90. 
	33.2.1
	№1 П
	Вид топлива газ, тепловая мощность 0,14417 Гкал/час
	строительство
	местное
	х. Мирный
	общественно-деловая зона
	Санитарно-защитная зона - 50 м

	91. 
	33.2.2
	№2 П
	Вид топлива газ, тепловая мощность 0,032336 Гкал/час
	строительство
	местное
	х. Садовый
	общественно-деловая зона
	Санитарно-защитная зона - 50 м

	92. 
	33.2.3
	№3 П
	0,189166 Гкал/час 
	строительство
	местное
	х. Садовый
	общественно-деловая зона
	Санитарно-защитная зона - 50 м

	93. 
	33.2.4
	№4 П
	Вид топлива газ, тепловая мощность 0,336988 Гкал/час
	строительство
	местное
	х. Лютых
	общественно-деловая зона
	Санитарно-защитная зона - 50 м

	94. 
	33.2.5
	№5 П
	Вид топлива газ, тепловая мощность 0,336988 Гкал/час
	строительство
	местное
	х. Танцура   Крамаренко
	общественно-деловая зона
	Санитарно-защитная зона - 50 м

	95. 
	33.2.6
	Теплопровод распределительный Котельная №1П-0,08км
	0,08 км
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона – 3 м 

	96. 
	33.2.7
	Теплопровод распределительный Котельная №3П-0,16 км
	0,16 км
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона – 3 м

	97. 
	33.2.8
	Теплопровод распределительный Котельная №4П-0,07км
	0,07 км
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона – 3 м

	98. 
	33.2.9
	Теплопровод распределительный Котельная №5П-0,03км
	0,03 км
	строительство
	местное
	Дербентское СП
	зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона – 3 м


Значения со * определяются на дальнейших стадиях проектирования

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

2.1 Жилая зона
Площадь: 575,017га  

Максимальная этажность застройки: 4.

2.1.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Площадь: 568,342га 

Этажность застройки: 1-3

Таблица 3 - Объекты местного значения 
	№ п\п
	Наименование объекта
	Краткая характеристика объекта
	Населённый пункт
	Статус объекта
	Количество объектов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 4 – Объекты регионального значения 
	№ п\п
	Наименование объекта
	Краткая характеристика объекта
	Населённый пункт
	Статус объекта
	Количество объектов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	-
	-
	-
	-
	-


2.1.2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)

Площадь: 6,675 га

Этажность застройки: 1-4

Таблица 5 - Объекты местного значения 
	№ п\п
	Наименование объекта
	Краткая характеристика объекта
	Населённый пункт
	Статус объекта
	Количество объектов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 6 – Объекты регионального значения 

	№ п\п
	Наименование объекта
	Краткая характеристика объекта
	Населённый пункт
	Статус объекта
	Количество объектов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	-
	-
	-
	-
	-


2.2. Общественно-деловая зона
Площадь: 19,088 га.

В том числе:

-многофункциональная общественно-деловая зона – 7,397 га;

- специализированная общественно-деловая зона – 11,691 га.

Максимальная этажность застройки: 5

Таблица 7 – Объекты местного значения 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Краткая характеристика
	Местополо-жение
	Значение
	Статус объекта
	Количество объектов

	1. 
	МБОУ Средняя общеобразовательная школа №6  на 700 учащихся
	35288 м2
	х. Танцура  Крамаренко
	местное
	реконстр
	1

	2. 
	Музыкальная школа ,

Внешкольное учреждение на 20 мест

МБУК «Дербентская библиотека» на 23,93  тыс. ед.  хранения
	303 м2
	х. Танцура  Крамаренко
	местное
	реконстр
	1

	3. 
	Детское дошкольное учреждение на 50 мест
	3632м2
	х. Танцура  Крамаренко
	местное
	проектир.
	1

	4. 
	Детское дошкольное учреждение на 50 мест
	2000м2
	х. Мирный
	местное
	проектир.
	1

	5. 
	Детское дошкольное учреждение на 50 мест
	2000м2
	х.Лютых
	местное
	проектир.
	1

	6. 
	Дом культуры «Дербентская централизованная клубная система»  на  500 мест

Библиотека  на  12,7  тыс.  ед.  хранения
	4 466 м2
	х. Танцура  Крамаренко
	местное
	реконстр.
	1

	7. 
	Дом культуры на 150 мест,

Библиотека на 11 тыс. ед. хранения,

Внешкольное учреждение на 50 мест
	6456 м2
	х. Мирный
	местное
	проектир.
	1

	8. 
	Дом культуры на  150  мест.

внешкольное учреждение на 50 мест ,

библиотека  на 10,88 тыс. ед. хранения‚

почта, сберкасса
	7 389 м2
	х.Садовый
	местное
	проектир.
	1

	9. 
	Спортивный  комплекс  на 160 мест в составе :спортивный  зал, плавательный  бассейн 
	1 573 м2
	х. Танцура  Крамаренко
	местное
	проектир.
	1

	10. 
	Спортивный комплекс  на 100 мест  в составе: спортивный зал, спортплощадки  
	10000 м2
	х.Садовый
	местное
	проектир.
	1

	11. 
	Общественный центр  на 80 мест  в составе: 

зал для физкультурно-оздоровительных занятий, культурно-массовой работы и досуга населения 
	3000 м2
	х.Садовый
	местное
	проектир.
	1

	12. 
	Общественный центр на 40 мест  в составе: 

офисное помещение, зал для физкультурно-оздоровительных занятий, помещения культурно-массовой   работы 
	500 м2
	х.Лютых
	местное
	проектир.
	1


Таблица 8 – Объекты регионального значения 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Краткая характеристика
	Местополо-жение
	Значение
	Статус объекта
	Количество объектов

	1. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 9 – Объекты федерального значения 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Краткая характеристика
	Местополо-жение
	Значение
	Статус объекта
	Количество объектов

	1. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.3. Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур
Площадь: 275,375 га;

- Производственная зона – 4,932 га;

- Коммунальная  зона - 8,403 га;

- Зона инженерной инфраструктуры – 7,176 га;

- Зона транспортной инфраструктуры – 254,864га.
Максимальная этажность застройки: 4

Таблица 10 – Объекты местного значения 

	№ п/п
	Наименование объекта
	Краткая характеристика
	Местополоение
	Значение
	Статус объекта
	Количество объектов

	1. 
	Кладбище
	4 086 м2
	х.Тополи
	местное
	проектир.
	1

	2. 
	Кладбище
	4 036 м2
	х.Дербентский
	местное
	проектир.
	1

	3. 
	Кладбище
	3 399 м2
	х.Танцура Крамаренко
	местное
	проектир.
	1

	4. 
	Кладбище
	3 821 м2
	п. Мирный
	местное
	проектир.
	1


Таблица 11 – Объекты регионального значения

	№ п/п
	Наименование объекта
	Краткая характеристика
	Местополо-жение
	Значение
	Статус объекта
	Количество объектов

	1. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 12 – Объекты федерального значения 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Краткая характеристика
	Местополо-жение
	Значение
	Статус объекта
	Количество объектов

	1. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13 – Иные объекты производственного назначения
	№ п/п
	Наименование объекта
	Краткая характеристика
	Местополо-жение
	Значение
	Статус объекта
	Количество объектов

	1. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.4. Рекреационная зона
Площадь всего 22,065 га , в том числе:

- Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) – 15,429га;

- Зона отдыха – 6,636 га.

Таблица 14– Объекты местного значения 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Краткая характеристика
	Местополо-жение
	Значение
	Статус объекта
	Количество объектов

	1. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.5. Зона специального назначения
Площадь всего 123,098 га, 

в том числе:

- Зона кладбищ – 6,014га;

- Зона озелененных территорий специального назначения – 117,084га.
Таблица 15 – Объекты местного значения 

	№ п/п
	Наименование объекта
	Краткая характеристика
	Местополо-жение
	Значение
	Статус объекта
	Количество объектов

	1. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.6. Зона сельскохозяйственного использования
Площадь: 7265,214га:

Максимальная этажность застройки: 2

1.7 Зона акваторий

Площадь: 306,088 га

PAGE  
2

