                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                           УТВЕРЖДЕНО
                                                             постановлением   администрации
                                                                    Октябрьского  сельского поселения 

                                         Крыловского района
                                                               от  29.12.2015  №  240 
ПРОГРАММА

комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры 

Октябрьского  сельского  поселения  Крыловского  района
 Краснодарского края на период 20 лет (до 2035 года)
 с  выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2015 года                                    до  2025  года  и  на перспективу до 2043 года

Содержание
	№ п/п
	Наименование
	Стр.

	
	Программный документ
	3

	1.
	Паспорт программы
	3

	2.
	Термины и определения , используемые в программе
	6

	3.
	Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры
	23

	3.1.
	Основные показатели системы теплоснабжения
	24

	3.1.1.
	Тарифы для населения на тепловую энергию и горячую воду
	25

	3.2.
	Основные показатели системы холодного водоснабжения
	26

	3.2.1.
	Тарифы для населения за холодное водоснабжение
	28

	3.2.2.
	Характеристика состояния и имеющихся проблем при эксплуатации систем водоснабжения Октябрьского сельского поселения
	37

	3.3.
	Основные показатели системы водоотведения
	37

	3.4.
	Основные показатели системы электроснабжения
	38

	3.4.1.
	Тарифы для населения на электроэнергию
	39

	3.4.2.
	Характеристика состояния и имеющихся проблем при эксплуатации систем энергоснабжения Октябрьского сельского поселения
	43

	3.5.
	Основные показатели системы газоснабжения
	43

	3.5.1.
	Характеристика состояния и имеющихся проблем при эксплуатации систем газоснабжения Октябрьского сельского поселения
	43

	3.5.2.
	Тарифы для населения за газоснабжение
	52

	3.6.
	Основные показатели системы сбора, вывоза и захоронения (утилизации) ТБО
	52

	3.6.1.
	Применяемая система санитарной очистки территории
	53

	3.6.2.
	Основные проблемы санитарной очистки
	54

	3.6.3.
	Тарифы на услугу по захоронению (утилизации) ТБО
	55

	4.
	Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения
	56

	5.
	Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги
	57

	5.1.
	Расчет прогнозного совокупного платежа населения МО за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов (платы) (тарифа) за подключение (присоединение) без учета льгот и субсидий
	57

	6.
	Управление программой
	61


Программный документ
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2035 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2015 г. до 2025 г.  и на перспективу до 2043 года - разработана в соответствии с основными направлениями развития сельского  поселения, предусмотренными Генеральным планом,  утверждённым решением Совета  Октябрьского сельского поселения Крыловского района  Краснодарского края от 15.04.2011 г. № 126 (далее также – Генеральный план).
1. Паспорт программы

	Наименование Программы:
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2035 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2015 г. до 2025 г.  и на перспективу до 2043 года.

	Основания для разработки программы:
	1. Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011 г. Пр.№701;
2.      2. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

3. Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г.№ 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

4. Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

5. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
6. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

7. Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

8. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

9. Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

10. Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

11.  Градостроительный кодекс Краснодарского края;

12. Постановление Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края от 21.05.2014г.№ 485 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Краснодарского края на период с 1.07.2014г. по 2018г.»;

13.  Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года, утвержденная законом Краснодарского края от 29 апреля 2008 года № 1465-КЗ;

14.  Программа социально-экономического развития Краснодарского края до 2012 года, утвержденная законом Краснодарского края от 03 февраля 2009 года № 1692-КЗ;

15.  Программа социально-экономического развития муниципального образования Октябрьское сельское поселение Крыловского района;
16.  Разработанная и утвержденная документация территориального планирования муниципального образования Октябрьское сельское поселение Крыловского района Краснодарского края;
17.  Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2015 год и на плановый период 2016 год и 2017 год;
18.  Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030г.

	Заказчик Программы:
	Администрация  Октябрьского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края.

	Основные разработчики Программы:
	Администрация Октябрьского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края,  

Консультант разработки  программы ООО «ЭкспертИнвестПроект».

	Исполнители Программы:

	Администрация Октябрьского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края, 

Организации коммунального комплекса:
    - организации, осуществляющие холодное водоснабжение и водоотведение;

    -организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электро-; - газо-  и теплоснабжения;

    - организации, осуществляющие свою деятельность в сфере обращения твёрдых бытовых отходов (далее также – ТБО).

	Цель Программы:
	    Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и гражданского строительства, за счет модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры на территории МО;

   - повышение качества и надежности производимых для потребителей  (оказываемых) услуг;

  - улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения;

  - оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижения ресурсопотребления.

	Задачи Программы:
	Основными задачами Программы являются:
· кардинальное улучшение жилищных условий и качества жизни населения Октябрьского сельского поселения;

· повышение эффективности  работы отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

· эффективное использование системы ресурсо- и энергосбережения;

· создание благоприятного инвестиционного климата;

· модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей;

· использование системы частно-государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней;
· улучшение экологической ситуации на территории Октябрьского сельского поселения.

	Важнейшие целевые показатели программы:

	1. показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; 

2. показатели надежности и качества поставляемых коммунальных ресурсов;

3. показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций);

4. критерии доступности для населения коммунальных услуг;

5. показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения;

6. показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса;

7. показатели воздействия на окружающую среду.

	Срок реализации Программы:
	Период 20 лет (до 2035 года) :

1 этап (10 лет) с 2015 г. до 2025 г.  

2 этап  (10 лет) с 2026 до 2035 г.

С описанием  общего направления развития (перспективы) до 2043 года.

	Источники финансирова-ния Программы:
	Источниками финансирования Программы являются:

 -собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления),
 -плата за подключение (присоединение),

-бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), в рамках целевых и ведомственных программ,

-заемные средства,

-средства фондов (в т.ч. пенсионных),

-средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии).


2. Термины и определения, используемые в программе.

«Тепловая энергия» - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);
«Качество теплоснабжения» - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;
«Источник тепловой энергии» - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;
«Теплопотребляющая установка» - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;
«Теплоноситель» - пар, вода, которые используются для передачи тепловой энергии. Теплоноситель в виде воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) может использоваться для теплоснабжения и для горячего водоснабжения;
«Тепловая сеть» - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;
«Тепловая мощность» - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;
«Тепловая нагрузка» - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;
«Теплоснабжение» - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;
«Потребитель тепловой энергии» - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;
«Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения» - программа мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения;
«Теплоснабжающая организация» - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);
«Передача тепловой энергии, теплоносителя» - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;
«Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя» - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами;
«Система теплоснабжения» - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;
«Режим потребления тепловой энергии» - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;
«Теплосетевая организация» - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);
«Надежность теплоснабжения» - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;
«Регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения» - вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным законом государственному регулированию, а именно:

1) реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя;

2)  оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

3) оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности;

«Орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» - уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) в области государственного регулирования цен (тарифов) либо орган местного самоуправления поселения или городского округа в случае наделения соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
«Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)» - технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети;
«Схема теплоснабжения» - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
«Резервная тепловая мощность» - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя;
«Топливно-энергетический баланс» - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;
«Тарифы в сфере теплоснабжения» - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
«Точка учета тепловой энергии, теплоносителя» - место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета или расчетным путем устанавливаются количество и качество производимых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей коммерческого учета;
«Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии» - режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;
«Базовый режим работы источника тепловой энергии» - режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника;
«"Пиковый" режим работы источника тепловой энергии» - режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями;
«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения» - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
«Бездоговорное потребление тепловой энергии» - потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в установленном порядке договора теплоснабжения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих установок, подключенных (технологически присоединенных) к системе теплоснабжения с нарушением установленного порядка подключения (технологического присоединения), либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления требования теплоснабжающей организации или теплосетевой организации о введении ограничения подачи тепловой энергии или прекращении потребления тепловой энергии, если введение такого ограничения или такое прекращение должно быть осуществлено потребителем;
«Радиус эффективного теплоснабжения» - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

          «Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения» - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых (технологически присоединяемых) к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за подключение (технологическое присоединение);
«Живучесть» - способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок.
«Абонент» - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;
«Водоотведение» - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;
«Водоподготовка» - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;
«Водоснабжение» - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);
«Водопроводная сеть» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;
«Гарантирующая организация» - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
«Горячая вода» - вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой;
«Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
«Канализационная сеть» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;
«Качество и безопасность воды» - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;
«Коммерческий учет воды и сточных вод» - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом;
«Нецентрализованная система горячего водоснабжения» - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;
«Нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;
«Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения» - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
«Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)» - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;
«Организация, осуществляющая горячее водоснабжение» - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы;
«Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;
«Питьевая вода» - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;
«Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения» - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов;
«Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах; 
«Приготовление горячей воды» - нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;
«Производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;
«Состав и свойства сточных вод» - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;
«Сточные воды централизованной системы водоотведения»- принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;
«Техническая вода» - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;
«Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения» - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
«Транспортировка воды (сточных вод)» - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;
«Централизованная система горячего водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта;
«Централизованная система водоотведения (канализации)» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;
«Централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.
«База инвестированного капитала» - величина инвестированного капитала, определяемая органом регулирования тарифов на соответствующий год долгосрочного периода регулирования, на основе которой определяется величина дохода инвестированного капитала при установлении тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала;
«Базовый уровень операционных расходов» - уровень операционных расходов, установленный на первый год долгосрочного периода регулирования;
«Долгосрочные параметры регулирования тарифов» - параметры расчета тарифов, устанавливаемые органом регулирования тарифов на долгосрочный период регулирования;
«Долгосрочный период регулирования» - период длительностью не менее 5 годовых периодов регулирования (не менее 3 годовых периодов регулирования при первом применении долгосрочных тарифов), на который устанавливаются долгосрочные параметры регулирования тарифов;
«Долгосрочные тарифы» - тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения, устанавливаемые на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов;
«Инвестированный капитал» - стоимость объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, принимаемая органом регулирования тарифов для целей тарифного регулирования с использованием метода доходности инвестированного капитала, определяемая в соответствии с Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета;
«Компонент на холодную воду» - составная часть тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение), подаваемую с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, размер которой устанавливается в виде ценовой ставки (одноставочной или двухставочной) на холодную воду;
«Компонент на тепловую энергию» - составная часть тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение), подаваемую с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, размер которой устанавливается в виде ценовой ставки (одноставочной или двухставочной) на тепловую энергию;
«Недополученные доходы» - доходы регулируемой организации, не полученные в предыдущие периоды регулирования в связи со снижением (по причинам, не зависящим от регулируемой организации) объема поданной воды и (или) принятых сточных вод по сравнению с объемом поданной воды и (или) принятых сточных вод, применяемым для расчета при установлении тарифов;
«Неподконтрольные расходы» - расходы регулируемой организации, связанные с производством и реализацией товаров (работ, услуг) по регулируемым видам деятельности, на величину которых влияют факторы, не зависящие от деятельности регулируемой организации и в отношении которых не устанавливаются требования к их снижению;
«Необходимая валовая выручка» - экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимый в течение периода регулирования регулируемой организации для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения достижения целевых показателей деятельности регулируемой организации, предусмотренных инвестиционными и производственными программами;
«Норма доходности инвестированного капитала» - величина, отражающая экономически обоснованный уровень доходности инвестированного капитала;
«Операционные расходы» - расходы регулируемой организации, связанные с осуществлением регулируемых видов деятельности, величина которых зависит от деятельности регулируемой организации и в отношении которых регулируемой организацией должны приниматься меры по их снижению, обеспечивая при этом выполнение производственной программы в полном объеме;
«Первоначальный размер инвестированного капитала» - величина инвестированного капитала, установленная органами регулирования тарифов в соответствии с Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета, принимаемая для расчета размера необходимой валовой выручки при переходе к регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала или на первый год очередного долгосрочного периода регулирования;
«Период регулирования» - период продолжительностью не менее 1 года, если иное не предусмотрено Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении";
«Поверхностные сточные воды» - сточные воды, принимаемые в централизованные системы водоотведения, к которым относятся дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные и дренажные сточные воды, отводимые с поверхности земельных участков;
«Полный размер инвестированного капитала» - величина инвестированного капитала, отражающая полную стоимость инвестированного капитала, принимаемая для расчета величины возврата инвестированного капитала при применении метода доходности инвестированного капитала;
«Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования» - расходы, связанные с незапланированным ростом цен на продукцию, потребляемую регулируемой организацией на осуществление производственной деятельности в течение предыдущего периода регулирования, изменением законодательства, а также расходы, не учтенные органом регулирования тарифов в предыдущий период регулирования тарифов, но признанные экономически обоснованными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов либо судом.
«Газ» - природный газ, нефтяной (попутный) газ, отбензиненный сухой газ, газ из газоконденсатных месторождений, добываемый и собираемый газо- и нефтедобывающими организациями, и газ, вырабатываемый газо- и нефтеперерабатывающими организациями;
«Газоснабжение» - одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа;
«Система газоснабжения» - имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения, поставок газа;
«Газораспределительная система» - имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям;
«Независимая организация» - организация, которая осуществляет производство и поставки газа и является независимой от организаций - собственников систем газоснабжения и организаций - собственников газораспределительных систем;
«Газотранспортная организация» - организация, которая осуществляет транспортировку газа и у которой магистральные газопроводы и отводы газопроводов, компрессорные станции и другие производственные объекты находятся на праве собственности или на иных законных основаниях;
«Газификация» - деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса;
«Охранная зона объектов системы газоснабжения» - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения;
«Поставщик (газоснабжающая организация)» - собственник газа или уполномоченное им лицо, осуществляющие поставки газа потребителям по договорам;
«Потребитель газа» - лицо, приобретающее газ для собственных бытовых нужд, а также собственных производственных или иных хозяйственных нужд.
«Отходы производства и потребления» - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства;
«Обращение с отходами» - деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов;
«Размещение отходов» - хранение и захоронение отходов;
«Хранение отходов» - содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования;
«Захоронение отходов» - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;
«Использование отходов» - применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии;
«Обезвреживание отходов» - обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;
«Объект размещения отходов» - специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое);
«Трансграничное перемещение отходов» - перемещение отходов с территории, находящейся под юрисдикцией одного государства, на территорию (через территорию), находящуюся под юрисдикцией другого государства, или в район, не находящийся под юрисдикцией какого-либо государства, при условии, что такое перемещение отходов затрагивает интересы не менее чем двух государств;
«Лимит на размещение отходов» - предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории;
«Норматив образования отходов» - установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции;
«Паспорт отходов» - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе;
«Вид отходов» - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов;
«Лом и отходы цветных и (или) черных металлов» - пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных изделий;
«Сбор отходов» - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов;
«Транспортирование отходов» - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах;
«Накопление отходов» - временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования.
«Электроэнергетика» - отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения;
«Единая энергетическая система России» - совокупность производственных и иных имущественных объектов электроэнергетики, связанных единым процессом производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и передачи электрической энергии в условиях централизованного оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике;
«Субъекты электроэнергетики» - лица, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе производство электрической, тепловой энергии и мощности, приобретение и продажу электрической энергии и мощности, энергоснабжение потребителей, оказание услуг по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, сбыт электрической энергии (мощности), организацию купли-продажи электрической энергии и мощности;
«Потребители электрической энергии» - лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд;
«Потребители мощности» - лица, приобретающие мощность, в том числе для собственных бытовых и (или) производственных нужд и (или) для последующей продажи, лица, реализующие электрическую энергию на розничных рынках, лица, реализующие электрическую энергию на территориях, на которых располагаются электроэнергетические системы иностранных государств;
«Оптовый рынок электрической энергии и мощности» - сфера обращения особых товаров - электрической энергии и мощности в рамках Единой энергетической системы России в границах единого экономического пространства Российской Федерации с участием крупных производителей и крупных покупателей электрической энергии и мощности, а также иных лиц, получивших статус субъекта оптового рынка и действующих на основе правил оптового рынка. Критерии отнесения производителей и покупателей электрической энергии к категории крупных производителей и крупных покупателей устанавливаются Правительством Российской Федерации;
«Субъекты оптового рынка» - юридические лица, получившие в установленном порядке право участвовать в отношениях, связанных с обращением электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке, в соответствии с утверждаемыми Правительством Российской Федерации правилами оптового рынка;
«Розничные рынки электрической энергии» - сфера обращения электрической энергии вне оптового рынка с участием потребителей электрической энергии;
«Объекты электросетевого хозяйства» - линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование;
«Услуги по передаче электрической энергии» - комплекс организационно и технологически связанных действий, в том числе по оперативно-технологическому управлению, которые обеспечивают передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с обязательными требованиями;
«Оперативно-технологическое управление» - комплекс мер по управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, если эти объекты и устройства не включены субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в перечень объектов, в отношении которых осуществляется выдача оперативных диспетчерских команд и распоряжений;
«Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике» - комплекс мер по централизованному управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, если эти объекты и устройства влияют на электроэнергетический режим работы энергетической системы и включены соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в перечень объектов, подлежащих такому управлению;
«Услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике» - оперативно-диспетчерское управление, осуществляемое в целях обеспечения надежного энергоснабжения и качества электрической энергии, соответствующих обязательным требованиям;
«Энергосбытовые организации» - организации, осуществляющие в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведенной или приобретенной электрической энергии;
«Цены (тарифы) в электроэнергетике» - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за электрическую энергию (мощность), а также за услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках;
«Социальная норма потребления электрической энергии (мощности)» - определенное количество (объем) электрической энергии (мощности), которое потребляется населением и приравненными к нему категориями потребителей, в пределах которого и сверх которого поставки электрической энергии (мощности) осуществляются по различным регулируемым ценам (тарифам);
«Величина перекрестного субсидирования» - размер финансовых средств, который учитывается при осуществлении государственного регулирования цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии и (или) сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков для потребителей (покупателей) на розничных рынках, но не учитывается при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии и (или) сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков для населения и приравненных к нему категорий потребителей;
«Двусторонний договор купли-продажи электрической энергии» - соглашение, в соответствии с которым поставщик обязуется поставить покупателю электрическую энергию, соответствующую обязательным требованиям, в определенном количестве и определенного качества, а покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию на условиях заключенного в соответствии с правилами оптового рынка и основными положениями функционирования розничных рынков договора;
«Потребители электрической энергии с управляемой нагрузкой» - категория потребителей электрической энергии, которые в силу режимов работы (потребления электрической энергии) влияют на качество электрической энергии, надежность работы Единой энергетической системы России и оказывают в связи с этим на возмездной договорной основе услуги по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций;
«Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии» - режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;
«Коммерческий учет электрической энергии (мощности)» - процесс измерения количества электрической энергии и определения объема мощности, сбора, хранения, обработки, передачи результатов этих измерений и формирования, в том числе расчетным путем, данных о количестве произведенной и потребленной электрической энергии (мощности) для целей взаиморасчетов за поставленные электрическую энергию и мощность, а также за связанные с указанными поставками услуги;
«Расчетный период» - период, единый для целей определения коммерческим оператором цен покупки и продажи электрической энергии, мощности, услуг и иных допускаемых к обращению на оптовом рынке объектов и установленный в соответствии с правилами оптового рынка, утвержденными Правительством Российской Федерации;
«Ценовые зоны оптового рынка» - территории, которые определяются Правительством Российской Федерации и в границах которых происходит формирование равновесной цены оптового рынка в порядке, установленном правилами оптового рынка;
«Неценовые зоны оптового рынка» - территории, которые определяются Правительством Российской Федерации и в границах которых оптовая торговля электрической энергией (мощностью) осуществляется по регулируемым ценам (тарифам);
«Технологически изолированные территориальные электроэнергетические системы» - энергетические системы, находящиеся на территориях, которые определяются Правительством Российской Федерации и технологическое соединение которых с Единой энергетической системой России отсутствует;
«Зона свободного перетока электрической энергии (мощности)» - часть Единой энергетической системы России, в пределах которой электрическая энергия и мощность, производимые или планируемые для поставок на генерирующем оборудовании с определенными техническими характеристиками, при определении сбалансированности спроса и предложения на электрическую энергию и мощность, в том числе для целей перспективного планирования, могут быть замещены электрической энергией и мощностью, производимыми или планируемыми для поставок с использованием другого генерирующего оборудования с аналогичными техническими характеристиками в той же зоне свободного перетока, а замена электрической энергией и мощностью, производимыми на генерирующем оборудовании, расположенном в иной зоне свободного перетока, может быть осуществлена только в пределах ограничений перетока электрической энергии и мощности между такими зонами. При этом совокупные технические характеристики генерирующего оборудования в пределах зоны свободного перетока должны соответствовать требованиям, установленным системным оператором и необходимым для обеспечения нормального режима работы соответствующей части энергетической системы;
«Гарантирующий поставщик электрической энергии» - коммерческая организация, обязанная заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию;
«Веерное отключение» - обусловленное технологическими причинами ограничение (полное или частичное) режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, по причинам, не связанным с исполнением потребителем электрической энергии своих договорных обязательств или техническим состоянием его энергопринимающих устройств и (или) энергетических установок;
«Территориальная сетевая организация» - коммерческая организация, оказывающая услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети или с использованием объектов электросетевого хозяйства или части указанных объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть;
«Установленная генерирующая мощность» - электрическая мощность объектов по производству электрической и тепловой энергии на момент введения в эксплуатацию соответствующего генерирующего объекта;
«Максимально доступная генерирующая мощность» - часть установленной мощности объектов по производству электрической и тепловой энергии, за исключением мощности, не используемой для производства электрической и тепловой энергии по причине технической неисправности таких объектов;
«Рабочая генерирующая мощность» - часть максимально доступной мощности объектов по производству электрической и тепловой энергии, за исключением мощности объектов электроэнергетики, выведенных в установленном порядке в ремонт и из эксплуатации;
«Объекты электроэнергетики» - имущественные объекты, непосредственно используемые в процессе производства, передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и сбыта электрической энергии, в том числе объекты электросетевого хозяйства;
«Организации коммерческой инфраструктуры» - организации, на которые в установленном порядке возложены функции обеспечения коммерческой инфраструктуры;
«Энергетическая эффективность электроэнергетики» - отношение поставленной потребителям электрической энергии к затраченной в этих целях энергии из невозобновляемых источников;
«Возобновляемые источники энергии» - энергия солнца, энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия с использованием природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей, биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках;
«Манипулирование ценами на оптовом рынке электрической энергии (мощности)» - совершение экономически или технологически не обоснованных действий, в том числе с использованием своего доминирующего положения на оптовом рынке, которые приводят к существенному изменению цен (цены) на электрическую энергию и (или) мощность на оптовом рынке, путем:

- подачи необоснованно завышенных или заниженных ценовых заявок на покупку или продажу электрической энергии и (или) мощности. Завышенной может быть признана заявка, цена в которой превышает цену, которая сформировалась на сопоставимом товарном рынке, или цену, установленную на этом товарном рынке ранее (для аналогичных часов предшествующих суток, для аналогичных часов суток предыдущей недели, для аналогичных часов суток предыдущего месяца, предыдущего квартала);

- подачи ценовой заявки на продажу электрической энергии с указанием объема, который не соответствует объему электрической энергии, вырабатываемому с использованием максимального значения генерирующей мощности генерирующего оборудования участника, определенного системным оператором в соответствии с правилами оптового рынка, установленными Правительством Российской Федерации;

-подачи ценовой заявки, не соответствующей установленным требованиям экономической обоснованности, определенным уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти;
«Манипулирование ценами на розничном рынке электрической энергии (мощности)» - совершение экономически или технологически не обоснованных действий хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на розничном рынке, которые приводят к существенному изменению нерегулируемых цен (цены) на электрическую энергию и (или) мощность.

3. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Население и организации Октябрьского сельского поселения  Крыловского района  обеспечены коммунальными услугами: централизованным холодным водоснабжением, электроснабжением, газоснабжением и сбором, вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется  муниципальными предприятиями, а также предприятиями иных форм собственности.

Предприятия, работающие  на территории Октябрьского сельского поселения Крыловского района, используют в своей деятельности оборудование и инженерную инфраструктуру, находящуюся в собственности  муниципального образования на праве аренды (долгосрочной и краткосрочной) и на праве хозяйственного ведения.

Таблица № 1.
Институциональная структура сферы производства и сбыта коммунальных ресурсов и услуг

	Ресурс, услуга
	Организация-поставщик ресурса (коммунальной услуги)
	Собственник имущества
	Система расчетов с населением за ресурс, услугу в многоквартир-ных домах
	Система расчетов с населением за ресурс, услугу в индивидуаль-ных жилых домах

	Электроснаб-жение
	ОАО «Кубаньэнерго» (Филиал ОАО «Кубаньэнерго» - Тихорецкие электрические сети)
	ОАО «Кубаньэнерго»
	договорная
	договорная

	Холодное водоснабжение
	Крыловский МУП «Водоканал»
	муниципальная собственность 
	договорная
	договорная

	Газоснабжение
	ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»
	муниципальная собственность, собственность муниципального района, частная собственность
	договорная
	договорная

	Сбор, вывоз  и утилизация ТБО
	Администрация сельского поселения
	Муниципальная собственность (казна)
	договорная
	договорная


Октябрьское сельское поселение входит в состав муниципального образования Крыловской район и наделено статусом муниципального образования.

Состав  Октябрьского сельского поселения: ст.Октябрьская, пос.Запрудный, пос.Ковалевка, пос. Обильный, пос.Решетиловский, пос.Темп, х.Сборный.
3.1. Основные показатели системы теплоснабжения.
В состав Октябрьского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с  приусадебной жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: ст.Октябрьская, пос.Запрудный, пос.Ковалевка, пос. Обильный, пос.Решетиловский, пос.Темп, х.Сборный.

Теплоснабжение ст. Октябрьской в настоящее время осуществляется от трех котельных, которые отапливают административные здания, детский сад, школу и жилые дома. Сети и сооружения теплоснабжения на территории населенных пунктов поселок Запрудный, поселок Ковалевка, поселок Обильный, поселок Решипиловский, хутор Сборный, поселок Темп отсутствуют. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ). Обслуживание  тепловых котельных ведет МУП «Тепловые сети»  МО Крыловской район. Собственность муниципальная.  Унитарное предприятие созданное на праве хозяйственного ведения. Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы  №3  по Краснодарскому краю. за ОГРН  1082362000302. Дата регистрации 3.09.2008г. МУП «Тепловые сети» МО Крыловской район  является самостоятельным юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,  расчетный и иные счета в учреждениях банков, печать и другие средства индивидуализации.
          ИНН 2338011479/КПП 233801001
  Согласно устава  МУП «Тепловые сети» осуществляет ниже перечисленные виды деятельности :

- производство, передача и распределение пара, тепловой энергии и горячей воды.

Организационная структура предприятия представлена:

- административно-управленческим персоналом; 

- производственным персоналом, который осуществляет техническую эксплуатацию системы теплоснабжения;
- цеховым персоналом.
Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляется на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации системы теплоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Таблица № 2.    
Характеристики существующих котельных
	Наименование
	Мощность

Гкал/ч
	Присоединенная

мощность
Гкал/ч
	Вид

топлива

	1
	2
	3
	4

	Котельная № 1
ПЗК «Октябрь»

	3,2
	3,2
	газ

	Котельная № 2 
АФ «Павловская»

	7,5
	7,5
	газ

	Котельная № 3

СОШ №30
	0,194
	0,194
	газ

	Итого
	
	10,894
	


3.1.1. Тарифы для населения на тепловую энергию и горячую воду.
Таблица № 3.
Тарифы для населения за потребляемые услуги по теплоснабжению
	Показатели
	Ед. изм.
	1-е п/г 2013
	 2-е п/т 2013
	1-2-е п/г 2014
	1-2-е п/г 2015

	Холодное водоснабжение

	Тариф  МУП «Тепловые сети» МО  Крыловской район
	за 1 Гкал
	2130,54
	2339,94
	2339,94/2446,78
	2446,78/2654,30

	Решение о принятом тарифе №, дата 
	 
	Приказ РЭК-ДЦ и Т КК №44/2012-т от 30.11.2012
	Приказ РЭК-ДЦ и Т КК №44/2012-т от 30.11.2012
	Приказ РЭК-ДЦ и Т КК № 34/2013-т от 22.11.2013;

	Приказ РЭК-ДЦ и Т КК №53/2014-т от 15.12.2014г..



	Сроки действия тарифа
	 
	01.01.2013-30.06.2013 
	01.07.2013-31.12.2013 г.
	01.01.2014-30.06.2014 / 01.07.2014-31.12.2014 г.
	01.01.2015-30.06.2015 / 01.07.2015-31.12.2015 г.


Таблица № 4.
Тарифы для населения за потребляемые услуги по горячему водоснабжению
	Показатели
	Ед. изм.
	1-е п/г 2013
	 2-е п/т 2013
	1-2-е п/г 2014
	1-2-е п/г 2015

	Холодное водоснабжение

	Тариф  МУП «Тепловые сети» МО  Крыловской район
	за 1 Гкал
	2130,54
	2339,94
	2339,94/2446,78
	2446,78/2654,30

	Тариф Крыловское МУП «Водоканал»
	за 1 куб.м.
	22,07
	22,07
	-
	-

	Решение о принятом тарифе №, дата 
	 
	Приказ РЭК-ДЦ и Т КК №44/2012-т от 30.11.2012
	Приказ РЭК-ДЦ и Т КК №44/2012-т от 30.11.2012
	Приказ РЭК-ДЦ и Т КК № 34/2013-т от 22.11.2013;


	Приказ РЭК-ДЦ и Т КК №53/2014-т от 15.12.2014г..



	Сроки действия тарифа
	 
	01.01.2013-30.06.2013 
	01.07.2013-31.12.2013 г.
	01.01.2014-30.06.2014 / 01.07.2014-31.12.2014 г.
	01.01.2015-30.06.2015 / 01.07.2015-31.12.2015 г.


       Тариф на подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям горячего водоснабжения и теплоснабжения  для данной организации  органом местного самоуправления не утвержден.

Производственные тарифы  достаточны для нормальной работы предприятия. 

3.2. Основные показатели системы  холодного водоснабжения.

          Крыловское МУП «Водоканал» создано на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края на основании  Постановления главы муниципального образования Крыловской район от 5.12.2006г.№575 «О реорганизации Крыловского муниципального унитарного предприятия жилищно0коммунального хозяйства» в форме выделения из системы  Крыловского муниципального унитарного предприятия эилищно-коммунального хозяйства в соответствии с передаточным актом и разделительным балансом.                      
           Крыловское МУП «Водоканал» является самостоятельным юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,  расчетный и иные счета в учреждениях банков, печать и другие средства индивидуализации.  Полномочия  собственника  (учредителя)  предприятия  осуществляет орган местного самоуправления - муниципальное образование Крыловской район  Краснодарского края в лице администрации муниципального образования, в ведомственном подчинении которого находится предприятие.
         Полное наименование предприятия: Крыловское муниципальное унитарное предприятие «Водоканал».

         Краткое наименование: Крыловское  МУП «Водоканал».  Юридический адрес: Краснодарский край,  Крыловской район, ст.Крыловская, ул.Орджоникидзе,145. Исполняющий обязанности директора Фомин  Андрей Анатольевич.
          ИНН 2338010877/КПП 233801001.

Крыловское МУП «Водоканал» эксплуатирует систему холодного водоснабжения  Крыловского района Краснодарского края на праве временного владения и пользования  (на условиях хозяйственного ведения).

Предприятие создано в целях выполнения работ и оказания услуг, в том числе:

- добыча и распределение подземных вод;

- ремонт насосного оборудования;

- установка приборов учета и контроля;

- производство санитарно-технических работ;

- осуществление других работ и оказание услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству и т.д.
Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляется на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации системы холодного водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Организационная структура предприятия представлена:

- административно-управленческим персоналом; 

- производственным персоналом, который осуществляет техническую эксплуатацию системы;
- цеховым персоналом.
Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг, предоставляемых  Крыловское МУП «Водоканал», осуществляется непосредственно через кассу предприятия и банк. Предприятие находится на упрощенной системе налогообложения. 
Производственная система, которую эксплуатирует Крыловское МУП «Водоканал»  снабжает холодной водой 4749  потребителя (из них юридические лица различной формы собственности –102   и физические лица  (население) - 4647 абонентов (10722 человек)). Услугами в сфере холодного водоснабжения охвачены 6 населенных пунктов муниципального образования  Октябрьское  сельское поселение Крыловского района.

Площадь производственной базы арендуемых объектов водоснабжения – _____-____ кв.м., площадь производственных помещений – ____-__ кв.м.

В настоящее время протяженность эксплуатируемых водопроводных сетей Октябрьского сельского поселения Крыловского района составляет 74,8 км, из них 60 км магистральных трубопровода и 14,8 км разводящих водопроводных сетей. Добыча воды осуществляется из 16 артезианских скважин.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода  не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Информация  о водонапорных башнях, находящихся на оперативно-техническом обслуживании Крыловского МУП «Водоканал» по состоянию на 01.06.2015г. и расположенных на территории Октябрьского сельского поселения, представлена в таблице № 5 ниже.
Таблица № 5.
Информация о водонапорных башнях, находящихся на оперативном обслуживании Крыловского МУП «Водоканал».

	№ п/п
	Место  нахождения водонапорной башни (ВНБ)
	Объем, куб.м.

	1.
	ст.Октябрьская, ВНБ ул.Трудовая
	50

	2.
	ст.Октябрьская, ВНБ ул.Тищенко  проезд между домами №36 и 38
	15

	3.
	ст.Октябрьская, ВНБ ул. Индустриальная, №31
	50

	4.
	ст.Октябрьская, ВНБ ул. Красный Дундич ( в настоящий момент не эксплуатируется)
	50

	5.
	ст.Октябрьская, ВНБ. отд№1 «Знамя Октября»
	10

	6.
	ст.Октябрьская, ВНБ Центральная усадьба «Октябрь» (проезд между АЗС и  авто. гаражами)
	15

	7.
	ст.Октябрьская, ВНБ ООО «Марка», находится в поле напротив домов №630-636.
	10

	8.
	ст.Октябрьская, ВНБ, ул.Сиреневая,10
	18

	9.
	Октябрьское с.п.ВНБ х.Сборный 
	15

	10.
	Октябрьское с.п. ВНБ п.Темп
	10

	11.
	Октябрьское с.п. ВНБ п. Обильный
	15

	12.
	Октябрьское с.п. ВНБ п. Запрудный на въезде в поселок
	25

	13.
	Октябрьское с.п. ВНБ п. Решетиловский  возле ЦРМ
	50

	14.
	Октябрьское с.п. ВНБ  подсобное хозяйство отд.№3
	10


3.2.1. Тарифы для населения за холодное водоснабжение.
Таблица № 6.
Тарифы для населения за потребляемые услуги по холодному водоснабжению
	Показатели
	Ед. изм.
	1-е п/г 2013
	 2-е п/т 2013
	1-2-е п/г 2014
	1-2-е п/г 2015

	Холодное водоснабжение

	Тариф Крыловское МУП «Водоканал»
	за 1 м3, с НДС
	22,07
	22,07
	22,07/23,15
	23,15/26,48

	Решение о принятом тарифе №, дата 
	 
	Приказ РЭК-ДЦ и Т КК №36/2012-окк от 27.11.2012
	Приказ РЭК-ДЦ и Т КК №36/2012-окк от 27.11.2012
	Приказ РЭК-ДЦ и Т КК № 50/2013-окк от 21.11.2013г.

	Приказ РЭК-ДЦ и Т КК № 48/2014-окк от 28.11.2014г..



	Сроки действия тарифа
	 
	01.01.2013-30.06.2013 
	01.07.2013-31.12.2013 г.
	01.01.2014-30.06.2014 / 01.07.2014-31.12.2014 г.
	01.01.2015-30.06.2015 / 01.07.2015-31.12.2015 г.


       Тариф на подключение (технологическое присоединение)  к инженерным сетям холодного  водоснабжения для данной организации  органом местного самоуправления не утвержден.
       Производственные тарифы не достаточны для нормальной работы предприятия, из-за высокого уровня потерь воды в системе водоснабжения Октябрьского сельского поселения Крыловского  района, происходит ежегодный перерасход энергоресурсов. Для стабилизации финансового состояния предприятия необходимо провести реконструкцию системы холодного водоснабжения, что позволит сократить потери и неучтенные расходы воды в системе коммунального водоснабжения. Вышеуказанные мероприятия включены в программу инвестиционных проектов данной программы.
Таблица № 7.
Объекты водоснабжения находящиеся в муниципальной собственности Октябрьского сельского поселения.
	№ п/п
	Наименование недвижимого имущества
	Адрес (местоположение) недвижимого имущества
	Кадастровый номер недвижимого имущества
	Площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства недвижимого имущества
	Балансовая стоимость (руб.)
	Амортизация (износ) (руб.) 
	Кадастровая стоимость
	Дата возникновения права на недвижимое имущество
	Дата прекращения права на недвижимое имущество
	Год ввода в эксплуатацию
	Реквизиты документа о возникновении права
	Реквизиты документа о прекращении права
	Сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества
	Сведения об установленных в отношении недвижимого имущества ограничениях

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Насосная, литер А общей площадью 6,2 кв.м. Назначение – производственное, кадастровый номер 23:14:0501003:0:138
	 
	23:14:0501003:0:138
	1шт. площадью 6,2 кв.м
	68200,00
	 
	 
	 
	-
	24.12.2005
	-Решение совета Октябрьского сельского поселения 18.02.2011 г. № 113
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	2
	Водопровод литер В, протяженностью 439 м. Назначение – коммунально – бытовое (23:14:0501003:0:186)
	 
	23:14:0501003:0:186
	1шт. протяженностью 439 м
	100045,00
	 
	 
	 
	-
	24.12.2005
	-Решение совета Октябрьского сельского поселения 18.02.2011 г. № 113
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	3
	Ворота литер I площадью 6,38 кв.м.
	 
	 
	1шт. площадью 6,38 кв.м
	5665,00
	 
	 
	 
	-
	 
	-Решение совета Октябрьского сельского поселения 18.02.2011 г. № 113
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	4
	Мощение литер II, площадью 195,50 кв.м.
	 
	 
	1шт. площадью 195,50 кв.м
	266915,00
	 
	 
	 
	-
	 
	-Решение совета Октябрьского сельского поселения 18.02.2011 г. № 113
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	5
	Забор литер III, площадью 353,16 кв.м.
	 
	 
	1шт. площадью 353,16 кв.м
	106700,00
	 
	 
	 
	-
	 
	- Решение совета Октябрьского сельского поселения 18.02.2011 № 113
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	6
	Артезианская скважина 7190/1 литер IV общей высотой 245 м, назначение гидротехническое
	 
	 
	1шт. высотой 245 м
	558800,00
	 
	 
	 
	-
	24.12.2005
	-Решение совета Октябрьского сельского поселения 18.02.2011 г. № 113
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	7
	Водонапорная башня литер V высотой 18 м
	 
	 
	1шт. высотой 18 м
	346367,00
	 
	 
	 
	-
	 
	-Решение совета Октябрьского сельского поселения 18.02.2011 г. № 113
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	8
	Водозабор из скважины, центральная часть ст. Октябрьской в т.ч. Артскважина (глубина 208 м), служебный павильон насосной станции, водопроводная башня БР-50
	 
	 
	глубина 208м
	1006636,00
	 
	 
	 
	-
	04.05.2005
	-Пост. главы МО Крыловский район от 21.12.2006г, №618,                     -Акт приема-передачи муниципального имущества от 26.12.2006 г.
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	9
	Башня с артскважиной ул. Кр. Дундич
	 
	 
	1шт.
	1116074
	436197,63
	 
	 
	-
	2001
	-Пост. главы МО Крыловский район от 21.12.2006г, №618,                     -Акт приема-передачи муниципального имущества от 26.12.2006 г.
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	10
	Артскважина ул. Тищенко
	 
	 
	1шт.
	348400,00
	112824,38
	 
	 
	-
	2001
	-Пост. главы МО Крыловский район от 21.12.2006г, №618,                     -Акт приема-передачи муниципального имущества от 26.12.2006 г.
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	11
	Водопровод ЗАО СП «Авангард»
	 
	 
	3км.
	105000,00
	104613
	 
	 
	-
	1967
	-Пост. главы МО Крыловский район от 21.12.2006г, №618,                     -Акт приема-передачи муниципального имущества от 26.12.2006 г.
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	12
	Водопровод ст. Октябрьская
	 
	 
	29,4км.
	2499571
	2499571
	 
	 
	-
	1965
	-Пост. главы МО Крыловский район от 21.12.2006г, №618,                     -Акт приема-передачи муниципального имущества от 26.12.2006 г.
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	13
	Артскважина ЗАО СП «Авангард»
	 
	 
	1шт.
	112639
	97658,07
	 
	 
	-
	1961
	-Пост. главы МО Крыловский район от 21.12.2006г, №618,                     -Акт приема-передачи муниципального имущества от 26.12.2006 г.
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	14
	Артскважина ЦУ ЗАО А/Ф «Павловская»
	 
	 
	1шт.
	158446
	158446
	 
	 
	-
	1983
	-Пост. главы МО Крыловский район от 21.12.2006г, №618,                     -Акт приема-передачи муниципального имущества от 26.12.2006 г.
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	15
	Водопроводные сети ЗАО А/Ф «Павловская»
	 
	 
	6км.
	6188832
	5901420,80
	 
	 
	-
	1975
	-Пост. главы МО Крыловский район от 21.12.2006г, №618,                     -Акт приема-передачи муниципального имущества от 26.12.2006 г.
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	16
	Водопровод п. Темп
	 
	 
	3км.
	149555
	149555
	 
	 
	-
	1957
	-Пост. главы МО Крыловский район от 21.12.2006г, №618,                     -Акт приема-передачи муниципального имущества от 26.12.2006 г.
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	17
	Водопровод п. Темп
	 
	 
	3км.
	123904
	123904
	 
	 
	-
	1963
	-Пост. главы МО Крыловский район от 21.12.2006г, №618,                     -Акт приема-передачи муниципального имущества от 26.12.2006 г.
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	18
	Артскважина п. Темп
	 
	 
	1шт.
	119032
	119032
	 
	 
	-
	1977
	-Пост. главы МО Крыловский район от 21.12.2006г, №618,                     -Акт приема-передачи муниципального имущества от 26.12.2006 г.
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	19
	Артскважина и водопровод п. Обильный
	 
	 
	10км.
	133177
	133177
	 
	 
	-
	1976
	-Пост. главы МО Крыловский район от 21.12.2006г, №618,                     -Акт приема-передачи муниципального имущества от 26.12.2006 г.
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	20
	Башня Рожновского п. Обильный 
	 
	 
	1шт.
	4812
	4812
	 
	 
	-
	1978
	-Пост. главы МО Крыловский район от 21.12.2006г, №618,                     -Акт приема-передачи муниципального имущества от 26.12.2006 г.
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	21
	Башня п. Запрудный
	 
	 
	1шт.
	40337
	40337
	 
	 
	-
	1963
	-Пост. главы МО Крыловский район от 21.12.2006г, №618,                     -Акт приема-передачи муниципального имущества от 26.12.2006 г.
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	22
	Артскважина водопровод п. Запрудный
	 
	 
	8км.
	307114
	307114
	 
	 
	-
	1963
	-Пост. главы МО Крыловский район от 21.12.2006г, №618,                     -Акт приема-передачи муниципального имущества от 26.12.2006 г.
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	23
	Артскважина п. Ковалевка
	 
	 
	1шт.
	163420,00
	163420
	 
	 
	-
	1950
	-Пост. главы МО Крыловский район от 21.12.2006г, №618,                     -Акт приема-передачи муниципального имущества от 26.12.2006 г.
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	24
	Водопроводные сети п. Ковалевка
	 
	 
	6км.
	151995
	151995
	 
	 
	-
	1958
	-Пост. главы МО Крыловский район от 21.12.2006г, №618,                     -Акт приема-передачи муниципального имущества от 26.12.2006 г.
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	25
	Водонапорная башня п. Ковалевка
	 
	 
	1шт.
	29756
	22937,44
	 
	 
	-
	1989
	-Пост. главы МО Крыловский район от 21.12.2006г, №618,                     -Акт приема-передачи муниципального имущества от 26.12.2006 г.
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	26
	Артскважина, водопровод п. Решетиловский 
	 
	 
	6км.
	200744
	200744
	 
	 
	-
	1971
	-Пост. главы МО Крыловский район от 21.12.2006г, №618,                     -Акт приема-передачи муниципального имущества от 26.12.2006 г.
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	Итого балансовая стоимость имущества: 14 412 136,00 руб.


3.2.2. Характеристика состояния и имеющихся проблем при эксплуатации систем водоснабжения Октябрьского сельского поселения.

В настоящее время существующее население станицы Октябрьской снабжается водой от артезианских скважин.

Согласно заключению территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю от 21.12.2005 г. за №10-02/23.19 в станице Октябрьской на данный момент особую озабоченность вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей.

Водоснабжение станицы осуществляется от коммунального хозяйственно-питьевого водопровода, источником питания которого являются подземные водоносные горизонты.

Питьевая вода подается населению не гарантированного качества. Для водозаборных сооружений, расположенных в жилой зоне, нет возможности организовать зоны санитарной охраны. Вода подается без очистки.
Существующие  водопроводные сети  выполнены из труб разных материалов (Ø40-100мм из асбестоцементных, металлических и полиэтиленовых труб) находятся в аварийном изношенном состоянии (срок эксплуатации более 30 лет) и не обеспечивают требуемых расходов и напоров в водопроводной сети.

Все это не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения» и СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом - 60%.

В настоящее время существующее население п. Запрудный, п. Ковалевка, п. Обильный, п. Решетиловский, х. Сборный и  п. Темп снабжаются водой от артезианских скважин с дебитом 8-10м3/час. 

Скважины находятся на территориях промпредприятий и животноводческих ферм в аварийном состоянии и не обеспечивают требуемых расходов и напоров в водопроводной сети.

В поселках имеются водонапорные башни Рожновского  ВБР-10, 15, 25, которые требуют замены. 

Существующие сети проложены тупиковые из труб Ø32-40-63-100мм разных материалов: сталь, асбестоцемент, полиэтилен и требуют проведения реконструкции и ремонта.
3.3. Основные показатели системы водоотведения.

Согласно санитарному заданию территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Крыловском районе и справки Крыловского МУП «Водоканал» от 14 мая 2009г на территории станицы и Октябрьского сельского поселения централизованной канализации  нет, население пользуется дворовыми уборными. Вывоз не канализованных стоков (ЖБО) осуществляет Крыловское МУП «Водоканал».  Производственные тарифы, установленные  для Крыловское МУП «Водоканал» Региональной энергетической комиссией - Департаментом цен и тарифов Краснодарского края  представлены в таблице № 8 ниже.
Таблица № 8.
Тарифы для населения за потребляемые услуги по  водоотведению
	Показатели
	Ед. изм.
	1-е п/г 2013
	 2-е п/т 2013
	1-2-е п/г 2014
	1-2-е п/г 2015

	Холодное водоснабжение

	Тариф Крыловское МУП «Водоканал»
	за 1 м3, с НДС
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5/63,29

	Решение о принятом тарифе №, дата 
	 
	Приказ РЭК-ДЦ и Т КК №36/2012-окк от 27.11.2012
	Приказ РЭК-ДЦ и Т КК №36/2012-окк от 27.11.2012
	Приказ РЭК-ДЦ и Т КК № 50/2013-окк от 21.11.2013г.


	Приказ РЭК-ДЦ и Т КК № 48/2014-окк от 28.11.2014г..



	Сроки действия тарифа
	 
	01.01.2013-30.06.2013 
	01.07.2013-31.12.2013 г.
	01.01.2014-30.06.2014 / 01.07.2014-31.12.2014 г.
	01.01.2015-30.06.2015 / 01.07.2015-31.12.2015 г.


 В будущем предполагается строительство очистных сооружений для ст.Октябрьской с включением их в первую очередь реализации генерального плана
3.4. Основные показатели системы электроснабжения.

Поставщиком энергоресурсов на территорию муниципального образования  Октябрьское сельское поселение Крыловского района Краснодарского края  является ОАО «Кубаньэнерго». Основной вид деятельности - передача и распределение электроэнергии по электрическим сетям напряжением 110 кВ и ниже для потребителей электроэнергии Краснодарского края и Республики Адыгея. 

          В ОАО «Кубаньэнерго» создан «Центр обслуживания клиентов» разработан Стандарт централизованного обслуживания   клиентов (документ размещен на официальном сайте компании). Между сетевыми компаниями, входящими в ОАО «Кубаньэнерго» разделены территории обслуживания. Октябрьское сельское поселение Крыловского района Краснодарского Края обслуживают Тихорецкие ЭС.
Реквизиты ОАО «Кубаньэнерго»:
Р/с 40702810330020101989 в Краснодарском ОСБ № 8619, г. Краснодар 
К/с 30101810100000000602
БИК 040349602
ИНН/ КПП 2309001660/ 230750001
ОКОНХ 11110 

ОКПО 00104604 

ОКАТО 03401000000 

Полное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани «Кубаньэнерго».
Сокращенное наименование: ОАО «Кубаньэнерго».
Юридический адрес: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 
Адрес фактического местонахождения: Краснодарский край, г.Тихорецк, ул.Дзержинского,62
Тел.:(86196) 72126
3.4.1. Тарифы для населения на электроэнергию.
Таблица № 9.
Тарифы для населения за электроснабжение
	Показатели
	Ед. изм.
	1-2-е п/г 2012
	1-2-е п/г 2013
	1-2-е п/г 2014
	1-2-е п/г 2015

	Электроэнергия

	Тариф 
	за 1 кВт. ч, с НДС
	3,06/3,23
	3,23/3,62
	3,62/3,76
	3,76/4,12

	Решение о принятом тарифе №, дата 
	 
	Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №37/2011-э от 19.12.2011
	Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №76/2012-э от 05.12.2012
	Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №86/2013-э от 18.12.2013
	Приказ РЭК-ДЦ и ТКК № 74/2014-э от 17.12.2014

	Сроки действия тарифа
	 
	01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012 31.12.2012 
	01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г.
	01.01.2014-30.06.2014 / 01.07.2014-31.12.2014 г.
	01.01.2015-30.06.2015 / 01.07.2015-31.12.2015 г.


Тариф (плата) на технологическое присоединение  к электрическим сетям рассчитывается для потребителей на основе технических условий, выданных энергоснабжающей организацией  и индивидуальных проектов. Тариф на технологическое присоединение к электрическим сетям утвержден. В состав имущества Октябрьского сельского поселения входят только электрические сети уличного освещения. Распределительные сети и генерирующие мощности относятся к ОАО «Кубаньэнерго».
	Таблица № 10. 

Объекты имущества, предназначенные для электроснабжения населения, освещения улиц Октябрьского сельского поселения


	№ п/п
	Наименование недвижимого имущества
	Адрес (местоположение) недвижимого имущества
	Кадастровый номер недвижимого имущества
	Площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства недвижимого имущества
	Балансовая стоимость (руб.)
	Амортизация (износ) (руб.) 
	Кадастровая стоимость
	Дата возникновения права на недвижимое имущество
	Дата прекращения права на недвижимое имущество
	Год ввода в эксплуатацию
	Реквизиты документа о возникновении права
	Реквизиты документа о прекращении права
	Сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества
	Сведения об установленных в отношении недвижимого имущества ограничениях

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Уличное освещение
	ст. Октябрьская, ул. Ленина (от ул. Першина до ул. Индустриальной
	 
	протяженность 1950 м
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	-пост. главы МО Крыловский район от 29.12.2006г., №636            - акт приема-передачи от 24.01.2007 г.
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	2
	Уличное освещение
	ст. Октябрьская, ул. Совхозная (от ул. Пионерской до ул. К.Маркса)
	 
	протяженность 570 м
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	-пост. главы МО Крыловский район от 29.12.2006г., №636            - акт приема-передачи от 24.01.2007 г.
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	3
	Уличное освещение 
	ст. Октябрьская, ул. Красногвардейская
	 
	протяженность 1550 м
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	-пост. главы МО Крыловский район от 29.12.2006г., №636            - акт приема-передачи от 24.01.2007 г.
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	4
	Уличное освещение 
	ст. Октябрьская, ул. Садовая (от ул. Совхозной до ул. Индустриальной) 
	 
	протяженность 650 м
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	-пост. главы МО Крыловский район от 29.12.2006г., №636            - акт приема-передачи от 24.01.2007 г.
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	5
	Уличное освещение
	ст. Октябрьская, ул. Элеваторская
	 
	протяженность 1550 м
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	-пост. главы МО Крыловский район от 29.12.2006г., №636            - акт приема-передачи от 24.01.2007 г.
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	6
	Уличное освещение 
	ст. Октябрьская, ул. Трудовая (от пер. Южного до ул. Трудовой)
	 
	протяженность 2675 м
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	-пост. главы МО Крыловский район от 29.12.2006г., №636            - акт приема-передачи от 24.01.2007 г.
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	7
	Уличное освещение
	ст. Октябрьская, ул. Комсомольская
	 
	протяженность 650 м
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	-пост. главы МО Крыловский район от 29.12.2006г., №636            - акт приема-передачи от 24.01.2007 г.
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	8
	Уличное освещение
	ст. Октябрьская, ул. Северная (от ул. Энгельса до пер. Братского)
	 
	протяженность 275 м
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	-пост. главы МО Крыловский район от 29.12.2006г., №636            - акт приема-передачи от 24.01.2007 г.
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	9
	Уличное освещение
	ст. Октябрьская, ул. Энгельса (от ул. Тищенко до ул. Кондратюка)
	 
	протяженность 150 м
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	-пост. главы МО Крыловский район от 29.12.2006г., №636            - акт приема-передачи от 24.01.2007 г.
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	10
	Уличное освещение
	Ст. Октябрьская, ул. Кондратюка (от ул. Пролетарской до пер. Лермонтова)
	 
	протяженность 3175м
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	-пост. главы МО Крыловский район от 29.12.2006г., №636            - акт приема-передачи от 24.01.2007 г.
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	11
	Уличное освещение
	ст. Октябрьская, ул. Колхозная
	 
	протяженность 1725м
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	-пост. главы МО Крыловский район от 29.12.2006г., №636            - акт приема-передачи от 24.01.2007 г.
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	12
	Уличное освещение
	ст. Октябрьская, ул. Леонтьева (от пер. Лермонтова до ул. Леонтьева 156)
	 
	протяженность 550 м
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	-пост. главы МО Крыловский район от 29.12.2006г., №636            - акт приема-передачи от 24.01.2007 г.
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	13
	Уличное освещение
	х. Сборный, ул. Хлеборобная, № 1-11 (протяж. 438 м) ул. Хлеборобная, № 52-75 (протяж. 874 м)
	 
	протяженность 1312м
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	-пост. главы МО Крыловский район от 29.12.2006г., №636            - акт приема-передачи от 24.01.2007 г.
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	14
	Уличное освещение
	п. Темп, ул. Краснодарская
	 
	протяженность 750м
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	-пост. главы МО Крыловский район от 29.12.2006г., №636            - акт приема-передачи от 24.01.2007 г.
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	15
	Уличное освещение
	п. Обильный, ул. Лермонтова
	 
	протяженность 400м
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	-пост. главы МО Крыловский район от 29.12.2006г., №636            - акт приема-передачи от 24.01.2007 г.
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	16
	Уличное освещение
	п. Запрудный, ул. Почтовая (от дома № 2 до дома № 4)
	 
	протяженность 50м
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	-пост. главы МО Крыловский район от 29.12.2006г., №636            - акт приема-передачи от 24.01.2007 г.
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	17
	Уличное освещение
	п. Решетиловский, ул. Суворова (от ул. Рубиновой до ул. Суворова)
	 
	протяженность 150м
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	-пост. главы МО Крыловский район от 29.12.2006г., №636            - акт приема-передачи от 24.01.2007 г.
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	Общая протяженность сетей электроснабжения: 18 132 м


3.4.2. Характеристика состояния и имеющихся проблем при эксплуатации систем энергоснабжения Октябрьского сельского поселения.

В настоящее время объекты Октябрьского сельского поселения электрифицировано от следующих подстанций:

- ПС-110/35/10 кВ "Октябрьская" мощностью 2х10 МВА;

- ПС-35/10 кВ "Садовая" мощностью 2,5 МВА.
В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения.
Протяжённость существующих ВЛ-110 кВ – 30,75 км.
Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 50,15 км.
3.5. Основные показатели системы газоснабжения.

Поставку природного газа абонентам Октябрьского сельского поселения осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Краснодар». Сфера деятельности: поставка газа (не лицензируется).
Реквизиты ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»:
Юридический адрес: 350000, Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ленина, д.40/1.

ИНН 2308070396

ОГРН 10223001205662

Тел.8(861) 279-26-75,279-26-41 

Руководитель Агафонов Владимир Александрович.
3.5.1. Характеристика состояния и имеющихся проблем при эксплуатации систем газоснабжения Октябрьского сельского поселения.

          Источниками газоснабжения населенных пунктов Октябрьского сельского поселения Крыловского района являются существующая АГРС ст.Октябрьской и АГРС ст.Незамаевской (Новопокровский район).

Давление газа на выходе:

-из АГРС Октябрьская и АГРС Незамаевская  – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).
Подача природного газа потребителям населенных пунктов Октябрьского сельского поселения Крыловского района осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии с существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Из семь населенных пунктов Октябрьского сельского поселения Крыловского района газифицирован природным газом.  Газопроводы, запланированные в генеральном плане, построены полностью. Процент газификации составляет 50%, в настоящее время идет подключение абонентов в сетям централизованного газоснабжения. На момент разработки программы ст.Октябрьская  снабжается природным газом от 1 существующей АГРС.

Головные сооружения для газоснабжения населенных пунктов сельского поселения - газораспределительные станции (ГРС):
· АГРС  Октябрьская;

· АГРС Незамаевская (Новопокровский район).

 Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода общей протяженностью  110,36км, в том числе:
- высокого давления -18,3км;

- низкого давления -92,06км.

В данный момент на территории сельского поселения ГРП – 3 шт., ШРП – 8 шт.
По поселению проложены существующие газопроводы высокого давления к следующим населенным пунктам:

· от АГРС Октябрьская к ст.Октябрьской.
Протяженность существующих газовых сетей высокого давления составляет - 25,37 км.

Таблица № 11.
Газопроводы находящиеся в муниципальной собственности Октябрьского сельского поселения
	№ п/п
	Наименование недвижимого имущества
	Адрес (местоположение) недвижимого имущества
	Кадастровый номер недвижимого имущества
	Площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства недвижимого имущества
	Балансовая стоимость (руб.)
	Амортизация (износ) (руб.) 
	Кадастровая стоимость
	Дата возникновения права на недвижимое имущество
	Дата прекращения права на недвижимое имущество
	Год ввода в эксплуатацию
	Реквизиты документа о возникновении права
	Реквизиты документа о прекращении права
	Сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества
	Сведения об установленных в отношении недвижимого имущества ограничениях

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Газопровод
	" Система газоснабжения х. Сборный Крыловского района (распределительные сети по х. Сборному)"
	 
	3522,5 м 
	2644860,00
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения от 11.12.2009 г. № 29
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Газопровод
	Распределительный газопровод низкого давления по ул. Красногвардейской от ул. Леонтьева до ул. Набережная в ст. Октябрьской Крыловского района
	 
	577,9 м 
	733400,00
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения от 25.12.2009 г. № 45
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Газопровод
	Распределительный газопровод низкого давления по ул. Красный Дундыч и ул. Некрасова в ст. Октябрьской Крыловского района
	 
	1729,0м
	1146000,00
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения от 25.12.2009 г. № 45
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Газопровод
	Распределительный подземный газопровод низкого давления по ул. Леонтьева от ул. Октябрьской с закольцовкой с наземным газопроводом низкого давления у дома №57 в ст. Октябрьской Крыловского района
	 
	267,5 м 
	110000,00
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения от 25.12.2009 г. № 45
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	5
	Газопровод
	Распределительный газопровод низкого давления по ул. Некрасова от ул. Коминтерна до ул. Калинина в ст. Октябрьской Крыл. района
	 
	122,0 м 
	144900,00
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения от 25.12.2009 г. № 45
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	6
	Газопровод
	Распределительный газопровод низкого давления по ул. Трудовая от жилого дома № 39 до ул. Красногвардейской в ст. Октябрьской Крыловского района
	 
	215,0 м 
	414000,00
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения от 25.12.2009 г. № 45
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	7
	Газопровод
	Распределительный газопровод низкого давления по ул. Пушкина от ул. К. Маркса до ул. Калинина и по ул. Калинина до ПК2+17 в ст. Октябрьской Крыловского района
	 
	137,3 м 
	512000,00
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения от 25.12.2009 г. № 45
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	8
	Газопровод
	Распределительный газопровод низкого давления по ул. Леонтьева, пер. Строителей от ул. Красногвардейской в ст. Октябрьской Крыловского района
	 
	609,5 м 
	736100,00
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения от 25.12.2009 г. № 45
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	9
	Газопровод
	Распределительный газопровод низкого давления по ул. Фрунзе от жилого дома №7 в ст. Октябрьской Крыловского района
	 
	503,5 м 
	349000,00
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения от 25.12.2009 г. № 45
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	10
	Газопровод
	Распределительный газопровод высокого давления подводящий к СОШ № 30 с установкой ШГРП в ст. Октябрьской Крыловского района
	 
	682,2 м 
	336416,00
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения от 25.12.2009 г. № 45
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	11
	Газопровод
	Распределительный газопровод низкого давления по ул. Кондратюка от пер. Заречный до жилого дома № 399 в ст. Октябрьской Крыловского района
	 
	510,0 м 
	171000,00
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения от 25.12.2009 г. № 45
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	12
	Газопровод
	Распределительный газопровод низкого давления по ул. Сиреневая в ст. Октябрьской Крыловского района
	 
	300,0 м 
	241000,00
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения от 25.12.2009 г. № 45
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	13
	Газопровод
	Распределительный газопровод низкого давления по ул. Крупской от ул. Бородина до ул. Ванцетти в ст. Октябрьской Крыловского района
	 
	304,8 м 
	317000,00
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения от 25.12.2009 г. № 45
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	14
	Газопровод
	Распределительный газопровод низкого давления по ул. Шевченко от ул. К.Маркса до ул. Ленина в ст. Октябрьской Крыловского района
	 
	290,0 м 
	195000,00
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения от 25.12.2009 г. № 45
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	15
	Газопровод
	Распределительный газопровод низкого давления по ул. Тищенко с переходом до жилого дома № 148 в ст. Октябрьской Крыловского района
	 
	45,0 м 
	211340,00
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения от 25.12.2009 г. № 45
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	16
	Газопровод
	Распределительный газопровод высокого давления к магазинам РАЙПО с установкой ШГРП в ст. Октябрьской Крыловского района
	 
	15,5 м 
	185819,00
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения от 25.12.2009 г. № 45
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	17
	Газопровод
	Распределительный газопровод низкого давления по ул. Базарной от жилого дома № 17 до жилого дома № 42 в ст. Октябрьской Крыловского района
	 
	77,1 м 
	91459,00
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения от 25.12.2009 г. № 45
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	18
	Газопровод
	Распределительный газопровод низкого давления по ул. Набережной от ул. Красногвардейской до жилого дома № 1 в ст. Октябрьской Крыловского района
	 
	215 м 
	181000,00
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения от 25.12.2009 г. № 45
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	19
	Газопровод
	Распределительный газопровод низкого давления по ул. Новой (2-я очередь строительства К. Дундыч – Некрасова) в ст. Октябрьской Крыловского района
	 
	264 м 
	614000,00
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения от 25.12.2009 г. № 45
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	20
	Газопровод
	Распределительный газопровод низкого давления по ул.8 Марта от ул. Шевченко до окончания подворья в ст. Октябрьской Крыловского района
	 
	122,2 м 
	99000,00
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения от 25.12.2009 г. № 45
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	21
	Газопровод
	Распределительный газопровод низкого давления по ул. Тищенко от жилого дома № 110 до жилого дома № 120 в ст. Октябрьской Крыловского района
	 
	150,2 м 
	162200,00
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения от 25.12.2009 г. № 45
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	22
	Газопровод
	Распределительный газопровод низкого давления по ул. Ванцетти от жилого дома № 3 до жилого дома № 1 в ст. Октябрьской Крыловского района
	 
	23 м 
	45721,00
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения от 25.12.2009 г. № 45
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	23
	Газопровод
	Газопровод низкого давления по ул. Комсомольская, ул. Энгельса, ул. Матросова, ул. Пролетарской в ст. Октябрьской Крыловского района
	 
	1567,6 м 
	975100,00
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения от 23.04.2010 № 59
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	24
	Газопровод
	Распределительный газопровод низкого давления по ул. Орджоникидзе, Першина и Привокзальной в ст. Октябрьской Крыловского района
	 
	884,1 м 
	1069030,00
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения от 23.04.2010 № 59
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	25
	Газопровод
	Газопровод низкого давления по ул. Красногвардейской от жилого дома №9 до жилого дома №11 в ст. Октябрьской Крыловского района
	 
	36,2 м 
	55560,00
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения от 23.04.2010 № 59
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	26
	Газопровод
	Распределительный газопровод низкого давления по ул. Спутник от жилого дома №7 до конторы ПЧЛУ (2-я очередь) в ст. Октябрьской Крыловского района
	 
	170,0 м 
	218966
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения от 29.10.2010 г. № 78
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	27
	Газопровод
	Распределительный газопровод низкого давления по ул. Бородина до жилого дома № 64 в ст. Октябрьской Крыловского района
	 
	170,0 м 
	193000,00
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения от 29.10.2010 г. № 78
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	28
	Газопровод
	Распределительный газопровод низкого давления с закольцовкой по ул. Фрунзе от жилого дома №31 до ул.Восточной в ст. Октябрьской Крыловского р-на
	 
	156,2 м 
	112515
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения 15.04.2011 г. № 122
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	29
	Газопровод
	Распределительный газопровод низкого давления по ул. Мичурина до ул. Спутник в ст. Октябрьской Крыловского района
	 
	219,50 м 
	184055
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения 18.08.2011 г. № 139
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	30
	Газопровод
	Распределительный газопровод низкого давления по ул. Тимирязева от жилого дома № 3 до конца подворья жилого дома № 1 в ст. Октябрьской Крыловского района
	 
	77,00 м 
	160536
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения 18.08.2011 г. № 139
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	31
	Газопровод
	Распределительный газопровод низкого давления по ул. Красногвардейской от ул. Тищенко до ул. Тоннельной
	 
	559,70 м 
	652570,00
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения 18.08.2011 г. № 139
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	32
	Газопровод
	Распределительный газопровод низкого давления по пер. Красноармейскому от ул. Трудовой до конца подворья жилого дома № 1
	 
	134,50 м 
	173543
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения 18.08.2011 г. № 139
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	33
	Газопровод
	Распределительный газопровод низкого давления с закольцовкой по ул. Бородина от жилого дома №22 до ул. Орджоникидзе 
	 
	211,60 м 
	192011
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения 18.08.2011 г. № 139
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	34
	Газопровод
	Распределительный газопровод низкого давления с закольцовкой по ул. Калинина от жилого дома №35 до ул. Пушкина 
	 
	262,60 м 
	315368
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения 18.08.2011 г. № 139
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	35
	Газопровод
	Распределительный газопровод низкого давления по пер. Орджоникидзе от ул. Орджоникидзе до жилого дома № 9
	 
	182,20 м 
	194645
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения 18.08.2011 г. № 139
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	36
	Газопровод
	Распределительный газопровод низкого давления от ул. Ленина до ул. Фрунзе по ул. Першина, ул. Орджоникидзе, ул. Спутник в ст. Октябрьской Крыловского района (от опоры №1 до опоры №49)
	 
	442,1 м 
	112515
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения от 28.09.2012 г. № 203
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	37
	Газопровод
	Объект капитального строительства "Система газоснабжения п. Темп, п. Обильный, п. Запрудный, п. Ковалевка, п. Решетиловский Октябрьского сельского поселения Крыловского района I этап строительства" (п. Темп) с установкой ШРП и ПУРГ
	 
	1873,78 м 
	2178500,00
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения 24.12.2012 г. № 224
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	38
	Газопровод
	Объект капитального строительства "Система газоснабжения п. Темп, п. Обильный, п. Запрудный, п. Ковалевка, п. Решетиловский Октябрьского сельского поселения Крыловского района I этап строительства" (п. Обильный) с установкой ШРП и ПУРГ  
	 
	3773,91 м 
	2727685
	 
	 
	 
	-
	 
	Решение совета Октябрьского сельского поселения 24.12.2012 г. № 224
	-
	Администрация Октябрьского сельского поселения
	Не зарегистрировано

	Итого площадь недвижимого имущества: 21 404,19 м

	Итого балансовая стоимость имущества: 18 193 814,00 руб.


3.5.2. Тарифы для населения за газоснабжение.
Таблица № 12.
Тарифы для населения за газоснабжение
	Показатели
	Ед. изм.
	1-2-е п/г 2012
	1-2-е п/г 2013
	1-2-е п/г 2014
	1-2-е п/г 2015

	Газоснабжение

	Тариф 
	за м³, с НДС
	3,82/4,39
	4,39 / 5,05
	5,05/5,81
	5,81/6,69

	Решение о принятом тарифе №, дата 
	 
	Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №23/2010-газ от 17.12.2010, №4/2012-газ от 20.03.2012
	Приказы РЭК-ДЦ и ТКК: №22/2012-газ от 14.12.2012; №8/2013-газ от 17.04.2013 г.
	  
	

	Сроки действия тарифа
	 
	01.01.2012 г. до 30.06.2012 г., с 01.07.2012г. по 31.12.2012г.
	01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г.
	01.01.2014-30.06.2014 / 01.07.2014-31.12.2014 г.
	01.01.2015-30.06.2015 / 01.07.2015-31.12.2015 г.


Тариф (плата) на технологическое присоединение  к газораспределительным сетям рассчитывается для потребителей на основе технических условий, выданных газоснабжающей организацией  и индивидуальных проектов.
3.6. Основные показатели системы сбора, вывоза и  захоронения (утилизации) ТБО.

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) и эксплуатацию полигона ТБО  в Октябрьском сельском поселении осуществляет  администрация сельского поселения имеющимся у нее транспортом. 
Таблица № 14.

Порядок сбора мусора с использованием бестарного позвонкового метода.
	Наименование населенного пункта
	Число обслуживаемых

жителей,

чел.
	Количество договоров для сбора отходов от населения, шт.
	График вывоза ТБО, раз/нед.
	Место обезвреживания ТБО
	Среднее расстояние до места обезвреживания,

км

	Ст.Октябрьская
	1700
	850
	2
	Свалка ст.Октябрьской
	5


3.6.1. Применяемая система санитарной очистки территории.

         Организованный сбор и вывоз ТБО на территории МО «Крыловский район» применяются две системы удаления отходов:

1) Система мусороудаления в контейнерах - предусматривающая накопление отходов в местах временного хранения, оснащенных контейнерами (сборниками), с перегрузкой отходов для их вывоза из контейнеров в мусоровозы и периодической санитарной обработкой контейнеров на месте.

2) Система мусороудаления с использованием бестарного позвонкового метода - предусматривающая накопление отходов в таре потребителей и погрузку отходов в мусоровозы, в том числе самими потребителями услуг по удалению отходов. При такой системе сбора места временного хранения отходов не предусматриваются
         Мусороудаление с территории Октябрьского сельского поселения Крыловского района производится в основном с использованием бестарного метода.
         Таблица № 15.
                              Характеристика мест захоронения ТБО

	Свалка ст. Октябрьская

	Место расположения объекта размещения отходов
	Юго-восточная часть ст-цы Октябрьской

	Состояние объекта размещения отходов (действующий, выведенный из эксплуатации и другие)
	Закрыта по решению суда в 2010 году

	Площадь объекта размещения отходов, га
	2,3

	Вместимость объекта размещения отходов, т
	н/д

	Накоплено всего, т
	н/у

	Год окончания эксплуатации
	2010

	Дата рекультивации, ликвидации
	2010

	Ближайший населенный пункт (наименование, расстояние в м.)
	Ст-ца Октябрьская, 250 м.




        Тарифы на сбор, вывоз и утилизацию отходов для потребителей Октябрьского сельского поселения Крыловского района не установлены.
       В связи с отсутствием очистных сооружений центральной канализации в жилых неканализованных районах ЖБО накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Вывозом ЖБО на территории Октябрьского сельского поселения занимается Крыловское МУП «Водоканал».
       Для осуществления производственной деятельности на балансе предприятия  имеется спецавтотранспорт. Краткая характеристика спецавтотранспорта представлена в таблице № 16. 

Таблица № 16.
Оснащенность предприятий специальной техникой

	№№ п/п
	Наименование техники
	Кол-во
	Марка шасси и оборудования
	Год выпуска
	% износа

	1
	Вакуумная машина
	1
	ЗИЛ 130,КО -508
	1998
	100

	2
	Вакуумная машина
	1
	ГАЗ 4301 КО 503
	1994
	100

	3
	Вакуумная машина
	1
	ГАЗ 53 КО 503
	1988
	100


Таблица № 17.
Данные о существующих пунктах приема ЖБО в Кущёвском районе (сливные станции, пункты, поля ассенизации)

         Так как на территории муниципального образования Крыоловской район отсутствуют очистные сооружения, то жидкие бытовые отходы вывозятся на очистные сооружения муниципального образования Кущевский район

	№№

п/п
	Наименование или место расположения объекта
	Кол-во

вывозимых ЖБО,

м3/сутки
	Среднее

расстояние

до места

размеще-ния

ТБО,км.
	Кол-во рейсов с/автотранс-та

рейс/сутки
	Тариф на 

вывоз отходов

руб./м3
	Санитарное состояние

и инженерное

обеспечение

	1
	Очистные сооружения 

ст. Кущевская 
	544,8
	8,1
	24
	см.таблицу №12
	удовлетворит.

	2
	Сливная станция 

ст.Кущевская МУП ЖКХ
	
	
	
	
	удовлетворит.

	3
	Сливная станция
	
	
	
	
	удовлетворит.


                          5.6.2. Основные проблемы санитарной очистки.
Анализ состояния санитарной очистки муниципального образования Октябрьское сельское поселение выявил следующие проблемы:
1. Частичный централизованный  сбор отходов в станицах  вследствие этого образование несанкционированных свалок.

           2. Отсутствие утвержденного землеотвода для несанкционированных свалок  и грубое нарушение экологического законодательства при складировании ТБО, а именно: 
· нахождение значительной части свалок вблизи населенных пунктов (несоблюдение СЗЗ - 500 м);

· отсутствие противофильтрационного экрана на участке складирования ТБО;

· отсутствие контрольных скважин;

· отсутствие контроля поступления отходов;

· допуск любых лиц на территорию свалок и т.д.
3. Значительные количества ТБО рассеиваются по территории сельского поселения, что приводит к загрязнению и риску возникновения инфекционных заболеваний не только в местах крупных несанкционированных свалок.
           4. Значительная часть населения Октябрьского сельского поселения не обслуживается предприятием по вывозу отходов.

            5. Недостаточная развитость системы сбора вторичного сырья, что приводит к попаданию ценных компонентов ТБО на свалки и увеличению затрат на вывоз и обезвреживание ТБО.
               6. Отсутствие установки по обезвреживанию ТБО и отходов лечебно-профилактических  учреждений и, как следствие, захоронение их на свалках.

               7. Отсутствие полного учета  образования ТБО от промышленных и с/х предприятий, а также объемы образования, вывоза и утилизации промотходов в районе. Отсутствие объектов по переработке промышленных отходов.

3.6.3. Тарифы на услугу  по захоронению (утилизации) ТБО.

          Тариф на утилизацию ТБО на территории Октябрьского сельского поселения  не утвержден.  Тариф на сбор и вывоз ТБО  утвержден Решением Совета  Октябрьского сельского  поселения  Крыловского района  от 24.04.2014г. №283  «Об  утверждении  размера компенсационной платы за сбор, вывоз твердых бытовых отходов, осуществляемый  администрацией  Октябрьского сельского поселения , на территории Октябрьского  сельского поселения  Крыловского  района.
          Размер компенсационной платы  за сбор  и  вывоз   твердых бытовых отходов утвержден  в размере  200 рублей  в год с одного человека. в год.   От уплаты  компенсационной платы освобождаются   ветераны ВОВ,  труженики  тыла, инвалиды  I  группы и дети до 18 лет.
          Для  хозяйствующих  субъектов  различных форм  собственности  размер компенсационной  платы  по сбору  вывозу твердых бытовых  отходов   установлен в размере  200 руб/месяц.
4.  Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

1. Объем финансовых потребностей для финансирования инвестиционных проектов определяется расчетом работ запланированных  в  составе инвестиционных проектов сформирован на основании данных предоставленных администрацией Октябрьского сельского поселения и предприятиями коммунального комплекса.
2.  В соответствии с действующим законодательством источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), дополнительная эмиссия акций, бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов (в том числе по договорам концессии).

 Источниками финансирования для системы холодного водоснабжения, захоронения (утилизации) ТБО в  сельском поселении в настоящее время могут являться:

·   денежные средства бюджетов разных уровней;
· заемные денежные средства кредитных организаций;

· привлеченные средства инвесторов;

· прочие источники финансирования.
Реализация проектов будет осуществляться:

- действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

- путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам  концессии).

В  Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем электроснабжения и газоснабжения в части не муниципальной собственности оборудования и сетей т.к.:  

- модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения, находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций; 

- развитие систем электроснабжения осуществляется в рамках «Программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края до 2016 г.»;

- развитие газификации осуществляется на основании федеральных программ газификации и долгосрочной краевой целевой программы «Газификация Краснодарского края (2012 - 2016 годы)», утвержденной Постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2011 г. № 437.

3. Динамика изменения уровня тарифов на коммунальные услуги на весь период действия Программы представлена в разделе 5 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги». Тариф  на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры (холодного водоснабжения) в Программе не рассматривался, т.к. они не был установлен органом местного самоуправления. 

4. Расчет платы населения за коммунальные услуги, с выделением каждого вида коммунальных услуг с учетом дополнительных расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии населению представлен в разделе 5 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги».

5. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги.
5.1. Расчет прогнозного совокупного платежа населения МО за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов (платы) (тарифа) за подключение (присоединение) без учета льгот и субсидий.

Расчет роста совокупного дохода стандартных семей рассчитывался в соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельными уровнями цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2015 год и на плановый период 2016 год и 2017 год, опубликованного на сайте Министерства экономического развития РФ. А так же в соответствии с прогнозом долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030г. Расчет роста совокупного дохода стандартных семей, проживающих на территории Октябрьского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края представлен в Таблице №18. Для проведения расчетов использован Вариант №2 (рекомендуемый) из раздела «Макроэкономические показатели прогноза». Исходными данными для расчета явился расчет критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги для установления предельных индексов максимально возможного изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2015 год по муниципальному образованию Октябрьское с.п.
        Для проведения расчета совокупной платы граждан за коммунальные услуги на прогнозный период до 2030г.   применялись социальные нормативы  установленные Региональной энергетической комиссией - Департаментом цен и тарифов Краснодарского края от 31.08.2012г. № 2/2012-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учета), которые вводятся в действие с 1.01.2015г.
      Расчет прогноза роста тарифов на коммунальные ресурсы выполнен на основании Постановления Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края  от 21.05.2014г. № 485 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги  в муниципальных образованиях Краснодарского края  на период с 1.07.2014г. по 2018г.». Расчет выполнялся для ИЖФ, в каждом случае расчет производился по периодам с 01.01 по 30.06 и с 01.07 по 31.12. (см. Таблицы № 20 - №24).
 При этом учитывалось, что средний состав семьи в Октябрьском сельском поселении составляет 2,6 человека (по данным администрации МО Крыловской  район). Размер субсидии и затрат бюджета на выплату субсидий и  льгот в данной программе не рассчитывался из-за отсутствия нормативных актов на территории данного субъекта федерации регулирующих выплаты межтарифной разницы, возникающей в результате процедуры государственного регулирования цен (тарифов) по группе «население» и порядка их возмещения.
Таблица № 18.
Расчет роста совокупного дохода стандартных семей, проживающих на территории Октябрьского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края.

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2009 год
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2025 год
	2030 год

	1
	Совокупный доход стандартной семьи
	руб./мес.
	18348,00
	20094,00
	22753,00
	24664,25
	26193,44
	27057,82
	28004,84
	29125,04
	30552,16
	31927,01
	33331,80
	34665,07
	35774,35
	36847,58

	2
	Прогноз реальной заработной платы
	%
	факт МО
	оценка МО
	оценка МО
	108,4
	106,2
	103,3
	103,5
	104,0
	104,9
	104,5
	104,4
	104,0
	103,2
	103,0

	Итого:
	18348,00
	20094,00
	22753,00
	24664,25
	26193,44
	27057,82
	28004,84
	29125,04
	30552,16
	31927,01
	33331,80
	34665,07
	35774,35
	36847,58


Таблица № 19.
Расчет прогнозного уровня тарифов на коммунальные услуги  Октябрьского  сельского поселения на период 2014-2030 гг.

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2025 год
	2030 год

	1
	Холодное водоснабжение
	м³
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Индекс роста ИПЦ 
	%
	факт МО
	104,7
	104,8
	104,8
	104,8
	104,5
	104,2
	103,4
	102,8

	3
	Электроснабжение
	вВт/час
	3,62
	4,16
	4,75
	5,32
	5,95
	6,67
	7,47
	7,92
	8,07

	 
	Индекс роста тарифа на электроэнергию для населения
	%
	факт МО
	115,0
	114,0
	112,0
	112,0
	112,0
	112,0
	106,0
	102,0

	4
	Газоснабжение
	м³/чел.
	5,05458
	5,81277
	6,68468
	7,68738
	8,84049
	9,72454
	10,21077
	10,71110
	11,11812

	5
	Индекс роста тарифа на газоснабжение для населения
	%
	факт МО
	115,0
	115,0
	115,0
	115,0
	110,0
	105,0
	104,9
	103,8

	Итого:
	67,96
	72,05
	76,49
	81,18
	86,25
	91,06
	95,48
	99,08
	101,89


           Исходя из того, что  рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги не превышает установленного  действующим законодательством РФ, данный  прогноз можно считать верным. В последующем вышеуказанные тарифы будут увеличиваться (расти) в соответствии с параметрами долгосрочного прогноза РФ.
6.Программа инвестиционных проектов
         Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. 


Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Октябрьского сельского поселения возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов. 


Программа инвестиционных проектов Октябрьского сельского поселения представлена:

- инвестиционными проектами в теплоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоотведении;

-инвестиционными проектами для предоставления услуги по захоронению (утилизации) ТБО. 

      Финансовые потребности на реализацию программы инвестиционных проектов представлены в таблице №20 настоящего документа.
7.  Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

1. Объем финансовых потребностей для финансирования инвестиционных проектов представлен в разделе «Финансовые потребности для реализации программы» Обосновывающих материалов. 
2. Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), дополнительная эмиссия акций, бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов (в том числе по договорам концессии).

Единственными источниками финансирования для системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, захоронения (утилизации) ТБО в городском поселении в настоящее время могут являться:

·   денежные средства бюджетов разных уровней;

· заемные денежные средства кредитных организаций;

· привлеченные средства инвесторов;

· прочие источники финансирования.

Реализация проектов будет осуществляться:

- действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

- путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).

В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем электроснабжения и газоснабжения в части немуниципальной собственности оборудования и сетей т.к.:  

- модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения, находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций; 

- развитие систем электроснабжения осуществляется в рамках «Программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края до 2016 г.». Энергоснабжающая организация не представила данные разработки вышеуказанного раздела;

- развитие газификации осуществляется на основании федеральных программ газификации и долгосрочной краевой целевой программы «Газификация Краснодарского края (2012 - 2016 годы)», утвержденной Постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2011 г. № 437. Газоснабжающая организация не представила данные для разработки данного раздела;
3. Динамика изменения уровня тарифов на коммунальные услуги на весь период действия Программы представлена в разделе  «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги». Тарифы на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры в Программе не рассматривались, т.к. они не были установлены органом местного самоуправления. 

4. Расчет платы населения за коммунальные услуги, с выделением каждого вида коммунальных услуг с учетом дополнительных расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии населению представлен в разделе  «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги».
Таблица №20
Программа инвестиционных проектов

	№ п\п
	Наименование
	Ед. измер.
	Описание места расположения объекта
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2045

	1. 
	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Обязательные проекты  по обеспечению нормативного уровня надежности, повышения экологической безопасности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.
	Подготовка проектов зон охраны источников питьевого водоснабжения 2-3 поясов охраны, приведение оборудования ЗСО 1-го пояса к нормативным требованиям 
	тыс.руб.
	Октябрьское сельское поселение
	 
	450
	335
	335
	 
	 

	1.1.2.
	Реализация проектов зон охраны источников питьевого водоснабжения 2-3 поясов охраны 
	тыс.руб.
	Октябрьское сельское поселение
	 
	 
	480
	400
	400
	 

	1.2.
	Условно-эффективные проекты по реконструкции объектов и сетей холодного водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1.
	Реконструкция существующих сетей и сооружений водоснабжения
	тыс.руб.
	п. Запрудный, п. Ковалевка, п. Обильный, п. Решетиловский, х. Сборный, п. Темп.
	4500
	4500
	4500
	1500
	1500
	15000

	2.
	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Эффективные проекты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Переход на индивидуальные котлы наружной установки для отопления объектов социально-культурного назначения и административных зданий бюджетных учреждений
	тыс.руб.
	ст.Октябрьская
	 
	 
	300
	300
	300
	1100

	3.
	Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Обязательные проекты  по обеспечению нормативного уровня надежности, повышения экологической безопасности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Строительство объекта, предназначенного для организации сбора и вывоза мусора с территории  сельского поселения
	тыс.руб.
	ст.Октябрьская
	 
	 
	 
	 
	 
	15000

	3.1.2.
	Ликвидация несанкционированных свалок ТБО
	тыс.руб.
	ст.Октябрьская, п.Темп, п.Обильный, п.Запрудный, п.Ковалёвка, п.Решетиловский 
	 
	 
	2000
	2000
	1500
	500

	3.1.3.
	Подготовка мероприятий  и проектов СЗЗ промышленных, сельскохозяйственных и др. объектов 
	тыс.руб.
	Октябрьское сельское поселение
	 
	 
	1500
	1700
	1200
	16800

	3.1.4.
	Реализация мероприятий по организации СЗЗ промышленных, сельскохозяйственных и др. объектов в соответствии с требованиями санитарных норм
	тыс.руб.
	Октябрьское сельское поселение
	 
	 
	 
	3500
	4230
	21700

	4. 
	Программа инвестиционных проектов в водоотведении
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Условно-эффективные проекты по реконструкции объектов водоотведения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.1.
	Строительство очистных сооружений
	тыс.руб.
	ст.Октябрьская
	 
	 
	 
	3340
	3500
	 

	4.1.2.
	Разработка проектов канализации и строительство канализационных очистных сооружений, локальных очистных сооружений объектов социальной инфраструктуры, строительство сетей канализации
	тыс.руб.
	п. Запрудный, п. Ковалевка, п. Обильный, п. Решетиловский, х. Сборный, п. Темп.
	 
	 
	1500
	 
	 
	 

	5. 
	Программа инвестиционных проектов ливневой канализации и их реализация
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	Условно-эффективные проекты по реконструкции объектов водоотведения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.1.
	Разработка проектов ливневой канализации и их реализация
	тыс.руб.
	Октябрьское сельское поселение
	 
	 
	 
	 
	 
	1700

	6.
	Программа инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.
	Обязательные проекты  по обеспечению нормативного уровня надежности, повышения экологической безопасности. Соблюдение требований Федерального закона РФ №261-ФЗ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.1.
	Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях
	тыс.руб.
	ст.Октябрьская, п.Темп, п.Обильный, п.Запрудный, п.Ковалёвка, п.Решетиловский 
	 
	50
	 
	 
	 
	 

	6.1.2.
	Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях.
	тыс.руб.
	ст.Октябрьская, п.Темп, п.Обильный, п.Запрудный, п.Ковалёвка, п.Решетиловский 
	 
	340
	500
	500
	500
	1800


8.Управление программой.

1. Ответственным за реализацию программы является Глава администрации Октябрьского сельского поселения.

2. План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Контроль за исполнением Программы, осуществляется Администрацией  Октябрьского сельского поселения, Собранием депутатов Октябрьского сельского  поселения.

4. Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

5. Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного. 
PAGE  
39


