УТВЕРЖДАЮ:

Решением Совета

сельского поселения Кубанец

Тимашевского района №________

от _____________________2012г.

Инвестиционная программа

МУП ЖКХ «Кубанец»

на 2012-2017 годы

Разработчик Инвестиционной программы: МУП ЖКХ «Кубанец»

Консультант разработки

Инвестиционной программы:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертИнвестПроект»

(г. Азов, Ростовская область)

2012 год

Содержание

|  | Введение…………………………………………………………………. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт и основные параметры Инвестиционной программы…. | 6 |
| 1.1. | Цели и задачи инвестиционной программы. Индикаторы и показатели………………………………………………………………... | 7 |
| 1.2. | Краткая характеристика деятельности МУП ЖКХ «Кубанец»………………………………………………………………... | 8 |
| 1.3. | Термины и определения, использующиеся в Программе…………….. | 8 |
| 2. | Климатические условия сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края. Экология………………………………………………………………… | 10 |
| 3. | Характеристика существующего состояния системы водоснабжения сельского поселения Кубанец Тимашевского района……………………………………………………………………. | 12 |
| 3.1. | Характеристика подземных вод поймы реки………………………….. | 12 |
| 3.2. | Характеристика подземных вод надпойменных террас………………. | 13 |
| 3.3. | Характеристика подземных водораздельных пространств и склонов лессовой равнины………………………………………………………... | 14 |
| 3.4. | Существующие проблемы в области водоснабжения………………… | 14 |
| 3.5. | Анализ действующих тарифов…………………………………………. | 20 |
| 3.6. | Система мероприятий по развитию системы водоснабжения Инвестиционной программы…………………………………………… | 21 |
| 4. | Водоотведение и очистка сточных вод……………………………… | 22 |
| 4.1. | Характеристика существующей системы водоотведения и очистки сточных вод……………………………………………………………… | 22 |
| 4.2. | Сбор и переработка ливневых, талых и поливомоечных вод и организация водостоков………………………………………………… | 23 |
| 4.3. | Расчет объемов стоков ливневых, талых и поливомоечных вод, отводимых от урбанизированных территорий в водные объекты…… | 25 |
| 4.3.1. | Порядок расчета объема поверхностных стоков, отводимых в водный объект…………………………………………………….……… | 26 |
| 4.3.2. | Порядок расчета объема ливневых стоков, отводимых в водный объект…………………………………………………………………….. | 26 |
| 4.3.3. | Порядок расчета объема талых вод, отводимых в водный объект…… | 27 |
| 4.3.4. | Порядок расчета объема поливомоечных вод, отводимых в водный объект…………………………………………………………………….. | 28 |
| 4.4. | Расчет среднегодового объема поверхностных и грунтовых вод, поступающего в сети канализации абонента…………………………... | 28 |
| 4.5. | Анализ действующих тарифов…………………………………………. | 33 |
| 4.6. | Система мероприятий по развитию системы Инвестиционной программы…………………………………………………....................... | 34 |
| 5. | Анализ потребления услуг в сфере холодного водоснабжения и в сфере водоотведения населением и прочими потребителями муниципального образования сельское поселение Кубанец…………………………………………………………………... | 35 |
| 6. | Обоснование финансовых потребностей и оценка доступности их для потребителей……………………………………………………. | 36 |
| 7. | Мероприятия по развитию системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края……………. | 38 |
| 8. | Расчет Инвестиционной надбавки к тарифам……………………... | 39 |
| 9. | Оценка доступности инвестиционных надбавок к тарифам на отпуск питьевой воды для хозяйственно-бытовых нужд, услуги по водоотведению и очистке сточных вод…………………………... | 40 |
| 10. | Расчет размера тарифа на подключение объектов капитального строительства к инженерным сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края……………………………………………......................................... | 40 |
| 11. | Управление ходом реализации Инвестиционной программы…… | 44 |
| 11.1. | Описание системы управления реализацией Инвестиционной программы………………………………………………………………... | 44 |
| 11.2. | Контроль над ходом реализации Программы………………………….. | 45 |
|  | Приложение № 1 Прогноз показателей инфляции и системы цен. |  |
|  | Приложение № 2 |  |
|  | Приложение № 3 |  |
|  | Сметные расчеты |  |
|  | Свидетельство ООО «ЭкспертИнвестПроект» |  |

Введение

Инвестиционная программа МУП ЖКХ «Кубанец» по развитию систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод сельского поселения Кубанец Тимашевского района  Краснодарского края на 2012-2016 годы (далее Инвестиционная программа) разработана в соответствии с:

▪ Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федеральных законов от 26.12.2005 № 184-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 25.12.2008 № 281-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 02.07.2010 № 152-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ, от 18.07.2011г. № 242-ФЗ, от 19.07.2011г. № 248-ФЗ; с изм., внесенными Федеральным законом от 07.12.2011г. № 417-ФЗ );

▪ Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

▪ Постановлением Правительства РФ от 09.06.2007г. № 360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;

▪ Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

▪ Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007г. № 99;

▪ Методическими указаниями по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011г. № 47.

▪ Положением «Об Инвестиционных программах», утвержденным решением Региональной энергетической комиссией – Департаментом цен и тарифов Краснодарского Края  от 14.04.2006г. № 1/2006г.;

▪ Временными методическими рекомендациями по установлению тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системе коммунальной инфраструктуры, используемой в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Краснодарского Края, утвержденными приказом Региональной энергетической комиссией – Департамента цен и тарифов Краснодарского Края от 08.10.2007г. № 6/2007г. «Об утверждении временных методических рекомендаций по установлению тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системе коммунальной инфраструктуры, используемой в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Краснодарского Края»;

Инвестиционная программа разработана на основании Технического задания на разработку Инвестиционной программы МУП ЖКХ «Кубанец» по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края на 2012-2016 годы, и утверждена решением Совета сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края от «___» ________ 2012г. № ____                      «_________________________________________________________________________________________________________________________________________».

Разработчики Инвестиционной программы:

▪ МУП ЖКХ «Кубанец»;

Консультант разработки:

▪ Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертИнвестПроект»

(Юридический адрес: г. Азов, ул. Московская, 21. Почтовый адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Турмалиновская, 62. тел./факс (863) 230 30 03, 230 30 04, 230 30 05) на основании свидетельства об аттестации № 033/2011 от 28 декабря 2011г. на проведение экспертизы обоснованности проектов производственных и инвестиционных, социальных программ, проверки обоснованности расчета тарифов, нормативов потребления коммунальных услуг, а также полной финансовой и технологической экспертизы экономического обоснования цен и тарифов на жилищно-комунальные услуги. Определения и проверки доступности  для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Экспертизы технико-экономических обоснований инвестиционных проектов. Экспертизы программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  организаций коммунального комплекса и муниципальных образований. Оказание платных услуг населению и юридическим лицам. Свидетельство выдано НП «Межрегиональный центр экспертных и аудиторских организаций ЖКХ», г. Москва.

Инвестиционная программа включает:

- характеристику существующего состояния систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод сельского поселения Кубанец Тимашевского района   Краснодарского края;

- анализ имеющихся проблем при эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод сельского поселения  Кубанец Тимашевского района  Краснодарского края;

- оценку потребностей в объемах отпуска потребителям услуг по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод;

- мероприятия по реконструкции и развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края с определением приоритетных направлений инвестирования;

- финансовые потребности на реализацию Инвестиционной программы с указанием источников финансирования и предварительным расчетом надбавок и тарифов на подключение;

- ожидаемые результаты от реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод сельского поселения Кубанец Тимашевского  района Краснодарского края.

- рекомендации по установлению инвестиционной надбавки к тарифу на водоснабжение,  водоотведение и очистку сточных вод для предприятия коммунального комплекса на 2012- 2015гг.;

- расчет тарифа на подключение к инженерным сетям водоснабжения и  водоотведения,

- сметные расчеты на реконструкцию и капитальное строительство инженерных сетей  и сооружений водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1. Паспорт и основные параметры Инвестиционной программы

| Наименование организации коммунального комплекса: | МУП ЖКХ «Кубанец» |
| --- | --- |
| Цели Инвестиционной программы | 1. Повышение устойчивости, надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края, что приведет к улучшению условий быта, комфортному проживанию и производственной деятельности населения. 2. Приведение систем жизнеобеспечения в соответствие с муниципальными стандартами качества. |
| Задачи (целевые показатели) Инвестиционной программы | 1. Проведение модернизации и реконструкции имеющихся объектов коммунальной инфраструктуры с высокой степенью износа, строительство новых объектов, необходимых для устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения; 2. Обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, связанных с использованием в процессе модернизации, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры только современных материалов и технологий, а также оснащением объектов коммунальной инфраструктуры приборами учета и разработкой системы муниципальных стандартов предоставления жилищно-коммунальных услуг, порядка контроля их выполнения (мониторинга). 3. Обеспечить условия привлечения внебюджетных средств для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с установлением надбавок к тарифам для потребителей, установлением тарифа на подключения к инженерным сетям, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. |
| Срок реализации программы | Мероприятия программы с 01.10.2012г. по 31.12.2017г. |
| Разработчик Инвестиционной программы | МУП ЖКХ «Кубанец»: 352733, Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, х. Беднягина, пер. Юбилейный, д. 1. |

1.1. Цели и задачи Инвестиционной программы.

Индикаторы и показатели.

Таблица № 1.

| № п/п | Общие сведения | Ед. изм. | Период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Численность населения муниципального образования | человек | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| 2 | Численность населения, получающего коммунальные услуги, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | холодное водоснабжение | человек | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
| 2.2. | водоотведение и очистка сточных вод | человек | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 |
| 3 | Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг) | часов | 500 | 350 | 300 | 280 | 235 | 220 |
| 4 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | единиц | 55 | 48 | 45 | 36 | 34 | 30 |
| 5 | Подъем воды | тыс.куб.м. | 242,63 | 242,63 | 242,63 | 242,63 | 242,63 | 242,63 |
| 6 | Потери в сетях | тыс.куб.м. | 72,18 | 71,82 | 71,58 | 70,12 | 69,39 | 69,150 |
| 7 | % потерь к подъему | % | 29,7 | 29,6 | 29,5 | 28,9 | 28,6 | 28,5 |
| 8 | Полезный отпуск | тыс.куб.м. | 170,45 | 170,81 | 171,05 | 172,51 | 173,24 | 173,48 |
| 9 | Тариф на подключение к системе холодного водоснабжения | тыс.руб. на куб.м. | 307,336 | 320,758 | 348,971 | 377,733 | 397,728 | 417,725 |
| 10 | Тариф на подключение к системе водоотведения и очистки сточных вод | тыс.руб. на куб.м. | 913,246 | 953,129 | 1036,966 | 1122,43 | 1181,848 | 1238,824 |
| 11 | Средняя рыночная стоимость 1 кв.м. нового жилья | рублей | 16000 | 17000 | 17500 | 17600 | 18000 | 20000 |

1.2. Краткая характеристика деятельности МУП ЖКХ «Кубанец»

С 14.06.2012г. на основании договора б/н от 14.06.2012г. «О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения» эксплуатация инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод х. Беднягина была передана из КФХ «Южное» в  МУП ЖКХ «Кубанец». Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального комплекса «Кубанец», именуемое в дальнейшем МУП ЖКХ «Кубанец», создано на основании Постановления Главы Администрации Тимашевского района № 27 от 01.06.2012 г. «О создании муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Кубанец»».

Основной деятельностью МУП ЖКХ «Кубанец» является оказание коммунальных услуг населению по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод, а также ведение других видов деятельности не запрещенных действующим законодательством.

Директором МУП ЖКХ «Кубанец» является Худяков В. А.

Юридический адрес регистрации  предприятия: 352733, Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, х. Беднягина, пер. Юбилейный, д. 1.

1.3. Термины и определения, использующиеся в Программе

«Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры» - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также – инвестиционная программа);

«организация коммунального комплекса» - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее эксплуатацию системы (систем) коммунальной инфраструктуры, используемой (используемых) для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и (или) осуществляющее эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

«системы коммунальной инфраструктуры» - совокупность производственных, имущественных объектов, в том числе трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, технологически связанных между собой, расположенных (полностью или частично) в границах территорий муниципальных образований и предназначенных для нужд потребителей этих муниципальных образований;

«ресурсы» – вода, используемая для предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению;

«тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) – ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения указанных объектов недвижимости (далее – тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры);

«тариф организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры» – ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса (далее также – тариф организации коммунального комплекса на подключение);

«плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения» - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, иного объекта, а также  плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта (далее также – плата за подключение);

«надбавка к цене (тарифу) для потребителей» – ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее также – надбавка для потребителей);

«надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса» - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею товары (оказываемые услуги) и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

«тарифы и надбавки» - тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение, а также надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса и надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, подлежащие регулированию в соответствии с настоящим Федеральным законом и правилами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

«мониторинг выполнения производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса» - периодический сбор и анализ информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

«подключение объекта капитального строительства (реконструкции) - процесс, дающий возможность осуществления  подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системе коммунальной инфраструктуры (далее – подключение объекта);

«точка подключения» - место физического соединения сетей инженерно-технического обеспечения с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

«доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса» - доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей  и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

«потребители товаров и услуг организаций коммунального комплекса в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов» - лица,  приобретающие по договору тепловую энергию, воду и услуги по водоотведению и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов для собственных хозяйственно-бытовых и  (или) производственных нужд (далее – потребители). В жилищном секторе потребителями товаров и услуг указанных организаций в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов являются:

а) в многоквартирных домах – товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, которые приобретают указанные выше товары и услуги для предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в данном многоквартирном доме в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений;

б) в жилом доме – собственник этого дома или уполномоченное им лицо, предоставляющее коммунальные услуги;

«финансовые потребности организации коммунального комплекса» - расчетные значения объема денежных средств от реализации товаров (оказания услуг) организации коммунального комплекса по тарифам и надбавкам, который необходим для выполнения производственной программы и (или) инвестиционной программы организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры;

«объективное изменение условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющее  на стоимость производимых ею товаров  (оказываемых услуг)» – изменение законодательства Российской Федерации, рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый в расчетах при утверждении тарифов, изменение тарифов на топливно-энергетические ресурсы, превышающие размеры, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также изменение иных условий, определяемых в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

«предельные индексы» - устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации и (или) в среднем по муниципальным образованиям на очередной финансовый год, если иной срок не установлен федеральным законом или решением Правительства Российской Федерации, выраженные в процентах индексы максимально и минимально возможного изменения установленных  тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, действующих на конец предыдущего периода регулирования.

2. Климатические условия  и сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края. Экология.

Климат в сельском поселении Кубанец Тимашевского района Краснодарского края  умеренно-континентальный, с неустойчивым увлажнением. Среднегодовая температура воздуха + 10,4ºС. Максимальная среднемесячная температура воздуха приходится на август месяц (до 23,7ºС), минимальная – на февраль (-2,3ºС). Лето, как правило жаркое, с перепадами дневных и ночных температур на 10-12º С, иногда до 20ºС. Зима мягкая, неустойчивая. Распределение температуры по месяцам приведены в Таблице № 2.

Среднемесячная и годовая температура воздуха.

Таблица № 2

| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Брюховецкая | -2,8 | -2,3 | 3,1 | 10,6 | 16,8 | 20,6 | 23,7 | 22,9 | 17,1 | 11 | 4,4 | -0,7 | 10,4 |
| Тимашевская | -2,8 | -2,0 | 3,3 | 10,5 | 16,7 | 20,5 | 23,4 | 22,8 | 17,3 | 11,2 | 4,6 | -0,4 | 10,4 |

Средний минимум температуры воздуха приходится на февраль -6,0 – 6,3ºС. Абсолютный максимум температуры воздуха наблюдается в июле-августе и достигает 38 - 40ºС.

Продолжительность безморозного периода составляет 180-185 дней, продолжительность устойчивых морозов бывает не более 40 дней в году. Среднемесячная температура почвы изменяется почти синхронно с температурным режимом воздуха.

Глубина промерзания почвы, в среднем, за зиму составляет 25 см.

Среднегодовое количество осадков составляет 540 - 550 мм. Данный климатический район относится по  классификации к 111-Б району.

Среднее количество осадков по месяцам.

Таблица № 3

| Название метеопоста | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Брюховецкая | 43 | 38 | 37 | 38 | 43 | 59 | 54 | 54 | 43 | 38 | 42 | 50 | 539 |
| Тимашевская | 44 | 39 | 37 | 38 | 44 | 61 | 55 | 55 | 44 | 38 | 43 | 50 | 548 |

Большая часть осадков (60%) выпадает в теплое время года (с апреля по ноябрь).

Влажность воздуха средняя за год составляет 75%, с мая по сентябрь она наиболее низкая (63-67%), зимой достигает 86-87%.

Выпадение снега начинается в конце декабря - начале января, снежный покров   крайне неустойчив, его величина изменяется от 0,18 до 0,53 м.

Господствующими ветрами являются западные и юго-западные, зимой-восточные и северо-восточные. Средняя скорость ветра составляет менее 4-5 м/с., скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет менее 5%, равна 6,6% м/с.

Почвы района представлены мало- или слабогумусными  сверхмощными суглинистыми разностями пород слабой степени эродированности, по условиям залегания в рельефе относятся к Прикубанской равнине (карта почв «Росземпроект», 1976г.).

Категория загрязнения химическими элементами почв (Бабешко В.А., Величко С.В.,Ефимов Ю.В., Резников Н.В. и др.2000г.) изменяется от слабой, умеренно опасной за пределами застройки (содержание As, Ag, Pb, Cu -1-5 ПДК) до сильно, чрезвычайно опасной в зоне застройки (2-20 ПДК) и представлена картой загрязнения химическими элементами  почв Краснодарского края. В районе сельского поселения Кубанец незарегистрировано значительных загрязнений поверхности почвы и водных источников.

3. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения сельского поселения Кубанец Тимашевского района

В настоящее время, существующее население сельского поселения Кубанец Тимашевского района снабжается питьевой  водой от шести  артезианских скважин.

Источником водоснабжения являются подземные воды. Артезианские скважины расположены:

- Скважина № 3498 расположена на ул. Кирпильская;

- Скважина № 40654 – на ул. Новая;

- Скважина. № 46573 – на ул. Кирпичная;

- Скважина. № 51456 – на территории центральной части хутора;

- Скважина  № 26980 – на территории МТМ;

- Скважина № 65982 – на территории МТФ.

Паспорта на артезианские скважины оформлены в установленном законом порядке, земельные участки отведены, кадастровые номера присвоены. Каталог водонапорных башен представлен в Таблице № 4.

На территориях водозаборных сооружений имеются водонапорные башни Рожновского. Скважины снабжены насосами марки ЭЦВ, общей мощностью 49 кВт. Собственником инженерной инфраструктуры  сельского поселения является администрация сельского поселения Кубанец, имущественные права которой полностью оформлены в установленном законом порядке.

Существующие водонапорные сети тупиковые, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент, Ø 25 – 300 мм.

Глубина залегания 1 – 2 м.

Общая протяженность труб 23271 м.

По результатам проверки установлено, что износ водопроводных сетей составляет 70%.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

3.1. Характеристика подземных вод поймы реки

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта в поймах рек Кирпили и притока Кирпильцы приурочены к современным аллювиальным и аллювиально-делювиальным отложениям. Они представлены суглинками с включением песков.

Режим подземных вод – приречный и характеризуется непосредственной гидравлической связью с водами в реках.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре – феврале и продолжается до мая.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2.0 до 1.5 м.

Подземные воды обладают агрессивными свойствами к бетонам и металлическим конструкциям.

3.2. Характеристика подземных вод надпойменных террас

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на надпойменных террасах приурочены к покровным лессовым суглинистым эолово-делювиальным и песчаным аллювиальным отложениям.

Режим подземных вод – террасовый.

В общей схеме такое залегание подземных вод представляет собой двухслойную систему, верхний слой которой приурочен к суглинисто-глинистым покровным отложениям, а нижний к аллювиальным супесчано-песчанистым.

В верхнем слое происходят, в основном, вертикальные перемещения поверхности подземных вод. Основные статьи баланса здесь: приходная часть – инфильтрация атмосферных осадков, вод из поверхностных водотоков и водоемов, вод, поступающих за счет утечек и переливов из водонесущих коммуникаций и емкостей резервирования, а в расходной части – за счет испарения и транспирации растениями.

Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками.

Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания относительно плавный, чему в значительной степени способствуют довольно высокие коллекторные свойства аллювиальных песков и близость базиса дренирования грунтовых вод.

В целом, площадь питания подземных вод совпадает с площадью их распространения, однако на застроенной части процессы инфильтрации в значительной степени осложняются асфальтированием улиц и отдельных площадок, посадкой зданий и сооружений различного назначения. Кроме того, процессы инфильтрации осложняются барражирующим эффектом дорог, плотин, дамб, насыпей.

Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло реки, а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к четырем разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность террасового режима характеризуется положением уровней на глубинах от 2.0 до 5.0 м.

Вторая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 5.0 до 10.0 м.

Третья разновидность террасового режима характеризуется положением уровней на глубинах более 10.0 м.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года и принимается на этой территории – 1.0 м.

Подземные воды обладают агрессивным воздействием на бетоны, железобетонные и металлические конструкции.

3.3. Характеристика подземных водораздельных пространств и склонов лессовой равнины

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта приурочены к эолово-делювиальным отложениям.

Режим подземных вод равнинный, устойчивый.

Залегание подземных вод представляет собой однослойную систему, приуроченную к суглинистым покровным отложениям.

Приходная часть баланса подземных вод складывается из инфильтрации атмосферных осадков (а нередко, и техногенных вод) и притока с вышерасположенных территорий. Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками. Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания плавный.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре – феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории изысканий северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется до 0.5 м. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Различия в гипсометрическом  уровне позволяют отнести террасовый  режим к трем разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность террасового режима характеризуется положением уровней на глубинах от 2.0 до 5.0 м.

Вторая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 5.0 до 10.0 м.

Третья разновидность террасового режима характеризуется положением уровней на глубинах более 10.0 м.

Подземные воды обладают агрессивными свойствами.

В пойменной части реки Кирпили и притока Кирпильцы наблюдается повышенное состояние грунтовых вод, в основном, в пониженных местах. В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, которая способствует подтоплению территории и снижению ее инженерных и санитарных свойств.

Предусматривается засыпка или намыв этих западин с одновременным их дренированием.

Проектом предложена расчистка балок, русла реки, регулирование стока, агролесомелиорация, намыв прибрежной территории грунтом, полученным от расчистки рек и строительства объектов.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

3.4. Существующие проблемы в области водоснабжения

Система  водоснабжения сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края находится в очень изношенном состоянии и требует замены  и реконструкции большей части разводящих сетей и капитального ремонта сооружений. Необходимо бурить новые артезианские скважины. У поселения собственные финансовые возможности относительно не велики, поэтому необходимо участие в федеральных и региональных программах, которые могут софинансировать отдельные участки работ. Часть башен Рожновского подлежат полной замене на новые изделия. Необходимо оснащение поселения  пожарными гидрантами в соответствии с требованиями МЧС.

Таблица № 4. Каталог водонапорных башен.

| Инвентаризационный № | Назначение | Использование | Значение основного параметра | Год завершения строительства (ввод в эксплуатацию) | Общая застроенная площадь, кв.м | Процент износа, % | Фундамент (опоры, основание) | Конструктивные характеристики сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | Водонапорная башня | По назначению | 9,0м | - 1960 | 1.8 | 50 | Бетонное | Водонапорная башня Рожновского - металлическая |
| 83 | Водонапорная башня | По назначению | 20,0м | -1971 | 1.2 | 40 | Бетонное | Водонапорная башня Рожновского - металлическая |
| 84 | Водонапорная башня | По назначению | 20,20м | -1972 | 11.7 | 45 | Бетонное | Водонапорная башня – кирпичная. Установлен металлический бак |
| 85 | Водонапорная башня | По назначению | 20,м | -1977 | 1.8 | 45 | Бетонное | Водонапорная башня Рожновского – металлическая |
| 109 | Водонапорная башня | По назначению | 8,м | -1978 | 3 | 45 | Водонапорная башня Рожновского - металлическая | Водонапорная башня Рожновского - металлическая |

Таблица № 5. Перечень наружных сетей водопровода сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края.

| № участка объекта | Наименование и месторасположение трубопроводов (указываются № колодцев, между которыми находится участок трубопровода или наименование и направление ответвлений, формуляторы и т.д.) | Год постройки | Материал | Диаметр труб, футляров, сечений для каналов, мм | Глубина заложения трубопровода, высота гидранта, м | Условия прокладки (стесненные, пойменные, русловый или обычные) | Краткая характеристика грунта | Амортизационный износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Новая L= 16,0 м | 1949 | сталь | d 100 | 2,0 |  | сухой, песчан. | 50-70% |
|  | L= 972,0 м |  | чугун | d 100 |  |  |  |  |
|  | L= 908,0 м |  | асбестоцем. | d 150 |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Заречная L = 1284,0 м | 1949 | чугун | d 100 | 2,0 |  | сухой, песчан. | 50-70% |
| 3 | Ул. Коммунистическая L = 242,0 м | 1949 | сталь | d 50 | 2,0 |  | сухой, песчан. | 50-70% |
|  | L = 1678,0 м |  |  | d 100 |  |  |  |  |
|  | L = 82,0 м |  |  | d 50 |  |  |  |  |
|  | L = 347,0 м |  | чугун | d 50 |  |  |  |  |
|  | L = 1272,0 м |  |  | d 150 |  |  |  |  |
|  | L = 1346,0 м |  |  | d 100 |  |  |  |  |
|  | L = 237,0 м |  |  | d 300 |  |  |  |  |
|  | L = 452,0 м |  | асбестоцем. | d 100 |  |  |  |  |
|  | L = 494,0 м |  |  | d 150 |  |  |  |  |
| 4 | Ул. Зеленая, ул. Южная, ул. Мира, ул. Окружная L = 120,0 м | 1949 | сталь | d 50 | 2,0 |  | сухой, песчан. | 50-70% |
|  | L = 675,0 м |  |  | d 100 |  |  |  |  |
|  | L = 358,0 м |  |  | d 50 |  |  |  |  |
|  | L = 1084,0 м |  |  | d 150 |  |  |  |  |
|  | L = 2582,0 м |  | асбестоцем. | d 100 |  |  |  |  |
|  | L = 154,0 м |  |  | d 300 |  |  |  |  |
| 5 | Ул. Кирпичная L = 866,0 м | 1949 | сталь | d 86 | 2,0 |  | сухой, песчан. | 50-70% |
|  | L = 16,0 |  |  | d 50 |  |  |  |  |
| 6 | Ул. Кирпильская L = 993,0 м | 1949 | чугун | d 100 | 2,0 |  | сухой, песчан. | 50-70% |
|  | L = 362,0 м |  |  | d 86 |  |  |  |  |
|  | L 140,0 м |  | асбестоцем. | d 200 |  |  |  |  |
| 7 | Ул. Гаражная L = 792,0 м | 1949 | сталь | d 100 | 2,0 |  | сухой, песчан. | 50-70% |
|  | L = 484,0 м |  | чугун | d 100 |  |  |  |  |
| 8 | Ул. Российская L = 1442,0 м | 1949 | асбестоцем. | d 100 | 2,0 |  | сухой, песчан. | 50-70% |
|  | L = 604,0 м |  | сталь | d 300 |  |  |  |  |
|  | L = 740,0 м |  | чугун | d 100 |  |  |  |  |
|  | L = 160,0 м |  |  | d 50 |  |  |  |  |
| 9 | Ул. Липовая, ул. Зеленая, ул. Восточная, пер. Красный L = 213,0 м | 1949 | асбестоцем. | d 150 | 2,0 |  | сухой, песчан. | 50-70% |
|  | L = 1187,0 м |  |  | d 100 |  |  |  |  |
| 10 | Ул. Школьная, ул. Юбилейная, пер. Юбилейный L = 657,0 м | 1949 | сталь | d 50 | 2,0 |  | сухой, песчан. | 50-70% |
|  | L = 288,0 м |  |  | d 100 |  |  |  |  |
|  | L = 204,0 м |  |  | d 150 |  |  |  |  |
|  | L = 20,0 м |  |  | d 50 |  |  |  |  |

Таблица № 6. Расчет затрат по электроэнергии МУП ЖКХ «Кубанец» на водоснабжение

| Наименование установленного оборудования | Мощность оборудования, кВт | Производительность, м3/час | Продолжительность часов работы | Расход электроэнергии, кВтч | Коэффициент использования мощности | Подъем воды или объем переработки стоков, м3 | Удельная норма расхода электрической энергии на 1 м3 | Тариф на электроэнергию, руб./кВтч |  | Предполагаемые затраты на электроэнергию в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забор воды из подземных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арт. Скважина №3498, ул. Кирпильская | 4,0 | 10 | 2162,00 | 8 648,00 |  | 21 620,00 | 0,400 | 100,00 | 4,478 | 38725,74 |
| Арт. Скважина №65982, на территории МТФ | 11,0 | 25 | 3130,37 | 34 434,02 |  | 78 259,14 | 0,440 | 100,00 | 4,478 | 154195,54 |
| Арт. Скважина №26980, на территории МТМ | 11,0 | 25 | 467,364 | 5 141,004 |  | 11 684,10 | 0,440 | 100,00 | 4,478 | 23021,41 |
| Арт. Скважина №40654, ул. Новая | 4,0 | 10 | 4632,75 | 18 531,00 |  | 46 327,50 | 0,400 | 100,00 | 5,453 | 101049,543 |
| Арт. Скважина №46573, ул. Кирпичная | 4,0 | 10 | 131,50 | 526,00 |  | 1 315,00 | 0,400 | 100,00 | 5,453 | 2868,28 |
| Арт. Скважина №51456, на территории центральной части хутора (Центральная водокачка) | 8,0 | 10 | 8342,50 | 66 740,00 |  | 83 425,00 | 0,800 | 100,00 | 4,478 | 298861,72 |
|  |  |  | Итого: | 134 020,02 |  | 242 630,74 |  |  |  | 618722,23 |

3.5. Анализ действующих  тарифов

Тарифная политика для предприятий ЖКХ регулируется Указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства РФ, постановлениями главы администрации и органами местного самоуправления Краснодарского края.

В связи с тем, что МУП ЖКХ «Кубанец» приняло в хозяйственное ведение инженерные сети  у КФХ «Южное», то в Таблице № 7 представлена тарифная политика обоих предприятий за период с 01.01.2009г. по настоящее время.

КФХ «Южное» начало свою хозяйственную деятельность и осуществление формирования тарифа  на услуги в сфере холодного  водоснабжения с момента регистрации, исходя из целей, преследуемых экономическим субъектом как коммерческой организацией и согласно с Уставом данного общества – расширение рынка товаров и услуг и извлечение прибыли. В период с 2009г по 01.07.2012г. вышеуказанное  фермерское хозяйство оказывало услуги в сфере холодного водоснабжения населению. В результате реформы фермерских хозяйств  изменилась организационно-правовая форма предприятия и полномочия по оказанию услуг в сфере холодного водоснабжения были переданы в МУП ЖКХ «Кубанец» с 01.07.2012г.

Таблица № 7

| № п/п | Тариф | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | на водоснабжение, руб. РФ за 1 м3 | 21,80 | 22,89 | 25,84 |

За период с 2009 по 2012г. Тарифы пересматривались ежегодно, в связи с повышением цен на энергоносители, материалы, запасные части и  т.д.

На момент разработки (корректировки) настоящей программы тариф на услуги в сфере холодного водоснабжения на 2012г. Для МУП ЖКХ «Кубанец» еще не утвержден.

3.6. Система мероприятий по развитию системы водоснабжения Инвестиционной программы.

Таблица № 8

| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  | Финансовые потребности в соответствии со сметными расчетами, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Мероприятия Инвестиционной программы, реализуемые за счет инвестиционной надбавки к тарифу на водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Заречная от д.№39 до д.№54 | ед. | Капитальное строительство водопроводных сетей и сооружений для подключения новых абонентов | 1 | 84,1647 | 336,659 | 336,66 | 336,66 | 336,659 | 336,66 | 1 767,458 |
|  | Итого с учетом НДС: |  |  |  | 84,1647 | 336,659 | 336,66 | 336,66 | 336,659 | 336,66 | 1 767,458 |
| 2. Мероприятия Инвестиционной программы, реализуемые за счет тарифа на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Водоснабжение района жилой одноэтажной застройки частного сектора по ул.Восточная, Лесная, Дальняя. Строительство унифицированной водопроводной стальной башни Рожновского. | ед. | Капитальное строительство водопроводных сетей и сооружений для подключения новых абонентов | 1 |  | 529,243 | 529,24 |  |  |  | 1 058,486 |
| 2.2. | Проектирование водопроводной сети жилого микрорайона одноэтажной застройки частного сектора по ул.Восточная, Лесная, Дальняя. | ед. |  | 1 | 176,346 |  |  |  |  |  | 176,346 |
| 2.3. | Водоснабжение района жилой одноэтажной застройки частного сектора ул. Восточная, Лесная, Дальняя. Строительство кольцевого водопровода Ду150мм района жилой застройки. | ед. |  | 1 |  |  |  | 454,65 | 454,65 | 454,65 | 1 393,95 |
|  | Итого с учетом НДС: |  |  |  | 176,346 | 529,243 | 529,24 | 454,65 | 454,65 | 454,65 | 2 598,782 |

4. Водоотведение и очистка сточных вод

4.1. Характеристика существующей системы водоотведения и очистки сточных вод

Согласно  данных в Генеральном плане развития территории сброс сточных вод производится в приемный резервуар канализационных насосных станций, и напорным коллектором подаются в отстойник (чек). Расход сточных вод составляет 300 м3/сут.

Канализационные насосные станции расположены на ул. Юбилейной мощностью 7,5 кВт, на ул. Мира мощностью 4 кВт, глубина подводящего коллектора 4 м, канализационные сети протяженностью 2500 м выполнены  из стальных и асбестоцементных труб диаметром 100 – 150 мм.

Очистка сточных вод практически отсутствует. Сточные воды, наполняя резервуар-отстойник испаряются, создавая неприятный запах. Отстойный резервуар достаточно давно не очищался, и в нем скопилось достаточно большое количество  осадока. Данная система «очистки» стоков  не является экологичной и  сильно загрязняет окружающую среду. При переполнении резервуара сточные воды попадают на ландшафт. В мероприятиях Программы комплексного развития предусмотрена установка и монтаж локальных очистных сооружений, которые позволят не только переработать  и очистить стоки сельского поселения, но и организовать систему технического водоснабжения.

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта генерального плана развития территории, в соответствии с требованиями  СНиП 2.04.03-85* и с учетом существующей застройки и рельефа местности. Согласно полученным данным, предусматривается капитальное строительство ЛОС (локальных очистных  сооружений). Для обеспечения требуемого качества очистки сточных вод, в связи с их сбросом в водоем рыбохозяйственного значения или использования в качестве технической ветки водоснабжения, предусматривается три ступени очистки:

- механическая;

- биологическая;

- доочистка.

Площадки очистных сооружений  должна быть огорожена и благоустроена.

Расход стоков составляет (согласно схеме генерального планирования территории):

Q = 577,30 м3/сут. на существующее состояние. В настоящее время в полном объеме водоотведение не обеспечивается.

Q = 876,56 м3/сут. на первую очередь до 2016г.

Q = 897,19 м3/сут. на расчетный срок до 2021г.

Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации запроектированы из полимерных труб Ø 160-200 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки Ø 110 мм. Общая протяженность проектируемых канализационных сетей 35614,11 м.

В Таблице №9 представлен перечень существующих канализационных сетей.

4.2. Сбор и переработка ливневых, талых и поливомоечных вод и  организация водостоков

В Генеральном плане развития территории предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всех водосборных бассейнов х. Беднягина. Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является раздельная система канализации:

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1);

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2).

Согласно решениям генерального плана, предлагается открытая система водоотвода. Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений, и выполняется по улицам вдоль проезжей части с обочинами, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-85 с территорий, застроенных одно- и двухэтажной застройкой, сброс дождевых вод проектируется посредством применения открытых водоотводящих устройств (уличные лотки, дорожные кюветы, водоотводные канавы) с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков не должен быть менее 0,003.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:2, 1:3. Согласно СНиП 2.05.1 1-83 на территориях с ценными сельскохозяйственными угодьями крутизну откосов уменьшают - 1:1.5. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенного пункта рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники. Основным водоприемником является река Кирпили с притоком Кирпильцы и балки с ложбинами стока.

На стадии генерального плана в соответствии со СНиП 11 -04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов и площадок очистных сооружений, ливнеспусков.

Для полного благоустройства застроенной центральной части территории х. Беднягина планируется разработка проекта дождевой канализации.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб - коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в общую водосточную сеть.

Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и площадей.

Поверхностные стоки с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях населенных пунктов, должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в сеть дождевой канализации.

Расчет общего стока дождевых вод с территории произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* по методу предельных интенсивностей.

Расчетный расход дождевых вод в проектируемых границах х. Беднягина составляет 11494 л/сек. Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности.

Данным проектом решается вопрос отведения дождевых стоков с центральной территории населенного пункта, закрытой сетью дождевой канализации через дождеприемные колодцы на очистные сооружения.

Отвод поверхностных вод предусматривается осуществлять со всего водосборного бассейна х. Беднягина.

Вся территория в проектируемых границах разбита на девять водосборных бассейнов, в которых проектируются очистные сооружения дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются без очистки.

Согласно требованиям СН 496-77, п. 1.3, на очистку отводятся первые и последние (за 5 мин.) наиболее загрязненные порции дождевого стока.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются согласно техническим условиям.

Расчет очистных сооружений поверхностного стока выполняется в соответствии со справочником «Проектирование сооружений для очистки сточных вод. Справочное пособие к СНиП. М. Стройиздат 1990г.».

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течение 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Для доочистки поверхностного стока рекомендуются установки «Ключ» ЗАО «Техносфера», очистные сооружения на основе оборудования «ИнСТЭБ» или установка для очистки сточных вод «Свирь» - последней разработки.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в общую сеть дождевой канализации:

- условно-чистые воды производственные;

- конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

- грунтовые (дренажные) воды;

- воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами - менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами". Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на дальнейшей стадии проектирования.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

Проектом генерального плана определена схема водоотвода  как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП Н-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

4.3. Расчет объемов стоков ливневых, талых и поливомоечных вод, отводимых от урбанизированных территорий в водные объекты

Расчет объемов стоков ливневых, талых и поливомоечных вод, отводимых от урбанизированных территорий в водные объекты, разработан на основании:

- Закона РФ от 19.12.1991г. № 2060-1 «Об охране окружающей природной среды»;

- Постановление Правительства РФ от 28.08.1992г. № 632 «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия»;

- Постановление Правительства РФ от 19.12.1996г.№ 1504 «О порядке разработки и утверждений нормативов предельно-допустимых вредных воздействий на водные объекты»;

- Постановлением Правительства РФ от 22.06.1998г. № 818 «Об утверждении  минимальных и максимальных ставок платы за пользование водными объектами по бассейнам рек, озерам, морям и экономическим районам»;

- Правила охраны поверхностных вод (типовые положения) от 21.02.1991г.;

- СанПин 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения»;

- Инструкцией Госналогслужбы РФ «О порядке исчисления и внесения в бюджет платы за пользование водными объектами» от 03.09.1998г. № ИС -6-04/577.

Расчет платы за сброс загрязняющих веществ в водные объекты осуществляется в соответствии с «Инструктивно-методическими указаниями по взиманию платы за загрязнение окружающей  природной среды» (Минприроды РФ 26.01.93г.) и определяет порядок расчета объемов сброса в водный объект ливневых, талых и поливомоечных вод от площадок предприятий и организаций.

Расчетные данные объемов ливневых, талых и поливомоечных вод применяются для определения суммарного сброса загрязняющих веществ с территории водосбора предприятия (организации) в водные объекты или в системы ливневой (общесплавной)  канализации других предприятий и населенных пунктов и являются исходными данными для исчисления платежей за сброс сточных вод в водные объекты.

Расчет должен производиться как часть водно-хозяйственного баланса предприятия. Хозяйственные взаимоотношения и условия приема стоков между предприятиями, эксплуатирующими системы водоотведения и очистки сточных вод и предприятиями субабонентами   должны регулироваться на договорной основе.

4.3.1. Порядок расчета объема поверхностных стоков, отводимых в водный объект

Объем поверхностного стока (W), отводимого в водный объект от площадки предприятия, рассчитывается как сумма объемов стоков  ливневых вод (Wд.общ.), талых вод (Wт.), поливомоечных вод (Wпм.), а также условно-чистых производственных вод (Wпр.), отводимых в системы ливневой канализации и стоков от соседствующих территорий и предприятий (Wсуб.), если они используют для отведения поверхностного стока от своих площадок системы открытой или закрытой ливневой канализации рассматриваемого предприятия.

W= Wд.общ.+Wт.+Wпр.+Wсуб.

Объем дополнительного производственного стока принимается на основании технологического расчета и технологических карт или на основании согласованного с уполномоченными органами водно-хозяйственного баланса предприятия. Дренажные воды, выходы подземных вод, постоянных и временных водооттоков, поступающие в системы ливневой канализации предприятия в расчете объемов неорганизованных стоков, отводимых в водный объект от предприятия, не учитываются.

4.3.2. Порядок расчета объема ливневых стоков, отводимых в водный объект

Объем стока дождевых вод с территории предприятия выполняется в соответствии с требованиями СНиП  2.04.03-85.

Годовой сток дождевых вод с территории предприятия рассчитывается по формуле:

n            n

W д.общ. = Σ   Wi = Σ  Zi * Hл * Si

i= 1           i = 1

где:

Wi - годовой сток дождевых вод с определенного характеристического типа поверхности бассейна;

Zi - коэффициент стока, характеризующий поверхность бассейна стока, принимается в соответствии с табл.9,10 СНиП 2.04.03-85.

Нл - количество осадков, мм за теплое время года принимается в соответствии с Прил.3. СНиП 2.1.01-82 колонка 17.

Si - площадь характеристического типа бассейна стока принимается по исходным данным;

Для определения коэффициента стока Z для водонепроницаемых поверхностей (кровля зданий и сооружений, асфальтированные покрытия дорог, площадей и т.п.) используется расчетный параметр А, который  может быть определен в соответствии с СНиП 2.04.03-85, п.2.12 по формуле:

n               lg P         γ

А = q 20 * 20   * (1  +  -------  )

lg m r

где:

q 20- интенсивность дождя, л/с на 1га , для данной местности продолжительностью 20 минут при периоде однократного превышения расчетной интенсивности дождя равном одному году, принимается по черт.1 СНиП 2.04.03-85;

n – показатель степени , определяемый по СНиП 2.04.03-85, таб.4;

mr - среднее количество дождей за год, принимаемое по СНиП 2.04.03-85, таб.4;

Р- период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, принимаемый по СНиП 2.04.03-85, табл. 2.13;

γ - показатель степени, принимаемый по СНиП 2.04.03-85, таб.4.

Территория садов и парков, необорудованные дождевой (ливневой) закрытой или открытой канализацией, в расчетной величине площади стока не учитываются.

Если территория имеет уклон поверхности 0,008-0,01 и более в сторону проездов, водосборных канав (лотков) и ливнеприемников, то  в расчетную площадь стока необходимо включать прилегающую полосу шириной 50 м.

Озелененные площади внутри кварталов (полосы бульваров, газоны и т.п.) следует включать в расчетную величину площади стока.

4.3.3. Порядок расчета объема талых вод, отводимых в водный объект

Объем талых вод, отводимых в водный объект от площадки предприятия, рассчитывается по формуле:

Wт=Нз*Sобщ*Кт*Кв   ,

где: Wт – объем талых вод, отводимых в водный объект от площадки     предприятия;

Нз.- количество осадков, мм за холодное время года, принимается в соответствии с СНиП 2.1.01-82, прил.3 (данные колонки 16 за минусом колонки 17);

Kт- коэффициент, учитывающий объем стока талых вод в зависимости от условий снеготаяния, определяется по нижеприведенной таблице  с использованием данных карты зонирования территории РФ по условиям стока талых вод;

| Зоны по условиям весеннего стока талых вод | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение коэффициента Кт | 0,47 | 0,56 | 0,69 | 0,77 |

Кв – коэффициент, учитывающий вывоз снега с территории предприятия.

При отсутствии вывоза снега, Кв принимается равным 1,0.

4.3.4. Порядок расчета объема поливомоечных вод, отводимых в водный объект

При наличии на предприятии средств учета объемов воды, расходуемых на полив твердых покрытий и зеленых насаждений, объем поливомоечных вод, отводимых в водный объект, следует определять по формуле:

Wпм=Wтп+Wзн

где:    Wпм – объем поливомоечных вод, отводимых в водный объект;

Wтп – объем поливомоечных вод, отводимых в водный объект при поливе твердых покрытий, определяется по формуле:

Wтп=Qтпф*Zтп

где:    Qтпф- фактический объем воды, израсходованный на полив твердых покрытий;

Zтп- принимается для соответствующего покрытия по СНиП 2.04.03-85, таб.10;

Wзн- объем поливомоечных вод, отводимых в водный объект при поливе зеленых насаждений и газонов;

Определяется по формуле:

Wзн=Qзнф*Zзн

где:  Qзнф - фактический объем воды, израсходованный на полив зеленых насаждений и газонов;

Zзн – принимается для газонов по СНиП 2.04.03-85 табл.10

В случае приборного учета расходов воды на поливомоечные нужды, расчетные объемы воды на полив твердых покрытий (Qтпр) и зеленых насаждений (Qзнр), принимаются в соответствии с СНиП 2.04.01-85*, п.32, прил.3 (см.п.2.1.настоящих временных методических рекомендаций).

4.4. Расчет среднегодового объема поверхностных и грунтовых вод, поступающего в сети канализации абонента

В соответствии с разъяснением, приведенным в письме от 14.05.2005г. №01.05-04/ 5-417 Комитета Жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского Края к Главам муниципальных образований Краснодарского Края для получения наиболее достоверных результатов, предлагается вместо максимального суточного количества осадков подставлять в формулу дополнительного притока СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» для расчета дополнительного притока при проверке сетей канализации на пропуск максимального суммарного расхода, поэтому подставка величины максимального суточного количества осадков приводит к завышению фактического объема дополнительного притока.

В связи с этим, для получения наиболее достоверных результатов предлагается вместо максимального суточного количества осадков представлять в вышеприведенную формулу величину среднесуточного количества осадков, которую необходимо принимать по данным территориального органа гидрометеослужбы или, при их отсутствии, определять по формуле:

mx + mт

mc = ----------

mr

где:

mc – величина среднесуточного количества осадков, мм;

mx -  количество осадков за ноябрь-март, мм, принимаемое по табл.1* СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» (прил.1);

mт - количество осадков за апрель-октябрь, мм, принимаемое по табл.2* СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» (прол.2);

mr - среднее количество дождей в год, принимаемое по табл.4 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (прил.3).

При этом  формула для определения величины дополнительного притока поверхностных и грунтовых вод в сети канализации примет вид:

qad=0,15L√mc

И тогда, среднегодовой объем поверхностных и грунтовых вод, поступающий в сети канализации, можно определить по формуле:

W=3,6*qad*mr*T

где:  W - величина среднегодового объема поверхностных и грунтовых вод, поступающего в сети канализации,  м3/год;

3,6 - переводной коэффициент из л/с в м3/час;

Т - средняя продолжительность дождей в день с осадками, час, принимаемая по данным территориальных органов гидрометеослужбы или по нормативным документам и литературным источникам, например, по прил.II  Молотков М.В., Шифрин В.Н. Очистка поверхностного стока с территории городов и промышленных площадок. – М.: Стройиздат,1997, С.99 -100(прил.4) . При использовании данного приложения, величину средней продолжительности дождей для Азово-Черноморского побережья следует принимать по значению для г.Сочи, а для остальной территории края – по значению для г.Ростова-на-Дону.

Таблица № 9. Перечень наружных сетей канализации х. Беднягина.

| № участка объекта | Наименование и месторасположение трубопроводов (указываются № колодцев, между которыми находится участок трубопровода или наименование и направление ответвлений, формуляторы и т.д.) | Год постройки | Материал | Диаметр труб, футляров, сечений для каналов, мм | Глубина заложения трубопровода, высота гидранта, м | Условия прокладки (стесненные, пойменные, русловый или обычные) | Краткая характеристика грунта | Амортизационный износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От колодца № 1 до КНС № 2 От колодца № 28 до КНС № 1 От колодца № 49 до колодца № 29 От колодца № 49 до колодца № 75 От колодца № 83 до дома № 8 по улице Юбилейной От колодца № 75 к колодцу № 80 От колодца № 72 к колодцу № 78 | 1949 | керамическая | d 150 | 2,0 |  | сухой, песчан. | 50-70% |
| 2 | От КНС № 2 до колодца № 14 | 1949 | полиэтиленовая | d 50 | 2,0 |  | сухой, песчан. | 50-70% |
| 3 | От КНС № 2 до колодца № 18 | 1949 | асбестоцементная | d 100 |  |  | сухой, песчан. | 50-70% |
| 4 | От КНС № 2 к колодцу № 19 От МТМ к колодцу № 19 От колодца № 19 до колодца № 24 От КНС № 1 до чека | 1949 | стальная | d 300 |  |  | сухой, песчан. | 50-70% |
| 5 | От колодца № 24 до колодца № 27 | 1949 | асбестоцементная | d 150 |  |  | сухой, песчан. | 50-70% |
| 6 | От колодца № 76 до колодца № 82 От колодца № 52 к колодцу № 76 | 1949 | керамическая | d 200 |  |  | сухой, песчан. | 50-70% |
| 7 | От колодца № 87 до колодца № 91 От колодца № 82 к колодцу № 87 | 1949 | чугунная | d 150 |  |  | сухой, песчан. | 50-70% |
| 8 | От колодца № 1 до колодца №92 От колодца № 92 к дому № 3 по ул. Мира От колодца № 2 до колодца № 93 и к дому № 5 От колодца № 3 до колодца № 94 и к дому № 5 От колодца № 3 до колодца № 94 и к дому № 7 От колодца № 4 до колодца № 95 и к дому № 9 От колодца № 5 до колодца № 96 и к дому № 11 От колодца № 6 до колодца № 97 и к дому № 13 От колодца № 7 до колодца № 98 и к дому № 15 От колодца № 8 до колодца № 99 и к дому № 17 От колодца № 11к дому № 12 по ул. Спортивной От колодца № 12 к дому № 14 От колодца № 13 к дому № 16 От колодца № 14 к дому № 18 | 1949 | чугунная | d 100 |  |  | сухой, песчан. | 50-70% |
| 9 | От колодца № 15 к дому № 20 От колодца № 17 к дому № 22 От колодца № 18 к дому № 24 От колодца № 21 к дому № 26 по ул. Юбилейной От колодцев № 28, № 29, № 30, № 31 к дому № 11по ул. Юбилейной От колодцев № 32, № 33, № 34, № 36 к дому № 13 по ул. Юбилейной От колодца № 35 к конторе по переулку Юбилейному От колодцев № 37, № 38, № 39, № 40 к дому № 15 по ул. Юбилейной От колодцев № 49, № 50, № 51 к дому № 9 по ул. Юбилейной От колодцев № 53, № 54, № 58 к дому № 7 по ул. Юбилейной От колодцев № 56, № 57 к дому № 2 по переулку Юбилейному От колодцев № 61, № 62, № 63, № 64, № 69 к Д/саду От колодцев № 70, № 71, № 72 к дому № 5 по ул. Юбилейной От колодцев № 73, № 74, № 75 к дому № 3 по ул. Юбилейной От колодцев № 88, № 89, № 91 к СШ №8 От колодца № 83 к котельной От колодца № 85, № 86 к бане между домами № 8, № 6, № 4, № 2. | 1949 | чугунная | d 100 |  |  | сухой, песчан. | 50-70% |

Таблица № 10. Расчет затрат по электроэнергии МУП ЖКХ «Кубанец» по водоотведению.

| Наименование установленного оборудования | Мощность оборудования, кВт | Производительность, м3/час | Продолжительность часов работы | Расход электроэнергии, кВтч | Коэффициент использования мощности | Подъем воды или объем переработки стоков, м3 | Удельная норма расхода электрической энергии на 1 м3 | Тариф на электроэнергию, руб./кВтч |  | Предполагаемые затраты на электроэнергию в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортировка и перекачка стоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная фекальная станция, ул.Юбилейная, 17а | 7,5 | 115 | 15,47 | 116,00 |  | 1 778,59 | 0,065 | 100,00 | 4,478 | 519,448 |
| Фекальная станция ул.Мира, 17а | 4,00 | 28 | 1167,75 | 4 671,00 |  | 32 697,00 | 0,143 | 100,00 | 4,478 | 20916,738 |
|  |  |  | Итого: | 4 787,00 |  | 34 475,59 |  |  |  | 21436,186 |

4.5. Анализ действующих  тарифов

Тарифная политика для предприятий ЖКХ регулируется Указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства РФ, постановлениями главы администрации и органами местного самоуправления Краснодарского края.

КФХ «Южное» начало свою хозяйственную деятельность и осуществление формирования тарифа на оказание услуг  по водоотведению и очистке сточных вод с момента регистрации, исходя из целей, преследуемых экономическим субъектом как коммерческой организацией и согласно с уставом данного общества – расширение рынка товаров и услуг и извлечение прибыли. В связи с передачей полномочий  по оказанию услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод  с 01.07.2012г. МУП ЖКХ «Кубанец» прекратило свою деятельность в этой сфере. На момент разработки программы тариф на оказание услуг  в сфере водоотведения и очистки сточных вод для МУП ЖКХ «Кубанец» утвержден не был.

Таблица № 11

| № п/п | Тариф | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | на водоотведение, руб. РФ за 1 м3 с НДС | 22,14 | 23,25 | 25,59 |

Установление и расчет тарифов на период с 2009г. По 2011г. На услуги в сфере водоотведения и очистки сточных вод для потребителей сельского поселения Кубанец производилось ежегодно в связи с ростом цен на транспортировку стоков из-за повышения цен на электрическую энергию, оплату труда, увеличением ремонтного фонда и т.д.

4.6. Система мероприятий по развитию системы водоотведения Инвестиционной программы

Таблица №12

| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Ед. изм | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Финансовые потребности в соответствии со сметными расчетами, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Мероприятия Инвестиционной программы, реализуемые за счет инвестиционной надбавки к тарифу на водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проектирование внутриквартальной канализации и очистных сооружений | ед. | Выполнение проектных работ | 1 | 8,397 | 33,590 | 33,590 | 33,590 | 33,590 | 33,59 | 176,346 |
|  | Итого: |  |  |  | 8,397 | 33,590 | 33,590 | 33,590 | 33,590 | 33,590 | 176,346 |
| 2. Мероприятия Инвестиционной программы, реализуемые за счет тарифа на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (водоотведение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Водоотведение района жилой одноэтажной застройки частного сектора по ул. Восточная, Лесная, Дальняя. Строительство сетей канализации. | ед. | Капитальное строительство канализационных сетей и сооружений для подключения новых абонентов | 1 | 1785,25 | 1785,25 | 1785,25 | 1785,25 |  |  | 7140,99 |
| 2.2. | Очистные сооружения канализации. Аэрационная станция глубокой биологической очистки ТОПАЭРО 24 района жилой одноэтажной застройки частного сектора ул. Восточная, Лесная, Дальняя. | ед. |  | 1 |  |  |  |  | 888,65 | 888,65 | 1 777,30 |
| 2.3. | Канализационная насосная станция ул. Юбилейная, Спортивная | ед. | Реконструкция канализационных сетей и сооружений | 1 |  | 634,00 |  |  |  |  | 634,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 1 785,25 | 2 419,25 | 1 785,25 | 1 785,25 | 888,65 | 888,65 | 9 552,29 |

5. Анализ потребления услуг  в сфере холодного водоснабжения и в сфере водоотведения населением и прочими потребителями муниципального образования сельское поселение Кубанец

За период с 01.01.2009г. по 31.12.2011г. услуги  в сфере холодного водоснабжения и в сфере водоотведения и очистки сточных вод оказывались потребителям по следующей схеме:

Таблица № 13

| Строка | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация услуг по водоснабжению, м3 из них: | 187700 | 190000 | 190000 |
| Потери | 59000 | 55000 | 0 |
| население | 124000 | 128300 | 128300 |
| Прочие | 4700 | 6700 | 61700 |
| Реализация услуг по водоотведению и очистке сточных вод, м3, из них: | 23000 | 25000 | 25000 |
| население | 20600 | 21200 | 21300 |
| Прочие | 2400 | 3800 | 3700 |

Соответственно, общий объем реализации услуг в сфере холодного водоснабжения, и в сфере  водоотведения и очистки сточных вод  составил в рублях РФ:

Таблица № 14

| Строка | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация услуг по водоснабжению, тыс. руб., из них: | 4091,86 | 4349,100 | 4909,600 |
| Потери | 1286,20 | 1258,95 | 0 |
| население | 2703,200 | 2936,787 | 3315,272 |
| Прочие | 102,460 | 153,363 | 1594,328 |
| Реализация услуг по водоотведению и очистке сточных вод, тыс. руб., из них: | 509,220 | 581,250 | 639,750 |
| население | 456,084 | 492,900 | 545,067 |
| Бюджетные организации | 53,136 | 88,350 | 94,683 |

В связи с тем, что  счетчиков учета подъема ресурсов предприятие не имеет, в таблицах указывались только данные по калькуляциям расходов КФХ «Южное» на услуги по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод на 2009, 2010, 2011гг. При осуществлении технологического подключения абонентов из строящегося микрорайона частной застройки произойдет увеличение ежегодной реализации услуг на 47468,25 м3. Срок подключения 2012-2017гг.

Данные по деятельности организаций оказывающих услуги в сфере холодного водоснабжения и в сфере водоотведения и очистки сточных вод  за 2012г. в расчет не принимались из-за передачи полномочий  от КФХ «Южное» к МУП ЖКХ «Кубанец».

6. Обоснование финансовых потребностей и оценка доступности их для потребителей

Финансовые потребности для реализации Инвестиционной программы по строительству и реконструкции сетей водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод определены в соответствии с Приказами Министерства регионального развития Российской Федерации № 99 от 10 октября 2007г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке Инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» п.24 и п.25., и № 47 от 15.02.2011г. «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса». Поэтому при расчетах принимались во внимание следующие факторы:

- Локальные сметные расчеты на конкретные работы в соответствии с мероприятиями, предусмотренными инвестиционной программой, определяющие стоимость указанных работ. Локальные сметные расчеты выполнены с переводным коэффициентом на IV квартал 2011г.

- Для расчета тарифов на  подключение к инженерным сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод сельского поселения Кубанец за базовый год был принят  2011г.

- Стоимость проектных работ принималась в соответствии со сметными расчетами проектирующих организаций.

- Прогнозное изменение стоимости ресурсов в соответствующих периодах реализации мероприятий Инвестиционной программы устанавливалось с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ по видам экономической деятельности, опубликованных на сайте Департамента строительства Краснодарского края  ГУ КК «Управление ценообразования в строительстве». Прогноз показателей инфляции и системы цен до 2013г. (Приложение № 1). Для расчетов использовалась статья «Платные услуги населению. Услуги ЖКХ». В связи с тем, что прогноз на уровень инфляции на 2014-2017гг. не опубликован, для расчета финансовых потоков условно предполагалось, что инфляция останется на уровне 2013г., т.е. не будет превышать 7,3%.

| 2012 / 2011гг. | 2013 / 2012гг. | 2014 / 2013гг. | 2015 / 2014гг. | 2016 / 2015гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 112,2,% | 104,9% | 110,3% | 110,5,% | 107,3% |
| Для расчетов по отношению к базовому 2011гг. |  |  |  |  |
| 112,2% | 112,2+104,9=117,1% | 117,1+110,3=127,4% | 127,4%+110,5=137,9% | 137,9%+107,3=145,2% |

- Финансовые потребности для расчета тарифов на подключение к инженерным сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод  дифференцировались по годам, тарифы на подключение рассчитывалась на объекты капитального строительства, в данный момент не имеющие водообеспечения, водоотведения и очистки сточных вод.

В соответствии с «Методическими указаниями по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 47 от 15.02.2011г.  При расчетах учитывался полный размер финансовых потребностей по реализации Инвестиционной программы. В состав финансовых потребностей организации коммунального комплекса были включены следующие виды расходов:

- проектно-изыскательские работы;

- расходы на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- расходы на оплату работ и услуг, выполненных сторонними организациями;

- единый налог (доходы-расходы);

- расходы на регистрацию прав на недвижимое имущество, в том числе платежи за землю.

Величина расходов на оплату труда определялась согласно с  территориальным отраслевым тарифным соглашением (п.34. вышеуказанных методических рекомендаций).

Учитывалось также, что МУП ЖКХ «Кубанец» не планирует вступления в СРО для выполнения строительно-монтажных работ собственными силами, и работы по прокладке трубопроводов и бурению скважин будут выполняться с привлечением сторонних организаций на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. Поэтому при расчете тарифов на подключение стоимость работ по локальным сметным расчетам, принималась с учетом НДС.

- Величина заявленной максимальной часовой нагрузки, потребляемой объектами капитального строительства, учитывалась по данным, предоставленным МУП ЖКХ «Кубанец» в соответствии с данными обследования хуторов и станиц,  расположенных на территории сельского поселения Кубанец.

- При расчетах работ принимался весь комплекс мероприятий, которые необходимо произвести в соответствии с развитием системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод сельского поселения Кубанец.

- В соответствии с требованиями Статьи 13 и 14 Федерального закона от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в локальных сметных расчетах на ремонт и реконструкцию источников водоснабжения и водоотведения предусматривалась установка приборов учета потребляемых и отпускаемых абонентам ресурсов.

- Размер средств, необходимых для выплаты организацией коммунального комплекса дополнительных налоговых платежей, возникающих в результате увеличения выручки в связи с реализацией Инвестиционной программы (Приказ №99 от 10.10.2007г.), рассчитывался на основании требований Налогового кодекса Российской Федерации для упрощенной формы налогообложения 15% (доходы минус расходы).

-  В соответствии с действующим законодательством при проведении расчетов тарифа на подключение к инженерным сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с целью полного возмещения затрат, связанных с управлением реализации Инвестиционной программы в соответствии с калькуляцией, приведенной ниже.

К учету принимались следующие налоги:

- налог на добавленную стоимость НДС – 18 % (для работ, выполняемых сторонними организациями);

- единый социальный налог ЕСН на фонд оплаты труда – 30,2 % (при выполнении строительных работ собственными силами и расчете затрат МУП ЖКХ «Кубанец» по организации работ, связанных с реализацией  и управлением Инвестиционной программы).

Таблица № 15. Калькуляция  затрат ОКК (срок действия Инвестиционной  программы) с 2011г. по 2016г.

| № | Исполнитель (должность) | Количество штатных единиц | Период расчета, мес. | Оклад по штатному расписанию, руб. | Зарплата исполнителей за расчетный срок 5,7 лет,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Директор | 0,25 | 63 | 20575,80 | 324068,85 |
| 2. | Бухгалтер | 0,25 | 63 | 17892,00 | 281799,00 |
| 3. | Слесарь | 1 | 63 | 10064,25 | 634047,75 |
| Итого: |  |  |  |  | 1239915,60 |
| Отчисления на социальные нужды 30,2% (ЕСН) |  |  |  |  | 374454,51 |
| Итого: |  |  |  |  | 1614370,11 |
| Накладные расходы 15% (канцтовары, услуги по регистрации прав на недвижимое имущество и т.д.) |  |  |  |  | 242155,51 |
| Всего по затратам ОКК |  |  |  |  | 1856525,62 |

Таблица № 16. Распределение доли затрат ОКК   в зависимости от подключаемой нагрузки по видам услуг

| № | Наименование | Нагрузка, м3 \час | Сумма расходов, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тариф на подключение к инженерным сетям водоснабжения | 13,005 | 928262,81 |
| 2. | Тариф на подключение к инженерным сетям водоотведения | 13,005 | 928262,81 |
|  | Итого: | 26,0100 | 1856525,62 |

7. Мероприятия по развитию системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края

В соответствии с технологическими решениями, приведенными  в проекте Генерального плана  на территории сельского поселения Кубанец, необходимо провести полную реконструкцию системы водоснабжения.  Водообеспеченным  это поселение можно считать только при активном развитии системы водоснабжения и строительстве новых водозаборов, локальных очистных сооружений и создании технической возможности для подключения новых абонентов к инженерным сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод сельского поселения. Существующая система водоснабжения находится в очень изношенном состоянии и требует  проведение полной реконструкции существующих сетей и строительства новых веток с целью создания возможности подключения новых абонентов  при  строительстве нового микрорайона частной застройки, который планируется на окраине хутора Беднягина.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в данном случае разделены на проектные работы, расчет которых произведен в соответствии с СБЦ на Проектные работы «Объекты водоснабжения и канализации» г. Москва 2008г. Гл.3.табл.2. и Письмами Министерства регионального развития от 24.10.08г. № 27321-ИМ/08  и от 20.01.2010г. № 1289-СК/08. Расчет проектных работ производился в стадии «проектные работы» и «рабочая документация» на реконструкцию существующих  инженерных сетей и сооружений.

Мероприятия программы разбиты на три группы в соответствии с источниками финансирования:

-Мероприятия Инвестиционной программы, реализуемые за счет инвестиционной надбавки к  производственным тарифам,

- Мероприятия Инвестиционной программы, реализуемые за счет тарифа на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод),

Консультанты разработки программы предложили при строительстве микрорайона частной застройки установить локальные очистные сооружения и техническую воду, образующуюся при переработке стоков, применить в хозяйственных целях как техническую на полив зеленых насаждений и приусадебных хозяйств, мойку автотранспорта (при наличии подтверждения качества воды). В результате чего были рассчитаны затраты на устройство технического водопровода. Помимо этого, в новом микрорайоне предполагается строительство современной канализационной системы ТОПОАЭРО. Канализационные коллекторы будут проложены по улицам и соединены с  существующей системой через КНС. Для водообеспечения района предполагается строительство башни Рожновского V=50м3 и двух водопроводов разводящего по улицам и кольцевого для соединения с системой водоснабжения поселения.

Срок сдачи объектов капитального строительства  микрорайона будет происходить поэтапно в течение четырех лет.

| 1 этап строительства 2013г. | Проектирование инфраструктуры и установка сооружений для канализования и водоснабжения района |
| --- | --- |
| 2 этап строительства 2014г. | Прокладка кольцевого водопровода и организация колодцев на улицах |
| 3 этап строительства 2016г. | Прокладка магистрального канализационного коллектора и разводящих коллекторов |
| 4 этап строительства 2017г. | Строительство технического водоснабжения и подключение абонентов к инженерным коммуникациям |

8. Расчет Инвестиционной надбавки к тарифам

Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы, в целом, за счет средств надбавок к тарифам МУП ЖКХ «Кубанец» на 2012-2013гг. составляют по водоснабжению 1767,458 тыс. руб., на 2012г. – 84,1647 тыс. руб., по водоотведению – 176,346 тыс. руб., на 2012г. – 8,397 тыс. руб. На 2012г. в части инвестиционной составляющей в тарифах на водоснабжение и водоотведение средства не запланированы. Соответственно, надбавки к тарифам составят на водоснабжение –1,39  руб., водоотведение – 0,98 руб.

9. Оценка доступности инвестиционных  надбавок к тарифам на отпуск  питьевой воды для  хозяйственно-бытовых нужд, услуги по водоотведению и очистке сточных вод

Оценка доступности надбавок к тарифам на отпуск питьевой воды и услуг по водоотведению и очистке сточных вод для нужд потребителей производилась по двум критериям:

1) по критерию не превышения предельного индекса роста тарифов и надбавок;

2) по количеству субсидий выплаченных населению за рассчитываемый период.

Таблица № 17

| №\№ | Наименование | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | 2610 | 2610 | 2610 |
| 2. | Число семей | 870 | 870 | 871 |
| 3. | Средний состав семьи по сельскому поселению принятый для расчета | 3 | 3 | 3 |
| 4. | Число семей оформивших документы на субсидии | 48 | 55 | 54 |
| 5. | Выплачено субсидий, тыс. руб. | 48 | 55 | 54 |
| 6. | Средняя выплата на семью в месяц, руб. | 400 | 460 | 510 |
| 6.1. | В зимний период | 620 | 700 | 720 |
|  | В летний период | 180 | 220 | 250 |
| 7. | Доля субсидий в общей сумме стоимости услуг ЖКХ | 22% (для многодетных 15%) | 22% (для многодетных 15%) | 22% (для многодетных 15%) |

Данные по численности населения взяты из пояснительной записки к схеме генерального планирования поселения и статистических отчетов администрации сельского поселения.

Сумма субсидий на услуги ЖКХ не превышает 25%, поэтому тариф на технологическое подключение к инженерным сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод  и инвестиционная надбавка к тарифу доступны. Стоимость жилья в данном районе за 1 кв.метр составляет 16000- 22000 руб.

10. Расчет размера тарифа на подключение объектов капитального строительства к  инженерным сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод  на  территории сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края

Основным методом расчета размера тарифа на подключение объектов капитального строительства к  инженерным сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод  является метод экономически обоснованных расходов. При применении метода экономически обоснованных расходов разработчик руководствовался изложенными ниже положениями.

Плата за подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод организации коммунального комплекса (далее размер платы за подключение) устанавливалась для правообладателей земельных участков, осуществляющих строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта, в случае, если данная реконструкция (модернизация) повлечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого объекта или увеличение пропускной способности сети. В данном случае зонный коэффициент равен 1 (удорожание работ по зонам относительно других участков строительства не предусматривалось). Экономически обоснованный размер платы за подключение (РПэо) рассчитывался по формуле (1)

РПэо = Тбаз х Qпр х Кзон (руб.)

где Тбаз – базовый тариф на подключение объектов капитального строительства к системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод организации коммунального комплекса, руб/Гкал/час;

Qпр – заявленная часовая  нагрузка, м3/час;

Кзон- коэффициент, дифференцирующий размер платы за технологическое подключение по территориальным зонам водоснабжения;

В данном конкретном случае Кзон = 1.

Заявленная часовая нагрузка рассчитывалась в соответствии со СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» Приложение №3. Москва 1998г.

В сельском поселении Кубанец норма расхода воды потребителями принимались  из расчета на 1 жителя. Учитывалось, что средняя семья, проживающая в доме – 3 человека.

Водоотведение объектов капитального строительства принималось равным водопотреблению. В проектируемом микрорайоне выделено 289 участков (по данным администрации) , в соответствии со справкой из службы социальной защиты среднее количество людей в семье 3 человека.

Основным исходным параметром для расчета экономически обоснованного базового тарифа на подключение объектов капитального строительства к системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод являлась необходимая валовая выручка на период регулирования для покрытия экономически обоснованных расходов  организации коммунального комплекса на осуществление регулируемого вида деятельности – подключения к системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод..

Суммарная необходимая валовая выручка (НВВпр) организации коммунального комплекса рассчитывается по формуле:

m                       m                     m                  m               m

HBB    =   SUM C     -        SUM C     -     SUM C    -   SUM C  + SUM C    +  З, (руб.)  (2)

пр       i = 1 программы   i = 1  бюдж   i = 1 тариф    i = 1  стор  i = 1  пр.им    н

или

n

HBB     =    SUM  Q x  Тбаз  х  Кзон       (руб.),    (3)

пр      i = 1     i           i

m

где   SUM С         - средства, необходимые для финансирования инвестиционной

i = 1 программы

программы ОКК, утвержденной в установленном порядке;

m

SUM C – средства бюджетов всех уровней, выделенные для реализации

i = 1 бюдж

инвестиционной программы ОКК;

m

SUM С – средства, заложенные в тариф на подключение к системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,

i = 1 тариф

ОКК, выделяемые для реализации инвестиционной программы ОКК;

m

SUM С – сумма привлеченных средств и средств сторонних инвесторов

i = 1 стор

для реализации инвестиционной программы ОКК;

m

SUM С – средства, необходимые для приобретения имущества, созданного

i = 1 пр.им.

в результате выполнения Заказчиком ранее полученных технических условий на подключаемый объект и (или) имущества, созданного в результате выполнения Заказчиком условий подключения от границы участка до точки подключения;

З – средства, необходимые для уплаты налогов и иных обязательных платежей, возникающих при взимании платы за подключение объектов капитального строительства в соответствии с действующим законодательством;

Qi – расчетная часовая нагрузка, м3/час.

Сумма затрат на проведение комплекса мероприятий по подключению объектов капитального строительства  и инженерным сетям поселения определялась на основании утвержденной  сметной документации.

Базовый тариф на подключение объектов капитального строительства к  инженерным сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод ОКК рассчитывался на основании финансовых потребностей ОКК, необходимых для реализации Инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке в соответствии с затратами организации коммунального комплекса.

Базовый тариф на подключение объектов капитального строительства рассчитывался по формуле (4):

m                            m                          m                m                    m

SUM C               -   SUM C          -    SUM C     - SUM C        + SUM C    + 3

i = 1 программы      i = 1  бюдж          i = 1 тариф        i = 1  стор         i = 1 пр.им

н      руб.

Тбаз = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   (-------)    (4)

м3/ч                                                                n

SUM ( Q x K           )

i = 1        i      зон i

Подключаемая нагрузка рассчитывалась на основании данных, предоставленных администрацией сельского поселения Кубанец, и представляла собой сумму максимальных нагрузок на водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод. Необходимая валовая выручка НВВ рассчитывалась по формулам (2), (3), приведенным выше. Размер базового тарифа на подключение определялся по формуле (4). В соответствии с действующим законодательством базовый тариф рассчитывался  по состоянию на 2 квартал 2010 г.

Для расчета размера платы за подключение, устанавливаемой впервые,  учитывалась  общая совокупность работ по подключению объекта капитального строительства к системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод МУП ЖКХ «Кубанец».

Расчет базового тарифа на подключение к системам водоснабжения сельского поселения Кубанец приведен в Таблице № 18. Расчет базового тарифа на подключение к системам водоотведения и очистки сточных вод сельского поселения приведен  Таблице № 19.

Таблица № 18

РАСЧЕТ БАЗОВОГО ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ

К СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| №/№ | Показатель | Период регулирования 2011г. (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Стоимость работ (с учетом НДС) | 2598,782 |
|  | Общая стоимость работ и услуг | 2598,782 |
| 2 | Затраты ОКК | 928,262 |
| 3 | Необходимая валовая выручка (НВВ) | 3527,044 |
| 4 | Единый налог (15% доходы-расходы) | 35,270 |
| 5 | Необходимая валовая выручка с учетом налогообложения | 3562,314 |
| 6 | Подключаемая нагрузка | 13,005 |
| 7 | Размер базового тарифа на подключение | 273,918 |

Нагрузка принималась в соответствии с расчетом приведенным выше.

- плата за технологическое подключение 1 м3/час на 01.01.2012г. будет составлять   307,336 тыс. руб. РФ;

- плата за технологическое подключение  1 м3/час на 01.01.2013г. будет составлять    320,758 тыс. руб. РФ.

- плата за технологическое подключение 1 м3/час на 01.01.2014г. будет составлять    348,971 тыс. руб. РФ.

- плата за технологическое подключение  1 м3/час на 01.01.2015г. будет составлять    377,733 тыс. руб. РФ.

- плата за технологическое подключение  1 м3/час на 01.01.2016г. будет составлять    397,728 тыс. руб. РФ.

- плата за технологическое подключение  1 м3/час на 01.01.2017г. будет составлять    417,725 тыс. руб. РФ.

Таблица № 19

РАСЧЕТ БАЗОВОГО ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ

К СИСТЕМАМ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

| №/№ | Показатель | Период регулирования 2011г.(тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Стоимость работ (без НДС) | 9552,291 |
|  | Общая стоимость работ и услуг | 9552,291 |
| 2 | Затраты ОКК | 928,262 |
| 3 | Необходимая валовая выручка (НВВ) | 10480,553 |
| 4 | Единый налог ( 15% доходы-расходы) | 104,805 |
| 5 | Необходимая валовая выручка с учетом налогообложения | 10585,358 |
| 6 | Подключаемая нагрузка | 13,005 |
| 7 | Размер базового тарифа на подключение | 813,945 |

Нагрузка принималась в соответствии с расчетом приведенным выше.

- плата за технологическое подключение 1 м3/час на 01.01.2012г. будет составлять   913,246 тыс. руб. РФ;

- плата за технологическое подключение  1 м3/час на 01.01.2013г. будет составлять    953,129 тыс. руб. РФ;

- плата за технологическое подключение 1 м3/час  на 01.01.2014г. будет составлять    1036,966 тыс. руб. РФ;

- плата за технологическое подключение 1 м3/час  на 01.01.2015г. будет составлять    1122,430 тыс. руб. РФ;

- плата за технологическое подключение 1 м3/час  на 01.01.2016г. будет составлять    1181,848 тыс. руб. РФ;

- плата за технологическое подключение  1 м3/час на 01.01.2017г. будет составлять    1238,824 тыс. руб. РФ.

В Приложениях № 2-3 приведены списки абонентов  планируемых к  подключению к инженерным сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод сельского поселения Кубанец.

11. Управление ходом реализации Инвестиционной программы

11.1. Описание системы управления реализацией Инвестиционной программы

Инвестиционная программа реализуется МУП ЖКХ «Кубанец»

Администрация муниципального образования сельское поселение Кубанец заключает инвестиционное соглашение (договор в целях развития) на реализацию Инвестиционной программы, в котором определяет систему контроля над ходом реализации Программы:

1) сроки реализации каждого мероприятия Инвестиционной программы;

2) порядок инвестирования в случае недостаточности средств для реализации всех предусмотренных Инвестиционной программой мероприятий и этапы их проведения.

МУП ЖКХ «Кубанец» обязано (в соответствии с действующим законодательством) в течение одного месяца с момента утверждения Инвестиционной программы предприятия открыть специальный счет для аккумулирования средств по тарифу на   подключение и инвестиционной надбавке к тарифам, с обязательным соблюдением условий инвестиционного соглашения (договора в целях развития), заключенного с администрацией сельского поселения Кубанец.

МУП ЖКХ «Кубанец» обязано в течение одного месяца, с момента утверждения Инвестиционной программы известить абонентов, нуждающихся в подключении к централизованным сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, о начале договорной компании по заключению договоров на технологическое подключение.

МУП ЖКХ «Кубанец» заключает с подрядчиками договоры на реализацию мероприятий Инвестиционной программы и оплачивает со своего специального счета выполненные подрядчиками работы. МУП ЖКХ «Кубанец» вправе выполнить работы, предусмотренные мероприятиями Инвестиционной программы, собственными силами и оплатить их со своего специального счета.

В части подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения МУП ЖКХ «Кубанец» должно руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и Постановлении Правительства от 09.06.2007г. № 360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры».

11.2. Контроль над ходом реализации Программы

МУП ЖКХ «Кубанец» представляет в Администрацию муниципального образования сельское поселение Кубанец отчеты о реализации мероприятий Инвестиционной программы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министра регионального развития РФ от 14.04.2008 № 48.

Администрация муниципального образования сельское поселение Кубанец осуществляет мониторинг выполнения мероприятий и достижения показателей Инвестиционной программы и представляет в Совет муниципального образования сельское поселение Кубанец по мере необходимости, в соответствии с информацией, предоставляемой предприятием ежеквартально, информацию о выполнении мероприятий и показателей или отклонениях от запланированных значений, а также предложения по внесению необходимых изменений в Инвестиционную программу.

Контроль над ходом реализации Инвестиционной программы МУП ЖКХ «Кубанец» осуществляют:

- Администрация муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района;

- Совет сельского поселения Кубанец Тимашевского района.