УТВЕРЖДЕНА

решением Совета

сельского поселения Кубанец

Тимашевского района

от 28.10.2010 № 52

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

сельское поселение Кубанец

Тимашевского района Краснодарского края

Разработчик программы:

Общество с ограниченной ответственностью

«ЭкспертИнвестПроект»

(г. Азов Ростовская область)

сельское поселение Кубанец

2010 г.

Содержание

|  | Паспорт Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края .............................. | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Общие положения……………………………………………………………… | 6 |
| 1.2. | Термины и определения, использующиеся в Программе…………………… | 7 |
| 1.3. | Общие принципы регулирования тарифов и надбавок………………............ | 10 |
| 1.4. | Увязка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры другими целевыми программами…………………............. | 10 |
| 1.5. | Механизм реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края…………... | 12 |
| 1.5.1. | Основные этапы разработки, утверждения и реализации Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края ...…………………………………………………............ | 12 |
| 1.5.2. | Порядок организации работ по утверждению и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края…………... | 12 |
| 1.5.3. | Полномочия органов местного самоуправления при утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края………………………….................................................... | 15 |
| 1.5.4. | Права и обязанности Разработчика Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края…………………………………………………………………………… | 16 |
| 1.5.5. | Права, обязанности и ответственность субъектов коммунальной инфраструктуры, потребителей и организаций, осуществляющих территориальное планирование в границах сельского поселения, при разработке и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края…………………………............. | 16 |
| 1.5.6. | Управление ходом реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края .. | 17 |
| 1.5.7. | Контроль над ходом реализации Программы………………………………... | 17 |
| 1.6. | Мониторинг и корректировка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края…………... | 18 |
| 1.6.1. | Порядок организации мониторинга и корректировки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края…………………………....................................... | 18 |
| 1.6.2. | Правила проведения мониторинга……………………………………………. | 20 |
| 1.6.3. | Сбор и систематизация информации…………………………………………. | 20 |
| 1.6.4. | Анализ информации и формирование рекомендаций………………………. | 21 |
| 1.6.5. | Публичное обсуждение корректировки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края…………………………………………………………… | 22 |
| 1.6.6. | Требования к организации, осуществляющей мониторинг выполнения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края, производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса……… | 22 |
| 1.6.7. | Права, обязанности и ответственность организации, осуществляющей мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края, производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса……… | 23 |
| 1.6.8. | Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса………. | 23 |
| 2. | Характеристика географического потенциала муниципального образования Тимашевский район Краснодарского края……………….. | 60 |
| 2.1. | Климатические условия Тимашевского района Краснодарского края и сельского поселения Кубанец. Экология……………………………………... | 61 |
| 2.2. | Характеристика транспортной инфраструктуры муниципального образования Тимашевский район Краснодарского края…………………….. | 63 |
| 2.3. | Характеристика инженерной инфраструктуры муниципального образования Тимашевский район Краснодарского края…………………….. | 65 |
| 2.4. | Газоснабжение………………………………………………………………….. | 66 |
| 2.5. | Характеристика существующей системы теплоснабжения…………............ | 67 |
| 2.6. | Характеристика уровня жизни и социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район Краснодарского края… | 67 |
| 2.7. | Характеристика строительного комплекса…………………………………… | 67 |
| 2.8. | Характеристика зон санитарной охраны……………………………………… | 68 |
| 3. | Программа развития коммунального комплекса в сфере водоснабжения, муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края…………………... | 71 |
|  | Паспорт Программы…………………………………………………………. | 71 |
| 3.1. | Краткая характеристика деятельности предприятия коммунального комплекса……………………………………………………………………….. | 72 |
| 3.2. | Характеристика существующего состояния системы водоснабжения сельского поселения Кубанец Тимашевского района……………………….. | 72 |
| 3.2.1. | Характеристика подземных вод поймы реки…………………………............ | 73 |
| 3.2.2. | Характеристика подземных вод надпойменных террас…………………….. | 73 |
| 3.2.3. | Характеристика подземных водораздельных пространств и склонов лессовой равнины………………………………………………………............ | 74 |
| 3.2.4. | Краткое описание проектируемого водозабора……………………………… | 75 |
| 3.2.5. | Противопожарное водоснабжение……………………………………………. | 77 |
| 3.3. | Расчет водопотребления х. Беднягин……………………………………….. | 78 |
| 3.4. | Анализ действующих тарифов……………………………………………….. | 85 |
| 3.5. | Система мероприятий по развитию системы водоснабжения Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края…………………………………………………... | 85 |
| 4. | ПРОГРАММА развития коммунального комплекса в сфере водоотведения и очистки сточных вод, муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края…………………………………………………........................................... | 90 |
|  | Паспорт Программы………………………………………………………….. | 90 |
| 4.1. | Характеристика системы существующей водоотведения и очистки сточных вод……………………………………………………………………. | 91 |
| 4.2. | Сбор и переработка ливневых, талых и поливомоечных вод и организация водостоков……………………………………………………………………… | 94 |
| 4.3. | Расчет объемов стоков ливневых, талых и поливомоечных вод, отводимых от урбанизированных территорий в водные объекты……………………….. | 96 |
| 4.3.1. | Порядок расчета объема поверхностных стоков, отводимых в водный объект…………………………………………………………………………… | 97 |
| 4.3.2. | Порядок расчета объема ливневых стоков, отводимых в водный объект……………………………………………………………………............ | 98 |
| 4.3.3. | Порядок расчета объема талых вод, отводимых в водный объект………….. | 98 |
| 4.3.4. | Порядок расчета объема поливомоечных вод, отводимых в водный объект……………………………………………………………………............ | 99 |
| 4.4. | Расчет среднегодового объема поверхностных и грунтовых вод, поступающего в сети канализации абонента…………………………............. | 100 |
| 4.5. | Анализ действующих тарифов………………………………………………... | 106 |
| 4.6. | Система мероприятий по развитию системы водоотведения Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края…………………………………………………... | 106 |
| 5. | Рекомендации по применению платы за технологическое присоединение и инвестиционных надбавок к тарифам……………….. | 110 |
| 6. | Анализ потребления услуг по водоснабжению и водоотведению населением муниципального образования сельское поселение Кубанец…………………………………………………………………............. | 110 |
| 7. | Обоснование финансовых потребностей и оценка их доступности для потребителей…………………………………………………………………... | 111 |
| 8. | Расчет Инвестиционной надбавки к тарифам……………………............. | 112 |
| 9. | Оценка доступности инвестиционных надбавок к тарифам на отпуск питьевой воды для хозяйственно-бытовых нужд, услуги по водоотведению и очистке сточных вод………………………….................. | 113 |
| 10. | Расчет размера платы за технологическое подключение объектов капитального строительства к инженерным сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края…………………………………………………........................................... | 114 |
| 11. | Ожидаемые результаты от реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края…………………………………………………………. | 120 |
|  | Свидетельство ООО «ЭкспертИнвестПроект» |  |

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края

| 1. | Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». |
| 3. | Инициатор постановки проблемы и координатор исполнения программы | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района. |
| 4. | Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертИнвестПроект» на основании: - Свидетельства об аттестации № 084 (1)/2009 от 28 декабря 2009г., аттестовано Некоммерческим партнерством «Межрегиональный центр экспертных и аудиторских организаций ЖКХ» на проведение экспертизы обоснованности проектов производственных, инвестиционных, социальных программ, нормативов потребления коммунальных услуг, полной финансовой и технологической экспертизы экономического обоснования цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. |
| 5. | Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района. |
| 6. | Источник финансирования Программы | Средства местного бюджета, средства краевого бюджета, плата за технологическое присоединение к инженерным сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, инвестиционная надбавка к тарифам на водоснабжение и водоотведение. |
| 7. | Цель разработки Программы | 1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса. 2. Создание условий для развития жилищного сектора и осуществление комплексного освоения земельных участков под жилищное и санаторно-курортное строительство. 3. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению. 4. Модернизация и комплексная реконструкция систем коммунальной инфраструктуры для обеспечения целевых параметров жилищного и санаторного – курортного строительства. |
| 8. | Задачи Программы | 1. Разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; 2. Разработка методики проведения мониторинга инвестиционных программ; 3. Формирование тарифов на коммунальные услуги, определение размера инвестиционных надбавок к тарифам и платы за технологическое подключение к инженерным сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; 4. Увеличение мощности оборудования и проведение мероприятий по увеличению пропускной способности сети; 5. Замена морально-устаревшего и физически изношенного оборудования; 6. Обеспечение возможности подключения к существующим сетям новых объектов капитального строительства. |
| 9. | Период действия | 2010 - 2020 годы. |
| 10. | Контроль над реализацией программы | Совет сельского поселения Кубанец Тимашевского района. Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района. |

1.1. Общие положения

В целях реализации Концепции приоритетного Национального проекта «Доступное жилье – гражданам России», ее главного организационно – финансового механизма – Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2012годы, подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» и Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» разработана Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края.

Программа включает в себя следующие программы и рекомендации:

- Программу развития коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения.

- Программу развития коммунального комплекса в сфере водоотведения и очистки сточных вод (с учетом переработки ливневых стоков сооружениями ОСК).

- Механизм реализации программы.

- Рекомендации и методики по организации и проведению мониторинга.

- Рекомендации по применению платы за технологическое присоединение и инвестиционной надбавки к тарифам.

1.2. Термины и определения, используемые в Программе

В программе используются следующие основные понятия:

- «Организация коммунального комплекса» – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее эксплуатацию системы (систем) коммунальной инфраструктуры, используемой (используемых) для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения  тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных, и (или) осуществляющее эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

- «системы коммунальной инфраструктуры» – совокупность производственных и имущественных объектов, в том числе трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере  тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, расположенных (полностью или частично) в границах территорий муниципальных образований и предназначенных для нужд потребителей этих муниципальных образований;

- «производственная программа организации коммунального комплекса» – программа деятельности указанной организации по обеспечению производства ею товаров (товаров оказания услуг) в сфере  тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая включает мероприятия по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры и (или) объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (далее также – производственная программа);

- «программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» – программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования (далее – программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры);

- «инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры» – определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также – инвестиционная программа);

- «тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса» – ценовые ставки (одноставочные или двуставочные тарифы), по которым осуществляются расчеты с организациями коммунального комплекса за производимые ими товары (оказываемые услуги) и которые включаются в цену (тариф) для потребителей, без учета надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- «цены (тарифы) для потребителей» – ценовые ставки, которые включают тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, обеспечивающих производство товаров (оказание услуг) в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, без учета надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

- «тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов)» – ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения указанных объектов недвижимости (далее – тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры);

- «тариф организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры» – ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса (далее также – тариф организации коммунального комплекса на подключение);

- «плата на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения» – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, иного объекта, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта (далее также – плата за подключение);

- «подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического назначения» - процесс, дающий возможность осуществления  подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, а также к оборудованию по производству ресурсов;

- «точка подключения» - место соединения сетей инженерно-технологического обеспечения с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения и водоотведения;

- «надбавка к цене (тарифу) для потребителей» – ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее также – надбавка для потребителей);

- «надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса» – ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею товары (оказываемые услуги) и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- «тарифы и надбавки» – тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение, а также надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса и надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, подлежащие регулированию в соответствии с настоящим Федеральным законом и правилами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

- «мониторинг выполнения производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса» – периодический сбор и анализ информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

- «доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса» – доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

- «потребители товаров и услуг организаций коммунального комплекса в сфере  тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов» – лица, приобретающие по договору тепловую энергию, воду, услуги по водоотведению и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов для собственных хозяйственно-бытовых и (или) производственных нужд (далее – потребители). В жилищном секторе потребителями товаров и услуг указанных организаций в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов являются:

а)  в многоквартирных домах – товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, которые приобретают указанные выше товары и услуги для предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в данном многоквартирном доме, или непосредственно собственники помещений в многоквартирном доме в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений;

б) в жилом доме – собственник этого дома или уполномоченное им лицо, предоставляющее коммунальные услуги;

- «финансовые потребности организации коммунального комплекса» – расчетные значения объема денежных средств от реализации товаров (оказания услуг) организации коммунального комплекса по тарифам и надбавкам, который необходим для выполнения производственной программы и (или) инвестиционной программы организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры;

- «объективное изменение условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющее на стоимость производимых ею товаров (оказываемых услуг)», - изменение законодательства Российской Федерации, рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый в расчетах при утверждении тарифов, изменение тарифов на топливно-энергетические ресурсы, превышающее размеры, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также изменение иных условий, определяемых в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- «предельные индексы» – устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации и (или) по муниципальным образованиям на очередной финансовый год, если иной срок не установлен федеральным законом или решением Правительства Российской Федерации, выраженные в процентах индексы максимально и минимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, действующих на конец предыдущего периода регулирования.

1.3. Общие принципы регулирования тарифов и надбавок

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в  Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края использованы основные принципы регулирования надбавок и тарифов:

- достижение баланса интересов  потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающих доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса;

- установление тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных и инвестиционных программ;

- стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства товаров (оказания услуг) и применение энергосберегающих технологий организациями коммунального комплекса;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

- полное возмещение затрат организаций коммунального комплекса, связанных с реализацией их производственных и инвестиционных программ;

-  установление условий обязательного изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

-  обеспечение доступности для потребителей и иных лиц информации о формировании тарифов и надбавок.

1.4. Увязка Программы комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры с другими целевыми программами

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского Края  должна быть увязана с целевыми программами, входящими в нее, а также с федеральными, региональными и муниципальными целевыми программами, действующими на территории муниципального образования, и соответствовать стратегическим планам его развития и генеральному плану развития территории.

Целью увязки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края с другими целевыми программами является оптимизация по приоритетности, срокам и возможностям осуществления мероприятий по всем программам, реализуемым на территории муниципального образования, а также успешная интеграция программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в систему мероприятий по совершенствованию и гармонизации среды муниципального образования.

Основными задачами увязки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с другими целевыми программами являются:

- взаимное дополнение мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и мероприятий, предусмотренных в других целевых программах;

- обеспечение сбалансированности развития муниципального образования;

- повышение экономической, экологической и социальной эффективности реализации целевых программ, реализуемых на территории муниципального образования;

- устранение дублирования мероприятий, реализуемых в рамках различных целевых программ;

- оптимизация финансирования целевых программ, реализуемых на территории муниципального образования в целом (софинансирование программ, преследующих одинаковые цели).

Взаимная увязка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования с другими целевыми программами основывается на:

- осуществлении мониторинга реализации целевых программ, действующих на территории муниципального образования;

- учете влияния реализации мероприятий целевых программ на различные сферы экономической и социальной сферы муниципального образования;

- координации разрабатываемых мероприятий в рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования с мероприятиями целевых программ, реализуемых на территории муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры должна основываться на долгосрочных направлениях развития муниципального образования, определенных стратегическим планом и учитывающих интересы всех групп и представителей сообщества сельского поселения. В свою очередь,   Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования является основной для текущего планирования, в том числе бюджетного и градостроительного. Программа определяет критерии и приоритеты, необходимые при принятии решений по реализации отдельных проектов, связанных с развитием инженерных сетей и сооружений сельского поселения.

Принятие решений о дальнейшем развитии систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования должно основываться на детальном анализе реализуемых в рамках муниципального образования, региональных и федеральных целевых программ и генеральном плане развития территории.

Программы должны быть увязаны между собой через оценку социального эффекта, приоритетности, срочности и значимости. Необходимым и связующим элементом при выборе мероприятий и проектов, осуществляемых в рамках   Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, должна быть оценка социальной значимости и  экономического эффекта.

Мероприятия, разрабатываемые в рамках программ, вошедших в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, должны обеспечивать:

- устойчивость и повышение эффективности функционирования инфраструктуры коммунальных сетей муниципального образования;

- предоставление гражданам услуг организациями коммунального комплекса по доступным ценам при обеспечении реальной адресной социальной защиты слоев населения с низким уровнем дохода.

Мероприятия, разрабатываемые в рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, не должны вступать в противоречие с мероприятиями федеральных, региональных и муниципальных целевых программ.

1.5. Механизм реализации  Программы  комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края

1.5.1. Основные этапы разработки, утверждения и реализации

Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает в себя следующие этапы:

- утверждение программы;

- управление реализацией программы;

- мониторинг программы;

- корректировка программы.

1.5.2. Порядок организации работ по утверждению и реализации  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края

Утверждение Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края включает в себя следующие этапы:

- публичное обсуждение проекта программы;

- рассмотрение проекта программы органами местного самоуправления;

- утверждение программы представительными органами муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района.

Разработчик Программы комплексного развития на основании информации, полученной от субъектов коммунальной инфраструктуры, потребителей и организаций, осуществляющих территориальное планирование в границах муниципального  образования, проводит анализ текущей ситуации в области развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

На основе анализа текущей ситуации в области развития коммунальной инфраструктуры и решений генерального планирования развития территории  Разработчик  Программы комплексного развития формирует  путь развития систем коммунальной инфраструктуры. Разработчиком определяются цели и задачи программы, указываются (укрупнено) прогнозируемые значения целевых индикаторов. Разработчик согласовывает с основными участниками программы возможные сроки выполнения мероприятий, предварительные объемы и источники финансирования.

Разработчик, в ходе формирования пути развития систем коммунальной инфраструктуры, осуществляет увязку предлагаемых решений с иными программами и целевыми мероприятиями, реализуемыми на территории муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края.

На основании выработанных предложений развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Разработчик осуществляет подготовку материалов для публичных слушаний.

Порядок и сроки проведения публичных слушаний устанавливаются органами местного самоуправления.

В ходе публичных слушаний осуществляется утверждение пути развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования с указанием целей и задач развития, мероприятий по их достижению, что закрепляется в соответствующем протоколе.

В случае наличия существенных разногласий по предложенным Разработчиком программы мероприятиям развития систем коммунальной инфраструктуры, выявленных в ходе публичных слушаний, оформляется протокол разногласий, который направляется Разработчику.

В соответствии с выбранным вариантом развития систем коммунальной инфраструктуры Разработчик:

- формирует перечень программных мероприятий;

- формирует предложения о возможной государственной поддержке мероприятий программы комплексного развития муниципальной инфраструктуры с оценкой эффективности расходования бюджетных средств;

- разрабатывает детальный перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам, обеспечивать решение задач, поставленных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края. Программные мероприятия должны предусматривать комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации.

Согласованный в ходе публичных слушаний вариант Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования (вариант с протоколом разногласий) направляется на рассмотрение в органы местного самоуправления.

При положительном решении органов местного самоуправления Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края утверждается органами местного самоуправления.

Утвержденная Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края направляется в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в орган регулирования Краснодарского края в течение пяти рабочих дней с момента ее утверждения в установленном законом порядке. Управление реализацией Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края осуществляется Заказчиком.

Функции по управлению реализацией программы могут быть переданы Заказчиком программы структурному подразделению администрации муниципального образования или сторонней организации на основании распоряжения Главы муниципального образования, содержащем конкретный перечень передаваемых функций и степень ответственности.

Заказчик Программы комплексного развития систем коммунального комплекса муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края (структурное подразделение администрации муниципального образования или организация, осуществляющая управление реализацией программы в соответствии с распоряжением Главы администрации муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района) несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, определяет формы и методы управления реализацией программы.

Управление реализацией Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края включает в себя:

- обеспечение реализации мероприятий программы экономическими и правовыми нормами и нормативами;

- формирование условий для привлечения инвестиций;

- ежегодное составление бюджетных заявок на выделение средств из федерального, регионального и местного бюджетов для финансирования мероприятий программы;

- обеспечение контроля над подготовкой и реализацией программных мероприятий;

- обеспечение контроля над целевым и эффективным использованием средств бюджетов всех уровней и иных средств;

- координация действий субъектов коммунальной инфраструктуры, органа регулирования муниципального образования и Краснодарского края и других лиц, участвующих в реализации программных мероприятий.

Исполнение мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края, обязательно для органов местного самоуправления, предприятий коммунального комплекса, потребителей и других предприятий и организаций, участвующих в реализации программы, в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

1.5.3. Полномочия органов местного самоуправления при утверждении и реализации  Программы комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края

Представительные органы местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края в соответствии со статьей 5 главы 2 Федерального закона РФ от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов коммунального комплекса» осуществляют следующие функции:

1.	утверждают в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования Программу комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры;

2.	утверждают инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры;

3.	устанавливают надбавки к ценам (тарифам для потребителей).

Органы местного самоуправления осуществляют следующие полномочия в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса:

1)	определяют метод регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

2)	устанавливают систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

3)	согласовывают производственные программы организаций коммунального комплекса;

4)	утверждают технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

5)	рассматривают проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

6)	осуществляют расчет цен (тарифов) для потребителей;

7)	устанавливают систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, установленным органом регулирования субъекта Российской Федерации для соответствующего муниципального образования, тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение (п. 7 в ред. Федерального закона от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ);

8)	публикуют информацию о тарифах и надбавках, производственных программах и об инвестиционных программах организаций коммунального комплекса, а также о результатах мониторинга выполнения этих программ;

9)	участвуют в разработке проектов договоров, заключаемых в целях развития систем коммунальной инфраструктуры;

10)	заключают с организациями коммунального комплекса договоры в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

11)	осуществляют мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ;

12)	привлекают соответствующие организации для проведения экспертизы обоснованности проектов производственных программ, проверки обоснованности расчета соответствующих им тарифов, а также для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

13)	принимают решения и выдают предписания в пределах своих полномочий, установленных Федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

14)	запрашивают информацию у организаций коммунального комплекса предусмотренную действующими Федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

15)	определяют размер инвестиционного капитала, за исключением предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона от 30  декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (п. 15 введен Федеральным законом  от 23 ноября 2009 года №  261-ФЗ).

1.5.4. Права и обязанности Разработчика Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края

Права и обязанности Разработчика  Программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края определяются договором с Заказчиком и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью договора на разработку программы.

1.5.5. Права, обязанности и ответственность субъектов коммунальной инфраструктуры, потребителей и организаций, осуществляющих территориальное планирование в границах сельского поселения, при разработке и реализации  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края

Субъекты коммунальной инфраструктуры, потребители и организации, осуществляющие территориальное планирование в границах муниципального образования, имеют право:

- участвовать в публичных слушаниях Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- направлять органам местного самоуправления жалобы и предложения, возникающие в ходе рассмотрения, утверждения и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- требовать от Разработчика и органов местного самоуправления конфиденциальности предоставляемой информации в соответствии с утвержденными стандартами раскрытия информации (если они были утверждены на момент заключения договора на разработку программы).

Субъекты коммунальной инфраструктуры, потребители и организации, осуществляющие территориальное планирование в границах муниципального образования, обязаны:

- предоставить Разработчику информацию в соответствии с утвержденными стандартами раскрытия информации;

- выполнять мероприятия, предусмотренные Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Субъекты коммунальной инфраструктуры, потребители и организации, осуществляющие территориальное планирование в границах муниципального образования, несут ответственность за:

- достоверность предоставляемой информации;

- своевременное и качественное выполнение мероприятий, предусмотренных  Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

1.5.6. Управление ходом  реализации  Программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края реализуется администрацией сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края и КФХ «Южное».

Заказчик программы, в лице главы сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края, утверждает производственные и инвестиционные программы подведомственных ему коммунальных предприятий.

Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района на основании решения органов местного самоуправления заключает с КФХ «Южное» инвестиционный договор (соглашение) в целях развития коммунальной инфраструктуры, определяющий условия реализации утвержденной инвестиционной программы, в том числе:

- сроки реализации каждого мероприятия Инвестиционной программы;

- порядок инвестирования объектов капитального строительства и подключения новых объектов к инженерным сетям коммунальной инфраструктуры.

1.5.7. Контроль над ходом реализации Программы

Общее руководство и контроль над ходом реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края и Инвестиционной программы осуществляет Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края.

Организация коммунального комплекса представляет в администрацию сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края отчеты о реализации мероприятий производственной и инвестиционной программ в соответствии с методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 48.

Администрация сельского поселения осуществляет координацию исполнения программных мероприятий, ежегодно предоставляет в Совет сельского поселения доклад о ходе выполнения мероприятий Программы, вносит в органы местного самоуправления сельского поселения, администрацию Тимашевского района и администрацию Краснодарского края предложения по корректировке программы и мероприятиям на софинансирование из федерального и краевого  бюджетов.

Администрация сельского поселения осуществляет текущий финансовый контроль над использованием средств федерального, краевого и местного бюджетов в пределах своих полномочий, осуществляет непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий, обеспечивающих структурные преобразования, формирование инженерной инфраструктуры, поддержки предпринимательства и реализации мероприятий федеральных и краевых целевых программ на территории сельского поселения.

Координатором разработки и реализации программы является Администрация муниципального образования Тимашевский район Краснодарского края.

Контроль над исполнением программ и их мониторинг осуществляют также Департамент ЖКХ Краснодарского края и Департамент сельского хозяйства Краснодарского края (в части мероприятий софинансируемых бюджетом Краснодарского края).

1.6. Мониторинг и корректировка Программы комплексного  развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края

1.6.1. Порядок организации мониторинга и корректировки

Программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края

Мониторинг исполнения Программы комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края осуществляется в целях анализа и оценки выполнения плановых мероприятий, предусмотренных в программе, и представляет собой механизм общесистемной координации действий.

Мониторинг выполнения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края, а также производственных  и инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Целью проведения мониторинга является совершенствование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края, производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и обеспечение их соответствия изменившимся условиям внешней среды и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса включает сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными программами и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых органами регулирования, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых органами регулирования для анализа информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

Основными задачами проведения мониторинга являются:

- анализ соответствия запланированных мероприятий фактически осуществленным (оценка хода реализации);

- анализ соответствия фактических результатов программы ее целям (анализ результативности);

- анализ соотношения затрат, направленных на реализацию программы, с полученным эффектом (анализ эффективности);

- анализ влияния изменений внешних условий;

- анализ причин успехов и неудач выполнения программы;

- анализ эффективности и организации выполнения программы;

- корректировка программы с учетом происходящих изменений, в том числе уточнение целей и задач программы.

Основными этапами проведения мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края являются:

- определение целей и задач проведения мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края, производственных и инвестиционных программ организаций  коммунального комплекса;

- формирование системы индикаторов, отражающих реализацию целей и задач Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края, производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- формирование системы планово-отчетной документации, необходимой для оперативного контроля над реализацией Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края, и периодичности предоставления информации;

- анализ полученной информации;

- подготовка предложений по корректировке отдельных программ.

1.6.2. Правила проведения мониторинга

Мониторинг  выполнения производственной и инвестиционной программы организации коммунального комплекса является инструментом для своевременного выявления отклонений хода реализации программ от намеченного плана и принятия обоснованных управленческих решений, как в части корректировки хода реализации программ, так и в части корректировки самих  программ.

Проведение мониторинга и оценки выполнения инвестиционной и производственной программы развития систем коммунальной инфраструктуры базируется на следующих принципах:

- определенность – четкое определение отчетных показателей, последовательность измерений показателей от одного отчетного периода к другому;

- регулярность – проведение измерений достаточно часто и через равные промежутки времени;

- достоверность – использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации.

Мониторинг производственной и инвестиционной программы организации коммунального комплекса осуществляет Заказчик программы, орган регулирования муниципального образования, сторонняя организация и/или иной орган, уполномоченный в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края.

Исполнитель мониторинга производственной и инвестиционной программ организации коммунального комплекса утверждается главой администрации муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края.

1.6.3. Сбор и систематизация информации

Разработчик Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края совместно с органом регулирования сельского поселения разрабатывает систему индикаторов, позволяющих отслеживать ход выполнения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края, производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Для каждого индикатора необходимо установить:

- определение (что отражает данный индикатор);

- источник информации;

- периодичность (с какой частотой собирается);

- точка отсчета (значение показателя «на входе» до момента реализации программы);

- целевое значение (ожидаемое значение «на выходе» по итогам реализации мероприятий, запланированных в программе);

- единица измерения.

Основными источниками получения информации являются:

- субъекты водоснабжения и водоотведения;

- органы государственной статистики;

- органы исполнительной власти сельского поселения;

- орган регулирования сельского поселения;

- потребители воды и услуг по водоотведению;

- организации, осуществляющие территориальное планирование в границах сельского поселения.

Разработчик Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края совместно с органом регулирования сельского поселения разрабатывают форматы предоставления информации и устанавливают периодичность предоставления информации (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно).

Формат и периодичность предоставления информации устанавливаются отдельно для каждого источника получения информации.

Форматы и периодичность предоставления информации утверждаются Главой администрации сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края.

1.6.4. Анализ информации и формирование рекомендаций

Основными этапами анализа информации о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края, производственных и инвестиционных программ являются:

- описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

- анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой отсчета);

- анализ хода реализации программы (сравнение фактического значения индикаторов с целевыми значениями);

- сравнение затрат и эффектов;

- анализ успехов и неудач;

- анализ влияния изменений внешних условий;

- анализ эффективности организации выполнения программы;

- выводы;

- рекомендации.

Основными методами анализа информации являются:

- количественные – обработка количественных данных с помощью формализованных математических операций (расчет средних и относительных величин, корреляционный анализ, регрессионный анализ и т.д.);

- качественные – интерпретация собранных ранее данных, которые невозможно оценить количественно и проанализировать с помощью формализованных математических методов (метод экспертных оценок).

На основании данных анализа Исполнитель готовит отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края, инвестиционной и производственной программах предприятия коммунального комплекса с использованием таблично-графического материала и формирует рекомендации по принятию управленческих решений, направленных на корректировку хода реализации программ (перераспределение ресурсов, активизация выполнения программ и т.д.), и, в случае необходимости, рекомендации по корректировке программ.

Рекомендации по корректировке хода реализации программ направляются на рассмотрение и утверждение главе сельского поселения Кубанец Тимашевского района.

При вынесении рекомендации по корректировке Программы комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края исполнитель формирует пакет информационных материалов для организации публичных слушаний.

1.6.5. Публичное обсуждение корректировки Программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края

Публичное обсуждение корректировки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края осуществляется на основании отчета о результатах мониторинга.

Сроки и порядок публичного обсуждения корректировки Программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края определяются в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования.

По итогам публичного обсуждения Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с учетом корректировок представляется на утверждение Совет сельского поселения Кубанец Тимашевского района.

Утвержденная Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края направляется в орган регулирования Краснодарского края.

1.6.6. Требования к организации, осуществляющей мониторинг выполнения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края, производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Организация, осуществляющая мониторинг программы, должна удовлетворять следующим требованиям:

- наличие квалифицированного персонала;

- наличие необходимого технического оснащения.

1.6.7. Права, обязанности и ответственность организации, осуществляющей мониторинг  Программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края, производственных и инвестиционных программ организаций  коммунального комплекса

Организация, осуществляющая мониторинг программ, имеет право:

- требовать от субъектов коммунальной инфраструктуры, потребителей и организаций, осуществляющих территориальное планирование в границах сельского поселения, предоставление информации по структуре и с периодичностью, установленной для каждого источника информации;

- участвовать в публичном обсуждении по корректировке программ.

Организация, осуществляющая мониторинг программ, обязана:

- своевременно и качественно проводить мониторинг реализации программ;

- своевременно и качественно осуществлять подготовку и предоставление органам местного самоуправления отчетов о реализации мероприятий программ.

Организация, осуществляющая мониторинг программ, несет ответственность за:

- своевременное и качественное проведение мониторинга реализации программ;

- своевременную и качественную подготовку и предоставление отчетов о реализации мероприятий программ;

- обеспечение конфиденциальности информации, полученной от субъектов коммунальной инфраструктуры, потребителей и организаций, осуществляющих территориальное планирование в границах сельского поселения.

1.6.8.  Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Методические рекомендации разработаны на основании:

- Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулировании тарифов организаций «коммунального комплекса»;

- Приказа № 48 от 14 апреля 2008 года «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» министерства регионального развития Российской Федерации.

Настоящая Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (далее – Методика) устанавливает порядок и условия проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и своевременного принятия решений и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

Целью разработки Методики является формирование инструментов по реализации федеральными органами исполнительной власти, органами власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления своих полномочий в сфере экономического регулирования деятельности организаций коммунального комплекса, в том числе при регулировании тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса.

Мониторинг осуществляется только в отношении производственных и инвестиционных программ, согласованных и утвержденных в соответствии с требованиями законодательства о регулировании тарифов организаций коммунального комплекса.

Органами, осуществляющими мониторинг инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, являются органы регулирования муниципальных образований, представительные органы местного самоуправления, которые утвердили инвестиционные программы данных организаций коммунального комплекса в соответствии с законодательством о регулировании тарифов организаций коммунального комплекса.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение производственных и инвестиционных программ, а также состояние систем коммунальной инфраструктуры. Результаты мониторинга представляются в виде индикаторов, значения которых получаются посредством обработки показателей (исходных данных) органами регулирования.

Показатели и индикаторы для проведения мониторинга производственных и инвестиционных программ в сфере водоснабжения приведены в Таблице № 2.

Показатели и индикаторы для проведения мониторинга производственных и инвестиционных программ в сфере водоотведения и очистки сточных вод приведены в Таблице № 1.

При проведении мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ отчетным периодом является квартал.

Организации коммунального комплекса в течение двадцати пяти рабочих дней с момента окончания третьего периода направляют в соответствующие органы регулирования информацию о выполнении производственных и инвестиционных программ по показателям, приведенным в Таблицах № 1-2. При направлении показателей о выполнении инвестиционных программ организацией коммунального комплекса указываются источники и объемы финансирования инвестиционных программ. Представляемая информация может сопровождаться письменными пояснениями, примечаниями, комментариями, а также предложениями организации коммунального комплекса по корректировке по результатам мониторинга производственных (инвестиционных) программ. Информация о выполнении производственных и инвестиционных программ представляется начиная с первого отчетного периода, следующего за датой начала выполнения указанных программ. Последним отчетным периодов является период, соответствующий завершению реализации программы.

Показатели и индикаторы формируются по состоянию на конец отчетного периода. В рамках одного календарного года показатели и индикаторы формируются нарастающим итогом.

Информация в рамках проведения мониторинга должна заверяться подписью и печатью передающей ее стороны.

Таблица № 1

Показатели и индикаторы

для проведения мониторинга выполнения производственных программ

и инвестиционных программ в сфере водоотведения и очистки сточных вод

| № п/п | Показатели мониторинга (входящая информация), единицы измерения | Характеристика показателя | Индикатор мониторинга (входящая информация), единицы измерения | Механизм расчета индикатора | Сторона, представляю-щая информацию по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производствен-ные программы |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 1. Объем реализации товаров и услуг, тыс. куб. м | Объем сточных вод, отведенных от всех потребителей | Объем реализации товаров и услуг | Определяется по приборам учета, в случаях их отсутствия – по нормативам потребления или нормам расхода, установленным в соответствии с законодательст-вом Или иным расчетным методом | Организация коммунального комплекса |
| 1.1.2. | 1. Объем реализации товаров и услуг населению, тыс.куб.м | Количество отведенных стоков от населения определяется по показаниям коллективных приборов учета, в случае их отсутствия – по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. По данной категории также отражается объем услуг, реализованный управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК и иным специализированным кооперативам, приобретающим услуги, для оказания услуг водоотведения населению | Удельное водоотведение, куб.м/чел. | Отношение объема отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения, к объему отведенных стоков | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Численность населения, получающего услуги организации, человек | Численность населения, проживающего в многоквартирных домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованно-го водоотведения |  |  | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования |
| 1.2. | Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |
| 1.2.1. | 1. Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения, тыс.куб.м. | Количество пропущенных сточных вод через очистные сооружения канализаций, которое определяется по показаниям измерительных приборов на этих сооружениях и составляет общий объем сточной жидкости, поступившей на станцию очистки от абонентов. Если в составе очистных сооружений канализации отсутствуют отстойники и производится лишь грубое осветление сточной жидкости через решетки и сита, эта жидкость не включается в показатель | Наличие контроля качества товаров и услуг, % | Отношение объема отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения, к объему отведенных стоков | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Объем отведенных стоков, тыс.куб.м | Объем сточных вод, отведенных от всех потребителей |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 1.2.2. | 1. Количество проб, соответствующих нормативам, единиц | Количество сделанных проб, результаты которых соответствуют требованиям нормативных правовых актов | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям17, % | Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к фактическому количеству проб | Организация коммунального комплекса |
| _______________ 17 Определяется по каждому из показателей проб, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоотведения, единиц | Фактическое количество проб для определения качества очистки сточных вод |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 1.2.3. | 1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов | Продолжительность предоставления услуги водоотведения за период. При определении продолжительности водоотведения не учитываются перерывы в водоотведении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами | Продолжи-тельность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Количество дней в отчетном периоде, дней | Календарное количество дней в отчетном периоде |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 1.3. | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |
| 1.3.1. | 1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц | В системе канализаций аварией являются нарушения режима работы и их закупорка, приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов | Аварий-ность систем коммуна-льной инфраструк-туры, ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов) |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 1.3.2. | 1. Фактический срок службы оборудования18, лет | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга | Износ систем коммуна-льной инфраструк-туры, % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | Организация коммунального комплекса |
| ___________ 18 Показатели и индикаторы износа систем коммунальной инфраструктуры определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование транспортировки стоков и очистки стоков. Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. При определении показателей учитывается только то оборудование, на которое начисляется (начислялась) амортизация. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Нормативный срок службы оборудования, лет | Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатирова-ться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений |  |  | Организация коммунального комплекса |
|  | 3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет | Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 1.3.3. | 1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов) |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 1.4. | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |
| 1.4.1. | 1. Средне-месячный платеж населения за коммунальные услуги, рублей | Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определяемый в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека | Доля расходов на оплату в совокупном доходе населения, % | Отношение среднемесячно-го платежа за коммунальные услуги к среднемесяч-ным денежным доходам населения | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования |
|  | 2. Денежные доходы населения, рублей | Среднемесячные доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, выплаченная заработная плата наемных работников, социальные выплаты, доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам и другие доходы, в расчете на 1 человека |  |  | Орган регулирования |
| 2. | Инвестиционные программы |  |  |  |  |
| 2.1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц | В системе канализаций аварией являются нарушение режима работы и их закупорка, приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов | Аварий-ность систем коммуна-льной инфраструк-туры, ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов) |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.1.2. | 1. Продолжитель-ность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг)19, часов | Продолжитель-ность отключений потребителей по любым причинам предоставления товаров (услуг) | Перебои в снабжении потребите-лей, час./чел. | Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Количество потребителей, страдающих от отключений, человек | Количество потребителей, проживающих в домах, в которых происходили отключения |  |  | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования |
|  | 3. Численность населения муниципального образования, человек | Общая численность населения муниципального образования |  |  | Орган регулирования |
| 19 Применительно к данным показателям и индикаторам потребителями является население, проживающее в домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | 1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов | Продолжительность предоставления услуги водоотведения за период. При определении продолжительности водоотведения не учитываются перерывы в водоотведении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Количество дней в отчетном периоде, дней | Календарное количество дней в отчетном периоде |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.1.4. | 1. Количество замененного оборудования20, единиц (км) | Количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде | Индекс замены оборудова-ния, % | Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования | Организация коммунального комплекса |
| ______________________ 20 Показатели и индикаторы замены оборудования определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование транспортировки стоков (сети) и очистки стоков (отстойники, метантенки, иловые площадки, биофильтры, аэротенки, поля орошения, поля фильтрации). |  |  |  |  |  |
|  | 2. Общее количество установленного 21 оборудования единиц (км) | Количество оборудования, установленного на предприятии |  |  | Организация коммунального комплекса |
| __________ 21 Показатели и индикаторы общего количества оборудования определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование транспортировки стоков (сети) и очистки стоков (отстойники, метантенки, иловые площадки, биофильтры, аэротенки, поля орошения, поля фильтрации). |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | 1. Фактический срок службы оборудования22, лет | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга | Износ системы коммуналь-ной инфраструк-туры, % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | Организация коммунального комплекса |
| ___________ 22 Показатели и индикаторы износа систем коммунальной инфраструктуры определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование транспортировки стоков и очистки стоков. Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. При определении показателей учитывается только то оборудование, на которое начисляется (начислялась) амортизация. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Нормативный срок службы оборудования, лет | Период времени со дня ввода в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатирова-ться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками и нормами амортизационных отчислений |  |  | Организация коммунального комплекса |
|  | 3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет | Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатирова-ться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.1.6. | 1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов) |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.2. | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 2.2.1. | 1. Фактическая производительность оборудования23, тыс.куб.м | Определяется отношением объемов стоков по каждому технологическому этапу к времени работы оборудования, сут. | Уровень загрузки производственных мощностей, % | Отношение фактической производительности оборудования к установленной | Организация коммунального комплекса |
| ___________ 23 Показатели и индикаторы загрузки определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование транспортировки стоков (сети) и очистки стоков (отстойники, метантенки, иловые площадки, биофильтры, аэротенки, поля орошения, поля фильтрации). Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. Установленная мощность определяется по паспортным характеристикам. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Установленная производительность оборудования, тыс.куб.м | Установленная производственная мощность всего имеющегося в организации коммунального комплекса оборудования определенной категории вне зависимости от нахождения его в работе или в простое по различным причинам, сут. |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.3. | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |
| 2.3.1. | 1. Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоотведения | Доля потребите-лей в жилых домах, обеспечен-ных доступом к коммуналь-ной инфраструк-туре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. В случае, если эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствую-щих указанным системам | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования |
|  | 2. Численность населения муниципального образования, человек | Общая численность населения муниципального образования |  |  | Орган регулирования |
| 2.3.2. | 1. Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги, рублей | Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определяемый в соответствии с законодательст-вом, в расчете на 1 человека | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | Отношение среднемесячно-го платежа за коммунальные услуги к среднемесяч-ным денежным доходам населения | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования |
|  | 2. Денежные доходы населения, рублей | Среднемесячные доходы лиц, занятых предприниматель-ской деятельностью, выплаченная заработная плата наемных работников, социальные выплаты, доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам и другие доходы, в расчете на 1 человека |  |  | Орган регулирования |
| 2.3.3. | 1. Протяженность построенных сетей, км | Протяженность сетей, построенных и введенных в эксплуатацию | Индекс нового строитель-ства, ед. | Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов) |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.3.4. | 1. Объем реализации товаров и услуг населению, тыс.куб.м | Количество отведенных стоков от населения определяется по показаниям коллективных приборов учета, в случае их отсутствия по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательст-вом. По данной категории также отражается объем услуг, реализованный управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК и иным специализирован-ным кооперативам, приобретающим услуги для оказания услуг водоотведения населению | Удельное водоотведе-ние, куб. м/чел | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Численность населения, получающего услуги организации, человек | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованно-го водоотведения |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.3.5. | 1. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, рублей на куб.м в сутки | Размер тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, установленный в соответствии с законодательст-вом | Стоимость подключе-ния в расчете на 1 кв.м, % | Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв.м) к средней рыночной стоимости 1 кв.м нового жилья | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Удельная нагрузка на новое строительство, куб.м в сутки на кв.м | Потребляемая нагрузка жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительства жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры, в расчете на 1 кв.м |  |  | Организация коммунального комплекса |
|  | 3. Средняя рыночная стоимость 1 кв.м нового жилья, рублей | Рыночная стоимость жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительстве жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.4. | Эффективность деятельности |  |  |  |  |
| 2.4.1. | 1. Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс.руб. | Прибыль или убыток, полученный организацией коммунального комплекса от реализации товаров и услуг | Рентабель-ность деятельно-сти, % | Отношение финансового результата до налогообложе-ния к выручке | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Выручка организации коммунального комплекса, тыс.руб. | Денежные средства, полученные от реализации товаров и услуг организации коммунального комплекса |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.4.2. | 1. Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс.руб. | Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса | Уровень сбора платежей, % | Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс.руб. | Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.4.3. | 1. Расход электрической энергии на транспортиров-ку / очистку стоков24, тыс. кВт | Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для транспортировки/утилизации стоков | Эффектив-ность использова-ния энергии (энергоем-кость производст-ва), | Отношение расходов электрической энергии на транспортиров-ку / очистку стоков к объемам транспортиров-ки / очистки стоков | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Объем отведения/ очистки стоков, тыс.куб.м | Объем отведенных/ очищенных стоков | кВтч/куб.м |  | Организация коммунального комплекса |
| ___________________ 24 Показатели и индикаторы по расходу электрической энергии определяются дифференцировано по транспортировке и очистке стоков |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. | 1. Численность персонала, человек | Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по отведению, перекачке и очистке сточной жидкости | Эффектив-ность использова-ния персонала (трудоем-кость производст-ва), чел./км | Отношение численности персонала к протяженности сетей | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов) |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.4.5. | 1. Объем реализации товаров и услуг, тыс.куб.м | Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей | Производи-тельность труда, куб.м/чел | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Численность персонала, человек | Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по отведению, перекачке и очистке сточной жидкости |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.4.6. | 1. Объем выручки от реализации, тыс.руб. | Объем финансовых средств, полученных организацией коммунального комплекса от реализации производственной и инвестиционной программ | Период сбора платежей, дней | Отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности (определяется как отношение объема выручки к объему дебиторской задолженности) | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Объем дебиторской задолженности, тыс.руб. | Объем дебиторской задолженности за период реализации производственной и инвестиционной программы |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.5. | Источники инвестирования инвестиционной программы |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Всего инвестиций за период, тыс.руб., в т.ч. | Общий объем средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры | - | Сумма инвестиций за счет привлеченных средств | Организация коммунального комплекса |
|  | - финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам, тыс.руб. |  | - | - |  |
|  | - финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение, тыс.руб. |  | - | - |  |
| 2.5.2. | Привлеченные средства, тыс.руб., из них | Объем привлеченных средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры | - | Сумма кредитов банков и иных кредитных организаций, бюджетных средств, средств внебюджетных фондов и прочие средства |  |
| 2.5.2.1. | Кредиты банков, тыс.руб. | Заемные средства банков | - | - |  |
| 2.5.2.1.1. | из них кредиты иностранных банков, тыс.руб. | Заемные средства иностранных банков | - | - |  |
| 2.5.2.2. | Заемные средства других организаций, тыс.руб. | Заемные средства других кредитных организаций | - | - |  |
| 2.5.2.3. | Бюджетные средства, тыс.руб., из них | Сумма бюджетных средств, направленных на финансирование инвестиционной программы, за исключением средств, направленных на субсидирование процентных ставок по кредитам и иные виды компенсаций стоимости привлеченных заемных средств |  | Сумма средств, полученных из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и муниципального бюджета |  |
| 2.5.2.3.1. | Федеральный бюджет, тыс.руб. | Сумма средств федерального бюджета, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы. | - | - |  |
| 2.5.2.3.2. | бюджет субъекта РФ, тыс.руб. | Сумма средств бюджета субъекта РФ, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы | - | - |  |
| 2.5.2.3.3. | бюджет муниципального образования, тыс.руб. | Сумма средств бюджета муниципального образования, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы | - | - |  |
| 2.5.2.4. | Средства внебюджетных фондов, тыс.руб. | Сумма средств внебюджетных фондов, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы | - | - |  |
| 2.5.2.5. | Прочие средства, тыс.руб. | Прочие средства, направленные на финансирование мероприятий инвестиционной программы, не учтенные в других категориях | - | - |  |

Таблица № 2

Показатели и индикаторы

для проведения мониторинга выполнения производственных программ

и инвестиционных программ в сфере водоснабжения

| № п/п | Показатели мониторинга (входящая информация1), единицы измерения | Характеристика показателя | Индикаторы мониторинга (исходящая информация2), единицы измерения | Механизм расчета индикатора | Сторона, представляющая информацию по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _________ 1 Входящей информацией является исходная информация для проведения расчетов значений индикаторов. 2 Исходящей информацией является информация, получаемая в результате обработки входящей информации |  |  |  |  |  |
| 1. | Производственные программы |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |  |  |  |  |
| 1.1.1. | 1. Объем производства товаров и услуг, тыс.куб.м | Количество воды, поднятой насосными станциями первого подъема | Объем производ-ства товаров и услуг, тыс.куб.м | Определяется по ежедневным записям в технических журналах насосных станций на основании показаний водомеров, а при отсутствии водомеров – по времени работы насосов и их установленной производительности в час или по другим, более точным, методам учета (например, по объему резервуаров, расположен-ных на территории насосных станций) | Организация коммунального комплекса |
| 1.1.2. | 1. Объем реализации товаров и услуг, тыс.куб.м | Объем воды, отпущенной всем потребителям | Объем реализации товаров и услуг, тыс.куб.м | Количество реализованной воды определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия – по нормативам потребления и иным нормам расхода воды для различных категорий потребителей, установлен-ным в соответствии с законодатель-ством | Организация коммунального комплекса |
| 1.1.3. | 1. Объем потерь, тыс.куб.м | Потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. Определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (за исключением расхода воды на собственный нужды при транспортировке воды), и количеством воды, реализованной всем потребителям | Уровень потерь, % | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Объем отпуска в сеть, тыс.куб.м | Количество воды, поданной в сеть, определенное по приборам учета |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 1.1.4. | 1. Объем потерь, тыс.куб.м | Потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. Определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (за исключением расхода воды на собственные нужды при транспортировке воды), и количеством воды, реализованной всем потребителям | Коэффициент потерь, куб.м/км | Отношение объема потерь к протяженно-сти сети | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов) |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 1.1.5. | 1. Объем реализации товаров и услуг населению, тыс.куб.м | Количество реализованной воды населению определяется по показаниям коллективных приборов учета, в случае их отсутствия – но нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. По данной категории также отражается объем воды, реализованный управляющим организациям, ТСЖ ЖСК и иным специализированным кооперативам, приобретающим воду для оказания услуг водоснабжения населению | Удельное водопот-ребление, куб.м/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающею-щего услуги организации | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Численность населения, получающего услуги организации, тыс.чел. | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения |  |  | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования |
| 1.2. | Количество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |
|  | 1. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, единиц. | Фактическое количество проб для определения качества воды, отбираемых в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети | Наличие контроля качества товаров и услуг3, % | Отношение фактического количества проб на системах коммунальной инфраструкту-ры водоснабже-ния к нормативу | Организация коммунального комплекса |
| ______________ 3 Определяется по каждому из показателей проб, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | 2. Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, единиц | Нормативное количество проб для определения качества воды, отбираемых в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 1.2.2. | 1. Количество проб, соответствующих нормативам, единиц | Количество сделанных проб, результаты которых соответствуют требованиям нормативных правовых актов | Соответст-вие качества товаров и услуг установленным требовани-ям4, % | Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к общему количеству проб | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, единиц | Фактическое количество проб для определения качества воды, отбираемых в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети |  |  |  |
| ____________ 4 Определяется по каждому из показателей проб, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | 1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов | Продолжительность предоставления услуги водоснабжения за период. При определении продолжительности водоснабжения не учитываются перерывы в водоснабжении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами | Продолжительность (беспере-бойность) поставки товаров и услуг, час/день | Отношение количества часов и предоставле-ния услуг к количеству дней в отчетном периоде | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Количество дней в отчетном периоде, дней | Календарное количество дней в отчетном периоде |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 1.3. | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |
| 1.3.1. | 1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц | Аварией в системе водоснабжения является повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшее прекращение либо снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения | Аварий-ность систем коммуна-льной инфраст-руктуры, ед./км | отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструк-туры к протяжен-ности сетей | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов) |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 1.3.2. | 1. Фактический срок службы оборудования5, лет | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга | Износ систем комму-нальной инфраст-руктуры, % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | Организация коммунального комплекса |
| ___________ 5 Показатели и индикаторы износа систем коммунальной инфраструктуры определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов, очистки воды транспортировки воды. Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. При определении показателей учитывается только то оборудование, на которое начисляется (начислялась) амортизация. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Нормативный срок службы оборудования, лет | Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений |  |  | Организация коммунального комплекса |
|  | 3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет | Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 1.3.3. | 1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене | Удельный вес сетей, нуждаю-щихся в замене, % | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженнос-ти сети | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов) |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 1.4. | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |
| 1.4.1. | 1. Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги, рублей | Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определяемый в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека | Доля расходов на оплату услуг в совокуп-ном доходе населения, % | Отношение среднемесяч-ного платежа за коммунальные услуги к среднемесяч-ным денежным доходам населения | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования |
|  | 2. Денежные доходы населения, рублей | Среднемесячные доходы лиц, занятых предприниматель-ской деятельностью, выплаченная заработная плата наемных работников, социальные выплаты, доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам и другие доходы, в расчете на 1 человека |  |  | Орган регулирования |
| 2. | Инвестиционные программы |  |  |  |  |
| 2.1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |
| 2.1.1. | 1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц | Аварией в системе водоснабжения является повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшее прекращение либо снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения | Аварий-ность систем коммуна-льной инфраст-руктуры, ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструк-туры к протяженно-сти сетей | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов) |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.1.2. | 1.Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг), часов | Продолжительность отключений потребителей6 по любым причинам от представления товаров (услуг) | Перебои в снабжении потребите-лей, час/чел. | Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципаль-ного образования | Организация коммунального комплекса |
| _____________ 6 Применительно к данным показателям и индикаторам потребителями является население, проживающее в домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Количество потребителей, страдающих от отклонений, человек | Количество потребителей, проживающих в домах, в которых происходили отключения |  |  | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования |
|  | 3. Численность населения муниципального образования, человек | Общая численность населения муниципального образования |  |  | Орган регулирования |
| 2.1.3. | 1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов | Продолжительность предоставления услуги водоснабжения за период. При определении продолжительности водоснабжения не учитываются перерывы в водоснабжении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами | Продолжительность поставки товаров и услуг, час/день | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Количество дней в отчетном периоде, дней | Календарное количество дней в отчетном периоде |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.1.4. | 1. Объем потерь, тыс.куб.м | Потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. Определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (за исключением расхода воды на собственные нужды при транспортировке воды), и количеством воды, реализованной всем потребителям | Уровень потерь, % | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Объем отпуска в сеть, тыс.куб.м | Количество воды, поданной в сеть, определенное по приборам учета |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.1.5. | 1. Объем потерь, тыс.куб.м | Потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. Определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (за исключением расхода воды на собственные нужды при транспортировке воды), и количеством воды, реализованной всем потребителям | Коэффициент потерь, куб.м/км | Отношение объема потерь к протяженно-сти сети | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов) |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.1.6. | 1. Количество замененного оборудования7, единиц (км) | Количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде | Индекс замены оборудования, % | Отношение количества замененного оборудования к количеству установлено-го оборудования | Организация коммунального комплекса |
| 7 Показатели и индикаторы замены оборудования определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов (насосы первого подъема), очистки воды (фильтры, контактные осветлители) и транспортировки воды (сети). |  |  |  |  |  |
|  | 2. Общее количество установленного оборудования8, единиц (км) | Количество оборудования, установленного на предприятии |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 8 Показатели и индикаторы замены оборудования определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов (насосы первого подъема), очистки воды (фильтры, контактные осветлители) и транспортировки воды (сети). |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | 1. Фактический срок службы оборудования9, лет | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга | Износ систем коммуна-льной инфраст-руктуры, % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | Организация коммунального комплекса |
| __________ 9 Показатели и индикаторы износа систем коммунальной инфраструктуры определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов, очистки воды и транспортировки воды. Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. При определении показателей учитывается только то оборудование, на которое начисляется (начислялась) амортизация. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Нормативный срок службы оборудования, лет | Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений |  |  | Организация коммунального комплекса |
|  | 3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет | Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный |  |  |  |
| 2.1.8. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети | Организация коммунального комплекса |
|  | Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов) |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.2. | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | 1. Фактическая производительность оборудования10, тыс.куб.м | Определяется отношением объемов воды по каждому технологическому этапу к времени работы оборудования, сут. | Уровень загрузки производ-ственных мощностей, % | Отношение фактической производительности к установленной | Организация коммунального комплекса |
| _______________ 10 Показатели и индикаторы загрузки определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов (насосы), очистки воды (фильтры, контактные осветлители) и транспортировки воды (сети). Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. Установленная мощность определяется по транспортным характеристикам. |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | 2. Установленная производительность оборудования11, тыс.куб.м | Установленная производственная мощность всего имеющегося в организации коммунального комплекса оборудования определенной категории вне зависимости от нахождения его в работе или в простое по различным причинам, сут. |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 11 Показатели и индикаторы загрузки определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов (насосы), очистки воды (фильтры, контактные осветлители) и транспортировки воды (сети). Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. Установленная мощность определяется по паспортным характеристикам. |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета12, тыс.куб.м | Количество реализованной воды по показаниям приборов учета | Обеспеченность объема товаров и услуг приборами учета, % | Отношение объема товаров и услуг, реализован-ных по приборам учета к общему объему реализации товаров и услуг | Организация коммунального комплекса |
| ___________ 12 Показатели и индикаторы загрузки определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов (насосы), очистки воды (фильтры, контактные осветлители) и транспортировки воды (сети). Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. Установленная мощность определяется по паспортным характеристикам. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Общий объем реализации товаров и услуг13, тыс.куб.м | Количество реализованной воды определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия – по нормативам потребления и иным нормам расхода воды для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством. |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 13 Показатели и индикаторы загрузки определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры; оборудование водозаборов (насосы), очистки воды (фильтры, контактные осветлители) и транспортировки воды (сети). Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. Установленная мощность определяется по паспортным характеристикам. |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |
| 2.3.1. | 1. Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения | Доля потребителей в жилых домах, обеспечен-ных доступом к коммуна-льной инфраст-руктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципально-го образования. В случае, если эксплуатацию систем коммунальной инфраструкту-ры муниципально-го образования осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствую-щих указанным системам | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования |
|  | 2. Численность населения муниципального образования, человек | Общая численность населения муниципального образования |  |  | Орган регулирования |
| 2.3.2. | 1. Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги, рублей | Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определяемый в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | Отношение среднемесяч-ного платежа за коммунальные услуги к среднемесяч-ным денежным доходам населения | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования |
|  | 2. Денежные доходы населения рублей | Среднемесячные доходы лиц, занятых предприниматель-ской деятельностью, выплаченная заработная плата наемных работников, социальные выплаты, доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам и другие доходы, в расчете на 1 человека |  |  | Орган регулирования |
| 2.3.3. | 1. Протяженность построенных сетей, км | Протяженность сетей, построенных и введенных в эксплуатацию | Индекс нового строитель-ства, ед. | Отношение протяженно-сти построенных сетей к протяженно-сти сетей | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов) |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.3.4. | 1. Объем реализации товаров и услуг населению14, тыс.куб.м | Количество реализованной воды населению определяется по показаниям коллективных приборов учета, в случае их отсутствия – по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. По данной категории также отражается объем воды, реализованный управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК и иным специализированным кооперативам, приобретающим воду для оказания услуг водоснабжения населению | Удельное водопот-ребление, куб.м/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации | Организация коммунального комплекса |
| _____________ 14 Показатели и индикаторы загрузки определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов (насосы), очистки воды (фильтры, контактные осветлители) и транспортировки воды (сети). Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. Установленная мощность определяется по паспортным характеристикам. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Численность населения, получающего услуги организации, человек | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения |  |  | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования |
| 2.3.5. | 1. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, рублей на куб.м в сутки | Размер тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, установленный в соответствии с законодательством | Стоимость подключе-ния в расчете на 1 кв. м, % | Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв.м) к средней рыночной стоимости 1 кв.м нового жилья | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Удельная нагрузка на новое строительство, куб.м в сутки на 1 кв.м | Потребляемая нагрузка жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительства жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры, в расчете на 1 кв.м |  |  | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия – орган регулирования |
|  | 3. Средняя рыночная стоимость 1 кв.м нового жилья, рублей | Рыночная стоимость жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительства жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры |  |  | Орган регулирования |
| 2.4. | Эффективность деятельности |  |  |  |  |
| 2.4.1. | 1. Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб. | Прибыль или убыток, полученный организацией коммунального комплекса от реализации товаров и услуг | Рентабельность деятельности, % | Отношение финансового результата до налогообложения к выручке | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Выручка организации коммунального комплекса, тыс.руб. | Денежные средства, полученные от реализации товаров и услуг организации коммунального комплекса |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.4.2. | 1. Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс.руб. | Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса | Уровень сбора платежей, % | Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунально-го комплекса, к объему начисленных средств | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. | Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.4.3. | 1. Расход электрической энергии на производство/ транспортировку воды15, тыс. кВтч | Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для производства/ транспортировки воды | Эффективность использования энергии (энергоем-кость производ-ства), кВтч/куб.м | Отношение расходов электрической энергии на производство/ транспортировку воды к объему производства_ транспортировки воды | Организация коммунального комплекса |
| ____________ 15 Показатели и индикаторы на расходы электрической энергии определяются дифференцировано по производству и транспортировке воды. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Объем производства/ транспортировки воды, тыс.куб.м | Объем воды, поднятой насосными станциями первого подъема/ транспортированной по сети |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.4.4. | 1. Численность персонала, человек | Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по подъему, очистке и транспортировке воды | Эффективность использования персонала (трудоем-кость производства), чел./км | Отношение численности персонала к протяженно-сти сетей | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов) |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.4.5. | 1. Объем реализации товаров и услуг, тыс.куб.м | Объем воды, отпущенной всем потребителям | Производительность труда, куб. м/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Численность персонала, человек | Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по подъему, очистке и транспортировке воды |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.4.6. | 1. Объем выручки от реализации, тыс.руб. | Объем финансовых средств, полученных организацией коммунального комплекса от реализации производственной и инвестиционной программ | Период сбора платежей, дней | Отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолжен-ности (определяется как отношение объема выручки к объему дебиторской задолжен-ности) | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Объем дебиторской и кредиторской задолженности, тыс.руб. | Объем дебиторской задолженности за период реализации производственной и инвестиционной программы |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.5. | Источники инвестирования инвестиционной программы |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Всего инвестиций за период, тыс.руб. в т.ч. | Общий объем средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры | _16 | Сумма инвестиций за счет привлеченных средств | Организация коммунального комплекса |
| ___________ 16 Расчет индикаторов, обозначенных знаком «-», не осуществляется. Мониторинг выполнения инвестиционных программ, выявление и анализ причин существующих отклонений производится по показателям мониторинга. |  |  |  |  |  |
|  | - финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам, тыс. руб. |  | - | - |  |
|  | - финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение, тыс.руб. |  | - | - |  |
| 2.5.2. | Привлеченные средства, тыс.руб., из них | Объем привлеченных средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры | - | Сумма кредитов банков и иных кредитных организаций, бюджетных средств, средств внебюджет-ных фондов и прочие средства |  |
| 2.5.2.1. | Кредиты банков, тыс.руб. | Заемные средства банков | - | - |  |
| 2.5.2.1.1. | из них – кредиты иностранных банков, тыс.руб. | Заемные средства иностранных банков | - | - |  |
| 2.5.2.2. | Заемные средства других организаций, тыс.руб. | Заемные средства других кредитных организаций | - | - |  |
| 2.5.2.3. | Бюджетные средства, тыс.руб., из них | Сумма бюджетных средств, направленных на финансирование инвестиционной программы, за исключением средств, направленных на субсидирование процентных ставок по кредитам и иные виды компенсаций стоимости привлеченных заемных средств | - | Сумма средств, полученных из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и муниципального бюджета |  |
| 2.5.2.3.1. | Федеральный бюджет, тыс. руб. | Сумма средств федерального бюджета, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы | - | - |  |
| 2.5.2.3.2. | бюджет субъекта РФ, тыс.руб. | Сумма средств бюджета субъекта РФ, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы | - | - |  |
| 2.5.2.3.3. | бюджет муниципального образования, тыс.руб. | Сумма средств бюджета муниципального образования, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы | - | - |  |
| 2.5.2.4. | Средства внебюджетных фондов, тыс.руб. | Сумма средств внебюджетных фондов, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы | - | - |  |
| 2.5.2.5. | Прочие средства, тыс.руб. | Прочие средства, направленные на финансирование инвестиционной программы, не учтенные в других категориях | - | - |  |

2. Характеристика географического потенциала муниципального образования Тимашевский район Краснодарского края

Тимашевский район расположен в северо-западной части Краснодарского края, в 70 км от краевого центра г. Краснодара, в 260 км от Новороссийска, в 60 км от Приморско-Ахтарска. Площадь района составляет 1506,4 квадратных километров (2 процента территории Краснодарского края), из которых 126,5 тыс. га занимают земли сельхозназначения (в том числе 113,4 тыс.га пашня). Район граничит с Динским, Калининским, Кореновским, Приморско-Ахтарским и Брюховецким районами. В районе имеется развитая сеть автомобильных и железных дорог, по его территории проходят важнейшие железнодорожные, автомобильные маршруты федерального значения, которые ориентированы в сторону морских международных портов края и курортов Черного и Азовского морей. Развитие транспортной инфраструктуры является условием устойчивого развития экономики, способствующим росту товарооборота, объемов передачи информации, производственных мощностей, изменению структуры экономики. Город Тимашевск является крупным железнодорожным узлом с интенсивным движением железнодорожного транспорта по направлениям Ростов-на-Дону, Краснодар, черноморское побережье Кавказа.

Одним из основных богатств муниципального образования Тимашевский  район являются плодородные черноземные почвы, которые в сочетании с благодатным климатом позволяют ему сохранять позиции одного из крупных производителей и поставщиков сельскохозяйственной продукции в крае.

Ландшафт Тимашевского района характеризуется умеренно-континентальным климатом. Рельеф района слабоволнистый с характерными замкнутыми большими и малыми микропонижениями. По территории района протекают пять степных рек: р. Кирпили, р. Кирпильцы, р. Кочеты, р. Л.Бейзужек, р. Незайманка.
На территории Тимашевского района разработаны пять месторождений кирпичных глин.

Насаждениями гослесфонда занято 185 га, древесно-кустарниковыми насаждениями, не входящими в гослесфонд - 3898 га. Лесистость района составляет 2,71%.

2.1. Климатические условия Тимашевского района Краснодарского края и сельского поселения Кубанец. Экология.

Климат в Тимашевском районе  умеренно-континентальный, с неустойчивым увлажнением. Среднегодовая температура воздуха + 10,4ºС. Максимальная среднемесячная температура воздуха приходится на август месяц (до 23,7ºС), минимальная – на февраль (-2,3ºС). Лето, как правило жаркое, с перепадами дневных и ночных температур на 10-12ºС, иногда до 20ºС. Зима мягкая, неустойчивая. Распределение температуры по месяцам приведены в Таблице № 3.

Среднемесячная и годовая температура воздуха.

Таблица № 3

| Станция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Брюховецкая | -2,8 | -2,3 | 3,1 | 10,6 | 16,8 | 20,6 | 23,7 | 22,9 | 17,1 | 11 | 4,4 | -0,7 | 10,4 |
| Тимашевская | -2,8 | -2,0 | 3,3 | 10,5 | 16,7 | 20,5 | 23,4 | 22,8 | 17,3 | 11,2 | 4,6 | -0,4 | 10,4 |

Средний минимум температуры воздуха приходится на февраль -6,0 – 6,3ºС. Абсолютный максимум температуры воздуха наблюдается в июле-августе и достигает 38 - 40ºС.

Продолжительность безморозного периода составляет 180-185 дней, продолжительность устойчивых морозов бывает не более 40 дней в году. Среднемесячная температура почвы изменяется почти синхронно с температурным режимом воздуха.

Глубина промерзания почвы, в среднем, за зиму составляет 25 см.

Среднегодовое количество осадков составляет 540 - 550 мм. Данный климатический район относится по  классификации к 111-Б району.

Среднее количество осадков по месяцам.

Таблица № 4

| Название метеопоста | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Брюховецкая | 43 | 38 | 37 | 38 | 43 | 59 | 54 | 54 | 43 | 38 | 42 | 50 | 539 |
| Тимашевская | 44 | 39 | 37 | 38 | 44 | 61 | 55 | 55 | 44 | 38 | 43 | 50 | 548 |

Большая часть осадков (60%) выпадает в теплое время года (с апреля по ноябрь).

Влажность воздуха средняя за год составляет 75%, с мая по сентябрь она наиболее низкая (63-67%), зимой достигает 86-87%.

Выпадение снега начинается в конце декабря - начале января, снежный покров   крайне неустойчив, его величина изменяется от 0,18 до 0,53 м.

Господствующими ветрами являются западные и юго-западные, зимой-восточные и северо-восточные. Средняя скорость ветра составляет менее 4-5 м/с., скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет менее 5%, равна 6,6% м/с.

Почвы района представлены мало- или слабогумусными  сверхмощными суглинистыми разностями пород слабой степени эродированности, по условиям залегания в рельефе относятся к Прикубанской равнине (карта почв «Росземпроект», 1976г.).

Категория загрязнения химическими элементами почв (Бабешко В.А., Величко С.В., Ефимов Ю.В., Резников Н.В. и др. 2000 года) изменяется от слабой, умеренно опасной за пределами застройки (содержание As, Ag, Pb, Cu -1-5 ПДК) до сильно, чрезвычайно опасной в зоне застройки (2-20 ПДК) и представлена картой загрязнения химическими элементами  почв Краснодарского края. В районе сельского поселения Кубанец незарегистрировано значительных загрязнений поверхности почвы и водных источников.

2.2. Характеристика транспортной инфраструктуры муниципального образования Тимашевский район Краснодарского края

Автомобильная дорожная сеть

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования на территории Тимашевского района составляет 0,366 км/кв.км, что меньше, чем среднекраевое значение (0,508 км/кв.км). При плотности населения 71 чел./кв.км (среднее значение по краю – 68,105 чел./кв.км) на каждого жителя приходится 0,005 км автомобильных дорог общего пользования, что ниже среднекраевого значения этого показателя (0,007 км/чел.).

Таблица № 5

| Общая протяженность дорог: в том числе: |  | 992,29 км |
| --- | --- | --- |
| 1 | с асфальтобетонным покрытием: | 437,46 |
| 2 | с гравийным покрытием: | 331,38 |
| 3 | грунтовые | 223,45 |
|  | Федерального значения: | 0 |
|  | Регионального значения: | 188,32 |
|  | Местного значения: | 803,97 |

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, проходящих по территории Тимашевского района, по состоянию на 01.01.2009г. составляет 188,32 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием 187,80 км, гравийные – 0,52 км (0,3%). Основные маршруты региональных дорог, по которым осуществляется подавляющее большинство внешних и внутрирайонных автодорожных сообщений: г. Краснодар – г. Ейск (интенсивность 10300 – 16500 авт./сут.), г. Тимашевск – г. Приморско-Ахтарск (3000 – 5500 авт./сут.), г. Тимашевск – ст-ца Полтавская (6800 авт./сут. Вне города и до 14000 авт./сут. В г. Тимашевске), г. Кореновск – г. Тимашевск (3700 авт./сут.) имеют радиальное расположение относительно районного центра – города Тимашевска.

Протяженность местных дорог в районе, включая грунтовые, составляет 803,97 км, все они классифицированы как дороги местного значения поселений. В настоящее время имеют твердое покрытие (цементобетонные, асфальтобетонное или гравийное) 60,7% местных дорог.

Содержанием дорог и ремонтом на территории муниципального образования Тимашевский район ОАО «Тимашевское ДРСУ», которое осуществляет дорожно-ремонтную деятельность.

Таблица № 6

| Автодорожная инфраструктура местного значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Существующее положение | Краткосрочная перспектива (1-3 года) | Среднесрочная перспектива (7-10 лет) | Долгос-рочная перспектива (20 лет) |
| Доля автомобильных дорог местного значении муниципального района (городского округа) и поселений с твердым покрытием (асфальтобетонное, цементобетонное, гравийное),% | 60,7 | 60,8 | 60,9 | 61 |
| Доля протяженности автомобильных дорог местного значения муниципального района (городского округа) и поселений, не отвечающих нормативным требованиям, % | 57 | 55 | 53 | 50 |
| Доля протяженности автомобильных дорог муниципального района (городского округа) и поселений, работающих в режиме перегрузки, % | нет | нет | нет | нет |
| Количество малых населенных пунктов, не обеспеченных подъездами с твердым покрытием, шт. | нет | нет | нет | нет |

Железная дорога

Железнодорожный узел города Тимашевск занимает важное место в распределении грузовых и пассажирских потоков по четырем примыкающим к нему направлениям: Тимашевск – Краснодар, Тимашевск – Ейск, Тимашевск – Порт Кавказ, Ростов-на-Дону – Тимашевск – Новороссийск.

Протяженность железных дорог составляет 320, 5 км, плотность ЖД сети равняется 8,7 км/100 кв. км, на территории района находится 15 железнодорожных мостов.

Таблица № 7

| Общая протяженность железнодорожных путей по территории Тимашевского района 320,5 км |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | Краткосроч-ные перспективы развития (1-3 года) | Среднесрочные перспективы развития (5-10 лет) | Долгосроч-ные перспективы развития (20 лет) |
| Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |
| Наличие станций, протяженность ж/д путей | 3 станции (Тимашевская, Ведмидовка, Роговская), протяженность ж/д путей 320,5 км | 3 станции (Тимашевская, Ведмидовка, Роговская), протяженность ж/д путей 320,5 км | 3 станции (Тимашевская, Ведмидовка, Роговская), протяженность ж/д путей 320,5 км | 3 станции (Тимашевская, Ведмидовка, Роговская), протяженность ж/д путей 320,5 км |
| Грузооборот, тыс. т | 100,8 | 100,8 | 105,0 | 110,0 |
| Численность рабочих | 170 чел. | 170 чел. | 175 чел. | 180 чел. |
| Наличие маневровых средств, подъемных устройств | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Потребность в грузопереработке на станции, тыс. т | - | - | - | - |

По данным Краснодарского отделения фиала «Северо-Кавказской железной дороги» ОАО РЖД интенсивность ж/д движения на территории Тимашевского района приведена в Таблице № 8:

Таблица № 8

| Наименование магистрали | Интенсивность движения |
| --- | --- |
| Тимашевск – Староминская | 44,7 пар поездов среднем с сутки |
| Тимашевск – Приморско-Ахтарск | 0,44 пар поездов среднем с сутки |
| Тимашевск – 9 км | 35,2 пар поездов среднем с сутки |
| Тимашевск – Краснодар I | 278 пар поездов среднем с сутки |

2.3. Характеристика инженерной инфраструктуры муниципального образования Тимашевский район Краснодарского края

В Таблице № 9 представлено существующее состояние инженерной инфраструктуры муниципального образования Тимашевский район Краснодарского Края.

Таблица № 9

| Существующее состояние |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение | Газоснабжение | Теплоснабжение | Водоснабжение | Водоотведение |
| Существующие мощности | 216,4 МВА | 895 млн. м3 в год | 119,1 гГкал/год | 20 тыс. м3/ сут. | 27 тыс. м3/ сут. |
| Текущее потребление в год | 79 МВт | 180,5 млн. м3 в год | 47,89 гГкал/год | 5840 тыс. м3/ сут. | 5840 тыс. м3/ сут. |
| Дефицит/резерв ресурса | 0,44МВт | Медведовская ГРС дефицит 6,5 млн. м3 в год | 71,21 гГкал/год | Строительство объекта в ст.Медведовская, ул.Заречная | Нет дефицита |
| Протяженность и степень износа сетей | 2395,26 км 80% | 994,88 км 7% | 68,65 км 70% | 590 км 75% | 81,9 км 70% |

2.4. Газоснабжение

Согласно Генеральному плану развития территории источником газоснабжения сельского поселения Кубанец является существующая АГРС ст. Днепровская.

Давление газа на выходе из АГРС ст. Днепровской – 0,6 МПа (0,6 кгс/см2).

Подача природного газа потребителям х. Беднягина в настоящее время осуществляется по существующим газопроводам высокого и низкого давления, запроектированным и построенным в соответствии со схемой газоснабжения.

На момент разработки генерального плана х. Беднягин снабжается природным газом от существующей АГРС ст. Днепровской. Объем газификации села приближается к 80%.

Схема газоснабжения хутора двухступенчатая: газопроводы высокого и низкого давления.

К газопроводам высокого давления подключены ГРП, котельные.

К газопроводам низкого давления подключен жилой фонд.

В Генеральном плане   газопроводы низкого давления не рассматривались.

Протяженность существующих газовых сетей х. Беднягин составляет 28,17 км, в том числе:

- высокого давления – 9,62 км,

- низкого давления – 18,55 км.

Снижение давления газа с высокого до низкого осуществляется в 4 установках ГРП в здании.

На расчетный срок (30 лет) для обеспечения газом потребителей с учетом перспективного развития хутора необходимо построить дополнительно 4 установки ШРП шкафного типа, 11 котельных и выполнить прокладку газопровода высокого давления к ним протяженностью – 10,0 км. Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение» представлены в Таблице № 10.

Таблица № 10. Основные технико-экономические показатели по разделу

«Газоснабжение».

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2030 г. | В т.ч. на I оч. стр. 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 80 | 100 | 100 |
| 2 | Потребление газа-всего | млн. м3/год | 2,57 | 3,35 | 3,27 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,78 | 1,02 | 1,00 |
|  | - на котельные и общественные здания | -«- | 1,79 | 2,33 | 2,27 |
| 3 | Источник подачи газа | -«- | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГГРП, ГРП, ШРП | ГРС, ГГРП, ГРП, ШРП |
| 4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 9,62 | 19,62 | 19,62 |

2.5. Характеристика существующей системы теплоснабжения

Согласно решениям схемы генерального планирования территории отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки хутора Беднягина предусматривается от местных отопительных установок, а отопление и горячее водоснабжение общественных зданий предполагается осуществлять  централизованно, от существующих котельных.

В настоящее время в хуторе действуют одна  котельная, подключенная к сетям газоснабжения высокого давления.

Проектом генерального плана развития территории предусматривается на расчетный срок (с перспективой до 2030 года) строительство еще 11 новых котельных.

2.6. Характеристика уровня жизни и социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район Краснодарского края

Реализация социальной политики в среднесрочной перспективе направлена на обеспечение устойчивого повышения уровня жизни населения, смягчения возможных негативных последствий реформ, улучшение демографической ситуации, развитие и рациональное использование трудового потенциала общества.

Среднемесячная заработная плата работников на крупных и средних предприятиях района по данным Краснодарстата за 8 месяцев 2009 года составила 15071 руб., что выше соответствующего периода прошлого года на 14,7 % или на 1935 руб.

2.7. Характеристика строительного комплекса

Генеральным планом развития территории определено поэтапное освоение  сельского поселения  Кубанец и хутора Беднягина.

Приоритетными к первоочередной реализации являются вопросы инженерного оборудования территорий, инженерной подготовки и отвода поверхностных вод, устройства твердых покрытий дорог, обустройство мостов и дамб, благоустройство территории муниципального образования.

В графических материалах проекта выделены территории, предназначенные к освоению на расчетный срок, в том числе для первоочередного строительства, и на перспективу.

Первоочередные объекты капитального строительства намечены в культурно-бытовой и жилищной сферах, в области развития производственных территорий, объектов коммунального назначения.

В культурно-бытовой сфере обслуживания намечено строительство:

- детского дошкольного учреждения с начальной школой;

- стационарной больницы со станцией скорой медицинской помощи;

- комплекса обслуживания, в состав которого входят: магазины, пункты КБО, отделения банка, кафе, аптеки;

- дома детского творчества;

- реконструкция спортивно-развлекательного комплекса с гостиницей.

Также необходимо на первую очередь выполнить благоустройство и озеленение:

- существующего общественного центра хутора Беднягина, проектируемого парка,

- прибрежных территорий рек Кирпильцы и Кирпили;

- закончить благоустройство улиц и дорог на существующей территории хутора.

Согласно приведенным выше расчетам проектная численность населения сельского поселения Кубанец на первую очередь строительства равна 2610 человек.

Потребность в территории для расселения населения на первую очередь строительства по сельскому поселению Кубанец составит 2,73 га.

Исходя из расчетов  Генерального плана раздела «Жилая застройка. Жилой фонд» потребность в новом жилищном строительстве для прирастающего населения, заменяемого ветхого жилищного фонда и для улучшения жилищных условий существующего населения составит 20,00 тыс. м2 общей площади, суммарное количество жилищного фонда к 2020 году составит 62,2 тыс. м2.

В сфере производственной и коммунальной деятельности для обеспечения трудовой занятости населения на ближайшие 10 лет проектом генерального плана  предлагается строительство:

- производственных предприятий сельскохозяйственной отрасли, а также реконструкция и восстановление животноводческих предприятий с соблюдением санитарных норм;

- бойни на территории существующей молочно-товарной фермы;

- кирпичного завода в юго-западной части поселения;

- пожарного депо на 2 автомашины согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95.

В области коммунального обслуживания необходимо первоочередное строительство бани с размещением прачечной в центре поселения хутора Беднягина, а также мероприятия по инженерному обеспечению территории поселения.

2.8. Характеристика зон санитарной охраны

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны природных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. В границах прибрежных защитных полос, наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В сельском поселении Кубанец в качестве водоохранной зоны выделена прибрежная полоса рек Кирпильцы и Кирпили, которая нанесена на схему  генерального плана развития территории в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 3 марта 2006 года № 74-ФЗ) и Постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края». Таким образом, установлен размер водоохраной зоны 100 и 200 метров для рек Кирпильцы и Кирпили соответственно. Ширина прибрежной защитной полосы для рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края составляет 50 метров.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения должны быть организованы в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО
и предупреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов
ЗСО.

На момент разработки данной программы проекта СЗО у муниципального образования сельское поселение Кубанец нет.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на схеме генерального планирования территории на месте залегания полезных ископаемых. В пределах поселения находятся месторождение глин. В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21 февраля 1992 года № 2395-1, ст.25) «...застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения Кубанец отсутствуют.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на основном чертеже - генеральном плане поселения - и схеме функционального зонирования с ограничениями использования территории поселения утверждаемой части проекта, существующие - на схеме комплексной оценки территории материалов по обоснованию.

Вся территория поселения является зоной интенсивной сельскохозяйственной деятельности, на которой преобладают земли преимущественного сельскохозяйственного назначения для размещения товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке.  Решениями схемы генерального планирования территории предусмотрено  восстановление объектов АПК.

Основными землепользователями являются хозяйственные товарищества и общества агропромышленного комплекса и производственные кооперативы.

В настоящее время увеличение территории центра поселения происходит, в основном, за счет сокращения земель сельскохозяйственного назначения. Несмотря на то, что территориальное развитие населенного пункта и зоны инженерно-транспортной инфраструктуры возможно только за счет сельскохозяйственных земель, проектом генерального плана предусмотрен комплекс мероприятий по минимизации воздействия на указанные отрасли.

Изменение целевого использования земель, включенных в границы населенного пункта (сельскохозяйственные угодья) должно производиться постепенно, по мере необходимости их освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

3. ПРОГРАММА

развития коммунального комплекса в сфере водоснабжения муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края

Паспорт Программы

| 1. | Наименование программы | Программа развития коммунального комплекса в сфере водоснабжения, муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». |
| 3. | Инициатор постановки проблемы | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края. |
| 4. | Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертИнвестПроект». |
| 5. | Исполнители Программы | 1. Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края. 2. Предприятия коммунального комплекса. |
| 6. | Источник финансирования Программы | Средства местного бюджета, софинансирование мероприятий по реконструкции сетей и сооружений для стабилизации системы водоснабжения по целевым программам из средств бюджета Краснодарского края и федерального бюджета, плата за технологическое присоединение к инженерным сетям водоснабжения, и инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение. |
| 7. | Цель разработки Программы | Повышение качества и продолжительности жизни населения. Реконструкция и улучшение социальной и инженерной инфраструктуры сельского поселения, повышение уровня и качества благоустройства, санитарного состояния территории. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования. |
| 8. | Задачи Программы | Реконструкция системы хозяйственно-бытового водоснабжения, капитальный ремонт зданий и сооружений. |
| 9. | Период действия | С 2010 по 2014 годы. |
| 10. | Ожидаемые результаты | Полная реконструкция системы водоснабжения к 2020 году. |

3.1. Краткая характеристика деятельности предприятия коммунального комплекса

Эксплуатацию инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод осуществляет КФХ «Южное». В соответствии с лицензией на право добычи подземных вод серия КРД № 03767 ВЭ с целевым назначением и видами работ: добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов. Крестьянское (фермерское) хозяйство, именуемое в дальнейшем КФХ «Южное», создано в соответствии с Законом РСФСР «О крестьянском (фермерском хозяйстве» от 22 ноября 1990 года № 348-1 и на основании постановления главы администрации Тимашевского района от 20 мая 1993 года № 1009 как юридическое лицо, согласно Федеральному Закону от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», является организацией объединения граждан РФ, имеющих в общей собственности имущество, а также осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность, основанную на личном участии.

Основной деятельностью КФХ «Южное» является производство, переработка, хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции, животноводство, растениеводство, оказание транспортных услуг, оптовая и розничная торговля, добыча и транспортировка воды для потребительских нужд населения. Оказание коммунальных услуг (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод), строительство, деревообработка и монтажные работы.

Фермерское хозяйство действует без ограничения срока деятельности.

Главой КФХ «Южное» является Нарвыш Алексей Иванович (проживающий по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, переулок Речной, 40), паспортные данные 03 99 № 287435 выдан: Тимашевским РОВД от 28.04.2000.

Юридический адрес предприятия: 352733, Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, х. Беднягина, ул. Гаражная, 26, А.

ОГРН 1022304843626

ИНН 2353003842/КПП 235301001

3.2. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения сельского поселения Кубанец Тимашевского района

В настоящее время, существующее население сельского поселения Кубанец Тимашевского района снабжается питьевой  водой от шести  артезианских скважин.

Источником водоснабжения являются подземные воды. Артезианские скважины расположены в х. Беднягина:

- Скважина № 3498 расположена на ул. Кирпильская;

- Скважина № 40654 – на ул. Новая;

- Скважина № 46573 – на ул. Кирпичная;

- Скважина № 51456 – на ул. Мира (центральная часть хутора);

- Скважина № 26980 – на территории МТМ;

- Скважина № 65982 – на территории МТФ.

Паспорта на артезианские скважины оформлены в установленном законом порядке, земельные участки отведены, кадастровые номера присвоены. Каталог артезианских скважин представлен в Таблице № 14.

На территориях водозаборных сооружений имеются водонапорные башни Рожновского. Скважины снабжены насосами марки ЭЦВ, общей мощностью 49 кВт. В Таблице № 15 представлены сведения по наличию водонапротных башен и сооружений на территории муниципального образования Кубанец Тимашевского района Краснодарского края. Собственником инженерной инфраструктуры  сельского поселения является администрация сельского поселения Кубанец, имущественные права которой полностью оформлены в установленном законом порядке.

Существующие водонапорные сети тупиковые, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент, Ø 25 – 300 мм.

Глубина залегания 1 – 2 м.

Общая протяженность труб 23271 м.

По результатам проверки установлено, что износ водопроводных сетей составляет 70%.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

3.2.1. Характеристика подземных вод поймы реки

Подземные воды первого от поверхности  земли водоносного горизонта в поймах рек Кирпили и притока Кирпильцы приурочены к современным аллювиальным и аллювиально-делювиальным отложениям. Они представлены суглинками с включением песков.

Режим подземных вод – приречный и характеризуется непосредственной гидравлической связью с водами в реках.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре – феврале и продолжается до мая.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2.0 до 1.5 м.

Подземные воды обладают агрессивными свойствами к бетонам и металлическим конструкциям.

3.2.2. Характеристика подземных вод надпойменных террас

Подземные воды первого от поверхности земли водоносного горизонта на надпойменных террасах приурочены к покровным лессовым суглинистым эолово-делювиальным и песчаным аллювиальным отложениям.

Режим подземных вод – террасовый.

В общей схеме такое залегание подземных вод представляет собой двухслойную систему, верхний слой которой приурочен к суглинисто-глинистым покровным отложениям, а нижний к аллювиальным супесчано-песчанистым.

В верхнем слое происходят, в основном, вертикальные перемещения поверхности подземных вод. Основные статьи баланса здесь: приходная часть – инфильтрация атмосферных осадков, вод из поверхностных водотоков и водоемов, вод, поступающих за счет утечек и переливов из водонесущих коммуникаций и емкостей резервирования, а в расходной части – за счет испарения и транспирации растениями.

Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками.

Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания относительно плавный, чему в значительной степени способствуют довольно высокие коллекторные свойства аллювиальных песков и близость базиса дренирования грунтовых вод.

В целом, площадь питания подземных вод совпадает с площадью их распространения, однако на застроенной части процессы инфильтрации в значительной степени осложняются асфальтированием улиц и отдельных площадок, посадкой зданий и сооружений различного назначения. Кроме того, процессы инфильтрации осложняются барражирующим эффектом дорог, плотин, дамб, насыпей.

Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло реки, а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к четырем разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность террасового режима характеризуется положением уровней на глубинах от 2.0 до 5.0 м.

Вторая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 5.0 до 10.0 м.

Третья разновидность террасового режима характеризуется положением уровней на глубинах более 10.0 м.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года и принимается на этой территории – 1.0 м.

Подземные воды обладают агрессивным воздействием на бетоны, железобетонные и металлические конструкции.

3.2.3. Характеристика подземных водораздельных пространств и склонов лессовой равнины

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта приурочены к эолово-делювиальным отложениям.

Режим подземных вод равнинный, устойчивый.

Залегание подземных вод представляет собой однослойную систему, приуроченную к суглинистым покровным отложениям.

Приходная часть баланса подземных вод складывается из инфильтрации атмосферных осадков (а нередко, и техногенных вод) и подтока с вышерасположенных территорий. Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками. Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания плавный.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре – феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории изысканий северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется до 0.5 м. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Различия в гипсометрическом  уровне позволяют отнести террасовый  режим к трем разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность террасового режима характеризуется положением уровней на глубинах от 2.0 до 5.0 м.

Вторая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 5.0 до 10.0 м.

Третья разновидность террасового режима характеризуется положением уровней на глубинах более 10.0 м.

Подземные воды обладают агрессивными свойствами.

В пойменной части реки Кирпили и притока Кирпильцы наблюдается повышенное состояние грунтовых вод, в основном, в пониженных местах. В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, которая способствует подтоплению территории и снижению ее инженерных и санитарных свойств.

Предусматривается засыпка или намыв этих западин с одновременным их дренированием.

Проектом предложена расчистка балок, русла реки, регулирование стока, агролесомелиорация, намыв прибрежной территории грунтом, полученным от расчистки рек и строительства объектов.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии проектов.

3.2.4. Краткое описание проектируемого водозабора

Для х. Беднягина проектом генерального плана предусматривается строительство узла водозаборных сооружений производительностью 1100,00 м3/сут. Для этого необходимо пробурить 2 куста артезианских скважин  по две скважины в кусте (3 рабочих скважины и 1 резервная). Скважины расположить линейно на расстоянии 150 м друг от друга. Из артезианских скважин вода глубоководными насосами подается в резервуары, расположенные на территории площадки головных водонапорных сооружений, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть хутора.

Для обеззараживания воды предусматривается установка водоподготовки (электролизная установка с электролизерами ЭН-5). Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Источников загрязнений артезианских вод на территории муниципального образования не обнаружено. Возможность организации зон санитарной охраны имеется.  Перспективный расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в Таблице № 11.

Таблица № 11. Основные технико-экономические показатели по разделу генерального плана «Водоснабжение и канализация»

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2030г. | На первую очередь 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Водопотребление, всего, | м3/сут. | 702,80 | 1027,69 | 947,06 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 702,80 | 1027,69 | 947,06 |
| 1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1 чел. |  | 200 - 350 |  |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200 - 350 |  |
| 1.3. | Протяженность сетей | м |  | 23118,39 | 16000,00 |
| 2. | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее поступление сточных вод, всего, | м3/сут. | 577,30 | 897,19 | 876,56 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые нужды | -«- | 577,30 | 897,19 | 876,56 |
| 2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 26105,11 | 18000,00 |
| 2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 9509,00 | 9509,00 |

Расчетное водопотребление принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта генерального плана развития территории  и указаний СНиП 2.04.02-84* с учетом существующей застройки.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения населенного пункта с учетом пожаротушения.

Согласно произведенному расчету расход воды оставляет:

Q = 702,80 м3/сут. – на существующее положение.

Q = 947,06 м3/сут. – на первую очередь.

Q = 1027,69 м3/сут. – на расчетный срок.

Для обеспечения водой населения на расчетный срок предусматривается строительство узла водозаборных сооружений производительностью 1100 м3/сут. в составе:

- резервуаров для хранения хозпитьевого противопожарного запаса воды с фильтрами-поглотителями;

- насосной станции II подъема;

- электролизной;

- артезианских скважин (3 рабочих и 1 резервной дебетом 25 м3/час каждая);

- трансформаторной подстанции;

- проходной, а также объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода (кольцевая сеть).

Генеральным планом предусматривается строительство новых водонапорных кольцевых сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода  воды на хозяйственно питьевые и противопожарные нужды.

Водонапорные сети существующие, попадающие под строительство кольцевых сетей, подлежат демонтажу, а распределительные сети, находящиеся в удовлетворительном состоянии подлежат переключению на кольцевую сеть. Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство установки водоподготовки, разработанной фирмой Грундфос. Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Место размещения проектируемого узла водопроводных сооружений соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» и СНиП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

Площадка водозаборных сооружений должна быть огорожена и иметь санитарно-защитную зону.

Полив зеленых насаждений должен выполняться в часы минимального водопотребления – 4-6 часов утром, 4 часа вечером.

Скважины, срок службы которых истек, должны быть законсервированы и затампонированы.

На настоящий момент мероприятиями Программы комплексного развития предусмотрены мероприятия по реконструкции системы водоснабжения сельского поселения. Они включают в себя замену водопроводных сетей и сооружений. Также предусмотрено строительство инженерных коммуникаций нового микрорайона частной застройки на окраине хутора.

3.2.5. Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение х. Беднягина принято по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет в 10 л/с один пожар. Количество одновременных пожаров – один. Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 1 струя 2,5 л/с. Общий расход составляет 12,5 л/с.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

3.3. Расчет водопотребления х. Беднягина

Таблица № 12

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2020г. |  |  | Расчетный срок 2030г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | Чел. | 1860 | 230 | 427,80 | 1900 | 250 | 475,00 | 1960 | 250 | 490,00 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | Чел. | 650 | 230 | 149,50 | 650 | 250 | 162,5 | 650 | 250 | 162,5 |
|  | Итого: |  |  |  | 577,30 |  |  | 637,50 |  |  | 652,50 |
| 3 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  |  |  |  | 63,75 |  |  | 65,25 |
| 4 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  |  |  |  | 175,31 |  |  | 179,44 |
| 5 | Полив зеленых насаждений | л/чел | 2510 | 50 | 125,50 | 2550 | 50 | 127,50 | 2610 | 50 | 130,50 |
|  | Всего: |  |  |  | 702,80 |  |  | 947,06 |  |  | 1027,69 |

Таблица № 13. Данные по наличию технических паспортов  на артезианские скважины.

| № | Технический паспорт сооружения | Муниципальное образование | Населенный пункт | Инвентаризацион-ный номер | Кадастровый номер земляного участка (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина № 3498 | Тимашевский район | х. Беднягина Ул. Кирпильская, №9 б | 82 | 23:31 |
| 2 | Артезианская скважина № 65982 | Тимашевский район | х. Беднягина Ул.3аречная, №132 | 83 | 23:31 |
| 3 | Артезианская скважина № 26980 | Тимашевский район | х. Беднягина Ул. Мира, №10 а | 84 | 23:31 |
| 4 | Артезианская скважина № 40654 | Тимашевский район | х. Беднягина Ул. Новая, №16 г | 85 | 23:31 |
| 5 | Артезианская скважина № 46573 | Тимашевский район | х. Беднягина Ул. Кирпичная, №21 | 109 | 23:31 |
| 6 | Артезианская скважина № 51456 | Тимашевский район | х. Беднягина Ул. Юбилейная, №26 а | 517 | 23:31 |

Таблица № 14. Каталог артезианских скважин

| Инвентаризацион ный № | Назначение | Использование | Значение основного параметра | Год завершения строительст-ва (ввод в эксплуатаци) | Общая застроен-ная площадь, кв.м | Про-цент износа, % | Фундамент (опоры, основание) | Конструктив-ные характеристики сооружения | Насос марка Мощ-ность высота подъема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | Артезианская скважина | По назначению | 85,3м | - 1960 | 0.8 | 50 | Артезиан-ская скважина – труба металличес-кая | Артезианская скважина – труба металлическая. Диаметр трубы d=125мм | ЭЦВ 6-10-80, мощность насоса 10м3/час высота подъема 80,00м |
| 83 | Артезианская скважина | По назначению | 173,м | -1971 | 1.2 | 40 | Артезианс-кая скважина – труба металличес-кая | Артезианская скважина – труба металлическая. Диаметр трубы =350мм, d=146мм | ЭЦВ8-25-100 мощность насоса 25м3/час глубина подъема 100,00м |
| 84 | Артезианская скважина | По назначению | 295,м | -1972 | 3.1 | 40 | Артезиан-ская скважина – труба металличес-кая | Артезианская скважина – труба металлическая. d=219мм, d=146мм | ЭЦВ8-25-100 мощность насоса 25м3/час высота подъема 100,00м |
| 85 | Артезианская скважина | По назначению | 160,м | -1977 | 0 | 40 | Артезианс-кая скважина – труба металличес-кая | Артезианская скважина – труба металлическая. d=400мм, d=200мм | ЭЦВ6-10-80, мощность насоса 10м3/час высота подъема 80,00м |
| 109 | Артезианская скважина | По назначению | 150,м | - | 0 | 35 | Артезианс-кая скважина – труба металличес-кая | Артезианская скважина – труба металлическая. d=350мм, d=200мм | ЭЦВ6-10-80, мощность насоса 10м3/час высота подъема 80,00м |
| 517 | Артезианская скважина | По назначению | 236,м | 1960 | 1 | 50 | Артезианс-кая скважина – труба металличес-кая | Артезианская скважина – труба металлическая. d=400мм, d=200мм | ЭЦВ6-10-190, мощность насоса 10м3/час высота подъема 190,00м |

Таблица № 15.  Водонапорные башни. Данные по наличию  технических паспортов сооружений.

| № | Технический паспорт сооружения | Муниципальное образование | Населенный пункт | Инвентаризацион-ный номер | Кадастровый номер земелного участка (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня Рожновского | Томашевский район | х. Беднягина Ул. Кирпильская, №9 б | 82 | 23:31:0903 |
| 2 | Водонапорная башня Рожновского | Томашевский район | х. Беднягина Ул.3аречная, №132 | 83 | 23:31:0901 |
| 3 | Водонапорная башня Рожновского Лит Г1 | Томашевский район | х. Беднягина Ул. Мира, №10 а | 84 | 23:31:0902 |
| 4 | Водонапорная башня Рожновского | Томашевский район | х. Беднягина Ул. Новая, №16 г | 85 | 23:31:0904 |
| 5 | Водонапорная башня Рожновского | Томашевский район | х. Беднягина Ул. Кирпичная, №21 | 109 | 23:31:0905 |

Таблица № 16. Каталог водонапорных башен.

| Инвентаризационный № | Назначение | Использование | Значение основного параметра | Год завершения строительства (ввод в эксплуатацию) | Общая застроенная площадь, кв.м | Процент износа, % | Фундамент (опоры, основание) | Конструктивные характеристики сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | Водонапорная башня | По назначению | 9,0м | - 1960 | 1.8 | 50 | Бетонное | Водонапорная башня Рожновского - металлическая |
| 83 | Водонапорная башня | По назначению | 20,0м | -1971 | 1.2 | 40 | Бетонное | Водонапорная башня Рожновского - металлическая |
| 84 | Водонапорная башня | По назначению | 20,20м | -1972 | 11.7 | 45 | Бетонное | Водонапорная башня – кирпичная. Установлен металлический бак |
| 85 | Водонапорная башня | По назначению | 20,м | -1977 | 1.8 | 45 | Бетонное | Водонапорная башня Рожновского – металлическая |
| 109 | Водонапорная башня | По назначению | 8,м | -1978 | 3 | 45 | Водонапорная башня Рожновского - металлическая | Водонапорная башня Рожновского - металлическая |

Таблица № 17. Перечень наружных сетей водопровода сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края.

| № участка объекта | Наименование и месторасположение трубопроводов (указываются № колодцев, между которыми находится участок трубопровода или наименование и направление ответвлений, формуляторы и т.д.) | Год постройки | Материал | Диаметр труб, футляров, сечений для каналов, мм | Глубина заложения трубопровода, высота гидранта, м | Условия прокладки (стесненные, пойменные, русловый или обычные) | Краткая характеристика грунта | Амортизационный износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Новая L= 16,0 м | 1949 | сталь | d 100 | 2,0 |  | сухой, песчан. | 50-70% |
|  | L= 972,0 м |  | чугун | d 100 |  |  |  |  |
|  | L= 908,0 м |  | асбестоцем. | d 150 |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Заречная L = 1284,0 м | 1949 | чугун | d 100 | 2,0 |  | сухой, песчан. | 50-70% |
| 3 | Ул. Коммунистическая L = 242,0 м | 1949 | сталь | d 50 | 2,0 |  | сухой, песчан. | 50-70% |
|  | L = 1678,0 м |  |  | d 100 |  |  |  |  |
|  | L = 82,0 м |  |  | d 50 |  |  |  |  |
|  | L = 347,0 м |  | чугун | d 50 |  |  |  |  |
|  | L = 1272,0 м |  |  | d 150 |  |  |  |  |
|  | L = 1346,0 м |  |  | d 100 |  |  |  |  |
|  | L = 237,0 м |  |  | d 300 |  |  |  |  |
|  | L = 452,0 м |  | асбестоцем. | d 100 |  |  |  |  |
|  | L = 494,0 м |  |  | d 150 |  |  |  |  |
| 4 | Ул. Зеленая, ул. Южная, ул. Мира, ул. Окружная L = 120,0 м | 1949 | сталь | d 50 | 2,0 |  | сухой, песчан. | 50-70% |
|  | L = 675,0 м |  |  | d 100 |  |  |  |  |
|  | L = 358,0 м |  |  | d 50 |  |  |  |  |
|  | L = 1084,0 м |  |  | d 150 |  |  |  |  |
|  | L = 2582,0 м |  | асбестоцем. | d 100 |  |  |  |  |
|  | L = 154,0 м |  |  | d 300 |  |  |  |  |
| 5 | Ул. Кирпичная L = 866,0 м | 1949 | сталь | d 86 | 2,0 |  | сухой, песчан. | 50-70% |
|  | L = 16,0 |  |  | d 50 |  |  |  |  |
| 6 | Ул. Кирпильская L = 993,0 м | 1949 | чугун | d 100 | 2,0 |  | сухой, песчан. | 50-70% |
|  | L = 362,0 м |  |  | d 86 |  |  |  |  |
|  | L 140,0 м |  | асбестоцем. | d 200 |  |  |  |  |
| 7 | Ул. Гаражная L = 792,0 м | 1949 | сталь | d 100 | 2,0 |  | сухой, песчан. | 50-70% |
|  | L = 484,0 м |  | чугун | d 100 |  |  |  |  |
| 8 | Ул. Российская L = 1442,0 м | 1949 | асбестоцем. | d 100 | 2,0 |  | сухой, песчан. | 50-70% |
|  | L = 604,0 м |  | сталь | d 300 |  |  |  |  |
|  | L = 740,0 м |  | чугун | d 100 |  |  |  |  |
|  | L = 160,0 м |  |  | d 50 |  |  |  |  |
| 9 | Ул. Липовая, ул. Зеленая, ул. Восточная, пер. Красный L = 213,0 м | 1949 | асбестоцем. | d 150 | 2,0 |  | сухой, песчан. | 50-70% |
|  | L = 1187,0 м |  |  | d 100 |  |  |  |  |
| 10 | Ул. Школьная, ул. Юбилейная, пер. Юбилейный L = 657,0 м | 1949 | сталь | d 50 | 2,0 |  | сухой, песчан. | 50-70% |
|  | L = 288,0 м |  |  | d 100 |  |  |  |  |
|  | L = 204,0 м |  |  | d 150 |  |  |  |  |
|  | L = 20,0 м |  |  | d 50 |  |  |  |  |

Таблица № 18. Расчет затрат по электроэнергии КФХ «Южное» на водоснабжение

| № п/п | Наименование объекта | № п/п агрегата | Наименование установленного оборудования | Мощность эл. двигателя | Производительность м3/час | Продолжительность часов работы | Расход электроэнергии кВтч гр2*гр4 | Подъем воды тыс.м3 гр3*гр4 | Удельная норма расхода эл. энергии на 1 м3 гр5/гр6 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозаборные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Артезианская скважина № 3498 |  | ЭЦВ6-10-80 | 4 | 10 | 4285 | 17 140 | 42 850 | 2,5 |  |
| 2 | Артезианская скважина № 65982 |  | ЭЦВ8-25-100 | 11 | 25 | 4285 | 47 135 | 107 125 | 2,27 |  |
| 3 | Артезианская скважина № 26980 |  | ЭЦВ8-25-100 | 11 | 25 | 8395 | 92 345 | 209 875 | 2,27 |  |
| 4 | Артезианская скважина № 40654 |  | ЭЦВ6-10-80 | 4 | 10 | 4285 | 17 140 | 42 850 | 2,5 |  |
| 5 | Артезианская скважина № 46573 |  | ЭЦВ6-10-80 | 4 | 10 | 182,5 | 730 | 1825 | 2,5 |  |
| 6 | Артезианская скважина № 51456 |  | ЭЦВ6-10-190 | 8 | 10 | 4979 | 39 832 | 49 790 | 1,25 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 26 411,5 | 214 322 | 454 315 |  |  |

Расчет затрат по электроэнергии производился на основании данных приведенных в технических паспортах на артезианские скважины .

3.4. Анализ действующих  тарифов

Тарифная политика для предприятий ЖКХ регулируется Указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства РФ, постановлениями главы администрации и органами местного самоуправления Краснодарского края.

КФХ «Южное» начало свою хозяйственную деятельность и осуществление формирования тарифа по водоснабжению с момента регистрации, исходя из целей, преследуемых экономическим субъектом как коммерческой организацией и согласно уставу КФХ – расширение рынка товаров и услуг и извлечение прибыли. Данные по тарифам были предоставлены организацией коммунального комплекса в виде калькуляций (за 2009, 2010, 2011 г.г.)

Таблица № 19

| № п/п | Тариф | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | на водоснабжение, руб. РФ за 1 м3 с НДС | 21,80 | 22,89 | 26,12 |

3.5.  Мероприятия по развитию системы водоснабжения Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец

Тимашевского района Краснодарского края

Система мероприятий по развитию инженерных сетей водоснабжения сельского поселения Кубанец отражена в  Программе комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края  и разделена на группы по источникам финансирования.

Первая группа мероприятий осуществляется за счет инвестиционной надбавки к тарифу на водоснабжение. Эта группа мероприятий ориентирована на ремонт инженерных сетей, замену запорной арматуры, установку приборов учета.

Вторая группа мероприятий должна быть реализована за счет платы на подключение к инженерным сетям водоснабжения сельского поселения. На окраине хутора Беднягина планируется застройка небольшого микрорайона одно-, двухэтажных частных жилых построек. Земельные планы уже выделены собственникам участков, но в этом районе полностью отсутствует система инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения. Для водообеспечения данного проекта необходимо установить башню Рожновского объемом 50 м3, выполнить разводку хозяйственно бытового водопровода по улицам между предполагаемыми участками капитального строительства. Помимо этого в связи с тем, что данный проект предусматривает установку очистных сооружений типа ТОПОАЭРО, то будет организована система технического водоснабжения для полива зеленых насаждений на территориях частных домовладений.  Проблема полива зеленых насаждений и приусадебных участков для сельскохозяйственных районов носит критический характер в летний период, особенно остро она ощущается в период с июня по сентябрь месяц. Создание технического водоснабжения позволит найти баланс между потребителями и интересами организации коммунального комплекса. Потребитель получит качественную услугу по низкой цене, а предприятие ОКК повысит выручку и объем реализации при сравнительно низких затратах.

В результате реализации данного проекта жители села смогут иметь практически городские условия проживания.

Третья группа мероприятий, по которым источник финансирования не определен, позволит администрации сельского поселения участвовать в целевых программах Краснодарского края и получать финансовую помощь субъекта Федерации (Краснодарского края) на ремонт инженерных сетей и сооружений.

Мероприятия программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края отражены в Таблице № 20.

Система мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Таблица № 20

| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объем-ные показатели | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Мероприятия, реализуемые за счет инвестиционной надбавки к тарифу на водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Заречная от д. №1 до д.№39 | ед | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений | 1 |  | 316,499 | 316,499 | 316,499 | 316,499 |
|  | Итого с НДС: |  |  |  |  | 316,499 | 316,499 | 316,499 | 316,499 |
| 2.Мероприятия, реализуемые за счет платы на технологическое подключение к инженерным сетям питьевого водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Водоснабжение района жилой одноэтажной застройки частного сектора по ул.Восточная, Лесная, Дальняя | ед | Капитальное строительство водопроводных сетей и сооружений для подключения новых абонентов | 1 |  |  | 529,243 | 529,243 |  |
| 2.2 | Проектирование водопроводной сети жилого микрорайона одноэтажной застройки частного сектора по ул.Восточная, Лесная, Дальняя | ед |  | 1 |  | 176,346 |  |  |  |
| 2.3. | Водоснабжение района жилой одноэтажной застройки частного сектора ул.Восточная, Лесная, Дальняя | ед |  | 1 |  |  |  |  | 1393,950 |
|  | Итого с НДС: |  |  |  |  | 176,346 | 529,243 | 529,243 | 1393,950 |
| 3.Мероприятия, реализуемые за счет платы на технологическое подключение к инженерным сетям технического водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство технического водопровода | ед | Капитальное строительство водопроводных сетей и сооружений для подключения новых абонентов | 1 |  |  |  | 2341,329 |  |
| 3.2. | Проектирование технического водопровода | ед |  | 1 |  |  | 176,346 |  |  |
|  | Итого с НДС: |  |  |  |  |  | 176,346 | 2341,329 |  |
| 3. Мероприятия, по которым источник финансирования не определен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Коммунистическая | ед. | Реконструкция водопроводных сетей | 1 |  | 12963,327 |  |  |  |
| 3.2 | Ремонт разводящих водопроводных сетей по ул.Новая | ед. | Реконструкция водопроводных сетей | 1 |  |  | 3976,608 |  |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт разводящего водопровода по ул.Кирпильская | ед. | Реконструкция водопроводных сетей | 1 |  |  |  | 3102,490 |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Заречная Ду=150мм | ед. | Реконструкция водопроводных сетей | 1 |  | 3114,473 |  |  |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Заречная по направлению к очистным сооружениям | ед. | Реконструкция водопроводных сетей | 1 |  |  | 1134,468 |  |  |
| 3.6 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Заречная от д№39 до №54 | ед. | Реконструкция водопроводных сетей | 1 |  |  |  | 1767,458 |  |
| 3.7. | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Школьная, Юбилейная, пер.Юбилейный в х.Беднягина | ед. | Реконструкция водопроводных сетей | 1 |  |  | 2472,212 |  |  |
| 3.8. | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Липовая, Зеленая, Восточная, п.Красный в х.Беднягина | ед. | Реконструкция водопроводных сетей | 1 |  |  |  |  | 2806,676 |
| 3.9. | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Российская в х.Беднягина | ед. | Реконструкция водопроводных сетей | 1 |  |  |  |  | 7301,291 |
| 3.10 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Гаражная в х.Беднягина | ед. | Реконструкция водопроводных сетей | 1 |  |  | 2424,593 |  |  |
| 3.11 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Кирпильская в х.Беднягина | ед. | Реконструкция водопроводных сетей | 1 |  |  |  |  | 3256,320 |
| 3.12 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Кирпичная в х.Беднягина | ед. | Реконструкция водопроводных сетей | 1 | 1824,944 |  |  |  |  |
| 3.13 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Зеленая, Южная, Мира, Окружная в х.Беднягина | ед. | Реконструкция водопроводных сетей | 1 |  | 9944,657 |  |  |  |
| 3.14 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Коммунистическая в х.Беднягина | ед. | Реконструкция водопроводных сетей | 1 |  |  |  | 13422,584 |  |
| 3.15 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Заречная в х.Беднягина | ед. | Реконструкция водопроводных сетей | 1 |  |  |  |  | 9128,508 |
| 3.16 | Ремонт водонапорной башни | ед. | Реконструкция водопроводных сооружений | 1 | 1714,486 |  |  |  |  |
| 3.17 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Новая в х. Беднягина | ед. | Реконструкция водопроводных сооружений | 1 |  |  |  |  | 9129,301 |
| 3.18 | Замена унифицированной водопроводной стальной башни Рожновского по ул. Заречная | ед. | Реконструкция водопроводных сооружений | 1 | 1277,136 |  |  |  |  |
| 3.19 | Замена унифицированной водопроводной стальной башни Рожновского по ул. Кирпильская | ед. | Реконструкция водопроводных сооружений | 1 |  |  |  |  | 966,843 |
| 3.20 | Замена металлической емкости запаса воды V-150м3 по ул. Мира | ед. |  |  |  |  | 1864,113 |  |  |
|  | Итого с НДС: |  |  |  | 4816,566 | 26022,457 | 11871,994 | 18292,53 | 32588,939 |

4. ПРОГРАММА

развития коммунального комплекса в сфере водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края

Паспорт Программы

| 1. | Наименование программы | Программа развития коммунального комплекса в сфере водоотведения и очистки сточных вод, муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». |
| 3. | Инициатор постановки проблемы | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края. |
| 4. | Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертИнвестПроект». |
| 5. | Исполнители Программы | 1. Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края. 2. Предприятия коммунального комплекса. |
| 6. | Источник финансирования Программы | Средства местного бюджета, софинансирование мероприятий по реконструкции сетей и сооружений для стабилизации системы водоснабжения по целевым программам из средств бюджета Краснодарского края и федерального бюджета, плата за технологическое присоединение к инженерным сетям водоотведения и очистки сточных вод, и инвестиционная надбавка к тарифу на водоотведение и очистку сточных вод. |
| 7. | Цель разработки Программы | Повышение качества и продолжительности жизни населения. Реконструкция и улучшение социальной и инженерной инфраструктуры сельского поселения, повышение уровня и качества благоустройства, санитарного состояния территории. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования. |
| 8. | Задачи Программы | Реконструкция системы водоотведения сельского поселения, капитальный ремонт и строительство локальных очистных сооружений. |
| 9. | Период действия | С 2010 по 2014 годы. |
| 10. | Ожидаемые результаты | Полная реконструкция системы водоотведения и очистки сточных вод к 2020 году. |

4.1. Характеристика системы существующей водоотведения и очистки сточных вод

Согласно Генеральному плану развития территории сброс сточных вод производится в приемный резервуар канализационных насосных станций, и напорным коллектором подаются в отстойник (чек). Расход сточных вод составляет 300 м3/сут.

Насосные станции расположены на ул. Юбилейной мощностью 7,5 кВт, на ул. Мира мощностью 4 кВт, глубина подводящего коллектора 5 м, канализационные сети протяженностью 2500 м из стальных и асбестоцементных труб диаметром 100 – 150 мм.

Очистка сточных вод практически отсутствует. Сточные воды, наполняя резервуар-отстойник испаряются, создавая неприятный запах. Отстойный резервуар достаточно давно не очищался, и в нем скопился осадок. Данная система «очистки» стоков далеко не является экологичной и загрязняет окружающую среду. При переполнении резервуара сточные воды попадают на ландшафт. В мероприятиях Программы комплексного развития предусмотрена установка и монтаж локальных очистных сооружений, которые позволят не только переработать стоки сельского поселения, но и организовать систему технического водоснабжения.

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта генерального плана развития территории, в соответствии с требованиями  СНиП 2.04.03-85* и с учетом существующей застройки и рельефа местности. Расчет выполнен в табличной форме и приведен в Таблице № 21.

Согласно полученным данным, предусматривается капитальное строительство ЛОС (локальных очистных  сооружений). Для обеспечения требуемого качества очистки сточных вод, в связи с их сбросом в водоем рыбохозяйственного значения, предусматривается три ступени очистки:

- механическая;

- биологическая;

- доочистка.

Площадки очистных сооружений ограждаются и благоустраиваются.

Расход стоков составляет ( по генеральному плану развития территории):

Q = 577,30 м3/сут. на существующее состояние

Q = 876,56 м3/сут. на первую очередь

Q = 897,19 м3/сут. на расчетный срок

Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации запроектированы из полимерных труб Ø 160-200 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки Ø 110 мм. Общая протяженность проектируемых сетей 35614,11 м.

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01, принимаются для насосных станций от 15 м до 30 м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений (ЛОС) принимаются в соответствии с паспортными данными на установку подобных сооружений.

Таблица № 21. Расчет объемов  по водоотведению сточных вод  х. Беднягина.

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2020г. |  |  | Расчетный срок 2030г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | Чел. | 1860 | 230 | 427,80 | 1900 | 250 | 475,00 | 1960 | 250 | 490,00 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | Чел. | 650 | 230 | 149,50 | 650 | 250 | 162,5 | 650 | 250 | 162,5 |
|  | Итого: |  |  |  | 577,30 |  |  | 637,50 |  |  | 652,50 |
| 3 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  |  |  |  | 63,75 |  |  | 65,25 |
| 4 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  |  |  |  | 175,31 |  |  | 179,44 |
|  | Всего: |  |  |  | 577,30 |  |  | 876,56 |  |  | 897,19 |

4.2. Сбор и переработка ливневых, талых и поливомоечных вод и  организация водостоков

В генеральном плане развития территории предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всех водосборных бассейнов х. Беднягина. Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является раздельная система канализации:

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1);

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2).

Согласно решениям генерального плана, предлагается открытая система водоотвода. Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений, и выполняется по улицам вдоль проезжей части с обочинами, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-85 с территорий, застроенных одно- и двухэтажной застройкой, сброс дождевых вод проектируется посредством применения открытых водоотводящих устройств (уличные лотки, дорожные кюветы, водоотводные канавы) с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков не должен быть менее 0,003.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:2, 1:3. Согласно СНиП 2.05.1 1-83 на территориях с ценными сельскохозяйственными угодьями крутизну откосов уменьшают - 1:1.5. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенного пункта рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники. Основным водоприемником является река Кирпили с притоком Кирпильцы и балки с ложбинами стока.

На стадии генерального плана в соответствии со СНиП 11 -04-2003 схема водоотвода решалась только принципиально с показом основных коллекторов и площадок очистных сооружений, ливнеспусков.

Для полного благоустройства застроенной центральной части территории х. Беднягина рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб - коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в общую водосточную сеть.

Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и площадей.

Поверхностные стоки с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях населенных пунктов, должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в сеть дождевой канализации.

Расчет общего стока дождевых вод с территории произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* по методу предельных интенсивностей.

Расчетный расход дождевых вод в проектируемых границах х. Беднягина составляет 11494 л/сек. Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности.

Данным проектом генерального плана развития территории  решается вопрос отведения дождевых стоков с центральной территории населенного пункта, закрытой сетью дождевой канализации через дождеприемные колодцы на очистные сооружения.

Отвод поверхностных вод предусматривается осуществлять со всего водосборного бассейна х. Беднягина.

Вся территория в проектируемых границах разбита на девять водосборных бассейнов, в которых проектируются очистные сооружения дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются без очистки.

Согласно требованиям СН 496-77, п. 1.3, на очистку отводятся первые и последние (за 5 мин.) наиболее загрязненные порции дождевого стока.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются согласно техническим условиям.

Расчет очистных сооружений поверхностного стока выполняется в соответствии со справочником «Проектирование сооружений для очистки сточных вод. Справочное пособие к СНиП. М. Стройиздат 1990г.».

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течение 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Для доочистки поверхностного стока рекомендуются установки «Ключ» ЗАО «Техносфера», очистные сооружения на основе оборудования «ИнСТЭБ» или установка для очистки сточных вод «Свирь» - последней разработки.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в общую сеть дождевой канализации:

- условно-чистые воды производственные;

- конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

- грунтовые (дренажные) воды;

- воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами - менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами". Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на дальнейшей стадии проектирования.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

Проектом генерального плана определена схема водоотвода  как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП Н-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

4.3. Расчет объемов стоков ливневых, талых и поливомоечных вод, отводимых от урбанизированных территорий в водные объекты

Расчет объемов стоков ливневых, талых и поливомоечных вод, отводимых от урбанизированных территорий в водные объекты, разработан на основании:

- Федерального Закона от 19 декабря 1991 года № 2060-1 «Об охране окружающей природной среды»;

- Постановления Правительства РФ от 28 августа 1992 года № 632 «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия»;

- Постановления Правительства РФ от 19 декабря 1996 года № 1504 «О порядке разработки и утверждений нормативов предельно-допустимых вредных воздействий на водные объекты»;

- Постановления Правительства РФ от 22 июня 1998 года № 818 «Об утверждении  минимальных и максимальных ставок платы за пользование водными объектами по бассейнам рек, озерам, морям и экономическим районам»;

- Правил охраны поверхностных вод (типовые положения) от 21 февраля 1991 года;

- СанПин 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения»;

- Инструкции Госналогслужбы РФ «О порядке исчисления и внесения в бюджет платы за пользование водными объектами» от 3 сентября 1998 года № ИС -6-04/577.

Расчет платы за сброс загрязняющих веществ в водные объекты осуществляется в соответствии с «Инструктивно-методическими указаниями по взиманию платы за загрязнение окружающей  природной среды» (Минприроды РФ 26.01.93г.) и определяет порядок расчета объемов сброса в водный объект ливневых, талых и поливомоечных вод от площадок предприятий и организаций.

Расчетные данные объемов ливневых, талых и поливомоечных вод применяются для определения суммарного сброса загрязняющих веществ с территории водосбора предприятия (организации) в водные объекты или в системы ливневой (общесплавной)  канализации других предприятий и населенных пунктов и являются исходными данными для исчисления платежей за сброс сточных вод в водные объекты.

Расчет должен производиться как часть водно-хозяйственного баланса предприятия. Хозяйственные взаимоотношения и условия приема стоков между предприятиями, эксплуатирующими системы водоотведения и очистки сточных вод и предприятиями субабонентами   должны регулироваться на договорной основе.

4.3.1. Порядок расчета объема поверхностных стоков, отводимых в водный объект

Объем поверхностного стока (W), отводимого в водный объект от площадки предприятия, рассчитывается как сумма объемов стоков  ливневых вод (Wд.общ.), талых вод (Wт.), поливомоечных вод (Wпм.), а также условно-чистых производственных вод (Wпр.), отводимых в системы ливневой канализации и стоков от соседствующих территорий и предприятий (Wсуб.), если они используют для отведения поверхностного стока от своих площадок системы открытой или закрытой ливневой канализации рассматриваемого предприятия.

W= Wд.общ.+Wт.+Wпр.+Wсуб.

Объем дополнительного производственного стока принимается на основании технологического расчета и технологических карт или на основании согласованного с уполномоченными органами водно-хозяйственного баланса предприятия. Дренажные воды, выходы подземных вод, постоянных и временных водооттоков, поступающие в системы ливневой канализации предприятия в расчете объемов неорганизованных стоков, отводимых в водный объект от предприятия, не учитываются.

4.3.2. Порядок расчета объема ливневых стоков, отводимых в водный объект

Объем стока дождевых вод с территории предприятия выполняется в соответствии с требованиями СНиП  2.04.03-85.

Годовой сток дождевых вод с территории предприятия рассчитывается по формуле:

n            n

W д.общ. = Σ   Wi = Σ  Zi * Hл * Si

i= 1           i = 1

где:

Wi - годовой сток дождевых вод с определенного характеристического типа поверхности бассейна;

Zi - коэффициент стока, характеризующий поверхность бассейна стока, принимается в соответствии с табл.9,10 СНиП 2.04.03-85.

Нл - количество осадков, мм за теплое время года принимается в соответствии с Прил.3. СНиП 2.1.01-82 колонка 17.

Si - площадь характеристического типа бассейна стока принимается по исходным данным;

Для определения коэффициента стока Z для водонепроницаемых поверхностей (кровля зданий и сооружений, асфальтированные покрытия дорог, площадей и т.п.) используется расчетный параметр А, который  может быть определен в соответствии с СНиП 2.04.03-85, п.2.12 по формуле:

n               lg P         γ

А = q 20 * 20   * (1  +  -------  )

lg m r

где:

q 20- интенсивность дождя, л/с на 1га , для данной местности продолжительностью 20 минут при периоде однократного превышения расчетной интенсивности дождя равном одному году, принимается по черт.1 СНиП 2.04.03-85;

n – показатель степени , определяемый по СНиП 2.04.03-85, таб.4;

mr - среднее количество дождей за год, принимаемое по СНиП 2.04.03-85, таб.4;

Р- период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, принимаемый по СНиП 2.04.03-85, табл. 2.13;

γ - показатель степени, принимаемый по СНиП 2.04.03-85, таб.4.

Территория садов и парков, необорудованные дождевой (ливневой) закрытой или открытой канализацией, в расчетной величине площади стока не учитываются.

Если территория имеет уклон поверхности 0,008-0,01 и более в сторону проездов, водосборных канав (лотков) и ливнеприемников, то  в расчетную площадь стока необходимо включать прилегающую полосу шириной 50 м.

Озелененные площади внутри кварталов (полосы бульваров, газоны и т.п.) следует включать в расчетную величину площади стока.

4.3.3. Порядок расчета объема талых вод, отводимых в водный объект

Объем талых вод, отводимых в водный объект от площадки предприятия, рассчитывается по формуле:

Wт=Нз*Sобщ*Кт*Кв,

где:

Wт – объем талых вод, отводимых в водный объект от площадки     предприятия;

Нз.- количество осадков, мм за холодное время года, принимается в соответствии с СНиП 2.1.01-82, прил.3 (данные колонки 16 за минусом колонки 17);

Kт- коэффициент, учитывающий объем стока талых вод в зависимости от условий снеготаяния, определяется по нижеприведенной таблице с использованием данных карты зонирования территории РФ по условиям стока талых вод;

| Зоны по условиям весеннего стока талых вод | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение коэффициента Кт | 0,47 | 0,56 | 0,69 | 0,77 |

Кв – коэффициент, учитывающий вывоз снега с территории предприятия.

При отсутствии вывоза снега, Кв принимается равным 1,0.

4.3.4. Порядок расчета объема поливомоечных вод, отводимых в водный объект

При наличии на предприятии средств учета объемов воды, расходуемых на полив твердых покрытий и зеленых насаждений, объем поливомоечных вод, отводимых в водный объект, следует определять по формуле:

Wпм=Wтп+Wзн,

где:

Wпм – объем поливомоечных вод, отводимых в водный объект;

Wтп – объем поливомоечных вод, отводимых в водный объект при поливе твердых покрытий, определяется по формуле:

Wтп=Qтпф*Zтп,

где:

Qтпф- фактический объем воды, израсходованный на полив твердых покрытий;

Zтп- принимается для соответствующего покрытия по СНиП 2.04.03-85, таб.10;

Wзн- объем поливомоечных вод, отводимых в водный объект при поливе зеленых насаждений и газонов;

Определяется по формуле:

Wзн=Qзнф*Zзн,

где:

Qзнф - фактический объем воды, израсходованный на полив зеленых насаждений и газонов;

Zзн – принимается для газонов по СНиП 2.04.03-85 табл.10

В случае приборного учета расходов воды на поливомоечные нужды, расчетные объемы воды на полив твердых покрытий (Qтпр) и зеленых насаждений (Qзнр), принимаются в соответствии с СНиП 2.04.01-85*, п.32, прил.3 (см.п.2.1.настоящих временных методических рекомендаций).

4.4. Расчет среднегодового объема поверхностных и грунтовых вод, поступающего в сети канализации абонента

В соответствии с разъяснением, приведенным в письме от 14.05.2005г. №01.05-04/ 5-417 Комитета Жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского Края к Главам муниципальных образований Краснодарского Края для получения наиболее достоверных результатов, предлагается вместо максимального суточного количества осадков подставлять в формулу дополнительного притока СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» для расчета дополнительного притока при проверке сетей канализации на пропуск максимального суммарного расхода, поэтому подставка величины максимального суточного количества осадков приводит к завышению фактического объема дополнительного притока.

В связи с этим, для получения наиболее достоверных результатов предлагается вместо максимального суточного количества осадков представлять в вышеприведенную формулу величину среднесуточного количества осадков, которую необходимо принимать по данным территориального органа гидрометеослужбы или, при их отсутствии, определять по формуле:

mx + mт

mc = ----------	,

mr

где:

mc – величина среднесуточного количества осадков, мм;

mx -  количество осадков за ноябрь-март, мм, принимаемое по табл.1* СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» (прил.1);

mт - количество осадков за апрель-октябрь, мм, принимаемое по табл.2* СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» (прол.2);

mr - среднее количество дождей в год, принимаемое по табл.4 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (прил.3).

При этом  формула для определения величины дополнительного притока поверхностных и грунтовых вод в сети канализации примет вид:

qad=0,15L√mc

И тогда, среднегодовой объем поверхностных и грунтовых вод, поступающий в сети канализации, можно определить по формуле:

W=3,6*qad*mr*T

где:

W - величина среднегодового объема поверхностных и грунтовых вод, поступающего в сети канализации,  м3/год;

3,6 - переводной коэффициент из л/с в м3/час;

Т - средняя продолжительность дождей в день с осадками, час, принимаемая по данным территориальных органов гидрометеослужбы или по нормативным документам и литературным источникам, например, по прил.II Молотков М.В., Шифрин В.Н. Очистка поверхностного стока с территории городов и промышленных площадок. – М.: Стройиздат,1997, С.99 -100(прил.4) . При использовании данного приложения, величину средней продолжительности дождей для Азово-Черноморского побережья следует принимать по значению для г.Сочи, а для остальной территории края – по значению для г.Ростова-на-Дону.

Таблица № 22. Исходные данные

для расчета среднегодового объема поверхностных и грунтовых вод, поступающего в сети канализации абонентов Успенского сельского поселения Успенского района  Краснодарского Края

| Наименование показателя | Обозначение | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая длина уличных сетей канализации абонента | L | км | 1,0 (численное значение длины сетей абонента) | Год ввода в эксплуатацию -1998г; Д=300мм, сталь |
| Количество осадков за ноябрь-март | mx | мм | 701 | Табл.1.СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» или справка гидрометеоцентра |
| Количество осадков за апрель-окрябрь | mT | мм | 658 | Табл.2* СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» или справка гидрометеоцентра |
| Среднее количество дождей в год | mr | шт./год | 90 | Табл.4 СНиП 2.04.03-85 «Канализация.Наруж-ные сети и сооружения» |
| Средняя продолжительность дождей в день с осадками | Т | ч | 7 | Прил.II Молоков М.В., Шифрин В.Н..Очистка поверхностного стока с территории городов и промышленных площадок.-М.:Стройиздат,1977. |

В соответствии с Протоколом заседания межведомственной комиссии по водоснабжению в Краснодарском крае от 16 сентября 2004 года) и Письмом от 14 мая 2005 года № 01.05.-04/ 5-417 Комитета жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского Края к главам муниципальных образований Краснодарского Края, дающего разъяснения к методике расчета дополнительного притока поверхностных и грунтовых вод в сети канализации населенных пунктов, приведенной в Протоколе МВК по водоснабжению в Краснодарском крае от 16 сентября 2004 года, и в соответствии с п. 2 вышеназванного протокола заседания МВК при отсутствии специальных изысканий или данных эксплуатации, величину дополнительного притока, неорганизованно поступающего в периоды дождей и снеготаяния в сети канализации населенного пункта с селитебных территорий (жилых кварталов и микрорайонов, участков общественных зданий, управлений, улиц и площадей), а также с территорий промышленных предприятий через неплотности люков колодцев и за счет инфильтрации грунтовых вод предлагается определять по формулам, приведенным в примере выше.

Таблица № 23. Перечень наружных сетей канализации х. Беднягина.

| № участка объекта | Наименование и месторасположение трубопроводов (указываются № колодцев, между которыми находится участок трубопровода или наименование и направление ответвлений, формуляторы и т.д.) | Год постройки | Материал | Диаметр труб, футляров, сечений для каналов, мм | Глубина заложения трубопровода, высота гидранта, м | Условия прокладки (стесненные, пойменные, русловый или обычные) | Краткая характеристика грунта | Амортизационный износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От колодца № 1 до КНС № 2 От колодца № 28 до КНС № 1 От колодца № 49 до колодца № 29 От колодца № 49 до колодца № 75 От колодца № 83 до дома № 8 по улице Юбилейной От колодца № 75 к колодцу № 80 От колодца № 72 к колодцу № 78 | 1949 | керамическая | d 150 | 2,0 |  | сухой, песчан. | 50-70% |
| 2 | От КНС № 2 до колодца № 14 | 1949 | полиэтиленовая | d 50 | 2,0 |  | сухой, песчан. | 50-70% |
| 3 | От КНС № 2 до колодца № 18 | 1949 | асбестоцементная | d 100 |  |  | сухой, песчан. | 50-70% |
| 4 | От КНС № 2 к колодцу № 19 От МТМ к колодцу № 19 От колодца № 19 до колодца № 24 От КНС № 1 до чека | 1949 | стальная | d 300 |  |  | сухой, песчан. | 50-70% |
| 5 | От колодца № 24 до колодца № 27 | 1949 | асбестоцементная | d 150 |  |  | сухой, песчан. | 50-70% |
| 6 | От колодца № 76 до колодца № 82 От колодца № 52 к колодцу № 76 | 1949 | керамическая | d 200 |  |  | сухой, песчан. | 50-70% |
| 7 | От колодца № 87 до колодца № 91 От колодца № 82 к колодцу № 87 | 1949 | чугунная | d 150 |  |  | сухой, песчан. | 50-70% |
| 8 | От колодца № 1 до колодца №92 От колодца № 92 к дому № 3 по ул. Мира От колодца № 2 до колодца № 93 и к дому № 5 От колодца № 3 до колодца № 94 и к дому № 5 От колодца № 3 до колодца № 94 и к дому № 7 От колодца № 4 до колодца № 95 и к дому № 9 От колодца № 5 до колодца № 96 и к дому № 11 От колодца № 6 до колодца № 97 и к дому № 13 От колодца № 7 до колодца № 98 и к дому № 15 От колодца № 8 до колодца № 99 и к дому № 17 От колодца № 11к дому № 12 по ул. Спортивной От колодца № 12 к дому № 14 От колодца № 13 к дому № 16 От колодца № 14 к дому № 18 | 1949 | чугунная | d 100 |  |  | сухой, песчан. | 50-70% |
| 9 | От колодца № 15 к дому № 20 От колодца № 17 к дому № 22 От колодца № 18 к дому № 24 От колодца № 21 к дому № 26 по ул. Юбилейной От колодцев № 28, № 29, № 30, № 31 к дому № 11по ул. Юбилейной От колодцев № 32, № 33, № 34, № 36 к дому № 13 по ул. Юбилейной От колодца № 35 к конторе по переулку Юбилейному От колодцев № 37, № 38, № 39, № 40 к дому № 15 по ул. Юбилейной От колодцев № 49, № 50, № 51 к дому № 9 по ул. Юбилейной От колодцев № 53, № 54, № 58 к дому № 7 по ул. Юбилейной От колодцев № 56, № 57 к дому № 2 по переулку Юбилейному От колодцев № 61, № 62, № 63, № 64, № 69 к Д/саду От колодцев № 70, № 71, № 72 к дому № 5 по ул. Юбилейной От колодцев № 73, № 74, № 75 к дому № 3 по ул. Юбилейной От колодцев № 88, № 89, № 91 к СШ №8 От колодца № 83 к котельной От колодца № 85, № 86 к бане между домами № 8, № 6, № 4, № 2. | 1949 | чугунная | d 100 |  |  | сухой, песчан. | 50-70% |

Таблица № 24. Расчет затрат по электроэнергии КФХ «Южное» по водоотведению.

| № п/п | Наименование объекта | № п/п агрегата | Наименование установленного оборудования | Мощность эл. двигателя | Производительность м3/час | Продолжительность часов работы | Расход электроэнергии кВтч гр2*гр4 | Переработка стоков тыс.м3 гр3*гр4 | Удельная норма расхода эл. энергии на 1 м3 гр5/гр6 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная фекальная станция, ул. Юбилейная, 17 «а» |  | КНС 1 | 7,5 | 115 | 2,1 | 5 748,75 | 88 147,5 | 15,33 |  |
| 2 | Фекальная станция, ул. Мира, 17«а» |  | КНС 2 | 4,0 | 28 | 2,1 | 3 066 | 21 462 | 7,0 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 109 609,5 |  |  |

Расчет затрат по электроэнергии выполнен на основании данных в технических паспортах на фекальные станции.

4.5. Анализ действующих  тарифов

Тарифная политика для предприятий ЖКХ регулируется Указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства РФ, постановлениями главы администрации и органами местного самоуправления Краснодарского края.

КФХ «Южное» начало свою хозяйственную деятельность и осуществление формирования тарифа по водоотведению и очистке сточных вод с момента регистрации, исходя из целей, преследуемых экономическим субъектом как коммерческой организацией и согласно с уставом данного общества – расширение рынка товаров и услуг и извлечение прибыли. Информация по тарифам была предоставлена организацией коммунального комплекса.

Таблица № 25

| № п/п | Тариф | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | на водоотведение, руб. РФ за 1 м3 с НДС | 22,14 | 23,25 | 25,57 |

Установление и расчет тарифов на период с 2009 по 2011 годы на водоотведение и очистку сточных вод сельского поселения Кубанец производилось ежегодно в связи с ростом цен на транспортировку, электрическую энергию, повышением оплаты труда, увеличением ремонтного фонда.

4.6.  Мероприятия по развитию системы водоотведения сельского поселения    Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края

Мероприятий по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод сельского поселения отражены в Программе комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края  и разделены на группы по источникам финансирования.

Первая группа мероприятий за счет инвестиционной надбавки к тарифу на водоотведение и очистку сточных вод. Эта группа мероприятий ориентирована на ремонт колодцев, замену запорной арматуры, установку приборов учета, замену небольших участков сетей.

Вторая группа мероприятий должна быть реализована за счет платы на подключение к инженерным сетям водоотведения и очистки сточных вод сельского поселения. На окраине хутора Беднягин планируется застройка небольшого микрорайона одно-, двухэтажных частных жилых построек. Земельные планы уже выделены  хозяевам участков, но в этом районе полностью отсутствует система инженерной инфраструктуры водоснабжения. Для реализации данного проекта предусмотрена установка очистных сооружений типа ТОПОАЭРО и  проведено строительство канализационного коллектора  по улицам между предполагаемыми участками капитального строительства.

В результате реализации данного проекта жители села смогут иметь практически городские условия проживания.

Третья группа мероприятий, по которым источник финансирования не определен, позволит администрации сельского поселения участвовать в целевых программах Краснодарского края и получать финансовую помощь субъекта Федерации (Краснодарского края) на ремонт инженерных сетей и сооружений.

Мероприятия Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края отражены в Таблице № 26 .

Система мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Таблица № 26

| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объем-ные показатели | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. Мероприятия, реализуемые за счет инвестиционной надбавки к тарифу на водоотведение и очистку сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Канализационная насосная станция ул. Юбилейная, Спортивная | шт. | Реконструкция канализационных сетей и сооружений | 1 |  | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 |  |
|  | Итого с НДС: |  |  |  |  | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 |  |
| 2.Мероприятия, реализуемые за счет платы на технологическое подключение к инженерным сетям водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Водоотведение района жилой одноэтажной застройки частного сектора по ул.Восточная, Лесная, Дальняя. Строительство сетей канализации. | ед. | Капитальное строительство канализацион-ных сетей и сооружений для подключения новых абонентов | 1 |  | 3570,495 | 3570,495 |  |  |  |
| 2.2 | Очистные сооружения канализации. Аэрационная станция глубокой биологической очистки ТОПАЭРО 24 района жилой одноэтажной застройки частного сектора ул. Восточная, Лесная, Дальняя. | шт. |  | 1 |  |  |  | 888,65 | 888,65 |  |
| 2.3 | Проектирование внутриквартальной канализации и очистных сооружений | ед. |  | 1 |  | 176,346 |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС: |  |  |  |  | 3746,841 | 3570,495 | 888,65 | 888,65 |  |
| 3. Мероприятия, по которым источник финансирования не определен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Спортивная | шт. | Реконструкция канализационных сетей и сооружений | 1 | 1554,304 | 1554,304 |  |  |  |  |
| 3.2 | Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Юбилейная | шт. | Реконструкция канализационных сетей и сооружений | 1 |  | 3986,014 | 3986,014 |  |  |  |
| 3.3. | Очистные сооружения канализации. Аэрационная станция глубокой биологической очистки ТОПАЭРО 24 ул. Юбилейная, Спортивная | шт. | Реконструкция канализационных сетей и сооружений | 1 |  |  |  | 1434,00 |  | 1434,00 |
|  | Итого с НДС: |  |  |  | 1554,304 | 5540,318 | 3986,014 | 1434,00 |  | 1434,00 |

5. Рекомендации по применению платы за технологическое присоединение и инвестиционных  надбавок к тарифам

В соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», предприятия коммунального комплекса, обеспечивающие тепло-, водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, должны разработать Инвестиционные программы, с целью назначения инвестиционных надбавок к тарифам на товары и услуги предприятий коммунального комплекса и тарифов на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе коммунальной инфраструктуры.

Тарифы и надбавки назначаются с целью достижения баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса. Данные тарифы и надбавки должны обеспечивать финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных и инвестиционных программ, а также создавать условия для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

При расчете тарифа на технологическое подключение к объектам капитального строительства организация коммунального комплекса должна пользоваться следующими нормативными документами:

1) Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 года № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

2) Постановлением правительства РФ от 9 июня 2007 года № 360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры».

6. Анализ потребления услуг по водоснабжению и водоотведению населением муниципального образования сельское поселение Кубанец

Тимашевского района Краснодарского края

За период с 1 января 2009 года по настоящее время услуги по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод оказывались потребителям по следующей схеме:

Таблица № 27

| Строка | 2009 год | 2010 год | 2011год |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация услуг по водоснабжению, м3 из них: | 187700 | 190000 | 190000 |
| Потери | 59000 | 55000 | 55000 |
| население | 124000 | 128300 | 128300 |
| Бюджетные организации | 4700 | 6700 | 6700 |
| Реализация услуг по водоотведению и очистке сточных вод, м3, из них: | 23000 | 25000 | 25000 |
| население | 20600 | 21200 | 21200 |
| Бюджетные организации | 2400 | 3800 | 3800 |

Соответственно, общий объем реализации услуги по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод  составил в рублях РФ:

Таблица № 28

| Строка | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация услуг по водоснабжению, тыс.руб., из них: | 4091,86 | 4349,100 | 4962,800 |
| Потери | 1286.20 | 1258,95 | 1436,600 |
| население | 2703,200 | 2936,787 | 3351,196 |
| Бюджетные организации | 102,460 | 153,363 | 175,004 |
| Реализация услуг по водоотведению и очистке сточных вод, тыс.руб, из них: | 509,220 | 581,250 | 639,250 |
| население | 456,084 | 492.900 | 542,084 |
| Бюджетные организации | 53,136 | 88,350 | 97,166 |

В связи с тем, что утвержденных потерь воды и счетчиков учета подъема ресурсов предприятие не имеет, в таблицах указывались только данные по калькуляциям расходов КФХ «Южное» на услуги по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод на 2009, 2010, 2011 годы. При осуществлении технологического подключения абонентов из строящегося микрорайона частной застройки произойдет увеличение ежегодной реализации услуг на 47468,25 м3  .

7. Обоснование финансовых потребностей и оценка их доступности для потребителей

Финансовые потребности для реализации Инвестиционной программы по строительству и реконструкции водопроводных сетей определены в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10октября 2007 года № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке Инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», п. 24 и п. 25. Поэтому при расчетах принимались во внимание следующие факторы:

- Сметы на конкретные работы в соответствии с мероприятиями, предусмотренными в Инвестиционной и Комплексной программах, определяющими стоимость указанных работ. Локальные сметные расчеты выполнены с переводным коэффициентом на  II квартал 2010 года.

- Для расчета платы на технологическое присоединение к инженерным сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод  сельского поселения Кубанец за базовый год был принят текущий 2010 год.

- Стоимость проектных работ принималась по сметам на аналогичные работы.

- Размер средств, необходимых для выплаты организацией коммунального комплекса дополнительных налоговых платежей, возникающих в результате увеличения выручки в связи с реализацией Инвестиционной программы (Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10октября 2007 года № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке Инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»).

- Прогнозное изменение стоимости ресурсов в соответствующих периодах реализации мероприятий Инвестиционной и Комплексной программы в соответствии с изменением коэффициента инфляции и ставки рефинансирования ЦБ РФ. Индекс инфляции, использовавшийся при расчетах приведен ниже.

| 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- |
| 112,8% | 119,3% | 125,5% |

- Финансовые потребности для расчета платы за технологическое подключение к инженерным сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод дифференцировались по годам, плата за технологическое присоединение рассчитывалась на объекты  нового и модернизируемого капитального строительства.

- Величина заявленной максимальной часовой нагрузки, потребляемой объектами капитального строительства,  рассчитывалась в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». При проведении расчетов учитывались данные, предоставленные Администрацией сельского поселения Кубанец, в соответствии с выданными техническими условиями за последними два года и нереализованными на момент рассмотрения и подготовки Инвестиционной программы.

- При расчетах работ принимался комплекс мероприятий, которые необходимо произвести в соответствии с развитием системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод сельского  поселения Кубанец.

-  В соответствии с требованиями статей 13 и 14 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в сметах на ремонт и реконструкцию источников водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод предусматривалась установка приборов учета потребляемых и отпускаемых абонентам ресурсов.

Размер средств, необходимых для выплаты организацией коммунального комплекса дополнительных налоговых платежей, возникающих в результате увеличения выручки в связи с реализацией Инвестиционной программы, рассчитывался на основании требований Налогового кодекса Российской Федерации для полной формы налогообложения предприятий этой сферы деятельности.

К учету принимались следующие налоги:

- упрощенная система обложения предприятия 15% (доходы-расходы).

В соответствии с действующим законодательством при проведении расчетов учитывалась рентабельность работы КФХ «Южное» с целью обеспечения полного возмещения затрат, связанных с управлением реализацией Инвестиционной программы в размере 12,2%.

8. Расчет Инвестиционной надбавки к тарифам

Средняя величина надбавки к тарифам определяется исходя из финансовых потребностей Инвестиционной программы для финансирования соответствующих мероприятий (финансирование которых предусмотрено за счет надбавки к тарифам), деленных на объем реализации услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за рассчитываемый период, в течение которого будет действовать установленная надбавка к тарифам. При этом Инвестиционная надбавка не должна в сумме с основным тарифом превышать предельный индекс роста тарифов установленный РЭК ДЦиТ по Краснодарскому краю.

Соответственно, расчет инвестиционной надбавки к тарифу на водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод проводился следующим образом. Разработчиком программы предположено, что инвестиционная надбавка к тарифу на водоотведение и очистку сточных вод будет назначена с 1 января 2011 года.

Расчет финансовых потребностей на реализацию мероприятий за счет инвестиционной составляющей в тарифах проводился на основании локальных сметных расчетов, представленных в Приложении и Таблицах № 20, 26.

9. Оценка доступности инвестиционных  надбавок к тарифам на отпуск  питьевой воды для  хозяйственно-бытовых нужд, услуги по водоотведению и очистке сточных вод

Оценка доступности надбавок к тарифам на отпуск питьевой воды и услуг по водоотведению и очистке сточных вод для нужд потребителей производилась по двум критериям:

1) по критерию не превышения предельного индекса роста тарифов и надбавок;

2) по количеству субсидий выплаченных населению за рассчитываемый период.

Таблица № 28

| №\№ | Наименование | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | 2610 | 2610 |
| 2. | Число семей | 870 | 870 |
| 3. | Средний состав семьи по сельскому поселению принятый для расчета | 3 | 3 |
| 4. | Число семей оформивших документы на субсидии | 48 | 55 |
| 5. | Выплачено субсидий, тыс. руб. | 48 | 55 |
| 6. | Средняя выплата на семью в месяц, руб. | 400 | 460 |
| 6.1. | В зимний период | 620 | 700 |
|  | В летний период | 180 | 220 |
| 7. | Доля субсидий в общей сумме стоимости услуг ЖКХ | 22% (для многодетных 15%) | 22% (для многодетных 15%) |

Данные по численности населения взяты из пояснительной записки к схеме генерального планирования поселения.

Сумма субсидий на услуги ЖКХ не превышает 25%, поэтому тариф на технологическое подключение к инженерным сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и инвестиционная надбавка к тарифу доступны. Стоимость жилья в данном районе за 1 м2 составляет 14000 руб.

10. Расчет размера платы за  технологическое подключение объектов капитального строительства к  инженерным сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод  на  территории сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края

Основным методом расчета размера платы за подключение объектов капитального строительства к  инженерным сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод  является метод экономически обоснованных расходов. При применении метода экономически обоснованных расходов разработчик руководствовался изложенными ниже положениями.

Плата за подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод организации коммунального комплекса (далее размер платы за подключение) устанавливалась для правообладателей земельных участков, осуществляющих строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта, в случае, если данная реконструкция (модернизация) повлечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого объекта или увеличение пропускной способности сети. В данном случае зонный коэффициент равен 1 (удорожание работ по зонам относительно других участков строительства не предусматривалось). Экономически обоснованный размер платы за подключение (РПэо) рассчитывался по формуле (1)

РПэо = Тбаз х Qпр х Кзон (руб.)

где Тбаз – базовый тариф на подключение объектов капитального строительства к системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод организации коммунального комплекса, руб/Гкал/час;

Qпр – заявленная часовая  нагрузка, м3/час;

Кзон- коэффициент, дифференцирующий размер платы за технологическое подключение по территориальным зонам водоснабжения;

В данном конкретном случае Кзон = 1.

Заявленная часовая нагрузка рассчитывалась в соответствии со СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» Приложение №3. Москва 1998г.

В сельском поселении Кубанец норма расхода воды потребителями принимались  из расчета на 1 жителя. Учитывалось, что средняя семья, проживающая в доме – 3 человека.

Водоотведение объектов капитального строительства принималось равным водопотреблению. В проектируемом микрорайоне выделено 289 участков, в соответствии со справкой из службы социальной защиты среднее количество людей в семье 3 человека.

Основным исходным параметром для расчета экономически обоснованного базового тарифа на подключение объектов капитального строительства к системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод являлась необходимая валовая выручка на период регулирования для покрытия экономически обоснованных расходов  организации коммунального комплекса на осуществление регулируемого вида деятельности – подключения к системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Суммарная необходимая валовая выручка (НВВпр) организации коммунального комплекса рассчитывается по формуле:

m                       m                    m                m

HBB    =      SUM C            - SUM C       - SUM C     - SUM C        +

пр       i = 1 программы    i = 1  бюдж   i = 1 тариф    i = 1  стор

m

SUM  C          +   З  ,      (руб.)           (2)

i = 1    пр.им           н

или

n

HBB     =    SUM  Q x  Тбаз  х  Кзон       (руб.),    (3)

пр      i = 1     i           i

m

где   SUM С         - средства, необходимые для финансирования инвестиционной

i = 1 программы

программы ОКК, утвержденной в установленном порядке;

m

SUM C – средства бюджетов всех уровней, выделенные для реализации

i = 1 бюдж

инвестиционной программы ОКК;

m

SUM С – средства, заложенные в тариф на водоснабжение,

i = 1 тариф

ОКК, выделяемые для реализации инвестиционной программы ОКК;

m

SUM С – сумма привлеченных средств и средств сторонних инвесторов

i = 1 стор

для реализации инвестиционной программы ОКК;

m

SUM С – средства, необходимые для приобретения имущества, созданного

i = 1 пр.им.

в результате выполнения Заказчиком ранее полученных технических условий на подключаемый объект и (или) имущества, созданного в результате выполнения Заказчиком условий подключения от границы участка до точки подключения;

З – средства, необходимые для уплаты налогов и иных обязательных платежей, возникающих при взимании платы за подключение объектов капитального строительства в соответствии с действующим законодательством;

Qi – расчетная часовая нагрузка, м3/час.

Сумма затрат на проведение комплекса мероприятий по подключению объектов капитального строительства определялась на основании утвержденной Инвестиционной программы ОКК с учетом сметной документации.

Базовый тариф на подключение объектов капитального строительства к сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод ОКК рассчитывался на основании финансовых потребностей ОКК, необходимых для реализации Инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке в соответствии с затратами организации коммунального комплекса.

Базовый тариф на подключение объектов капитального строительства рассчитывался по формуле (4):

m                            m                          m                m                    m

SUM C               -   SUM C          -    SUM C     - SUM C        + SUM C    + 3

i = 1 программы      i = 1  бюдж          i = 1 тариф        i = 1  стор         i = 1 пр.им

н      руб.

Тбаз = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   (-------)    (4)

м3/ч                                                                n

SUM ( Q x K           )

i = 1        i      зон i

Подключаемая нагрузка рассчитывалась на основании данных, предоставленных администрацией сельского поселения, и представляла собой сумму максимальных нагрузок на водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод. Необходимая валовая выручка НВВ рассчитывалась по формулам (2), (3), приведенным выше. Размер базового тарифа на подключение определялся по формуле (4). В соответствии с действующим законодательством базовый тариф рассчитывался  по состоянию на 2 квартал 2010 года.

Для расчета размера платы за подключение, устанавливаемой впервые,  учитывалась общая совокупность работ по подключению объекта капитального строительства к системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод КФХ «Южное».

Расчет базового тарифа на подключение к системам водоснабжения сельского поселения Кубанец приведен в Таблице № 29,  и произведен на основании локальных  сметных расчетов. Расчет базового тарифа на подключение к системам водоотведения и очистки сточных вод сельского поселения приведен  Таблице № 30.

Таблица № 29

РАСЧЕТ БАЗОВОГО ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ

К СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| №/№ | Показатель | Период регулирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Стоимость работ (без НДС) | 2613,58 |
| 2 | Необходимая валовая выручка (НВВ) | 2932,438 |
| 3 | Затраты с учетом налога на прибыль | 318,856 |
| 4 | Подключаемая нагрузка | 13 |
| 5 | Размер базового тарифа на подключение (без НДС) | 225,572 |

Нагрузка принималась в соответствии с расчетом приведенным выше.

- плата за технологическое подключение 1 м3 на 01.01.2011г. будет составлять   254,445 тыс. руб. РФ;

- плата за технологическое подключение 1 м3  на 01.01.2012г. будет составлять  269,107 тыс. руб. РФ;

- плата за технологическое подключение 1 м3  на 01.01.2013г. будет составлять   283,092 тыс. руб. РФ.

Таблица № 30

РАСЧЕТ БАЗОВОГО ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ

К СИСТЕМАМ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

| №/№ | Показатель | Период регулирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Стоимость работ (включая проектные работы) без НДС | 7707,32 |
| 2 | Необходимая валовая выручка (НВВ) | 8647,613 |
| 3 | Затраты с учетом налога на прибыль | 940,293 |
| 4 | Подключаемая нагрузка | 13 |
| 5 | Размер базового тарифа на подключение (без НДС) | 665,201 |

Нагрузка принималась в соответствии с расчетом приведенным выше.

- плата за технологическое подключение 1 м3 на 01.01.2011г. будет составлять  750,346 тыс. руб. РФ;

- плата за технологическое подключение 1 м3  на 01.01.2012г. будет составлять   793,584 тыс. руб. РФ;

- плата за технологическое подключение 1 м3  на 01.01.2013г. будет составлять   834,827 тыс. руб. РФ.

Таблица № 31

РАСЧЕТ БАЗОВОГО ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ

К СИСТЕМЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| №/№ | Показатель | Период регулирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Стоимость работ (включая проектные работы) без НДС | 2133,62 |
| 2 | Необходимая валовая выручка (НВВ) | 2393,921 |
| 3 | Затраты с учетом налога на прибыль | 260,301 |
| 4 | Подключаемая нагрузка | 13 |
| 5 | Размер базового тарифа на подключение (без НДС) | 184,147 |

Нагрузка принималась в соответствии с расчетом приведенным выше.

- плата за технологическое подключение 1 м3 на 01.01.2011г. будет составлять   207.717 тыс. руб. РФ;

- плата за технологическое подключение 1 м3  на 01.01.2012г. будет составлять    219,687 тыс. руб. РФ;

- плата за технологическое подключение 1 м3  на 01.01.2013г. будет составлять    231,104 тыс. руб. РФ.

Нормы расхода воды потребителями в зависимости от степени комфорта  и назначения помещений.

Таблица № 32

| №№ | Водопотребители | Норма расхода воды в час в литрах на одного человека проживающего в помещении | Норма расхода воды в куб.метрах в час | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилые дома квартирного типа |  |  |  |
| 1.1. | С водопроводом и канализацией без ванн | 6,5 | 0,0065 | Расчет производится на количество живущих в доме |
| 1.2. | С водопроводом канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе. | 8,1 | 0,0081 | Расчет производится на количество живущих в доме |
| 1.3. | С централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами | 12,5 | 0,0125 | Расчет производится на количество живущих в доме |
| 1.4. | С сидячими ваннами и оборудованные душами | 14,3 | 0,0143 | Расчет производится на количество живущих в доме |
| 1.5. | С ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованные душами. | 15,6 | 0,0156 | Расчет производится на количество живущих в доме |
| 2. | Предприятия общественного питания для приготовления пищи: |  |  |  |
| 2.1. | Продаваемой на дом | 14 | 0,014 | При расчете учитывается количество блюд в меню |
| 2.2. | Реализуемой в обеденном зале | 16 | 0,016 | При расчете учитывается количество блюд в меню |
| 3 | Расход воды санитарными приборами |  |  |  |
| 3.1. | Умывальник, рукомойник с водоразборным краном | 30 | 0,030 | При расчете учитывается количество живущих в доме или посетителей |
| 3.2. | Мойка (для предприятий общественного питания) со смесителем | 220 | 0,22 | При расчете учитывается количество посетителей |
| 3.3. | Душевая кабина с мелким душевым поддоном и смесителем | 100 | 0,1 | При расчете учитывается количество живущих в доме или часов работы учреждения в день |
| 3.4. | Душевая кабина с глубоким душевым поддоном и смесителем | 115 | 0,115 | При расчете учитывается количество живущих в доме или часов работы учреждения в день. |
| 3.5. | Питьевой фонтан | 72 | 0,072 | При расчете учитывается количество часов работы |

Пример № 1: В частном домовладении проживают 3 человека. В соответствии со СНиП  2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» норма потребления воды для питьевых и хозяйственных нужд  в час составит 0,015м3 на одного человека в доме. Проводим расчет 0,015х3х 225572 руб=10150 руб.РФ.

Пример № 2: В частном домовладении проживают 3 человека. В соответствии со СНиП  2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» норма потребления воды для технических нужд   в час составит 0,015м3 на одного человека в доме. Проводим расчет 0,015х3х 184,147 руб=8286,61 руб.РФ.

Пример № 3: В частном домовладении проживают 3 человека. В соответствии со СНиП  2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» норма водоотведения стоков    в час составит 0,015м3 на одного человека в доме. Проводим расчет 0,015х3х 665,201 руб=29934,045 руб.РФ.

Итого семья из трех человек потратит на оплату тарифа на технологическое подключение к инженерным коммуникациям сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского Края 48370,655 руб. РФ.

11. Ожидаемые результаты от реализации  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края

В результате реализации мероприятий, запланированных в Программе  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края,  будут достигнуты следующие результаты:

1. По программе развития коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения:

А) Проведение работ по  реконструкции водопроводных сетей и сооружений  сельского поселения Кубанец Тимашевского района Краснодарского края общей протяженностью – 16 429,7 м, что позволит сократить потери  и неучтенные расходы воды в системе водоснабжения примерно на 7-8 %.

Б) Проведение работ по реконструкции водонапорных башен позволит обеспечить более надежное снабжение потребителей ресурсами.

В) При проведении мероприятий по реконструкции будут установлены пожарные гидранты и отремонтирована система загрузки водой пожарных машин на водонапорных башнях, что повысит надежность обслуживания потребителей и обеспечит пожаробезопасность объектов.

2.  По программе развития системы водоотведения и очистки сточных вод:

А) Проведение работ по реконструкции канализационных сетей.

Б) Строительство локальных очистных сооружений;

В) Строительство технического водопровода от очистных сооружений.