Упражнение №3 ‹Гражданское длинноствольное оружие»

Выполняется на охотничьем карабине Сайга 410

Мишень грудная N 4 (15 метров от стрелка)

Время на выполнение упражнения – не более 25 секунд

Положение для стрельбы – Стоя

Проверяемый в наушниках, находится на Исходном рубеже.

| Команды и действия ИНСТУКТОРА | Ответы и действия ПРОВЕРЯЕМОГО |
| --- | --- |
| На исходном рубеже, выдаёт проверяемому магазин с патронами (1 или 2 патрона) «ОДИН (ДВА) ПАТРОНА» | Получает магазин у инспектора в правую руку. «ОДИН (ДВА) ПАТРОНА, ПОЛУЧИЛ. ОСМОТРЕЛ» |
| «НА ОГНЕВОЙ РУБЕЖ, ШАГОМ-МАРШ» | Перемещается на Огневой рубеж. |
| «ПРИСОЕДИНИТЬ МАГАЗИН К ОРУЖИЮ» «ДОЛОЖИТЬ О ГОТОВНОСТИ» | Берёт оружие со столика в левую руку. Упирает приклад в бедро левой ноги (оружие держит дульным срезом в строну мишени). Присоединяет магазин к карабину. Производит изготовку к стрельбе стоя (упирает приклад в правое плечо и прицеливаясь в мишень). Докладывает о готовности «ГОТОВ» |
| «ЗАРЯЖАЙ» «ОГОНЬ» | «СТОЙ СТРЕЛЯТЬ БУДУ» Выключает предохранитель. Передёргивает затвор, досылая патрон в патронник. Производит выстрел. Включает предохранитель. «СТРЕЛЬБУ ЗАКОНЧИЛ» Удерживает карабин в положении для стрельбы стоя. |
| «ОРУЖИЕ К ОСМОТРУ» | Удерживает оружие дульным срезом в сторону мишени. Отсоединяет магазин и кладёт его на стойку. Выключает предохранитель. Отводит затворную раму назад, и удерживая её в крайнем заднем положении предъявляет инспектору для осмотра. |
| «ОСМОТРЕНО» | Отпускает затворную раму (не изменяя положение оружия). Делает контрольный спуск. Включает предохранитель. Кладёт карабин на стойку (затвором вверх, стволом в сторону мишени). |
| КРИТЕРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ: - выполнено предупреждение о намерении применить оружие; - во время выполнения упражнения, оружие не отклонялось более чем на 45 градусов от мишенного поля; - палец находился на спусковом крючке только непосредственно во время выстрела, и снимался со спускового крючка сразу после выстрела; - соблюден порядок действий после применения оружия, определенного Программой (действия стрелка по командам инструктора) - на упражнение было затрачено не более 25 секунд (время засекается от команды «Огонь», до доклада «Стрельбу закончил»). |  |